ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СИСТЕМА МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНИХ КАДАСТРІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ДБН Б.1-1-93

Міністерство України у справах будівництва і архітектури

(Мінбудархітектури України)

КИЇВ 1994

УДК 711.4(083.74) (477)

РОЗРОБЛЕНІ:                                                                   Київським науково-дослідним інститутом теорії та історії  архітектури  містобудування Мінбудархітектури України (д.арх.Дьомін М.М., канд.техн. наук. Криштоп Т.В., арх. Маркітаненко С.Б., інж. Іванова І.Б., інж. Сенюкова В.О.) за участю  Головного  Управління  архітектури і містобудування Мінбудархітектури України

ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ                                              Головним Управлінням архітектури і

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:                                                      містобудування Мінбудархітектури України

ЗАТВЕРДЖЕНІ:                                                                Наказом Мінбудархітектури України № 183 від

27.10.93 та введені в дію з 01.12.93

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

| Система містобудівної документації. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів | ДБН Б.1-1-93 Вводяться вперше |
| --- | --- |

Дані норми встановлюють порядок створення і ведення мостобудівних кадастрів населених пунктів, організаційну структуру та функціональні обов'язки служби містобудівного кадастру, вимоги до програмного забезпечення.

Виконання вимог  даних норм  обов'язково при створенні служб  і розробці автоматизованих систем  містобудівного кадастру населених пунктів на території України.

Рекомендовані вимоги норм виділені курсивом.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Містобудівні кадастри населених пунктів створюються на основі Закону України "Про основи містобудування", Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року №  224 "Про містобудівний кадастр населених пунктів" і рішення відповідної місцевої Ради народних депутатів.

1.2. Містобудівний кадастр створюється по кожному з населених пунктів і містить систему даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності.

1.3. Містобудівний кадастр є невід'ємною частиною державної системи кадастрів.

1.4. Система містобудівних кадастрів населених пунктів має трьохрівневу структуру: базовий  рівень, обласний і держаний.

1.5. Базовий рівень створюється в адміністративних районах та містах обласного підпорядкування. На цьому рівні проводиться збір, контроль, оновлення інформації про населений  пункт, ведення архівів цих даних, обслуговування запитів користувачів, узагальнення і аналіз даних по району, населеному пункту, місту обласного підпорядкування.

1.6. На обласному  рівні здійснюється узагальнення і аналіз даних по області, впровадження  науково-методичних розробок, учбово-виробнича діяльність.

1.7. На державному  рівні виконується розробка нормативно-правової бази створення і ведення містобудівних кадастрів, узагальнення і аналіз даних по Україні, науково-методична  діяльність, експертиза та ліцензування програмно-технічних засобів, призначених для розв'язання задач містобудівного кадастру.

- 1.8.  Містобудівний кадастр призначений для забезпечення  державних органів, органів  місцевого та  регіонального самоврядування, громадян і юридичних осіб України, а також юридичних  та фізичних осіб іноземних держав необхідною інформацією.

- Інформація, що міститься в містобудівному кадастрі, повинна використовуватися при

- розв'язанні завдань:

-   прогнозування розвитку, планування і забудови населених пунктів;

-   розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів житлово-цивільного,  виробничого, комунального та

іншого призначення;

-  охорони пам'яток архітектури і містобудування, регенерації історичних поселень;

-  створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури;

-  регулювання земельних відносин на відповідних територіях;

-  визначення зон економічної оцінки територій, обгрунтування розмірів оподаткування і вартості земельних

ділянок, будинків і споруд з урахуванням місцевих умов:

-  обліку власників і користувачів будинків і споруд;

-  контролю  за раціональним  використанням територіальних ресурсів, аналізу  реалізації затвердженої

містобудівної документації та інше.

1.10. Містобудівний кадастр населеного пункту ведеться за  рахунок коштів місцевого бюджету.

1.11. Власником даних містобудівного кадастру є місцева Рада народних депутатів.

1.12. Порядок отримання, використання, розповсюдження та зберігання інформації містобудівного кадастру визначається Законом України "Про інформацію", даними нормами  та рішенням місцевих Рад народних депутатів.

2. СТРУКТУРА ДАНИХ

2.1. Одиницею обліку та зберігання даних у містобудівному кадастрі є об'єкт. У містобудівному кадастрі визначені такі об'єкти:

-  ділянка землекористування (землеволодіння);

-  будинок  (споруда);

-  ділянка та вузол інженерної мережі;

-  ділянка та вузол вулично-дорожньої мережі;

-  територіальні зони (функціональні, охоронні, а також ті, що характеризують інженерно-геологічну та

екологічну ситуацію в населеному пункті).

Кожний об'єкт характеризується затвердженим переліком показників. Показники поділяються на

наступні типи:

-  правові

-  метричні

-  технічні

-  вартісні

-  функціональні

-  геодезичні координати.

Сукупність даних по об'єкту містобудівного кадастру, що занесені у спеціальні форми,  складає паспорт об'єкту. Зразки паспортів наведені у додатку 1.

2.3. Дані про об'єкти подаються у вигляді чисел, текстових рядків, кодів та графічних зображень.

Присвоювання  кодів об'єктам проводиться з використанням державних і локальних класифікаторів, які затверджуються Мінбудархітектури України.

2.4. Паспорт земельної ділянки містить наступні форми документів:

-  відомості про земельну ділянку;

-  план земельної ділянки з відображенням містобудівної ситуації;

-  план встановлених меж;

-  каталог координат кутів зовнішніх меж земельної ділянки;

-  опис документів паспорту земельної ділянки.

2.5. Паспорт будинку (споруди) містить наступні форми документів:

-  відомості про будинок (споруду);

-  поповерховий план будинку (споруди);

-  план земельної ділянки (на якій розташований будинок);

-  каталог координат зовнішніх кутів будинку (споруди);

-  опис документів паспорту будинку (споруди).

2.6. Паспорти об'єктів інженерно-транспортних мереж мають однотипний характер і містять наступні форми документів:

-  відомості про мережу:

-  відомості про ділянку мережі;

-  відомості про вузол мережі;

схема мережі;

-  каталог координат вузлів мережі;

-  опис документів паспорту мережі.

2.7. Паспорти об'єктів можуть містити при необхідності і інші документи, які заносяться в опис.

2.8. Для територіальних зон паспорт не складається. Відомості про об'єкти цього типу подаються на масштабній карті (схемі) населеного пункту у вигладі меж зон і відповідних характеристик. Наприклад: функціональне зонування території населеного пункту, зони забруднення і відповідні рівні забруднення та ін. Перепік і зміст схем зонування наведені у додатку 2.

2.9. Визначення належності об'єктів до різних територіальних зон населеного пункту і взаємозв'язок інформації про земельні ділянки, будинки (споруди), інженерні комунікації забезпечується за допомогою координат характерних точок об'єктів.

3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

3.1. Створення містобудівного кадастру населених пунктів проводиться у такому порядку

-  підготовчий етап;

-  збір та обробка даних;

- створення інформаційних систем містобудівного кадастру.

3.2. При створенні містобудівного кадастру необхідно виконати комплекс робіт по встановленню (відновленню) меж населеного пункту.

3.3. На підготовчому етапі робіт виконується вивчення і аналіз існуючих планово-картографічних матеріалів, земельно-обпікової документації, матеріалів відводу ділянок в межах населеного пункту, містобудівної документаціі, проектів внутрішньогосподарського землеустрою,  матеріалів інвентаризації об'єктів минулих років, матеріалів виконавчої зйомки, даних про  інженерну геологію та екологію. Також  проводиться створення планувальної мережі на території населеного пункту, яке складається з видалення та кодування її елементів (планувальних районів і планувальних одиниць — кварталів, мікрорайонів).

При створенні системи містобудівного кадастру необхідно максимально використовувати існуючі матеріали різних відомств та служб, що відають питаннями управління, експлуатації, проектування населеного пункту і його об'єктів.

Результатами етапу є: перепік об'єктів містобудівного кадастру; схема планувальної мережі території населеного пункту з зазначенням кодів її елементів; склад інформації,

якої бракує і яка повинна бути отримана шляхом відповідних вишукувань, вимірів та ін.

3.4. Збір та обробка даних проводяться у наступній послідовності:

-  в заповнення паспортів об'єктів на підставі існуючої технічної, експлуатаційної проектної документації;

виконання натурних досліджень (інвентаризації) у випадку відсутності потрібних даних по об'єкту:

-  проведення  суцільної інвентаризації об'єктів (виконується по мірі виділення необхідних коштів), по результатах якої уточнюються дані в паспортах об'єктів містобудівного кадастру.

В першу  чергу виконується фіксація меж землекористувань  (землеволодінь) і складання кадастрової карти населеного пункту. Топографогеодезичні роботи повинні проводитись за методиками Укргеодезкартографії при участі місцевих органів Держкомзему.

3.5. Інформаційна система містобудівного кадастру представляє собою узагальнену сукупність паспортів об'єктів населеного пункту, яка використується для вирішення задач, перерахованих у п. 1.9. Первинне заповнення паспортів об'єктів віконується на паперових носіях.

Кадастрова карта є картографічною основою містобудівного кадастру, дозволяє вести вимірювання лінійних та площадних характеристик ділянок території з точністю, достатньою  для прийняття рішень, і повинна бути отримана в результаті проведення кадастрової зйомки. Цей  процес  включає  фіксацію просторового положення  всіх елементів міського середовища  (межі землекористувань, кордони  адміністративних районів, наземні, підземні, надземні споруди та інше).

Просторова  фіксація елементів містобудівного кадастру  населеного пункту виконується в місцевій системі координат, що призначається (визначається) по узгодженню з органами Укргеодезкартографії.

В результаті збору і обробки даних заповнюються паспорта об'єктів, включених до складу містобудівного кадастру.

4. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

4.1. Збір вихідних даних виконується службою містобудівного кадастру. Періодичність збирання даних та їх актуалізації (оновлення) залежить від видів об'єктів, характеру інформації і регулюються даними нормами.

4.2. Інформація про ділянки землекористувань (землеволодінь) формується за даними земельного кадастру і оновлюється при кожній реєстрації об'єктів або зміні даних про об'єкти.

4.3. Містобудівні дані, що формуються за матеріалами місцевих органів архітектури та містобудування, в тому числі служби державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК), реєструються службою  містобудівного кадастру;

-  при наданні дозволу на  будівництво (реконструкцію) об'єктів та прийманні об'єктів будівництва;

-  при розробці (коригуванні) містобудівної документації— але не рідше 1 разу в 2 роки;

-  при коригуванні чергового плану — поквартально.

4.4. Звітні матеріали виконання топографо-геодезичних робіт при виконавчій зйомці, інвентаризації об'єктів після їх завершення в місячний термін передаються службі

містобудівного кадастру для обробки та реєстрації.

4.5. Дані служб і організацій, що займаються експлуатацією і обліком будинків, споруд, інженерно-транспортних мереж, фіксуються в містобудівному кадастрі по мірі виникнення змін в об'єктах, але не рідше 1 разу на рік.

4.6. Дані про стан (зміни) навколишнього природного середовища та екологічну ситуацію в населеному пункті фіксуються в містобудівному кадастрі за матеріалами організацій, установ та служб СЕС, Держгідрометеорологіі, Мінприроди  та інших відомств при проведенні ними обстежень і вишукувань, але не рідше 1 разу на рік.

4.7. Інженерно-геологічна характеристика території оновлюється один раз на п'ять років, гідрологічна — 1 раз на 3 роки.

4.8. Для забезпечення достовірності та своєчасного оновлення інформації про об'єкти містобудівного кадастру рекомендується встановити такий порядок:

-  в затвердження  правових актів на володіння (користування) об'єктами проводити після їх реєстрації в

службі містобудівного кадастру;

-  затвердження  актів приймання об'єктів будівництва службою ДАБК проводити після проходження

реєстраціі в службі містобудівного кадастру;

-  дозвіл  на введення в експлуатацію  або реєстрацію  інших об'єктів, які знаходяться на обліку в

містобудівному кадастрі, видавати після внесення даних про них  в містобудівний кадастр.

Порядок вводиться рішенням місцевих Рад народних депутатів.

4.9. Службою містобудівного кадастру базового рівня щоквартально проводиться узагальнення даних по кожному населеному пункту і району в цілому та їх розсипка інформаційним органам виконавчої влади.

В обласний та  національний центри містобудівного кадастру узагальнені дані направляються 1 раз на рік.

Форми  документів, які містять узагальнені дані, наведені в додатку 4.

4.10. Дані, які зберігаються в містобудівному кадастрі, відносяться до інформації відкритого типу. Винятком є інформація про юридичні особи та громадян, що носить конфіденціальний характер (адреса, права власності, показники вартості власності та ін.) і не підлягають вільному розповсюдженню без згоди конкретних суб'єктів.

4.11. Інформація містобудівного кадастру надається користувачам (споживачам) за їх вимогою (запитом).

Форми  документів для отримання відповідей на стандартні запити наведені в додатку 4. Крім того, можливе отримання  відповідей на нестандартні запити у формі, визначеній користувачем.

4.12. Порушення  режиму доступу до інформації містобудівного кадастру або надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність відповідно до діючого законодавства.

4.13. Інформація для користувачів, яким дані містобудівного кадастру населених пунктів необхідні в їх професійній діяльності, надається на некомерційній основі. Користувач сплачує витрати по розшуку, обробці даних і оформленню відповіді на запит.

Порядок передачі даних містобудівного кадастру іншим користувачам визначається рішенням місцевої Ради народних депутатів.

4.14. Розповсюдження інформації виконується службами містобудівного кадастру всіх рівнів     шляхом регулярного опублікування узагальнених даних містобудівного кадастру для інформації громадськості.

4.15. Зберігання інформації виконується службою містобудівного кадастру, яка повинна забезпечити реєстрацію всіх змін, що фіксуються, по об'єктах містобудівного кадастру.

Службою  містобудівного кадастру ведеться архів по кожному населеному пункту.

4.16. Містобудівний кадастр може вестись як на паперових носіях, так і з використанням автоматизованих систем збирання, обробки і зберігання інформації.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  СТВОРЕННЯ  І  ВЕДЕННЯ

МІСТОБУДІВНОГО  КАДАСТРУ

5.1. Для створення і ведення містобудівного кадастру рішенням місцевої Ради народних депутатів утворюється служба містобудівного кадастру.

5.2. Служба містобудівного кадастру населеного пункту утворюється як підрозділ у складі місцевих органів архітектури і містобудування.

5.3. Діяльність служби містобудівного кадастру регламентується "Типовим положенням  про службу  містобудівного кадастру", затверджуваним Мінбудархітектури України.

5.4. При  організації служби містобудівного кадастру необхідно передбачити підготовку та навчання персоналу.

5.5. В складі служби містобудівного кадастру необхідні такі функціональні підрозділи:

-  збирання, підготовки та обробки вихідної інформації;

-  ведення містобудівного кадастру;

-  обслуговування користувачів.

5.6. Підрозділ збирання, підготовки та обробки вихідної інформації виконує роботи, пов'язані з отриманням, сортуванням, первинною обробкою і контролем даних.

Рекомендується  технічну роботу по підготовці паспортів ділянок землекористувань (землеволодінь), будинків (в першу чергу об'єктів приватизації) покласти на цей підрозділ.

5.7. Підрозділ ведення містобудівного кадастру забезпечує актуалізацію інформації, зберігання, архівування, обслуговування запитів до даних, синтаксичний та лексичний аналіз, обмін даними з іншими інформаційними системами.

5.8. Підрозділ обслуговування користувачів забезпечує обробку запитів користувачів, обробку  даних і підготовку документів з результатами. Цей підрозділ виконує узагальнення даних містобудівного кадастру.

5.9. Керівник служби містобудівного кадастру забезпечує роботу підрозділів і несе відповідальність за достовірність, своєчасність актуалізації і збереження відомостей.

Керівники місцевих органів (служб) земельного, лісового, водного та інших видів кадастрів, архітектури і містобудування, комунальних служб, підприємств і організацій повинні забезпечити своєчасну передачу необхідних даних в систему містобудівного кадастру і відповідають за достовірність наданої інформації.

6. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Автоматизовані інформаційні системи містобудівного кадастру створюються на базі спеціалізованих програмно-технічних комплексів, які підлягають ліцензуванню органами Мінбудархітектури України.

6.2. Програмні засоби систем містобудівного  кадастру повинні задовольняти наступні вимоги:

-  забезпечувати формування,  вибір та  наповнення баз  даних по  об'єктах містобудівного кадастру;

-  містити сучасні засоби вводу, контролю, обробки та маніпулювання текстовою і графічною інформацією;

-  забезпечувати захист інформації від несанкціонованого доступу;

-  забезпечувати захист інформації від порушень в роботі технічних засобів і обладнання.

6.3. Програмне  забезпечення системи містобудівного кадастру складається з наступних груп:

-  засоби підготовки, вводу і редагування текстової інформації;

-  засоби, призначені для підготовки, наповнення, обробки і редагування графічної інформації;

-  засоби формування  документів (в табличній і графічній формі);

-  засоби синтаксичного та лексичного аналізу даних;

-  засоби конвертування даних інших інформаційних систем.

Додаток  1

обов'язковий

ЗРАЗКИ  ПАСПОРТІВ  ОБ'ЄКТІВ  (ВХІДНІ ФОРМИ)

Форма  1.1

| Код земельної ділянки |  |
| --- | --- |
| Дата ресстрації інформації |  |

ПАСПОРТ земельної ділянки

по вулиці_____________________________________     номер_______________________________________

(найменування)

________________________________________________________________________          району

(найменування)

_______________________________________________________________________________________________

(найменування населеного пункту)

Власник (користувач)_________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)

Складено ''___''___________________199___ року

Продовження  додатку 1

Форма 1.2

| Код земельної ділянки |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

Земельна ділянка по вулиці  ____________________________________ номер ______________________

_____________________________ району _ _____________________________________________________

( найменування населеного пункту )

Власник (користувач) ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

ОПИС

документів паспорту земельної ділянки

| Назва документу | Рядок | Кількість листів |
| --- | --- | --- |
| Відомості про земельну ділянку | 1 | 2 |
| План земельної ділянки з відображенням містобудівної ситуації (М 1:2000) | 2 | 1 |
| План встановлених меж | 3 | 1 |
| Каталог координат кутів зовнішніх меж земельної ділянки | 4 | 1 |
| Інші документи | 5 |  |
| Примітки: |  |  |

Продовження додатку 1

Форма 1.3

| Код земельної ділянки |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

ВІДОМОСТІ

про земельну ділянку

Власник (користувач)_______________________________________________________________      01

Міністерство (відомство), концерн, ассоціація___________________________________________     02

Найменування галузі ________________________________________________________________    03

Юридична  адреса власника (користувача)_________________________ ____________________     04

_________________________тел.______________________________________________________     05

Місцезнаходження  земельної ділянки

населений пункт __________________________________________________________________   06

адміністративний район __________________________________________________________       07

планувальний район _____________________________________________________________      08

планувальна одиниця ____________________________________________________________      09

вулиця ____________________________________, номер будинку ______________________       10

функціональна зона_______________________________________________________________     11

Земельна ділянка надана:

на підставі ______________________________________________________________________      12

(найменування документу, найменування організації)

від”____” _________________ 199 _____ року № ___________________________________________         13

на  правах: власність, володіння, користування, оренда ______________________________________        14

(потрібне підкреслити)

строком    ______________________________________________________________________________       15

ДЛЯ__________________________________________________________________________________________________        16

(мета, призначення)

форма  власності: державна, колективна, приватна____________________________________________     17

(потрібне підкреслити)

серія державного акту  ____________________  №   _____________________ ___________________ __     18

Земельна ділянка вилучена (викуплена):

на підставі_______________________________________________________________________    19

(найменування документу, організації)

від  “____'' ____________ 199 ___ року №   ____________________________________________    20

Площа  земельної ділянки:

відповідно до "Книги записів (реєстрації) державних актів і договорів на право тимчасового

користування  з  землею  (в т.ч. за умовами оренди)"

* відповідно до існуючих документів на відведення ділянки. кв.м, ____________________________               22

* у фактичних межах, кв,м _____________________________________________________________              23

в тому числі: під основною функцією, кв.м _______________________________________________               24

під забудовою, кв.м __________________________________________________________________               25

під твердим покриттям, кв.м ___________________________________________________________               26

Ціна (оцінювальна вартість) земельної ділянки відповідно __________________________________

_____________________________________________________________________________________                 27

( економічна оцінка, експертна оцінка, аукціон, ін.)

____________________________________ млн. крб. _________________________________________                28

Функціональне призначення ( за містобудівною документаціїю ) ______________________________               29

Функціональне використання ___________________________________________________________               30

Обладнання інженерно-транспортними мережами:

Водопровід ___________________________________   ТАК - НІ _____________________________             31

Каналізація фекальна __________________________   ТАК - НІ _____________________________              32

Каналізація дощова ____________________________  ТАК - НІ ______________________________             33

Локальні очисні споруди _________________________ТАК - НІ ______________________________              34

Газопровід ____________________________________ ТАК - НІ ______________________________             35

Тепломережа __________________________________ТАК - НІ ______________________________             36

Електромережа ________________________________ТАК - НІ_______________________________             37

Телефонна мережа _____________________________ТАК - НІ ______________________________             38

Кабельні слабкострумкові мережі _________________ ТАК - НІ ______________________________             39

Дренажна система ______________________________ТАК - НІ _______________________________           40

Автомобільні дороги ____________________________ ТАК - НІ ______________________________             41

Під’їзні залізничні колії ___________________________ТАК - НІ ______________________________             42

(потрібне підкреслити)

Загальна площа будинків і споруд, розташованих в межах ділянки, кв.м ________________________

- _____________________________________________ _______________________           43

в тому числі:

та, що знаходиться у розпорядженні власника (користувача),   кв.м _______________________              44

інших юридичних осіб _________________________________ ,кв.м _______________________              45

( найменування )

_____________________________________________________, кв.м _______________________             46

( найменування )

Власник (користувач)  _______________________________________________

_   _________________________________________________________________            _______________

( посада, прізвище, ім я та по батькові, телефон )                              (підпис)

М.П.                                          ” _____ ” ____________ 199  ___  р

________________________________________________________________________________________________________________

* Заповнюється при відсутності державного акту.

- Продовження додатку 1

Форма 1.4

| Код земельної ділянки |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

________________________________________________________________ Рада народних депутатів

______________________________________________________________________________________

(найменування  місцевого органу  місто6удувння і архітектури)

___________________________________________________________________________________________________________________

(найменування населеного  пункту)

ПЛАН

Земельної ділянки в__________________________________, по вулиці __________________________

(найменування населеного пункту)

№ ___________________  _____________________ району, який ________________________________

(найменування документу)

______________________________ Ради  народних   депутатів  від _____________    року

№ __________________ за проектом _______________________________________________________

_ ____________________________________ відведено у _______________________________________

(найменування населеного  пункту)                                                  (правове відношення до ділянки)

________________________________________________________________________________________

(найменування суб'єкту відношвння)

Масштаб  1:2000

Кврівник місцевого органу

містобудування і архітектури___________________         __________________

(підпис.дата)                          (п.і.п/б)

Міський (районний) архітектор_____________________   ______________________

(підпис.дата)                             (п.і.п/б)

Інженер-землевпорядник_____________________   ______________________

(підпис, дата)                           (п.і.п/б)

Продовження додатку 1

Форма 1.5

| Код земельної ділянки |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

ПЛАН

встановлених меж

Таблиця

ліній та дирекційних кутів

| Назва сторони |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер точки |  | Довжина ліній | Дирекційний кут |
| початку ліній | кінця лінії |  |  |

- ДБН Б.1-1-93     С.18

| Опис суміжних ділянок |  | План встановлених меж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.________ | 5.________ |  |  |  |  |  |  |
| 2.________ | 6._________ |  |  |  |  |  |  |
| 3._________ | 7.__________ | (найменування власника (користувача) |  |  |  |  |  |
| 4._________ | 8.__________ | начальник |  |  | масштаб | лист | листів |
| Узгоджено: |  | склав |  |  |  |  |  |
| Головний архітектор _______ |  | перевірив |  |  |  | (наменування організації) |  |
| Інженер-землевпорядник____ |  | креслив |  |  |  | “____” _________ 199 __ р. |  |

ДБН Б.1 -1-93   С.19

Продовження додатку 1

Форма 1.6

| Код земельної ділянки |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

КАТАЛОГ

координат кутів зовнішніх меж земельної ділянки

| Номер точки | Дирекційний кут | Відстань (м) | Координати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Х | У |

Площа ділянки _____________ кв.м з імовірною похибкою __________________________   кв.м

Рахував ___________________________________________ “____” _______________ 199 ___ р.

(прізвище, ім’я та по батькові)

Перевірив __________________________________________ “____” _______________ 199 ___ р.

ДБН Б.1-1-93    С.20

Продовження додатку 1

Форма   1.7

| Код будинку (споруди) |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

П А С П О Р Т

будинку (споруди)

по вулиці ________________________________________ , номер ________________

(найменування)

_________________________________________________________________________________  району

(найменування)

________________________________________________________________________________________

(найменування населеного пункту)

Власник (користувач) ___________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові, телефон)

Складено “ ____ “ ________________ 199 ___ року

- ДБН Б.1-1-93   С.21

Продовження додатку 1

Форма  1.8

| Код будинку (споруди) |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

Будинок (споруда) по вул.  _____________________________  ,  номер ______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ району

(наймвнування населеного пункту)

Власник (користувач)_______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)

ОПИС документів паспорту будинку (споруди)

| Назва документу | Рядок | Кількість листів |
| --- | --- | --- |
| Відомості про будинок (споруду) | 1 | 2 |
| Поповерховий план будинку (споруди) | 2 | 1 |
| План земельної ділянки (М1:2000) | 3 | 1 |
| Каталог координат зовнішніх кутів будинку (споруди) | 4 | 1 |
| Інші документі | 5 |  |
| Примітки: |  |  |

.

- ДБН Б.1-1-93    С.22

Продовження додатку 1

Форма  1.9

| Ко Код будинку (споруди) |  |
| --- | --- |
| Дат Датаа ресстрації інформації |  |

ВІДОМОСТІ

про будинок (споруду)

Власник (користувач) _________________________________________ ______________________        01

Міністерство (відомство), концерн, ассоціація ________________ ___________________________       02

Найменування галузі ________________________________________________________________        03

Юридична  адреса власника (користувача)  __________________________ __________________         04

________________________________ тел. _____________________________________________        05

Місцезнаходження будинку (споруди)

населений пункт ________________________________________________________________        06

адміністративний район ________________________________________ _________________         07

планувальний район ____________________________________________________________         08

планувальна одиниця    _________________________________________________________          09

вулиця _________________________________ номер ________________________________          10

Будинок (споруду) надано:

на підставі __________________________________________________________________________             11

(найменування документу,  найменування організації)

від  ''_____'' _______________199___       року  №   ___________________________ _____________              12

на правах: власність, володіння, користування, оренда __________________________________________              13

(потрібне підкраслитм)

ДБН Б.1-1-93     С.23

строком   _____________________________________________________________________________________________            14

для _____________________________________________________________________________ _____________________            15

(мета, призначення)

форма  власності: державна, колективна, приватна _____________________________________         16

(потрібне підкреслити)

Вид (функціональне призначення) будинку (споруди) ______________________________________         17

Тип будинку (споруди)_________________________________________________________________        18

Серія _______________________________________________________________________________       19

Основне використання будинку _________________________________________________________        20

Метричні характеристики будинку (споруди):

кількість поверхів, од. _________________________________________________________________       21

довжина, м________________________________________________________________________       22

ширина, м _____________ __________________________ ________________________________       23

висота (глибина), м ________________________________________________________________        24

площа забудови, кв.м ______________________________________________________________        25

будівельний об'єм, куб.м____________________________________________________________        26

площа загальна, кв.м ______________________________________________________________         27

ДБН Б.1-1-93 С.24

Продовження додатку 1

площа корисна, кв.м___________________________________________ _______________________       28

в тому числі та, що знаходиться у розпорядженні власника (користувача),

кв.м_________________________________________________________________________________      29

інших юридичних осіб__________________________, кв.м _______ ____________________________     30

(найменування)

__________________________________________________________, КВ.М _______________________________________       31

вбудовані приміщення (по видах функціонального використання)   :

в  _______  поверсі,  ______________________________  корисною площею  _____   кв.м  ____ ______________         32

(призначення)

в  _______  поверсі,  ______________________________  корисною площею _ ____   кв.м  _______________        33

(призначення)

в _______  поверсі,  __________________ ____________  корисною площею   ____   кв.м  ________________        34

(призначення)

в  _______  поверсі,  ____________________ ______________    корисною площею    ____  кв.м   ________________       35

(призначення)

Технічний стан будинку (споруди):

рік побудови_________________________________________________________________________       36

рік останнього капітального ремонту ____________________________________________________        37

матеріал фундаменту  ________________________________________________________________       38

матеріал стін________________________________________________________________________        39

матеріал перекриття _________________________________________________________________        40

матеріал покриття ___________________________________________________________________         41

відсоток зносу ______________________________________________________________________         42

найменування стадії будівництва (для об'єктів, що будуються) ______________________________        43

Історико-культурна цінність будинку (споруди):

ДБН Б.1-1-93      С.25

категорія цінності __________________________________________________________________          44

охоронний номер  _________________________________________________________________________           45

Вартісні характеристики будинку (споруди):

балансова вартість, млн.крб. ___________________________________________________________      46

оціночна вартість згідно _______________________________________________________________________       47

(екон. оцінка, експерт, оцінна, аукціон, ін.)

____________________________________ МЛН.крб. ________________________ __________________________        48

Інженерне обладнання будинку (споруди):

тип водопостачання __________________________________________________________________________        49

площа, обладнана водопроводом,  кв.м _________________________________________________________         50

тип гарячого водопостачання ________________________ _________________________________________          51

площа, обладнана гарячим водопостачанням, кв.м _____________________ __________________________          52

тип побутової каналізації  ____________________________ _______________ _____________________________         53

площа, обладнана побутовою  каналізацією, кв.м _______________________ _____________________________         54

тип дощової каналізації  ____________________________ ________________ _____________________________         55

тип промислової каналізації  _________________________ _______________ _____________________________          56

площа, обладнана промисловою  каналізацією, кв.м ___________________ ______________________________         57

тип опалювання __________________________________________________ _____________________________          58

опалювана площа, кв.м ____________________________________________ ______ ______________________          59

тип газопостачання ________________________________________________ _______ _____________________          60

тип електропостачання_____________________________________________ _____________________________          61

- ДБН Б.1-1-93    С.26

Продовження додатку 1

тип вентиляції_____________________________________________________________________             62

наявність ванн(душових установок)________________________________________________________                    63

наявність сміттєпроводу_____________________________________________________________                64

тип транспортних комунікацій_________________________________________________________           65

тип слабкострумкових кабельних мереж________________________________________________           66

Вихідний документ, який підтверджує наведені відомості про будинок (споруду)

_____________________________________________________________________

(найменування документу)

який міститься в______________________________________________________________________           67

(найменування документу)

складений “____”_______________199___р._______________________________________________           68

Будиинок (споруда) прийнято в експлуатацію:

на підставі___________________________________________________________________________           69

(найменування документу )

_____________________________________________________________________________________          70

( найменування організації)

від ”____” __________________199___р .№________________________________________________          71

Власник (користувач)_______________________________________________________

___________________________________________________   ________________________________

(посада,прізвище,ім”я та по батькові,телефон)                  (підпис)

М.П.                                ”____” _____________ 199 ____ р

- ДБН Б.1-1-93      С.27

Продовження  додатку  1

Форма  1.10

| Код будинку (споруди) |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

_____________________________________________________ Рада народних депутатів

____________________________________________________________________________________

(найменування місцевого органу містобудування і архітектури)

______________________________________________________________________________________________________

(найменування населеного  пункту)

П Л А Н

Земельної  ділянки в  _____________________________________,   по вулиці _________________________

(найменування населеного пункту)

№ _______    _____________________________  району,  який______________________________________________

(найменування документа)

_________________________________ Ради  народних  депутатів  від  ________________________   року

№  __________ за проектом___________________________________________________________

(найменування установи)

____________________________________________ відведено у_________________________________________________

(правове відношення до ділянки)

__________________________________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкту відношення)

- ДБН Б.1-1-93       С.28

Масштаб 1:2000

Керівник місцевого органу

містобудування і архітектури           ______________________       ______________________

(підпис,дата)                             (п.і.п/б)

Міський (районний) архітектор   ___________________    ____________________

(підпис,дата)                         (п.і.п/б)

Інженер-землевпорядник _____________________________    ____________________

(підпис,дата)                         (п.і.п/б)

- ДБН Б.1-1-93    С.29

Продовження додатку 1

Форма 1.11

| Код будинку споруди |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

П Л А Н

поповерховий

Будинку (споруди) в ______________________________по           ____________________________

(найменування населеного пункту)                          (найменування вулиці)

№  ____________, _______________________________________________ району, який

_____________________________________________________________ Ради народних депутатів

(найменування документу)

від “___” ______________ 199 __ г.  № ____________________________ введений в експлуатацію

Масштаб 1:100

ДБН Б.1-1-93   С.30

Продовження додатку 1

Форма  1.12

| Код будинку (споруди) |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

К  А Т А Л О Г

координат зовнішніх кутів будинку (споруди)

| Номер точки | Дирекційний кут | Відстань (м) | Координати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Х | у |

Площа  забудови____________________ кв.м  з імовірною  похибкою _______________        кв.м

Рахував____________________________________________________ “_____” ________________ 199 ___ р.

(прізвище, ім’я та по батькові)

Перевірив___________________________________________” ____” ____________ 199 ___р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Форма  1.13

| Дата реєстраціі документів |  |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

водопровідної мережі

Складений”_____”______________ _199__ року

ДБН Б.1-1-93     С.31

Продовження додатку 1

Форма 1.14

| Дата реєстрації документів |  |
| --- | --- |

ОПИС

документів паспорту водопровідної мережі

| Назва документу | Рядок | Кількість листів |
| --- | --- | --- |
| Відомості про водопровідну мережу | 1 | 1 |
| Відомості про ділянку водопровідної мережі | 2 |  |
| Відомості про вузол водопровідної мережі | 3 |  |
| Схема водопровідної мережі | 4 | 1 |
| Каталог координат вузлів водопровідної мережі | 5 | 1 |
| Інші документи | 6 |  |
| Примітки: |  |  |

ДБН Б.1-1-93    С.32

Продовження додатку 1

Форма  1.15

| Дата реєстрації документів |  |
| --- | --- |

ВІДОМОСТІ

про водопровідну мережу

Власник (користувач) __________________________________________________ __             01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _________________________________             02

Найменування галузі______________________________________________________            03

Юридична  адреса власника (користувача)____________________________________

_______________________________________, телефон_________________________          04

Форма  власності: державна, комунальна, колективна, приватна__________________           05

(потрібне  підкреслити)

Тип водопроводу____________________________________________________________      06

Власник (користувач)________________________________________________

_______________________________________________                 _________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                                                 (підпис)

ДБН Б . І-1-93      С.33

Продовження додатку 1

Форма 1.16

| Код ділянки мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про ділянку водопровідної мережі

| Місцезнаходження ділянки_______________________________________________________ (найменування вулиці або планув. одиниці,під якою прокладено ділянку | 01 |
| --- | --- |
| Довжина, м____________________________________________________________________ | 02 |
| Діаметр, м_____________________________________________________________________ | 03 |
| Матеріал______________________________________________________________________ | 04 |
| Глибина закладення, м__________________________________________________________ | 05 |
| Схил_________________________________________________________________________ | 06 |
| Технічний стан: відсоток зносу _________________________________________________________________ | 07 |
| знаходиться в аварійному стані___________________ ТАК . - НІ _______________________ | 08 |
| (потрібне підкраспити) Режим роботи__________________________________________________________________ | 09 |
| Шіляховий відбір, л/с____________________________________________________________ | 10 |
| Власник (користувач)_____________________________________________________ _______________________________________________________ ____________________ |  |

(посада, прізвища, ім'я та по батькові, телефон)”                                               (підпис)

М.П.                                                                           “ _____” _____________________ 199 ____ р.

ДБН Б.І-1-93   С.34

Продовження додатку 1

Форма  1.17

| Код вузла мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

ВІДОМОСТІ

про вузол водопровідної мережі

Загальна витрата води, л/с______________________________________________________       01

Загальна зосереджена витрата води, л/с __________________________________________       02

Тиск, кПа_____________________________________________________________________       03

Кількість зосереджених споживачів, од.   _________________________________________________         04

Власник (користувач)___________________________________________      _____________

(посада, прізвище, .ім'я та по батькові, телефон)             (підпис)

М.П.                                                                              “_____” ____________________  199 ___ р.

ДБН Б.1-1-93    С.35

Продовження додатку 1

Форма  1.18

| Дата реєстрації документів |  |
| --- | --- |

КАТАЛОГ

координат вузлів водопровідної мережі

| Код вузла | Координати |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |

Розрахував ___________________________________________   “  ____ “ ____________ 199  ___ р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірив____________________________________________ “ ____ “ _____________ 199 ___ р.

(прізвище, ім'я та по 6атькові)

.

ДБН Б.1-1-93     С.36

Продовження додатку 1

Форма 1.19

| Дата реєстрації документів |  |
| --- | --- |

СХЕМА

водопровідної мережі

| Код ділянки | Діаметр, м | Шляховий відбір, л/с |  | Код вузла | Загальна витрата води, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма  1.20

| Дата реєстрації документів |  |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

каналізаційної мережі

Складений "_____" ________________________ 199 ___ року

ДБН Б.1-1-93       С.37

Продовження додатку 1

Форма 1.21

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

ОПИС документів паспорту каналізаційної мережі

| Назва документу | Радок | Кількість листів |
| --- | --- | --- |
| Відомості про каналізаційну мережу | 1 | 1 |
| Відомості про ділянку каналізаційної мережі | 2 |  |
| Відомості про вузол каналізаційної мережі | 3 |  |
| Схема каналізаційної мережі | 4 | 1 |
| Каталог координат вузлів каналізаційної мережі | 5 | 1 |
| Інші документи | 6 |  |
| )!бмітки: |  |  |
| Примітки: |  |  |

ДБН Б.1-1-93     С.38

Продовження додатку 1

Форма  1.22

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

ВІДОМОСТІ

про каналізаційну мережу

Власник (користувач) ____________________ ______________________________________________     01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ______________________________________________       02

Найменування галузі  _________________________________________________________________       03

Юридична  адреса власника (користувача) _______________________________________________

____________________________________________, телефон  _________________________ ____        04

Форма  власності: державна, комунальна, колективна, приватна   _______________________ ____       05

(потрібме  підкреслитм)

Тип каналізації__________________________________________________________________ ____        06

Власник (користувач) ___________________________________________________________

___________________________________________________________________        _______________

(посада, прізвища, ім'я та по батькові, телефон)                                                   (підпис)

М.П.                                                                         “ ____ “ _____________________ 199 ___ р.

ДБН Б.Ї-Ї-93   С.39

Продовження додатку 1

Форма  1.23

| Код ділянки мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

ВІДОМОСТІ

про ділянку каналізаційної мережі

Місцезнаходження ділянки _____________________________________________________________     01

(найменування вулиці або планув, одиниці, під якою прокладено ділянку)

Довжина , м ___________________________________________________________________________________________     02

Діаметр,м   ____________________________________________________________________________________________     03

Матеріал ______________________________________________________________________________________________    04

Глибина закладення, м __________________________________________________________________________________     05

Схил __________________________________________________________________________________________________     06

Технічний стан:

відсоток зносу ______________________________________________________________      07

знаходиться  в аварійному стані _________________________________ ТАК - НІ _____________________       08

( потрібне підкреслити)

Режим роботи ________________________________________________________________________________      09

Шляховий приплив стоку, л/с ____________________________________________________________    10

Наповнення колектора __________________________________________________________________________    11

Швидкість руху води в колекторі, м/с ______________________________________________________________     12

Власник (користувач) _________________________________________

__________________________________________________________________________             _______________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                                  (підпис)

М.П.                                                                  “ _____” _____________________   199 __ р

ДБН Б.1-1-93     С.40

Продовження додатку 1

Форма  1.24

| Код ділянки мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про вузол каналізаційної мережі

Загальна витрата води, л/с ___________________________________________________________   01

Загальна зосереджена витрата води, л/с _______________________________________________    02

Тиск, кПа _________________________________________________________________________     03

Кількість зосереджених споживачів, од.    ______________________________________________________      04

Власник (користувач) __________________________________________________________

___________________________________________________________________________      ____________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                                           (підпис)

М.П.                                                                  “ _____” _____________________   199 __ р

ДБН Б.Ї-Ї-93   С.41

Продовження додатку 1

Форма  1.25

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

СХЕМА

каналізаційної мережі

| Код ділянки | Діаметр, м | Наповнення колектора |  | Код вузла | Загальна витрата води, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ДБН Б.1-1-93     С.42

Продовження додатку 1

Форма  1.26

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

К А Т А Л О Г

координат вузлів каналізаційної мережі

| Код вузла | Координати |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |

Рахував______________________________________________________________   “ ____ “ __________ 199 ___ р.

(прізвище,  ім'я та по батькові)

Перевірив ____________________________________________________________ “ _____ “ _________ 199 ___ р.

(прізвище,  ім'я та по батькові)

Форма  1.27

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

газової мережі

Складений "____ “ _____________________ 199 ____ року

ДБН Б-1-1-93    С.43

Продовження додатку 1

Форма 1.28

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

О П И С

документів паспорту газової мережі

| Назва документу | Рядок | Кількість листів |
| --- | --- | --- |
| ВІдомості про газову мережу | 1 |  |
| ВІдомості про ділянку газової мережі | 2 |  |
| Відомості про вузол газової мережі | 3 |  |
| Схема газової мережі | 4 | 1 |
| Каталог координат вузлів газової мережі | 5 | 1 |
| Інші документи | 6 |  |
| Примітки: |  |  |

ДБН Б.1-1-93     С.44

Продовження додатку 1

Форма  1.29

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

В І Д О М О С Т І

про газову мережу

Власник (користувач)_________________________________________________ ____      01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _______________________________ __      02

Найменування  галузі _____________________________________________________      03

Юридична  адреса власника (користувача)____________________________________

____________________________________________, телефон ___________________       04

Форма   власності: державна, комунальна, колективна, приватна _________________      05

(потрібне підкреслити)

Тип газопроводу ________________________________________________________          06

Власник (користувач) _______________________________________    _________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)            {підпис)

М.П.                                                                  “ _____” _____________________   199 __ р

ДБН.1-Ї-93   С.45

Продовження додатку 1

Форма 1.30

| Код ділянки мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про ділянку газової мережі

| Місцезнаходження ділянки_____________________________________________________________________ | 01 |
| --- | --- |
| (найменування вулиці або планув. одиниці, під якою прокладено ділянку) довжина, м |  |
| Довжина,м____________________________________________________________________________________ м аметр, м | 02 |
| Діаметр,м_____________________________________________________________________________________ | 03 |
| Матеріал______________________________________________________________________________________ | 04 |
| Глибина закладення, м__________________________________________________________________________ | 05 |
| Схил _________________________________________________________________________________________ Технічний стан: | 06 |
| відсоток зносу | 07 |
| знаходиться в аварійному стані__________________________________ ТАК - НІ ________________ (потрібне підкреслити) | 08 |
| Режим роботи ________________________________________________________________________________ | 09 |
| Шляховий відбір, куб.м/год ______________________________________________________________ | 10 |
| Власник (користувач) _________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________ Власник (користувач) |  |

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                          {підпис)

М.Л.                          “ ____ “ ____________________  199 __  р

ДБН Б.1-1-93   С.46

Продовження додатку 1

Форма  1.31

| Код ділянки мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про вузол газової мережі

Загальна витрата на вході, куб.м/год. ___________________________________________________            01

Загальна витрата на виході, куб.м/год  __________________________________________________            02

Тиск на вході, МПа ___________________________________________________________________           03

Тиск на виході, МПа  ____________________________________________________________________       04

Кількість зосереджених споживачів, од. ____________________________________________________       05

Власник (користувач)__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________      _______________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                     (підпис)

М.П.                                             “ _____ “ ___________________ 199 ____ р

ДБН Б.1-1-93   С.47

Продовження додатку 1

Форма  1.32

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

К А Т А Л О Г

координат вузлів газової мережі

| Код вузла | Координати |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |

Рахува ____________________________________________ “ ____ “ _______________  199 ____ р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірив _________________________________________ “ ____ “ _______________ 199 ____ р.

(прізвища, ім'я та по батькові)

ДБН Б.1-1-93      С.48

Продовження додатку 1

Форма  1.33

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

С Х Е М А

газової мережі

| Код ділянки | Діаметр, м | Шляховий відбір, куб.м/год. |  | Код вузла | Витрата на вході, куб.м/год | Витрата на виході, куб.м/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма  1.34

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

П А С П О Р Т

теплової мережі

Складений ''____” _________________  199 ____ року

ДБН Б.1-1-93  С.49

Продовження додатку 1

Форма  1.35

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

О П И С

документів паспорту теплової мережі

| Назва документу | Рядок | Кількість листів |
| --- | --- | --- |
| Відомості про теплову мережу | 1 | 1 |
| Відомості про ділянку теплової мережі | 2 |  |
| Відомості про вузол теплової мережі | 3 |  |
| Схема теплової мережі | 4 | 1 |
| Каталог координат вузлів теплової мережі | 5 | 1 |
| Інші документи | 6 |  |
| Примітки: |  |  |

ДБН Б.1-1-93     С.50

Продовження додатку 1

Форма  1.36

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

ВІДОМОСТІ

про теплову мережу

Власник (користувач) ___________________________________________________________          01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _______________________________________           02

Найменування галузі ___________________________________________________________           03

Юридична адреса  власника (користувача)_________________________________________

_____________________________________________,  телефон  ______________________          04

Форма   власності: державна, комунальна, колективна, приватна ______________________           05

(потрібне підкреслити)

Тип теплової мережі ____________________________________________________________          06

Власник (користувач) ___________________________________________

____________________________________________________________           _______________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові,телефон)                               {підпис)

М.П.                         “ ____ “ ______________________ 199 ___ р,

ДБН Б.1-1-93   С.51

Продовження додатку    1

Форма  1.37

| Код ділянки мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про ділянку теплової мережі

Місцезнаходження ділянки  ________________________________________________________________________     01

(найменування вулиці  або планув. одиниці,  під якою прокладеноділянку)

Довжина,м    __________________________________________________________________________________________________________    02

Діметр, м ________________________________________________________________________________  03

Матеріал ________________________________________________________________________________   04

Глибина закладення, м _____________________________________________________________________    05

Схил ______________________________________________________________________________________ ____     06

Технічний стан:

відсоток зносу ________________________________________________________________________     07

знаходиться в аварійному стані __________________ _________________________________   ТАК  -  НІ ____________       08

(потрібне підкреслити)

Режим роботи __________________________________________________________________________________       09

Шляховий відбір, Вт______________________________________________________________________________       10

Спосіб прокладання______________________________________________________________________________      11

Наявність антикорозійного внутрішнього покриття__________________________ ТАК —  НІ __________________     12

(потрібне підкреслити)

Спосіб нанесення антикорозійного внутрішнього покриття ______________ _______________________________       13

Наявність антикорозійного зовнішнього покриття _____________________________ ТАК -  НІ ________________      14

(потрібне підкреслити)

ДБН Б.1-1-93 С.52

Спосіб нанесення антикорозійного зовнішнього покриття _____________________________________         15

Власник (користувач) _________________________________________

________________________________________________________________________           _______________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                                 (підпис)

М.П.                                     “ _____ “ _____________________ 199 ___ р

ДБН Б.І-І-93     С.53

Продовження додатку 1

Форма  1.38

| Код вузла мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про вузол теплової мережі

Загальна витрата тепла, Вт____________________________________________________________     01

Загальна витрата гарячої води, л/с _____________________________________________________     02

Тиск, Па  ___________________________________________________________________________     03

Кількість зосереджених споживачів, од.    ________________________________________________________     04

Власник (користувач)   __________________________________________________            ______________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                   (підпис)

М.П.                                                 “ ----” ---------------- 199 ___ р

ДБН Б.1-1-93    С.54

Продовження додатку 1

Форма  1.39

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

С Х Е М А

теплової мережі

| Код ділянки | Діаметр, м | Шляховий відбір, куб.м/год. |  | Код вузла | Загальна витрата гарячої води, л/с | Загальна витрата тепла, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ДБН Б.1-1-93     С.55

Продовження додатку 1

Форма 1.40

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

К А Т А Л О Г

координат вузлів теплової мережі

| Код вузла | Координати |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |

Рахував_____________________________________________________________________ “ ____ “ __________ 199 __  р.

(прізвище, ім'я  та по батькові)

Перевірив _______________________________________________________________________ “ ______ “ _________ 199 ___ р.

Форма 1.41

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

П А С П О Р Т

електромережі

Складений “ ____ “ ______________________ 199 ___ року

ДБН Б.1-1-93   С.56

Продовження додатку 1

Форма 1.42

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

О П И С

документів паспорту електромережі

| Назва документу | Рядок | Кількість листів |
| --- | --- | --- |
| Відомості про електромережу | 1 | 1 |
| Відомості про ділянку електромережі | 2 |  |
| Відомості про вузол електромережі | 3 |  |
| Схема електромережі | 4 | 1 |
| Каталог координат вузлів електромережі | 5 | 1 |
| Інші документи | 6 |  |
| Примітки: |  |  |

ДБН Б.1-1-93   С.57

Продовження додатку 1

Форма  1.43

| Код вузла мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про електромережу

Власник (користувач) _______________________________________________________      01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ____________________________________     02

Найменування галузі _______________________________________________________      03

Ю        Юридична  адреса власника (користувача) ____________________________________

____________________________________ ,  телефон  __________________________      04

Ф         Форма  власності: державна, комунальна, колективна, приватна __________________      05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (п                                                                                                       (п отрібне підкреслити)

Т          Тип електромережі________________________________________________________       06

В                   Власник (користувач) ______________________________________

____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)               {підпис)

М.П.                                                     “ ____ “ ______________________ 199 ___ року

ДБН Б.1-1-93     С. 58

Продовження додатку 1

Форма 1.44

| Код ділянки мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про ділянку електромережі

| Місцезнаходження ділянки __________________________________________________________ | 01 |
| --- | --- |
| (наймен-ня вулиці або планув, одиниці, під/над якою прокладено ділянку) Довжина,, м |  |
| Довжина,м _______________________________________________________________________ прокладки (лінії) ___________________________________________________________________ | 02 |
| Тип прокладки (лінії) _______________________________________________________________ 03 >еріз кабеля, кв. мм | 03 |
| Переріз кабеля, кв.мм______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________04 | 04 |
| Марка кабеля_____________________________________________________________________ | 05 |
| Матеріал жили(проводу) кабеля _____________________________________________________ | 06 |
| Матеріал опори ___________________________________________________________________ кладення кабеля, | 07 |
| Глибина закладення кабеля, м ______________________________________________________ | 08 |
| Відсоток зносу ____________________________________________________________________ Напруга Напруга, кВ Відсоток зносу ____________________________________________________________________ | 09 |
| Напруга, кВ ______________________________________________________________________ | 10 |
| Активний опір, Ом ________________________________________________________________ | 11 |

Впасник (користувач) ____________________________________________

___________________________________________________________          ________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові, телефон)                                                            (підпис)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     —

М.П.                       “ _____” _______________ 199 __  р

ДБН Б.1-1-93        С.59

Продовження додатку 1

Форма  1.45

| Код вузла мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про вузол електромережі

Навантаження, кВт_______________________________________________________            01

Кількість зосереджених споживачів, од. ______________________________________           02

Власник (користувач) ___________________________________________

___________________________________________________________________      _________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                     (підпис)

М.П.                                                                             “ _____” _______________ 199 __  р

ДБН Б.1-1-93   С.60

Продовження додатку 1

Форма 1.46

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

С Х Е М А

злектромережі

| Код ділянки | Переріз, кв.мм | Напруга, кВ |  | Код вузла | Навантаження, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ДБН Б.1-1-93    С.61

Продовження додатку

Форма 1.47

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

К А Т А Л О Г

координат вузлів електромережі

| Код вузла | Координати |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |

Рахував  ________________________________________________________  “ ____ “ ___________________ 199 ___ р.

(прізвища, ім'я та по батькові)

Перевірив __________________________________________________    “ ____ “ ________________ 199 ___ р.

(прізвища, ім'я та по батькоіі)

Форма  1.48

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

П А С П О Р Т

вулично-дорожньої мережі

Складений “ ____ “ _______________________ 199 ___ року

ДБН Б.1-1-93   С.62

Продовження додатку 1

Форма  1.49

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

О П И С

документів паспорта вулично-дорожньої мережі

| Назва документу | Рядок | Кількість листів |
| --- | --- | --- |
| Відомості про вулично-дорожню мережу | 1 | 1 |
| Відомості про ділянку вулично-дорожньої мережі | 2 |  |
| Відомості про вузол вулично-дорожньої мережі | 3 |  |
| Схема вулично-дорожньої мережі | 4 | 1 |
| Каталог координат вузлів вулично-дорожньої мережі | 5 | 1 |
| Інші документи | 6 |  |
| Примітки: |  |  |
| ' |  |  |

ДБН Б.1-1-93   С.63

Продовження додатку 1

Форма 1.50

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

В І Д О М О С Т І

про вулично-дорожню мережу

Власник (користувач)___________________________________________________ ___ ____         01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ________________ _______________________        02

Найменування галузі ___________________________________________________________        03

Юридична  адреса власника (користувача)____________________ _____________________

________________________________,  телефон ____________________________________        04

Форма  власності: державна, комунальна, колективна, приватна _____________ _________        05

(потрібне підкраслити)

Тип елемента вулично-дорожньої мережі  ____________________ _____________________       06

Найменування вулично-дорожньої мережі  _________________________________________       07

Відповідальний за технічний і санітарний стан ______________.____

________________________________________________________________________            ______________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                                             ( підпис)

М.П.                                     “ ____ “ ____________________ 199 ____ р

ДБН Б.1-1-93     С.64

Продовження додатку 1

Форма 1.51

| Код ділянки мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про ділянку вулично-дорожньої мережі

Місцезнаходження длянки ________________________________________________________________        01

(наймен-ня вулиці початку і кінця д-ки або півої і правої  планув. од.)

Довжина, м ___________________________________________________________ _______________        02

Матеріал покриття _______________________________________________________________       03

Категорія ___________________________.__________________________________ _________       04

Ширина в червоних лініях, м _______________________________________________________       05

Ширина проїзної частини, м ________________________________________________________      06

Тип поперечного профілю  _________________________________________________________      07

Технічний стан (відсоток зносу)  _____________________________________________________     08

Інтенсивність руху, од./год.: легковий, вантажний (за видом) транспорт  ___________________________       09

(потрібне підкреслити)

Наявність і вид позавуличного переходу: наземний, підземний ___________________________________      10

(потрібне підкреслити)

Наявність маршрутів громадського транспорту: трамвай, тролейбус,  автобус______________________       11

(потрібна підкреслити)

Вид  відведення поверхневих  вод: дощова  каналізація, поверхневе відведення_____________________    12

(потрібне підкреслити)

Наявність і вид освітлення: відсутнє, одностороннє, двостороннє___________________________________   13

(потрібне підкреслити)

ДБН Б.1-1-93    С.65

Власник (користувач) ________________________________________________

_____________________________________________________________________        ____________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                                                        (підпис)

М.П.                                                                                                                               ^____” ______________________  199 ___ р

ДБН Б.1-1-93      С.66

Продовження додатку 1

Форма 1.52

| Код вузла мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про вузол вулично-дорожної мережі

Загальна площа, кв.м _______________________________________________________              01

Матеріал покриття __________________________________________________________             02

Відсоток зносу  _____________________________________________________________             03

Вид регулювання: регульований, нерегульований      ______ _______________________             04

(потрібне підкреслити)

Відповідальний за технічний і санітарний стан ____________________________

_________________________________________________    ________________

( посада, прізвище, ім’я та по батькові, телефон)                              (підпис)

М.П.                                                                          “ ____ “ ___________________  199 __ р

ДБН Б.1-1- 93      С.67

Продовження додатку 1

Форма 1.53

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

С Х Е М А

вулично-дорожньої мережі

| Код ділянки | Ш ирина в червоних лініях, м | Пропускна здатність, од./год. |  | Код вузла | Попускна здатність, од./год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ДБН Б.1-1-93   С.68

Продовження додатку 1

Форма  1.54

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

К А Т А Л О Г

координат вузлів вулично-дорожньої мережі

| Код вузла | Координати |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |

Рахував ____________________________________________       “ _____ “ _________________________ 199  ___ р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірив ____________________________________________________        “ ______ “ ___________________________   199    ____  р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

ДБН Б.1-1-9З       С.69

Додаток  2

обов'язковий

СХЕМИ ЗОНУВАННЯ  ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

СХЕМА  "Інженерно-геологічна ситуація території населеного пункту"

1. Рельєф

-  перевищення  відміток рельєфу над рівнем моря, м

-  ухил поверхні, %

2. Грунти

-  осідання грунту (тип)

-  нормативний тиск на грунт, кг/кв, см

-  потужність просадочного шару, м

3. Підтоплюваність

-  рівень грунтових вод, м

-  можливість підтоплення грунтовими водами, %

-  висота шару підтоплення, м

4. Затоплюваність

-  можливість затоплення паводковими водами, %

-  висота шару затоплення, м

5. Заболоченість

-  товщина шару  торфовища, м

6. Зсуви

-  міра активності зсувів

-  потужність зсувів

7. Карст

- міра активності карсту

-  глибина карстових воронок, м

ДБН Б.1-1-93     С.70

8.  Яри

-  глибина ярів, м

-  інтенсивність росту ярів

9. Заторфованість

-  товщина шару  торфу, м

10. Гірські виробки

-  очікуваність утворення провалів і зсувів

-  тип порушення територій

11. Селі

-  міра сельоносності територій

-  винос твердого стоку,

тис.куб.м/кв.км площі басейну

12. Сейсмічність, бали

13. Межа  залягання корисних копалин

СХЕМА  "Функціональне зонування території населеного пункту"

Межі функціональних  зон

1. Сельбищних

-   житлової забудови

-   громадських центрів

-  озеленених територій загального користування

ДБН Б.1-1-93    С.71

Продовження додатку 2

2. Виробничих

-  промислових

-  зовнішнього транспорту

-  наукових і науково-виробничих

-  комунально-складських

3. Ландшафтно-рекреаційних

-  масового відпочинку

-  курортних

-   ландшафтів, що охороняються

СХЕМА   "Екологічне зонування території населеного пункту"

1. Межі зон різного розміру збитків здоров'ю населення (млн.крб.) від:

-  забруднення повітря хімічними речовинами

-  забруднення повітря радіоактивними речовинами

-  забруднення повітря пилом

-  електромагнітного випромінювання

-  підвищеного рівня шуму

-  забруднення грунтово-роспинного покриву хімічними речовинами

-  забруднення грунтово-рослинного покриву радіоактивними речовинами

-  забруднення грунту радіоактивними речовинами

2. Межі зон різного розміру впливу на домашню худобу:

-  забруднення повітря хімічними речовинами

-  забруднення повітря радіоактивними речовинами

-  забруднення повітря пилом

-  електромагнітного випромінювання

-  підвищеного рівня шуму

ДБН Б.1-1-93    С.72

Продовження додатку 2

-  забруднення грунтово-рослинного покриву хімічними речовинами

-  забруднення грунтово-рослинного покриву радіоактивними речовинами

-  забруднення грунту радіоактивними речовинами

3. Межі зон різного розміру впливу на сільськогосподарські культури:

-  забруднення повітря хімічними речовинами

-  забруднення повітря радіоактивними речовинами

-  забруднення повітря пилом

-  електромагнітного випромінювання

-  підвищеного рівня шуму

-  забруднення грунтово-рослинного покриву хімічними речовинами

-  забруднення грунтово-рослинного покриву радіоактивними речовинами

-  забруднення грунту радіоактивними речовинами

4. Придатність водотоку (водойми):

- для водопостачання

-  для рекреаційних цілей

-  для рибогосподарських цілей

5. Придатність підземних вод для водопостачання.

СХЕМА   "Історико-культурне зонування території населеного пункту"

1. Об'єкти різної історико-культурної цінності

2. Охоронні зони вказаних об'єктів

3. Зони регулювання забудови

ДБН Б.1-1-93        С.73

Додаток  З

обов'язковий

ВИХІДНІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ З УЗАГАЛЬНЕНИМИ ДАНИМИ

Узагальнення даних про кожний вид об'єктів по населеному пункту і населених пунктах району в цілому проводиться в формах звітності 4.1—4.4.

Узагальнення даних про кожний вид об'єктів, які знаходяться в населених пунктах, по області та Україні в цілому проводиться у формах звітності 4.5—4.8. Можливо також проводити узагальнення в розрізі міських та сільських поселень області (України) за аналогічними формами.

Крім цього, може складатися зведений звіт про кожний вид об'єктів по області (Україні) і розрізі районів (областей) в формах 4.9—4.16.

Форма 3.1

Звіт про наявність та розподіл земель населеного

пункту (населених пунктів району)                            __________________________________________

(найменування)

на “ ____ “ ____________________   199  ___    року

| Найменування видів використання земель | Р я д о к | П п о щ а, кв. м | в тому числі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | знаходиться у власності |  |  | надана у користування |  |  |
|  |  |  | державній | колективній | приватній | постійне | тимчасове | оренда |
| ЗЕМЛІ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельбищна територія | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Виробнича територія | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ландшафтно-рекреаційна територія | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі житлової забудови | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| садибної | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| несадибної малоповерхової | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| несадибної багатоповерхової | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі громадської забудови | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| установ та організацій освіти, виховання, підготовки кадрів | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| науково-дослідних, проектних, конструкторських організацій | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| адміністративно-управлінських, гро- мадських, фінансових, кредитних, страхувальних організацій | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б. 1-1-93     С.74

Продовження додатку 3

Продовження форми 3.1

| Найменування видів використання земель | Р я о к | П л о Щ а, кв. м | в тому числі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д о кк | о щ аа, | знаходиться у власності |  |  | надана у користування |  |  |
|  | к | а, кв.м | державній | колективній | приватній | постійне | тимчасове | оренда |
| установ охорони здоров'я та соці ального забезпечення | ІЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| організацій фізкультури і спорту | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| культурно-просвітницьких та видовищних установ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| організацій торгівлі та громад- ського харчування | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| організацій комунально-побутового обслуговування | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| релігійних установ | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| багатофункціональних будинків | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі внутрішньоміського транспорту | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі зелених насаджень загального користування | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі промисловості | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі зовнішнього транспорту | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| залізничного | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобільного | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| водного | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| повітряного | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| трубопровідного | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі організацій зв'язку | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі організацій телебачення | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі організацій радіомовлення | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі оборони | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунально-складські землі | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| комунальних підприємств | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| складів і баз | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| кладовищ | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| об'єктів інженерного забезпечення, санітарної очистки та благоустрою | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| гаражно-будівельних кооперативів | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі сільськогосподарського використання | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| сільгоспугіддя | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| рілля | 41 |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93      С.75

Продовження додатку З

Продовження форми 3.1

| Найменування видів використання земель | Р я | П л о Щ а> кв. м | в тому числі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д о к | о щ а | знаходиться у власності |  |  | надана у користування |  |  |
|  | к | а кв.м | державній | колективній | приватній | постійне | тимчасове | оренда |
| багаторічні насадження | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| сінокоси | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| пасовища | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| городи | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| землі сільськогосподарських підприємств | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| з них: землі дослідних господарств | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| землі сортонасінницьких станцій | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| землі підсобних господарств | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| землі особистих підсобних господарств | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| землі дачно-будівепьних, садівницьких кооперативів і дач громадян | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі природоохоронного призначення | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| заповідники | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| національні парки | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| зоологічні парки | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| дендропарки | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| парки-пам'ятники садово-паркового мистецтва | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| ботанічні сади | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| заказники | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| заповідні урочища, пам'ятники природи | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі оздоровчого призначення | 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| курорти, санагоріі-профілакторії | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| які мають природні пікувальні фактори | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі рекреаційного призначення | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі історико-культурного призначення | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі лісовою фонду | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі водного фонду | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі резерву | 68 |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б. 1-1-93     С.76

Продовження додатку 3

Форма 3.2

Звіт про наявність та розподіл будинків (споруд)

населеного пункту (населених пунктів району)        _______________________________________________________________

( найменування населеного пункту, району)

на “ _____ “ _________________ 199 __ року

| Найменування видів використання будинків (споруд) | Р я д о к | Загальна площа, тис. кв.м | в тому числі розподіл, кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за кількістю поверхів |  |  |  |  |  | за матеріалом стін |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2-3 | 4-5 | 9 | 10-16 | п о н а д 16 | цег- ла і бло- ки | п а н е л і | моно- літний залі- зобе- тон | д е р е в о | к а м і н ь | інші мате- ріали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Житлові | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промислочо-виробничі | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адміністративні | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лікувально-профілактичні | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відпочинку та туризму | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивні | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учбові | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкільного виховання | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позашкільного виховання | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубні | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бібліотеки | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музеї і виставки | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видовищні | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Побутового обслуговування | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальні | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торгівельні | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадського харчування | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Науково-дослідні, проектні, конструкторські | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соціального забезпечення | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортні | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інженерні | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зв'язку | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складські | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Багатофункціональні | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93      С.77

Продовження додатку З

Продовження форми 3.2

| Найменування видів використання будинків (споруд) | Р я д о к | в тому числі розподіл , кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за інженерним обладнанням |  |  |  |  |  | з причин непридатності для використання |  |
|  |  | водопроводом | гарячим водопостачанням | каналіза-ціїю | центр. опаленням | г а з о м | електр. освітленням | аварійні, ветхі | рогміщені у непристосо-ваних будинках (спорудах) |
| 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Житлові | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промислово-виробничі | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адміністративні | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лікувально-профілактичні | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відпочинку та туризму | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивні | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учбові | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкільного виховання | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позашкільного виховання | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубні | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бібліотеки | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музеї і вистапки | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видовищні | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Побутового обслуговування | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальні | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торгівельні | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадського харчування | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Науково-дослідні, проектні, конструкторські | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соціального забезпечення | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортні | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інженерні | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зв'язку | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складські | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Багатофункціональні | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93   С.78

Продовження додатку 3

Продовження форми 3.2

| Найменування видів використання будинків (споруд) | Р я д о к | в тому числі розподіл, кв.м |  |  |  |  |  |  | Обсяг незавершеного будівництва, тис.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за формою вліасності |  |  |  | за правовим відношенням |  |  |  |
|  |  | державна | кому-наль-на | ко-пек-тивна | приватна | власність | корис-туван-ня | оренда |  |
| 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ЗО | ЗІ |
| Житлові | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промислово-виробничі | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адміністративні | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лікувально-профілактичні | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відпочинку та туризму | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивні | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учбові | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкільного виховання | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позашкільного виховання | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубні | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бібліотеки | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музеї і виставки | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видовищні | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Побутового обслуговування | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальні | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торгівельні | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадського харчування | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Науково-досліді, проектні, конструкторські | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соціального забезпечення | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортні | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інженерні | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зв'язку | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складські | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Багатофункціональні | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93         С.79

Продовження додатку З

Форма 3.3

Звіт про інженерні мережі населеного

пункту (населених пунктів району)         ____________________________________________

(найменування  населеного пункту, району)

на “ ____ “ ________________ 199 ___ року

| Вид мереж | Рядок | Довжина мережі*, км |  |  | Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному стані, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | магістральної | вуличної | внутрішньо- квартальної і внутрішньо- дворової |  |
| Водопровідні | 1 |  |  |  |  |
| Каналізаційні | 2 |  |  |  |  |
| Теплові | 3 |  |  |  |  |
| Газові | 4 |  |  |  |  |
| Електричні | 5 |  |  |  |  |
| * Для водопровідних, каналізаційних, газових мереж - одиночна протяжність, для теплових - в двотрубному вимірі |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93     С.80

Форма 3.4

Звіт про вулично-дорожню мережу насе-

леного пункту (населених пунктів району)     ____________________________________________________________________

(найменування населеного пункту:, району)

на  “ ____ “ _______________ 199 ___ року

|  |  |  |  | Загальна | Загальна | Загальна | в т.ч. | з неї з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна протяжність | в тому числі |  |  | протяжність ВДМ, за-безпеченої штучним освітлен-ням, км | протяжність ВДМ. забезпеченої во- достоком, км | протяжність ВДМ в червоних лініях, тис..кв..м | ВДМ з твердим покриттям, тис. кв..м | удосконаленим покриттям, тис..кв..м |
| ВДМ, км | магістралей загально- | ВДМ, яка має твер- | з неї з удоскона- |  |  |  |  |  |
|  | міського значення | де покриття, км | леним покриттям, км |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93   С.81

Продовження додатку 3

Форма 3.5

Звіт про наявність та розподіл земель

населених пунктів області (України)                              _________________________________________________________

( майменування області)

на “ _____ “ ________________ 199 ___ року

| Найменування видів використання земель | Р я д | П л о | тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | о к | щ а, кв.м | знаходиться у власності |  |  | надана у користування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | державній | колективній | приватній | постійне | тимчасове | оренда |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЛІ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельбищна територія | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виробнича територія | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ландшафтно-рекреаційна територія | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі житлової забудови | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| садибної | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| несадибної малоповерхової | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| несадибної багатоповерхової | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі громадської забудови | 9 |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
| установ та організації освіти виховання, підготовки кадрів науково- дослідних, проетних, конструкторських організацій | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| адміністративно-управлінських, громад- ських, фінансових, кредитних, страху- вальних організацій | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установ охорони здоров”я та соціаль- ного забезпечення, організзацій фізкультури і спорту | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| культурно-просвітницьких та видо- вищних установ | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| підприємств та організацій торгівлі, громадського харчування, комунально- побутового обслуговування | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| релігійних установ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| багатофункціональних будинків | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі внутрішньоміського транспорту | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б. 1-1-93      С.82

Продовження додатку З

Продовження форми 3.5

| Найменування видів використання земель | Р я д | П л о | тому числі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | о к | щ а, кв.м | знаходиться у власності |  |  | надана у користування |  |  |
|  |  |  | державній | колективній | приватній | постійне | тимчасове | оренда |
| Землі зелених насаджень загального користування | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі промисловості | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі зовнішнього транспорту | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| залізничного | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобільного | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| водного | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| повітряного | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| трубопровідного | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі організацій телебачання, радіомовлення і зв'язку | 26 |  |  |  |  | . |  |  |
| Землі оборони | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунально-складські землі | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі сільськогосподарського використання | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| сільгоспугіддя | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| землі сільськогосподарських підпри- ємств | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| землі особистих підсобних господарств | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| землі дачно-будівельних, садівницьких кооперативів і дач громадян | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі природоохоронного призначення | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі оздоровчого призначення | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі рекреаційного призначення | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі історико-культурного призначення | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі лісового фонду | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі водного фонду | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землі резерву | 40 |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93    С.83

Продовження додатку 3

Форма 3.6

Звіт про наявність та розподіл будинків

(споруд) населених пунктів області (України)          ____________________________________________________________________

(найменування області)

на “ ____ “ ____________________ 199 ___  року

| Найменування видів використання будинків (споруд) | Р я д о к | За- гальна, площа, тис. кв.м | в тому числі розподіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за кількістю поверхів |  |  |  |  |  | за матеріалом стін |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2-3 | 4-5 | 9 | 10-16 | понад 16 | цегла, панелі, блоки, монолітний залізобетон | д е р е в о | к а м і н ь | інші мате- ріали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Житлові | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промислово-виробничі | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адміністративні | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортні | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інженерні | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальні | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зв'язку | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складські | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культові | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Багатофункціональні | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б. І-1-93    С.84

Продовження додатку З

Продовження форми 3.6

| Найменування видів використання будинків (споруд) | Р я д 0 к | в тому числі розподіл |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за інженерним обладнанням |  |  |  |  |  | з причин непридатності для використання |  |
|  |  | водопрово- дом | гарячим водопоста- чанням | каналізаці- єю | центр. опален- ням | г а з о м | електр. освітлен- ням | аварій- ні, ветхі | розміщені у непристосова- них будинках (спорудах) |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Житлові | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промислово-виробничі | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адміністративні | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортні | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інженерні | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальні | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зв'язку | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складські | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культові | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Багатофункціональні | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93    С.85

Продовження форми 3.6

| Найменування видів використання будинків (споруд) | Р я д о к | в тому числі розподіл |  |  |  |  |  |  | Обсяг незавершеного будівництва, т будівництва, тис.кв.м т ис. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за формою власності |  |  |  | за правовим відношенням |  |  |  |
|  |  | дер- жавна | ко- му- наль- на | ко- лек- тив- на | при- ватна | влас- ність | ко- рис- ту- вання | орен- да |  |
| 1 | 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Житлові | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промислово-виробничі | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адміністративні | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортні | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інженерні | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальні | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зв'язку | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складські | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культові | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Багатофункціональні | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93    С.86

Продовження додатку 3

Форма  3.7

Звіт про інженерні мережі населених

пунктів області (України)

_____________________________________________________________________________

(найменування обпасті)

на “ _____ “ _____________   199 ___ року

| Вид мереж | Рядок | Довжина мережі*, км |  |  | Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному стані, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | магістральної | вуличної | внутрішньо- квартальної і внутрішньо- дворової |  |
| Водопровідні | 1 |  |  |  |  |
| Каналізаційні | 2 |  |  |  |  |
| Теплові | 3 |  |  |  |  |
| Газові | 4 |  |  |  |  |
| Електричні | 5 |  |  |  |  |
| * Для водопровідних, каналізаційних, газових мереж - одиночна протяжність, для теплових - в двотрубному вимірі. |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93     С. 87

Форма  3.8

Звіт про вулично-дорожню мережу

населених пунктів області (України)              ____________________________________________________________________________

(найменування області)

на “ _____ “  ________________  199 ____ року

|  |  |  |  | Загальна | Загальна | Загальна | в т.ч. | з неї з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | протяжність ВДМ, за | протяжність ВДМ, | протяжність ВДМ | ВДМ з твердим | удоско- нале- |
| Загальна протяж- ність ВДМ, км | в тому числі |  |  | безпече- ної штучним освітленням, км | забезпеченої водостоком, км | в червоних лініях, тис.кв.м | покрит- тям, тис.кв.м | ним покрит- тям, тис.кв.м |
|  | магістра- | ВДМ, яка | з неї з |  |  |  |  |  |
|  | лей за- гально- | має твер- де по- | удоскона- леним по- |  |  |  |  |  |
|  | міського значення | криття км | криттям км |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93         С.88

Продовження додатку З

Форма 3.9

Зведений звіт про наявність та розподіл

земель населених пунктів області

___________________________________________________________

(майменування області)

на “ ____ “ ____________________  199 ___ року

| Наймену- вання району | Р я д о к | Площа, кв.м | в тому числі, кв.м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | знаходиться у власності |  |  | надана у користування |  |  |
|  |  |  | державній | колективній | приватній | постійне | тимчасове | оренда |

ДБН Б.1-1-93     С.89

Форма  3.10

Зведений звіт про наявність та розподіл

будинків (споруд) населених пунктів області

___________________________________________________________________

(найменування області)

на “ _____ “ ____________________ 199 ___ року

|  |  |  | в тому числі розподіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р я д |  | за матеріалом стін |  |  |  | за інженерним обладнанням |  |  |  |  |  |
| Найменування району | о к | Загальна площа, тис..кв.м | цегла, панелі, блоки, монолітний залізобетон | Д е р е в о | К а м і н ь | інші мате- ріали | во- до- про- во- дом | гарячим водо- поста- чанням | кана- ліза- цією | центр. опа- лен- ням | г а з о м | елек-тр. ос- віт- лен- ням |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Продовження форми 3.10

|  |  | в тому числі розподіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р я д | з причин непридатності для використання |  | за формою власності |  |  |  | за правовим відношенням |  |  | Об'єм незавер- |
|  | о к |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шеного |
| Найменування |  | аварійні, | розміщені у | дер- | ко- | ко- | при- | влас- | ко- | о |  |
| району |  | ветхі | непристосо- | жав- | му- | лек- | ват- | ність | ристу- | Р | будівництва, |
|  |  |  | ваних Бу- | на | наль- | тив- | на |  | вання | е |  |
|  |  |  | динках.. |  | на | на |  |  |  | н | тис..кв..м |
|  |  |  | (спорудах) |  |  |  |  |  |  | д |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а |  |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

ДБН Б.1-1- 93    С.90

Продовження додатку 3

Форма  3.11

Зведений звіт про інженерні мережі

населених пунктів області                                                    ________________________________________________________________________

(найменування областІ)

на   “ _____ “ ___________________ 199 ____ року

| Найменування району | Р я д о к | ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина мережі*, км |  |  | Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному стані, % |
|  |  | магістральної | вуличної | внутрішньоквар-тальної і внутрішньодворової |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Найменування району | Р я д о к | КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина мережі*, км |  |  | Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному стані, % |
|  |  | магістральної | вуличної | внутрішньоквартальної і внутрішньодворової |  |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ДБН Б.1-1- 93    С.91

Продовження форми 3.11 3.11

| Найменування району | Р я д о к | ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина мережі*, км |  |  | Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному стані, % |
|  |  | магістральної | вуличної | внутрішньоквартальної і внутрішньодворової |  |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Найменування району | Р я д о к | ГАЗОВІ МЕРЕЖІ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина мережі*, км |  |  | Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному стані, % |
|  |  | магістральної | вуличної | внутрішньоквар-тальної і внутрішньодворової |  |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 |

ДБН Б.1-1-93   С.92

Продовження додатку З

Продовження форми 3.11

| Найменування району | Р я д о к | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина мережі*, км |  |  | Питома вага мереж, які |
|  |  | магістральної | вуличної | внутрішньоквар-тальної і внут-рішньодворової | знаходяться в аварійному стані, % |
| 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| * Для водопровідних, канапізаційнмх, газових мереж - одиночна протяжність, для теплових - в двотрубному вимірі |  |  |  |  |  |

Форма  3.12

Зведений звіт про вулично - дорожні  мережі

населених пунктів області   ____________________________________________________________________________

(найменування області)

на “ ___ “ ________________________   199 ___ року

|  |  |  |  |  |  | Загальна | Загаль- | Загаль- | в т.ч. | з неї з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в тому числі |  |  | протяж- | на про- | на пло- | ВДМ з | удоско- |
|  |  |  |  |  |  | ність | тяжність | ща ВДМ | твер- | нале- |
|  |  | Загаль-на |  |  |  | ВДМ. забезпе- ченої | ВДМ, забезпе- ченої | в черво- них ліні- ях, | дим пок- рит- | ним покрит- тям, |
|  |  | про- |  |  |  | штучним | штучним | тис.кв.км | тям, | тис.кв.м |
| Найме- нуван- ня району | Р я д о к | тяж- ність ВДМ, км | мгістра- лей за- гально- міського значення, | ВДС, яка має твер- де по- криття, км | з неї з удоскона- леним по- криттям, км | освітлен-ням, км | водосто- ком, км |  | тис. кв.м |  |
|  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93    С.93

Продовження додатку 3

Форма  3.13

ЗВЕДЕНИЙ  ЗВІТ

про наявність і розподіл земель населених пунктів України

на ''___''__________________ 199___ року

|  | Р я д | Площа, | в тому числі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | о к | кв. м | знаходиться у власності |  |  | надана у користування |  |  |
|  |  |  | державній | колективній | приватній | постійне | тимчасове | оренда |
| Республіка Крим | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вінницька | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Волинська | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дніпропетровська | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Донецька | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Житомирська | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Закарпатська | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорізька | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Івано-Франківська | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Київська | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кіровоградська | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Луганська | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Львівська | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Миколаївська | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Одеська | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полтавська | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рівненська | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумська | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тернопільська | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Харківська | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Херсонська | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Хмельницька | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкаська | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чернівецька | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чернігівська | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Київ | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Севастополь | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Україна | 28 |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93    С.94

Форма 3.14

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ

про наявність і розподіл будинків (споруд)

населених пунктів України

на “ ____” __________________ 199 __ року

|  |  |  | в тому числі розподіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р я д |  | за матеріалом стін |  |  |  | за інженерним обладнанням |  |  |  |  |  |
| Найменування району | о к | Загальна площа, тис..кв.м | цегла, панелі, блоки, монолітний залізобетон | Д е р е в о | К а м і н ь | інші мате- ріали | во- до- про- во- дом | гарячим водо- поста- чанням | кана- ліза- цією | центр. опа- лен- ням | г а з о м | елек-тр. ос- віт- лен- ням |
| Республіка Крим 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Вінницька | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волинська | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дніпропетровська | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донецька | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Житомирська | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закарпатська | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорізька | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Івано-Франківська | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Київська | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кіровоградська | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Луганська | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Львівська | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миколаївська | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одеська | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полтавська | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рівненська | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумська | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тернопільська | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Харківська | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Херсонська | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хмельницька | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкаська | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чернівецька | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чернігівська | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.Київ | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.Севастополь | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Україна | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93     С.95

Продовження додатку 3

Продовження форми 3.14

|  |  | в тому числі розподіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | з причин непридатності для використання |  | за формою власності |  |  |  | за правовим відношенням |  |  |  |
|  | Р я д о к | аварійні, ветхі | розміщені у непристосованих будинках (спорудах) | Д е р ж а в н а | ко- му-наль- на | ко-лек-тив- на | при- ват-на | в л а с н і с т ь | ко- рис- ту-ван- ня | о р е н д а | Об’ єм незавершеного будівництва, тис.кв.м |
| Республіка Крим | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Вінницька | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волинська | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дніпропетровська | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донецька | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Житомирська | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закарпатська | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорізька | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Івано-Франківська | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Київська | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кіровоградська Луганська | 11 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Львівська | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микола'івська Одеська | 14 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полтавська | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рівненська | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумська | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тернопільська | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Харківська | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Херсонська | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хмельницька | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкаська | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чернівецька | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чернігівська | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Київ | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Севастополь | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Україна | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93         С.96

Продовження додатку З

Форма 3.15

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ

про інженерні мережі населених пунктів України

на  ''___''________________ 199 __ року

|  | Р я д | ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | о к | Довжина мережі*, км |  |  | Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному стані, % |
|  |  | магістральної | вуличної | внутрішньо-квартальної і внутрішньо-дворової |  |
| Республіка Крим | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вінницька | 2 |  |  |  |  |
| Волинська | 3 |  |  |  |  |
| Дніпропетровська | 4 |  |  |  |  |
| Донецька | 5 |  |  |  |  |
| Житомирська | 6 |  |  |  |  |
| Закарпатська | 7 |  |  |  |  |
| Запорізька | 8 |  |  |  |  |
| Івано-Франківська | 9 |  |  |  |  |
| Київська | 10 |  |  |  |  |
| Кіровоградська | 11 |  |  |  |  |
| Луганська | 12 |  |  |  |  |
| Львівська | 13 |  |  |  |  |
| Миколаївська | 14 |  |  |  |  |
| Одеська | 15 |  |  |  |  |
| Полтавська | 16 |  |  |  |  |
| Рівненська | 17 |  |  |  |  |
| Сумська | 18 |  |  |  |  |
| Тернопільська | 19 |  |  |  |  |
| Харківська | 20 |  |  |  |  |
| Херсонська | 21 |  |  |  |  |
| Хмельницька | 22 |  |  |  |  |
| Черкаська | 23 |  |  |  |  |
| Чернівецька | 24 |  |  |  |  |
| Чернігівська | 25 |  |  |  |  |
| м. Київ | 26 |  |  |  |  |
| м. Севастополь | 27 |  |  |  |  |
| Україна | 28 |  |  |  | ' |

ДБН Б. І-1-93    С.97

Продовження додатку 3

Продовження форми З.15

|  | Р я д | КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | о к | Довжина мережі*, км |  |  | Питома вага мереж, як і знаходяться в аварійному стані, % |
|  |  | магістральної | вуличної | внутрішньо-квартальної і внутрішньо-дворової |  |
| Республіка Крим | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вінницька | 2 |  |  |  |  |
| Волинська | 3 |  |  |  |  |
| Дніпропетровська | 4 |  |  |  |  |
| Донецька | 5 |  |  |  |  |
| Житомирська | 6 |  |  |  |  |
| Закарпатська | 7 |  |  |  |  |
| Запорізька | 8 |  |  |  |  |
| Івано-Франківська | 9 |  |  |  |  |
| Київська | 10 |  |  |  |  |
| Кіровоградська | 11 |  |  |  |  |
| Луганська | 12 |  |  |  |  |
| Львівська | 13 |  |  |  |  |
| Миколаївська | 14 |  |  |  |  |
| Одеська | 15 |  |  |  |  |
| Полтавська | 16 |  |  |  |  |
| Рівненська | 17 |  |  |  |  |
| Сумська | 18 |  |  |  |  |
| Тернопільська | 19 |  |  |  |  |
| Харківська | 20 |  |  |  |  |
| Херсонська | 21 |  |  |  |  |
| Хмельницька | 22 |  |  |  |  |
| Черкаська | 23 |  |  |  |  |
| Чернівецька | 24 |  |  |  |  |
| Чернігівська | 25 |  |  |  |  |
| м. Київ | 26 |  |  |  |  |
| м. Севастополь | 27 |  |  |  |  |
| Україна | 28 |  |  |  |  |

ДБН Б. І-1-93     С.98

Продовження додатку З

Продовження форми 3.15

|  | Р я д | ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | о к | Довжина мережі*, км |  |  | Питома вага мереж, які знаходяться аварійному стані, % |
|  |  | магістральної | вуличної | внутрішньоквартальної і внутрішньодворової |  |
| Республіка Крим | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Вінницька | 2 |  |  |  |  |
| Волинська | 3 |  |  |  |  |
| Дніпропетровська | 4 |  |  |  |  |
| Донецька | 5 |  |  |  |  |
| Житомирська | 6 |  |  |  |  |
| Закарпатська | 7 |  |  |  |  |
| Запорізька | 8 |  |  |  |  |
| Івано-Франківська | 9 |  |  |  |  |
| Київська | 10 |  |  |  |  |
| Кіровоградська | 11 |  |  |  |  |
| Луганська | 12 |  |  |  |  |
| Львівська | 13 |  |  |  |  |
| Миколаївська | 14 |  |  |  |  |
| Одеська | 15 |  |  |  |  |
| Полтавська | 16 |  |  |  |  |
| Рівненська | 17 |  |  |  |  |
| Сумська | 18 |  |  |  |  |
| Тернопільська | 19 |  |  |  |  |
| Харківська | 20 |  |  |  |  |
| Херсонська | 21 |  |  |  |  |
| Хмельницька | 22 | - |  |  |  |
| Черкаська | 23 |  |  |  |  |
| Чернівецька | 24 |  |  |  |  |
| Чернігівська | 25 |  |  |  |  |
| м. Київ | 26 |  |  |  |  |
| м. Севастополь | 27 |  |  |  |  |
| Україна | 28 |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93     С.99

Продовження додатку 3

Продовження форми  3.15

:

|  | Р я | ГАЗОВІ МЕРЕЖІ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д о к | Довжина мережі*, км |  |  | Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному стані, % |
|  |  | магістральної | вуличної | внутрішньоквартальної і внутрішньодворової |  |
| Республіка Крим | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Вінницька | 2 |  |  |  |  |
| Волинська | 3 |  |  |  |  |
| Дніпропетровська | 4 |  |  |  |  |
| Донецька | 5 |  |  |  |  |
| Житомирська | 6 |  |  |  |  |
| Закарпатська | 7 |  |  |  |  |
| Запорізька | 8 |  |  |  |  |
| Івано-Франківська | 9 |  |  |  |  |
| Київська | 10 |  |  |  |  |
| Кіровоградська | 11 |  |  |  |  |
| Луганська | 12 |  |  |  |  |
| Львівська | 13 |  |  |  |  |
| Миколаївська | 14 |  |  |  |  |
| Одеська | 15 |  |  |  |  |
| Полтавська | 16 |  |  |  |  |
| Рівненська | 17 |  |  |  |  |
| Сумська | 18 |  |  |  |  |
| Тернопільська | 19 |  |  |  |  |
| Харківська | 20 |  |  |  |  |
| Херсонська | 21 |  |  |  |  |
| Хмельницька | 22 |  |  |  |  |
| Черкаська | 23 |  |  |  |  |
| Чернівецька | 24 |  |  |  |  |
| Чернігівська | 25 |  |  |  |  |
| м. Київ | 26 |  |  |  |  |
| м. Севастополь | 27 |  |  |  |  |
| Україна | 28 |  |  |  |  |

ДВН Б.1-1-93    С.100

Продовження додатку 3

Продовження форми 3.15

|  | Р я д | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | о к | Довжина мережі*, км |  |  | Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному стані, % |
|  |  | магістральної | вуличної | внутрішньоквартальної і внутрішньодворової |  |
| Республіка Крим | 1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Вінницька | 2 |  |  |  |  |
| Волинська | 3 |  |  |  |  |
| Дніпропетровська | 4 |  |  |  |  |
| Донецька | 5 |  |  |  |  |
| Житомирська | 6 |  |  |  |  |
| Закарпатська | 7 |  |  |  |  |
| Запорізька | 8 |  |  |  |  |
| Івано-Франківська | 9 |  |  |  |  |
| Київська | 10 |  |  |  |  |
| Кіровоградська | 11 |  |  |  |  |
| Луганська | 12 |  |  |  |  |
| Львівська | 13 |  |  |  |  |
| Миколаївська | 14 |  |  |  |  |
| Одеська | 15 |  |  |  |  |
| Поптавська | 16 |  |  |  |  |
| Рівненська | 17 |  |  |  |  |
| Сумська | 18 |  |  |  |  |
| Тернопільська | 19 |  |  |  |  |
| Харківська | 20 |  |  |  |  |
| Херсонська | 21 |  |  |  |  |
| Хмельницька | 22 |  |  |  |  |
| Черкаська | 23 |  |  |  |  |
| Чернівецька | 24 |  |  |  |  |
| Чернігівська | 25 |  |  |  |  |
| м. Київ | 26 |  |  |  |  |
| м. Севастополь | 27 |  |  |  |  |
| Україна | 28 |  |  |  |  |
| * Для водопровідних, каналізаційних, газових мереж - одиночна протяжність, для теплових - в двотрубному вимірі |  |  |  |  |  |

ДБН Б. 1-1-93     С.101

Продовження додатку 3

Форма  3.16

ЗВЕДЕНИЙ  ЗВІТ

про вулично-дорожні мережі населених пунктів України

.                                                          на “ ___ “ __________________________ 199 ___ року

|  | Р я д о к | За-галь-на про- тяж-ність ВДМ, км | в | тому | числі | Загаль- на про- тяжність ВДМ, забезпе- ченої штучним освіт- ленням, км | Загаль- на про- тяжність ВДМ, забезпе- ченої водосто- ком, км | Загаль- на площа ВДМ в черво- них лініях, тис кв.м | в т.ч. ВДМ з твер- дим по- крит- тям, тис. кв.м | з неї з удос- кона- леним по- крит- тям, тис. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | магістралей загальноміського значення, км | ВДМ, яка має тверде покриття, км | з неї з удоско-наленим покрит- тям , км |  |  |  |  |  |
| Республіка Крим | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вінницька | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волинська | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дніпропетровська | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донецька | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Житомирська | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закарпатська | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорізька | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Івано-Франківська | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Київська | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кіровоградська | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Луганська | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Львівська | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миколаївська | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одеська | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полтавська | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рівненська | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумська | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тернопільська | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Харківська | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Херсонська | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хмельницька | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкаська | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чернівецька | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чернігівська | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.Київ | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.Севастополь | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Україна | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1-1-93      С.102

Додаток 4

рекомендуємий

ВИХІДНІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ

ЗА СТАНДАРТНИМИ ЗАПИТАМИ

Стандартні запити користувачів по кожному з об'єктів можуть бути трьох видів:

1. видати значення одного з показників (будь-якого), який міститься в паспорті (вихідна форма 4.1);

2. видати значення основних показників, які міститься в паспорті (вихідні форми 4.2—4.9);

3. видати значення всіх показників, які містяться в паспорті (вихідні форми 4.10 - 4.28).

Зміст та форма відповіді на нестандартний запит задаються користувачем в момент  формування.

Прикладами  нестандартних запитів можуть бути вимоги визначити:

-  чи знаходиться об'єкт в будь-якій з виділених зон;

-  які будинки (споруди) та (або) інженерні мережі розташовані на даній земельній ділянці;

-  яка щільність забудови ділянки;

-  які параметри інженерних мереж, які прокладені на даній ділянці;

-  які об'єкти знаходяться у розпорядженні даної юридичної (фізичної) особи і які параметри даних об'єктів і ін.

Відповідь на кожний з запитів має часову прив'язку, тобто усі запитувані дані вдаються на потрібну дату.

Форма 4.1

ВИХІДНА ФОРМА  НА ЗАПИТ 1-го ВИДУ

__________________________________________________________________

(вид об'єкта)

|  | Найме- |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса (вупиця, номер) або код | нування показника, | Значення показника | Дата реєстрації інформації |
|  | од .ви м. |  |  |

ДБН Б. 1- 1- 93    С.103

Продовження додатку 4

ВИХІДНІ ФОРМИ  НА ЗАПИТИ 2-го ВИДУ

Форма 4.2

Земельна ділянка

| Адреса (вулиця, номер) або код | Площа, кв.м | Функціональне використання | Вартість, млн.крб. | Форма власності | Найменування власника (користувача) | Основні реквізити документу, який підтверджує право на володіння (користування) | Дат реєст-рації інформа- ції |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 4.3

Будинок (споруда)

| Адреса (вулиця, номер) або код | Вид, тип, серія | Основне використання | Кількість поверхів*, од. | Загальна* площа, кв.м | Рік збудування | Рік останнього кап. ремонту | Відсоток зносу | Балансова вартість, млн.крб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Продовження форми 4.3

| Інженерне обладнання |  |  |  | Історико- | Форма | Наймену- | Основні реквізити | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водо- провід | кана- ліза- | газо- поста- | централі- зоване | культурна цінність | влас- ності | вання власника | документу, який підтверджує право | реєстрації ції |
|  | ція | чання | теплопос- тачання |  |  | (користувача) | на володіння ( користування ) |  |
| 10 | 11 | 12 | ІЗ | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 |

*   Для споруд замість  кількості поверхів наводиться висота, замість загальної площі - довжина/ширина

ДБН  Б. 1-1-3   С.104

Продовження додатку 4

Форма 4.4

Водопровідна мережа

| Тип ме- ре- жі | Код ділянки | Місцезна ходження ділянки* | Довжина ділянки, м | Діаметр, м | Шляховий відбір, л/с | Код вузла | Загальна витрата води, л/с | Дата реєстрації інформації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| * Заповнюється в найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4.5

Каналізаційна мережа

| Тип ме- ре- жі | Код ділянки | Місцезна ходження ділянки* | Довжина ділянки, м | Діаметр, м | Наповнення колектора | Код вузла | Загальні витрати води, л/с | Дата реєстрації інформації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ' Заповнюється найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4.6

Газова мережа

|  |  |  |  |  |  |  | Загальна витрата води, л/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип мережі | Код ділянки | Місцезна- ходження ділянки* | Довжина ділянки, м | Діаметр, м | Шляховий відбір, куб.м/ год | Код вузла | на вході, куб.м/ год | на виході, куб.м/ год | Дата реєстрації інформації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

*Заповнюється найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку

ДБН Б.1-1- 93      С.105

Продовження додатку 4

Форма 4.7

Теплова мережа

| Тип ме- режі | Код ділянки | Місцезна- ходження ділянки* | Довжина ділянки,м | Діаметр, мм | Шляховий відбір, Вт | Код вузла | Загальні витрати |  | Дата реєстрації інформації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | тепла, Вт | гарячої води, п/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| * Заповнюється найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма  4.8

Електромережа

| Тип |  |  | Дов- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мере- жі | Код ділянки | Місцезна- ходження ділянки* | жина ділянки | Переріз кабеля, кв. мм | Напруга, кВ | Код вузла | Навантаження, кВт | Дата реєстрації інформації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| * Заповнюється найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4.9

Вулично-дорожня мережа

| Найме- нування вулиці | Код ділянки | Місцезнаходження ділянки* | Довжина ділянки, м | Ширина в червоних лініях,м | Код вузла | Загальна площа, кв.м | Інтенсивність руху. од./год. | Дата реєстрації інформації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| * Заповнюється найменування вулиці початку і кінця ділянки або коди планувапьних одиниць, які знаходяться ліворуч і праворуч від даної ділянки |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Б.1- 1- 93     С.106

Продовження додатку 4

ВИХІДНІ ФОРМИ НА ЗАПИТИ 3-го ВИДУ

Форма  4.10

| Код земельної ділянки |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

ВІДОМОСТІ

про земельну ділянку

| Власник (користувач) _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ | 01 |
| --- | --- |
| Міністерство (відомство), концерн, асоціація ____________________________________________ | 02 |
| Найменування галузі _______________________________________________________________ | 03 03 |
| Юридична адреса власника (користувача) _____________________________________________ | 04 |
| _______________________________________________ тел, _____________________________ тел. | 05 |
| Місцезнаходження земельної ділянки населений пункт _______________________________________________________________ | 06 |
| адміністративний район _________________________________________________________ | 07 |
| планувальний район ___________________________________________________________ | 08 |
| планувальна одиниця __________________________________________________________ | 09 |
| вулиця ___________________________________________ , номер ____________________ | 10 |
| функціональная зона ___________________________________________________________ | 11 |
| Земельна ділянка надана: на підставі____________________________________________________________________ | 12 |
| (найменування документу, найменування організації) від " ___ '' __________________________199 _ _ року № ___________________________ | 13 |
| на правах: власність, володіння, користування, оренда _______________________________ | 14 |
| (потрібне підкреслити) сроком _______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ строком ___________________ ____________ | 15 |
| для __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ | 16 |
| (мета, призначення) форма власності: державна, колективна, приватна _________________________________ __________________________________ | 17 |
| (потрібне підкреслити) серія державного акту __________________________________________ № ___________ _________________ | 18 |
| Земельна ділянка вилучена (викуплена): на підставі ____________________________________________________________________ | 19 |
| (найменування документу, організації) від "__” _________________ 199 ___ року № ______________________________________ | 20 |

ДБН Б.1-1-93     С.107

Продовження додатку 4

Площа  земельної ділянки:

відповідно до "Книги записів (реєстрації) державних актів і договорів

на право тимчасового користування землею (в т.ч. на умовах оренди)",

кв.м _______________________________________________________________________        21

* відповідно до існуючих документів на відведення ділянки, кв.м, ____________________       22

* у фактичних межах, кв.м _____________________________________________________       23

в тому числі: під основною функцією, кв.м ________________________________________

під забудовою, кв.м ___________________________________________________________      25

під твердим покриттям, кв.м ________________________________ ___________________      26

Ціна (оцінювальна вартість) земельної ділянки відповідно _________ ______________________

_________________________________________________________________________________     27

(економічна  оцінка, експертна оцінна, аукціон, ін.)

____________________________________ млн.крб.  ____________________________________     28

Функціональне призначення (за містобудівною документацією) _________ _________________     29

Функціональне використання _______________________________________________________     30

Обладнання інженерно-транспортними мережами:

Водопровід ___________________________________ ТАК - НІ  _______________________       31

Каналізація фекальна __________________________ ТАК - НІ  _______________________       32

Каналізація дощова  ___________________________  ТАК - НІ  _______________________       33

Локальні очисні споруди  ________________________ ТАК - НІ  _______________________      34

Газопровід ____________________________________ ТАК - НІ   _______________________     35

Тепломережа  _______________________________     ТАК - НІ  ________________________    36

Електромережа   _____________________________     ТАК - НІ   _______________________     37

Телефонна мережа ___________________________     ТАК - НІ  _______________________     38

ДБН Б.1-1-93    С.108

Кабельні слабкострумні мережі  _________________    ТАК - НІ  ______________________         39

Дренажна система  _____________________________  ТАК - НІ  _____________________          40

Автомобільні дороги  ____________________________  ТАК - НІ  _____________________         41

Під’їзні залізничні колії  ___________________________ ТАК - НІ  _____________________         42

(потрібне підкреслити}

Загальна площа будинків і споруд, розташованих в межах ділянки, кв.м  _________________________           43

в том числі:

та, що знаходиться у розпорядженні власника (користувача), кв.м ______________________          44

інших юридичних  осіб ______________________________________, кв.м  _______________          45

(найменування)

________________________________________ _________________, кв.м  _______________          46

(найменування)

_________________________________________________________________________________________________________________

*  Заповнюється при відсутності державного акту

ДБН Б.1-1-93          С.109

Продовження додатку 4

Форма  4.11

| Код земельної ділянки |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

ПЛАН

Земельної ділянки в ________________________________________  , по вулиці  _____________________ ______________

(найменування населеного пункту)

№ _________ _________________________________________________________________________________      району

Масштаб  1:2000

С.92     ДБН Б.1-1-93

ДБН Б.1-1-93     С.110

Продовження додатку 4

Форма  4.12

| Код земельної ділянки |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

П Л А Н

встановлених меж

Таблиця

ліній та дирекційних кутів

| Назва сторони |  | Довжина лінії | Дирекційний кут |
| --- | --- | --- | --- |
| номер точки |  |  |  |
| початку лінії | кінця лінії |  |  |

| Опис суміжних ділянок Опис суміжних ділянок |  |
| --- | --- |
| І. ___________________ | 5. ____________________ |
| 2.___________________ | 6. ____________________ |
| 3.___________________ | 7. ____________________ |
| 4.___________________ | 8. ____________________ |

ДБН Б.1- 1-93      С.111

Продовження додатку 4

Форма  4.13

| Код будинку (споруди) |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про будинок (споруду)

| Власник (користувач) ____________________________________________________________________________ | 01 |
| --- | --- |
| Міністерство (відомство), концерн, асоціація _________________________________________________________ | 02 |
| 4айменуванн Найменування галузі _____________________________________________________________________________ | 03 |
| Юридична адреса власника (користувача) ___________________________________________________________ | 04 |
| ______________________________________ тел. _________________________________________________ | 05 |
| Місцезнаходження будинку (споруди) населений пункт ______________________________________________________________________________ | 06 |
| адміністративний район ________________________________________________________________________ | 07 |
| планувальний район ___________________________________________________________________________ | 08 |
| планувальна одиниця __________________________________________________________________________ | 09 |
| вулиця ___________________________________________ номер ____________________________________ | 10 |
| Будинок (споруду) надано: на підставі __________________________________________ _________________________________________ (найменування документу, найменування _________________________________________ | 11 |
| (найменування документу, найменування організації) від '' ___ '' ______________________ 199 _____ року № _______________________________________ | 12 |
| на правах: власність, володіння, користування, оренда _____________________________________________ | 13 |
| (потрібне підкреслити) строком ______________________________________________________________________________________ | 14 |
| для _________________________________________________________________________________________ | 15 |
| (мета, призначення) форма власності: державна, колективна, приватна __________________________________________________ | 16 |
| (потрібне підкреслити) Вид, (функціональне призначення) будинку (споруди) _________________________________________________ | 17 |
| Тип будинку (споруди) ____________________________________________________________________________ | 18 |
| Серія __________________________________________________________________________________________ | 19 |
| Основне використання будинку (споруди) ____________________________________________________________ | 20 |
| Метричні характеристики будинку (споруди): кількість поверхів, од. ____________________________________________________________________________ | 21 |
| довжина, м ________________________________________________________________________________ | 22 |
| ширина, м _________________________________________________________________________________ | 23 |
| висота (глибина), м _________________________________________________________________________ | 24 |
| площа забудови, кв.м ________________________________________________________________________ | 25 |
| будівельний об'єм, куб.м ____________________________________________________________________ | 26 |
| площа загальна, кв.м _______________________________________________________________________ | 27 |

ДБН Б.1-1-93      С.112

Продовження додатку 4

площа корисна, кв.м __________________________________________________________________________            28

в тому числі та, що знаходиться у розпорядженні власника (користувача),

кв.м ________________________________________________________________________________________           29

інших юридичних осіб ______________________________,  кв.м  ________________________________ ____             30

(найменування)

__________________________________________________________, кв. м  ________________________ ____ ________               31

(найменування}

вбудовані приміщення (по видах функціонального використання):

в ____________ поверсі,  _____________________  корисною площею  ___________ кв.м ________________          32

(призначення)

в _____________ поверсі,  ____________________  корисною площею  __________ кв.м _____ ____________            33

(призначення)

в ____________  поверсі,  _____________________ корисною площею  __________ кв.м ____ _____________            34

(призначення )

в ____________  поверсі,  _____________________ корисною площею  ______ ___ кв. м _________ ________            35

(призначення)

Технічний стан будинку (споруди):

рік побудови_____________________________________________________________________________           36

рік останнього капітального ремонту ________________________________________________________            37

матеріал фундаменту  _________________________________________________________________ ___          38

матеріал стін_____________________________________________________________________________          39

матеріал перекриття ______________________________________________________________________          40

матеріал покриття ________________________________________________________________________          41

відсоток зносу ________________________________________________________ ___________________          42

найменування стадії будівництва (для об'єктів, що будуються) ___________ ________________________          43

ДБН Б.1-1-93   С.113

Історико-культурна цінність будинку (споруди):

категорія цінності _____________________________________________________________________________          44

охоронний номер  ____________________________________________________________________________           45

Вартісні характеристики будинку (споруди):

балансова вартість, млн.крб. ___________________________________________________________________          46

оціночна вартість згідно ______________________________ _________________________________________          47

(екон.оцінка, експерт, оцінка, аукціон, ін.)

____________________________'_____________ млн.крб. ____________________________________________         48

Інженерне обладнання будинку (споруди):

тип водопостачання ___________________________________________________________________________          49

площа, обладнана водопроводом,  кв.м ___________________________________________________________         50

тип гарячого водопостачання ____________________________________________________________________         51

площа, обладнана гарячим  водопостачанням, кв.м ___ ______________________________________________        52

тип побутової каналізації _________________________________________________________________________       53

площа, обладнана побутовою  каналізацією, кв.м ____________________________________________________       54

тип дощової каналізації _________________________ _________________________________________________      55

тип промислової каналізації  _______________________________________________________________________     56

площа, обладнана промисловою   каналізацією, кв.м  _________________________________________________      57

тип опалювання _______________________________________________________________________________         58

опалювана площа, кв.м  _________________________________________________________________________       59

тип газопостачання ______________________________________________________________________________     60

Продовження додатку 4

| тип електропостачання ________________________________________________________________ | 61 |
| --- | --- |
| тип вентиляції ________________________________________________________________________ | 62 |
| наявність ванн (душових установок) _____________________________________________________ | 63 |
| наявність сміттєпроводу _______________________________________________________________ | 64 |
| тип транспортних комунікацій ___________________________________________________________ | 65 |
| тип слабкострумних кабельних мереж ____________________________________________________ | 66 |
| Вихідний документ, який підтверджує наведені відомості про будинок (споруду): _______________________________________________________________________________________ |  |
| (найменування документу) який міститься в ________________________________________________________________________ (найменування організації) складений “ ____ “ ______________ 199 ___ р. ______________________________________________ | 67 68 |
| Будинок (споруда) прийнято в експлуатацію: |  |
| на підставі _____________________________________________________________________________ | 69 |
| ( найменування документу) _______________________________________________________________________________________________________ ( найменування організації ) | 70 |
| від “ ____ “ _______________ 199 ____ р. № _______________________________________________ | 71 |

Продовження додатку 4

Форма  4.14

| Код будинку (споруди) |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

П Л А Н

поповерховий

Будинку (споруди) в _________________________________  по  __________________________________________________

(найменування насаленого пункту )                                          (найменування вулиці)

№  ___________________ ,  _________________________________________________________________________   району.

Масштаб  1:100

Продовження додатку 4

Форма 4.15

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

В І Д О М О С Т І

про водопровідну мережу

Власник  (користувач)_______________________________________________________________               01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ______________________________________________                02

Найменування галузі ______________________________________ ___________________________                03

Юридична адреса власника (користувача)____________________ _________________________

____________________________________, телефон  _______________________________________                04

Форма власності: державна, комунальна, колективна, приватна  __________________________________                 05

(потрібне підкреслити)

Тип водопроводу     ________________________________________________________________________                06

Продовження додатку 4

Форма  4.16

| Код вузла мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про ділянку водопровідної' мережі

Місцезнаходження длянки  ____________________________________________________________________________         01

(наймен-ня вулиці або планув. одиниці, під якою прокладено ділянку)

Довжина, м   _________________________________________________________________________________       02

Діаметр, м  __________________________________________________________________________________        03

Матеріал  ____________________________________________________________________________________________         04

Глибина закладення, м ________________________________________________________________       05

Схил  _______________________________________________________________________________________        06

Технічний стан:  ______________________________________________________________________________

відсоток зносу  __________________________________________________________________________         07

знаходиться  в аварійному  стані  ______________   ТАК -  НІ  ___________________________________        08

(потрібне підкреслити)

Режим роботи _______________________________________________________________________________        09

Шляховий  відбір, л/с  _________________________________________________________________________        10

Продовження додатку 4

Форма 4.17

| Код вузла мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про вузол водопровідної мережі

| Загальна витрата води, л/с _________________________________________________________________ | 01 |
| --- | --- |
| Загальна зосереджена витрата води, л/с _____________________________________________________ | 02 |
| Тиск, кПа ________________________________________________________________________________ | 03 |
| Кількість зосереджених споживачів, од. _______________________________________________________ | 04 |

Форма  4.18

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

С Х Е М А

водопровідної мережі

| Код ділянки | Діаметр, м | Шляховий відбір, л/с |  | Код вузла | Загальна витрата води, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продовження додатку 4

Форма  4.19

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

В І Д О М О С Т І

про каналізаційну мережу

Власник (користувач)______________________________________________________________________               01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ________________________________________________               02

Найменування галузі ________________________________________________________________             03

Юридична  адреса власника (користувача)______________________________________________

_______________________________________,  телефон   _________________________________            04

Форма   власності: державна, комунальна, колективна, приватна   ______________________________________               05

(потрібна підкреслити)

Тип каналізації  _____________________________________________________________________________             06

Продовження додатку 4

Форма  4.20

| Код ділянки мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про ділянку каналізаційної мережі

| Місцезнаходження ділянки _______________________________________________________________ | 01 |
| --- | --- |
| (наймен-ня вулиці або планув., одиниці, під якою прокладено ділянку) Довжина, м ____________________________________________________________________________ | 02 |
| Діаметр, м _____________________________________________________________________________ | 03 |
| Матеріал ______________________________________________________________________________ | 04 |
| Глибина закладення, м __________________________________________________________________ | 05 |
| Схил __________________________________________________________________________________ | 06 |
| Технічний стан: відсоток зносу ______________________________________________________________________ | 07 |
| знаходиться в аварійному стані ____________________________________ ТАК — НІ _____ | 08 |
| (потрібне підкреслити) Режим роботи __________________________________________________________________________ | 09 |
| Шляховий приплив стоку, л/с ______________________________________________________________ | 10 |
| Наповнення колектора ___________________________________________________________________ | 11 |
| Швидкість руху води в колекторі, м/с ________________________________________________________ | 12 |

Продовження додатку 4

Форма  4.21

| Код ділянки мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про вузол каналізаційної мережі

Загальна витрата води, л/с _________________________________________________________________                 01

Загальна зосереджена витрата води, л/с ______________________________________________________                02

Тиск, кПа ________________________________________________________________________________                 03

Кількість зосереджених споживачів, од. _______________________________________________________                 04

Форма  4.22

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

С Х Е М А

каналізаційної мережі

| Код ділянк Код ділянки ділянки | Діаметр, м Діаметр,м | Наповнення Наповнення колекто- колектора колектора |  | Код ділянк Код вділянки колек вузла вузла | Загальна ви Загальна витрата води,.. витрата води, л/с води , п/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продовження додатку 4

Форма 4.23

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

В І Д О М О С Т І

про газову мережу

Власник (користувач) _________________________________________________________________________              01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація  _____________________________________________________              02

Найменування галузі  _____________________________________ ____________________________________             03

Юридична адреса власника (користувача)  ____________________ ___________________________________

__________________________________, телефон __________________________________________________            04

Форма власності: державна, комунальна, колективна, приватна _______________________________________            05

(потрібне підкриспити)

Тип газопроводу  _______________________________________________________________________________          06

Продовження додатку 4

Форма 4.24

| Код ділянки мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про ділянку газової мережі

Місцезнаходження  ділянки  _____________________________________________________________________       01

(наймен-ня вупиці або планув, одиниці, під якою прокладено ділянку)

Довжина,м   ___________________________________________________________________________________      02

Діаметр, м_____________________________________________________________________________________      03

Матеріал  _____________________________________________________________________________________     04

Глибина закладення, м __________________________________________________________________________      05

Схил  _________________________________________________________________________________________      06

Технічний стан:

процент аносу  ______________________________________________________________________________     07

знаходиться в аварійному стані ______________(ТАК - НІ) __________________________________________    08

(потрібне підкраспити)

Режим  роботи   ________________________________________________________________________________     09

Шляховий  відбір, куб.м/год._______________________________________________________________________    10

Продовження додатку 4

Форма 4.25

| Код ділянки мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про вузол газової мережі

Загальна витрата на вході, куб.м/год. ____________________________________________________        01

Загальна витрата на виході, куб.м/год. ___________________________________________________        02

Тиск  на вході, Мпа ___________________________________________________________________         03

Тиск на виході, Мпа __________________________________________________________________         04

Кількість зосереджених споживачів, од. __________________________________________________        05

Форма  4.26

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

С Х Е М А

газової мережі

Продовження додатку 4

| Код ділянки | Діаметр, м | Шляховий відбір, куб.м/год. |  | Код вузла | Витрата на вході, куб.м/год. | Витрата на виході, куб.м/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продовження додатку 4

Форма 4.27

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

В І Д О М О С Т І

про теплову мережу

Власник (користувач)______________________ _______________________________________________          01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація  _____________________________________________________          02

Найменування галузі ______________________________________________________________________ ___         03

Юридична  адреса власника (користувача)___ ____________________________________________________

________________________________________, телефон  _____________________________________          04

Форма  власності: державна, комунальна, колективна, приватна_____________________________________         05

(потрібне підкреслити)

Тип теплової мережі  _______________________________________________________        06

Продовження додатку 4

Форма 4.28

| Код ділянки мережі |  |
| --- | --- |
| Дата ресетрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про ділянку теплової мережі

| Місцезнаходження ділянки _____________________________________________________________________ | 01 |
| --- | --- |
| (наймен-ня вулиці або планув. одиниці, під якою прокладено ділянку) Довжина, м ___________________________________________________________________________________ | 02 |
| Діаметр, м ___________________________________________________________________________________ | 03 |
| Матеріал _____________________________________________________________________________________ | 04 |
| Глибина закладення, м _________________________________________________________________________ | 05 |
| Схил _________________________________________________________________________________________ | 06 |
| Технічний стан: відсоток зносу _____________________________________________________________________________ | 07 |
| знаходиться в аварійному стані _______________________________ТАК — НІ _____________________ (потрібне підкреслити) | 08 |
| Режим роботи ________________________________________________________________________________ | 09 |
| Шляховий відбір, Вт ____________________________________________________________________________ | 10 |
| Спосіб прокладки ______________________________________________________________________________ | 11 |
| Наявність антикорозійного внутрішнього покриття ___________________________________________________ | 12 |
| Спосіб нанесення антикорозійного внутрішнього покриття ____________________________________________ | 13 |
| Наявність антикорозійного зовнішнього покриття ____________________________________________________ | 14 |
| Спосіб нанесення антикорозійного зовнішнього покриття _____________________________________________ | 15 |

Продовження додатку 4

Форма 4.29

| Код вузла мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про вузол теплової мережі

Загальна витрата тепла, Вт _____________________________________________________________        01

Загальна витрата гарячої води, л/с  _______________________________________________________       02

Тиск, Па ______________________________________________________________________________       03

Кількість зосереджених споживачів, од. ____________________________________________________________        04

Форма  4.30

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

С Х Е М А

теплової мережі

| Код ділянки | Діаметр, м | Шляховий відбір, куб.м/год |  | Код вузла | Загальна витрата гарячої води, п/с | Загальна витрата тепла, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продовження додатку 4

Форма  4.31

| Код реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

В І Д О М О С Т І

про електромережу

Власник (користувач)___________________________________________________________________         01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ____________________________________________ __________          02

Найменування галузі __________________________________________________________________________           03

Юридична  адреса власника (користувача) ______________________________________________ __________

__________________________________________ ,  телефон     _____________________________ _________           04

Форма  власності: державна, комунальна, колективна, приватна  ______________________________        05

(потрібне підкреслити)

Тип електромережі  __________________________________________________________________________           06

Продовження додатку 4

Форма  4.32

| Код ділянки мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про ділянку електромережі

Місцезнаходження ділянки ________________________________________________________      01

(наймен-ня вулиці або планув, одиниці, під/над якою прокладено ділянку)

Довжина,  м  _________________________________________________.___________________      02

Тип прокладки  (лінії) _____________________________________________________________       03

Переріз кабеля, кв. мм  _______________________________________________ ___________        04

Марка  кабеля  ______________________________________________________________ ___       05

Матеріал  жили (проводу) кабеля  __________________________________________________       06

Матеріал  опори ___________________ _____________________________________________       07

Глибина закладення  кабеля, м   ___________________________________________________      08

Відсоток зносу___________________________________________________________________      09

Напруга,  кВ ____________________________________________________________________       10

Активний  опір, 0м ________________________________________________________      11

Продовження додатку 4

Форма  4.33

| Код вузла мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про вузол електромережі

Навантаження, кВт ______________________________________________________________________         01

Кількість зосереджених споживачів, од. _____________________________________________________        02

Форма  4.34

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

С Х Е М А

електромережі

| Код ділянки | Переріз, кв. мм | Напруга, кВ |  | Код вузла | Навантаження, кВ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продовження додатку 4

Форма  4.35

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

В І Д О М О С Т І

про вулично-дорожню мережу

Власник (користувач) ___________________________________________________________   01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація  ______________________________________     02

Найменування галузі ___________________________________________________________    03

Юридична  адреса власника (користувача) ________________________________________

_____________________________________________ , телефон  ______________________     04

Форма   власності: державна, комунальна, колективна, приватна   _________________________________      05

(потрібне підкреслити)

Тип елемента вулично-дорожньої мережі  __________________________________________   06

Найменування елемента вулично-дорожньої мережі  _________________________________   07

Форма  4.36

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

В І Д О М О С Т І

про ділянку вулично-дорожньої мережі

Місцезнаходження   ділянки  _________________________________________________________________          01

(наймен-ня вулиць, початку і кінця д-ки або правої і лівої план. одиниць)

Довжина,  м  _______________________________________________________________________         02

Матеріал  покриття  _________________________________________________________________         03

Категорія ___________________________________________________________________________       04

Ширина   в червоних лініях, м __________________________________________________________________       05

Ширина   проїзної частини, м ___________________________________________________________      06

Тип поперечного  профілю   ____________________________________________________________________      07

Технічний стан (відсоток зносу) _________________________________________________________      08

Пропускна  здатність, од./год. __________________________________________________________      09

Вид відведення поверхневих  вод: дощова  каналізація, поверхневе відведення ________________________       10

(потрібне підкреслити)

Наявність і вид освітлення: відсутнє, одностороннє, двостороннє  ____________________________      11

(потрібне підкреслити)

Продовження додатку 4

Форма  4.37

| Код вузла мережі |  |
| --- | --- |
| Дата реєстрації інформації |  |

В І Д О М О С Т І

про вузол вулично-дорожньої мережі

Загальна площа, кв.м  ________________________________________________________________         01

Матеріал покриття  ___________________________________________________________________        02

Відсоток зносу _______________________________________________________________________        03

Вид регулювання: регульований, нерегульований  _________________________________________        04

(потрібне підкреслити)

Відповідальний за  технічний і снанітарний стан ________________________________________      ____________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                             (підпис)

Форма  4.38

| Дата реєстрації інформації |  |
| --- | --- |

С Х Е М А

вулично-дорожньої мережі

| Код ділянки | Ширина в червоних лініях, м | Пропускна здатність, од./год. |  | Код вузла | Пропускна здатність, од./год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

З М І С Т ____________________________________________________________________________________________

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. СТРУКТУРА ДАНИХ

3. СТВОРЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

4. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ І ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

6. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДОДАТОК 1. Зразки паспортів об'єктів (вхідні форми)

Паспорт  земельної  ділянки

Паспорт  будинку  (споруди)................................................

Паспорт  водопровідної  мережі

Паспорт  каналізаційної мережі

Паспорт  газової мережі

Паспорт  теплової мережі

Паспорт  електромережі

Паспорт  вулично-дорожньої   мережі

ДОДАТОК 2. Функціональне  зонування території населеного  пункту

ДОДАТОК 3. Вихідні форми документів  за стандартними  запитами

ДОДАТОК 4. Вихідні форми документів  з узагальненими  даними