ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

УКРАЇНИ

Система стандартизацiї i нормування

у будiвництвi

ПРАВИЛА РОЗРОБКИ КОШТОРИСНИХ НОРМ

НА РЕМОНТ УСТАТКУВАННЯ

ДБН IV-11-1Р

Видання офiцiйне

Державний комiтет України

у справах мiстобудування i архiтектури

Київ -1997

РОЗРОБЛЕНI:                Головним управлiнням кошторисних норм,

цiноутворення i експертизи у будiвниц-

твi   Держкоммiстобудування України

( Т.С.Лисюк,Ю.П.Сергатий), Державним

iнститутом працi i соцiально-економiч-

них дослiджень ( ДIП i СЕД ) ( Т.П.Сир-

кiна ) i Науково-дослiдним iнститутом

по технологiї та механiзацiї монтажних

робiт (НДI мехмонтаж) (Л.М. Славенко)

Головним управлiнням кошторисних норм,

ПIДГОТОВЛЕНI ТА            цiноутворення i експертизи у будiвниц-

ВНЕСЕНI ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ    твi Держкоммiстобулування України

РЕДАКТОРИ:                 А.В.Беркута,

П.I.Губень,

Л.I.Тишкевич,

М.Т.Бишенко

ЗАТВЕРДЖЕНI:               Наказом

Держкоммiстобудування

України вiд 05.06.97  89

та введенi в дiю з 01.06.97

Вводиться в дiю уперше

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Система стандартизацiї та                        ДБН IV-11-1Р

нормування в будiвницiвi

Правила розробки кошторисних                Впроваджується уперше

норм на ремонт устаткування

Цi норми та правила встановлюють основнi правила та вказiвки з

розробки та використання кошторисних норм на ремонт  устаткування *)

(НРУ) та являються обов'язковими для  всiх  органiзацiй-розробни-

кiв незалежно вiд форм власностi i вiдомчої належностi.

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. НРУ призначенi для визначення  трудомiсткостi  проведення

ремонту устаткування, часу роботи ремонтно-будiвельних машин i  ме-

ханiзмiв, списання матерiалiв, виробiв  та  конструкцiй,  складання

розцiнок, прейскурантних цiн, кошторисної документацiї на проведен-

ня ремонтних робiт, а також є основою для взаєморозрахункiв мiж за-

мовниками i пiдрядниками.

1.2. НРУ мiстять всю необхiдну iнформацiю для розрахунку  роз-

цiнок (прейскурантних цiн i т.i.) у  автоматизованому  режимi  при

будь-яких змiнах вартостi ресурсiв. Галузевi, технологiчнi та  iншi

особливостi не повиннi змiнювати основних положень цих норм.

2. ВИДИ РЕМОНТIВ I СКЛАД РЕМОНТНИХ ОПЕРАЦIЙ

2.1. Пiд ремонтом устаткування слiд розумiти ремонт  агрегатів

(систем) та їх складових частин (машин,  механiзмiв,  технологiчних

трубопроводiв i металевих конструкцiй,  електричних,  гiдравлiчних,

пневматичних та iнших систем).

2.2. Види ремонтiв:

- поточнi ремонти (поточний перший,  другий,  третiй,  четвер-

тий, малий, середнiй);

- капiтальнi ремонти (капiтальний, капiтальний першого,  дру-

гого, третього розряду).

2.3. Склад ремонтних операцiй :

демонтаж - знiмання виробiв у зборi (металевих  конструкцiй,

устаткування i т.i.), або його вузлiв з мiсця його установлення;

ремонт - розбирання, замiна спрацьованих елементiв,  збирання,

регулювання, випробування вхолосту та пуск до експлуатацiї:

----------------------------------------------------

*) У склад поняття "устаткування"  уведенi  споруди  (доменнi,

сталеплавильнi печi та iнше), якi за класифiкацiєю основних  фондiв

належать до споруд, але виконують функцiї технологiчного устаткува-

ння.

- 2 -

ДБН IV-11-1Р

ремонт промпроводок (трубопроводи, технологічнi газопроводи,

трубопроводи пневмотранспорту, золошлакопроводи, кабельнi мережi

i т.i.) - замiна вiдпрацьованих комунiкацiй, їх  випробування,  ре-

монт або замiна трубопроводної арматури та з'єднувальних частин;

ревiзiя - часткове розбирання  вироба,  замiна  елементiв,  що

швидко спрацьовуються, його регулювання, додання мастильних матерi-

алiв;

монтаж - установлення вироба чи його вузлiв на мiсце,  регулю-

вання та пуск до експлуатацiї:

наладка пiсля ремонту - iндивiдуальне випробування устаткуван-

ня пiд навантаженням, регулювання  синхронностi  або  послiдовності

технологiчних операцiй, що виконуються окремими машинами;

замiна вироба - демонтаж старого вироба, монтаж нового чи вiд-

ремонтованого, його регулювання та пуск до експлуатацiї.

3. ЗМIСТ I КОДУВАННЯ НОРМ НА РЕМОНТ УСТАТКУВАННЯ

3.1. У нормах на ремонт устаткування встановлюються нормативнi

показники елементiв витрат:

а) витрат працi робiтникiв на виконання ремонтних робiт  (iз

зазначенням професiй та розрядiв), людино-година;

б) витрати працi робiтникiв, якi керують машинами та  механiз-

мами при виконаннi ремонтних робiт, людино-година;

в) потреба в екслуатацiї машин i механiзмiв (iз  зазначенням

часу використання видiв машин i механiзмiв), машино-година:

г) потреба в основних матерiалах, виробах i конструкцiях,  до-

помiжних та iнших матерiалах (iз зазначенням їх виробничих норм ви-

трат, а при необхiдностi - кошторисних норм витрат, що визначаються

шляхом усереднення виробничих норм), натуральнi вимiрники.

3.2. У найменуваннi та технiчнiй характеристицi об'єктiв ремо-

нту (виробiв, ремонтних робiт) приводяться  основнi  ознаки,  якi

зазначають область  застосування  (розповсюдження)  норми.  При

цьому норми розробляються на сукупностi об'єктiв ремонту (виро-

бiв), для яких витрати ресурсiв на даний вид ремонту  i  всi  види

ремонтних операцiй однаковi.

3.3. Маса устаткування зазначається, якщо допускається коригу-

вання норми залежно вiд маси. Пiд масою устаткування розумiється

та частина маси (повна чи часткова), яка знаходиться  пiд  дiєю  хоч

будь-якої ремонтної операцiї при виконаннi найбiльшого обсягу ремо-

нтних робiт.

3.4. НРУ повинна мiстити стислий перелiк складу основних про-

цесiв виконання ремонтних робiт. У стислому перелiку  складу  робiт

другоряднi операцiї, як правило, не згадуються, але нормами  врахо-

вуються.

3.5. Одиниця вимiру об'єкту ремонту (вимiрник)  вибирається

комплексна ("штука", "комплект"), елементна ("тона", "метр", "кв.

- 3 -

ДБН IV-11-1Р

метр" та iншi) або комбiнована ("тона, додавати на кожну штуку"

та iншi). Одиниця вимiру об'єкту ремонту повинна вiдповiдати "Обще-

союзному классификатору  системы  обозначений  единиц  измерения"

(СОЕИ). Додання нової одиницi вимiру проводиться  по  узгодженню  з

Держкоммiстобудування України.

3.6. Одиницi вимiру витрат усiх видiв ресурсiв в НРУ  повиннi

вiдповiдати класифiкатору СОЕИ. Додання нової одиницi вимiру  про-

водиться по узгодженню з Держкоммiстобудування України.

3.7. Для НРУ має бути вказаний вид ремонту (капiтальний  чи

поточний), якщо маються вiдмiнностi хоч в одному елементi витрат.

3.8. У нормах враховуються витрати  ресурсiв  для  зазначеного

виду ремонту вироба та одиницi вимiру, що  пов'язанi  з  виконанням

основних, супутнiх i пiдсобнодопомiжних робiт, що мiстять: для  де-

монтажу вироба - вiд'єднування (розрiзування, вирубування i т.i.)

демонтованого вироба цiлком чи по частинах у межах об'єкту ремонту;

розчленування (розбирання та iн. ) вироба на частини в обсязi, не-

обхiдному ддя виконання подальших операцiй: перемiщення з  наванта-

женням та розвантаженням демонтованого вироба по горизонталi i вер-

тикалi, а також усунення смiття та вiдходiв, що важко  вiдстороняю-

ться, за межi ремонтного майданчика;

для ремонту виробiв - замiна елементів  вироба  (складальних

одиниць чи деталей ) на iнші, готовi, з виконанням супутнiх  робiт

по розбиранню, вiд'єднанню, установленню, регулюванню, збира-

нню; вiдновлення елементiв виробiв чи вироба на  мiсцi  установлен-

ня;

для ревiзiї - розбирання вироба в обсязi,  що  необхiдний  для

перевiрки його технiчного стану, та  замiна  елементiв,  що  швидко

спрацьовуються; усунення бруду в мiсцях проведення контрольних опе-

рацiй та додання чи замiна мастильних матерiалiв:  проведення  кон-

трольних операцiй та оцiнка технiчного стану  вироба;  збирання  та

випробування роботи вироба пiсля ревiзiї;

для монтажу - приймання матерiалiв i виробiв до монтажу: пере-

мiщення з навантаженням та розвантаженням по горизонталi та  верти-

калi; розпакування матерiалiв та виробiв з прибиранням та вiднесен-

ням упаковки; предмонтажна пiдготовка матерiалiв i виробiв в  обся-

зi, передбаченому технологiчним процесом; приймання пiдвалин; вико-

нання саме монтажних робiт; перевiрка якостi монтажних робiт iз ви-

пробуванням,що передбачене технологiчним процесом;

для наладки устаткування пiсля ремонту - ревiзiя  устаткування

перед прокруткою; прокрутка устаткування в усiх  режимах  роботи  з

виконанням контролю його стану в процесi роботи i регулювання;  ре-

вiзiя устаткування пiсля прокрутки.

3.9. У нормах, як правило, не враховується:

виконання робiт,  що  не  мають  вiдношення  до  розглядаємого

об'єкту ремонта (наприклад, в нормах  на  ремонт  устаткування  не

враховуються ресурси, необхiднi для демонтажу та монтажу  мастиль-

них та iнших систем); контроль зварювальних стикiв фiзичними мето-

дами; влаштування риштовань, серед них iз iнвентарних елементiв.

- 4 -

ДБН IV-11-1Р

3.10. Для НРУ (групи НРУ) розроблюється технологiчна карта,  в

якiй наводиться докладний перелiк усiх  технологiчних  операцiй  по

виконанню даного вида робiт, характеристика машин i механiзмiв,  що

застосовуються, розрахунок обсягу робiт на вимiрник НРУ.

3.11. НРУ розроблюється з урахуванням багатоварiантностi мето-

дiв, що застосовуються при виконаннi робiт (агрегатний,  вузловий

та ремонт на  мiсцi  установлення  вироба),  а  також  використання

взаємозамiнних  машин   i   механiзмiв,   матерiалiв,   виробів і

конструкцій.

3.12. Структура коду НРУ:

р   хх-хх   хх-х  (х)  (х./ хх/ )

:    :  :    : :   :     :   :

:    :  :    : :   :     :   :     номер даного виду ресурсу

:    :  :    : :   :     :   -------------------------------

:    :  :    : :   :     :     вид ресурсу

:    :  :    : :   :     ------------------

:    :  :    : :   :     вид робiт, що має вiдношення до

:    :  :    : :   :     ремонтної операцiї

:    :  :    : :   ---------------------------------------

:    :  :    : :      вид ремонтної операцiї

:    :  :    : ------------------------------

:    :  :    :    порядковий номер норми в межах роздiлу

:    :  :    --------------------------------------------

:    :  :   номер роздiлу в межах збiрника

:    :  ----------------------------------

:    :номер збiрника НРУ

:    --------------------

: ознака НРУ

-------------

3.13. Види ремонтних операцiй мають такi значення кодiв:

1 - демонтаж;

2 - ревiзiя;

3 - ремонт;

4 - монтаж;

5 - замiна;

6 - наладка пiсля ремонту.

При необхiдносп видiлення окремих  норм  для  видiв  робiт  iз

складу робiт по операцiї "ремонт" припускається  її роз'єднання  на

складовi часiини. Наприклад, ЗI- розбирання, 32 - збирання i т.i.

Види ресурсiв мають такi значення кодiв :

1 - витрати працi робiтникiв, що виконують ремонтнi  ро-

боти;

2 - середнiй розряд складностi робiт;

3 - витрати працi робiтникiв, керуючих машинами та

механiзмами;

4 - машини та механiзми;

5 - матерiали, вироби та конструкцiї.

- 5 -

ДБН IV-11-1Р

3.14. Структура коду технологiчної карти

т   р   хх-хх  ххх

:   :    :  :   :

:   :    :  :   :номер технологiчної карти в межах роздiлу

:   :    :  :   -------------------------------------------

:   :    :  :номер роздiлу в межах збiрника

:   :    :  --------------------------------

:   :    :номер збiрника НРУ

:   :    ---------------------

:   :ремонт устаткування

:   ---------------------

:технологiчна карта

-------------------

3.15. Коди всiх видiв ресурсiв (крiм трудових ) привласнюються

вiдповiдно до класифiкатора ресурсiв, який затверджений  Держкоммiс-

тобудуванiiя України. Додання ресурсу для його внесення в  класифi-

катор  вiдбувається   за   узгодженням   з   Держкоммiстобудування

України.

3.16. Коди ресурсiв вичначають найменування матерiалiв,  виро-

бiв i конструкцiй, машин i механiзмiв, що застосовуються при ремон-

тi, та їх одиницi вимiру. Заповнення графи "Код ресурсу" є обов'яз-

ковим.

Обгрунтування цiни ресурсу зоповнюється у тих випадках, коли в

НРУ по технології робiт можна точно зазначити найменування, типороз-

мiр, марку матерiалу i т.i., для яких можливо визначити його  цiну.

Обгрунтування цiни повинно вiдповiдати дiючим в  Українi  збiрникам

кошторисних цiн на матерiали (привiзнi  та  мiсцевi),  вироби  та

конструкцiї, прейскурантам, розцiнкам на експлуатацiю машин i меха-

нiзмiв.

3.17. Коди й найменування професiй повиннi вiдповiдати дiючому

в Українi "Класифiкатору професiй", а також вимогам  Єдиного  тариф-

но-квалiфiкацiйного довiдника.

Середнiй розряд роботи Рср  визначається  як  середньозважена

величина по формулi:

4. ПРАВИЛА РОЗРОБКИ ЗБIРНИКIВ НРУ

4.1. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ЗБIРНИКIВ НРУ

4.1.1. Розробка збiрникiв НРУ подiляється на такi стани:

а) визначення початкових умов i розробка макетiв таблиць НРУ;

б) розробка технологічних карт:

в) розрахунок витрат працi та часу використання машин i

механiзмiв;

г) розрахунок матерiальних витрат;

д) формування таблиць i збiрникiв НРУ;

є) складання технiчної частини та вступних вказiвок;

ж) узгодження, оформлення, апробацiя та запровадження в дiю

збiрникiв  НРУ.

- 6 -

ДБН IV-11-1Р

4.2. ПОЧАТКОВI УМОВИ ТА РОЗРОБКА МАКЕТУ ТАБЛИЦЬ НРУ

4.2.1. Початковi умови визначаються на пiдставi:

- характерних особливостей об'єктiв ремонту та видiв робiт;

- аналiзу дiючих норм;

- перелiку норм, виключених з числа дiючих;

- перелiку устаткування та видiв робiт, для яких повиннi бути

розробленi новi норми.

4.2.2. У початкових умовах при розробцi

НРУ також встановлюються:

- вiдстанi та способи горизонтального та вертикального пере-

мiщення устаткування, що ремонтується;

- ремонтно-будiвельнi машини та механiзми, якi необхiднi для

виконання операцiй по ремонту устаткування, а також машини

та механiзми по механiзацiї трудомістких процесів.

Початковi  умови  приймаються  на  пiдставi  дiючої  норматив-

но-технiчної та розпорядчивої документацiї  мiнiстерств,  вiдомств,

галузей.

4.2.3. НРУ передбачено виконання робiт у нормальних умовах.

4.2.4. При розробцi НРУ враховуються вимоги таких документiв:

- правил з органiзацiї, виробництва та приймання ремонтних ро-

бiт, а також вiдомчих положень та iнструкцiй по зазначеним питанням

(Положення про технiчне обслуговування  i  ремонт  (ТОіР),  правила

технiчної експлуатацiї (ПТЕ) та iн.);

- єдиних норм i розцiнок на  будiвельнi,  монтажнi  та  ремон-

тно-будiвельнi роботи (ЕНiР);

- вiдомчих норм i розцiнок на будiвельнi, монтажнi та  ремонт-

но-будiвельнi роботи (ВНiР);

- виробничих норм витрат матерiалiв, виробiв i конструкцiй  на

ремонтнi роботи;

- правил розробки, узгодження та затвердження нормативних  до-

кументiв, їх оформлення, реєстрацiї та видання;

- iнформацiйних технологій, що  пред'являють  певнi  вимоги  по

структуризацiї параметрiв НРУ та дозволяють в автоматизованих  сис-

темах управлiння виконувати агрегування, систематизацiю,  контроль,

аналiз i накопичення статистичних, планових i звiтних даних, а  та-

кож здiйснювати багатоаспектнi пошуки, фiльтрацiї та вибiрки.

4.2.5. За видами робіт, неохоплених документами, якi перелiченi

в п. 4.2.4, дозволяється застосування типових i мiсцевих норм, роз-

роблених методами технiчного нормування та затверджених передбаченим

порядком.

4.2.6. Па пiдставi аналiзу початкових даних визначається номе-

нклатура устаткування та види робiт, що включенi до збiрника НРУ,

i розробляються макети таблиць НРУ (Додаток 1).

- 7 -

ДБН IV-11-1Р

4.2.7. Подальша робота з макетом НРУ передбачає його коригува-

ння в залежностi вiд технологiї робiт i матерiалiв, що  застосовую-

ться.

4.3. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГIЧНИХ КАРТ

4.3.1. Форма технологiчної карти на ремонт устаткування

наведена в Додатку 2.

4.3.2. Для того ж самого  об'єму  ремонту  технологiчна  карта

розроблюється в рiзноманiтних варiантах тільки при змiнi факторiв,

що впливають на технологiю виконання робiт. Класифiкацiя  факторiв,

що впливають на величину норм витрат ресурсiв (витрати працi, вит-

рати матерiально-технiчних ресурсiв та iн.), що об'єднанi однотипо-

вою технологією, повинна зводити до мiнiмуму кiлькiсiь  технологiч-

них карт для кожного виду робiт i груп устаткування.

4.3.3. Технологiчна карта на ремонт устаткування повинна  мiс-

тити такi роздiли:

- область застосування;

- вказiвки з технологiї ремонту;

- машини та механiзми;

- вказiвки з технiки безпеки;

- перелiк операцiй та обсяги робiт.

4.3.3.1. Роздiл "Область застосування" - мiстить iнфор-

мацiю про групу устаткування та його  характеристику,  найменування

устаткування та вид ремонту.

4.3.3.2. Роздiл "Вказiвки з технологiї ремонту" -  мiстить

методи та послiдовнiсть виконання ремонтних робiт, рацiональну  ор-

ганiзацiю працi робiтникiв, способи розбирання-збирання,  транспор-

тування виробiв, матерiалiв i конструкцiй до  робочих  мiсць,  типи

засобiв пiдмощування, що застосовуються, пристроїв монтажної осна-

стки, тривалiсть зберiгання та розмiр запасу виробiв, конструкцiй i

матерiалiв у ремонтнiй зонi, посилання на номери таблиць НРУ з  ма-

кету збiрника, в яких наведенi витрати вiдповiдних ресурсiв, вказi-

вки з наладки, холодного випробування та  приймання  об'єкту  пiсля

ремонту.

4.3.3.3. Роздiл "Машини та механiзми" - мiстить перелiк  i

стислi технiчнi чи енергетичнi  характеристики  машин,  механiзмiв,

засобiв малої механiзацiї, за допомогою яких  виконуються  ремонтнi

роботи на об'єктi.

4.3.3.4. Роздiл "Вказiвки з технiки безпеки"  -  мiстить

вимоги по беспечному веденню робiт, регламентованих правилами по

ТБ.

4.3.3.5. Роздiл "Перелiк операцій та обсяг робiт" - мiстить док-

ладний перелiк усiх технологiчних операцiй по  веденню  ремонтного

процесу i розрахунок обсягiв ремонтних робiт по формi, що наведе-

на в Додатку 2.

4.3.4.  Для  складних  технологiчних  комплексiв  технологічна

карта на ремонтнi роботи додатково  до  роздiлiв,  перелiчених  у

п.4.3.3., має мiстити:

- 8 -

ДБН IV-11-1Р

4.3.4.1. Схеми органiзацiї ремонтних майданчикiв iз  зазначен-

ням основних розмiрiв i мiсць розташування агрегатiв, машин, наван-

тажно-розвантажувальних пристроїв, зон складування основних матерi-

алiв, виробiв i конструкцiй, шляхiв перемiщення, мереж  тимчасового

енерго-, тепло- та водопостачання, пристроїв для локалiзацiї шкiд-

ливого впливу на навколишнє середовище,  необхiдних  для  виконання

робiт, та iншi вiдомостi, що передбачаються  правилами  виробництва

робiт i вимогами з технiки безпеки. Для таких  робiт  розроблюються

проекти орiанiзації робiт (ПОР) у термiни, передбаченi вiдомчими

Положеннями про капiтальний ремонт чи iншими розпорядчими докумен-

тами.

4.3.4.2. Роздiл "Основнi вимоги до якостi i технiчного прий-

мання робiт" - мiстить вказiвки по здiйсненню контролю та  оцінці

якостi робiт відповідно до вимог  з  органiзацiї  ремонтних  робiт,

включаючи допуски iз зазначенням основних вiдхилень  у  розмiрах  i

якостi, схеми операцiйного контролю якостi з перелiком контрольова-

них операцiй, складом, способами та термiнами контролю, перелiк ак-

тiв освiдчення прихованих робіт.

4.4. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ПРАЦI ТА ЧАСУ

ВИКОРИСТАННЯ МАШИН I МЕХАНIЗМIВ

4.4.1. Розрахунок витрат праці та часу використання машин i ме-

ханiзмiв виконується на  пiдставi  вiдкоригованого  макету  таблиць

НРУ, технологiчної карти до вiдповiдної НРУ, по вiдомчим норма-

тивам з працi, iнструкцiям, положенням та iншим документам з ремон-

тiв, ЕНіР, ВНіР, ТНіР i МНiР, а також дiючим нормативним документам

з охорони працi та технiки безпеки.

4.4.2. На види робiт, що не охопленi  дiючою  документацiєю  з

працi, розроблюються новi технiчно обгрунтованi норми витрат  працi

вiдповiдно до вiдомчих методик технiчного нормування працi.

4.4.3. Витрати працi на виконання ремонтних робіт згiдно  з  їх

складом у макетi визначаються на пiдставi пiдрахованих обсягiв  ро-

бiт i вiдомчих матерiалiв з працi, а також по ЕНиР,  ВНiР,  ТПiР  i

МНiР.

4.4.4. Пiдрахунок обсягiв  робiт  виконується  на  пiдставi

технологiчної карти та зведення витрат матерiалiв, виробiв i конст-

рукцiй.

4.4.5. При розробцi норм витрат робочого часу робiтникiв, керу-

ючих ремонтнобудiвельними машинами i механiзмами,  що  забезпечують

виконання ремонтних робiт, а також час використання цих машин i ме-

ханiзмiв видiляються окремо.

Витрати працi на експлуатацiю ремонтно-будiвельних машин  мiс-

тять витрати працi: машинiстiв, на ремонт i технiчне обслуговування

i перебазування, що враховуються в складi дiючих кошторисних розцi-

нок на експлуатацiю машин i механiзмiв.

4.4.6. Розрахунок витрат працi в НРУ виконується  на  пiдставi

п. 4.4.3 - 4.4.4 методом калькулювання за формою, що наведена в До-

датку 3.

4.4.7. Зведення  витрат  з  експлуатацiї  машин  i  механiзмiв

складається згiдно з формою, що наведена в Додатку 4.

- 9 -

ДБН IV-11-1Р

4.4.8. В калькуляцiях НРУ не повиннi враховуватися витрати  на

дрiбнi такелажнi та монтажнi  пристрої,  домкрати,  динамометри  та

iн., вартiсть яких не  перевищує:  15  неоподаткованих  мiнiмальних

прибуткiв громадян - цi витрати враховуються в нормах накладних ви-

трат.

4.4.9. До пiдсумку нормованих витрат працi робiтникiв додатко-

во  додаються  витрати  на  неврахованi  роботи,  що  пов'язанi   з

органiзацiєю ремонтного процесу (багатократна органiзацiя  робочих

мiсць, додатковi переходи в процесi роботи, неодноразова замiна iн-

струментiв i присiроїв i т.i. ). Види робiт i частки додаткових

витрат на неврахованi роботи встановлюються по узгодженню з Головним

управлiнням кошторисних норм, цiноутворення i експертизи у будiвни-

цтвi Держкоммiстобудування України.

4.4.10. До пiдсумку нормованих витрат працi машинiстiв  зас-

тосовуються коефiцiєнти, що враховують внутризмiннi перерви в  ро-

ботi машин, якi не пов'язанi з органiзацiєю ремонтних робіт,  вит-

рати часу на виконання робiт, що важко пiддаються нормуванню. Пере-

хiднi коефiцiєнти вiд виробничих норм до кошторисних для визначення

машинного часу встановлюються за узгодженням з Головним управлiнням

кошторисних норм, цiноутворення i експертизи у  будiвництві  Дер-

жкоммiстобудування України.

4.4.11. Для окремих збiрникiв (роздiлiв, норм) за  узгодженням

з Головним управлiнням кошторисних норм. цiноутворення i експерти-

зи у будiвництвi Держкоммiстобудування України може встановлювати-

ся частка iнших машин i механiзмiв.

4.5. РОЗРАХУНОК МАТЕРIАЛЬНИХ ВИТРАТ

4.5.1. Потреба в матерiалах, конструкцiях i виробах на прийня-

тий вимiрник НРУ повинна визначатися за даними вiдомостi дефектiв

(Додаток 5 ), вiдомчим i виробничим нормам витрат матерiальних ресу-

рсiв.

4.5.2. За вiдсутнiстю для окремих видiв робiт  виробничих  чи

вiдомчих норм витрат матерiальних ресурсiв потрiбну кiлькiсть ресу-

рсiв треба визначати розрахунково-аналiтичним чи виробничим  спосо-

бом вiдповiдно до вимог вiдомчих рекомендацiй i положень з технiч-

ного нормування витрат матерiалiв, у випадку їх вiдсутностi - iншою

нормативно-технiчною документацiєю по нормуванню матерiальних ре-

сурсiв, дiючою в Українi.

4.5.3. При розробцi виробничих норм витрат  матерiалiв  в  них

повиннi включатися важкоусувнi вiдходи та втрачення, що створюються

в межах ремонтного майданчику та при транспортуваннi матерiалiв вiд

приоб'єктного складу до робочого мiсця, при  обробцi  матерiалiв

(обрiзання, розкрiй i т.i. ), а також в процесi монтажу чи ремонту.

4.5.4. НРУ  передбачається,  що  всi  матерiали,  вироби   та

конструкцiї, як правило, подаються в робочу зону  вантажопiдйомними

кранами безпосередньо з зони дiї крану. Для деяких матерiалiв i ви-

робiв, а також для матерiалiв i виробiв складського (закрито-

го) схову передбачається горизонтальний трапспорт вiд приоб'єктних

складiв до зони дiї крану на вiдстань до 1 км.

- 10 -

ДБН IV-11-1Р

Норми на вивантаження  матерiалiв  i  внутрiшньобудiвельного

транспорту визначаються по дiючим ЕНiР чи ВНiР.

4.5.5. Показники одного виду матерiальних ресурсiв треба  при-

водити в однiй одиницi вимiру, зазначенiй в Класифiкаторi ресурсiв,

затвердженому Держкоммiстобудування України.

4.5.6. Результати розрахунку повиннi бути оформленi в "Зведен-

нi витрат матерiалiв, виробiв i конструкцiй" до вiдповiдної НРУ

(Додаток 6 ).

4.5.7. У випадках, коли розрахунок потреби в матерiальних  ре-

сурсах залежить вiд проектних даних чи конкретної вiдомостi  дефек-

тiв i не може бути визначений з достатньою мiрою точності, в "Зве-

деннi витрат матерiалiв, виробiв i конструкцiй"  приводиться  повне

найменування ресурсу, вiдповiдно до Класифiкатора ресурсiв, затвер-

дженому Держкоммiстобудувания України, з позначенням  "по  проекту"

або по "вiдомостi дефектiв".

4.5.8. Для окремих збiрникiв ( роздiлiв, норм ) по  узгодженню

з Головним управлiнням кошторисних норм, цiноутворення i експертизи

у будивництвi Держкоммiстобудування  України  може  встановлюватися

частка iнших матерiалiв.

4.6. ФОРМУВАННЯ ТАБЛИЦЬ ТА ЗБIРНИКIВ НРУ

4.6.1. Таблицi НРУ  для  даного  виду  ремонту  устаткування

складаються з видiв ремонтних операцiй групи НРУ для всiх видiв ре-

монтних операцiй, що виконуються з наведенням повного перелiку  ви-

користовуваних професiй, матерiалiв, виробiв i конструкцiй,  машин

i механiзмiв i заповнюються пiсля розрахунку всiх норм, що мiстять-

ся в них. Форма таблицi наведена в Додатку 1, а приклад  заповнення

в Додатку 7.

4.6.2. З опису складу робiт в макетi до кожної НРУ виключаються

позицiї (роботи), виконання яких оговорюється технiчною  частиною.

В цьому випадку в складi робіт записується  "Див. технiчну  частину

збiрника".

4.6.3. Розрахунок поправочних коефiцієнтiв до елементiв витрат,

що враховують змiни умов виконання робiт, виробляється пiсля розро-

бки всiх НРУ збiрника. Значення коефiцiєнтiв та умови їх застосува-

ння наводяться в технiчнiй частинi збiрника (вступних вказiвках до

роздiлу збiрника).

4.6.4. Таблицi НРУ брошуруються в збiрники.

4.6.5. Збiрники залежно вiд конструктивних особливостей  ус-

таткування розподiляються на роздiли. Роздiли нумеруються  в  межах

збiрника, а норми - в межах роздiлу.

4.6.6. Збiрники НРУ мiстять технiчну частину, а при необхiдно-

сті - вступнi вказiвки до роздiлiв.

- 11 -

ДБН IV-11-1Р

4.7. СКЛАДАННЯ ТЕХНIЧНОЇ ЧАСТИНИ

4.7.1. Технiчна частина складається з  роздiлiв:  "Загальнi

вказiвки", "Правила обчислення обсягу робiт"  i  "Коефiцiєнти  на

ремонт устаткування".

В роздiл "Загальнi вказiвки"  треба  мiстити  загальнi  для

збiрника вiдомостi про призначення та порядок застосування коштори-

сних норм. Забороняється мiстити в  цьому  роздiлi  iнформацiю,  що

впливає на величину норм.

В роздiлi "Правила обчислення обсягу робiт", крiм  правил,

можуть наводитися, при необхiдностi, формули та приклади  розрахун-

кiв.

Коефiцієнти до кошторисних норм, що містяться у відповідному

розділі, розроблюються для скорочення кiлькостi аналогічних  кошто-

рисних норм при змiнi умов виконання робiт, технологiї, замiнi  ма-

терiалiв, машин i механiзмiв i т.i.

Умови застосування коефiцiєнтiв повиннi бути чiтко визначенi.

Пункти технiчної частини повиннi мати подвiйну  нумерацiю,  що

складається з номеру роздiлу та порядкового номеру усерединi роздi-

лу. При пiдготовцi змiн i доповнень початкова нумерацiя пунктiв  не

змiнюється.

4.7.2. Вступнi вказiвки повиннi мiстити iнформацiю про склад i

порядок застосування НРУ роздiлу, що  вiдрiзняються  вiд  положень,

наведених у загальнiй технiчнiй частини збiрника.

4.8. УЗГОДЖЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В ДIЮ ЗБIРНИКIВ НРУ

4.8.1. Роботу по розробцi кошторисних норм на ремонт устат-

кування очолює Головне управлiння кошторисних норм, цiноутворення i

експертизи у будiвництвi Держкоммiстобудування України та мiнiстер-

ство (вiдомство) по належностi, методичне керiвництво  здiйснюється

базовою органiзацiєю по розробцi нормативних документів в  областi

кошторисного нормування ремонтiв устаткування ( надалi  -  базова

органiзацiя).

4.8.2. Структура збiрника НРУ пiдлягає обов'язковому узгодже-

нню з базовою органiзацiєю та  затвердженню  Головним  управлiнням

кошторисних норм, цiноутворення i експертизи у будiвництвi Держком-

мiстобудування України до початку його розробки.

4.8.3. Номери та найменування збiрникiв  встановлюються

Доржкоммiстобудування   України    по    узгодженню    з    базовою

органiзацiєю.

4.8.4. Проекти збiрникiв НРУ та матерiали, що їх  обгрунтову-

ють, повиннi бути оформленi з дотриманням дiючих правил викладу та

оформлення нормативних документiв (ДБН А.1.1-2-93 "Порядок  роз-

робки, вимоги до побудови, викладу та оформленню нормативних  доку-

ментiв").

4.8.5. Розробку галузевих (вiдомчих) збiрникiв здiйснює  мi-

нiстерство (вiдомство) по належностi, а мiжгалузевого  характеру

- 12 -

ДБН IV-11-1Р

(ремент трубопроводiв, пiднiмально-транспортного, дробильно-розме-

льного та iн.) - Держкоммiстобудування України.

4.8.6. Введення в дiю збiрникiв НРУ здiйснюється Держкоммiсто-

будування України вiдповiдно до ДБН А.1.1-3-93 "Порядок проведе-

ння експертизи, узгодження. затвердження,  реєсiрацiї,  видання  та

скасування нормативних документiв".

Збiрники НРУ загальногалузевого характеру затверджуються

Держкоммiстобудування України та узгоджуються з мiнiстерствами (вi-

домствами ), перелiк яких визначається технiчним завданням на  роз-

робку НРУ.

- 13 -

ДБН IV-11-1Р

Додаток 1

Обов'язковий

МАКЕТ РЕСУРСНОЇ ТАБЛИЦI

Шифр таблицi: РХХ-ХХХХ

(шифр)

Код технологiчної карти

---------------

Найменування

--------------------------

Технiчна характеристика

-----------------------------------------

Маса устаткування, т

------------------

Склад робiт

-----------------------------------------------------

Вимiрник

-------------------------------

Вид ремонту

-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

:  :Найменування  :Код:Обг-  :Оди- :      :      :      :      :      :      :

:пп:елементiв     :ре-:рун-  :ниця :Демон-:Ревi- :Ремонт:Мон-  :За-   :На-   :

:  :витрат        :су-:туван-:вимі-:таж   :зія   :      :таж   :міна  :лад-  :

:  :              :рсу:ня    :ру   :      :      :      :      :      :ка    :

:  :              :   :цiни  :     :      :      :      :      :      :      :

:  :              :   :ресур-:     :      :      :      :      :      :      :

:  :              :   :су    :     :      :      :      :      :      :      :

:----------------------------------------------------------------------------:

:  :              :   :      :     :хх-   :хх-   :хх-   :хх-   : хх-  :хх-   :

:  :              :   :      :     :хххх-1:хххх-2:хххх-3:хххх-4:хххх-5:хххх-6:

:----------------------------------------------------------------------------:

: 1:      2       : 3 :   4  :   5 :   6  :   7  :  8   :   9  :   10 :  11  :

:----------------------------------------------------------------------------:

:1.:Витрати праці :   :      :люд-г:      :      :      :      :      :      :

:  :робiтникiв,   :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:  :усього:       :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:  :в тому числi  :   :      :люд-г:      :      :      :      :      :      :

:  :по професiях  :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:  :i  розрядах   :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:  :              :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:2.:Середнiй роз- :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:  :ряд робiт     :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:  :              :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:3.:Витрати праці :   :      :люд-г:      :      :      :      :      :      :

:  :робiтникiв,   :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:  :керуючих ма-  :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:  :шинами i      :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:  :механiзмами,  :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:  :усього        :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:  :в тому числі  :   :      :люд-г:      :      :      :      :      :      :

:  :по професiях і:   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:  :розрядах      :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:      :          :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

- 14 -

ДБН IV-11-1Р

Додаток 1 (закінчення)

------------------------------------------------------------------------------

:  :Найменування  :Код:Обг-  :Оди- :      :      :      :      :      :      :

:пп:елементiв     :ре-:рун-  :ниця :Демон-:Ревi- :Ремонт:Мон-  :За-   :На-   :

:  :витрат        :су-:туван-:вимі-:таж   :зія   :      :таж   :міна  :лад-  :

:  :              :рсу:ня    :ру   :      :      :      :      :      :ка    :

:  :              :   :цiни  :     :      :      :      :      :      :      :

:  :              :   :ресур-:     :      :      :      :      :      :      :

:  :              :   :су    :     :      :      :      :      :      :      :

:----------------------------------------------------------------------------:

:  :              :   :      :     :хх-   :хх-   :хх-   :хх-   : хх-  :хх-   :

:  :              :   :      :     :хххх-1:хххх-2:хххх-3:хххх-4:хххх-5:хххх-6:

:----------------------------------------------------------------------------:

: 1:      2       : 3 :   4  :   5 :   6  :   7  :  8   :   9  :   10 :  11  :

:----------------------------------------------------------------------------:

:4.:Експлуатацiя  :   :      :маш-г:      :      :      :      :      :      :

:  :машин i меха- :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:  :нiзмiв по     :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:  :найменуванням :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:  :              :   :      :     :      :      :      :      :      :      :

:5.:Матерiали,    :   :      :нату-:      :      :      :      :      :      :

:  :вироби i кон- :   :      :раль-:      :      :      :      :      :      :

:  :струкції по   :   :      :на   :      :      :      :      :      :      :

:  :найменуванням :   :      :оди- :      :      :      :      :      :      :

:  :              :   :      :ниця :      :      :      :      :      :      :

:  :              :   :      :вимi-:      :      :      :      :      :      :

:  :              :   :      :ру   :      :      :      :      :      :      :

------------------------------------------------------------------------------

- 15 -

ДБН IV-11-1Р

Додаток 2

Обов'язковий

Технологiчна карта на ремонт устаткування

Група устаткування та його характеристика

-------------------------

Найменування устаткування

-----------------------------------------

Вид ремонту

-------------------------------------------------------

Вказiвки з технології ремонту

-------------------------------------

(перелічити)

Машини i механiзми

------------------------------------------------

(перелiчити iз зазначенням

технiчних характеристик)

Вказiвки з технiки безпеки

----------------------------------------

Перелiк операцiй i обсягів робiт

-------------------------------------------------------------------

:   :Найменування :               :    Розрахунок обсягiв робiт   :

:п/п:технологiчної:Одиниця вимiру :-------------------------------:

:   :  операцiї   :               :Формула розрахунку:Обсяг робiт :

:-----------------------------------------------------------------:

:   :             :          ДЕМОНТАЖ                :            :

:   :             :         -----------              :            :

:   :             :               :                  :            :

:   :             :               :                  :            :

:   :             :           РЕВIЗIЯ                :            :

:   :             :        ------------              :            :

:   :             :               :                  :            :

:   :             :               :                  :            :

:   :             :           РЕМОНТ                 :            :

:   :             :        ------------              :            :

:   :             :               :                  :            :

:   :             :               :                  :            :

:   :             :           МОНТАЖ                 :            :

:   :             :        -----------               :            :

:   :             :               :                  :            :

:   :             :               :                  :            :

:   :             :           ЗАМIНА                 :            :

:   :             :         ----------               :            :

:   :             :               :                  :            :

:   :             :               :                  :            :

:   :             :  НАЛАДКА   ПIСЛЯ  РЕМОНТУ        :            :

:   :             :---------------------------       :            :

:   :             :               :                  :            :

-------------------------------------------------------------------

- 16 -

ДБН IV-11-1Р

Додаток З

Обов'язковий

КАЛЬКУЛЯЦIЯ

витрат працi з перелiком операцiй i обсягiв робіт

N НРУ

------------

Вимiрник

-----------------

N технологiчної карти

----------------------

Найменування НРУ

--------------------------------------------

Вид ремонту

-------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

:   :Обг-:Наймену-:Оди-:  Склад ланки   :Норма  :Витра-:Розрахунок об-:

:п/п:рун-:вання   :ниця:----------------:витрат :ти    :сягiв робіт   :

:   :ту- :техноло-:ви- :Про- :Роз-:Кiль-:працi  :працi :--------------:

:   :ван-:гічних  :міру:фесія:ряд :кiсть:на один:на об-: Фор- :Обсяг  :

:   :ня  :операцiй:----:     :    : люд.: вимiр-:сяг,  : мула :робiт, :

:   :норм:        :Обсяг     :    :     : ник,  :люд-г : роз- :люд-г  :

:   :    :        :    :     :    :     : люд-г :      : раху-:       :

:   :    :        :    :     :    :     :       :      : нку  :       :

:---------------------------------------------------------------------:

: 1 : 2  :   3    :  4 : 5   : 6  :  7  :   8   :  9   :  10  :  11   :

:---------------------------------------------------------------------:

:   :    :        :    :     :    :     :       :      :      :       :

:   :    :        :    :     :    :     :       :      :      :       :

:   :    :        :    :     :    :     :       :      :      :       :

:   :    :        :    :     :    :     :       :      :      :       :

1. Д Е М О Н Т А Ж

Середнiй розряд складностi робiт

Разом витрати працi робiтникiв

Неврахованi витрати працi робiтникiв

Усього витрати працi робiтникiв,

в тому числi по професiях i розрядах:

Разом витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами

Неврахованi витрати машинного часу,

Усього витрати працi робiтникiв.керуючих машинами i механiзмами,

в тому числi по видах машин i механiзмiв:

2. Р Е В I З I Я

Середнiй розряд складностi робiт

Разом витрати працi робiтникiв

Неврахованi витрати працi робiтникiв

Усього витрати працi робiтникiв,

в тому числi по професiях i розрядах:

- 17 -

ДБН IV-11-1Р

Разом витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами

Неврахованi витрати машинного часу,

Усього витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами,

в тому числi по видах машин i механiзмiв:

3. Р Е М О Н Т

Середнiй розряд складностi робiт

Разом витрати працi робiтникiв

Неврахованi витрати працi робiтникiв

Усього витрати працi робiтникiв,

в тому числi по професiях i розрядах:

Разом витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами

Неврахованi витрати машинного часу,

Усього витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами,

в тому числi по видах машин i механiзмiв:

4. М О Н Т А Ж

Середнiй розряд складностi робiт

Разом витрати працi робiтникiв

Неврахованi витрати працi робiтникiв

Усього витрати працi робiтникiв,

в тому числi по професiях i розрядах:

Разом витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами

Неврахованi витрати машинного часу,

Усього витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами,

в тому числi по видах машин i механiзмiв:

5. З А М I Н А

Середнiй розряд складностi робiт

Разом витрати працi робiтникiв

Неврахованi витрати працi робiтникiв

Усього витрати працi робiтникiв,

в тому числi по професiях i розрядах:

Разом витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами

Неврахованi витрати машинного часу,

Усього витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами,

в тому числi по видах машин i механiзмiв:

6 . Н А Л А Д К А   П I С Л Я   Р Е М О Н Т У

Середнiй розряд складностi робіт

Разом витрати працi робiтникiв

Неврахованi витрати працi робiтникiв

Усього витрати працi робiтникiв,

в тому числi по професiях i розрядах:

Разом витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами

Неврахованi витрати машинного часу,

Усього витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами,

в тому числi по видах машин i механiзмiв:

Розрахунок виконав:

Перевiрив:

- 18 -

ДБН IV-11-1Р

Додаток 4

Обов'язковий

ЗВЕДЕННЯ

витрат з експлуатацiї машин i механiзмiв до НРУ

--------

----------------------------------------------------------------

:   :Код ма-:Найменування машин:Кіль- :Час   :  Витрати працi, :

:п/п:шини і :   і механiзмів   :кість :роботи:    люд-г        :

:   :механi-:                  :машин,:машин,:-----------------:

:   :зму    :                  :шт.   :маш-г : На одну:        :

:   :       :                  :      :      : машину : Усього :

:--------------------------------------------------------------:

: 1 :   2   :         3        :   4  :  5   :    6   :    7   :

:--------------------------------------------------------------:

:   :       :                  :      :      :        :        :

:   :       :                  :      :      :        :        :

:   :       :                  :      :      :        :        :

:   :       :                  :      :      :        :        :

:   :       :                  :      :      :        :        :

Склав:

Перевiрив:

Додаток 5

Рекомендований

ВIДОМIСТЬ   ДЕФЕКТIВ

-----------------------------------

(найменування об'єктiв ремонту)

----------------------------------------------------------------------

:Найменування аг- :    Ремонтно-експлуатацiйнi вироби (РЕВ)    :При- :

:регату, вузла,   :--------------------------------------------:мітка:

:основного конст- :    :   :Мар- :Ма-:Вид     :Матерiали для   :     :

:руктивного елеме-:кре-:по-:ка   :са,:обробки :виготовлення РЕВ:     :

:нту, що потребує :сле-:зи-:мате-:кг :-------------------------:     :

:ремонту, перелiк :ння :цiї:рiалу:   :За-:Рес-:Най- :Оди-:Кiль-:     :

:робiт, що мають  :    :   :     :   :мі-:тав-:ме-  :ниця:кiсть:     :

:бути виконанi,   :    :   :     :   :на :ра- :нува-:ви- :     :     :

:найменування де- :    :   :     :   :   :цiя :ння  :мiру:     :     :

:талей, що потре- :    :   :     :   :   :    :     :    :     :     :

:бують замiни чи  :    :   :     :   :   :    :     :    :     :     :

:реставрацiї      :    :   :     :   :   :    :     :    :     :     :

:--------------------------------------------------------------------:

:       1         :  2 : 3 :  4  : 5 : 6 : 7  :  8  : 9  : 10  : 11  :

:--------------------------------------------------------------------:

:                 :    :   :     :   :   :    :     :    :     :     :

:                 :    :   :     :   :   :    :     :    :     :     :

:                 :    :   :     :   :   :    :     :    :     :     :

:                 :    :   :     :   :   :    :     :    :     :     :

:                 :    :   :     :   :   :    :     :    :     :     :

:                 :    :   :     :   :   :    :     :    :     :     :

- 19 -

ДБН IV-11-1Р

Додаток 6

Обов'язковий

ЗВЕДЕННЯ

витрат матерiалiв, виробiв i конструкцiй до НРУ

---------

--------------------------------------------------------------------

:   :Обгрун-:Код :Найменування:Одиниця:Норма  :Кiль-:   Маса, кг   :

:п/п:тування:ре- :матерiалiв, :виміру :витрати:кiсть:--------------:

:   :норми  :сур-:виробiв i   :       :       :     : Одини-:Усього:

:   :витрат :сiв :конструкцiй :       :       :     :  ці   :      :

:------------------------------------------------------------------:

: 1 :   2   : 3  :     4      :    5  :   6   :  7  :   8   :   9  :

:------------------------------------------------------------------:

:   :       :    :            :       :       :     :       :      :

:   :       :    :            :       :       :     :       :      :

:   :       :    :            :       :       :     :       :      :

:   :       :    :            :       :       :     :       :      :

:   :       :    :            :       :       :     :       :      :

:   :       :    :            :       :       :     :       :      :

:   :       :    :            :       :       :     :       :      :

:   :       :    :            :       :       :     :       :      :

:   :       :    :            :       :       :     :       :      :

Склав:

Перевiрив:

- 20 -

ДБН IV-11-1Р

Додаток 7

Приклад заповнення

ШИФР ТАБЛИЦI: РО1-0116

КОД ТЕХНОЛОГIЧНОЇ КАРТИ - РТО1 - 01.005

НАЙМЕНУВАННЯ: ПУШКА ЕЛЕКТРИЧНА ДЛЯ ЗАБИВАННЯ ЧАВУННОЇ ЛЬОТКИ

ТЕХНIЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА - ОБ'ЄМ РОБОЧОГО ЦIЛIНДРУ 0.5 М3

ЗУСИЛЛЯ НА ПОРШНІ 240 ТС.

МАСА УСТАТКУВАННЯ - 29.1 Т

СКЛАД РОБIТ:

ДЕМОНТАЖ.

Транспортування лебiдок i такелажного устаткування з

мiсця схову, дiї мiсця установки;

установка лебiдок i такелажного устаткування; споруд-

ження тимчасового риштовання; вiд'єднання електрожив-

лення (виконує електрослужба); роз'єднання з'єднань;

знiмання з мiсця установки i транспортування до мiсця

ремонту.

РЕМОНТ.

Очистка устаткування вiд технологiчних вiдходiв; повне

розбирання, промивання; замiна (вiдновлення) спрацьо-

ваних елементiв, деталей та комплектуючих виробiв,

включаючи базовi; збирання, регулювання вузлiв, залив

масла.

МОНТАЖ.

Транспортування устаткування до мiсця установки; пiд-

готовка мiсця та установка, вивiряння та закрiплення

опорної плити; установлення колони повороту, поворот-

ного пристрою, з'єднання пушки з притискним пристроєм;

приєднання електроживлення (виконує електрослужба);

обирання крiпильних з'єднань; регулювання, пiдготовка

та випробування устаткування; розбирання тимчасового

риштовання, такелажного устаткування, лебiдок i транс-

портування до мiсця схову.

НАЛАДОЧНІ РОБОТИ ПIСЛЯ РЕМОНТУ.

Регулювання синхронностi технологiчних операцiй, що

виконуються окремими вузлами устаткування з частковим

розбиранням вузлiв; виявлення вiдхилень вiд норми в

роботi устаткування та їх усунення; здача устаткування

до експлуатацiї.

ОДИНИЦЯ ВИМIРУ: ШТ.

ВИД РЕМОНТУ - КАПІТАЛЬНИЙ

- 21 -

ДБН IV-11-1Р

Додаток 7 (продовження)

--------------------------------------------------------------------

:   :Найменування:Код   :Обг- :Оди- :Демон- :Ремонт :Монтаж :Налад-:

:п/п:елементiв   :ресур-:рун- :ниця :таж    :       :       :ка    :

:   :витрат      :су    :тува-:вимі-:       :       :       :      :

:   :            :      :ння  :ру   :РО1-   :РО1-   :РО1-   :РО1-  :

:   :            :      :цiни :     :-0116-1:-0116-3:-0116-4:116-6 :

:   :            :      :ресу-:     :       :       :       :      :

:   :            :      :рсу  :     :       :       :       :      :

-------------------------------------------------------------------:

:1  :     2      :  3   :  4  :  5  :   6   :   7   :   8   :  9   :

:------------------------------------------------------------------:

:1. :Витрати пра-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :ці робiтни- :      :     :     :       :       :       :      :

:   :ків, усього :      :     :люд-г:176.54 : 679.0 : 407.4 :16.3  :

:1.1:Такелажник  :      :     :     :       :       :       :      :

:   :на монтажі  :190835:     :люд-г: 43    :  86.6 :  86.6 :      :

:   :5 розряд    :      :     :     :       :       :       :      :

:1.2:Монтажник   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :устаткування:      :     :     :       :       :       :      :

:   :металургiй- :      :     :     :       :       :       :      :

:   :них заводiв :      :     :     :       :       :       :      :

:   :6 розряд    :145876:     :люд-г:       :       :  36   : 5    :

:1.3:Монтажник   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :устаткування:      :     :     :       :       :       :      :

:   :металургiй- :      :     :     :       :       :       :      :

:   :них заводiв :      :     :     :       :       :       :      :

:   :5 розряд    :145875:     :люд-г: 52.5  :       : 131.6 :11.3  :

:1.4:Монтажник   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :устаткування:      :     :     :       :       :       :      :

:   :металургiй- :      :     :     :       :       :       :      :

:   :них заводiв :      :     :     :       :       :       :      :

:   :4 розряд    :145874:     :люд-г: 70.34 :       :  87.7 :      :

:1.5:Газорiзаль- :      :     :     :       :       :       :      :

:   :ник         :      :     :     :       :       :       :      :

:   :5 розряд    :116185:     :люд-г: 10.7  :   41.2:  41.2 :      :

:1.6:Злектрозвар-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :ник ручного :      :     :     :       :       :       :      :

:   :зварювання  :      :     :     :       :       :       :      :

:   :5 розряд    :199065:     :люд-г:       :   24.3:  24.3 :      :

:1.7:Слюсар      :      :     :     :       :       :       :      :

:   :ремонтник   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :6 розряд    :185596:     :люд-г:       :   75  :       :      :

:1.8:Слюсар      :      :     :     :       :       :       :      :

:   :ремонтник   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :5 розряд    :185595:     :люд-г:       :  225.8:       :      :

:1.9:Слюсар      :      :     :     :       :       :       :      :

:   :ремонтник   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :4 розряд    :185594:     :люд-г:       :  226.1:       :      :

:2. :Середнiй    :      :     :     :       :       :       :      :

:   :розряд робiт:      :     :     :   4.6 :    4.8:   4.9 : 5.3  :

:3. :Витрати пра-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :цi машинiс- :      :     :     :       :       :       :      :

:   :тів, усього :      :     :люд-г:  10.66:  93.12:  56.34:      :

:3.1:Машинiст    :      :     :     :       :       :       :      :

:   :крана (кра- :      :     :     :       :       :       :      :

:   :нiвник)     :      :     :     :       :       :       :      :

:   :5 розряд    :137905:     :люд-г:  10.2 :  93.12:  55.88:      :

- 22 -

ДБН IV-11-1Р

Додаток 7 (продовження)

--------------------------------------------------------------------

:   :Найменування:Код   :Обг- :Оди- :Демон- :Ремонт :Монтаж :Налад-:

:п/п:елементiв   :ресур-:рун- :ниця :таж    :       :       :ка    :

:   :витрат      :су    :тува-:вимі-:       :       :       :      :

:   :            :      :ння  :ру   :РО1-   :РО1-   :РО1-   :РО1-  :

:   :            :      :цiни :     :-0116-1:-0116-3:-0116-4:116-6 :

:   :            :      :ресу-:     :       :       :       :      :

:   :            :      :рсу  :     :       :       :       :      :

-------------------------------------------------------------------:

:1  :     2      :  3   :  4  :  5  :   6   :   7   :   8   :  9   :

:------------------------------------------------------------------:

:3.2:Водiй       : 11451:     :люд-г:   0.46:       :   0.46:      :

:4. :Експлуатацiя:      :     :     :       :       :       :      :

:   :машин i ме- :      :     :     :       :       :       :      :

:   :ханiзмiв    :      :     :     :       :       :       :      :

:4.1:Крани мосто-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :вi загально-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :го призначе-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :ння В/П 32 Т:   731:С202-:маш-т:   4.9 :  72.8 :  43.68:      :

:   :            :      :-0814:     :       :       :       :      :

:4.2:Крани на гу-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :сеничному   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :ходу,       :      :     :     :       :       :       :      :

:   :В/П 25 Т    :   778:С202-:маш-т:   5.3 :  20.32:  12.2 :      :

:   :            :      :-1217:     :       :       :       :      :

:4.3:Лебiдки еле-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :ктричнi,тяг-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :ловим зусил-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :лям до 49,05:      :     :     :       :       :       :      :

:   :(5) КН (Т)  :   979:С203-:маш-т:  23.08:  88.8 :  53.28:      :

:   :            :      :-0405:     :       :       :       :      :

:4.4:Трансформа- :      :     :     :       :       :       :      :

:   :тори зварю- :      :     :     :       :       :       :      :

:   :вальнi з но-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :мiнальним   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :зварювальним:      :     :     :       :       :       :      :

:   :струмом     :  1871:С204-:маш-т:       :  24.3 :  24.3 :      :

:   :            :      :-0900:     :       :       :       :      :

:4.5:Устаткування:      :     :     :       :       :       :      :

:   :для газового:      :     :     :       :       :       :      :

:   :зварювання i:      :     :     :       :       :       :      :

:   :рiзки       :  4020:С270-:маш-т:    2.1:   8.1 :   8.1 :      :

:   :            :      :-2002:     :       :       :       :      :

:4.6:Автомобiль  :      :     :     :       :       :       :      :

:   :бортовий,   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :В/П 3Т      :  2508:С200-:маш-т:   0.46:       :   0.46:      :

:   :            :      :-0001:     :       :       :       :      :

:5. :Матерiали,  :      :     :     :       :       :       :      :

:   :вироби та   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :конструкцiї :      :     :     :       :       :       :      :

:5.1:Запаснi час-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :тини (РЕВ)  :    35:     :  т  :       :Вiдомі-:Вiдомі-:      :

:   :            :      :     :     :       :сть де-:сть    :      :

:   :            :      :     :     :       :фектів :дефектi:      :

:5.2:Злектроди   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :АНВ-20      : 35342:С111-:  т  :       :0.0194 : 0.0194:      :

:   :            :      :-9519:     :       :       :       :      :

- 23 -

ДБН IV-11-1Р

Додаток 7 (закінчення)

--------------------------------------------------------------------

:   :Найменування:Код   :Обг- :Оди- :Демон- :Ремонт :Монтаж :Налад-:

:п/п:елементiв   :ресур-:рун- :ниця :таж    :       :       :ка    :

:   :витрат      :су    :тува-:вимі-:       :       :       :      :

:   :            :      :ння  :ру   :РО1-   :РО1-   :РО1-   :РО1-  :

:   :            :      :цiни :     :-0116-1:-0116-3:-0116-4:116-6 :

:   :            :      :ресу-:     :       :       :       :      :

:   :            :      :рсу  :     :       :       :       :      :

-------------------------------------------------------------------:

:1  :     2      :  3   :  4  :  5  :   6   :   7   :   8   :  9   :

:------------------------------------------------------------------:

:5.3:Кисень      :      :     :     :       :       :       :      :

:   :технiчний   : 34241:С111-:     :       :       :       :      :

:   :            :      :-0324:  мЗ :    6.4:  24.7 :  24.7 :      :

:5.4:Пропан-бутан:      :     :     :       :       :       :      :

:   :технiчний   : 34326:С1493:  мЗ :   1.17:  4.49 :   4.49:      :

:   :            :      :-0276:     :       :       :       :      :

:5.5:Лiсоматерiа-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :ли круглi з :      :     :     :       :       :       :      :

:   :хвойних по- :      :     :     :       :       :       :      :

:   :рiд для бу- :      :     :     :       :       :       :      :

:   :дiвництва   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :довжиною 3- :      :     :     :       :       :       :      :

:   :6,5 м, диа- :      :     :     :       :       :       :      :

:   :метром 14-24:      :     :     :       :       :       :      :

:   :см          : 36008:С112-:     :       :       :       :      :

:   :            :      :-0088:  мЗ :  0.873:       :  0.873:      :

:5.6:Дошки необр-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :iзнi з хвой-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :них порiд   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :довжиною 4- :      :     :     :       :       :       :      :

:   :6,5 м, будь-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :якої ширини,:      :     :     :       :       :       :      :

:   :товщиною 44 :      :     :     :       :       :       :      :

:   :мм i бiльше :      :     :     :       :       :       :      :

:   :сорта: ІІІ  : 36081:С112-:     :       :       :       :      :

:   :            :      :-0081:  мЗ :  1.164:       :  1.164:      :

:5.7:Фарба олiйна:      :     :     :       :       :       :      :

:   :та алкiдна, :      :     :     :       :       :       :      :

:   :готова до   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :вживання,для:      :     :     :       :       :       :      :

:   :надвiрних   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :робiт       :      :     :     :       :       :       :      :

:   :марки МА-15 :      :     :     :       :       :       :      :

:   :темно-сiра  : 31037:С111-:     :       :       :       :      :

:   :            :      :-0469:  т  :       :0.00073:       :      :

:5.8:Шмаття      : 44059:С1610:  кг :       :  0.815:       :      :

:   :            :      :-1057:     :       :       :       :      :

:5.9:Картон будi-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :вельний про-:      :     :     :       :       :       :      :

:   :кладний     :      :     :     :       :       :       :      :

:   :марка А     : 30234:С111-:  т  :       :0.00081:       :      :

:   :            :      :-0318:     :       :       :       :      :

5.10:Матерiали   :      :     :     :       :       :       :      :

:   :промивальнi : 34280:     :  т  :       : 0.0099:       :      :

--------------------------------------------------------------------

- 24 -

ДБН IV-11-1Р

ЗМIСТ

Стор.

1. Загальнi положення ........................................   1

2. Види ремонтiв i склад ремонтних операцiй ..................   1

3. Змiст i кодування норм на ремонт устаткування .............   3

4. Правила розробки збiрникiв НРУ ............................   5

4.1. Порядок розробки збiрникiв НРУ .......................   5

4.2. Початковi умови та розробка макету таблиць НРУ .......   6

4.3. Розробка технологiчних карт ..........................   7

4.4. Розрахунок витрат працi та часу використання машин

i механiзмiв ..........................................  8

4.5. Розрахунок матерiальних витрат ........................  9

4.6. Формування таблиць i збiрникiв НРУ .................... 10

4.7. Складання технiчної частини ........................... 11

4.8. Узгодження та впровадження в дiю збiрникiв НРУ ........ 11

Додаток 1. Макет ресурсної таблицi ............................ 13

Додаток 2. Технологiчна карта на ремонт устаткування .......... 15

Додаток 3. Калькуляцiя витрат працi з перелiком

операцiй i обсягiв робiт ........................... 16

Додаток 4. Зведення витрат з експлуатацiї машин i ме-

ханiзмiв до НРУ .................................... 18

Додаток 5. Вiдомiсть дефектiв ................................. 18

Додаток 6. Зведення витрат матерiалiв, виробiв i конструкцiй

до НРУ ............................................. 19

Додаток 7. Приклад заповнення таблицi НРУ ..................... 20