ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ

ДИТЯЧИХ ДОШКIЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ

ДБН В.2.2-4-97

Видання офiцiйне

Держкоммiстобудування

Київ 1998

РОЗРОБЛЕНI             ВАТ КиївЗНДIЕП (д-р арх. Л.М. Ковальський,

архiтектор В.М. Трифонов-керiвники;

архiтектор Б.М. Губов, к.т.н. В.Ф.Гершкович,

iнженери Л.В. Черкаська, Е.Р. Хiзенко

за участю архiтектора Л.О. Фiлатової);

УкрНДIПцивiльсiльбуд (архiтектори

А.С. Забаштанський, С.А. Флоре);

Українським науково-гiгiєнiчним центром

МОЗ України (кандидати мед. наук

Г.М. Єременко, Н.С. Полька);

Головним санiтарно-eпiдемiологiчним

управлiнням МОЗ  України (Т.О. Цибенко);

Українським центром державного санепiд-

нагляду МОЗ України (І.Є.Сапуга).

ВНЕСЕНI ТА ПIДГОТОВ-   Головним управлiнням житлово-цивiльного

ЛЕНI ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ   будiвництва Держкоммiстобудування України

(канд. арх. Л.X. Муляр, арх. О.П. Авдiєнко,

арх. Г.П. Яценко)

ЗАТВЕРДЖЕНI            Наказом Держкоммiстобудування  України

вiд 27.06.96 р.   117 та введенi у дiю

з 1.01.98 р. наказом    136 вiд 6.08.97 р.

З введенням у дiю ДБН В.2.2-4-97 втрачають силу  на  територiї

України  положення  вимог  до  дитячих  дошкiльних  закладiв   СНиП

2.08.02-89 "Общественные здания й сооружения", ДБН 364-92  "Дитячi

дошкiльнi заклади для сiльської мiсцевостi України"

Укрархбудiнформ

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

-------------------------------------------------------------------

| Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів|ДБН В.2.2-4-97   |

|                                               |Вводяться вперше |

-------------------------------------------------------------------

Державнi будiвельнi норми "Будинки та споруди дитячих дошкiль-

них закладiв" поширюються на проектування нових i реконструкцiю iс-

нуючих будинкiв дошкiльних закладiв загального типу (дитячих  ясел,

садкiв, ясел-садкiв), комплексiв дошкiльних закладiв, будинкiв  ди-

тини i дитячих будинкiв для дошкiльникiв,  а  також  примiщень  для

груп короткочасного перебування дiтей, що входять до складу  будин-

кiв iншого призначення.

Цi норми обов'язковi для органiзацiй та пiдприємств, якi здiй-

снюють проектну, будiвельну та iнвестицiйну дiяльнiсть на територiї

України, незалежно вiд форм власностi та  вiдомчого  пiдпорядкуван-

ня.

При проектуваннi дитячих дошкiльних закладiв поряд з  положен-

нями цих норм слiд також керуватися вимогами iнших дiючих норматив-

но-iнструктивних документiв. Список основних  нормативних  докумен-

тiв, на якi є вiдповiднi посилання в цих нормах, наведений у додат-

ку 7.

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 До дошкiльних закладiв загального типу можуть входити гру-

пи з рiзним режимом роботи: деннi, цiлодобовi, скороченого  перебу-

вання, а також оздоровчi  (реабiлiтацiйнi)  для  ослаблених,  часто

хворiючих дiтей, логопедичнi тощо.

1.2 Розрахункова кiлькiсть дiтей у вiкових  групах  дошкiльних

закладiв та групах короткочасного перебування дiтей дошкiльного вi-

ку приймається згiдно з обов'язковим додатком 1. Кiлькiсть i  спiв-

вiдношення вiкових груп слiд приймати за завданням  на  проектуван-

ня.

1.3 Мiсткiсть дошкiльних закладiв загального типу  не  повинна

перевищувати 280 мiсць (14 груп), будинкiв дитини i дошкiльних  ди-

тячих будинкiв - не бiльше нiж 200 мiсць.

Мiсткiсть та органiзацiйна структура комплексiв дошкiльних за-

кладiв має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з

органами освiти та охорони здоров'я. Кiлькiсть мiсць у кожному  бу-

динку (корпусi) з примiщеннями дитячих групових осередкiв не повин-

на перевищувати 280.

1.4 Дошкiльнi заклади загального типу мiсткiстю до  160  мiсць

дозволяється об'єднувати з початковими або основними школами,  а  в

селищах мiського типу i сiльськiй мiсцевостi при мiсткостi  до  120

мiсць - з квартирою для обслуговуючого персоналу.

1.5 На лiтнiй перiод допускається збiльшення кiлькостi мiсць у

дошкiльних закладах за рахунок будiвництва лiтнiх павiльйонiв.  Для

закладiв на 60 i менше дiтей кiлькiсть мiсць у павiльйонах не пови-

нна перевищувати кiлькiсть мiсць в основному будинку. Для  закладiв

бiльшої мiсткостi загальна кiлькiсть мiсць у павiльйонах не повинна

перевищувати 50% мiсткостi основного будинку i бути не бiльше 100.

Лiтнi павiльйони повиннi проектуватися неопалюваними мiсткiстю

на 1-2 групи (до 40 мiсць). Склад i площi примiщень харчоблоку  i

пральнi слiд визначати з розрахунку максимальної кiлькостi мiсць  у

дошкiльному закладi на лiтнiй перiод.

1.6 Примiщення для груп короткочасного (до 3 годин) перебуван-

ня дiтей дошкiльного вiку дозволяється передбачати у перших  повер-

хах житлових будинкiв та громадських центрiв житлових утворень. Кi-

- 2 -

лькiсть груп має визначатися згiдно з мiсцевими умовами i  узгоджу-

ватися з органами охорони здоров'я та освiти.

1.7 Будинки дошкiльних закладiв слiд проектувати  iз  матерiа-

лiв, якi дозволенi для будiвництва дитячих  закладiв  Мiнiстерством

охорони здоров'я України (МОЗ України).

2 ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДIЛЯНКИ

2.1 Будинки дошкiльних закладiв слiд  розмiщувати  на  окремих

земельних дiлянках, що розташовуються згiдно з вимогами мiстобудiв-

них норм (додаток 7, п.1; додатки 5 i 6).

Для груп короткочасного перебування дошкiльникiв, що розмiщую-

ться в будинках iншого призначення, окремi земельнi дiлянки не  пе-

редбачаються.

2.2 Дозволяється безпосереднє  примикання  дiлянок  дошкiльних

закладiв загального типу до торцiв житлових будинкiв без вiкон,  до

яких прибудовується дошкiльний заклад.

Дiлянки дошкiльних закладiв з квартирою для  персоналу  можуть

блокуватися з присадибними дiлянками, але з обов'язковим  вiдокрем-

ленням огорожею або смугою зелених насаджень. Господарськi  зони  в

такому разi можуть сумiщуватися.

2.3 Площi земельних дiлянок дошкiльних закладiв, що  розмiщую-

ться у житловiй забудовi, слiд приймати з розрахунку на одне мiсце:

в дошкiльних закладах загального типу та дошкiльних дитячих  будин-

ках мiсткiстю до 80 мiсць - не менше нiж 45 м2  в  будинках  дитини

тiєї ж мiсткостi - не менше нiж 40 м2 в дошкiльних закладах загаль-

ного типу, дошкiльних дитячих будинках i будинках дитини  мiсткiстю

понад 80 мiсць - не менше нiж 40 м ; в комплексах дошкiльних закла-

дiв мiсткiстю бiльше 350 мiсць - не менше нiж 35 м .

В закладах iз збiльшенням кiлькостi  мiсць  на  лiтнiй  перiод

площi дiлянок слiд приймати за максимальною мiсткiстю.

2.4 Скорочення площ дiлянок за рахунок озеленення допускається:

- в умовах реконструкцiї                    - до 20%;

- при уклонах рельєфу бiльше 20%            - до 15%;

- в мiстах-новобудовах                      - до 10%;

- для дошкiльних закладiв, вбудовано-

прибудованих до житлових будинкiв,        - до 10%.

2.5 Озеленення дiлянок дошкiльних закладiв повинно становити

не менше нiж 20 м на одне мiсце.

В умовах реконструкцiї будинкiв або прилягання дiлянок  безпо-

середньо до лiсових або паркових територiй  допускається  зменшення

площi озеленення на 30%, або до 14м2 на мiсце в дошкiльному закладi,

а в комплексах дошкiльних закладiв -до 12 м2. До розрахункової пло-

щi озеленення слiд включати газони, майданчики з трав'яним  покрит-

тям, квiтники, город-ягiдник.

2.6 Дiлянки дошкiльних закладiв повиннi обладнуватися  полива-

льним водопроводом i мати огорожу заввишки не менше 1,6 м. По пери-

метру дiлянки створюється захисна смуга iз дерев, чагарникiв i  га-

зонiв завширшки 3 м.

При висаджуваннi дерев та чагарникiв треба  враховувати  умови

iнсоляцiї, сонце-, вiтро-,  шумопилозахисту  примiщень  будинку  та

майданчикiв.

2.7 На земельнiй дiлянцi повиннi передбачатись такi функцiона-

льнi зони: забудови групових майданчикiв,  спортивно-iгрова,  юних

натуралiстiв та господарська. Окремi зони та територiї  майданчикiв

повиннi розмежовуватись живою огорожею.

2.8 Зона забудови дiлянки включає  капiтальнi  будинки,  лiтнi

павiльйони, критi переходи та iншi споруди. Будинки повиннi  розта-

шовуватися не ближче 25 м вiд червоної лiнiї вулиць; для  сiльської

мiсцевостi при мiстобудiвному обгрунтуваннi та згодi органiв  санi-

- 3 -

тарного нагляду ця вiдстань може бути скорочена. Вiдстань вiд буди-

нкiв  до  найближчих  житлових  будинкiв  приймається  за  вимогами

iнсоляцiї та освiтленостi, а також за протипожежними вимогами  (до-

даток 7, п.1). При розходженнi санiтарних та протипожежних нормати-

вiв приймається бiльша вiдстань.

До всiх будинкiв зони забудови повиннi передбачатись  пiд'їзди

завширшки не менше 3,5 м з твердим покриттям  для  пожежних  машин,

якi мають забезпечувати доступ пожежних пiдроздiлiв у кожне  примi-

щення.

2.9 У зонi групових майданчикiв  слiд  передбачати  майданчики

для дiтей ясельного вiку до 3 рокiв площею iз розрахунку  не  менше

8,0 м на мiсце, майданчики для дошкiльникiв вiком вiд 3 до 6  рокiв

площею не менше 7,5 м на мiсце, тiньовi навiси за кiлькiстю  групо-

вих майданчикiв площею не менше 40 м кожен. Навiси до площi майдан-

чикiв не включаються, а для груп, що розмiщуються в лiтнiх павільо-

нах не влаштовуються.

2.10 Майданчики для дiтей ясельного вiку повиннi мати трав'яне

покриття, майданчики для дошкiльникiв - частково трав'яне i частко-

во (не бiльше 60 м ) грунтове покриття з домiшками твердих  дрiбно-

зернистих мiсцевих будiвельних матерiалiв, якi дозволенi до викори-

стання МОЗ України.

2.11 Спортивно-iгрова зона дошкiльних  закладiв  мiсткiстю  до

160 мiсць включає фiзкультурний майданчик, призначений для одночас-

ного використання однiєю групою.  Для  закладiв  бiльше  160  мiсць

передбачається 2 фiзкультурних майданчики - для ясельних i дошкiль-

них груп. Майданчики слiд проектувати площею iз розрахунку не менше

13,5 м на 1 дитину в групi. Покриття майданчикiв виконуються з  ма-

терiалiв, дозволених для використання МОЗ України.

2.12 На фiзкультурному майданчику для занять  дошкiльних  груп

повиннi бути передбаченi: мiсце для гiмнастичних  снарядiв,  бiгова

дорiжка не менше ЗО м, яма для стрибкiв i лужок для рухливих  iгор.

При об'єднаннi  майданчикiв  допускається  створення  дитячого  мi-

нi-стадiону площею не менше нiж 400 м2.

Для загартування дiтей та органiзацiї iгор з водою в  спортив-

но-iгровiй зонi слiд передбачати гiдромайданчик з твердим покриттям

та вiдведенням стiчної води до каналiзацiї.

2.13 Вiдстань вiд групових, фiзкультурних, iгрових майданчикiв

до найближчих житлових будинкiв приймається не менше 12 м.  Майдан-

чики слiд з'єднувати кiльцевою дорiжкою з твердим покриттям завшир-

шки не менше 1,5 м, розмiткою та встановленням шляхових знакiв  для

навчання правилам поведiнки пiшоходiв, їзди на велосипедах i  педа-

льних машинах. Кiльцева дорiжка може бути сумiщена з об'їздом  нав-

коло будинкiв.

2.14 Зона юних натуралiстiв в дошкiльних  закладах  загального

типу повинна мати дiлянки овочевих і плодовоягiдних культур загаль-

ною площею з розрахунку 0,75 м2 на мiсце у дошкiльних  групах, а  в

будинках дитини - дiлянки плодовоягiдних культур площею 0,5 м2  на

мiсце. Додатково допускається обладнувати зоокуточок площею не мен-

ше ЗО м2.

Зона юних натуралiстiв в дошкiльних дитячих  будинках  включає

дiлянки овочевих i плодовоягiдних культур, якi дозволяється  розмi-

щувати централiзовано або бiля групових майданчикiв площею з розра-

хунку 1,5 м2 на мiсце. Допускається передбачати теплицю з  вольєром

для тварин площею не менше 150 м2. Вольєр слiд розташовувати на вiд-

станi не менше 25 м вiд будинку дошкiльного закладу  та  найближчих

житлових будинкiв.

2.15 Господарську зону слiд проектувати площею: для дошкiльних

закладiв загального типу мiсткiстю до 40 мiсць - не менше  70 м2,

мiсткiстю понад 40 до 120 мiсць, а також дитячих будинкiв i  будин-

кiв дитини до 100 мiсць - не менше 100 м2 для  дошкiльних  закладiв

загального типу мiсткiстю понад 120 мiсць - не менше 150 м; для бу-

- 4 -

динкiв дитини та дошкiльних дитячих будинкiв понад 100 мiсць  -  не

менше 200 м2.

У сiльськiй мiсцевостi в разi вiдсутностi централiзованої сис-

теми теплопостачання, каналiзацiї тощо  наведенi  показники  можуть

бути збiльшенi виходячи з мiсцевих умов за завданням на проектуван-

ня.

2.16 Господарська зона повинна розмiщуватись бiля входу до ви-

робничих примiщень харчоблоку i пральнi, вiдокремлюватись вiд  гру-

пових i фiзкультурних майданчикiв, мати тверде покриття  та  самос-

тiйний в'їзд, iзольований вiд входiв на  дiлянку.  В  господарськiй

зонi передбачається закритий смiттєзбiрник площею не менше  6 м2  ,

обладнаний господарським водопроводом та  каналiзацiєю;  мiсце  для

сушiння бiлизни i постiльних речей не менше нiж 15 м2; за  необхiд-

нiстю - сарай та овочесховище, площа яких приймається згiдно з мiс-

цевими умовами.

При вiдповiдному обгрунтуваннi допускається передбачати  гараж

для службових автомобiлiв для будинкiв дитини i дошкiльних  дитячих

будинкiв. Смiттєзбiрник i гараж повиннi розмiщуватись не ближче  25

м  вiд  основного  будинку,  в  умовах  реконструкцiї  цю  вiдстань

допускається скорочувати до 20 м.

З ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНI РIШЕННЯ

3.1 Дошкiльнi заклади слiд розмiщувати, як правило,  в  будин-

ках, що стоять окремо. Найбiльшу кiлькiсть поверхiв  будинкiв  слiд

приймати в залежностi вiд кiлькостi мiсць i ступеня вогнестiйкостi,

вказаних у таблицi 1.

Комплекси дошкiльних закладiв, якi (формуються з  розташованих

окремо, або iз зблокованих корпусiв, повиннi бути не нижче II  сту-

пеня вогнестiйкостi. Мiсткiсть  корпусiв  з  примiщеннями  дитячих

групових осередкiв дозволяється приймати не бiльше наведеної у таб-

лицi 1.

Таблиця 1

--------------------------------------------------------------------

|Кiлькiсть мiсць|Ступiнь вогнестiйкостi не менше|Кiлькiсть поверхiв|

|------------------------------------------------------------------|

|   До 50       |      IV, V, IIIа              |      1           |

|               |                               |                  |

|   До 100      |          IIIб                 |      1           |

|               |                               |                  |

|   До 150      |           III                 |      2           |

|               |                               |                  |

|   До 280      |            II                 |  2,3 (див.п.3.3) |

--------------------------------------------------------------------

3.2 Опалюванi переходи мiж корпусами, а також веранди,  прибу-

дованi навiси, тераси, галереї слiд проектувати того самого ступеня

вогнестiйкостi, що i основнi будинки. Допускається приймати вогнес-

тiйкiсть прибудованих до будинкiв навiсiв i веранд на один  ступiнь

нижче, нiж вогнестiйкiсть основного будинку за умови  вiдокремлення

їх протипожежними стiнами 1 типу.

3.3 Триповерховi будинки дошкiльних закладiв дозволяється про-

ектувати у найзначнiших, значних  та  великих  мiстах  несейсмiчних

районiв з щiльнiстю населення забудови понад 400  люд/га  за  умови

додержання спецiальних протипожежних заходiв, а також в iнших посе-

леннях на дiлянках, що мають складний рельєф, за умови  влаштування

безпосереднiх  виходiв  з  1-го  та   2-го   поверхiв   на   рiвень

планувальної вiдмiтки землi.

Триповерховi будинки повиннi бути не нижче II ступеня  вогнес-

тiйкостi незалежно вiд кiлькостi мiсць i проектуватися згiдно з пу-

- 5 -

нктами 3.6, 3.12, 3.22 даних норм.

3.4 При розмiщеннi дошкiльного закладу  в  одному  будинку  зi

школою ступiнь вогнестiйкостi слiд приймати вiдповiдно до таблицi 1

за загальною кiлькiстю мiсць, а при влаштуваннi протипожежної стiни

1-го типу мiж дошкiльним закладом i школою - за кiлькiстю  мiсць  у

кожнiй частинi будинку окремо.

3.5 Допускається прибудова дошкiльних закладiв загального  ти-

пу не нижче II ступеня вогнестiйкостi мiсткiстю  до  160  мiсць  до

глухих торцiв житлових будинкiв І-ІІ ступеня вогнестiйкостi, а  та-

кож розмiщення в нижнiх поверхах житлових будинкiв кабiнету завiду-

ючого, методкабiнету, гардеробу i туалетiв персоналу вбудовано-при-

будованих закладiв загального типу мiсткiстю до 120 мiсць того  са-

мого ступеня вогнестiйкостi. При цьому примiщення дошкiльних закла-

дiв повиннi бути вiдокремленi протипожежними перегородками 1-го ти-

пу, перекриттями 3-го типу, мати виходи назовнi,  вiдокремленi  вiд

входiв до житлових будинкiв.

3.6 Висота надземних поверхiв будинкiв дитячих дошкiльних зак-

ладiв вiд пiдлоги до пiдлоги наступного поверху повинна  прийматися

не менше 3,3 м. У надземних поверхах  слiд  розмiщувати  примiщення

дитячих груп, зали для музичних  i  фiзкультурних  занять,  медичнi

примiщення, кухню. На третьому поверсi  допускається  розташовувати

примiщення для старших груп, зали, iгротеку-комп'ютерний клас,  ка-

бiнет завiдуючого, методкабiнет, кiмнату завгоспа, комори; в  цоко-

льному поверсi - службово-побутовi примiщення, крiм кабiнету  завi-

дуючого та методичного кабiнету, а  також  пральню,  охолоджувальнi

камери та комори; в пiдвальному поверсi  -  охолоджувальнi  камери,

овочесховище, комори (за винятком комори сухих продуктiв),  столяр-

но-слюсарну майстерню.

У будинках дошкiльних закладiв, що розмiщуються на радононебе-

зпечних дiлянках, рекомендується на першому  поверсi  розташовувати

примiщення з обмеженим перебуванням дiтей (службово-побутовi, меди-

чнi, харчоблок, пральню тощо) i посилювати герметизацiю перекриттiв

над пiдвалом.

Висоту пiдвального поверху та технiчного пiдпiлля слiд прийма-

ти за нормами проектування громадських будинкiв та споруд  (додаток

7, п.2).

3.7 Об'ємно-планувальне рiшення будинкiв  дошкiльних  закладiв

для будiвництва у IIв, IIIб та  IIIв  клiматичних  зонах  необхiдно

приймати, як правило, централiзованим або  блоковим.  Будинки,  якi

розмiщуються у степових районах цих зон, можуть мати  замкнутi  або

напiвзамкнутi конфiгурацiї та дахи, що вентилюються.

Для будiвництва на територiях, якi розташованi  над  гiрничими

виробками, на просадних грунтах i зонах з сейсмiчнiстю  7  балiв  i

вище повиннi прийматися блоковi рiшення, якi забезпечують  розрiзку

будинку деформацiйними швами на вiдсiки.

У IIIб, IUв клiматичних зонах на територiях з уклоном  рельєфу

бiльше 35% допускаються яруснi та галерейнi рiшення.

Влаштування неопалюваних переходiв мiж блоками не допускається.

3.8 У будинках дошкiльних закладiв слiд  передбачати  зовнiшнi

входи до примiщень для дiтей, а також центральний (службовий)  вхiд

у будинок. Центральний вхiд допускається об'єднувати iз  входом  до

примiщень для дiтей дошкiльного вiку.

Зовнiшнi входи до примiщень для дiтей ясельного  вiку  повиннi

бути, як правило, самостiйними. Загальнi входи допускається  проек-

тувати з розрахунку не бiльше нiж на 2 ясельнi або 4 дошкiльнi гру-

пи в дошкiльних закладах загального типу, не бiльше нiж на 4 ясель-

нi групи в будинках дитини та не бiльше нiж на 6 груп в  дошкiльних

дитячих будинках.

При зовнiшнiх входах допускається проектувати хол-вестибюль на

2-4 групи iз розрахунку 6 м2 на кожну, а на одну групу - шлюз  пло-

щею не менше 4 м . При холах-вестибюлях i шлюзах дозволяється пере-

- 6 -

дбачати дитячi туалети iз розрахунку один унiтаз i один умивальник

на 2-4 групи.

3.9 Зовнiшнiй вхiд до вестибюлю, холу  або  коридору  будинкiв

дошкiльних закладiв слiд проектувати з вхiдним  тамбуром.  Зовнiшнi

входи, якi ведуть безпосередньо до примiщень дитячих групових  осе-

редкiв, слiд проектувати з одним тамбуром для IUв клiматичної  зони

та з двома тамбурами в рештi клiматичних зон.

3.10 Шляхами евакуацiї є коридори,  сходовi  клiтки,  веранди.

Допускається також використовувати переходи по плоскiй експлуатова-

нiй покрiвлi, що ведуть до сходових клiток. Ширина коридорiв,  ева-

куацiйних проходiв повинна бути не менше 1,4 м. Шляхи евакуацiї ма-

ють вiдповiдати вимогам пожежної безпеки, викладеним у нормах прое-

ктування громадських будинкiв та споруд (додаток 7, п.2)  i  дiючих

протипожежних нормах.

При розмiщеннi дошкiльного закладу в одному будинку зi  школою

або квартирою персоналу (див. п. 1.6) примiщення дошкiльного закла-

ду повиннi мати вiдокремленi виходи назовнi, а  шляхи  евакуацiї  з

примiщень iншого призначення не повиннi проходити через  примiщення

дошкiльного закладу.

Внутрiшнi стiни та перегородки (у тому числi з  свiтлопрозорих

матерiалiв), що роздiляють шляхи евакуацiї, слiд передбачати з  не-

горючих матерiалiв, якi мають межу вогнестiйкостi не менше 0,75 го-

дини.

3.11 3 кожного поверху будинкiв дошкiльних закладiв, а також з

кожного дитячого осередку повинно бути передбачено  не  менше  двох

розосереджених виходiв.

Як другий евакуацiйний вихiд з другого поверху будинки  дошкi-

льних закладiв II ступеня вогнестiйкостi допускається  використову-

вати зовнiшнi вiдкритi металевi сходи з уклоном не бiльше 45 град.

Ширина маршiв зовнiшнiх вiдкритих сходiв i дверей на їх площа-

дки має бути розрахована на число осiб, якi евакуюються, але не ме-

нше 0,8 м, а ширина суцiльних проступiв їх сходинок - не менше  0,2

м.

3.12 Триповерховi будинки дошкiльних закладiв повиннi мати  не

менше двох внутрiшнiх сходiв, що розмiщуються  в  сходових  клiтках

1-го типу з шириною маршiв не менше нiж 1,2 м. Сходовi  клiтки,  що

використовуються для евакуацiї, слiд проектувати згiдно  з  нормами

по проектуванню громадських будинкiв та споруд i протипожежними но-

рмами (додаток 7, п.п. 2 i 4).

3.13 На шляхах евакуацiї опорядження стiн  i  стелi,  покриття

пiдлог в сходових клiтках i холах-вестибюлях повиннi бути виконанi з

негорючих матерiалiв. Для утеплення стiн будинкiв дошкiльних закла-

дiв слiд використовувати неорганiчнi матерiали.

3.14 Поручнi та огорожа у будинках дошкiльних  закладiв  мають

вiдповiдати таким вимогам: - висота огорожi сходiв, якими користую-

ться дiти, повина бути не менше 1,3 м, вертикальнi елементи в ого-

рожi повиннi мати просвiт не бiльше нiж 0,1 м, горизонтальне члену-

вання не допускається ;

- поручнi для дорослих повиннi розташовуватись па висотi 0,85

м, а для дiтей - бiля стiн або на огорожi сходiв - на висо-

тi 0,5 м;

- висота огорожi ганкiв, що розмiщенi на рiвнi 0,45 м i бiльше

вiд землi, повинна бути не менше 0,8 м;

- на засклених дверях з двох бокiв повиннi передбачатися захи-

снi грати на висоту не менше 1,2 м.

Встановлювати грати на вiкнах примiщень, де знаходяться  дiти,

не допускається.

3.15 Орiєнтацiю вiкон примiщень  по  сторонах  горизонту  слiд

приймати за таблицею 2.

- 7 -

Таблиця 2

-------------------------------------------------------------------

|   Найменування примiщень   |    Орiєнтацiя вiкон примiщень      |

|                            |------------------------------------|

|                            |півнiчнiше 48о пн.ш.| 45о-48о пн.ш. |

|                            |------------------------------------|

|                            |  Опт.|  Допустим.  | Опт.|Допустим.|

|-----------------------------------------------------------------|

|Iгрова                      | Пд.  |  65о-295о   | Пд. |85о-275о |

|                            |      |             |     |         |

|Спальня                     | Сх.  |  Будь-яка   | Сх. |Будь-яка |

|                            |      |             |     |         |

|Зали, палати, iгротека,     |      |             |     |         |

|кiмната ручної працi        | Пд.  | -"-         | Пд. |  -"-    |

|                            |      |             |     |         |

|Кухня, заготiвельний цех    | Пн.  | -"-         | Пн. |Крiм     |

|                            |      |             |     |170о-230о|

|                            |      |             |     |         |

|Медкабiнети                 | Сх.  | -"-         | Сх. |Будь-яка |

|                            |      |             |     |         |

|Комп'ютерний клас           | Пн.  |  95о-265о   | Пн. |115о-245о|

|                            |      |             |     |         |

|Зал басейну                 | Пд.  |  Будь-яка   | Пд. |Будь-яка |

-------------------------------------------------------------------

3.16 Природне освiтлення примiщень i коридорiв дошкiльних зак-

ладiв слiд проектувати вiдповiдно до дiючих норм (додаток 7, п.6) i

передбачати переважно пряме бiчне освiтлення.

Освiтлення другим (непрямим) свiтлом допускається  для  примi-

щень персоналу (гардеробної), мийної кухонного посуду, роздягальнях

при басейнi. Для освiтлення другим свiтлом слiд використовувати пе-

регородки iз склоблокiв, фрамуги та заскленi дверi сумiжних  примi-

щень, якi мають пряме бiчне освiтлення.

Допускається не передбачати природного освiтлення в  буфетних,

коморах (включаючи комору чистої бiлизни при  наявностi  у  будинку

кастелянської), а також душових при iзоляторi та басейнi,  туалетах

персоналу та технiчних примiщеннях.

3.17 Для обмеження перегрiву примiщень  необхiдно  передбачати

стацiонарнi або такi, що трансформуються, сонцезахиснi пристрої  на

вiкнах iгрових, спалень, залiв для музичних  та  фiзкультурних  за-

нять, палат iзолятора, залу кухнi, заготiвельного  цеху  i  пральнi

при орiєнтацiї вiкон на сектор горизонту 130град.-275град7 для рай-

онiв, якi розташованi пiвнiчнiше 48 град. пн.ш., i на  сектор  го-

ризонту  90град.-200град. для районiв 45град.-48град. пн.ш.

Сонцезахиснi пристрої на вiкнах повиннi бути виготовленi з не-

горючих матерiалiв i не перешкоджати евакуацiї дiтей i персоналу  з

будинку.

3.18 Структуру будинкiв дошкiльних закладiв слiд створювати на

основi функцiонально об'єднаних груп примiщень: дитячих  осередкiв;

примiщень для музичних, фiзкультурних, навчальних занять  та  iгор;

медичних; службово-побутових примiщень; харчоблоку; пральнi.

Примiщення дитячих груп

3.19 Кожна вiкова група дiтей в дошкiльних закладах загального

типу повинна розмiщуватись у примiщеннях групового осередку, у  бу-

динках дитини i дошкiльних дитячих будинках - у примiщеннях  житло-

вого осередку. Груповий (житловий) осередок, призначений для  дiтей

даного вiку, має бути iзольований вiд решти  дитячих  осередкiв  i

повинен мати зручнi зв'язки з функцiональними групами iнших  примi-

щень.

- 8 -

В дошкiльних закладах загального типу допускається використан-

ня групових осередкiв унiверсального типу: для дiтей ясельного  або

дошкiльного вiку.

3.20 Груповi осередки для дiтей ясельного  вiку,  як  правило,

повиннi розташовуватись на першому поверсi у безпосередньому зв'яз-

ку з земельною дiлянкою. У будинках дитини житловi осередки для дi-

тей старших одного року допускається розмiщувати на другому  повер-

сi.

Пiд дитячими осередками забороняється розмiщувати комори, сто-

лярно-слюсарну майстерню, майстернi з ремонту взуття  та  одягу,  а

також примiщення, у яких є джерела шуму та вiбрацiй.

3.21 Евакуацiя людей iз дитячого групового або житлового  осе-

редку через примiщення iншого забороняється.

Другий (евакуацiйний) вихiд iз  примiщень  групового  осередку

дошкiльних закладiв загального типу,  житлового  осередку  будинкiв

дитини та дошкiльних дитячих будинкiв слiд передбачати iз  iгрової;

допускається - iз спальнi.

Евакуацiйний вихiд повинен проектуватися з вiдчиненням  назов-

нi, ширина дверей приймається за розрахунком, але не менше 0,8 м.

3.22 У триповерхових будинках з кожного групового або житлово-

го осередку, розмiщеного на другому та третьому  поверхах,  повиннi

бути запроектованi розосередженi виходи на двi сходовi клiтки  1-го

типу. Коридори, що сполучають сходовi клiтки, слiд роздiляти проти-

пожежними дверима 2-го типу за умови забезпечення виходу iз кожного

дитячого осередку в рiзнi вiдсiки коридору.  Вхiднi  дверi  дитячих

осередкiв повиннi бути обладнанi ущiльненням притворiв.

3.23 Мiсткiсть примiщень, що виходять до  тупикового  коридору

або холу, має бути розрахована не бiльше нiж на  80  чоловiк.  Вiд-

стань по коридору вiд виходу з дитячого осередку до виходу  назовнi

або у сходову клiтку необхiдно визначати за таблицею  3,  приймаючи

щiльнiсть людського потоку при евакуацiї понад 5 чол/м2.

Таблиця З

-------------------------------------------------------------------

|Розташування виходу |Ступiнь вогнестiй- |Вiдстань до виходу      |

|iз дитячого осередку|    кості будiвель |назовнi або на сходи, м |

|-----------------------------------------------------------------|

|Мiж сходовими клiт- |       II-III      |         20             |

|ками або зовнiшнiми |--------------------------------------------|

|виходами            |       IIIб, IV    |         15             |

|                    |--------------------------------------------|

|                    |       IIIа, V     |         10             |

|-----------------------------------------------------------------|

|Вихiд у тупиковий   |                   |                        |

|коридор або хол     |       II-III      |         10             |

|                    |--------------------------------------------|

|                    |       IIIб, IV    |          7             |

|                    |--------------------------------------------|

|                    |       IIIа, V     |          5             |

-------------------------------------------------------------------

3.24 У примiщення групи короткочасного перебування дiтей (див.

п. 1.6) слiд передбачати вiдокремлений вхiд та самостiйний  евакуа-

цiйний вихiд. При розмiщеннi примiщень груп у громадських  будинках

допускається передбачати входи iз вестибюлiв або загальних  коридо-

рiв.

3.25 Мiнiмальний склад примiщень для груп короткочасного пере-

бування дiтей має включати: роздягальню, iгрову, туалетну, гардеро-

бну з туалетом та душовою для персоналу, пiдсобне примiщення iз ро-

зрахунку не менше 5,5 м загальної площi на одне мiсце.

3.26 Груповi осередки дошкiльних закладiв загального типу  по-

- 9 -

виннi  складатися  з  роздягальнi,  iгрової,  спальнi,   туалетної,

буфетної. Склад та площi примiщень дитячих осередкiв, якi проектую-

ться у сiльських дошкiльних закладах для змiшаних  ясельно-дошкiль-

них груп, приймаються як для дошкiльних груп.

Для   житлових    осередкiв    будинкiв    дитини    додатково

передбачається кiмната вихователя (вiдпочинку персоналу), примiщен-

ня для сушiння одягу, кiмната для зберiгання особистих сезонних ре-

чей, комора, ванно-душове примiщення.

У дитячих житлових осередках дошкiльних дитячих будинкiв, крiм

того, передбачається примiщення для приймання їжi (їдальня).

У лiтнiх павiльйонах для кожної групи дiтей потрiбно  передба-

чати роздягальню, iгрову, спальню, туалетну, буфетну та комору.

3.27 Площi примiщень дитячих осередкiв дошкiльних закладiв за-

гального типу, будинкiв дитини та дошкiльних дитячих будинкiв  слiд

приймати не меншими нiж наведенi у таблицi 4.

Таблиця 4

-------------------------------------------------------------------

|Найменування    |Одиниця | Дошкiльнi заклади | Будинки|  Дитячi  |

| примiщень      |виміру  |  загального типу  | дитини |  будинки |

|                |        |---------------------------------------|

|                |        | ясельнi|дошкiльнi | ясельнi|дошкiльнi |

|                |        |  групи |  групи   |  групи |   групи  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Роздягальня     |м2 на 1 |   1,2  |   0,9    |   1,4  |    1,2   |

|                |мiсце   |        |          |        |          |

|                |        |        |          |        |          |

|Iгрова          |  -"-   |   3,3  |   2,5    |   3,6  |    3,3   |

|                |        |        |          |        |          |

|Їдальня         |  -"-   |    -   |    -     |    -   |    1,8   |

|                |        |        |          |        |          |

|Спальня         |  -"-   |   2,4  |   2,5    |   2,4  |    2,4   |

|                |        |        |          |        |          |

|Веранда         |  -"-   |    -   |    -     |   2,4  |     -    |

|                |        |        |          |        |          |

|Туалетна        |  -"-   |   1,1  |   1,0    |   1,2  |    0,9   |

|                |        |        |          |        |          |

|Ванно-душова    |  -"-   |    -   |    -     |    -   |    0,5   |

|                |        |        |          |        |          |

|Буфетна         |  -"-   |   5,0  |   5,0    |   5,0  |    5,0   |

|                |        |        |          |        |          |

|Комора          |  -"-   |    -   |    -     |   6,0  |    6,0   |

|                |        |        |          |        |          |

|Кiмната         |  -"-   |    -   |    -     |   9,0  |    9,0   |

|персоналу       |        |        |          |        |          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Примiщення:                                                      |

|-----------------------------------------------------------------|

|- сушiння одягу |   -    |    -   |    -     |   4,0  |    4,0   |

|                |        |        |          |        |          |

|- зберiгання    |  -"-   |    -   |    -     |   6,0  |    6,0   |

|  колясок       |        |        |          |        |          |

|                |        |        |          |        |          |

|- зберiгання    |  -"-   |    -   |    -     |   4,0  |    4,0   |

|  сезонних речей|        |        |          |        |          |

-------------------------------------------------------------------

3.28 Примiщення роздягальнi в дошкiльних  закладах  загального

типу обладнується персональними шафами  для  зберiгання  i  сушiння

одягу та взуття дiтей (див. п.4.10).

Для будинкiв дитини та дошкiльних дитячих будинкiв  сумiжно  з

- 10 -

роздягальнями передбачаються примiщення для сушiння верхнього одягу

та  взуття,  забезпеченi  гарячою  водою  та   обладнанi   витяжною

вентиляцiєю, а також комори для зберiгання колясок, санчат та iншо-

го iнвентаря.

3.29 Примiщення iгрової повинно бути придатним для внутрiшньо-

го перепланування та просторового видiлення функцiональних зон.

Iгрова кiмната для змiшаної ясельно-дошкiльної групи може бути

роздiлена на зони заскленою перегородкою  (з  межею  вогнестiйкостi

0,25 год) заввишки 1,8-2,0 м.

3.30 У групових осередках для дiтей дошкiльного  вiку  дитячих

закладiв загального типу допускається об'єднання iгрової та спальнi

в єдиний простiр за допомогою розсувної перегородки з межею вогнес-

тiйкостi 0.6 години.

3.31 Розмiщувати iгрову слiд з урахуванням наскрiзного або ку-

тового провiтрювання. Допускається влаштовувати провiтрювання iгро-

вих через спальнi.

3.32 Вiкна iгрових не допускається розташовувати  над  вiкнами

кухнi, пральнi, плавального басейну. Не менше 50% вiкон iгрових по-

виннi обладнуватися верхнiми фрамугами  iз  щитками  та  важiльними

пристроями. Пiдвiконня слiд встановлювати на висотi 0,6 м вiд рiвня

пiдлоги.

3.33 Спальнi повиннi розмiщуватись, як правило, сумiжно з  iг-

ровими кiмнатами i мають бути обладнанi шафами для зберiгання запа-

су чистої бiлизни та спальних речей. В будинках дитини та  дошкiль-

них дитячих будинках слiд проектувати декiлька  спалень  не  бiльше

нiж на 10 мiсць кожну.

3.34 Скорочення площi спалень при реконструкцiї будинкiв  дош-

кiльних закладiв загального типу допускається не бiльше нiж до  2,1

м /мiсце. Якщо в дитячому осередку передбачається декiлька спальних

примiщень, то допускається збiльшення норми площi до 2,7 м/мiсце.

3.35  Їдальня  -  окреме  примiщення  для  приймання   їжi   -

передбачається у складi житлового осередку дошкiльних дитячих буди-

нкiв, їдальня не може бути прохiдною, повинна мати окремий  вхiд  i

розмiщуватись сумiжно з буфетною.

3.36 Туалетнi в дитячих осередках слiд  проектувати  як  єдине

примiщення з природним освiтленням, яке складається iз зон вбираль-

нi та умивальної. Ванно-душову для дитячих будинкiв необхiдно видi-

ляти вологонепроникною перегородкою в окреме примiщення.

Для старшої та пiдготовчої груп слiд передбачати  вiдокремленi

вбиральнi для хлопчикiв та дiвчаток. У зонi вбиральнi повиннi  роз-

мiщуватись в кабiнах розмiром 0,75 х 0,80 м дитячi унiтази i в  ок-

ремiй кабiнi - унiтаз для дорослих. Екрани-перегородки мiж кабiнами

слiд виконувати з негорючих матерiалiв, а їх  висота  повинна  бути

1,2 м (вiд пiдлоги). Злив (вiдуар) i  дитячi  унiтази  для  старшої

ясельної групи можуть встановлюватись без кабiн.

В зонi умивальної слiд передбачати умивальники  для  дiтей  та

дорослих, рушникосушильник, а в туалетних без ванни - душовий  пiд-

дон, який повинен мати пiдходи з трьох бокiв. У ванно-душовiй вста-

новлюються душовi пiддони, ванна зi змiшувачем, ногомийка (ванночка

для миття нiг).

Для дитячих групових осередкiв унiверсального типу слiд перед-

бачати  встановлення  обладнання,  що   забезпечує   функцiонування

туалетної для дiтей як ясельного, так i дошкiльного вiку.

3.37 Пiдлога у примiщеннях дитячих осередкiв  повинна  бути  з

матерiалiв, дозволених для використання МОЗ України, i має бути во-

логостiйкою. Пiдлога в роздягальнях, iгрових i спальнях повинна ма-

ти утеплену основу. Для пiдлоги в туалетних  i  ванно-душових  слiд

використовувати керамiчнi плитки.

3.38 Стiни примiщень дитячих осередкiв повиннi бути гладеньки-

ми, вологостiйкими, i забезпечувати можливiсть  прибирання  вологим

способом, коефiцiєнт вiдбиття свiтла повинен бути 50-70%.  Стiни  в

- 11 -

туалетнiй, ванно-душовiй, буфетнiй слiд облицьовувати  глазурованою

плиткою на висоту не менше 1,5 м. Опорядження стiн решти  примiщень

дитячих осередкiв у будинках II, III, III, IIIб ступенiв вогнестiй-

костi повинно виконуватись iз негорючих матерiалiв.

Примiщення для музичних, фiзкультурних,

навчальних занять та iгор

3.39 Кiлькiсть залiв для музичних та  фiзкультурних  занять  у

дошкiльних закладах повинна визначатися завданням на  проектування,

але бути не меншою одного унiверсального залу в закладi з двома до-

шкiльними або старшими ясельними групами та не  меншою  двох  залiв

(музичного та фiзкультурного), коли старших ясельних  i  дошкiльних

груп 8 i бiльше. При кожному залi необхiдно передбачати комори по 6

м .

3.40 Зали не повиннi бути прохiдними. При наявностi у  будинку

окремих залiв для музичних  та  фiзкультурних  занять  допускається

об'єднувати їх за допомогою розсувної  перегородки,  що  забезпечує

нормативну звукоiзоляцiю.

3.41 Площа залiв розраховується на проведення  навчальних  за-

нять одночасно з однiєю групою. Площа залу для  музичних  занять  у

дошкiльних закладах загального типу приймається  iз  розрахунку  не

менше нiж 3,7 м2 на одне мiсце в дошкiльнiй групi, залу для  фiзку-

льтурних занять i унiверсального залу - не менше 5 м2. У закладах на

2 групи, а також при реконструкцiї  будинкiв  площу  унiверсального

залу допускається приймати 4 м2 на мiсце в дошкiльнiй групi. У буди-

нках дитини та дошкiльних дитячих будинках площу залiв слiд прийма-

ти не меншою 5 м2 на мiсце в ясельнiй або дошкiльнiй групi.

3.42 Примiщення iгротеки у  будинках  мiсткiстю  90  i  бiльше

мiсць, а також кiмнату занять з технiчними засобами навчання  (ТЗН)

або комп'ютерний клас у будинках понад 160 мiсць для дошкiльних за-

кладiв загального типу та дошкiльних дитячих будинкiв  допускається

передбачати площею не менше 50 м2 кожне.

Кiмнату для ручної працi (образотворчого мистецтва) площею  не

менше  42 м2  i  логопедичний  кабiнет  площею  не  менше  12 м2

допускається передбачати у дошкiльних дитячих будинках мiсткiстю 90

i бiльше мiсць, а також у дошкiльних закладах загального типу  мiс-

ткiстю понад 200 мiсць.

Примiщення для iндивiдуальних музичних занять площею не  менше

9 м2 допускається передбачати у дошкiльних дитячих будинках мiсткiс-

тю понад 90 мiсць.

3.43 Критi плавальнi басейни для дошкiльникiв слiд проектувати

з розрахунку одночасної пропускної спроможностi:

- 2-4 дитини - для будинкiв дитини;

- 10 дiтей (1 пiдгрупа) - у складi дошкiльного закладу загаль-

ного типу, дошкiльного дитячого будинку;

- 20 дiтей (2 пiдгрупи по 10 дiтей) i бiльше - для групи дош-

кiльних закладiв, у складi комплексу дошкiльних закладiв або

кооперованої будiвлi "ясла-садок - початкова школа".

3.44 До складу примiщень басейну повиннi включатися: зал з ва-

нною, двi роздягальнi для хлопчикiв i дiвчаток з туалетами та душо-

вими, кiмната тренера, кiмната медсестри, лабораторiя аналiзу води,

вузол керування та iншi технiчнi примiщення для обслуговування  ба-

сейну, комора iнвентаря. При розмiщеннi додаткової ванни для  дiтей

ясельного вiку слiд передбачити окреме примiщення роздягальнi.

3.45 У басейнах, що стоять окремо i мають одночасну  пропускну

спроможнiсть 20 дiтей i бiльше, крiм примiщень, вказаних у п. 3.44,

необхiдно додатково передбачити вестибюль з гардеробом площею 36 м2

кабiнет завiдуючого - 9 м2, кiмнату вiдпочинку - 50 м2.

В залi басейну повинна бути передбачена зона  розминки  площею

- 12 -

не менше 24 м2. У басейнах з одночасною пропускною спроможнiстю  10

дiтей допускається проектування окремого  примiщення  для  розминки

площею не менше 36 м2, а у басейнах з одночасною пропускною спромож-

нiстю 20 дiтей i бiльше - примiщення площею не менше 60 м2 з коморою

iнвентаря 6 м2.

3.46 Басейн з одночасною пропускною спроможнiстю 20 дiтей  по-

винен обладнуватись ванною розмiром 10-12,5 х  6 м,  а  пропускною

спроможнiстю 10 дiтей - ванною не менше 7 х 3 м. Ванна розмiром З х

2 м розрахована на заняття з 2-4 дiтьми ясельного вiку i може вико-

ристовуватись як додаткова для басейнiв бiльшого розмiру.

Глибина ванни басейну повинна забезпечувати нормальне проведе-

ння занять при змiнi рiвня води з 0,6 м до 0,8 м вiд дна. По  пери-

метру ванни слiд передбачати обхiдну  дорiжку  завширшки  не  менше

0,75 м i 1,5 м з боку виходу iз душових, а також борт заввишки 0,15

м над пiдлогою i завширшки 0,3 м. Уклон дна ванни в бiк випуску во-

ди має бути не менше 1%.

3.47 Площу роздягальнi слiд приймати iз  розрахунку  не  менше

1,2 м на мiсце при одночаснiй пропускнiй  спроможностi  басейну  10

дiтей i 1,0 м - при 20. Бiля кожної  роздягальнi  слiд  передбачати

душовi iз розрахунку 1 душова сiтка на 3 мiсця i туалет на 1 унiтаз

i 1 умивальник.

В мiсцях виходу iз душової на обхiдну дорiжку повинен бути пе-

редбачений прохiдний душ для нiг з безперервним потоком свiжої  во-

ди. Розмiр ванни душу повинен бути не менше 0,8 м у напрямку прохо-

ду, а його глибина - 0,1 м.

3.48 Кiмнату медсестри слiд проектувати з входом  iз  коридору

площею не менше 6 м2 у басейнах з одночасною пропускною спроможнiс-

тю 10 дiтей i площею не менше 8 м2 у басейнах бiльшого розмiру.

Лабораторiя аналiзу води площею не менше 6 м2 повинна  розмiщу-

ватись сумiжно з залом басейну.

Кiмната тренера має проектуватися зi входом iз коридору, кабi-

ною для переодягання, туалетом i душем загальною площею не менше 10

м.

3.49 Технiчнi примiщення для  обслуговування  басейну  повиннi

мати окремий вихiд на господарську зону, їх  площi  та  склад  слiд

приймати за вимогами норм проектування  спортивних  та  фiзкультур-

но-оздоровчих споруд (додаток 7, п.21).

3.50 Пiдлога у фiзкультурному та музичному залах  допускається

паркетна, у залi басейну, душових та туалетах її слiд передбачати з

керамiчної плитки або мозаїчного бетону, в технiчних примiщеннях  -

цементну, в рештi - з лiнолеуму.

3.51 Опорядження стiн у фiзкультурному та музичному залах  має

бути iз негорючих матерiалiв, вологостiйким i забезпечувати  можли-

вiсть прибирання вологим способом. Стiни залу басейну,  туалетiв  i

душових басейну слiд облицьовувати керамiчною глазурованою  плиткою

на висоту не менше нiж 1,8 м.

Медичнi примiщення

3.52 В дошкiльних закладах загального типу передбачаються такi

медичнi примiщення: медична кiмната, процедурний i фiзiотерапевтич-

ний кабiнети, iзолятор.

Медична кiмната i процедурний кабiнет у будинках без  оздоров-

чих груп мiсткiстю до 100 мiсць розмiщуються  в  одному  примiщеннi

площею не менше 14 м2, у будинках понад 100 мiсць, а також у будин-

ках з оздоровчими групами вони повиннi розмiщуватися в рiзних  при-

мiщеннях з вiдокремленими входами площею не менше 14м2 i 8м2 вiдпо-

вiдно.

Медична кiмната проектується сумiжно з однiєю iз палат  iзоля-

тора. Мiж ними влаштовується засклений прорiз на висотi 1,2 м.

3.53 Фiзiотерапевтичний кабiнет у дошкiльних закладах  загаль-

- 13 -

ного типу мiсткiстю вiд 70 до 100 мiсць проектується площею  9  м2,

мiсткiстю понад 100 до 200 мiсць - не менше 12 м2, в закладах понад

200 мiсць, а також при наявностi оздоровчих груп у дошкiльних  зак-

ладах будь-якої мiсткостi - не менше 18 м2.

3.54 Стоматологiчний кабiнет та фiтокiмнату  площею  не  менше

8м2 кожнi, кабiнет лiкаря-спецiалiста площею не менше 9 м2, а також

кабiнет лiкувальної фiзкультури (ЛФК) площею не менше  50 м2 допус-

кається передбачати додатково в дошкiльних закладах, в складi  яких

є оздоровчi та цiлодобовi групи, що охоплюють не менше 30% вiд за-

гальної кiлькостi дiтей.

3.55 Кiлькiсть мiсць в iзоляторi дошкiльного закладу загально-

го типу не повинна перевищувати 1,5% проектної  мiсткостi  будинку.

До складу iзолятора включаються: приймальна,  палати,  туалетна  та

примiщення для дезинфiкуючих засобiв.

Приймальна,  якщо  в  iзоляторi   передбачена   одна   палата,

приймається площею не менше 6 м2, якщо передбачено двi палати, - не

менше 10 м2. У  приймальнiй  розмiщується  мийка   посуду,   яким

користується хворий.

Палати слiд проектувати непрохiдними,  розрахованими  на  одне

або два мiсця, площею не менше 6 м2 i 9 м2 вiдповiдно.

Туалетна приймається площею не менше 4 м2, для  зберiгання  та

приготування дезинфiкуючих засобiв  видiляється  окреме  примiщення

площею 3 м2.

3.56 Медичнi примiщення будинкiв дитини та дошкiльних  дитячих

будинкiв повиннi включати: iзолятор, кабiнет лiкаря площею 14 м2,

старшої медсестри - 9 м2, фiзiотерапевтичний та фiтокабiнети зага-

льною площею не менше 36 м2, процедурну-стерилiзацiйну - 12 м2,

примiщення для аптеки - 9 м2.

Крiм того, в будинках  дитини  передбачається  примiщення  ЛФК

площею 50 м2 та приймально-карантинне вiддiлення, а в дошкiльних ди-

тячих будинках - приймально-карантинне вiддiлення та  стоматологiч-

ний кабiнет площею 9 м2.

3.57 Кiлькiсть мiсць в iзоляторах будинкiв дитини, дитячих до-

шкiльних будинкiв приймається iз розрахунку не менше  5%  вiд прое-

ктної мiсткостi цих закладiв. До складу iзолятора включаються:

приймальна не менше 12 м2, одно-, дво- та трьохлiжковi палати пло-

щею вiдповiдно 6, 9 i 14 м2, кiмната чергової медсестри площею 9 м2

iз заскленим прорiзом до однiєї з палат, буфет-роздавальна - 5 м2,

ванна - 4 м2, туалет з кiмнатою для приготування дезинфiкуючих за-

собiв та зберiгання прибирального iнвентаря площею вiдповiдно 4 i

5 м2.

При iзоляторi  допускається  передбачати  неопалювану  веранду

площею 2 м2 на 1 мiсце його загальної мiсткостi.

3.58 Кiлькiсть мiсць у приймально-карантинному вiддiленнi  бу-

динкiв дитини та  дитячих  будинкiв  повинна  становити  7-10%  вiд

проектної мiсткостi закладу. До складу вiддiлення  будинкiв  дитини

включаються: вестибюль-чекальня та  приймальня-оглядова  площею  не

менше 12 м2 кожна, санпропускник (роздягальня з ванною)  загальною

площею 8 м2, палати-бокси на 2 мiсця площею не менше 12 м2  кожна,

буфетна площею 5 м2.

Приймально-карантинне вiддiлення дитячих будинкiв включає iзо-

ляцiйнi палати на 1 або 2 лiжка площею 12 та 18м2 вiдповiдно iз шлю-

зом та туалетом.

3.59 Приймально-карантинне вiддiлення та iзолятор повиннi бути

розташованi на першому поверсi, мати окремi виходи назовнi, а в бу-

динках дитини та дошкiльних дитячих  будинках  розмiщуватись  таким

чином, щоб ванними, про якi йдеться в п. 3.58, можна було  користу-

ватись i для санiтарної обробки дiтей, що перебувають в палатах-бо-

ксах та iзоляцiйних палатах.

Виходи з iзолятора у дитячих закладах загального типу мiсткiс-

тю до 160 мiсць, якi проектуються для IIв, IIIб, IIIв  клiматичних

- 14 -

зон, допускається сумiщати iз загальними входами до будiвель.

3.60 Пiдлога та опорядження стiн у медичних примiщеннях повин-

нi виконуватись iз матерiалiв, дозволених для використання Мiнiсте-

рством охорони здоров'я України, i забезпечувати можливiсть  приби-

рання вологим способом.

Для пiдлог у туалетах, душових,  ванних  слiд  використовувати

керамiчну плитку, для облицювання стiн на висоту не менше 1,8  м  -

глазуровану.

Службово-побутовi примiщення

3.61 В дошкiльних закладах загального типу  треба  передбачати

кабiнет завiдуючого, кiмнату завгоспа, методичний  кабiнет,  комору

чистої бiлизни, господарську комору, туалети для персоналу, хол-ве-

стибюль.

3.62 Склад службово-побутових примiщень  дитячих  будинкiв  та

будинкiв дитини повинен визначатися завданням на проектування в за-

лежностi вiд типу та мiсткостi закладу.

Рекомендується передбачати такi групи примiщень: адмiнiстрати-

внi, методико-виховнi, для зустрiчей з родичами, обслуговуючi майс-

тернi (столярну, слюсарну, з ремонту одягу та взуття дiтей), склад-

ськi, побутовi (кiмната техперсоналу, кастелянська, перукарня, сан-

вузли персоналу), вестибюль з гардеробом.

3.63 Кабiнет завiдуючого в дошкiльних закладах загального типу

мiсткiстю до 40 мiсць об'єднується з кiмнатою завгоспа та  методич-

ним кабiнетом в одному примiщеннi площею не менше 12 м2, у будинках

понад 40 i до 200 мiсць проектується  окремий  кабiнет  завiдуючого

площею не менше 9 м2, а у будинках бiльшої мiсткостi - не менше

12 м2.

Окрема кiмната для завгоспа передбачається площею не  менше  6

м2 для будинкiв мiсткiстю понад 60 мiсць.

3.64 Методичний кабiнет у дошкiльних закладах мiсткiстю  понад

40 i до 100 мiсць приймається площею не менше 12 м2, понад 100 i до

200 мiсць - 18 м2, понад 200 мiсць - 24 м2. У  методичному  кабiнетi

слiд передбачати мiсце для роботи дитячого психолога.

3.65 Господарська комора площею не менше 6 м передбачається  у

будинках дошкiльних закладiв загального типу мiсткiстю до 80 мiсць,

у будинках на 90-200 мiсць слiд влаштовувати 2 госпкомори  площею

по 6 м2 кожна, а у будинках понад 200 мiсць - 3  комори  загальною

площею 24 м2.

Комори для зберiгання взуття та особистих речей площею не мен-

ше 4 м2 кожна слiд передбачати додатково в будинках дитини та дошкi-

льних дитячих будинках.

3.66 Комору чистої бiлизни в  дошкiльних  закладах  загального

типу мiсткiстю до 120 мiсць слiд проектувати площею не менше 6 м2,

мiсткiстю понад 120 мiсць - площею 10 м2. У будинках дитини та дош-

кiльних дитячих будинках площа комори приймається не менше 10 м2.

Комору брудної бiлизни площею до 6 м2 допускається проектувати

у дитячих закладах на 120 i бiльше мiсць.

Дверi комор повиннi бути протипожежними 2-го типу.

3.67 Кiмнату кастеляншi (кастелянську) площею не  менше  6 м2

слiд передбачати у дошкiльних закладах  загального  типу  мiсткiстю

понад 200 мiсць. У будинках дитини та дитячих будинках мiсткiстю 90

i бiльше мiсць треба проектувати кастелянську-примiрювальну  площею

не менше 14 м2.

3.68 Кiмнату технiчного персоналу площею не менше 8 м2 та  сто-

лярно-слюсарну майстерню площею не менше 18 м2 допускається проекту-

вати у дошкiльних закладах  загального  типу  мiсткiстю  понад  120

мiсць. У будинках мiсткiстю бiльше 200 мiсць - кiмнату  психологiч-

ного розвантаження площею не менше 12 м2.

Хол-вестибюль  у  будинках  мiсткiстю  вiд  90  до  200  мiсць

- 15 -

приймається площею не менше 12 м2, понад 200 мiсць - не менше 18 м2.

Примiщення для лагодження взуття та бiлизни площею 8 м2 кожне,

перукарню не менше 7 м2, а також комору  при  кiмнатi  техперсоналу

площею 4 м2 допускається передбачати додатково у будинках дитини та

дитячих будинках мiсткiстю 120 i бiльше мiсць.

Туалети персоналу слiд обладнувати одним унiтазом та одним

умивальником.

3.69 Пiдлога та стiни  в  адмiнiстративних,  методико-виховних

примiщеннях i майстернях повиннi бути вологостiйкими i забезпечува-

ти можливiсть прибирання вологим способом, коефiцiєнт вiдбиття свi-

тла має бути в межах 50-70%.

Харчоблок

3.70 У дошкiльних закладах необхiдно  проектувати  харчоблоки,

що працюють на сировинi. Технологiчне обладнання  харчоблокiв  слiд

приймати на електричному живленнi.

3.71 Склад та площi примiщень харчоблокiв слiд приймати не ме-

нше вказаних у таблицi 5.

Таблиця 5

-------------------------------------------------------------------

|Найменування примiщень   |     Площа примiщень харчоблоку, м2,   |

|                         |     при кiлькостi мiсць у будинку     |

|                         |---------------------------------------|

|                         | до 40 | понад 40|понад 120|понад 200  |

|                         |       |  до 120 | до 200  | до 280    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кухня з роздавальною     |   18  |    24   |    28   |     34    |

|                         |       |         |         |           |

|Мийна кухонного посуду   |    5  |     6   |     8   |     10    |

|                         |       |         |         |           |

|Заготiвельний цех *      |    8  |    10   |    12   |     16    |

|                         |       |         |         |           |

|Охолоджувальнi камери    |    -  |     -   |     7   |      9    |

|                         |       |         |         |           |

|Комора сухих продуктiв   |    8  |     8   |     8   |     10    |

|                         |       |         |         |           |

|Комора овочiв            |    4  |     6   |     8   |     12    |

|                         |       |         |         |           |

|Завантажувальна **       |    8  |    10   |    12   |     14    |

|                         |       |         |         |           |

|Кiмната персоналу        |    6  |   9-12  |    16   |     12    |

|                         |       |         |         |           |

|Їдальня персоналу        |    -  |    -    |    -    |     10    |

|                         |---------------------------------------|

|Душова                   |            На одну сiтку              |

|                         |---------------------------------------|

|Туалет персоналу         |        1 унiтаз та 1 умивальник       |

-------------------------------------------------------------------

*  роздiляється на двi зони: обробки м'яса-риби та овочiв-фруктiв;

** з мiсцем для зберiгання та миття тари площею не менше 4 м.

3.72 3 харчоблокiв слiд  передбачати  окремий  вихiд  назовнi.

Евакуацiйний вихiд через завантажувальну, а також прохiднi  комори

або прохiд через кухню не допускається.

Для приймання та транспортування продуктiв до складських  при-

мiщень повиннi бути передбаченi вiдповiднi засоби механiзацiї.

3.73 Для вертикального транспортування їжi у всiх  триповерхо-

вих будинках, а також двоповерхових мiсткiстю 150  i  бiльше  мiсць

повиннi встановлюватися вантажнi пiдйомники вантажопiдйомнiстю  100

- 16 -

кг.

Не допускається  встановлення  пiдйомникiв,  вентиляцiйних  та

охолоджувальних камер сумiжно або над (пiд) iгровими та  спальнями.

В разi їх розмiщення поряд iз  залами,  iгротекою,  навчальним

(комп'ютерним) класом необхiдно влаштовувати звукоiзоляцiю.

3.74  Пiдлога  у   примiщеннях   харчоблоку   виконується   iз

керамiчної плитки з гладенькою поверхнею, опорядження стiн  повинно

бути вологостiйким i забезпечувати можливiсть прибирання  примiщень

вологим способом; стiни кухнi, мийної, заготiвельного цеху, охолод-

жувальних камер, душової, туалету необхiдно облицьовувати  глазуро-

ваною плиткою на висоту не менше нiж 1,8 м.

Пральня

3.75 Площа пральнi визначається в залежностi  вiд  обладнання,

що встановлюється, та обсягу бiлизни, яка безпосередньо переться  у

дошкiльному закладi, але не менше 14 м2 при мiсткостi будинку до 40

мiсць; не менше 18 м2 для будинкiв понад 40 до 60 мiсць;  24  м2  -

понад 60 до 120 мiсць; ЗО м2 - понад 120 до 200 мiсць; не менше  40

м2 - понад 200 мiсць.

3.76  Пральня  для   дошкiльних   закладiв   загального   типу

проектується з двох примiщень: примiщення  для  прання  та  сушиль-

но-прасувальної, а для будинкiв дитини та дитячих будинкiв з трьох:

примiщення для прання, сушильної,  прасувальної,  якi  розмiщуються

сумiжно. У будинках мiсткiстю до 120 мiсць допускається проектувати

спiльний вхiд до пральнi, для будинкiв бiльшої мiсткостi  входи  до

примiщення для прання та сушильно-прасувальної слiд робити вiдокре-

мленими. Дверi сушильно-прасувальної та прасувальної  повиннi  бути

протипожежними 2-го типу.

Розташовувати входи до пралень  навпроти  входiв  до  групових

осередкiв, харчоблоку та медичних примiщень не допускається. З пра-

льнi слiд передбачати вихiд на господарську зону дiлянки, який може

бути сумiщеним iз службовим входом для будинкiв  мiсткiстю  до  120

мiсць.

3.77 Примiщення для сортування  та  здавання  брудної  бiлизни

площею 4 м2 слiд передбачати у дошкiльних  закладах  до  280  мiсць

включно при їх обслуговуваннi централiзованою пральнею. Для  закла-

дiв бiльшої мiсткостi площа примiщення збiльшується до 6 м2.

3.78 Пiдлога та стiни в прасувальнiй,  сушильнiй,  примiщеннях

сортування та здавання бiлизни повиннi бути вологостiйкими, пiдлога

у примiщеннi для прання влаштовується з керамiчної плитки, а  стiни

мають бути облицьованi глазурованою плиткою на висоту не менше 1,8м.

4 IНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Водопостачання i каналiзацiя

4.1 Будинки дошкiльних закладiв повиннi обладнуватись система-

ми господарсько-питного, протипожежного,  гарячого  водопостачання,

каналiзацiєю i водостоком згiдно з нормами проектування внутрiшньо-

го водопроводу i каналiзацiї будинкiв (додаток 7, п.14).

При проектуваннi водопостачання будинки  дошкiльних  закладiв,

як   правило,   слiд   приєднувати   де   закiльцьованих    дiлянок

водопровiдної мережi.

У районах, де не  забезпечується  безперервне  водопостачання,

будинки дошкiльних закладiв її погодженням iз замовником слiд обла-

днувати резервними ємкостями для добового запасу води.

4.2 Дошкiльнi заклади мiсткiстю до 40 мiсць,  що  будуються  в

неканалiзованих районах, допускається проектувати з локальними очи-

сними спорудами.

4.3 Санiтарно-технiчне обладнання будинкiв дошкiльних закладiв

- 17 -

слiд передбачати згiдно з додатком 2. Висоту встановлення умивальни-

кiв для дiтей ясельного вiку треба приймати 0,4 м, а для дiтей дош-

кiльного вiку - 0,5 м, ванн на постаментах - 0,6 м. Душова сiтка  з

гнучким шлангом повинна встановлюоватись на висотi 1,5 м над днищем

пiддону, на висотi 0,15 м над бортом пiддону необхiдно встановлюва-

ти додатковий кронштейн для пiдвiшування душової сiтки.

4.4 Басейни повиннi проектуватися зi знезараженням,  очищенням

i, як правило, рециркуляцiєю водi з доданням свiжої  в  об'ємi,  що

дорiвнює 10% ємкостi ванни на добу.

Басейни з ваннами ємкiстю 20 м3 i менше допускається  проекту-

вати без  рециркуляцiї  з  подаванням  свiжої  води  в  об'ємi,  що

дорiвнює 20% ємкостi ванни на годину.

Басейни слiд проектувати з пристроями вторинного  використання

тепла води, що скидається охолоджуючи її в теплообмiнниках.

4.5 Температура води у басейнi не повинна бути  вища  32град.С

i нижче 29град.С. Температура гарячої води. що подається  на  крани

змiшувачiв, якi встановлюються у душових та умивальних  для  дiтей,

повинна бутi не вища 37град.С i не нижча 34град.С.

4.6 Влаштування трапiв слiд передбачати у кухнi, заготiвельно-

му цеху, мийнiй кухонного посуду, завантажувальнiй, примiщеннi  для

прання та душових басейну, туалетних дитячих осередкiв.

Опалення та вентиляцiя

4.7 Будинки дошкiльних закладiв повиннi пiдключатись, як  пра-

вило, до систем централiзованого теплопостачання. В разi неможливо-

стi такого пiдключення слiд проектувати теплогенератори при  додер-

жаннi  вимог  норм  з   проектування   котельних   установок,   якi

рекомендується монтувати в комплексi альтернативними джерелами теп-

ла, наприклад, сонячними колекторами для  лiтнього  гарячого  водо-

постачання (додаток 7, п.22).

Будинки, що пiдключаються до систем централiзованого теплопос-

тачання, повиннi бути обладнаі лiчильниками теплоти.

Заходи щодо енергозбереження необхiдно виконувати згiдно з ви-

могами норм з проектування громадських будинкiв та споруд  (додаток

7, п.2).

4.8 Пiчне опалення проектувати забороняється. В окремих випад-

ках при обгрунтуваннi  та  узгодженнi  з  територiальними  органами

державної пожежної охорони допускається використання пiчного опале-

ння в одноповерхових будинках для сiльської мiсцевостi мiсткiстю не

бiльше 20 мiсць.

Використання електричного опалення з  замонолiченими  у  бетон

грiючими кабелями не допускається.

4.9 Системи опалення та вентиляцiї будинкiв дошкiльних  закла-

дiв слiд проектувати вiдповiдно до вимог дiючих норм (додаток 7, п.

15).

Температура поверхнi пiдлоги iгрових,  що  розмiщуються  на  1

поверсi, а також спалень та роздягалень для ослаблених дiтей протя-

гом опалювального перiоду повинна бути 23град.С за рахунок пiдiгрi-

вання пiдлоги.

На .поверхнi обхiдних дорiжок басейну  в  перiод  експлуатацiї

повинна пiдтримуватися температура 26-28град.С.

4.10 Опалювальнi прилади повиннi бути захищенi негорючими  ек-

ранами або гратами, виготовленими з матерiалiв, дозволених до вико-

ристання МОЗ України.

Шафи для сушiння дитячого одягу у роздягальнях, а також рушни-

косушильники у туалетних повиннi обiгрiватися водою протягом усього

року. Об'єм повiтря, що видаляється iз однiєї шафи,  слiд  приймати

не менше 10 м3/год.

4.11 Розрахункову температуру повiтря та кратнiсть  повiтрооб-

мiну у примiщеннях слiд приймати за таблицею додатка 3.

- 18 -

4.12 У будинках дошкiльних закладiв повинна проектуватися  ви-

тяжна вентиляцiя, як правило, з природним спонуканням. При вiдповi-

дному  обгрунтуваннi  для  кухнi,  примiщень  плавального   басейну

допускається використання механiчної витяжної вентиляцiї.

4.13 В примiщеннi для прання, прасувальнiй, душових, а також у

пiдвальних примiщеннях будинкiв, якi розмiщуються на радононебезпе-

чних дiлянках, необхiдно встановлювати у вертикальних витяжних  ка-

налах осьовi малогабаритнi вентилятори. Встановлення дефлекторiв не

рекомендується.

Видалення повiтря iз спалень, якi мають наскрiзне  або  кутове

провiтрювання, допускається передбачати  через  iгровi  примiщення.

Транзитнi повiтроводи не повиннi проходити через  iгровi,  спальнi,

холи та вестибюлi.

4.14 Зовнiшнє повiтря, що подається у холодний перiод року  до

примiщень, обладнаних механiчною витяжною вентиляцiєю, слiд  пiдiг-

рiвати конвекторами або радiаторами, що встановлюються у припливних

шафах.

Електрообладнання

4.15 Електропостачання дошкiльних закладiв виконується  за  II

категорiєю надiйностi вiд двох незалежних взаєморезервуючих  джерел

живлення. Електропостачання та розподiльчу мережу зовнiшнього освi-

тлення на територiї закладiв, як правило, слiд здiйснювати  кабель-

ними лiнiями.

Освiтлення територiї передбачається вiдповiдно до iнструкцiї з

проектування зовнiшнього освiтлення мiст, селищ та сiльських  посе-

лень.

4.16 Електрообладнання у будинках дитячих дошкiльних  закладiв

слiд передбачати згiдно з  нормами  проектування  електрообладнання

житлових та громадських будинкiв, правилами влаштування  електроус-

тановок (додаток 7, п.20 i п.23).

Електропривод та електрообладнання пiдйомникiв, а також техно-

логiчне обладнання харчоблоку та  медичних  примiщень  проектуються

згiдно з iнструктивними документами вiдповiдних мiнiстерств та  вi-

домств.

4.17 У будинках дошкiльних закладiв необхiдно передбачати такi

види освiтлення:

- робоче - у всiх примiщеннях;

- евакуацiйне - у коридорах, холах, вестибюлях, на сходах,

роздягальнях, кухнях, примiщеннях для прання;

-  аварiйне - в електрощитових, теплопунктах, чергових поже-

жних постах;

-  чергове - у спальнях будинкiв дитини, дошкiльних дитячих

будинкiв та цiлодобових груп дошкiльних закладiв

загального типу, а також у палатах приймально-

карантинного вiддiлення;

-  ремонтне - у технiчному пiдпiллi, теплових пунктах тощо.

4.18 Свiтильники чергового освiтлення слiд  встановлювати  над

дверима  на  висотi  не  менше  нiж  2,2  м  вiд   рiвня   пiдлоги.

Допускається встановлення свiтильникiв на висотi 0,3 м вiд пiдлоги,

але в такому разi напруга у мережi чергового освiтлення повинна бу-

ти не бiльше 36 вольт. У спальнях, палатах iзолятора  над  дверними

прорiзами повиннi бути встановленi свiтловi  покажчики  "Вихiд"  на

висотi не менше нiж 2,2 м вiд пiдлоги, приєднанi до мережi  евакуа-

цiйного освiтлення.

Бактерициднi лампи слiд встановлювати  у  палатах  iзоляторiв,

басейнах, залах ЛФК, медичних примiщеннях, залах  для  музичних  та

фiзкультурних занять, iгрових. Наявнiсть  джерел  ультрафiолетового

випромiнювання не враховується при визначеннi рiвня штучного освiт-

- 19 -

лення.

4.19 Встановлення штепсельних розеток треба передбачати у всiх

примiщеннях. Розетки повиннi бути обладнанi захисним пристроєм,  що

закриває гнiздо, якщо штепсельну вилку вийнято. Штепсельнi  розетки

звичайного типу, що розмiщуються у роздягальнях, iгрових, залах для

музичних та фiзкультурних занять, необхiдно розташовувати на висотi

1,8 м вiд рiвня пiдлоги.

4.20 Блискавкозахист, а також захисне заземлення медичної апа-

ратури у фiзiотерапевтичних кабiнетах, процедурних та iнших  примi-

щеннях є обов'язковим та виконується згiдно з вiдомчими iнструкцiя-

ми (додаток 7, п.25).

Зв'язок та сигналiзацiя

4.21 У будинках дошкiльних закладiв слiд передбачати влаштува-

ння телевiзiйної, радiотрансляцiйної та телефонної мережi, пожежної

та охоронної сигналiзацiї, а також централiзовану систему оповiщен-

ня персоналу про пожежу. Приймальнi пульти  пожежної  та  охоронної

сигналiзацiї встановлюються у примiщеннi, де забезпечується цiлодо-

бове чергування.

4.22 Антенна та кабельна розводка  для  приймання  телепередач

передбачається в iгрових, залах для музичних та  фiзкультурних  за-

нять та методичному кабiнетi.

Радiоточки встановлюються в адмiнiстративних  i  господарських

примiщеннях, харчоблоцi, залах для музичних  та  фiзкультурних  за-

нять, iгрових та iгротеках.

Телефони встановлюються у кабiнетi завiдуючого, медичнiй  кiм-

натi або кабiнетi лiкаря, методичному кабiнетi, кiмнатi завгоспа.

Селекторний двостороннiй  зв'язок  завiдуючого  iз  завгоспом,

груповими осередками, медичними примiщеннями, методичним кабiнетом,

кастелянською, харчоблоком допускається  передбачати  у  дошкiльних

закладах мiсткiстю 200 мiсць i бiльше.

4.23   Влаштування    автоматичної    пожежної    сигналiзацiї

передбачається вiдповiдно до норм з проектування пожежної автомати-

ки будинкiв та споруд (додаток 7, п.16) у всiх примiщеннях дошкiль-

них закладiв, за винятком залу басейну, туалетних, душових,  примi-

щення   для   прання,   комори   овочiв,    бойлерної,    насосної,

охолоджувальної камери, вентиляцiйної камери, мийних посуду  i  та-

ри.

- 20 -

Додаток 1

(обов'язковий)

Кiлькiсть дiтей у вiкових групах дошкiльних закладiв,

будинках дитини, дитячих будинках для дошкiльникiв та

групах короткочасного перебування

-------------------------------------------------------------------

|                     |         Кiлькiсть мiсць у групах          |

|                     |-------------------------------------------|

|Найменування груп,   |Дошкiльнi |Будинки |Дитячi |Короткочасного |

|   вiк дiтей         |заклади   |дитини  |будинки|  перебування  |

|                     |загального|        |       |               |

|                     |типу      |        |       |               |

|-----------------------------------------------------------------|

|                      Ясельнi загального типу                    |

|-----------------------------------------------------------------|

|молодшi - до 1 року; |    10    |    10  |   -   |               |

|                     |          |        |       |               |

|середнi - 1-2 роки;  |    15    |    10  |   -   |      10       |

|                     |          |        |       |               |

|старшi  - 2-3 роки   |    15    |    10  |   -   |               |

|-----------------------------------------------------------------|

|                        Ясельнi оздоровчi                        |

|-----------------------------------------------------------------|

|молодшi - до 1 року; |    -     |    10  |   -   |               |

|                     |          |        |       |               |

|середнi - 1-2 роки;  |    15    |    10  |   -   |      10       |

|                     |          |        |       |               |

|старшi  - 2-3 роки   |    15    |    10  |   -   |               |

|-----------------------------------------------------------------|

|                    Дошкiльнi загального типу                    |

|-----------------------------------------------------------------|

|молодшi - 3-4 роки;  |    20    |    -   |   15  |               |

|                     |          |        |       |               |

|середнi - 4-5 рокiв; |    20    |    -   |   15  |               |

|                     |          |        |       |      15       |

|старшi  - 5-6 рокiв; |    20    |    -   |   15  |               |

|                     |          |        |       |               |

|пiдготовчi- 6-7 рокiв|    20    |    -   |   15  |               |

|-----------------------------------------------------------------|

|                      Дошкiльнi оздоровчi                        |

|-----------------------------------------------------------------|

|молодшi - 3-4 роки;  |    20    |    -   |   15  |               |

|                     |          |        |       |               |

|середнi - 4-5 рокiв; |    20    |    -   |   15  |               |

|                     |          |        |       |      15       |

|старшi  - 5-6 рокiв; |    20    |    -   |   15  |               |

|                     |          |        |       |               |

|пiдготовчi- 6-7 рокiв|    20    |    -   |   15  |               |

-------------------------------------------------------------------

Примiтка. У дошкiльних закладах загального типу для сiльської

мiсцевостi допускається передбачати змiшанi ясельно-дошкiльнi  гру-

пи.

Кiлькiсть мiсць у змiшаних групах дозволяється приймати до 15.

- 21 -

Додаток 2

(обов'язковий)

Санiтарно-технiчне обладнання будинкiв дошкiльних закладiв

-------------------------------------------------------------------------------

|                  |   Умивальники |  Унiтази  |Злив |Водо-|Піддон|Мийка|Руш- |

|                  |               |           |зі   |роз- |з ду- |дво- |нико-|

|                  |---------------------------|змі- |бір- |шовою |каме-|суши-|

|                  |дитячий |дорос-|дитя-|доро-|шу-  |ний  |сіткою|рна  |льник|

|   Найменування   |з туале-|лий зі|чий  |слий |вачем|кран |на    |зі   |     |

|   приміщень      |тним    |змішу-|     |     |     |     |гнуч- |змі- |     |

|                  |краном  |вачем |     |     |     |     |кому  |шу-  |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |шланзі|вачем|     |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|        1         |    2   |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10 |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|1.Буфетна         |    -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |   -  |  1  |   - |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|2.Туалетна        |    2   |  1   |  1  |  1  |  1  |  -  |1 гли-|  -  |   - |

|  ясельних груп   |        |      |     |     |     |     | бокий|     |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|3.Туалетна дошкi- |    4   |  -   |  3  |  1  |  -  |  -  |   1  |  -  |   1 |

|  льних груп      |        |      |     |     |     |     |мілкий|     |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|4.Зал басейну     |    -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  1  |   -  |  -  |   - |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|5.Душова та туалет|    1   |  -   |  1  |  -  |  -  |  -  |За    |  -  |   - |

|  при роздягальнях|        |      |     |     |     |     |п.3.47|     |     |

|  басейну         |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|6.Медична кiмната |    -   |  1   |  -  |  -  |  -  |  -  |   -  |  -  |   - |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|7.Приймальна      |    1   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |   -  |  -  |   - |

|  iзолятора       |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|8. Палата         |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|   iзолятора      |    1   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |   -  |  -  |   - |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|9.Туалетна        |    -   |  1   |  -  |  -  |  1  |  -  |   1  |  -  |   1 |

|  iзолятора i     |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|  примiщення      |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|  дезинфiкуючих   |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|  засобiв         |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

-------------------------------------------------------------------------------

Закінчення таблиці слідує

- 22 -

Закінчення таблиці додатку 2

-------------------------------------------------------------------------------

|                  |   Умивальники |  Унiтази  |Злив |Водо-|Піддон|Мийка|Руш- |

|                  |               |           |зі   |роз- |з ду- |дво- |нико-|

|                  |---------------------------|змі- |бір- |шовою |каме-|суши-|

|                  |дитячий |дорос-|дитя-|доро-|шу-  |ний  |сіткою|рна  |льник|

|   Найменування   |з туале-|лий зі|чий  |слий |вачем|кран |на    |зі   |     |

|   приміщень      |тним    |змішу-|     |     |     |     |гнуч- |змі- |     |

|                  |краном  |вачем |     |     |     |     |кому  |шу-  |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |шланзі|вачем|     |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|        1         |    2   |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10 |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|10 Оглядова будин-|    -   |  -   |  1  |  -  |  -  |  -  |   -  |  -  |   - |

|   кiв дитини     |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|11 Палати         |    1   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |   -  |  -  |   - |

|   карантиного    |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|   вiддiлення     |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|12 Тулетна        |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|   карантинного   |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|   вiддiлення     |    -   |  1   |  -  |  -  |  1  |  -  |   1  |  -  |   1 |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|1З Туалет         |    -   |  1   |  -  |  1  |  -  |  -  |   -  |  -  |   - |

|   персоналу      |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|14 Душова         |    -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |   -  |  -  |   - |

-------------------------------------------------------------------------------

Примiтка. У кабiнетах лiкаря, фiзiотерапевтичному, масажу слiд передбачати

по одному умивальнику зi змiшувачем для дорослих. У ванно-душових примiщеннях

дошкiльних дитячих будинкiв додатково, а в туалетних будинкiв дитини для дiтей

до 1 року, санпропускнику, туалетних iзолятора будинкiв дитини та дитячих

будинкiв замiсть душового пiддону встановлюється ванна з гнучким шлангом.

- 23 -

Додаток З

(обов'язковий)

Розрахункова температура повiтря та кратнiсть

повiтрообмiну у примiщеннях дошкiльних закладiв

-------------------------------------------------------------------

|Найменування примiщень|Розрахункова темпе-|                      |

|                      |ратура повiтря, oС |Повiтрообмiн за годину|

|                      |------------------------------------------|

|                      |у клiматичних зонах|          |           |

|                      |-------------------|  Приплив |  Витяжка  |

|                      |IIв,IIIб,IIIв| IUв |          |           |

|-----------------------------------------------------------------|

|Iгровi, роздягальнi:  |             |     |          |           |

|                      |             |     |          |           |

|- ясельних груп;      |      22     |  21 |     -    |     1,5   |

|- молодших дошкiльних |      21     |  20 |     -    |     1,5   |

|  груп                |             |     |          |           |

|- середнiх та старших |      20     |  19 |     -    |     1,5   |

|  дошкiльних груп     |             |     |          |           |

|-----------------------------------------------------------------|

|Спальнi:              |             |     |          |           |

|                      |             |     |          |           |

|- ясельних груп;      |      21     |  20 |     -    |     1,5   |

|- дошкiльних груп     |      19     |  18 |     -    |     1.5   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Туалетнi:             |             |     |          |           |

|                      |             |     |          |           |

|- ясельних груп;      |      22     |  21 |     -    |     1,5   |

|- дошкiльних груп     |      20     |  19 |     -    |     1,5   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Буфетнi               |      16     |  16 |     -    |     1,5   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Зали для музичних та  |      19     |  18 |     -    |     1,5   |

|фiзкультурних занять, |             |     |          |           |

|iгротеки              |             |     |          |           |

|-----------------------------------------------------------------|

|Примiщення басейну    |      30     |  30 |    За розрахунком    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Медичнi кiмнати       |      22     |  21 |     -    |     1     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Службово-побутовi     |      18     |  17 |     -    |     1     |

|примiщення            |             |     |          |           |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кухня (гарячий цех)   |      16     |  15 |    За розрахунком    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Пральня:              |             |     |          |           |

|                      |             |     |          |           |

|- примiщеня для прання|      18     |  18 |     5    |     5     |

|- сушильно-прасувальна|      16     |  16 |     5    |     5     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнети:             |             |     |          |           |

|                      |             |     |          |           |

|- фiзiотерапiї;       |      28     |  28 |     -    |     1,5   |

|- масажу              |      28     |  28 |     -    |     1,5   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Переходи              |      18     |  18 |     -    |     -     |

-------------------------------------------------------------------

Примiтка. У туалетах i душових басейну, туалетах персоналу,

якщо вони проектуються без вiкон, витяжка повинна бути не менше

трьохкратної.

- 24 -

Додаток 4

(рекомендований)

Контрольнi питомi показники розрахункової

(нормованої) площi, загальної площi та будiвельного

об'єму ясел-садкiв загального типу

--------------------------------------------------------------------------------

|Кiль-|Спiв- |Мiнiмально допустимi  |                                          |

|кiсть|вiдно-|площi примiщень       |        Рекомендованi площа примiщень     |

|мiсць|шення |та будiвельний об'єм  |            та будiвельний об'єм          |

|     |ясель-|     (не менше)       |                                          |

|     |них та|-----------------------------------------------------------------|

|     | до-  |Нормо-|Загаль- |Будi- |     без басейну    |      з басейном     |

|     |шкiль-|вана  |на площа|вель- |------------------------------------------|

|     |них   |площа |(м2 на  |ний   |Нормо-|За-   |Будi- |Нормо-|Загаль-|Будi- |

|     |груп  |(м2 на|мiсце)  |об'єм |вана  |гальна|вель- |вана  |на     |вель- |

|     |      |мiсце)|        |(м3 на|площа |площа |ний   |площа |площа  |ний   |

|     |      |      |        |мiсце)|м2 на |(м2 на|об'єм)|м2 на |(м2 на |об'єм |

|     |      |      |        |      |мiсце)|мiсце)|(м3 на|місце |місце  |(м3 на|

|     |      |      |        |      |      |      |місце)|      |       |місце)|

|------------------------------------------------------------------------------|

| 35  |  1:1 | 11,6*| 14,5,* | 55,0*| 14,1 | 17,5 | 66,5 |   -  |   -   |    - |

|     |      |      |        |      |      |      |      |      |       |      |

| 75  |  1:3 | 11,6 | 14,5   | 55,5 | 11,6 | 14,5 | 55,5 |   -  |   -   |    - |

|     |      |      |        |      |      |      |      |      |       |      |

|110  |  2:4 | 10,6 | 13,5   | 51,5 | 11,1 | 14,0 | 53,5 | 12,5 | 16,0  | 60,5 |

|     |      |      |        |      |      |      |      |      |       |      |

|150  |  2:6 | 10,6 | 13,5   | 52,0 | 11,1 | 14,0 | 54,5 | 12,0 | 15,5  | 59,5 |

|     |      |      |        |      |      |      |      |      |       |      |

|220  |  4:8 | 10,2 | 13,5   | 49,0 | 10,9 | 14,0 | 51,5 | 11,5 | 15,0  | 55,0 |

|     |      |      |        |      |      |      |      |      |       |      |

|260  |  4:10|  9,8 | 12,0   | 47,5 | 10,4 | 13,0 | 50,0 | 11,0 | 14,0  | 52,5 |

|------------------------------------------------------------------------------|

|У середньому: 10,5 | 13,5   | 52,0 | 11,0 | 14,0 | 53,0 | 12,0 | 15,0  | 57,0 |

--------------------------------------------------------------------------------

* Iз складу примiщень виключено зал для музичних та фiзкультурних занять.

- 25 -

Додаток 5

(обов'язковий)

Вiдстань вiд наземних, наземно-пiдземних гаражiв

та автостоянок легкових автомобiлiв,

станцiй технiчного обслуговування автомобiлiв

та автозаправних станцiй до меж дiлянок дошкiльних закладiв

(Витяг з табл. 7.5 i табл. 7.5а ДБН 360-92*)

-------------------------------------------------------------------

Нормативний параметр  | Кiлькiсть автомобiлiв/постiв СТО та АЗС  |

|------------------------------------------|

|10 i менше|11-50|51-100|101-300|понад 300 |

------------------------------------------------------------------|

|Вiдстань, м           |   15/50  | 25/*|  25  |   50  |    *     |

-------------------------------------------------------------------

* Визначається за погодженням з органами Державного санiтарного

нагляду.

У чисельнику вказано мiнiмальну вiдстань вiд наземних, наземно-

пiдземних гаражiв та автостоянок легкових автомобiлiв, у знаме-

ннику - вiдстань вiд станцiй технiчного обслуговування

автомобiлiв та автозаправних станцiй.

Додаток 6

(обов'язковий)

Вiдстань вiд будинку дошкiльного закладу та його дiлянки

до житлових i громадських будинкiв

(Витяг з табл. 6.2 ДБН 360-92*)

-------------------------------------------------------------------

|Нормативний |Вiд дiлянки дошкiльного|Вiд будiвлi дошкiльного     |

| параметр   |  закладу до будинкiв  |  закладу до об'єктiв       |

|            |----------------------------------------------------|

|            | магазин, пiдприємство |житловий будинок, школа,    |

|            |харчування, побутового |дошкiльний заклад (до стiн) |

|            |    обслуговування     |                            |

|-----------------------------------------------------------------|

|Вiдстань, м |         25-50*        |За нормами iнсоляцiї та     |

|            |                       |     освiтленостi           |

-------------------------------------------------------------------

* За погодженням з органами Державного санiтарного нагляду

допускається зменшувати вiдстань до 15 м для окремих груп

магазинiв.

- 26 -

Додаток 7

(обов'язковий)

Список основних нормативних документiв, що використовуються

при проектуваннi будинкiв дитячих дошкiльних закладiв,

на якi наведенi посилання у цих нормах

1. ДБН 360-92*      Мiстобудування. Планування i забудова

мiських i сiльських поселень

2. ДБН В.2.2-2-97   Громадськi будинки та споруди

3. СНиП 2.01.01-82  Строитсльная климатология и геофизика

4. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы

5. СНиП II-3-79**   Строительная теплотехника

6. СНиП II-4-79     Естественное и искусствснное освещение

7. СНиП II-7-81**   Строительство в сейсмических районах

8. СНиП II-12-77    Защита от шума

9. СНиП 2.01.07-85  Нагрузки и воздействия

10. СН 429-71        Указания по размещению обьектов строительства

и ограничению этажности в сейсмических районах

11. СНиП 2.01.09-91  Здания и сооружения на подрабатываемых терри-

ториях и просадочных грунтах

12. СНиП 2.01.15-90  Инженерная защита территорий, зданий и соору-

жений от опасных геологических процессов. Ос-

новные положения проектирования

1З. СНиП 2.03.13-88  Полы

14. СНиП 2.04.01-85  Внутренний водопровод и канализация зданий

15. СНиП 2.04.05-91  Отопленне, вентиляция и кондиционирование

16. СНиП 2.04.09-84  Пожарная автоматика зданий и сооружений

17. СНиП 3.05.06-85  Злектротехнические устройства

18. СНиП 3.05.07-85  Системы автоматизации

19. СН 512-78        Инструкция по проетированию зданий и помещений

для электронно-вычислительных машин

20. ПУЭ (1986г.)     Правила  устройства электроустановок

21. ВСН 46-86        Спортивные и физкультурно-оздоровительные соо-

ружения

22. ВСН 52-86        Установки  солнечного горячего водоснабжения

23. ВСН 59-88        Злектрооборудование жилых и общественных зда-

ний и сооружений

24. ВСН 60-89        Устройства связи, сигнализации и диспетчери-

зации инженерного оборудования

25. РД 34.21.122-87  Инструкния по устройству молниезащиты зданий

и сооружений

26. РБН 356-91       Положення про радiацiйний контроль на об'єктах

будiвництва та пiдприємствах будiндустрiї i

будматерiалiв України

27. СанПиН  3231-85  Санитарные правила устройства и содержания

детских дошкольных учреждений

28. СанПиН  5146-89  Временные санитарно-гигиенические нормы и

правила устройства, оборудования, содержания и

режима работы на персональных злектронно-вычи-

слительных машинах и видеодисплейных термина-

лах в кабинетах вычислитсльной техники и дисп-

лейных классах всех типов средних учебных

заведений

- 27 -

ЗМIСТ

С.

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ...........................................  1

2 ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДIЛЯНКИ ...................................  2

З ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНI РIШЕННЯ ..................................  4

Примiщення дитячих груп ......................................  7

Примiщення для музичних, фiзкультурних, навчальних занять

та iгор ................................................... 11

Медичнi примiщення ........................................... 12

Службово-побутовi примiщення ................................. 14

Харчоблок .................................................... 15

Пральня ...................................................... 16

4 IНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ........... 16

Водопостачання та каналiзацiя ................................ 16

Опалення та вентиляцiя ....................................... 17

Електрообладнання ............................................ 18

Зв'язок та сигналiзацiя ...................................... 19

ДОДАТОК 1

Кiлькiсть дiтей у вiкових групах дошкiльних закладiв,

будинках дитини, дитячих будинках для дошкiльникiв та групах

короткочасного перебування ..................................... 20

ДОДАТОК 2

Санiтарно-технiчне обладнання будинкiв дошкiльних закладiв ..... 21

ДОДАТОК З

Розрахункова температура повiтря та кратнiсть повiтрообмiну

у примiщеннях дошкiльних закладiв .............................. 23

ДОДАТОК 4

Контрольнi питомi показники розрахункової (нормованої) площi,

загальної площi та будiвельного об'єму ясел-садкiв загального

типу ........................................................... 24

ДОДАТОК 5

Вiдстань вiд наземних, наземно-пiдземних гаражiв та авто-

стоянок легкових автомобiлiв, станцiй технiчного обслугову-

вання автомобiлiв та автозаправних станцiй до меж дiлянок

дошкiльних закладiв ............................................ 25

ДОДАТОК 6

Вiдстань вiд будинку дошкiльного закладу та його дiлянки до

житлових i громадських будинкiв ................................ 25

ДОДАТОК 7

Список основних нормативних документiв, що використовуються

при проектуваннi будинкiв дитячих дошкiльних закладiв, на якi

наведенi посилання у цих нормах ................................ 27

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕТСКИХ

ДОШКОЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

ДБН В.2.2-4-97

Издание официальное

Государственный комитет Украины

по делам градостроительства и архитектуры

Киев 1998

РАЗРАБОТАНЫ            ОАО КиевЗНИИЭП   (д-р арх. Л.Н. Ковальский,

архитектор В.Н. Трифонов - руководители;

архитектор Б.Н. Губов, к.т.н. В.Ф. Гершкович,

инженеры Л.В. Черкасская, Э.Р. Хизенко при

участии   архитектора    Л.А.    Филатовой);

УкрНИИПграждансельстрой (архитекторы А.С.

Забаштанский,          С.А.          Флоре);

Украинским научно-гигиеническим центром МЗ

Украины (кандидаты мед. наук Г.Н. Еременко,

Н.С. Полька);

Главным санитарно-эпидемиологическим

управлением МЗ Украины (Т.А. Цыбенко);

Украинским центром государственного санэпид-

надзора МЗ Украины (И.Е. Сапуга).

ВНЕСЕНЫ  И ПОДГОТОВ-   Главным управлением жилищно- гражданского

ЛЕНЫ  К УТВЕРЖДЕНИЮ    строительства Госкомградостроительства

Украины (канд. арх. Л.Х. Муляр,

арx. А.П. Авдеенко, арх. Г.П. Яценко).

УТВЕРЖДЕНЫ             Приказом Госкомградостроительства Украины

от 27.06.96 г.   117 и введены в действие с

1.01.98 г. приказом   136 от 6.08.97 г.

С введением в действие ДБН В.2.2-4-97 утрачивают силу на территории

Украины положения требований к детским дошкольным учреждениям

СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", ДБН 364-92 "Детские

дошкольные учреждения для сельской местности Украины"

c Укрархстройинформ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ  УКРАИНЫ

Настоящие строительные нормы ДБН "Здания и сооружения  детских

дошкольных учреждений" распространяются на проектирование  новых  и

реконструкцию существующих зданий дошкольных учреждений общего типа

(детских яслей, садов, яслей-садов), комплексов дошкольных учрежде-

ний, домов ребенка и детских домов для дошкольников, а также  поме-

щений для групп кратковременного пребывания детей, которые входят в

состав зданий иного назначения.

Эти нормы являются обязательными для организаций и учреждений,

осуществляющих проектную, строительную  и  инвестиционную  деятель-

ность на территории Украины, независимо от форм собственности и ве-

домственной принадлежности.

При проектировании детских дошкольных учреждений наряду с  по-

ложениями настоящих норм следует также руководствоваться требовани-

ями других действующих нормативно-инструктивных документов.  Список

основных нормативных документов, на  которые  даны  соответствующие

ссылки в этих нормах, приведен в приложении 7.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В дошкольные учреждения общего типа могут включаться груп-

пы с различным режимом работы: дневные, круглосуточные, сокращенно-

го пребывания, а также оздоровительные (реабилитационные) для осла-

бленных, часто болеющих детей, логопедические и т.п.

1.2 Расчетное количество детей в возрастных группах дошкольных

учреждений и группах кратковременного пребывания детей  дошкольного

возраста принимается согласно обязательному приложению 1.  Количес-

тво и соотношение возрастных групп принимается по заданию на проек-

тирование.

1.3 Вместимость дошкольных учреждений общего  типа  не  должна

превышать 280 мест (14 групп), домов ребенка и  дошкольных  детских

домов - не более 200 мест.

Вместимость и организационная структура комплексов  дошкольных

учреждений должна определяться заданием на проектирование по согла-

сованию с органами образования и здравоохранения. Количество мест в

каждом здании (корпусе) с помещениями детских  групповых  ячеек  не

должно превышать 280.

1.4 Дошкольные учреждения общего типа вместимостью до 160 мест

разрешается объединять с начальными или основными школами, а в  по-

селках городского типа и сельской местности при вместимости до  120

мест - с квартирой для обслуживающего персонала.

1.5 На летний период допускается увеличение количества мест  в

дошкольных учреждениях за счет строительства летних павильонов. Для

учреждений на 60 и менее детей количество мест в павильонах не дол-

жно превышать числа мест в основном здании. Для учреждений  большей

вместимости общее число мест в павильонах не должно  превышать  50%

вместимости основного здания и быть не более 100.

Летние павильоны должны проектироваться неотапливаемыми  вмес-

тимостью на 1-2 группы (до 40 мест). Состав и площади помещений пи-

щеблока и прачечной следует определять из расчета максимального ко-

личества мест в дошкольном учреждении на летний период.

1.6 Помещения для групп кратковременного (до 3 часов) пребыва-

ния детей дошкольного возраста разрешается предусматривать в первых

этажах жилых домов и общественных центров жилых образований.  Коли-

чество групп должно определяться по местным условиям и согласовыва-

ться с органами здравоохранения и образования.

1.7 Здания дошкольных учреждений следует проектировать из  ма-

териалов, разрешенных для строительства детских учреждений Министе-

рством здравоохранения Украины (МЗ Украины).

- 2 -

2  ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙКЕ УЧАСТКА

2.1 Здания дошкольных учреждений следует размещать на  обособ-

ленных земельных участках, располагаемых в соответствии с  требова-

ниями градостроительных норм (приложение 7, п.1; приложения 5 и 6).

Для групп кратковременного пребывания дошкольников,  размещае-

мых в зданиях другого назначения, отдельные  земельные  участки  не

предусматриваются.

2.2 Разрешается непосредственное примыкание участков  дошколь-

ных учреждений общего типа к не имеющим окон торцам жилых домов,  к

которым пристраивается здание дошкольного учреждения.

Участки дошкольных учреждений с квартирой для персонала  могут

блокироваться с приусадебными участками, но с обязательным разделе-

нием оградой или полосой зеленых насаждений. Хозяйственные зоны при

этом могут совмещаться.

2.3 Площади земельных участков дошкольных  учреждений,  разме-

щаемых в жилой застройке, следует принимать из расчета на одно мес-

то: в дошкольных учреждениях общего типа и дошкольных  детских  до-

мах вместимостью до 80 мест - не менее 45 м2; в домах  ребенка  той

же вместимости - не менее 40 м2; в  дошкольных  учреждениях  общего

типа, дошкольных детских домах и домах ребенка  вместимостью  свыше

80 мест - не менее 40 м2; в комплексах дошкольных учреждений  вмес-

тимостью свыше 350 мест - нс менее 35 м2.

В учреждениях с увеличением количества мест на  летний  период

площади участков следует принимать по максимальной вместимости.

2.4 Уменьшение площадей участков за счет озеленения допускается:

-  в условиях реконструкции                 - до 20%;

-  при уклонах рельефа более 20%            - до  15%;

-  в городах-новостройках                   - до 10%;

-  для дошкольных учреждений,

встроенно-пристроенных к жилым домам,    - до  10%.

2.5 Озеленение участков дошкольных учреждений  должно  состав-

лять не менее 20 м2 на одно место.

В условиях реконструкции зданий или примыкания участков непос-

редственно к лесным или парковым территориям допускается уменьшение

площади озеленения на 30%, или до 14 м2 на место в дошкольном учреж-

дении, а в комплексах дошкольных учреждений - до 12 м2. В  расчетную

площадь озеленения следует включать газоны, травяные покрытия  пло-

щадок, цветников, огород-ягодник.

2.6 Участки дошкольных учреждений должны оборудоваться поливо-

чным водопроводом и иметь ограждение высотой не менее 1,6 м. По пе-

риметру участка устраивается защитная полоса из деревьев, кустарни-

ков и газонов шириной 3 м.

При высаживании деревьев и кустарников должны учитываться  ус-

ловия инсоляции, солнце-, ветро-, шумо-, пылезащиты помещений  зда-

ния и площадок.

2.7 На земельном участке должны быть предусмотрены такие  фун-

кциональные зоны: застройки групповых площадок, спортивно-игровая,

юных натуралистов и хозяйственная.  Выделяемые  зоны  и  территории

площадок должны разграничиваться живой изгородью.

2.8 Зона застройки участка включает капитальные здания, летние

павильоны, крытые переходы и другие сооружения. Здания должны  рас-

полагаться не ближе 25 м от красной линии улиц; для  сельской  мес-

тности при градостроительном обосновании и согласии органов санита-

рного надзора это расстояние может быть  сокращено.  Расстояние  от

зданий до ближайших жилых домов принимается по требованиям  инсоля-

ции и освещенности, а также по противопожарным требованиям  (прило-

жение 7, п.1). При расхождении санитарных и противопожарных  норма-

тивов принимается большее расстояние.

Ко всем зданиям зоны застройки должны быть  предусмотрены  по-

- 3 -

дъезды шириной не менее 3,5 м с твердым покрытием для пожарных  ма-

шин, обеспечивающие доступ пожарных подразделений в каждое  помеще-

ние.

2.9 В зоне групповых площадок следует предусматривать площадки

для детей ясельного возраста до 3 лет площадью из расчета не  менее

8,0 м2 на место, площадки для дошкольников от 3 до 6 лет площадью не

менее 7,5 м2 на место, теневые навесы по  числу  групповых  площадок

площадью не менее 40 м2 каждый. Навесы в площади площадок не  вклю-

чаются, а для групп, размещенных в летних павильонах, не устраиваю-

тся.

2.10 Площадки для детей ясельного возраста должны иметь травя-

ное покрытие, площадки для дошкольников - частично травяное и  час-

тично (не более 60 м2) грунтовое покрытие с примесью твердых мелко-

зернистых местных строительных материалов, разрешенных к применению

МЗ Украины.

2.1 1 Спортивно-игровая зона дошкольных учреждений  вместимос-

тью до 160 мест включает физкультурную площадку, предназначаснную

для одновременного использования одной группой. Для учреждений свыше

160 мест предусматриваются 2 физкультурные площадки - для  ясельных

и дошкольных групп. Площадки следует проектировать площадью из рас-

чета не менее 13,5 м2 на 1 ребенка в группе. Покрытия площадок выпо-

лняются из материалов, разрешенных к применению МЗ Украины.

2.12 На физкультурной площадке для  занятий  дошкольных  групп

должны быть предусмотрены: место для гимнастических снарядов, бего-

вая дорожка не менее 30 м2, яма для прыжков и лужайка для  подвижных

игр. При объединении площадок  допускается  создание  детского  ми-

ни-стадиона площадью нe менее 400 м2.

Для закаливания детей и организации игр  с  водой  в  спортив-

но-игровой зоне следует предусматривать гидроплощадку с твердым по-

крытием и отводом сточных под в канализацию.

2.13 Расстояние от групповых, физкультурных, игровых  площадок

до ближайших жилых домов принимается не менее 12 м2. Площадки следу-

ет соединять кольцевой дорожкой с твердым покрытием шириной не  ме-

нее 1,5 м2, разметкой и установкой дорожных знаков для обучения пра-

вилам поведения пешеходов, езды на велосипедах и педальных машинах.

Кольцевая дорожка может быть совмещена с подъездом вокруг зданий.

2.14 Зона юных натуралистов в  дошкольных  учреждениях  общего

типа должна иметь участки овощных и  плодовоягодных  культур  общей

площадью из расчета 0,75 м2 на место в дошкольных группах, а в домах

ребенка - участки плодовоягодных культур площадью 0,5 м2  на  место.

Дополнительно допускается оборудовать зооуголок площадью  не  менее

30 м2.

Зона юных натуралистов в  дошкольных  детских  домах  включает

участки овощных и плодовоягодных культур, которые разрешается  раз-

мещать централизованно или при групповых площадках площадью из рас-

чета 1,5 м2 на место. Допускается предусматривать теплицу с вольером

для животных площадью не менее 150 м2. Вольер  следует  располагать

на расстоянии не менее 25 м от здания дошкольного учреждения и бли-

жайших жилых домов.

2.15 Хозяйственную зону следует проектировать: для  дошкольных

учреждений общего типа вместимостью до 40 мест - не менее  70 м2,

вместимостью свыше 40 до 120 мест, а также детских  домов  и  домов

ребенка до 100 мест - не менее 100 м2;  для  дошкольных  учреждений

общего типа вместимостью более 120 мест - не менее 150 м2: для  до-

мов ребенка и дошкольных детских домов свыше 100 мест  -  не  менее

200 м2.

В сельской местности при отсутствии  централизованной  системы

теплоснабжения, канализации и  т.п.  приведенные  показатели  могут

быть увеличены исходя из местных условий по заданию на проектирова-

ние.

2.16 Хозяйственная зона должна размещаться со стороны входа  в

- 4 -

производственные помещения пищеблока  и  прачечной,  отделяться  от

групповых и физкультурных площадок, иметь твердое покрытие и самос-

тоятельный въезд, изолированный, от входов на участок. В хозяйстве-

нной зоне предусматривается: закрытый мусоросборник площадью не ме-

нее 6 м2, оснащенный хозяйственным водопроводом и канализацией; ме-

сто для сушки белья и постельных принадлежпостей не  менее  чем  15

м2; при необходимости - сарай  и  овощехранилище,  площадь  которых

принимается по местным условиям.

При соответствующем  обосновании  допускается  предусматривать

гараж для служебных автомобилей для домов ребенка и дошкольных дет-

ских домов. Мусоросборник и гараж должны размещаться не ближе 25  м

от основного здания, в условиях реконструкции это расстояние допус-

кается сокращать до 20 м,

3 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1 Дошкольные учреждения следует размешать,  как  правило,  в

отдельно стоящих зданиях. Наибольшую этажность зданий следует  при-

нимать в зависимости от количества мест  и  степени  огнестойкости.

указанных в таблице 1.

Комплексы дошкольных учреждений, формируемые из отдельно стоя-

щих или сблокированных корпусов, должны быть не ниже II степени ог-

нестойкости. Вместимость корпусов с помещениями групповых ячеек ра-

зрешается принимать не более приведенной в таблице 1.

3.2 Отапливаемые переходы между корпусами,  а  также  веранды,

пристроенные навесы, террасы, галереи следует проектировать той  же

степени огнестойкости, что и основные здания. Допускается принимать

огнестойкость пристраиваемых к зданию навесов и веранд на одну сте-

пень ниже, чем основного здания при условии отделения их противопо-

жарными стенами 1 типа.

Таблица 1

--------------------------------------------------------------------

|Количество мест|Степень огнестойкости не менее |Количество этажей |

|------------------------------------------------------------------|

|   До 50       |      IV, V, IIIа              |      1           |

|               |                               |                  |

|   До 100      |          IIIб                 |      1           |

|               |                               |                  |

|   До 150      |           III                 |      2           |

|               |                               |                  |

|   До 280      |            II                 |  2,3 (см.п.3.3)  |

--------------------------------------------------------------------

3.3 Трехэтажные здания дошкольных учреждений разрешается прое-

ктировать в крупнейших, крупных и  больших  городах  несейсмических

районов с плотностью населения застройки свыше 400 чел/га при  соб-

людении специальных противопожарных мероприятий, а также  в  других

населенных пунктах на участках со сложным рельефом при условии  ус-

тройства непосредственных выходов с 1-го и 2-го этажей  на  уровень

планировочной отметки земли.

Трехэтажные здания должны быть не ниже II степени огнестойкос-

ти независимо от числа мест и проектироваться в соответствии с пун-

ктами 3.6, 3.12, 3.22 настоящих норм.

3.4 При размещении дошкольного учреждения в  одном  здании  со

школой степень огнестойкости следует принимать в соответствии с та-

блицей 1 по общему количеству мест, а при устройстве  противопожар-

ной стены 1-го типа между дошкольным учреждением и школой - по коли-

честву мест в каждой части здания отдельно.

3.5 Допускается пристраивать дошкольные учреждения общего типа

- 5 -

не ниже II степени огнестойкости вместимостью до 160 мест к  глухим

торцам жилых зданий І-ІІ степени огнестойкости, а также размещать в

нижних этажах жилых домов кабинет заведующего, методкабинет, гарде-

роб и туалеты персонала встроенно-пристроенных дошкольных  учрежде-

ний общего типа вместимостью до 120 мест той же степени огнестойко-

сти. При этом помещения дошкольных учреждений должны быть  отделены

противопожарными перегородками 1-го типа, перекрытиями  3-го  типа,

иметь выходы наружу, обособленные от входов в жилые здания.

3.6 Высота надземных этажей зданий детских дошкольных учрежде-

ний от пола до пола вышележащего этажа должна приниматься не  менее

3,3 м. В  надземных  этажах  следует  размещать  помещения  детских

групп, залы для музыкальных и  физкультурных  занятий,  медицинские

помещения, кухню. На третьем этаже допускается располагать  помеще-

ния для старших групп, залы, игротеку-компьютерный  класс,  кабинет

заведующего, методкабинет, комнату завхоза, кладовые:  в  цокольном

этаже - служебно-бытовые помещения, кроме  кабинета  заведующего  и

методического кабинета, а также  прачечную,  охлаждаемые  камеры  и

кладовые; в подвальном этаже - охлаждаемые камеры,  овощехранилища,

кладовые (за исключением кладовой сухих продуктов), столярно-слеса-

рную мастерскую.

В зданиях дошкольных учреждений, размещаемых на  радоноопасных

участках, рекомендуется на первом этаже располагать помещения с ог-

раниченным пребыванием детей (служебно-бытовые, медицинские, пищеб-

лок, прачечную и др.) и усиливать герметизацию перекрытий над  под-

валом.

Высоту подвального этажа и технического подполья следует  при-

нимать по нормам проектирования общественных  зданий  и  сооружений

(приложение 7, п.2).

3.7 Объемно-планировочное решение зданий дошкольных учреждений

для строительства во ІІв, ІІІб, ІІІв  климатических  зонах  должно

приниматься, как правило, централизованным или блочным. Здания, ра-

змещаемые в степных районах этих зон, могут иметь замкнутые или по-

лузамкнутые конфигурации и вентилируемые кровли.

Для строительства на подрабатываемых территориях,  просадочных

грунтах и в зонах с сейсмичностью 7 баллов и выше должны принимать-

ся блочные решения, обеспечивающие разрезку здания  деформационными

швами на отсеки.

В ІІІб, ІUв климатических зонах на территориях с  уклоном  ре-

льефа более 35% допускаются ярусные и галерейные решения.

Устройство неотапливаемых переходов между блоками не разрешается.

3.8 В зданиях дошкольных  учреждений  следует  предусматривать

наружные входы в помещения для детей, а также центральный  (служеб-

ный) вход в здание. Центральный вход допускается объединять со вхо-

дом в помещения для детей дошкольного возраста.

Наружные входы в помещения для детей ясельного возраста должны

быть, как правило, самостоятельными. Общие входы допускается проек-

тировать из расчета не более чем на 2  ясельные  или  4  дошкольные

группы в дошкольных учреждениях общего типа, не более чем на 4 ясе-

льные группы в домах ребенка и не более чем на 6 групп в дошкольных

детских домах.

При наружных входах допускается  проектировать  холл-вестибюль

на 2-4 группы из расчета 6 м2 на каждую, а на одну  группу  -  шлюз

площадью не менее 4 м2. При холлах-вестибюлях и шлюзах  разрешается

предусматривать детские туалеты из расчета один унитаз и один  умы-

вальник на 2-4 группы.

3.9 Наружный вход в вестибюль, холл или коридор зданий  дошко-

льных учреждений следует проектировать с входным тамбуром. Наружные

входы, ведущие непосредственно в групповые ячейки, следует проекти-

ровать с одним тамбуром для ІUв климатической зоны и с двумя тамбу-

рами в остальных климатических зонах.

3.10 Путями эвакуации служат коридоры, лестничные клетки,  ве-

- 6 -

ранды. Допускается также использовать переходы по плоской  эксплуа-

тируемой кровле, ведущие к  лестничной  клетке.  Ширина  коридоров,

эвакуационных проходов должна быть не менее 1,4 м.  Пути  эвакуации

должны отвечать требованиям пожарной безопасности, изложенным в но-

рмах по проектированию общественных зданий и сооружений (приложение

7, п.2) и действующих противопожарных нормах.

При размещении дошкольного учреждения в одном здании со школой

или квартирой персонала (см. п. 1.6) помещения дошкольного учрежде-

ния должны иметь обособленные выходы наружу, а  пути  эвакуации  из

помещений другого назначения не должны  проходить  через  помещения

дошкольного учреждения.

Внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных

материалов), отделяющие пути эвакуации, следует предусматривать  из

негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.

3.11 С каждого этажа зданий дошкольных учреждений, а также  из

каждой детской ячейки должно быть предусмотрено не менее двух  рас-

средоточенных выходов.

В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зда-

ний дошкольных учреждений II степени огнестойкости допускается  ис-

пользовать наружные открытые металлические лестницы  с  уклоном  не

более 45град.

Ширина маршей наружных открытых лестниц и дверей на их площад-

ки должна быть рассчитана на число эвакуируемых, но не менее 0,8 м,

а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.

3.12 Трехэтажные здания дошкольных учреждений должны иметь  не

менее двух внутренних лестниц,  размещенных  в  лестничных  клетках

1-го типа с шириной маршей не менее 1,2 м. Лестничные клетки, испо-

льзуемые для эвакуации, следует проектировать в соответствии с нор-

мами по проектированию общественных зданий и сооружений и  противо-

пожарными нормами (приложение 7, п.п. 2 и 4).

3.13 На путях эвакуации отделка стен и потолков, покрытия  по-

лов в лестничных клетках и холлах-вестибюлях должны быть  выполнены

из негорючих материалов. В качестве утеплителя стен зданий дошколь-

ных учреждений следует применять неорганические материалы.

3.14 Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений дол-

жны отвечать следующим требованиям:

- высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть

не менее 1,3 м, вертикальные элементы в ограждениях должны

иметь просвет не более 0,1 м, горизонтальные членения не до-

пускаются;

- поручни для взрослых должны располагаться на высоте 0,85 м,

а для детей - у стен или на ограждении лестниц - на высоте

0,5 м;

- высота ограждений крылец, размещенных на уровне 0,45 м и

больше от земли, должна быть не менее 0 8 м;

- на остекленных дверях с обеих сторон должны предусматриваться

защитные решетки на высоту не менее 1,2 м.

Устанавливать решетки на окнах помещений, где находятся  дети,

не допускается.

3.15 Ориентацию окон помещений по сторонам  горизонта  следует

принимать по таблице 2.

- 7 -

Таблица 2

-------------------------------------------------------------------

|   Наименование помещений   |    Ориентация  окон помещений      |

|                            |------------------------------------|

|                            |  севернее 48о  с.ш.| 45о-48о  с.ш. |

|                            |------------------------------------|

|                            |  Опт.|  Допустим.  | Опт.|Допустим.|

|-----------------------------------------------------------------|

|Игровая                     | Ю    |  65о-295о   | Ю   |85о-275о |

|                            |      |             |     |         |

|Спальня                     | В    |  Любая      | В   |Любая    |

|                            |      |             |     |         |

|Залы, палаты, игротека,     |      |             |     |         |

|комната ручного труда       | Ю    | -"-         | Ю   |  -"-    |

|                            |      |             |     |         |

|Кухня, заготовительний цех  | С    | -"-         | С   |Кроме    |

|                            |      |             |     |170о-230о|

|                            |      |             |     |         |

|Медкабинеты                 | В    | -"-         | В   |Любая    |

|                            |      |             |     |         |

|КомпЬютерный класс          | С    |  95о-265о   | С   |115о-245о|

|                            |      |             |     |         |

|Зал бассейна                | Ю    |  Будь-яка   | Ю   |Любая    |

-------------------------------------------------------------------

3.16 Естественное освещение помещений и  коридоров  дошкольных

учреждений следует проектировать в соответствии с действующими нор-

мами (приложение 7, п.6) и предусматривать  преимущественно  прямое

боковое освещение.

Освещение вторым (непрямым) светом допускается  для  помещения

персонала (гардеробной), моечной кухонной посуды, раздевальных  при

бассейне. Для освещения вторым светом следует использовать  перего-

родки из стеклоблоков, фрамуги и остекленные двери смежных  помеще-

ний, имеющих прямое боковое освещение.

Допускается не предусматривать естественного освещения в буфе-

тных, кладовых (включая кладовую чистого белья при наличии в здании

кастелянской), а также душевых при изоляторе и  бассейне,  туалетах

персонала и технических помещениях.

3.17 Для ограничения перегрева  помещений  необходимо  предус-

матривать стационарные или трансформируемые солнцезащитные устройс-

тва на окнах игровых, спален, залов для музыкальных и физкультурных

занятий, палат изолятора, зала кухни, заготовочного цеха и  прачеч-

ной при ориентации окон на сектор горизонта  130град.-275град.  для

районов   севернее   48Град.   с.ш.,   и   на   сектор    горизонта

90град.-200град. для районов 45град.-48град.с.ш.

Солнцезащитные устройства на окнах должны выполняться из него-

рючих материалов и не препятствовать эвакуации детей и персонала из

здания.

3.18 Структуру зданий дошкольных учреждений следует  создавать

на основе функциональнообъединенных групп помещений: детских ячеек;

помещений для музыкальных, физкультурных, учебных  занятий  и  игр;

медицинских; служебно-бытовых помещений; пищеблока; прачечной.

Помещения детских групп

3.19 Каждая возрастная группа детей в  дошкольных  учреждениях

общего типа должна размещаться в помещениях групповой ячейки, в до-

мах ребенка и дошкольных детских домах - в помещениях жилой ячейки.

Групповая (жилая) ячейка, предназначаемая для детей одного  возрас-

та, должна быть изолирована от остальных детских ячеек и иметь удо-

- 8 -

бные связи с функциональными группами других помещений.

В дошкольных учреждениях общего  типа  допускается  применение

ячеек универсального типа: для детей ясельного или дошкольного воз-

раста.

3.20 Групповые ячейки для детей ясельного возраста, как прави-

ло, должны располагаться на первом этаже в непосредственной связи с

земельным участком. В домах ребенка жилые ячейки для  детей  старше

одного года допускается размещать на втором этаже.

Под детскими ячейками запрещается размещать кладовые,  столяр-

но-слесарную мастерскую, мастерские по ремонту обуви  и  одежды,  а

также помещения, в которых имеются источники шума и вибраций.

3.21 Эвакуация людей из групповой или жилой ячейки через поме-

щения другой запрещается.

Второй (эвакуационный) выход из помещений групповой ячейки до-

школьных учреждений общего типа, жилой ячейки домов ребенка и  дош-

кольных детских домов следует предусматривать из игровой; допускае-

тся - из спальни.

Эвакуационный выход должен проектироваться с открыванием нару-

жу, ширина двери принимается по расчету, но не менее 0,8 м.

3.22 В трехэтажных зданиях из каждой групповой или жилой ячей-

ки, расположенной на втором и третьем этажах, должны быть  запроек-

тированы рассредоточенные выходы на две лестничные клетки 1-го  ти-

па. Коридоры, соединяющие лестничные клетки, следует разделять про-

тивопожарными дверями 2-го типа из условия  обеспечения  выхода  из

каждой ячейки в разные отсеки коридора. Входные двери детских ячеек

должны быть выполнены с уплотнением в притворах.

3.23 Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор  или

холл, должна быть рассчитана не более чем на 80 человек. Расстояние

по коридору от выхода из детской ячейки до выхода наружу или в лес-

тничную клетку необходимо принимать по таблице  3,  принимая  плот-

ность людского потока при эвакуации свыше 5 чел/м2.

Таблица 3

-------------------------------------------------------------------

|Расположение выхода |Степень  огнестой- |Расстояние до выхода    |

|из детской ячейки   |    кости зданий   |наружу или на лестницу,м|

|-----------------------------------------------------------------|

|Между лестничными   |       II-III      |         20             |

|клетками или наруж- |--------------------------------------------|

|ными выходами       |       IIIб, IV    |         15             |

|                    |--------------------------------------------|

|                    |       IIIа, V     |         10             |

|-----------------------------------------------------------------|

|Выход в тупиковый   |                   |                        |

|коридор или холл    |       II-III      |         10             |

|                    |--------------------------------------------|

|                    |       IIIб, IV    |          7             |

|                    |--------------------------------------------|

|                    |       IIIа, V     |          5             |

-------------------------------------------------------------------

3.24 В помещении группы кратковременного пребывания детей (см.

п.1.6) следует предусматривать обособленный вход и  самостоятельный

эвакуационный выход. При размещении помещений групп в  общественных

зданиях допускается предусматривать входы из вестибюлей  или  общих

коридоров.

3.25 Минимальный состав помещений для  групп  кратковременного

пребывания детей должен включать: раздевальную, игровую, туалетную,

гардеробную с туалетом и душевой для персонала, подсобное помещение

из расчета не менее 5,5 м общей площади на одно место.

3.26 Групповые ячейки дошкольных учреждений общего типа должны

- 9 -

состоять из раздевальной, игровой,  спальни,  туалетной,  буфетной.

Состав и площади помещений детских ячеек, проектируемых в  сельских

дошкольных учреждениях для смешанных ясельно-дошкольных групп, при-

нимаются как для дошкольных групп.

Для жилых ячеек домов ребенка дополнительно  предусматривается

комната воспитателя (отдыха персонала), помещение для сушки одежды,

комната для хранения личных сезонных вещей, кладовая, ванно-душевое

помещение.

В жилых ячейках дошкольных детских домов сверх того предусмат-

ривается помещение для приема пищи (столовая).

В летних павильонах для каждой группы детей следует предусмот-

реть раздевальную, игровую, спальню, туалетную, буфетную  и  кладо-

вую.

3.27 Площади помещений детских ячеек дошкольных учреждений об-

щего типа, домов ребенка и дошкольных детских домов следует прини-

мать не менее указанных в таблице 4.

Таблица 4

-------------------------------------------------------------------

|Наименование    |Единица |Дошкольные учрежде-|  Дома  | Детские  |

| помещений      |измере- |ния общего типа    |ребенка |  дома    |

|                |ния     |---------------------------------------|

|                |        |ясельные|дошкольные|ясельные|дошкольные|

|                |        | группы |  группы  | группы |  группы  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Раздевальня     |м2 на 1 |   1,2  |   0,9    |   1,4  |    1,2   |

|                |мiсце   |        |          |        |          |

|                |        |        |          |        |          |

|Игровая         |  -"-   |   3,3  |   2,5    |   3,6  |    3,3   |

|                |        |        |          |        |          |

|Столовая        |  -"-   |    -   |    -     |    -   |    1,8   |

|                |        |        |          |        |          |

|Спальня         |  -"-   |   2,4  |   2,5    |   2,4  |    2,4   |

|                |        |        |          |        |          |

|Веранда         |  -"-   |    -   |    -     |   2,4  |     -    |

|                |        |        |          |        |          |

|Туалетная       |  -"-   |   1,1  |   1,0    |   1,2  |    0,9   |

|                |        |        |          |        |          |

|Ванно-душевая   |  -"-   |    -   |    -     |    -   |    0,5   |

|                |        |        |          |        |          |

|Буфетная        |  -"-   |   5,0  |   5,0    |   5,0  |    5,0   |

|                |        |        |          |        |          |

|Кладовая        |  -"-   |    -   |    -     |   6,0  |    6,0   |

|                |        |        |          |        |          |

|Комната         |  -"-   |    -   |    -     |   9,0  |    9,0   |

|персонала       |        |        |          |        |          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Помещения:                                                       |

|-----------------------------------------------------------------|

|- сушка одежды  |   -    |    -   |    -     |   4,0  |    4,0   |

|                |        |        |          |        |          |

|- хранение      |  -"-   |    -   |    -     |   6,0  |    6,0   |

|  колясок       |        |        |          |        |          |

|                |        |        |          |        |          |

|- хранение      |  -"-   |    -   |    -     |   4,0  |    4,0   |

|  сезонных вещей|        |        |          |        |          |

-------------------------------------------------------------------

3.28 Помещение раздевальной в  дошкольных  учреждениях  общего

типа оборудуется персональными шкафчиками для хранения и сушки оде-

жды и обуви детей (см. П.4.10),

- 10 -

Для домов ребенка и дошкольных детских домов смежно с раздева-

льными предусматриваются помещения для сушки верхней одежды и  обу-

ви, обеспеченные горячей водой и оборудованные вытяжной  вентиляци-

ей, а также кладовые для хранения колясок, санок и другого инвента-

ря.

3.29 Помещение игровой должно обладать возможностью внутренней

перепланировки и пространственного выделения функциональных зон.

Игровая комната для смешанной ясельно-дошкольной группы  может

быть разделена на зоны остекленной перегородкой (с пределом  огнес-

тойкости 0,25 ч) высотой 1,8-2,0 м.

3.30 В групповых ячейках для детей дошкольного  возраста  дет-

ских учреждений общего типа допускается объединение игровой и  спа-

льни в единое пространство при помощи раздвижной перегородки с пре-

делом огнестойкости 0,6 часа.

3.31 Размещать игровую в ячейке следует с учетом сквозного или

углового проветривания. Допускается производить проветривание игро-

вых через спальни.

3.32 Окна игровых не допускается располагать над окнами кухни,

прачечной, плавательного бассейна. Не менее 50% окон игровых должны

оборудоваться верхними фрамугами со щитками и рычажными  приборами.

Подоконники следует устанавливать на высоте 0,6 м от уровня пола.

3.33 Спальни должны размещаться, как правило, смежно с игровы-

ми комнатами, оборудоваться шкафами для хранения запаса чистого бе-

лья и спальных принадлежностей. В домах ребенка и  дошкольных  дет-

ских домах следует проектировать несколько спален не более  чем  на

10 мест каждая.

3.34 Сокращение площади спален при реконструкции зданий дошко-

льных учреждений общего  типа  допускается  не  более  чем  до  2,1

м2/место. Если в детской ячейке предусматривается несколько  спаль-

ных помещений, то допускается увеличение  норм  площади  до  2,7 м2

/место.

3.35 Столовая - отдельное помещение для приема пищи -  предус-

матривается в составе жилых ячеек дошкольных детских домов.  Столо-

вая не может быть проходной, должна иметь отдельный вход и размеща-

ться смежно с буфетной.

3.36 Туалетные в детских  ячейках  следует  проектировать  как

единое помещение с естественным освещением, состоящее из зон  убор-

ной и умывальной. Ванно-душевую для детских домов необходимо  выде-

лять влагонепроницаемой перегородкой в отдельное помещение.

Для старшей и подготовительной групп  следует  предусматривать

раздельные уборные для мальчиков и девочек. В зоне  уборной  должны

размещаться в кабинах размером 0,75 х 0,80 м детские  унитазы  и  в

отдельной кабине - унитаз для  взрослых.  Экраны-перегородки  между

кабинами следует выполнять из негорючих материалов, а их высота до-

лжна быть 1,2 м (от пола). Слив (видуар) и детские унитазы для ста-

ршей ясельной группы могут устанавливаться без кабин.

В зоне умывальной следует предусматривать умывальники для  де-

тей и взрослых, полотенцесушитель, а в туалетных без ванны -  душе-

вой поддон, имеющий подходы с трех сторон. В ванно-душевой устанав-

ливаются душевые поддоны, ванны со смесителем, ногомойка  (ванночка

для мытья ног).

Для детских групповых ячеек универсального типа следует преду-

сматривать установку оборудования, обеспечивающего  функционирова-

ние туалетной для детей как ясельного, так и дошкольного возраста.

3.37 Полы в помещениях детских ячеек должны быть  из  материа-

лов, разрешенных к применению МЗ Украины, и быть влагостойкими. По-

лы в раздевальных, игровых и спальных должны иметь утепленную осно-

ву. Для полов в туалетных и ванно-душевых следует применять керами-

ческие плитки.

3.38 Стены помещений детских ячеек должны быть гладкими,  вла-

гостойкими и обеспечивать возможность уборки влажным способом, коэ-

- 11 -

ффициент отражения света должен быть 50-70%. Стены в туалетной, ва-

нно-душевой, буфетной следует облицовывать глазурованной плиткой на

высоту не менее 1,5 м. Отделка  стен  остальных  помещений  детских

ячеек в зданиях II, III, IIIа, IIIб степеней  огнестойкости  должна

выполняться из негорючих материалов.

Помещения  для музыкальных, физкультурных,

учебных занятий и игр

3.39 Число залов для музыкальных и физкультурных занятий в до-

школьных учреждениях должно определяться заданием  на  проектирова-

ние, но не менее одного универсального зала в  учреждении  с  двумя

дошкольными или старшими ясельными группами и не менее  двух  залов

(музыкального и физкультурного) при количестве старших  ясельных  и

дошкольных групп 8 и более. При каждом зале следует предусматривать

кладовые по 6 м2.

3.40 Залы не должны быть проходными.

При наличии в здании раздельных залов для музыкальных и физку-

льтурных занятий допускается их объединять  при  помощи  раздвижной

перегородки, обеспечивающей нормативную звукоизоляцию.

3.41 Площадь залов рассчитывается на проведение учебного заня-

тия одновременно с одной группой. Площадь зала для музыкальных  за-

нятий в дошкольных учреждениях общего типа принимается  из  расчета

не менее чем 3,7 м2 на одно место в дошкольной группе, зала для фи-

зкультурных занятий и универсального зала - не менее 5 м2. В учреж-

дениях на 2 группы, а также при реконструкции зданий площадь униве-

рсального зала допускается принимать 4 м2 на место в дошкольной гру-

ппе. В домах ребенка и дошкольных детских домах площади залов  сле-

дует принимать не менее 5 м2 на место в ясельной или дошкольной гру-

ппе.

3.42 Помещение игротеки в  зданиях  вместимостью  90  и  более

мест, а также комнату занятий с  техническими  средствами  обучения

(ТСО) или компьютерный класс в зданиях свыше 160 мест для  дошколь-

ных учреждений общего типа и дошкольных детских  домов  допускается

предусматривать площадью не менее 50 м2 каждое.

Комнату ручного труда (изотворчества) площадью не менее 42м2 и

логопедический кабинет площадью не менее 12 м2 допускается  предус-

матривать в зданиях дошкольных детских домов вместимостью 90 и  бо-

лее мест, а также в дошкольных учреждениях общего типа вместимостью

свыше 200 мест.

Помещение для индивидуальных музыкальных занятий  площадью  не

менее 9 м допускается предусматривать в зданиях дошкольных  детских

домов вместимостью свыше 90 мест.

3.43 Крытые плавательные  бассейны  для  дошкольников  следует

проектировать с единовременной пропускной способностью:

- 2-4 ребенка - для домов ребенка;

- 10 детей (1 подгруппа) - в составе дошкольного учреждения

общего типа, дошкольного детского дома;

- 20 детей (2 подгруппы по 10 детей) и более - для группы дош-

кольных учреждений, в составе комплекса дошкольных учреждений

или кооперированного здания "ясли-сад - начальная школа".

3.44 В состав помещений бассейна должны включаться: зал с ван-

ной, две раздевальные для мальчиков и девочек с туалетами и душевы-

ми, комната тренера, комната медсестры, лаборатория  анализа  воды,

узел управления и другие технические помещения, связанные с  обслу-

живанием бассейна, кладовые инвентаря. При размещении  дополнитель-

ной ванны для детей ясельного возраста следует предусмотреть  отде-

льное помещение раздевальной.

3.45 В отдельно стоящих бассейнах с единовременной  пропускной

способностью 20  детей  и  более,  помимо  помещений,  указанных  в

п.3.44, необходимо дополнительно предусмотреть вестибюль с гардеро-

- 12 -

бом площадью 36 м2, кабинет заведующего - 9 м2 , комнату отдыха -

50 м2.

В зале бассейна должна быть предусмотрена  зона  для  разминки

площадью не менее 24 м2. В бассейнах с единственной пропускной  спо-

собностью 10 детей допускается проектирование отдельного помещения

для разминки площадью не менее 36 м2, а в бассейнах с единовременной

пропускной способностью 20 детей и более -  помещение  площадью  не

менее 60 м2 с кладовой инвентаря 6 м2.

3.46 Бассейн с единовременной пропускной способностью 20 детей

должен оборудоваться ванной размером 10-12,5 х 6  м,  а  пропускной

способностью 10 детей - ванной не менее 7 х 3 м. Ванна размером 3 х

2 м рассчитана на занятия с 2-4 детьми ясельного возраста  и  может

использоваться как дополнительная для бассейнов большего размера.

Глубина ванны бассейна должна обеспечивать нормальное проведе-

ние занятий при изменении уровня воды с 0,6 м до 0,8 м от  дна.  По

периметру ванны должна предусматриваться обходная  дорожка  шириной

не менее 0,75 ми 1,5м со стороны выхода из душевых, а также  бортик

высотой 0,15 м над полом и шириной 0,3 м. Уклон дна ванны в сторону

выпуска воды должен быть не менее 1%.

3.47 Площадь раздевальной следует принимать из расчета не  ме-

нее 1,2 м2 на место при единовременной пропускной  способности  бас-

сейна 10 детей и 1,0м2 - при 20. У каждой раздевальной следует  пре-

дусматривать душевые из расчета 1 душевая сетка на 3 места и туалет

на 1 унитаз и 1 умывальник.

В местах выхода из душевой на  обходную  дорожку  должно  быть

предусмотрено устройство проходного ножного душа с непрерывным  по-

током свежей воды. Размер ванны душа должен быть не менее 0,8 м  по

направлению прохода, а его глубина - 0,1 м.

3.48 Комнату медсестры следует проектировать со входом из  ко-

ридора не менее 6 м2 в бассейнах с единовременной пропускной способ-

ностью 10 детей и площадью не менее 8 м2 в более крупных бассейнах.

Лаборатория анализа воды площадью не менее 6 м2 должна размеща-

ться смежно с залом бассейна. Комната тренера должна проектировать-

ся со входом из коридора, кабиной для переодевания, туалетом

и душем общей площадью  не менее 10 м2.

3.49 Технические помещения, связанные с обслуживанием  бассей-

на, должны иметь отдельный выход на хозяйственную зону, их  площади

и состав следует принимать по требованиям проектирования спортивных

и физкультурно-оздоровительных сооружений (приложение 7, п.21).

3.50 Полы в физкультурном и музыкальном залах допускаются пар-

кетные, в зале бассейна, душевых и туалетах их следует предусматри-

вать из керамической плитки или мозаичного  бетона,  в  технических

помещениях - цементные, в остальных - из линолеума.

3.51 Отделка стен в физкультурном и музыкальном  залах  должна

быть из негорючих материалов, влагостойкой  и  обеспечивать  уборку

влажным способом. Стены зала бассейна, туалетов и душевых  бассейна

следует облицовывать керамической глазурованной плиткой  на  высоту

не менее 1,8 м.

Медицинские помещения

3.52 В дошкольных учреждениях  общего  типа  предусматриваются

следующие медицинские помещения: медицинская комната, процедурный и

физиотерапевтический кабинеты, изолятор.

Медицинская комната и процедурный кабинет в зданиях без  оздо-

ровительных групп вместимостью до 100 мест размещаются в одном  по-

мещении площадью не менее 14 м2 в зданиях свыше 100 мест, а также в

зданиях с оздоровительными группами они должны размещаться в разных

помещениях с раздельными входами площадью не менее 14м2 и 8м2 соотве-

тственно.

Медицинская комната проектируется смежно с одной из палат изо-

- 13 -

лятора. Между ними устраивается остекленный проем на высоте 1,2 м.

3.53 Физиотерапевтический кабинет в дошкольных учреждениях об-

щего типа вместимостью от 70 до 100 мест проектируется  площадью  9

м2 вместимостью свыше 100 до 200 мест - не менее 12 м2 в учреждени-

ях свыше 200 мест, а также при наличии оздоровительных групп в дош-

кольных учреждениях любой вместимости - не менее 18 м2.

3.54 Стоматологический кабинет и фитокомнату площадью не менее

8 м2 каждые, кабинет врача-специалиста площадью не менее 9 м2, а так-

же кабинет лечебной физкультуры (ЛФК) площадью не менее 50 м2 допус-

кается предусматривать дополнительно в  дошкольных  учреждениях,  в

составе которых имеются оздоровительные  и  круглосуточные  группы,

охватывающие не менее 30% от общего количества детей.

3.55 Число мест в изоляторе дошкольного учреждения общего типа

не должно превышать 1,5% проектной  вместимости  здания.  В  состав

изолятора входят: приемная, палаты, туалетная и помещение для дези-

нфицирующих средств.

Приемная, если в изоляторе предусмотрена одна палата, принима-

ется площадью не менее 6 м2, если предусмотрено две  палаты,  -  не

менее 10 м2. В приемной размещается мойка посуды, используемой  за-

болевшим.

Палаты следует проектировать  непроходными,  рассчитанными  на

одно и два места, площадью не менее 6 м2 и 9 м2 соответственно.

Туалетная принимается площадью не менее 4 м2, для  хранения  и

приготовления дезинфицирующих средств выделяется отдельное  помеще-

ние площадью 3 м2&

3.56 Медицинские помещения домов ребенка и дошкольных  детских

домов должны включать: изолятор, кабинет врача площадью 14 м2, ста-

ршей медсестры - 9 м2, физиотерапевтический  и  фитокабинеты  общей

площадью не менее 36 м2 процедурную стерилизационную - 12 м2  поме-

щение для аптеки - 9 м2. Кроме того, в домах ребенка предусматрива-

ется помещение ЛФК площадью 50 м2 и приемно-карантинное  отделение,

а в дошкольных детских домах - приемно-карантинное отделение и сто-

матологический кабинет площадью 9 м2.

3.57 Количество мест в изоляторах домов ребенка, детских  дош-

кольных домов принимается из расчета не менее 5% от проектной вмес-

тимости учреждений. В состав изолятора включаются: приемная не  ме-

нее 12 м2 одно-, двух- и трехкоечные палаты площадью соответственно

6, 9 и 14 м2, комната дежурной медсестры площадью 9 м2 с остекленным

проемом в одну из палат, буфет-раздаточная - 5 м2, ванная - 4 м2,

туалет с комнатой для приготовления дезинфицирующих средств и  хра-

нения уборочного инвентаря площадью соответственно 4 и 5 м2.

При изоляторе допускается предусматривать неотапливаемую вера-

нду площадью 2 м2 на 1 место его общей вместимости.

3.58 Количество мест в приемно-карантинном отделении домов ре-

бенка и детских домов должно составлять 7-10% от проектной  вмести-

мости учреждения. В состав отделения домов ребенка включаются: вес-

тибюль-ожидальня и приемная-смотровая площадью не менее 12 м2  каж-

дая, санпропускник (раздевальная с ванной) общей площадью 8 м2  па-

латы-боксы на 2 места площадью не менее 12 м2 каждая, буфетная пло-

щадью 5 м2.

Приемно-карантинное отделение детских домов включает изоляцио-

нные палаты на 1 или 2 койки площадью 12 и 18 м2 соответственно  со

шлюзом и туалетом.

3.59 Приемно-карантинное отделение и изолятор должны  распола-

гаться на первом этаже, иметь отдельные выходы наружу,  а  в  домах

ребенка и дошкольных детских домах размещаться таким образом, чтобы

ванными, указанными в п.3.58, можно было пользоваться и для  сани-

тарной обработки детей, находящихся в палатах-боксах и изоляционных

палатах.

Выходы из изолятора детских учреждений общего типа  вместимос-

тью до 160 мест, проектируемых для IIв,  IIIб, IIIв  климатических

- 14 -

зон, допускается совмещать с общими входами в здания.

3.60 Полы и отделка стен в медицинских помещениях должны выпо-

лняться из материалов, разрешенных к применению Минздравом Украины,

и обеспечивать возможность уборки влажным способом.

Для полов в туалетных, душевых, ванных следует применять кера-

мическую плитку, для облицовки стен на высоту не менее 1,8м - глазу-

рованную.

Служебно-бытовые помещения

3.61 В дошкольных учреждениях общего типа необходимо предусма-

тривать кабинет заведующего, комнату завхоза, методический кабинет,

кладовую чистого белья, хозяйственную кладовую, туалеты для  персо-

нала, холл-вестибюль.

3.62 Составы служебно-бытовых помещений детских домов и  домов

ребенка должны определяться заданием на проектирование в зависимос-

ти от типа и вместимости учреждения.

Рекомендуется предусматривать следующие группы помещений:  ад-

министративные, методиковоспитательные, для встреч с  родственника-

ми, обслуживающие мастерские (столярная, слесарная, по ремонту оде-

жды и обуви детей), складские, бытовые (комната техперсонала,  кас-

телянская, парикмахерская, санузлы персонала), вестибюль с гардеро-

бом.

3.63 Кабинет заведующего в дошкольных учреждениях общего  типа

вместимостью до 40 мест объединяется с комнатой завхоза и методиче-

ским кабинетом в одном помещении площадью не метшее 12 м2, в здани-

ях свыше 40 и до 200 мест проектируется отдельный кабинет  заведую-

щего площадью не менее 9 м2, а в зданиях большей вместимости - не

менее 12 м2.

Отдельная комната для завхоза  предусматривается  площадью  не

менее 6 м2 для зданий вместимостью свыше 60 мест.

3.64 Методический кабинет в дошкольных учреждениях  вместимос-

тью свыше 40 и до 100 мест принимается площадью не менее 12 м2 свы-

ше 100 и до 200 мест - 18 м2, свыше 200 мест - 24 м2. В методическом

кабинете следует предусматривать место для работы детского психоло-

га.

3.65 Хозяйственная кладовая площадью не менее 6 м2  предусмат-

ривается в зданиях дошкольных учреждений общего  типа  вместимостью

до 80 мест, в зданиях на 90-200 мест следует устраивать 2 хозкладо-

вые площадью по 6 м2 каждая, а в зданиях свыше 200 мест - 3  кладо-

вые общей площадью 24 м2.

Кладовые хранения обуви и личных вещей площадью не менее  4 м2

каждая следует предусматривать дополнительно в домах ребенка и дош-

кольных детских домах.

3.66 Кладовую чистого белья в  дошкольных  учреждениях  общего

типа вместимостью до 120 мест следует  проектировать  площадью  не

менее 6 м2, вместимостью свыше 120 мест - площадью 10 м2.  В  домах

ребенка и дошкольных детских домах площадь кладовой принимается  не

менее 10м2.

Кладовую грязного белья площадью до 6 м2 допускается проектиро-

вать в детских учреждениях на 120 и более мест.

Двери кладовых должны быть противопожарными 2-го типа.

3.67 Комнату кастелянши (кастелянскую) площадью не менее 6 м2

следует предусматривать в дошкольных учреждениях общего типа  вмес-

тимостью свыше 200 мест. В домах ребенка и дошкольных детских домах

вместимостью  90  и  более  мест  следует  проектировать  кастелян-

скую-примерочную площадью не менее 14 м2.

3.68 Комнату технического персонала площадью не менее  8  м2 и

столярно-слесарную мастерскую площадью не менее 18  м2  допускается

проектировать в дошкольных  учреждениях  общего  типа  вместимостью

свыше 120 мест. В зданиях вместимостью более  200  мест  -  комнату

- 15 -

психологической разгрузки площадью не менее 12 м2.

Холл-вестибюль в зданиях вместимостью от 90 и до 200 мест при-

нимается площадью не менее 12 м2, свыше 200 мест - не менее 18 м2.

Помещения для починки обуви и белья площадью 8 м2 каждое,  па-

рикмахерскую не менее 7 м2, а также кладовую при комнате техперсона-

ла площадью 4 м2 допускается предусматривать дополнительно  в  домах

ребенка и детских домах вместимостью 120 и более мест.

Туалеты персонала следует оборудовать одним унитазом  и  одним

умывальником.

3.69 Полы и стены в административных,  методико-воспитательных

помещениях и мастерских должны быть  влагостойкими  и  обеспечивать

возможность уборки влажным способом,  коэффициент  отражения  света

должен быть в пределах 50-70%.

Пищеблок

3.70 В дошкольных учреждениях необходимо проектировать  пищеб-

локи, работающие на сырье. Технологическое оборудование  пищеблоков

следует принимать на электричестве.

3.71 Состав и площади помещений пищеблоков  следует  принимать

не менее указанных в таблице 5.

Таблица 5

-------------------------------------------------------------------

| Наименование помещений  |   Площадь помещений пищеблока, м2,    |

|                         |     при количестве мест в здании      |

|                         |---------------------------------------|

|                         | до 40 | свыше 40|свыше 120|свыше 200  |

|                         |       |  до 120 | до 200  | до 280    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кухня з раздаточной      |   18  |    24   |    28   |     34    |

|                         |       |         |         |           |

|Мойка кухонной  посуды   |    5  |     6   |     8   |     10    |

|                         |       |         |         |           |

|Заготовительний цех *    |    8  |    10   |    12   |     16    |

|                         |       |         |         |           |

|Охлаждаемые камеры       |    -  |     -   |     7   |      9    |

|                         |       |         |         |           |

|Кладовая сухих продуктов |    8  |     8   |     8   |     10    |

|                         |       |         |         |           |

|Кладовая овощей          |    4  |     6   |     8   |     12    |

|                         |       |         |         |           |

|Загрузочная **           |    8  |    10   |    12   |     14    |

|                         |       |         |         |           |

|Комната персонала        |    6  |   9-12  |    16   |     12    |

|                         |       |         |         |           |

|Столовая персонала       |    -  |    -    |    -    |     10    |

|                         |---------------------------------------|

|Душевая                  |            На одну сетку              |

|                         |---------------------------------------|

|Туалет персонала         |        1 унитаз и 1 умывальник        |

-------------------------------------------------------------------

3.72 Из пищеблоков следует предусматривать отдельный выход на-

ружу. Эвакуационный выход через загрузочную, а также проходные кла-

довые или проход через кухню не допускается.

Для приема и транспортировки продуктов в  складские  помещения

должны быть предусмотрены соответствующие средства механизации.

3.73 Для вертикальной транспортировки пищи во всех трехэтажных

зданиях, а также двухэтажных вместимостью 150 и более  мест  должны

устанавливаться грузовые подъемники грузоподъемностью 100 кг.

- 16 -

Не допускается установка подъемников, вентиляционных и  охлаж-

даемых камер смежно или над (под) игровыми и спальнями. При  разме-

щении их рядом с залами, игротекой, учебным (компьютерным)  классом

необходимо устройство звукоизоляции.

3.74 Полы в помещениях пищеблока выполняются  из  керамической

плитки с гладкой поверхностью, отделка стен должна быть  влагостой-

кой и обеспечивать возможность уборки помещений  влажным  способом;

стены кухонного зала, моечной, заготовочного цеха, охлаждаемых  ка-

мер, душевой, туалета должны облицовываться  глазурованной  плиткой

на высоту не менее 1,8 м.

Прачечная

3.75 Площадь прачечной определяется в зависимости от  устанав-

ливаемого оборудования и объема белья, непосредственно стираемого в

дошкольном учреждении, но не менее 14 м2 при вместимости  здания  до

40 мест; не менее 18 м2 для зданий свыше 40 до 60 мест; 24 м2 - свы-

ше 60 до 120 мест; 30 м2 - свыше 120 до 200 мест; не менее 40  м2  -

свыше 200 мест.

3.76 Прачечная для дошкольных учреждений общего типа  проекти-

руется из двух помещений: стиральной и сушильно-гладильной,  а  для

домов ребенка и детских домов из трех: стиральной, сушильной,  гла-

дильной, размещаемых смежно. В зданиях вместимостью до 120 мест до-

пускается проектировать общий вход в прачечную, для зданий  большей

вместимости входы в стиральную и сушильно-гладильную следует делать

раздельными. Двери сушильно-гладильной  и  гладильной  должны  быть

противопожарными 2-го типа.

Располагать входы в прачечные против входов в групповые  ячей-

ки, пищеблок и медицинские помещения не допускается.  Из  прачечной

следует предусматривать выход на хозяйственную зону участка,  кото-

рый может быть совмещен со служебным входом для зданий вместимостью

до 120 мест.

3.77 Помещение для сортировки и сдачи грязного белья  площадью

4 м2 следует предусматривать в дошкольных учреждениях  до  280  мест

включительно при обслуживании их  централизованной  прачечной.  Для

учреждений большей вместимости площадь помещения увеличивается до 6

м2.

3.78 Полы и стены в гладильной, сушильной, помещениях сортиро-

вки и сдачи белья должны быть влагостойкими, полы в стиральной  вы-

полняются из керамической плитки, а стены облицовываются глазурова-

нной плиткой на высоту не менее 1,8 м.

4 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Водоснабжение и канализация

4.1 Здания дошкольных учреждений должны оборудоваться система-

ми хозяйственно-питьевого, противопожарного,  горячего  водоснабже-

ния, канализацией и водостоком в соответствии с нормами  проектиро-

вания внутреннего водопровода и канализации зданий  (приложение  7,

п.14).

При проектировании водоснабжения здания дошкольных учреждений,

как правило, следует присоединять к закольцованным участкам  водоп-

роводной сети.

В районах, где не  обеспечивается  непрерывное  водоснабжение,

здания дошкольных учреждений по согласованию с  заказчиком  следует

оборудовать резервными емкостями для суточного запаса воды.

4.2 Дошкольные учреждения вместимостью до 40 мест,  строящиеся

в неканализованных районах, допускается проектировать с  локальными

очистными сооружениями.

4.3 Санитарно-техническое оборудование зданий дошкольных учре-

- 17 -

ждений следует предусматривать согласно приложению 2. Высоту  уста-

новки умывальников для детей ясельного возраста  следует  принимать

0,4 м, а для детей дошкольного возраста - 0,5 м, ванн на  постамен-

тах - 0,6 м. Душевая сетка с гибким шлангом должна  устанавливаться

на высоте 1,5 м над днищем поддона, на высоте 0,15 м над бортом по-

ддона необходимо установить дополнительный кронштейн  для  подвески

душевой сетки.

4.4 Бассейны должны проектироваться с обеззараживанием,  очис-

ткой и, как правило, рециркуляцией  воды  с  добавлением  свежей  в

объеме, равном 10% емкости ванны в сутки.

Бассейны с ваннами емкостью 20 м3 и менее допускается проекти-

ровать без рециркуляции с подачей свежей воды в объеме, равном  20%

емкости ванны в час.

Бассейны следует проектировать с устройствами вторичного испо-

льзования тепла сбрасываемой воды, охлаждая ее в теплообменниках.

4.5 Температура воды в бассейне не должна быть  выше  32град.С

и ниже 29град.С. Температура горячей воды, подаваемой на краны сме-

сителей, устанавливаемых в душевых и умывальных для  детей,  должна

быть не выше 37град.С и не ниже 34град.С.

4.6 Устройство трапов следует предусматривать в кухне, загото-

вочном цехе, моечной кухонной посуды, загрузочной, стиральной и ду-

шевых бассейнах, туалетных детских ячеек.

Отопление и вентиляция

4.7 Здания дошкольных учреждений должны подключаться, как пра-

вило, к системам централизованного теплоснабжения. При невозможнос-

ти такого подключения следует проектировать теплогенераторы при со-

блюдении требований норм по проектированию котельных установок, ко-

торые рекомендуется монтировать в комплексе с альтернативными исто-

чниками тепла, например, солнечными коллекторами для летнего  горя-

чего водоснабжения (приложение 7, п.22).

Здания, подключаемые к системам централизованного теплоснабже-

ния, должны быть оборудованы счетчиками теплоты.

Мероприятия по энергоснабжению необходимо выполнять в соответ-

ствии с требованиями норм по проектированию общественных  зданий  и

сооружений (приложение 7, п.2).

4.8 Печное отопление проектировать  запрещается.  В  отдельных

случаях при обосновании и согласовании с территориальными  органами

государственной пожарной охраны допускается применение печного ото-

пления в одноэтажных зданиях для сельской местности вместимостью не

более 20 мест.

Применение электрического отопления с замоноличенными в  бетон

греющими кабелями не допускается.

4.9 Системы отопления и вентиляции зданий дошкольных  учрежде-

ний следует проектировать в соответствии с требованиями действующих

норм (приложение 7, п.15).

Температура поверхности пола игровых, расположенных на 1  эта-

же, а также спален и раздевальных для ослабленных детей  в  течение

отопительного периода должна быть 23град.С за счет подогрева пола.

На поверхности обходных дорожек бассейна в период эксплуатации

должна поддерживаться температура 26-28град.С.

4.10 Отопительные приборы должны быть защищены негорючими  эк-

ранами или решетками, изготовленными из материалов,  разрешенных  к

применению МЗ Украины.

Шкафы для сушки детской одежды в раздевальных, а также полоте-

нцесушители в туалетных должны обогреваться водой в  течение  всего

года. Объем воздуха, удаляемого из одного шкафа, следует  принимать

не менее 10 м3/ч.

4.1 1 Расчетную температуру воздуха и кратность  воздухообмена

- 18 -

в помещениях следует принимать по таблице приложения 3.

4.12 В зданиях дошкольных  учреждений  должна  проектироваться

вытяжная вентиляция, как правило, с естественным  побуждением.  При

соответствующем обосновании для кухни, помещений плавательного бас-

сейна допускается применение механической вытяжной вентиляции.

4.13 В стиральной, гладильной, душевых, а также  в  подвальных

помещениях зданий, размещенных на радоноопасных участках, необходи-

мо устанавливать в вертикальных вытяжных каналах осевые малогабари-

тные вентиляторы. Установка дефлекторов не рекомендуется.

Удаление воздуха из спален, имеющих сквозное или угловое  про-

ветривание, допускается предусматривать  через  игровые  помещения.

Транзитные воздуховоды не должны проходить через игровые,  спальни,

холлы и вестибюли.

4.14 Наружный воздух, подаваемый в холодный период года в  по-

мещения, оборудованные механической вытяжной  вентиляцией,  следует

подогревать конвекторами или радиаторами, установленными в  приточ-

ных шкафах.

Электрооборудование

4.15 Электроснабжение дошкольных учреждений выполняется по  II

категории надежности от двух независимых взаимнорезервирующих исто-

чников питания. Электроснабжение и распределительные сети наружного

освещения на территории учреждений, как  правило,  следует  осущес-

твлять кабельными линиями.

Освещение территории предусматривается в  соответствии  с  ин-

струкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и

сельских населенных пунктов.

4.16 Электрооборудование в зданиях детских дошкольных учрежде-

ний следует предусматривать  соответственно  нормам  проектирования

электрооборудования жилых и общественных зданий, правилам  устройс-

тва электроустановок (приложение 7, п.20 и п.23).

Электропривод и электрооборудование подъемников, а также  тех-

нологическое оборудование пищеблока и медицинских помещений  проек-

тируется согласно инструктивным документам  соответствующих  минис-

терств и ведомств.

4.17 В зданиях дошкольных учреждений необходимо предусматри-

вать следующие виды освещения:

- рабочее - во всех помещениях;

- эвакуационное - в коридорах, холлах, вестибюлях, на лестни-

цах, раздевальных, кухнях, стираль  ных;

- аварийное - в электрощитовых, теплопунктах, дежурных пожар-

ных постах;

- дежурное - в спальнях домов ребенка, дошкольных детских до-

мов и круглосуточных групп дошкольных  учреждений общего

типа, а также палатах приемно-карантинного отделения;

- ремонтное -  в техническом подполье, тепловых пунктах и т.п.

4.18 Светильники дежурного освещения следует устанавливать над

дверными проемами на высоте не менее 2,2 м от уровня пола. Допуска-

ется установка светильников на высоте 0,3 м от пола,  но  при  этом

напряжение в сети дежурного  освещения  должно  быть  не  более  36

вольт. В спальнях, палатах изолятора над дверными  проемами  должны

быть установлены световые показатели "Выход" на высоте не менее 2,2

м от пола, присоединенные к сети эвакуационного освещения.

Бактерицидные лампы следует устанавливать в  палатах  изолято-

ров, бассейнах, залах ЛФК, медицинских помещениях, залах для  музы-

кальных и физкультурных занятий, игровых. Наличие  источников  уль-

трафиолетового излучения не учитывается при определении уровня  ис-

кусственного освещения.

4.19 Установку штепсельных розеток следует предусматривать  во

- 19 -

всех помещениях. Розетки должны быть снабжены защитным устройством,

закрывающим гнезда при вынутой вилке. Штепсельные розетки  обычного

типа, размещаемые в раздевальных, игровых, залах для музыкальных  и

физкультурных занятий, необходимо располагать на высоте  1,8  м  от

уровня пола.

4.20 Молниезащита, а также защитное заземление технологическо-

го оборудования и медицинской  аппаратуры  в  физиотерапевтических,

процедурных и прочих помещениях являются обязательными и производя-

тся согласно ведомственным инструкциям (приложение 7, п.25).

Связь и сигнализация

4.21 В зданиях дошкольных учреждений  следует  предусматривать

устройство телевизионной, радиотрансляционной и  телефонной  сетей,

пожарной и охранной сигнализации, а также централизованную  систему

оповещения персонала о пожаре. Приемные пульты пожарной и  охранной

сигнализации устанавливаются в помещении, где обеспечивается  круг-

лосуточное дежурство.

4.22 Антенная и кабельная разводка для приема телепередач пре-

дусматривается в игровых, залах для музыкальных и физкультурных за-

нятий и методическом кабинете.

Радиоточки устанавливаются в административных и  хозяйственных

помещениях, пищеблоке, залах для музыкальных и физкультурных  заня-

тий, игровых и игротеках.

Телефоны устанавливаются в кабинете  заведующего,  медицинской

комнате или кабинете врача, методическом кабинете,  комнате  завхо-

за.

Селекторную двухстороннюю связь заведующего с завхозом,  груп-

повыми ячейками, медицинскими помещениями, методическим  кабинетом,

кастелянской, пищеблоком допускается предусматривать  в  дошкольных

учреждениях вместимостью 200 мест и более.

4.23 Устройство автоматической пожарной сигнализации предусма-

тривается в соответствии с нормами по проектированию пожарной авто-

матики зданий и сооружений (приложение 7, п.16) во всех  помещениях

дошкольных учреждений, кроме  зала  бассейна,  туалетных,  душевых,

стиральной, кладовой овощей, бойлерной, насосной, охлаждаемой каме-

ры, венткамеры, моечных посуды и тары.

- 20 -

Приложение  1

(обязательное)

Численность детей в возрастных группах дошкольных учреждений,

домах ребенка, детских домах для дошкольников

и группах кратковременного пребывания

-------------------------------------------------------------------

|                     |         Количество мест в группах         |

|                     |-------------------------------------------|

|Наименование групп,  |Детские   |  Дома  |Детские|Кратковременно-|

|   возраст детей     |учреждения| ребенка|  дома |       го      |

|                     |общего    |        |       |  пребывания   |

|                     |типа      |        |       |               |

|-----------------------------------------------------------------|

|                      Ясельные общего типа                       |

|-----------------------------------------------------------------|

|младшие - до 1 гола; |    10    |    10  |   -   |               |

|                     |          |        |       |               |

|средние - 1-2 года;  |    15    |    10  |   -   |      10       |

|                     |          |        |       |               |

|старшие - 2-3 года   |    15    |    10  |   -   |               |

|-----------------------------------------------------------------|

|                        Ясельные оздоровительные                 |

|-----------------------------------------------------------------|

|младшие - до 1 гола; |    -     |    10  |   -   |               |

|                     |          |        |       |               |

|средние - 1-2 года;  |    15    |    10  |   -   |      10       |

|                     |          |        |       |               |

|старшие - 2-3 года   |    15    |    10  |   -   |               |

|-----------------------------------------------------------------|

|                    Дошкольные общего типа                       |

|-----------------------------------------------------------------|

|младшие - 3-4 года;  |    20    |    -   |   15  |               |

|                     |          |        |       |               |

|средние - 4-5 года;  |    20    |    -   |   15  |               |

|                     |          |        |       |      15       |

|старшие - 5-6 года;  |    20    |    -   |   15  |               |

|                     |          |        |       |               |

|подготовительные     |          |        |       |               |

|        - 6-7 лет    |    20    |    -   |   15  |               |

|-----------------------------------------------------------------|

|                     Дошкольные оздоровительные                  |

|-----------------------------------------------------------------|

|младшие - 3-4 года;  |    20    |    -   |   15  |               |

|                     |          |        |       |               |

|средние - 4-5 года;  |    20    |    -   |   15  |               |

|                     |          |        |       |      15       |

|старшие - 5-6 года;  |    20    |    -   |   15  |               |

|                     |          |        |       |               |

|подготовительные     |    20    |    -   |   15  |               |

|        - 6-7 лет    |          |        |       |               |

-------------------------------------------------------------------

Примечание. В дошкольных учреждениях общего типа для сельской

местности допускается предусматривать смешанные ясельно-дошкольные

группы. Количество мест в смешанных группах разрешается принимать

до 15.

- 21 -

Приложение 2 (обязательное)

Санитарно-техническое оборудование зданий

дошкольных учреждений

-------------------------------------------------------------------------------

|                  |  Умывальники  |   Унитазы |Слив |Водо-|Поддон|Мойка|Поло-|

|                  |               |           |со   |раз- |с ду- |двух-|тен- |

|                  |---------------------------|сме- |бор- |шевой |каме-|цусу-|

|                  |детский |взрос-|детс-|взро-|си-  |ный  |сеткой|рная |ши-  |

|   Наименование   |с туале-|лый со|кий  |слый |телем|кран |на    |со   |тель |

|   помещений      |тным    |смеси-|     |     |     |     |гибком|сме- |     |

|                  |краном  |телем |     |     |     |     |шланге|си-  |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |телем|     |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|        1         |    2   |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10 |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|1.Буфетная        |    -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |   -  |  1  |   - |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|2.Туалетная       |    2   |  1   |  1  |  1  |  1  |  -  |1 гли-|  -  |   - |

|  ясельных групп  |        |      |     |     |     |     | бокий|     |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|3.Туалетная дошко-|    4   |  -   |  3  |  1  |  -  |  -  |   1  |  -  |   1 |

|  льных групп     |        |      |     |     |     |     |мілкий|     |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|4.Зал бассейна    |    -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  1  |   -  |  -  |   - |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|5.Душевая и туалет|    1   |  -   |  1  |  -  |  -  |  -  |За    |  -  |   - |

|  при роздягальнях|        |      |     |     |     |     |п.3.47|     |     |

|  бассейна        |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|6.Медицинская     |    -   |  1   |  -  |  -  |  -  |  -  |   -  |  -  |   - |

|  комната         |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|7.Приемная        |    1   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |   -  |  -  |   - |

|  изолятора       |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|8. Палата         |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|   изолятора      |    1   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |   -  |  -  |   - |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|9.Туалетная       |    -   |  1   |  -  |  -  |  1  |  -  |   1  |  -  |   1 |

|  изолятора и     |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|  помещение       |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|  дезинфицирующих |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|  средств         |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

-------------------------------------------------------------------------------

Окончание таблицы следует

- 22 -

Окончание таблицы приложения 2

-------------------------------------------------------------------------------

|                  |  Умывальники  |   Унитазы |Слив |Водо-|Поддон|Мойка|Поло-|

|                  |               |           |со   |раз- |с ду- |двух-|тен- |

|                  |---------------------------|сме- |бор- |шевой |каме-|цусу-|

|                  |детский |взрос-|детс-|взро-|си-  |ный  |сеткой|рная |ши-  |

|   Наименование   |с туале-|лый со|кий  |слый |телем|кран |на    |со   |тель |

|   помещений      |тным    |смеси-|     |     |     |     |гибком|сме- |     |

|                  |краном  |телем |     |     |     |     |шланге|си-  |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |телем|     |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|        1         |    2   |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10 |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|10 Смотровая домов|    -   |  -   |  1  |  -  |  -  |  -  |   -  |  -  |   - |

|   ребенка        |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|11 Палаты         |    1   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |   -  |  -  |   - |

|   карантинного   |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|   отделения      |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|12 Тулетная       |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|   карантинного   |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|   отделения      |    -   |  1   |  -  |  -  |  1  |  -  |   1  |  -  |   1 |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|1З Туалет         |    -   |  1   |  -  |  1  |  -  |  -  |   -  |  -  |   - |

|   персонала      |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|                  |        |      |     |     |     |     |      |     |     |

|14 Душевая        |    -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |   -  |  -  |   - |

-------------------------------------------------------------------------------

Примечание. В кабинетах врача, физиотерапевтическом, массажа следует пре-

дусматривать по одному умывальнику со смесителем для взрослых. В ванно-душевых

помещениях дошкольных детских домов дополнительно, а в туалетных домов ребенка

для детей до одного года, санпропускнике, туалетных изолятора домов ребенка и

детских домов вместо душевого поддона устанавливается ванна с гибким шлангом.

- 23 -

Приложение  3

(обязательное)

Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена

в помещениях дошкольных учреждений

------------------------------------------------------------------

|Наименование помещений|Расчетная температура|                   |

|                      |     воздуха, oС     |Воздухообмен за час|

|                      |-----------------------------------------|

|                      |в климатических зонах|         |         |

|                      |---------------------| Приток  | Вытяжка |

|                      |IIв,IIIб,IIIв|  IUв  |         |         |

|----------------------------------------------------------------|

|Игровые, раздевальные:|             |       |         |         |

|                      |             |       |         |         |

|- ясельных групп;     |      22     |  21   |   -     |    1,5  |

|- младших дошкольных  |      21     |  20   |   -     |    1,5  |

|  групп;              |             |       |         |         |

|- средних и старших   |      20     |  19   |   -     |    1,5  |

|  дошкольных групп    |             |       |         |         |

|----------------------------------------------------------------|

|Спальни:              |             |       |         |         |

|                      |             |       |         |         |

|- ясельных групп;     |      21     |  20   |   -     |    1,5  |

|- дошкольных групп    |      19     |  18   |   -     |    1.5  |

|----------------------------------------------------------------|

|Туалетные:            |             |       |         |         |

|                      |             |       |         |         |

|- ясельных групп;     |      22     |  21   |   -     |    1,5  |

|- дошкольных групп    |      20     |  19   |   -     |    1,5  |

|----------------------------------------------------------------|

|Буфетные              |      16     |  16   |   -     |    1,5  |

|----------------------------------------------------------------|

|Залы для музыкальных и|      19     |  18   |   -     |    1,5  |

|физкультурных занятий,|             |       |         |         |

|игротеки              |             |       |         |         |

|----------------------------------------------------------------|

|Помещения бассейна    |      30     |  30   |  За роз |хунком   |

|----------------------------------------------------------------|

|Медицинские комнаты   |      22     |  21   |   -     |    1    |

|----------------------------------------------------------------|

|Служебно-бытовые      |      18     |  17   |   -     |    1    |

|помещения             |             |       |         |         |

|----------------------------------------------------------------|

|Кухня (горячий цех)   |      16     |  15   |  За розрахунком   |

|----------------------------------------------------------------|

|Прачечная:            |             |       |         |         |

|                      |             |       |         |         |

|- стиральная;         |      18     |  18   |   5     |    5    |

|- сушильно-гладильная |      16     |  16   |   5     |    5    |

|----------------------------------------------------------------|

|Кабинеты:             |             |       |         |         |

|                      |             |       |         |         |

|- физиотерапии;       |      28     |  28   |   -     |    1,5  |

|- массажа             |      28     |  28   |   -     |    1,5  |

|----------------------------------------------------------------|

|Переходы              |      18     |  18   |   -     |    -    |

------------------------------------------------------------------

Примечание. В туалетах и душевых бассейна, туалетах персонала,

если они проектируются без окон, вытяжка должна быть не менее

трехкратной.

- 24 -

Приложение 4

(рекомендуемое)

Контрольные удельные показатели расчетной

(нормируемой) площади, общей площади и строительного

обЬема яслей-садов общего типа

--------------------------------------------------------------------------------

|Коли-|Соот- |Минимально допустимые |                                          |

|чест-|ноше- |площади помещений и   |        Рекомендуемые площадь помещений   |

|во   |ние   |строительный   обЬем  |            и строительный обЬем          |

|мест |ясель-|     (не менее)       |                                          |

|     |ных и |-----------------------------------------------------------------|

|     | до-  |Норми-|Общая   |Стро- |     без басесйна   |      с бассейном    |

|     |школь-|руемая|площадь |итель-|------------------------------------------|

|     |ных   |пло-  |(м2 на  |ный   |Норми-|Общая |Стро- |Норми-|Общая  |Стро- |

|     |групп |щадь  |место)  |обЬем |руемая|пло-  |итель-|руемая|пло-   |итель-|

|     |      |(м2 на|        |(м3 на|пло-  |щадь  |ный   |пло-  |щадь   |ный   |

|     |      |место)|        |место)|щадь  |(м2 на|обЬем |щадь  |(м2 на |обЬем |

|     |      |      |        |      |(м2 на|место)|(м3 на|(м2 на|место) |(м3 на|

|     |      |      |        |      |место)|      |место)|место)|       |место)|

|------------------------------------------------------------------------------|

| 35  |  1:1 | 11,6*| 14,5,* | 55,0*| 14,1 | 17,5 | 66,5 |   -  |   -   |    - |

|     |      |      |        |      |      |      |      |      |       |      |

| 75  |  1:3 | 11,6 | 14,5   | 55,5 | 11,6 | 14,5 | 55,5 |   -  |   -   |    - |

|     |      |      |        |      |      |      |      |      |       |      |

|110  |  2:4 | 10,6 | 13,5   | 51,5 | 11,1 | 14,0 | 53,5 | 12,5 | 16,0  | 60,5 |

|     |      |      |        |      |      |      |      |      |       |      |

|150  |  2:6 | 10,6 | 13,5   | 52,0 | 11,1 | 14,0 | 54,5 | 12,0 | 15,5  | 59,5 |

|     |      |      |        |      |      |      |      |      |       |      |

|220  |  4:8 | 10,2 | 13,5   | 49,0 | 10,9 | 14,0 | 51,5 | 11,5 | 15,0  | 55,0 |

|     |      |      |        |      |      |      |      |      |       |      |

|260  |  4:10|  9,8 | 12,0   | 47,5 | 10,4 | 13,0 | 50,0 | 11,0 | 14,0  | 52,5 |

|------------------------------------------------------------------------------|

|У среднем:  | 10,5 | 13,5   | 52,0 | 11,0 | 14,0 | 53,0 | 12,0 | 15,0  | 57,0 |

--------------------------------------------------------------------------------

* Из ссостава помещений исключен зал для музыкальных и физкультурных занятий.

- 25 -

Приложение  5

(обязательное)

Расстояние от наземных, наземно-подземных гаражей

и автостоянок легковых автомобилей, станций техни-

ческого обслуживания автомобилей и автозаправочных

станций до границ участков дошкольных учреждений

(Извлечение из табл. 7.5 и табл. 7.5а ДБН 360-92*)

-------------------------------------------------------------------

Нормативный параметр  | Количество автомобилей/постов СТО и АЗС  |

|------------------------------------------|

|10 и меньше|11-50|51-100|101-300|свыше 300|

------------------------------------------------------------------|

|Расстояние, м         |   15/50   | 25/*|  25  |   50  |    *    |

-------------------------------------------------------------------

* Определяется по согласованию с органами Государственного

санитарного надзора.

В числителе указано минимальное расстояние от наземных,

наземно-подземных гаражей и автостоянок легковых  автомобилей,

в знаменателе - расстояние от станций  технического обслуживания

автомобилей и автозаправочных станций.

Приложение 6

(обязательное)

Расстояние от здания дошкольного учреждения и его участка

до жилых и общественных зданий

(Извлечение из табл.6.2 ДБН 360-92*)

-------------------------------------------------------------------

|Нормативный |От участка  дошкольного|   От здания  дошкольного   |

| параметр   |учреждения до зданий   |   учреждения до обЬектов   |

|            |----------------------------------------------------|

|            | магазин, предприятие  |жилой дом, школа, дошкольное|

|            |   питания, бытового   |     учреждение (до стен)   |

|            |     обслуживания      |                            |

|-----------------------------------------------------------------|

|Расстояние,м|         25-50*        |По нормам  инсоляции и      |

|            |                       |     освещенности           |

-------------------------------------------------------------------

* По согласованию с органами Государственного санитарного

надзора допускается уменьшать расстояние до 15 м для

отдельных групм магазинов.

- 26 -

Приложение  7

(обязательное)

Список основных нормативных документов, которые используются

при проектировании зданий детских дошкольных учреждений,

на которые приведены ссылки в настоящих нормах

1. ДБН 360-92*      Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений

2. ДБН В.2.2-2-97   Общественные здания и сооружения

3. СНиП 2.01.01-82  Строительная климатология и геофизика

4. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные  нормы

5. СНиП II-3-79**   Строительная теплотехника

6. СНиП II-4-79     Естественное и искусственное освещение

7. СНиП II-7-81**   Строительство в сейсмических районах

8. СНиП II-12-77    Защита от шума

9. СНиП 2.01.07-85  Нагрузки и воздействия

10. СН 429-71        Указания по размещению обьектов строительства

и ограничению этажности в сейсмических районах

11. СНиП 2.01.09-91  Здания и сооружения на подрабатываемых терри-

ториях и просадочных грунтах

12. СНиП 2.01.15-90  Инженерная защита территорий, зданий и соору-

жений от опасных геологических процессов. Ос-

новные положения  проектирования

1З. СНиП 2.03.13-88  Полы

14. СНиП 2.04.01-85  Внутренний водопровод и канализация зданий

15. СНиП 2.04.05-91  Отопленне, вентиляция и кондиционирование

16. СНиП 2.04.09-84  Пожарная автоматика зданий и сооружений

17. СНиП 3.05.06-85  Злектротехнические устройства

18. СНиП 3.05.07-85  Системы автоматизации

19. СН 512-78        Инструкция по проетированию зданий и помещений

для электронно-вычислительных машин

20. ПУЭ (1986г.)     Правила  устройства электроустановок

21. ВСН 46-86        Спортивные и физкультурно-оздоровительные

сооружения

22. ВСН 52-86        Установки  солнечного горячего водоснабжения

23. ВСН 59-88        Злектрооборудование жилых и общественных

зданий и сооружений

24. ВСН 60-89        Устройства связи, сигнализации и диспетчериза-

ции инженерного оборудования

25. РД 34.21.122-87  Инструкния по устройству молниезащиты зданий

и сооружений

26. РБН 356-91       Положение о радиационном контроле на объектах

строительства и предприятиях стройиндустрии и

стройматериалов Украины

27. СанПиН  3231-85  Санитарные правила устройства и содержания

детских дошкольных учреждений

28. СанПиН  5146-89  Временные санитарно-гигиенические нормы и пра-

вила устройства, оборудования, содержания и

режима работы на персональных злектронно-вычи-

слительных машинах и видеодисплейных термина-

лах в кабинетах вычислитсльной техники и дисп-

лейных классах всех типов средних учебных

заведений

- 27 -

СОДЕРЖАНИЕ

С.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    ...........................................  1

2 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙКЕ УЧАСТКА ...............................  2

З ОБЬЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ................................  4

Помещения  детских групп .....................................  7

Помещения для музыкальных, физкультурных, учебных занятий и

игр .................................................... 11

Медицинские помещения ........................................ 12

Служебно-бытовые помещения ................................... 14

Пищеблок ..................................................... 15

Прачечная .................................................... 16

4 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕНИЮ ...... 16

Водоснабжение и канализация .................................. 16

Отопление и вентиляция ....................................... 17

Електрооборудование .......................................... 18

Связь и сигнализация ......................................... 19

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Количество детей в возрастных группах дошкольных учреждений,

домах ребенка, детских домах для дошкольников и группах

краткосрочного пребывания ...................................... 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Санитарно-техническое оборудование зданий дошкольных учреждений  21

ПРИЛОЖЕНИЕ З

Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена

в помещениях дошкольных учреждений ............................. 23

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Контрольные удельные показатели расчетной (нормированной) пло-

щади, общей площади и строительного обЬма ясель-садов общего

типа ........................................................... 24

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Расстояние от наземных, наземно-подземных гаражей и автостоянок

легковых автомобилей, станций технического обслуживания автомо-

билей и автозаправочных станций до границы участков

дошкольных учреждений .......................................... 25

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Расстояние от здания дошкольного учреждения и его участка до

жилых и общественных зданий .................................... 25

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Список основных нормативных документов, которые используются

при проектировании зданий детских дошкольных учреждений,

на которые приведены ссылки в настоящих нормах ................. 27