ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 40

Деревянные конструкции

гидротехнических сооружений

ДБН Д.2.2-40-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы Сборник 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений | ДБН Д.2.2-40-99 Взамен СНУ-93 Сборник 40 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## 1.1 Общие указания

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по возведению деревянных конструкций гидротехнических сооружений.

1.1.2 Нормы сборника распространяются на деревянные конструкции гидротехнических сооружений при строительстве гидроэлектростанций, ирригационных мелиоративных систем, а также сооружений речного и морского транспорта.

1.1.3 В нормах предусмотрено изготовление конструкций из древесины хвойных пород средней твердости (сосна, ель). При изготовлении конструкций из лиственницы следует применять коэффициенты по таблице 1 (п. 1.3.1).

1.1.4 В нормах группы 2 учтено производство подводно-строительных (водолазных) работ при глубине от 2,5 до 12 м, температуре воды не ниже 12 градусов С, скорости течения воды до 0,5 м/с,  радиусе видимости до 1 м. Для более сложных условий следует применять коэффициенты по таблице 1 (п.п. 1.3.7 - 1.3.10).

1.1.5 Нормы групп 2, 3 (норма 1), 6 (норма 1) предусматривают проведение работ в условиях защищенной акватории судоходных рек, водохранилищ и озер. При работе на открытой акватории следует дополнительно учитывать ресурсы на содержание дежурного буксира, исходя из количества машино-часов основного несамоходного плавучего средства, предусмотренного в сметных нормах указанных групп сборника. Отнесение условий строительства к категории закрытой или открытой акватории и мощность дежурного буксира устанавливается проектом.

1.1.6 Нормы группы 3 предусматривают загрузку ряжей и ряжевых перемычек бутовым камнем. При загрузке ряжей и ряжевых перемычек скальной породой следует применять коэффициент по таблице 1 (п.1.3.2). При этом ресурсы на разработку скального грунта и транспортировку его из карьера следует определять по соответствующим ресурсным элементным сметным нормам на строительные работы.

1.1.7 Ресурсы на устройство береговых стапелей и спусковых дорожек для ряжей следует определять по нормам групп 4, 5.

1.1.8 Ресурсы на обшивку стен досками следует определять по нормам группы 7.

1.1.9 Нормы 3 групп 13-15 предусматривают навеску отбойных устройств с шестью амортизаторами из резиновых труб диаметром 400 мм длиной 500 мм. При навеске отбойных устройств с тремя амортизаторами следует применять коэффициенты по таблице 1 (п.1.3.3).

1.1.10 Нормы 4 групп 13-15 предусматривают навеску отбойных устройств из резиновых полуцилиндров диаметром 400 мм длиной 2 м на металлической раме. При навеске отбойных устройств другой длины и диаметра следует применять коэффициенты по таблице 1 (п.п. 1.3.4 - 1.3.6).

1.1.11 Нормами групп 13-15 (кроме нормы 2) не учтены ресурсы на установку анкерных болтов и антикоррозийную изоляцию металлических изделий.

1.1.12 Нормы группы 20 предусматривают устройство шпунтовых перемычек только в зимний период со льда.

1.1.13 Указанный в настоящем сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1 Объем работ по устройству деревянных конструкций гидротехнических сооружений, нормы для которых даны на 1 м3 древесины в конструкции, определять по проекту без учета отходов древесины.

1.2.2 В объем древесины для изготовления ряжа во всех случаях включать сжимы, нижние венцы ряжей, врезающиеся в грунт при мягком основании, полы и  "остатки" при рубке ряжей с  "остатком", а также  "запас" по высоте на осадку венцов из расчета 2 см на 1 м высоты ряжа.

1.2.3 Объем работ по загрузке ряжей определять произведением площади поперечного сечения загружаемых отсеков в свету на высоту от верхней плоскости пола или в ряжах без пола от поверхности основания до верха загрузки. При стенах из непритесаных бревен исчисленный объем необходимо увеличить на 5 %.

1.2.4 В объем древесины для устройства верхнего строения деревянных свайных причалов включать объем всех элементов верхнего строения (стойки, насадки, прогоны, подкосы, схватки, настил, тумбы и т.д.), кроме отбойных рам.

1.2.5 В объеме древесины для устройства колесоотбойного бруса учитывать объем подкладок.

1.2.6 Объем работ по устройству и разборке шпунтовых перемычек следует определять по отдельным участкам с одинаковым напором, а длину этих участков - по гребню перемычек.

## 1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

Таблица 1 - Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

| Условия применения | Номер групп (норм) | Коэффициенты к нормам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затрат труда рабочих-строителей | Времени эксплуатации машин | Расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 Изготовление деревянных | 1,4,5,7-9, | 1,08 | - | - |
| конструкций из лиственницы | 12,16-20 |  |  |  |
| 1.3.2 Загрузка ряжей и ряжевых | 3 | - | - | 0,76 |
| перемычек скальной породой |  |  |  |  |
| при исчислении объема в |  |  |  |  |
| плотном теле |  |  |  |  |
| 1.3.3 Навеска отбойных устройств | 13(3) | 0,4 | 0,52 | 0,38 |
| с тремя амортизаторами из | 14(3) | 0,4 | 0,65 | 0,38 |
| резиновых труб диаметром 400 мм | 15(3) | 0,4 | 0,8 | 0,38 |
| длиной 500 мм |  |  |  |  |
| 1.3.4 Навеска отбойных устройств | 13(4) | 0,84 | 0,84 | 0,52 |
| из резиновых полуцилиндров | 14(4) | 0,84 | 0,65 | 0,52 |
| диаметром 400 мм длиной 1 м | 15(4) | 0,84 | 0,58 | 0,52 |
| на металлической раме |  |  |  |  |
| 1.3.5 Навеска отбойных устройств | 13(4) | 0,8 | 0,8 | 0,33 |
| из резиновых полуцилиндров | 14(4) | 0,8 | 0,56 | 0,33 |
| диаметром 300 мм длиной | 15(4) | 0,8 | 0,47 | 0,33 |
| 1,5 м на металлической раме |  |  |  |  |
| 1.3.6 То же, длиной 1 м | 13(4) | 0,84 | 0,86 | 0,37 |
|  | 14(4) | 0,84 | 0,67 | 0,37 |
|  | 15(4) | 0,84 | 0,61 | 0,37 |
| 1.3.7 Установка ряжей при глубине | 2 | 1,01 | 1,07 | - |
| менее 2,5 м |  |  |  |  |
| 1.3.8 То же, при радиусе видимости | 2 | 1,01 | 1,14 | - |
| менее 1 м или скорости течения |  |  |  |  |
| воды до 1 м/с |  |  |  |  |
| 1.3.9 То же, при температуре воды | 2 | 1,02 | 1,18 | - |
| ниже +12 градусов С |  |  |  |  |
| 1.3.10 То же, при скорости течения до | 2 | 1,03 | 1,29 | - |
| 1,5 м/с |  |  |  |  |
| 1.3.11 Коэффициенты к нормам на | 6(2) | - | 1,09 | - |
| эксплуатацию машин при | 20(2) | - | 1,09 | - |
| работе на водохозяйственном |  |  |  |  |
| строительстве |  |  |  |  |

# 2 Ряжи

### Группа 1	Рубка ряжей из бревен

Состав работ:	1. Изготовление, установка и разборка клеток и плавучих подмостей [норма 2]. 2. Укладка и разборка лаг [нормы 2,3]. 3. Раскрой бревен на два канта. 4. Рубка ряжа, сверление отверстий, постановка скреплений и сжимов. 5. Настил пола [норма 3]. 6. Антисептирование древесины. 7. Устройство и содержание майн [норма 3]. 8. Спуск ряжа на воду [нормы 2,3] и дорубка на плаву [норма 2]. 9. Установка ряжа на постель [норма 3].

Измеритель:    1 м3 древесины в конструкции

Рубка ряжей из бревен:

40-1-1	насухо на месте установки

40-1-2	на стапеле с дорубкой на плаву

40-1-3         на льду у места установки

Таблица 2 - Группа 1 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-1 1 | 40-1 2 | 40-1 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 17,06 | 21,65 | 18,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | - | 0,07 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 223-0202 | Буксиры, мощность 221 кВт [300 л.с.] | маш-ч | - | 0,02 | - |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 1,42 | 1,47 | 1,42 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00276 | 0,0043 | 0,00312 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00585 | 0,00566 | 0,0668 |
| 112-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай | м3 | 0,83 | 0,8 | 0,8 |
|  | гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см, длина 6,5 м |  |  |  |  |
| 112-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай | м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см, длина 8,5 м |  |  |  |  |
| 112-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки | м3 | - | 0,03 | 0,03 |
|  | пиломатериалов и заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, III сорт |  |  |  |  |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,002 | 0,004 | 0,0015 |

### Группа 2	Установка ряжей

Состав работ:	1. Оснастка барж тяговыми лебедками. 2. Установка блоков на берегу. 3. Буксировка ряжа и установка его в сооружение. 4. Осмотр постели и установленных ряжей водолазами. 5.Демонтаж лебедок и блоков.

Измеритель:	установка 1 ряжа

Установка ряжей объемом по наружному обмеру:

40-2-1	до 400 м3

40-2-2         свыше 400 м3

Таблица 3 - Группа 2 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-2 1 | 40-2 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 211,72 | 306,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 48,74 | 70,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,13 | 0,13 |
| 223-0101 | Баржи, грузоподъемность 100т | маш-ч | 13,07 | 17,38 |
| 223-0201 | Буксиры, мощность 110 кВт [150 л.с.] | маш-ч | 2,01 | 0,54 |
| 223-0202 | Буксиры, мощность 221 кВт [300 л.с.] | маш-ч | - | 1,47 |
| 224-0200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт [150 л.с.] с | маш-ч | 5,97 | 9,32 |
|  | компрессором |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,1 | 0,1 |

### Группа 3	Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами

Состав работ:	1. Погрузка камня в баржи и доставка его к ряжу или ряжевой перемычке [норма 1]. 2.Загрузка камнем ряжа или ряжевой перемычки с разравниванием верхнего слоя.

Измеритель:       100 м3 камня

Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами:

40-3-1	плавучими с барж

40-3-2         сухопутными с берега

Таблица 4 - Группа 3 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-3 1 | 40-3 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 39,5 | 139,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 53,31 | 11,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 5,25 | 5,88 |
| 223-0105 | Баржи, грузоподъемность 600 т | маш-ч | 11,5 | - |
| 223-0202 | Буксиры, мощность 221 кВт [300 л.с.] | маш-ч | 1,55 | - |
| 223-0701 | Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 6,51 | - |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | - | 5,35 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1421-9556 | Камень бутовый М100-300 | м3 | 103 | 103 |

# 3 Вспомогательные работы при рубке ряжей

### Группа 4	Устройство и разборка берегового стапеля

Состав работ:	1. Заготовка элементов [норма 1]. 2. Укладка лаг и прогонов [норма 1]. 3. Сборка элементов конструкций с постановкой скреплений [норма 1]. 4. Разборка конструкций [норма 2]. 5.Сортировка и относка элементов конструкций в штабеля [норма 2].

Измеритель:    1 шт

40-4-1	Устройство берегового стапеля

40-4-2     Разборка берегового стапеля

Таблица 5 - Группа 4 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-4 1 | 40-4 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 254,38 | 46,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч. | 5,67 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 5,67 | - |
|  | строительстве, грузоподъемность 10т |  |  |  |
| 270-0107 | Бензопила | маш-ч | 8,96 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,6 кг | т | 0,109 | - |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, | м3 | 18,2 | - |
|  | диаметр 14-24 см |  |  |  |
| 112-0082 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, | м3 | 2,27 | - |
|  | толщина 44 мм и более, IV сорт |  |  |  |

### Группа 5	Устройство и разборка спусковой дорожки

Состав работ:	1. Заготовка элементов [норма 1]. 2. Укладка лаг и прогонов [норма 1]. 3. Сборка элементов конструкций с постановкой скреплений [норма 1]. 4. Разборка конструкций [норма 2]. 5.Сортировка и относка элементов конструкций в штабеля [норма 2].

Измеритель:    10 м дорожки

40-5-1      Устройство спусковой дорожки

40-5-2     Разборка спусковой дорожки

Таблица 6 - Группа 5 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-5 1 | 40-5 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 23,07 | 2,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 2,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-0107 | Бензопила | маш-ч | 2,17 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0227 | - |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, | м3 | 1,55 | - |
|  | диаметр 14-24 ом |  |  |  |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой [в | т | 0,00795 | - |
|  | комплекте с шайбами и гайками или без них], поставляемые отдельно |  |  |  |

# 4 Перемычки ряжевые

### Группа 6	Устройство перемычек ряжевых

Состав работ:	1. Устройство стапеля [нормы 1,2]. 2. Рубка ряжей. 3. Установка и разборка охранных щитов [нормы 1-3] и плавучих рештований [норма 1]. 4. Спуск ряжа на воду и дорубка на плаву [нормы 1,2]. 5. Установка ряжа в профиль сооружения [нормы 1,2]. 6. Устройство и содержание майны [норма 2].

Измеритель:    1 м3 древесины в конструкции

Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей:

40-6-1	на стапеле с дорубкой на плаву

40-6-2	на льду у места установки

40-6-3        насухо на месте установки

Таблица 7 - Группа 6 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-6 1 | 40-6 2 | 40-6 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,55 | 14,9 | 12,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,4 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,79 | 0,7 | 0,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | - | 0,19 | - |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 0,05 | - | - |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,5 | 0,51 | 0,44 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 0,5 | 0,51 | 0,46 |
| 223-0101 | Баржи, грузоподъемность 100 т | маш-ч | 0,09 | - | - |
| 223-0201 | Буксиры, мощность 110 кВт [150 л.с.] | маш-ч | 0,06 | - | - |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 0,5 | 0,51 | 0,46 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 112-0029 | Брус обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина | м3 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  | 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорт |  |  |  |  |

# 5 Полы и обшивка стен плотин и шлюзов

### Группа 7	Устройство полов и обшивка стен

Состав работ:	1. Заготовка деревянных элементов. 2. Настил полов с креплением [нормы 1-6]. 3. Осмолка нижнего ряда настила с прокладкой войлока, конопаткой и заливкой смолой пазов верхнего ряда [нормы 5,6]. 4. Устройство обшивки стен [нормы 7,8].

Измеритель:    100 м2 полов или обшивки

Устройство полов одиночных из:

40-7-1	бревен

40-7-2        брусьев

40-7-2	пластин

40-7-4        досок

Устройство полов двойных из:

40-7-5	пластин и досок

40-7-6        досок

Обшивка стен:

40-7-6	пластинами

40-7-8        досками

Таблица 8 - Группа 7 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-7 1 | 40-7 2 | 40-7 3 | 40-7 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 553 | 195,92 | 183,28 | 173,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 26,66 | 15,83 | 10,78 | 6,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 12,64 | 6,32 | 3,16 | 1,58 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 16,02 | 9,51 | 7,62 | 4,69 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х50 мм | т | - | - | - | 0,03 |

Окончание таблицы 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-7 1 | 40-7 2 | 40-7 3 | 40-7 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,55 | 0,55 | 0,053 | - |
| 112-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай | м3 | 20,6 | - | - | - |
|  | гидротехнических сооружений и элементов мостов, |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 22-34 см, длина 6,5 м |  |  |  |  |  |
| 112-0009 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки | м3 | - | - | 12,6 | - |
|  | пиломатериалов и заготовок [пластины], |  |  |  |  |  |
|  | толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, I сорт |  |  |  |  |  |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | - | 18 | - | - |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорт |  |  |  |  |  |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | - | - | - | 7,35 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |

Таблица 9 - Группа 7 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-7 5 | 40-7 6 | 40-7 7 | 40-7 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 257,54 | 254,38 | 167,48 | 66,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 16,18 | 13,1 | 10,78 | 4,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,74 | 3,16 | 3,16 | 1,34 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 11,44 | 9,94 | 7,62 | 3,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х50 мм | т | 0,05 | 0,14 | - | 0,03 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,55 | - | 0,068 | - |
| 111-1588 | Смола препарировали дорожная, марка СД-3 | т | 0,05 | 0,05 | - | - |
| 112-0009 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки | м3 | 10,5 | - | 12,6 | - |
|  | пиломатериалов и заготовок [пластины], |  |  |  |  |  |
|  | толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, I сорт |  |  |  |  |  |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 7,35 | 14,7 | - | 5,25 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |
| 114-0092 | Войлок строительный | т | 0,2 | 0,2 | - | - |

# 6 Отбойные устройства речных причальных сооружений

### Группа 8    Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы

Состав работ:	1. Заготовка, сбор и антисептирование деревянных элементов. 2. Монтаж отбойной рамы из отдельных элементов с постановкой креплений.

Измеритель:     1 м3 древесины в конструкции

40-8-1         Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы

Таблица 10 - Группа 8 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-8 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 31,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,93 |
| 223-0201 | Буксиры, мощность 110 кВт [150 л.с.] | маш-ч | 0,06 |
| 224-0904 | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 29 т | маш-ч | 9,15 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,02 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,03 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 1,05 |
|  | толщина 100, 125 мм, II сорт |  |  |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,01 |

### Группа 9	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек

Состав работ:	1. Установка скоб и рымов в закладные детали шапочного бруса или шпунта. 2.Изготовление кранцев из брусьев с антисептированием. 3. Изготовлением амортизаторов из автопокрышек с постановкой крепежных деталей. 4. Антикоррозийная изоляция металлических деталей. 5.Навеска кранцев с их закреплением.

Измеритель:       1 кранец

Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек при длине секции:

40-9-1	4 м

40-9-2         6 м

Таблица 11 - Группа 9 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-9 1 | 40-9 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 26,54 | 39,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,95 | 2,77 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,32 | 0,32 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 1,34 | 2,16 |
| 223-0201 | Буксиры, мощность 110 кВт [150 л.с.] | маш-ч | 0,09 | 0,09 |
| 224-0904 | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 29 т | маш-ч | 0,49 | 0,49 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,2 | 0,2 |
| 111-0879 | Скобы такелажные СА[СБ, Р]32 | шт | 8 | 8 |
| 111-0880 | Скобы такелажные СА[СБ, Р]50 | шт | 4 | 4 |
| 111-1732 | Покрышки автомобильные, бывшие в употреблении, для отбойных устройств | т | 0,273 | 0,517 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0046 | 0,0079 |
| 111-1862 | Цепь-звено общее, 28 мм | т | 0,05 | 0,05 |
| 111-1864 | Цепь-звено общее, размер 25 мм | т | 0,03 | 0,03 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,55 | 0,91 |
|  | толщина 100, 125 мм, II сорт |  |  |  |
| 121-0764 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, | т | 0,15 | 0,26 |
|  | фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием гнутосварных про- |  |  |  |
|  | филей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т |  |  |  |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой [в комплекте с шайбами и гайками или без них], поставляемые отдельно | т | 0,03 | 0,03 |

### Группа 10	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек

Состав работ:	1. Установка скоб и прижимных пластин для крепления амортизаторов. 2. Заполнение бетоном труб металлической рамы. 3. Антикоррозийная изоляция рамы и крепежных деталей. 4. Установка амортизаторов с их изготовлением из автопокрышек. 5. Навеска рамы с амортизаторами.

Измеритель:    1 т общей массы отбойных устройство

Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек:

40-10-1	одинарных

40-10-2        сдвоенных

Таблица 12 - Группа 10 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-10 1 | 40-10 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,14 | 15,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,15 | 1,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,52 | 0,46 |
| 223-0201 | Буксиры, мощность 110 кВт [150 л.с.] | маш-ч | 0,06 | 0,03 |
| 224-0904 | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 29 т | маш-ч | 0,19 | 0,13 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 0,44 | 0,52 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,03 | 0,04 |
| 111-0879 | Скобы такелажные СА[СБ, Р]32 | шт | 0,39 | 0,28 |
| 111-0881 | Скобы такелажные СА[СБ, Р]63 | шт | 1,17 | 0,84 |
| 111-1732 | Покрышки автомобильные, бывшие в употреблении, для отбойных устройств | т | 0,134 | 0,261 |
| 111-1863 | Цепь-звено общая с распоркой, 32 мм | т | 0,011 | 0,008 |
| 111-1864 | Цепь-звено общее, размер 25 мм | т | 0,009 | 0,006 |
| 121-0764 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, | т | 0,3 | 0,26 |
|  | балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием гнутосварных |  |  |  |
|  | профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5т |  |  |  |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность | м3 | 0,22 | 0,18 |
|  | заполнителя более 40 мм |  |  |  |

### Группа 11	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб

Состав работ:	1. Антикоррозионная изоляция металлоизделий. 2. Приварка опорного узла к закладным деталям [нормы 1,2] и металлическому шпунту [нормы 3,4]. 3. Установка анкеров [нормы 3,4]. 4. Заполнение бетоном пространства между шпунтом и опорным узлом [нормы 3,4]. 5.Навеска резиновых труб.

Измеритель:    1 отбойное устройство

Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром:

40-11-1        300 мм, для причалов из сборных железобетонных конструкций

40-11-2        400 мм, для причалов из сборных железобетонных конструкций

40-11-3        300 мм, для причалов из металлического шпунта

40-11-4       400 мм, для причалов из металлического шпунта

40-11-5       300 мм, для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона

40-11-6       400 мм, для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона

Таблица 13 - Группа 11 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-11 1 | 40-11 2 | 40-11 3 | 40-11 4 | 40-11 5 | 40-11 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,51 | 7,98 | 15,01 | 7,47 | 2,69 | 2,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,22 | 1,84 | 3,5 | 1,98 | 1,04 | 1,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,92 | 0,68 | 1,31 | 0,73 | 0,22 | 0,32 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 1,01 | 0,87 | 1,9 | 0,96 | 0,63 | 0,63 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной | маш-ч | 0,79 | 0,63 | 1,58 | 0,63 | - | - |
|  | дуговой [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |  |
| 223-0201 | Буксиры, мощность 110 кВт [150 л.с.] | маш-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| 224-0904 | Плавучие площадки сборно- | маш-ч | 4,16 | 3,03 | 6,41 | 3,05 | 0,73 | 0,73 |
|  | разборные, грузоподъемность 29 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, | т | 0,15 | 0,12 | 0,29 | 0,15 | 0,09 | 0,08 |
|  | диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | - | - |
| 111-1734 | Устройства отбойные резиновые, | кг | 230 | 197 | 230 | 197 | 230 | 197 |
|  | диаметр 300-400 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 121-0768 | Отдельные конструктивные элементы | т | 0,13 | 0,1 | 0,19 | 0,1 | - | - |
|  | зданий и сооружений [колонны, балки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | преобладанием толстолистовой стали, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средняя масса сборочной единицы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | - | - | 0,16 | 0,1 | - | - |
|  | класс бетона В15 [М200], крупность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заполнителя более 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |

# 7 Отбойные устройства морских причальных сооружений

### Группа 12	Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы

Состав работ:	1. Заготовка, сборка и антисептирование деревянных элементов. 2. Установка и окраска стальных скреплений и анкерных болтов. 3. Навеска секций отбойной рамы.

Измеритель:     1 м3 древесины в конструкции

40-12-1        Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы

Таблица 14 - Группа 12 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-12 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 24,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,03 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,35 |

Окончание таблицы 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-12 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,005 |
| 111-1830 | Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали марки Ст3сп | т | 0,02 |
| 111-1838 | Швеллер N16-24 из стали марки 18пс | т | 0,02 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,015 |
| 112-0027 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 1,05 |
|  | толщина 100, 125 мм, I сорт |  |  |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой [в комплекте с | т | 0,01 |
|  | шайбами и гайками или без них], поставляемые отдельно |  |  |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,01 |

### Группа 13	Навеска отбойных устройств береговыми кранами в закрытой акватории

Состав работ:	1. Сборка отбойных устройств. 2. Нарезка и установка труб в гнезда рамы с креплением болтами [нормы 3,4]. 3. Набивка автопокрышек [нормы 6-10]. 4. Навеска отбойных устройств.

Измеритель:     1 отбойное устройство

Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде горизонтальных резиновых цилиндров на цепях, диаметр:

40-13-1       1000 мм, длина 1500 мм

40-13-2       400 мм, длина 2000 мм

Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде металлической

рамы:

40-13-3	с амортизаторами из труб при количестве труб - 6 шт, диаметром 400 мм, длиной 500 мм

40-13-4	с резиновым полуцилиндром при количестве труб -1 шт,  диаметром 400 мм, длиной 2000 мм

40-13-5    Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде пакета из четырех труб диаметром 400 мм, длиной 2000 мм

Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде автопокрышек с сердечником из труб при количестве труб:

40-13-6		1 шт, диаметром 400 мм, длиной 2000 мм

40-13-7		1 шт, диаметром 400 мм, длиной 1000 мм

40-13-8		3 шт, диаметром 300 мм, длиной 1500 мм

40-13-9		3 шт, диаметром 300 мм, длиной 2000 мм

40-13-10            3 шт, диаметром 300 мм, длиной 3000 мм

Таблица 15 - Группа 13 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-13 1 | 40-13 2 | 40-13 3 | 40-13 4 | 40-13 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,74 | 4,63 | 22,36 | 7,08 | 4,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,6 | 1,22 | 6,18 | 1,94 | 1,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,54 | 0,16 | 1,36 | 0,22 | 0,63 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 1,06 | 1,06 | 4,82 | 1,72 | 1,25 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1733 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 1000 мм | кг | 953 | - | - | - | -. |
| 111-1734 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 300-400 мм | кг | - | 217 | 326 | 109 | 868 |
| 111-1785 | Скоба концевая, диаметр 46 мм | шт | 4 | - | - | - | 4 |
| 111-1787 | Скоба концевая, диаметр 25 мм | шт | - | 4 | - | - | - |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | 0,01 | - | - |
| 111-1859 | Звено соединительное, 28 мм | шт | - | 4 | - | - | - |
| 111-1860 | Звено соединительное, 49 мм | шт | - | - | - | - | 4 |
| 111-1861 | Цепь-звено общее, 37 мм | т | - | - | - | - | 0,012 |
| 111-1863 | Цепь-звено общая с распоркой, 32 мм | т | 0,034 | - | - | - | - |
| 113-0348 | Трубы стальные бесшовные | м | - | - | 4,6 | 1,5 | - |
|  | горячедеформированные из стали марки 15, 20, |  |  |  |  |  |  |
|  | 25, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | - | 0,04 | - | 0,07 | 0,16 |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, |  |  |  |  |  |  |
|  | ригели, стойки и т.д.] с преобладанием |  |  |  |  |  |  |
|  | горячекатаных профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-13 1 | 40-13 2 | 40-13 3 | 40-13 4 | 40-13 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 121-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | 0,113 | - | - | - | - |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, |  |  |  |  |  |  |
|  | ригели, стойки и т.д.] с преобладанием |  |  |  |  |  |  |
|  | горячекатаных профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы более 0,1 до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 121-0758 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | - | - | 1,3 | - | -. |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, |  |  |  |  |  |  |
|  | ригели, стойки и т.д.] с преобладанием |  |  |  |  |  |  |
|  | горячекатаных профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы более 1,0 до 3,0 т |  |  |  |  |  |  |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых | т | - | 0,04 | - | - | - |
|  | стержней с резьбой [в комплекте с шайбами и |  |  |  |  |  |  |
|  | гайками или без них], поставляемые |  |  |  |  |  |  |
|  | отдельно |  |  |  |  |  |  |
| 124-0064 | Детали закладные и накладные, изготовленные | т | - | 0,04 | - | - | - |
|  | с применением сварки, гнутья, сверления |  |  |  |  |  |  |
|  | [пробивки] отверстий, поставляемые отдельно |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16 - Группа 13 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-13 6 | 40-13 7 | 40-13 8 | 40-13 9 | 40-13 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 3 | Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ Расхода труда машинистов | чел-ч чел-ч | 28,96 3 13,53 | 14,41 3,1 6,6 | 18,77 3,3 8,36 | 24,65 3,3 11 | 35,74 3,3 16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,32 | 0,19 | 0,55 | 0,73 | 1,04 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 13,21 | 6,41 | 7,81 | 10,27 | 14,96 |
|  | грузоподъемность 10т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0522 | 0,0354 | 0,039 | 0,047 | 0,064 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, | т | 0,03 | 0,03 | - | - | - |
|  | диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1732 | Покрышки автомобильные, бывшие в употреблении, для отбойных устройств | т | 0,323 | 0,147 | 0,732 | 0,976 | 1,464 |
| 111-1734 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 300-400 мм | кг | 217 | 109 | 275 | 366 | 549 |
| 111-1786 | Скоба концевая, диаметр 40 мм | шт | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 111-1862 | Цепь-звено общее, 28 мм | т | - | - | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
| 121-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | 0,037 | 0,022 | 0,092 | 0,107 | 0,137 |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, |  |  |  |  |  |  |
|  | ригели, стойки и т.д.] с преобладанием |  |  |  |  |  |  |
|  | горячекатаных профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |
| 1537-0017 | Канат двойной свивки, тип ЛК-Р, без покрытия, | 10м | 1 | 1 | - | - | - |
|  | из проволоки марки В, маркировочная |  |  |  |  |  |  |
|  | группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметр 28 мм |  |  |  |  |  |  |

Группа 14      	Навеска отбойных устройств плавучими кранами в закрытой акватории

Состав работ: 	1. Сборка отбойных устройств. 2. Нарезка и установка труб в гнезда рамы с креплением болтами [нормы 3,4]. 3. Набивка автопокрышек [нормы 6-10]. 4. Навеска отбойных устройств. 5. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

Измеритель:       1 отбойное устройство

Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде горизонтальных

резиновых цилиндров на цепях, диаметр:

    - 1000 мм, длина 1500 мм

40-14-2       400 мм, длина 2000 мм

Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде металлической рамы:

    - с амортизаторами из труб при количестве труб - 6 шт, диаметром 400 мм, длиной 500 мм

    - с резиновым полуцилиндром при количестве труб -1 шт,  диаметром 400 мм, длиной 2000 мм

40-14-5    Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде пакета из четырех труб диаметром 400 мм, длиной 2000 мм

Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде автопокрышек с

сердечником из труб при количестве труб:

    - 1 шт, диаметром 400 мм, длиной 2000 мм

    - 1 шт, диаметром 400 мм, длиной 1000 мм

    - 3 шт, диаметром 300 мм, длиной 1500 мм

    - 3 шт, диаметром 300 мм, длиной 2000 мм

40-14-10      3 шт, диаметром 300 мм, длиной 3000 мм

Таблица 17 - Группа 14 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-14 1 | 40-14 2 | 40-14 3 | 40-14 4 | 40-14 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,74 | 4,63 | 22,36 | 7,08 | 4,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,16 | 4,21 | 2,83 | 2,55 | 5,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,54 | 0,16 | 0,62 | 0,06 | 0,57 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 0,3 | 0,43 | 0,45 | 0,3 | 0,49 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0501 | Краны плавучие при работе в закрытой | маш-ч | 0,81 | 0,68 | 0,33 | 0,41 | 0,81 |
|  | акватории несамоходные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1733 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 1000 мм | кг | 953 | - | - | - | - |
| 111-1734 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 300-400 мм | кг | - | 217 | 326 | 109 | 868 |
| 111-1785 | Скоба концевая, диаметр 46 мм | шт | 4 | - | - | - | 4 |
| 111-1787 | Скоба концевая, диаметр 25 мм | шт | - | 4 | - | - | - |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | 0,01 | - | - |
| 111-1859 | Звено соединительное, 28 мм | шт | - | 4 | - | - | - |
| 111-1860 | Звено соединительное, 49 мм | шт | - | - | - | - | 4 |
| 111-1861 | Цепь-звено общее, 37 мм | т | - | - | - | - | 0,012 |
| 111-1863 | Цепь-звено общая с распоркой, 32 мм | т | 0,034 | - | - | - | - |
| 113-0348 | Трубы стальные бесшовные горячедеформи-рованные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм | м | - | - | 4,6 | 1,5 | - |
| 121-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | - | 0,04 | - | 0,07 | 0,16 |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, |  |  |  |  |  |  |
|  | ригели, стойки и т.д.] с преобладанием |  |  |  |  |  |  |
|  | горячекатаных профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |
| 121-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | 0,113 | - | - | - | - |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, |  |  |  |  |  |  |
|  | ригели, стойки и т.д.] с преобладанием |  |  |  |  |  |  |
|  | горячекатаных профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы более 0,1 до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 121-0758 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | - | - | 1,3 | - | - |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, |  |  |  |  |  |  |
|  | ригели, стойки и т.д.] с преобладанием |  |  |  |  |  |  |
|  | горячекатаных профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы более 1,0 до 3,0 т |  |  |  |  |  |  |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых | т | - | 0,04 | - | - | ' |
|  | стержней с резьбой [в комплекте с шайбами и |  |  |  |  |  |  |
|  | гайками или без них], поставляемые отдельно |  |  |  |  |  |  |
| 124-0064 | Детали закладные и накладные, изготовленные | т | - | 0,04 | . - | - | - |
|  | с применением сварки, гнутья, сверления |  |  |  |  |  |  |
|  | [пробивки] отверстий, поставляемые отдельно |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18 - Группа 14 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-14 6 | 40-14 7 | 40-14 8 | 40-14 9 | 40-14 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 28,96 | 14,41 | 18,77 | 24,65 | 35,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,1 | 3,3 | . 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 16,65 | 9,59 | 11,92 | 15,4 | 21,28 |
|  | Машины и механизма |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,32 | 0,19 | 0,55 | 0,73 | 1,04 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 12,55 | 5,78 | 7,05 | 9,34. | 13,84 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0501 | Краны плавучие при работе в закрытой | маш-ч | 0,71 | 0,68 | 0,81 | 1 | 1,2 |
|  | акватории несамоходные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-14 6 | 40-14 7 | 40-14 8 | 40-14 9 | 40-14 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0522 | 0,0354 | 0,039 | 0,047 | 0,064 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, | т | 0,03 | 0,03 | - | - | - |
|  | диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1732 | Покрышки автомобильные, бывшие в | т | 0,323 | 0,147 | 0,732 | 0,976 | 1,464 |
|  | употреблении, для отбойных устройств |  |  |  |  |  |  |
| 111-1734 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 300-400 мм | кг | 217 | 109 | 275 | 366 | 549 |
| 111-1786 | Скоба концевая, диаметр 40 мм | шт | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 111-1862 | Цепь-звено общее, 28 мм | т | - | - | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
| 121-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | 0,037 | 0,022 | 0,092 | 0,107 | 0,137 |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, |  |  |  |  |  |  |
|  | ригели, стойки и т.д.] с преобладанием |  |  |  |  |  |  |
|  | горячекатаных профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |
| 1537-0017 | Канат двойной свивки, тип ЛК-Р, без | 10м | 1 | 1 | - | - | - |
|  | покрытия, из проволоки марки В, |  |  |  |  |  |  |
|  | маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметр 28 мм |  |  |  |  |  |  |

### Группа 15	Навеска отбойных устройств плавучими кранами в открытой акватории

Состав работ:	1. Сборка отбойных устройств. 2. Нарезка и установка труб в гнезда рамы с креплением болтами [нормы 3,4]. 3. Набивка автопокрышек [нормы 6-10]. 4. Навеска отбойных устройств. 5. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

Измеритель:     1 отбойное устройство

Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде горизонтальных

резиновых цилиндров на цепях, диаметр:

40-15-1	1000 мм, длина 1500 мм

40-15-2         400 мм, длина 2000 мм

Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде металлической рамы:

40-15-3         с амортизаторами из труб при количестве труб - 6 шт, диаметром 400 мм, длиной 500 мм

40-15-4         с резиновым полуцилиндром при количестве труб -1 шт,  диаметром 400 мм, длиной 2000 мм

40-15-5        Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде пакета из четырех труб, диаметром 400 мм, длиной 2000 мм

Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде автопокрышек с

сердечником из труб при количестве труб:

40-15-6	1 шт, диаметром 400 мм, длиной 2000 мм

40-15-7	1 шт, диаметром 400 мм, длиной 1000 мм

40-15-8	3 шт, диаметром 300 мм, длиной 1500 мм

40-15-9	3 шт, диаметром 300 мм, длиной 2000 мм

40-15-10      3 шт, диаметром 300 мм, длиной 3000 мм

Таблица 19 - Группа 15 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-15 1 | 40-15 2 | 40-15 3 | 40-15 4 | 40-15 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,74 | 4,63 | 22,36 | 7,08 | 4,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,75 | 8,07 | 4,7 | 4,87 | 9,97 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,54 | 0,16 | 0,62 | 0,06 | 0,57 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 0,3 | 0,43 | 0,45 | 0,3 | 0,49 |
|  | грузоподъемность 10т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0212 | Буксиры дизельные при работе на открытом | маш-ч | 0,81 | 0,68 | 0,33 | 0,41 | 0,81 |
|  | рейде, мощность 552 кВт [750 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0515 | Краны плавучие при работе на открытом рейде | маш-ч | 0,81 | 0,68 | 0,33 | 0,41 | 0,81 |
|  | несамоходные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1733 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 1000 мм | кг | 953 | - | - | - | - |
| 111-1734 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 300-400 мм | кг | - | 217 | 326 | 109 | 868 |
| 111-1785 | Скоба концевая, диаметр 46 мм | шт | 4 | - | - | - | 4 |
| 111-1787 | Скоба концевая, диаметр 25 мм | шт | - | 4 | - | - | - |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т |  | - | 0,01 | - | - |

Окончание таблицы 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-15 1 | 40-15 2 | 40-15 3 | 40-15 4 | 40-15 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111-1859 | Звено соединительное, 28 мм | шт | - | 4 | - | - | - |
| 111-1860 | Звено соединительное, 49 мм | шт | - | - | - | - | 4 |
| 111-1861 | Цепь-звено общее, 37 мм | т | - | - | - | - | 0,012 |
| 111-1863 | Цепь-звено общая с распоркой, 32 мм | т | 0,034 | - | - | - | - |
| 113-0348 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки | м | - | - | 4,6 | 1,5 | - |
|  | 15, 20, 25, наружный диаметр 32 мм, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | - | 0,04 | - | 0,07 | 0,16 |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, |  |  |  |  |  |  |
|  | ригели, стойки и т.д.] с преобладанием |  |  |  |  |  |  |
|  | горячекатаных профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы до 0,1 т. |  |  |  |  |  |  |
| 121-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | 0,113 | - | - | - | - |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, |  |  |  |  |  |  |
|  | ригели, стойки и т.д.] с преобладанием |  |  |  |  |  |  |
|  | горячекатаных профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы более 0,1 до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 121-0758 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | - | - | 1,3 | - | . |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, |  |  |  |  |  |  |
|  | ригели, стойки и т.д.] с преобладанием |  |  |  |  |  |  |
|  | горячекатаных профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы более 1,0 до 3,0 т |  |  |  |  |  |  |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых | т | - | 0,04 | - | - | - |
|  | круглых стержней с резьбой [в комплекте с |  |  |  |  |  |  |
|  | шайбами и гайками или без них], поставляемые |  |  |  |  |  |  |
|  | отдельно |  |  |  |  |  |  |
| 124-0064 | Детали закладные и накладные, изготовленные | т | - | 0,04 | - | - | - |
|  | с применением сварки, гнутья, сверления |  |  |  |  |  |  |
|  | [пробивки] отверстий, поставляемые отдельно |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20 - Группа 15 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-15 6 | 40-15 7 | 40-15 8 | 40-15 9 | 40-15 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 28,96 | 14,41 | 18,77 | 24,65 | 35,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 20,68 | 13,45 | 16,51 | 21,07 | 28,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,32 | 0,19 | 0,55 | 0,73 | 1,04 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 12,55 | 5,78 | 7,05 | 9,34 | 13,84 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0212 | Буксиры дизельные при работе на открытом | маш-ч | 0,71 | 0,68 | 0,81 | 1 | 1,2 |
|  | рейде, мощность 552 кВт [750 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0515 | Краны плавучие при работе на открытом рейде | маш-ч | 0,71 | 0,68 | 0,81 | 1 | 1,2 |
|  | несамоходные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0522 | 0,0354 | 0,039 | 0,047 | 0,064 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, | т | 0,03 | 0,03 | - | - | - |
|  | диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1732 | Покрышки автомобильные, бывшие в | т | 0,323 | 0,147 | 0,732 | 0,976 | 0,1464 |
|  | употреблении, для отбойных устройств |  |  |  |  |  |  |
| 111-1734 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 300-400 мм | кг | 217 | 109 | 275 | 366 | 549 |
| 111-1786 | Скоба концевая, диаметр 40 мм | шт | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 111-1862 | Цепь-звено общее, 28 мм | т | - | - | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
| 121-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | 0,037 | 0,022 | 0,092 | 0,107 | 0,137 |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, |  |  |  |  |  |  |
|  | ригели, стойки и т.д.] с преобладанием |  |  |  |  |  |  |
|  | горячекатаных профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |
| 1537-0017 | Канат двойной свивки, тип ЛК-Р, без | 10м | 1 | 1 | - | - | - |
|  | покрытия, из проволоки марки В, |  |  |  |  |  |  |
|  | маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметр 28 мм |  |  |  |  |  |  |

# 8 Деревянные элементы гидротехнических сооружений

### Группа 16	Установка насадок, прогонов, схваток

Состав работ:	1. Заготовка и установка насадок, прогонов, схваток. 2. Антисептирование деревянных элементов. 3. Установка металлических скреплений.

Измеритель:     1 м3 древесины в конструкции

40-16-1    Установка насадок, прогонов, схваток

Таблица 21 - Группа 16 Норма 1

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 40-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 36,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,93 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0152 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,001 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,008 |
| 112-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и | м3 | 0,63 |
|  | элементов мостов, диаметр 22-34 см, длина 6,5 м |  |  |
| 112-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок | м3 | 0,42 |
|  | [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, II сорт |  |  |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой [в комплекте с | т | 0,01 |
|  | шайбами и гайками или без них], поставляемые отдельно |  |  |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,006 |

### Группа 17	Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса

Состав работ:	1. Заготовка и установка стоек [норма 1]. 2. Заготовка и установка горизонтальных и диагональных схваток, насадок, прогонов, охранительного и шапочных брусьев [норма 1] и колесоотбойного бруса [норма 2]. 3. Устройство забирки [норма 1]. 4. Заготовка и установка причальных тумб [норма 2]. 5. Устройство настила [норма 1]. 6. Антисептирование деревянных элементов. 7. Постановка металлических скреплений. 8. Установка стальных листов с окраской масляной краской [норма 2]. 9. Установка и разборка временных подмостей [норма 1].

Измеритель:    1 м3 древесины в конструкции

Устройство:

40-17-1	верхнего сооружения деревянных свайных причалов

40-17-2        колесоотбойного бруса

Таблица 22 - Группа 17 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-17 1 | 40-17 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 28,44 | 16,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,93 | 0,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,93 | 0,24 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | - | 0,005 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0145 | - |
| 111-1133 | Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и | т | - | 0,025 |
|  | качественной, горячекатаный с обрезными кромками, толщина 3,9 мм |  |  |  |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0042 | - |
| 112-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических | м3 | 0,53 | - |
|  | сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см, длина 6,5 м |  |  |  |
| 112-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и | м3 | 0,21 | - |
|  | заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, II сорт |  |  |  |
| 112-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и | м3 | 0,04 | - |
|  | заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, III сорт |  |  |  |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,07 | - |
|  | толщина 40-75 мм, II сорт |  |  |  |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,2 | 1,05 |
|  | толщина 100, 125 мм, II сорт |  |  |  |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой [в | т | 0,0093 | 0,033 |
|  | комплекте с шайбами и гайками или без них], поставляемые отдельно |  |  |  |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,006 | 0,01 |

# 9 Деревянные конструкции сооружений на каналах

### Группа 18	Устройство деревянных конструкций сооружений на каналах

Состав работ:	1. Заготовка деревянных элементов. 2. Сборка и установка элементов с постановкой металлических креплений. 3. Антисептирование древесины.

Измеритель:     1 м3 древесины в конструкции

Устройство на каналах деревянных конструкций сооружений открытого типа:

40-18-1         подпорных

40-18-2        сопрягающих перепадов

40-18-3        сопрягающих быстротоков

Устройство на каналах деревянных конструкций сооружений трубчатых:

40-18-4	регуляторов

40-18-5        переездов

Устройство на каналах деревянных конструкций:

40-18-6        мостов на внутренних дорогах

40-18-7        служебных мостиков

Устройство на каналах элементов регулировочных сооружений щитовых из:

40-18-8	досок

40-18-9	пластин

40-18-10      рам

Таблица 23 - Группа 18 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-18 1 | 40-18 2 | 40-18 3 | 40-18 4 | 40-18 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 34,92 | 25,91 | 49,3 | 16,12 | 21,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3 | 3 | 3,2 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,23 | 1,38 | 1,78 | 1,43 | 1,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,15 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность | маш-ч | 0,08 | 0,21 | 0,63 | 0,28 | 0,36 |
|  | до 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00276 | 0,00267 | 0,0007 | 0,00206 | 0,0018 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00598 | 0,00334 | 0,002 | 0,00348 | 0,005 |
| 112-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | м3 | 0,43 | 0,34 | 0,05 | 0,46 | 0,6 |
|  | свай гидротехнических сооружений и элементов |  |  |  |  |  |  |
|  | мостов, диаметр 22-34 см, длина 6,5 м |  |  |  |  |  |  |
| 112-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | м3 | 0,59 | 0,61 | 0,91 | 0,25 | 0,13 |
|  | выработка пиломатериалов и заготовок |  |  |  |  |  |  |
|  | [пластины], толщина 20-24 см, |  |  |  |  |  |  |
|  | длина 3-6,5 м, III сорт |  |  |  |  |  |  |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 | м3 | - | - | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
|  | м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5м, | м3 | 0,01 | 0,02 | - | 0,29 | 0,29 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 | м3 | - | 0,01 | 0,03 | - | - |
|  | м ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,02 | 0,07 | - | 0,02 | - |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица 24 - Группа 18 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-18 6 | 40-18 7 | 40-18 8 | 40-18 9 | 40-18 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 29,39 | 27,65 | 21,17 | 21,8 | 33,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 2,3 | 2 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,15 | 1,23 | 1,25 | 1,15 | 1,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,15 | 1,23 | 1,25 | 1,15 | 1,15 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0024 | - | - | - | 0,012 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - |
|  | диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 | - | - | - | 0,005 |

Окончание таблицы 24

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-18 6 | 40-18 7 | 40-18 8 | 40-18 9 | 40-18 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 112-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | м3 | 0,47 | - | - | - | 1,05 |
|  | свай гидротехнических сооружений и элементов |  |  |  |  |  |  |
|  | мостов, диаметр 22-34 см, длина 6,5 м |  |  |  |  |  |  |
| 112-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | м3 | 0,58 | - | - | 1 | - |
|  | выработка пиломатериалов и заготовок |  |  |  |  |  |  |
|  | [пластины], толщина 20-24 см, |  |  |  |  |  |  |
|  | длина 3-6,5 м, III сорт |  |  |  |  |  |  |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5м, | м3 | - | 0,14 | - | - | - |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 | м3 | - | - | 0,02 | - | - |
|  | м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | - | 0,91 | 1,03 | 0,05 | - |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |

# 10 Щиты затворов плотин

### Группа 19	Изготовления щитов затворов плотин

Состав работ:	1. Изготовление щитов с постановкой поковок и других креплений.

Измеритель:     100 м2 щитов

Изготовление щитов затворов плотин из досок в четверть, толщина:

40-19-1	 50 мм

40-19-2       70 мм

Изготовление щитов затворов плотин из досок впритык, толщина:

40-19-3       50 мм

40-19-4       70 мм

Изготовление щитов затворов плотин из бруса впритык, толщина:

40-19-5	  125 мм

40-19-6	  150 мм

40-19-7      230 мм

Таблица 25 - Группа 19 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-19 1 | 40-19 2 | 40-19 3 | 40-19 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 246,48 | 252,8 | 199,08 | 221,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,76 | 18,57 | 8,88 | 11,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 8,78 | 17,21 | 7,87 | 10,11 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 0,98 | 1,36 | 1,01 | 1,31 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,746 | 0,746 | 0,668 | 0,668 |
| 111-1480 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня | т | - | - | 0,0089 | 0,0117 |
|  | 3,5 мм, длина 35 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1818 | Прокат полосовой из стали марки Ст0, ширина 0,70 мм, | т | - | - | 0,63 | 0,63 |
|  | толщина 4-5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1822 | Прокат угловой равнополочный из стали марки 18пс, | т | - | - | 0,484 | 0,754 |
|  | ширина полки 110-250 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,181 | 0,206 | 0,181 | 0,206 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 6,8 | 9,4 | 5,3 | 7,4 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |

Таблица 26 - Группа 19 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-19 5 | 40-19 6 | 40-19 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 385,52 | 390,26 | 406,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 19,18 | 22,12 | 33,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 17,03 | 19,78 | 29,63 |

Окончание таблицы 26

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-19 5 | 40-19 6 | 40-19 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 2,15 | 2,34 | 3,51 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 1,63 | 1,64 | 2,22 |
| 111-0787 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные, масса 1,8 кг | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-0975 | Сортовой горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества | т | 0,043 | 0,043 | 0,045 |
|  | марки Ст0, полосовой, толщина 10-75 мм при ширине 100-200 мм |  |  |  |  |
| 111-1818 | Прокат полосовой из стали марки Ст0, ширина 0,70 мм, | т | 0,854 | 0,9 | 0,883 |
|  | толщина 4-5 мм |  |  |  |  |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0864 | 0,0971 | 0,154 |
| 112-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений | м3 | 13,2 | 15,7 | 24,2 |
|  | и элементов мостов, диаметр 22-34 см, длина 6,5 м |  |  |  |  |
| 115-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, | т | 0,024 | 0,0201 | 0,014 |
|  | длина 165 мм |  |  |  |  |
| 1110-0132 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | - | - | 5,15 |

# 11 Перемычки шпунтовые

### Группа 20	Устройство перемычек в грунтах 1 группы

Состав работ:	1. Заготовка деревянных элементов перемычек. 2. Ледокольные работы. 3. Забивка маячных шпунтовых и упорных свай. 4. Установка и скрепление деревянных элементов. 5. Отсыпка призм. 6. Устройство гравийно-хворостяной дренажной призмы [нормы 1,2]. 7. Засыпка двухрядной перемычки грунтом с уплотнением.

Измеритель:    1 м перемычки

Устройство перемычек однорядных в грунтах 1 группы при напоре:

40-20-1	 2 м

40-20-2          3 м

Устройство перемычек двухрядных в грунтах 1 группы при напоре:

40-20-3          3 м

40-20-4          4 м

Таблица 27 - Группа 20 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-20 1 | 40-20 2 | 40-20 3 | 40-20 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 57,67 | 60,67 | 64,78 | 79,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,47 | 10,32 | 11,46 | 13,98. |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 0,24 | 0,24 | 0,33 | 0,51 |
| 207-0148 | Бульдозеры, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш-ч | 0,41 | 0,76 | - | - |
| 214-0110 | Агрегаты копровые без дизеля-молота на базе трактора | маш-ч | 7,38 | 6,89 | 5,74 | 5,74 |
|  | мощностью 80 кВт [108 л.с.] |  |  |  |  |  |
| 214-0501 | Дизель-молоты, масса 0,5 т | маш-ч | 7,38 | 6,89 | 5,74 | 5,74 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 1,44 | 2,43 | 5,39 | 7,73 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | - | - | 0,01 | 0,1 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | м3 | 0,44 | 0,59 | 0,53 | 0,85 |
|  | строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |
| 112-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки | м3 | - | - | 0,09 | 0,13 |
|  | пиломатериалов и заготовок [пластины], |  |  |  |  |  |
|  | толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, III сорт |  |  |  |  |  |
| 112-0029 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,48 | 1,13 | 1,9 | 2,79 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 121-0778 | Башмаки круглые и бугели | кг | 56,4 | 53,5 | 82,3 | 92,9 |
| 1421-9504 | Гравий для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, | м3 | 0,29 | 0,55 | - | - |
|  | марка ДР8 |  |  |  |  |  |
| 1421-9556 | Камень бутовый М100-300 | м3 | - | - | 1,31 | 1,31 |
| По проекту | Грунт | м3 | 10 | 17 | 10 | 17 |
| По проекту | Хворост | м3 | 0,23 | 0,23 | - | - |

### Группа 21	Добавлять при устройстве перемычек в грунтах 2 группы

Измеритель:     1 м перемычки

Добавлять при устройстве в грунтах 2 группы перемычек:

40-21-1	однорядных

40-21-2        двухрядных

Таблица 28 - Группа 21 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-21 1 | 40-21 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 214-0110 214-0501 | Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ Расхода труда машинистов Машины и механизмы Агрегаты копровые без дизеля-молота на базе трактора мощностью 80 кВт [108 л.с.] Дизель-молоты, масса 0,5 т | чел-ч чел-ч маш-ч маш-ч | 22,59 3,6 7,84 7,84 7,84 | 12,32 4,5 4,8 4,8 4,8 |

### Группа 22	Разборка перемычек в грунтах 1 группы

Состав работ:	1. Разборка грунтовой призмы. 2. Разборка деревянных элементов   перемычки. 3. Разборка грунтовой засыпки [нормы 3,4]. 4. Выдергивание шпунтовых и маячных свай.

Измеритель:     1 м перемычки

Разборка перемычек однорядных в грунтах 1 группы при напоре:

40-22-1	2 м

40-22-2         3 м

Разборка перемычек двухрядных в грунтах 1 группы при напоре:

40-22-3        3 м

40-22-4        4 м

Таблица 29 - Группа 22 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-22 1 | 40-22 2 | 40-22 3 | 40-22 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,94 | 11,3 | 16,59 | 16,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,9 | 4 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,62 | 9,39 | 11,6 | 11,58 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 2,04 | 1,66 | 2,64 | 2,45 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 1,94 | 1,5 | 2,37 | 2,24 |
| 206-0301 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш-ч | 1,8 | 3,1 | 1,64 | 2,29 |
|  | пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |
|  | емкость ковша 0,25 м3 |  |  |  |  |  |
| 214-0110 | Агрегаты копровые без дизеля-молота на базе трактора | маш-ч | 3,84 | 3,13 | 4,95 | 4,6 |
|  | мощностью 80 кВт [108 л.с.] |  |  |  |  |  |
| 214-0501 | Дизель-молоты, масса 0,5 т | маш-ч | 3,84 | 3,13 | 4,95 | 4,6 |

### Группа 23	Добавлять при разборке перемычек в грунтах 2 группы

Измеритель:     1 м перемычки

Добавлять при разборке в грунтах 2 группы перемычек:

40-23-1	однорядных

40-23-2        двухрядных

Таблица 30 - Группа 23 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 40-23 1 | 40-23 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 | Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ Расхода труда машинистов | чел-ч чел-ч | 1,09 4,2 0,69 | 1,5 5,1 0,97 |
| 202-1141 202-1243 214-0110 214-0501 | Машины и механизмы Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т Агрегаты копровые без дизеля-молота на базе трактора мощностью 80 кВт [108 л.с.] Дизель-молоты, масса 0,5 т | маш-ч маш-ч маш-ч маш-ч | 0,17 0,17 0,35 0,35 | 0,24 0,24 0,49 0,49 |

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	3

1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам	4

2 Ряжи	5

Группа 1	Рубка ряжей из бревен	5

Группа 2	Установка ряжей	5

Группа 3	Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами	5

3 Вспомогательные работы при рубке ряжей	6

Группа 4	Устройство и разборка берегового стапеля	6

Группа 5	Устройство и разборка спусковой дорожки	6

4 Перемычки ряжевые	6

Группа 6	Устройство перемычек ряжевых	7

5 Полы и обшивка стен плотин и шлюзов	7

Группа 7	Устройство полов и обшивка стен	7

6 Отбойные устройства речных причальных сооружений	8

Группа 8    Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы	8

Группа 9	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек	8

Группа 10	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек	9

Группа 11	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб	9

7 Отбойные устройства морских причальных сооружений	10

Группа 12	Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы	10

Группа 13	Навеска отбойных устройств береговыми кранами в закрытой акватории	11

Группа 15	Навеска отбойных устройств плавучими кранами в открытой акватории	14

8 Деревянные элементы гидротехнических сооружений	16

Группа 16	Установка насадок, прогонов, схваток	16

Группа 17	Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса	16

9 Деревянные конструкции сооружений на каналах	17

Группа 18	Устройство деревянных конструкций сооружений на каналах	17

10 Щиты затворов плотин	18

Группа 19	Изготовления щитов затворов плотин	18

11 Перемычки шпунтовые	19

Группа 20	Устройство перемычек в грунтах 1 группы	19

Группа 21	Добавлять при устройстве перемычек в грунтах 2 группы	19

Группа 22	Разборка перемычек в грунтах 1 группы	20

Группа 23	Добавлять при разборке перемычек в грунтах 2 группы	20

СОДЕРЖАНИЕ	21

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" (“Зодчий”).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры Украины № 29 от 15.02.94 г.. См. также инструктивные письма Госкомградостроительства Украины №17-7/3-62 от 2.02.95г. и №17-5-4/573 от 7.10.96г.)