ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 39

Металлические конструкции гидротехнических

сооружений

ДБН Д.2.2-39-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы Сборник 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений | ДБН Д.2.2-39-99 Взамен СНУ-93 Сборник 39 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## 1.1 Общие указания

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по монтажу металлических конструкций гидротехнических сооружений гидроэнергетического,  воднотранспортного  и водохозяйственного назначения.

1.1.2 В нормах не учтенные и подлежат дополнительному определению такие работы:

а) установка кондукторов и стеллажей для укрупнительной сборки негабаритных трубопроводов, облицовок и других гидротехнических конструкций;

б) испытание конструкций под нагрузкой, в т.ч. гидравлические испытания трубопроводов;

в) установка резиновых уплотнений с прижимными планками, креплением и вулканизацией стыков резинового уплотнения (группа 2, норма 7);

г) устройство настила, пешеходных мостиков, монтаж подкрановых путей и упоров на бетоновозных эстакадах, установка анкерных болтов (группа 7, норма 1);

д) перевозка металлических конструкций от приобъектного склада до места производства работ (нормы групп 1 - 3, 6, 7).

1.1.3 Нормами групп 1 и 2 предусмотрен монтаж как вертикальных, так и наклонных закладных частей.

1.1.4 В нормах группы 3 предусмотрен монтаж прямых звеньев трубопроводов массой до 50 т на поверхности с углом наклона до 30 град. При условиях, отличных от учтенных в нормах, следует применять коэффициенты ко всем ресурсам, кроме материалов  "по проекту", по таблице 1 (п.п. 1.3.2-1.3.9).

1.1.5 В норме 1 группы 3 предусмотрен монтаж трубопроводов из готовых звеньев, поставляемых с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами.

При монтаже трубопроводов с установкой и приваркой ребер жесткости и опорных колец на месте монтажа следует применять коэффициенты по таблице 1 (п. 1.3.1).

1.1.6 Нормами группы 1 - 3, 6,7 предусмотрены сборка и монтаж конструкций из стали марки 09Г2С (С345-3). При монтаже конструкций из углеродистых сталей следует применять коэффициенты по таблице 1 (п. 1.3.10).

1.1.7 В нормах группы 8 и 9 предусмотрено производство работ в условиях морской закрытой акватории или открытого побережья (открытого рейда). К открытому побережью (открытому рейду) относятся участки берега моря или рейд, неимеющие естественной или искусственной защиты от волнового воздействия. Отнесение условий производства работ к категории открытого побережья (открытого рейда) определяется проектом.

1.1.8 В нормах 2, 4 группы 11 предусмотрено производство работ в условиях защищенной акватории судоходных рек, водохранилищ и озер. При работе в открытой акватории следует дополнительно учитывать ресурсы на содержание дежурного буксира, исходя из количества машино-часов основного несамоходного плавучего средства, предусмотренного в сметных нормах указанной группы сборника.

Отнесение условий строительства к категории закрытой или открытой акватории и мощность дежурного буксира устанавливаются проектом.

1.1.9 В случаях подачи монтируемых металлических конструкций гидротехнических сооружений (нормы группы 8) в зону монтажного крана плавучими средствами ресурсы на доставку следует определять дополнительно по нормам группы 9. Все другие виды доставки указанных металлоконструкций в зону монтажного крана учтены сметными нормами на металлоконструкции.

1.1.10 При определении ресурсов на монтаж металлических конструкций береговыми кранами в условиях открытого побережья или открытого рейда следует пользоваться нормами, учитывающими производство работ в закрытой акватории.

1.1.11 В группе 8 нормами 1 - 3, 6, 10, 11 предусмотрена окраска и гидроизоляция распределительных поясов каменноугольным лаком, анкерных тяг (нормы 4, 5, 12) - смесью каменноугольной смолы и битума. Если проектом предусмотрено покрытие указанных металлических конструкций грунтовками, эмалями, лаками и красками, то ресурсы на эти работы следует определять по соответствующим нормам групп 18 и 20 ДБН Д.2.2-41  "Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях", а из норм группы 8 настоящего сборника исключать:

-   из норм 1-3 (распределительные пояса)  - затраты труда -1,37 чел-ч;

- материалы - лак каменноугольный - 0,004 т;

-   из норм 10,11 (распределительные пояса) - затраты труда -1,37 чел-ч;

- материалы - лак каменноугольный - 0,0042 т;

-   из норм 4,5,12 (анкерные тяги)       - затраты труда - 9,8 чел-ч,

- котлы битумные электрические - 0,40 маш-ч.;

- материалы: - битумы нефтяные строительные - 0,0215 т,

- смола каменноугольная -0,0215 т,

- ткань мешочная - 0,05 м2;

-   из нормы 6 (анкерные плиты со стального шпунта) - затраты труда - 0,64 чел-ч;

- материалы: лак каменноугольный - 0,004 т.

1.1.12 Нормами 1, 2, 4, 6, 10-12 группы 8 учтена установка металлических конструкций в надводных условиях и в воду на глубину до 0,5 м. При установке их в воду на глубину более 0,5 м к нормам добавлять время эксплуатации водолазных станций на самоходном боте 110 кВт (150 л.с.) с компрессором:

- нормы 1,10  - 2,05 маш-ч;

- нормы 2,11  - 1,44 маш-ч;

- нормы 4, 12 - 2,18 маш-ч;

-    норма 5        - 0,68 маш-ч.

1.1.13 Показатели сборника рассчитаны исходя из эксплуатации строительных машин, при работе в гидроэнергетическом строительстве. Поправочные коэффициенты при работе на водохозяйственном и других видах строительства приведены в подразделе 1.3.

1.1.14 Указанный в данном сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1. Массу металлических конструкций следует принимать по спецификации к рабочим чертежам с исключением массы металлоконструкций монтажного назначения.

1.2.2. Массу металлических конструкций морских сооружений следует принимать по спецификации к чертежам с исключением болтов, гаек и шайб.

1.2.3. Массу металлических конструкций подкрановых путей морских причальных набережных (группа 10) из специальных крановых рельсов следует принимать по спецификации к чертежам с добавлением массы креплений и упоров, анкерных болтов и закладных деталей (противоугонных устройств, фундаментов под подъемные домкраты, монтажных опор и др.).

## 1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

Таблица 1 - Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

| Условия применения | Номер групп (норм) | Коэффициенты к нормам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей | Время эксплуатации машин | Расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 Монтаж трубопроводов из готовых звеньев с установкой и приваркой ребер жесткости и опорных колец на месте монтажа: | 3(1) | 1,17 | 1,24(краны) 1,7 (кроме кранов) | 1,35 (кроме шифров 121-0757, и по проекту) |
| 1.3.2 Монтаж звеньев трубопровода | 3(10,12) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| массой более 50 т |  |  |  |  |
| 1.3.3 Монтаж трубопровода на |  |  |  |  |
| поверхности с углом наклона |  |  |  |  |
| более 30 градусов диаметром, м: |  |  |  |  |
| а) от 1,6 до 4 | 3 (1-4) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| б) свыше 4 | 3 (5-12) | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 1.3.4 Монтаж на поверхности |  |  |  |  |
| коленчатых, переходных звеньев |  |  |  |  |
| и коллекторов трубопроводов |  |  |  |  |
| при диаметре, м: |  |  |  |  |

Окончание таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а) от 1,6 до 4 | 3 (1.4) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| б) свыше 4 | 3 (5-12) | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 1.3.5 Монтаж трубопроводов в |  |  |  |  |
| тоннелях с углом наклона до 30 |  |  |  |  |
| градусов при диаметре, м: |  |  |  |  |
| а) от 1,6 до 6 | 3 (1-7) | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| б) свыше 6 | 3 (8-12) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 1.3.6 Монтаж трубопроводов в | 3 (1-12) | 1,5 | 1,5. | 1,5 |
| тоннелях с углом наклона свыше |  |  |  |  |
| 30 градусов |  |  |  |  |
| 1.3.7 Монтаж коленчатых, |  |  |  |  |
| переходных звеньев и |  |  |  |  |
| коллекторов на поверхности с углом |  |  |  |  |
| наклона свыше 30 градусов |  |  |  |  |
| диаметром, м: |  |  |  |  |
| а) от 1,6 до 4 | 3(1-4) | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| б) свыше 4 | 3 (5-12) | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 1.3.8 Монтаж коленчатых, |  |  |  |  |
| переходных звеньев и |  |  |  |  |
| коллекторов в тоннелях |  |  |  |  |
| диаметром, м: |  |  |  |  |
| а) от 1,6 до 4 | 3 (1-4) | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| б) свыше 4 | 3 (5-12) | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 1.3.9 Монтаж облицовок в тоннелях | 6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.3.10 Монтаж конструкций из |  |  |  |  |
| углеродистых сталей: |  |  |  |  |
| а)закладные части | 1,2 | 0,95 | 0,9 | - |
| б)трубопроводы и | 3,6 | 0,92 | 0,92 | - |
| облицовки |  |  |  |  |
| в) прочие конструкции | 7(2,10,11) | 0,95 | 0,95 | - |
| 1.3.11 Коэффициенты к нормам |  |  |  |  |
| эксплуатации машин при работе |  |  |  |  |
| на водохозяйственном и |  |  |  |  |
| других видах строительства |  |  |  |  |
|  | 3(1) | - | 1,06 | - |
|  | 3(2-6) | - | 1,01 | - |
|  | 8(4), 11(4), | - | 1,18 | - |
|  | 8(3) |  |  |  |
|  | 8(5,6) | - | 1,2 | - |
|  | 10(1) | - | 1,12 | - |
|  | 8(7) | - | 1,09 | - |
|  | 8(9), 11(3) | - | 1,1 | - |
|  | 9(1) | - | 1,02 | - |
|  | 11(1) | - | 1,16 |  |

# 2 Закладные части механического оборудования и металлических конструкций

### Группа 1	Установка бесштрабным способом закладных частей

Состав работ:	1. Подготовка конструкций к монтажу. 2. Изготовление, установление и разборка монтажных приспособлений для выверки и раскрепления закладных частей. 3. Разбивка вспомогательных геодезических осей, укрупнения, установка закладных частей с закреплением в проектное положение. 4. Выполнение монтажных соединений. 5. Подготовка конструкций к сдаче.

Измеритель:    1 т конструкций

Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку:

39-1-1          до 10 т

39-1-2          свыше 10 до 20 т

39-1-3          свыше 20 т

Установка бесштрабным способом закладных частей:

39-1-4         литых

39-1-5         разного назначения массой до 15 т

39-1-6         разного назначения массой свыше 15 т

Таблица 2 - Группа 1 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-1 1 | 39-1 2 | 39-1 3 | 39-1 4 | 39-1 5 | 39-1 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 144,19 | 121,97 | 83,59 | 40,44 | 110,95 | 91,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 27,85 | 21,75 | 16,64 | 8,17 | 21,52 | 19,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на | маш-ч | - | - | 10,03 | - | - | - |
|  | гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0121 | Краны башенные при работе на | маш-ч | - | 10,51 | - | 4,22 | 12,31 | 11,63 |
|  | гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 25-75 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0201 | Краны башенные бетоноукладочные | маш-ч | 16,5 | - | - | - | - | - |
|  | при работе на гидроэнергетическом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 10-25т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0418 | Краны козловые при работе на | маш-ч | 5,53 | 6,83 | 3,81 | 2,43 | 5,48 | 4,6 |
|  | гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 120 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0203 | Домкраты гидравлические, | маш-ч | 6,45 | 2,84 | 1,68 | 0,26 | 2,8 | 1,65 |
|  | грузоподъемность 63 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0400 | Полуавтоматы сварочные с | маш-ч | 2,3 | 3,4 | 3,9 | 0,5 | 2,3 | 1,6 |
|  | номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | током 40-500 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной | маш-ч | 24,6 | 17,8 | 40 | 1 | 10 | 20 |
|  | дуговой [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки | маш-ч | 0,71 | 2,05 | 0,45 | 0,16 | 1,65 | 0,33 |
|  | сварочных материалов с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированием температуры в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с | маш-ч | 3,05 | 0,99 | 0,89 | 0,3 | 0,99 | 0,81 |
|  | двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при | маш-ч | 3,05 | 0,99 | 0,89 | 0,3 | 0,99 | 0,81 |
|  | работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-1002 | Станки сверлильные | маш-ч | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 17,16 | 5,49 | 1,55 | 1,02 | 4,95 | 0,82 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, | т | 0,0005 | 0,0003 | - | - | 0,001 | - |
|  | диаметр резьбы 12-[14] мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0134 | Гвозди винтовые 3,5 х60 мм | т | 0,0025 | 0,001 | 0,0002 | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,08 | 1,65 | 0,4 | 0,49 | 1,8 | 0,3 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая | т | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
|  | масляная, мумия, сурик железный, МА-015 |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-1 1 | 39-1 2 | 39-1 3 | 39-1 4 | 39-1 5 | 39-1 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111-0802 | Проволока порошковая для дуговой | т | 0,007 | 0,01 | 0,0113 | 0,0015 | 0,007 | 0,005 |
|  | сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0810 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,0005 | 0,0001 | 0,0002 | - | 0,0001 | 0,0001 |
|  | назначения оцинкованная, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 0,55 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0837 | Растворитель для лакокрасочных | т | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  | материалов Р-4А |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0964 | Сортовой горячекатаный прокат из | т | 0,0019 | 0,0005 | 0,0081 | 0,0012 | 0,002 | 0,004 |
|  | стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, круглый и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | квадратный, размер 52-70 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0986 | Фасонный горячекатаный прокат из | т | 0,0414 | 0,052 | 0,0278 | 0,0995 | 0,033 | 0,0245 |
|  | стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | угловой равнополочный, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 11-30 мм, ширина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1019 | Швеллер N 40 из горячекатаного | т | 0,0276 | 0,02 | 0,0154 | 0,0062 | 0,005 | 0,008 |
|  | проката из стали углеродистой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обыкновенного качества, марка Ст0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1128 | Толстолистовой прокат из | т | 0,0327 | 0,0125 | 0,0127 | 0,0015 | 0,017 | 0,006 |
|  | углеродистой стали обыкновенного качества горячекатаный с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обрезными кромками, толщина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-12 мм, сталь марки Ст0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный | т | 0,001 | 0,003 | 0,0005 | 0,0001 | 0,002 | 0,0003 |
|  | в листах с обрезными кромками, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина свыше 1200 до 1300 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0246 | 0,0178 | 0,04 | 0,001 | 0,01 | 0,02 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,276 | 0,205 | 0,0723 | 0,132 | 0,15 | 0,03 |
| 112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,044 | 0,002 | 0,0057 | 0,0084 | 0,001 | 0,002 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 32,40 мм, IV сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0062 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,133 | 0,1 | - | - | - | - |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 44 мм и свыше, IV сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 121-0757 | Отдельные конструктивные элементы | т | 0,24 | 0,11 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
|  | зданий и сооружений [колонны, балки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | преобладанием горячекатаных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профилей, средняя масса сборочной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | единицы свыше 0,5 до 1,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,06 |
| По проекту | Стальные конструкции | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 2	Монтаж закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах

Состав работ:	1. Подготовка конструкций к монтажу. 2. Изготовление, установка и разборка монтажных приспособлений для выверки и раскрепления закладных частей. 3. Разбивка вспомогательных геодезических осей, укрупнение, установка закладных частей с закреплением в проектное положение. 4. Выполнение монтажных соединений. 5. Подготовка конструкций к сдаче.

Измеритель:    1 т конструкций

Установка закладных частей механического оборудования и металлоконструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку:

    - до 1,5 т

    - до 3 т

    - до 10 т

    - свыше 10 до 20 т

39-2-5          свыше 20 т

Установка закладных частей механического оборудования и металлоконструкций в штрабах:

39-2-6         для поверхностных сегментных и секторных затворов и ворот с горизонтальной осью вращения

    - для глубинных сегментных затворов с горизонтальной осью вращения

    - для поворотных двустворчатых ворот

39-2-9         для откатных ворот

Обрамление ниш каналов, проемов и шахт массой комплекта:

    - до 1 т

39-2-11       свыше 1 т

Таблица 3 - Группа 2 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-2 1 | 39-2 2 | 39-2 3 | 39-2 4 | 39-2 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 199,01 | 280,38 | 210,01 | 79,88 | 68,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 20,35 | 33,54 | 34,87 | 13,63 | 13,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0025 | Таль электрическая, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,23 | 0,35 | 0,69 | 2,05 | 0,59 |
| 202-0121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, | маш-ч | - | - | 10,02 | 10,3 | 8 |
|  | грузоподъемность 25-75 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-0201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе | маш-ч | 12,04 | 21,43 | - | - | - |
|  | на гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 10-25 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-0418 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 4,88 | 7,06 | 14,54 | 1,57 | 3,35 |
|  | строительстве, грузоподъемность 120т |  |  |  |  |  |  |
| 203-0203 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63 т | маш-ч | 2,14 | 3,22 | 6,42 | 2,84 | 1,67 |
| 204-0400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,24 | 0,4 | 0,4 |
|  | сварочным током 40-500 А |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 0,5 | 1 | 24,5 | 17,7 | 34,6 |
|  | [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем | маш-ч | 0,99 | 1,52 | 3,04 | 0,97 | 0,87 |
|  | внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | 0,99 | 1,52 | 3,04 | 0,97 | 0,87 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 5,77 | 8,58 | 17,08 | 5,48 | 2,08 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 |
|  | резьба 12-[14] мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0134 | Гвозди винтовые 3,5 х60 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 3 | 6,05 | 2 | 0,8 |
| 111-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0011 | 0,0113 |
| 111-0810 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | - | - | 0,0005 | - | - |
|  | назначения оцинкованная, диаметр 0,55 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0837 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4А | т | 0,0004 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-0964 | Сортовой горячекатаный прокат из стали | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0008 |
|  | углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, круглый |  |  |  |  |  |  |
|  | и квадратный, размер 52-70 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0986 | Фасонный горячекатаный прокат из стали | т | 0,0538 | 0,0538 | 0,0413 | 0,0519 | 0,0282 |
|  | углеродистой обыкновенного качества марки |  |  |  |  |  |  |
|  | Ст0, угловой равнополочный, толщина 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1019 | Швеллер N 40 из горячекатаного проката из | т | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,0075 | 0,0075 |
|  | стали углеродистой обыкновенного качества, марка Ст0 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1128 | Толстолистовой прокат из углеродистой стали | т | 0,0125 | 0,0125 | 0,0326 | 0,0125 | 0,0142 |
|  | обычного качества горячекатаный с обрезными |  |  |  |  |  |  |
|  | кромками, толщина 9-12 мм, сталь марки Ст0 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0005 |
|  | с обрезными кромками, ширина |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, |  |  |  |  |  |  |
|  | сталь марки С235 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0245 | 0,0177 | 0,0346 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,02 |
| 112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 | м3 | 0,044 | 0,04 | 0,044 | 0,04 | 0,057 |
|  | м,ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, IV сорт |  |  |  |  |  |  |
| 112-0062 | Доски обрезные из хвойных пород, длина | м3 | - | - | 0,133 | - | - |
|  | 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше, IV сорт |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-2 1 | 39-2 2 | 39-2 3 | 39-2 4 | 39-2 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 121-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | 0,09 | 0,09 | 0,184 | 0,13 | 0,07 |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, |  |  |  |  |  |  |
|  | ригели, стойки и т.д.] с преобладание |  |  |  |  |  |  |
|  | горячекатаных профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 1,6 |
| По проекту | Стальные конструкции | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 4 - Группа 2 Нормы с 6 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-2 6 | 39-2 7 | 39-2 8 | 39-2 9 | 39-2 10 | 39-2 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 118,5 | 60,44 | 73,72 | 92,63 | 125,6 | 73,51 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 15,92 | 11,42 | 16,16 | 17,69 | 26,25 | 16,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0025 | Таль электрическая, | маш-ч | 0,78 | - | - | - | - | - |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0121 | Краны башенные при работе на | маш-ч | - | 4,72 | 11,73 | - | 18,08 | - |
|  | гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 25-75 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0201 | Краны башенные бетоноукладочные | маш-ч | 7,85 | - | - | 13,3 | - | 8,15 |
|  | при работе на гидроэнергетическом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 10-25 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0418 | Краны козловые при работе на | маш-ч | 4,62 | 4,21 | 2,82 | 2,62 | - | 4,37 |
|  | гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 120т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1118 | Краны на автомобильном ходу при | маш-ч | - | - | - | - | 8,17 | - |
|  | работе на гидроэнергетическом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительстве, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0203 | Домкраты гидравлические, | маш-ч | 3,3 | 0,74 | 3,4 | 5 | 3,96 | 16,7 |
|  | грузоподъемность 63 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0400 | Полуавтоматы сварочные с | маш-ч | 3,5 | 5,7 | 2,4 | 0,03 | 3,3 | 2,4 |
|  | номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | током 40-500 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с | маш-ч | 32,5 | 14 | 15,7 | 14 | 29,5 | 30 |
|  | номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки | маш-ч | 1,11 | 0,45 | 0,26 | 0,53 | 0,54 | 1,11 |
|  | сварочных материалов с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированием температуры в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с | маш-ч | 1,14 | 0,38 | 0,2 | 0,46 | - | 1,32 |
|  | двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при | маш-ч | 1,14 | 0,38 | 0,2 | 0,46 | - | 1,32 |
|  | работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 3,35 | 0,66 | 4,7 | 3,94 | 19,07 | 12,49 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, | т | 0,0034 | 0,002 | 0,005 | - | - | - |
|  | диаметр резьбы 12-[14] мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0134 | Гвозди винтовые 3,5 х60 мм | т | 0,0078 | 0,0003 | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 | 1,5 | 5,75 | 2,15 | 1,4 | 1,44 |
| 111-0802 | Проволока порошковая для дуговой | т | 0,0106 | 0,017 | 0,0071 | 0,0001 | 0,01 | 0,007 |
|  | сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0810 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,0004 | - | - | - | - | - |
|  | назначения оцинкованная, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 0,55 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | - | - |
|  | назначения оцинкованная, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 3,0 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0837 | Растворитель для лакокрасочных | т | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
|  | материалов Р-4А |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-2 6 | 39-2 7 | 39-2 8 | 39-2 9 | 39-2 10 | 39-2 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111-0964 | Сортовой горячекатаный прокат из | т | 0,0005 | - | 0,0008 | 0,0024 | - | - |
|  | стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, круглый и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | квадратный, размер 52-70 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0986 | Фасонный горячекатаный прокат из | т | 0,0098 | 0,0039 | 0,009 | 0,0204 | 0,072 | 0,072 |
|  | стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | угловой равнополочный, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 11-30 мм, ширина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1008 | Балки двутавровые N 60 из | т | 0,063 | 0,016 | 0,001 | 0,019 | - | - |
|  | горячекатаного проката из стали углеродистой обыкновенного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | качества, марка Ст0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1019 | Швеллер N 40 из горячекатаного | т | 0,1028 | 0,053 | 0,008 | 0,0275 | - | - |
|  | проката из стали углеродистой обыкновенного качества, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марка Ст0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1128 | Толстолистовой прокат из | т | 0,0311 | 0,02 | 0,0027 | 0,0119 | 0,035 | 0,036 |
|  | углеродистой стали обыкновенного качества горячекатаный с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обрезными кромками, толщина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-12 мм, сталь марки Ст0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный | т | 0,0004 | - | - | 0,0013 | - | - |
|  | в листах с обрезными кромками, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина свыше 1200 до 1300 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0325 | 0,014 | 0,0157 | 0,014 | 0,0295 | 0,03 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 3 | 0,1 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,0004 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,475 | 0,1 | 0,19 | 0,38 | 0,21 | 0,216 |
| 112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,127 | - | - | - | - | - |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 32,40 мм, IV сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 121-0757 | Отдельные конструктивные элементы | т | 0,15 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | - | - |
|  | зданий и сооружений [колонны, балки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | преобладанием горячекатаных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профилей, средняя масса сборочной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | единицы свыше 0,5 до 1,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,24 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| По проекту | Стальные конструкции | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 3 Трубопроводы на поверхности

### Группа 3	Монтаж трубопроводов на поверхности

Состав работ:	1. Подготовка конструкций к сборке. 2. Укрупнительная сборка, сварка звеньев. 3. Установка ребер жесткости, распорок, опорных башмаков и узлов строповки. 4. Зачистка и шлифовка швов. 5. Установка звеньев трубопровода в проектное положение и сварка монтажных стыков. 6. Заготовка, установка, сварка и последующее снятие монтажных элементов со шлифовкой мест их приварки. 7. Изготовление, установка и снятие подмостей и других монтажных устройств.

Измеритель:    1 т конструкций

39-3-1      Монтаж трубопроводов на поверхности из готовых звеньев с приваренными ребрами жесткости опорными кольцами, диаметр от 1,6 до 3,2 м

Монтаж на поверхности трубопровода диаметром свыше 3,2 до 4 м при массе звена:

    - до 16 т

    - до 22 т

39-3-4        до 32 т

Монтаж на поверхности трубопровода диаметром свыше 4 до 6 м при массе звена:

    - до 16 т

    - до 22 т

39-3-7        до 32 т

Монтаж на поверхности трубопровода диаметром свыше 6 до 8 м при массе звена:

    - до 16 т

    - до 32 т

39-3-10      до 50 т

Монтаж на поверхности трубопровода диаметром свыше 8 м при массе звена:

    - до 32 т

39-3-12      до 50 т

Таблица 5 - Группа 3 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-3 1 | 39-3 2 | 39-3 3 | 39-3 4 | 39-3 5 | 39-3 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 49,52 | 110,04 | 62,86 | 62,04 | 120,04 | 96,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,39 | 10,14 | 5,54 | 6,58 | 12,57 | 10,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1217 | Краны на гусеничном ходу при работе | маш-ч | 4,39 | - | - | - | - | - |
|  | на гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1219 | Краны на гусеничном ходу при работе | маш-ч | - | 2,46 | 0,84 | 1,4 | 2,57 | 2,08 |
|  | на гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 50-63 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое | маш-ч | 0,56 | 2,27 | 1,47 | 1,24 | 0,92 | 1,03 |
|  | усилие до 29,43 кН [3 т] |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0300 | Автоматы сварочные с номинальным | маш-ч | 0,64 | 1,47 | 1,3 | 1,09 | 2,11 | 1,2 |
|  | сварочным током 450-1250 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной | маш-ч | 10,13 | 25,6 | 17,2 | 17,2 | 24,3 | 24,3 |
|  | дуговой [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки | маш-ч | 1,2 | 3,3 | 2,1 | 2,1 | 3 | 3 |
|  | сварочных материалов с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированием температуры в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с | маш-ч | 4,92 | 19,67 | 13,02 | 14,31 | 19,22 | 15,3 |
|  | электродвигателем, давление 600 кПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [6 ат], подача 0,5 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при | маш-ч | 4,92 | 19,67 | 13,02 | 14,31 | 19,22 | 15,26 |
|  | работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0049 | Кран козловой, | маш-ч | - | 3,48 | 2,57 | 2,52 | 4,95 | 4,16 |
|  | грузоподъемность 50 т, при работе на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидротехническом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,85 | 11,4 | 8,25 | 7,33 | 7,33 | 5,23 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, | т | 0,0001 | 0,0018 | 0,001 | 0,001 | 0,0008 | 0,0003 |
|  | диаметр резьбы 12-[14] мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
|  | КТ-1, КТ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 9,42 | 6,55 | 6,56 | 6,52 | 4 |
| 111-0808 | Проволока сварочная легированная, | т | 0,006 | 0,01 | 0,009 | 0,008 | 0,0172 | 0,0128 |
|  | диаметр 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0964 | Сортовой горячекатаный прокат из | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 |
|  | стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, круглый и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | квадратный, размер 52-70 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0986 | Фасонный горячекатаный прокат из | т | 0,006 | 0,035 | 0,025 | 0,025 | 0,021 | 0,0134 |
|  | стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | угловой равнополочный, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 11-30 мм, ширина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1000 | Фасонный горячекатаный прокат из | т | - | 0,0428 | 0,02 | 0,02 | 0,053 | 0,0273 |
|  | стали углеродистой обыкновенного качества марки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ст3пс, угловой неравнополочный, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 10-16 мм, ширина большей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1008 | Балки двутавровые N 60 из | т | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 |
|  | горячекатаного проката из стали углеродистой обыкновенного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | качества, марка Ст0 |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-3 1 | 39-3 2 | 39-3 3 | 39-3 4 | 39-3 5 | 39-3 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111-1128 | Толстолистовой прокат из | т | 0,009 | 0,072 | 0,044 | 0,044 | 0,041 | 0,018 |
|  | углеродистой стали обыкновенного качества горячекатаный с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обрезными кромками, толщина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-12 мм, сталь марки Ст0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1150 | Прокат для армирования ж/б | т | - | 0,008 | 0,0057 | 0,0057 | 0,01 | 0,0082 |
|  | конструкций круглый и периодического |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профиля, класс А-1, диаметр 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,00476 | 0,01278 | 0,00848 | 0,00847 | 0,0116 | 0,0116 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| 111-1818 | Прокат полосовой из стали марки Ст0, | т | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,0127 |
|  | ширина 0,70 мм, толщина 4-5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1889 | Флюс, марка АН-47 | т | 0,008 | 0,0125 | 0,011 | 0,011 | 0,018 | 0,016 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,3 | 0,66 | 0,5 | 0,46 | 0,45 | 0,5 |
| 112-0035 | Брусья необрезные из хвойных пород, | м3 | 0,005 | 0,001 | - | - | 0,002 | 0,0013 |
|  | длина 4-6,5 м, все ширины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 100,125 мм, I сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,01 | 0,04 | 0,059 | 0,064 | 0,025 | 0,03 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 32,40 мм, IV сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных | шт | 0,2 | 0,3 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,27 |
|  | дорог широкой колеи, обрезные и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I |  |  |  |  |  |  |  |
| 121-0757 | Отдельные конструктивные элементы | т | 0,033 | 0,0015 | 0,005 | 0,0037 | 0,0456 | 0,0452 |
|  | зданий и сооружений [колонны, балки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | преобладанием горячекатаных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профилей, средняя масса сборочной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | единицы свыше 0,5 до 1,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,4 | 1,9 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| По проекту | Стальные конструкции | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 6 - Группа 3 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-3 7 | 39-3 8 | 39-3 9 | 39-3 10 | 39-3 11 | 39-3 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 80,34 | 101,26 | 83,7 | 65,8 | 84,28 | 67,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5 | 5,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,24 | 7,21 | 6,39 | 5,61 | 7,6 | 7,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0201 | Краны башенные бетоноукладочные | маш-ч | 1,75 | - | - | - | - | - |
|  | при работе на гидроэнергетическом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 10-25 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0202 | Краны башенные бетоноукладочные | маш-ч | - | 2,08 | 1,8 | 1,22 | 2,38 | 2,28 |
|  | при работе на гидроэнергетическом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 25-50 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0802 | Краны мостовые электрические при | маш-ч | - | 0,48 | 0,45 | 0,4 | - | - |
|  | работе на гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 50/10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое | маш-ч | 0,81 | 0,12 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,25 |
|  | усилие до 29,43 кН [3 т] |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0300 | Автоматы сварочные с номинальным | маш-ч | 1,1 | 1,3 | 1,15 | 1,4 | 1,15 | 2,1 |
|  | сварочным током 450-1250 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной | маш-ч | 18,81 | 14,8 | 11,91 | 7,21 | 13,4 | 10,6 |
|  | дуговой [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки | маш-ч | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 1,7 | 1,3 |
|  | сварочных материалов с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированием температуры в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с | маш-ч | 13,6 | 12,21 | 8,89 | 7,31 | 7,77 | 8,22 |
|  | электродвигателем, давление 600 кПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [6 ат], подача 0,5 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при | маш-ч | 13,6 | 12,21 | 8,89 | 7,31 | 7,77 | 8,22 |
|  | работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-3 7 | 39-3 8 | 39-3 9 | 39-3 10 | 39-3 11 | 39-3 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 270-0022 | Кран козловой, | маш-ч | - | - | - | - | - | 3,56 |
|  | грузоподъемность 65 т, высота |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подъема крюка 24 м, при работе на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидротехническом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0049 | Кран козловой, | маш-ч | 3,66 | 3,1 | 2,76 | 2,66 | 3,48 | - |
|  | грузоподъемность 50 т, при работе на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидротехническом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 9,34 | 16,1 | 12,47 | 6,83 | 11,27 | 7,13 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, | т | 0,0003 | 0,0017 | 0,0016 | 0,002 | 0,0016 | 0,0005 |
|  | диаметр резьбы 12-[14] мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0134 | Гвозди винтовые 3,5 х60 мм | т | 0,035 | 0,03 | - | - | - | - |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,12 | 10,03 | 9,51 | 6,65 | 9,5 | 6,34 |
| 111-0806 | Проволока сварочная легированная, | т | 0,0016 | - | 0,0016 | - | 0,0016 | 0,005 |
|  | диаметр 2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0808 | Проволока сварочная легированная, | т | 0,0053 | 0,012 | 0,005 | 0,0126 | 0,005 | 0,008 |
|  | диаметр 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0964 | Сортовой горячекатаный прокат из | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0077 | 0,0002 | 0,002 | 0,002 |
|  | стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, круглый и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | квадратный, размер 52-70 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0986 | Фасонный горячекатаный прокат из | т | 0,021 | 0,041 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | угловой равнополочный, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 11-30 мм, ширина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1000 | Фасонный горячекатаный прокат из | т | 0,025 | 0,0366 | 0,02855 | 0,0319 | 0,025 | 0,025 |
|  | стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, угловой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неравнополочный, толщина 10-16 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина большей полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1008 | Балки двутавровые N 60 из | т | 0,0017 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
|  | горячекатаного проката из стали углеродистой обыкновенного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | качества, марка Ст0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1128 | Толстолистовой прокат из | т | 0,0439 | 0,0876 | 0,07 | 0,0427 | 0,04 | 0,042 |
|  | углеродистой стали обыкновенного качества горячекатаный с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обрезными кромками, толщина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-12 мм, сталь марки Ст0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1150 | Прокат для армирования ж/б | т | 0,0054 | 0,0067 | 0,00525 | 0,0067 | 0,005 | 0,005 |
|  | конструкций круглый и периодического |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профиля, класс А-1, диаметр 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,01147 | 0,0118 | 0,0115 | 0,0084 | 0,0131 | 0,0106 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 111-1818 | Прокат полосовой из стали марки Ст0, | т | 0,0143 | 0,0175 | 0,0187 | 0,0175 | 0,015 | 0,015 |
|  | ширина 0,70 мм, толщина 4-5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1889 | Флюс, марка АН-47 | т | 0,061 | 0,015 | 0,008 | 0,013 | 0,008 | 0,015 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,526 | 0,59 | 0,63 | 0,52 | 0,6 | 0,476 |
| 112-0035 | Брусья необрезные из хвойных пород, | м3 | 0,001 | - | 0,0008 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0015 |
|  | длина 4-6,5 м, все ширины, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 100,125 мм, I сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,029 | 0,059 | 0,048 | 0,026 | 0,029 | 0,027 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 32,40 мм, IV сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных | шт | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
|  | дорог широкой колеи, обрезные и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I |  |  |  |  |  |  |  |
| 121-0757 | Отдельные конструктивные элементы | т | 0,0334 | 0,1174 | 0,08645 | 0,03425 | 0,046 | 0,0278 |
|  | зданий и сооружений [колонны, балки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | преобладанием горячекатаных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профилей, средняя масса сборочной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | единицы свыше 0,5 до 1,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 1,5 | 2 | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 |
| По проекту | Стальные конструкции | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 4	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа

Состав работ:	1. Подача звена на стенд для контроля. 2. Внешний осмотр и измерения. 3. Шлифовка околошовной зоны. 4. Очистка после шлифовки. 5. Установка, подключение  и  настройка  дефектоскопа.  6. Смазывание  стыка  смазкой. 7. Прозвучивание сварных швов. 8. Подача звена на стеллажи для хранения. 9. Составление технической документации.

Измеритель:    1 м шва

Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода:

    - до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм

    - до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм

    - свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм

    - свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм

39-4-5         свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм

39-4-6         свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм

Таблица 7 - Группа 4 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-4 1 | 39-4 2 | 39-4 3 | 39-4 4 | 39-4 5 | 39-4 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 9,47 | 11,73 | 11,14 | 11,09 | 12,41 | 12,77 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,11 | 1,97 | 5,19 | 5 | 5,67 | 5,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0802 | Краны мостовые электрические при | маш-ч | 0,1 | 0,12 | - | - | - | - |
|  | работе на гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 50/10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, | маш-ч | 2,01 | 1,85 | 4,92 | 4,55 | 5,28 | 5,3 |
|  | грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш-ч | 1,29 | 1,83 | 1,37 | 1,9 | 1,45 | 1,96 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 3,13 | 3,17 | 3,35 | 3,32 | 3,58 | 3,46 |
| 270-0049 | Кран козловой, | маш-ч | - | - | 0,18 | 0,3 | 0,26 | 0,23 |
|  | грузоподъемность 50 т, при работе на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидротехническом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные | шт | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | зачистные, диаметр 180х6 мм |  |  |  |  |  |  |  |

### Группа 5	Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа

Состав работ:	1. Подача звена на стенд для контроля. 2. Очистка поверхности сварных швов. 3. Разметка сварных швов. 4. Внешний осмотр и измерения. 5. Подготовка аппарата к работе и его установка. 6. Определение границ опасной зоны и ограждения ее знаками. 7. Зарядка и снятие кассет. 8. Просвечивание. 9. Подготовка реактивов и обработка пленки. 10. Просмотр обработанной пленки и сборка вывода. 11. Снятие звена со стенда и подача на место для складирования готовых звеньев.

Измеритель:    1 снимок

Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода:

    - от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм

    - от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм

    - свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм

    - свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм

    - свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм

39-5-6         свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм

Таблица 8 - Группа 5 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-5 1 | 39-5 2 | 39-5 3 | 39-5 4 | 39-5 5 | 39-5 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 4,08 | 5,73 | 4,74 | 5,59 | 4,95 | 5,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6 | 0,56 | 1,48 | 1,74 | 1,5 | 1,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-5 1 | 39-5 2 | 39-5 3 | 39-5 4 | 39-5 5 | 39-5 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 202-0802 | Краны мостовые электрические при | маш-ч | 0,02 | 0,03 | - | - | - | - |
|  | работе на гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 50/10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,58 | 0,53 | 1,4 | 1,63 | 1,39 | 1,48 |
| 204-1900 | Гамма-дефектоскопы для просвечи- | маш-ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | вания стали толщиной до 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0049 | Кран козловой, | маш-ч | - | - | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
|  | грузоподъемность 50 т, при работе на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидротехническом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0213 | Рентгеновская пленка, тип РТ-5 | дм2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1546-0068 | Проявитель | л | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1546-0092 | Фиксаж | л | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

# 4 Облицовки

### Группа 6	Установка облицовок необетонированных металлических конструкций

Состав работ:	1. Складирование и комплектование конструкций. 2. Укрупнительная сборка и сварка. 3.Подача конструкций к месту монтажа. 4. Установка конструкций в проектное положение, их закрепление и сварка монтажных стыков. 5. Изготовление, установка и последующее снятие монтажных конструкций. 6. Зачистка и шлифовка сварных швов.

Измеритель:    1 т конструкций

Установка облицовок необетонированных металлических конструкций:

    - пола

    - стен

39-6-3          потолка

Таблица 9 - Группа 6 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-6 1 | 39-6 2 | 39-6 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 85,44 | 109,81 | 75,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,6 | 5,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,44 | 8,92 | 4,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 202-0201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на | маш-ч | 2,36 | - | - |
|  | гидроэнергетическом строительстве, грузоподъемность 10-25 т |  |  |  |  |
| 202-0202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на | маш-ч | 2,16 | 4,09 | 0,91 |
|  | гидроэнергетическом строительстве, грузоподъемность 25-50 т |  |  |  |  |
| 203-0404 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 31,39 кН [3,2 т] | маш-ч. | - | 0,15 | - |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 27,39 | 31,98 | 34,81 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление | маш-ч | 7,01 | 13,68 | 16,5 |
|  | 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/мин |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | 7,01 | 13,68 | 16,5 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |
| 270-0049 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на | маш-ч | 2,61 | 3,22 | 2,64 |
|  | гидротехническом строительстве |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 3,5 | 7 | 10,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | - | 0,0003 | 0,0002 |
| 111-0134 | Гвозди винтовые 3,5 х60 мм | т | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | - | 0,0004 | - |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,75 | 3,48 | 5,3 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | 0,0004 | - |
| 111-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения | т | 0,0001 | 0,0003 | - |
|  | оцинкованная, диаметр 3,0 мм |  |  |  |  |
| 111-0837 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4А | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,011 |
| 111-0997 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой | т | 0,02 | - | - |
|  | обыкновенного качества марки Ст0, угловой неравнополочный, |  |  |  |  |
|  | толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм |  |  |  |  |
| 111-1000 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой | т | 0,01024 | 0,1534 | П |
|  | обыкновенного качества марки Ст3пс, угловой неравнополочный, |  |  |  |  |
|  | толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм |  |  |  |  |
| 111-1128 | Толстолистовой прокат из углеродистой стали обыкновенного | т | 0,02 | - | - |
|  | качества горячекатаный с обрезными кромками, толщина |  |  |  |  |
|  | 9-12 мм, сталь марки Ст0 |  |  |  |  |

Окончание таблицы 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-6 1 | 39-6 2 | 39-6 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0198 | 0,0176 | 0,0292 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0021 | 0,00185 | 0,0038 |
| 111-1817 | Прокат полосовой из стали марки Ст3сп, ширина 220 мм, | т | - | 0,03805 | П |
|  | толщина 10 мм |  |  |  |  |
| 111-1838 | Швеллер N 16-24 из стали марки 18пс | т | - | 0,09045 | П |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина | м3 | - | 0,022 | 0,2 |
|  | 75-150 мм, толщина 32,40 мм, IV сорт |  |  |  |  |
| 121-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | т | 0,04077 | П | П |
|  | [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с |  |  |  |  |
|  | преобладание горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,35 | 0,7 | 1,1 |
| По проекту | Стальные конструкции | т | 1 | 1 | 1 |

# 5 Прочие металлические конструкции

### Группа 7	Монтаж прочих металлических конструкций

Состав работ:	1. Подготовка конструкций к монтажу. 2. Подача конструкций к месту установки. 3. Установка конструкций в проектное положение. 4. Установка анкерных болтов.

Измеритель:     1 т конструкций

39-7-1     Монтаж бетоновозных эстакад

Монтаж металлических перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических дверей:

    - габаритных

39-7-3         негабаритных

Монтаж:

39-7-4         эстакад, балок, мостов под механизмы, служебных пешеходных мостиков

39-7-5         всходы и площадок

39-7-6         подкрановых путей по стальным балкам

39-7-7         подкрановых путей по бетонному основанию

Монтаж балластных устройств затворов, заграждений из:

    - сборного железобетона

39-7-9         монолитного железобетона

Монтаж эстакад монорельсовых,

    - устанавливаемых на: ГРЭС, АЭС, ТЭЦ, масса до 3 т

    - устанавливаемых на: ГРЭС, АЭС, ТЭЦ, масса свыше 3 т

    - устанавливаемых на: ГЭС

Таблица 10 - Группа 7 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-7 1 | 39-7 2 | 39-7 3 | 39-7 4 | 39-7 5 | 39-7 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 20 | 96,21 | 40,28 | 44,83 | 61,51 | 17,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,8 | 12,22 | 11,32 | 13,65 | 10,83 | 3,74 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0052 | Аппарат пескоструйный | маш-ч | - | - | 0,03 | - | - | - |
| 202-0121 | Краны башенные при работе на | маш-ч | 1,22 | 7,79 | 5,99 | 5,31 | 1,6 | 1,8 |
|  | гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 25-75 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0203 | Домкраты гидравлические, | маш-ч | 0,28 | 24,58 | 1,15 | 2,64 | 19,8 | - |
|  | грузоподъемность 63 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0400 | Полуавтоматы сварочные с | маш-ч | 2,2 | 1,9 | 3,7 | 3,1 | 6,1 | - |
|  | номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | током 40-500 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной | маш-ч | - | - | - | 2,24 | 10,46 | - |
|  | дуговой [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с | маш-ч | 7,31 | 5,43 | 2,29 | - | - | - |
|  | номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки | маш-ч | 0,25 | 0,13 | 0,46 | 0,54 | 0,23 | - |
|  | сварочных материалов с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированием температуры в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-7 1 | 39-7 2 | 39-7 3 | 39-7 4 | 39-7 5 | 39-7 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с | маш-ч | 0,18 | - | 1,95 | 2,23 | 2,28 | 0,38 |
|  | электродвигателем, давление 600 кПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [6 ат], подача 0,5 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | 0,18 | - | 1,95 | 2,23 | 2,28 | 0,38 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-1002 | Станки сверлильные | маш-ч | - | - | - | - | 2,26 | - |
| 270-0049 | Кран козловой, | маш-ч | 1,72 | 2,95 | 3,55 | 5,56 | 6,15 | 1,29 |
|  | грузоподъемность 50 т, при работе на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидротехническом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,81 | 0,72 | 2,72 | 3,48 | 10,43 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, | т | 0,00004 | - | - | 0,0001 | - | - |
|  | диаметр резьбы 12-[14] мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0115 | Винты с полукруглой головкой, | т | 0,0008 | - | - | 0,0015 | - | - |
|  | длина 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0134 | Гвозди винтовые 3,5 х60 мм | т | - | - | - | 0,0001 | - | - |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка | т | - | - | - | 0,00006 | - | - |
|  | КТ-1, КТ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,51 | 0,23 | 0,75 | 0,78 | 1,95 | 0,62 |
| 111-0802 | Проволока порошковая для дуговой | т | 0,0036 | 0,0031 | 0,006 | 0,005 | 0,01 | - |
|  | сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0810 | Проволока стальная | т | 0,0002 | - | - | 0,0001 | - | - |
|  | низкоуглеродистая разного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оцинкованная, диаметр 0,55 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | - | - | - | 0,00006 | - | - |
| 111-0986 | Фасонный горячекатаный прокат из | т | 0,0101 | - | - | 0,0197 | - | - |
|  | стали углеродистой обыкновенного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | качества марки Ст0, угловой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | равнополочный, толщина 11-30 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1019 | Швеллер N 40 из горячекатаного | т | 0,006 | - | - | - | - | - |
|  | проката из стали углеродистой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обыкновенного качества, марка Ст0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1128 | Толстолистовой прокат из | т | 0,0034 | - | - | 0,004 | - | - |
|  | углеродистой стали обыкновенного качества горячекатаный с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обрезными кромками, толщина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-12 мм, сталь марки Ст0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0056 | 0,0055 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | - |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,054 | - | - | 0,038 | - | - |
| 112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | - | - | - | 0,0373 | - | - |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 32,40 мм, IV сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных | шт | 0,29 | - | - | - | - | - |
|  | дорог широкой колеи, обрезные и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I |  |  |  |  |  |  |  |
| 121-0757 | Отдельные конструктивные элементы | т | 0,02 | - | - | 0,05 | - | - |
|  | зданий и сооружений [колонны, балки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | преобладанием горячекатаных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профилей, средняя масса сборочной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | единицы свыше 0,5 до 1,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,16 | 0,4 | 0,12 |
| По проекту | Рельсы крановые | т | - | - | - | - | - | П |
| По проекту | Стальные конструкции | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Таблица 11 - Группа 7 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-7 7 | 39-7 8 | 39-7 9 | 39-7 10 | 39-7 11 | 39-7 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 63,99 | 5,38 | 15,06 | 58,44 | 54,09 | 47,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 12,71 | 1,35 | 5,22 | 17,78 | 14,59 | 17,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0073 | Пила маятниковая для резки | маш-ч | 0,96 | - | 2,8 | - | - | - |
|  | металлопроката |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0121 | Краны башенные при работе на | маш-ч | 6,37 | 1,35 | - | - | - | 1,83 |
|  | гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 25-75 т |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-7 7 | 39-7 8 | 39-7 9 | 39-7 10 | 39-7 11 | 39-7 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 202-0201 | Краны башенные бетоноукладочные | маш-ч | - | - | - | 4,67 | 3,7 | - |
|  | при работе на гидроэнергетическом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 10-25т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0203 | Домкраты гидравлические, | маш-ч | - | - | - | 14,97 | 6,68 | 5,51 |
|  | грузоподъемность 63 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной | маш-ч | 2,45 | - | 3,2 | 5,6 | 6,2 | 3,76 |
|  | дуговой [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки | маш-ч | 0,25 | - | 0,31 | 0,48 | 0,67 | 0,36 |
|  | сварочных материалов с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированием температуры в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с | маш-ч | - | - | - | - | 0,31 | 0,66 |
|  | электродвигателем, давление 600 кПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [6 ат], подача 0,5 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные | маш-ч | - | - | - | - | 0,31 | 0,66 |
|  | пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0049 | Кран козловой, | маш-ч | 2,89 | - | 3,48 | 8,74 | 7,26 | 10,66 |
|  | грузоподъемность 50 т, при работе на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидротехническом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | - | - | 0,73 | 1,2 | 1 | 0,8 |
| 270-0140 | Электрокалорифер, | маш-ч | - | - | - | 0,14 | 0,07 | 0,03 |
|  | производительность 1000 м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, | т | - | - | - | 0,00004 | 0,00001 | 0,00002 |
|  | диаметр резьбы 12-[14] мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0115 | Винты с полукруглой головкой, | т | - | - | - | 0,00004 | 0,00006 | 0,00002 |
|  | длина 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | - | 0,2 | 0,37 | 0,36 | 0,2 |
| 111-0810 | Проволока стальная | т | - | - | - | - | 0,00002 | 0,00001 |
|  | низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 0,55 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | - | - | - | 0,00008 | 0,00006 | 0,00004 |
|  | назначения оцинкованная, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 3,0 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0986 | Фасонный горячекатаный прокат из | т | - | - | - | 0,008 | 0,03 | 0,0262 |
|  | стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | угловой равнополочный, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 11-30 мм, ширина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1019 | Швеллер N 40 из горячекатаного | т | - | - | - | 0,0046 | 0,003 | 0,0026 |
|  | проката из стали углеродистой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обыкновенного качества, марка Ст0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1128 | Толстолистовой прокат из | т | - | - | - | 0,0025 | 0,0024 | 0,0014 |
|  | углеродистой стали обыкновенного качества горячекатаный с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обрезными кромками, толщина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-12 мм, сталь марки Ст0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1159 | Прокат для армирования ж/б | т | - | - | 0,035 | - | - | - |
|  | конструкций круглый и периодического |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профиля, класс А-II, диаметр 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,002 | - | 0,0028 | 0,0042 | 0,0052 | 0,003 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных | шт | - | - | - | 0,174 | 0,059 | 0,1 |
|  | дорог широкой колеи, обрезные и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I |  |  |  |  |  |  |  |
| 1424-11643-6 | Смеси бетонные готовые тяжелые | м3 | - | - | 0,43 | - | - | - |
|  | [кроме дорожных], класс бетона В7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [М-100], крупность заполнителя 20-40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, марка по морозостойкости 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | - | - | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | м3 | - | 0,42 | - | - | - | - |
| По проекту | Рельсы крановые | т | П | - | - | - | - | - |
| По проекту | Стальные конструкции | т | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

# 6 Металлические конструкции морских сооружений

### Группа 8	Монтаж металлических конструкций морских сооружений

Состав работ:	1. Заготовка элементов конструкций [нормы 6,7]. 2. Сборка конструкций [нормы 4-6,12]. 3.Прорезка отверстий в шпунтовой стенке [нормы 1,4,5,10,12]. 4. Гидроизоляция и натяжение тяг [нормы 4,5,12]. 5. Крепление уголка к распорке [нормы 8,13]. 6. Установка анкерных болтов [норма 9]. 7. Окраска конструкций. 8. Установка хомутов-подвесок [нормы 4,5,8,12,13]. 9. Установка конструкций в проектное положение.

Измеритель:    1 т конструкций

Устройство распределительного пояса:

39-8-1         по лицевой стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучим краном в закрытой акватории

39-8-2         по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучим краном в закрытой акватории

39-8-3         по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с берега краном на гусеничном ходу в закрытой акватории

Установка анкерных тяг при подаче элементов конструкций:

39-8-4         с воды плавучим краном в закрытой акватории

39-8-5         с берега краном на гусеничном ходу в закрытой акватории

39-8-6     Установка анкерных плит из стального шпунта с распределительными поясами при подаче элементов конструкций с берега краном на гусеничном ходу в закрытой акватории

    - Устройство стального оголовка в набережных типа  "больверк" в закрытой акватории

    - Раскрепление свай плавучим краном в закрытой акватории

39-8-9     Устройство стремянок

Устройство распределительного пояса:

39-8-10        по лицевой стороне стенки при подаче элементов конструкций с воды плавучим краном у открытого побережья [открытого рейда]

39-8-11        по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучим краном у открытого побережья [открытого рейда]

    - Установка анкерных тяг плавучим краном у открытого побережья [открытого рейда]

39-8-13    Раскрепления свай плавучим краном у открытого побережья [открытого рейда]

Таблица 12 - Группа 8 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-8 1 | 39-8 2 | 39-8 3 | 39-8 4 | 39-8 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,55 | 8,04 | 9,14 | 29,04 | 27,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 14,49 | 10,57 | 2,67 | 15,64 | 2,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,54 | 0,69 | 0,69 | 0,82 | 0,82 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | - | - |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность | маш-ч | - | - | 1,7 | 0,28 | 1,98 |
|  | до 16 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0506 | Краны плавучие при работе в закрытой | маш-ч | 2,05 | 1,44 | - | 2,18 | - |
|  | акватории самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
| 270-0030 | Котлы битумные передвижные, емкость 1000л | маш-ч | - | - | - | 0,4 | 0,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | - | - | 0,0215 | 0,0215 |
| 111-0497 | Лак каменноугольный, марка А | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - | - |
| 111-1159 | Прокат для армирования ж/б конструкций | т | - | - | - | 0,006 | 0,006 |
|  | круглый и периодического профиля, класс А-ІІ, диаметр 10 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного | т | - | - | - | 0,0215 | 0,0215 |
|  | строительства |  |  |  |  |  |  |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,31 | - | - | - | - |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | - | - | - | 1 | 1 |
| По проекту | Стальные конструкции | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 13 - Группа 8 Нормы с 6 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-8 6 | 39-8 7 | 39-8 8 | 39-8 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,79 | 24,42 | 33 | 15,59 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 4,4 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,38 | 6,29 | 43,23 | 5,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,97 | 1,98 | 2,21 | 0,79 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,73 | 4,31 | - | 4,45 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 0,68 | - | - | - |
| 203-0404 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 31,39 кН [3,2 т] | маш-ч | 0,64 | - | - | - |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,89 | 6,15 | 12,03 | - |
| 221-0506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории | маш-ч | - | - | 6,15 | - |
|  | самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |
| 233-1002 | Станки сверлильные | маш-ч | - | 1,9 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0497 | Лак каменноугольный, марка А | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 |
| 111-0982 | Сортовой горячекатаный прокат из стали углеродистой | т | - | 0,39 | - | - |
|  | обычного качества марки Ст3сп, полосовой, |  |  |  |  |  |
|  | толщина 10-75 мм при ширине 100-200 мм |  |  |  |  |  |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой | т | - | 0,62 | - | - |
|  | обычного качества марки Ст3сп, угловой равнополочный, |  |  |  |  |  |
|  | толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1145 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай | т | 0,88 | - | - | - |
|  | Л4 и Л5, масса 1 м длины свыше 50 до 100 кг |  |  |  |  |  |
|  | включительно, сталь, марка 16ХГ |  |  |  |  |  |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0006 | 0,008 | 0,008 | - |
| 111-1841 | Сталь швеллерная | т | 0,13 | - | - | - |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,002 | 0,011 | - |
| 124-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, | т | - | - | 0,18 | - |
|  | диаметр 20-22 мм |  |  |  |  |  |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | - | - | - | 0,01 |
|  | с резьбой [в комплекте с шайбами и гайками или без них], |  |  |  |  |  |
|  | поставляемые отдельно |  |  |  |  |  |
| По проекту | Стальные конструкции | т | - | - | 1 | 1 |

Таблица 14 - Группа 8 Нормы с 10 по 13

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-8 10 | 39-8 11 | 39-8 12 | 39-8 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,55 | 8,04 | 29,04 | 33 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 25,42 | 18,25 | 27,26 | 76,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,54 | 0,69 | 0,82 | 2,21 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,28 | 0,28 | - | - |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | - | - | 0,28 | - |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | - | 1 | 1 | 12,03 |
| 221-0211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, | маш-ч | 2,05 | 1,44 | 2,18 | 6,15 |
|  | мощность 294 кВт [400 л.с.] |  |  |  |  |  |
| 221-0520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде | маш-ч | 2,05 | 1,44 | 2,18 | 6,15 |
|  | самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | - | 0,0215 | - |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик | т | - | - | 0,03 | - |
|  | железный, МА-015 |  |  |  |  |  |
| 111-0497 | Лак каменноугольный, марка А | т | 0,0042 | 0,0042 | - | 0,0042 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | - | 0,001 | - |
| 111-1159 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и | т | - | - | 0,006 | - |
|  | периодического профиля, класс А-ІІ, диаметр 10 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | - | 0,001 | 0,001 | 0,008 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | - | - | 0,0215 | - |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,31 | - | - | 0,011 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | - | - | 1 | - |
| 124-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, | т | - | - | - | 0,18 |
|  | диаметр 20-22 мм |  |  |  |  |  |
| По проекту | Стальные конструкции | т | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 9	Погрузка и перемещение металлических конструкций плавучими средствами

Состав работ:	1. Погрузка и перемещение материалов на 1 км. 2. Перемещение материалов на каждый последующий километр. 3. Стоянка и перемещение барж во время монтажа конструкций. 4.Обратное возвращение плавучих средств.

Измеритель:       1 т конструкций

Погрузка и перемещение металлических конструкций плавучими средствами:

39-9-1          в закрытой акватории на первый километр

39-9-2	в закрытой акватории на каждый последующий километр

39-9-3	на открытом побережье [на открытом рейде] на первый километр

39-9-4	на открытом побережье [на открытом рейде] на каждый последующий километр

Таблица 15	- Группа 9 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-9 1 | 39-9 2 | 39-9 3 | 39-9 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,28 | - | 0,28 | - |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | - | 3,1 | - |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,46 | 0,06 | 13,02 | 0,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,15 | - | 0,15 | - |
| 221-0101 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные, | маш-ч | 2,16 | 0,02 | - | - |
|  | грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |
| 221-0120 | Барже при работе на открытом рейде несамоходные, | маш-ч | - | - | 2,16 | 0,02 |
|  | грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |
| 221-0201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории, | маш-ч | 0,05 | 0,02 | - | - |
|  | мощность 221 кВт[300 л.с.] |  |  |  |  |  |
| 221-0211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, | маш-ч | - | - | 2,01 | 0,02 |
|  | мощность 294 кВт [400 л.с.] |  |  |  |  |  |

### Группа 10	Подкрановые пути морских причальных набережных из специальных крановых рельсов по железобетонным балкам

Состав работ:	1. Сортировка и подача конструкций к месту укладки. 2. Установка анкерных болтов и опорных оснований [столбиков]. 3. Сборка и установка путей. 4. Установка упоров. 5.Заливка прирельсовых лотков асфальтобетоном.

Измеритель:    1 т конструкций

39-10-1     Подкрановые пути морских причальных набережных из специальных крановых рельсов по железобетонным балкам

Таблица 16 - Группа 10 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-10 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 31,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,07 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 1,07 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 3 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,66 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0003 |
| 115-0130 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал, тип рельсов Р65 | 1000 шт | 0,0203 |
| 122-0019 | Рельсы специальные крановые КР-50, КР-140 | т | 0,65 |
| 122-0020 | Комплектующие детали и метизы | т | 0,24 |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой [в комплекте с | т | 0,01 |
|  | шайбами и гайками или без них], поставляемые отдельно |  |  |
| 124-0064 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, | т | 0,1 |
|  | сверления [пробивки] отверстий, поставляемые отдельно |  |  |
| 1421-9836 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] | т | 0,74 |
|  | (дорожные)(аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, |  |  |
|  | мелкозернистые, тип А, марка 2 |  |  |

# 7 Распределительные пояса и анкерные тяги речных набережных

### Группа 11	Установка распределительных поясов и анкерных тяг речных набережных

Состав работ:	1. Сборка анкерных тяг с очисткой и изоляцией [нормы 3,4]. 2. Прорезка отверстий в шпунтовой стенке для болтов и анкерных тяг. 3. Доставка плавучей площадки к месту работы. 4. Приварка подкладок [нормы 1-4] и хомутов [нормы 3,4]. 5. Подача конструкций баржами к месту монтажа [нормы 2,4]. 6. Установка поясов с горизонтальным стыкованием [нормы 1,2] и анкерных тяг [нормы 3,4].

Измеритель:    1 т конструкций

Установка:

39-11-1        распределительных поясов с берега

    - распределительных поясов с воды

    - анкерных тяг с берега

39-11-4       анкерных тяг с воды

Таблица 17 - Группа 11 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 39-11 1 | 39-11 2 | 39-11 3 | 39-11 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 22,11 | 20,29 | 57,58 | 58,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,91 | 29,18 | 5,2 | 19,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,24 | 2,24 | 1,81 | 1,81 |
| 202-1216 | Краны на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 3,51 | - | 3,07 | 0,81 |
|  | гидроэнергетическом строительстве, грузоподъемность |  |  |  |  |  |
|  | до 16 т |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 8,07 | 8,07 | 16,1 | 16,1 |
| 223-0101 | Баржи, грузоподъемность 100 т | маш-ч | - | 3,56 | - | 2,57 |
| 223-0201 | Буксиры, мощность 110 кВт[150 л.с.] | маш-ч | 0,36 | 1,25 | 0,1 | 0,35 |
| 223-0701 | Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | - | 3,73 | - | 2,62 |
| 224-0904 | Плавучие площадки сборно-разборные, | маш-ч | 8,5 | 8,5 | 2,01 | 7,23 |
|  | грузоподъемность 29 т |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,60 | 1,60 | 1,0 | 1,0 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,79 | 0,79 | 0,5 | 0,5 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,012 |
| 111-0796 | Проволока канатный оцинкованный, диаметр 5,5 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 112-0062 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,1 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и свыше, IV сорт |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,1 | 0,1 |
| По проекту | Стальные конструкции | т | 1 | 1 | 1 | 1 |

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	4

1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам	4

2 Закладные части механического оборудования и металлических конструкций	6

Группа 1	Установка бесштрабным способом закладных частей	6

Группа 2	Монтаж закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах	7

3 Трубопроводы на поверхности	10

Группа 3	Монтаж трубопроводов на поверхности	10

Группа 4	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	14

Группа 5	Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	14

4 Облицовки	15

Группа 6	Установка облицовок необетонированных металлических конструкций	15

5 Прочие металлические конструкции	16

Группа 7	Монтаж прочих металлических конструкций	16

6 Металлические конструкции морских сооружений	19

Группа 8	Монтаж металлических конструкций морских сооружений	19

Группа 9	Погрузка и перемещение металлических конструкций плавучими средствами	20

Группа 10	Подкрановые пути морских причальных набережных из специальных крановых рельсов по железобетонным балкам	21

7 Распределительные пояса и анкерные тяги речных набережных	21

Группа 11	Установка распределительных поясов и анкерных тяг речных набережных	21

СОДЕРЖАНИЕ	23

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" (“Зодчий”).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры Украины № 29 от 15.02.94 г.. См. также инструктивные письма Госкомградостроительства Украины №17-7/3-62 от 2.02.95г. и №17-5-4/573 от 7.10.96г.)