ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 32

Трамвайные пути

ДБН Д.2.2-32-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы Сборник 32. Трамвайные пути | ДБН Д.2.2-32-99 Взамен СНУ-93 Сборник 32 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## 1.1 Общие указания

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по устройству и реконструкции верхнего строения трамвайных путей колеи 1524 мм.

1.1.2 Нормы настоящего сборника предусматривают устройство и реконструкцию верхнего строения путей колеи 1524 мм обычного и скоростного трамвая в дневное время при отсутствии движения трамвайных поездов.

1.1.3 При предусмотренном проектами производства работ в условиях движения трамвайных поездов и в ночное время (темное время) к нормам затрат труда рабочих-строителей и нормам времени эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в подразделе 1.3.

1.1.4 Нормами предусмотрены два способа укладки трамвайных путей: звеньевой и поэлементный.

1.1.5 Нормами на укладку трамвайных путей предусмотрены следующие материалы верхнего строения:

а) рельсы термически не упрочненные типов:

- трамвайные желобчатые Тв60 и Тн55 длиной 12,5 м;

- трамвайные желобчатые с утолщенной губой Тв65 длиной 12,5 м;

- железнодорожные Р65 длиной 25 м;

- железнодорожные Р50 длиной 25 м;

- железнодорожные Р43 длиной 25 м;

б) шпалы железобетонные типа ЛШ-5 с промежуточным скреплением типа ЛС-05.3 и деревянные, пропитанные антисептиками, с шурупным скреплением.

1.1.6 Балластировка пути и стрелочных переводов предусмотрена песчаным, щебеночным, гравийным и галечным балластами. Расход балласта приведен в полном объеме, т.е. с уплотнением и производственными потерями.

1.1.7 Нормами предусмотрена укладка одиночных стрелочных переводов, глухих пересечений, стрелочных переводов с пересечением, съездов и разветвлений двух типов: сборных или литых,

1.1.8 Укладка пути на мостах и путепроводах предусмотрена из рельсов трамвайного профиля на сборном железобетонном основании швеллерного (лоткового) вида.

1.1.9 Дорожное покрытие трамвайных путей предусмотрено из железобетонных плит толщиной 100 и 120 мм.

1.1.10 Нормами предусмотрены все виды погрузо-разгрузочных работ на прирельсовых (приобъектных) складах, на звеносборочных базах и месте укладки (разборки).

Транспортирование привозных материалов верхнего строения трамвайного пути от прирельсового (приобъектного) склада или звеносборочной базы к месту укладки, а также от прирельсового (приобъектного) склада к звеносборочной базы (расположенной вне склада) следует учитывать дополнительно.

1.1.11 Нормами сборника не предусмотрены работы по отрывке дренажных канавок, устройству земляного полотна, водосборных колодцев, дренажных выпусков, переездов через трамвайные пути, охранных брусьев, противоугонов, температурных компенсаторов (уравнительных приборов), покилометрового запаса рельсов и автоблокировки для трамвайных путей из рельсов железнодорожного профиля. Ресурсы на указанные работы следует определять по соответствующим сборниками ресурсных элементных сметных норм.

1.1.12 Нормы на укладку, разборку и послеосадочный ремонт трамвайных путей составлены на один километр одиночного пути, на устройство контррельсов - на один километр нитки контррельса, на укладку и разборку одиночных стрелочных переводов, глухих пересечений, перекрестных стрелочных переводов, съездов, разветвлений, температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля и водоотводных коробок - на один комплект.

В состав комплекта включены:

- по стрелочным переводам, глухим пересечениям, съездам и разветвлениям: все узлы и детали,    за исключением шурупов (костылей) и брусьев (шпал);

- по температурным компенсаторам: спецрельсы, спецнакладки и болты;

- по водоотводным коробкам: водоприемные коробки, люки, вкладыши, замковые вкладыши, клин и чугунный ствол длиной 3 м.

1.1.13 Транспортировка материалов после разборки путей стрелочных переводов, узловых соединений и дорожных покрытий нормами не предусмотренное и должно учитываться дополнительно.

1.1.14 Нормами настоящего сборника предусмотрена укладка трамвайных путей с шурупным скреплением. При костыльном скреплении следует применять коэффициенты, приведенные в подразделе 1.3.

1.1.15 Указанный в настоящем сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1 Объемы работ по укладке, разборке и послеосадочному ремонту трамвайных путей исчисляются по их длине за вычетом длины стрелочных переводов, указанных в эпюрах, и глухих пересечений.

1.2.2 Объем работ по балластировке должен определяться по проектным профилям балластного слоя за вычетом объема шпал (брусьев), входящих в проектные профили балластного слоя. Коэффициент уплотнения балластного слоя учтен в нормах.

1.2.3 Устройство водосборных колодцев и выпусков из путевого дренажа следует учитывать дополнительно.

1.2.4 Площадь дорожного покрытия трамвайных путей плитами следует исчислять как приведение ширины между крайними гранями наружных плит (включая ширину рельсов и зазоров) на длину покрытия пути.

1.2.5 Количество материалов, получаемых от разборки, надлежит принимать по проектным данным на основании актов.

## 1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

Таблица 1 - Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

|  |  | Коэффициенты к нормам: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Номера групп (норм) | затрат труда рабочих- | времени эксплуатации |
|  |  | строителей | машин |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3.1 Производство работ в условиях движения |  |  |  |
| пути, на котором ведутся |  |  |  |
| работы, при числе трамвайных |  |  |  |
| поездов, проходящих в течение часа: |  |  |  |
| до 20 | 1-22 | 1,1 | 1,1 |
| от 21 до 30 | 1-22 | 1,25 | 1,25 |
| более 30 | 1-22 | 1,4 | 1,4 |
| - то же, по соседнему пути при |  |  |  |
| междупутье до 4100 мм: |  |  |  |
| до 20 | 1-22 | 1,05 | 1,05 |
| от 21 до 30 | 1-22 | 1,15 | 1,15 |
| более 30 | 1-22 | 1,20 | 1,20 |
| 1.3.2 Производство работ в темное |  |  |  |
| (ночное) время при искусственном |  |  |  |
| освещении, при длительности работы |  |  |  |
| в течение смены: |  |  |  |
| до 2 час | 1-22 | 1,1 | 1,1 |
| до 4 час | 1-22 | 1,17 | 1,17 |
| более 4 час | 1-22 | 1,25 | 1,25 |
| 1.3.3 Крепление рельсов к шпалам | 4-7 | 0,85 | 0,91 (краны и |
| костылями |  |  | тракторы) |

# 2 Устройство путевого дренажа

### Группа 1	Устройство путевого дренажа из асбестоцементных труб

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Устройство основания из мятой глины. 3. Укладка перфорированных асбестоцементных труб. 4. Засыпка дренажной канавки щебнем и трамбование. 5. Покрытие войлоком.

Измеритель:     100 м дренажа

    - Устройство путевого дренажа из асбестоцементных труб

Таблица 2 - Группа 1 Норма 1

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 138,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 |
| 203-0201 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3 т | маш-ч | 1,24 |
|  | Материалы |  |  |
| 113-0698 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм | м | 102 |
| 113-0729 | Муфты асбестоцементные для безнапорных труб, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфт 212 мм | шт | 34 |
| 114-0092 | Войлок строительный | т | 0,11 |
| 142-0010-1 | Глина обычная | м3 | 2,66 |
| 1421-9458 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М800 | м3 | 10,7 |

# 3 Установка водоотводной коробки

### Группа 2	Установка водоотводной коробки и чугунного отвода

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Установка водоотводной коробки с заделкой раструба отвода цементом.

Измеритель:    1 комплект

    - Установка водоотводной коробки и чугунного отвода

Таблица 3 - Группа 2 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 32-2 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,28 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/мин | маш-ч | 0,56 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 0,56 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1357 | Цемент для работ, где расход цемента указан непосредственно в сборниках | т | 0,0001 |
|  | элементных сметных норм |  |  |
| По проекту | Коробка водоотводная | комплект | 1 |

# 4 Балластировка пути, переводов и пересечений

### Группа 3	Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений балластом

Состав работ:	1. Устройство основания балластной призмы с разбрасыванием, разравниванием и уплотнением балласта. 2. Предварительная и окончательная подъемка пути домкратами с подштопкой шпал, с подкидкой балласта, с выправкой и рихтовкой пути. 3. Заполнение шпальных ящиков с разравниванием и уплотнением балласта.

Измеритель:   100 м3 балласта в призме

Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений балластом:

32-3-1         щебеночным

32-3-2         гравийным или галечным

32-3-3         песчаным

Таблица 4 - Группа 3 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 32-3 1 | 32-3 2 | 32-3 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 339,7 | 320,1 | 249,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,6 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,6 | 6,56 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0201 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3 т | маш-ч | 1,93 | 1,93 | 1,29 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/мин | маш-ч | - | . | 8,33 |
| 212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш-ч | 7,4 | 6,2 | . |
| 212-1601 | Машины поливомоечные, емкость 6000 л | маш-ч | 1,2 | 0,36 | - |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | . | - | 8,33 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 8,09 | 2,45 | - |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 117 | . | - |
| 1421-9581 | Балласт (гравийный)(гравийно-песчаный) для железной дороги | м3 | - | 122 | - |
| 1421-9581-2 | Балласт песчаный | м3 | - | - | 119 |

# 5 Укладка пути рельсами трамвайного и железнодорожного профиля на деревянных и железобетонных шпалах

### Группа 4	Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках из рельсов типа Тв60

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка рельсов и шпал автокраном, скреплений и прочих материалов вручную. 2. Перемещение рельсов на звеносборочной базе трактором. 3. Раскладка шпал автокраном. 4. Укладка рельсов по шпалам. 5. Разметка осей шпал на рельсах, разгонка шпал. 6. Перемещение и раскладка скреплений. 7. Резка рельсов. 8. Прикрепление рельсов к железобетонным шпалам скреплениями. 9. Пришивка рельсов к деревянным шпалам шурупами со сверлением отверстий и заливкой их креозотом. 10. Погрузка краном готовых звеньев на звеносборочной базе. 11. Разгрузка и укладка звеньев на подготовленное основание. 12. Сборка и разборка временных стыков. 13. Приварка путевых и междупутных электросоединений. 14. Выправка и рихтовка пути.

Измеритель:   1 км пути

Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках из рельсов типа Тв60 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал на 1 км:

    - 1680 шт

32-4-2       1520 шт

Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках из рельсов типа Тв60 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал на 1 км:

    - 1680 шт

32-4-4       1520 шт

Таблица 5 - Группа 4 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 32-4 1 | 32-4 2 | 32-4 3 | 32-4 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2739 | 2557,5 | 2227,5 | 2095,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 413,03 | 383,78 | 319,91 | 304,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 12,75 | 11,55 | 16,32 | 14,82 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,24 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 252,45 | 232,65 | 188,1 | 179,85 |
| 202-1143 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш-ч | 122,26 | 114,01 | 89,92 | 84,64 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | - | - | 25,57 | 25,57 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | - | - | 135,3 | 122,4 |
| 270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 |
| 270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 270-0141 | Ключ электрический | маш-ч | 135,3 | 122,4 | . | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0589 | Масло креозотовое | т | . | . | 0,065 | 0,055 |
| 111-1512 | Электроды, диаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

Окончание таблицы 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 32-4 1 | 32-4 2 | 32-4 3 | 32-4 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 115-0004 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 27 мм | т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 115-0013 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 1, класс прочности гайки/болта 5/4,8 и 6/4,8 | т | 4,98 | 4,5 | - | - |
| 115-0024 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьбы болтов 27 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 115-0026 | Шайбы пружинные двухвитковые, диаметр резьбы болтов 24 мм, сечение шайб 8х10 мм | т | 0,94 | 0,85 | . | . |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | - | - | 5,67 | 5,13 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | - | - | 1680 | 1520 |
| 115-0124 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт | 6,73 | 6,09 | - | - |
| 115-0130 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал, тип рельсов Р65 | 1000 шт | 3,37 | 3,05 | - | . |
| 117-0001 | Клемма прижимная | шт | 6770 | 6120 | - | - |
| 117-0003 | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов типа Тв60 | шт | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 117-0004 | Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов типа | шт | - | - | 3384 | 3061 |
|  | Тв60, Тн65 |  |  |  |  |  |
| 117-0006 | Рельсы трамвайные желобчатые типа Тв60 | м | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 117-0018 | Шайбы плоские для путевых болтов, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 2 | т | 0,2 | 0,18 | - | - |
| 1515-0018 | Джемпер штепсельный, тип I.19.00.00 СБ | шт | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| По проекту | Шпалы железобетонные | шт | 1680 | 1520 | - | - |

### Группа 5	Укладка пути отдельными элементами рельсами трамвайного профиля

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка рельсов и шпал автокраном, скреплений и прочих материалов вручную. 2. Перемещение рельсов, шпал и связывания. 3. Разложение шпал. 4. Резка рельсов. 5. Укладка рельсов и разметка масляной краской. 6. Установка шпал по меткам с перегонкой шпал. 7. Пришивка рельсов с установкой скреплений. 8. Сборка и разборка временных стыков с отноской скреплений. 9. Приварка путевых и междупутных электросоединений. 10. Гнутье рельсов [нормы 1-4]. 11. Предварительная сборка пути [нормы 1-4]. 12. Разборка временно сложенного пути с перемещением к месту укладки [нормы 1-4].

Измеритель:    1 км пути

Укладка пути отдельными элементами на кривых участках из рельсов типа Тв65 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал на 1 км:

32-5-1		1840 шт

32-5-2		1680 шт

32-5-3		1520 шт

32-5-4		1440 шт

Укладка пути отдельными элементами на прямых участках из рельсов типа Тв60 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал на 1 км:

32-5-5		680 шт

32-5-6		1520 шт

32-5-7		1440 шт

Укладка пути отдельными элементами на прямых участках из рельсов типа Тв60 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал на 1 км:

    - 1680 шт

32-5-9		1520 шт

Таблица 6 - Группа 5 Нормы с 1 по 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-5 | 32-5 | 32-5 | 32-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3267 | 3102 | 2954 | 2871 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 353,23 | 342,87 | 333,35 | 327,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 38,91 | 37,62 | 36,35 | 35,62 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 98,17 | 97,35 | 97,35 | 97,35 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 216,15 | 207,9 | 199,65 | 194,7 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |

Окончание таблицы 6

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-5 | 32-5 | 32-5 | 32-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 155,1 | 135,3 | 122,4 | 121,4 |
| 270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 |
| 270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0334 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 белая | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-0589 | Масло креозотовое | т | 0,066 | 0,065 | 0,055 | 0,052 |
| 111-1512 | Электроды, диаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 115-0004 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 27 мм | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 115-0024 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьбы болтов 27 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 6,37 | 5,82 | 5,26 | 4,98 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 1840 | 1680 | 1520 | 1440 |
| 117-0003 | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов типа Тв60 | шт | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 117-0004 | Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов типа | шт | 3706 | 3384 | 3061 | 2900 |
|  | Тв60, Тн65 |  |  |  |  |  |
| 117-0005 | Рельсы трамвайные желобчатые типа Тв65 | м | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| 1515-0018 | Джемпер штепсельный, тип I.19.00.00 СБ | шт | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

Таблица 7 - Группа 5 Нормы с 5 по 9

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-5 | 32-5 | 32-5 | 32-5 | 32-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2194,5 | 2046 | 1980 | 2673 | 2491,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 226,42 | 216,97 | 213,24 | 294,07 | 276,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 12,75 | 11,55 | 11,12 | 12,75 | 11,55 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт | маш-ч | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 |
|  | [108 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 188,1 | 179,85 | 176,55 | 255,75 | 240,9 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
|  | [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 25,57 | 25,57 | 25,57 | - | - |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 122,4 | 121,4 | 121,4 | - | - |
| 270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 |
| 270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 270-0141 | Ключ электрический | маш-ч | - | - | - | 135,3 | 122,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0589 | Масло креозотовое | т | 0,065 | 0,055 | 0,052 | - | - |
| 111-1512 | Электроды, диаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 115-0004 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 27 мм | т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 115-0013 | Болты закладные для рельсовых скреплений | т | - | - | - | 4,98 | 4,5 |
|  | железнодорожного пути с гайками, диаметр |  |  |  |  |  |  |
|  | резьбы 22 мм, исполнение 1, класс прочности |  |  |  |  |  |  |
|  | гайки/болта 5/4,8 и 6/4,8 |  |  |  |  |  |  |
| 115-0024 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьба болтов 27 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 115-0026 | Шайбы пружинные двухвитковые, диаметр резьбы болтов 24 мм, сечение шайб 8х10 мм | т | - | - | - | 0,94 | 0,85 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, | т | 5,67 | 5,13 | 4,86 | - | - |
|  | исполнение 1 |  |  |  |  |  |  |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 1680 | 1520 | 1440 | - | - |
| 115-0124 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт | - | - | - | 6,73 | 6,09 |
| 115-0130 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал, тип рельсов Р65 | 1000 шт | . | - | . | 3,37 | 3,05 |
| 117-0001 | Клемма прижимная | шт | - | . | . | 6770 | 6120 |
| 117-0003 | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов | шт | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | типа Тв60 |  |  |  |  |  |  |
| 117-0004 | Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов типа Тв60, Тн65 | шт | 3384 | 3061 | 2900 | - | - |
| 117-0006 | Рельсы трамвайные желобчатые типа Тв60 | м | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 117-0018 | Шайбы плоские для путевых болтов, диаметр | т | - | - | - | 0,2 | 0,18 |
|  | резьбы 22 мм, исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1515-0018 | Джемпер штепсельный, тип I.19.00.00 СБ | шт | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| По проекту | Шпалы железобетонные | шт | - | - | - | 1680 | 1520 |

### Группа 6	Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами железнодорожного профиля

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка рельсов и шпал автокраном, скреплений и  других материалов вручную. 2. Перемещение рельсов на звеносборочной базе трактором. 3. Раскладка шпал автокраном. 4. Укладка рельсов по шпалам. 5. Разметка осей шпал на рельсах, разгонка шпал. 6. Перемещение и раскладка скреплений. 7. Резка рельсов. 8. Прикрепление рельсов к железобетонным шпалам скреплением. 9. Пришивка рельсов к деревянным шпалам шурупами со сверлением отверстий и заливкой их креозотом. 10. Погрузка краном готовых звеньев на звеносборочной базе. 11. Разгрузка и укладка звеньев на подготовленное основание. 12. Сборка и разборка временных стыков. 13. Приварка путевых и междупутных электросоединений. 14. Выправка и рихтовка пути.

Измеритель:    1 км пути

Укладка пути звеньевым способом на прямых участках со скреплением ЛС-05.3, при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 на 1 км:

    - 1680 шт, рельсы типа Р65

    - 1680 шт, рельсы типа Р50

    - 1520 шт, рельсы типа Р50

32-6-4         1520 шт, рельсы типа Р43

Укладка пути звеньевым способом на прямых участках с шурупным скреплением, при количестве деревянных шпал на 1 км:

    - 1680 шт, рельсы типа Р65

    - 1680 шт, рельсы типа Р50

    - 1520 шт, рельсы типа Р50

32-6-8         1520 шт, рельсы типа Р43

Таблица 8 - Группа 6 Нормы с 1 по 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-6 | 32-6 | 32-6 | 32-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2293,5 | 2277 | 2112 | 2095,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 390,96 | 377,59 | 353,34 | 346,25 |
|  | Машины и механизма |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 12,62 | 12,62 | 11,47 | 11,47 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 27,55 | 21,94 | 21,94 | 18,97 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 226,05 | 226,05 | 211,2 | 211,2 |
| 202-1143 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш-ч | 124,74 | 116,98 | 108,73 | 104,61 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 12,31 |
| 270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 270-0141 | Ключ электрический | маш-ч | 135,3 | 135,3 | 122,4 | 122,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1512 | Электроды, диаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 115-0002 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 22 мм | т | - | - | - | 0,03 |
| 115-0003 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 24 мм | т | - | 0,04 | 0,04 | - |
| 115-0004 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 27 мм | т | 0,05 | - | - | - |
| 115-0013 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 1, класс прочности гайки/болта 5/4,8 и 6/4,8 | т | 4,98 | 4,98 | 4,5 | 4,5 |
| 115-0022 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьбы болтов 22 мм | т | - | - | - | 0,01 |
| 115-0023 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьбы болтов 24 мм | т | - | 0,01 | 0,01 | - |
| 115-0024 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьбы болтов 27 мм | т | 0,95 | 0,94 | 0,85 | 0,85 |
| 115-0026 | Шайбы пружинные двухвитковые, диаметр резьбы болтов 24 мм, сечение шайб 8х10 мм | т | 0,95 | 0,94 | 0,85 | 0,85 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголо-вые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,57 | 0,46 | 0,46 | 0,39 |
| 115-0056 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р65 из стали марки М76 | м | 2000 | - | - | . |
| 115-0057 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р50 из стали марки М74 | м | - | 2000 | 2000 | . |
| 115-0124 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт | 6,73 | 6,73 | 6,09 | 6,09 |
| 115-0130 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал, тип рельсов Р65 | 1000 шт | 3,37 | 3,37 | 3,05 | 3,05 |
| 115-0134 | Рельсы железнодорожные, тип Р43, из стали марки НБ-61 | м | - | - | - | 2000 |
| 117-0001 | Клемма прижимная | шт | 6770 | 6770 | 6120 | 6120 |
| 117-0018 | Шайбы плоские для путевых болтов, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 2 | т | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 |
| 1515-0018 | Джемпер штепсельный, тип I.19.00.00 СБ | шт | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| По проекту | Шпалы железобетонные | шт | 1680 | 1680 | 1520 | 1520 |

Таблица 9 - Группа 6 Нормы с 5 по 8

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-6 | 32-6 | 32-6 | 32-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1947 | 1914 | 1782 | 1765,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 296,74 | 282,06 | 267,03 | 260,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 16,25 | 16,25 | 14,75 | 14,75 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 27,55 | 21,94 | 21,94 | 18,97 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 159,06 | 159,06 | 150,81 | 150,81 |
| 202-1143 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш-ч | 93,88 | 84,81 | 79,53 | 75,57 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 135,3 | 135,3 | 122,4 | 122,4 |
| 270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 12,31 |
| 270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0589 | Масло креозотовое | т | 0,065 | 0,065 | 0,055 | 0,055 |
| 111-1512 | Электроды, диаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 115-0002 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 22 мм | т | - | - | - | 0,03 |
| 115-0003 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 24 мм | т | - | 0,04 | 0,04 | - |
| 115-0004 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 27 мм | т | 0,05 | - | - | - |
| 115-0022 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьбы болтов 22 мм | т | - | - | - | 0,01 |
| 115-0023 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьбы болтов 24 мм | т | - | 0,01 | 0,01 | - |
| 115-0024 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьбы болтов 27 мм | т | 0,01 | - | - | - |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 5,67 | 5,67 | 5,13 | 5,13 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголо-вые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,57 | 0,46 | 0,46 | 0,39 |
| 115-0038 | Подкладки для железных дорог широкой колеи для изостыков для рельсов типа Р65 | т | 25,9 | - | - | - |
| 115-0039 | Подкладки для железных дорог широкой колеи для изостыков для рельсов типа Р50, Р43 | т | - | 21 | 19 | 16,1 |
| 115-0056 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р65 из стали марки М76 | м | 2000 | - | - | - |
| 115-0057 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р50 из стали марки М74 | м | - | 2000 | 2000 | - |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 1680 | 1680 | 1520 | 1520 |
| 115-0134 | Рельсы железнодорожные, тип Р43, из стали марки НБ-61 | м | - | - | - | 2000 |
| 1515-0018 | Джемпер штепсельный, тип I.19.00.00 СБ | шт | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

### Группа 7	Укладка пути рельсами железнодорожного профиля отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка рельсов, и шпал автокраном, скреплений и прочих материалов вручную. 2. Перемещение рельсов, шпал и скреплений. 3. Раскладка шпал. 4. Резка рельсов. 5. Укладка рельсов. 6. Установка шпал по меткам с перегонкой шпал. 7. Пришивка рельсов с установкой скреплений. 8. Сборка и разборка временных стыков с отноской скреплений.           9. Приварка путевых и междупутных электросоединений. 10. Гнутье рельсов [нормы 3-10]. 11. Предварительная сборка пути [нормы 3-10]. 12. Разборка временно собранного пути с перемещением к месту укладки [нормы 3-10].

Измеритель:  1 км пути

Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на прямых участках при количестве шпал 1440 шт на 1 км с рельсов типа:

    - Р50

32-7-2          Р43

Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках при количестве шпал на 1 км:

    - 1840 шт, рельсы типа Р65

    - 1840 шт, рельсы типа Р50

    - 1680 шт, рельсы типа Р65

    - 1680 шт, рельсы типа Р50

    - 1520 шт, рельсы типа Р50

    - 1520 шт, рельсы типа Р43

    - 1440 шт, рельсы типа Р50

32-7-9         1440 шт, рельсы типа Р43

Таблица 10 - Группа 7 Нормы с 1 по 5

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-7 | 32-7 | 32-7 | 32-7 | 32-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1683 | 1683 | 2805 | 2772 | 2640 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 179,37 | 176,4 | 310,13 | 290,49 | 300,53 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 10,91 | 10,91 | 31,28 | 31,28 | 29,93 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт | маш-ч | 21,94 | 18,97 | 97,35 | 77,71 | 97,35 |
|  | [108 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 146,52 | 146,52 | 181,5 | 181,5 | 173,25 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
|  | [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 25,57 | 25,57 | 39,1 | 39,1 | 39,1 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 121,4 | 121,4 | 155,1 | 155,1 | 135,3 |
| 270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 |
| 270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0334 | Краска водно-дисперсионная акрилатная | т | - | - | - | - | 0,0016 |
|  | ВД-АК-111 белая |  |  |  |  |  |  |
| 111-0589 | Масло креозотовое | т | 0,084 | 0,074 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 111-1512 | Электроды, диаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 115-0002 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 22 мм | т | - | 0,03 | - | - | - |
| 115-0003 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 24 мм | т | 0,04 | . | - | 0,06 | . |
| 115-0004 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 27 мм | т | - | . | 0,08 | . | 0,08 |
| 115-0022 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьба болтов 22 мм | т | - | 0,01 | . | . | - |
| 115-0023 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьба болтов 24 мм | т | 0,01 | . | - | 0,01 | . |
| 115-0024 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьба болтов 27 мм | т | - | . | 0,01 | - | 0,01 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, | т | 4,86 | 4,86 | 6,37 | 6,37 | 5,82 |
|  | исполнение 1 |  |  |  |  |  |  |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,46 | 0,39 | 1,14 | 0,91 | 1,14 |
| 115-0038 | Подкладки для железных дорог широкой колеи для изостыков для рельсов типа Р65 | т | . | - | 28,4 | - | 25,9 |
| 115-0039 | Подкладки для железных дорог широкой колеи для изостыков для рельсов типа Р50, Р43 | т | 16 | 15,3 | - | 23 | . |
| 115-0056 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р65 из стали марки М76 | м | - | - | 2080 | - | 2080 |
| 115-0057 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р50 из стали марки М74 | м | 2000 | . | - | 2080 | . |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 1440 | 1440 | 1840 | 1840 | 1680 |
| 115-0134 | Рельсы железнодорожные, тип Р43, из стали марки НБ-61 | м | - | 2000 | - | - | - |
| 1515-0018 | Джемпер штепсельный, тип I.19.00.00 СБ | шт | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

Таблица 11 - Группа 7 Нормы с 6 по 10

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-7 | 32-7 | 32-7 | 32-7 | 32-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2607 | 2425,5 | 2425,5 | 2343 | 2326,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 280,89 | 271,5 | 263,76 | 266,9 | 256,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 29,93 | 28,79 | 28,64 | 28,15 | 28 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт | маш-ч | 77,71 | 77,71 | 70,12 | 77,71 | 67,15 |
|  | [108 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 173,25 | 165 | 165 | 161,04 | 161,04 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
|  | [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 25,3 | 25,3 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 135,3 | 122,4 | 122,4 | 121,4 | 121,4 |
| 270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 14,12 | 14,12 | 11,27 | 14,12 | 11,27 |
| 270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |

Окончание таблицы 11

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-7 | 32-7 | 32-7 | 32-7 | 32-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0334 | Краска водно-дисперсионная акрилатная | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
|  | ВД-АК-111 белая |  |  |  |  |  |  |
| 111-0589 | Масло креозотовое | т | 0,098 | 0,088 | 0,078 | 0,084 | 0,074 |
| 111-1512 | Электроды, диаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 115-0002 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 22 мм | т | - | - | 0,05 | - | 0,05 |
| 115-0003 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 24 мм | т | 0,06 | 0,06 | - | 0,06 | - |
| 115-0022 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьба болтов 22 мм | т | - | - | 0,01 | - | 0,01 |
| 115-0023 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьба болтов 24 мм | т | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | - |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, | т | 5,82 | 5,26 | 5,26 | 4,98 | 4,98 |
|  | исполнение 1 |  |  |  |  |  |  |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,91 | 0,91 | 0,78 | 0,91 | 0,78 |
| 115-0039 | Подкладки для железных дорог широкой колеи для изостыков для рельсов типа Р50, Р43 | т | 21 | 19 | 16,1 | 18 | 15,3 |
| 115-0057 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р50 из стали марки М74 | м | 2080 | 2080 | - | 2080 | - |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 1680 | 1520 | 1520 | 1440 | 1440 |
| 115-0134 | Рельсы железнодорожные, тип Р43, из стали марки НБ-61 | м | - | - | 2080 | - | 2080 |
| 1515-0018 | Джемпер штепсельный, тип I.19.00.00 СБ | шт | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

# 6 Устройство пути на мостах или путепроводах

### Группа 8	Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Укладка монолитного бетона в два слоя. 3. Установка опорной опалубки под блоки. 4. Сборка железобетонного подрельсового основания из блоков и укладка железобетонных брусьев с обеих сторон рельсов. 5. Резка, сверление отверстий и укладка рельсов, установка тяг, крепление анкеров к блочному основанию.            6. Засыпка щебнем свободного пространства подрельсового основания. 7. Сборка и разборка временных стыков. 8. Заливка битумом пространства между брусьями и рельсами. 9. Приварка электросоединений. 10. Асфальтобетонное покрытие.

Измеритель:    1 км одиночного пути

Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля типа:

    - Тв65

    - Тн60

32-8-3         Тн55

Таблица 12 - Группа 8 Нормы с 1 по 3

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-8 | 32-8 | 32-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6748,5 | 6765 | 6765 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1062,11 | 1104,4 | 1104,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 127,54 | 132,54 | 132,54 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 27,55 | 23,59 | 23,59 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 900,9 | 942,15 | 942,15 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 236 | 236 | 236 |
| 212-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш-ч | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| 270-0030 | Котлы битумные передвижные, емкость 1000 л | маш-ч | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| 270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 213,84 | 213,84 | 213,84 |
| 270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 111-0612 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 4 | 4 | 4 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| 112-0285 | Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-6,5 м, | м3 | 4,61 | 4,61 | 4,61 |
|  | толщина 40-60 мм, 2 сорт |  |  |  |  |

Окончание таблицы 12

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-8 | 32-8 | 32-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 115-0013 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 1, класс прочности гайки/болта 5/4,8 и 6/4,8 | т | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 115-0026 | Шайбы пружинные двухвитковые диаметр резьбы болтов 24 мм, сечение шайб 8х10 мм | т | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 115-0036 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р50 | т | 6,93 | 6,19 | 6,19 |
| 115-0124 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт | 6,41 | 6,41 | 6,41 |
| 115-0130 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал, тип рельсов Р65 | 1000 шт | 6,43 | 6,43 | 6,43 |
| 117-0001 | Клемма прижимная | шт | 6450 | 6450 | 6450 |
| 117-0002 | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов типа Тн65 | шт | - | 49 | 49 |
| 117-0003 | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов типа Тв60 | шт | 49 | - | - |
| 117-0005 | Рельсы трамвайные желобчатые типа Тв65 | м | 2000 | - | - |
| 117-0007 | Рельсы трамвайные желобчатые типа Тн60 | м | - | 2000 | - |
| 117-0008 | Рельсы трамвайные желобчатые типа Тн55 | м | - | - | 2000 |
| 117-0016 | Тяги путевые круглые, длина 1700 мм, из стали спокойной | т | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 118-0030 | Шпильки металлические, диаметр 27 мм | т | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| 1421-9468 | Щебень из природного камня для строительных работ, | м3 | 136 | 118 | 118 |
|  | фракция 5[3]-10 мм, марка М400 |  |  |  |  |
| 1421-9837 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип Б, марка 1 | т | 304 | 304 | 304 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 617 | 640 | 640 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 118 | 118 | 118 |

# 7 Укладка стрелочных переводов, глухих пересечений и узловых соединений на трамвайных путях

### Группа 9	Укладка литых одиночных стрелочных переводов

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Перемещение и раскладка материалов на монтажной площадке. 3. Резка и гнутье рельсов. 4. Разметка и сверление отверстий в шейке рельсов.      5. Предварительная сборка стыков и спецчастей перевода с последующей разборкой.              6. Укладка в путь стрелочного перевода с пришивкой к шпальным решеткам и установкой тяг.

Измеритель:    1 комплект

Укладка литых одиночных стрелочных переводов, номер эпюры:

    - 2398,3191

    - 2398А, 3191А

    - 640А, Б

    - 2394А

    - 640

    - 878А

    - 364

32-9-8        878

Таблица 13 - Группа 9 Нормы с 1 по 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-9 | 32-9 | 32-9 | 32-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 240,9 | 250,8 | 254,1 | 255,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,15 | 10,69 | 10,94 | 11,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,72 | 2,82 | 2,84 | 2,85 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 2,38 | 2,56 | 2,62 | 2,71 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 5,05 | 5,31 | 5,48 | 5,59 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| 270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 270-0136 | Рельсорезка | маш-ч | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 270-0143 | Шпалоподбойка | маш-ч | 6,1 | 6,6 | 6,35 | 6,83 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0589 | Масло креозотовое | т | 0,00075 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 |

Окончание таблицы 13

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-9 | 32-9 | 32-9 | 32-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111-1512 | Электроды, диаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180х6 мм | шт | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 19 | 21 | 21 | 21 |
| 1515-0018 | Джемпер штепсельный, тип I.19.00.00 СБ | шт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| По проекту | Перевод стрелочный | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 14 - Группа 9 Нормы с 5 по 8

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-9 | 32-9 | 32-9 | 32-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 265,65 | 282,15 | 283,8 | 298,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,67 | 12,56 | 12,73 | 13,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,09 | 3,15 | 3,28 | 3,43 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 2,87 | 3,02 | 3,1 | 3,28 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 5,71 | 6,39 | 6,35 | 6,67 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| 270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 7,92 |
| 270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 270-0143 | Шпалоподбойка | маш-ч | 7,09 | 8,55 | 8,3 | 9,27 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0589 | Масло креозотовое | т | 0,001 | 0,001 | 0,0012 | 0,0013 |
| 111-1512 | Электроды, диаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180х6 мм | шт | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 23 | 27 | 26 | 29 |
| 1515-0018 | Джемпер штепсельный, тип I 19.00.00 СБ | шт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| По проекту | Перевод стрелочный | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 10	Укладка литых стрелочных переводов с пересечением съездов, разветвлений

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Перемещение и раскладка материалов на монтажной площадке. 3. Резка и гнутье рельсов. 4. Разметка и сверление отверстий в шейке рельсов.        5. Предварительная сборка стыков и спецчастей перевода с последующей разборкой.             6. Укладка в путь стрелочного перевода с пришивкой к шпальным решеткам и установкой тяг.

Измеритель:    1 комплект

Укладка литых стрелочных переводов с пересечением, номер эпюры:

    - 30330

    - 481, 481 А

32-10-3        505

Укладка съездов, номер эпюры:

    - 811

    - 811А

    - Укладка разветвления двухколейного симметричного, номер эпюры 30888

Таблица 15 - Группа 10 Нормы с 1 по 6

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-10 | 32-10 | 32-10 | 32-10 | 32-10 | 32-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 488,4 | 509,85 | 574,2 | 580,8 | 554,4 | 716,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 20,37 | 21,25 | 24,31 | 26,46 | 24,57 | 30,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,02 | 5,35 | 5,99 | 6,88 | 6,14 | 7,67 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 3,94 | 4,75 | 5,68 | 6,48 | 5,97 | 7,08 |

Окончание таблицы

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-10 | 32-10 | 32-10 | 32-10 | 32-10 | 32-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 10,41 | 11,15 | 12,64 | 13,1 | 12,46 | 15,89 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 6,45 | 6,45 | 6,7 | 5,68 | 5,68 | 8,76 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 12,37 | 12,37 | 12,87 | 10,89 | 10,89 | 16,83 |
| 270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 4,62 | 5,94 | 8,58 | 15,18 | 11,22 | 8,58 |
| 270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 8,08 | 8,08 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 11,55 |
| 270-0143 | Шпалоподбойка | маш-ч | 12,21 | 12,95 | 16,12 | 17,59 | 17,59 | 16,86 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0589 | Масло креозотовое | т | 0,0015 | 0,002 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0022 |
| 111-1512 | Электроды, диаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,011 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180х6 мм | шт | 3,14 | 3,14 | 3,27 | 2,77 | 2,77 | 4,27 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, | т | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
|  | исполнение 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 37 | 40 | 48 | 56 | 53 | 56 |
| 1515-0018 | Джемпер штепсельный, | шт | 0,25 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,34 |
|  | тип I.19.00.00 СБ |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Соединение узлов | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 11	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Перемещение и раскладка материалов на монтажной площадке. 3. Резка и гнутье рельсов. 4. Разметка и сверление отверстий в шейке рельсов.        5. Предварительная сборка стыков и спецчастей перевода с последующей разборкой.              6. Укладка в путь стрелочного перевода с пришивкой к шпальным решеткам и установкой тяг. 7. Установка контррельсов.

Измеритель:    1 комплект

Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых радиусом 50 м из рельсов типа:

    - Тв65

    - Р65

    - Р50

32-11-4		Р43

Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых радиусом 30 м из рельсов типа:

    - Тв65

    - Р65

    - Р50

32-11-8		Р43

Таблица 16 - Группа 11 Нормы с 1 по 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-11 | 32-11 | 32-11 | 32-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 122,43 | 158,73 | 157,74 | 156,91 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 12,55 | 15,27 | 14,27 | 14,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,9 | 3,94 | 3,93 | 4,97 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 3,58 | 4,88 | 3,89 | 3,33 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 6,07 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 15,18 | 28,05 | 28,05 | 28,05 |
| 270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 4,62 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0334 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 белая | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-0589 | Масло креозотовое | т | 0,0017 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 111-1512 | Электроды, диаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180х6 мм | шт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 115-0122 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные [кроме лиственницы] | м3 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| По проекту | Перевод стрелочный | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 17 - Группа 11 Нормы с 5 по 8

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-11 | 32-11 | 32-11 | 32-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 108,73 | 133,15 | 132,33 | 131,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,07 | 12,83 | 11,98 | 11,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,79 | 3,51 | 3,4 | 3,4 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [106 л.с.] | маш-ч | 2,95 | 3,76 | 3,02 | 2,59 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 5,33 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 15,18 | 22,77 | 22,77 | 22,77 |
| 270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 4,62 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0334 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 белая | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-0589 | Масло креозотовое | т | 0,0013 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 111-1512 | Электроды, диаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180х6 мм | шт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 115-0122 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные [кроме лиственницы] | м3 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| По проекту | Перевод стрелочный | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 12	Укладка глухих пересечений

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Резка и гнутье рельсов. 3. Перемещение и укладка шпал, рельсов, спецчастей. 4. Сверление отверстий. 5. Пришивка и сболчивание рельсов,            6. Установка тяг. 7. Сборка и разборка временных стыков. 8. Относка скреплений временных стыков. 9. Электронаплавка и шлифовка рельсов.

Измеритель:    1 комплект

Укладка глухих криволинейных пересечений радиусом от 20 до 50 м для рельсов типа:

    - Тв65

    - Р65

32-12-3         Р50, Р43

32-12-4     Укладка глухих прямолинейных пересечений под углом от 60 до 90 градусов для рельсов типа Тв65, Р65, Р50, Р43

Таблица 18 - Группа 12 Нормы с 1 по 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-12 | 32-12 | 32-12 | 32-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 133,65 | 199,65 | 198 | 24,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,85 | 17,59 | 16,41 | 2,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,28 | 5,38 | 5,38 | 0,58 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 2,76 | 5,16 | 3,98 | 0,73 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 6,81 | 7,05 | 7,05 | 1,62 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 1,32 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 1,98 |
| 270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 5,94 | 42,9 | 42,9 | - |
| 270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 4,62 | 6,47 | 6,47 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0334 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 белая | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | - |
| 111-0589 | Масло креозотовое | т | 0,0018 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0008 |
| 111-1512 | Электроды, диаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,0016 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180х6 мм | шт | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,5 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 32 | 32 | 32 | - |
| По проекту | Пересечение глухое | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 8 Укладка и разборка температурных компенсаторов

### Группа 13	Укладка и разборка температурных компенсаторов

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка материалов [норма 1]. 2. Перемещение и раскладка материалов [норма 1]. 3. Разметка и сверление отверстий в шпалах и рельсах [норма 1]. 4. Укладка шпал и компенсаторов [норма 1]. 5. Сборка временных стыков [норма 1]. 6. Пришивка компенсаторов к шпалам шурупами [норма 1]. 7. Разборка временных стыков и относка скреплений [норма 1]. 6. Резка рельсов [норма 2]. 9. Расшивка компенсаторов [норма 2].         10. Сборка скреплений [норма 2]. 11. Выемка компенсаторов [норма 2]. 12. Погрузка и выгрузка материалов [норма 2].

Измеритель:    1 комплект

    - Укладка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля

32-13-2    Разборка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля

Таблица 19 - Группа 13 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-13 | 32-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 19,3 | 12,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,45 | 1,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,64 | 0,46 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,26 | 0,28 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,53 | 0,53 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | - | 4,62 |
| 270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 5,28 | - |
| 270-0143 | Шпалоподбойка | маш-ч | 0,45 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0589 | Масло креозотовое | т | 0,0003 | - |
| 111-1638 | Круги армированы абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | - | 2 |
| 115-0004 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 27 мм | т | 0,01 | - |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,02 | - |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные[кроме лиственницы], тип I | шт | 5 | - |
| 117-0003 | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов типа Тв60 | шт | 4 | - |
| 117-0004 | Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов типа Тв60, Тн65 | шт | 10 | - |
| 117-0021 | Компенсаторы температурные | комплект | 1 | - |

# 9 Установка контррельсов и путевых тяг

### Группа 14	Изготовление и установка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Перемещение рельсов на монтажной площадке.         3. Гнутье и резка рельсов. 4. Перемещение контррельсов на объекте. 5. Укладка контррельсов в стык. 6. Подноска и раскладка скреплений. 7. Установка контррельсов и вкладышей.

Измеритель:    1 км контррельса

Изготовление и установка на кривых участках пути радиусом до 200 м контррельсов из рельсов железнодорожного профиля типа:

    - Р65 при количестве деревянных шпал 1840, 1680 шт на 1 км

    - Р50 при количестве деревянных шпал 1840,1680 шт на 1 км

    - Р50 при количестве деревянных шпал 1520, 1440 шт на 1 км

32-14-4        Р43 при количестве деревянных шпал 1520, 1440 шт на 1 км

Изготовление и установка на кривых участках пути радиусом более 200 м контррельсов из рельсов железнодорожного профиля типа:

    - Р50 при количестве деревянных шпал 1440 шт на 1 км

32-14-6        Р43 при количестве деревянных шпал 1440 шт на 1 км

Таблица 20 - Группа 14 Нормы с 1 по 6

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-14 | 32-14 | 32-14 | 32-14 | 32-14 | 32-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1051,05 | 1042,8 | 1026,3 | 1018,05 | 833,25 | 826,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 107,05 | 96,82 | 96,82 | 91,37 | 96,82 | 91,37 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, | маш-ч | 50,49 | 40,26 | 40,26 | 34,81 | 40,26 | 34,81 |
|  | мощность 79 кВт [108 л.с.] |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 20

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-14 | 32-14 | 32-14 | 32-14 | 32-14 | 32-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 44,88 | 44,88 | 44,88 | 44,88 | 44,88 | 44,88 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-0002 | Болты для рельсовых стыков, класс | т | . | - | - | 0,27 | - | 0,16 |
|  | прочности 8.8, диаметр резьбы 22 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-0003 | Болты для рельсовых стыков, класс | т | . | 0,38 | 0,38 | - | 0,23 | . |
|  | прочности 8.8, диаметр резьбы 24 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-0004 | Болты для рельсовых стыков, класс | т | 0,38 | - | - | . | - | , |
|  | прочности 8.8, диаметр резьбы 27 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-0022 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьбы болтов 22 мм | т | - | . | . | 0,02 | - | 0,01 |
| 115-0023 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьбы болтов 24 мм | т | . | 0,03 | 0,03 | . | 0,02 | - |
| 115-0024 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьбы болтов 27 мм | т | 0,03 | - | - | . | - | - |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, | т | 2,07 | 2,07 | 1,71 | 1,71 | 1,62 | 1,62 |
|  | исполнение 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 2,33 | 2,11 | 2,1 | 1,63 | 1,26 | 0,94 |
| 115-0038 | Подкладки для железных дорог широкой колеи для изостыков для рельсов типа Р65 | т | 8,71 | - | - | . | - | . |
| 115-0039 | Подкладки для железных дорог широкой колеи для изостыков для рельсов типа Р50, Р43 | т | - | 8,71 | 7,19 | 7,19 | 6,82 | 6,82 |
| 115-0139 | Рельсы старогодные 1 группы | т | 69,9 | 55,8 | 55,8 | 48,2 | 55,8 | 48,2 |

### Группа 15	Установка путевых тяг

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Разметка и сверление отверстий в рельсах и контррельсах для пропуска тяг. 3. Предварительная сборка и разборка тяг на монтажной площадке. 4. Раскладка и установка тяг и вкладышей на объекте.

Измеритель:    100 тяг

32-15-1     Установка путевых тяг на прямых участках пути из рельсов всех типов

32-15-2     Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов трамвайного профиля без контррельсов

Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов железнодорожного профиля с одним контррельсом, тип рельсов:

    - Р50

    - Р65

32-15-5        Р43

Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов железнодорожного профиля с двумя контррельсами, тип рельсов:

    - Р50

    - Р65

32-15-8        Р43

Таблица 21 - Группа 15 Нормы с 1 по 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-15 | 32-15 | 32-15 | 32-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 92,4 | 173,25 | 226,05 | 226,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 66 | 66 | 99 | 99 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 115-0024 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьбы болтов 27 мм | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | - | - | 0,63 | 0,7 |
| 117-0016 | Тяги путевые круглые, длина 1700 мм, из стали спокойной | т | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

Таблица 22 - Группа 15 Нормы с 5 по 8

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-15 | 32-15 | 32-15 | 32-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 226,05 | 290,4 | 290,4 | 290,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 99 | 132 | 132 | 132 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 115-0024 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьбы болтов 27 мм | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые | т | 0,49 | 1,26 | 1,4 | 0,98 |
|  | для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 |  |  |  |  |  |
| 117-0016 | Тяги путевые круглые, длина 1700 мм, из стали спокойной | т | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

# 10 Сборка и сварка стыков

### Группа 16	Сборка стыков на болтах и сварка

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка материалов [нормы 1-3]. 2. Сборка стыков с установкой накладок, болтов и шайб [норма 1]. 3. Приварка электросоединений [норма 1]. 4. Выправка стыков на кривых участках [норма 1]. 5. Подготовка стыков к сварке [нормы 2, 3]. 6. Сварка стыков рельсов [нормы 2, 3]. 7. Зачистка стыков [нормы 2, 3]. 8. Сушка форм [норма 2]. 9. Набивка огнеупоров [норма 2].

Измеритель:     100 стыков нитки

    - Сборка стыков на болтах

    - Сварка стыков термитная

32-16-3     Сварка стыков электродуговая [ванный способ]

Таблица 23 - Группа 16 Нормы с 1 по 3

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-16 | 32-16 | 32-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 219,45 | 897,6 | 359,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,3 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,23 | 2,23 | 120,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 2,23 | 2,23 | - |
| 204-0106 | Электростанции передвижные, мощность 200 кВт | маш-ч | - | - | 26,05 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с | маш-ч | - | - | 102,46 |
|  | номинальным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 10,23 | - | - |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | - | 49,5 | 24,7 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | - | - | 108 |
| 270-0178 | Спецавтомашина ГАЗ-53 | маш-ч | - | - | 92,27 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | - | 72 |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | - | 0,0015 | - |
| 111-1512 | Электроды, диаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,019 | - | 0,29 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | - | 1,1 | - |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180х6 мм | шт | - | 12,6 | 6,3 |
| 115-0003 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 24 мм | т | 0,48 | - | - |
| 115-0023 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр резьбы болтов 24 мм | т | 0,04 | - | - |
| 117-0003 | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов типа Тв60 | шт | 200 | - | - |
| 1115-2809 | Глина огнеупорная молотая | т | - | 0,201 | - |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | - | - | 0,45 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | - | - | 14,4 |
| По проекту | Присадки | шт | - | 200 | - |
| По проекту | Смесь зажигательная | кг | - | 0,3 | - |
| По проекту | Термит сварной | т | - | 1,51 | - |

# 11 Укладка и разборка железобетонных плит дорожного покрытия трамвайных путей

### Группа 17	Укладка и разборка железобетонных плит дорожного покрытия трамвайных путей

Состав работ:	1. Погрузка и разгрузка плит автокраном [нормы 1, 2]. 2. Устройство выравнивающего слоя из песка [нормы 1, 2]. 3. Укладка плит автокраном [нормы 1, 2]. 4. Выравнивание уложенных в путь плит, заливка швов битумом [нормы 1, 2]. 5. Снятие плит с трамвайного пути краном [норма 3]. 6. Погрузка плит краном на автотранспорт [норма 3]. 7. Погрузка экскаватором строительного мусора [норма 3].

Измеритель:    100 м2 покрытия

Укладка железобетонных плит дорожного покрытия трамвайных путей при толщине плиты:

    - 100 мм

    - 120 мм

32-17-3     Разборка железобетонных плит дорожного покрытия трамвайных путей

Таблица 24 - Группа 17 Нормы с 1 по 3

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-17 | 32-17 | 32-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 127,05 | 130,1 | 13,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,4 | 2,4 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,1 | 12,58 | 19,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 9,9 | 11,38 | 7,59 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3 | маш-ч | - | - | 11,88 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 1,2 | 1,2 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,79 | 1,06 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 3,06 | 3,06 | - |
| По проекту | Плиты железобетонные | м3 | 9,34 | 11,21 | - |

# 12 Послеосадочный ремонт путей

### Группа 18	Послеосадочный ремонт трамвайных путей

Состав работ:	1. Перешивка пути. 2. Исправление просадок и перекосов пути и сплошная подбивка шпал. 3. Затяжка болтов в сборных стыках. 4. Рихтовка пути. 5. Заполнение шпальных ящиков балластом из призмы пути.

Измеритель:     1 км пути

Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте:

    - щебеночном

32-18-2        гравийном, галечном, песчаном

Послеосадочный ремонт трамвайных путей на деревянных шпалах при балласте:

    - щебеночном

32-18-4         гравийном, галечном, песчаном

Таблица 25 - Группа 18 Нормы с 1 по 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-18 | 32-18 | 32-18 | 32-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1749 | 1315,05 | 1641 | 1260,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,54 | 9,19 | 10,54 | 8,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 10,54 | 9,19 | 10,54 | 8,98 |
| 270-0143 | Шпалоподбойка | маш-ч | 76,63 | 76,63 | 76,63 | 76,63 |

# 13 Разборка пути, стрелочных переводов, глухих пересечений и узловых соединений

### Группа 19	Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля

Состав работ:	1. Вывешивание пути домкратами. 2. Резка рельсов. 3. Расшивка пути. 4. Разборка пути с выемкой рельсов и шпал. 5. Перемещение рельсов и шпал, сборка и относка скреплений.        6. Разгибание рельсов на кривых участках. 7. Погрузка и разгрузка материалов.

Измеритель:        1 км пути

Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа:

    - Тв60, Р65, Р50 при количестве железобетонных шпал 1680 шт на 1 км

    - Тв60, Р50, Р43 при количестве железобетонных шпал 1520 шт на 1 км

    - Тв65, Р65, Р50 при количестве деревянных шпал 1840 шт на 1 км

    - Тв65, Тв60, Р65, Р50 при количестве деревянных шпал 1680 шт на 1 км

    - Тв65, Тв60, Р50, Р43 при количестве деревянных шпал 1520 шт на 1 км

32-19-6        Тв65, Тв60, Р50, Р43 при количестве деревянных шпал 1440 шт на 1 км

Таблица 26 - Группа 19 Нормы с 1 по 6

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-19 | 32-19 | 32-19 | 32-19 | 32-19 | 32-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2409 | 2178 | 2541 | 2376 | 2228 | 2145 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 393,48 | 363,66 | 305,58 | 297 | 287,1 | 282,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 22,23 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, | маш-ч | 24,75 | 23,1 | 26,07 | 25,74 | 23,43 | 23,43 |
|  | мощность 79 кВт [108 л.с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 346,5 | 320,1 | 173,25 | 165 | 157,41 | 152,79 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0201 | Домкраты гидравлические, | маш-ч | - | - | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 |
| 270-0174 | Пресс однокривошипный | маш-ч | - | - | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
|  | горизонтально-правильный для правки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рельсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

### Группа 20	Разборка сборных одиночных переводов и глухих пересечений

Состав работ:	1. Вывешивание переводов домкратами. 2. Разборка тяг. 3. Резка рельсов. 4. Расшивка и выемка переводов с отноской материалов. 5. Разгибание рельсов. 6. Погрузка и разгрузка материалов.

Измеритель:    1 комплект

Разборка сборных одиночных переводов из рельсов:

32-20-1 	трамвайного профиля

32-20-2 	железнодорожного профиля

32-20-3    Разборка глухих пересечений из 4-х крестовин из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля

Таблица 27 - Группа 20 Нормы с 1 по 3

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-20 | 32-20 | 32-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 56,74 | 71,61 | 22,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,02 | 7,88 | 3,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,92 | 1,5 | 0,46 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,99 | 0,94 | 0,36 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 5,11 | 5,44 | 3,17 |
| 203-0201 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3 т | маш-ч | 0,51 | 0,49 | 0,21 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,81 | 1,55 | 1,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 | 1 | 0,8 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,16 |

### Группа 21	Разборка литых одиночных переводов

Состав работ:	1. Вывешивание переводов и узловых соединений домкратами. 2. Разборка и резка рельсов. 3. Расшивка и выемка переводов и соединений с отноской материалов. 4. Погрузка и разгрузка материалов.

Измеритель:    1 комплект

    - Разборка литых одиночных переводов

Таблица 28 - Группа 21 Норма 1

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-21 |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 55,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,76 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,87 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 4,55 |
| 203-0201 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3 т | маш-ч | 0,53 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,18 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,24 |

### Группа 22	Разборка литых стрелочных переводов с пересечением, съездов, разветвлений

Состав работ:	1. Вывешивание переводов и узловых соединений домкратами. 2. Разборка и резка рельсов. 3. Расшивка и выемка переводов и соединений с отноской материалов. 4. Погрузка и разгрузка материалов.

Измеритель:    1 комплект

32-22-1     Разборка литых стрелочных переводов с пересечением

32-22-2     Разборка съездов

32-22-3     Разборка разветвлений двухколейных

Таблица 29 - Группа 22 Нормы с 1 по 3

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 32-22 | 32-22 | 32-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 96,87 | 111,71 | 120,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,7 | 13,6 | 15,41 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,29 | 1,29 | 1,96 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 1,47 | 1,85 | 2,23 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 8,94 | 10,46 | 11,22 |
| 203-0201 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3 т | маш-ч | 0,51 | 0,51 | 0,73 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 4,54 | 4,54 | 6,17 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,55 | 2,2 | 3,4 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	4

1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам	4

2 Устройство путевого дренажа	5

Группа 1	Устройство путевого дренажа из асбестоцементных труб	5

3 Установка водоотводной коробки	5

Группа 2	Установка водоотводной коробки и чугунного отвода	5

4 Балластировка пути, переводов и пересечений	5

Группа 3	Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений балластом	5

5 Укладка пути рельсами трамвайного и железнодорожного профиля на деревянных и железобетонных шпалах	6

Группа 4	Укладки пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках из рельсов типа Тв60	6

Группа 5	Укладка пути отдельными элементами рельсами трамвайного профиля	7

Группа 6	Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами железнодорожного профиля	9

Группа 7	Укладка пути рельсами железнодорожного профиля отдельными элементами на

деревянных шпалах с шурупным скреплением	10

6 Устройство пути на мостах или путепроводах	12

Группа 8	Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля	12

7 Укладка стрелочных переводов, глухих пересечений и узловых соединений на трамвайных путях	13

Группа 9	Укладка литых одиночных стрелочных переводов	13

Группа 10	Укладка литых стрелочных переводов с пересечением съездов, разветвлений	14

Группа 11	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов	15

Группа 12	Укладка глухих пересечений	16

8 Укладка и разборка температурных компенсаторов	17

Группа 13	Укладка и разборка температурных компенсаторов	17

9 Установка контррельсов и путевых тяг	17

Группа 14	Изготовление и установка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля	17

Группа 15	Установка путевых тяг	18

10 Сборка и сварка стыков	19

Группа 16	Сборка стыков на болтах и сварка	19

11 Укладка и разборка железобетонных плит дорожного покрытия трамвайных путей	20

Группа 17	Укладка и разборка железобетонных плит дорожного покрытия трамвайных путей	20

12 Послеосадочный ремонт путей	20

Группа 18	Послеосадочный ремонт трамвайных путей	20

13 Разборка пути, стрелочных переводов, глухих пересечений и узловых соединений	20

Группа 19	Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля	20

Группа 20	Разборка сборных одиночных переводов и глухих пересечений	21

Группа 21	Разборка литых одиночных переводов	21

Группа 22	Разборка литых стрелочных переводов с пересечением, съездов, разветвлений	22

Содержание	23

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры

Украины № 43 от 09.03.94 г.,приказа Госкомградостроительства Украины

№ 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)