Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ

НА ТРЕЛЕВКЕ ЛЕСА

ТРАКТОРАМИ

г

2002 год

СОГЛАСОВАНО:					            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				       Руководитель организации

______________________________				       ________________________

«____»________________ 2002г.					«____»______________ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ___

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ АБОЧИХ,

ЗАНЯТЫХ НА ТРЕЛЕВКЕ ЛЕСА ТРАКТОРАМИ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе в качестве рабочих, занятых на трелевке леса тракторами допускаются лица, прошедшие инструктаж на рабочем месте. В дальнейшем они должны проходить повторные инструктажи не реже одного раза в три месяца.

  - Рабочие, занятые на трелевке леса тракторами, обязаны знать и выполнять:

- безопасные приемы при выполнении работ при трелевке ласа;

- правила внутреннего трудового распорядка в части запрета нахождения на работе в состоянии алкогольного возбуждения;

- при следовании к месту работы и обратно на автомашинах строго соблюдать правила перевозки людей на автомашине и выполнять команды старшего по машине.

  - Рабочий должен знать, что при нарушении требований инструкций, он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть положенную спецодежду и заправить ее так, чтобы она достаточно облегала тело, а также не имела не заправленных концов и расстегнутых манжет.

  - Проверить исправность инструмента, приспособлений.

  - Подготовить трелевочные волоки по всей ширине и длине, т.е. убрать деревья, крупные камни и валежник, вырубить подрост, кустарник, срезать заподлицо с землей пни и кочки, засыпать ямы, а завалочные участки застелить жердями и сучьями. Ширина трелевочных волоков на сплошных санитарных рубках и рубках ухода должна быть не менее 5м.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Производить набор хлыстов трактором в равнинных условиях ближе 50м от места валки запрещается. Исключение составляет организация трелевки деревьев с кроной, когда вальщик одновременно является чокеровщиком. При этом способе организация труда между вальщиком и трактористом должна быть установлена надежная двухсторонняя сигнализация. В этом случае тракторист обязан у границы опасной зоны остановить трактор, подать вальщику сигнал и только по получении разрешающего сигнала от вальщика заезжать в опасную зону валки леса к месту прицепки деревьев. При отсутствии двухсторонней сигнализации работа указанным способом запрещается.

  - Для подталкивания хлыстов (деревьев с кроной) трактор необходимо устанавливать на волоке так, чтобы его продольная ось совпадала с направлением движения пачки.

  - Травка леса тракторами на склонах при крутизне откоса в продольном направлении зимой и в дождливую погоду летом более 14о, а в сухую погоду летом более 22о запрещается. Трелевка древесины тракторами поперек склона без устройства по косогору специальных волоков не допускается.

  - Работа на тракторах, не оборудованных кабиной или с неогражденными задними окнами, запрещается.

  - Чокеровку хлыстов (деревьев с кроной) за комель необходимо производить на расстоянии 0,5-0,7м от комлевого торца, а за вершину на расстоянии 0,7-1,2м от среза. После чокеровки хлыстов чокеровщик должен подойти к кабине трактора и затем подать сигнал трактористу, разрешающей формирование воза.

  - При трелевке хлыстов и деревьев с кроной за комли находиться в кабине трактора.

  - При трелевке леса тракторами запрещается:

- во время движения трактора по лесосеке открывать дверь кабины и высовываться в боковое окно;

- работать на тракторе, имеющем неисправный сигнал, плохое освещение;

- производить ремонт, смазку, чистку узлов и механизмов при работающем двигателе;

- трогать трактор с места во всех случаях без подачи звукового сигнала;

- включать лебедку и начинать движение без сигнала чокировщика, не убедившись в том, что чокеровщик находится в безопасном месте;

- переключать скорости при движении трактора под уклон;

- производить чокировку за сухостойные, сырорастущие деревья и пни для самовывешивания при спадании гусениц;

- при движении трактора с возом находиться ближе 10м от конца воза;

- переходить через движущийся трос, поправлять сцепку хлыстов, отцеплять и прицеплять хлысты во время движения троса или трактора;

- ездить на раме трактора, погрузочном устройстве и трелюемых хлыстах;

- садиться на трактор и сходить с него во время его движения.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При получении травмы через рядом работающих рабочих получить первую мед. Помощь и при необходимости на машине обратиться в ближайший мед. Пункт. Поставить в известность руководителя работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Навести порядок на рабочем месте.

  - Привести в порядок инструмент, валочные приспособления.

  - Обо всех замечаниях, недостатках в работе и принятых мерах сообщить мастеру.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ