- ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

- УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

- НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- Сборник 25

- Магистральные и промысловые трубопроводы

- газонефтепродуктов

- ДБН Д.2.2-25-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

- Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы Сборник 25. Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов | ДБН Д.2.2-25-99 Взамен СНУ-93 Сборник 25 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## 1.1 Общие указания

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расходов строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при проведении работ по строительству магистральных промысловых трубопроводов газонефтепродуктов.

1.1.2 Нормы сборника распространяются на работы по строительству магистральных трубопроводов газонефтепродуктов и ответвлений от них, трубопроводов нефтяных и газовых промыслов, сборных коллекторов на газовых и нефтяных промыслах, а также трубопроводов, прокладываемых вне населенных пунктов и промышленных предприятий, организация строительства и технология производства работ которых запроектированы аналогично технологии производства работ и организации строительства магистральных трубопроводов газонефтепродуктов.

1.1.3 Нормы предусматривают ресурсы на строительство трубопроводов, прокладка которых осуществляется в равнинных условиях местности (при подземных, наземных и надземных прокладках) для магистральных трубопроводов 1-4 категорий с избыточным давлением среды до 5,5 МПа (55 кгс/см2) в трубопроводах диаметром до 1200 мм и до 7,5 МПа (75 кгс/см2) диаметром 1400 мм, для промысловых с избыточным давлением среды до 10 МПа (100 кгс/см2) и высоконапорных трубопроводов с избыточным давлением свыше 10 МПа (100 кгс/см2)

1.1.4 Категории магистральных трубопроводов устанавливаются проектом в соответствии с нормами СНиП на проектирование магистральных трубопроводов, часть 2.

1.1.5 При определении ресурсов на строительство трубопроводов в усложненных условиях (горных местностях и на болотах) к нормам следует применять коэффициенты по таблице 3 (п.п.1.3.1 - 1.3.20).

К горной местности относится сочетание чередующихся возвышенностей (горы, хребты) с относительными высотами более 200 м и понижений (долины, впадины, котлованы) между ними с продольными уклонами более 20%.

К болотам относятся водонасыщенные переувлажненные участки земной поверхности со слоем торфа и болотной растительностью.

Болота по характеру передвижения по ним строительной техники делятся на следующие типы:

а) 1 - целиком заполненные торфом, допускающие работу и неоднократное передвижение болотной техники с удельным давлением 0,02 - 0,03 МПа (0,2 - 0,3 кгс/см2) или работы обычной техники с помощью щитов, сланей ли дорог, обеспечивающих снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

б) 2 - целиком заполненные торфом, допускающие работу и передвижение строительной техники только по щитам, сланям или дорогам, обеспечивающим снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);

в) 3 - заполненные растекающимся торфом и водой с плавающей торфяной коркой, допускающие работу только специальной техники на понтонах или обычной техники с плавучих средств.

1.1.6 Нормами на производство работ в горной местности продольные уклоны предусмотрены до 70% При склонах свыше 70% затраты следует определять индивидуально по проекту организации строительства или производства работ и по соответствующим нормам.

1.1.7 Коэффициенты, приведенные в графе 5 таблицы 3, не распространяются на расход труб в нормах групп 4, 5, 6, 103,104.

1.1.8 Диаметры труб в нормах указаны по условному проходу. Если в проекте указывается наружный диаметр труб, затраты следует определять по ближайшему к ним меньшему диаметру условного прохода, принятого в нормах.

1.1.9 Земляные работы при строительстве магистральных и промысловых трубопроводов газонефтепродуктов, кроме случаев, оговоренных в  "составе работ" отдельных групп данного сборника, следует нормировать по ДБН Д.2-2-1  "Земляные работы".

Водоотлив при прокладке трубопроводов на пересечениях мелких преград, болот и в других случаях следует определять дополнительно по проекту производства работ.

1.1.10 Ресурсы на подвеску подземных коммуникаций при пересечениях строящегося трубопровода с существующими подземными коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями связи, энергоснабжения и другими сооружениями) следует определять по нормам ДБН Д.2.2-22  "Водопровод - наружные сети".

### 1.1.11 Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов

1.1.11.1 Нормами групп 4, 5, 6 на сварку трубопроводов не предусмотрены работы на изготовление и установку гнутых отводов, стальных фасонных частей, изоляцию и укладку трубопровода, включая водные переходы и болота, автомобильные и железные дороги, устройство пересечений строящихся трубопроводов при их подземной прокладке с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ), а также транспортировка секций труб от трубосварочной базы на трассу.

Ресурсы на указанные работы следует определять дополнительно по соответствующим нормам настоящего сборника.

1.1.11.2 В случаях, когда по проекту предусмотрено подварка корня шва изнутри трубы для трубопроводов диаметром 1000-1400 мм из сталей с нормативным пределом прочности 539 МПа (55 кгс/мм2) и выше, к нормам следует применять коэффициенты по таблице 3 (п.1.3.21).

1.1.11.3 Нормами группы 7 на укладку сварного трубопровода по опорам не предусмотрены работы на сооружение несущих опор, сварку трубопроводов, кроме монтажных стыков, свариваемых на опорах, защиту от атмосферной коррозии, устройство лесов и подмостей.

Ресурсы на указанные работы следует определять по нормам соответствующих сборников. Нормами предусмотрена укладка сварного трубопровода по опорам высотой до 5 м. При высоте опор более 5 м к нормам следует применять коэффициенты по таблице 3 (п.1.3.27).

1.1.11.4 Нормами группы 8 на прокладку трубопроводов через водные препятствия шириной по зеркалу воды от 10 к 30 м, группы 9 на прокладку трубопроводов на болотах методом сплава и группы 14 на протаскивание в кожух стальных труб не предусмотрены работы по противокоррозионной изоляции и футеровке трубопроводов. Ресурсы на указанные работы следует определять дополнительно по соответствующим нормам настоящего сборника.

1.1.11.5 Нормами группы 9 на прокладку трубопроводов на болотах методом сплава не предусмотрены земляные работы и балластировка рельсового пути спусковой дорожки, которые следует определять дополнительно по проекту производства работ.

Нормами предусмотрена прокладка трубопроводов методом сплава на болотах 2 и 3 типов протяженностью до 500 м.

При протяженности болот более 500 м к нормам следует применять коэффициенты по таблице 3 (п.1.3.28).

1.1.11.6 Нормами 1-9 группы 10 предусмотрено изготовление и установка гнутых отводов с одной или нескольких труб с унифицированным радиусом изгиба в холодном состоянии. Расход труб на изготовление гнутых отводов учтен в нормах групп 4, 5 настоящего сборника.

При строительстве трубопроводов из труб с заводской изоляцией к нормам групп 4, 5, 6 на сварку трубопроводов, к нормам 1-9 группы 10 на изготовление и установка гнутых отводов следует применять коэффициенты по таблице 3 (п.п.1.3.29, 1.3.30).

Нормами 10-14 группы 10 предусмотрена установка отводов заводского изготовления.

1.1.11.7 При строительстве пересечений с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ) в нормах группы 12 расход труб не учтен и определяется по нормам групп 4, 5 настоящего сборника.

1.1.11.8 Нормами группы 13 предусмотрена бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности. При прокладке кожухов в мокрых грунтах следует дополнительно определять крепление котлованов и водоотлив по данным проекта организации строительства или производства работ.

Ресурсы на укладку кожухов (футляров) в открытую траншею следует определять по нормам ДБН Д.2.2-22  "Водопровод - наружные сети".

1.1.11.9 Нормами группы 14 на протаскивание в кожух стальных труб не предусмотрены ресурсы на сварку плетей, которые следует определять дополнительно по нормам группы 6 данного сборника.

1.1.11.10 Нормами группы 15 и 17 на сборку и установка узлов задвижек и газовых кранов не
предусмотрены работы на устройство обводной линии, продувочных свеч, фундаментов, площадок и
ограждений узлов задвижек и газовых кранов. Ресурсы на указанные работы следует определять дополнительно по соответствующим нормам настоящего сборника.

При установке узлов задвижек и газовых кранов с обводной линией к нормам групп 15 и 17 следует добавлять ресурсы по группе 19. При установке на обводной линии двух газовых кранов к нормам группы 16 следует добавлять ресурсы по группе 20. Из расхода запорной арматуры групп 15, 17, которая определяется по проекту, необходимо исключить расход труб примыкающих участков к узлу задвижки – длиной 5 м, к узлу газовых кранов диаметром до 1000 мм – длиной 20 м и диаметром 1200-1400 мм – длиной 22 м.

1.1.11.11 Ресурсы на монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики следует определять по соответствующими сборниками ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования дополнительно к ресурсам, определяемым по нормам групп 15, 17, 20 и 43 - 50.

1.1.11.12 Нормами 1 и 8 группы 21 предусмотрено устройство вытяжных свечей диаметром 80 мм. При устройстве свечей диаметром 50 мм к нормам следует применять коэффициенты по таблице 3 (п.п.1.3.31-1.3.32).

1.1.11.13 Нормами группы 22 предусмотрено транспортировка секций труб от трубосварочной базы до места укладки на трассе на расстояние до 30 км.

При транспортировке на расстояние свыше 30 км к нормам следует применять коэффициенты по таблице 3 (п.п.1.3.33-1.3.38).

1.1.11.14 Нормами на противокоррозионную изоляцию трубопроводов предусмотрены типы и конструкции изоляционных покрытий в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85 и СНиП ІІІ-42-80.

1.1.11.15 Планировку пути для прохода изоляционно-укладочной колонны следует нормировать дополнительно по данным проекта организации строительства или производства работ.

1.1.11.16 Нормами групп 23 - 28 на противокоррозионную изоляцию трубопроводов учтена защитная обертка в один слой. В случаях, когда проектом предусмотрено нанесение защитной обертки в два слоя, на второй (дополнительный) слой следует применять нормы группы 29.

1.1.11.17 Оберточные материалы для защиты изоляционных покрытий от механических повреждений следует принимать по проекту.

1.1.11.18 Нормами групп 33 - 38 на балластировку трубопровода железобетонными утяжелителями не
учтены работы по транспортировке их от приобъектного склада до места складирования на трассе.

Нормами групп 33 - 35 на балластировку трубопровода железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями (УБО) не учтены работы по гидроизоляции утяжелителей. Если проектом предусмотрена гидроизоляция утяжелителей (УБО), то ресурсы на указанные работы необходимо определять дополнительно по соответствующим нормам других сборников ресурсных элементных сметных норм.

1.1.11.19 Балластировку трубопроводов утяжеляющими (чугунными и железобетонными) грузами с
применением водолазных средств следует нормировать по ДБН Д.2.2-44  "Подводностроительные (водолазные) работы".

1.1.11.20 Нормами группы 40 не предусмотрено бурение лидерных скважин. Ресурсы на указанные работы, если они предусмотрены проектом, следует определять дополнительно по данным проекта организации строительства или производства работ.

1.1.11.21 Погружение трубопровода на проектную отметку при балластировке анкерными устройствами в обводненных траншеях нормами сборника не учтено, и его следует определять дополнительно по данным проекта организации строительства или производства работ.

При балластировке трубопроводов анкерными устройствами в болотистых местностях (болота 2, 3 типа) к нормам групп 39, 40 применяются коэффициенты по таблице 3 (п.1.3.18).

1.1.11.22 Нормами групп 43 - 45 на очистку полости трубопроводов (продувка воздухом, природным
газом и промывка водой) предусмотрен пропуск одного очистительного устройства. При пропуске двух очистительных устройств к нормам следует применять коэффициенты по таблице 3 (п.п.1.3.39 -1.3.41).

При повторной очистке полости трубопровода или в случаях, когда проектом или рабочей
инструкцией предусмотрен пропуск более двух очистительных устройств, к нормам следует применять

коэффициенты по таблице 3 (п.1.3.42).

1.1.11.23 Нормами групп 46 и 48 предусмотрено испытание трубопроводов на давление 6 МПа (60,5 кгс/см2). При испытании на другое давление к нормам следует добавлять ресурсы по нормам групп 47 и 49 настоящего сборника.

1.1.11.24 Нормами групп 44 и 48 на продувку и испытание газом длина подводящего газопровода
принятая до 100 м. Устройство подводящего газопровода длиной более 100 м следует определять дополнительно с учетом возврата материалов от разборки.

1.1.11.25 Ресурсы на удаление воды с трубопровода сжатым воздухом или природным газом при
гидравлическом испытании следует определять по нормам групп 43 и 44 настоящего сборника.

1.1.11.26 При промывке и испытании трубопровода водой ресурсы на устройство водозабора,
прокладку подводящего трубопровода от водозабора до наполнительных агрегатов, подготовку
(механическую очистку воды), подвозку воды для испытания сухих переходов, устройство отстойников
для спуска воды из трубопровода, монтаж и демонтаж вантузов следует определять по данным проекта организации строительства или производства работ, либо по соответствующим нормам других сборников ресурсных элементных сметных норм.

1.1.11.27 Нормами групп 46 - 50 предусмотрено испытание на прочность и проверка на герметичность без разрыва во времени полностью законченного строительством трубопровода или его участка. При испытании трубопроводов на прочность и проверке на герметичность в два этапа, разделенных во времени, к нормам групп 48, 50 следует применять коэффициенты по таблице 3 (п.п.1.3.43 - 1.3.46).

1.1.11.28 Для участков трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, болота 3-го типа и другие, согласно требованиям СНиП, предусмотрено испытание на прочность и проверка на герметичность после укладки трубопровода (участки категории В, 1 и 2). Указанные ресурсы следует определять по нормам групп 46 - 50 дополнительно на протяженность, указанную в проекте.

1.1.11.29 Нормами на электрохимическую защиту магистральных трубопроводов, в которых учтен весь комплекс работ по прокладке и подключению кабеля, устройству фундаментов и опор, установка
оборудования и приборов, предусмотрена катодная, дренажная и протекторная защита.

1.1.11.30 Нормы группы 64 на здания из блок-боксов для нефтеперекачивающих и компрессорных станций на магистральных трубопроводах, нефтяных и газовых промыслах разработаны на 1 т массы блок-боксов с учетом установленного в них комплекта технологического оборудования, электрооборудования и трубопроводов различного назначения независимо от типа, конструкции и назначения блок-боксов. Ресурсы на устройство оснований и фундаментов под здания, подключение зданий из блок-боксов к наружным коммуникациям технологических трубопроводов, сетям водоснабжения, канализации, энергоснабжения и связи, шефмонтаж оборудования, пусконаладочные работы и опробование под нагрузкой следует определять дополнительно по нормам соответствующих сборников ресурсных элементных сметных.

### 1.1.12 Трубопроводы нефтяных и газовых промыслов

1.1.12.1 В нормах на производство работ по строительству трубопроводов нефтяных и газовых промыслов учтена усредненная толщина стенок труб, приведенная в таблице 1

Таблица 1

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Усредненная толщина стенки трубы, мм, при давлении: |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 10 МПа (100 кгс/см2) | свыше 10 МПа (100 кгс/см2) |
| 108-114 | 4,5-6 | 10-12 |
| 133 | 5-6 | 10-12 |
| 159-168 | 6-8 | 10-12 |
| 219 | 6-8 | 15-16 |
| 273 | 6-8 | 15-16 |
| 325 | 6-8 | 15-16 |

В случаях, когда по проекту предусмотрены размеры толщины стенки трубы более указанных в таблице 1, на каждые 2 мм увеличения толщины стенки к нормам следует применять коэффициенты по таблице 3 (п.п.1.3.22 - 1.3.26).

1.1.12.2 Нормами групп 103 и 104 на сварку трубопроводов не учтены работы по термической обработке сварных стыков труб, изготовлению и установке гнутых отводов, пересечению трубопроводов и

высоконапорных водоводов с подземными коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями связи и ЛЭП до 35 кВ), по установке стальных фасонных частей, а также по транспортировке секций труб от
трубосварочной базы до мест укладки.

1.1.12.3 Ресурсы на термообработку сварных стыков, если она предусмотрена проектом, следует определять по нормам ДБН.2.3-12  "Технологические трубопровода".

1.1.12.4 Ресурсы на установку на трубопроводах стальных фасонных частей для трубопроводов с
избыточным давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2) следует определять по соответствующим нормам ДБН Д.2.2-22 "Водопровод - наружные сети", а для трубопроводов с давлением до 10 МПа или свыше 10 МПа (100 кгс/см2) – по норме 1 группы 11 настоящего сборника.

1.1.12.5 Нормами группы 105 предусмотрены ресурсы на изготовление и установку гнутых отводов из
одной или нескольких труб с унифицированным радиусом изгиба в холодном состоянии в равнинных условиях местности. Расход труб на изготовление гнутых отводов учтен в нормах групп 103 и 104 настоящего сборника.

1.1.12.6 Ресурсы на пересечение строящихся трубопроводов газонефтепродуктов и высоконапорных водоводов с действующими коммуникациями следует определять для трубопроводов газонефтепродуктов по нормам группы 106, а для высоконапорных водоводов - по нормам группы 106 с коэффициентами, приведенными в таблице 3 (п.1.3.50). При определении ресурсов на пересечение строящихся трубопроводов газонефтепродуктов и высоконапорных водоводов с действующими коммуникациями в усложненных условиях (болотистых местностях) к нормам группы 106 следует применять коэффициенты по таблице 3 (п.п.1.3.51 и 1.3.52). В нормах группы 106 расход труб при строительстве пересечений с действующими коммуникациями не учтен и определяется по нормам групп 103, 104 настоящего сборника.

1.1.12.7 Ресурсы на транспортировку секций труб от трубосварочной базы до места укладки следует
определять по нормам группы 22 настоящего сборника с учетом положений п.1.1.11.13.

1.1.12.8 Ресурсы на бестраншейную прокладку стальных кожухов способом горизонтального бурения
следует определять по нормам группы 107 настоящего сборника, а при прокладке способом продавливания – по соответствующим нормам ДБН Д.2.2-22  "Водопровод - наружные сети".

1.1.12.9 Нормами группы 108 на протаскивание в кожух стальных труб не предусмотрены ресурсы на
сварку плетей, противокоррозионную изоляцию и футеровку, которые следует определять дополнительно по соответствующим нормам настоящего сборника.

1.1.12.10 Нормами группы 109 на сборку и установка узла газового крана не предусмотрены работы
по устройству фундаментов, площадок, обводной линии и продувочных свеч. Ресурсы на указанные работы следует определять дополнительно по нормам групп 21, 110, 111 настоящего сборника. При установке на обводной линии двух газовых кранов к нормам группы 111 следует соответственно добавлять ресурсы по нормам группы 112. Из расходов запорной арматуры группы 109, которая определяется по проекту, необходимо исключить расход труб примыкающих участков к узлу газовых кранов диаметром до 300 мм длиной 20 м.

1.1.12.11 Ресурсы на прокладку сваренного трубопровода через водные препятствия шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м, на устройство вытяжных и продувочных свечей, на футеровку, балластировку
трубопровода железобетонными и чугунными грузами, винтовыми анкерными устройствами следует определять по нормам групп 8, 21, 32 - 39, 41, 42 настоящего сборника.

1.1.12.12 Нормами группы 121 предусмотрено гидравлическое испытание трубопроводов на давление до 10 МПа (100 кгс/см2). При гидравлическом испытании высоконапорных трубопроводов диаметром 100-300 мм на давление свыше 10 МПа (100 кгс/см2) к нормам следует применять коэффициенты по таблице 3 (п.1.3.49).

1.1.12.13 Нормами группы 121 не учтены ресурсы на удаление воды после гидравлического
испытания. Ресурсы на удаление воды из трубопровода после гидравлического испытания следует определять по нормам группы 120 с применением коэффициентов по таблице 3 (п.1.3.47).

1.1.12.14 Нормами группы 121 предусмотрены ресурсы на очистку полости и испытание водой
трубопроводов и ответвлений от них протяженностью до 10 км. При протяженности участка свыше 10 км к указанным нормам следует применять коэффициенты по таблице 3 (п.1.3.48).

1.1.12.15 Устройство водозабора, прокладку подводящего трубопровода, подготовку и подвозку воды и др. следует определять в соответствии с положениями п.1.1.11.26.

1.1.12.16 Указанный в данном сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1 Объем работ по сварке, противокоррозионной изоляции и укладке в траншею трубопроводов
следует исчислять по проектной длине трубопроводов без вычета фасонных частей, запорной арматуры, а
также участков трубопроводов, проложенных через водные препятствия шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м.

1.2.2 Объем работ по сварке и изоляции при строительстве трубопроводов через водные преграды следует определять с учетом правил исчисления объемов работ ДБН Д.2.2-44  "Подводностроительные (водолазные) работы".

1.2.3 Объем работ при прокладке трубопроводов на болотах методом сплава следует определять по
проекту.

1.2.4 Объем работ по прокладке трубопроводов в кожухе под автомобильными и железными дорогами следует определять по длине кожуха.

1.2.5 Объем работ по монтажу и сварке трубопроводов на углах поворота следует исчислять исходя из количества углов поворота, указанных в проекте. За единицу измерения "угол поворота" следует принимать поворот трубопровода в вертикальной или горизонтальной плоскости, состоящий из одного или нескольких гнутых отводов с унифицированным радиусом изгиба, ограниченный прямыми участками трубопровода. При установке гнутых отводов заводского изготовления за единицу измерения принимается  "угол поворота", состоящий из одного гнутого отвода заводского изготовления с унифицированным радиусом изгиба, согласно ГОСТу или техническим условиям.

1.2.6 Объем работ по сварке и укладке трубопроводов по опорам, включая длину отводов,
П-образных компенсаторов и арматуры следует исчислять по проектной длине трубопровода за вычетом
участков, занятых фасонными частями и арматурой.

1.2.7 Объем работ по устройству несущих опор (эстакад) следует исчислять по проекту.

1.2.8 Объем работ по установке запорной арматуры (задвижек, газовых кранов и др.) следует исчислять по проекту в номенклатуре и измерителях, принятых в сметных нормах.

1.2.9 Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спецификации к проекту.

1.2.10 Объем работ на транспортировку секций труб от трубосварочной базы до места укладки на
трассе следует исчислять в тоннокилометрах в соответствии с транспортной схемой проекта организации строительства следующим образом:

а) масса, т, перевозимых грузов - по проекту;

б) средневзвешенное расстояние перевозки - по транспортной схеме проекта организации строительства как средневзвешенное расстояние от трубосварочной базы до места укладки на трассе.

1.2.11 Площадь футеровки и экранирования трубопроводов деревянными рейками приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Диаметр трубопровода, мм | Площадь футеровки или экранирования, м2 на 1 м трубопровода | Диаметр трубопровода, мм | Площадь футеровки или экранирования, м2 на 1 м трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 0,56 | 600 | 2,03 |
| 200 | 0,75 | 700 | 2,31 |
| 250 | 0,92 | 800 | 2,63 |
| 300 | 1,08 | 1000 | 3,27 |
| 350 | 1,24 | 1200 | 3,81 |
| 400 | 1,39 | 1400 | 4,70 |
| 500 | 1,71 |  |  |

1.2.12 Масса чугунных и объем железобетонных утяжеляющих и анкерных устройств следует принимать по проектными данным.

1.2.13 Объем работ при продувке, промывке и испытанию трубопроводов воздухом, газом и водой
следует исчислять по проектной длине трубопровода без вычета длины, занимаемой переходами,
фасонными частями, гнутыми вставками и арматурой.

## 1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

Таблица 3 - Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

| Условия применения | Номер групп (норм) | Коэффициенты к нормам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | затрат труда рабочих-строителей | времени эксплуатации машин | расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство трубопроводов в |  |  |  |  |
| усложненных условиях: |  |  |  |  |
| 1.3.1 а) в горных местностях | 4,5 | 1,25 | 1,85 | 1,1 |
| 1.3.2 -"- | 10,105 | 1,1 | 1,1 | 1,45 |
| 1.3.3 -"- | 15,17,19,20 | 1,06 | 1,08 | - |
| 1.3.4 -"- | 21 | 1,04 | 1,06 | - |
| 1.3.5 -"- | 23,24 | 1,7 | 1,65 | - |
| 1.3.6 -"- | 26,27 | 2,45 | 2,1 | - |
| 1.3.7 -"- | 30 | 2,28 | 2,25 | 1,75 |
| 1.3.8 б) в болотистых местностях | 4,5,103,104 | 1,35 | 1,45 | 1,9 |
| 1.3.9 -"- | 10,105 | 1,1 | 1,15 | 1,55 |
| 1.3.10 -"- | 12 | 1,08 | 1,16 | - |
| 1.3.11 -"- | 15,17,19,20,10 | 1,06 | 1,08 | - |
|  | 9,111,112 |  |  |  |
| 1.3.12 -"- | 21 | 1,04 | 1,06 | - |
| 1.3.13 -"- | 23,113 | 1,1 | 1,55 | - |
| 1.3.14 -"- | 24,114 | 1,2 | 1,55 | - |
| 1.3.15 -"- | 26,27,116,117 | 1,35 | 1,55 | - |
| 1.3.16 -"- | 30 | 1,22 | 1,26 | - |
| 1.3.17 -"- | 32 | 1,07 | 1,15 | - |
| 1.3.18 -"- | 39,40 | 2,05 | 1,2 | 1,8 |
| 1.3.19 -"- | 51 | 1,08 | 1,15 | - |
| 1.3.20 -"- | 122 | 1.12 | 1,19 | - |
| Сборка и сварка трубопроводов: |  |  |  |  |
| 1.3.21 а) с подваркой корня шва вутри трубы диаметром трубопровода 1000-1400 mm | 4,5,6 | 1,1 | 1,04 | 1,03 |
| б) с увеличенной против норм толщиной стенки трубы: |  |  |  |  |
| 1.3.22 на каждые 2 мм | 103,104 | 1,06 | 1,08 | 1,32 |
| 1.3.23 -"- 4мм | 103,104 | 1,13 | 1,15 | 1,63 |
| 1.3.24 -"- 6мм | 103,104 | 1,19 | 1,23 | 1,95 |
| 1.3.25 -"- 8мм | 103,104 | 1,25 | 1,3 | 2,26 |
| 1.3.26 -"- 10мм | 103,104 | 1,32 | 1,38 | 2,57 |
| 1.3.27 Укладка сваренного трубопро-вода по опорам высотой более 5 м | 7 | 1,2 | 1,2 | - |
| 1.3.28 Прокладка трубопроводов | 9 | 0,75 | 0,95 | 0,7 |
| методом сплава на болотах |  |  |  |  |
| протяженностью более 500 м |  |  |  |  |
| Строительство трубопроводов |  |  |  |  |
| из труб с заводской изоляцией: |  |  |  |  |
| 1.3.29 сварка трубопроводов | 4,5,6 | 1,08 | 1,07 | 1,11 |
| 1.3.30 изготовление и установка | 10(1-9) | 1,09 | 1,07 | 1,26 |
| гнутых отводов |  |  |  |  |
| 1.3.31 Устройство вытяжной свечи | 21(1) | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
| диаметром 50 мм |  |  |  |  |
| 1.3.32 То же | 21(8) | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| Транспортировка секций труб |  |  |  |  |
| от трубосварочной базы |  |  |  |  |
| к месту укладки на трассе |  |  |  |  |
| на расстояние, км: |  |  |  |  |

Окончание таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.33 31-50 | 22(1) | 0,94 | 0,94 | - |
| 1.3.34 -"- | 22(2) | 0,85 | 0,85 | - |
| 1.3.35 51-80 | 22(1) | 0,85 | 0,85 | - |
| 1.3.36 -"- | 22(2) | 0,65 | 0,65 | - |
| 1.3.37 81-100 | 22(1) | 0,79 | 0,79 | - |
| 1.3.38 -"- 1) | 22(2) | 0,6 | 0,6 | - |
| Очистка полости трубопроводов |  |  |  |  |
| (продувка воздухом, природным |  |  |  |  |
| газом и промывка водой) перед испытанием: |  |  |  |  |
| 1.3.39 а) при пропуске двух | 43 | 1,75 | 1,85 | 1,08 |
| очистительных устройств |  |  |  |  |
| 1.3.40 -"- | 44 | 1.2 | 1,25 | 1,75 |
| 1.4.41 -"- | 45 | 1,35 | 1,65 | 1,06 |
| 1.3.42 б) при повторной очистке или в | 43-45 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| случаях, когда проектом или |  |  |  |  |
| рабочей инструкцией предусмотрен пропуск более двух |  |  |  |  |
| очистительных устройств |  |  |  |  |
| Испытание трубопроводов на |  |  |  |  |
| прочность и проверка на |  |  |  |  |
| и газом в два этапа, с разрывом герметичность водой во времени: |  |  |  |  |
| испытание на прочность: |  |  |  |  |
| 1.3.43 газом | 48 | 0,95 | 0,95 | - |
| 1.3.44 водой | 50(1-6) | 0,85 | 0,75 | - |
| 1.3.45 -"- | 50(7-9) | 0,93 | 0,87 | - |
| 1.3.46 Проверка на герметичность | 48 | 0,9 | 0,9 | - |
| газом 2) |  |  |  |  |
| 1.3.47 Удаление воды из полости | 120 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| трубопровода воздухом после |  |  |  |  |
| испытания трубопроводов |  |  |  |  |
| диаметром 100-300 мм |  |  |  |  |
| 1.3.48 Очистка полости и испытание | 121 | 0,34 | 0,56 | 0,95 |
| водой трубопроводов и ответвлений от магистральных |  |  |  |  |
| трубопроводов протяженностью |  |  |  |  |
| участка более 10 км |  |  |  |  |
| 1.3.49 Гидравлическое испытание | 121(1-6) | 1,35 | 1,3 | - |
| высоконапорных |  |  |  |  |
| трубопроводов давлением свыше |  |  |  |  |
| 10 МПа(100 кгс/см2) |  |  |  |  |
| 1.3.50 Пересечение высоконапорных | 106 | 1,37 | 1,25 | - |
| водоводов с действующими |  |  |  |  |
| коммуникациями |  |  |  |  |
| (трубопроводами, кабельными |  |  |  |  |
| линиями и ЛЭП до 35 кВ) |  |  |  |  |
| Пересечение в усложненных |  |  |  |  |
| условиях (в болотистой местности) |  |  |  |  |
| с действующими коммуникациями |  |  |  |  |
| (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ): |  |  |  |  |
| 1.3.51 трубопроводов | 106 | 1,05 | 1,15 | - |
| газонефтепродуктов |  |  |  |  |
| 1.3.52 высоконапорных водоводов | 106 | 1,42 | 1,41 | - |
| 1) Транспортировка 1 т груза на каждый км более 100 км следует определять дополнительно. |  |  |  |  |
| 2) При проверке на герметичность газом газопровода, который находится в эксплуатации, расходы газу принимать в размере 20% от объема, предусмотренного нормами групп 48, 49. |  |  |  |  |

# 2 Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов

## 2.1 Сварка трубопроводов на сварочной базе и трассе

### Группа 4	Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе

Состав работ:	 1. Перемещение труб от склада до приемного стеллажа на базе. 2. Подготовка труб к сварке на базе. 3. Сборка и сварка труб первым слоем и сварка последующих слоев на базе.                   4. Перемещение секций труб на склад готовой продукции на базе. 5. Перемещение и раскладка секций труб вдоль трассы. 6. Подготовка секций труб на трассе. 7. Сборка и сварка секций труб в нитку на трассе. 8. Сварка захлестов и катушек на трассе.

Измеритель:	1 км трубопровода

Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр труб:

25-4-1		350 mm

25-4-2		400 mm

25-4-3		500 mm

25-4-4		600 mm

25-4-5		700 mm

25-4-6		800 mm

25-4-7		1000 mm

25-4-8		1200 mm

25-4-9		1400 мм

Таблица 4 - Группа 4 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-4 1 | 25-4 2 | 25-4 3 | 25-4 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 470,84 | 508,76 | 526,14 | 549,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 224,9 | 238,38 | 272,87 | 295,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,21 |
| 204-0503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш-ч | 28 | 28 | 20 | 24 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 34,13 | 35,71 | 35,71 | 35,71 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 1,26 | 1,26 | 15,17 | 18,01 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 79,32 | 82,48 | 73,47 | 81,69 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0501 | Базы трубосварочные полевые для труб | маш-ч | 20,22 | 22,28 | 24,49 | 25,44 |
|  | диаметром 350-800 мм |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 44,08 | 45,5 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 46,61 | 50,09 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-1700 | Установка для подогрева стыков | маш-ч | 2,53 | 2,84 | 3,48 | 3,96 |
| 215-1901 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром | маш-ч | - | - | 33,02 | - |
|  | до 500 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1902 | Центраторы внутренние гидравлические для труб | маш-ч | - | - | - | 34,76 |
|  | диаметром 700-800 мм |  |  |  |  |  |
| 215-2401 | Плетевозы на автомобильном ходу, грузоподъемность | маш-ч | 35 | 37,41 | 58,62 | 62,87 |
|  | до 12т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,02 | 17,74 | 18,58 | 18,62 |
| 111-1737 | Проволока сварочная для сварки магистральных | т | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,06 |
|  | нефтепроводов, класс прочности труб до 52 |  |  |  |  |  |
| 111-1889 | Флюс, марка АН-47 | т | 0,089 | 0,1 | 0,07 | 0,082 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород | м3 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 8,06 | 8,86 | 9,06 | 10,38 |
| По проекту | Трубы стальные | км | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,008 |
| По проекту | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,063 | 0,077 | 0,07 | 0,1 |

Таблица 5 - Группа 4 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-4 5 | 25-4 6 | 25-4 7 | 25-4 8 | 25-4 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 620,94 | 685,72 | 906,92 | 1140,76 | 2204,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 333,28 | 348,36 | 543,85 | 641,75 | 1088,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т | маш-ч | 2,53 | 3 | 3,48 | 4,58 | 4,74 |
| 204-0503 | Установки для сварки автоматической под | маш-ч | 28 | 40 | 88 | 112 | 184 |
|  | слоем флюса |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных | маш-ч | 41,08 | 45,5 | 64,78 | 91,64 | 90,14 |
|  | материалов с регулированием температуры в |  |  |  |  |  |  |
|  | пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 18,01 | 16,91 | 24,33 | 31,92 | 57,35 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 94,64 | 94,64 | 151,21 | 192,76 | 417,12 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0501 | Базы трубосварочные полевые для труб | маш-ч | 27,18 | 29,23 | - | - | - |
|  | диаметром 350-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-0502 | Базы трубосварочные полевые для труб | маш-ч | - | - | 42,34 | 44,56 | - |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-0601 | Базы трубосварочные полустационарные для | маш-ч | - | - | - | - | 67,15 |
|  | труб диаметром до 1200-1400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 59,25 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | - | 63,83 | 82,95 | - | - |
|  | 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 96,22 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 112,34 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1700 | Установка для подогрева стыков | маш-ч | 3,87 | 3,95 | 6 | 6,16 | 22,28 |
| 215-1902 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 700-800 мм | маш-ч | 37,45 | 41,92 | - | - | - |
| 215-1903 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 900-1000 мм | маш-ч | - | - | 53,72 | - | - |
| 215-1904 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 1200 мм | маш-ч | - | - | - | 61,94 | - |
| 215-1905 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 1400 мм | маш-ч | - | - | - | - | 107,44 |
| 215-2401 | Плетевозы на автомобильном ходу, | маш-ч | 73,44 | 78,34 | 106,52 | 131,87 | 205,67 |
|  | грузоподъемность до 12 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,94 | 24,6 | 32,44 | 37,36 | 153,3 |
| 111-1737 | Проволока сварочная для сварки | т | 0,07 | 0,1 | 0,22 | 0,28 | - |
|  | магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до 52 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1738 | Проволока сварочная для сварки | т | - | - | - | - | 0,46 |
|  | магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до 60 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1889 | Флюс, марка АН-47 | т | 0,097 | 0,131 | 0,306 | 0,402 | 0,691 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,16 | 0,23 | 0,41 | 0,5 | 0,84 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, | м3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 11,62 | 13,426 | 16,32 | 19,06 | 101,48 |
| По проекту | Трубы стальные | км | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,006 | 1,006 |
| По проекту | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,13 | 0,185 | 0,39 | 0,55 | 1,25 |

### Группа 5	Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе

Состав работ:	1. Перемещение труб от склада до приемного стеллажа на базе. 2. Подготовка труб к сварке на базе. 3. Сборка и сварка труб первым слоем и сварка последующих слоев на базе.               4. Перемещение секций труб на склад готовой продукции на базе. 5. Перемещение и раскладка секций труб вдоль трассы. 6. Подготовка секций труб на трассе. 7. Сборка и сварка секций труб в нитку на трассе. 8. Сварка захлестов и катушек на трассе.

Измеритель:	1 км трубопровода

Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр труб:

25-5-1		350 mm

25-5-2		400 mm

25-5-3		500 mm

25-5-4		600 mm

25-5-5		700 mm

25-5-6		800 mm

25-5-7		1000 мм

25-5-8		1200 mm

25-5-9		1400 mm

Таблица 6 -	Группа 5 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-5 1 | 25-5 2 | 25-5 3 | 25-5 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 436,08 | 470,84 | 486,64 | 508,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 194,45 | 207,13 | 246,93 | 267,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,05 |
| 204-0503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш-ч | 20 | 20 | 16 | 17,6 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 29,23 | 30,34 | 31,76 | 31,76 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 1,11 | 1,11 | 13,59 | 16,43 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 62,05 | 65,05 | 66,83 | 74,26 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0501 | Базы трубосварочные полевые для труб | маш-ч | 18,33 | 20,22 | 22,28 | 23,07 |
|  | диаметром 350-800 мм |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 40,13 | 41,4 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 42,34 | 45,5 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-1700 | Установка для подогрева стыков | маш-ч | 2,37 | 2,69 | 3,16 | 3,16 |
| 215-1901 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром до 500 мм | маш-ч | - | - | 25,44 | - |
| 215-1902 | Центраторы внутренние гидравлические для труб | маш-ч | - | - | - | 30,65 |
|  | диаметром 700-800 мм |  |  |  |  |  |
| 215-2401 | Плетевозы на автомобильном ходу, грузоподъемность | маш-ч | 31,9 | 34,32 | 52,27 | 56,88 |
|  | до 12т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 14,9 |
| 111-1737 | Проволока сварочная для сварки магистральных | т | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,044 |
|  | нефтепроводов, класс прочности труб до 52 |  |  |  |  |  |
| 111-1889 | Флюс, марка АН-47 | т | 0,066 | 0,074 | 0,052 | 0,061 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | диаметр 12-24 см |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 6,2 | 7,4 | 6,5 | 8,1 |
| По проекту | Трубы стальные | км | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,008 |
| По проекту | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,045 | 0,055 | 0,056 | 0,08 |

Таблица 7 - Группа 5 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-5 5 | 25-5 6 | 25-5 7 | 25-5 8 | 25-5 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 575,12 | 635,16 | 840,56 | 1057,02 | 2041,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 303,39 | 316,15 | 494,92 | 583,43 | 995,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т | маш-ч | 2,37 | 2,84 | 3,16 | 4,27 | 5,69 |
| 204-0503 | Установки для сварки автоматической под | маш-ч | 20 | 28 | 64 | 84 | 136 |
|  | слоем флюса |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных | маш-ч | 36,34 | 40,13 | 58,46 | 85,16 | 87,22 |
|  | материалов с регулированием температуры в |  |  |  |  |  |  |
|  | пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 16,43 | 15,33 | 22,12 | 29,07 | 52,14 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность 96 кВт [130Л.С.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 86,11 | 86,11 | 137,46 | 175,38 | 379,2 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0501 | Базы трубосварочные полевые для труб | маш-ч | 24,65 | 26,54 | - | - | - |
|  | диаметром 350-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-0502 | Базы трубосварочные полевые для труб | маш-ч | - | - | 38,55 | 40,45 | - |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-0601 | Базы трубосварочные полустационарные для | маш-ч | - | - | - | - | 60,99 |
|  | труб диаметром до 1200-1400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 53,88 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 57,99 | 75,37 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 87,53 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 109,34 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1700 | Установка для подогрева стыков | маш-ч | 3,48 | 3,79 | 5,53 | 5,85 | 20,38 |
| 215-1902 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 700-800 мм | маш-ч | 33,34 | 35,55 | - | - | - |
| 215-1903 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 900-1000 мм | маш-ч | - | - | 47,72 | - | - |
| 215-1904 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 1200 мм | маш-ч | - | - | - | 51,03 | - |
| 215-1905 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 1400 мм | маш-ч | - | - | - | - | 95,59 |
| 215-2401 | Плетевозы на автомобильном ходу, | маш-ч | 67,17 | 70,47 | 97,08 | 119,53 | 184,78 |
|  | грузоподъемность до 12 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 16,3 | 20 | 28,2 | 32,4 | 12,8 |
| 111-1737 | Проволока сварочная для сварки | т | 0,05 | 0,07 | 0,16 | 0,21 | - |
|  | магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до 52 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1738 | Проволока сварочная для сварки | т | - | - | - | - | 0,34 |
|  | магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до 60 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1889 | Флюс, марка АН-47 | т | 0,072 | 0,097 | 0,227 | 0,298 | 0,512 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,12 | 0,17 | 0,3 | 0,37 | 0,62 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, | м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | длина 4-6,5 м,диаметр 12-24 см |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 9,2 | 10,1 | 12,3 | 15 | 85,4 |
| По проекту | Трубы стальные | км | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,006 | 1,006 |
| По проекту | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,004 | 0,15 | 0,31 | 0,44 | 0,996 |

## 2.2 Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные
и железные дороги, на болотах методом сплава

### Группа 6	Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Состав работ:	1. Перемещение труб от склада до стеллажа трубосварочной базы. 2. Подготовка труб.           3. Сборка и сварка труб в секции. 4. Сборка и сварка труб в плети. 5. Предварительное гидравлическое испытание плетей. 6. Сварка плетей в общую нитку перехода.

Измеритель:	1 км трубопровода

Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр труб:

25-6-1		350 mm

25-6-2		400 mm

25-6-3		500 mm

25-6-4		600 mm

25-6-5		700 mm

25-6-6		800 mm

25-6-7		1000 мм

25-6-8		1200 mm

25-6-9		1400 mm

Таблица 8 - Группа 6 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-6 1 | 25-6 2 | 25-6 3 | 25-6 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 949,58 | 1020,68 | 1112,32 | 1243,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 536,46 | 612,68 | 638,87 | 774,53 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,79 | 1,11 | 1,23 | 1,36 |
| 204-0503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш-ч | 17,6 | 20 | 24,4 | 23,2 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 23,07 | 24,33 | 26,39 | 27,81 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | - | - | 7,27 | 10,11 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 м3/ч | маш-ч | 130,19 | 181,7 | 195,92 | 225,94 |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 229,1 | 233,84 | 240,16 | 301,78 |
|  | на автомобильном прицепе |  |  |  |  |  |
| 215-0501 | Базы трубосварочные полевые для труб | маш-ч | 14,85 | 16,59 | 18,17 | 16,75 |
|  | диаметром 350-800 мм |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 115,97 | 127,98 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 122,13 | 143,46 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-1700 | Установка для подогрева стыков | маш-ч | 1,64 | 1,64 | 1,82 | 2,05 |
| 215-1901 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром до 500 мм | маш-ч | - | - | 32,23 | - |
| 215-1902 | Центраторы внутренние гидравлические для труб | маш-ч | - | - | - | 34,92 |
|  | диаметром 700-800 мм |  |  |  |  |  |
| 215-2401 | Плетевозы на автомобильном ходу, грузоподъемность | маш-ч | 14,22 | 16,64 | 15,83 | 39,58 |
|  | до 12 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,13 | 9,13 | 10,13 | 11,4 |
| 111-1737 | Проволока сварочная для сварки магистральных | т | 0,044 | 0,05 | 0,061 | 0,058 |
|  | нефтепроводов, класс прочности труб до 52 |  |  |  |  |  |
| 111-1889 | Флюс, марка АН-47 | т | 0,067 | 0,075 | 0,092 | 0,086 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,103 | 0,114 | 0,14 | 0,177 |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12--24 см | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 96,1 | 125,6 | 196 | 283 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 3,95 | 4,3 | 5,24 | 6,12 |
| По проекту | Трубы стальные | км | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,008 |
| По проекту | Задвижки стальные | шт | П | П | П | П |
| По проекту | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,34 | 0,41 | 0,44 | 0,61 |

Таблица 9 - Группа 6 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-6 5 | 25-6 6 | 25-6 7 | 25-6 8 | 25-6 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1564,2 | 1714,3 | 2085,6 | 2464,8 | 3436,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 966,75 | 1051,72 | 1245,89 | 1559,46 | 2201,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,55 | 2,09 | 2,46 | 3,03 | 3,97 |
| 204-0503 | Установки для сварки автоматической под | маш-ч | 26 | 35,2 | 72,8 | 136 | 216 |
|  | слоем флюса |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных | маш-ч | 28,6 | 30,65 | 45,19 | 49,61 | 67,94 |
|  | материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 10,11 | 10,74 | 19,43 | 26,23 | 48,35 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, | маш-ч | 240,16 | 259,12 | 290,72 | 325,48 | 363,4 |
|  | производительность до 70 м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 334,96 | 366,56 | 374,46 | 540,36 | 665,18 |
|  | сварки на автомобильном прицепе |  |  |  |  |  |  |
| 215-0501 | Базы трубосварочные полевые для труб | маш-ч | 30,65 | 33,5 | - | - | - |
|  | диаметром 350-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-0502 | Базы трубосварочные полевые для труб | маш-ч | - | - | 39,34 | 46,77 | - |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-0601 | Базы трубосварочные полустационарные для | маш-ч | - | - | - | - | 56,09 |
|  | труб диаметром до 1200-1400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 230,68 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 249,64 | 312,84 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 361,82 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 510,34 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1700 | Установка для подогрева стыков | маш-ч | 2,25 | 2,38 | 3,06 | 4,12 | 10,26 |
| 215-1902 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 700-800 мм | маш-ч | 41,71 | 42,66 | - | - | - |
| 215-1903 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 900-1000 мм | маш-ч | - | - | 46,61 | - | - |
| 215-1904 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 1200 мм | маш-ч | - | - | - | 63,52 | - |
| 215-1905 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 1400 мм | маш-ч | - | - | - | - | 103,49 |
| 215-2401 | Плетевозы на автомобильном ходу, | маш-ч | 55,09 | 60,69 | 85,56 | 111,34 | 375,42 |
|  | грузоподъемность до 12 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,5 | 13,2 | 17 | 22,9 | 57 |
| 111-1737 | Проволока сварочная для сварки | т | 0,065 | 0,088 | 0,182 | 0,34 | - |
|  | магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до 52 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1738 | Проволока сварочная для сварки | т | - | - | - | - | 0,54 |
|  | магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до 60 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1889 | Флюс, марка АН-47 | т | 0,098 | 0,132 | 0,273 | 0,511 | 0,814 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,205 | 0,262 | 0,605 | 0,78 | 0,957 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 385 | 502,4 | 785 | 1130,4 | 1539 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 6,4 | 7,19 | 8,7 | 10,3 | 20,2 |
| По проекту | Трубы стальные | км | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,006 | 1,006 |
| По проекту | Задвижки стальные | шт | П | П | П | П | П |
| По проекту | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,7 | 1,06 | 1,67 | 1,9 | 1,9 |

## 2.3 Укладка трубопровода по опорам

### Группа 7	Укладка трубопровода по опорам

Состав работ:	1. Установка металлических подвижных и неподвижных опор. 2. Установка и снятие
временных инвентарных опор. 3. Укладка плетей труб по готовым опорам и
сварка монтажных стыков. 4. Крепление трубопровода на опорах. 5. Окраска
металлических подвижных и неподвижных опор алюминиевой краской.

Измеритель:	1 км трубопровода

Укладка трубопровода по опорам, диаметр труб:

25-7-1	350 mm

25-7-2	400 мм

25-7-3	500 мм

25-7-4	600 мм

25-7-5	700 мм

25-7-6	800 мм

25-7-7	1000 мм

25-7-8	1200 мм

25-7-9	1400 мм

Таблица 10 - Группа 7 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-7 1 | 25-7 2 | 25-7 3 | 25-7 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 605,14 | 608,3 | 736,28 | 940,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 299,38 | 301,22 | 358,31 | 460,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,47 | 1,72 | 1,75 | 3,63 |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 82,16 | 82,16 | 99,54 | 137,46 |
|  | на автомобильном прицепе |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 211,72 | 213,3 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 252,8 | 312,84 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-1700 | Установка для подогрева стыков | маш-ч | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 |
| 215-2401 | Плетевозы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 12 т | маш-ч | 3,56 | 3,56 | 3,74 | 5,85 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,63 | 2,64 | 2,68 | 2,7 |
| 111-0830 | Пудра алюминиевая ПП-1 | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,017 | 0,026 | 0,022 | 0,026 |
| 112-0204 | Доски обрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких | м3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, I сорт |  |  |  |  |  |
| 121-0769 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 2,51 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0017 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0046 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Таблица 11 - Группа 7 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-7 5 | 25-7 6 | 25-7 7 | 25-7 8 | 25-7 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1102,84 | 1325,62 | 1703,24 | 2091,92 | 2569,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 537,26 | 647,52 | 821,63 | 1273,87 | 1659,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,79 | 5,85 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 161,16 | 200,66 | 259,12 | 319,16 | 505,6 |
|  | сварки на автомобильном прицепе |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 364,98 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 431,34 | 545,1 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 936,94 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 1132,86 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-7 5 | 25-7 6 | 25-7 7 | 25-7 8 | 25-7 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 215-1700 | Установка для подогрева стыков | маш-ч | 0,54 | 0,63 | 0,83 | 0,97 | 3,17 |
| 215-2401 | Плетевозы на автомобильном ходу, | маш-ч | 6,79 | 9,04 | 9,31 | 9,53 | 10,89 |
|  | грузоподъемность до 12 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,98 | 3,53 | 4,6 | 5,37 | 17,6 |
| 111-0830 | Пудра алюминиевая ПП-1 | т | 0,0008 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0015 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,022 | 0,039 | 0,068 | 0,084 | 0,21 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 112-0204 | Доски обрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, I сорт | м3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 121-0769 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | 2,88 | 4,46 | 5 | 5 | 5 |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0052 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 1,25 | 5,32 | 6,7 | 8 | 38,7 |

## 2.4 Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды шириной

## по зеркалу воды от 10 до 30 м

### Группа 8	Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды шириной по зеркалу
воды от 10 до 30 м

Состав работ: 1. Установка и демонтаж концевых заглушек. 2. Перемещение плети трубопровода от
места сборки к траншее. 3. Укладка оснащенной плети в траншею. 4. Прокладка
тросов через водную преграду. 5. Протаскивание плети и прокладка трубопровода.

Измеритель:     1 переход

Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м, диаметр труб:

25-8-1		350 мм

25-8-2		400 мм

25-8-3		500 мм

25-8-4		600 мм

25-8-5		700 мм

25-8-6		800 мм

25-8-7		1000 мм

25-8-8		1200 мм

    - 1400 мм

Таблица 12 - Группа 8 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-8 1 | 25-8 2 | 25-8 3 | 25-8 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 69,68 | 79,63 | 97,8 | 112,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 23,01 | 23,18 | 28,38 | 38,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 1,33 | 2,43 | 2,73 | 3,01 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 15,64 | 15,01 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 18,64 | 21,65 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-2401 | Плетевозы на автомобильном ходу, грузоподъемность | маш-ч | 1,71 | 1,77 | 2,05 | 2,39 |
|  | до 12 т |  |  |  |  |  |
| 216-0601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, | маш-ч | 4,33 | 3,97 | 4,96 | 11,42 |
|  | мощность 132 кВт [180 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 7,9 | 7,27 | 8,69 | 9,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,76 | 1,8 | 1,9 | 2 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 |
| 113-0799 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,29 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-8 1 | 25-8 2 | 25-8 3 | 25-8 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 113-0809 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,28 | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0818 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | 0,27 | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 530 мм, толщина стенки 9,0 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0831 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | 0,28 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм |  |  |  |  |  |
| 1537-0211 | Канат двойной свивки, тип ТЛК-0, без покрытия, из | 10м | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
|  | проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 13,5 мм |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,57 |

Таблица 13 - Группа 8 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-8 5 | 25-8 6 | 25-8 7 | 25-8 8 | 25-8 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 125,93 | 141,09 | 162,74 | 227,52 | 285,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 52,5 | 67,26 | 102,47 | 125,72 | 159,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 3,18 | 3,38 | 5,09 | 9,48 | 12,78 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт[108 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 33,65 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 45,66 | 66,2 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 82,32 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 101,75 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-2401 | Плетевозы на автомобильном ходу, | маш-ч | 2,59 | 2,94 | 4,16 | 5,32 | 8,18 |
|  | грузоподъемность до 12 т |  |  |  |  |  |  |
| 216-0601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, | маш-ч | 13,08 | 15,28 | 27,02 | 28,6 | 37,13 |
|  | мощность 132 кВт [180 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 10,9 | 12,01 | 15,96 | 19,28 | 24,96 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 4,3 | 17,1 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,007 | 0,009 | 0,021 | 0,029 | 0,041 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 113-0844 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,24 | - | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11,0 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0857 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,25 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12,0 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0887 | Трубы стальные электросварные для | м | - | - | 0,26 | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14,9 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0898 | Трубы стальные электросварные для магистральных газопроводов класса прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм | м | - | - | - | 0,39 | - |
| 113-0901 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | - | - | - | - | 0,46 |
|  | экспондированные из стали Х-70, наружный |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1537-0211 | Канат двойной свивки, тип ТЛК-0, без | 10м | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
|  | покрытия, из проволоки марки В, маркировоч-ная группа 1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,62 | 0,63 | 0,8 | 1,04 | 3,4 |

## 2.5 Прокладка трубопроводов на болотах методом сплава

### Группа 9	Прокладка трубопроводов на болотах методом сплава

Состав работ:	1. Устройство, разборка стапеля и спускового пути. 2. Устройство и разборка опор
для анкеровки механизмов. 3. Приварка и срезка буксирного оголовка и
прокладка тросов через болото. 4. Перемещение оснащенных плетей трубопровода со
стапеля на спусковую дорожку. 5. Протаскивание и укладка трубопровода через болото.

Измеритель:	100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов на болотах методом сплава, диаметр труб:

25-9-1	500 мм

25-9-2	600 мм

25-9-3	700 мм

25-9-4	800 мм

25-9-5	1000 мм

25-9-6	1200 мм

25-9-7	1400 мм

Таблица 14 - Группа 9 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-9 1 | 25-9 2 | 25-9 3 | 25-9 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 412,38 | 436,08 | 455,04 | 475,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 177,25 | 190,21 | 221,81 | 259,59 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 10,9 | 12,64 | 14,22 | 16,12 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 12,8 | 14,69 | 16,12 | 17,7 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 95,91 | 99,86 | 123,71 | - |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 152,63 |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |
| 215-1600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора, | маш-ч | 12,64 | 14,54 | 16,12 | 17,7 |
|  | мощность 700 м3/ч |  |  |  |  |  |
| 215-2500 | Плетевозы тракторные с трактором, грузоподъемность 30 т | маш-ч | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 22,47 |
| 215-3200 | Лебедки, тяговое усилие 1471,5 кН [150 т] | маш-ч | 10,9 | 12,64 | 14,22 | 16,12 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,5 | 3,5 | 4,9 | 5,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 | 0,7 | 0,95 | 1,15 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 121-0628 | Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного | т | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | сечения из листовой стали |  |  |  |  |  |
| 1537-0221 | Канат двойной свивки, тип ТЛК-0, без покрытия, из | 10м | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
|  | проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметр 33 мм |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,14 | 0,19 | 0,22 | 0,29 |
| 1630-0114 | Крепления для трубопроводов [кронштейны, планки, хомуты] | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| По проекту | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,04 |

Таблица 15 - Группа 9 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-9 5 | 25-9 6 | 25-9 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 522,98 | 564,06 | 605,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 335,08 | 382,32 | 476,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 207-0117 | бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 20,22 | 23,54 | 28,44 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на | маш-ч | 22,91 | 26,54 | 33,02 |
|  | тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, | маш-ч | 205,4 | - | - |
|  | грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, | маш-ч | - | 235,42 | - |
|  | грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |

Окончание таблицы 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-9 5 | 25-9 6 | 25-9 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, | маш-ч | - | - | 301,78 |
|  | грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |
| 215-1600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора, | маш-ч | 22,91 | 26,54 | 33,02 |
|  | мощность 700 м3/ч |  |  |  |  |
| 215-2500 | Плетевозы тракторные с трактором, грузоподъемность 30 т | маш-ч | 22,47 | 22,47 | 22,47 |
| 215-3200 | Лебедки, тяговое усилие 1471,5 кН [150 т] | маш-ч | 20,22 | 23,54 | 28,44 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 7,5 | 10,5 | 15,7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 | 2,1 | 3,13 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,007 | 0,008 | 0,01 |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 121-0628 | Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали | т | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 1537-0221 | Канат двойной свивки, тип ТЛК-0, без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметр 33 мм | 10м | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,34 | 0,41 | 0,61 |
| 1630-0114 | Крепления для трубопроводов [кронштейны, планки, хомуты] | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| По проекту | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,046 | 0,06 | 0,08 |

## 2.6 Изготовление и установка гнутых отводов и отводов заводского
изготовления

### Группа 10	Изготовление и установка гнутых отводов и отводов заводского изготовления

Состав работ:	1. Гнутье трубы на трубогибочных станках в холодном состоянии   [нормы 1-9]. 2. Установка гнутого отвода с разметкой по месту, обрезкой концов трубы. 3 Центровка гнутого отвода с трубопроводом прихваткой и сваркой стыков в траншее.

Измеритель:	1 гнутый отвод

Изготовление и установка гнутых отводов, изготовленных на сварочной базе, диаметр труб:

25-10-1		350 мм

25-10-2		400 мм

25-10-3		500 мм

25-10-4		600 mm

25-10-5		700 мм

25-10-6		800 мм

25-10-7		1000 мм

25-10-8		1200 мм

25-10-9		1400 mm

Установка гнутых отводов заводского изготовления, диаметр труб:

25-10-10	700 мм

25-10-11	800 мм

25-10-12	1000 мм

25-10-13	1200 мм

25-10-14	1400 mm

Таблица 16 - Группа 10 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-10 1 | 25-10 2 | 25-10 3 | 25-10 4 | 25-10 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 27,33 | 30,81 | 33,18 | 37,13 | 38,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,05 | 12,41 | 13,99 | 16,2 | 21,89 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 5,85 | 5,37 | 6 | 7,11 | 7,43 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 6,48 | 6,32 | - | - | - |
|  | до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | - | - | 6,95 | 7,74 | 13,11 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1301 | Станки трубогибочные для труб | маш-ч | 0,63 | 0,63 | 0,95 | - | - |
|  | диаметром 200-500 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1302 | Станки трубогибочные для труб диаметром | маш-ч | - | - | - | 1,26 | 1,26 |
|  | до 1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,28 | 0,28 | 0,38 | 0,51 | 0,57 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,33 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,009 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,26 | 0,29 |

Таблица 17 - Группа 10 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-10 6 | 25-10 7 | 25-10 8 | 25-10 9 | 25-10 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 39,5 | 46,61 | 71,57 | 111,23 | 33,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 24,73 | 30,66 | 44,35 | 59,66 | 18,54 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,09 | 0,17 | 0,27 | 0,88 | 0,06 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 7,58 | 9,48 | 12,01 | 16,75 | 6,16 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | - | - | - | - | 12,32 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 15,8 | 19,59 | - | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | 28,28 | - | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 37,92 | - |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1302 | Станки трубогибочные для труб диаметром | маш-ч | 1,26 | 1,42 | - | - | - |
|  | до 1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1303 | Станки трубогибочные для труб | маш-ч | - | - | 3,79 | 4,11 | - |
|  | диаметром 1200-1400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,66 | 0,82 | 0,98 | 2,21 | 0,57 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 | 0,46 | 0,55 | 0,95 | 0,33 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,01 | 0,019 | 0,03 | 0,045 | 0,006 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,34 | 0,42 | 0,49 | 0,86 | 0,29 |
| По проекту | Гнутый отвод заводского изготовления | шт | - | - | - | - | 1 |

Таблица 18 - Группа 10 Нормы с 11 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-10 11 | 25-10 12 | 25-10 13 | 25-10 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 35,55 | 39,97 | 51,19 | 82,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 20,15 | 23,83 | 26,24 | 39,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 1,56 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 6,64 | 7,9 | 8,69 | 12,64 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 13,43 | 15,8 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, | маш-ч | - | - | 17,38 | - |
|  | грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, | маш-ч | - | - | - | 25,44 |
|  | грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,66 | 0,82 | 0,98 | 2,21 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 | 0,46 | 0,55 | 0,95 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,007 | 0,013 | 0,02 | 0,03 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,34 | 0,42 | 0,49 | 0,86 |
| По проекту | Гнутый отвод заводского изготовления | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 2.7 Стальные фасонные части для трубопроводов

### Группа 11	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов

Состав работ:	1. Установка фасонных частей по месту в траншее. 2. Соединение фасонных частей с трубопроводом сваркой.

Измеритель:	1 т фасонных частей

Установка стальных фасонных частей для трубопроводов, диаметр труб:

25-11-1	до 400 мм

25-11-2	500 мм

25-11-3	700 мм

25-11-4	800 мм

25-11-5	1000 мм

25-11-6	1200 мм

25-11-7	1400 мм

Таблица 19 - Группа 11 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-11 1 | 25-11 2 | 25-11 3 | 25-11 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 376,04 | 376,04 | 192,76 | 192,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 202,74 | 202,74 | 139,97 | 139,97 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,35 | 3,35 | 3,14 | 3,14 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 97,64 | 97,64 | 45,19 | 45,19 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 101,75 | - | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | 101,75 | 91,64 | - |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 91,64 |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 12,5 | 12,5 | 7,2 | 7,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,25 | 6,25 | 3,61 | 3,61 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,056 | 0,056 | 0,032 | 0,032 |
| 1535-0189 | Фасонные части из низколегированной стали, | т | 1 | 1 | - | - |
|  | диаметр 350-630 мм |  |  |  |  |  |
| 1535-0190 | Фасонные части из низколегированной стали, | т | - | - | 1 | 1 |
|  | диаметр 720-820 мм |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 7,03 | 7,03 | 1,75 | 1,75 |

Таблица 20 - Группа 11 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-11 5 | 25-11 6 | 25-11 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 94,8 | 94,8 | 91,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,3 | 5,3 | 5,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 69,68 | 69,68 | 103,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3 | 3 | 3,48 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на | маш-ч | 22,12 | 22,12 | 21,17 |
|  | тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, | маш-ч | 44,56 | - | - |
|  | грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, | маш-ч | - | 44,56 | - |
|  | грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, | маш-ч | - | - | 42,03 |
|  | грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |
| 215-1700 | Установка для подогрева стыков | маш-ч | - | - | 37,05 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 4,10 | 4,10 | 11,80 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,15 | 2,15 | 5,94 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,026 | 0,026 | 0,039 |
| 1535-0191 | Фасонные части из низколегированной стали, диаметр 1020-1220 мм | т | 1 | 1 | - |
| 1535-0192 | Фасонные части из низколегированной стали, диаметр 1420 мм | т | - | - | 1 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,85 | 0,85 | 2,44 |

## 2.8 Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями [трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ]

### Группа 12	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями [трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ]

Состав работ:	1. Разработка траншей вручную в опасной зоне, пересекаемой коммуникациями.
2. Уширение траншеи одноковшовым экскаватором до размеров котлована для
сварки стыков-захлестов. 3. Устройство крепления стенок траншеи. 4. Протаскивание
трубопровода под коммуникацией. 5. Сборка и сварка стыков захлестов в траншее.
6. Изоляция стыков захлестов усиленного типа. 7. Обратная засыпка траншеи и котлована до уровня трубопровода вручную.

Измеритель:	1 пересечение

Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями [трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ], диаметр труб:

25-12-1	350 мм
25-12-2	400 мм
25-12-3	500 мм
25-12-4	600 мм
25-12-5	700 мм
25-12-6	800 мм
25-12-7	1000 мм

25-12-8	1200 mm

25-12-9		1400 мм

Таблица 21 - Группа 12 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-12 1 | 25-12 2 | 25-12 3 | 25-12 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 123,24 | 132,25 | 137,14 | 142,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 35,74 | 36,02 | 37,79 | 41,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, вместимость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 5,77 | 5,42 | 5,62 | 5,21 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 17,7 | 18,33 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 21,96 | 24,65 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-0902 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 2,16 | 2,16 | 1,5 | - |
|  | диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | - | - | - | 1,82 |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш-ч | 2,01 | 2,01 | 1,64 | - |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | маш-ч | - | - | - | 2,01 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0167 | Гвозди проволочные круглые формовочный 1,6 х100 мм | т | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 |
| 111-1622 | Грунтовка, марка ГТ-752 | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 14 | 14,2 | 15,1 | 17,2 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 6,4 | 6,5 | 6,9 | 7,8 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 112-0081 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все | м3 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | ширины, толщина 44 мм и более, III сорт |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | 0,34 |

Таблица 22 - Группа 12 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-12 5 | 25-12 6 | 25-12 7 | 25-12 8 | 25-12 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 164 | 172,85 | 232,89 | 261,02 | 337,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 48,55 | 65,05 | 84,37 | 118,39 | 250,43 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,56 | 1,91 | 1,88 | 2,99 | 3,79 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш-ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
|  | гусеничном ходу при работе на сооружении |  |  |  |  |  |  |
|  | магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, | маш-ч | - | - | - | 5,48 | 24,81 |
|  | мощность 116 кВт[158 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 5,69 | 6 | 6,32 | 6,48 | 10,9 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт[108 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 29,23 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 44,71 | 56,88 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 62,09 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 83,27 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 2,53 | 2,53 | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-0904 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | - | - | 4,27 | 8,69 | 25,28 |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | 2,32 | 2,5 | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш-ч | - | - | 4,19 | 8,06 | 24,96 |
| 215-1803 | Установка для сушки труб диаметром 1000-1200 мм | маш-ч | - | - | - | 15,96 | - |
| 215-1804 | Установка для сушки труб диаметром 1400 мм | маш-ч | - | - | - | - | 30,34 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 4,4 | 5,6 | 9,6 | 14,6 | 17,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0167 | Гвозди проволочные круглые формовочный 1,6 х100 мм | т | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 | 2,8 | 4,8 | 7,3 | 8,8 |

Окончание таблицы 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-12 5 | 25-12 6 | 25-12 7 | 25-12 8 | 25-12 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111-1622 | Грунтовка, марка ГТ-752 | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,002 | 0,0023 | 0,003 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных | м2 | 19,2 | 23,1 | 27,5 | 32,9 | 38,3 |
|  | покрытий газонефтепродуктопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 8,2 | 10,1 | 11,5 | 13,8 | 16,1 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,01 | 0,015 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | м3 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |
| 112-0081 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,34 | 0,43 | 0,76 | 1,03 | 1,2 |

## 2.9 Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения

### Группа 13	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения

Состав работ:	1. Уширение траншеи до размеров котлованов с обратной засыпкой. 2. Сборка,
сварка и противокоррозионная изоляция кожуха. 3. Установка направляющих тележек.
4. Сборка шнеков и установка кожуха. 5. Монтаж буровой установки. 6. Бурение.
7. Разборка шнеков. 8. Демонтаж буровой установки.

Измеритель:	100 м кожуха

Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха:

25-13-1	500 мм

25-13-2	600 мм

25-13-3	700 мм

25-13-4	800 мм

25-13-5	1000 мм

25-13-6	1200 мм

25-13-7	1400 мм

25-13-8	1700 мм

Таблица 23 - Группа 13 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-13 1 | 25-13 2 | 25-13 3 | 25-13 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1328,78 | 1390,4 | 1440,96 | 1532,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 483,94 | 489,2 | 493,71 | 521,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 46,61 | 47,24 | 48,82 | 50,4 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 29,07 | 29,39 | 30,34 | 29,55 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 127,03 | 128,3 | 128,3 | 136,83 |
|  | на автомобильном прицепе |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 120,24 | 123,08 | 124,03 | - |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 132,88 |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |
| 215-1501 | Установки горизонтального бурения для труб | маш-ч | 124,35 | 124,35 | - | - |
|  | диаметром 325-630 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1502 | Установки горизонтального бурения для труб | маш-ч | - | - | 124,35 | 132,72 |
|  | диаметром 720-1020 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора, | маш-ч | 35,22 | 35,42 | 36,45 | 37,54 |
|  | мощность 700 м3/ч |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,58 | 1,74 | 2,05 | 2,37 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х90 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,65 | 2 | 2,21 | 2 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,02 | 0,03 | 0,035 | 0,04 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

Окончание таблицы 23

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-13 1 | 25-13 2 | 25-13 3 | 25-13 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 112-0214 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, II сорт | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 113-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и | м | 101 | - | - | - |
|  | спиральношовные с сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0236 | Трубы стальные электросварные прямошовные и | м | - | 101 | - | - |
|  | спиральношовные с сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0244 | Трубы стальные электросварные прямошовные и | м | - | - | 101 | - |
|  | спиральношовные с сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0252 | Трубы стальные электросварные прямошовные и | м | - | - | - | 101 |
|  | спиральношовные с сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |
| 1113-0122 | Отвердитель N1 | т | 0,0055 | 0,0065 | 0,0075 | 0,0085 |
| 1113-0162 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-16 | т | 0,02 | 0,026 | 0,03 | 0,034 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,2 | 0,5 | 0,63 | 0,63 |

Таблица 24 - Группа 13 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-13 5 | 25-13 6 | 25-13 7 | 25-13 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1768,02 | 1990,8 | 2414,24 | 2698,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 655,78 | 726,94 | 992,73 | 1161,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,42 | 1,58 | 1,74 | 1,74 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 59,72 | 62,57 | 77,26 | 83,58 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 37,6 | 39,34 | 49,45 | 57,99 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 167,48 | 192,76 | 271,76 | 323,9 |
|  | на автомобильном прицепе |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 184,86 | - | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, | маш-ч | - | 202,24 | - | - |
|  | грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, | маш-ч | - | - | 279,66 | 325,48 |
|  | грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |
| 215-1502 | Установки горизонтального бурения для труб | маш-ч | 161,16 | - | - | - |
|  | диаметром 720-1020 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1503 | Установки горизонтального бурения для труб | маш-ч | - | 184,86 | 257,54 | - |
|  | диаметром 1220-1420 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1504 | Установки горизонтального бурения для труб | маш-ч | - | - | - | 309,68 |
|  | диаметром 1700 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора, | маш-ч | 43,54 | 43,59 | 55,32 | 59,47 |
|  | мощность 700 м3/ч |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,56 | 3,32 | 4,11 | 4,69 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х90 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,9 | 4,36 | 12,31 | 12,31 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,062 | 0,079 | 0,166 | 0,195 |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 ом | м3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 112-0214 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, II сорт | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 113-0271 | Трубы стальные электросварные прямошовные и | м | 101 | - | - | - |
|  | спиральношовные с сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0283 | Трубы стальные электросварные прямошовные и | м | - | 101 | - | - |
|  | спиральношовные с сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0296 | Трубы стальные электросварные прямошовные и | м | - | - | 101 | - |
|  | спиральношовные с сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 24

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-13 5 | 25-13 6 | 25-13 7 | 25-13 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 113-0308 | Трубы стальные электросварные прямошовные и | м | - | - | - | 101 |
|  | спиральношовные с сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 16 мм |  |  |  |  |  |
| 1113-0122 | Отвердитель N1 | т | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,018 |
| 1113-0162 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-16 | т | 0,042 | 0,05 | 0,059 | 0,071 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,79 | 1,06 | 2,87 | 2,87 |

## 2.10 Протаскивание плетей трубопровода через кожух

### Группа 14	Протаскивание плетей трубопровода через кожух

Состав работ:	1. Укладка лежней в траншею и установка такелажных приспособлений. 2. Опускание и
		укладка плети трубопровода в траншею. 3. Протаскивание троса через кожух с
		застроповкой плети. 4. Протаскивание плети трубопровода в кожух. 5. Расстраповка
		троса, снятие такелажных приспособлений и уборка лежней из траншеи.

Измеритель:	100 м кожуха

Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода:

25-14-1		350 мм

25-14-2		400 мм

25-14-3		500 мм

25-14-4		600 мм

25-14-5		700 мм

25-14-6		800 мм

25-14-7		1000 мм

25-14-8		1200 мм

25-14-9		1400 мм

Таблица 25 - Группа 14 Нормы с 1 по 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 25-14 | 25-14 | 25-14 | 25-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 161,16 | 162,74 | 189,6 | 211,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 135,18 | 137,86 | 158,08 | 180,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,51 |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 10,59 | 11,53 | 11,69 | 13,75 |
|  | на автомобильном прицепе |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 86,27 | 88,01 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 101,91 | 118,18 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 216-0601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, | маш-ч | 37,92 | 37,92 | 44,08 | 48,51 |
|  | мощность 132 кВт [180 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,41 | 1,52 | 1,77 | 1,98 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,68 | 0,85 | 1,06 | 1,19 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1537-0211 | Канат двойной свивки, тип ТЛК-0, без покрытия, из | 10м | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,45 |
|  | проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 13,5 мм |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,22 | 0,31 | 0,33 | 0,37 |
| По проекту | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,03 | 0,03 | 0,046 | 0,066 |

Таблица 26 - Группа 14 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-14 5 | 25-14 6 | 25-14 7 | 25-14 8 | 25-14 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 244,9 | 249,64 | 304,94 | 363,4 | 451,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 220,39 | 232,81 | 288,39 | 351,18 | 439,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,62 | 0,71 | 1,15 | 1,53 | 3,4 |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 14,85 | 19,75 | 28,28 | 41,71 | 64,78 |
|  | сварки на автомобильном прицепе |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 26

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-14 5 | 25-14 6 | 25-14 7 | 25-14 8 | 25-14 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 148,36 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 155,79 | 192,76 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 230,68 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 281,24 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 216-0601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, | маш-ч | 56,56 | 56,56 | 66,2 | 77,26 | 90,53 |
|  | мощность 132 кВт [180 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,24 | 2,61 | 3,13 | 4,06 | 4,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,32 | 1,62 | 2,38 | 3,56 | 14,36 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,0065 | 0,007 | 0,009 | 0,01 | 0,012 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 1537-0211 | Канат двойной свивки, тип ТЛК-0, без | 10м | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  | покрытия, из проволоки марки В, маркировочная |  |  |  |  |  |  |
|  | группа 1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,41 | 0,52 | 0,66 | 0,86 | 2,81 |
| По проекту | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,086 | 0,122 | 0,267 | 0,36 | 0,82 |

## 2.11 Задвижки стальные под сварку на нефтепродуктопроводах

### Группа 15	Сборка и установка узла задвижки

Состав работ:	1. Подготовка задвижки к установке. 2. Сборка задвижки и трубных заготовок.
3. Установка узла задвижки на готовое основание. 4. Врезка в трубопровод узла задвижки.
5. Усиленная изоляция трубных заготовок и задвижки. 6. Установка привода задвижки.
7. Окраска металлических конструкций. 8. Предварительное испытание узла задвижки.

Измеритель:	1 узел задвижки

Сборка и установка узла задвижки, диаметр задвижки:

    - 500 мм

25-15-2	600 мм

25-15-3	700 мм

25-15-4	800 mm

25-15-5	1000 mm

25-15-6	1200 mm

Таблица 27 - Группа 15 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-15 1 | 25-15 2 | 25-15 3 | 25-15 4 | 25-15 5 | 25-15 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 110,6 | 129,56 | 150,1 | 180,12 | 225,94 | 279,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 78,28 | 99,89 | 120,63 | 143,34 | 150,1 | 171,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,16 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,4 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигате-лем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа[7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 30,04 | 36,72 | 48,24 | 50,97 | 26,97 | 31,46 |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,14 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] | маш-ч | 20,07 | 26,39 | 26,39 | 35,23 | 47,56 | 58,62 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 27,97 | 36,5 | 45,66 | - | - | - |
|  | диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 56,72 | 75,05 | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб диамет-ром 1200 мм, грузоподъемность50 т | маш-ч | - | - | - | - | - | 81,05 |

Окончание таблицы 27

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-15 1 | 25-15 2 | 25-15 3 | 25-15 4 | 25-15 5 | 25-15 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 4,2 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,63 | 0,84 | 1,11 | 1,42 | 1,58 | 1,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, | т | 0,0015 | 0,0017 | 0,002 | 0,002 | 0,0028 | 0,0033 |
|  | "Экстра", АИ-93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка | т | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 | 0,001 | 0,0013 |
|  | БН-90/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,88 | 1,06 | 1,07 | 1,1 | 1,4 | 2,1 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0009 |
|  | готовая к применению, сурик железный, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МА-15, ПФ-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0629 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
| 111-1601 | Бризол | 1000м2 | 0,0206 | 0,0256 | 0,0284 | 0,03 | 0,03903 | 0,0455 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты | м2 | 9,2 | 15,2 | 31 | 41,1 | 59,5 | 65,2 |
|  | изоляционных покрытий газонефтепро-дуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,086 | 0,1 | 0,117 | 0,13 | 0,16 | 0,193 |
| 111-1899 | Электроды для сварки | т | 0,018 | 0,023 | 0,024 | 0,03 | 0,038 | 0,045 |
|  | магистральных газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1535-0182 | Узлы трубопроводов из стальных труб, | т | 0,59 | - | - | - | - | - |
|  | наружный диаметр 530 мм, толщина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стенки 9 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1535-0183 | Узлы трубопроводов из стальных труб, | т | - | 0,85 | - | - | - | - |
|  | наружный диаметр 600 мм, толщина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стенки 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1535-0184 | Узлы трубопроводов из стальных труб, | т | - | - | 0,98 | - | - | - |
|  | наружный диаметр 720 мм, толщина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стенки 11 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1535-0185 | Узлы трубопроводов из стальных труб, | т | - | - | - | 1,41 | - | - |
|  | наружный диаметр 820 мм, толщина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стенки 14 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1535-0186 | Узлы трубопроводов из стальных труб, | т | - | - | - | - | 1,75 | - |
|  | наружный диаметр 1020 мм, толщина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стенки 16 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1535-0187 | Узлы трубопроводов из стальных труб, | т | - | - | - | - | - | 2,1 |
|  | наружный диаметр 1220 мм, толщина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стенки 16 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,17 | 0,21 | 0,2 | 0,21 | 0,27 | 0,35 |
| По проекту | Задвижки стальные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 16	Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла задвижки

Состав работ:	1. Рытье котлованов под узел задвижки. 2. Уплотнение основания под фундаментные плиты щебнем или гравием. 3. Установка сборных железобетонных фундаментных плит под узел задвижки и площадку управления. 4. Засыпка котлована с послойным трамбованием.                  5. Устройство гравийно-щебеночной площадки узла задвижки.

Измеритель:	1 узел задвижки

Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла задвижки, диаметр задвижки:

25-16-1		500 мм
25-16-2		600 мм
25-16-3		700 мм
25-16-4		800 мм
25-16-5		1000 мм
25-16-6		1200 мм

Таблица 28 - Группа 16 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-16 1 | 25-16 2 | 25-16 3 | 25-16 4 | 25-16 5 | 25-16 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | . 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 75,84 | 79 | 82,16 | 83,74 | 86,9 | 90,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 29,05 | 30,53 | 33,54 | 34,7 | 38,67 | 41,83 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 7,63 | 7,62 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 28

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-16 1 | 25-16 2 | 25-16 3 | 25-16 4 | 25-16 5 | 25-16 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | . 7 | 8 | 9 |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при | маш-ч | 5,53 | 6,24 | 6,29 | 6,45 | 6,45 | 7,39 |
|  | работе на сооружении магистральных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводов, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигате-лем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа[7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш-ч | 7,99 | 7,98 | 9,39 | 9,91 | 12,62 | 13,73 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 1,74 | 2,05 | 2,37 | 2,53 | 3 | 3,48 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 2,84 | 3,32 | 3,95 | 4,27 | 5,06 | 5,69 |
|  | магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 3,32 | 3,32 | 3,32 | - | - | - |
|  | диаметром до 700 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 3,32 | 3,32 | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | - | 3,32 |
|  | диаметром 1200 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 7,99 | 7,98 | 9,39 | 9,91 | 12,62 | 13,73 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0008 |
|  | готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0629 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 121-0756 | Отдельные конструктивные элементы | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | зданий и сооружений [колонны, балки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 121-0768 | Отдельные конструктивные элементы | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
|  | зданий и сооружений [колонны, балки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | преобладанием толстолистовой стали, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средняя масса сборочной единицы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9505 | Гравий для строительных работ, | м3 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
|  | фракция 5-20 мм, марка ДР8 |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | м | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| По проекту | Плиты фундаментные из бетона марки 200 | м3 | 0,47 | 0,47 | 0,53 | 0,53 | 0,59 | 0,59 |

## 2.12 Краны линейные стальные газовые для бесколодезной установки на газопроводах

### Группа 17	 Сборка и установка узла газового крана

Состав работ:	1. Подготовка крана к установке. 2. Сборка крана и трубных заготовок. 3. Установка узла крана на готовое основание. 4. Врезка в трубопровод узла крана. 5. Усиленная изоляция трубных заготовок и крана. 6. Установка привода крана. 7. Окраска   металлических  конструкций. 8. Установка   стояка   отбора   газа. 9. Испытание монтажного узла.

Измеритель:    1 узел крана

Сборка и установка узла газового крана диаметром:

25-17-1	350 мм

25-17-2	400 мм

25-17-3	500 мм

25-17-4	700 мм

25-17-5	800 мм

25-17-6	1000 мм

25-17-7	1200 мм

25-17-8	1400 мм

Таблица 29 - Группа 17 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-17 1 | 25-17 2 | 25-17 3 | 25-17 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 123,24 | 151,68 | 218,04 | 276,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 50,68 | 62,02 | 74,2 | 106,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,47 | 0,71 | 0,84 | 1,03 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 13,83 | 17,65 | 19,58 | 28,22 |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
|  | мощность 116 кВт [158 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 13,59 | 16,27 | 21,8 | 27,18 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 22,75 | 27,33 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 31,92 | 50,09 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 3,2 | 3,4 | 5 | 5,2 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,4 | 0,51 | 0,57 | 0,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,009 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,0016 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,6 | 1,72 | 2,5 | 2,6 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |
|  | применение, сурик железный, МА-15, ПФ-14 |  |  |  |  |  |
| 111-0629 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1601 | Бризол | 1000м2 | 0,0321 | 0,042 | 0,0526 | 0,07046 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 20,3 | 32,4 | 44,4 | 65,2 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,0236 | 0,031 | 0,0399 | 0,0523 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 31 | 40,1 | 52,6 | 59,4 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,026 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 1535-0173 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный | т | 0,01 | 0,01 | - | - |
|  | диаметр 45 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  |  |  |  |
| 1535-0174 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный | т | - | - | 0,02 | 0,02 |
|  | диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  |  |  |  |
| 1535-0180 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный | т | 1,89 | - | - | - |
|  | диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |  |  |
| 1535-0181 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный | т | - | 2,74 | - | - |
|  | диаметр 426 мм, толщина стенки 11 мм |  |  |  |  |  |
| 1535-0182 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный | т | - | - | 2,84 | - |
|  | диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |
| 1535-0184 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный | т | - | - | - | 4,72 |
|  | диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,33 | 0,35 | 0,45 | 0,49 |
| По проекту | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт | - | - | 4 | 4 |
| По проекту | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 30 - Группа 17 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-17 5 | 25-17 6 | 25-17 7 | 25-17 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 320,74 | 385,52 | 461,36 | 571,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 148,9 | 180,65 | 210,43 | 247,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,11 | 1,45 | 2,05 | 2,69 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 33,61 | 42,09 | 46,91 | 68,71 |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, | маш-ч | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,13 |
|  | мощность 116 кВт [158 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 36,66 | 48,98 | 59,72 | 63,2 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 77,42 | 88,01 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, | маш-ч | - | - | 101,59 | - |
|  | грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, | маш-ч | - | - | - | 112,18 |
|  | грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 5,6 | 6 | 7,4 | 16,4 |

Окончание таблицы 30

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-17 5 | 25-17 6 | 25-17 7 | 25-17 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 1,12 | 1,47 | 1,82 | 2,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,018 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,5 | 3 | 3,7 | 8,2 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | применение, сурик железный, МА-15, ПФ-14 |  |  |  |  |  |
| 111-0629 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0004 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 82,5 | 106 | 120 | 152 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,062 | 0,073 | 0,086 | 0,105 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 76,3 | 98,46 | 112,6 | 138,4 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,078 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 1535-0174 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  |  |  |  |
| 1535-0185 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный | т | 6,46 | - | - | - |
|  | диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм |  |  |  |  |  |
| 1535-0186 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный | т | - | 8,42 | - | - |
|  | диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм |  |  |  |  |  |
| 1535-0187 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный | т | - | - | 10,1 | - |
|  | диаметр 1220 мм, толщина стенки 16 мм |  |  |  |  |  |
| 1535-0188 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный | т | - | - | - | 17,6 |
|  | диаметр 1420 мм, толщина стенки 19,5 мм |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,49 | 0,55 | 0,63 | 1,2 |
| По проекту | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| По проекту | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 18	Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана

Состав работ:	1. Рытье котлованов под узел крана. 2. Уплотнение основания под фундаментные плиты щебнем или гравием. 3. Установка сборных железобетонных фундаментных плит под узел крана и площадку управления. 4. Засыпка котлована с послойным трамбованием.                          5. Устройство гравийно-щебеночной отмостки [площадки] узла крана. 6. Окраска металлических конструкций.

Измеритель:    1 узел крана

Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана диаметром:

25-18-1	350 мм

25-18-2	400 мм

25-18-3	500 мм

25-18-4	700 мм

25-18-5	800 мм

25-18-6	1000 мм

25-18-7	1200 мм

25-18-8	1400 мм

Таблица 31 - Группа 18 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-18 1 | 25-18 2 | 25-18 3 | 25-18 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 124,82 | 169,06 | 184,86 | 268,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 29,84 | 58,36 | 65,78 | 92,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,37 | 5,21 | 6 | 7,74 |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении | маш-ч | 1,74 | 6 | 6,79 | 8,06 |
|  | магистральных трубопроводов, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш-ч | 19,09 | 30,4 | 34,97 | 57,21 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 1,58 | 3,63 | 3,95 | 4,74 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 2,53 | 5,85 | 6,64 | 7,58 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 2,53 | 7,27 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 7,43 | 7,27 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 19,09 | 30,4 | 34,97 | 57,21 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,16 | 0,47 | 0,47 | 0,55 |

Окончание таблицы 31

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-18 1 | 25-18 2 | 25-18 3 | 25-18 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,019 | 0,043 | 0,048 | 0,055 |
| 121-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,13 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 1421-9505 | Гравий для строительных работ, фракция 5-20 мм, | м3 | 3,1 | 4,7 | 4,8 | 9 |
|  | марка ДР8 |  |  |  |  |  |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 |
| По проекту | Плиты фундаментные из бетона марки 200 | м3 | 0,44 | 1,04 | 1,29 | 1,82 |

Таблица 32 - Группа 18 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-18 5 | 25-18 6 | 25-18 7 | 25-18 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 325,48 | 377,62 | 412,38 | 504,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 115,81 | 130,26 | 148,37 | 180,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 8,06 | 10,27 | 13,9 | 20,89 |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении | маш-ч | 8,53 | 11,06 | 16,43 | 19,43 |
|  | магистральных трубопроводов, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш-ч | 75,52 | 82,38 | 89,76 | 107,76 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 6,48 | 7,43 | 8,22 | 8,22 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 9,95 | 11,69 | 12,48 | 15,8 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 7,27 | 7,43 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, | маш-ч | - | - | 7,58 | - |
|  | грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, | маш-ч | - | - | - | 8,69 |
|  | грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 75,52 | 82,38 | 89,76 | 107,76 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,062 | 0,079 | 0,106 | 0,132 |
| 121-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 |
| 1421-9505 | Гравий для строительных работ, фракция 5-20 мм, | м3 | 11,8 | 12,8 | 13 | 14,3 |
|  | марка ДР8 |  |  |  |  |  |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,76 |
| По проекту | Плиты фундаментные из бетона марки 200 | м3 | 2,04 | 2,91 | 4,27 | 6,94 |

## 2.13 Обводная линия газовых линейных кранов

### Группа 19	Сборка и установка обводной линии с устройством фундаментов

Состав работ:	1. Подготовка крана к установке. 2. Сборка крана и трубных заготовок. 3. Установка и приварка обводной линии к трубопроводу. 4. Изоляция трубопроводов и крана. 5. Рытье котлована под обводную линию. 6. Уплотнение основания щебнем под фундаментные плиты. 7. Установка сборных железобетонных фундаментных плит под кран и площадку управления. 8. Засыпка котлована с послойным трамбованием. 9. Устройство гравийно-щебеночной площадки узла крана. 10. Испытание узла обводной линии.

Измеритель:	1 обводная линия узла крана

Сборка и установка обводной линии с устройством фундаментов, диаметр трубопровода:

25-19-1		350 мм, диаметр трубопровода обводной линии 100 мм

25-19-2		400 мм, диаметр трубопровода обводной линии 150 мм

25-19-3		500 мм, диаметр трубопровода обводной линии 150 мм

25-19-4		700 мм, диаметр трубопровода обводной линии 200 мм

25-19-5		800 мм, диаметр трубопровода обводной линии 300 мм

25-19-6		1000 мм, диаметр трубопровода обводной линии 300 мм

25-19-7		1200 мм, диаметр трубопровода обводной линии 300 мм

25-19-8		1400 мм, диаметр трубопровода обводной линии 300 мм

Таблица 33 - Группа 19 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-19 1 | 25-19 2 | 25-19 3 | 25-19 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 83,74 | 102,7 | 102,7 | 113,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 35,31 | 49,11 | 49,11 | 53,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,9 | 2,37 | 2,37 | 2,69 |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении | маш-ч | 4,69 | 9,48 | 9,48 | 12,58 |
|  | магистральных трубопроводов, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 5,66 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 0,43 | 1 | 1 | 1 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 0,63 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | мощность 116 кВт [158 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 9,95 | 13,27 | 13,27 | 14,22 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 12,01 | 15,48 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 15,48 | 15,48 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 5,66 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1 | 1,9 | 1,9 | 2,6 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 1,09 | 1,49 | 1,49 | 2,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,0005 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0012 |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,019 | 0,043 | 0,048 | 0,056 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,21 | 0,38 | 0,38 | 0,52 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к | т | 0,0001 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00015 |
|  | применение, сурик железный, МА-15, ПФ-14 |  |  |  |  |  |
| 111-0629 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,00004 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 3,9 | 6,1 | 6,1 | 9,5 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,003 | 0,006 | 0,014 | 0,019 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 3,9 | 6,1 | 6,1 | 9,5 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 1421-9505 | Гравий для строительных работ, фракция 5-20 мм, | м3 | 1,65 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
|  | марка ДР8 |  |  |  |  |  |
| 1535-0176 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный | т | 0,102 | - | - | - |
|  | диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм |  |  |  |  |  |
| 1535-0177 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный | т | - | 0,211 | 0,211 | - |
|  | диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |
| 1535-0178 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный | т | - | - | - | 0,418 |
|  | диаметр 219 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,1 |
| По проекту | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Плиты фундаментные из бетона марки 200 | м3 | 0,29 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

Таблица 34 - Группа 19 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-19 5 | 25-19 6 | 25-19 7 | 25-19 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 154,84 | 154,84 | 154,84 | 154,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 79,81 | 79,8 | 79,81 | 79,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении | маш-ч | 11,85 | 12,32 | 13,59 | 14,98 |
|  | магистральных трубопроводов, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 13,83 | 13,35 | 12,09 | 10,7 |

Окончание таблицы 34

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-19 5 | 25-19 6 | 25-19 7 | 25-19 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | -5 | 6 | 7 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходупри работе на сооружении магистральных трубопроводов,емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | мощность 116 кВт [158 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 22,28 | 22,28 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, | маш-ч | - | - | 22,28 | - |
|  | грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, | маш-ч | - | - | - | 22,28 |
|  | грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 13,83 | 13,35 | 12,09 | 10,7 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,0632 | 0,079 | 0,107 | 0,162 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | применение, сурик железный, МА-15, ПФ-14 |  |  |  |  |  |
| 111-0629 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,02 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 1421-9505 | Гравий для строительных работ, фракция 5-20 мм, | м3 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
|  | марка ДР8 |  |  |  |  |  |
| 1535-0179 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный | т | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 |
|  | диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| По проекту | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Плиты фундаментные из бетона марки 200 | м3 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |

### Группа 20	Установка дополнительного газового крана на обводной линии

Состав работ:	1. Подготовка крана к установке. 2. Сборка крана и трубных заготовок. 3. Изоляция трубопровода и крана.

Измеритель:	1 кран

Установка дополнительного газового крана на обводной линии, диаметр трубопровода:

25-20-1		350 мм, диаметр трубопровода обводной линии 100 мм

25-20-2		400 мм, диаметр трубопровода обводной линии 150 мм

25-20-3		500 мм, диаметр трубопровода обводной линии 150 мм

25-20-4		700 мм, диаметр трубопровода обводной линии 200 мм

25-20-5		800 мм, диаметр трубопровода обводной линии 300 мм

25-20-6		1000 мм, диаметр трубопровода обводной линии 300 мм

25-20-7		1200 мм, диаметр трубопровода обводной линии 300 мм

25-20-8		1400 мм, диаметр трубопровода обводной линии 300 мм

Таблица 35 - Группа 20 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-20 1 | 25-20 2 | 25-20 3 | 25-20 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 34,76 | 42,66 | 42,66 | 50,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 16,2 | 23,65 | 23,65 | 24,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,52 | 1,33 | 1,33 | 2,43 |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | мощность 116 кВт [158 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 6,95 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 8,69 | 10,11 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 10,11 | 10,11 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 35

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-20 1 | 25-20 2 | 25-20 3 | 25-20 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,95 | 1,42 | 1,42 | 1,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  | применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 |  |  |  |  |  |
| 111-0629 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 3 | 6 | 6 | 8 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,003 | 0,006 | 0,014 | 0,019 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 3,9 | 6,1 | 6,1 | 9,5 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| По проекту | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 36 - Группа 20 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-20 5 | 25-20 6 | 25-20 7 | 25-20 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | мощность 116 кВт [158 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 13,11 | 13,11 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, | маш-ч | - | - | 13,11 | - |
|  | грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, | маш-ч | - | - | - | 13,11 |
|  | грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 |  |  |  |  |  |
| 111-0629 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| По проекту | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 2.14 Свечи вытяжные и продувочные

### Группа 21	Устройство свечей с установкой фундаментов

Состав работ:	1. Установка сборной бетонной колонки оголовка свечи. 2. Сварка и укладка в
	траншею стальных труб свечи. 3. Сборка и сварка узла крана и трубопровода
	свечи. 4. Противокоррозионная изоляция трубопровода и крана, уложенного в траншею.
	5. Окраска стальных частей оголовка трубы крана. 6. Рытье котлованов под оголовок
	свечи. 7. Уплотнение основания щебнем под фундаментные плиты. 8. Установка сборных
	железобетонных фундаментных плит под кран. 9. Засыпка котлована с послойным
	трамбованием.  10. Устройство  гравийно-щебеночной  площадки.  11. Испытание
	трубопровода и узла продувочной свечи.

Измеритель:	1 свеча длиной 25 м (нормы 25-21-1 – 25-21-7); и на 10 м измерения длины трубопровода свечи (нормы 25-21-8 – 25-21-13)

Устройство вытяжных свечей с установкой фундаментов, диаметр свечи:

25-21-1		80 мм, диаметр трубопровода до 800 мм

25-21-2		100 мм, диаметр трубопровода более 800 мм

Устройство продувочных свечей с установкой фундаментов, диаметр свечи:

25-21-3		100 мм, диаметр трубопровода 350 мм

25-21-4		150 мм, диаметр трубопровода 400-500 мм

25-21-5		200 мм, диаметр трубопровода 600-700 мм

25-21 -6	300 мм, диаметр трубопровода 800-1000 мм

25-21-7		300 мм, диаметр трубопровода 1200-1400 мм

На 10 м изменения длины вытяжной свечи добавлять или исключать, диаметр свечи:

25-21-8		80 мм, диаметр трубопровода до 800 мм

25-21-9		100 мм, диаметр трубопровода более 800 мм

На 10 м изменения длины продувочной свечи добавлять или исключать, диаметр свечи:

25-21-10	100-150 мм, диаметр трубопровода 350-500 мм
25-21-11	200 мм, диаметр трубопровода 600-700 мм
25-21-12	300 мм, диаметр трубопровода до 800-1000 мм
25-21-13	300 мм, диаметр трубопровода до 1200-1400 мм

Таблица 37 - Группа 21 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-21 1 | 25-21 2 | 25-21 3 | 25-21 4 | 25-21 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 48,98 | 53,72 | 69,52 | 99,54 | 124,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 15,69 | 24,98 | 33,13 | 50,89 | 62,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,79 | 0,95 | 0,95 | 1,58 | 3,97 |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при работе на | маш-ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 3,68 | 10,35 | 10,74 | 15,01 | 20,48 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш-ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,45 |
|  | гусеничном ходу при работе на сооружении |  |  |  |  |  |  |
|  | магистральных трубопроводов, емкость |  |  |  |  |  |  |
|  | ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,3 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,76 | 0,49 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 1,64 | 1,88 | 6,48 | 14,38 | 16,43 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | - | - | 9,8 | - | - |
|  | до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 4,42 | - | - | 14,54 | 16,59 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 6,64 | - | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от | маш-ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 4,42 |
|  | компрессора |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1 | 1 | 1 | 1,9 | 2,6 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 1,26 | 1,47 | 2,05 | 2,75 | 3,59 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0247 | Замазка уплотнительная ТГ-18 | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,38 | 0,52 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00015 |
| 111-0629 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00003 | 0,0001 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных | м2 | 8 | 9 | 10 | 13 | 18 |
|  | покрытий газонефтепродуктопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,061 | 0,074 | 0,079 | 0,112 | 0,157 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 8,7 | 10,4 | 11 | 15,6 | 21,2 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0017 | 0,005 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 1535-0175 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм | т | 0,281 | - | - | - | - |
| 1535-0176 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм | т | - | 0,318 | 0,318 | - | - |
| 1535-0177 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм | т | - | - | - | 0,571 | - |
| 1535-0178 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9 мм | т | - | - | - | - | 1,243 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,1 |
| По проекту | Щебень каменный | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 |

Окончание таблицы 37

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-21 1 | 25-21 2 | 25-21 3 | 25-21 4 | 25-21 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По проекту | Колонка свечи с труб диаметром 100 мм | шт | - | 1 | 1 | - | - |
| По проекту | Колонка свечи с труб диаметром 150 мм | шт | - | - | - | 1 | - |
| По проекту | Колонка свечи с труб диаметром 200 мм | шт | - | - | - | - | 1 |
| По проекту | Колонка свечи с труб диаметром 80 мм | шт | 1 | - | - | - | - |
| По проекту | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт | - | - | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Плиты фундаментные из бетона марки 200 | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Таблица 38 - Группа 21 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-21 6 | 25-21 7 | 25-21 8 | 25-21 9 | 25-21 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 184,86 | 184,86 | 8,53 | 9,64 | 13,11 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 83,28 | 83,28 | 6,62 | 7,07 | 8,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,58 | 4,58 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при работе на | маш-ч | 2,29 | 2,29 | - | - | - |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорание, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 24,71 | 24,71 | 3,29 | 3,35 | 4,23 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш-ч | 1,67 | 1,67 | - | - | - |
|  | гусеничном ходу при работе на сооружении |  |  |  |  |  |  |
|  | магистральных трубопроводов, емкость |  |  |  |  |  |  |
|  | ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 0,35 | 0,35 | - | - | - |
|  | магистральных трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 1,06 | 1,06 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 22,75 | 22,75 | 1,63 | 1,88 | 2,42 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | - | - | 1,22 | - | 1,74 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 24,81 | - | - | 1,36 | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 24,81 | - | - | - |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от | маш-ч | 5,53 | 6,32 | - | - | - |
|  | компрессора |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 3,8 | 3,8 | - | - |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 5,06 | 5,06 | 0,49 | 0,55 | 0,55 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0247 | Замазка уплотнительная ТГ-18 | кг | 0,03 | 0,03 | - | - | - |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,76 | 0,76 | - | - | - |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0002 | 0,0002 | - | - | - |
| 111-0629 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0001 | 0,0001 | - | - | - |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных | м2 | 26 | 26 | 3 | 3,6 | 3,6 |
|  | покрытий газонефтепродуктопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,236 | 0,236 | 0,025 | 0,029 | 0,029 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 32,1 | 32,1 | 3,5 | 4,2 | 4,2 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,01 | 0,01 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 1535-0175 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм | т | - | - | 0,098 | - | - |
| 1535-0176 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наруж-ный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм | т | - | - | - | 0,127 | - |
| 1535-0177 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наруж-ный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм | т | - | - | - | - | 0,226 |
| 1535-0179 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наруж-ный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм | т | 1,962 | 1,962 | - | - | - |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,15 | 0,15 | - | - | - |
| По проекту | Щебень каменный | м3 | 0,15 | 0,15 | - | - | - |
| По проекту | Колонка свечи с труб диаметром 300 мм | шт | 1 | 1 | - | - | - |
| По проекту | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт | 1 | 1 | - | - | - |
| По проекту | Плиты фундаментные из бетона марки 200 | м3 | 0,15 | 0,15 | - | - | - |

Таблица 39 - Группа 21 Нормы с 11 по 13

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-21 11 | 25-21 12 | 25-21 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,96 | 31,6 | 31,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 12,52 | 16,33 | 16,33 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,19 | 0,47 | 0,47 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 5,85 | 5,89 | 5,89 |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на | маш-ч | 3,71 | 5,78 | 5,78 |
|  | тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 2,45 | - | - |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, | маш-ч | - | 3,87 | - |
|  | грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, | маш-ч | - | - | 3,87 |
|  | грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,77 | 1,49 | 1,49 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 4,8 | 9,8 | 9,8 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,043 | 0,085 | 0,085 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 5,9 | 11,7 | 11,7 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
| 1535-0178 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9 мм | т | 0,424 | - | - |
| 1535-0179 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм | т | - | 0,785 | 0,785 |

## 2.15 Транспортировка секций труб от приобъектного склада трубосварочной базы до места укладки на трассе

### Группа 22	Транспортировка секций труб и запорной арматуры от приобъектного склада
трубосварочной базы до места укладки на трассе

Состав работ:	1. Погрузка в транспортные средства. 2. Транспортировка секций труб и запорной арматуры.
3. Разгрузка транспортных средств

Измеритель:	100 т.км

Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места укладки на трассе секций труб для трубопроводов диаметром:

25-22-1        	до 800 мм

25-22-2       	более 800 мм

Таблица 40 - Группа 22 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-22 1 | 25-22 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,75 | 4,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 27,98 | 25,89 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 2,84 | 2,56 |
|  | трубопроводов, грузоподъемность до 16 т |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 7,76 | - |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, | маш-ч | - | 7,06 |
|  | грузоподъемность 35 т |  |  |  |
| 215-2401 | Плетевозы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 12 т | маш-ч | 17,38 | - |
| 215-2403 | Плетевозы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 30 т | маш-ч | - | 16,27 |

## 2.16 Противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка

## в траншею трубопровода

### Группа 23	Нормальное битумно-резиновое изоляционное покрытие

Состав работ:	1. Приготовление грунтовки и битумно-резиновой мастики. 2. Доставка разогретой мастики на трассу битумозаправщиками 3. Подъем и поддержание трубопровода кранами-трубоукладчиками во время очистки и изоляции 4 Очистка трубопровода и нанесение грунтовки 5. Нанесение битумно-резиновой мастики, армирующего слоя стеклохолста и материала защитной обертки 6. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота 7. Укладка трубопровода в траншею.

Измеритель:	1 км трубопровода

Нормальное битумно-резиновое изоляционное покрытие, диаметр трубопровода:

25-23-1		350 мм
25-23-2		400 мм
25-23-3		500 мм
25-23-4		600мм
25-23-5		700 мм
25-23-6		800 мм

Таблица 41 - Группа 23 Нормы с 1 по 6

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 25-23 | 25-23 | 25-23 | 25-23 | 25-23 | 25-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 202,24 | 222,78 | 265,44 | 308,1 | 358,66 | 413,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 320,29 | 345,09 | 396,54 | 440,51 | 499,12 | 559,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых | маш-ч | 17,41 | 19,1 | 22,18 | 25,6 | 27,98 | 32,42 |
|  | смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0400 | Базы битумоплавильные, вместимость 8000 л | маш-ч | 9,63 | 10,88 | 13,49 | 16,05 | 18,45 | 21,15 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 85,64 | 91,01 | - | - | - | - |
|  | диаметром до 400 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | 103,65 | 112,65 | 143,62 | - |
|  | диаметром до 700 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | - | 159,58 |
|  | диаметром 800-1000 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0902 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | 25,28 | 26,86 | 30,18 | - | - | - |
|  | труб диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | - | - | - | 32,71 | 34,6 | 38,24 |
|  | труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1103 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | 25,28 | 26,86 | 30,18 | - | - | - |
|  | диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | - | 32,71 | 34,6 | 38,24 |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | 7,76 | 8,22 | 8,22 | - | - | - |
|  | до 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | - | - | - | 9,95 | 10,59 | 11,53 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2001 | Битумозаправщики, емкость 4 т | маш-ч | 50,56 | 54,04 | 60,36 | 65,57 | 68,89 | 76,63 |
| 270-0030 | Котлы битумные передвижные, | маш-ч | 6,48 | 6,79 | 7,6 | 9,48 | 11,85 | 14,3 |
|  | емкость 1000 л |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, | т | 0,17 | 0,2 | 0,239 | 0,286 | 0,328 | 0,375 |
|  | "Экстра", АИ-93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка | т | 0,069 | 0,08 | 0,096 | 0,114 | 0,131 | 0,15 |
|  | БН-90/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 135 | 152 | 188 | 223 | 255 | 290 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 6,42 | 7,25 | 8,99 | 10,7 | 12,3 | 14,1 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, | м2 | 1350 | 1520 | 1880 | 2240 | 2570 | 2930 |
|  | толщина 0,6 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 |

### Группа 24	Усиленное битумно-резиновое изоляционное покрытие

Состав работ:	1. Приготовление грунтовки и битумно-резиновой мастики. 2. Доставка разогретой мастики на трассу битумозаправщиками. 3. Подъем и поддержание трубопровода кранами-трубоукладчиками во время очистки и изоляции. 4. 0чистка трубопровода и нанесение грунтовки. 5. Нанесение битумно-резиновой мастики, армирующего слоя стеклохолста и материала защитной обертки. 6. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота. 7. Укладка трубопровода в траншею.

Измеритель:	1 км трубопровода

Усиленное битумно-резиновое изоляционное покрытие, диаметр трубопровода:

25-24-1        350 мм
25-24-2        400 мм
25-24-3        500 мм
25-24-4        600 мм
25-24-5        700 мм
25-24-6        800 мм

Таблица 42 - Группа 24 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-24 1 | 25-24 2 | 25-24 3 | 25-24 4 | 25-24 5 | 25-24 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 211,72 | 232,26 | 279,66 | 320,74 | 385,52 | 440,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 356,88 | 384,63 | 449 | 489,44 | 571,27 | 636,53 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  | магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых | маш-ч | 15,78 | 17,38 | 21,05 | 23,91 | 26,97 | 31,24 |
|  | смесей, мощность 116 кВт[158 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0400 | Базы битумоплавильные, вместимость 8000 л | маш-ч | 13,55 | 15,3 | 18,9 | 22,5 | 25,95 | 28,95 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 90,85 | 96,22 | - | - | - | - |
|  | диаметром до 400 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | 111,39 | 117,87 | 156,26 | - |
|  | диаметром до 700 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | - | 172,22 |
|  | диаметром 800-1000 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0902 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | 27,02 | 28,76 | 32,71 | - | - | - |
|  | труб диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | - | - | - | 34,44 | 37,76 | 41,87 |
|  | труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1103 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | 27,02 | 28,76 | 32,71 | - | - | - |
|  | диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | - | 34,44 | 37,76 | 41,87 |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | 6,16 | 6,16 | 6,64 | - | - | - |
|  | до 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | - | - | - | 7,11 | 7,62 | 8,28 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2001 | Битумозаправщики, емкость 4 т | маш-ч | 54,04 | 57,51 | 65,57 | 68,89 | 75,68 | 85 |
| 270-0030 | Котлы битумные передвижные, | маш-ч | 7,51 | 7,76 | 8,83 | 11,5 | 14,47 | 18,01 |
|  | емкость 1000л |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, | т | 0,17 | 0,193 | 0,216 | 0,286 | 0,328 | 0,375 |
|  | "Экстра", АИ-93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка | т | 0,069 | 0,078 | 0,087 | 0,114 | 0,131 | 0,15 |
|  | БН-90/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 136 | 153 | 189 | 225 | 256 | 291 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 9,03 | 10,2 | 12,6 | 15 | 17,3 | 19,3 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, | м2 | 1360 | 1530 | 1890 | 2250 | 2580 | 2940 |
|  | толщина 0,6 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
|  | диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |  |

### Группа 25	Усиленное битумно-резиновое изоляционное покрытие трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Состав работ:	1. Подъем плети трубопровода. 2. Приготовление грунтовки и мастики. 3. Очистка плети
		трубопровода и нанесение грунтовки. 4. Наложение основного слоя битумно-резинового
		покрытия. 5. Обмотка трубопровода двумя слоями стеклохолста с наложением
		второго слоя битумно-резинового покрытия с последующей обмоткой защитной оберткой в
		1 слой. 6. Перестановка машин с плети на плеть.

Измеритель:	1 км трубопровода

Усиленное битумно-резиновое изоляционное покрытие трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода:

25-25-1		350 мм

25-25-2		400 мм

25-25-3		500 мм

25-25-4		600 мм

25-25-5		700 мм

25-25-6		800 мм

Таблица 43 - Группа 25 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-25 1 | 25-25 2 | 25-25 3 | 25-25 4 | 25-25 5 | 25-25 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 243,32 | 267,02 | 322,32 | 368,14 | 443,98 | 507,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 429,24 | 462,14 | 537,73 | 583,36 | 682,28 | 758,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 0,79 | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | 0,79 |
|  | магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых | маш-ч | 22,12 | 24,24 | 28,79 | 32,39 | 36,12 | 41,57 |
|  | смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0400 | Базы битумоплавильные, вместимость 8000 л | маш-ч | 13,55 | 15,3 | 18,9 | 22,5 | 25,95 | 28,95 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 113,6 | 120,4 | - | - | - | - |
|  | диаметром до 400 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | 139,2 | 147,26 | 195,92 | - |
|  | диаметром до 700 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | - | 214,88 |
|  | диаметром 800-1000 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0902 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | 33,81 | 36,02 | 40,92 | - | - | - |
|  | труб диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | - | - | - | 42,98 | 47,24 | 52,3 |
|  | труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1103 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | 33,81 | 36,02 | 40,92 | - | - | - |
|  | диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | - | 42,98 | 47,24 | 52,3 |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | 28,2 | 31,13 | 33,42 | - | - | - |
|  | до 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | - | - | - | 36,67 | 42,19 | 47,08 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2001 | Битумозаправщики, емкость 4 т | маш-ч | 67,62 | 71,89 | 82 | 86,11 | 94,64 | 106,18 |
| 270-0030 | Котлы битумные передвижные, | маш-ч | 12,64 | 14,06 | 15,09 | 20,07 | 27,49 | 37,05 |
|  | емкость 1000л |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, | т | 0,17 | 0,191 | 0,239 | 0,269 | 0,334 | 0,468 |
|  | "Экстра", АИ-93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка | т | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,124 | 0,152 | 0,187 |
|  | БН-90/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 277 | 312 | 385 | 459 | 522 | 594 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 9,03 | 10,2 | 12,6 | 15 | 17,3 | 19,3 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, | м2 | 1360 | 1530 | 1890 | 2250 | 2580 | 2940 |
|  | толщина 0,6 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
|  | диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.17 Противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка трубопровода
в траншею

### Группа 26	Нормальное изоляционное покрытие полимерной лентой

Состав работ:	1. Подъем и поддержание трубопровода краном-трубоукладчиком во время очистки и
		изоляции. 2.0чистка трубопровода и нанесение грунтовки. 3. Обертывание трубопровода
		полимерной лентой в один слой и материалом защитной обертки. 4. Изоляция катушек,
		захлестов и углов поворота. 5. Укладка трубопровода в траншею.

Измеритель:	1 км трубопровода

Нормальное изоляционное покрытие полимерной лентой, диаметр трубопровода:

25-26-1		350 мм

25-26-2		400 мм

25-26-3		500 мм

25-26-4		600 мм

25-26-5		700 мм

25-26-6		800 мм

25-26-7		1000 mm

25-26-8		1200 mm

25-26-9		1400 mm

Таблица 44 - Группа 26 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-26 1 | 25-26 2 | 25-26 3 | 25-26 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 77,1 | 82 | 94,8 | 107,91 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 80,88 | 82,09 | 89,13 | 95,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 47,4 | 48,35 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 53,09 | 57,2 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-0902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш-ч | 2,62 | 2,62 | 2,69 | - |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш-ч | - | - | - | 2,91 |
| 215-1103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш-ч | 2,62 | 2,62 | 2,69 | - |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | маш-ч | - | - | - | 2,91 |
| 215-1202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами | маш-ч | 11,5 | 11,63 | 12,64 | - |
|  | труб диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами | маш-ч | - | - | - | 13,27 |
|  | труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 3,86 | 3,92 | 4,22 | - |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром до 800 мм | маш-ч | - | - | - | 4,44 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1622 | Грунтовка, марка ГТ-752 | т | 0,239 | 0,271 | 0,335 | 0,4 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 1380 | 1560 | 1930 | 2300 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 1320 | 1490 | 1850 | 2210 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Таблица 45 - Группа 26 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-26 5 | 25-26 6 | 25-26 7 | 25-26 8 | 25-26 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 128,77 | 147,73 | 211,72 | 259,12 | 304,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 121,86 | 134,34 | 201,89 | 272,2 | 364,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 80,9 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 89,74 | 120,71 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 173,8 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 246,48 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 2,97 | 3,25 | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 45

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-26 5 | 25-26 6 | 25-26 7 | 25-26 8 | 25-26 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 215-0904 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | - | - | 4,65 | 5,88 | 7,11 |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | 2,97 | 3,25 | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1105 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | 4,65 | 5,88 | 7,11 |
|  | диаметром 1000-1400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1203 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | 14,54 | 15,8 | - | - | - |
|  | лентами труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1204 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | - | - | 20,86 | 24,96 | - |
|  | лентами труб диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1205 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | - | - | - | - | 29,86 |
|  | лентами труб диаметром 1400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром до 800 мм | маш-ч | 4,87 | 5,29 | - | - | - |
| 215-1803 | Установка для сушки труб диаметром 1000-1200 мм | маш-ч | - | - | 6,98 | 8,36 | - |
| 215-1804 | Установка для сушки труб диаметром 1400 мм | маш-ч | - | - | - | - | 10 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1622 | Грунтовка, марка ГТ-752 | т | 0,46 | 0,525 | 0,655 | 0,784 | 0,913 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных | м2 | 2650 | 3030 | 3770 | 4520 | 5260 |
|  | покрытий газонефтепродуктопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 2540 | 2900 | 3610 | 4330 | 5040 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |

### Группа 27	Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой

Состав работ:	1. Подъем и поддержание трубопровода краном-трубоукладчиком во время очистки и изоляции. 2. Очистка трубопровода и нанесение грунтовки. 3. Обертывание трубопровода полимерной лентой в два слоя и материалом защитной обертки. 4. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота. 5. Укладка трубопровода в траншею.

Измеритель:	1 км трубопровода

Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой, диаметр трубопровода:

25-27-1		350 мм

25-27-2		400 мм

25-27-3		500 мм

25-27-4		600 мм

25-27-5		700 мм

25-27-6		800 мм

25-27-7		1000 мм

25-27-8		1200 мм

25-27-9		1400 мм

Таблица 46 - Группа 27 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-27 1 | 25-27 2 | 25-27 3 | 25-27 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 95,12 | 100,96 | 116,92 | 132,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 97,8 | 98,59 | 106,18 | 113,31 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 56,72 | 57,51 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 62,88 | 67,15 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-0902 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 3,16 | 3,16 | 3,16 | - |
|  | диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | - | - | - | 3,48 |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш-ч | 3,16 | 3,16 | 3,16 | - |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | маш-ч | - | - | - | 3,48 |
| 215-1202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами | маш-ч | 14,22 | 14,22 | 15,33 | - |
|  | труб диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами | маш-ч | - | - | - | 16,12 |
|  | труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 4,74 | 4,79 | 5,15 | - |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром до 800 мм | маш-ч | - | - | - | 5,37 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1622 | Грунтовка, марка ГТ-752 | т | 0,239 | 0,271 | 0,335 | 0,4 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 2820 | 3180 | 3960 | 4710 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 1320 | 1490 | 1850 | 2210 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Таблица 47 - Группа 27 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-27 5 | 25-27 6 | 25-27 7 | 25-27 8 | 25-27 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 157,05 | 181,7 | 248,06 | 301,78 | 363,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 146,64 | 164,64 | 227,35 | 311,58 | 413,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 96,7 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 109,02 | 134,77 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 197,5 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 278,08 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 3,48 | 3,95 | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-0904 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | - | - | 5,37 | 6,95 | 8,53 |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | 3,48 | 3,95 | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1105 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | 5,37 | 6,95 | 8,53 |
|  | диаметром 1000-1400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1203 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | 18,01 | 19,91 | - | - | - |
|  | лентами труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1204 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | - | - | 23,7 | 28,76 | - |
|  | лентами труб диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1205 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | - | - | - | - | 33,81 |
|  | лентами труб диаметром 1400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | 6 | 6,68 | - | - | - |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1803 | Установка для сушки труб | маш-ч | - | - | 7,93 | 9,64 | - |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1804 | Установка для сушки труб диаметром 1400 мм | маш-ч | - | - | - | - | 11,36 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1622 | Грунтовка, марка ГТ-752 | т | 0,46 | 0,525 | 0,655 | 0,784 | 0,913 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных | м2 | 5420 | 6190 | 7700 | 9250 | 10760 |
|  | покрытий газонефтепродуктопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 2540 | 2900 | 3610 | 4330 | 5040 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |

### Группа 28	Усиленное изоляционное покрытие трубопроводов полимерной лентой при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Состав работ:	1. Подъем плети трубопровода. 2. Очистка плети трубопровода и нанесение грунтовки.
3. Обертывание плети трубопровода полимерной лентой в два слоя с одновременным
нанесением защитной обертки. 4. Перестановка машин с плети на плеть.

Измеритель:     1 км трубопровода

Усиленное изоляционное покрытие трубопроводов полимерной лентой при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода:

25-28-1		350 мм

25-28-2		400 мм

25-28-3		500 мм

25-28-4		600 мм

25-28-5		700 мм

25-28-6		800 мм

25-28-7		1000 мм

25-28-8		1200 мм

25-28-9		1400 мм

Таблица 48 - Группа 28 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-281 | 25-28 2 | 25-28 3 | 25-28 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 128,45 | 136,35 | 157,84 | 178,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 136,97 | 138,08 | 148,67 | 158,79 |

Окончание таблицы 48

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-281 | 25-28 2 | 25-28 3 | 25-28 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 79,47 | 80,58 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 88,01 | 94,01 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-0902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш-ч | 4,42 | 4,42 | 4,42 | - |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш-ч | - | - | - | 4,9 |
| 215-1103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш-ч | 4,42 | 4,42 | 4,42 | - |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | маш-ч | - | - | - | 4,9 |
| 215-1202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами | маш-ч | 19,91 | 19,91 | 21,49 | - |
|  | труб диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами | маш-ч | - | - | - | 22,59 |
|  | труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 28,28 | 30,81 | 33,42 | - |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром до 800 мм | маш-ч | - | - | - | 36,66 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1622 | Грунтовка, марка ГТ-752 | т | 0,239 | 0,271 | 0,335 | 0,4 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 2820 | 3180 | 3960 | 4710 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 2640 | 2980 | 3700 | 4420 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Таблица 49 - Группа 28 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-28 5 | 25-28 6 | 25-28 7 | 25-28 8 | 25-28 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 211,72 | 244,9 | 334,96 | 406,06 | 489,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 205,57 | 230,37 | 317,88 | 436,57 | 578,92 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 135,41 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 152,63 | 188,02 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 276,5 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 388,68 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 4,9 | 5,53 | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-0904 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | - | - | 7,58 | 9,8 | 12,01 |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | 4,9 | 5,53 | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1105 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | 7,58 | 9,8 | 12,01 |
|  | диаметром 1000-1400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1203 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | 25,28 | 27,81 | - | - | - |
|  | лентами труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1204 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | - | - | 33,18 | 40,29 | - |
|  | лентами труб диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1205 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | - | - | - | - | 47,4 |
|  | лентами труб диаметром 1400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром до 800 мм | маш-ч | 42,19 | 47,08 | - | - | - |
| 215-1803 | Установка для сушки труб диаметром 1000-1200 мм | маш-ч | - | - | 51,51 | 68,57 | - |
| 215-1804 | Установка для сушки труб диаметром 1400 мм | маш-ч | - | - | - | - | 89,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1622 | Грунтовка, марка ГТ-752 | т | 0,46 | 0,525 | 0,655 | 0,784 | 0,913 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных | м2 | 5420 | 6190 | 7700 | 9250 | 10760 |
|  | покрытий газонефтепродуктопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 5080 | 5080 | 7220 | 8660 | 10080 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |

### Группа 29	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий в один слой

Состав работ:	1. Нанесение дополнительного слоя защитной обертки на изоляционное покрытие трубопровода.

Измеритель:	1 км трубопровода

Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий в один слой, диаметр трубопровода:

25-29-1		350 мм

25-29-2		400 мм

25-29-3		500 мм

25-29-4		600 мм

25-29-5		700 мм

25-29-6		800 мм

25-29-7		1000 мм

25-29-8		1200 мм

25-29-9		1400 мм

Таблица 50 - Группа 29 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-29 1 | 25-29 2 | 25-29 3 | 25-29 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,01 | 15,96 | 18,33 | 21,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 12,49 | 12,64 | 12,17 | 13,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 7,43 | 7,58 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 7,11 | 7,9 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-1103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш-ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 | - |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | маш-ч | - | - | - | 2,69 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 1,88 | 1,88 | 1,94 | - |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром до 800 мм | маш-ч | - | - | - | 2,12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 1320 | 1490 | 1850 | 2210 |

Таблица 51 - Группа 29 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-29 5 | 25-29 6 | 25-29 7 | 25-29 8 | 25-29 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 25,91 | 28,76 | 37,45 | 45,98 | 53,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,3 | 3 | 3 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 17,06 | 18,64 | 22,12 | 35,38 | 43,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 11,38 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 12,32 | 14,54 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 24,96 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 31,92 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | 2,84 | 3,16 | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1105 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | 3,79 | 5,21 | 5,69 |
|  | диаметром 1000-1400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | 2,2 | 2,4 | - |  | . |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1803 | Установка для сушки труб | маш-ч | - | - | 3 | 3,25 | - |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1804 | Установка для сушки труб диаметром 1400 мм | маш-ч | - | - | - | - | 3,79 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 2540 | 2900 | 3615 | 4340 | 5050 |

## 2.18 Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка трубопровода в траншею

### Группа 30	Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб
с заводской изоляцией и укладка трубопровода в траншею

Состав работ:	1. Устройство и разборка инвентарных опор и укладка на них трубопровода.
2. Очистка изолируемых поверхностей и нанесение грунтовки. 3. Обертывание стыков
полимерной лентой в три слоя и материалом защитной обертки. 4. Изоляция катушек,
захлестов и углов поворота. 5. Укладка трубопровода в траншею.

Измеритель:	1 км трубопровода

Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка трубопровода в траншею, диаметр трубопровода:

25-30-1		350 мм

25-30-2		400 мм

25-30-3		500 мм

25-30-4		600 мм

25-30-5		700 мм

25-30-6		800 мм

25-30-7		1000 мм

25-30-8		1200 мм

25-30-9		1400 мм

Таблица 52 - Группа 30 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-30 1 | 25-30 2 | 25-30 3 | 25-30 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 225,9 | 230,7 | 243,3 | 257,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 149,3 | 157,3 | 183,5 | 198,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 67,6 | 68,7 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 74,4 | 77,7 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-0902 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 16,4 | 18,7 | 22,9 | - |
|  | диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | - | - | - | 23,9 |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш-ч | 21,1 | 21,9 | 27,4 | - |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | маш-ч | - | - | - | 31,8 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 19,2 | 20,9 | 26,2 | - |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром до 800 мм | маш-ч | - | - | - | 29,1 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на сооружении | маш-ч | 5,2 | 5,9 | 6,8 | 7,9 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность до 96 кВт |  |  |  |  |  |
|  | [130 л.с.] |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1622 | Грунтовка, марка ГТ-752 | т | 0,02 | 0,022 | 0,025 | 0,029 |
| 111-1680 | Лента поливинилхлоридная для изоляции | м2 | 328 | 358 | 408 | 467 |
|  | газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК [липкая], |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 78 | 88 | 101 | 120 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,011 | 0,011 | 0,017 | 0,017 |
| 112-0037 | Брусья необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100,125 mm, III сорт | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| 112-0204 | Доски обрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких | м3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
|  | пород, длина 4-6,5 м, все ширины, |  |  |  |  |  |
|  | толщина 25, 32, 40 mm, I сорт |  |  |  |  |  |

Таблица 53 - Группа 30 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-30 5 | 25-30 6 | 25-30 7 | 25-30 8 | 25-30 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 292,3 | 306,5 | 379,2 | 437,7 | 554,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 219,4 | 234,9 | 277,9 | 335,8 | 464,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 3,2 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 86,1 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 89,6 | 92 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 53

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-30 5 | 25-30 6 | 25-30 7 | 25-30 8 | 25-30 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 104 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 145,4 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 27,1 | 30,4 | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-0904 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | - | - | 39,6 | 48,1 | 67,3 |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | 34,2 | 36,2 | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1105 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | 46,1 | 58,7 | 78,4 |
|  | диаметром 1000-1400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром до 800 мм | маш-ч | 31,9 | 34,9 | - | - | - |
| 215-1803 | Установка для сушки труб | маш-ч | - | - | 58 | 68,9 | - |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1804 | Установка для сушки труб диаметром 1400 мм | маш-ч | - | - | - | - | 89,1 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 9 | 10,4 | 12,6 | 16,3 | 24,8 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1622 | Грунтовка, марка ГТ-752 | т | 0,032 | 0,035 | 0,047 | 0,056 | 0,079 |
| 111-1680 | Лента поливинилхлоридная для изоляции | м2 | 522 | 581 | 757 | 905 | 1042 |
|  | газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК [липкая], |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных | м2 | 137 | 156 | 228 | 282 | 319 |
|  | покрытий газонефтепродуктопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 112-0037 | Брусья необрезные из хвойных пород, | м3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2,5 |
|  | длина 4-6,5 м, все ширины, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 100,125 мм, III сорт |  |  |  |  |  |  |
| 112-0204 | Доски обрезные из осины, ольхи, тополя и других | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2,5 |
|  | мягких пород, длина 4-6,5 м, все ширины, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 25, 32, 40 мм, I сорт |  |  |  |  |  |  |

### Группа 31	Усиленная изоляция полимерной лентой стыков при строительстве переходов через
водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Состав работ:	1. Устройство и разборка инвентарных опор и укладка на них трубопровода. 2. Очистка изолируемых поверхностей и нанесение грунтовки. 3. Обертывание стыков полимерной лентой в три слоя и материалом защитной обертки. 4. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота. 5. Укладка трубопровода в траншею.

Измеритель:    1 км трубопровода

Усиленная изоляция полимерной лентой стыков при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода:

25-31-1		350 mm

25-31-2		400 mm

25-31-3		500 mm

25-31-4		600 mm

25-31-5		700 mm

25-31-6		800 mm

25-31-7		1000 mm

25-31-8		1200 mm

25-31-9		1400 mm

Таблица 54 - Группа 31 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-31 1 | 25-31 2 | 25-31 3 | 25-31 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 233,8 | 240,2 | 252,8 | 267 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 165,5 | 174 | 203,5 | 221,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 75,1 | 76,2 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 82,6 | 86,3 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-0902 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 20,1 | 21,3 | 25 | - |
|  | диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 54

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-31 1 | 25-31 2 | 25-31 3 | 25-31 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | - | - | - | 25,9 |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш-ч | 21,5 | 23,6 | 30,8 | - |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | маш-ч | - | - | - | 36,3 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 20,5 | 21,5 | 24,3 | - |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром до 800 мм | маш-ч | - | - | - | 27,8 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на сооружении | маш-ч | 5,7 | 6,5 | 7,6 | 8,9 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность до 96 кВт |  |  |  |  |  |
|  | [130 л.с.] |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1622 | Грунтовка, марка ГТ-752 | т | 0,02 | 0,022 | 0,025 | 0,029 |
| 111-1680 | Лента поливинилхлоридная для изоляции | м2 | 328 | 358 | 408 | 467 |
|  | газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК [липкая], |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 78 | 88 | 101 | 120 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,011 | 0,011 | 0,017 | 0,017 |
| 112-0037 | Брусья необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
|  | ширины, толщина 100,125 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 112-0204 | Доски обрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких | м3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
|  | пород, длина 4-6,5 м, все ширины, |  |  |  |  |  |
|  | толщина 25, 32, 40 мм, I сорт |  |  |  |  |  |

Таблица 55 - Группа 31 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-31 5 | 25-31 6 | 25-31 7 | 25-31 8 | 25-31 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 303,4 | 319,2 | 395 | 456,6 | 572 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 243,4 | 261 | 307,8 | 372,8 | 492,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 3,3 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 95,6 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 99,4 | 102,2 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 115,3 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 154,1 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 28,9 | 34,6 | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-0904 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | - | - | 42,3 | 52,8 | 64,6 |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | 39,1 | 39,6 | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1105 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | 52,5 | 66 | 90 |
|  | диаметром 1000-1400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром до 800 мм | маш-ч | 32,2 | 36,3 | - | - | - |
| 215-1803 | Установка для сушки труб | маш-ч | - | - | 64,8 | 82,8 | - |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1804 | Установка для сушки труб диаметром 1400 мм | маш-ч | - | - | - | - | 103,2 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 10,1 | 11,5 | 14,1 | 18 | 26,2 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1622 | Грунтовка, марка ГТ-752 | т | 0,032 | 0,035 | 0,047 | 0,055 | 0,064 |
| 111-1680 | Лента поливинилхлоридная для изоляции | м2 | 522 | 581 | 757 | 905 | 1042 |
|  | газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК [липкая], |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных | м2 | 137 | 156 | 228 | 282 | 319 |
|  | покрытий газонефтепродуктопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 112-0037 | Брусья необрезные из хвойных пород, | м3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2,5 |
|  | длина 4-6,5 м, все ширины, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 100,125 мм, III сорт |  |  |  |  |  |  |
| 112-0204 | Доски обрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 4-6,5 м, все ширины, | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2,5 |
|  | толщина 25, 32, 40 мм, I сорт |  |  |  |  |  |  |

## 2.19 Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений

### Группа 32	Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений

Состав работ:	1. Заготовка реек. 2. Изготовление матов. 3. Футеровка трубопровода 4. Устройство колец из бризола в 4-5 слоев, склеенных битумом. 5. Антисептирование древесины.

Измеритель:	1 м2 футеровки

Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух, диаметра трубопровода:

25-32-1		до 500 мм

25-32-2		до 1000 мм

25-32-3		до 1400 мм

Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через водные преграды и болота, диаметр трубопровода:

25-32-4		до 500 мм

25-32-5		до 1000 мм

25-32-6		до 1400 мм

Таблица 56 - Группа 32 Нормы с 1 по 6

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 25-32 | 25-32 | 25-32 | 25-32 | 25-32 | 25-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 0,03 | - | - | 0,02 | - | - |
|  | диаметром до 700 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 0,03 | - | - | 0,02 | - |
|  | диаметром 800-1000 mm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | 0,03 | - | - | 0,02 |
|  | диаметром 1400 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,0001 | 0,00013 | 0,0002 | - | - | - |
| 111-0823 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,0005 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 |
|  | назначения черная, диаметр 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, | м2 | 0,61 | 0,61 | 0,6 | - | - | - |
|  | толщина 0,6 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 40-75 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0014 | 0,0011 | 0,0011 |

## 2.20 Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями

### Группа 33	Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими
утяжелителями при укладке с бровки траншеи

Состав работ:	1. Сборка утяжелителей. 2. Развозка утяжелителей вдоль трассы. 3. Изготовление и укладка прокладок из бризола, футеровочных матов. 4. Установка утяжелителей на трубопровод с помощью крана-трубоукладчика.

Измеритель:	10 м3 груза

Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи, диаметр трубопровода:

25-33-1		до 500 мм

25-33-2		700 мм

25-33-3		1000 мм

25-33-4		1200 мм

25-33-5		1400 мм

Таблица 57 - Группа 33 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-33 1 | 25-33 2 | 25-33 3 | 25-33 4 | 25-33 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 46,14 | 25,91 | 25,91 | 22,44 | 23,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 24,99 | 13,16 | 13,16 | 10,52 | 10,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,77 | 2,73 | 2,73 | 2,35 | 2,46 |
| 202-1231 | Краны на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 6,16 | 3,16 | 3,16 | 2,48 | 2,45 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность до 16 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 14,06 | 7,27 | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | 7,27 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 5,69 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 5,69 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 7,27 | 4,9 | 4,9 | 3,89 | 4,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,022 | 0,019 | 0,019 | 0,021 | 0,025 |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х90 мм | т | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,046 | 0,024 | 0,024 | 0,019 | 0,019 |
| 111-0821 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | назначения черная, диаметр 1,1 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1481 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр | т | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
|  | стержня 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1601 | Бризол | 1000м2 | 0,0592 | 0,0464 | 0,0464 | 0,0446 | 0,0491 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 9,1 | 8,2 | 8,2 | 9,2 | 12,03 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,19 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,028 | 0,014 | 0,014 | 0,01 | 0,01 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, III сорт | м3 | 0,008 | 0,041 | 0,041 | 0,003 | 0,003 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,015 | 0,08 | 0,08 | 0,005 | 0,005 |
| 121-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,25 |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,009 | 0,026 | 0,026 | 0,037 | 0,039 |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

### Группа 34	Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими
утяжелителями при укладке со сланей

Состав работ:	1. Погрузка на слани и развозка грузов. 2. Сборка утяжелителей. 3. Развозка утяжелителей вдоль трассы. 4. Изготовление и укладка прокладок из бризола, футеровочных матов.           5. Установка утяжелителей на трубопровод с помощью крана-трубоукладчика.                                6. Изготовление и перестановка сланей по ходу работы.

Измеритель:	10 м3 груза

Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке со сланей, диаметр трубопровода:

25-34-1		до 500 мм

25-34-2		700 мм

25-34-3		1000 мм

25-34-4		1200 мм

25-34-5		1400 мм

Таблица 58 - Группа 34 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-34 1 | 25-34 2 | 25-34 3 | 25-34 4 | 25-34 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 118,97 | 52,46 | 52,46 | 43,13 | 43,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 53,44 | 25,51 | 25,51 | 20,28 | 20,23 |

Окончание таблицы 58

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-34 1 | 25-34 2 | 25-34 3 | 25-34 4 | 25-34 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,83 | 3,08 | 3,08 | 2,64 | 2,67 |
| 202-1231 | Краны на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 6,64 | 3,41 | 3,41 | 2,69 | 2,69 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность до 16 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 15,8 | 8,14 | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | 8,14 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 6,32 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 6,32 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 9,95 | 5,1 | 5,1 | 4,06 | 4,06 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-2204 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 11,22 | 5,78 | 5,78 | 4,57 | 4,49 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 228 кВт [310 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 10,52 | 5,37 | 5,37 | 4,28 | 4,28 |
| 270-0173 | Слани | маш-ч | 9,95 | 5,1 | 5,1 | 4,06 | 4,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,022 | 0,019 | 0,019 | 0,021 | 0,025 |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5х90 мм | т | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,047 | 0,024 | 0024 | 0,019 | 0,019 |
| 111-0821 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,043 | 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,014 |
|  | назначения черная, диаметр 1,1 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1481 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр | т | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
|  | стержня 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1601 | Бризол | 1000м2 | 0,0592 | 0,0464 | 0,0464 | 0,0446 | 0,0491 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 9,1 | 8,2 | 8,2 | 9,2 | 12 |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 6,8 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 1,9 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,19 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,027 | 0,014 | 0,014 | 0,01 | 0,01 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, III сорт | м3 | 0,08 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 40 мм, III сорт | м3 | 0,016 | 0,008 | 0,008 | 0,0065 | 0,0065 |
| 121-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,25 |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, 1 сорт | т | 0,009 | 0,013 | 0,013 | 0,016 | 0,018 |
| 1630-0114 | Крепления для трубопроводов [кронштейны, | кг | 0,009 | 0,032 | 0,032 | 0,026 | 0,026 |
|  | планки, хомуты] |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

### Группа 35	Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими
		утяжелителями при укладке с понтонов

Состав работ:	1. Погрузка на слани и развозка грузов. 2. Сборка утяжелителей. 3. Развозка утяжелителей вдоль трассы. 4. Погрузка утяжелителей на понтоны. 5. Установка утяжелителей на трубопровод с помощью крана, установленного на понтонах. 6. Перемещение кранов на понтонах по ходу работы.

Измеритель:	10 м3 груза

Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при

укладке с понтонов, диаметр трубопровода:

25-35-1		до 500 мм

25-35-2		700 мм

25-35-3		1000 мм

25-35-4		1200 мм

25-35-5		1400 мм

Таблица 59 -	Группа 35 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-35 1 | 25-35 2 | 25-35 3 | 25-35 4 | 25-35 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 169,06 | 70,15 | 70,15 | 62,73 | 62,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 118,65 | 70,15 | 70,15 | 64,77 | 64,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,96 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 202-1231 | Краны на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 27,97 | 16,27 | 16,27 | 14,96 | 14,96 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность до 16 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 18,49 | 15,17 | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | 15,17 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 14,38 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 14,38 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 9,64 | 5,96 | 5,96 | 5,4 | 5,4 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 216-0601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, | маш-ч | 27,65 | 16,12 | 16,12 | 14,95 | 14,95 |
|  | мощность 132 кВт [180 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0701 | Понтоны при работе в закрытой акватории, | маш-ч | 32,94 | 14,73 | 14,73 | 13,18 | 12,81 |
|  | грузоподъемность 40 т |  |  |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 16,5 | 12,96 | 12,96 | 12,06 | 11,99 |
| 270-0173 | Слани | маш-ч | 9,64 | 5,96 | 5,96 | 5,4 | 5,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,022 | 0,012 | 0,012 | 0,01 | 0,01 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,046 | 0,021 | 0,015 | 0,01 | 0,009 |
| 111-0821 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,0015 | 0,002 |
|  | назначения черная, диаметр 1,1 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1481 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр | т | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
|  | стержня 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1601 | Бризол | 1000м2 | 0,0591 | 0,03021 | 0,03021 | 0,02257 | 0,0243 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 14,1 | 8,4 | 8,4 | 7,14 | 9,01 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | м3 | 0,29 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,12 |
|  | строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,18 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,09 |
| 121-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и | т | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,23 | 0,23 |
|  | сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0089 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0089 | 0,009 |
| 1537-0217 | Канат двойной свивки, тип ТЛК-0, без | 10м | 7,8 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
|  | покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметр 25 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0114 | Крепления для трубопроводов [кронштейны, | кг | 0,0035 | 0,002 | 0,002 | 0,0014 | 0,0014 |
|  | планки, хомуты] |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

## 2.21 Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами

### Группа 36	Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с бровки траншеи

Состав работ: 1. Развозка грузов вдоль трассы. 2. Изготовление и укладка прокладок из бризола.                    3. Установка железобетонных седловидных грузов на трубопровод с помощью трубоукладчика.

Измеритель:	10 м3 груза

Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с бровки траншеи, диаметр трубопровода:

25-36-1 	до 500 мм
25-36-2 	до 800 мм
25-36-3 	1000 мм
25-36-4 	1200 мм
25-36-5 	1400 мм

Таблица 60 - Группа 36 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-36 1 | 25-36 2 | 25-36 3 | 25-36 4 | 25-36 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 44,24 | 31,13 | 33,02 | 30,49 | 34,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,7 | 6,87 | 7,99 | 7,78 | 8,33 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,12 | 4,03 | 4,36 | 4,3 | 4,85 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 4,58 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 2,84 | 3,63 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 3,48 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 3,48 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 11,85 | 9,31 | 10,13 | 9,86 | 11,19 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,068 | 0,061 | 0,063 | 0,057 | 0,057 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,319 | 0,273 | 0,281 | 0,29 | 0,384 |
| 111-1601 | Бризол | 1000м2 | 0,0864 | 0,0771 | 0,0843 | 0,0762 | 0,0929 |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

### Группа 37	 Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при
укладке со сланей

Состав работ:	1. Погрузка на слани и подвозка грузов. 2. Развозка грузов вдоль трассы. 3. Изготовление и укладка прокладок из бризола. 4. Установка железобетонных седловидных грузов на трубопровод с помощью трубоукладчика. 5. Изготовление и перестановка сланей по ходу работы.

Измеритель:       10 м3 груза

Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке со сланей,

диаметр трубопровода:

25-37-1		до 500 мм
25-37-2		до 800 мм
25-37-3		1000 мм
25-37-4 	1200 мм
25-37-5		1400 мм

Таблица 61 - Группа 37 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-37 1 | 25-37 2 | 25-37 3 | 25-37 4 | 25-37 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 144,89 | 82 | 80,58 | 65,41 | 69,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 17,42 | 11,65 | 14,36 | 11,78 | 12,33 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,77 | 2,5 | 2,51 | 2,58 | 3,13 |
| 202-1231 | Краны на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 5,06 | 3,16 | 4,11 | 3,16 | 3,16 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность до 16 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 5,06 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 3,16 | 4,11 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 3,16 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 3,16 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 4,53 | 2,83 | 3,63 | 2,88 | 2,88 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 12,32 | 9,56 | 10,43 | 9,69 | 11,01 |
| 270-0173 | Слани | маш-ч | 4,53 | 2,83 | 3,63 | 2,88 | 2,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,068 | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,057 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,319 | 0,273 | 0,281 | 0,29 | 0,384 |
| 111-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,042 | 0,021 | 0,015 | 0,011 | 0,011 |
|  | назначения оцинкованная, диаметр 3,0 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 61

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-37 1 | 25-37 2 | 25-37 3 | 25-37 4 | 25-37 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111-1601 | Бризол | 1000м2 | 0,0864 | 0,0771 | 0,0843 | 0,0762 | 0,0929 |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 7,4 | 4,6 | 2,4 | 2,1 | 1,4 |
| 1630-0114 | Крепления для трубопроводов [кронштейны, | кг | 0,1 | 0,048 | 0,035 | 0,026 | 0,026 |
|  | планки, хомуты] |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

### Группа 38	Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при
		укладке с понтонов

Состав работ:	1. Погрузка на слани и подвозка грузов. 2. Развозка грузов вдоль трассы. 3. Изготовление и установка прокладок из бризола. 4. Погрузка железобетонных грузов на понтоны.                          5. Установка железобетонных грузов на трубопровод с помощью трубоукладчика, установленного на понтоне. 6. Перемещение кранов на понтонах по ходу работы.

Измеритель:	10 м3 груза

Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с понтонов,

диаметр трубопровода:

25-38-1		до 500 мм

25-38-2		до 800 мм

25-38-3		1000 мм

25-38-4		1200 мм

25-38-5		1400 мм

Таблица 62 - Группа 38 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-38 1 | 25-38 2 | 25-38 3 | 25-38 4 | 25-38 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 161,16 | 122,92 | 90,06 | 103,17 | 70,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 110,85 | 94,07 | 75,1 | 85,14 | 67,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,06 | 3,3 | 3,03 | 2,92 | 2,69 |
| 202-1231 | Краны на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 29,39 | 27,65 | 20,54 | 24,65 | 17,54 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность до 16 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 6,41 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 4,74 | 3,63 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 3,48 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 2,37 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 9,95 | 9,8 | 6,65 | 8,47 | 5,17 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 216-0601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, | маш-ч | 29,23 | 27,49 | 20,54 | 24,65 | 17,54 |
|  | мощность 132 кВт [180 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0710 | Понтоны при работе на открытом рейде, | маш-ч | 30,81 | 21,09 | 20,71 | 20,97 | 22,07 |
|  | грузоподъемность 40 т |  |  |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 4,25 | 3,71 | 3,71 | 3,49 | 2,97 |
| 270-0173 | Слани | маш-ч | 9,95 | 9,8 | 6,65 | 8,47 | 5,17 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,069 | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,057 |
| 111-1601 | Бризол | 1000м2 | 0,0864 | 0,0771 | 0,0843 | 0,0762 | 0,0929 |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,16 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 1537-0217 | Канат двойной свивки, тип ТЛК-0, без | 10м | 8,5 | 5,2 | 3,9 | 3,5 | 2,3 |
|  | покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметр 25 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0114 | Крепления для трубопроводов [кронштейны, | кг | 0,002 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | планки, хомуты] |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

## 2.22 Балластировка трубопроводов винтовыми анкерными устройствами

### Группа 39	Балластировка трубопроводов винтовыми анкерными устройствами

Состав работ:	1. Изготовление анкерных тяг и силовых поясов. 2. Изготовление и укладка бризоловых прокладок и футеровочных матов. 3. Завинчивание анкеров в грунт и закрепление трубопроводов. 4. Контрольное выдергивание анкеров.

Измеритель:	1 анкерное устройство

Балластировка трубопроводов винтовыми анкерными устройствами, диаметр трубопровода:

25-39-1        500 мм
25-39-2        1000 мм
25-39-3        1200 мм
25-39-4        1400 мм

Таблица 63 - Группа 39 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-39 1 | 25-39 2 | 25-39 3 | 25-39 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,58 | 8,06 | 8,06 | 8,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,36 | 8,9 | 9,49 | 9,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,82 | 4,36 | 4,98 | 4,98 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 2,01 | - | - | - |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 2,01 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, | маш-ч | - | - | 1,98 | - |
|  | грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, | маш-ч | - | - | - | 1,98 |
|  | грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |
| 215-1000 | Машины для завинчивания анкеров [без | маш-ч | 1,2 | 1,2 | 1,17 | 1,17 |
|  | крана-трубоукладчика] |  |  |  |  |  |
| 215-1600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора, | маш-ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
|  | мощность 700 м3/ч |  |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,0016 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х90 мм | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0006 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-0821 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-0978 | Сортовой горячекатаный прокат из стали углеродистой | т | 0,004 | 0,008 | 0,009 | 0,012 |
|  | обыкновенного качества марки Ст3пс, полосовой, |  |  |  |  |  |
|  | толщина 10-75 мм при ширине 100-200 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1150 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и | т | 0,012 | 0,013 | 0,012 | 0,013 |
|  | периодического профиля, класс А-1, диаметр 10 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1601 | Бризол | 1000м2 | 0,00326 | 0,004 | 0,0047 | 0,00572 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0024 | 0,0024 | 0,002 | 0,002 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,0013 | 0,0013 | 0,001 | 0,001 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32,40 mm, III сорт |  |  |  |  |  |
| 112-0149 | Бруски обрезные из березы, липы, длина 4-6,5 м, все | м3 | 0,009 | 0,01 | 0,015 | 0,018 |
|  | ширины, толщина 32-70 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0937 | Анкерное устройство ВАУ-1, для закрепления трубопроводов от всплывания | комплект | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |

## 2.23 Балластировка трубопроводов свайными раскрывающимися анкерными устройствами типа АР-401

### Группа 40	 Балластировка трубопроводов свайными раскрывающимися анкерными устройствами типа АР-401

Состав работ:	1. Планировка монтажной зоны бульдозером. 2. Раскладка анкеров по фронту работ.                  3. Погружение анкеров в грунт сваебойным агрегатом на кране-трубоукладчике.                            4. Перемещение сваебойного агрегата. 5. Подтягивание анкеров до полного раскрытия лопастей краном-трубоукладчиком грузоподъемностью 63-90 т. 6. Укладка на трубопровод
бризольных ковриков и футеровочных матов. 7. Установка силовых поясов с приваркой к штангам анкеров и изоляцией мест сварки.

Измеритель:     1 анкерное устройство

Балластировка трубопроводов свайными раскрывающимися анкерными устройствами типа АР-401, диаметр трубопровода:

25-40-1        1000-1200 мм
25-40-2        1400 мм

Таблица 64 - Группа 40 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-40 1 | 25-40 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 30,65 | 30,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 23,72 | 24,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,65 | 2,65 |
| 207-0119 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, | маш-ч | 0,01 | - |
|  | мощность 132 кВт [180 л. с.] |  |  |  |
| 207-0120 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, | маш-ч | - | 0,01 |
|  | мощность 228 кВт [310 л. с.] |  |  |  |
| 214-0301 | Копры универсальные с дизель-молотом массой 2,5 т | маш-ч | 5,53 | 5,53 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе | маш-ч | 0,44 | 0,44 |
|  | мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 1,66 | 1,66 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, | маш-ч | 7,58 | 7,58 |
|  | грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |
| 215-1600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора, мощность 700 м3/ч | маш-ч | 5,85 | 6,16 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0220 | Грунтовка Б-ЭП-0147 зеленая | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-0821 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | 0,0005 | 0,0007 |
| 111-1481 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 4 мм, длина 40 мм | т | 0,0002 | 0,0003 |
| 111-1601 | Бризол | 1000м2 | 0,0055 | 0,0063 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,009 | 0,008 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 1,2 | 0,0012 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0005 | 0,0005 |
| 112-0149 | Бруски обрезные из березы, липы, длина 4-6,5 м, все ширины, | м3 | 0,047 | 0,05 |
|  | толщина 32-70 мм, III сорт |  |  |  |
| 121-0764 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием гнутосварных профи-лей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,729 | 0,734 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0013 | 0,0016 |

## 2.24	Балластировка трубопроводов чугунными грузами из двух половинок

### Группа 41	Балластировка трубопроводов чугунными грузами из двух половинок

Состав работ:	1. Подача грузов к месту установки. 2. Изоляция мест соединения и повреждений на трубопроводе. 3. Навеска чугунных грузов на трубопровод.

Измеритель:	1 т чугунных грузов

Балластировка трубопроводов чугунными грузами из двух половинок, диаметр трубопровода:

25-41-1        500 mm
25-41-2        1000 мм
25-41-3        1200 mm
25-41-4        1400 mm

Таблица 65 - Группа 41 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-41 1 | 25-41 2 | 25-41 3 | 25-41 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,96 | 13,43 | 11,69 | 11,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,57 | 3,99 | 3,43 | 3,43 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 2,84 | - | - | - |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 1,26 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, | маш-ч | - | - | 0,7 | - |
|  | грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, | маш-ч | - | - | - | 0,7 |
|  | грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |

Окончание таблицы 65

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-41 1 | 25-41 2 | 25-41 3 | 25-41 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 113-0949 | Чугунные грузы для балластировки магистральных | т | 1 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов, для трубопроводов диаметром |  |  |  |  |  |
|  | до 600 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0950 | Чугунные грузы для балластировки магистральных | т | - | 1 | - | - |
|  | газонефтепроводов, для трубопроводов диаметром |  |  |  |  |  |
|  | до 700-1000 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0951 | Чугунные грузы для балластировки магистральных | т | - | - | 1 | - |
|  | газонефтепроводов, для трубопроводов |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 1200 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0952 | Чугунные грузы для балластировки магистральных | т | - | - | - | 1 |
|  | газонефтепроводов, для трубопроводов |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 1400 мм |  |  |  |  |  |

## 2.25 Балластировка трубопроводов железобетонными кольцевыми грузами
[утяжелителями]

### Группа 42	 Балластировка трубопроводов железобетонными кольцевыми грузами [утяжелителями]

Состав работ:	1. Подача грузов к месту установки. 2. Изоляция мест соединения и повреждений на
трубопроводе. 3. Навеска кольцевых утяжелителей на трубопровод.

Измеритель:	1 груз

Балластировка трубопроводов железобетонными кольцевыми грузами [утяжелителями], диаметр
трубопровода:

25-42-1		до 500 мм

25-42-2		700 мм

25-42-3		800 мм

25-42-4		1000 мм

25-42-5		1200 мм

25-42-6		1400 мм

Таблица 66 - Группа 42 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-42 1 | 25-42 2 | 25-42 3 | 25-42 4 | 25-42 5 | 25-42 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,23 | 9,31 | 9,45 | 11,88 | 13,86 | 19,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,86 | 3,6 | 3,68 | 4,53 | 5,09 | 6,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,14 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 2,81 | 3,49 | - | - | - | - |
|  | диаметром до 700 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | 3,57 | 4,42 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб диамет-ром 1200 мм, грузоподъемность 50 т | маш-ч | - | - | - | - | 4,96 | - |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | - | 6 |
|  | диаметром 1400 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, | т | 0,0094 | 0,017 | 0,017 | 0,022 | 0,025 | 0,028 |
|  | диаметр 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Кольцевые железобетонные утяжелители для трубопроводов диаметром до 500 мм | шт | 1 | - | - | - | - | - |
| По проекту | Кольцевые железобетонные утяжелители для трубопроводов диаметром до 1000 мм | шт | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| По проекту | Кольцевые железобетонные утяжелители для трубопроводов диаметром 1200 мм | шт | - | - | - | - | 1 | - |
| По проекту | Кольцевые железобетонные утяжелители для трубопроводов диаметром 1400 мм | шт | - | - | - | - | - | 1 |

## 2.26 Очистка полости трубопровода с пропуском очистительного устройства

### Группа 43	Продувка воздухом

Состав работ	1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения [патрубков со сферическими заглушками и продувочных патрубков]. 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок. 3. Закачка воздуха в ресивер с предварительным  испытанием его на герметичность. 4. Продувка трубопровода воздухом с пропуском очистного поршня. 5 Наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки и предварительного испытания ресивера на герметичность.

Измеритель.	1 км трубопровода

Продувка воздухом, диаметр трубопровода:

25-43-1	350 мм

25-43-2	400 мм

25-43-3	500 мм

25-43-4	600 мм

25-43-5	700 мм

25-43-6	800 мм

25-43-7	1000 мм

25-43-8	1200 мм

25-43-9	1400 мм

Таблица 67 - Группа 43 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-43 1 | 25-43 2 | 25-43 3 | 25-43 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 68,73 | 69,2 | 70,15 | 87,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 68 | 68 | 68 | 80,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 2,05 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 6 | 6 | 6 | 6,95 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 6 | 6 | 6 | 6,95 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 15,01 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 15,8 | 15,8 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 15,8 | 19,28 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-2800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 11,2 м3/мин | маш-ч | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 20,7 |
| 215-3000 | Установка компрессорная передвижная, давление 9800 кПа [100 ат], подача 16 м3/мин | маш-ч | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 9,16 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,22 | 0,22 | 0,29 | 0,3 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 113-0759 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 1,33 | 1,33 | 1,33 | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0785 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | 0,9 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0799 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,12 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0809 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,1 | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0818 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | 0,22 | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 530 мм, толщина стенки 9,0 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0831 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | 0,26 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм |  |  |  |  |  |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с трехходовым краном, | комплект | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | ОБМ1-100 |  |  |  |  |  |
| По проекту | Прокладки паронитовые | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| По проекту | Задвижки стальные | шт | П | П | П | П |

Таблица 68 - Группа 43 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-43 5 | 25-43 6 | 25-43 7 | 25-43 8 | 25-43 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 98,12 | 109,34 | 133,67 | 164,32 | 210,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 91,86 | 103,45 | 133,8 | 164,68 | 219,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,12 | 2,18 | 3,76 | 4,16 | 5,32 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш-ч | 8,06 | 9,16 | 10,43 | 13,27 | 17,85 |
|  | гусеничном ходу при работе на сооружении |  |  |  |  |  |  |
|  | магистральных трубопроводов, емкость |  |  |  |  |  |  |
|  | ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магист-ральных трубопроводов, мощность 96 кВт[130 л.с.] | маш-ч | 8,06 | 9,16 | 10,43 | 13,27 | 17,85 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 17,06 | 19,12 | 22,12 | 28,28 | 39,5 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 21,96 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 24,65 | 28,76 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 35,23 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 44,08 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-2800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 11,2 м3/мин | маш-ч | 24,17 | 27,49 | 44,87 | 57,04 | 71,42 |
| 215-3000 | Установка компрессорная передвижная, | маш-ч | 10,43 | 11,69 | 13,43 | 13,43 | 23,54 |
|  | давление 9800 кПа [100 ат], подача 16 м3/мин |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,9 | 3,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,31 | 0,32 | 0,37 | 0,59 | 1,78 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,01 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 113-0785 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 1,15 | 1,14 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0792 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | 1,28 | 1,43 | 1,43 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0844 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,25 | - | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наруж-ный диаметр 720 мм, толщина стенки 11,0 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0857 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,25 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наруж-ный диаметр 820 мм, толщина стенки 12,0 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0887 | Трубы стальные электросварные для | м | - | - | 0,25 | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наруж-ный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14,9 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0898 | Трубы стальные электросварные для магистраль-ных газопроводов класса прочности К60, наруж-ный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм | м | - | - | - | 0,34 | - |
| 113-0901 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | - | - | - | - | 0,38 |
|  | экспондированные из стали Х-70, наружный |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,15 | 0,36 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с | комплект | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | трехходовым краном, ОБМ1-100 |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Прокладки паронитовые | кг | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Задвижки стальные | шт | П | П | П | П | П |

### Группа 44	Продувки природным газом

Состав работ:	 1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения [патрубков со сферическими заглушками и продувочных патрубков]. 2. Монтаж и демонтаж трубопровода, арматуры подключения к действующему газопроводу. 3. Перепуск газа и вытеснение из трубопровода воздуха. 4. Продувка с пропуском очистительного поршня. 5. Наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки.

Измеритель:	1 км трубопровода

Продувка природным газом, диаметр трубопровода:

25-44-1 	350 мм
25-44-2 	400 мм

25-44-3 	500 мм
25-44-4 	600 мм
25-44-5 	700 мм
25-44-6 	800 мм

25-44-7		1000 mm
25-44-8		1200 mm
25-44-9		1400 mm

Таблица 69 - Группа 44 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-44 1 | 25-44 2 | 25-44 3 | 25-44 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 20,7 | 21,17 | 21,96 | 33,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 15,88 | 15,88 | 16,36 | 19,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,71 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 3,63 | 3,63 | 4,11 | 4,42 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 5,37 | 5,37 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 5,37 | 7,74 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,25 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,25 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 113-0759 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 1 | 1 | 1 | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0785 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | 1,13 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0799 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,17 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0809 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,16 | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0818 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | 0,15 | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 530 мм, толщина стенки 9,0 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0831 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | 0,21 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм |  |  |  |  |  |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
| 1411-9030 | Газ природный | 1000м3 | 2,9 | 4 | 5,9 | 8,5 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,047 | 0,046 | 0,047 | 0,07 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с трехходовым краном, | комплект | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | ОБМ1-100 |  |  |  |  |  |
| По проекту | Прокладки паронитовые | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| По проекту | Задвижки стальные | шт | П | П | П | П |
| По проекту | Поршень очистительный | шт | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| По проекту | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Таблица 70 - Группа 44 Нормы с 5 по 9

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 25-44 | 25-44 | 25-44 | 25-44 | 25-44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 33,5 | 35,23 | 48,35 | 51,82 | 60,51 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 20,35 | 23,35 | 24,27 | 25,96 | 30,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,71 | 3,92 | 2,94 | 3,21 | 3,56 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш-ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | гусеничном ходу при работе на сооружении |  |  |  |  |  |  |
|  | магистральных трубопроводов, емкость |  |  |  |  |  |  |
|  | ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 70

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-44 5 | 25-44 6 | 25-44 7 | 25-44 8 | 25-44 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 4,42 | 4,9 | 4,9 | 5,85 | 8,53 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 8,22 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 8,53 | 10,43 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 10,9 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 12,17 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,25 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 4,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,25 | 0,26 | 0,3 | 0,36 | 0,85 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,0008 | 0,0009 | 0,001 | 0,0025 | 0,003 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 113-0785 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 1,13 | 1,13 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0792 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0844 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,18 | - | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11,0 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0857 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,16 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12,0 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0887 | Трубы стальные электросварные для | м | - | - | 0,18 | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наруж-ный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14,9 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0898 | Трубы стальные электросварные для магистраль-ных газопроводов класса прочности К60, наружный | м | - | - | - | 0,22 | - |
|  | диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0901 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | - | - | - | - | 0,23 |
|  | экспондированные из стали Х-70, наружный |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,003 | 0,034 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 1411-9030 | Газ природный | 1000м3 | 11,6 | 15,2 | 23,7 | 34 | 46,4 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,07 | 0,074 | 0,084 | 0,093 | 0,29 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с | комплект | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | трехходовым краном, ОБМ1-100 |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Прокладки паронитовые | кг | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Задвижки стальные | шт | П | П | П | П | П |
| По проекту | Поршень очистительный | шт | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| По проекту | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,016 |

### Группа 45	Промывка водой

Состав работ:	1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения [патрубков со сферическими заглушками и промывочных патрубков]. 2. Монтаж и демонтаж трубопровода подводящего воду от наполнительно-опрессовочных агрегатов и арматуры. 3. Заполнение трубопровода водой и пропуск очистительного поршня. 4. Промывка трубопровода водой после выхода поршня. 5. Наблюдение за состоянием трубопровода во время промывки.

Измеритель:	1 км трубопровода

Промывка водой, диаметр трубопровода:

25-45-1	        350 мм

25-45-2	400 мм

25-45-3	500 mm

25-45-4	600 mm

25-45-5	700 мм

25-45-6	800 мм

25-45-7	1000 mm

25-45-8	1200 mm

25-45-9	1400 mm

Таблица 71 - Группа 45 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-45 1 | 25-45 2 | 25-45 3 | 25-45 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 26,7 | 27,97 | 30,81 | 48,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 23,77 | 23,92 | 24,67 | 35,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,17 | 1,17 | 1,44 | 2,46 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,21 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,21 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 500 м3/ч | маш-ч | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 8,85 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 6,79 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 6,64 | 6,79 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 7,27 | 10,59 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-1600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора, | маш-ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,21 |
|  | мощность 700 м3/ч |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,295 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0008 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 113-0759 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 1 | 1 | 1 | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0785 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | 1,13 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0799 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,22 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0809 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,21 | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0818 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | 0,36 | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 530 мм, толщина стенки 9,0 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0831 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | 0,26 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм |  |  |  |  |  |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 194 | 252 | 392 | 566 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,059 | 0,058 | 0,059 | 0,033 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с трехходовым краном, | комплект | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | ОБМ1-100 |  |  |  |  |  |
| По проекту | Прокладки паронитовые | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| По проекту | Задвижки стальные | шт | П | П | П | П |
| По проекту | Поршень очистительный | шт | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| По проекту | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Таблица 72 - Группа 45 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-45 5 | 25-45 6 | 25-45 7 | 25-45 8 | 25-45 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 57,2 | 65,41 | 100,17 | 122,77 | 169,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 45,02 | 54,99 | 81,46 | 111,05 | 150,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3 | 3 | 5,32 | 5,66 | 7,03 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш-ч | 3 | 4,11 | 6 | 8,69 | 11,69 |
|  | гусеничном ходу при работе на сооружении |  |  |  |  |  |  |
|  | магистральных трубопроводов, емкость |  |  |  |  |  |  |
|  | ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 3 | 4,11 | 6 | 8,69 | 11,69 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 72

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-45 5 | 25-45 6 | 25-45 7 | 25-45 8 | 25-45 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 215-0103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, | маш-ч | 11,85 | 15,64 | 24,17 | 34,92 | 47,08 |
|  | производительность до 500 м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 7,9 | 9,48 | 13,27 | 18,17 | 26,54 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 13,27 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 14,54 | 20,7 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 26,23 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 34,29 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1600 | Установка для открытого водоотлива на базе | маш-ч | 3 | 4,11 | 6 | 8,69 | 11,69 |
|  | трактора, мощность 700 м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 4,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,31 | 0,32 | 0,37 | 0,45 | 1,25 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,0009 | 0,001 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0045 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 113-0785 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 1,13 | 1,15 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0792 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0857 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,24 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наруж-ный диаметр 820 мм, толщина стенки 12,0 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0887 | Трубы стальные электросварные для | м | - | - | 0,23 | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наруж-ный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14,9 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0898 | Трубы стальные электросварные для магистраль-ных газопроводов класса прочности К60, наруж-ный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм | м | - | - | - | 0,31 | - |
| 113-0901 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | - | - | - | - | 0,34 |
|  | экспондированные из стали Х-70, наружный |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,01 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 800 | 1006 | 1570 | 2264 | 3080 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,086 | 0,089 | 0,102 | 0,117 | 0,43 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с | комплект | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | трехходовым краном, ОБМ1-100 |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Прокладки паронитовые | кг | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Задвижки стальные | шт | П | П | П | П | П |
| По проекту | Поршень очистительный | шт | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| По проекту | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,016 |

## 2.27	Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность

### Группа 46	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление                  до 6 МПа [60,5 кгс/см2]

Состав работ:	1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения [патрубков со сферическими заглушками]. 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок. 3. Заполнение трубопровода воздухом и испытание. 4. Наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания.

Измеритель:	1 км трубопровода

Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа                        [60,5 кгс/см2], диаметр трубопровода:

25-46-1	350 mm

25-46-2	400 mm

25-46-3	500 mm

25-46-4	600 mm

25-46-5	700 mm

25-46-6	800 mm

25-46-7	1000 мм

25-46-8	1200 мм

25-46-9	1400 mm

Таблица 73	- Группа 46 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-46 1 | 25-46 2 | 25-46 3 | 25-46 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 271,76 | 271,76 | 271,76 | 347,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 191,36 | 191,36 | 191,36 | 242,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,44 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 21,8 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 21,8 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 35,08 | 35,08 | 35,08 | 44,56 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 35,71 | 35,71 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 35,71 | 45,5 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-2800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 11,2 м3/мин | маш-ч | 69,05 | 69,05 | 69,05 | 87,53 |
| 215-3000 | Установка компрессорная передвижная, давление 9800 кПа [100 ат], подача 16 м3/мин | маш-ч | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 21,33 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,4 | 0.4 | 0,4 | 0,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 113-0759 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,44 | 0,44 | 0,44 | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0785 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | 0,57 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0799 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,04 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0809 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,03 | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0818 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | 0,034 | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 530 мм, толщина стенки 9,0 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0831 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | 0,06 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм |  |  |  |  |  |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,022 | 0,021 | 0,022 | 0,033 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с трехходовым краном, | комплект | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | ОБМ1-100 |  |  |  |  |  |
| По проекту | Прокладки паронитовые | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| По проекту | Задвижки стальные | шт | П | П | П | П |
| По проекту | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Таблица 74 - Группа 46 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-46 5 | 25-46 6 | 25-46 7 | 25-46 8 | 25-46 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 409,22 | 534,04 | 726,8 | 1055,44 | 1191,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 287,05 | 376,64 | 551,76 | 807,72 | 910,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,44 | 0,44 | 0,82 | 0,82 | 0,95 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш-ч | 25,91 | 33,97 | 45,82 | 66,99 | 75,52 |
|  | гусеничном ходу при работе на сооружении |  |  |  |  |  |  |
|  | магистральных трубопроводов, емкость |  |  |  |  |  |  |
|  | ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 25,91 | 33,97 | 45,82 | 66,99 | 75,52 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность 96 кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | [130 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 52,46 | 69,99 | 92,11 | 135,56 | 152 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 53,56 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 74

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-46 5 | 25-46 6 | 25-46 7 | 25-46 8 | 25-46 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 69,68 | 94,17 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 137,78 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 153,26 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-2800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорание, давление до 686 кПа [7 ат], подача 11,2 м3/мин | маш-ч | 103,49 | 135,41 | 183,28 | 268,6 | 301,78 |
| 215-3000 | Установка компрессорная передвижная, | маш-ч | 25,28 | 33,18 | 89,74 | 130,98 | 151,05 |
|  | давление 9800 кПа [100 ат], подача 16 м3/мин |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 2,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,44 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,0003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 113-0314 | Трубы стальные электросварные прямошовные и | м | 0,05 | - | - | - | - |
|  | спиральношовные с сопротивлением разрыву не |  |  |  |  |  |  |
|  | меньше 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1820 мм, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина стенки 16 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0785 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,57 | 0,57 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0792 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, на-ружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0857 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,04 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наруж-ный диаметр 820 мм, толщина стенки 12,0 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0887 | Трубы стальные электросварные для | м | - | - | 0,05 | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наруж-ный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14,9 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0898 | Трубы стальные электросварные для магистральных газопроводов класса прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм | м | - | - | - | 0,05 | - |
| 113-0901 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | - | - | - | - | 0,05 |
|  | экспондированные из стали Х-70, наружный |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,033 | 0,034 | 0,063 | 0,066 | 0,102 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с | комплект | 0,04 | 0,04 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | трехходовым краном, ОБМ1-100 |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Прокладки паронитовые | кг | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 0,001 |
| По проекту | Задвижки стальные | шт | П | П | П | П | П |
| По проекту | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

### Группа 47	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа
		[10 кгс/см2] изменения давления

Состав работ:	1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения [патрубков со сферическими
	заглушками]. 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок. 3. Заполнение трубопровода воздухом и испытание.                              4. Наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания.

Измеритель:	1 км трубопровода

Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа [10 кгс/см2] изменения давления, диаметр трубопровода:

25-47-1	350 мм

25-47-2	400 мм

25-47-3	500 мм

25-47-4	600 мм

25-47-5	700 мм

25-47-6	800 мм

25-47-7	1000 мм

25-47-8	1200 мм

25-47-9	1400 мм

Таблица 75 - Группа 47 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-47 1 | 25-47 2 | 25-47 3 | 25-47 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 85,64 | 85,64 | 85,64 | 96,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 65,58 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,69 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,69 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 11,38 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 11,06 | 11,06 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 11,06 | 12,48 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-2800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 11,2 м3/мин | маш-ч | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 24,81 |
| 215-3000 | Установка компрессорная передвижная, давление 9800 кПа [100 ат], подача 16 м3/мин | маш-ч | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,53 |

Таблица 76 - Группа 47 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-47 5 | 25-47 6 | 25-47 7 | 25-47 8 | 25-47 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 104,12 | 121,98 | 195,92 | 233,84 | 290,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 73 | 85,3 | 137,46 | 177,91 | 201,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш-ч | 6,64 | 7,74 | 12,48 | 14,85 | 18,01 |
|  | гусеничном ходу при работе на сооружении |  |  |  |  |  |  |
|  | магистральных трубопроводов, емкость |  |  |  |  |  |  |
|  | ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 6,64 | 7,74 | 12,48 | 14,85 | 18,01 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 13,27 | 15,48 | 24,96 | 29,55 | 32,71 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 13,43 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 15,48 | 25,28 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 30,02 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 33,5 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-2800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорание, давление до 686 кПа [7 ат], подача 11,2 м3/мин | маш-ч | 26,54 | 31,28 | 50,09 | 59,57 | 65,89 |
| 215-3000 | Установка компрессорная передвижная, | маш-ч | 6,48 | 7,58 | 12,17 | 29,07 | 33,02 |
|  | давление 9800 кПа [100 ат], подача 16 м3/мин |  |  |  |  |  |  |

### Группа 48	Испытание природным газом на давление до 6 МПа [60,5 кгс/см2]

Состав работ:	1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения [патрубков со сферическими заглушками]. 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры подключения к действующему газопроводу и к дожимным компрессорным установкам. 3. Перепуск газа из действующего газопровода, вытеснение из трубопровода воздуха и испытание. 4. Наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания.

Измеритель:	1 км трубопровода

Испытание природным газом на давление до 6 МПа [60,5 кгс/см2], диаметр трубопровода:

25-48-1	350 мм

25-48-2	400 мм

25-48-3	500 мм

25-48-4	600 мм

25-48-5	700 мм

25-48-6	800 мм

25-48-7	1000 мм

25-48-8	1200 мм

25-48-9	1400 мм

Таблица 77 - Группа 48 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-48 1 | 25-48 2 | 25-48 3 | 25-48 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 162,74 | 162,74 | 162,74 | 199,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 62,52 | 62,52 | 62,52 | 76,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,55 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном | маш-ч | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 10,59 |
|  | ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 10,59 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 21,17 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 18,64 | 18,64 | - | . |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 18,64 | 23,07 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-3000 | Установка компрессорная передвижная, давление 9800 кПа [100 ат], подача 16 м3/мин | маш-ч | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 10,59 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,078 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,0002 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 113-0759 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0785 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | 0,38 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0799 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,02 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0809 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,02 | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0818 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | 0,02 |  |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 530 мм, толщина стенки 9,0 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0831 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | 0,05 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм |  |  |  |  |  |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,001 |
| 1411-9030 | Газ природный | 1000м3 | 1,87 | 2,45 | 3,82 | 5,47 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,02 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с трехходовым краном, | комплект | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | ОБМ1-100 |  |  |  |  |  |
| По проекту | Прокладки паронитовые | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| По проекту | Задвижки стальные | шт | П | П | П | П |
| По проекту | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Таблица 78 - Группа 48 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-48 5 | 25-48 6 | 25-48 7 | 25-48 8 | 25-48 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 243,32 | 290,72 | 195,92 | 241,74 | 295,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 92,67 | 111,14 | 85,89 | 104,85 | 128,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,55 | 0,55 | 0,88 | 0,88 | 1,09 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш-ч | 12,8 | 15,48 | 10,27 | 12,64 | 15,48 |
|  | гусеничном ходу при работе на сооружении |  |  |  |  |  |  |
|  | магистральных трубопроводов, емкость |  |  |  |  |  |  |
|  | ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 12,8 | 15,48 | 10,27 | 12,64 | 15,48 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 25,91 | 30,97 | 20,86 | 25,6 | 31,76 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 78

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-48 5 | 25-48 6 | 25-48 7 | 25-48 8 | 25-48 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 27,81 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 33,18 | 23,07 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 27,81 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 33,5 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-3000 | Установка компрессорная передвижная, | маш-ч | 12,8 | 15,48 | 20,54 | 25,28 | 30,81 |
|  | давление 9800 кПа [100 ат], подача 16 м3/мин |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,079 | 0,08 | 0,093 | 0,107 | 0,24 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0008 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 113-0785 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,38 | 0,38 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0792 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 325 мм толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0844 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,04 | - | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наруж-ный диаметр 720 мм, толщина стенки 11,0 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0857 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,03 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наруж-ный диаметр 820 мм, толщина стенки 12,0 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0887 | Трубы стальные электросварные для | м | - | - | 0,03 | - |  |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наруж-ный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14,9 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0898 | Трубы стальные электросварные для магистраль-ных газопроводов класса прочности К60, наруж-ный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм | м | - | - | - | 0,04 | - |
| 113-0901 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | - | - | - | - | 0,04 |
|  | экспондированные из стали Х-70, наружный |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1411-9030 | Газ природный | 1000м3 | 7,42 | 9,72 | 15,91 | 21,74 | 29,56 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,022 | 0,023 | 0,026 | 0,028 | 0,081 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с | комплект | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | трехходовым краном, ОБМ1-100 |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Прокладки паронитовые | кг | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Задвижки стальные | шт | П | П | П | П | П |
| По проекту | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,016 |

### Группа 49	Испытание природным газом на каждые 1 МПа [10 кгс/см2] изменения давления

Состав работ:	1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения [патрубков со сферическими заглушками]. 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры подключения к действующему газопроводу и к дожимным компрессорным установкам. 3. Перепуск газа из действующего газопровода, вытеснение из трубопровода воздуха и испытание. 4. Наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания.

Измеритель:	1 км трубопровода

Испытание природным газом на каждые 1 МПа [10 кгс/см2] изменения давления, диаметр трубопровода:

25-49-1	350 мм

25-49-2	400 мм

25-49-3	500 мм

25-49-4	600 мм

25-49-5	700 мм

25-49-6	800 мм

25-49-7	1000 мм

25-49-8	1200 мм

25-49-9	1400 мм

Таблица 79 - Группа 49 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-49 1 | 25-49 2 | 25-49 3 | 25-49 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 61,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 20,85 | 20,85 | 20,85 | 23,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 3 | 3 | 3 | 3,48 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 3 | 3 | 3 | 3,48 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 6,48 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 6,16 | 6,16 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 6,16 | 6,95 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-3000 | Установка компрессорная передвижная, давление 9800 кПа [100 ат], подача 16 м3/мин | маш-ч | 3 | 3 | 3 | 3,48 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1411-9030 | Газ природный | 1000м3 | 0,31 | 0,41 | 0,64 | 0,91 |

Таблица 80 - Группа 49 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-49 5 | 25-49 6 | 25-49 7 | 25-49 8 | 25-49 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 65,1 | 74,58 | 58,62 | 68,1 | 77,89 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 24,95 | 27,81 | 25,6 | 29,7 | 33,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш-ч | 3,63 | 3,95 | 3,32 | 3,79 | 4,11 |
|  | гусеничном ходу при работе на сооружении |  |  |  |  |  |  |
|  | магистральных трубопроводов, емкость |  |  |  |  |  |  |
|  | ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 3,63 | 3,95 | 3,32 | 3,79 | 4,11 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 6,79 | 7,74 | 6,16 | 7,11 | 8,06 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 7,27 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 8,22 | 6,48 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 7,58 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 8,69 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-3000 | Установка компрессорная передвижная, | маш-ч | 3,63 | 3,95 | 6,32 | 7,43 | 8,53 |
|  | давление 9800 кПа [100 ат], подача 16 м3/мин |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1411-9030 | Газ природный | 1000м3 | 1,24 | 1,62 | 2,53 | 3,84 | 4,94 |

### Группа 50	 Гидравлическое испытание

Состав работ:	1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения [патрубков со сферическими заглушками]. 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов. 3. Наполнение трубопровода водой и испытание трубопровода. 4. Наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания.

Измеритель:	1 км трубопровода

Гидравлическое испытание, диаметр трубопровода:

25-50-1        350 мм

25-50-2        400 мм

25-50-3        500 мм

25-50-4	600 мм

25-50-5	700 мм

25-50-6	800 мм

25-50-7	1000 mm

25-50-8	1200 mm

25-50-9	1400 mm

Таблица 81 - Группа 50 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-50 1 | 25-50 2 | 25-50 3 | 25-50 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 59,25 | 60,04 | 60,04 | 72,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 79,36 | 79,36 | 79,36 | 91,07 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,68 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 6,64 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 6,64 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 500 м3/ч | маш-ч | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 39,97 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 14,38 |
|  | на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 13,59 | 13,59 | - | - |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 13,59 | 16,12 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-1600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора, | маш-ч | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 6,64 |
|  | мощность 700 м3/ч |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,078 | 0,074 | 0,075 | 0,12 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00023 | 0,0003 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 113-0759 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,49 | 0,49 | 0,49 | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0785 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | 0,57 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0799 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,03 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0809 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,03 | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0818 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | 0,03 | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 530 мм, толщина стенки 9,0 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0831 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | 0,06 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм |  |  |  |  |  |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0016 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 97 | 126 | 196 | 283 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,032 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с трехходовым краном, | комплект | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | ОБМ1-100 |  |  |  |  |  |
| По проекту | Прокладки паронитовые | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| По проекту | Задвижки стальные | шт | П | П | П | П |
| По проекту | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Таблица 82 - Группа 50 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-50 5 | 25-50 6 | 25-50 7 | 25-50 8 | 25-50 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 80,26 | 90,38 | 117,71 | 146,78 | 172,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 102,42 | 116,01 | 148,13 | 187,63 | 225,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,68 | 0,68 | 1,36 | 1,36 | 1,53 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш-ч | 7,56 | 8,53 | 10,9 | 13,9 | 16,75 |
|  | гусеничном ходу при работе на сооружении |  |  |  |  |  |  |
|  | магистральных трубопроводов, емкость |  |  |  |  |  |  |
|  | ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 7,58 | 8,53 | 10,9 | 13,9 | 16,75 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность 96 кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, | маш-ч | 45,19 | 51,35 | 65,57 | 83,74 | 100,8 |
|  | производительность до 500 м3/ч |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 82

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-50 5 | 25-50 6 | 25-50 7 | 25-50 8 | 25-50 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 15,8 | 18,17 | 22,75 | 28,76 | 35,08 |
|  | сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 18,01 | - | - | - | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | 20,22 | 25,75 | - | - |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0704 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 32,07 | - |
|  | диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0705 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 37,6 |
|  | диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1600 | Установка для открытого водоотлива на базе | маш-ч | 7,58 | 8,53 | 10,9 | 13,9 | 16,75 |
|  | Тракторы, мощность 700 м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,36 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,0013 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 113-0771 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,03 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0785 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,57 | - | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0792 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | 0,054 | 0,054 | 0,053 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0844 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 0,05 | - | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наруж-ный диаметр 720 мм, толщина стенки 11,0 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0857 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,01 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наруж-ный диаметр 820 мм, толщина стенки 12,0 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0887 | Трубы стальные электросварные для | м | - | - | 0,17 | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наруж-ный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14,9 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0898 | Трубы стальные электросварные для магистраль-ных газопроводов класса прочности К60, наруж-ный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм | м | - | - | - | 0,021 | - |
| 113-0901 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | - | - | - | - | 0,032 |
|  | экспондированные из стали Х-70, наружный |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм |  |  |  |  |  |  |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 385 | 503 | 785 | 1132 | 1540 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,033 | 0,034 | 0,039 | 0,043 | 0,12 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с | комплект | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | трехходовым краном, ОБМ1-100 |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Прокладки паронитовые | кг | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Задвижки стальные | шт | П | П | П | П | П |
| По проекту | Заглушки сферические металлические | т | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,016 |

## 2.28 Контроль качества сварных соединений трубопроводов физическими методами

### Группа 51	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования

Состав работ:	1. Контроль сварных швов и обработка результатов.

Измеритель:	1 стык

Контроль качества сварных соединений методом радиографирования трубопроводов 1-4 категории диаметром:

25-51-1	350 мм

25-51-2	400 мм

25-51-3	500 мм

25-51-4	700 мм

25-51-5	800 мм

25-51-6	1000 мм

25-51-7	1200 мм

25-51-8	1400 мм

Таблица 83 - Группа 51 Нормы с 1 по 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 25-51 | 25-51 | 25-51 | 25-51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,08 | 3,24 | 3,63 | 5,37 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,14 | 5,31 | 6,05 | 7,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 215-0801 | Лаборатории для контроля сварных соединений | маш-ч | 5,14 | 5,31 | 6,05 | 7,36 |
|  | полустационарные |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1546-0068 | Проявитель | л | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,2 |
| 1546-0092 | Фиксаж | л | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,2 |
| По проекту | Фотопленка | м | 1,34 | 1,49 | 1,9 | 2,4 |

Таблица 84 - Группа 51 Нормы с 5 по 8

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 25-51 | 25-51 | 25-51 | 25-51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,04 | 6,34 | 7,63 | 9,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,55 | 9,34 | 11,15 | 14,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 215-0801 | Лаборатории для контроля сварных соединений | маш-ч | 7,55 | 9,34 | 11,15 | 14,08 |
|  | полустационарные |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1546-0068 | Проявитель | л | 0,24 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 1546-0092 | Фиксаж | л | 0,24 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| По проекту | Фотопленка | м | 2,75 | 3,47 | 3,47 | 4,7 |

### Группа 52	Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования

Состав работ:	1. Контроль сварных швов и обработка результатов.

Измеритель:	1 стык

Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования трубопроводов 1-4 категории диаметром:

25-52-1	350 мм

25-52-2	400 мм

25-52-3	500 мм

25-52-4	700 мм

25-52-5	800 мм

25-52-6	1000 мм

25-52-7	1200 мм

25-52-8	1400 мм

Таблица 85 – Группа 52 Нормы с 1 по 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 25-52 | 25-52 | 25-52 | 25-52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,09 | 1,23 | 1,33 | 1,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,69 | 1,93 | 2,01 | 2,31 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 215-0801 | Лаборатории для контроля сварных соединений | маш-ч | 1,69 | 1,93 | 2,01 | 2,31 |
|  | полустационарные |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| По проекту | Смесь песчано-гравийно-валунная несортированная | м3 | 0,29 | 0,32 | 0,4 | 0,55 |
| По проекту | Магнитная лента | м | 0,53 | 0,59 | 0,72 | 0,97 |

Таблица 86 - Группа 52 Нормы с 5 по 8

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 25-52 | 25-52 | 25-52 | 25-52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,82 | 2,2 | 1,98 | 2,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,42 | 2,65 | 2,04 | 2,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 215-0801 | Лаборатории для контроля сварных соединений | маш-ч | 2,42 | 2,65 | 2,04 | 2,16 |
|  | полустационарные |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| По проекту | Смесь песчано-гравийно-валунная несортированная | м3 | 0,62 | 0,78 | 0,93 | 1,08 |
| По проекту | Магнитная лента | м | 1,1 | 1,35 | 1,61 | 1,87 |

## 2.29 Устройство электрохимической защиты трубопроводов

### Группа 53	Установка контрольно-измерительной колонки

Состав работ:	1. Рытье траншеи и шурфа над трубопроводом. 2. Разборка изоляции трубопровода.                   3. Изготовление катодного отвода. 4. Установка контрольно-измерительной колонки с термитной  приваркой  отвода  к  трубопроводу.  5. Восстановление  изоляции трубопровода. 	6. Засыпка траншеи и шурфа грунтом с трамбованием. 7. Устройство отмостки из гравия.

8. Установка неполяризованного медносульфатного электрода.

Измеритель:	1 колонка

Установка контрольно-измерительной колонки:

25-53-1	металлической

25-53-2	железобетонной

Таблица 87 - Группа 53 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-53 1 | 25-53 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 32,23 | 32,71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,12 | 2,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,12 | 2,39 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0009 | Асбест хризолитовый, марка К-6-30 | т | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,0007 | 0,0007 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,002 | 0,002 |
| 111-0319 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0,00006 | 0,00006 |
| 111-1149 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, класс А-1, диаметр 8 мм | т | 0,00006 | 0,00006 |
| 111-1601 | Бризол | 1000м2 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 0,02 | 0,02 |
| 121-0783 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,026 | 0,026 |
| 1110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,0015 | 0,0015 |
| 1421-9506 | Гравий для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка ДР8 | м3 | 0,11 | 0,11 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 0,35 | 0,35 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 0,041 | 0,041 |
| 1522-0026 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00001 | 0,00001 |
| По проекту | Термитный патрон | шт | 1 | 1 |
| По проекту | Колонка контрольно-измерительная | шт | 1 | 1 |
| По проекту | Кабель | м | 5 | 5 |
| По проекту | Медносульфатный электрод | шт | 1 | 1 |

### Группа 54	Установка катодной сетевой станции

Состав работ:	1 . Рытье ямы и укладка железе [норма 1]. 2. Изготовление и установка металлоконструкций. 3. Установка станции.    4. Прокладка газовой трубы по опоре и затягивание в нее кабеля. 5. Рытье траншеи.  6. Прокладка кабеля от опоры к станции. 7. Засыпка траншеи. 8. Бурение ям для столбов ограждения. 10. Натягивание и крепление металлической сетки и ее окраска. 11. Заземление станции [рытье и засыпка траншеи, забивка электродов и прокладка шин заземления]. 12. Присоединение питающего дренажного кабеля.

Измеритель:	1 станция

Установка катодной сетевой станции мощностью:

25-54-1		до 1200 кВт/ч на фундаменте

25-54-2		до 600 кВт/ч на опорах

Таблица 88 - Группа 54 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-54 1 | 25-54 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 167,95 | 142,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 17,85 | 14,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,5 | 6,54 |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 2,84 | 0,63 |
|  | трубопроводов, грузоподъемность 10 т |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш-ч | 1,49 | 0,81 |

Окончание таблицы 88

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-54 1 | 25-54 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 4,42 | 2,1 |
| 206-0217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 1,93 | 1,93 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,5 м3 |  |  |  |
| 216-0401 | Машины бурильно-крановые на тракторе мощностью 66 кВт [90 л.с.], глубина бурения 1,5-3 м | маш-ч | 3,16 | 3,16 |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 4,42 | 2,1 |
| 270-0135 | Перфораторы электрические | маш-ч | 0,87 | 2,84 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,001 | 0,001 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,003 | 0,003 |
| 111-0115 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | - | 0,001 |
| 111-0383 | Белила густотертые цинковые МА-011-0 | т | - | 0,0064 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,013 | 0,0126 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,01 | 0,009 |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, | т | 0,0001 | 0,0001 |
|  | диаметр 1,1 мм |  |  |  |
| 111-0818 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 3,0 мм | т | 0,00025 | 0,0004 |
| 111-0821 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | 0,006 | 0,006 |
| 111-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 32 | 32 |
| 111-1149 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, класс А-1, диаметр 8 мм | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, М400 | т | 0,004 | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,001 | 0,001 |
| 111-1601 | Бризол | 1000м2 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1658 | Лак битумный, марка БТ-123 | т | 0,0016 | 0,0018 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 1 | 1 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0863 | 0,0863 |
| 113-0101 | Муфты прямые короткие [фитинги] из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, максимальный условный проход 20 мм | 10шт | 0,4 | 0,4 |
| 113-0129 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 10 | 12 |
| 121-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24 | 0,24 |
| 130-0038 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 10 мм | т | 0,007 | 0,007 |
| 1110-0134 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-16Д | шт | - | 1,79 |
| 1110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,0018 | 0,0026 |
| 1110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,024 | 0,024 |
| 1110-0174 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0,044 | - |
| 1416-8592 | Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи, длина 3,25 м ПТ33-2 | шт | - | 1 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 0,44 | 0,32 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | - | 2,5 |
| 1522-0026 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 1630-0114 | Крепления для трубопроводов [кронштейны, планки, хомуты] | кг | 0,016 | 0,004 |
| По проекту | Столбы железобетонные | м3 | 0,94 | 0,94 |
| По проекту | Оконцеватель трубный | шт | 16 | 4 |
| По проекту | Термитный патрон | 1ЯТ | 1 | 1 |
| По проекту | Станция катодная сетевая | шт | 1 | 1 |
| По проекту | Наконечники кабельные | шт | 4 | 3 |
| По проекту | Блоки фундаментов железобетонные | м3 | 0,24 | - |
| По проекту | Заделка концевая | шт | 3 | 3 |
| По проекту | Кабель | м | 17 | 17 |

### Группа 55	Установка поляризованной электродренажной станции

Состав работ:	 1. Рытье ямы. 2. Укладка сборного железобетонного фундамента. 3. Изготовление и установка металлоконструкций на фундаменте. 4. Монтаж поляризованной электродренажной станции. 5. Заготовка и установка асбестоцементной трубы с защитным кожухом. 6. Засыпка ямы грунтом. 7. Бурение ям для столбов ограждения. 8. Установка железобетонных столбов ограждения. 9. Натягивание и крепление металлической сетки и ее окраска.

Измеритель:	1 комплект станции

25-55-1	 Установка поляризованной электродренажной станции

Таблица 89 - Группа 55 Норма 1

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 25-55 |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 135,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 16,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,49 |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 5,23 |
|  | трубопроводов, грузоподъемность 10 т |  |  |
| 206-0216 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 1,25 |
| 216-0401 | Машины бурильно-крановые на тракторе мощностью 66 кВт [90 л. с.], глубина | маш-ч | 3,32 |
|  | бурения 1,5-3 м |  |  |
| 270-0135 | Перфораторы электрические | маш-ч | 0,98 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,001 |
| 111-0383 | Белила густотертые цинковые МА-011-0 | т | 0,007 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0125 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0097 |
| 111-0819 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,006 |
| 111-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 32 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,004 |
| 113-0698 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм | м | 2 |
| 121-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24 |
| 130-0038 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 10 мм | т | 0,007 |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,0009 |
| 1110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,038 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 0,22 |
| По проекту | Столбы железобетонные | м3 | 0,94 |
| По проекту | Станция поляризованная электродренажная | шт | 1 |
| По проекту | Блоки фундаментов железобетонные | м3 | 0,45 |

### Группа 56	 Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе

Состав работ:	1. Рытье шурфа над трубопроводом. 2. Бурение ямы и рытье траншеи. 3. Разборка изоляции
трубопровода. 4. Прокладка кабеля в траншее. 5. Термитная приварка кабеля к трубопроводу. 6. Восстановление изоляции трубопровода. 7. Установка протектора.                    8. Засыпка шурфа, ямы и траншеи грунтом с трамбованием.

Измеритель:	1 протектор

    - Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе

Таблица 90 - Группа 56 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-56 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 19,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,85 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,61 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 0,16 |
| 206-0217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,5 м3 | маш-ч | 1,37 |
| 216-0401 | Машины бурильно-крановые на тракторе мощностью 66 кВт [90 л. с.], глубина | маш-ч | 0,71 |
|  | бурения 1,5-3 м |  |  |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 0,16 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,001 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,003 |
| 111-0319 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0,0001 |
| 111-1601 | Бризол | 1000м2 | 0,0005 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 5 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,35 |
| По проекту | Протектор | шт | 1 |
| По проекту | Наконечник кабельный | шт | 1 |
| По проекту | Термитный патрон | шт | 1 |
| По проекту | Кабель | м | 5 |

### Группа 57	 Установка опознавательного знака протектора

Состав работ:	1. Рытье ямы. 2. Установка опознавательного знака. 3. Засыпка ямы грунтом с трамбованием.

Измеритель: 	1 знак

25-57-1 	Установка опознавательного знака протектора

Таблица 91 - Группа 57 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-57 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0383 | Белила густотертые цинковые МА-011-0 | т | 0,0002 |
| 111-0404 | Краска масляная густотертая для внешних работ МА-015, ПФ-014 черная | т | 0,0001 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00015 |
| 111-1658 | Лак битумный, марка БТ-123 | т | 0,0003 |
| По проекту | Знаки опознавательные металлические | шт | 1 |

### Группа 58	 Прокладка дренажного кабеля

Состав работ:	1. Разбивка трассы. 2. Рытье траншеи. 3. Прокладка асбестоцементных труб на переходах
через дороги. 4. Устройство постели. 5. Прокладка кабеля в траншее и в асбестоцементных трубах [на переходах]. 6. Рытье котлованов для монтажа соединительных муфт. 7. Монтаж соединительных муфт. 8. Засыпка траншей и котлованов с уплотнением грунта.

Измеритель:	100 м кабеля

Прокладка дренажного кабеля, вес 1 м кабеля:

25-58-1		до 3 кг

25-58-2		до 6 кг

25-58-3		до 9 кг

25-58-4		до 13 кг

Таблица 92 -	Группа 58 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-58 1 | 25-58 2 | 25-58 3 | 25-58 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 25,6 | 36,02 | 44,71 | 58,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,28 |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,28 |
| 206-0217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,5 м3 | маш-ч | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 |
| 207-0116 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  | трубопроводов, мощность до 59 кВт [80 л.с.] |  |  |  |  |  |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на сооружении | маш-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность до 96 кВт |  |  |  |  |  |
|  | [130 л.с.] |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,001 | 0,002 | 0,003 | - |
| 111-0817 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,6 мм | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | - |
| 111-1293 | Уголь древесный, марка А | т | 0,001 | 0,002 | 0,003 | - |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 8 | 10 | 10 | 10 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 113-0697 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм | м | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1425-11680 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М25 | м3 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 1510-0003 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35 | шт | 0,1 | - | - | - |
| 1510-0004 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-50 | шт | - | 0,2 | - | - |

Окончание таблицы 92

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-58 1 | 25-58 2 | 25-58 3 | 25-58 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1510-0005 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-65 | шт | - | - | 0,3 | - |
| 1510-0006 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-75 | шт | - | - | - | 0,4 |
| 1545-0106 | Масса кабельная МБ-90 | т | 0,00103 | 0,00206 | 0,00309 | 0,00412 |
| По проекту | Кабель | м | 102 | 102 | 102 | 102 |

### Группа 59	Присоединение дренажных кабелей

Состав работ:	1. Разборка изоляции трубопровода. 2. Установка и приварка к трубопроводу планки.                  3. Восстановление изоляции. 4. Разделка концов кабелей. 5. Сверление отверстий в железнодорожном рельсе [норма 1]. 6. Присоединение жил кабелей к рельсу, трубопроводу, дренажной установке, средней точки дросселя.

Измеритель:	1 комплект присоединения

Присоединение дренажных кабелей:

25-59-1		к рельсу

25-59-2		к трубопроводу

25-59-3		к поляризованной электродренажной станции

25-59-4		к средней точке дросселя

Таблица 93 -	Группа 59 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-59 1 | 25-59 2 | 25-59 3 | 25-59 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,17 | 16,12 | 14,6 | 5,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 3,2 | 4,1 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,27 | 0,09 | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,09 | - | - |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш-ч | - | 0,08 | - | - |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 0,25 | - | - | - |
| 233-0202 | Машины сверлильные пневматические при работе от | маш-ч | 0,25 | - | - | - |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | - | 0,001 | - | - |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,003 | - | - |
| 111-1601 | Бризол | 1000м2 | - | 0,0011 | - | - |
| 111-1658 | Лак битумный, марка БТ-123 | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0004 |
| 121-0783 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,0049 | 0,0007 | 0,001 | 0,001 |
| 130-0038 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 10 мм | т | 0,0006 | 0,005 | 0,0004 | 0,001 |
| 1522-0026 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС40 | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0004 |
| По проекту | Наконечники кабельные | шт | - | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Кабель | м | 5 | - | - | - |
| По проекту | Провод медный | м | 6 | - | - | - |

### Группа 60	 Устройство анодного заземления [глубина 6-12 м]

Состав работ:	1. Планировка площадки и разбивка трассы. 2. Бурение ям и рытье траншей. 3. Укладка заземлителей с предварительной очисткой их поверхностей металлическим песком. 4. Устройство постели. 5. Прокладка соединительных шин кабелем. 6. Пайка выводов заземлителей к кабелю с изоляцией мест приварки. 7. Засыпка ям и траншеи с уплотнением грунта.   8. Установка опознавательных знаков анодного заземления. 9. Заполнение пространства между заземлителем и стенкой скважины глинистым раствором [норма 1]. 10. Устройство мелкого кирпичного колодца для клеммника.

Измеритель:	100 шт заземлителей

Устройство анодного заземления:

25-60-1        	вертикального
25-60-2        	горизонтального

Таблица 94 - Группа 60 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-60 1 | 25-60 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел-ч | 312,84 | 248,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 387,73 | 226,79 |

Окончание таблицы  94

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-60 1 | 25-60 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 16,43 | 16,43 |
| 206-0217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,5 мЗ | маш-ч | 158,87 | 172,1 |
| 207-0116 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, мощность до 59 кВт [80 л.с.] | маш-ч | 32,36 | 34,92 |
| 212-0201 | Автогрейдеры легкого типа, мощность 66,2 кВт [90 л.с.] | маш-ч | 1,67 | 1,67 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на .сооружении магистральных трубопроводов мощность до 96 кВт [130 л. с.] | маш-ч | 1,67 | 1,67 |
| 270-0077 | Комплекты роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш-ч | 176,73 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0038 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непресованные, толщина 10 мм | м2 | 1,28 | 1,28 |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-S, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,3187 | 0,3187 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 27,0 | 27,0 |
| 121-0783 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,0648 | 0,0648 |
| 130-0037 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 8 мм | т | 0,00202 | 0,00202 |
| 130-0038 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 10 мм | т | 0,00168 | 0,00168 |
| 1110-0103 | Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации легкого типа Л | шт | 8 | 8 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | мЗ | 35 | 35 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250x120x65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,85 | 0,85 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 20 до 40 мм | мЗ | 0,72 | 0,72 |
| 142-0010-1 | Глина | мЗ | 14,4 | - |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 24,8 | - |
| 1522-0026 | Припои оловяно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС-40 | т | 0,00148 | 0,00148 |
| 1545-0153 | Наконечники кабельные | шт | 124 | 124 |
| По проекту | Коробка КОР-73 | шт | 101 | 101 |
| По проекту | Столбы железобетонные | мЗ | 0,04 | 0,04 |
| По проекту | Трубы | м | П | П |
| По проекту | Кабель | м | 500 | 500 |
| По проекту | Лента полимерная | м2 | 1,5 | 1,5 |

### Группа 61	 Спуск шины по опоре к анодному заземлению с присоединением

Состав работ:	1. Рытье траншеи. 2. Прокладка шин заземления в траншее. 3. Прокладка заземляющих спусков по опоре. 4. Сварка шин заземления и приварка их к контуру заземления.                    5. Присоединение шин заземления к проводу воздушной линии. 6. Засыпка траншеи грунтом.

Измеритель:	100м шин

    - Спуск шины по опоре к анодному заземлению с присоединением

Таблица 95 - Группа 61 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-61 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 78,21 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,18 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным | маш-ч | 3,73 |
|  | сварочным током 250-400 А |  |  |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х90 мм | т | 0,003 |
| 111-0383 | Белила густотертые цинковые МА-011-0 | т | 0,001 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0006 |
| 111-0975 | Сортовой горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, полосовой, толщина 10-75 мм при ширине 100-200 мм | т | 0,165 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,001 |
| 130-0038 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 10 мм | т | 0,0004 |
| 1630-0114 | Крепления для трубопроводов [кронштейны, планки, хомуты] | кг | 0,0015 |
| По проекту | Зажим болтовой | кг | 4 |

### Группа 62	Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм

Состав работ:	1. Устройство площадки для бурения скважины и монтажа заземлителя механизированным способом и частично вручную, разработка грунта отстойников и траншей циркуляционной системы экскаватором с вывозкой грунта и креплением стенок отстойников. 2. Бурение скважины с прямой промывкой долотом 490 мм для установки кондуктора. 3. Установка кондуктора из труб диаметром 400 мм с цементацией подбашмачной пробки и затрубного пространства. 4. Бурение скважин под анодный заземлитель долотом 394 мм с прямой промывкой и промывкой после окончания бурения. 5. Сборка и сварка колонны заземлителя из труб диаметром 200 мм с приваркой перфорированного наконечника, заполненного солью, затягиванием в анодный кабель, заделки кабеля в аноде и контактной плате, заливка контактной платы горячим битумом. 6. Заполнение затрубного пространства колонны заземлителя глинистым раствором. 7. Монтаж оголовка анодного заземлителя. 8. Битумная изоляция стыков труб, наконечника и оголовка заземлителя. 9. Устройство мелкого кирпичного колодца над оголовком заземлителя.

Измеритель:	1 заземлитель

Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 50 м, группа грунта:

25-62-1		1

25-62-2		2

25-62-3		3

25-62-4		4

25-62-5		5

25-62-6		6

Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 100 м, группа грунта:

25-62-7		1

25-62-8		2

25-62-9		3

25-62-10	4

25-62-11	5

25-62-12	6

Таблица 96 - Группа 62 Нормы с 1 по 6

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 25-62 | 25-62 | 25-62 | 25-62 | 25-62 | 25-62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 500,86 | 527,72 | 592,5 | 673,08 | 771,04 | 922,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 172,01 | 183,07 | 223,76 | 271,44 | 306,2 | 358,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении | маш-ч | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-0101 | Блок компрессорно-силовой с двига-телем внутреннего сгорания, давление 680 кПа[6,8 ат], подача 9/5 м3/мин | маш-ч | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе | маш-ч | 79 | 90,06 | 109,02 | 132,72 | 167,48 | 219,62 |
|  | автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | начальный диаметр до 490 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конечный диаметр до214 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 32 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-1002 | Установки цементационные | маш-ч | 55,77 | 55,77 | 63,28 | 71,46 | 71,46 | 71,46 |
|  | автоматизированные, подача 15 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 м3 | маш-ч | 17,38 | 17,38 | 31,6 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ- IV-3,БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | масса 1,8 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1348 | Портландцемент тампонажный | т | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | бездобавочный |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1900 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |

Продолжение таблицы 96

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 25-62 | 25-62 | 25-62 | 25-62 | 25-62 | 25-62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строите-льства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 112-0082 | Доски необрезные из хвойных пород, | м3 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  | длина 4-6,5 м, все ширины, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 44 мм и более, IV сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0192 | Трубы стальные электросварные | м | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
|  | прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0218 | Трубы стальные электросварные | м | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
|  | прямошовные и спиральношовные с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,027 | 0,027 | 0,045 | 0,045 | 0,09 | 0,09 |
| 113-0592 | Трубы бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами с правой и левой резьбой без муфт, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,195 | 0,237 | 0,343 | 0,445 | 0,545 | 0,9 |
| 121-0763 | Отдельные конструктивные элементы | т | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | зданий и сооружений [колонны, балки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 121-0764 | Отдельные конструктивные элементы | т | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | зданий и сооружений [колонны, балки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 130-0037 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 8 мм | т | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 |
| 142-0010-1 | Глина обыкновенная | м3 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
| 1110-0103 | Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации легкого типа Л | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1113-0108 | Натрий азотнокислый [селитра натриевая] технический, марка А | т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250x120x65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1522-0026 | Припои оловяно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС-40 | т | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 |
| 1545-0153 | Наконечники кабельные | шт | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| По проекту | Долота шарошечные диаметром 490 мм | шт | 0,013 | 0,025 | 0,072 | 0,13 | 0,19 | 0,29 |
| По проекту | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт | 0,14 | 0,19 | 0,38 | 0,61 | 0,87 | 1,24 |
| По проекту | Долота лопастные диаметром 490 мм | шт | 0,024 | 0,043 | 0,067 | 0,113 | - | - |
| По проекту | Долота лопастные диаметром 394 мм | шт | 0,096 | 0,17 | 0,27 | 0,45 | - | - |
| По проекту | Лента полимерная | м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Кабель | м | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |

Таблица 97 - Группа 62 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-62 7 | 25-62 8 | 25-62 9 | 25-62 10 | 25-62 11 | 25-62 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 646,22 | 701,52 | 840,56 | 1003,3 | 1196,06 | 1478,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 246,05 | 265,01 | 359,52 | 463,52 | 529,88 | 627,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] | маш-ч | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
| 210-0101 | Блок компрессорно-силовой с двигате-лем внутреннего сгорания, давление 680 кПа [6,8 ат], подача 9/5 м3/мин | маш-ч | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| 210-0201 | Установки и агрегаты буровые на базе | маш-ч | 102,7 | 121,66 | 161,16 | 208,56 | 274,92 | 372,88 |
|  | автомобилей для бурения скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глубиной до 100; 200 м, начальный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр до 190 мм, конечный диаметр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 93, 118 мм, грузоподъемность 2,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-1002 | Установки цементационные | маш-ч | 86,49 | 86,49 | 108,32 | 130,16 | 130,16 | 130,16 |
|  | автоматизированные, подача 15 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 м3 | маш-ч | 36,34 | 36,34 | 69,52 | 104,28 | 104,28 | 104,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-S, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | масса 1,8 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1348 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 111-1900 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строитель-ства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 112-0082 | Доски необрезные из хвойных пород, | м3 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  | длина 4-6,5 м, все ширины, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 44 мм и более, IV сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0192 | Трубы стальные электросварные | м | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
|  | прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0218 | Трубы стальные электросварные | м | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
|  | прямошовные и спиральношовные с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,054 | 0,054 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,18 |
| 113-0592 | Трубы бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами с правой и левой резьбой без муфт, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,5 | 0,595 | 0,9 | 1,15 | 1,5 | 2,35 |
| 121-0763 | Отдельные конструктивные элементы | т | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | зданий и сооружений [колонны, балки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 121-0764 | Отдельные конструктивные элементы | т | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | зданий и сооружений [колонны, балки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | преобладанием гнутосварных профи-лей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 97

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-62 7 | 25-62 8 | 25-62 9 | 25-62 10 | 25-62 11 | 25-62 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 130-0037 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 8 мм | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 |
| 142-0010-1 | Глина обыкновенная | м3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 1110-0103 | Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации легкого типа Л | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1113-0108 | Натрий азотнокислый [селитра натриевая] технический, марка А | т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250x120x65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1522-0026 | Припои оловяно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС-40 | т | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |
| 1545-0153 | Наконечники кабельные | шт | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| По проекту | Долота шарошечные диаметром 490 мм | шт | 0,013 | 0,025 | 0,072 | 0,13 | 0,19 | 0,29 |
| По проекту | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт | 0,22 | 0,32 | 0,78 | 1,3 | 1,94 | 2,8 |
| По проекту | Долота лопастные диаметром 490 мм | шт | 0,024 | 0,043 | 0,067 | 0,113 | - | - |
| По проекту | Долота лопастные диаметром 394 мм | шт | 0,22 | 0,41 | 0,62 | 1,07 | - | - |
| По проекту | Лента полимерная | м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Кабель | м | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |

### Группа 63	Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при изменении глубины бурения на каждые 10м

Состав работ:	1. Устройство площадки для бурения скважины и монтажа заземления механизированным способом и частично вручную, разработка грунта отстойников и траншей циркуляционной системы экскаватором с вывозкой грунта и креплением стенок отстойников. 2. Бурение скважины с прямой промывкой долотом 490 мм для установки кондуктора.  3. Установка кондуктора из труб диаметром 400 мм с цементацией подбашмачной пробки и затрубного пространства. 4. Бурение скважины под анодный заземлитель долотом 394 мм с прямой промывкой и промывкой после окончания бурения. 5. Сборка и сварка колонны заземлителя из труб диаметром 200 мм с приваркой перфорированного наконечника, заполненного солью. 6. Заполнение затрубного пространства колонны заземлителя глинистым раствором. 7. Монтаж оголовка анодного заземлителя. 8. Битумная изоляция стыков труб, наконечника и оголовка заземлителя.

Измеритель:	1 заземлитель

Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при изменении глубины бурения на каждые 10 м, группа грунта:

25-63-1		1

25-63-2		2

25-63-3		3

25-63-4		4

25-63-5		5

25-63-6		6

Таблица 98 - Группа 63 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-63 1 | 25-63 2 | 25-63 3 | 25-63 4 | 25-63 5 | 25-63 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 32,86 | 38,55 | 54,98 | 77,74 | 97,96 | 127,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,56 | 12,77 | 20,33 | 29,83 | 36,79 | 47,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-0101 | Блок компрессорно-силовой с двигате-лем внутреннего сгорания, давление 680 кПа[6,8 ат], подача 9/5 м3/мин | маш-ч | 6,43 | 6,56 | 10,46 | 14,82 | 14,96 | 14,96 |
| 210-0201 | Установки и агрегаты буровые на базе | маш-ч | 5,06 | 7,27 | 11,06 | 17,06 | 24,02 | 34,44 |
|  | автомобилей для бурения скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глубиной до 100; 200 м, начальный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр до 190 мм, конечный диаметр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 93; 118 мм, грузоподъемность 2,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-1002 | Установки цементационные | маш-ч | 1,9 | 1,9 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
|  | автоматизированные, подача 15 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 98

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-63 1 | 25-63 2 | 25-63 3 | 25-63 4 | 25-63 5 | 25-63 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 м3 | маш-ч | 3,6 | 3,6 | 6,9 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1900 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 113-0192 | Трубы стальные электросварные | м | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
|  | прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-1 | Глина обыкновенная | м3 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| По проекту | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт | 0,024 | 0,036 | 0,11 | 0,176 | 0,26 | 0,388 |
| По проекту | Долота лопастные диаметром 394 мм | шт | 0,032 | 0,046 | 0,084 | 0,142 | - | - |

## 2.30 Здания для нефтеперекачивающих и компрессорных станций на магистральных трубопроводах, нефтяных и газовых промыслах

### Группа 64	 Установка зданий из блок-боксов

Состав работ:	1. Распаковка, осмотр, расконсервация блок-боксов на накопительной площадке и доставка их к месту установки. 2. Установка и сборка блок-боксов в проектное положение с выверкой и закреплением на фундаментах. 3. Установка панелей покрытия в проектное положение или устройство сплошной кровли из профилированного настила. 4. Установка доборных панелей. 5. Приварка стальных пластин соединения блок-боксов. 6. Утепление стыков соединений между блок-боксами. 7. Установка дефлекторов. 8. Монтаж и испытание трубопроводов и воздуховодов в блок-боксах. 9. Устройство перегородок в отдельных боксах. 10. Масляная окраска отдельных мест после сварочных и монтажных работ.

Измеритель:	1 т веса блок-боксов

Установка зданий из блок-боксов:

25-64-1        многобоксовых
25-64-2        из спаренных и одиночных блок-боксов

Таблица 99 - Группа 64 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-64 1 | 25-64 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 26,7 | 15,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,44 | 4,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,33 | 0,33 |
| 201-0201 | Прицепы тракторные, грузоподъемность 2,0 т | маш-ч | 0,6 | 0,51 |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 1,41 | 1,5 |
|  | трубопроводов, грузоподъемность 10 т |  |  |  |
| 202-1232 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 0,92 | 0,62 |
|  | трубопроводов, грузоподъемность 25 т |  |  |  |
| 203-0202 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т | маш-ч | 0,33 | 0,28 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 0,66 | - |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на | маш-ч | 5,06 | 1,71 |
|  | автомобильном прицепе |  |  |  |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 0,6 | 0,51 |
|  | трубопроводов, мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |
| 233-0803 | Молотки отбойный пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 0,35 | - |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,02 | 1,26 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0032 | Листы асбестоцементные волнистые обычного профиля, толщина 5,5 мм | м2 | 0,0007 | - |
| 111-0076 | Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-90/30 | т | 0,006 | - |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х90 мм | т | 0,00006 | 0,00007 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,012 | 0,63 |
| 111-0383 | Белила густотертые цинковые МА-011-0 | т | 0,00007 | 0,00013 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00006 | 0,0001 |
| 111-1527 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э55 | т | 0,003 | 0,0013 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,004 | 0,023 |
|  | толщина 32,40 мм, II сорт |  |  |  |
| 114-0002- У | Вата минеральная, марка Б | м3 | 0,0003 | 0,002 |
| 1110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,006 | - |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,005 | 0,13 |

## 2.31 Укладка сборных железобетонных конструкций компрессорных и насосных станций на трубопроводах

### Группа 65	 Укладка фундаментов

Состав работ:	1. Разметка мест установки. 2. Приготовление постели из готового раствора. 3. Укладка
фундаментных блоков и плит с помощью крана. 4. Выверка укладки блоков и плит.

Измеритель:	100 м3 сборных конструкций

    - Укладка фундаментов компрессорных и насосных станций на трубопроводах

Таблица 100 - Группа 65 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-65 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 339,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 236,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0010 | Тягачи седельные, тяговое усилие 14,4 т | маш-ч | 41,38 |
| 202-1232 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 123,24 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 9,16 |
| 211-0102 | Бадьи, емкость 4 м3 | маш-ч | 9,8 |
| 216-0100 | Автобетоносмесители на базе автомобиля, емкость барабана 2,7 м3 | маш-ч | 9,8 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1527 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э55 | т | 0,01 |
| 121-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,71 |
| 1424-11635 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22,5 [М300], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 0,93 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 6,87 |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

### Группа 66	Установка колонн

Состав работ:	1. Выравнивание дна стакана с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн в стаканы фундаментов с помощью крана. 3. Установка одиночных кондукторов с временным закреплением колонн и окончательной выверкой их в кондукторах. 4. Заделка стыков раствором [бетонной смесью]. 5. Разборка одиночных кондукторов с раскреплением болтов. 6. Срубка наплывов бетона на кондукторах, оставшихся после заделки стыков.

Измеритель:	100 м3 сборных конструкций

25-66-1 Установка колонн компрессорных и насосных станций на трубопроводах

Таблица 101 -	Группа 66 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-66 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1012,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 163,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0010 | Тягачи седельные, тяговое усилие 14,4 т | маш-ч | 1,72 |
| 202-1232 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 104,28 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 16 |
| 211-0102 | Бадьи, емкость 4 м3 | маш-ч | 15,96 |
| 216-0100 | Автобетоносмесители на базе автомобиля, емкость барабана 2,7 м3 | маш-ч | 5,2 |
| 270-0117 | Вибраторы глубинные | маш-ч | 51,51 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,015 |
| 121-0647 | Основные несущие конструкции для зданий многоэтажных, производственного и | т | 1,92 |
|  | непроизводственного назначения, высотой до 100 м колонны, опорные плиты, балки |  |  |
|  | перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и |  |  |
|  | междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен, при реконструкции зданий |  |  |
| 1424-11635 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22.5 [М300], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 8 |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

### Группа 67	Укладка плит перекрытий и покрытий

Состав работ:	1. Приготовление постели из готового раствора. 2. Укладка плит с помощью крана.                    3. Выверка и исправление положений плит. 4. Крепление плит. 5. Заливка швов цементным раствором. 6. Заделка отверстий в пустотных плитах. 7. Электродуговая сварка стыков плит

с зачисткой мест сварки.

Измеритель:	100 м3 сборных конструкций

25-67-1 	Укладка плит перекрытий и покрытий компрессорных и насосных станций на трубопроводах

Таблица 102 - Группа 67 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-67 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 492,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 131,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0010 | Тягачи седельные, тяговое усилие 14,4 т | маш-ч | 51,18 |
| 202-1232 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 53,72 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 12,5 |
| 211-0102 | Бадьи, емкость 4 м3 | маш-ч | 5,06 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,063 |
| 1423-11295 | Половняк глиняного и силикатного кирпича | м3 | 1 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 3,75 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,64 |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

### Группа 68	Установка панелей стен

Состав работ:	1. Очистка облицовки панелей от грязи. 2. Разметка мест установки. 3. Установка панелей с помощью крана с прокладкой изоляции. 4. Выверка и закрепление панелей. 5. Заливка швов панелей.6. Электросварка стыков панелей, приварка закладных элементов.7. Заделка вертикальных и горизонтальных швов панелей и заливка бетонной смесью.

Измеритель:	100 м2 панелей

25-68-1 	Установка панелей стен компрессорных и насосных станций на трубопроводах

Таблица 103 -	Группа 68 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-68 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 131,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 32,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0010 | Тягачи седельные, тяговое усилие 14,4 т | маш-ч | 4,44 |
| 202-1232 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 18,96 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,05 |
| 211-0102 | Бадьи, емкость 4 м3 | маш-ч | 1,74 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0601 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | т | 0,033 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,024 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,001 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,015 |
| 1424-11643-10 | Смеси бетонные готовые тяжелые [кроме дорожного], класс бетона В3,5 [М-50], крупность заполнителя 5-10 мм, марка по морозостойкости 50 | м3 | 0,67 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,54 |
| По проекту | Конструкции сборные | м2 | 100 |

# 3 Трубопроводы нефтяных и газовых промыслов

## 3.1 Сварка трубопроводов на сварочной базе и трассе

### Группа 103	Сварка трубопроводов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа [100 кгс/см2]

Состав работ:	1. Перемещение труб от склада до приемного стеллажа на базе. 2. Подготовка труб к сварке на базе. 3. Сборка и сварка труб первым слоем и сварка последующих слоев на базе.                  4. Перемещение секций труб на склад готовой продукции на базе. 5. Перемещение и раскладка секций труб вдоль трассы. 6. Подготовка секций труб на трассе. 7. Сборка и сварка секций труб в нитку на трассе. 8. Сварка захлестов и катушек на трассе.

Измеритель:	1 км трубопровода

Сварка трубопроводов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа            [100 кгс/см2], диаметр трубопровода:

25-103-1       50 мм
25-103-2      75 мм
25-103-3      100 мм
25-103-4      125 мм
25-103-5      150 мм
25-103-6      200 мм
25-103-7      250 мм
25-103-8      300 мм

Таблица 104 - Группа 103 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса |  | Единица измер. | 25-103 1 | 25-103 2 | 25-103 3 | 25-103 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-ч | 279,66 | 300,2 | 306,52 | 336,54 |  |
| 2 | Средний разряд работ |  |  | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
| 3 | Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 123,45 | 136,49 | 149,5 | 163,78 |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,47 | 0,47 |  |
| 204-0503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса |  | маш-ч | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с |  | маш-ч | 29,86 | 30,49 | 34,32 | 35,42 |  |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных |  | маш-ч | 1,85 | 2,04 | 2,37 | 2,37 |  |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки |  | маш-ч | 36,66 | 40,29 | 43,92 | 50,72 |  |
|  | на автомобильном прицепе |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0501 | Базы трубосварочные полевые для труб |  | маш-ч | 9,95 | 10,9 | 12,8 | 12,8 |  |
|  | диаметром 350-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, |  | маш-ч | 36,66 | 40,29 | 40,92 | 47,72 |  |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1700 | Установка для подогрева стыков |  | маш-ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч |  | 1,06 | 1,06 | 1,06 |  | 1,06 |
| 215-2401 | Плетевозы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 12т | маш-ч |  | 16,73 | 19,47 | 22,12 |  | 22,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 |  | 2,7 | 4,5 | 6,98 |  | 8,78 |
| 111-1737 | Проволока сварочная для сварки магистральных | т |  | 0,004 | 0,005 | 0,006 |  | 0,007 |
|  | нефтепроводов, класс прочности труб до 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1889 | Флюс, марка АН-47 | т |  | 0,006 | 0,008 | 0,009 |  | 0,01 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т |  | 0,014 | 0,019 | 0,027 |  | 0,033 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 |  | 0,23 | 0,24 | 0,25 |  | 0,25 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 |  | 1,92 | 3,98 | 4,58 |  | 5,29 |
| По проекту | Трубы стальные | км |  | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  | 1,01 |
| По проекту | Заглушки инвентарные металлические | т |  | 0,015 | 0,025 | 0,035 |  | 0,042 |

Таблица 105 - Группа 103 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-103 5 | 25-103 6 | 25-103 7 | 25-103 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 369,72 | 406,06 | 443,98 | 494,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 182,09 | 186,48 | 207,45 | 234,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,95 |
| 204-0503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш-ч | 2,8 | 3,6 | 5,6 | 8,4 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 41,11 | 42,15 | 49,45 | 56,88 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 2,37 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
|  | трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 64,94 | 70,47 | 80,11 | 91,01 |
|  | на автомобильном прицепе |  |  |  |  |  |
| 215-0501 | Базы трубосварочные полевые для труб | маш-ч | 12,8 | 12,8 | 15,33 | 17,7 |
|  | диаметром 350-800 мм |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 47,72 | 45,5 | 45,82 | 48,35 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-1700 | Установка для подогрева стыков | маш-ч | 1,3 | 1,49 | 1,49 | 1,99 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 1,06 | 1,2 | 1,2 | 1,82 |
| 215-2401 | Плетевозы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 12 т | маш-ч | 26,73 | 27,82 | 31,16 | 36,64 |

Продолжение таблицы 105

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-103 5 | 25-103 6 | 25-103 7 | 25-103 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,3 | 12,6 | 14,94 | 17,34 |
| 111-1737 | Проволока сварочная для сварки магистральных | т | 0,007 | 0,009 | 0,014 | 0,021 |
|  | нефтепроводов, класс прочности труб до 52 |  |  |  |  |  |
| 111-1889 | Флюс, марка АН-47 | т | 0,01 | 0,012 | 0,018 | 0,03 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,046 | 0,052 | 0,073 | 0,085 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 6,03 | 7,32 | 7,59 | 8,41 |
| По проекту | Трубы стальные | км | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| По проекту | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,049 | 0,049 | 0,056 | 0,056 |

### Группа 104	Сварка высоконапорных трубопроводов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды свыше 10 МПа [100 кгс/см2]

Состав работ:	1. Перемещение труб от склада до приемного стеллажа на базе. 2. Подготовка труб к сварке на базе. 3. Сборка и сварка труб первым слоем и сварка последующим слоем на базе.                  4. Перемещение секций труб на склад готовой продукции на базе. 5. Перемещение и раскладка труб вдоль трассы. 6. Подготовка секций труб на трассе. 7. Сборка и сварка секций труб в нитку на трассе. 8. Сварка захлестов и катушек на трассе.

Измеритель:	1 км трубопровода

Сварка высоконапорных трубопроводов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды свыше 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр труб:

25-104-1       100 мм
25-104-2       125 мм
25-104-3       150 мм
25-104-4       200 мм
25-104-5       250 мм

    - 300 мм

Таблица 106 - Группа 104 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-104 1 | 25-104 2 | 25-104 3 | 25-104 4 | 25-104 5 | 25-104 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 410,8 | 431,34 | 425,02 | 540,36 | 562,48 | 639,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 185,14 | 198,86 | 215,04 | 255,38 | 275,13 | 315,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,57 | 0,66 | 0,77 | 1,01 | 1,26 | 1,34 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0503 | Установки для сварки | маш-ч | - | - | 12,8 | 24,8 | 31,2 | 37,2 |
|  | автоматического под слоем флюса |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки | маш-ч | 45,09 | 49,41 | 52,58 | 63,99 | 70,39 | 79,79 |
|  | сварочных материалов с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированием температуры в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, мощность 96 кВт [130 л. с.] | маш-ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш-ч | 69,52 | 75,84 | 85,32 | 113,76 | 123,24 | 140,62 |
| 215-0501 | Базы трубосварочные полевые для | маш-ч | 13,59 | 15,17 | 14,54 | 15,64 | 17,7 | 19,75 |
|  | труб диаметром 350-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 41,08 | 41,71 | 47,56 | 48,98 | 48,98 | 53,88 |
|  | диаметром до 400 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1700 | Установка для подогрева стыков | маш-ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,99 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,79 | 1,79 | 2,72 |
|  | до 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2401 | Плетевозы на автомобильном ходу, | маш-ч | 29,53 | 31,47 | 34,1 | 41,16 | 45 | 56,71 |
|  | грузоподъемность до 12 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,9 | 13 | 16 | 22 | 24 | 28 |
| 111-1737 | Проволока сварочная для сварки | т | - | - | 0,032 | 0,062 | 0,078 | 0,093 |
|  | магистральных нефтепроводов, класс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочности труб до 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1889 | Флюс, марка АН-47 | т | - | - | 0,049 | 0,094 | 0,117 | 0,14 |
| 111-1899 | Электроды для сварки | т | 0,09 | 0,107 | 0,08 | 0,144 | 0,179 | 0,214 |
|  | магистральных газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 106

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-104 1 | 25-104 2 | 25-104 3 | 25-104 4 | 25-104 5 | 25-104 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строитель-ства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 7,8 | 9 | 10 | 11,3 | 13 | 16 |
| По проекту | Трубы стальные | км | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| По проекту | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,035 | 0,037 | 0,049 | 0,049 | 0,056 | 0,056 |

## 3.2 Изготовление и установка гнутых отводов

### Группа 105	Изготовление и установка гнутых отводов

Состав работ:	1. Гнутье трубы на трубогибочных станках в холодном состоянии. 2. Установка гнутого отвода с разметкой по месту, обрезкой концов трубы, зачисткой фасок. 3. Центровка гнутого отвода с трубопроводом, с прихваткой и сваркой стыков в траншее.

Измеритель:	1 гнутый отвод

Изготовление и установка гнутых отводов, диаметр труб:

25-105-1       	150 мм
25-105-2       	200 мм
25-105-3       	300 мм

Таблица 107 - Группа 105 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-105 1 | 25-105 2 | 25-105 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,96 | 23,7 | 25,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 4,1 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,6 | 8,68 | 10,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | - | 0,02 | 0,03 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на | маш-ч | 2,4 | 3,38 | 4,14 |
|  | тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 3,44 | 4,52 | 5,32 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |
| 215-1301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш-ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,34 | 0,56 | 0,76 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,17 | 0,28 | 0,38 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,034 | 0,055 | 0,073 |

## 3.3 Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями [трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ]

### Группа 106	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями
[трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ]

Состав работ:	1. Разработка траншей вручную в опасной зоне при пересечении с коммуникациями.                     2. Уширение траншеи одноковшовым экскаватором до размеров котлована для сварки захлестов. 3. Протаскивание трубопровода под коммуникациями. 4. Сборка и сварка захлестов в траншее. 5. Изоляция стыков захлестов. 6. Обратная засыпка траншеи и котлованов.

Измеритель:	1 пересечение

Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями [трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ], диаметр трубопровода:

25-106-1       	100 мм
25-106-2       	125 мм
25-106-3       	150 мм
25-106-4       	200 мм
25-106-5       	250 мм
25-106-6       	300 мм

Таблица 108 - Группа 106 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-106 1 | 25-106 2 | 25-106 3 | 25-106 4 | 25-106 5 | 25-106 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 79 | 82,48 | 82,95 | 91,17 | 95,75 | 98,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,06 | 20 | 20,45 | 27,49 | 28,53 | 33,46 |

Продолжение таблицы 108

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-106 1 | 25-106 2 | 25-106 3 | 25-106 4 | 25-106 5 | 25-106 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизель-ные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопро-водов, емкость ковша 0,65 м3 | маш-ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопро-водов, мощность 96 кВт [130 л. с.] | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] | маш-ч | 2,78 | 2,65 | 2,78 | 5,31 | 5,48 | 5,94 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 7,09 | 9,16 | 9,48 | 12,59 | 14,16 | 16,59 |
|  | диаметром до 400 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,63 | 1,53 | 2,05 |
|  | труб диаметром 150-300 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | - | - | - |
| 215-1102 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | - | 1,47 | 1,22 | 1,72 |
|  | диаметром 200-300 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 4 | 4,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,26 | 0,36 | 0,46 | 0,63 | 0,8 | 0,95 |
| 111-1622 | Грунтовка, марка ГТ-752 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|  | изоляционных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газонефтепродуктопроводов, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, | м2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 |
|  | толщина 0,6 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1899 | Электроды для сварки | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0035 | 0,0035 | 0,004 |
|  | магистральных газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,15 |

## 3.4 Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения

### Группа 107	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения

Состав работ:	1. Уширение траншеи до размеров котлованов с обратной засыпкой. 2. Сборка, сварка и противокоррозионная изоляция кожуха. 3. Установка направляющих тележек. 4. Сборка шнеков и установка кожуха. 5. Монтаж буровой установки. 6. Бурение. 7. Разборка шнеков.        8. Демонтаж буровой установки.

Измеритель:	100 м кожуха

Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха:

25-107-1       	300 мм
25-107-2       	400 мм

Таблица 109 - Группа 107 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-107 1 | 25-107 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1328,78 | 1328,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 505,11 | 505,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 22,59 | 22,59 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 46,61 | 46,61 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, | маш-ч | 29,07 | 29,07 |
|  | мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на | маш-ч | 127,03 | 127,03 |
|  | автомобильном прицепе |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 120,24 | 120,24 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |
| 215-1501 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм | маш-ч | 124,35 | 124,35 |

Продолжение таблицы 109

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-107 1 | 25-107 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 215-1600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора, мощность 700 м3/ч | маш-ч | 35,22 | 35,22 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 8,3 | 8,3 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х90 мм | т | 0,017 | 0,017 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,65 | 1,65 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,02 | 0,02 |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 3,4 | 3,4 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,2 | 0,2 |
|  | толщина 25 мм, II сорт |  |  |  |
| 113-0204 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 101 | - |
| 113-0219 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные с сопротивлением разрыва не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм | м | - | 101 |
| 1113-0122 | Отвердитель N1 | т | 0,0055 | 0,0055 |
| 1113-0162 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-16 | т | 0,02 | 0,02 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,2 | 0,2 |

## 3.5 Протаскивание плетей трубопровода через кожух

### Группа 108	Протаскивание плетей трубопровода через кожух

Состав работ:	1. Укладка лежней в траншею и установка такелажных приспособлений. 2. Опускание и укладка плети трубопровода в траншею. 3. Протаскивание троса через кожух с застроповкой плети. 4. Протаскивание плети трубопровода в кожух. 5. Расстроповка троса, снятие такелажных приспособлений и уборка лежней из траншеи.

Измеритель:	100 м кожуха

Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода:

25-108-1       	до 100 мм
25-108-2       	до 200 мм
25-108-3       	до 300 мм

Таблица 110 - Группа 108 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-108 1 | 25-108 2 | 25-108 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 101,12 | 118,5 | 139,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 41,57 | 54,04 | 67,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,28 | 0,32 | 0,35 |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на | маш-ч | 2,26 | 5,21 | 8,22 |
|  | автомобильном прицепе |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 39,03 | 48,51 | 58,93 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,88 | 0,98 | 1,04 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,06 | 1,2 | 1,5 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,004 | 0,0045 | 0,005 |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1110-0144 | Канаты двойной свивки, тип ТЛК-0, конструкция 6х37[1+ 6+15+15] +1 о. с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметр каната 27 мм | 10м | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,33 | 0,35 | 0,48 |
| По проекту | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,046 | 0,005 | 0,0055 |

## 3.6 Краны линейные стальные газовые для бесколодезной установки на газопроводах

### Группа 109	Сборка и установка узла газового крана

Состав работ:	1. Подготовка крана к установке. 2. Сборка крана и трубных заготовок.3. Установка узла крана на готовое основание. 4. Врезка в трубопровод узла крана. 5. Усиленная изоляция трубных заготовок и крана. 6. Установка привода крана. 7. Окраска   металлических  конструкций.   8. Установка   стояка   отбора   газа. 9. Испытание монтажного узла.

Измеритель:	1 узел крана

Сборка и установка узла газового крана, диаметр крана:

25-109-1       	до 150 мм
25-109-2       	200 мм
25-109-3       	300 мм

Таблица 111 - Группа 109 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-109 1 | 25-109 2 | 25-109 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 79 | 93,22 | 131,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 30,83 | 38,5 | 56,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,88 | 1,77 | 2,69 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 7,95 | 10,44 | 15,67 |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на | маш-ч | 6,95 | 9,32 | 13,75 |
|  | тракторе мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 15,01 | 16,91 | 24,65 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 6,2 | 7 | 8,1 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 1,67 | 1,9 | 2,13 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0008 | 0,0012 | 0,0016 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,24 | 1,4 | 1,62 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-0629 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| 111-1680 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК [липкая], толщина 0,4 мм | м2 | 18,8 | 25,4 | 37,7 |
| 111-1681 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м2 | 14,7 | 22,4 | 29,4 |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,016 | 0,02 | 0,023 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 18,9 | 27,2 | 37,7 |
| 111-1716 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм | м2 | 14,7 | 19,8 | 29,4 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0016 | 0,004 | 0,0064 |
| 1535-0173 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный диаметр 45 мм, | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | толщина стенки 4,5 мм |  |  |  |  |
| 1535-0177 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм | т | 0,56 | - | - |
| 1535-0178 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9 мм | т | - | 1,02 | - |
| 1535-0179 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм | т | - | - | 1,88 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,25 | 0,29 | 0,33 |
| По проекту | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт | 1 | 1 | 1 |

### Группа 110	Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана

Состав работ:	1. Рытье котлована под узел крана. 2. Уплотнение основания под фундаментные плиты щебнем или гравием. 3.Установка сборных железобетонных фундаментных плит под узел крана и площадку управления. 4. Засыпка котлована с послойным трамбованием.                       5. Устройство гравийно-щебеночной отмостки [площадки] узла крана. 6. Окраска металлических конструкций.

Измеритель:	1 узел крана

Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана, диаметр крана:

25-110-1       	150-200 мм
25-110-2       	300мм

Таблица 112 - Группа 110 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-110 1 | 25-110 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 83,74 | 88,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 32,35 | 34,17 |

Продолжение таблицы 112

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-110 1 | 25-110 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 7,68 | 8,14 |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 2,69 | 2,69 |
|  | трубопроводов, грузоподъемность 10 т |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш-ч | 18,25 | 19,15 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 1,42 | 1,58 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, | маш-ч | 2,31 | 2,61 |
|  | мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 18,25 | 19,15 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,006 | 0,006 |
| 121-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,13 | 0,13 |
| 1421-9505 | Гравий для строительных работ, фракция 5-20 мм, марка ДР8 | м3 | 3,1 | 3,1 |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 0,05 | 0,1 |
| По проекту | Плиты фундаментные из бетона марки 200 | м3 | 0,29 | 0,39 |

## 3.7 Обводная линия газовых линейных кранов

### Группа 111	Сборка и установка обводной линии с устройством фундамента

Состав работ:	1. Подготовка крана к установке. 2. Сборка крана и трубных заготовок. 3. Установка и приварка обводной линии к трубопроводу. 4. Изоляция трубопровода и крана. 5. Рытье котлована под обводную линию. 6. Уплотнение основания щебнем под фундаментные плиты. 7. Установка сборных железобетонных плит под кран и площадку управления.                   8. Засыпка котлована с послойным трамбованием. 9. Устройство гравийно-щебеночной площадки узла крана. 10. Испытание узла обводной линии.

Измеритель:	1 обводная линия узла крана

Сборка и установка обводной линии с устройством фундамента, диаметр трубопровода:

25-111-1       	150-200 мм, диаметр трубопровода обводной линии 80 мм
25-111-2       	300 мм,  диаметр трубопровода обводной линии 100 мм

Таблица 113 - Группа 111 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-111 1 | 25-111 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 69,52 | 75,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 34,14 | 38,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 7,87 | 8,39 |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных | маш-ч | 1,17 | 1,17 |
|  | трубопроводов, грузоподъемность 10 т |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш-ч | 7,79 | 7,27 |
| 206-0218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 0,43 | 0,43 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,65 м3 |  |  |  |
| 207-0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, | маш-ч | 0,57 | 0,63 |
|  | мощность 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт[158 л.с.] | маш-ч | 0,02 | 0,02 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе | маш-ч | 6,16 | 9,32 |
|  | мощностью 79 кВт [108 л. с.] |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 10,11 | 11,38 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 7,79 | 7,27 |
| 270-0030 | Котлы битумные передвижные, емкость 1000 л | маш-ч | 0,88 | 0,88 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,6 | 1,1 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,0004 | 0,0005 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,0065 | 0,011 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 | 0,21 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,00008 | 0,0001 |
| 111-0629 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,00003 | 0,00004 |

Продолжение таблицы 113

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-111 1 | 25-111 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111-1680 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК [липкая], толщина 0,4 мм | м2 | 4,5 | 5 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,004 | 0,005 |
| 111-1716 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм | м2 | 2,9 | 3,9 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0008 | 0,0011 |
| 1421-9505 | Гравий для строительных работ, фракция 5-20 мм, марка ДР8 | м3 | 1,65 | 1,65 |
| 1535-0174 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный диаметр 89 мм, толщина | т | 0,071 | - |
|  | стенки 4,5 мм |  |  |  |
| 1535-0176 | Узлы трубопроводов из стальных труб, наружный диаметр 108 мм, толщина | т | - | 0,102 |
|  | стенки 6 мм |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,03 | 0,05 |
| По проекту | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт | 1 | 1 |
| По проекту | Плиты фундаментные из бетона марки 200 | м3 | 0,05 | 0,05 |

### Группа 112	Установка дополнительного газового крана на обводной линии

Состав работ: 1. Подготовка крана к установке. 2. Сборка крана и трубных заготовок. 3. Установка и приварка обводной линии к трубопроводу. 4. Изоляция трубопровода и крана.

Измеритель:	1 кран

Установка дополнительного газового крана на обводной линии, диаметр трубопровода:

25-112-1	150-200 мм, диаметр трубопровода обводной линии 80 мм

25-112-2	300 мм, диаметр трубопровода обводной линии 100 мм

Таблица 114	- Группа 112 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-112 1 | 25-112 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 28,44 | 33,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,62 | 17,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,35 | 0,44 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе | маш-ч | 5,37 | 8,53 |
|  | мощностью 79 кВт[108 л.с.] |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 7,9 | 8,69 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,6 | 1,1 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,03 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,00007 | 0,00009 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,00003 | 0,00003 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 | 0,21 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,00008 | 0,0001 |
| 111-0629 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,00003 | 0,00004 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,004 | 0,005 |
| 111-1716 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм | м2 | 0,6 | 0,7 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0008 | 0,0011 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,03 | 0,05 |
| По проекту | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт | 1 | 1 |

## 3.8 Противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка трубопровода в траншею

### Группа 113	Нормальное битумно-резиновое изоляционное покрытие

Состав работ:	1. Приготовление грунтовки и битумно-резиновой мастики. 2. Доставка разогретой мастики на трассу битумозаправщиками. 3. Подъем и поддержание трубопровода кранами-трубоукладчиками во время очистки и изоляции. 4. Очистка трубопровода и нанесение грунтовки. 5. Нанесение битумно-резиновой мастики, армирующего слоя стеклохолста и защитной обертки. 6. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота. 7. Укладка трубопровода в траншею.

Измеритель:	1 км трубопровода

Нормальное битумно-резиновое изоляционное покрытие, диаметр трубопровода:

25-113-1	50 mm

25-113-2	75 mm

25-113-3	100 mm

25-113-4	125 mm

25-113-5	150 mm

25-113-6	200 mm

25-113-7	250 мм

25-113-8	300 мм

Таблица 115 - Группа 113 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-113 1 | 25-113 2 | 25-113 3 | 25-113 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 94,8 | 99,54 | 105,86 | 109,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 136,93 | 146,87 | 160,31 | 163,92 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,03 | 1,26 | 1,58 | 1,85 |
| 215-0400 | Базы битумоплавильные, вместимость 8000 л | маш-ч | 1,2 | 1,6 | 2,8 | 3,5 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 41,4 | 43,61 | 45,98 | 45,82 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 17,7 | 18,8 | 19,75 | 19,75 |
|  | диаметром 150-300 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 17,7 | 18,8 | 19,75 | 19,75 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 5,69 | 5,69 | 5,75 | 5,75 |
| 215-2001 | Битумозаправщики, емкость 4 т | маш-ч | 17,7 | 18,8 | 19,75 | 19,75 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 6,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,03 | 0,04 | 0,048 | 0,048 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,02 |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х90 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 21 | 28 | 40 | 49 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,77 | 1,03 | 1,86 | 2,28 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 220 | 300 | 420 | 530 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |

Таблица 116 - Группа 113 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-113 5 | 25-113 6 | 25-113 7 | 25-113 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 113,76 | 139,04 | 167,48 | 181,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 165,23 | 176,86 | 213,31 | 259,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,16 | 3 | 3,54 | 4,27 |
| 215-0400 | Базы битумоплавильные, вместимость 8000 л | маш-ч | 3,7 | 5,7 | 7,1 | 8,4 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 45,82 | 46,61 | 55,77 | 73,47 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 19,75 | 19,75 | 23,7 | 23,23 |
|  | диаметром 150-300 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 19,75 | - | - | - |
| 215-1102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш-ч | - | 19,75 | 23,7 | 23,23 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 5,83 | 5,75 | 6,9 | 5,47 |
| 215-2001 | Битумозаправщики, емкость 4 т | маш-ч | 19,75 | 19,75 | 23,7 | 46,45 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 5,58 | 5,77 | 6,05 | 6,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,06 | 0,1 | 0,123 | 0,147 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,059 |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х90 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 58 | 79,4 | 98,3 | 116,5 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 2,45 | 3,76 | 4,67 | 5,54 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 620 | 795 | 984 | 1155 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |

### Группа 114	 Усиленное битумно-резиновое изоляционное покрытие

Состав работ:	1. Приготовление грунтовки и битумно-резиновой мастики. 2. Доставка разогретой мастики на трассу битумозаправщиками. 3.Подъем и поддержание трубопровода кранами-трубоукладчиками во время очистки и изоляции. 4.0чистка трубопровода и нанесение грунтовки. 5. Нанесение битумно-резиновой мастики, армирующего слоя стеклохолста и защитной обертки. 6. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота. 7. Укладка трубопровода в траншею.

Измеритель:	1 км трубопровода

Усиленное битумно-резиновое изоляционное покрытие, диаметр трубопровода:

25-114-1	50 мм

25-114-2	75 мм

25-114-3	100 мм

25-114-4	125 мм

25-114-5	150 мм

25-114-6	200 мм

25-114-7	250 мм

25-114-8	300 мм

Таблица 117 - Группа 114 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-114 1 | 25-114 2 | 25-114 3 | 25-114 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 109,02 | 115,34 | 121,66 | 127,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 155,57 | 166,23 | 183,27 | 187,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,36 | 1,58 | 1,79 | 1,99 |
| 215-0400 | Базы битумоплавильные, вместимость 8000 л | маш-ч | 1,8 | 2,4 | 4 | 4.9 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 45,66 | 48,35 | 50,88 | 50,72 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 19,91 | 20,86 | 22,12 | 22,12 |
|  | диаметром 150-300 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 19,91 | 20,86 | 22,12 | 22,12 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 |
| 215-2001 | Битумозаправщики, емкость 4 т | маш-ч | 19,91 | 20,86 | 22,12 | 22,12 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,03 | 0,04 | 0,048 | 0,048 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,02 |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х90 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 21 | 28 | 40 | 49 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 1,16 | 1,54 | 2,61 | 3,22 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 220 | 300 | 420 | 530 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |

Таблица 118 - Группа 114 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-114 5 | 25-114 6 | 25-114 7 | 25-114 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 134,3 | 162,74 | 192,76 | 213,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,8 | 3,7 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 189,63 | 205,87 | 234,7 | 293,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,31 | 3,29 | 4,11 | 4,63 |
| 215-0400 | Базы битумоплавильные, вместимость 8000 л | маш-ч | 5,2 | 8 | 10 | 12 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 50,72 | 51,98 | 58,14 | 79,47 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 22,12 | 22,12 | 24,49 | 24,96 |
|  | диаметром 150-300 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 22,12 | - | - | - |
| 215-1102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш-ч | - | 22,12 | 24,49 | 24,96 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 6,51 | 6,43 | 7,14 | 5,97 |
| 215-2001 | Битумозаправщики, емкость 4 т | маш-ч | 22,12 | 22,12 | 24,49 | 49,93 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 6,16 | 6,27 | 6,38 | 6,79 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,06 | 0,1 | 0,123 | 0,147 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,059 |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х90 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 58 | 80,8 | 99,7 | 117,9 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 3,45 | 5,3 | 6,6 | 7,8 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 620 | 809 | 997 | 1169 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |

### Группа 115	Усиленное битумно-резиновое изоляционное покрытие трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Состав работ:	1. Подъем плети трубопровода. 2. Приготовление грунтовки и мастики. 3. Очистка плети трубопровода и нанесение грунтовки. 4. Наложение основного слоя битумно-резинового покрытия. 5. Обмотка трубопровода двумя слоями стеклохолста с наложением второго слоя битумно-резинового покрытия с последующей обмоткой защитной оберткой в 1 слой.                   6. Перестановка машины с плети на плеть.

Измеритель:	1 км трубопровода

Усиленное битумно-резиновое изоляционное покрытие трубопроводов при строительстве переходов через водные препятствия, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода:

25-115-1	50 мм

25-115-2	75 мм

25-115-3	100 мм

25-115-4	125 мм

25-115-5	150 мм

25-115-6	200 мм

25-115-7	250 мм

25-115-8	300 мм

Таблица 119 - Группа 115 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-115 1 | 25-115 2 | 25-115 3 | 25-115 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 124,82 | 134,3 | 139,04 | 146,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 191,61 | 205,06 | 223,44 | 228,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,36 | 1,55 | 1,67 | 1,98 |
| 215-0400 | Базы битумоплавильные, вместимость 8000 л | маш-ч | 1,8 | 2,4 | 4 | 4,9 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 57,2 | 60,36 | 63,52 | 63,36 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 24,81 | 26,23 | 27,65 | 27,65 |
|  | диаметром 150-300 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 24,81 | 26,23 | 27,65 | 27,65 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 21,65 | 21,65 | 22,45 | 22,45 |
| 215-2001 | Битумозаправщики, емкость 4 т | маш-ч | 24,81 | 26,23 | 27,65 | 27,65 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,03 | 0,04 | 0,048 | 0,048 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,01 | 0,015 | 002 | 0,02 |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х90 мм | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 43 | 57 | 82 | 100 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 1,16 | 1,54 | 2,61 | 3,22 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 220 | 300 | 420 | 530 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |

Таблица 120 - Группа 115 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-115 5 | 25-115 6 | 25-115 7 | 25-115 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 154,84 | 188,02 | 222,78 | 244,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 229,93 | 246,51 | 279,27 | 351,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,32 | 3,32 | 4,14 | 4,65 |
| 215-0400 | Базы битумоплавильные, вместимость 8000 л | маш-ч | 5,2 | 8 | 10 | 12 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 63,36 | 64,94 | 72,68 | 99,38 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 27,65 | 27,65 | 30,49 | 31,28 |
|  | диаметром 150-300 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 27,65 | - | - | - |
| 215-1102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш-ч | - | 27,65 | 30,49 | 31,28 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 23,23 | 23,23 | 24,96 | 26,07 |
| 215-2001 | Битумозаправщики, емкость 4 т | маш-ч | 27,65 | 27,65 | 30,49 | 62,41 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 6,16 | 6,27 | 6,38 | 6,79 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,06 | 0,1 | 0,123 | 0,147 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,059 |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х90 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 118 | 164,8 | 203,4 | 240,5 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 3,45 | 5,3 | 6,6 | 7,8 |
| 111-1715 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 620 | 809 | 997 | 1169 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |

## 3.9 Противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка трубопровода
в траншею

### Группа 116	Нормальное изоляционное покрытие полимерной лентой

Состав работ:	1. Приготовление  грунтовки. 2. Подъем  и  поддержание трубопровода  краном-трубоукладчиком во время очистки и изоляции. 3. Очистка трубопровода и нанесение грунтовки. 4. Обертывание трубопровода полимерной лентой в один слой и материалом защитной обертки. 5. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота 6. Укладка трубопровода в траншею.

Измеритель:     1 км трубопровода

Нормальное изоляционное покрытие полимерной лентой, диаметр трубопровода:

25-116-1	50 мм

25-116-2	75 мм

25-116-3	100 мм

25-116-4	125 мм

25-116-5	150 мм

25-116-6	200 мм

25-116-7	250 мм

25-116-8	300 мм

Таблица 121 - Группа 116 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-116 1 | 25-116 2 | 25-116 3 | 25-116 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 42,98 | 44,24 | 47,4 | 52,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 77,34 | 82,15 | 86,34 | 86,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,85 | 0,92 | 1,01 | 1,26 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 27,81 | 29,39 | 30,97 | 31,28 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 12,17 | 12,96 | 13,59 | 13,59 |
|  | диаметром 150-300 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 12,17 | 12,96 | 13,59 | 13,59 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,028 | 0,035 | 0,049 | 0,061 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,024 |
| 111-1680 | Лента поливинилхлоридная для изоляции | м2 | 210 | 280 | 400 | 490 |
|  | газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК [липкая], |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1716 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм | м2 | 220 | 300 | 420 | 530 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6 5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |

Таблица 122 - Группа 116 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-116 5 | 25-116 6 | 25-116 7 | 25-116 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 55,3 | 61,3 | 67,47 | 76,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 87,14 | 95,06 | 95,98 | 104,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,5 | 1,85 | 2,29 | 2,72 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 31,28 | 33,81 | 34,29 | 36,97 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 13,59 | 14,85 | 14,85 | 16,12 |
|  | диаметром 150-300 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 13,59 | - | - | - |
| 215-1102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш-ч | - | 14,85 | 14,85 | 16,12 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 4,08 | 4,41 | 4,41 | 4,79 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 6,27 | 6,27 | 6,38 | 6,79 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, "АИ-95 Экстра", АИ-93 | т | 0,085 | 0,1 | 0,123 | 0,147 |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,034 | 0,04 | 0,05 | 0,059 |

Продолжение таблицы 122

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-116 5 | 25-116 6 | 25-116 7 | 25-116 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111-1680 | Лента поливинилхлоридная для изоляции | м2 | 580 | 810 | 995 | 1190 |
|  | газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК [липкая], |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1716 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм | м2 | 620 | 780 | 970 | 1150 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |

### Группа 117	 Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой

Состав работ:	 1. Приготовление грунтовки. 2. Подъем и поддержание трубопровода краном- трубоукладчиком во время очистки и изоляции. 3. Очистка трубопровода и нанесение грунтовки. 4 Обертывание трубопровода полимерной лентой в два слоя и материалом защитной обертки. 5. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота. 6. Укладка трубопровода в траншею

Измеритель:	1 км трубопровода

Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой, диаметр трубопровода:
25-117-1	 50 мм
25-117-2	 75 мм
25-117-3	 100 мм
25-117-4	 125 мм
25-117-5 	150 мм

25-117-6      	200 мм

25-117-7      	250 мм

25-117-8      	300 мм

Таблица 123 - Группа 117 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-117 1 | 25-117 2 | 25-117 3 | 25-117 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 48,98 | 52,14 | 55,3 | 61,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 91,36 | 95,56 | 101,31 | 102,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,81 | 1,07 | 1,28 | 1,58 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 32,39 | 33,81 | 35,55 | 36,5 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 14,54 | 15,17 | 16,12 | 16,12 |
|  | диаметром 150-300 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 14,54 | 15,17 | 16,12 | 16,12 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,026 | 0,035 | 0,049 | 0,061 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,024 |
| 111-1680 | Лента поливинилхлоридная для изоляции | м2 | 430 | 580 | 820 | 1020 |
|  | газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК [липкая], |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1716 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм | м2 | 220 | 300 | 420 | 530 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |

Таблица 124 - Группа 117 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-117 5 | 25-117 6 | 25-117 7 | 25-117 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 63,2 | 72,68 | 79 | 90,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 102,84 | 112,7 | 113,54 | 123,74 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,86 | 2,4 | 2,92 | 3,49 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 36,5 | 39,5 | 39,82 | 43,13 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 16,12 | 17,7 | 17,7 | 19,28 |
|  | диаметром 150-300 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 16,12 | - | - | - |
| 215-1102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш-ч | - | 17,7 | 17,7 | 19,28 |

Продолжение таблицы 124

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-117 5 | 25-117 6 | 25-117 7 | 25-117 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 4,79 | 5,25 | 5,25 | 5,72 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 6,27 | 6,27 | 6,38 | 6,79 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,085 | 0,1 | 0,123 | 0,147 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,034 | 0,04 | 0,05 | 0,059 |
| 111-1680 | Лента поливинилхлоридная для изоляции | м2 | 1200 | 1635 | 2040 | 2430 |
|  | газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК [липкая], |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1716 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм | м2 | 620 | 785 | 970 | 1150 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, | м3 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  | длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |

### Группа 118	Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Состав работ:	1. Подъем плети трубопровода. 2. Приготовление  грунтовки. 3. Очистка плети трубопровода и нанесение грунтовки. 4. Обертывание плети трубопровода полимерной лентой в два слоя с одновременным нанесением защитной обертки. 5. Перестановка машины с плети на плеть.

Измеритель:	1 км трубопровода

Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой при строительстве переходов через водные
препятствия, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода:

    - 50 мм

25-118-2	75 mm

25-118-3	100 mm

25-118-4	125 mm

25-118-5	150 mm

25-118-6	200 mm

25-118-7	250 mm

25-118-8	300 mm

Таблица 125 - Группа 118 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-118 1 | 25-118 2 | 25-118 3 | 25-118 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 66,36 | 71,1 | 75,84 | 82,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 131,6 | 138,52 | 146,45 | 148,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,79 | 1,06 | 1,26 | 1,56 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 46,77 | 48,98 | 51,67 | 52,93 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 21,01 | 22,12 | 23,38 | 23,38 |
|  | диаметром 150-300 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 21,01 | 22,12 | 23,38 | 23,38 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 21,65 | 21,65 | 22,45 | 22,45 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,026 | 0,035 | 0,049 | 0,061 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,024 |
| 111-1680 | Лента поливинилхлоридная для изоляции | м2 | 430 | 580 | 820 | 1020 |
|  | газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК [липкая], |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1716 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм | м2 | 440 | 600 | 840 | 1060 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |

Таблица 126 - Группа 118 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-118 5 | 25-118 6 | 25-118 7 | 25-118 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 83,74 | 96,38 | 107,44 | 123,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 173,05 | 188,79 | 192,14 | 209,98 |

Продолжение таблицы 126

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-118 5 | 25-118 6 | 25-118 7 | 25-118 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,86 | 2,39 | 2,91 | 3,49 |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, | маш-ч | 12,37 | 13,48 | 14,58 | 16,34 |
|  | мощность 116 кВт [158 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 52,93 | 57,04 | 57,67 | 62,57 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-0901 | Машины для очистки и грунтовки труб | маш-ч | 23,38 | 25,6 | 25,6 | 27,81 |
|  | диаметром 150-300 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 23,38 | - | - | - |
| 215-1102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш-ч | - | 25,6 | 25,6 | 27,81 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 23,23 | 23,23 | 24,96 | 26,07 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 6,27 | 6,27 | 6,38 | 6,79 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,085 | 0,1 | 0,123 | 0,147 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,034 | 0,04 | 0,05 | 0,059 |
| 111-1680 | Лента поливинилхлоридная для изоляции | м2 | 1200 | 1635 | 2040 | 2430 |
|  | газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК [липкая], |  |  |  |  |  |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1716 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм | м2 | 1280 | 1570 | 1940 | 2300 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |

### Группа 119	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий в один слой

Состав работ:	1. Нанесение дополнительного слоя защитной обертки в один слой на изоляционное покрытие трубопровода.

Измеритель:	1 км трубопровода

Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий в один слой, диаметр трубопровода:

25-119-1	50 мм

25-119-2	75 мм

25-119-3	100 мм

25-119-4	125 мм

25-119-5	150 мм

25-119-6	200 мм

25-119-7	250 мм

25-119-8	300 мм

Таблица 127 - Группа 119 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-119 1 | 25-119 2 | 25-119 3 | 25-119 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,27 | 7,27 | 7,74 | 9,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,01 | 9,2 | 9,75 | 10,41 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,32 | 0,36 | 0,43 | 0,46 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 4,27 | 4,42 | 4,58 | 5,21 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-1101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 2,21 | 2,21 | 2,37 | 2,37 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 2,05 | 2,05 | 2,21 | 2,21 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1716 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм | м2 | 220 | 300 | 420 | 530 |

Таблица 128 - Группа 119 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-119 5 | 25-119 6 | 25-119 7 | 25-119 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,74 | 10,74 | 12,32 | 13,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,44 | 11,75 | 11,84 | 13,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,49 | 0,54 | 0,63 | 0,66 |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 5,21 | 5,53 | 5,53 | 6,16 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-1101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 2,37 | - | - | - |
| 215-1102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш-ч | - | 2,84 | 2,84 | 3,16 |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 2,37 | 2.37 | 2,37 | 2,37 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1716 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм | м2 | 620 | 776 | 958 | 1140 |

## 3.10 Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность
и герметичность

### Группа 120	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и
герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением              до 8 МПа [80 кгс/см2]

Состав работ:	1. Установка и демонтаж инвентарных узлов подключения патрубков со сферическими
заглушками. 2. Прокладка и разборка трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок. 3. Заполнение трубопровода воздухом с пропуском очистительных устройств [для трубопровода диаметром 200-300 мм]. 4. Продувка трубопровода после выхода поршня. 5. Испытание трубопровода на прочность и проверка на герметичность. 6. Наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки и испытания.

Измеритель:	1 км трубопровода

Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа [80 кгс/см2], диаметр трубопровода:

25-120-1      	до 100 мм

25-120-2      	125 мм

25-120-3      	150 мм

25-120-4      	200 мм

25-120-5      	250 мм

25-120-6      	300 мм

Таблица 129 - Группа 120 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-120 1 | 25-120 2 | 25-120 3 | 25-120 4 | 25-120 5 | 25-120 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 153,26 | 178,54 | 203,82 | 229,1 | 254,38 | 267,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 143,86 | 170,87 | 197,58 | 224,59 | 251,3 | 265,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, | маш-ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | производительность до 70 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для | маш-ч | 36,02 | 42,66 | 49,45 | 56,09 | 62,88 | 66,36 |
|  | ручной сварки на автомобильном прицепе |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 34,76 | 41,55 | 48,19 | 54,98 | 61,62 | 65,1 |
|  | диаметром до 400 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2800 | Компрессоры передвижные с двигателем | маш-ч | 34,76 | 41,55 | 48,19 | 54,98 | 61,62 | 65,1 |
|  | внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 11,2 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-3000 | Установка компрессорная передвижная, | маш-ч | 34,76 | 41,55 | 48,19 | 54,98 | 61,62 | 65,1 |
|  | давление 9800 кПа [100 ат], подача 16 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,53 | 0,53 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,7 |
| 111-1899 | Электроды для сварки | т | 0,0004 | 0,00045 | 0,0005 | 0,00075 | 0,0008 | 0,0009 |
|  | магистральных газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0759 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 2,7 | 2,8 | 2,9 | - | - | - |
| 113-0771 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | - | - | - | 1,63 | - | - |
| 113-0785 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | - | - | - | - | 1,36 | - |
| 113-0792 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | - | - | - | - | - | 1,08 |
| 130-0038 | Болты с гайками и шайбами, | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | диаметр 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | СТД 205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,093 | 0,1 | 0,11 | 0,12 |

Продолжение таблицы 129

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-120 1 | 25-120 2 | 25-120 3 | 25-120 4 | 25-120 5 | 25-120 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По проекту | Задвижки стальные 100 мм | шт | 0,028 | - | - | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 150 мм | шт | - | - | 0,028 | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 200 мм | шт | - | - | - | 0,028 | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 250 мм | шт | - | - | - | - | 0,028 | - |
| По проекту | Задвижки стальные 300 мм | шт | - | - | - | - | - | 0,028 |
| По проекту | Прокладки паронитовые | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| По проекту | Задвижки стальные 125 мм | шт | - | 0,028 | - | - | - | - |

### Группа 121	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа [100 кгс/см2]

Состав работ:	1. Установка и демонтаж инвентарных узлов подключения [патрубков со сферическими заглушками]. 2. Прокладка и разборка трубопровода и арматуры присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов. 3. Заполнение трубопровода водой с пропуском очистительных устройств [для трубопровода диаметром 200-300 мм]. 4. Промывка трубопровода после выхода поршня. 5. Испытание трубопровода на прочность и проверка на герметичность. 6. Наблюдение за состоянием трубопровода во время промывки и испытания.

Измеритель:	1 км трубопровода

Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр трубопровода:

25-121-1	до 100 mm

25-121-2	125 mm

25-121-3	150 mm

25-121-4	200 мм

25-121-5	250 mm

25-121-6	300 mm

25-121-7	350 mm

25-121-8	400 mm

25-121-9	500 mm

Таблица 130 - Группа 121 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-121 1 | 25-121 2 | 25-121 3 | 25-121 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 110,6 | 127,98 | 143,78 | 161,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 95,28 | 113,29 | 130,98 | 148,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 м3/ч | маш-ч | 24,33 | 28,76 | 33,18 | 37,6 |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки | маш-ч | 24,49 | 28,91 | 33,34 | 37,92 |
|  | на автомобильном прицепе |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, | маш-ч | 23,23 | 27,81 | 32,23 | 36,66 |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |
| 215-1600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора, | маш-ч | 23,23 | 27,81 | 32,23 | 36,66 |
|  | мощность 700 м3/ч |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,6 | 2,7 | 3 | 3,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,53 | 0,54 | 0,6 | 0,62 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,0004 | 0,00045 | 0,0005 | 0,0075 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |
| 113-0759 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 2,61 | 2,8 | 2,92 | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0771 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | 1,63 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |
| 130-0038 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 10 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,001 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 8 | 12 | 18 | 31 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с трехходовым краном, | комплект | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | ОБМ1-100 |  |  |  |  |  |
| По проекту | Задвижки стальные 100 мм | шт | 0,028 | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 150 мм | шт | - | - | 0,028 | - |
| По проекту | Задвижки стальные 200 мм | шт | - | - | - | 0,028 |
| По проекту | Прокладки паронитовые | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| По проекту | Задвижки стальные 125 мм | шт | - | 0,028 | - | - |
| По проекту | Поршень очистительный | шт | - | - | - | 0,03 |

Таблица 131 - Группа 121 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-121 5 | 25-121 6 | 25-121 7 | 25-121 8 | 25-121 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 176,96 | 186,44 | 195,92 | 205,4 | 225,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 166,22 | 175,39 | 185,8 | 195,28 | 218,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, | маш-ч | 42,03 | 43,61 | 47,08 | 49,45 | 55,3 |
|  | производительность до 70 м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| 215-0201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной | маш-ч | 42,03 | 44,56 | 47,08 | 49,45 | 55,3 |
|  | сварки на автомобильном прицепе |  |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 41,08 | 43,61 | 45,82 | 48,19 | - |
|  | до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | - | - | - | - | 54,04 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1600 | Установка для открытого водоотлива на базе | маш-ч | 41,08 | 43,61 | 45,82 | 48,19 | 54,04 |
|  | Тракторы, мощность 700 м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,67 | 0,7 | 0,7 | 0,64 | 0,64 |
| 111-1899 | Электроды для сварки магистральных | т | 0,008 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0015 | 0,0015 |
|  | газонефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 113-0778 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | 1,36 | - | - | - | . |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 245 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0792 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | 0,94 | - | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0799 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | 0,96 | - | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0809 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | 0,84 | - |
|  | газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |  |  |  |
| 113-0818 | Трубы стальные сварные для магистральных | м | - | - | - | - | 0,76 |
|  | газонефтепроводов класса прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9,0 мм |  |  |  |  |  |  |
| 130-0038 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 10 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,0013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 49 | 70 | 97 | 126 | 196 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с | комплект | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | трехходовым краном, ОБМ1-100 |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Задвижки стальные 250 мм | шт | 0,028 | - | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 300 мм | шт | - | 0,028 | - | - | - |
| По проекту | Прокладки паронитовые | кг | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0,1 | 0,1 |
| По проекту | Задвижки стальные 350 мм | шт | - | - | 0,028 | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 400 мм | шт | - | - | - | 0,028 | - |
| По проекту | Задвижки стальные 500 мм | шт | - | - | - | - | 0,028 |
| По проекту | Поршень очистительный | шт | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

## 3.11 Контроль качества сварных соединений трубопроводов физическими методами

### Группа 122	Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования

Состав работ:	1 Контроль сварных швов и обработка результатов.

Измеритель:	1 стык

Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр трубопровода:

25-122-1       	100 мм

25-122-2      	125 мм

25-122-3     	150 мм

25-122-4      	200 мм

25-122-5      	250 мм

25-122-6      	300 мм

Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр трубопровода:

25-122-7	100 мм

25-122-8	125 мм

25-122-9	150 мм

25-122-10	200 мм

25-122-11	250 мм

    - 300 мм

Таблица 132 - Группа 122 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-122 1 | 25-122 2 | 25-122 3 | 25-122 4 | 25-122 5 | 25-122 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,52 | 1,94 | 2,01 | 2,18 | 2,53 | 2,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,35 | 4,14 | 4,33 | 4,44 | 5,18 | 5,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0801 | Лаборатории для контроля сварных | маш-ч | 3,35 | 4,14 | 4,33 | 4,44 | 5,18 | 5,42 |
|  | соединений полустационарные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0068 | Проявитель | л | 0,05 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 0,08 | 0,1 |
| 1546-0092 | Фиксаж | л | 0,05 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 0,08 | 0,1 |
| По проекту | Фотопленка | м | 0,55 | 0,65 | 0,78 | 0,85 | 0,95 | 1,18 |

Таблица 133 - Группа 122 Нормы с 7 по 12

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 25-122 | 25-122 | 25-122 | 25-122 | 25-122 | 25-122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,58 | 2,02 | 2,09 | 2,32 | 2,72 | 2,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,43 | 4,23 | 4,41 | 4,58 | 5,42 | 5,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0801 | Лаборатории для контроля сварных | маш-ч | 3,43 | 4,23 | 4,41 | 4,58 | 5,42 | 5,75 |
|  | соединений полустационарные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0068 | Проявитель | л | 0,05 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 0,08 | 0,1 |
| 1546-0092 | Фиксаж | л | 0,05 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 0,08 | 0,1 |
| По проекту | Фотопленка | м | 0,55 | 0,65 | 0,78 | 0,85 | 0,95 | 1,18 |

### Группа 123	Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования

Состав работ:	1. Контроль сварных швов и обработка результатов.

Измеритель:	1 стык

Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр трубопровода:

25-123-1	100 мм
25-123-2	125 мм
25-123-3	150 мм
25-123-4	200 мм
25-123-5	250 mm
25-123-6	300 mm

Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр трубопровода:

25-123-7	100 мм

25-123-8	125 mm

25-123-9	150 мм

25-123-10	200 mm

25-123-11	250 мм

    - 300 мм

Таблица 134 - Группа 123 Нормы с 1 по 6

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 25-123 | 25-123 | 25-123 | 25-123 | 25-123 | 25-123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,9 | 1 | 1,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,86 | 1,9 | 1,96 | 2,04 | 2,13 | 2,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0801 | Лаборатории для контроля сварных | маш-ч | 1,86 | 1,9 | 1,96 | 2,04 | 2,13 | 2,16 |
|  | соединений полустационарные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Магнитная лента | м | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,46 |
| По проекту | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,25 |

Таблица 135 - Группа 123 Нормы с 7 по 12

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 25-123 | 25-123 | 25-123 | 25-123 | 25-123 | 25-123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,77 | 0,85 | 0,87 | 1,03 | 1,12 | 1,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,86 | 1,9 | 1,96 | 2,04 | 2,13 | 2,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0801 | Лаборатории для контроля сварных | маш-ч | 1,86 | 1,9 | 1,96 | 2,04 | 2,13 | 2,16 |
|  | соединений полустационарные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Магнитная лента | м | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,46 |
| По проекту | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,21 | 0,25 |

СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.1.11 Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов	4

1.1.12 Трубопроводы нефтяных и газовых промыслов	6

1.2 Правила исчисления объемов работ	8

1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам	9

2 Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов	11

2.1 Сварка трубопроводов на сварочной базе и трассе	11

Группа 4	Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе	11

Группа 5	Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе	13

2.2 Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава	15

Группа 6	Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава	15

2.3 Укладка трубопровода по опорам	17

Группа 7	Укладка трубопровода по опорам	17

2.4 Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды шириной	18

по зеркалу воды от 10 до 30 м	18

Группа 8	Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м	18

2.5 Прокладка трубопроводов на болотах методом сплава	20

Группа 9	Прокладка трубопроводов на болотах методом сплава	20

2.6 Изготовление и установка гнутых отводов и отводов заводского изготовления	21

Группа 10	Изготовление и установка гнутых отводов и отводов заводского изготовления	21

2.7 Стальные фасонные части для трубопроводов	22

Группа 11	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов	22

2.8 Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями [трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ]	23

Группа 12	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями [трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ]	23

2.9 Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения	25

Группа 13	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения	25

2.10 Протаскивание плетей трубопровода через кожух	27

Группа 14	Протаскивание плетей трубопровода через кожух	27

2.11 Задвижки стальные под сварку на нефтепродуктопроводах	28

Группа 15	Сборка и установка узла задвижки	28

Группа 16	Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла задвижки	29

2.12 Краны линейные стальные газовые для бесколодезной установки на газопроводах	30

Группа 17	Сборка и установка узла газового крана	30

Группа 18	Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана	32

2.13 Обводная линия газовых линейных кранов	33

Группа 19	Сборка и установка обводной линии с устройством фундаментов	33

Группа 20	Установка дополнительного газового крана на обводной линии	35

2.14 Свечи вытяжные и продувочные	36

Группа 21	Устройство свечей с установкой фундаментов	36

2.15 Транспортировка секций труб от приобъектного склада трубосварочной базы до места укладки на трассе	39

Группа 22	Транспортировка секций труб и запорной арматуры от приобъектного склада трубосварочной базы до места укладки на трассе	39

2.16 Противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка	40

в траншею трубопровода	40

Группа 23	Нормальное битумно-резиновое изоляционное покрытие	40

Группа 24	Усиленное битумно-резиновое изоляционное покрытие	41

Группа 25	Усиленное битумно-резиновое изоляционное покрытие трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава	42

2.17 Противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка трубопровода в траншею	43

Группа 26	Нормальное изоляционное покрытие полимерной лентой	43

Группа 27	Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой	44

Группа 28	Усиленное изоляционное покрытие трубопроводов полимерной лентой при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава	45

Группа 29	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий в один слой	47

2.18 Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка трубопровода в траншею	48

Группа 30	Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка трубопровода в траншею	48

Группа 31	Усиленная изоляция полимерной лентой стыков при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава	49

2.19 Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений	51

Группа 32	Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений	51

2.20 Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями	51

Группа 33	Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи	51

Группа 34	Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке со сланей	52

Группа 35	Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими   утяжелителями при укладке с понтонов	53

2.21 Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами	54

Группа 36	Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с бровки траншеи	54

Группа 37	 Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке со сланей	55

Группа 38	Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при   укладке с понтонов	56

2.22 Балластировка трубопроводов винтовыми анкерными устройствами	57

Группа 39	Балластировка трубопроводов винтовыми анкерными устройствами	57

2.23 Балластировка трубопроводов свайными раскрывающимися анкерными устройствами типа АР-401	57

Группа 40	Балластировка трубопроводов свайными раскрывающимися анкерными устройствами типа АР-401	57

2.24	Балластировка трубопроводов чугунными грузами из двух половинок	58

Группа 41	Балластировка трубопроводов чугунными грузами из двух половинок	58

2.25 Балластировка трубопроводов железобетонными кольцевыми грузами [утяжелителями]	59

Группа 42	Балластировка трубопроводов железобетонными кольцевыми грузами [утяжелителями]	59

2.26 Очистка полости трубопровода с пропуском очистительного устройства	60

Группа 43	Продувка воздухом	60

Группа 44	Продувки природным газом	61

Группа 45	Промывка водой	63

2.27	Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность	65

Группа 46	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление                  до 6 МПа [60,5 кгс/см2]	65

Группа 47	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа   [10 кгс/см2] изменения давления	67

Группа 48	Испытание природным газом на давление до 6 МПа [60,5 кгс/см2]	68

Группа 49	Испытание природным газом на каждые 1 МПа [10 кгс/см2] изменения давления	70

Группа 50	 Гидравлическое испытание	71

2.28 Контроль качества сварных соединений трубопроводов физическими методами	73

Группа 51	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	73

Группа 52	Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	74

2.29 Устройство электрохимической защиты трубопроводов	75

Группа 53	Установка контрольно-измерительной колонки	75

Группа 54	Установка катодной сетевой станции	75

Группа 55	Установка поляризованной электродренажной станции	76

Группа 56	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	77

Группа 57	Установка опознавательного знака протектора	78

Группа 58	Прокладка дренажного кабеля	78

Группа 59	Присоединение дренажных кабелей	79

Группа 60	Устройство анодного заземления [глубина 6-12 м]	79

Группа 61	Спуск шины по опоре к анодному заземлению с присоединением	80

Группа 62	Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм	81

Группа 63	Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при изменении глубины бурения на каждые 10м	84

2.30 Здания для нефтеперекачивающих и компрессорных станций на магистральных трубопроводах, нефтяных и газовых промыслах	85

Группа 64	Установка зданий из блок-боксов	85

2.31 Укладка сборных железобетонных конструкций компрессорных и насосных станций на трубопроводах	86

Группа 65	Укладка фундаментов	86

Группа 66	Установка колонн	86

Группа 67	Укладка плит перекрытий и покрытий	86

Группа 68	Установка панелей стен	87

3 Трубопроводы нефтяных и газовых промыслов	87

3.1 Сварка трубопроводов на сварочной базе и трассе	87

Группа 103		Сварка трубопроводов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа [100 кгс/см2]	87

Группа 104		Сварка высоконапорных трубопроводов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды свыше 10 МПа [100 кгс/см2]	89

3.2 Изготовление и установка гнутых отводов	90

Группа 105		Изготовление и установка гнутых отводов	90

3.3 Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями [трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ]	90

Группа 106		Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями [трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ]	90

3.4 Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения	91

Группа 107		Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения	91

3.5 Протаскивание плетей трубопровода через кожух	92

Группа 108		Протаскивание плетей трубопровода через кожух	92

3.6 Краны линейные стальные газовые для бесколодезной установки на газопроводах	92

Группа 109		Сборка и установка узла газового крана	92

Группа 110		Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана	93

3.7 Обводная линия газовых линейных кранов	94

Группа 111		Сборка и установка обводной линии с устройством фундамента	94

Группа 112		Установка дополнительного газового крана на обводной линии	95

3.8 Противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка трубопровода в траншею	95

Группа 113		Нормальное битумно-резиновое изоляционное покрытие	95

Группа 114	 	Усиленное битумно-резиновое изоляционное покрытие	96

Группа 115		Усиленное битумно-резиновое изоляционное покрытие трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава	97

3.9 Противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка трубопровода в траншею	99

Группа 116		Нормальное изоляционное покрытие полимерной лентой	99

Группа 117	 	Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой	100

Группа 118		Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава	101

Группа 119		Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий в один слой	102

3.10 Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность	103

Группа 120		Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением              до 8 МПа [80 кгс/см2]	103

Группа 121		Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа [100 кгс/см2]	104

3.11 Контроль качества сварных соединений трубопроводов физическими методами	105

Группа 122		Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования	105

Группа 123		Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом       магнитографирования	106

Содержание……………………………………………………………………………………………………………..…108

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив"(“Зодчий”).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры Украины № 29 от 15.02.94 г.. См. также инструктивные письма Госкомградостроительства Украины №17-7/3-62 от 2.02.95г. и №17-5-4/573 от 7.10.96г.)