ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 24

Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети

ДБН Д.2.2-24-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети | ДБН Д.2.2-24-99 Взамен СНУ-93 Сборник 24 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## 1.1 Общие указания

Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по наружным сетям теплоснабжения и газопроводов.

Сборник состоит из трех основных разделов:

-  теплоснабжение - наружные сети;

-   газопроводы городов и поселков,

-   золошлакопроводы.

Указанный в данном сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

### 1.1.1 Теплоснабжение - наружные сети

1.1.1.1 В настоящем разделе сборника содержатся ресурсные элементные сметные нормы на работы по подземной и надземной прокладке тепловых сетей, включая бесканальную прокладку трубопроводов в армопенобетонной и битумоперлитовой изоляции.

1.1.1.2 Нормы предназначены для определения стоимости строительства тепловых сетей, транспортирующих теплоноситель (вода, пар) с условным давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), температурой до 300 градусов С. Расход ресурсов на укладку трубопроводов при более высоких параметрах теплоносителя следует определять по соответствующему сборнику ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования.

1.1.1.3 В нормах учтены ресурсы на выполнение комплекса основных работ по прокладка трубопроводов в непроходимых и проходимых каналах и надземно: установке П-образных и сальниковых компенсаторов, стальных задвижек и грязевиков, а также вспомогательных работ, сопутствующих и связанных с основными (очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений; заготовка, сборка и сварка комплектов спускников с задвижками и воздушников, подноска материалов и приспособлений в пределах рабочей зоны; установка и перестановка временных лестниц, подвесок и других приспособлений; устройство лесов для работы на высоте до 8 м и др.).

1.1.1.4 Расходы ресурсов на подвеску подземных коммуникаций, при пересечении их трассой трубопроводов, следует определять по нормам группы 49 ДБН Д.2.2-22  "Водопровод - наружные сети".

Нормами не учтен расход ресурсов, необходимых для устройства различного рода настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев.

1.1.1.5 В нормах приведены диаметры труб и трубопроводной арматуры в мм по условному проходу.

1.1.1.6 В нормах предусмотренное выполнение работ по подземной укладке трубопроводов на глубине до 3 м или надземного - при высоте до 8 м. Для определения ресурсов на укладку трубопроводов на высоте более 8 м и под мостами на высоте до 10 м следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 1 (п.1.3.1).

1.1.1.7 Для определения ресурсов на укладку трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более балов следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 1 (п.1.3.1), кроме того:

- в группе 1 запорную арматуру чугунную заменить стальной;

- в группах 1-7 нормы расхода запорной арматуры и воздушников принимать с коэффициентом 2.

1.1.1.8 Расход ресурсов на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует определять по соответствующим сборникам ресурсных элементных сметных норм:

- устройство футляров из стальных труб - по нормам ДБН Д.2.2-22  "Водопровод - наружные сети";

- установка конденсационных горшков - по нормам ДБН Д.2.2-18  "Отопление – внутренние

устройства";

- контроль качества сварных стыков физическими методами - по нормам ДБН Д.2.2-25 "Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов";

- установка чугунных задвижек - по нормам ДБН Д.2.2-22  "Водопровод - наружные сети";

- установка лесов при прокладка трубопроводов на высоте более 8 м - по нормам ДБН Д.2.2-8  "Конструкции из кирпича и блоков";

- врезка трубопроводов в действующие сети - по нормам соответствующего сборника ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования;

- установка задвижек и другой арматуры независимо от диаметров с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами - по нормам соответствующего сборника ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования;

- установка задвижек с ручным приводом принимается по нормам ДБН Д.2.2-24 (как строительные работы).

1.1.1.9 В нормах приведены показатели расхода задвижек и клапанов в комплектах; в комплект входит одна задвижка или клапан, два ответных фланца, прокладки и соответствующее количество крепежных изделий.

### 1.1.2 Газопроводы городов и поселков

1.1.2.1 В настоящем разделе сборника содержатся ресурсные элементные сметные нормы на работы, выполняемые при прокладке газопроводов, рассчитанных на давление до 1,2 МПа (12 кгс/см2).

1.1.2.2 В нормах учтены ресурсы на выполнение комплекса работ - основных, которые перечислены в  составе работ, и вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными (подноска и опускание материалов в траншеи, установка и перестановка приспособлений, переходы в пределах рабочей зоны и др.).

1.1.2.3 Расход ресурсов на прокладку газопроводов, а также на установку фасонных частей и задвижек следует определять по нормам ДБН Д.2.2-22  "Водопровод - наружные сети".

1.1.2.4 Расход ресурсов на земляные работы следует определять по нормам ДБН Д.2.2-1  "Земляные работы".

1.1.2.5 В нормах приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу. В случаях, когда проектом предусматриваются трубы или арматура диаметром, отличающимся от приведенного в нормах, следует применять нормы для труб или арматуры ближайшего диаметра.

1.1.2.6 В нормах учтена установка трубопроводной арматуры с ручным приводом. Потребности в ресурсах на установку арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами следует определять по соответствующим сборникам ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования.

1.1.2.7 Расход ресурсов на антикоррозийную изоляцию газопроводов в местах соединений их с арматурой, а также на изоляцию арматуры и на устройство колодцев следует определять по нормам ДБН Д.2.2-22  "Водопровод - наружные сети".

1.1.2.8 В нормах на врезку, отключение газопроводов и устройство байпасов под газом учтены условия, связанные с вредностью и сложностью производства работ.

1.1.2.9. Устройство вводов газопроводов в здания предусмотрено в готовые отверстия фундаментов или стен. Нормами учтена установка футляра (гильзы) с заделкой цементным раствором, а также заделка концов футляра смоляной паклей с заливкой битумом межтрубного пространства футляра.

1.1.2.10 В нормах групп 103 и 104 на врезку газопроводов со снижением давления учтено выполнение работ на газопроводах давлением до 4,9 кПа (0,05 кгс/см2). При давлении более 4,9 кПа (0,05 кгс/см2) к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 2 (п.1.3.2).

1.1.2.11 Нормы не учитывают работы по проверке качества сварочных соединений физическими методами контроля, просвечивание рентгеновскими или гамма-лучами, магнитографирование или ультразвуковой дефектоскопией. Указанные работы следует определять, по нормам ДБН Д.2.2-25  "Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов".

### 1.1.3 Золошлакопроводы

1.1.3.1 В настоящем разделе сборника содержатся ресурсные элементные сметные нормы на работы по прокладке наружных сетей золошлакопроводов от тепловых электростанций до золоотвалов, а также трубопроводов в пределах этих сооружений.

1.1.3.2 В нормах группы 201 предусмотрено устройство лежневых опор из сборных железобетонных элементов, укладываемых на балластных подушках высотой до 1,5 м. Устройство балластных подушек следует определять по соответствующим сборникам ресурсных элементных сметных норм.

1.1.3.3 В нормах группы 202 предусмотрена укладка золошлакопроводов в открытых каналах, траншеях и по опорам на высоте до 8 м. Устройство каналов, траншей и опор (из железобетонных или стальных конструкций) следует определять по нормам соответствующих сборников ресурсных элементных сметных норм.

1.1.3.4 В нормах приведены диаметры труб по условному проходу. В случае, когда проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в нормах, следует применять нормы для труб ближайшего диаметра.

1.1.3.5 Затраты на установку сальниковых компенсаторов, антикоррозийную изоляцию и окраску золошлакопроводов и стальных опорных конструкций следует определять по нормам соответствующих сборников ресурсных элементных сметных норм.

1.1.3.6 Расход металлоконструкций (опорные части седла, кронштейны и хомуты, крепежные детали фланцевых соединений) в группе 202 следует определять по проектным данным.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

### 1.2.1 Теплоснабжение - наружные сети

1.2.1.1 Объем работ по прокладка трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых сальниковыми компенсаторами, задвижками и П-образными компенсаторами по их развернутой длине.

### 1.2.2 Золошлакопроводы

1.2.2.1 Объемы конструкций опор следует принимать по проектным данным.

1.2.2.2 Длину прокладки золошлакопроводов следует определять по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занятых фасонными частями и сальниковыми компенсаторами.

1.2.2.3 Массу опорных стальных конструкций для крепления золошлакопроводов следует принимать по проектным данным с учетом массы хомутов, болтов и гаек.

## 1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

### 1.3.1 Теплоснабжение - наружные сети

Таблица 1 - Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

| Условия применения | Номер групп (норм) | Коэффициенты к нормам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затрат труда рабочих- строителей | Времени эксплуатации машин | Расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1.1 Надземная прокладка |  |  |  |  |
| трубопроводов на высоте: |  |  |  |  |
| а) 8,1-10 м | 4,7 | 1,04 | 1,09 (краны) | - |
| б) свыше 10 м | 4,7 | 1,06 | 1,12 (краны) | - |
| 1.3.1.2 Прокладка трубопроводов |  |  |  |  |
| под мостами через железные дороги или реки на высоте до 10 м диаметром: |  |  |  |  |
| а) до 200 мм | 4,7 | 1,26 | 1,84 (краны) | - |
| б) свыше 200 мм | 4,7 | 1,18 | 1,5 (краны) | - |
| 1.3.1.3 Прокладка трубопроводов |  |  |  |  |
| в районах с сейсмичностью 8 и |  |  |  |  |
| более балов диаметром: |  |  |  |  |
| а) до 300 мм | 1-7 | 1,05 | агрегат сварочный -1,06 | электроды, известь |
|  |  |  | автомобиль -1,33 | хлорная-1,12 |
| б) свыше 300 мм | 1-7 | 1,04 | агрегат сварочный -1,06; автомобиль -1,33 | электроды, известь хлорная-1,12 |

### 1.3.2 Газопроводы городов и поселков

Таблица 2- Коэффициента к ресурсным элементным сметным нормам

|  |  | Коэффициенты к нормам: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Номера групп (норм) | затрат труда рабочих- строителей | времени эксплуатации машин |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3.2.1 Врезка "штуцером" в газопроводы давлением свыше 4,9 кПа (0,05 кгс/см2), диаметром: |  |  |  |
| 70-400 мм | 103 | 1,3 | 1,3 |
| 500-700 мм | 103 | 1,6 | 1,6 |
| 1.3.2.2 Врезка "муфтой" в газопроводы давлением |  |  |  |
| свыше 4,9 кПа (0,05 кгс/см2), диаметром: |  |  |  |
| 75-250 мм | 104 | 1,3 | 1,3 |
| 300-700 мм | 104 | 1,4 | 1,4 |
| 1.3.2.3 Установка газовых свечей на действующем газопроводе | 110 | 1,17 |  |

# 2 Теплоснабжение - наружные сети

## 2.1 Трубопроводы в каналах и надземные

### Группа 1	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах при условном давлении 0,6 МПа               [6 кгс/см2], температуре 115 градусов С

Состав работ:	1. Сварка труб в звенья. 2. 0пускание или подъем звеньев труб и деталей. З. Сварка
		трубопроводов. 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками,
		воздушников, подвижных и неподвижных опор. 5. Врезка штуцеров для ответвлений.
		6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель:	1 км трубопровода

Прокладка трубопроводов надземная и в каналах при условном давлении 0,6 МПа [6 кгс/см2], температуре 115 градусов С, диаметр труб:

24-1-1		50 мм

24-1-2		70 мм

24-1-3		80 мм

24-1-4		100 мм

24-1-5		125 мм

24-1-6		150 мм

24-1-7		200 мм

24-1-8		250 мм

24-1-9		300 мм

Таблица 3 - Группа 1 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-1 1 | 24-1 2 | 24-1 3 | 24-1 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 697,2 | 705,6 | 722,4 | 809,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 4 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 148,11 | 148,18 | 148,3 | 148,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,61 | 1,68 | 1,8 | 1,97 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 110,54 | 113,4 | 133,73 | 218,4 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 42 | 42 | 42 | 42 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,0006 | 0,0012 | 0,002 | 0,0024 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,04 | 0,047 | 0,056 | 0,087 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,27 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 10,2 | 19,2 | 26,4 | 39,2 |
| 1533-0501 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | 5 | 5 | - | - |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |
| 1533-0503 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | - | - | 5 | 5 |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |
| 1630-0155 | Вентили проходные муфтовые 15Б1бк для воды и пара, | шт | 5 | 5 | 5 | - |
|  | давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 15 мм |  |  |  |  |  |
| 1630-0156 | Вентили проходные муфтовые 15Б1бк для воды и пара, | шт | - | - | - | 5 |
|  | давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 20 мм |  |  |  |  |  |
| 1630-0157 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, | шт | 5 | 5 | - | - |
|  | давление 1,6 МПа [16 кгс/см2] диаметр 25 мм |  |  |  |  |  |
| 1630-0158 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | - | 5 | 5 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |

Таблица 4 - Группа 1 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-1 5 | 24-1 6 | 24-1 7 | 24-1 8 | 24-1 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 924 | 1051,68 | 1162,56 | 1355,76 | 1475,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 201 | 201,21 | 217,22 | 245,89 | 265,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,92 | 2,3 | 3,02 | 3,14 | 3,8 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 73,08 | 72,91 | 88,2 | 103,15 | 121,8 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 225,12 | 334,32 | 383,04 | 475,44 | 522,48 |
|  | двигателем, с номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорание, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 29,4 | 29,4 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 55,1 | 55,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,004 | 0,0053 | 0,0101 | 0,016 | 0,0225 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,092 | 0,128 | 0,158 | 0,215 | 0,25 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 0,08 | 0,16 | 0,18 | 0,35 | 0,49 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 0,29 | 0,27 | 0,63 | 0,46 | 0,82 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,09 | 0,13 | 0,21 | 0,18 | 0,15 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 61,4 | 88,4 | 168,5 | 264 | 375 |
| 1533-0501 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | - | 5 | 5 | 5 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0503 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 5 | - | - | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | 5 | - | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0506 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | - | 5 | 5 | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 80 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0507 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | - | - | - | 4 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0156 | Вентили проходные муфтовые 15Б1бк для воды и пара, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 20 мм | шт | 5 | 5 | - | - | - |
| 1630-0157 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2] диаметр 25 мм | шт | - | - | 5 | 5 | 5 |
| 1630-0158 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | 5 | - | - | - | - |
| 1630-0159 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | 5 | - | - | - |
| 1630-0160 | Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, давление 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | - | 5 | 5 | - |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1000 |
| По проекту | Задвижки стальные 100 мм | шт | - | - | - | - | 4 |

### Группа 2	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа
		[16 кгс/см2], температуре 150 градусов С

Состав работ:	1. Сварка труб в звенья. 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал. З. Сварка звеньев труб в канале. 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 5. Врезка штуцеров для ответвлений. 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель:	1 км трубопроводов

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа [16 кгс/см2], температуре 150 градусов С, диаметр труб:

24-2-1	50 мм

24-2-2	70 мм

24-2-3	80 мм

24-2-4	100 мм

24-2-5	125 мм

24-2-6	150 мм

24-2-7	200 мм

24-2-8	250 мм

24-2-9	300 мм

24-2-10	350 мм

24-2-11	400 мм

24-2-12	450 мм

24-2-13	500 мм

24-2-14	600 мм

24-2-15	700 мм

24-2-16	800 мм

24-2-17	900 мм

24-2-18	1000 мм

24-2-19	1200 мм

Таблица 5 - Группа 2 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-2 1 | 24-2 2 | 24-2 3 | 24-2 4 | 24-2 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 712,32 | 719,04 | 739,2 | 829,92 | 979,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 148,47 | 148,38 | 148,45 | 148,67 | 176,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,97 | 2,05 | 2,12 | 2,34 | 2,34 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 41,5 | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 47,88 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 115,42 | 121,8 | 140,78 | 226,8 | 265,44 |
|  | двигателем, с номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорание, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 21 | 21 | 21 | 21 | 25,2 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, | маш-ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 50,4 |
|  | подача 50 мЗ/ч, напор 50 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,0006 | 0,0012 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,045 | 0,05 | 0,056 | 0,093 | 0,112 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,27 | 0,29 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,13 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 10 | 19 | 26 | 39 | 61 |
| 1533-0499 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 5 | 5 | 5 | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 15 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0500 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | - | - | 5 | 5 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 20 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-2 1 | 24-2 2 | 24-2 3 | 24-2 4 | 24-2 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1533-0501 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 5 | 5 | - | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0503 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | - | 5 | 5 | 5 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0148 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 15 мм | шт | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 1630-0149 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 20 мм | шт | - | - | - | 5 | 5 |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 25 мм | ШТ | 5 | 5 | - | - | - |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | - | 5 | 5 | 5 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1000 | 1000 |

Таблица 6 - Группа 2 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-2 6 | 24-2 7 | 24-2 8 | 24-2 9 | 24-2 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1123,92 | 1204,56 | 1409,52 | 1490,16 | 1747,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 201,78 | 217,77 | 246,32 | 282,25 | 359,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,04 | 3,91 | 4,07 | 5,06 | 5,71 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 72,74 | 87,86 | 102,65 | 137,59 | 186,48 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 394,8 | 416,64 | 515,76 | 530,88 | 541,46 |
|  | двигателем, с номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорание, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 25,2 | 25,2 | 29,4 | 29,4 | 33,6 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 50,4 | 50,4 | 55,1 | 55,1 | 66,86 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,0053 | 0,0101 | 0,016 | 0,022 | 0,03 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,157 | 0,185 | 0,242 | 0,267 | 0,318 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 0,21 | 0,26 | 0,51 | 0,71 | 1,17 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 0,27 | 1 | 0,75 | 1,32 | 1,26 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,2 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,26 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 88 | 168 | 264 | 375 | 506 |
| 1533-0500 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 5 | - | - | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0501 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | 5 | 5 | 5 | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0502 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | - | - | - | 5 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 32 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | 5 | - | - | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-2 6 | 24-2 7 | 24-2 8 | 24-2 9 | 24-2 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1533-0506 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | 5 | 5 | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 80 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0507 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | - | 4 | 4 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0149 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 20 мм | шт | 5 | - | - | - | - |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | - | 5 | 5 | 5 | - |
| 1630-0151 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 32 мм | шт | - | - | - | - | 5 |
| 1630-0153 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 5 | - | - | - | - |
| 1630-0154 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | 5 | 5 | - | - |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| По проекту | Задвижки стальные 100 мм | шт | - | - | - | 4 | 4 |

Таблица 7 - Группа 2 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-2 11 | 24-2 12 | 24-2 13 | 24-2 14 | 24-2 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1932 | 2419,2 | 2436 | 2755,2 | 3192 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 359,16 | 475,85 | 475,31 | 464,1 | 551,59 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,36 | 7,63 | 7,09 | 7,98 | 9,79 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 186,48 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 295,68 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 693,84 | 799,68 | 818,16 | 878,64 | 977,76 |
|  | двигателем, с номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным | маш-ч | 16,8 | 17,64 | 18,48 | 21 | 22,68 |
|  | сварочным током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорание, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 33,6 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 54,6 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 66,86 | 86,69 | 86,69 | 80,64 | 95,76 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,04 | 0,051 | 0,062 | 0,08 | 0,114 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,453 | 0,525 | 0,55 | 0,725 | 0,85 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 1,06 | 1,04 | 0,8 | 1,16 | 1,63 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 0,93 | 2,06 | 1,98 | 1,9 | 2,74 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,51 | 0,57 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 666 | 845 | 1040 | 1460 | 1900 |
| 1533-0502 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 5 | 5 | - | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 32 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0503 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | 5 | 5 | 5 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-2 11 | 24-2 12 | 24-2 13 | 24-2 14 | 24-2 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1533-0507 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | 4 | - | - | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0509 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | 4 | 4 | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 150 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0510 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | - | 3 | 3 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0151 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 32 мм | шт | 5 | 5 | - | - | - |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | - | 5 | 5 | 5 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| По проекту | Задвижки стальные 100 мм | шт | 4 | - | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 150 мм | шт | - | 4 | 4 | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 200 мм | шт | - | - | - | 3 | 3 |

Таблица 8 - Группа 2 Нормы с 16 по 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-2 16 | 24-2 17 | 24-2 18 | 24-2 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3561,6 | 4317,6 | 4788 | 5812,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 610,02 | 720,27 | 780,21 | 926,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 11,1 | 12,99 | 17,49 | 21,97 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 352,8 | 411,6 | - | - |
| 202-1143 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш-ч | - | - | 467,04 | 579,6 |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 1021,44 | 1315,44 | 1518,72 | 1881,6 |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным | маш-ч | 40,32 | 60,48 | 60,48 | 52,08 |
|  | током 315-500 А |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 54,6 | 67,2 | 67,2 | 79,8 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 95,76 | 114,24 | 114,24 | 122,64 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,149 | 0,187 | 0,232 | 0,335 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 1,1 | 1,36 | 1,75 | 2,27 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 2,44 | 0,22 | 0,33 | 0,33 |
| 113-0945 | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм | т | - | 3,02 | 4,08 | 7,17 |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 1,86 | 2,37 | 3,53 | 3,66 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,6 | 0,63 | 0,73 | 0,88 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 2490 | 3120 | 3860 | 5580 |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа[16 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |
| 1533-0511 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | 3 | 3 | - | - |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 250 мм |  |  |  |  |  |
| 1533-0512 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | - | - | 3 | 3 |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 300 мм |  |  |  |  |  |
| 1630-0153 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1000 | 990 | 990 | 990 |
| По проекту | Задвижки стальные 250 мм | шт | 3 | 3 | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 300 мм | шт | - | - | 3 | 3 |

### Группа 3	 Прокладка трубопроводов в проходимом канале при условном давлении 1,6 МПа                    [16 кгс/см2], температуре 150 градусов С

Состав работ: 1. Сварка труб в звенья. 2. 0пускание звеньев труб и деталей в канал. З. Сварка звеньев труб в канале. 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 5. Врезка штуцеров для ответвлений. 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель:   1 км трубопровода

Прокладка трубопроводов в проходимом канале при условном давлении 1,6 МПа [16 кгс/см2], температуре 150 градусов С, диаметр труб:

24-3-1	50 мм

24-3-2	70 мм

24-3-3	80 мм

24-3-4	100 мм

24-3-5	125 мм

24-3-6	150 мм

24-3-7	200 мм

24-3-8	250 мм

24-3-9	300 мм

24-3-10	350 мм

24-3-11	400 мм

24-3-12	450 мм

24-3-13	500 мм

24-3-14	600 мм

24-3-15	700 мм

24-3-16	800 мм

24-3-17	900 мм

24-3-18	1000 мм

24-3-19	1200 мм

Таблица 9 - Группа 3 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-3 1 | 24-3 2 | 24-3 3 | 24-3 4 | 24-3 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 766,08 | 772,8 | 821,52 | 876,96 | 1033,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 158,71 | 158,79 | 158,82 | 159,04 | 213,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,97 | 2,05 | 2,08 | 2,3 | 2,3 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 51,74 | 51,74 | 51,74 | 51,74 | 84,84 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 115,42 | 121,8 | 136,08 | 223,44 | 258,72 |
|  | двигателем, с номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорание, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 21 | 21 | 21 | 21 | 25,2 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 50,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,0006 | 0,0012 | 0,002 | 0,0024 | 0,004 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,045 | 0,05 | 0,056 | 0,092 | 0,112 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,24 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,13 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 10 | 19 | 26 | 39 | 61 |
| 1533-0499 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | 5 | 5 | 5 | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 15 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0500 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | - | 5 | 5 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0501 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | 5 | 5 | - | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-3 1 | 24-3 2 | 24-3 3 | 24-3 4 | 24-3 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1533-0503 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | 5 | 5 | 5 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0148 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 15 мм | шт | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 1630-0149 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 20 мм | шт | - | - | - | 5 | 5 |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | 5 | 5 | - | - | - |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | - | 5 | 5 | 5 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1000 | 1000 |

Таблица 10 - Группа 3 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-3 6 | 24-3 7 | 24-3 8 | 24-3 9 | 24-3 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1177,68 | 1281,84 | 1493,52 | 1589,28 | 1864,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 213,81 | 232,04 | 262,04 | 304,73 | 384,58 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,97 | 4,57 | 4,5 | 6,54 | 7,26 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 84,84 | 101,47 | 117,94 | 158,59 | 210 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 386,4 | 417,07 | 519,12 | 537,6 | 544,32 |
|  | двигателем, с номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорание, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 25,2 | 25,2 | 29,4 | 29,4 | 33,6 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, | маш-ч | 50,4 | 50,4 | 55,1 | 55,1 | 66,86 |
|  | подача 50 мЗ/ч, напор 50 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,0053 | 0,101 | 0,016 | 0,022 | 0,03 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,155 | 0,185 | 0,242 | 0,268 | 0,32 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 0,21 | 0,26 | 0,51 | 0,71 | 1,17 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 0,2 | 1,58 | 1,17 | 2,71 | 2,68 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,2 | 0,33 | 0,27 | 0,23 | 0,26 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 88 | 168 | 264 | 375 | 506 |
| 1533-0500 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 5 | - | - | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0501 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | 5 | 5 | 5 | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0502 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | - | - | - | 5 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 32 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 5 | - | - | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0506 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | 5 | 5 | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 80 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-3 6 | 24-3 7 | 24-3 8 | 24-3 9 | 24-3 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1533-0507 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | - | - | 4 | 4 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0149 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 20 мм | шт | 5 | - | - | - | - |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | - | 5 | 5 | 5 | - |
| 1630-0151 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 32 мм | шт | - | - | - | - | 5 |
| 1630-0153 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 5 | - | - | - | - |
| 1630-0154 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | 5 | 5 | - | - |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| По проекту | Задвижки стальные 100 мм | шт | - | - | - | 4 | 4 |

Таблица 11 - Группа 3 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-3 11 | 24-3 12 | 24-3 13 | 24-3 14 | 24-3 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2066,4 | 2587,2 | 2604 | 2973,6 | 3477,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 380,85 | 509,13 | 506,51 | 499,48 | 596,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,89 | 8,99 | 8,05 | 9,42 | 12,99 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 206,64 | 280,56 | 278,88 | 282,24 | 337,68 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 714 | 809,76 | 826,56 | 888,72 | 994,56 |
|  | двигателем, с номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным | маш-ч | 16,8 | 17,64 | 18,48 | 21 | 22,68 |
|  | сварочным током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорание, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 33,6 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 54,6 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 66,86 | 86,69 | 86,69 | 80,81 | 95,59 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,04 | 0,051 | 0,062 | 0,087 | 0,114 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 942 | т | 0,455 | 0,587 | 0,533 | 0,729 | 0,853 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 1,06 | 1,04 | 0,8 | 1,16 | 1,63 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 2,3 | 3,36 | 3,32 | 3,24 | 5,74 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,51 | 0,57 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 666 | 845 | 1040 | 1460 | 1900 |
| 1533-0502 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 5 | 5 | - | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 32 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0503 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | - | 5 | 5 | 5 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0507 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 4 | - | - | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-3 11 | 24-3 12 | 24-3 13 | 24-3 14 | 24-3 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1533-0509 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | 4 | 4 | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 150 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0510 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | - | 3 | 3 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0151 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 32 мм | шт | 5 | 5 | - | - | - |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | - | 5 | 5 | 5 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| По проекту | Задвижки стальные 100 мм | шт | 4 | - | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 150 мм | шт | - | 4 | 4 | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 200 мм | шт | - | - | - | 3 | 3 |

Таблица 12 - Группа 3 Нормы с 16 по 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-3 16 | 24-3 17 | 24-3 18 | 24-3 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3914,4 | 4720,8 | 5174,4 | 6400,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 664,22 | 780,92 | 848,88 | 1016,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 15,24 | 17,2 | 23 | 27,43 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 403,2 | 468,72 | - | - |
| 202-1143 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш-ч | - | - | 530,88 | 663,6 |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 1046,64 | 1352,4 | 1557,36 | 1932 |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным | маш-ч | 40,49 | 60,48 | 60,48 | 52,08 |
|  | током 315-500 А |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 54,6 | 67,2 | 67,2 | 79,8 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 95,59 | 113,9 | 113,9 | 122,81 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,149 | 0,187 | 0,232 | 0,335 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 1,1 | 1,37 | 1,758 | 2,315 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 2,44 | 0,22 | 0,33 | 0,33 |
| 113-0945 | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм | т | - | 3,02 | 4,08 | 7,17 |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 5,68 | 6,21 | 8,65 | 8,78 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,6 | 0,63 | 0,73 | 0,88 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 2490 | 3120 | 3860 | 5580 |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |
| 1533-0511 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | 3 | 3 | - | - |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 250 мм |  |  |  |  |  |
| 1533-0512 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | - | - | 3 | 3 |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 300 мм |  |  |  |  |  |
| 1630-0153 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 50 мм |  |  |  |  |  |
| По проекту | Трубы стальные | м | 990 | 990 | 990 | 990 |
| По проекту | Задвижки стальные 250 мм | шт | 3 | 3 | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 300 мм | шт | - | - | 3 | 3 |

### Группа 4	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа [16 кгс/см2],
температуре 150 градусов С

Состав работ:  1. Сварка труб в звенья. 2. Подъем на высоту труб и деталей. 3. Сварка трубопроводов.              4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 5. Врезка штуцеров для ответвлений. 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель:	1 км трубопровода

Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа [16 кгс/см2], температуре

150 градусов С, диаметр труб:

24-4-1	50 мм

24-4-2	70 мм

24-4-3	80 мм

24-4-4	100 мм

24-4-5	125 мм

24-4-6	150 мм

24-4-7	200 мм

24-4-8	250 мм

24-4-9	300 мм

24-4-10	350 мм

24-4-11	400 мм

24-4-12	450 мм

24-4-13	500 мм

24-4-14	600 мм

24-4-15	700 мм

24-4-16	800 мм

24-4-17	900 мм

24-4-18	1000 мм

24-4-19	1200 мм

Таблица 13 - Группа 4 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-4 1 | 24-4 2 | 24-4 3 | 24-4 4 | 24-4 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 695,52 | 702,24 | 715,68 | 737,52 | 851,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 143,99 | 144,06 | 144,14 | 144,21 | 197,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,03 | 2,1 | 2,18 | 2,25 | 2,25 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 36,96 | 36,96 | 36,96 | 36,96 | 68,88 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 120,96 | 127,68 | 140,62 | 162,12 | 163,3 |
|  | двигателем, с номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 21 | 21 | 21 | 21 | 25,2 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 50,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,0006 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,004 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,048 | 0,05 | 0,055 | 0,096 | 0,105 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,24 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 10 | 19 | 26 | 39 | 61 |
| 1533-0499 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 5 | 5 | 5 | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 15 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0500 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | - | - | 5 | 5 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0501 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 5 | 5 | - | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 13

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-4 1 | 24-4 2 | 24-4 3 | 24-4 4 | 24-4 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1533-0503 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | - | 5 | 5 | 5 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0148 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 15 мм | шт | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 1630-0149 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 20 мм | шт | - | - | - | 5 | 5 |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | 5 | 5 | - | - | - |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | - | 5 | 5 | 5 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1000 | 1000 |

Таблица 14 - Группа 4 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-4 6 | 24-4 7 | 24-4 8 | 24-4 9 | 24-4 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 959,28 | 1051,68 | 1223,04 | 1364,16 | 1543,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 197,64 | 214,78 | 244,08 | 261,4 | 355,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,76 | 4,28 | 4,35 | 6,38 | 7,04 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 68,88 | 84,5 | 100,13 | 115,42 | 181,44 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 253,68 | 282,24 | 347,76 | 362,88 | 376,32 |
|  | двигателем, с номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 25,2 | 25,2 | 29,4 | 29,4 | 33,6 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 50,4 | 50,4 | 55,1 | 55,1 | 66,86 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,0053 | 0,0101 | 0,016 | 0,022 | 0,0304 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,115 | 0,123 | 0,177 | 0,186 | 0,208 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 0,21 | 0,26 | 0,51 | 0,71 | 1,17 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 0,2 | 1,58 | 1,17 | 2,71 | 2,68 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,09 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,17 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 88 | 168 | 264 | 375 | 506 |
| 1533-0500 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 5 | - | - | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0501 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | 5 | 5 | 5 | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0502 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | - | - | - | 5 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 32 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 5 | - | - | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0506 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | 5 | 5 | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 80 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-4 6 | 24-4 7 | 24-4 8 | 24-4 9 | 24-4 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1533-0507 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | - | - | 4 | 4 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0149 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 20 мм | шт | 5 | - | - | - | - |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | - | 5 | 5 | 5 | - |
| 1630-0151 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 32 мм | шт | - | - | - | - | 5 |
| 1630-0153 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 5 | - | - | - | - |
| 1630-0154 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | 5 | 5 | - | - |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| По проекту | Задвижки стальные 100 мм | шт | - | - | - | 4 | 4 |

Таблица 15 - Группа 4 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-4 11 | 24-4 12 | 24-4 13 | 24-4 14 | 24-4 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1696,8 | 2167,2 | 2184 | 2503,2 | 2906,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 350,17 | 468,46 | 465,83 | 455,45 | 544,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,45 | 8,64 | 7,69 | 9,07 | 12,85 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 176,4 | 240,24 | 238,56 | 238,56 | 285,6 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 514,08 | 604,8 | 631,68 | 685,44 | 752,64 |
|  | двигателем, с номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным | маш-ч | 16,8 | 17,64 | 18,48 | 21 | 22,68 |
|  | сварочным током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 33,6 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 54,6 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 66,86 | 86,69 | 86,69 | 80,81 | 95,59 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,04 | 0,051 | 0,062 | 0,087 | 0,114 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,325 | 0,393 | 0,425 | 0,6 | 0,7 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 1,06 | 1,04 | 0,8 | 1,16 | 1,63 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 2,3 | 3,36 | 3,32 | 3,24 | 5,74 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,37 | 0,45 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 666 | 845 | 1040 | 1460 | 1900 |
| 1533-0502 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 5 | 5 | - | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 32 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0503 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | - | 5 | 5 | 5 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0507 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 4 | - | - | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-4 11 | 24-4 12 | 24-4 13 | 24-4 14 | 24-4 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1533-0509 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | 4 | 4 | - | - |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 150 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0510 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | - | - | - | 3 | 3 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0151 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 32 мм | шт | 5 | 5 | - | - | - |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | - | 5 | 5 | 5 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| По проекту | Задвижки стальные 100 мм | шт | 4 | - | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 150 мм | шт | - | 4 | 4 | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 200 мм | шт | - | - | - | 3 | 3 |

Таблица 16 - Группа 4 Нормы с 16 по 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-4 16 | 24-4 17 | 24-4 18 | 24-4 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3276 | 4015,2 | 4519,2 | 5443,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 598,48 | 704,89 | 772,91 | 919,74 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 15,02 | 16,77 | 22,63 | 36,56 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 337,68 | 393,12 | - | - |
| 202-1143 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш-ч | - | - | 455,28 | 557,76 |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 809,76 | 1112,16 | 1302 | 1621,2 |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным | маш-ч | 40,49 | 60,48 | 60,48 | 52,58 |
|  | током 315-500 А |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 54,6 | 67,2 | 67,2 | 79,8 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 95,59 | 113,9 | 113,9 | 122,81 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,149 | 0,187 | 0,232 | 0,335 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,947 | 1,215 | 1,137 | 2,212 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 2,44 | 0,22 | 0,33 | 0,33 |
| 113-0945 | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм | т | - | 3,02 | 4,08 | 7,17 |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 5,68 | 6,21 | 8,65 | 8,78 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,47 | 0,54 | 0,62 | 0,75 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 2490 | 3120 | 3860 | 5580 |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |
| 1533-0511 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | 3 | 3 | - | - |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 250 мм |  |  |  |  |  |
| 1533-0512 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | - | - | 3 | 3 |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 300 мм |  |  |  |  |  |
| 1630-0153 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 50 мм |  |  |  |  |  |
| По проекту | Трубы стальные | м | 990 | 990 | 990 | 990 |
| По проекту | Задвижки стальные 250 мм | шт | 3 | 3 | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 300 мм | шт | - | - | 3 | 3 |

### Группа 5	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа
		[25 кгс/см2], температуре 300 градусов С

Состав работ:	1. Сварка труб в звенья. 2. 0пускание звеньев труб и деталей в канал. 3. Сварка звеньев труб в канале. 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 5. Врезка штуцеров для ответвлений. 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель:	1 км трубопровода

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа [25 кгс/см2], температуре 300 градусов С, диаметр труб:

24-5-1		300 мм

24-5-2		350 мм

24-5-3		400 мм

24-5-4		450 мм

24-5-5		500 мм

24-5-6		600 мм

24-5-7		700 мм

24-5-8		800 мм

24-5-9		900 мм

24-5-10		1000 мм

24-5-11		1200 мм

24-5-12		1400 мм

Таблица 17 - Группа 5 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-5 1 | 24-5 2 | 24-5 3 | 24-5 4 | 24-5 5 | 24-5 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1548,96 | 1848 | 1932 | 2402,4 | 2419,2 | 2872,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 295,69 | 375,29 | 375,59 | 493,8 | 494,14 | 496,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 6,74 | 8,05 | 8,35 | 12,48 | 12,48 | 14,36 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 149,35 | 199,92 | 199,92 | 262,08 | 262,08 | 262,08 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 561,12 | 609,84 | 663,6 | 742,56 | 757,68 | 947,52 |
|  | дизельным двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с | маш-ч | - | - | 16,63 | 17,64 | 18,48 | 21 |
|  | номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 29,4 | 33,6 | 33,6 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 55,1 | 66,86 | 66,86 | 86,52 | 86,69 | 86,69 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,023 | 0,03 | 0,04 | 0,051 | 0,062 | 0,088 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,343 | 0,438 | 0,482 | 0,638 | 0,678 | 1,022 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 1,46 | 2,42 | 2,09 | 2,98 | 3,19 | 4,41 |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 1,55 | 1,49 | 2,06 | 4,13 | 4,02 | 3,41 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,23 | 0,25 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,51 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 375 | 506 | 666 | 845 | 1040 | 1460 |
| 1533-0526 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 5 | - | - | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0527 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | 5 | 5 | 5 | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 32 мм |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 17

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-5 1 | 24-5 2 | 24-5 3 | 24-5 4 | 24-5 5 | 24-5 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1533-0528 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | - | 5 | 5 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0532 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0534 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | 4 | 4 | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 150 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0535 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | - | - | 3 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до+425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | 5 | - | - | - | - | - |
| 1630-0151 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 32 мм | шт | - | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | - | - | - | 5 | 5 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| По проекту | Задвижки стальные 100 мм | шт | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 150 мм | шт | - | - | - | 4 | 4 | - |
| По проекту | Задвижки стальные 200 мм | шт | - | - | - | - | - | 3 |

Таблица 18 - Группа 5 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-5 7 | 24-5 8 | 24-5 9 | 24-5 10 | 24-5 11 | 24-5 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3444 | 3998,4 | 4720,8 | 5241,6 | 6182,4 | 7358,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 571,38 | 628,87 | 737,6 | 796,43 | 954,43 | 1151,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 14,8 | 15,17 | 17,56 | 24,31 | 49,41 | 57,76 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 310,8 | 367,92 | 425,04 | - | - | - |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1143 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | - | - | - | 468,72 | 579,6 | 692,16 |
|  | грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 1140,72 | 1359,12 | 1621,2 | 1864,8 | 2066,4 | 2352 |
|  | дизельным двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с | маш-ч | 30,74 | 55,78 | 60,48 | 74,42 | 63,17 | 76,94 |
|  | номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигате-лем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 54,6 | 54,6 | 67,2 | 75,6 | 79,8 | 100,8 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 95,59 | 95,59 | 113,9 | 113,9 | 122,81 | 150,19 |

Окончание таблицы 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-5 7 | 24-5 8 | 24-5 9 | 24-5 10 | 24-5 11 | 24-5 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,114 | 0,127 | 0,149 | 0,232 | 0,335 | 0,456 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 1,267 | 1,705 | 2,232 | 2,522 | 3,14 | 3,7 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 5,08 | 4,05 | 0,7 | 0,89 | - | - |
| 113-0945 | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм | т | - | - | 4,7 | 6,53 | 21,48 | 34,5 |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 4,35 | 2,96 | 3,82 | 5,48 | 5,55 | 6,69 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,79 | 1,02 | 1,14 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 1900 | 2490 | 3120 | 3860 | 5580 | 7600 |
| 1533-0528 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 5 | - | - | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0529 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0531 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | - | - | 4 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0535 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 3 | - | - | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0536 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | 3 | 3 | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 250 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0537 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 300 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | ЭТА | 5 | - | - | - | - | - |
| 1630-0153 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 1630-0154 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | - | - | - | - | 4 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1000 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| По проекту | Задвижки стальные 200 мм | шт | 3 | - | - | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 250 мм | шт | - | 3 | 3 | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 300 мм | шт | - | - | - | 3 | 3 | 3 |

### Группа 6	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа
		[25 кгс/см2], температуре 300 градусов С

Состав работ:	1. Сварка труб в звенья. 2. 0пускание звеньев труб и деталей в канал. 3. Сварка звеньев труб в канале. 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 5. Врезка штуцеров для ответвлений. 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель:    1 км трубопровода

Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа [25 кгс/см2], температуре 300 градусов С, диаметр труб:

24-6-1		300 мм

24-6-2		350 мм

24-6-3		400 мм

24-6-4		450 мм

24-6-5		500 мм

24-6-6		600 мм

24-6-7		700 мм

24-6-8		800 мм

24-6-9		900 мм

24-6-10		1000 мм

24-6-11		1200 мм

24-6-12		1400 мм

Таблица 19 -	Группа 6 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-6 1 | 24-6 2 | 24-6 3 | 24-6 4 | 24-6 5 | 24-6 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1658,16 | 1982,4 | 2066,4 | 2587,2 | 2587,2 | 3108 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 315,61 | 401,06 | 400,12 | 526,5 | 526,5 | 530,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 8,85 | 10,3 | 9,36 | 12,92 | 12,92 | 15,37 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 167,16 | 223,44 | 223,44 | 294 | 294 | 295,68 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 564,48 | 613,2 | 668,64 | 750,96 | 767,76 | 957,6 |
|  | дизельным двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с | маш-ч | - | - | 16,8 | 17,64 | 18,48 | 21 |
|  | номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 29,4 | 33,6 | 33,6 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 55,1 | 66,86 | 66,86 | 86,69 | 86,69 | 86,69 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,023 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,062 | 0,088 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,345 | 0,438 | 0,482 | 0,643 | 0,683 | 1,028 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 1,46 | 2,42 | 2,09 | 2,98 | 3,19 | 4,41 |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 3,54 | 3,54 | 3,01 | 4,43 | 4,38 | 4,32 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,23 | 0,25 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,51 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 375 | 506 | 666 | 845 | 1040 | 1460 |
| 1533-0526 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 5 | - | - | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0527 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | 5 | 5 | 5 | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 32 мм |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-6 1 | 24-6 2 | 24-6 3 | 24-6 4 | 24-6 5 | 24-6 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1533-0528 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | - | 5 | 5 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0532 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0534 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | 4 | 4 | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 150 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0535 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | - | - | 3 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0150 | Вентили проходные | шт | 5 | - | - | - | - | - |
|  | фланцевые 15с27нж1 для пара, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0151 | Вентили проходные | шт | - | 5 | 5 | 5 | - | - |
|  | фланцевые 15с27нж1 для пара, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 32 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | - | - | - | 5 | 5 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| По проекту | Задвижки стальные 100 мм | шт | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 150 мм | шт | - | - | - | 4 | 4 | - |
| По проекту | Задвижки стальные 200 мм | шт | - | - | - | - | - | 3 |

Таблица 20 - Группа 6 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-6 7 | 24-6 8 | 24-6 9 | 24-6 10 | 24-6 11 | 24-6 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3729,6 | 4334,4 | 5124 | 5678,4 | 6753,6 | 8047,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 614,98 | 682,31 | 799,02 | 855,2 | 1040,23 | 1254,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 16,4 | 18,21 | 20,18 | 27,64 | 52,89 | 60,73 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 352,8 | 418,32 | 483,84 | - | - | - |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1143 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | - | - | - | 532,56 | 661,92 | 792,96 |
|  | грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 1154,16 | 1384,32 | 1658,16 | 1898,4 | 2116,8 | 2419,2 |
|  | дизельным двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с | маш-ч | 30,74 | 55,78 | 74,42 | 74,42 | 63,17 | 76,94 |
|  | номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигате-лем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа[7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 54,6 | 54,6 | 67,2 | 67,2 | 79,8 | 100,8 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 95,59 | 95,59 | 113,9 | 113,9 | 122,81 | 150,19 |

Окончание таблицы 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-6 7 | 24-6 8 | 24-6 9 | 24-6 10 | 24-6 11 | 24-6 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,114 | 0,149 | 0,187 | 0,231 | 0,335 | 0,456 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 1,272 | 1,708 | 2,143 | 2,53 | 3,1 | 3,732 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 5,08 | 4,05 | 0,7 | 0,89 | - | - |
| 113-0945 | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм | т | - | - | 4,7 | 6,53 | 21,48 | 34,5 |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 5,74 | 5,68 | 6,21 | 8,65 | 8,78 | 9,48 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,63 | 0,65 | 0,69 | 0,79 | 1,02 | 1,13 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 1900 | 2490 | 3120 | 3860 | 5580 | 7600 |
| 1533-0528 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 5 | - | - | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0529 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0531 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | - | - | 4 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0535 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 3 | - | - | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0536 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | 3 | 3 | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 250 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0537 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град С к +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 300 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | 5 | - | - | - | - | - |
| 1630-0153 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 1630-0154 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | - | - | - | - | 4 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1000 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| По проекту | Задвижки стальные 200 мм | шт | 3 | - | - | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 250 мм | шт | - | 3 | 3 | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 300 мм | шт | - | - | - | 3 | 3 | 3 |

### Группа 7	 Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа [25 кгс/см2],
температуре 300 градусов С

Состав работ: 1. Сварка труб в звенья. 2. Подъем на высоту труб и деталей. З. Сварка трубопроводов.                 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. 5. Врезка штуцеров для ответвлений. 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель:    1 км трубопровода

Надземная прокладке	трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа [25 кгс/см2], температуре 300 градусов С, диаметр труб:

24-7-1		300 мм

24-7-2		350 мм

24-7-3		400 мм

24-7-4		450 мм

24-7-5		500 мм

24-7-6		600 мм

24-7-7		700 мм

24-7-8		800 мм

24-7-9		900 мм

24-7-10		1000 мм

24-7-11		1200 мм

24-7-12		1400 мм

Таблица 21 - Группа 7 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-7 1 | 24-7 2 | 24-7 3 | 24-7 4 | 24-7 5 | 24-7 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1428 | 1730,4 | 1780,8 | 2234,4 | 2251,2 | 2721,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 291,6 | 372,36 | 377,65 | 485,74 | 485,74 | 488,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 8,7 | 10,16 | 9,07 | 12,48 | 12,48 | 15,09 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 143,3 | 194,88 | 194,88 | 253,68 | 253,68 | 253,68 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 463,68 | 509,04 | 544,32 | 624,96 | 646,8 | 834,96 |
|  | дизельным двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с | маш-ч | - | - | 16,8 | 17,64 | 18,48 | 21 |
|  | номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигате-лем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 29,4 | 33,6 | 39,98 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 55,1 | 66,86 | 66,86 | 86,69 | 86,69 | 86,69 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,022 | 0,03 | 0,039 | 0,051 | 0,062 | 0,087 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,287 | 0,377 | 0,408 | 0,525 | 0,613 | 0,955 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 1,46 | 2,42 | 2,09 | 2,98 | 3,19 | 4,41 |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 3,54 | 3,54 | 3,01 | 4,43 | 4,38 | 4,32 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,14 | 0,17 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,37 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 375 | 506 | 666 | 845 | 1040 | 1460 |
| 1533-0526 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 5 | - | - | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0527 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | 5 | 5 | 5 | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 32 мм |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 21

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-7 1 | 24-7 2 | 24-7 3 | 24-7 4 | 24-7 5 | 24-7 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1533-0528 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | - | 5 | 5 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град С до+425 град С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2] диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0532 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 4 | 4 | 4 | - | - |  |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град С до +425 град С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0534 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | 4 | 4 | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град С до +425 град С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 150 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0535 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | - |  | 3 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град С до+425 град С Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6 4 МПа [64 кгс/см2],диаметр 25 мм | шт | 5 | - | - | - | - | - |
| 1630-0151 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 32 мм | шт | - | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | - | - | - | 5 | 5 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| По проекту | Задвижки стальные 100 мм | шт | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 150 мм | шт | - | - | - | 4 | 4 | - |
| По проекту | Задвижки стальные 200 мм | шт | - | - | - | - | - | 3 |

Таблица 22 - Группа 7 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-7 7 | 24-7 8 | 24-7 9 | 24-7 10 | 24-7 11 | 24-7 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3242,4 | 3696 | 4418,4 | 4939,2 | 5796 | 6904,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 557,49 | 613,08 | 717,94 | 774,27 | 930,52 | 1112,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 16,03 | 17,86 | 19,74 | 27,35 | 52,38 | 60,08 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 295,68 | 349,44 | 403,2 | - | - | - |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1143 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | - | - | - | 451,92 | 552,72 | 651,84 |
|  | грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 1009,68 | 1140,72 | 1411,2 | 1627,92 | 1814,4 | 2083,2 |
|  | дизельным двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с | маш-ч | 30,74 | 55,78 | 74,42 | 74,42 | 63,17 | 76,78 |
|  | номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 54,6 | 54,6 | 67,2 | 67,2 | 79,8 | 100,8 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 95,59 | 95,59 | 113,9 | 113,9 | 122,81 | 150,02 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,114 | 0,149 | 0,187 | 0,232 | 0,335 | 0,456 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 1,187 | 1,55 | 2,087 | 2,397 | 2,935 | 3,493 |

Окончание таблицы 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-7 7 | 24-7 8 | 24-7 9 | 24-7 10 | 24-7 11 | 24-7 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 5,08 | 4,05 | 0,7 | 0,89 | - | - |
| 113-0945 | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм | т | - | - | 4,7 | 6,53 | 21,48 | 34,5 |
| 121-0788 | Опоры скользящие | т | 5,74 | 5,68 | 6,21 | 8,65 | 8,78 | 9,48 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,45 | 0,48 | 0,54 | 0,62 | 0,68 | 0,75 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 1900 | 2490 | 3120 | 3860 | 5580 | 7600 |
| 1533-0528 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 5 | - | - | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0529 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0531 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | - | - | 4 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0535 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 3 | - | - | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0536 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | 3 | 3 | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 250 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0537 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 300 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | 5 | - | - | - | - | - |
| 1630-0153 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 1630-0154 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | - | - | - | - | 4 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1000 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| По проекту | Задвижки стальные 200 мм | шт | 3 | - | - | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 250 мм | шт | - | 3 | 3 | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 300 мм | шт | - | - | - | 3 | 3 | 3 |

## 2.2 Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции

### Группа 8	Прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа [16 кгс/см2],
		температуре 150 градусов С

Состав работ:	1. Сварка труб в звенья. 2. Спускание звеньев труб и деталей в траншею. 3. Сварка звеньев труб в траншее. 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками,	воздушников. 5. Врезка штуцеров для ответвлений. 6. Изоляция стыков и фасонных частей. 7. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель:     1 км трубопровода

Прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа [16 кгс/см2], температуре 150 градусов С, диаметр труб:

24-8-1		50 мм

24-8-2		70 мм

24-8-3		80 мм

24-8-4		100 мм

24-8-5		125 мм

24-8-6		150 мм

24-8-7		200 мм

24-8-8		250 мм

24-8-9		300 мм

24-8-10		400 мм

Таблица 23 - Группа 8 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-8 1 | 24-8 2 | 24- 8 3 | 24-8 4 | 24-8 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1039,92 | 1061,76 | 1127,28 | 1212,96 | 1364,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 158,86 | 158,86 | 158,86 | 160,3 | 182,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 21,2 | 22,55 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 143,64 | 149,86 | 166,49 | 248,64 | 275,52 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 21 | 21 | 21 | 21 | 25,2 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 50,4 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 8,77 | 9,26 | 9,26 | 9,31 | 9,81 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 3,06 | 3,06 | 3,65 | 3,53 | 4,12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,0006 | 0,0012 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,07 | 1,07 | 1,25 | 1,51 | 1,88 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,022 | 0,023 | 0,022 | 0,042 | 0,046 |
| 111-1692 | Мастика "Изол" | т | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,08 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 114-0088 | Ткань стеклянная конструкционная Т-11, Т-11п | 1000м2 | 0,15 | 0,154 | 0,184 | 0,177 | 0,205 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,27 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 |
| 1533-0501 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных приварных встык | комплект | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | из углеродистой стали марок 20 и 25 с |  |  |  |  |  |  |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,5 | 0,5 | 0,57 | 0,39 | 0,89 |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1630-0161 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| По проекту | Битумоперлитовые скорлупы | комплект | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| По проекту | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Таблица 24 - Группа 8 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-8 6 | 24-8 7 | 24-8 8 | 24-8 9 | 24-8 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1419,6 | 1562,4 | 1965,6 | 2184 | 2721,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 234,73 | 259,64 | 322,54 | 345,77 | 435,61 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 86,18 | 106,85 | 138,6 | 158,93 | 213,36 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 22,55 | 25,45 | 44,34 | 47,24 | 54,25 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 342,72 | 409,92 | 604,8 | 643,44 | 794,64 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 25,2 | 26,54 | 29,4 | 29,4 | 33,6 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 50,4 | 50,4 | 55,1 | 55,1 | 67,2 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 8,38 | 7,96 | 9,02 | 10,84 | 12,70 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 3,41 | 4,54 | 4,82 | 6,47 | 7,64 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,005 | 0,0101 | 0,016 | 0,022 | 0,03 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,42 | 2,26 | 4,1 | 5,22 | 5,82 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,055 | 0,074 | 0,111 | 0,115 | 0,2 |
| 111-1692 | Мастика "Изол" | т | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 0,14 | 0,21 | 0,33 | 0,65 | 0,8 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 114-0088 | Ткань стеклянная конструкционная Т-11, Т-11п | 1000м2 | 0,169 | 0,213 | 0,24 | 0,316 | 0,376 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,6 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 70 | 126 | 196 | 282 | 502 |
| 1533-0501 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | 5 | 5 | 5 | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0503 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | - | 4 | 4 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | 6 | - | - | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0506 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | 6 | 6 | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 80 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0507 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | - | 5 | 5 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,7 | 0,81 | 1,06 | 1,38 | 1,48 |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | - | - | 4 | 4 |
| 1630-0161 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКП2-16 для нефтепродуктов, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 6 | - | - | - | - |
| 1630-0162 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | 6 | 6 | - | - |
| По проекту | Битумоперлитовые скорлупы | комплект | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 |
| По проекту | Задвижки стальные 100 мм | шт | - | - | - | 5 | 5 |
| По проекту | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции | м | 1000 | 1000 | 1000 | 990 | 990 |

## 2.3 Бесканальная прокладка трубопроводов в армопенобетонной изоляции

### Группа 9	Прокладка подающих и обратных трубопроводов при условном давлении
		1,6 МПа [16 кгс/см2], температуре 150 градусов С

Состав работ:  1. Сварка труб в звенья. 2. Опускание звеньев труб и деталей в траншею. З. Сварка звеньев труб в траншее. 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников.            5. Врезка штуцеров для ответвлений. 6. Изоляция стыков и фасонных частей.                               7. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель:   1 км трубопровода

Прокладка подающих и обратных трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа [16 кгс/см2], температуре 150 градусов С, диаметр труб:

24-9-1		50 мм

24-9-2		70 мм

24-9-3		80 мм

24-9-4		100 мм

24-9-5		125 мм

24-9-6		150 мм

24-9-7		200 мм

24-9-8		250 мм

Прокладка подающих трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа [16 кгс/см2], температуре 150 градусов С, диаметр труб:

24-9-9		300 мм

24-9-10		400 мм

24-9-11		450 мм

24-9-12		500 мм

24-9-13		600 мм

24-9-14		700 мм

24-9-15		800 мм

24-9-16		900 мм

24-9-17		1000 мм

24-9-18		1200 мм

Прокладка обратных трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа [16 кгс/см2], температуре 150 градусов С, диаметр труб:

24-9-19		300 мм

24-9-20		400 мм

24-9-21		450 мм

24-9-22		500 мм

24-9-23		600 мм

24-9-24		700 мм

24-9-25		800 мм

24-9-26		900 мм

24-9-27		1000 мм

24-9-28		1200 мм

Таблица 25 - Группа 9 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-9 1 | 24-9 2 | 24-9 3 | 24-9 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1219,68 | 1249,92 | 1300,32 | 1441,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 159,58 | 159,58 | 161,02 | 163,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 20,48 | 20,48 | 21,92 | 24,11 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 143,81 | 149,86 | 181,44 | 248,64 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 8,77 | 9,26 | 9,26 | 9,31 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 3,66 | 3,41 | 4,23 | 4,59 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0009 | Асбест хризолитовый, марка К-6-30 | т | 0,26 | 0,27 | 0,32 | 0,3 |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,0006 | 0,0012 | 0,002 | 0,0024 |
| 111-0307 | Изол | м2 | 164 | 170 | 174 | 224 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,07 | 1,07 | 1,25 | 1,51 |
| 111-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 66,6 | 68,2 | 71,3 | 78,6 |
| 111-1357 | Цемент для работ, где расход цемента указан непос-редственно в сборниках элементных сметных норм | т | 0,91 | 0,93 | 1,11 | 1,04 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,02 | 0,022 | 0,022 | 0,042 |
| 111-1692 | Мастика "Изол" | т | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,4 |

Окончание таблицы 25

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-9 1 | 24-9 2 | 24-9 3 | 24-9 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,25 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 8,76 | 16,8 | 20,9 | 32,9 |
| 1533-0501 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,5 | 0,5 | 0,57 | 0,39 |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, | шт | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 25 мм |  |  |  |  |  |
| 1630-0161 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| По проекту | Пенобетонные изделия | комплект | 111 | 111 | 111 | 111 |
| По проекту | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Таблица 26 - Группа 9 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-9 5 | 24-9 6 | 24-9 7 | 24-9 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1626,24 | 1638 | 1848 | 2284,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 184,81 | 249,16 | 261,19 | 331,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 34,1 | 98,45 | 106,85 | 148,34 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 24,71 | 24,71 | 28,34 | 43,61 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 272,16 | 342,72 | 409,92 | 589,68 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 29,4 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 55,1 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 11,49 | 8,38 | 7,96 | 9,02 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 4,23 | 4,23 | 5,93 | 6,35 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0009 | Асбест хризолитовый, марка К-6-30 | т | 0,35 | 0,28 | 0,35 | 0,39 |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,004 | 0,0053 | 0,0101 | 0,016 |
| 111-0307 | Изол | м2 | 258 | 205 | 275 | 318 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,88 | 1,42 | 2,26 | 4,1 |
| 111-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 91 | 75,2 | 84 | 106 |
| 111-1357 | Цемент для работ, где расход цемента указан непос- | т | 1,21 | 1 | 1,21 | 1,39 |
|  | редственно в сборниках элементных сметных норм |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,046 | 0,055 | 0,074 | 0,111 |
| 111-1692 | Мастика "Изол" | т | 0,46 | 0,37 | 0,48 | 0,56 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,08 | 0,14 | 0,21 | 0,33 |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,27 | 0,31 | 0,3 | 0,33 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 51 | 70,8 | 127 | 197 |
| 1533-0501 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град С до +425 град С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | 6 | 6 | - | - |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град С до +425 град С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |
| 1533-0506 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из | комплект | - | - | 6 | 6 |
|  | углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град С до +425 град С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 80 мм |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,89 | 0,68 | 0,81 | 1,06 |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, | шт | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 25 мм |  |  |  |  |  |
| 1630-0161 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2] диаметр 50 мм | шт | 6 | 6 | - | - |

Окончание таблицы 26

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-9 5 | 24-9 6 | 24-9 7 | 24-9 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1630-0162 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКП2-16 для нефтепродуктов, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | - | 6 | 6 |
| По проекту | Пенобетонные изделия | комплект | 111 | 83 | 83 | 83 |
| По проекту | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Таблица 27 - Группа 9 Нормы с 9 по 13

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-9 9 | 24-9 10 | 24-9 11 | 24-9 12 | 24-9 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2520 | 3158,4 | 3662,4 | 3813,6 | 4351,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 349,39 | 438,5 | 569,77 | 572,68 | 581,58 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 158,93 | 213,36 | 285,6 | 285,6 | 292,32 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 43,46 | 48,74 | 53,17 | 56,08 | 58,26 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 643,44 | 794,64 | 836,64 | 880,32 | 996,24 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 29,4 | 33,6 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 58,8 | 71,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 9,58 | 10,84 | 9,11 | 9,53 | 8,23 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 7,17 | 8,58 | 8,94 | 10,23 | 11,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0009 | Асбест хризолитовый, марка К-6-30 | т | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,7 |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,022 | 0,03 | 0,04 | 0,051 | 0,062 |
| 111-0307 | Изол | м2 | 356 | 429 | 446 | 506 | 591 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 5,22 | 5,82 | 5,02 | 5,73 | 5,38 |
| 111-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 140 | 167 | 168 | 186 | 187 |
| 111-1357 | Цемент для работ, где расход цемента указан | т | 1,8 | 1,98 | 2,12 | 2,35 | 2,5 |
|  | непосредственно в сборниках элементных |  |  |  |  |  |  |
|  | сметных норм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,115 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,33 |
| 111-1692 | Мастика "Изол" | т | 0,63 | 0,75 | 0,78 | 0,9 | 1 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 0,65 | 0,83 | 0,69 | 0,78 | 0,91 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,33 | 0,6 | 0,67 | 0,66 | 1,01 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 283 | 504 | 638 | 788 | 1130 |
| 1533-0503 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | 4 | 4 | 4 | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | - | 4 | 4 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0507 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | 5 | 5 | - | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0509 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | 5 | 5 | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 150 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0510 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | - | - | 4 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 1,38 | 1,48 | 1,27 | 1,48 | 1,38 |

Окончание таблицы 27

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-9 9 | 24-9 10 | 24-9 11 | 24-9 12 | 24-9 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 1630-0153 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | - | - | 4 | 4 |
| По проекту | Пенобетонные изделия | комплект | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 |
| По проекту | Задвижки стальные 100 мм | шт | 5 | 5 | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 150 мм | шт | - | - | 5 | 5 | - |
| По проекту | Задвижки стальные 200 мм | шт | - | - | - | - | 4 |
| По проекту | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 | 990 | 1000 | 1000 | 1000 |

Таблица 28 - Группа 9 Нормы с 14 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-9 14 | 24-9 15 | 24-9 16 | 24-9 17 | 24-9 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4956 | 6115,2 | 6837,6 | 7929,6 | 9609,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 697,15 | 762,27 | 897,89 | 1153,56 | 1350,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 349,44 | 406,56 | 478,8 | - | - |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1143 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | - | - | - | 725,76 | 855,12 |
|  | грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 74,71 | 82,71 | 91,49 | 100,2 | 113,33 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 1050 | 1503,6 | 1580,88 | 2133,6 | 2788,8 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорание, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 54,6 | 54,6 | 67,2 | 67,2 | 79,8 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 109,2 | 109,2 | 130,2 | 130,2 | 151,2 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 9,06 | 9,41 | 9,48 | 10,15 | 11,86 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 13,41 | 14,94 | 16,46 | 17,99 | 21,29 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0009 | Асбест хризолитовый, марка К-6-30 | т | 0,75 | 0,92 | 1,01 | 1,15 | 1,33 |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,087 | 0,114 | 0,149 | 0,187 | 0,232 |
| 111-0307 | Изол | м2 | 664 | 741 | 817 | 896 | 1060 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 5,71 | 5,61 | 6,37 | 7,02 | 8,1 |
| 111-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 210 | 263 | 288 | 327 | 379 |
| 111-1357 | Цемент для работ, где расход цемента указан | т | 2,67 | 3,28 | 3,59 | 4,07 | 4,71 |
|  | непосредственно в сборниках элементных |  |  |  |  |  |  |
|  | сметных норм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,54 | 0,54 | 0,73 | 0,92 | 1,6 |
| 111-1692 | Мастика "Изол" | т | 1,17 | 1,31 | 1,44 | 1,58 | 1,96 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 1,02 | 2,26 | 2,81 | 4,26 | 6,37 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 1,08 | 1,86 | 2,24 | 2,47 | 2,93 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 1540 | 2010 | 2550 | 3140 | 4520 |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0510 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | 4 | - | - | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0511 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | 4 | 4 | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 250 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0512 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | - | 4 | 4 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 300 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 28

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-9 14 | 24-9 15 | 24-9 16 | 24-9 17 | 24-9 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 1,48 | 1,44 | 1,59 | 1,8 | 2,01 |
| 1630-0153 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| По проекту | Пенобетонные изделия | комплект | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| По проекту | Задвижки стальные 200 мм | шт | 4 | - | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 250 мм | шт | - | 4 | 4 | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 300 мм | шт | - | - | - | 4 | 4 |
| По проекту | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 | 990 | 990 | 990 | 990 |

Таблица 29 - Группа 9 Нормы с 19 по 23

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-9 19 | 24-9 20 | 24-9 21 | 24-9 22 | 24-9 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2301,6 | 2872,8 | 3376,8 | 3494,4 | 3964,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 345,78 | 432,7 | 562,51 | 563,98 | 569,77 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 158,93 | 213,36 | 285,6 | 285,6 | 285,6 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 39,85 | 42,94 | 45,91 | 47,38 | 53,17 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 643,44 | 794,64 | 848,4 | 880,32 | 994,56 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 29,4 | 33,6 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 58,8 | 71,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 9,64 | 10,84 | 8,6 | 9,51 | 8,23 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 3,41 | 4,28 | 4,74 | 5,28 | 6,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0009 | Асбест хризолитовый, марка К-6-30 | т | 0,4 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,6 |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,014 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,088 |
| 111-0307 | Изол | м2 | 167 | 213 | 236 | 262 | 312 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 5,22 | 5,82 | 5,02 | 5,73 | 5,38 |
| 111-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 116 | 143 | 151 | 163 | 165 |
| 111-1357 | Цемент для работ, где расход цемента указан | т | 1,44 | 1,74 | 1,88 | 2,02 | 2,17 |
|  | непосредственно в сборниках элементных |  |  |  |  |  |  |
|  | сметных норм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,115 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,33 |
| 111-1692 | Мастика "Изол" | т | 0,3 | 0,38 | 0,41 | 0,46 | 0,55 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 0,65 | 0,83 | 0,69 | 0,78 | 0,91 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,33 | 0,6 | 0,67 | 0,66 | 1,01 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 283 | 503 | 638 | 788 | 1130 |
| 1533-0503 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град С до +425 град С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | - | - | 4 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град С до +425 град С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0507 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | 5 | 5 | - | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град С до +425 град С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0509 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | 5 | 5 | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град С до +425 град С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 150 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0510 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | - | - | 4 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град С до +425 град С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 29

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-9 19 | 24-9 20 | 24-9 21 | 24-9 22 | 24-9 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 1,38 | 1,48 | 1,27 | 1,45 | 1,38 |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 1630-0153 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | - | - | - | 4 |
| По проекту | Пенобетонные изделия | комплект | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 |
| По проекту | Задвижки стальные 100 мм | шт | 5 | 5 | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 150 мм | шт | - | - | 5 | 5 | - |
| По проекту | Задвижки стальные 200 мм | шт | - | - | - | - | 4 |
| По проекту | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 | 990 | 1000 | 1000 | 1000 |

Таблица 30 - Группа 9 Нормы с 24 по 28

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-9 24 | 24-9 25 | 24-9 26 | 24-9 27 | 24-9 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4519,2 | 5628 | 6316,8 | 7358,4 | 8954,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 689,17 | 753,55 | 887,73 | 1141,95 | 1349,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 349,44 | 406,56 | 478,8 | - | - |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1143 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | - | - | - | 725,76 | 855,12 |
|  | грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 66,73 | 73,99 | 81,33 | 88,59 | 95,81 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 1050 | 1503,6 | 1580,88 | 2133,6 | 2788,8 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м4/мин | маш-ч | 54,6 | 54,6 | 67,2 | 67,2 | 79,8 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 м3/ч, напор 50 м | маш-ч | 109,2 | 109,2 | 130,2 | 130,2 | 159,6 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 9,06 | 9,41 | 9,48 | 10,15 | 11,86 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 7,17 | 8,1 | 9,06 | 9,96 | 11,05 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0009 | Асбест хризолитовый, марка К-6-30 | т | 0,66 | 0,84 | 0,94 | 1,06 | 1,23 |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,114 | 0,149 | 0,187 | 0,231 | 0,335 |
| 111-0307 | Изол | м2 | 354 | 401 | 448 | 496 | 591 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 5,71 | 5,61 | 6,37 | 7,02 | 8,1 |
| 111-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 186 | 240 | 265 | 304 | 356 |
| 111-1357 | Цемент для работ, где расход цемента указан | т | 2,34 | 2,96 | 3,34 | 3,74 | 4,4 |
|  | непосредственно в сборниках элементных |  |  |  |  |  |  |
|  | сметных норм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,35 | 0,53 | 0,73 | 0,92 | 1,6 |
| 111-1692 | Мастика "Изол" | т | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,88 | 1,04 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 1,02 | 2,26 | 2,81 | 4,26 | 6,37 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 1,08 | 1,86 | 2,24 | 2,47 | 2,93 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 1540 | 2010 | 2550 | 3140 | 4220 |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0510 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | 4 | - | - | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0511 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | 4 | 4 | - | - |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 250 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0512 | Комплекты фланцев ответных приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с | комплект | - | - | - | 4 | 4 |
|  | температурным пределом применения от |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 град. С до +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 300 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 30

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единиц измер. | 24-9 24 | 24-9 25 | 24-9 26 | 24-9 27 | 24-9 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 1,48 | 1,44 | 1,59 | 1,8 | 2,01 |
| 1630-0153 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| По проекту | Пенобетонные изделия | комплект | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| По проекту | Задвижки стальные 200 мм | шт | 4 | - | - | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 250 мм | шт | - | 4 | 4 | - | - |
| По проекту | Задвижки стальные 300 мм | шт | - | - | - | 4 | 4 |
| По проекту | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 | 990 | 990 | 990 | 990 |

## 2.4 Бесканальная прокладка трубопроводов в пенополиуретановой изоляции с
наружной оболочкой из полиэтилена

### Группа 10	Прокладка подающих и обратных трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа           [16 кгс/см2], температуре 150 градусов С

Состав работ:  1. Сварка труб в звенья. 2. Опускание звеньев труб и деталей в траншею. 3. Сварка звеньев труб в траншее. 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников.            5. Врезка штуцеров для ответвлений. 6. Изоляция стыков и фасонных частей. 7. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель:    1 км трубопровода

Прокладка подающих трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа [16 кгс/см2], температуре 150 градусов С, диаметр труб:

24-10-1        	50 мм
24-10-2       	65 мм
24-10-3        	80 мм
24-10-4        	100 мм
24-10-5        	125 мм
24-10-6        	150 мм

24-10-7	    200 мм

24-10-8	    250 мм

24-10-9	    300 мм

24-10-10	    400 мм

24-10-11	    450 мм

24-10-12	    500 мм

24-10-13	    600 мм

24-10-14	    700 мм

24-10-15	    800 мм

24-10-16	    900 мм

24-10-17	    1000 мм

    - 1200 мм

Таблица 31 - Группа 10 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-10 1 | 24-10 2 | 24-10 3 | 24-10 4 | 24-10 5 | 24-10 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1226,4 | 1243,2 | 1293,2 | 1444,8 | 1629,6 | 1646,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 159,58 | 159,58 | 161,02 | 163,21 | 180,61 | 244,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 98,45 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, | маш-ч | 20,48 | 20,48 | 21,92 | 24,11 | 24,71 | 24,71 |
|  | грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 143,81 | 149,86 | 181,44 | 248,64 | 272,16 | 342,72 |
|  | бензиновым двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигате-лем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические ста-ционарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 50,4 | 50,4 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 8,77 | 9,26 | 9,26 | 9,31 | 11,49 | 8,38 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,0006 | 0,0012 | 0,002 | 0,0024 | 0,004 | 0,0053 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,07 | 1,07 | 1,25 | 1,51 | 1,88 | 1,42 |

Окончание таблицы 31

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-10 1 | 24-10 2 | 24-10 3 | 24-10 4 | 24-10 5 | 24-10 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,02 | 0,022 | 0,022 | 0,042 | - | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | - | - | - | - | 0,046 | 0,055 |
| 113-0911 | Трубы стальные электросварные с | км | 1,005 | - | - | - | - | - |
|  | теплогидроизоляцией из пенополиуре-тана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0912 | Трубы стальные электросварные с | км | - | 1,005 | - | - | - | - |
|  | теплогидроизоляцией из пенополиуре-тана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 65 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0913 | Трубы стальные электросварные с | км | - | - | 1,005 | - | - | - |
|  | теплогидроизоляцией из пенополиуре-тана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0914 | Трубы стальные электросварные с | км | - | - | - | 1,004 | - | - |
|  | теплогидроизоляцией из пенополиуре-тана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0915 | Трубы стальные электросварные с | км | - | - | - | - | 1,004 | - |
|  | теплогидроизоляцией из пенополиуре-тана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 125 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0916 | Трубы стальные электросварные с | км | - | - | - | - | - | 1,002 |
|  | теплогидроизоляцией из пенополиуре-тана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 150 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,06564 | 0,0723 | 0,09969 | 0,16193 | 0,3335 | 0,441 |
| 114-0098 | Пенополиуретан эластичный | т | 0,03698 | 0,0441 | 0,06272 | 0,09162 | 0,12467 | 0,13477 |
|  | открытопористый, марка ППУ-ЭФ-35-0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,06878 | 0,08096 | 0,10171 | 0,15739 | 0,19647 | 0,27219 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 8,76 | 15,6 | 20,9 | 32,9 | 51 | 70,8 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00084 | 0,00107 | 0,0013 | 0,00167 | 0,0022 | 0,00267 |
| 1530-0026 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 125 мм | 10м | 5,602 | - | - | - | - | - |
| 1530-0027 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 140 мм | 10м | - | 5,806 | - | - | - | - |
| 1530-0028 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 160 мм | 10м | - | - | 5,94 | - | - | - |
| 1530-0030 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 200 мм | 10м | - | - | - | 5,878 | - | - |
| 1530-0031 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 225 мм | 10м | - | - | - | - | 8,035 | - |
| 1530-0032 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 250 мм | 10м | - | - | - | - | - | 7,732 |
| 1533-0501 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до+425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | приварных встык из углеродистой стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,5 | 0,5 | 0,57 | 0,39 | 0,89 | 0,68 |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1630-0161 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | нефтепродуктов, давление 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 32 - Группа 10 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-10 7 | 24-10 8 | 24-10 9 | 24-10 10 | 24-10 11 | 24-10 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1848 | 2284,8 | 2520 | 3158,4 | 3662,4 | 3813,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 261,19 | 331,55 | 290,59 | 362,9 | 477,37 | 480,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 106,85 | 148,34 | 158,93 | 213,36 | 285,6 | 285,6 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 28,34 | 43,61 | 43,46 | 48,74 | 53,17 | 56,08 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 409,92 | 593,04 | 643,44 | 794,64 | 836,64 | 880,32 |
|  | бензиновым двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигате-лем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 25,2 | 29,4 | 29,4 | 33,6 | 46,2 | 46,2 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 50,4 | 55,1 | 29,4 | 33,6 | 46,2 | 46,2 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 7,96 | 9,02 | 9,58 | 10,84 | 9,11 | 9,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,0101 | 0,016 | 0,022 | 0,03 | 0,04 | 0,051 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 2,26 | 4,1 | 5,22 | 5,82 | 5,02 | 5,73 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,074 | 0,111 | 0,115 | 0,2 | 0,21 | 0,23 |
| 113-0917 | Трубы стальные электросварные с | км | 1 | - | - | - | - | - |
|  | теплогидроизоляцией из пенополи- уретана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0918 | Трубы стальные электросварные с | км | - | 0,999 | - | - | - | - |
|  | теплогидроизоляцией из пенополи-уретана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 250 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0919 | Трубы стальные электросварные с | км | - | - | 0,97 | - | - | - |
|  | теплогидроизоляцией из пенополи-уретана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 300 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0920 | Трубы стальные электросварные с | км | - | - | - | 0,96 | - | - |
|  | теплогидроизоляцией из пенополи-уретана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 400 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0921 | Трубы стальные электросварные с | км | - | - | - | - | 0,96 | - |
|  | теплогидроизоляцией из пенополи-уретана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 450 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0922 | Трубы стальные электросварные с | км | - | - | - | - | - | 0,962 |
|  | теплогидроизоляцией из пенополи-уретана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,5843 | 0,7865 | 2,6806 | 3,3533 | 3,7974 | 4,3855 |
| 114-0098 | Пенополиуретан эластичный | т | 0,19575 | 0,32276 | 0,6098 | 0,6134 | 0,6754 | 0,7415 |
|  | открытопористый, марка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ППУ-ЭФ-35-0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 0,41086 | 0,60158 | 0,78798 | 0,86078 | 0,9919 | 1,1228 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 127 | 197 | 283 | 504 | 638 | 788 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00347 | 0,00457 | 0,0059 | 0,00948 | 0,01052 | 0,01243 |
| 1530-0034 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 315 мм | 10м | 7,526 | - | - | - | - | - |
| 1530-0036 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тип среднелегкий, наружный диаметр 400 мм | 10м | - | 7,604 | - | - | - | - |
| 1530-0037 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 450 мм | 10м | - | - | 11,74 | - | - | - |
| 1530-0039 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 560 мм | 10м | - | - | - | 11,469 | - | - |
| 1530-0040 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 630 мм | 10м | - | - | - | - | 12,218 | - |

Окончание таблицы 32

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-10 7 | 24-10 8 | 24-10 9 | 24-10 10 | 24-10 11 | 24-10 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По проекту | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 710 мм | 10м | - | - | - | - | - | 11,489 |
| 1533-0501 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 5 | 5 | - | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град С до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +425 град С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр условного прохода 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0503 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | 4 | 4 | 4 | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град С до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +425 град С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр условного прохода 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | - | - | 4 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град С до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +425 град С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0506 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 6 | 6 | - | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр условного прохода 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0507 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | 5 | 5 | 5 | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0509 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | - | - | 5 |
|  | приварных встык из углеродистой стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град. С до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр условного прохода 150 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,81 | 1,06 | 1,38 | 1,48 | 1,27 | 1,48 |
| 1630-0150 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, давление 6,4 МПа [64 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 1630-0152 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | - | 4 | 4 | 4 | - |
| 1630-0153 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 4 |
| 1630-0162 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКП2-16 для | шт | 6 | 6 | - | - | - | - |
|  | нефтепродуктов, давление 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1630-1381 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для | шт | - | - | 5 | 5 | 5 | - |
|  | нефтепродуктов, давление 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1630-1382 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКП2-16 для | шт | - | - | - | - | - | 5 |
|  | нефтепродуктов, давление 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр 150 мм |  |  |  |  |  |  |  |

(Таблица 32 (24-10-10…24-10-12) В редакции изменений № 2, утв. прик. № 41 от 10.03.2004)

Таблица 33 - Группа 10 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-10 13 | 24-10 14 | 24-10 15 | 24-10 16 | 24-10 17 | 24-10 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4351,2 | 4956 | 6115,2 | 6837,6 | 7929,6 | 9609,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 489,18 | 587,95 | 653,07 | 771,89 | 1027,56 | 1207,85 |

Продолжение таблицы 33

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-10 13 | 24-10 14 | 24-10 15 | 24-10 16 | 24-10 17 | 24-10 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 292,32 | 349,44 | 406,56 | 478,8 | 725,76 | 855,12 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 58,26 | 74,71 | 82,71 | 91,49 | 100,2 | 113,33 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 996,24 | 1050 | 1503,6 | 1580,88 | 2133,6 | 2788,8 |
|  | бензиновым двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигате-лем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 46,2 | 54,6 | 54,6 | 67,2 | 67,2 | 79,8 |
| 219-0101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м | маш-ч | 46,2 | 54,6 | 54,6 | 67,2 | 67,2 | 79,8 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 8,23 | 9,06 | 9,41 | 9,48 | 10,15 | 11,86 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,062 | 0,087 | 0,114 | 0,149 | 0,187 | 0,232 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 5,38 | 5,71 | 5,61 | 6,37 | 7,02 | 8,1 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,33 | 0,54 | 0,54 | 0,73 | 0,92 | 1,6 |
| 113-0923 | Трубы стальные электросварные с | км | 0,972 | - | - | - | - | - |
|  | теплогидроизоляцией из пенополи-уретана с наружной оболочкой из полиэтилена, диаметр труб 600 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0924 | Трубы стальные электросварные с | км | - | 0,976 | - | - | - | - |
|  | теплогидроизоляцией из пенополи-уретана с наружной оболочкой из полиэтилена, диаметр труб 700 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0925 | Трубы стальные электросварные с | км | - | - | 0,985 | - | - | - |
|  | теплогидроизоляцией из пенополи-уретана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0926 | Трубы стальные электросварные с | км | - | - | - | 0,983 | - | - |
|  | теплогидроизоляцией из пенополи-уретана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 900 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0927 | Трубы стальные электросварные с | км | - | - | - | - | 0,983 | - |
|  | теплогидроизоляцией из пенополи-уретана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0928 | Трубы стальные электросварные с | км | - | - | - | - | - | 0,986 |
|  | теплогидроизоляцией из пенополи-уретана с наружной оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена, диаметр труб 1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 5,2525 | 7,475 | 8,6743 | 10,097 | 11,169 | 14,405 |
| 114-0098 | Пенополиуретан эластичный | т | 1,14568 | 1,6976 | 1,6936 | 1,7412 | 1,8645 | 2,0633 |
|  | открытопористый, марка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ППУ-ЭФ-35-0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121-0789 | Опоры неподвижные | т | 1,6897 | 2,3574 | 2,0795 | 2,735 | 3,3171 | 4,5033 |
| 130-1167 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для | шт | - | - | - | - | 4 | 4 |
|  | нефтепродуктов, давление 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр 300 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 1130 | 1540 | 2010 | 2550 | 3140 | 4520 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | Т | 0,01744 | 0,02145 | 0,02987 | 0,03568 | 0,0413 | 0,05283 |
| 1530-0138 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 800 мм | 10м | 12,404 | - | - | - | - | - |
| 1530-0139 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 900 мм | 10м | - | 14,416 | - | - | - | - |
| 1530-0140 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 1000 мм | 10м | - | - | 16,284 | - | - | - |
| 1530-0141 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 1100 мм | 10м | - | - | - | 17,108 | - | - |
| 1530-0142 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 1200 мм | 10м | - | - | - | - | 18,503 | - |

Окончание таблицы 33

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-10 13 | 24-10 14 | 24-10 15 | 24-10 16 | 24-10 17 | 24-10 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1530-0143 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип среднелегкий, наружный диаметр 1400 мм | 10м | - | - | - | - | - | 19,455 |
| 1533-0504 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град С до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +425 град С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр условного прохода 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0510 | Комплекты фланцев ответных | комплект | 4 | 4 | - | - | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пределом применения от -30 град С до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +425 град С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр условного прохода 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0511 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | 4 | 4 | - | - |
|  | приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град.С до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр условного прохода 250 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533-0512 | Комплекты фланцев ответных | комплект | - | - | - | - | 4 | 4 |
|  | приварных встык из углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от -30 град.С до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +425 град. С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр условного прохода 300 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 1,38 | 1,48 | 1,44 | 1,59 | 1,8 | 2,01 |
| 1630-0153 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, давление 4 МПа [40 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1630-1383 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для | шт | 4 | 4 | - | - | - | - |
|  | нефтепродуктов, давление 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1630-1384 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16для | шт | - | - | 4 | 4 | - | - |
|  | нефтепродуктов, давление 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [16 кгс/см2], диаметр 250 мм |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5 Компенсаторы сальниковые

### Группа 11	Установка сальниковых компенсаторов

Состав работ:1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку. 2. Установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту. 3. Выверка положения стакана компенсатора. 4. Приварка компенсатора к трубопроводу.

Измеритель:	1 компенсатор

Установка сальниковых компенсаторов, диаметр труб:

24-11-1 	100 мм

24-11-2	150 мм

24-11-3	200 мм

24-11-4	250 мм

24-11-5	300 мм

24-11-6	350 мм

24-11-7	400 мм

24-11-8	450 мм

24-11-9	500 мм

24-11-10	600 мм

24-11-11	700 мм

24-11-12	800 мм

24-11-13	900 мм

24-11-14	1000 мм

24-11-15	1200 мм

24-11-16	1400 мм

Таблица 34 - Группа 11 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-11 1 | 24-11 2 | 24-11 3 | 24-11 4 | 24-11 5 | 24-11 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,12 | 8,11 | 11,59 | 19,15 | 20,16 | 22,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 1,58 | 2,38 | 3,9 | 3,94 | 5,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | - | 1,46 | 2,18 | 3,65 | 3,65 | 5,04 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 1,33 | 2,82 | 3,58 | 6,3 | 6,94 | 5,04 |
|  | дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, | маш-ч | 0,07 | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,29 | 0,34 |
|  | мощность 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,07 | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,29 | 0,34 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,3 | 0,34 | 0,44 | 0,47 | 0,64 | 0,64 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,42 | 0,5 | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,88 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0012 | 0,0017 | 0,003 | 0,004 | 0,0048 | 0,0058 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| 1630-0163 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 100 мм | шт | 1 | - | - | - | - | - |
| 1630-0164 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 150 мм | шт | - | 1 | - | - | - | - |
| 1630-0165 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 200 мм | шт | - | - | 1 | - | - | - |
| 1630-0166 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 250 мм | шт | - | - | - | 1 | - | - |
| 1630-0167 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 300 мм | шт | - | - | - | - | 1 | - |
| 1630-0168 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 350 мм | шт | - | - | - | - | - | 1 |

Таблица 35 - Группа 11 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-11 7 | 24-11 8 | 24-11 9 | 24-11 10 | 24-11 11 | 24-11 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 25,54 | 30,74 | 32,26 | 38,64 | 44,35 | 50,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,43 | 6,85 | 6,95 | 8,75 | 10,29 | 11,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 5,04 | 6,43 | 6,43 | 8,11 | 9,53 | 10,92 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 7,36 | 8,2 | 8,82 | 9,46 | 10,08 | 10,72 |
|  | дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, | маш-ч | 0,39 | 0,42 | 0,52 | 0,64 | 0,76 | 0,87 |
|  | мощность 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,39 | 0,42 | 0,52 | 0,64 | 0,76 | 0,87 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,71 | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 1,08 | 1,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,94 | 1 | 1,12 | 1,28 | 1,54 | 1,76 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0073 | 0,008 | 0,005 | 0,011 | 0,014 | 0,017 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,28 |
| 1630-0169 | Компенсаторы сальниковые [односто-ронние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 400 мм | шт | 1 | - | - | - | - | - |
| 1630-0170 | Компенсаторы сальниковые [односто-ронние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 500 мм | шт | - | 1 | 1 | - | - | - |

Окончание таблицы 35

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-11 7 | 24-11 8 | 24-11 9 | 24-11 10 | 24-11 11 | 24-11 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1630-0172 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварщик и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 600 мм | шт | - | - | - | 1 | - | - |
| 1630-0173 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 700 мм | шт | - | - | - | - | 1 | - |
| 1630-0174 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 800 мм | шт | - | - | - | - | - | 1 |

Таблица 36 - Группа 11 Нормы с 13 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-11 13 | 24-11 14 | 24-11 15 | 24-11 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 60,65 | 69,22 | 87,36 | 114,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,4 | 14,92 | 18,38 | 22,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 12,31 | 13,73 | 16,8 | 19,66 |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 15,54 | 18,82 | 25,2 | 32,76 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 1,09 | 1,19 | 1,58 | 3,29 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 1,09 | 1,19 | 1,58 | 329 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,38 | 1,51 | 1,78 | 1,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,92 | 2,1 | 2,5 | 2,92 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,02 | 0,023 | 0,0325 | 0,047 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,42 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,32 | 0,34 | 0,4 | 0,69 |
| 1630-0175 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 900 мм | шт | 1 | - | - | - |
| 1630-0176 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 1000 мм | шт | - | 1 | - | - |
| 1630-0177 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 1200 мм | шт | - | - | 1 | - |
| 1630-0178 | Компенсаторы сальниковые [односторонние] из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр 1400 мм | шт | - |  | - | 1 |

## 2.6 Компенсаторы П-образные

### Группа 12	Установка П-образных компенсаторов

Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку. 2. Установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту. 3. Сборка компенсатора из отдельных деталей [нормы 6-20]. 4. Растяжка и приварка компенсатора к трубопроводу.

Измеритель:	1 компенсатор

Установка П-образных компенсаторов, диаметр труб:

24-12-1	 50 мм

24-12-2	 70 мм

24-12-3	 80 мм

24-12-4	 100 мм

24-12-5	 125 мм

24-12-6	 150 мм

24-12-7	 200 мм

24-12-8	 250 мм

24-12-9	 300 мм

24-12-10	350 мм

24-12-11	400 мм

24-12-12	450 мм

24-12-13	500 мм

24-12-14	600 мм

24-12-15	700 мм

24-12-16	800 мм

24-12-17	900 мм

24-12-18	1000 мм

24-12-19	1200 мм

24-12-20	1400 мм

Таблица 37 - Группа 12 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-12 1 | 24-12 2 | 24-12 3 | 24-12 4 | 24-12 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,7 | 5,04 | 5,22 | 5,22 | 7,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 1,11 | 1,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | - | - | - | 0,94 | 1,56 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,64 | 0,67 | 1,01 | 1,33 | 1,5 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,17 | 0,2 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,17 | 0,2 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,34 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,42 | 0,44 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0007 | 0,0009 | 0,001 | 0,0012 | 0,0016 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 1630-0179 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м | шт | 1 | - | - | - | - |
| 1630-0180 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м | шт | - | 1 | - | - | - |
| 1630-0181 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м | шт | - | - | 1 | - | - |
| 1630-0182 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м | шт | - | - | - | 1 | - |
| 1630-0183 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м | шт | - | - | - | - | 1 |

Таблица 38 - Группа 12 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-12 6 | 24-12 7 | 24-12 8 | 24-12 9 | 24-12 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,68 | 15,04 | 27,05 | 29,23 | 32,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,83 | 2,34 | 4,27 | 4,4 | 5,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 1,56 | 1,95 | 3,53 | 3,53 | 4,54 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 5,07 | 6,43 | 11,34 | 12,48 | 9,07 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 0,27 | 0,39 | 0,74 | 0,87 | 1,44 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,27 | 0,39 | 0,74 | 0,87 | 1,44 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,37 | 0,44 | 0,47 | 0,64 | 0,64 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,5 | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,88 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0022 | 0,0032 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,18 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| 1630-0184 | Компенсаторы П-образные из стальных | шт | 1 | - | - | - | - |
|  | электросварных и бесшовных труб, для |  |  |  |  |  |  |
|  | внутренних трубопроводов, наружный диаметр |  |  |  |  |  |  |
|  | 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 38

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-12 6 | 24-12 7 | 24-12 8 | 24-12 9 | 24-12 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1630-0185 | Компенсаторы П-образные из стальных | шт | - | 1 | - | - |  |
|  | электросварных и бесшовных труб, для |  |  |  |  |  |  |
|  | внутренних трубопроводов, наружный диаметр |  |  |  |  |  |  |
|  | 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 105 м |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0186 | Компенсаторы П-образные из стальных | шт | - | - | 1 | - |  |
|  | электросварных и бесшовных труб, для |  |  |  |  |  |  |
|  | внутренних трубопроводов, наружный диаметр |  |  |  |  |  |  |
|  | 273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0187 | Компенсаторы П-образные из стальных | шт | - | - | - | 1 | - |
|  | электросварных и бесшовных труб, для |  |  |  |  |  |  |
|  | внутренних трубопроводов, наружный диаметр |  |  |  |  |  |  |
|  | 325 мм толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0188 | Компенсаторы П-образные из стальных | шт | - | - | - | - | 1 |
|  | электросварных и бесшовных труб, для |  |  |  |  |  |  |
|  | внутренних трубопроводов, наружный диаметр |  |  |  |  |  |  |
|  | 377 мм толщина стенки 9 мм, длина 20 м |  |  |  |  |  |  |

Таблица 39 - Группа 12 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-12 11 | 24-12 12 | 24-12 13 | 24-12 14 | 24-12 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 37,8 | 42,67 | 47,04 | 58,46 | 65,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,2 | 7,58 | 7,9 | 10,17 | 11,83 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 4,54 | 5,88 | 5,88 | 7,06 | 8,4 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 13,24 | 14,75 | 15,88 | 16,97 | 18,14 |
|  | двигателем, с номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 1,66 | 1,7 | 2,02 | 3,11 | 3,43 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 1,66 | 1,7 | 2,02 | 3,11 | 3,43 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,71 | 0,74 | 0,94 | 0,94 | 1,08 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,94 | 1 | 1,12 | 1,28 | 1,54 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,013 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,39 | 0,44 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 |
| 1630-0189 | Компенсаторы П-образные из стальных | шт | 1 | - | - | - | - |
|  | электросварных и бесшовных труб, для |  |  |  |  |  |  |
|  | внутренних трубопроводов, наружный диаметр |  |  |  |  |  |  |
|  | 426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Компенсаторы П-образные | шт | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 40 - Группа 12 Нормы с 16 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-12 16 | 24-12 17 | 24-12 18 | 24-12 19 | 24-12 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 130,54 | 167,66 | 198,24 | 268,8 | 379,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4 | 4 | 3,9 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 29,86 | 36,66 | 42,56 | 56,66 | 77,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 23,86 | 28,39 | - | - | . - |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1143 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | - | - | 32,26 | 40,99 | 52,25 |
|  | грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 19,32 | 27,89 | 33,94 | 45,36 | 58,97 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 6 | 8,27 | 10,3 | 15,67 | 25,54 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 6 | 8,27 | 10,3 | 15,67 | 25,54 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,28 | 1,38 | 1,51 | 1,78 | 2,05 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,76 | 1,54 | 1,68 | 2 | 2,32 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,038 | 0,065 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,76 | 1,05 | 1,31 | 1,99 | 3,24 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,4 | 0,47 |
| По проекту | Компенсаторы П-образные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 2.7 Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара

### Группа 13	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара

Состав работ:	1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку. 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту. 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу.

Измеритель:	1 комплект задвижек или клапанов

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр задвижки или клапана:

24-13-1            50 мм

24-13-2            80 мм

24-13-3            100 мм

24-13-4            150 мм

24-13-5            200 мм

24-13-6            250 мм

24-13-7            300 мм

24-13-8            400 мм

24-13-9            500 мм

24-13-10          600 мм

24-13-11          800 мм

24-13-12          1000 мм

24-13-13          1200 мм

Таблица 41 - Группа 13 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-13 1 | 24-13 2 | 24-13 3 | 24-13 4 | 24-13 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,91 | 4,64 | 5,12 | 8,65 | 12,31 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,64 | 1,06 | 1,09 | 1,55 | 2,37 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 0,57 | 0,94 | 0,94 | 1,26 | 1,95 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 0,64 | 1,01 | 1,33 | 2,82 | 3,58 |
|  | двигателем, с номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 0,07 | 0,12 | 0,15 | 0,29 | 0,42 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,07 | 0,12 | 0,15 | 0,29 | 0,42 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,34 | 0,44 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,5 | 0,6 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0007 | 0,001 | 0,0012 | 0,0017 | 0,0023 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,11 |
| По проекту | Задвижки или клапаны стальные для горячей | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | воды и пара |  |  |  |  |  |  |

Таблица 42 - Группа 13 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-13 6 | 24-13 7 | 24-13 8 | 24-13 9 | 24-13 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 17,47 | 22,51 | 29,9 | 46,37 | 59,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,03 | 4,1 | 6,05 | 7,71 | 10,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 2,49 | 3,23 | 4,84 | 5,04 | 6,8 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 6,3 | 6,94 | 7,36 | 8,82 | 9,46 |
|  | двигателем, с номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 0,54 | 0,87 | 1,21 | 2,67 | 3,49 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,54 | 0,87 | 1,21 | 2,67 | 3,49 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,54 | 0,64 | 0,71 | 0,94 | 0,94 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,68 | 0,7 | 0,94 | 1,12 | 1,28 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0033 | 0,004 | 0,0044 | 0,0052 | 0,0074 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,34 | 0,44 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,22 |
| По проекту | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 43 - Группа 13 Нормы с 11 по 13

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-13 11 | 24-13 12 | 24-13 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 100,8 | 136,08 | 178,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,2 | 24,1 | 30,77 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 11,09 | 15,62 | 19,82 |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с | маш-ч | 10,72 | 18,82 | 28,39 |
|  | номинальным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 7,11 | 8,48 | 10,95 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 7,11 | 8,48 | 10,95 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,28 | 1,51 | 1,75 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,46 | 1,68 | 1,76 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,011 | 0,016 | 0,033 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,90 | 1,08 | 1,39 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,29 | 0,34 | 0,39 |
| По проекту | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | комплект | 1 | 1 | 1 |

## 2.8 Грязевики

### Группа 14	Установка грязевиков

Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку. 2. Установка грязевика.              3. Приварка грязевика к трубопроводу.

Измеритель:	1 грязевик

Установка грязевиков, диаметр труб:

24-14-1		200 мм

24-14-2		250 мм

24-14-3		300 мм

24-14-4		350 мм

24-14-5		400 мм

24-14-6		450 мм

24-14-7		500 мм

24-14-8		600 мм

24-14-9	    700 мм

24-14-10	    800 мм

24-14-11	    900 мм

24-14-12	    1000 мм

24-14-13	    1200 мм

24-14-14	    1400 мм

Таблица 44 - Группа 14 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-14 1 | 24-14 2 | 24-14 3 | 24-14 4 | 24-14 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,09 | 14,04 | 15,61 | 16,97 | 18,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,98 | 2 | 2,15 | 3,12 | 3,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 2,4 | 2,13 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 3,58 | 6,3 | 6,94 | 5,04 | 7,36 |
|  | двигателем, с номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 0,42 | 0,44 | 0,59 | 0,72 | 1,02 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,42 | 0,44 | 0,59 | 0,72 | 1,02 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,44 | 0,54 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,88 | 0,94 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0029 | 0,004 | 0,0048 | 0,0058 | 0,0071 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,13 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,6 |
| 1630-0052 | Грязевики из стальных труб и толстолистовой | шт | 1 | - | - | - | - |
|  | стали, наружный диаметр входного патрубка |  |  |  |  |  |  |
|  | 219 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0053 | Грязевики из стальных труб и толстолистовой | шт | - | 1 | - | - |  |
|  | стали, наружный диаметр входного патрубка |  |  |  |  |  |  |
|  | 273 мм, наружный диаметр корпуса 530 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1630-0192 | Грязевики из стальных труб и толстолистовой | кг | - | - | 390 | 480 | 723 |
|  | стали, наружный диаметр входного |  |  |  |  |  |  |
|  | патрубка 325 мм и выше |  |  |  |  |  |  |

Таблица 45 - Группа 14 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-14 6 | 24-14 7 | 24-14 8 | 24-14 9 | 24-14 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 21,17 | 24,86 | 28,39 | 34,61 | 45,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,1 | 4 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,19 | 3,81 | 4,56 | 5,78 | 8,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 2,17 | 2,57 | 3,12 | 3,73 | 5,34 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 8,2 | 8,82 | 9,46 | 10,08 | 10,72 |
|  | двигателем, с номинальным сварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 1,02 | 1,24 | 1,44 | 2,05 | 2,86 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 1,02 | 1,24 | 1,44 | 2,05 | 2,86 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,67 | 0,94 | 0,94 | 1,08 | 1,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1 | 1,12 | 1,28 | 1,54 | 1,76 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0077 | 0,0091 | 0,011 | 0,0141 | 0,017 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,26 | 0,36 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,28 |
| 1630-0192 | Грязевики из стальных труб и толстолистовой | кг | 671 | 890 | 1030 | 1500 | 2120 |
|  | стали, наружный диаметр входного |  |  |  |  |  |  |
|  | патрубка 325 мм и выше |  |  |  |  |  |  |

Таблица 46 - Группа 14 Нормы с 11 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-14 11 | 24-14 12 | 24-14 13 | 24-14 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 50,23 | 68,88 | 93,41 | 127,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,2 | 11,9 | 16,28 | 20,57 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 5,34 | 7,85 | 11,42 | 14,9 |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 15,54 | 18,82 | 22,85 | 31,25 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 2,86 | 4,05 | 4,86 | 5,67 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 2,86 | 4,05 | 4,86 | 5,67 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,38 | 1,51 | 1,81 | 2,11 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,92 | 2,1 | 2,52 | 2,94 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,023 | 0,025 | 0,03 | 0,035 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,36 | 0,51 | 0,62 | 0,72 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,31 | 0,34 | 0,41 | 0,48 |
| 1630-0192 | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, | кг | 2100 | 3050 | 3660 | 4270 |
|  | наружный диаметр входного патрубка 325 мм и выше |  |  |  |  |  |

# 3 Газопроводы городов и поселков

## 3.1 Вводы газопровода в здания

### Группа 101	Устройство цокольного ввода газопровода в здания

Состав работ:	1. Перерезка газопровода с очисткой концов труб от антикоррозийной изоляции.                          2. Установка гнутого отвода и сварка его с вводом. 3. Прокладка стояка с изоляцией и заключением в защитную трубу. 4. Заделка защитной трубы смоляной паклей и заливкой битумом. 6. Установка футляра (гильзы) в готовое отверстие стены с заделкой цементным раствором. 6. Прокладка газопровода в футляре с установкой, приваркой и окраской отводов. 7. Установка крана с приваркой фланцев. 8. Установка и сварка изолирующего фланцевого соединения и заделка концов гильзы смоляной паклей с заливкой битумом.              9. Установка металлического шкафа с пробивкой гнезд и установкой анкерных болтов.               10. Окраска шкафа.

Измеритель:	1 газовый ввод

Устройство цокольного ввода газопровода в здания, диаметр ввода:

24-101-1	50 мм
24-101-2	80 мм
24-101-3	100 мм

Таблица 47 - Группа 101 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-101 1 | 24-101 2 | 24-101 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 13,59 | 15,05 | 19,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,77 | 3,49 | 5,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,22 | 2,94 | 4,47 |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с | маш-ч | 3,3 | 4,09 | 6,54 |
|  | номинальным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |
| 215-2800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 11,2 мЗ/мин | маш-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,12 | 1,62 | 3,22 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 270-0131 | Перфоратор пневматический | маш-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,00016 | 0,00026 | 0,00032 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,001 | 0,002 | 0,004 |
| 111-0092 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 1б-[18] мм | т | - | - | 0,0015 |
| 111-0124 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16-18 мм | т | - | - | 0,00029 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,12 | 0,227 | 0,302 |
| 111-0383 | Белила густотертые цинковые МА-011-0 | т | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 111-0628 | Олифа комбинирована К-3 | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0083 | 0,0084 | 0,009 |
| 111-1605 | Крафт-бумага | м2 | 0,3 | 0,5 | 0,52 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,7 | 1,5 | 2,9 |
| 111-1846 | Болты анкерные | т | 0,00344 | 0,00344 | 0,00344 |
| 112-0244 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из ясеня, бука, березы, ильма, вяза, дуба, лиственницы, клена, граба | мЗ | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 113-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1,76 | - |  |
| 113-0176 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, | м |  | 1,76 |  |
|  | наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  |  |  |
| 113-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, | м | - | - | 1,89 |
|  | наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм |  |  |  |  |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,004 | 0,009 | 0,024 |
| 114-0104 | Ткань стеклянная изоляционная, марка И-200, толщина 0,2 мм | м2 | 0,42 | 0,734 | 0,734 |
| 121-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 130-0952 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давление 0,6 МПа [6 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | - | 2 |
| 130-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч7бк для газа, давление 0,6 МПа [6кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | - | 1 |
| 130-1183 | Краны проходимые натяжные муфтовые 11ч6бк для газа, давление 0,6 МПа [6кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 1 | - | - |
| 130-1184 | Краны проходимые натяжные муфтовые 11ч6бк для газа, давление 0,6 [6кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | 1 | - |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 1630-0144 | Узлы укрупненные монтажные из стальных бесшовных | м | 2,03 | - | - |
|  | горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, |  |  |  |  |
|  | наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 5 мм |  |  |  |  |
| 1630-0145 | Узлы укрупненные монтажные из стальных бесшовных | м | - | 2,03 | - |
|  | горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, |  |  |  |  |
|  | наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |  |
| 1630-0146 | Узлы укрупненные монтажные из стальных бесшовных | м | - | - | 2,13 |
|  | горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, |  |  |  |  |
|  | наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм |  |  |  |  |
| По проекту | Изолирующее фланцевое соединение | комплект | 1 | 1 | 1 |

### Группа 102	Устройство подземного ввода газопровода в здания

Состав работ: 1. Перерезка газопровода с очисткой концов труб от антикоррозийной изоляции. 2. Установка футляра (гильзы) в готовое отверстие фундамента с заделкой цементным раствором.                  3. Прокладка ввода со сваркой с газопроводом. 4. Приварка заглушки. 5. Заделка концов футляра смоляной паклей с заливкой битумом. 6. Вварка патрубка.

Измеритель:	1 газовый ввод

Устройство подземного ввода газопровода в здания, диаметр ввода:

24-102-1	100 мм

24-102-2	200 мм

24-102-3	250 мм

    - 300 мм

Таблица 48 - Группа 102 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-102 1 | 24-102 2 | 24-102 3 | 24-102 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,55 | 17,98 | 22,51 | 26,21 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,34 | 3,93 | 4,97 | 5,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,34 | 3,93 | 4,97 | 5,93 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 2,3 | 3,86 | 4,87 | 5,8 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,01 | 1,41 | 1,44 | 1,51 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 1 | 1,43 | 2,28 | 2,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93 | т | 0,00016 | 0,00031 | 0,00038 | 0,00045 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,295 | 0,772 | 0,926 | 1,037 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0007 | 0,0019 | 0,00215 | 0,0033 |
| 111-1595 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, первый сорт | 10м2 | 0,0367 | 0,0712 | 0,088 | - |
| 111-1601 | Бризол | 1000м2 | - | - | - | 0,001 |
| 111-1605 | Крафт-бумага | м2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,13 |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 3,4 | 5,05 | 5,8 | 6,5 |
| 112-0244 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из ясеня, бука, березы, ильма, вяза, дуба, лиственницы, клена, граба | мЗ | 0,004 | 0,008 | 0,009 | - |
| 113-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали | м | 5,1 | - | - | - |
|  | марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали | м | 0,62 | 5,1 | - | - |
|  | марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0196 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали | м | - | - | 5,1 | - |
|  | марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0203 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали | м | - | 0,62 | - | 5,1 |
|  | марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0209 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали | м | - | - | 0,62 | - |
|  | марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0217 | Трубы стальные электросварные прямошовные и | м | - | - | - | 0,75 |
|  | спиральношовные с сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | - | 0,003 | 0,005 | 0,008 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,17 |
| 1546-0069 | Резиновая крошка | кг | 0,064 | 0,126 | 0,155 | 0,184 |

## 3.2 Врезка под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления

### Группа 103         Врезка штуцером газопроводов давлением до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2]

Состав работ:	1. Обрезка заглушки на прокладываемом газопроводе. 2. Заготовка и подгонка по месту патрубка (штуцера). 3. Вырезка двух отверстий в существующем газопроводе с установкой резиновых камер и глиняной (глинокирпичной) перемычки. 4. Разметка и вырезка окна на штуцере. 5. Вырезка на действующем газопроводе окна с оставлением перемычки и обмазкой глиной. 6. Приварка штуцера к действующему и вновь проложенному газопроводам. 7. Рубка перемычки и выбивка окна в действующем газопроводе. 8. Заделка окна в штуцере и действующем газопроводе стальной накладкой на асбесте и усилительной накладкой и приваркой их к газопроводу.

Измеритель:        1 врезка

Врезка штуцером газопроводов диаметром:

24-103-1	до 70 мм

24-103-2	80 мм

24-103-3	100 мм

24-103-4	125 мм

24-103-5	150 мм

24-103-6	200 мм

24-103-7	250 мм

24-103-8	300 мм

24-103-9	400 мм

24-103-10	500 мм

24-103-11	600 мм

24-103-12	700 мм

Таблица 49 - Группа 103 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-103 1 | 24-103 2 | 24-103 3 | 24-103 4 | 24-103 5 | 24-103 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,84 | 9,76 | 10,8 | 12,1 | 14,85 | 21,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,79 | 10,45 | 10,6 | 11,61 | 13,93 | 1974 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 4,86 | 5,29 | 5,38 | 5,46 | 6,57 | 10,28 |
|  | бензиновым двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, | маш-ч | 1,23 | 1,55 | 1,7 | 2,35 | 3,36 | 5,04 |
|  | мощность 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 1,23 | 1,55 | 1,7 | 2,35 | 3,36 | 5,04 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,08 | 1,41 | 1,55 | 1,83 | 2,08 | 2,55 |
| 270-0239 | Спецавтомобиль типа УАЗ | маш-ч | 7,56 | 8,9 | 8,9 | 9,26 | 10,57 | 14,7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначе- | т | 0,00013 | 0,00015 | 0,00022 | 0,00045 | 0,00052 | 0,0006 |
|  | ния [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,603 | 0,672 | 0,719 | 0,894 | 0,926 | 1,439 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,001 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0024 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,16 | 0,20 | 0,22 | 0,30 | 0,43 | 0,64 |
| 113-0142 | Трубы стальные электросварные | м | 0,56 | - | - | - | - | - |
|  | прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0153 | Трубы стальные электросварные | м | - | 0,56 | - | - | - | - |
|  | прямошовные из стали марки 20 наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0159 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 0,56 | - | - | - |
| 113-0175 | Трубы стальные электросварные | м | - | - | - | - | 0,56 | - |
|  | прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0188 | Трубы стальные электросварные | м | - | - |  | - | - | 0,56 |
|  | прямошовные из стали марки 20 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 4,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0934 | Трубы стальные электросварные | м | - | - | - | 0,56 | - | - |
|  | прямошовные, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0008 | 0008 | 0,009 |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 102 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | - | - | - | - | - | 0,06 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,23 |
| По проекту | Камеры резиновые | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,4 |

Таблица 50 - Группа 103 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-103 7 | 24-103 8 | 24-103 9 | 24-103 10 | 24-103 11 | 24-103 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 26,04 | 31,25 | 39,65 | 41,5 | 46,7 | 47,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 23,37 | 28,01 | 35,48 | 37,01 | 42,08 | 43,31 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 10,47 | 11,96 | 14,94 | 16,5 | 18,98 | 19,76 |
|  | бензиновым двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, | маш-ч | 5,88 | 7,56 | 10,43 | 11,64 | 12,68 | 13,44 |
|  | мощность 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 50

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-103 7 | 24-103 8 | 24-103 9 | 24-103 10 | 24-103 11 | 24-103 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 5,88 | 7,56 | 10,43 | 11,64 | 12,68 | 13,44 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,69 | 2,76 | 2,94 | 3,06 | 3,43 | 4,2 |
| 270-0239 | Спецавтомобиль типа УАЗ | маш-ч | 17,49 | 20,45 | 25,05 | 25,37 | 29,4 | 29,87 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначе- | т | 0,0007 | 0,0008 | 0,00091 | 0,00105 | 0,0012 | 0,00138 |
|  | ния [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,546 | 1,963 | 1,728 | 2,264 | 2,473 | 3,68 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0026 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,75 | 0,96 | 1,32 | 1,48 | 1,61 | 1,71 |
| 113-0196 | Трубы стальные электросварные | м | 0,56 | - | - | - | - | - |
|  | прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0203 | Трубы стальные электросварные | м | - | 0,56 | - | - | - | - |
|  | прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0217 | Трубы стальные электросварные | м | - | - | 1,11 | - | - | - |
|  | прямошовные и спиральношовные с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0227 | Трубы стальные электросварные | м | - | - | - | 1,11 | - | - |
|  | прямошовные и спиральношовные с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0235 | Трубы стальные электросварные | м | - | - | - | - | 1,11 | - |
|  | прямошовные и спиральношовные с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0244 | Трубы стальные электросварные | м | - | - | - | - | - | 1,11 |
|  | прямошовные и спиральношовные с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,012 | 0,012 | 0,015 |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 102 | 102 | 102 | 181 | 181 | 229 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,13 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,39 | 0,42 | 0,6 |
| По проекту | Камеры резиновые | кг | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,8 | 5,8 | 7 |

### Группа 104	Врезки муфтой газопроводов давлением до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2]

Состав работ:	1. Заготовка и подгонка по месту муфты. 2. Вырезка отверстия в существующем газопроводе с установкой резиновой камеры и глиняной [глинокирпичной] перемычки. 3. Обрезка заглушки на действующем газопроводе. 4. Установка муфты с приваркой к газопроводу.                   5. Разборка перемычек и резиновой камеры с заделкой окна стальной накладкой на асбесте и приваркой к газопроводу.

Измеритель:	1 врезка

Врезки муфтой газопроводов диаметром:

24-104-1	до 75 мм

24-104-2	125 мм

24-104-3	150 мм

24-104-4	200 мм

24-104-5	250 мм

24-104-6	300 мм

24-104-7	500 мм

24-104-8	700 мм

Таблица 51 - Группа 104 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-104 1 | 24-104 2 | 24-104 3 | 24-104 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,66 | 7,04 | 10,92 | 15,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,19 | 6,36 | 9,73 | 13,57 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 1,81 | 2,47 | 4,5 | 5,59 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 0,97 | 1,29 | 2,22 | 2,77 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,97 | 1,29 | 2,22 | 2,77 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,44 | 0,64 | 1,13 | 1,39 |
| 270-0239 | Спецавтомобиль типа УАЗ | маш-ч | 4,22 | 5,07 | 7,51 | 10,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0012 |
|  | толщина 4 и 6 мм |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,175 | 0,389 | 0,412 | 0,771 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00054 | 0,00086 | 0,00098 | 0,00194 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,12 | 0,16 | 0,28 | 0,35 |
| 113-0153 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали | м | 0,51 | - | - | - |
|  | марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали | м | - | 0,51 | - | - |
|  | марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0188 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали | м | - | - | 0,51 | - |
|  | марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина |  |  |  |  |  |
|  | стенки 4,5 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0196 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали | м | - | - | - | 0,51 |
|  | марки 20 наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,00068 | 0,00117 | 0,00168 | 0,00199 |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 1,4 | 3,55 | 6,4 | 11,3 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,13 |
| По проекту | Камеры резиновые | кг | 0,14 | 0,15 | 0,3 | 0,4 |

Таблица 52 - Группа 104 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-104 5 | 24-104 6 | 24-104 7 | 24-104 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 19,15 | 23,02 | 31,58 | 38,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 16,77 | 20,18 | 27,56 | 33,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 9,34 | 11,26 | 15,39 | 18,78 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 4,59 | 5,63 | 6,85 | 9,39 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 4,59 | 5,63 | 6,85 | 9,39 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,34 | 2,82 | 2,94 | 3,80 |
| 270-0239 | Спецавтомобиль типа УАЗ | маш-ч | 12,18 | 14,55 | 20,71 | 24,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], | т | 0,0015 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0021 |
|  | толщина 4 и 6 мм |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,916 | 1,204 | 1,255 | 1,622 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00157 | 0,00234 | 0,00232 | 0,00322 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,58 | 0,72 | 0,87 | 1,19 |
| 113-0203 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали | м | 0,5 | - | - | - |
|  | марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0212 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали | м | - | 0,5 | - | - |
|  | марки 20, наружный диаметр 377 мм толщина стенки 9 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0227 | Трубы стальные электросварные прямошовные и | м | - | - | 0,76 | - |
|  | спиральношовные с сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0244 | Трубы стальные электросварные прямошовные и | м | - | - | - | 1,01 |
|  | спиральношовные с сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,00326 | 0,00418 | 0,00392 | 0,005 |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 17,7 | 25,4 | 28,3 | 60 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, | 1000шт | - | - | 0,02 | 003 |
|  | размеры 250х120х65 мм, марка М100 |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 029 |
| По проекту | Камеры резиновые | кг | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 1,95 |

## 3.3 Врезка штуцером под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления без снижения давления

### Группа 105         Врезка штуцером газопроводов

Состав работ:	1. Разметка и вырезка козырька. 2. Приварка прокладываемого газопровода к действующему. З. Вырезка отверстия в действующем газопроводе с промывкой места резки глиной. 4. Рубка перемычки и выбивка окна в действующем газопроводе. 5. Заделка окна в прокладываемом газопроводе стальной накладкой [козырьком] на асбестовой прокладке и обваривание козырька.

Измеритель:	1 врезка

Врезка штуцером газопроводов диаметром:

24-105-1	25 мм

24-105-2	32 мм

24-105-3	40 мм

24-105-4	50 мм

24-105-5	70 мм

24-105-6	80 мм

24-105-7	100 мм

Таблица 53 - Группа 105 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-105 1 | 24-105 2 | 24-105 3 | 24-105 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,89 | 3,61 | 4,5 | 5,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,58 | 1,96 | 2,45 | 3,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,92 | 1,14 | 1,43 | 1,8 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 0,4 | 0,45 | 0,59 | 0,62 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,4 | 0,45 | 0,59 | 0,62 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,25 | 0,29 | 0,35 | 0,47 |
| 270-0239 | Спецавтомобиль типа УАЗ | маш-ч | 1,18 | 1,51 | 1,86 | 2,47 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00013 |
|  | толщина 4 и 6 мм |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,064 | 0,079 | 0,093 | 0,13 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00009 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| 113-0131 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали | м | 0,23 | - | - | - |
|  | марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0133 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали | м | - | 0,23 | - | - |
|  | марки 20, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0135 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали | м | - | - | 0,23 | - |
|  | марки 20, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0138 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали | м | - | - | - | 0,23 |
|  | марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  |  |  |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,28 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Таблица 54 - Группа 105 Нормы с 5 по 7

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 24-105 | 24-105 | 24-105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,76 | 6,55 | 7,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,16 | 3,59 | 4,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с | маш-ч | 1,83 | 2,08 | 2,42 |
|  | номинальным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 0,64 | 0,67 | 0,84 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,64 | 0,67 | 0,84 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,45 | 0,52 | 0,6 |
| 270-0239 | Спецавтомобиль типа УАЗ | маш-ч | 2,52 | 2,92 | 3,31 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], | т | 0,00015 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | толщина 4 и 6 мм |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,16 | 0,187 | 0,188 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00011 | 0,00013 | 0,00018 |

Окончание таблицы 54

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-105 5 | 24-105 6 | 24-105 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,08 | 0,09 | 0,11 |
| 113-0142 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,23 | - | - |
| 113-0153 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | 0,24 | - |
| 113-0159 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 0,27 |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 0,4 | 0,45 | 0,57 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

## 3.4 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов

### Группа 106          Отключения и заглушка под газом действующих стальных газопроводов

Состав работ:	1. Вырезка окон в газопроводе с установкой резиновых камер и перемычек. 2. Разметка
и вырезка катушки из газопровода. З. Установка на действующий и отключаемый газопроводы заглушек на сварке. 4. Разборка перемычек и резиновых камер с установкой на
окна накладок на асбесте. 5. Приварка накладок к газопроводу внахлестку. 6. Проверка мест соединений мыльной эмульсией.

Измеритель:	1 отключение

Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром:

24-106-1		до 63 мм

24-106-2		63-75 мм

24-106-3		100 мм

24-106-4		125 мм

24-106-5		150 мм

24-106-6		200 мм

24-106-7		250 мм

24-106-8		300 мм

24-106-9		350 мм

24-106-10		400 мм

24-106-11		500 мм

Таблица 55 - Группа 106 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-106 1 | 24-106 2 | 24-106 3 | 24-106 4 | 24-106 5 | 24-106 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,25 | 4,91 | 6,1 | 6,48 | 7,96 | 10,03 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,92 | 4,51 | 5,54 | 5,94 | 7,32 | 9,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 2,28 | 2,61 | 3,21 | 3,46 | 4,25 | 5,29 |
|  | бензиновым двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, | маш-ч | 0,81 | 0,91 | 1,21 | 1,34 | 1,51 | 2,02 |
|  | мощность 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,81 | 0,91 | 1,21 | 1,34 | 1,51 | 2,02 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,55 | 0,67 | 0,79 | 0,84 | 1,04 | 1,38 |
| 270-0239 | Спецавтомобиль типа УАЗ | маш-ч | 3,11 | 3,6 | 4,33 | 4,6 | 5,81 | 7,12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0015 | 0,00019 |
|  | назначение [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,215 | 0,265 | 0,293 | 0,59 | 0,628 | 1,134 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00018 | 0,0002 | 0,00024 | 0,00025 | 0,00069 | 0,0012 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,26 |
| 111-1902 | Эмульсия мыльная | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,0007 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0024 | 0,004 | 0,0079 |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 1,4 | 3,2 | 5,7 | 8,8 | 12,7 | 22,6 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,11 | 0,18 |
| По проекту | Камеры резиновые | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |

Таблица 56 - Группа 106 Нормы с 7 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-106 7 | 24-106 8 | 24-106 9 | 24-106 10 | 24-106 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,34 | 12,82 | 16,53 | 17,47 | 18,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,08 | 11,39 | 14,52 | 15,46 | 16,55 |

Окончание таблицы 56

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-106 7 | 24-106 8 | 24-106 9 | 24-106 10 | 24-106 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 6,3 | 7,24 | 8,89 | 9,39 | 9,95 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 2,52 | 2,69 | 3,36 | 3,7 | 4,03 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 2,52 | 2,69 | 3,36 | 3,7 | 4,03 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,55 | 1,73 | 2,22 | 2,35 | 2,49 |
| 270-0239 | Спецавтомобиль типа УАЗ | маш-ч | 7,56 | 8,7 | 11,16 | 11,76 | 12,52 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения | т | 0,0019 | 0,0029 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
|  | [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,312 | 1,544 | 1,682 | 1,948 | 2,394 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00107 | 0,00184 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0028 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,32 | 0,34 | 0,43 | 0,47 | 0,51 |
| 111-1902 | Эмульсия мыльная | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 0,0122 | 0,019 | 0,0368 | 0,0282 | 0,0476 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | 35,3 | 50,9 | 69,2 | 45,2 | 70,6 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, | 1000шт | - | - | - | 0,03 | 0,04 |
|  | размеры 250х120х65 мм, марка М100 |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,2 | 0,28 | 0,35 | 0,38 | 0,39 |
| По проекту | Камеры резиновые | кг | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,8 |

## 3.5 Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов

### Группа 107	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях
газопроводов

Состав работ:	1. Перерезка газопровода. 2. Обработка стыков под сварку. З. Установка сборника конденсата или гидрозатвора. 4. Установка ковера с опорной железобетонной плитой и
электродом заземления.

Измеритель: 	1 конденсатосборник или гидрозатвор

Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром:

24-107-1	50 мм
24-107-2	100 мм
24-107-3	150 мм
24-107-4	200 мм
24-107-5	250 мм
24-107-6	300 мм
24-107-7	400 мм
24-107-8	500 мм

Таблица 57 - Группа 107 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-107 1 | 24-107 2 | 24-107 3 | 24-107 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,64 | 7,9 | 11,41 | 13,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 4 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,16 | 1,66 | 2,33 | 2,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,82 | 1,24 | 1,66 | 2,02 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с | маш-ч | 0,87 | 1,06 | 1,65 | 1,93 |
|  | номинальным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 0,34 | 0,42 | 0,67 | 0,76 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,34 | 0,42 | 0,67 | 0,76 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,22 | 0,25 | 0,4 | 0,59 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,038 | 0,052 | 0,111 | 0,203 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00013 | 0,00027 | 0,00042 | 0,00082 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,0047 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0048 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,10 |
| 111-1683 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,034 |
| 113-0942 | Ковер | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1113-0074 | Клей фенолполивинилацетальный, марка БФ-2, I сорт | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 1630-0094 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных | м | 1,58 | 1,64 | 1,76 | 1,89 |
|  | неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 25 мм |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 57

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-107 1 | 24-107 2 | 24-107 3 | 24-107 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | мЗ | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| По проекту | Сборники конденсата или замки гидравлические | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 58 - Группа 107 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-107 5 | 24-107 6 | 24-107 7 | 24-107 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 16,21 | 19,49 | 22,85 | 26,71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,33 | 4,57 | 4,69 | 6,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,32 | 3,23 | 3,31 | 4,67 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 2,57 | 3,44 | 3,53 | 4,05 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 1,01 | 1,34 | 1,38 | 1,61 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 1,01 | 1,34 | 1,38 | 1,61 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,6 | 0,84 | 0,89 | 1,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,233 | 0,275 | 0,305 | 0,345 |
| 111-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0011 | 0,0021 | 0,0034 | 0,004 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,0049 | 0,0049 | 0,005 | 0,005 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,20 |
| 111-1683 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,0035 | 0,0035 | 0,0036 | 0,0036 |
| 113-0942 | Ковер | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1113-0074 | Клей фенолполивинилацетальный, марка БФ-2, I сорт | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00007 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| 1630-0094 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 25 мм | м | 1,67 | 1,68 | 1,73 | 1,84 |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | мЗ | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| По проекту | Сборники конденсата или замки гидравлические | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 3.6 Гидравлические затворы во внутриквартальных коллекторах

### Группа 108	Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах

Состав работ:	1. Пробивка отверстия в перекрытии коллектора. 2. Заготовка стойки и футляра из труб.                  3. Перерезка газопровода с обработкой концов под сварку. 4. Установка гидрозатвора на стойке с приваркой к газопроводу. 5. Установка в кожухе трубки отвода конденсата.                      6. Изоляция кожуха и вварка его в гидрозатвор. 7. Установка футляра в перекрытии с заделкой цементным раствором. 8. Заделка концов футляра просмоленной паклей с заливкой битумом. 9. Установка ковера на железобетонной плите. 10. Устройство железобетонной призмы вокруг ковера. 11. Установка указателя расположения ковера.

Измеритель:	1 затвор

Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах диаметром:

24-108-1	80 мм
24-108-2	100 мм
24-108-3	125 мм
24-108-4	150 мм

Таблица 59 - Группа 108 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-108 1 | 24-108 2 | 24-108 3 | 24-108 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 16,6 | 17,3 | 19,15 | 20,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,43 | 2,74 | 2,96 | 3,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,02 | 1,13 | 1,23 | 1,33 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 5,76 | 6,05 | 6,7 | 7,29 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 1,41 | 1,61 | 1,73 | 2,07 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,57 | 0,6 | 0,67 | 0,72 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,38 | 1,51 | 1,68 | 1,85 |
| 270-0135 | Перфораторы электрические | маш-ч | 0,84 | 1,01 | 1,18 | 1,34 |

Окончание таблицы 59

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-108 1 | 24-108 2 | 24-108 3 | 24-108 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,279 | 0,4 | 0,473 | 0,615 |
| 111-0383 | Белила густотертые цинковые МА-011-0 | т | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
|  | применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 |  |  |  |  |  |
| 111-0627 | Олифа комбинирована К-2 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и | т | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | периодического профиля, классА-1, диаметр 6 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 113-0009 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,35 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 113-0697 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм | м | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 113-0942 | Ковер | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1424-11610 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | мЗ | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | мЗ | 0,002 | 0,0025 | 0,003 | 0,0035 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 |
| 1630-0073 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали [без гидроизоляции], тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметр 80 мм | шт | 1 | - | - | - |
| 1630-0074 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали [без гидроизоляции], тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметр 100 мм | шт | - | 1 | - | - |
| 1630-0075 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали [без гидроизоляции], тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметр 150 мм | шт | - | - | 1 | 1 |
| 1630-0094 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 25 мм | м | 1,85 | 1,9 | 1,94 | 2,09 |
| 1630-0096 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 50 мм | м | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |

## 3.7 Байпасы

### Группа 109	Установка байпаса

Состав работ	1. Заготовка байпаса. 2. Приварка патрубков. 3. Вырезка окон с установкой резиновых пузырей и кирпично-глиняных перемычек. 4. Вырезка отверстий под газом в газопроводах.    5. Установка байпаса с промазкой глиной. 6. Приварка байпаса к патрубкам [нормы 2-5].              7. Отключение байпаса с установкой заглушки. 8. Разборка кляпа с заделкой окон в газопроводах стальными накладками на асбесте и приваркой их [норма 5].

Измеритель	1 байпас

24-109-1	Установка байпаса шлангового резинового

Установка байпаса из стальных труб диаметром:

24-109-2	50 мм

24-109-3	75 мм

24-109-4	100 мм

    - 150 мм

Таблица 60 - Группа 109 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-109 1 | 24-109 2 | 24-109 3 | 24-109 4 | 24-109 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,92 | 2,84 | 3,38 | 4,52 | 13,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,67 | 2,47 | 2,93 | 3,92 | 11,54 |

Окончание таблицы 60

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-109 1 | 24-109 2 | 24-109 3 | 24-109 4 | 24-109 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,87 | 1,58 | 2,13 | 2,74 | 5,61 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 0,34 | 0,67 | 1,01 | 1,18 | 1,34 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,34 | 0,67 | 1,01 | 1,18 | 1,34 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,2 | 0,39 | 0,5 | 0,67 | 1,34 |
| 270-0239 | Спецавтомобиль типа УАЗ | маш-ч | 1,33 | 1,8 | 1,92 | 2,74 | 10,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения | т | 0,00011 | 0,00013 | 0,00015 | 0,00022 | 0,0003 |
|  | [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,275 | 0,343 | 0,38 | 0,421 | 0,461 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00023 | 0,00032 | 0,00045 | 0,0005 | 0,0011 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,17 |
| 113-0134 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,5 | - | - | - |  |
| 113-0138 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | 3,55 | - | - | - |
| 113-0147 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 3,55 | - | - |
| 113-0159 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | - | 3,55 | - |
| 113-0174 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | - | - | - | - | 3,55 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | - | - | - | - | 0,001 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 130-0609 | Рукава резинотканевые и напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 32 мм | м | 3 | - | - | - | - |
| 1115-2809-1 | Глина шамотная | кг | - | - | - | - | 15,3 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, | 1000шт | - | - | - | - | 0,056 |
|  | размеры 250х120х65 мм, марка М100 |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

## 3.8 Газовые свечи

### Группа 110	Установка газовых свечей

Состав работ:	1. Вырезка отверстия в газопроводе. 2. Установка и приварка муфты. З. Ввертывание в муфту свечи из готовых деталей с установленным краном. 4. Масляная окраска свечи.

Измеритель:	1 свеча

Установка газовых свечей диаметром:

24-110-1	до 40 мм

24-110-2	более 40 мм

Таблица 61 - Группа 110 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-110 1 | 24-110 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,06 | 1,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08 | 0,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,15 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,05 | 0,07 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,02 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,16 | 0,35 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-0627 | Олифа комбинирована К-2 | т | 0,0001 | 0,0001 |

Окончание таблицы 61

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-110 1 | 24-110 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,02 | 0,06 |
| 1630-0092 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 20 мм | м | 2,04 | - |
| 1630-0096 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 50 мм | м | - | 2,04 |
| 1630-0142 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давление 0,6 МПа [6 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | 1 | - |
| 1630-0143 | Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, давление 0,1 МПа [1 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | 1 |

## 3.9 Двухлинзовые компенсаторы

### Группа 111	Установка двухлинзовых компенсаторов

Состав работ:	1. Установка компенсатора на фланцевом соединении.

Измеритель:	1 компенсатор

Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром:

24-111-1	100 мм

24-111-2	150 мм

24-111-3	200 мм

24-111-4	250 мм

24-111-5	300 мм

24-111-6	350 мм

24-111-7	400 мм

24-111-8	500 мм

24-111-9	600 мм

24-111-10	700 мм

Таблица 62 - Группа 111 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-111 1 | 24-111 2 | 24-111 3 | 24-111 4 | 24-111 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,12 | 3,81 | 4,7 | 6,17 | 6,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00065 | 0,0013 | 0,00142 | 0,00226 | 0,004 |
| 1541-0067-2 | Прокладки из паронита, марки ПМБ, | 1000 шт | 0,002 | - | - | - | - |
|  | толщина 2 мм, диаметр 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1541-0068 | Прокладки из паронита, марки ПМБ, | 1000 шт | - | - | - | 0,002 | - |
|  | толщина 3 мм, диаметр 300 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1541-0069-2 | Прокладки из паронита, марки ПМБ, | 1000 шт | - | 0,002 | - | - | - |
|  | толщина мм, диаметр 150 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1541-0069-1 | Прокладки из паронита | 1000 шт | - |  |  |  |  |
|  | толщина 3 мм, диаметр 200 мм |  |  | - | 0,002 | - | - |
| По проекту | Компенсаторы двухлинзовые | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 63 - Группа 111 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-111 6 | 24-111 7 | 24-111 8 | 24-111 9 | 24-111 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,81 | 7,95 | 9,09 | 10,5 | 12,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0043 | 0,008 | 0,0083 | 0,0125 | 0,019 |
| 1541-0069 | Прокладки из паронита, марки ПМБ, | 1000 шт | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | толщина 3 мм, диаметр 400 мм |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Компенсаторы двухлинзовые | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 3.10 Прочие устройства на сетях газопровода

### Группа 112	Устройство трубок отвода конденсата

Состав работ:	1. Вырезка отверстий в газопроводе. 2. Вварка водоотводящей трубки в газопроводе.                  3. Изоляция трубки [нормы 1]. 4. Окраска трубки [нормы 2]. 5. Приварка контактной пластины. 6. Установка кожуха с изоляцией его [нормы 2]. 7. Установка крана [нормы 2]. 8. Забивка электрода в грунт. 9. Установка ковера на железобетонной плите.

Измеритель:	1 шт

Устройство трубок отвода конденсата на газопроводе:

    - низкого давления

    - высокого давления

Таблица 64 – Группа 112 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 24-112 | 24-112 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,74 | 5,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,25 | 0,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,25 | 0,5 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,87 | 1,71 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,22 | 0,44 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,35 | 1,26 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик | т | 0,00012 | 0,00012 |
|  | железный, МА-15, ПФ-14 |  |  |  |
| 111-0627 | Олифа комбинирована К-2 | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,001 | 0,004 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 0,3 | 0,6 |
| 113-0359 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | - | 0,85 |
| 113-0754 | Люк чугунный для колодцев тяжелый | шт | 1 | 1 |
| 113-0942 | Ковер | шт | 1 | 1 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,06 | 0,22 |
| 1630-0094 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 25 мм | м | 1,59 | 1,68 |
| По проекту | Подушка железобетонная из бетона М-150 | мЗ | 0,03 | 0,03 |

### Группа 113          Продувочное устройство

Состав работ:	1. Вырезка отверстия в газопроводе. 2. Перерезка труб с обработкой концов под сварку.      З. Приварка трубы к газопроводу. 4. Установка вентиля с приваркой ответных фланцев.              5. Установка ковера на железобетонной плите.

Измеритель:	1 шт

    - Продувочное устройство

Таблица 65 - Группа 113 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-113 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,59 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,25 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным | маш-ч | 1,63 |
|  | сварочным током 250-400 А |  |  |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 0,34 |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,34 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,4 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,077 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0002 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные д 180×6 мм | шт | 0,04 |
| 113-0942 | Ковер | шт | 1 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,00061 |
| 130-0964 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 32 мм | шт | 2 |

Окончание таблицы

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-113 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,01 |
| 1630-0095 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 32 мм | м | 0,12 |
| 1630-0147 | Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, давление 2,5 МПа [25 кгс/см2], | шт | 1 |
|  | диаметр 32 мм |  |  |
| По проекту | Подушка железобетонная из бетона М-150 | мЗ | 0,03 |

### Группа 114     Устройства контрольной трубки и контрольного пункта

Состав работ:	1. Изготовления контрольной трубки, контрольного пункта. 2. Изготовление и установка металлического кожуха [норма 1]. З. Вваривание контрольной трубки в кожух [норма 1].                4. Приварка к газопроводу контрольного пункта с приваркой измерительного электрода [норма 2]. 5. Засыпка гравием [норма 1]. 6. Заливка битумом и изоляция футляра [норма 2]. 7. Установка ковера на железобетонной плите.

Измеритель:       1 шт

24-114-1   Устройство контрольной трубки
24-114-2   Устройства контрольного пункта

Таблица 66 - Группа 114 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-114 1 | 24-114 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,6 | 3,91 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,89 | 0,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,89 | 0,52 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 1,46 | 0,12 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,84 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-ІV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | - | 0,0073 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0004 | 0,001 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00015 | 0,00005 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | - | 0,6 |
| 113-0359 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0,99 | 1,07 |
| 113-0942 | Ковер | шт | 1 | 1 |
| 1423-11227 | Гравий баритовый | мЗ | 0,05 | - |
| По проекту | Подушка железобетонная из бетона М-150 | мЗ | 0,015 | 0,015 |

# 4 Золошлакопроводы

### Группа 201	Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных
		элементов

Состав работ:	1. Подготовка основания. 2. Разметка мест установки. З. Укладка сборных элементов по готовому основанию. 4. Выверка укладки элементов.

Измеритель:	100 мЗ сборных конструкций

Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой:

24-201-1	до 0,3 т

24-201-2	до 0,5 т

24-201-3	до 0,8 т

24-201-4	до 1 т

24-201-5	до 1,2 т

24-201-6	до 1,3 т

24-201-7	до 1,5 т

Таблица 67 - Группа 201 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-201 1 | 24-201 2 | 24-201 3 | 24-201 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 900,48 | 562,8 | 462 | 386,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 369,23 | 259,19 | 226,43 | 201,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 108,83 | 108,83 | 108,83 | 108,83 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 260,4 | 150,36 | 117,6 | 92,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | мЗ | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 68 - Группа 201 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-201 5 | 24-201 6 | 24-201 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 307,44 | 272,16 | 246,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 132,88 | 120,95 | 113,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 54,42 | 54,42 | 54,42 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 78,46 | 66,53 | 58,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | мЗ | 100 | 100 | 100 |

### Группа 202 	Укладка золошлакопроводов из стальных труб

Состав работ:	1. Разметка мест укладки труб. 2. Сварка трубопроводов в звенья с приваркой фланцев для установки компенсаторов. 3. Установка и крепление на опорах анкерных, катковых и скользящих опорных конструкций 4. Укладка трубопровода на опоры кранами. 5. Сварка трубопроводов. 6. Гидравлическое испытание золошлакопроводов.

Измеритель:	1 км золошлакопроводов

Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром:

24-202-1	200 мм

24-202-2	250 мм

24-202-3	300 мм

24-202-4	350 мм

24-202-5	400 мм

24-202-6	450 мм

24-202-7	500 мм

24-202-8	600 мм

24-202-9	700 мм

24-202-10	800 мм

24-202-11	900 мм

24-202-12	1000 мм

24-202-13	1200 мм

Таблица 69 - Группа 202 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-202 1 | 24-202 2 | 24-202 3 | 24-202 4 | 24-202 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1142,4 | 1231,44 | 1310,4 | 1557,36 | 1777,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 146,53 | 170,52 | 187,11 | 229,82 | 231,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,23 | 3,7 | 3,49 | 3,36 | 4,65 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность | маш-ч | 91,9 | 108,02 | 124,82 | 154,22 | 154,22 |
|  | до 16т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 399,84 | 399,84 | 411,6 | 431,76 | 636,72 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, | маш-ч | 50,4 | 58,8 | 58,8 | 72,24 | 72,24 |
|  | производительность до 70 мЗ/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,192 | 0,272 | 0,304 | 0,398 | 0,608 |
| 112-0102 | Брусья необрезные из хвойных пород, | мЗ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 150 мм и |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше, IV сорт |  |  |  |  |  |  |
| 130-0972 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, | шт | 14 | - | - | - | - |
|  | ВСтЗспЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 130-0973 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, | шт | - | 14 | - | - | - |
|  | ВСтЗспЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 250 мм |  |  |  |  |  |  |
| 130-0974 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, | шт | - | - | 14 | - | - |
|  | ВСтЗспЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 300 мм |  |  |  |  |  |  |
| 130-0975 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, | шт | - | - | - | 14 | - |
|  | ВСтЗспЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 350 мм |  |  |  |  |  |  |
| 130-0976 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, | шт | - | - | - | - | 14 |
|  | ВСтЗспЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 62,8 | 98,1 | 141 | 192 | 251 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
| По проекту | Стальные конструкции | т | П | П | П | П | П |

Таблица 70 - Группа 202 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-202 6 | 24-2027 | 24-202 8 | 24-202 9 | 24-202 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2074,8 | 2148,72 | 2590,56 | 4384,8 | 50064 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 298,37 | 298,87 | 341,26 | 1072,3 | 1232,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,54 | 4,87 | 5,26 | 26,33 | 29,01 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность | маш-ч | 201,43 | 201,6 | 243,6 | 467,04 | 546 |
|  | до 16т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 650,16 | 715,68 | 821,52 | 873,6 | 1001,28 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, | маш-ч | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 111,89 | 111,89 |
|  | производительность до 70 мЗ/ч |  |  |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 467,04 | 546 |
|  | диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,65 | 0,69 | 0,867 | 1,186 | 1,385 |
| 112-0102 | Брусья необрезные из хвойных пород, | мЗ | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 150 мм и |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше, IV сорт |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 317 | 392 | 565 | 769 | 1005 |
| 1533-0069 | Фланцы из углеродистой стали ВСтЗсп2,3 плоские приварные с соединительным выступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 450 мм | шт | 14 | - | - | - | - |
| 1533-0070 | Фланцы из углеродистой стали ВСтЗсп2,3 плоские приварные с соединительным выступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 500 мм | шт | - | 14 | - | - | - |
| 1533-0071 | Фланцы из углеродистой стали ВСтЗсп2,3 плоские приварные с соединительным выступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 600 мм | шт | - | - | 14 | - | - |
| 1533-0072 | Фланцы из углеродистой стали ВСтЗсп2,3 плоские приварные с соединительным выступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 700 мм | шт | - | - | - | 14 | - |
| 1533-0073 | Фланцы из углеродистой стали ВСтЗсп2,3 плоские приварные с соединительным выступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 800 мм | шт | - | - | - | - | 14 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
| По проекту | Стальные конструкции | т | П | П | П | П | П |

Таблица 71 - Группа 202 Нормы с 11 по 13

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-202 11 | 24-202 12 | 24-202 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5611,2 | 6300 | 7476 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1393,15 | 1569,15 | 1898,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 30 | 31,28 | 33,05 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 614,88 | - | - |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | - | 702,24 | - |
| 202-1245 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш-ч | - | - | 855,12 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с | маш-ч | 1085,28 | 1239,84 | 1399,44 |
|  | номинальным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность | маш-ч | 133,39 | 133,39 | 155,06 |
|  | до 70 мЗ/ч |  |  |  |  |
| 215-0703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, | маш-ч | 614,88 | 702,24 | 855,12 |
|  | грузоподъемность 35 т |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 1,508 | 1,782 | 2,25 |
| 112-0102 | Брусья необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 150 мм и свыше, IV сорт | мЗ | 3 | 3 | 3 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 1231 | 1520 | 2261 |
| 1533-0074 | Фланцы из углеродистой стали ВСтЗсп2,3 плоские приварные с | шт | 14 | - | - |
|  | соединительным выступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 900 мм |  |  |  |  |
| 1533-0075 | Фланцы из углеродистой стали ВСтЗсп2,3 плоские приварные с | шт | - | 14 | - |
|  | соединительным выступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 1000 мм |  |  |  |  |

Окончание таблицы 71

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-202 11 | 24-202 12 | 24-202 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1533-0853 | Фланцы из углеродистой стали ВСтЗсп5 с коррозийно-стойким | шт | - | - | 14 |
|  | соединительным выступом, Ру 0,1 и 0,25 МПа [1 и 2,5 кгс/см2], |  |  |  |  |
|  | диаметр условного прохода 1200 мм |  |  |  |  |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1004 | 1004 | 1004 |
| По проекту | Стальные конструкции | т | П | П | П |

### Группа 203	Приварка фасонных сварочных стальных частей золошлакопроводов

Состав работ:	1. Разметка мест установки. 2. Установка фасонных частей с электроприхваткой.                         3. Приварка фасонных частей к золошлакопроводам.

Измеритель:	1 т фасонных частей

Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром:

24-203-1	200 мм

24-203-2	250 мм

24-203-3	300 мм

24-203-4	350 мм

24-203-5	400 мм

24-203-6	450 мм

24-203-7	500 мм

24-203-8	600 мм

24-203-9	700 мм

24-203-10	800 мм

24-203-11	900 мм

24-203-12	1000 мм

24-203-13	1200 мм

Таблица 72 - Группа 203 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-203 1 | 24-203 2 | 24-203 3 | 24-203 4 | 24-203 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 126,34 | 94,25 | 78,29 | 63,5 | 54,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,73 | 8,45 | 7,41 | 7,09 | 5,59 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность | маш-ч | 9,84 | 7,71 | 6,72 | 6,37 | 4,97 |
|  | до 16 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 88,37 | 64,18 | 52,25 | 38,98 | 35,45 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, | маш-ч | 0,82 | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 0,59 |
|  | производительность до 70 мЗ/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,057 | 0,043 | 0,037 | 0,032 | 0,028 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |

Таблица 73 - Группа 203 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-203 6 | 24-203 7 | 24-203 8 | 24-203 9 | 24-203 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 50,23 | 45,49 | 37,8 | 37,63 | 34,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,03 | 5,22 | 4,32 | 5,99 | 5,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 2,34 | 2,34 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность | маш-ч | 5,33 | 4,59 | 3,8 | 3,11 | 2,74 |
|  | до 16 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 28,9 | 27,38 | 22,85 | 18,09 | 16,2 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, | маш-ч | 0,67 | 0,6 | 0,5 | 0,54 | 0,47 |
|  | производительность до 70 мЗ/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,024 | 0,025 | 0,022 | 0,028 | 0,025 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |

Таблица 74 - Группа 203 Нормы с 11 по 13

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 24-203 11 | 24-203 12 | 24-203 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 31,92 | 30,24 | 25,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,32 | 4,5 | 4,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 2,5 | - | - |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | - | 1,73 | - |
| 202-1245 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш-ч | - | - | 1,41 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с | маш-ч | 14,57 | 13,94 | 10,75 |
|  | номинальным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность | маш-ч | 0,5 | 0,45 | 0,44 |
|  | до 70 мЗ/ч |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,022 | 0,022 | 0,018 |
| 113-0945 | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм | т | 1 | 1 | 1 |

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть .....................................................................................................................................................................................3

1.1 Общие указания	3

1.1.1 Теплоснабжение - наружные сети	3

1.1.2 Газопроводы городов и поселков	4

1.1.3 Золошлакопроводы	4

1.2 Правила исчисления объемов работ	5

1.2.1 Теплоснабжение - наружные сети	5

1.2.2 Золошлакопроводы	5

1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам	5

1.3.1 Теплоснабжение - наружные сети	5

1.3.2 Газопроводы городов и поселков	6

2 Теплоснабжение - наружные сети ........................................................................................................................7

2.1 Трубопроводы в каналах и надземные	7

Группа 1	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах при условном давлении 0,6 МПа

[6 кгс/см2], температуре 115 градусов С	7

Группа 2	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа

[16 кгс/см2], температуре 150 градусов С	9

Группа 3	 Прокладка трубопроводов в проходимом канале при условном давлении 1,6 МПа                    [16 кгс/см2], температуре 150 градусов С	13

Группа 4	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа [16 кгс/см2], температуре 150 градусов С	17

Группа 5	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа

[25 кгс/см2], температуре 300 градусов С	21

Группа 6	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа

[25 кгс/см2], температуре 300 градусов С	24

Группа 7	 Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа [25 кгс/см2], температуре 300 градусов С	27

2.2 Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции	30

Группа 8	Прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа [16 кгс/см2],   температуре

150 градусов С	30

2.3 Бесканальная прокладка трубопроводов в армопенобетонной изоляции	32

Группа 9	Прокладка подающих и обратных трубопроводов при условном давлении   1,6 МПа

[16 кгс/см2], температуре 150 градусов С	32

2.4 Бесканальная прокладка трубопроводов в пенополиуретановой изоляции с наружной оболочкой

из полиэтилена	38

Группа 10	Прокладка подающих и обратных трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа

[16 кгс/см2], температуре 150 градусов С	38

2.5 Компенсаторы сальниковые	43

Группа 11	Установка сальниковых компенсаторов	43

2.6 Компенсаторы П-образные	45

Группа 12	Установка П-образных компенсаторов	45

2.7 Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара	48

Группа 13	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара	48

2.8 Грязевики	49

Группа 14	Установка грязевиков	49

3 Газопроводы городов и поселков .......................................................................................................................50

3.1 Вводы газопровода в здания	50

Группа 101 	Устройство цокольного ввода газопровода в здания	50

Группа 102	   Устройство подземного ввода газопровода в здания	51

3.2 Врезка под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления	52

Группа 103   Врезка штуцером газопроводов давлением до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2]	52

Группа 104	   Врезки муфтой газопроводов давлением до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2]	54

3.3 Врезка штуцером под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления без снижения давления	56

Группа 105   Врезка штуцером газопроводов	56

3.4 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов	57

Группа 106   Отключения и заглушка под газом действующих стальных газопроводов	57

3.5 Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов	58

Группа 107  	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов	58

3.6 Гидравлические затворы во внутриквартальных коллекторах	59

Группа 108	  Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах	59

3.7 Байпасы	60

Группа 109 	Установка байпаса	60

3.8 Газовые свечи	61

Группа 110	    Установка газовых свечей	61

3.9 Двухлинзовые компенсаторы	62

Группа 111    Установка двухлинзовых компенсаторов	62

3.10 Прочие устройства на сетях газопровода	63

Группа 112	    Устройство трубок отвода конденсата	63

Группа 113    Продувочное устройство	63

Группа 114    Устройства контрольной трубки и контрольного пункта	64

4 Золошлакопроводы ..............................................................................................................................................64

Группа 201	    Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных

элементов	64

Группа 202 	Укладка золошлакопроводов из стальных труб	65

Группа 203	    Приварка фасонных сварочных стальных частей золошлакопроводов	67

Содержание..............................................................................................................................................................69

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры

Украины № 43 от 09.03.94 г.,приказа Госкомградостроительства Украины

№ 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)