ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

# Сборник 21

Электроосвещение зданий

ДБН Д.2.2-21-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы #### Сборник 21 Электроосвещение зданий | ДБН Д.2.2-21-99 Вместо СНУ-93 Сборник 21 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ) 1.1 Общие указания

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по электроосвещению всех зданий, кроме деревянных.

1.1.2 Нормы не распространяются на уникальные здания, стенды в музеях и выставочных павильонах и на объекты, которые по своему характеру должны быть отнесены к промышленным предприятиям (мастерские, бытовые помещения цехов и т.п.). Электроосвещение на указанных объектах следует нормировать за ДБН Д.2.3-8  "Электротехнические установки".

1.1.3 Нормами учтены ресурсы на выполнение полного комплекса электромонтажных работ в соответствии с требованиями  "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85 и соответствующих технических условий и инструкций, в том числе ресурсы на:

- перемещение материалов в пределах здания, включая территорию приобъектного складирования материалов;

- перестановка устройств при монтаже;

- изготовление конструкций и деталей крепления;

- пробивание отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей, и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиями технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций) и т.п.

1.1.4 Прокладка проводов и кабелей, установка выключателей и штепсельных розеток предусмотрена при наличии готовых ниш, борозд, сквозных отверстий и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях.

1.1.5 При прокладке многожильных проводов в стальных, неметаллических трубах, металлорукавах и в коробах или лотках сечения проводов принимаются по сумме сечений всех жил.

1.1.6 Указанный в настоящем сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1 Объем работ по электроосвещению следует исчислять по проектными данным.

1.2.2 Марки, сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п., а также их расход принимаются по проектными данным. Количество материалов, исчисленное по проектными данным, следует принимать с учетом таких норм отходов:

арматура осветительная пластмассовая           		- 1 %

арматура осветительная стеклянная                		- 3 %

арматура осветительная фарфоровая           	 		- 3 %

стекло и лампы для осветительной арматуры       		- 2 %

выключатели, переключатели и штепсельные розетки    	- 2 %

кабели всех марок и сечений                  			- 2 %

провода сечением, мм2:

до 10                            					- 3%

свыше 10                             				- 2%

трубы стальные                               				- 2 %

трубы пластмассовые                           				- 1 %

тросы (канаты стальные)                        			- 2 %

# 2 Электроосвещение зданий

### Группа	1	Прокладка стальных труб

Состав работ:	1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода. 2. Изготовление трубопровода.                        3. Установка креплений. 4. Установка опорных конструкций. 5. Прокладка труб. 6. Установка коробок.

Измеритель:	100 м труб

Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диаметром:

21-1-1		до 25 мм

21-1-2		до 40 мм

21-1-3		до 50 мм

21-1-4		до 80 мм

Прокладка стальных труб в бороздах по основанию пола диаметром:

21-1-5		до 25 мм

21-1-6		до 40 мм

21-1-7		до 50 мм

21-1-8		до 80 мм

Прокладка стальных труб в опалубке фундаментов и перекрытиях диаметром:

21-1-9		до 50 мм

21-1-10		до 80 мм

21-1-11		до 100 мм

Прокладка стальных труб по фермам и колоннам диаметром:

21-1-12		до 50 мм

21-1-13		до 80 мм

21-1-14		до 100 мм

Таблица 1 - Группа 1 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-1 1 | 21-1 2 | 21-1 3 | 21-1 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 57,42 | 71,93 | 73,41 | 97,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,59 | 12,58 | 13,67 | 21,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,69 | 1,07 | 1,33 | 2,13 |
| 200-0043 | Станок трубообрезной | маш-ч | 1,6 | 2,4 | 2,46 | 3,46 |
| 200-0044 | Станок трубонарезной | маш-ч | 1,6 | 2,4 | 2,46 | 3,46 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | - | - | 2,96 | 2,96 |
| 200-0072 | Шинотрубогиб с моторным приводом | маш-ч | 1,6 | 2,4 | 2,46 | 3,46 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,69 | 1,07 | 1,33 | 2,13 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 1,39 | 1,67 | 1,81 | 3,48 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 2,96 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 1,02 | 1,57 | 1,82 | 3,26 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 2,96 | 2,96 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,00053 | 0,00053 | 0,00053 | 0,00053 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | - | - |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,002 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 1110-0111 | Проволока стальная оцинкованная, диаметр 2 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 1113-0246 | Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая | т | 0,00168 | 0,00168 | 0,00268 | 0,00368 |
| 1545-0096 | Лента ФУМ | кг | 0,03 | 0,032 | 0,034 | 0,036 |
| 1545-0169 | Перемычка заземляющая | шт | 8 | 8 | 8 | 8 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | - | - | 0,102 | 0,076 |
| По проекту | Дюбели монтажные | 10шт | - | - | 10 | 7,6 |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 8,2 | 8,2 | - | - |
| По проекту | Скобы двухлапковые | 10шт | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| По проекту | Коробки | шт | П | П | П | П |
| По проекту | Заглушки полиэтиленовые для труб | 10шт | П | П | П | П |
| По проекту | Хомуты для крепления труб | шт | 0,012 | 0,004 | 0,004 | 0,003 |

Таблица 2 - Группа 1 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-1 5 | 21-1 6 | 21-1 7 | 21-1 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 26,2 | 33,74 | 39,66 | 57,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,13 | 10,85 | 11,96 | 17,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,69 | 1,07 | 1,33 | 2,13 |
| 200-0043 | Станок трубообрезной | маш-ч | 1,6 | 2,4 | 2,46 | 3,46 |
| 200-0044 | Станок трубонарезной | маш-ч | 1,6 | 2,4 | 2,46 | 3,46 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 200-0072 | Шинотрубогиб с моторным приводом | маш-ч | 1,6 | 2,4 | 2,46 | 3,46 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,69 | 1,07 | 1,33 | 2,13 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 1,55 | 1,55 | 2,34 | 2,34 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,95 | 1,51 | 1,92 | 3,26 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0.00105 | 0,00105 | 0,0015 | 0,00158 |
| 111-1658 | Лак битумный, марка БТ-123 | т | 0,00052 | 0,00067 | 0,00082 | 0,00124 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 1110-0111 | Проволока стальная оцинкованная, диаметр 2 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 1110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М 100 | мЗ | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,004 |
| 1545-0096 | Лента ФУМ | кг | 0,03 | 0,032 | 0,034 | 0,036 |
| 1545-0169 | Перемычка заземляющая | шт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| По проекту | Дюбели монтажные | 10шт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| По проекту | Коробки | шт | П | П | П | П |
| По проекту | Заглушки полиэтиленовые для труб | 10шт | П | П | П | П |

Таблица 3 - Группа 1 Нормы с 9 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-1 9 | 21-1 10 | 21-1 11 | 21-1 12 | 21-1 13 | 21-1 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 71,93 | 97,68 | 128,17 | 55,5 | 78,14 | 96,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,44 | 15,04 | 20,16 | 45,17 | 70,12 | 89,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,33 | 2,13 | 2,77 | 1,33 | 2,13 | 2,77 |
| 200-0043 | Станок трубообрезной | маш-ч | 2,46 | 3,46 | 4,74 | 2,46 | 3,46 | 4,74 |
| 200-0044 | Станок трубонарезной | маш-ч | 2,46 | 3,46 | 4,74 | 2,46 | 3,46 | 4,74 |
| 200-0072 | Шинотрубогиб с моторным приводом | маш-ч | 2,46 | 3,46 | 4,74 | 2,46 | 3,46 | 4,74 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,33 | 2,13 | 2,77 | 1,33 | 2,13 | 2,77 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,81 | 4,22 | 5,48 |
| 203-1001 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-ч | - | - | - | 32,32 | 48 | 60,16 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 12,52 | 12,52 | 12,52 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | - | - | - | - | 3,26 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 111-1545 | Эмаль кремнийорганическая КО-88 термостойкая серебристая | т | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |
| 111-1658 | Лак битумный, марка БТ-123 | т | 0,00082 | 0,00124 | 0,00175 | 0,00082 | 0,00124 | 0,00175 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | - | 0,003 | 0,00457 | 0,00457 |
| 121-0782 | Металлические конструкции | т | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1110-0111 | Проволока стальная оцинкованная, диаметр 2 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 1545-0096 | Лента ФУМ | кг | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,034 | 0,036 | 0,038 |
| 1545-0169 | Перемычка заземляющая | шт | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |

Окончания таблицы 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-1 9 | 21-1 10 | 21-1 11 | 21-1 12 | 21-1 13 | 21-1 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Скобы двухлапковые | 10шт | - | - | - | 4,1 | 3,1 | 3,1 |
| По проекту | Коробки | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Профиль монтажный | шт | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| По проекту | Хомуты для крепления труб | шт | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |

### Группа 2	Прокладка винипластовых труб

Состав работ:	1. Заготовка труб. 2. Заготовка подгоночных труб [нормы 7-12]. 3. Установка опорных конструкций [нормы 1-3, 7-9]. 4. Прокладка труб. 5. Установка коробок.

Измеритель:	100 м труб

Прокладка винипластовых труб, прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода:

21-2-1       	до 25 мм

21-2-2       	до 32 мм

21-2-3       	до 50 мм

Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по основанию

полы, диаметр условного прохода:

21-2-4       	до 25 мм

21-2-5       	до 32 мм

21-2-6       	до 50 мм

Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода:

21-2-7       	до 25 мм

21-2-8       	до 32 мм

21-2-9       	до 50 мм

Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, по

основанию пола, диаметр условного прохода:

21-2-10     	до 25 мм

21-2-11     	до 32 мм

21-2-12     	до 50 мм

Таблица 4 - Группа 2 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-2 1 | 21-2 2 | 21-2 3 | 21-2 4 | 21-2 5 | 21-2 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 42,33 | 46,4 | 47,8 | 9,19 | 11,91 | 14,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,12 | 3,9 | 4,52 | 0,54 | 1,26 | 1,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,16 | 0,48 | 0,64 | 0,16 | 0,48 | 0,64 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш-ч | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 6,67 | 8,53 | 9,6 | 4,48 | 4,48 | 5,92 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,16 | 0,48 | 0,64 | 0,16 | 0,48 | 0,64 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 3,73 | 3,73 | 3,73 | - | - | - |
| 204-1201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш-ч | 1,6 | 2 | 2,4 | 1,6 | 2 | 2,4 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,3 | 0,44 | 0,74 | 0,22 | 0,3 | 0,7 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 3,73 | 6,66 | - | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |

Окончание таблицы 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-2 1 | 21-2 2 | 21-2 3 | 21-2 4 | 21-2 5 | 21-2 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0025 | 0,0025 | - | - | - | - |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | - | - | - |
| 113-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 25 мм толщина стенки 2,8 мм | м | 1,56 | - | - | 5,2 | - | - |
| 113-0004 | Трубы стальные сварные водогазопро-водные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | - | 1,56 | - | - | 5,2 | - |
| 113-0006 | Трубы стальные сварные водогазопро-водные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 1,56 | - | - | 5,2 |
| 121-0782 | Металлические конструкции | т | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| 1110-0177 | Втулки уплотнительные | шт | 13 | 13 | 26 | - | - | - |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М 100 | мЗ | - | - | - | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| По проекту | Клицы трубные | шт | 100 | 70 | 54 | - | - | - |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | - | - | 0,134 | 0,002 | 0,002 | 0,134 |
| По проекту | Дюбели монтажные | 10шт | - | - | 13,4 | 0,2 | 0,2 | 13,4 |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 22 | 22 | - | - | - | - |
| По проекту | Скобы двухлапковые | 10шт | 11 | 9 | 6,7 | - | - | - |
| По проекту | Трубы винипластовые | м | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| По проекту | Коробки | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Заглушки полиэтиленовые для труб | 10шт | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| По проекту | Втулки полиэтиленовые для труб | шт | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 |
| По проекту | Патрубки | 10шт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2 | 2 |
| По проекту | Муфты соединительные | шт | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |

Таблица 5 - Группа 2 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-2 7 | 21-2 8 | 21-2 9 | 21-2 10 | 21-2 11 | 21-2 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 41 | 48,1 | 49,58 | 7,96 | 10,55 | 13,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,12 | 3,9 | 4,52 | 0,54 | 1,26 | 1,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,16 | 0,48 | 0,64 | 0,16 | 0,48 | 0,64 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш-ч | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 4,48 | 4,48 | 5,92 | 4,48 | 4,48 | 5,92 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,16 | 0,48 | 0,64 | 0,16 | 0,48 | 0,64 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,3 | 0,44 | 0,74 | 0,22 | 0,3 | 0,7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0025 | 0,0025 | - | - | - | - |
| 113-0003 | Трубы стальные сварные водогазопро-водные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1,56 | - | - | 5,2 | - | - |

Окончание таблицы 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-2 7 | 21-2 8 | 21-2 9 | 21-2 10 | 21-2 11 | 21-2 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 113-0004 | Трубы стальные сварные водогазопро-водные с резьбой, черные легкие неоцинкованные диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | - | 1,56 | - | - | 5,2 | - |
| 113-0006 | Трубы стальные сварные водогазопро-водные с резьбой, черные легкие неоцинкованные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 1,56 | - | - | 5,2 |
| 1110-0177 | Втулки уплотнительные | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | - | - | - | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| По проекту | Углы соединительные | шт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| По проекту | Клицы трубные | шт | 100 | 70 | 54 | - | - | - |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | - | - | 0,134 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| По проекту | Дюбели монтажные | 10шт | - | - | 13,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 22 | 22 | - | - | - | - |
| По проекту | Трубы винипластовые | м | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| По проекту | Коробки | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Муфты соединительные | шт | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |

### Группа 3	Прокладка полиэтиленовых труб

Состав работ:	1. Заготовка труб. 2. Установка коробок. 3. Прокладка труб.

Измеритель:	100 м труб

Прокладка в готовых бороздах полиэтиленовых труб диаметром:

21-3-1		до 25 мм

21-3-2		до 32 мм

21-3-3		до 50 мм

Прокладка по основанию пола полиэтиленовых труб диаметром:

21-3-4		до 25 мм

21-3-5		до 32 мм

21-3-6		до 50 мм

21-3-7		до 70 мм

Таблица 6 - Группа 3 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-3 1 | 21-3 2 | 21-3 3 |  | 21-3 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 23,98 | 25,46 | 26,64 |  | 16,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,32 | 0,42 | 0,64 |  | 0,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,16 | 0,21 | 0,32 |  | 0,16 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 4,48 | 4,48 | 4,48 |  | 4,48 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,16 | 0,21 | 0,32 |  | 0,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |  | 0,0007 |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,00216 | 0,00216 | 0,00216 |  | 0,00216 |
| 113-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3,2 | - | - |  | 5,2 |
| 113-0004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 32 мм толщина стенки 2,8 мм | м | - | 3,2 | - |  | - |
| 113-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 3,2 |  | - |
| 1110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |  |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |

Окончание таблицы 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-3 1 | 21-3 2 | 21-3 3 | 21-3 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1545-0119 | Муфты полиэтиленовые | шт | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1546-0020 | Клей БМК5 | кг | 0,2 | 0,4 | 0,55 | 0,2 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| По проекту | Дюбели монтажные | 10шт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| По проекту | Коробки | шт | П | П | П | П |
| По проекту | Заглушки полиэтиленовые для труб | 10шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Втулки полиэтиленовые для труб | шт | 20 | 20 | 20 | 20 |
| По проекту | Патрубки | 10шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые | м | 101 | 101 | 101 | 101 |

Таблица 7 - Группа 3 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-3 5 | 21-3 6 | 21-3 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 17,61 | 18,8 | 25,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,42 | 0,64 | 1,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,21 | 0,32 | 0,52 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,21 | 0,32 | 0,52 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,00216 | 0,00216 | 0,00216 |
| 113-0004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5,2 | - | - |
| 113-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | 5,2 | 5,2 |
| 1110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1545-0119 | Муфты полиэтиленовые | шт | 16 | 16 | 16 |
| 1546-0020 | Клей БМК5 | кг | 0,4 | 0,55 | 0,7 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| По проекту | Дюбели монтажные | 10шт | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| По проекту | Коробки | шт | П | П | П |
| По проекту | Заглушки полиэтиленовые для труб | 10шт | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Втулки полиэтиленовые для труб | шт | 20 | 20 | 20 |
| По проекту | Патрубки | 10шт | 2 | 2 | 2 |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые | м | 101 | 101 | 101 |

### Группа 4         Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, гибкие вводы

Состав работ:	1. Затягивание проводов. 2.Соединение проводов в коробках с прозвонкой.

Измеритель:	100 м

Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода  первого одножильного или

многожильного в общей оплетке суммарным сечением:

21-4-1		до 2,5 мм2

21-4-2		до 6 мм2

21-4-3		до16 мм2

21-4-4		до 35 мм2

21-4-5		до 70 мм2

Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением:

21-4-6		до 2,5 мм2

21-4-7		до 6 мм2

21-4-8		до 16 мм2

21-4-9		до 35 мм2

21-4-10		до 70 мм2

Таблица 8 - Группа 4 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-4 1 | 21-4 2 | 21-4 3 | 21-4 4 | 21-4 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 7,41 | 8,6 | 12,2 | 16,28 | 16,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,49 | 0,88 | 1,3 | 1,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,21 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,21 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 0,28 | 0,36 | 0,61 | 0,78 | 0,81 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,04 | 0,07 | 0,15 | 0,3 | 0,44 |
| 270-236 | Пылесос промышленный | маш-ч | 0,48 | 0,58 | 0,67 | 0,96 | 1,26 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1881 | Тальк молотый, 1 сорт | т | 0,00043 | 0,0006 | 0,00105 | 0,00116 | 0,00126 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,06 | 0,16 | 0,22 | 0,32 | 0,35 |
| 1545-0055 | Зажим люстровый КЛ2,5 | 100шт | 0,06 | - | - | - | - |
| По проекту | Провод | м | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Сжимы ответвительные | 100шт | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| По проекту | Втулки изолирующие | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Таблица 9 - Группа 4 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-4 6 | 21-4 7 | 21-4 8 | 21-4 9 | 21-4 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 3,39 | 3,71 | 6,59 | 6,99 | 8,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,49 | 0,88 | 1,3 | 1,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,21 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,21 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 0,28 | 0,36 | 0,61 | 0,78 | 0,81 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,04 | 0,07 | 0,15 | 0,3 | 0,44 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1881 | Тальк молотый, 1 сорт | т | 0,00043 | 0,0006 | 0,00105 | 0,00116 | 0,00126 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| По проекту | Провод | м | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Сжимы ответвительные | 100шт | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

### Группа 5      	Затягивание одного провода в электротехнический плинтус

Состав работ: 1. Оформление вводов, продувка плинтуса и затягивание проволоки в канал плинтуса.                2. Отмеривание, отрезка и правка провода, затягивание провода с протягиванием через обходы. 3. Восстановление плинтуса после затягивания провода. 4. Демонтаж внутренних и внешних угловых накладок. 5. Установка внутренних и внешних угловых накладок.

Измеритель:     100 м одного провода

Затягивание в электротехнический плинтус одного провода сечением:

21-5-1		до 2х2,5 мм2

21-5-2		до 3х4 мм2

Таблица 10 - Группа 5 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-5 1 | 21-5 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 32,56 | 35,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 0,37 |

Окончание таблицы 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-5 1 | 21-5 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,24 | 0,31 |
| 270-236 | Пылесос промышленный | маш-ч | 0,67 | 0,67 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0007 | 0,0007 |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,0026 | 0,0026 |
| 121-0782 | Металлические конструкции | т | 0,0062 | 0,0062 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,021 | 0,021 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,06 | 0,12 |
| 1545-0267 | Трубы поливинилхлоридные | т | 0,00063 | 0,00063 |
| По проекту | Провод | м | 103 | 103 |
| По проекту | Сжимы ответвительные | 100шт | 0,06 | 0,06 |
| По проекту | Втулки изолирующие | шт | 12 | 12 |

### Группа 6	Затягивание двух проводов в электротехнический плинтус

Состав работ:	1. Оформление вводов, продувка плинтуса и затягивание проволоки в канал плинтуса.           2. Отмеривание, отрезка и правка провода, затягивание провода с протягиванием через обходы. 3. Восстановление плинтуса после затягивания провода. 4. Демонтаж внутренних и внешних угловых накладок. 5. Установка внутренних и внешних угловых накладок.

Измеритель:	100 м двухпроводной линии

21-6-1 	Затягивание в электротехнический плинтус двух проводов сечением до 2,5 мм2

Таблица 11 - Группа 6 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-6 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 36,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,03 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,03 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,24 |
| 270-236 | Пылесос промышленный | маш-ч | 0,67 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,007 |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,0026 |
| 121-0782 | Металлические конструкции | т | 0,0031 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,021 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,06 |
| 1545-0267 | Трубы поливинилхлоридные | т | 0,00063 |
| По проекту | Провод | м | 206 |
| По проекту | Сжимы ответвительные | 100шт | 0,06 |
| По проекту | Втулки изолирующие | шт | 12 |

### Группа 7       	Затягивание трех проводов в электротехнический плинтус

Состав работ:  	1. Оформление вводов, продувка плинтуса и затягивание проволоки в канал плинтуса.                 2. Отмеривания, отрезка и правка провода, затягивание провода с протягиванием через обходы. 3. Восстановление плинтуса после затягивания провода. 4. Демонтаж внутренних и внешних угловых накладок. 5. Установка внутренних и внешних угловых накладок.

Измеритель:    	100 м трехпроводной линии

    - Затягивание в электротехнический плинтус трех проводов сечением до 4 мм2

Таблица 12 - Группа 7 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-7 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 46,03 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,03 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,03 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 0,31 |
| 270-236 | Пылесос промышленный | маш-ч | 0,67 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,007 |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,0026 |
| 121-0782 | Металлические конструкции | т | 0,0031 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,021 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,12 |
| 1545-0267 | Трубы поливинилхлоридные | т | 0,00063 |
| По проекту | Провод | м | 309 |
| По проекту | Сжимы ответвительные | 100шт | 0,06 |
| По проекту | Втулки изолирующие | шт | 12 |

### Группа	8 	Прокладка провода в резинобитумных трубках

Состав работ: 	1. Затягивание проводов в трубки. 2. Прокладка трубок с затянутыми проводами.

3. Установка коробок. 4. Соединение проводов в коробках с прозвонкой.

Измеритель: 	100 м трубки

Прокладка провода в резинобитумных трубках при количестве проводов в трубке 2 и сечении проводов:

21-8-1		до 2,5 мм2

21-8-2		до 6 мм2

21-8-3		до 16 мм2

Прокладка провода в резинобитумных трубках при количестве проводов в трубке 3 и сечении проводов:

21-8-4		до 2,5 мм2

21-8-5		до 6 мм2

21-8-6		до 16 мм2

21-8-7		до 35 мм2

21-8-8		до 50 мм2

21-8-9		до 70 мм2

Прокладка провода в резинобитумных трубках при количестве проводов в трубке 4 и сечении проводов:

21-8-10		до 2,5 мм2

21-8-11		до 6 мм2

21-8-12		до 16 мм2

21-8-13		до 35 мм2

21-8-14		до 50 мм2

21-8-15		до 70 мм2

Прокладка провода в резинобитумных трубках при количестве проводов в трубке 6 и сечении проводов:

21-8-16		до 2,5 мм2

21-8-17		до 6 мм2

21-8-18		до 16 мм2

21-8-19		до 35 мм2

Прокладка провода в резинобитумных трубках при количестве проводов в трубке 8 и сечении проводов:

21-8-20		до 2,5 мм2

21-8-21		до 6 мм2

21-8-22		до 16 мм2

Таблица 13 - Группа 8 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-8 1 | 21-8 2 | 21-8 3 | 21-8 4 | 21-8 5 | 21-8 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 24,27 | 27,38 | 37,15 | 28,12 | 31,52 | 45,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,64 | 0,64 | 0,96 | 0,64 | 0,64 | 1,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,32 | 0,32 | 0,48 | 0,32 | 0,32 | 0,53 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,32 | 0,32 | 0,48 | 0,32 | 0,32 | 0,53 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,21 |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1881 | Тальк молотый, 1 сорт | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,00067 |
| 113-0002 | Трубы стальные сварные водогазопро-водные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 5,2 | 5,2 | - | - | - | - |
| 113-0003 | Трубы стальные сварные водогазопро-водные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | - | - | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,16 | 0,16 | 0,32 |
| 1545-0055 | Зажим люстровый КЛ2,5 | 100шт | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| По проекту | Провод | м | 206 | 206 | 204 | 309 | 309 | 306 |
| По проекту | Коробки | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Сжимы ответвительные | 100шт | - | 0,16 | 0,16 | - | 0,16 | 0,16 |
| По проекту | Трубки резино-битумные | т | 0,03 | 0,035 | 0,053 | 0,035 | 0,053 | 0,074 |

Таблица 14 - Группа 8 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-8 7 | 21-8 8 | 21-8 9 | 21-8 10 | 21-8 11 | 21-8 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 59,5 | 73,56 | 75,92 | 31,82 | 36,7 | 52,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,14 | 3,3 | 3,3 | 0,64 | 0,64 | 1,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 1,07 | 1,65 | 1,65 | 0,32 | 0,32 | 0,59 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,07 | 1,65 | 1,65 | 0,32 | 0,32 | 0,59 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 0,96 | 0,96 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,0021 | 0,002 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |

Окончания таблицы 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-8 7 | 21-8 8 | 21-8 9 | 21-8 10 | 21-8 11 | 21-8 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111-1881 | Тальк молотый, 1 сорт | т | 0,00067 | 0,00078 | 0,00078 | 0,0003 | 0,0005 | 0,00067 |
| 113-0004 | Трубы стальные сварные водогазопро-водные с резьбой черные легкие неоцинкованные диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 1545-0055 | Зажим люстровый КЛ2,5 | 100шт | - | - | - | 0,16 | - | - |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 3,2 | 3,2 | 4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| По проекту | Провод | м | 306 | 306 | 306 | 412 | 412 | 408 |
| По проекту | Коробки | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Сжимы ответвительные | 100шт | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | 0,16 | 0,16 |
| По проекту | Трубки резино-битумные | т | 0,95 | 0,108 | 0,136 | 0,053 | 0,074 | 0,095 |

Таблица 15 - Группа 8 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-8 13 | 21-8 14 | 21-8 15 | 21-8 16 | 21-8 17 | 21-8 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 69,56 | 83,32 | 86,88 | 36,7 | 43,66 | 64,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,14 | 4,26 | 4,26 | 1,18 | 1,28 | 2,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 1,07 | 2,13 | 2,13 | 0,59 | 0,64 | 1,07 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,07 | 2,13 | 2,13 | 0,59 | 0,64 | 1,07 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1881 | Тальк молотый, 1 сорт | т | 0,00078 | 0,00085 | 0,00099 | 0,0003 | 0,0005 | 0,00067 |
| 113-0005 | Трубы стальные сварные водогазопро-водные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,32 | 0,32 | 0,4 | 0,16 | 0,16 | 0,32 |
| 1545-0055 | Зажим люстровый КЛ2,5 | 100шт | - | - | - | 0,16 | - | - |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 3,2 | 3,2 | 4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| По проекту | Провод | м | 408 | 408 | 408 | 618 | 618 | 612 |
| По проекту | Коробки | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Сжимы ответвительные | 100шт | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | 0,16 | 0,16 |
| По проекту | Трубки резино-битумные | т | 0,108 | 0,136 | 0,173 | 0,074 | 0,095 | 0,108 |

Таблица 16 - Группа 8 Нормы с 19 по 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-8 19 | 21-8 20 | 21-8 21 | 21-8 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 89,84 | 43,66 | 52,69 | 79,03 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,26 | 1,18 | 1,28 | 2,24 |

Окончание таблицы 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-8 19 | 21-8 20 | 21-8 21 | 21-8 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 2,13 | 0,59 | 0,64 | 1,12 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 2,13 | 0,59 | 0,64 | 1,12 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 2 | 2 | 2,4 | 2,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1881 | Тальк молотый, 1 сорт | т | 0,00078 | 0,0005 | 0,00067 | 0,00078 |
| 113-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,32 | 0,16 | 0,16 | 0,32 |
| 1545-0055 | Зажим люстровый КЛ2.5 | 100шт | - | 0,16 | - | - |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| По проекту | Провод | м | 612 | 824 | 824 | 816 |
| По проекту | Коробки | шт | П | П | П | П |
| По проекту | Сжимы ответвительные | 100шт | 0,16 | - | 0,16 | 0,16 |
| По проекту | Трубки резино-битумные | т | 0,136 | 0,074 | 0,108 | 0,136 |

### Группа 9	Прокладка провода

Состав работ:	1. Изготовление проводки. 2. Прокладка проводов. З. Установка коробок. 4. Соединение

проводов в коробках с прозвонкой.

Измеритель:	100 м провода

Прокладка провода:

21-9-1		при скрытой проводке

21-9-2		в пустотах перекрытия или перегородок

Таблица 17 - Группа 9 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-9 1 | 21-9 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 25,5 | 17,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,06 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 1,48 | 1,48 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5 х48,5 мм | т | 0,0011 | 0,0011 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,001 | - |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | - | 0,0025 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,1 | 0,1 |
| 1545-0267 | Трубы поливинилхлоридные | т | 0,00083 | 0,00083 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | 0,2 | 0,2 |
| По проекту | Дюбели монтажные | 10шт | 20 | 20 |
| По проекту | Скобы | 10шт | 27,5 | - |
| По проекту | Провод сечением до 10 мм2 | м | 103 | 103 |
| По проекту | Провод сечением более 10 мм2 | м | 102 | 102 |
| По проекту | Коробки | шт | П | П |
| По проекту | Колпачки изолирующие | 10шт | 4,9 | 4,9 |

### Группа 10 	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2, закрепляемых на тросе

Состав работ: 	1. Изготовление тросовой проводки. 2. Изготовление подвесок. З. Установка конструкций.            4. Подвеска тросовой проводки. 5. Установка коробок. 6. Соединение кабелей в коробках с прозвонкой.

Измеритель: 	100 м кабеля

Прокладка кабелей сечением до 10 мм2, закрепляемых на тросе, в количестве:

21-10-1		1

21-10-2		2

21-10-3		3

Таблица 18 - Группа 10 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-10 1 | 21-10 2 | 21-10 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 31,08 | 22,35 | 17,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,23 | 8,31 | 8,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,53 | 0,69 | 0,91 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,53 | 0,69 | 0,91 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 0,58 | 0,41 | 0,22 |
| 203-1001 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-ч | 6,59 | 6,52 | 6,24 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0824 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00404 | 0,00404 | 0,00404 |
| 121-0783 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,05 | 0,035 | 0,027 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 1545-0004 | Бирка маркировочная | 100шт | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 1545-0180 | Полоски К-404 | 100шт | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 1545-0208 | Пряжки К-405 | 100шт | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| По проекту | Кабель | м | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Трос | м | П | П | П |
| По проекту | Коробки | шт | П | П | П |
| По проекту | Зажимы | 100шт | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| По проекту | Муфта канатная | 100шт | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| По проекту | Анкер тросовый | 100шт | 8 | 8 | 8 |
| По проекту | Колпачки полиэтиленовые | шт | 49 | 49 | 49 |

### Группа 11	Прокладка кабелей с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами и установкой ответвительных коробок

Состав работ:	1. Изготовление трубопровода для защиты кабелей. 2. Установка деталей крепления.

З. Установка коробок. 4- Прокладка кабеля. 5. Соединение кабеля в коробках с прозвонкой.

Измеритель:     100 м кабеля

Состав работ в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

Прокладка кабелей с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами сечением:

21-11-1		до 6 мм2

21-11-2		до 10 мм2

Таблица 19 - Группа 11 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-11 1 | 21-11 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 71,48 | 74,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,19 | 11,33 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,37 | 0,37 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,37 | 0,37 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 4,08 | 4,22 |
| 203-1001 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-ч | 6,37 | 6,37 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 3,41 | 3,41 |

Окончание таблицы 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-11 1 | 21-11 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 2,96 | 2,96 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,00025 | 0,00025 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0037 | 0,0037 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0061 | 0,0061 |
| 1110-0177 | Втулки уплотнительные | шт | 20 | 20 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00288 | 0,00288 |
| 1522-0038 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, марка ПОССу25-2 | т | 0,0005 | 0,0005 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,62 | 0,62 |
| 1545-0004 | Бирка маркировочная | 100шт | 0,1 | 0,1 |
| 1545-0070 | Кнопка К227 | 100шт | 2,04 | 2,04 |
| 1545-0101 | Лента монтажная ЛМ | 100 м | 0,3 | 0,3 |
| 1545-0241 | Скобки для проводов кабелей двухлапковые К729, К730 | 100шт | 1,62 | 1,62 |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 20,4 | 20,4 |
| По проекту | Детали крепления | т | 0,011 | 0,011 |
| По проекту | Кабель | м | 102 | 102 |
| По проекту | Коробки | шт | П | П |
| По проекту | Трубы | м | П | П |

Группа 12	Прокладка коробов металлических

Состав работ:	1. Установка конструкции. 2. Прокладка коробов. 3. Соединение коробов. 4. Установка крышек и заглушек.

Измеритель:	100 м короба

21-12-1		Прокладка коробов металлических

### Группа 12	Прокладка коробов

Состав работ:	1. Разметка линии и мест крепления. 2. Установка деталей крепления. 3. Устройство обходов и проходов. 4. Прокладка и крепление проводов коробов.
5. Соединение коробов и установка крышек.

Измеритель:	100 м короба

    - металлических

    - пластиковых

(Группа 12 в редакции изменений № 2, утв. прик. № 41 от 10.03.2004, 
№3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.)

Таблица 20 - Группа 12 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-12 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 58,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 35,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 2,56 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 2,56 |
| 203-1001 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-ч | 28,42 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 6,96 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 2,96 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 1,78 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0115 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0,004 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка 342 | т | 0,006 |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 10,2 |
| По проекту | Конструкции для крепления | шт | П |
| По проекту | Заглушки полиэтиленовые для труб | 10шт | 1,6 |
| По проекту | Короба | м | 101 |

Таблица 20 – Группа 12 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-12 1 | 21-12 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 48,53 | 32,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,04 | 4,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 2,56 | 0,32 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 3,41 | 0,44 |
| 202-1102 | Кран на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 2,56 | 0,32 |
| 203-1001 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-ч | 15,14 | 3,78 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 4,37 | - |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 2,96 | 4,34 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 1,78 | 0,22 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0115 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0,004 | 0,0005 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 0,001 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,004 | - |
| 1545-0042 | Дюбели У658, У661 | 100 шт | 1,02 | 1,62 |
| 1545-0044 | Дюбель-гвоздь ДГПШ 4,5х50 мм | 100 шт | 1,24 | 0,17 |
| 1545-0161 | Патроны Д или К длинные | 100 шт | 1,24 | 0,17 |
| По проекту | Детали крепления | 100 шт | 1,02 | 1,62 |
| По проекту | Короба | м | 101 | 101 |

(Группа 12 в редакции изменений № 2, утв. прик. № 41 от 10.03.2004)

### Группа 13	Прокладка проводов изолированных в коробах

Состав работ:	1. Заготовка провода. 2. Прокладка провода.

Измеритель:	100 м провода

Прокладка в коробах проводов изолированных сечением:

21-13-1		до 6 мм2

21-13-2		до 35 мм2

Таблица 21 - Группа 13 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-13 1 | 21-13 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 6,26 | 9,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,72 | 2,89 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,02 | 0,05 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,02 | 0,05 |
| 203-1001 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-ч | 1,61 | 2,49 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 0,07 | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,05 | 0,1 |
| 1545-0004 | Бирка маркировочная | 100шт | 0,05 | 0,05 |
| 1545-0070 | Кнопка К227 | 100шт | 0,2 | 0,2 |
| 1545-0101 | Лента монтажная ЛМ | 100 м | 0,05 | 0,055 |
| 1545-0180 | Полоски К-404 | 100шт | 0,26 | 0,3 |
| 1545-0208 | Пряжки К-405 | 100шт | 0,26 | 0,3 |
| По проекту | Провод | м | 103 | 102 |

### Группа 14	Прокладка лотков

Состав работ:	1. Установка конструкции. 2. Составление лотков в блоки. 3. Прокладка лотков.

Измеритель:	100 м лотка

21-14-1     Прокладка лотков

Таблица 22 - Группа 14 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-14 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 47,21 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,73 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,73 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 4,44 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 2,55 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,003 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0033 |
| По проекту | Конструкции для крепления | шт | П |
| По проекту | Лотки | м | 101 |

### Группа 15	Прокладка проводов в лотках

Состав работ:	1. Заготовка провода. 2. Прокладка провода.

Измеритель:	100 м провода

Прокладка в лотках проводов изолированных сечением:

21-15-1		до 6 мм2

21-15-2		до 35 мм2

21-15-3		до 70 мм2

21-15-4		до 120 мм2

21-15-5		до 185 мм2

Таблица 23 - Группа 15 Нормы с 1 по5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-15 1 | 21-15 2 | 21-15 3 | 21-15 4 | 21-15 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 2,18 | 3,14 | 4,06 | 6,08 | 8,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,1 | 0,32 | 0,64 | 0,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,32 | 0,48 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,32 | 0,48 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| 1545-0004 | Бирка маркировочная | 100шт | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1545-0070 | Кнопка К227 | 100шт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1545-0101 | Лента монтажная ЛМ | 100 м | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,07 | 0,13 |
| 1545-0180 | Полоски К-404 | 100шт | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,38 |
| 1545-0208 | Пряжки К-405 | 100шт | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,38 |
| По проекту | Провод | м | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 |

### Группа 16	Монтаж вводов гибких

Состав работ:	1. Установка и крепление ввода скобами. 2. Установка втулок.

Измеритель:	1 ввод

Монтаж вводов гибких внешним диаметром:

21-16-1		до 27 мм

21-16-2		до 48 мм

21-16-3		до 60 мм

21-16-4		до 78 мм

Таблица 24 - Группа 16 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-16 1 | 21-16 2 | 21-16 3 | 21-16 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 0,89 | 1,04 | 1,18 | 1,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0115 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 1545-0169 | Перемычка заземляющая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Скобы двухлапковые | 10шт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| По проекту | Вводы гибкие | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Втулки изолирующие | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 17	Монтаж светильников для ламп накаливания

Состав работ:	1. Установка деталей крепления. 2. Монтаж светильников. 3. Ввертывание ламп.

4. Проверка сети на свет. 5. Зарядка патронов [нормы 16,17].

Измеритель:	100 шт

Монтаж светильников для ламп накаливания:

21-17-1		с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды

21-17-2		с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях

21-17-3		на стальных трубах

21-17-4	 	на кронштейнах

21-17-5	       Монтаж бра и плафонов для ламп накаливания, количество ламп до 2

Монтаж люстр и подвесных светильников для ламп накаливания, количество ламп до:

21-17-6 	5

21-17-7 	12

21-17-8		30

21-17-9		50

21-17-10 	75

21-17-11	100

21-17-12      Монтаж сигнальных фонарей с надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.п.

Монтаж светильников для ламп накаливания:

21-17-13	в оконных проемах

21-17-14	напольных до 5 ламп

21-17-15	подвешиваемых на смонтированном тросе

21-17-16       Патрон стенной или потолочный

21-17-17       Патрон подвесной

21-17-18       Монтаж светильников с лампами накаливания местного освещения

Таблица 25 - Группа 17 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-17 1 | 21-17 2 | 21-17 3 | 21-17 4 | 21-17 5 | 21-17 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 81,4 | 122,54 | 139,2 | 156,8 | 126,4 | 150,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 23,48 | 33 | 29,73 | 21,1 | 4,15 | 29,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,12 | 0,22 | 1,84 | 0,86 | 1,17 | 0,01 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,12 | 0,22 | 1,84 | 0,86 | 1,17 | 0,01 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 20,72 | 30,04 | 23,53 | 15,98 | - | 28,12 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2.96 | 2,96 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 2,96 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 3,4 | 1,81 | 1,48 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00315 | 0,00315 | - | - | - | 0,0016 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | - | - | 0,00102 | - | 0,00204 | 0,00102 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 |
| 1516-0024 | Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, ширина 140 мм, толщина 1,2 мм | т | - | - | - | - | - | 0,0012 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 1545-0087 | Конструкция опорная | т | - | - | - | 0,026 | 0,015 | 0,03 |
| 1545-0177 | Подрозетник, диаметр 50-80 мм | 100шт | - | - | - | - | 1,03 | - |
| 1547-0001 | Лампы накаливания | шт | П | П | П | П | П | П |
| 1547-0005 | Стекло к осветительной арматуре | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Трубы стальные | м | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | - | - | 10,2 | - | 20,4 | 10,2 |
| По проекту | Арматура осветительная | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Кронштейны, подвесы | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Сжимы ответвительные | 100шт | 2,04 | 2,04 | - | - | - | - |
| По проекту | Держатель светильника | 10шт | - | - | - | 10,2 | - | - |
| По проекту | Розетники потолочные полиэтиленовые | 100шт | 1,02 | 1,02 | - | - | - | - |

Таблица 26 - Группа 17 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса |  | Единица измер. |  | 21-17 7 |  | 21-17 8 |  | 21-17 9 |  | 21-17 10 |  | 21-17 11 |  | 21-17 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников |  | чел-ч |  | 297,48 |  | 679,32 |  | 1280 |  | 2080 |  | 3360 |  | 131,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  |  |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4.2 |
| 3 | Затраты труда машинистов |  | чел-ч |  | 44,12 |  | 73,31 |  | 122,05 |  | 198,22 |  | 253,37 |  | 3,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т |  | маш-ч |  | 0,01 |  | 0,1 |  | 0,64 |  | 1,65 |  | 3,18 |  | 1,65 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т |  | маш-ч |  | 0,01 |  | 0,1 |  | 0,64 |  | 1,65 |  | 3,18 |  | 1,65 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м |  | маш-ч |  | 42,18 |  | 71,04 |  | 118,4 |  | 192,4 |  | 244,2 |  | - |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] |  | маш-ч |  | 2,96 |  | 7,4 |  | 8,88 |  | 10,36 |  | 10,36 |  | 2,96 |
| 270- 0115 | Дрели электрические |  | маш-ч |  | 5,92 |  | 14,8 |  | 24,72 |  | 37 |  | 49,43 |  | 35,74 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м |  | маш-ч |  | 1,92 |  | 2,07 |  | 2,37 |  | 2,52 |  | 2,81 |  | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  | т |  | 0,0036 |  | 0,0046 |  | 0,0066 |  | 0,0086 |  | 0,009 |  | - |
| 111-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 500 |  | т |  | - |  | 0,525 |  | 0,525 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | - |
| 111-1479 |  | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм |  | т |  | 0,00204 |  | - |  | - |  | - |  | - | 0,0004 |
| 111-1504 |  | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 |  | т |  | 0,0005 |  | 0,0007 |  | 0,0008 |  | 0,001 |  | 0,0015 | 0,0005 |
| 111-1848 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | т |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 0,04 | - |
| 1516-0024 |  | Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, ширина 140 мм, толщина 1,2 мм |  | т |  | 0,0012 |  | 0,015 |  | 0,04 |  | 0,08 |  | 0,09 | - |
| 1544-0089 |  | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм |  | кг |  | 0,3 |  | 0,6 |  | 1,3 |  | 1,9 |  | 2,5 | 0,3 |
| 1545-0055 |  | Зажим люстровый КЛ2.5 |  | 100шт |  | 12 |  | 61 |  | 102 |  | 153 |  | 204 | - |
| 1545-0087 |  | Конструкция опорная |  | т |  | 0,06 |  | 0,16 |  | 0,444 |  | 0,711 |  | 0,856 | - |
| 1547-0001 |  | Лампы накаливания |  | шт |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П | П |
| 1547-0005 |  | Стекло к осветительной арматуре |  | шт |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П | П |
| По проекту |  | Трубы стальные |  | м |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П | П |
| По проекту |  | Дюбели распорные полиэтиленовые |  | 10шт |  | 20,4 |  | - |  | - |  | - |  | - | 20,4 |
| По проекту |  | Арматура осветительная |  | шт |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П | П |
| По проекту |  | Кронштейны, подвесы |  | шт |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П | П |

Таблица 27 - Группа 17 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-17 13 | 21-17 14 | 21-17 15 | 21-17 16 | 21-17 17 | 21-17 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 136,9 | 441,04 | 67,49 | 78,4 | 78,4 | 113,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 4,4 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 61,12 | 3,5 | 19,98 | 0,46 | 0,48 | 1,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,22 | 0,64 | 0,22 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,22 | 0,64 | 0,22 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 60,68 | - | 17,02 | - | - | - |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 11,84 | 14,8 | - | 12,96 | 9,6 | 32,96 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | - | 2,22 | 2,52 | 0,1 | 0,1 | 0,74 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0115 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0,0041 | 0,005 | - | - | - | 0,0031 |
| 111-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 500 | т | 0,0525 | 0,68 | - | - | - | - |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,00408 | 0,005 | - | 0,001 | - | 0,001 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0052 | 0,163 | - | - | - | - |
| 1516-0024 | Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, ширина 140 мм, толщина 1,2 мм | т | - | 0,008 | - | - | - | - |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 1545-0087 | Конструкция опорная | т | 0,28 | 0,066 | - | - | - | 0,006 |
| 1545-0262 | Трубка ПХВ, диаметр 4-6 мм | кг | - | 5 | 2 | - | - | 2 |
| 1547-0001 | Лампы накаливания | шт | П | П | П | П | П | П |
| 1547-0005 | Стекло к осветительной арматуре | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 40,8 | 48,8 | - | 10,2 | - | 10,2 |
| По проекту | Арматура осветительная | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Кронштейны, подвесы | шт | П | П | П | П | - | П |
| По проекту | Провод | м | - | 1550 | - | - | - | - |

Окончания таблицы 27

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-17 13 | 21-17 14 | 21-17 15 | 21-17 16 | 21-17 17 | 21-17 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По проекту | Сжимы ответвительные | 100шт | 2,04 | - | - | - | - | - |
| По проекту | Патроны стеновые и потолочные | шт | - | - | - | 102 | - | - |
| По проекту | Патроны подвесные | шт | - | - | - | - | 102 | - |
| По проекту | Подрозетники деревянные | 100шт | - | - | - | 1,03 | - | - |
| По проекту | Розетники потолочные полиэтиленовые | 100шт | - | - | - | - | 1,02 | - |

### Группа 18  	Монтаж светильников для люминесцентных ламп

Состав работ:	1. Установка деталей крепления. 2. Изготовление подвесов [нормы 8-11], тросовой проводки [нормы 12,13]. 3. Сборка светильников в блоки [нормы 8-13]. 4. Подвеска тросовой проводки [нормы 12,13]. 5. Монтаж светильников. 6. Проверка сети  "на свет".

Измеритель:	100 шт

Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп:

21-18-1		до 2

21-18-2		до 4

21-18-3		до 6

21-18-4		до 10

Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах [штангах], количество ламп:

21-18-5		1

21-18-6		2

21-18-7		до 4

Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых блоками на коробах на

подвесах, количество светильников в ряду:

21-18-8		1

21-18-9		2

Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых блоками на коробах на скобах, количество светильников в ряду:

21-18-10	1

21-18-11	2

Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых блоками на тросе, количество ламп:

21-18-12	до 2

21-18-13	до 4

Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп:

21-18-14	1

21-18-15	2

21-18-16	до 4

Монтаж светильников для люминесцентных ламп со встроенной ПРА при количестве ламп до 6, устанавливаемых в подвесных потолках:

21-18-17	на подвесах

21-18-18	на профиле, закрепленном к подвесам

21-18-19	на закладных деталях

Монтаж светильников для люминесцентных ламп с отдельно стоящей [выносной] ПРА при количестве ламп до 6, устанавливаемых в подвесных потолках:

21-18-20	 на подвесах

21-18-21	 на профиле, закрепленном к подвесам

21-18-22	на закладных деталях

21-18-23      Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых для освещения витрин

Таблица 28 - Группа 18 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-18 1 | 21-18 2 | 21-18 3 | 21-18 4 | 21-18 5 | 21-18 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 211,2 | 273,21 | 383,68 | 510,4 | 153,6 | 203,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 31 | 45,03 | 64,12 | 120,24 | 26,74 | 42,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 3,94 | 5,94 | 13,41 | 21,57 | 2,94 | 4,02 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 3,94 | 5,94 | 13,41 | 21,57 | 2,94 | 4,02 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 13,5 | 23,53 | 27,68 | 65,56 | 16,72 | 25,01 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 41,48 | 42,96 | 44,44 | 45,92 | 42,22 | 42,22 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 11,54 | 4,14 | 9,62 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00315 | 0,00315 | 0,0063 | 0,0063 | 0,00315 | 0,00315 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1545-0267 | Трубы поливинилхлоридные | т | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,00309 | 0,00309 |
| 1545-0291 | Булавка | комплект | 204 | 204 | 408 | 408 | - | - |
| По проекту | Арматура осветительная | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Лампы люминесцентные | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Провод | м | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Стартеры | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Подвесы | 100шт | - | - | - | - | 2,04 | 2,04 |
| По проекту | Розетники потолочные полиэтиленовые | 100шт. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |

(21-18-1…21-18-2 в редакции изменений № 2, утв. прик. № 41 от 10.03.2004)

Таблица 29 - Группа 18 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-18 7 | 21-18 8 | 21-18 9 | 21-18 10 | 21-18 11 | 21-18 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 294,06 | 174,64 | 158,36 | 171,68 | 162,8 | 223,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 68,48 | 53,24 | 46,28 | 46,72 | 39,92 | 35,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 6,27 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 6,27 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 46,32 | 41 | 34,78 | 35,22 | 28,86 | 24,72 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 42,96 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | - |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 9,62 | 6,36 | 5,62 | 5,62 | 5,18 | 4,43 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00315 | - | - | - | - | - |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1516-0024 | Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, ширина 140 мм, толщина 1,2 мм | т | - | - | - | - | - | 0,015 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1545-0055 | Зажим люстровый КЛ2.5 | 100шт | - | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 1545-0113 | Муфта натяжная К805 | шт | - | - | - | - | - | 5 |
| 1545-0240 | Скоба строительная К853 | 100шт | - | - | - | 0,34 | 0,34 | - |
| 1545-0267 | Трубы поливинилхлоридные | т | 0,00306 | - | - | - | - | - |
| По проекту | Трубы стальные | м | - | - | - | - | - | 103 |
| По проекту | Арматура осветительная | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Трос | м | - | - | - | - | - | 268 |
| По проекту | Лампы люминесцентные | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Провод | м | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Стартеры | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Коробки | шт | - | - | - | - | - | 102 |
| По проекту | Подвесы | 100шт | 2,04 | - | - | - | - | - |
| По проекту | Короба | м | - | П | П | П | - | - |
| По проекту | Розетники потолочные полиэтиленовые | 100шт | 2,04 | - | - | - | - | - |

Таблица 30 - Группа 18 Нормы с 13 по18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-18 13 | 21-18 14 | 21-18 15 | 21-18 16 | 21-18 17 | 21-18 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 276,76 | 177,6 | 211,64 | 371,48 | 495,8 | 438,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 46,01 | 34,12 | 45,75 | 71,34 | 81,72 | 58,57 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 4,02 | 2,27 | 3,94 | 5,94 | 6,27 | 6,27 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | - | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 4,02 | 2,27 | 3,94 | 5,94 | 6,27 | 6,27 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 32,41 | 23,53 | 27,97 | 49,28 | 57,72 | 33,89 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,96 | - | - | - | - | - |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 5,56 | 6,05 | 9,9 | 10,18 | 11,46 | 12,14 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
| 111-0120 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0024 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0005 | - | - | - | - | - |
| 1516-0024 | Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, ширина 140 мм, толщина 1,2 мм | т | 0,015 | - | - | - | - | - |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поли-касиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, шири-на 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1545-0055 | Зажим люстровый КП2.5 | 100шт | 3,06 | - | - | - | - | - |
| 1545-0101 | Лента монтажная ЛМ | 100 м | - | 0,09 | 0,09 | 0,13 | - | - |
| 1545-0113 | Муфта натяжная К805 | шт | 5 | - | - | - | - | - |
| По проекту | Трубы стальные | м | 103 | - | - | - | - | - |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | - | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| По проекту | Дюбели монтажные | 10шт | - | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| По проекту | Арматура осветительная | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Конструкции для крепления | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Рукава металлические негерметические | м | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| По проекту | Трос | м | 268 | - | - | - | - | - |
| По проекту | Лампы люминесцентные | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Провод | м | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Стартеры | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Коробки | шт | 102 | - | - | - | - | - |
| По проекту | Втулки изолирующие | шт | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| По проекту | Кнопки монтажные | 1000шт | - | 0,053 | 0,053 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |

Таблица 31 - Группа 18 Нормы с 19 по 23

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-18 19 | 21-18 20 | 21-18 21 | 21-18 22 | 21-18 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 307,84 | 618,64 | 559,44 | 429,2 | 120,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 57,68 | 81,72 | 58,57 | 57,68 | 31,20 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | - | 5,92 | 5,92 | - | - |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 35,52 | 57,72 | 33,89 | 35,52 | 14,52 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | - | - | 2,96 | - | 25,92 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 9,62 | 11,46 | 12,14 | 9,62 | 4,14 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,004 | - | 0,005 | 0,004 | - |
| 1111-0120 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,002 | - | 0,0054 | 0,002 | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | - | - | - | 0,0315 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | - | - | - | - | 0,004 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,64 |
| 1545-0070 | Кнопка К227 | 100шт | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - |
| 1545-0101 | Лента монтажная ЛМ | 100 м | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - |
| 1545-0267 | Трубы поливинилхлоридные | т | - | - | - | - | 0,0021 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | - | 0,448 | 0,448 | - | - |
| По проекту | Дюбели монтажные | 10шт | - | 48,8 | 48,8 | - | - |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | - | - | - | - | 10,2 |
| По проекту | Арматура осветительная | шт | П | П | П | П | П |
| По проекту | Конструкции для крепления | шт | П | П | П | П | П |
| По проекту | Рукава металлические негерметические | м | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| По проекту | Лампы люминесцентные | шт | П | П | П | П | П |
| По проекту | Провод | м | П | П | П | П | - |
| По проекту | Стартеры | шт | П | П | П | П | П |
| По проекту | Втулки изолирующие | шт | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

### Группа 19	Монтаж карнизного освещения

Состав работ:	1. Установка деталей крепления. 2. Установка ответвительных коробок. 3. Прокладка провода. 4. Установка светильников. 5. Присоединение к линии. 6. Ввертывание ламп.               7. Проверка сети  "на свет".

Измеритель:	100 светоточек

Монтаж карнизного освещения:

21-19-1		лампами накаливания

21-19-2		люминесцентными лампами в один ряд

Таблица 32 - Группа 19 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-19 1 | 21-19 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 113,37 | 214,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 16,03 | 29,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 14 | 25,31 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,96 | 22,96 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 2,96 | - |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 2,03 | 3,83 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | - | 0,00412 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,004 | 0,004 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0005 | 0,0263 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0042 | 0,0173 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,03 | 0,03 |
| 1545-0070 | Кнопка К227 | 100шт | 0,5 | - |
| 1545-0101 | Лента монтажная ЛМ | 100 м | 0,26 | - |
| 1545-0177 | Подрозетник, диаметр 50-80 мм | 100шт | 1,03 | - |
| 1547-0001 | Лампы накаливания | шт | П | - |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 10,2 | 10,2 |
| По проекту | Арматура осветительная | шт | П | П |
| По проекту | Конструкции для крепления | шт | 100 | 100 |
| По проекту | Лампы люминесцентные | шт | - | П |
| По проекту | Провод | м | П | П |
| По проекту | Стартеры | шт | - | П |
| По проекту | Коробки | шт | П | П |
| По проекту | Сжимы ответвительные | 100шт | 2,04 | 1,02 |

### Группа 20	Монтаж карнизного освещения люминесцентными лампами в 2 ряда

Состав работ:	1. Разметка и установка деталей крепления. 2. Установка ответвительных коробок.                 3. Прокладка провода. 4. Установка светильников. 5. Присоединение к линии.                               6. Ввертывание ламп. 7. Проверка сети "на свет".

Измеритель:	100 шт по 2 светоточки

21-20-1 	Монтаж карнизного освещения люминесцентными лампами в 2 ряда

Таблица 33 - Группа 20 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-20 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 378,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 41,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 1,6 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,6 |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч | 31,38 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 32,96 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 2,96 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 6,76 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | 0,00824 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,004 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0368 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0429 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,03 |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 10,2 |
| По проекту | Арматура осветительная | шт | П |
| По проекту | Конструкции для крепления | шт | 200 |
| По проекту | Лампы люминесцентные | шт | П |
| По проекту | Провод | м | П |
| По проекту | Стартеры | шт | П |
| По проекту | Коробки | шт | П |
| По проекту | Сжимы ответвительные | 100шт | 1,02 |

### Группа 21	Прокладка шинопровода осветительного

Состав работ:	1. Установка конструкций. 2. Сборка блоков. 3. Прокладка осветительных шинопроводов отдельными секциями и блоками. 4. Присоединение жил проводов или кабелей к присоединительным клеммам вводных секций. 5. Прозвонка. 6. Маркировка.

Измеритель:	100 м шинопровода

21-21-1 	Прокладка шинопровода осветительного

Таблица 34 - Группа 21 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. |  | 21-21 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч |  | 87,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч |  | 35,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 203-0901 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 м | маш-ч |  | 31,25 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч |  | 2,96 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч |  | 2,22 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м |  | маш-ч | 4,25 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  | т | 0,0007 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм |  | т | 0,004 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 |  | т | 0,005 |
| 111-1683 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А |  | кг | 0,08 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 |  | мЗ | 0,03 |
| 1545-0152 | Наконечники кабельные |  | 100шт | 0,245 |
| 1545-0240 | Скоба строительная К853 |  | 100шт | 0,34 |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые |  | 10шт | 10,2 |
| По проекту | Конструкции для крепления |  | шт | 16 |
| По проекту | Шинопроводы |  | м | П |

### Группа 22	Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток

Состав работ: 	1. Установка деталей крепления. 2. Установка и крепление приборов. 3. Разделка проводов. 4. Зачистка жил от изоляции и присоединение приборов к линии. 5. Ввод проводов в сальник и его уплотнение [нормы 4, 9]. 6. Проверка сети  "на свет".

Измеритель: 	100 шт

Установка выключателей:

21-22-1		неутопленного типа при открытой проводке

21-22-2		утопленного типа при скрытой проводке, 1-клавишных

21-22-3		утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных

21-22-4		герметических и полугерметических

Установка переключателей:

21-22-5		неутопленного типа при открытой проводке

21-22-6		утопленного типа при скрытой проводке

Установка штепсельных розеток:

21-22-7		неутопленного типа при открытой проводке

21-22-8		утопленного типа при скрытой проводке

21-22-9		герметических и полугерметических

Установка блоков в готовое гнездо с количеством установочных аппаратов [выключателей и штепсельных розеток]:

21-22-10	до 3

21-22-11	4

Установка выключателей и переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток:

21-22-12	до 25 А

21-22-13	до 100 А

21-22-14	до 250 А

Таблица 35 - Группа 22 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-22 1 | 21-22 2 | 21-22 3 | 21-22 4 | 21-22 5 | 21-22 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 25,31 | 27,68 | 29,3 | 49,88 | 28,42 | 29,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | - | - | - | 2,96 | - | - |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | - | 2,96 | 2,96 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,004 | - | - | - | 0,004 | - |
| 111-1769 | Сверла кольцевые алмазные, диаметр 80 мм | шт | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | - | - | - | 0,122 | - | - |
| По проекту | Дюбели монтажные | 10шт | - | 12,2 | 12,2 | 12,2 | - | - |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 10,2 | - | - | - | 10,2 | - |
| По проекту | Выключатели | шт | 101 | 101 | 101 | 101 | - | - |
| По проекту | Переключатели | шт | - | - | - | - | 101 | 101 |
| По проекту | Коробки | шт | - | 101 | 101 | - | - | 101 |
| По проекту | Подрозетники деревянные | 100шт | 1,03 | - | - | - | 1,03 | - |

Таблица 36 - Группа 22 Нормы с 7 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-22 7 | 21-22 8 | 21-22 9 | 21-22 10 | 21-22 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 25,31 | 27,82 | 49,88 | 51,06 | 55,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | - | - | 2,96 | - | - |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 2,96 | 2,96 | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,002 | - | - | - | - |
| 111-1769 | Сверла кольцевые алмазные, диаметр 80 мм | шт | - | 0,2 | - | - | - |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | - | - | 0,122 | - | - |
| По проекту | Дюбели монтажные | 10шт | - | - | 12,2 | - | - |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 10,2 | - | - | - | - |
| По проекту | Блоки с выключателями и штепсельными розетками | шт | - | - | - | 101 | 101 |
| По проекту | Штепсельные розетки | шт | 101 | 101 | 101 | - | - |
| По проекту | Коробки | шт | - | 101 | - | 101 | 101 |
| По проекту | Подрозетники деревянные | 100шт | 1,03 | - | - | - | - |

Таблица 37 - Группа 22 Нормы с 12 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-22 12 | 21-22 13 | 21-22 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 207,2 | 285,64 | 367,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,7 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 2,96 | 3,9 | 3,9 |
| 270-0129 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш-ч | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 30 | 40 | 60 |
| 111-1769 | Сверла кольцевые алмазные, диаметр 80 мм | шт | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | 0,244 | 0,488 | 0,488 |
| По проекту | Дюбели монтажные | 10шт | 24,4 | 48,8 | 48,8 |
| По проекту | Выключатели | шт | 101 | 101 | 101 |
| По проекту | Переключатели | шт | 101 | 101 | 101 |
| По проекту | Втулки изолирующие | шт | 100 | 100 | 100 |

### Группа 23	Монтаж вводно-распределительных устройств

Состав работ:	1. Изготовление деталей крепления шкафа [панели]. 2. Установка крепежных конструкций.

З. Установка шкафы [панели]. 4. Подготовка к включению. 5. Присоединение проводов.

Измеритель:	1 шкаф

21-23-1		Монтаж вводно-распределительных устройств

Таблица 38 - Группа 23 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-23 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 10,33 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,61 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,61 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 3,73 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 0,15 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0002 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00051 |
| 1113-0246 | Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая | т | 0,00015 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,06 |
| 1545-0153 | Наконечники кабельные | шт | 21 |
| 1545-0169 | Перемычка заземляющая | шт | 1 |
| По проекту | Конструкции для крепления | шт | П |
| По проекту | Шкафы [панели] | шт | 1 |

### Группа 24	Установка щитков осветительных и трансформаторов понизительных

Состав работ:	1. Изготовление конструкций для установки щитков [нормы 1-6] и трансформатора [норма 13]. 2. Установка конструкций [нормы 1-6, 13]. 3. Установка щитка и трансформатора.                  4. Подготовка к включению. 5. Присоединение проводов.

Измеритель:	1 шт

Установка щитков групповых на конструкции в готовой нише или на стене массой:

21-24-1		до 3 кг

21-24-2		до 6 кг

21-24-3		до 10 кг

21-24-4		до 20 кг

21-24-5		до 40 кг

21-24-6		до 50 кг

Установка щитков групповых в готовой нише или на стене массой:

21-24-7		до 3 кг

21-24-8		до 6 кг

21-24-9		до 10 кг

21-24-10	до 20 кг

21-24-11	до 40 кг

21-24-12	до 50 кг

21-24-13      Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 кВ. А

Таблица 39 - Группа 24 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-24 1 | 21-24 2 | 21-24 3 | 21-24 4 | 21-24 5 | 21-24 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 3,4 | 3,91 | 4,44 | 5,49 | 6,96 | 8,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,13 | 0,14 | 0,20 | 0,29 | 0,51 | 0,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,13 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,13 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,25 | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-0432 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, мумия, ПФ-14 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,0005 |
| 1110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,016 | 0,016 | 0,023 | 0,039 | 0,039 | 0,058 |
| 1545-0004 | Бирка маркировочная | 100шт | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1545-0267 | Трубы поливинилхлоридные | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00014 | 0,0002 | 0,00025 | 0,00025 |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| По проекту | Конструкции для крепления | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Электроаппаратура соответствующего типа | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Сжимы ответвительные | 100шт | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| По проекту | Втулки изолирующие | шт | - | - | - | - | - | 2 |
| По проекту | Перемычки заземляющие | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 40 - Группа 24 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-24 7 | 21-24 8 | 21-24 9 | 21-24 10 | 21-24 11 | 21-24 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 2,58 | 3,08 | 3,64 | 4,77 | 6,3 | 7,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,11 | 0,12 | 0,18 | 0,27 | 0,49 | 0,54 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,12 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,12 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,25 | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-0432 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, мумия, ПФ-14 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 1110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | - | - |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,023 | 0,023 | 0,039 | 0,039 | 0,058 | 0,058 |
| 1545-0004 | Бирка маркировочная | 100шт | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1545-0267 | Трубы поливинилхлоридные | т | 0,00012 | 0,00014 | 0,00019 | 0,0002 | 0,00025 | 0,00025 |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| По проекту | Электроаппаратура соответствующего типа | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Сжимы ответвительные | 100шт | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| По проекту | Втулки изолирующие | шт | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| По проекту | Перемычки заземляющие | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 41 - Группа 24 Норма 13

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-24 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 1,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,03 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,03 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,07 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 0,37 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,002 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0004 |
| 111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00005 |
| 1110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,005 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,021 |
| 1545-0169 | Перемычка заземляющая | шт | 1 |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 0,4 |
| По проекту | Конструкции для крепления | шт | П |
| По проекту | Электроаппаратура соответствующего типа | шт | П |

### Группа 25	Установка электрических плит

Состав работ:	1. Обзор и очистка плиты. 2. Установка. 3. Подготовка к включению и опробование.

Измеритель:	1 шт

21-25-1     Установка электрических плит

Таблица 42 - Группа 25 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-25 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 1,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,03 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,03 |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,04 |
| По проекту | Электрическая плита | шт | 1 |

### Группа 26 	Установка милицейского фонаря

Состав работ: 	1. Установка и присоединение к линии. 2. Ввертывание ламп. 3. Проверка проводки  "на свет".

Измеритель: 	1 шт

21-26-1 	Установка милицейского фонаря

Таблица 43 - Группа 26 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-26 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 0,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 |
|  | Материалы |  |  |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,04 |
| 1547-0001 | Лампы накаливания | шт | 1,02 |
| По проекту | Милицейский фонарь | шт | 1 |

### Группа 27	Установка вентиляторов в квартирах [вытяжка]

Состав работ:	1. Установка. 2. Опробование.

Измеритель:	1 шт

21-27-1		Установка вентиляторов в квартирах [вытяжка]

Таблица 44 - Группа 27 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-27 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 0,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-0128 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш-ч | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,02 |
| По проекту | Вентилятор | шт | 1 |
| По проекту | Крюки и шпильки для подвешивания электроприборов | 100шт | 0,01 |
| По проекту | Розетники потолочные полиэтиленовые | 100шт | 0,01 |

### Группа 28	Установка фотодатчика

Состав работ:	1. Установка и присоединение к линии. 2. Опробование.

Измеритель:	1 шт

21-28-1     	Установка фотодатчика

Таблица 45 - Группа 28 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-28 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 0,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
|  | Материалы |  |  |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,01 |
| По проекту | Фотодатчик соответствующего типа | шт | 1 |

### Группа 29	Монтаж звонков электрических с кнопкой

Состав работ:	1. Установка деревянных розеток. 2. Установка звонка и кнопки. 3. Присоединение к линии.  4. Опробование.

Измеритель:		100 комплектов

21-29-1     	Монтаж звонков электрических с кнопкой

Таблица 46 - Группа 29 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-29 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 42,77 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 2,96 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,001 |
| 111-1477 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 2,5 мм, длина 20 мм | т | 0,00032 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,1 |
| По проекту | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 30,6 |
| По проекту | Звонок с кнопкой | комплект | 100 |
| По проекту | Провод | м | 40 |
| По проекту | Подрозетники деревянные | 100шт | 1,03 |

### Группа 30	Установка рукосушителей

Состав работ:	1. Разметка и пробивка отверстий для установка дюбелей. 2. Установка дюбелей.

З. Установка рукосушителей и присоединения к линии. 4. Опробование.

Измеритель:	100 шт

21-30-1    Установка рукосушителей

Таблица 47 - Группа 30 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-30 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 114,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 2,96 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0007 |
| 1544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,21 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | 0,408 |
| По проекту | Дюбели монтажные | 10шт | 40,8 |
| По проекту | Провод | м | П |
| По проекту | Рукосушитель | шт | 100 |

### Группа 31 Установка элементов внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения в железобетонные монолитные конструкции при их возаедении

Состав работ: 1. Подбор, разметка и нарезка труб и проводов, продавливание отверстий в коробках для ввода труб [нормы 1-3]. 2. Заготовка арматуры, фиксация крючьев в коробке [норма 3]. 3. Затягивание проводов в трубы и коробки, насаживание коробок на трубы, скручивание запаса проводов и укладка спирали, закрывание крышек [нормы 2-3]. 4. Изготовление и установка оснастки для фиксации электросхем [норма 1]. 5. Установка и крепление электросхем в опалубку конструкции [норма 1].

Состав работ в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

Измеритель: 100 м (нормы 1 и 2), 100 шт (норма 3)

    - Установка трубопроводов полихлорвиниловых для проводов диаметром 32 мм

    - Затягивание проводов в проложенные трубы в общей оплетке суммарным сечением свыше 16 мм2 до 35 мм2

    - Установка распределительных коробок

Группа 31 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-31 1 | 21-31 2 | 21-31 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 13,8 | 15,1 | 36,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,42 | 0,22 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 6 | - | - |
| 200-0073 | Пила маятниковая для резки металлопроката | маш-ч | 4 | - | 4,2 |
| 233-0900 | Ножницы листовые кривошипные [гильотиновые] | маш-ч |  | 1,5 |  |
| 270-0163 | Пресс ручной | маш-ч | - | - | 2,3 |
| 204-0400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500А | маш-ч | - | 0,83 | - |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,21 | 0,11 | - |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,21 | 0,11 | - |
| 227-4000 | Машина для контроля электрической цепи переменного тока | маш-ч | - | 0,05 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Трубы полихлорвиниловые | м | 101 | - | - |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,0009 | - | - |
| 111-0102 | Бумага оберточная, марка А [в рулонах], масса 1 м2 20 г | 1000 м2 | 0,0021 | - | - |
| 111-1720 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 12 | - | - |
| 111-1893 | Шпагат увязочный из лубяных волокон | кг | 4,1 | - | - |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,12 | - | - |
| По проекту | Провод силовой, сечение 2х3 мм2 | 100 м | - | 1,03 | - |
| 1545-0075 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | - | 5 | - |
| 1545-0047 | Заглушки У467, У469 | 100 шт | 0,33 | - | - |
| 1544-0094 | Лента изоляционная прорезиновая на основе хлопчатобумажных тканей двухсторонняя | кг | - | 0,5 | - |
| 1545-0004 | Бирка маркировочная | 100шт | - | 0,25 | - |
| По проекту | Коробки | шт | - | - | 101,5 |
| По проекту | Крышки к коробкам | шт | - | - | 101,5 |
| 111-0796 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 5,5 мм | т | - | - | 0,00113 |
| 1545-0094 | Крюк У625 | 100 шт | - | - | 0,334 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | - | - | 0,0011 |

# СОДЕРЖАНИЕ

Сборник 21	1

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	3

2 Электроосвещение зданий	4

Группа	1 Прокладка стальных труб	4

Группа 2	Прокладка винипластовых труб	6

Группа 3	Прокладка полиэтиленовых труб	8

Группа 4         Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, гибкие вводы	9

Группа 5      	Затягивание одного провода в электротехнический плинтус	10

Группа 6	Затягивание двух проводов в электротехнический плинтус	11

Группа 7       	Затягивание трех проводов в электротехнический плинтус	11

Группа	8  Прокладка провода в резинобитумных трубках	12

Группа 9	Прокладка провода	15

Группа 10 	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2, закрепляемых на тросе	16

Группа 11	Прокладка кабелей с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами и установкой ответвительных коробок	16

Группа 12	Прокладка коробов	17

Группа 13	Прокладка проводов изолированных в коробах	18

Группа 14	Прокладка лотков	18

Группа 15	Прокладка проводов в лотках	19

Группа 16	Монтаж вводов гибких	19

Группа 17	Монтаж светильников для ламп накаливания	20

Группа 18  	Монтаж светильников для люминесцентных ламп	22

Группа 19	Монтаж карнизного освещения	26

Группа 20	Монтаж карнизного освещения люминесцентными лампами в 2 ряда	26

Группа 21	Прокладка шинопровода осветительного	27

Группа 22	Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток	27

Группа 23	Монтаж вводно-распределительных устройств	29

Группа 24	Установка щитков осветительных и трансформаторов понизительных	29

Группа 25	Установка электрических плит	31

Группа 26 	Установка милицейского фонаря	31

Группа 27	Установка вентиляторов в квартирах [вытяжка]	31

Группа 28	Установка фотодатчика	32

Группа 29	Монтаж звонков электрических с кнопкой	32

Группа 30	Установка рукосушителей	32

Группа 31 Установка элементов внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения в железобетонные монолитные конструкции при их возаедении	33

СОДЕРЖАНИЕ	34

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры

Украины № 43 от 09.03.94 г.,приказа Госкомградостроительства Украины

№ 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)