- ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

- УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

- НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- Сборник 17

- Водопровод и канализация - внутренние устройства

- ДБН Д.2.2-17-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

- Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы Сборник 17. Водопровод и канализация -внутренние устройства | ДБН Д.2.2-17-99 Взамен СНУ-93 Сборник 17 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )                                                                          1.1 Общие указания

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по установке санитарно-технических приборов.

1.1.2 Нормы настоящего сборника предназначены для определения ресурсов на работы по установке санитарно-технических приборов в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

1.1.3 В нормах учтены ресурсы на выполнение полного комплекса основных работ по установке приборов и комплектующих деталей, присоединению приборов к трубопроводам, а также вспомогательных и сопутствующих работ, включая комплектование, разметку мест установки, сверление или пробивку отверстий для креплений, снятие в процессе производства работ и обратную установку отдельных деталей (стаканчиков и пробок к сифонам, водоразборных кранов и т.п.). Ресурсы на установку временных металлических пробок на трубопроводах учтены нормами ДБН Д.2.2-16 "Трубопроводы внутренние".

1.1.4 Состав комплектов санитарно-технических приборов, установка которых учтена нормами настоящего сборника, приведен в таблицах 1-3.

1.1.5 Ресурсы на прокладку подводящих и отводящих трубопроводов и установку арматуры, не входящей в комплект санитарно-технических приборов, определяются по нормам ДБН Д.2.2-16 "Трубопроводы внутренние".

1.1.6 В нормах на установку умывальников, раковин, моек, сливных бачков и писсуаров приняты типовые крепления.

1.1.7 В нормах на установку баков металлических не учтены поддоны. Ресурсы на их установку определяются дополнительно по нормам ДБН Д.2.2-18 "Отопление - внутренние устройства".

1.1.8 Ресурсы на установку газовых колонок для ванн определяются по нормам ДБН Д.2.2-19 "Газоснабжение - внутренние устройства".

1.1.9 Ресурсы на промывку и испытание систем водопровода и канализации учтены в соответствующих нормах ДБН Д.2.2-16 "Трубопроводы внутренние".

1.1.10 Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1 Объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.

1.2.2 В следующих таблицах приведен состав комплектов санитарно-технических приборов.

1.2.3 В таблицах 1-3 знак "+" означает наличие данных деталей в комплекте.

Таблица 1 - Ванны, умывальники, биде, поддоны душевые, трапы

| Наименование приборов | Наименование деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приборы | выпуски, сифоны | краны водоразборные | смесители | трубопровод соединительный | смешивающее устройство, вентили, клапаны обратные, педальные пуски, болты анкерные с гайками | ножки (кронштейны) | уравнители элекгрических потенциалов | решетка, резиновая пробка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ванны купальные | + | + | - | - | + | - | + | + | - |
| Ванны ножные и ручные керамические Умывальники одиночные: | + | + | - | + |  | - | - | - |  |
| без подводки воды | + | + | - | - | - | - | (+) | - | - |
| с подводкой холодной воды | + | + | + | * | - | - | (+) | - | - |
| с подводкой холодной и горячей воды | + | + | - | + | - | - | (+) | - | - |
| Умывальники групповые | + | + | - | - | + | + | - | - | - |
| Биде | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| Поддоны душевые | + | + | - | - | + | - | - | + | - |
| Трапы | + | - | - | - | - | - | - | - | + |

Таблица 2 - Унитазы, чаши напольные, сливы больничные, писсуары

| Наименование приборов | Наименование деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приборы | бачки сливные | бачки для дезинфицирующего раствора | арматура сливная | смесители | краны писсуаров | трубы смывные | выпуски, сифоны | педали, решетки, шланги с кранами | сиденья с креплением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Унитазы с бачком смывным, непосредственно присоединенным | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| То же, высокорасполагаемым | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + |
| Унитазы с краном смывным | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
| Чаши (унитазы) напольные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с бачком сливным | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
| с краном | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
| Сливы больничные | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Писсуары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| настенные | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| напольные | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - |

Таблица 3 - Мойки, раковины, кипятильники, колонки для ванн, нагреватели индивидуальные

| Наименование приборов | Наименование деталей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приборы | выпуски, сифоны | краны водоразборные | смесители | шкафчики или кронштейны | душевая трубка с сеткой | краны пробковые, вентили |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мойки | + | + | - | + | + | - | - |
| Раковины | + | + | + | - | - | - | - |
| Кипятильники на твердом топливе с шаровым краном | + | - | + | - | - | - | - |
| Колонки для ванн на твердом топливе с чугунной топкой | + | - | - | + | - | + | - |
| Нагреватели индивидуальные: |  |  |  |  |  |  |  |
| водоводяные со змеевиком | + | - | - | - | - | - | - |
| пароводяные с креплениями | + | - | - | - | - | + | + |

# 2 Ванны, умывальники, биде, поддоны душевые, трапы

### Группа 1	Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, трапов

Состав работ:   1.Установка  санитарных  приборов.     2.Установка  и  заделка  кронштейнов. 3.Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель:    10 комплектов

Ванны купальные:

17-1-1		чугунные

17-1-2		стальные

17-1-3     Ванны ножные и ручные

Умывальники одиночные:

17-1-4        	без подводки воды

17-1-5        	с подводкой холодной воды

17-1-6        	с подводкой холодной и горячей воды

17-1-7     Умывальники групповые с подводкой холодной и горячей воды

17-1-8     Биде

Поддоны душевые:

17-1-9        	чугунные глубокие

17-1-10       	чугунные и стальные мелкие

Трапы диаметром, мм:

17-1-11        	50

17-1-12        	100

Таблица 4 - Группа 1 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 17-1 1 | 17-1 2 | 17-1 3 | 17-1 4 | 17-1 5 | 17-1 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 47,56 | 31,98 | 45,59 | 23,45 | 24,44 | 31,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,79 | 2,78 | 0,99 | 0,5 | 0,5 | 0,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,13 | 2,46 | 0,89 | 0,43 | 0,43 | 0,57 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,33 | 0,16 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,33 | 0,16 | - | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | - | - | 0,0005 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | - |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | - | - | 0,00002 | - | 0,00001 | 0,00002 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | - | 0,00072 | 0,0036 | 0,0036 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | - | - | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | - | - | 0,05 | - | 0,03 | 0,05 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, квадратная, сторона квадрата 12 мм | т | - | - | 0,000011 | - | 0,00004 | 0,000011 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0001 | 0,00004 | 0,0001 | 0,0002 |
| По проекту | Замазка защитная | кг | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
| По проекту | Санитарные приборы | комплект | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица 5 - Группа 1 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 17-1 7 | 17-1 8 | 17-1 9 | 17-1 10 | 17-1 11 | 17-1 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 112,34 | 45,1 | 25,42 | 16,24 | 7,54 | 12,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,6 | 0,82 | 1,47 | 1,64 | 0,17 | 0,33 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,62 | 0,75 | 1,1 | 1,53 | 0,15 | 0,28 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,49 | 0,07 | 0,21 | 0,11 | 0,02 | 0,05 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,49 | - | 0,16 | - | - | - |

Окончание таблицы 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 17-1 7 | 17-1 8 | 17-1 9 | 17-1 10 | 17-1 11 | 17-1 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | - | 0,0005 | - | - | - | - |
| 111-0311 | Каболка | т | - | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0012 |
| 111-0383 | Белила густотертые цинковые МА-011-0 | т | - | - | 0,0001 | 0,0001 | - | - |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,0006 | 0,00024 | 0,0014 | 0,0015 | - | - |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00002 | - | - | - | - | - |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0032 |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | - | 0,0005 | - | - | - | - |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | - | - | - | - | - | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,05 | - | - | - | . | - |
| 111-1631 | Замазка защитная | кг | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,3 | 0,12 | 0,6 | 0,07 | - | - |
| 130-0038 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 10 мм | т | - | - | 0,0001 | 0,0001 | - | - |
| 130-0635 | Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размер 260х140х110 мм | комплект | - | - | - | - | 10 | - |
| 130-0637 | Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размер 355х200х142 мм | комплект | - | - | - | - | - | 10 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, квадратная, сторона квадрата 12 мм | т | 0,000011 | - | - | - | - | - |
| По проекту | Раствор цементный | м3 | 0,05 | - | - | - | - | - |
| По проекту | Втулки ПХВ | шт | - | 40 | - | - | - | - |
| По проекту | Санитарные приборы | комплект | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |

# 3 Полотенцесушители, смесители, туалетная гарнитура

### Группа 2	Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры

Состав работ:   1 .Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам [нормы 1-3]. 2. Установка туалетной гарнитуры [нормы 4-5].

Измеритель:    10 шт

Полотенцесушители:

17-2-1         из водогазопроводных труб

17-2-2         латунные хромированные

17-2-3     Смесители

Гарнитура туалетная:

17-2-4         вешалки, подстаканники, поручни для ванн и т.д.

17-2-5         полочки

Таблица 6 - Группа 2 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 17-2 1 | 17-2 2 | 17-2 3 | 17-2 4 | 17-2 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10 | 40,67 | 11,48 | 4,59 | 10,33 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,16 | 0,16 | - | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,16 | 0,16 | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,0005 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00024 | 0,0002 | 0,00026 | - | - |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | - | - | 0,00002 | - | - |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | - | 0,0001 | - |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | 0,0005 | 0,0018 | 0,0001 | 0,00014 | 0,0002 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | - | - | 0,05 | - | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,12 | 0,1 | 0,13 | - | - |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, квадратная, сторона квадрата 12 мм | т | - | - | 0,00001 | - | - |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00012 | 0,0001 | 0,00013 | - | - |
| По проекту | Смесители | шт | - | - | 10 | - | - |
| По проекту | Гарнитура туалетная | шт | - | - | - | 10 | 10 |
| По проекту | Полотенцесушители с креплениями | комплект | 10 | 10 | - | - | - |

# 4 Унитазы, чаши напольные, сливы больничные

### Группа 3	Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных

Состав работ:   1.Установка приборов. 2.Регулировка смывной арматуры. 3.Присоединение приборов к

трубопроводам. Измеритель:    10 комплектов

Унитазы:

17-3-1        с бачком непосредственно присоединенным

17-3-2        с бачком высокорасполагаемым

17-3-3        с краном смывным

Чаши [унитазы напольные]:

17-3-4        с бачком высокорасполагаемым

17-3-5        с краном смывным

17-3-6        сливы больничные

Таблица 7 - Группа 3 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 17-3 1 | 17-3 2 | 17-3 3 | 17-3 4 | 17-3 5 | 17-3 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 36,41 | 45,76 | 32,47 | 52,48 | 39,2 | 69,37 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,14 | 1,31 | 0,82 | 2,34 | 2,12 | 2,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,98 | 1,15 | 0,66 | 2,13 | 1,8 | 1,97 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,05 | 0,16 | 0,16 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0009 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,0004 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0008 |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00017 | 0,00017 | - | 0,00017 | - | 0,00017 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | - | - | - | 0,001 |
| 111-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ [мягкая], диаметр 1-3 мм и выше | т | - | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизованная | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 5 | 5 | - |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | - | - | - |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 111-1631 | Замазка защитная | кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| 130-0638 | Трубы сливные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм | шт | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1113-0074 | Клей фенолполивинилацетальный, марка БФ-2, I сорт | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | - | - | - |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, квадратная, сторона квадрата 12 мм | т | - | - | - | - | - | 0,00002 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 |
| 1545-0248 | Скобы строительные | кг | 20 | 20 | - | 20 | - | 50 |
| 1630-0008 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, диаметр 25 мм | шт | - | - | 10 | - | 10 | - |
| По проекту | Ограничители захваток железобетонные | шт | - | 0,5 | - | - | - | - |
| По проекту | Манжеты резиновые | шт | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| По проекту | Приборы | комплект | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| По проекту | Бачок с арматурой | комплект | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |

# 5 Писсуары

### Группа 4	Установка писсуаров

Состав работ:   1 .Установка приборов. 2.Присоединение приборов к трубопроводам. Измеритель:    10 комплектов

Писсуары:

17-4-1        настенные [одиночные]

17-4-2        напольные [в комплекте из 3 штук]

Таблица 8 – Группа 4 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 17-4 1 | 17-4 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,25 | 150,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,49 | 12,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,44 | 10,5 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,05 | 1,31 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | 0,98 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,0005 | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 0,01 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,0012 | 0,0007 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,0001 | 0,0007 |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00017 | 0,00009 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 | 0,015 |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | 0,00004 | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,03 | 0,12 |
| 111-1631 | Замазка защитная | кг | 0,8 | 1,8 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,1 | 0,4 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | - | 0,0004 |
| По проекту | Втулки ПХВ | шт | 40 | - |
| По проекту | Приборы | комплект | 10 | 10 |

# 6 Мойки и раковины

### Группа 5	Установка моек и раковин

Состав работ:   1.Установка приборов. 2.Установка кронштейнов или шкафов под мойки [нормы 1-3]. 3.Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель:    10 комплектов

Мойки:

17-5-1         на одно отделение

17-5-2         на два отделения

17-5-3         для мытья уборочного инвентаря

17-5-4      Раковины

Таблица 9 - Группа 5 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 17-5 1 | 17-5 2 | 17-5 3 | 17-5 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 25,56 | 37,06 | 27,72 | 13,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5 | 1,8 | 0,98 | 0,33 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,43 | 1,31 | 0,82 | 0,3 |
| 202-0126 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,33 | 0,16 | 0,03 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | 0,16 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,0008 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0014 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00027 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0001 |
| 111-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" | 10 м2 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | - | - | - | 0,002 |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | 0,0007 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| 111-1631 | Замазка защитная | кг | 2 | 2 | - | 2 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,13 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,82 | 1,04 | 0,82 | 0,82 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00013 | 0,0007 | 0,0002 | 0,00002 |
| По проекту | Раствор цементный | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| По проекту | Приборы | комплект | 10 | 10 | 10 | 10 |

# 7 Фонтанчики питьевые

### Группа 6	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском

Состав работ:   1.Установка приборов. 2.Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель:    10 комплектов

17-6-1     Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском

Таблица 10 - Группа 6 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 17-6 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 32,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,33 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,16 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,0005 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,0007 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,0008 |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | 0,0004 |
| 111-1631 | Замазка защитная | кг | 2 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,4 |
| 130-1096 | Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши | шт | 10 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,0004 |
| По проекту | Втулки ПХВ | шт | 40 |

# 8 Баки металлические для воды

### Группа 7	Установка баков металлических для воды

Состав работ:   1.Установка баков на готовое основание. 2.Присоединение баков к трубопроводам. 3.Установка и регулировка поплавковых клапанов. 4.Гидравлическое испытание баков.

Измеритель:    10 баков

17-7-1     Установка баков массой до 0,5 т

17-7-2     Добавляется на каждые 0,1 т при массе свыше 0,5 т до 1 т

17-7-3     Установка баков массой 1 т

17-7-4     Добавляется на каждые 0,1 т при массе свыше 1 т до 2 т

Таблица 11 - Группа 7 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 17-7 1 | 17-7 2 | 17-7 3 | 17-7 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чеп-ч | 219,76 | 34,77 | 393,6 | 23,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,84 | 2,29 | 21,97 | 1,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 7,38 | 1,8 | 19,19 | 1,15 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,31 | 0,33 | 2,62 | 0,33 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,0003 | - | 0,0004 | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,2 | - | 0,2 | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 25,2 | 10 | 75 | 10 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,0002 | - | 0,0002 | - |
| По проекту | Баки металлические | шт | 10 | - | 10 | - |
| По проекту | Клапаны поплавковые | шт | П | - | П | - |

# 9 Нагреватели индивидуальные, колонки для ванн, кипятильники

### Группа 8	Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Состав работ:   1 .Установка приборов на готовое основание. 2.Установка и регулировка поплавкового клапана [норма 4]. 3.Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель:    10 комплектов

Нагреватели индивидуальные:

17-8-1         водоводяные

17-8-2         пароводяные

17-8-3     Колонки для ванн на твердом топливе

17-8-4     Кипятильники на твердом топливе

Таблица 12 - Группа 8 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 17-8 1 | 17-8 2 | 17-8 3 | 17-8 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 129,07 | 138,91 | 50,35 | 60,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,96 | 0,98 | 2,13 | 0,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,3 | 0,82 | 1,64 | 0,82 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,33 | 0,16 | 0,33 | 0,16 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,33 | - | 0,16 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0020 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 2 мм | т | - | - | 0,0016 | 0,0016 |
| 111-0022 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 0,7 мм | т | - | - | 0,00025 | 0,00025 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00024 | 0,0002 | 0,00016 | 0,00014 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | - | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,07 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, квадратная, сторона квадрата 12 мм | т | - | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1630-0009 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые, диаметр до 160 мм | шт | - | - | 10 | 10 |
| 1630-0010 | Вытяжки от газовых колонок | комплект | - | - | 10 | 10 |
| По проекту | Раствор цементный | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| По проекту | Приборы | комплект | 10 | 10 | 10 | 10 |

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	3

2 Ванны, умывальники, биде, поддоны душевые, трапы	5

Группа 1	Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, трапов	5

3 Полотенцесушители, смесители, туалетная гарнитура	6

Группа 2	Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры	6

4 Унитазы, чаши напольные, сливы больничные	7

Группа 3	Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных	7

5 Писсуары	8

Группа 4	Установка писсуаров	8

6 Мойки и раковины	8

Группа 5	Установка моек и раковин	8

7 Фонтанчики питьевые	9

Группа 6	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	9

8 Баки металлические для воды	9

Группа 7	Установка баков металлических для воды	9

9 Нагреватели индивидуальные, колонки для ванн, кипятильники	10

Группа 8	Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников	10

Содержание	11

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры

Украины № 43 от 09.03.94 г.,приказа Госкомградостроительства Украины

№ 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)