ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 16

Трубопроводы внутренние

ДБН Д.2.2-16-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы Сборник 16. Трубопроводы внутренние | ДБН Д.2.2-16-99 Взамен СНУ-93 Сборник 16 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )                                                                            1.1 Общие указания

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по прокладке трубопроводов внутренних санитарно-технических систем.

1.1.2 Нормы сборника следует использовать при работах по прокладке трубопроводов внутренних санитарно-технических систем в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, включая:

- раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, а также объединенные системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водопровода давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2),

- системы горячего водоснабжения;

- системы отопления при теплоносителе вода температурой до 150 градусов С и пар давлением до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

- раздельные и объединенные системы бытовой и производственной (для неагрессивных стоков) канализации;

- внутренние водостоки;

- системы газоснабжения низкого давления;

- вводы водопровода и канализационные выпуски, прокладываемые от наружной стены здания до первого колодца.

Этими же  нормами следует пользоваться при прокладке трубопроводов в котельных, оборудованных чугунными секционными и стальными котлами производительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) температурой воды до 115 градусов С и давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и трубопроводов тепловых пунктов с водоподогревателями скоростными поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 или емкостными вместимостью до 6 мЗ каждый.

Ресурсы на прокладку трубопроводов в котельных и тепловых пунктах с оборудованием более высоких параметров, а также трубопроводов насосных, фильтровальных и очистных станций систем водоснабжения и канализации определяются по нормам ДБН Д.2.3-12  "Технологические трубопроводы".

1.1.3 В нормах сборника предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов трубопроводов, включая их комплектование, разметку мест прокладки и вычерчивание эскизов, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, установку креплений и опор под трубопроводы с приваркой или пристрелкой их к несущим конструкциям или закладным деталям, установку и закрепление гильз в местах пересечения стальных и пластмассовых трубопроводов с перекрытиями, стенами и перегородками, перемещение баллонов в процессе сварочных работ и т.п.

Расходы креплений и опор нормами не учтены и определяются дополнительно по проектными данным.

Нормами не предусмотрено также обертывание рулонными материалами и оштукатуривание полиэтиленовых труб в местах пересечения их со стенами и перекрытиями. Ресурсы на эти работы определяются в сметах дополнительно по проектными данным и соответствующими нормами ресурсных элементных сметных норм на строительные работы

1.1.4 Диаметр трубопроводов и арматуры в нормах сборника, кроме норм группы 14, приведен по условному проходу.

1.1.5 Прокладка трубопроводов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях. Заделка отверстий после прохода трубопроводов нормами сборника не учтена.

1.1.6 В нормах на прокладку трубопроводов со стальных водогазопроводных труб, бесшовных и электросварных диаметром до 150 мм, чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, полиэтиленовых канализационных труб, а  также обвязки котлов, водоподогревателей и насосов предусмотрено применение укрупненных узлов трубопроводов, поставляемых на место монтажа транспортабельными узлами.

Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб, чугунных канализационных труб в траншеях, стальных бесшовных и сварных труб диаметром свыше 150 мм, напорных полиэтиленовых труб систем водоснабжения принята с применением отдельных труб и фасонных частей.

1.1.7 При прокладке трубопроводов из водогазопроводных труб и трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов учтены узлы трубопроводов, поставляемых с установленной арматурой. Количество, тип и диаметр арматуры принимаются по проектным данным.

1.1.8 Нормами сборника учтены ресурсы на установку арматуры с ручным управлением, маховиком. Ресурсы на установку арматуры с иными приводами определяется по нормам ДБН Д.2.3-12  "Технологические трубопровода".

1.1.9. Ресурсы на прокладку вводов водопровода из чугунных труб определяются по нормам групп 1-3, а вводов водопровода из стальных труб - по нормам групп 9-10. Прокладка канализационных выпусков и трубопроводов канализации внутри здания в траншеях определяется по нормам группы 4.

1.1.10 Нормами групп 6, 7, 9, 10 учтены ресурсы на установку П-образных компенсаторов.

1.1.11 В норме 1 группы 20 предусмотрены ресурсы на установку пожарного крана. Ресурсы на обустройство пожарного крана (шкафчик, дверца и т.п.) определяются по   ресурсным элементным сметным нормам на строительные работы.

1.1.12 Нормами группы 30 предусмотрены ресурсы только по заделке сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала. Установка сальников учтена в нормах соответствующих сборников ресурсных элементных сметных норм на строительные работы.

1.1.13 Прокладка трубопроводов и установка арматуры предусмотрены на высоте до 3 м от пола или сплошного настила. При работе на большой высоте к нормам применяются коэффициенты, приведенные в подразделе 1.3.

1.1.14 Ресурсы на устройство, в соответствии с проектом производства работ, лесов или сплошного настила определяются по нормам ДБН Д.2.2-8  "Конструкции из кирпича и блоков".

1.1.15 Ресурсы на обделку кровли у воронок внутренних водостоков и канализационных стояков следует определять по нормам ДБН Д.2.2-12  "Кровли".

1.1.16 Пневматическое испытание трубопроводов систем газоснабжения определяется по нормам ДБН Д.2.2-19  "Газоснабжение - внутренние устройства".

1.1.17 Указанный в настоящем сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1 Объем работ по прокладке трубопроводов следует определять:

- из чугунных напорных труб - по длине труб. Масса фасонных частей принимается по проектным данным;

- из чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

- из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями, арматурой и П-образными компенсаторами.

1.2.2 Объем работ при прокладке трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов определяется по проектной длине трубопроводов, расположенных в пределах агрегата, до точки подключения их к подводящим и отводящим сетям.

1.2.3 Не включаются в объем работ трубопроводы обвязки узлов водомерных, элеваторных, ручных насосов, конденсатоотводчиков, а также трубопроводы распределительных гребенок, учтенные в соответствующих комплексных нормах, предусмотренных сборниками ресурсных элементных сметных норм на внутренние санитарно-технические устройства.

1.2.4 Количество, тип и диаметр арматуры, устанавливаемой на трубопроводах, определяются по проектным данным. При этом в объем работ не включается арматура, входящая в комплект поставки отопительных котлов, емкостных водоподогревателей, узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов, муфтовая арматура элеваторных узлов, а также арматура, устанавливаемая в пределах водомерных узлов.

1.2.5 Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой.

## 1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

Таблица 1 - Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

| Условия применения | Номера групп (норм) | Коэффициенты к нормам расходов труда рабочих-строителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.3.1 Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и стремянок на высоте от пола или сплошного настила, м: |  |  |
| свыше 3 до 5 | 2-3,5-10,12-19 | 1,08 |
| свыше 5 до 8 | то же | 1,2 |
| свыше 8 до 10 | то же | 1,28 |
| свыше 10 | то же | 1,4 |

# 2 Трубопроводы из чугунных напорных раструбных труб

### Группа 1	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных

Состав работ:	1. Транспортировка материалов в рабочую зону. 2. Прокладка труб с заделкой раструбов.                                    3. Гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества.

Измеритель:	100 м труб

Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром до:

16-1-1		65 мм

16-1-2		80 мм

16-1-3		100 мм

16-1-4		125 мм

16-1-5		150 мм

16-1-6		200 мм

16-1-7		250 мм

16-1-8		300 мм

16-1-9		350 мм

16-1-10		400 мм

Наименование норм в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 2 - Группа 1 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-1 1 | 16-1 2 | 16-1 3 | 16-1 4 | 16-1 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 65,6 | 67,24 | 108,24 | 125,13 | 125,13 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,97 | 4,24 | 5,3 | 7,44 | 7,44 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,48 | 3,58 | 4,64 | 6,46 | 6,46 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,49 | 0,66 | 0,66 | 0,98 | 0,98 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00006 | 0,00009 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,015 | 0,01 | 0,013 | 0,017 | 0,02 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 3,2 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 113-0632 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 101 | - | - | - | - |
| 113-0633 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 7,9 мм | м | - | 101 | - | - | - |
| 113-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | - | - | 101 | - | - |
| 113-0635 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 8,7 мм | м | - | - | - | 101 | - |
| 113-0636 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | - | - | - | - | 101 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 4,97 | 7,54 | 11,78 | 18,4 | 26,49 |

Таблица 3 - Группа 1 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-1 6 | 16-1 7 | 16-1 8 | 16-1 9 | 16-1 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 150,22 | 178,76 | 211,56 | 247,64 | 282,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,69 | 15,95 | 21,17 | 26,49 | 31,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 8,74 | 11,68 | 15,76 | 19,76 | 21,89 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 1,64 | 2,3 | 2,95 | 3,61 | 4,59 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,31 | 1,97 | 2,46 | 3,12 | 5,25 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00016 | 0,00025 | 0,00036 | 0,00049 | 0,00063 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяемый | т | 0,023 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,056 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 |

Окончание таблицы 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-1 6 | 16-1 7 | 16-1 8 | 16-1 9 | 16-1 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 113-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | 101 |  |  |  |  |
| 113-0638 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 250 мм, толщина стенки 11,0 мм | м |  | 101 |  |  |  |
| 113-0639 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 300 мм, толщина стенки 11,9 мм | м | - | - | 101 | - | - |
| 113-0640 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 350 мм, толщина стенки 12,8 мм | м | - | - | - | 101 | - |
| 113-0641 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 400 мм, толщина стенки 13,8 мм | м | - | - | - | - | 101 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 47,1 | 73,59 | 105,98 | 144,24 | 188,4 |

### Группа 2	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных

Состав работ:	1. Прокладка труб с заделкой раструбов. 2- Установка и заделка креплений. 3. Гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества.

Измеритель:	100 м труб

Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром до:

16-2-1		65 мм

16-2-2		80 мм

16-2-3		100 мм

16-2-4		125 мм

16-2-5		150 мм

16-2-6		200 мм

16-2-7		250 мм

16-2-8		300 мм

16-2-9		350 мм

16-2-10		400 мм

Наименование норм в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 4 - Группа 2 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-2 1 | 16-2 2 | 16-2 3 | 16-2 4 | 16-2 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 190,24 | 190,24 | 190,24 | 273,88 | 273,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,56 | 9,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 8,17 | 8,17 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 1,39 | 1,39 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00006 | 0,00009 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 113-0632 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 101 | - | - | - | - |
| 113-0633 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 7,9 мм | м | - | 101 | - | - | - |
| 113-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | - | - | 101 | - | - |
| 113-0635 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 8,7 мм | м | - | - | - | 101 | - |
| 113-0636 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | - | - | - | - | 101 |

Окончание таблицы 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-2 1 | 16-2 2 | 16-2 3 | 16-2 4 | 16-2 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 4,97 | 7,54 | 11,78 | 18,4 | 26,49 |
| По проекту | Раствор цементный | мЗ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,38 | 0,38 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П |

Таблица 5 - Группа 2 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-2 6 | 16-2 7 | 16-2 8 | 16-2 9 | 16-2 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 365,72 | 365,72 | 446,08 | 446,08 | 508,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 16,93 | 16,93 | 27,56 | 27,56 | 35,97 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 13,32 | 13,32 | 20,34 | 20,34 | 26,63 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 1,64 | 1,64 | 3,94 | 3,94 | 5,08 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,97 | 1,97 | 3,28 | 3,28 | 4,26 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00016 | 0,00025 | 0,00036 | 0,00048 | 0,00063 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,03 | 0,03 | 0,046 | 0,046 | 0,055 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 9 | 9 | 13 | 13 | 17 |
| 113-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | 101 | - | - | - | - |
| 113-0638 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 250 мм, толщина стенки 11,0 мм | м | - | 101 | - | - | - |
| 113-0639 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 300 мм, толщина стенки 11,9 мм | м | - | - | 101 | - | - |
| 113-0640 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 350 мм, толщина стенки 12,8 мм | м | - | - | - | 101 | - |
| 113-0641 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 400 мм, толщина стенки 13,8 мм | м | - | - | - | - | 101 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 47,1 | 73,59 | 105,98 | 144,24 | 188,4 |
| По проекту | Раствор цементный | мЗ | 0,52 | 0,52 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П |

### Группа 3	Установка фасонных частей чугунных напорных

Состав работ:	1. Установка фасонных частей. 2. Заделка раструбов или соединение фланцев на болтах и прокладках.  3. Гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества.

Измеритель:	1 т фасонных частей

Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром до:

16-3-1		65 мм

16-3-2		80 мм

16-3-3		100 мм

16-3-4		125 мм

16-3-5		150 мм

16-3-6		200 мм

16-3-7		до 400 мм

Наименование норм в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 6 - Группа 3 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-3 1 | 16-3 2 | 16-3 3 | 16-3 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 78,88 | 68,39 | 47,23 | 40,51 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Окончание таблицы 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-3 1 | 16-3 2 | 16-3 3 | 16-3 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00002 | 0,00004 | 0,00006 | 0,00009 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,0255 | 0,0198 | 0,0196 | 0,0175 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 8,5 | 6,6 | 5,88 | 5,25 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 1,3 | 1,36 | 1,23 | 1,2 |
| 113-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм | т | 1 | 1 | 1 | - |
| 113-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм | т | - | - | - | 1 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0287 | 0,022 | 0,0171 | 0,0243 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 1,03 | 1,46 | 2,02 | 2,52 |

Таблица 7 - Группа 3 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-3 5 | 16-3 6 | 16-3 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 36,74 | 32,47 | 30,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,33 | 0,33 | 033 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00014 | 0,00024 | 0,00095 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,0168 | 0,0162 | 0,0132 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 5,6 | 4,68 | 3,96 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 1,01 | 0,75 | 0,59 |
| 113-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм | т | 1 | 1 | - |
| 113-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм | т | - | - | 1 |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | 0,0207 | 0,0201 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 3,28 | 4,8 | 7,31 |

Таблица 7 в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

# 3 Трубопроводы из чугунных канализационных труб

### Группа 4	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ:	1. Прокладка трубопровода из труб и фасонных частей с заделкой раструбов. 2. Гидравлическое испытание трубопровода.

Измеритель:	100 м трубопровода

Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:

16-4-1		50 мм

16-4-2		100 мм

16-4-3		150 мм

Наименование норм в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 8 - Группа 4 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-4 1 | 16-4 2 | 16-4 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 109,88 | 114,8 | 132,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,06 | 3,18 | 5,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,9 | 2,85 | 4,64 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,16 | 0,33 | 0,66 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,014 | 0,022 | 0,035 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 5 | 8 | 14 |
| 130-0640 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр 50 мм | м | 100 | - | - |
| 130-0641 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр 100 мм | м | - | 100 | - |

Таблица 8 - Группа 4 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-4 1 | 16-4 2 | 16-4 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 130-0642 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр 150 мм | м | - | - | 100 |
| 130-0914 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам, диаметр 50 мм | шт | 10 | - | - |
| 130-0915 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм | шт | - | 10 | - |
| 130-0916 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам диаметр 150 мм | шт | - | - | 10 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,39 | 1,57 | 3,53 |

### Группа 5	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ:	1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов. 2. Установка и заделка креплений. З. Установка задвижек. 4. Гидравлическое испытание трубопровода.

Измеритель:	100 м трубопровода

Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:

16-5-1         	50 мм

16-5-2		100 мм

16-5-3		150 мм

Наименование норм в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 9 - Группа 5 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-5 1 | 16-5 2 | 16-5 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 114,8 | 126,28 | 149,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,12 | 3,18 | 5,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,79 | 2,69 | 4,48 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,33 | 0,49 | 0,82 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,022 | 0,023 | 0,031 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 8 | 9 | 12 |
| 130-0898 | Узлы укрупненные монтажные из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметр 50 мм | м | 99,8 | - | - |
| 130-0899 | Узлы укрупненные монтажные из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметр 100 мм | м | - | 99,8 | - |
| 130-0900 | Узлы укрупненные монтажные из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметр 150 мм | м | - | - | 99,7 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,39 | 1,57 | 3,53 |
| По проекту | Задвижки | шт | П | П | П |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П |

# 4 Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб

### Группа 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Состав работ:	1. Прокладка трубопровода из готовых узлов. 2. Установка и заделка креплений. 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

Измеритель:	100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:

16-6-1		15 мм

16-6-2		20 мм

16-6-3		25 мм

16-6-4		32 мм

16-6-5		40 мм

16-6-6		50 мм

Таблица 10 - Группа 6 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-6 1 | 16-6 2 | 16-6 3 | 16-6 4 | 16-6 5 | 16-6 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 48,71 | 48,71 | 48,71 | 48,71 | 48,71 | 61,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 2,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,15 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,16 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,07 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 7,82 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 2,36 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0063 | Ацетилен растворенный технический, марка А | т | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00053 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,438 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00005 |
| 111-0807 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 0,00017 | 0,0004 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00026 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,001 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| 130-0881 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, диаметр 15 мм | м | 100 | - | - | - | - | - |
| 130-0882 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, диаметр 20 мм | м | - | 100 | - | - | - | - |
| 130-0883 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, диаметр 25 мм | м | - | - | 100 | - | - | - |
| 130-0884 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, диаметр 32 мм | м | - | - | - | 100 | - | - |
| 130-0885 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, диаметр 40 мм | м | - | - | - | - | 100 | - |
| 130-0886 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр 50 мм | м | - | - | - | - | - | 100 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,25 | 0,44 | 0,69 | 1,13 | 1,76 | 2,75 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00002 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | П |

### Группа 7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб

Состав работ:	1. Прокладка трубопровода из готовых узлов. 2. Установка и заделка креплений. 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

Измеритель:	100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:

16-7-1		15 мм

16-7-2		20 мм

16-7-3		25 мм

16-7-4		32 мм

16-7-5		40 мм

16-7-6		50 мм

16-7-7		65 мм

16-7-8		80 мм

16-7-9		90 мм

16-7-10		100 мм

16-7-11		125 мм

16-7-12		150 мм

Таблица 11 - Группа 7 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-7 1 | 16-7 2 | 16-7 3 | 16-7 4 | 16-7 5 | 16-7 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 55,27 | 55,27 | 55,27 | 55,27 | 55,27 | 71,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 3,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 2,8 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,2 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 10,35 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 2,79 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0063 | Ацетилен растворенный технический, марка А | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00038 |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 0,00002 | 0,000010,00003 | 0,000010,00005 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,646 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00004 |
| 111-0807 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,006 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| 130-0887 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 15 мм | м | 100 | - | - | - | - | - |
| 130-0888 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 20 мм | м | - | 100 | - | - | - | - |
| 130-0889 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 25 мм | м | - | - | 100 | - | - | - |
| 130-0890 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 32 мм | м | - | - | - | 100 | - | - |
| 130-0891 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 40 мм | м | - | - | - | - | 100 | - |
| 130-0892 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 50 мм | м | - | - | - | - |  | 100 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,25 | 0,44 | 0,69 | 1,13 | 1,76 | 2,75 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00002 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | П |

Таблица 11  в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 12 - Группа 7 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-7 7 | 16-7 8 | 16-7 9 | 16-7 10 | 16-7 11 | 16-7 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 91,02 | 91,02 | 113,16 | 113,16 | 168,92 | 168,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,66 | 3,66 | 5,7 | 5,7 | 8,21 | 8,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,3 | 3,3 | 5,03 | 5,03 | 7,23 | 7,23 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,25 | 0,25 | 0,52 | 0,52 | 0,82 | 0,82 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 16,65 | 16,65 | 19,27 | 19,27 | 22,16 | 24,39 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 5,74 | 5,74 | 8,28 | 8,28 | 9,87 | 11,22 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0063 | Ацетилен растворенный технический, марка А | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,00228 | 0,00228 | 0,00228 | 0,00257 |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00002 0,00008 | 0,00003 0,00012 | 0,00003 0,00015 | 0,00004 0,00019 | 0,00006 0,00030 | 0,00009 0,00043 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,68 | 1,68 | 2,25 | 2,25 | 2,55 | 2,55 |
| 111-0807 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,00125 | 0,00125 | 0,0012 | 0,00142 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,0083 |
| 130-0893 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 65 мм | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 130-0894 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 80 мм | м | - | 100 | - | - | - | - |
| 130-0895 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 100 мм | м | - | - | - | 100 | - | - |
| 130-0896 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 125 мм | м | - | - | - | - | 100 | - |
| 130-0897 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 150 мм | м | - | - | - | - | - | 100 |
| 130-1198 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 90 мм | м | - | - | 100 | - | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 4,64 | 7,03 | 8,9 | 9,9 | 17,17 | 24,73 |
| По проекту | Раствор цементный | мЗ | 0,007 | 0,007 | 0,021 | 0,021 | 0,114 | 0,114 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | П |

Таблица 12 в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 8	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Состав работ:	1. Прокладка трубопровода из готовых узлов. 2. Установка и заделка креплений 3. Продувка трубопровода сжатым воздухом.

Измеритель:	100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:

16-8-1		15 мм

16-8-2		20 мм

16-8-3		25 мм

16-8-4		32 мм

16-8-5		40 мм

16-8-6		50 мм

Таблица 13 - Группа 8 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-8 1 | 16-8 2 | 16-8 3 | 16-8 4 | 16-8 5 | 16-8 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 58,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,38 | 3,38 | 4,38 | 4,38 | 5,38 | 6,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 2,41 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,16 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 6,95 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигате-лем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 14,43 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0063 | Ацетилен растворенный технический, марка А | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00044 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,44 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 111-0807 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 0.001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00026 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 130-1190 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для газоснабжения, диаметр 15 мм | м | 100 | - | - | - | - | - |
| 130-1191 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, для газоснабжения диаметр 40 мм | м | - | - | - | - | 100 | - |
| 1630-0092 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 20 мм | м | - | 100 | - | - | - | - |
| 1630-0094 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 25 мм | м | - | - | 100 | - | - | - |
| 1630-0095 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 32 мм | м | - | - | - | 100 | - | - |
| 1630-0096 | Узлы укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметр 50 мм | м | - | - | - | - | - | 100 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | П |

# 5 Трубопроводы из стальных бесшовных и сварных труб

### Группа 9	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб

Состав работ:	1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов [нормы 1-6,12-17] и из стальных труб с установкой отводов [нормы 7-11,18-22]. 2. Установка и заделка креплений.  3. Промывка трубопровода водой [нормы 1-11]. 4. Продувка трубопровода воздухом [нормы 12-22].

Измеритель:	100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром:

16-9-1		50 мм

16-9-2		65 мм

16-9-3		80 мм

16-9-4		100 мм

16-9-5		125 мм

16-9-6		150 мм

16-9-7		200 мм

16-9-8		250 мм

16-9-9		300 мм

16-9-10		350 мм

16-9-11		400 мм

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром:

16-9-12		50 мм

16-9-13		65 мм

16-9-14		80 мм

16-9-15		100 мм

16-9-16		125 мм

16-9-17		150 мм

16-9-18		200 мм

16-9-19		250 мм

16-9-20		300 мм

16-9-21		350 мм

16-9-22		400 мм

Таблица 14 - Группа 9 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-9 1 | 16-9 2 | 16-9 3 | 16-9 4 | 16-9 5 | 16-9 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 90,69 | 107,42 | 118,9 | 118,9 | 170,56 | 170,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,23 | 4,79 | 6,24 | 6,24 | 8,37 | 8,37 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,99 | 4,48 | 5,76 | 5,76 | 7,53 | 7,53 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,16 | 0,21 | 0,38 | 0,38 | 0,69 | 0,69 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 21,81 | 27,39 | 29,19 | 29,19 | 32,96 | 32,96 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0046 | 0,00462 | 0, 00672 | 0,00672 | 0,0095 | 0,0095 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 2,75 | 4,64 | 7,03 | 10,99 | 17,17 | 24,73 |
| По проекту | Раствор цементный | мЗ | 0,008 | 0,012 | 0,021 | 0,021 | 0,114 | 0,114 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Узлы укрупненные монтажные из стальных труб | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 15 - Группа 9 Нормы с 7 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-9 7 | 16-9 8 | 16-9 9 | 16-9 10 | 16-9 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 272,24 | 324,72 | 378,84 | 431,32 | 477,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,6 | 21,26 | 25,5 | 31,24 | 35,2 |

Окончание таблицы 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-9 7 | 16-9 8 | 16-9 9 | 16-9 10 | 16-9 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 12,27 | 19,27 | 22,99 | 28,08 | 31,72 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 1,13 | 1,74 | 2,23 | 2,82 | 3,12 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,2 | 0,25 | 0,28 | 0,34 | 0,36 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 41,16 | 73,31 | 82,16 | 104,3 | 111,68 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | - | 5,17 | 9,02 | 10 | 11,48 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0063 | Ацетилен растворенный технический, марка А | т | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 8 | 8 | 8 | 9,16 | 10 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0168 | 0,036 | 0,0446 | 0,0594 | 00602 |
| 113-0470 | Трубы стальные бесшовные горячедеформиро-ванные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм | м | 93 | - | - | - | - |
| 113-0475 | Трубы стальные бесшовные горячедеформиро-ванные из стали марки 15, 20 25, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | - | 93 | - | - | - |
| 113-0485 | Трубы стальные бесшовные горячедеформиро-ванные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | - | - | 93 | - | - |
| 113-0495 | Трубы стальные бесшовные горячедеформиро-ванные из стали марки 15 20, 25, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм | м | - | - | - | 94 | - |
| 113-0500 | Трубы стальные бесшовные горячедеформиро-ванные из стали марки 15, 20 25, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | - | - | - | - | 95 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 43,96 | 68,69 | 98,91 | 134,63 | 175,84 |
| 1534-0041 | Отводы гнутые под углом 90 град из стали мар-ки 20, радиус кривизны 1,5 Ду Ру 10 МПа [100 кгс/см2] диаметр условного прохода 200 мм, на-ружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм | шт | 13 | - | - | - | - |
| 1534-0048 | Отводы гнутые под углом 90 град из стали мар-ки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 250 мм, на-ружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм | шт | - | 11 | - | - | - |
| 1534-0053 | Отводы гнутые под углом 90 град из стали ма-рки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 300 мм, на-ружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | шт | - | - | 9 | - | - |
| 1534-0059 | Отводы гнутые под углом 90 град из стали мар-ки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 350 мм на-ружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм | шт | - | - | - | 7 | - |
| 1534-0064 | Отводы гнутые под углом 90 град из стали мар-ки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 400 мм, на-ружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | шт | - | - | - | - | 5 |
| По проекту | Раствор цементный | мЗ | 0,126 | 0,036 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П |

Таблица 15 в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 16 - Группа 9 Нормы с 12 по 17

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-9 12 | 16-9 13 | 16-9 14 | 16-9 15 | 16-9 16 | 16-9 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 90,69 | 107,42 | 118,9 | 118,9 | 170,56 | 170,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,23 | 8,79 | 10,24 | 10,24 | 13,37 | 13,37 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,99 | 4,48 | 5,76 | 5,76 | 7,53 | 7,53 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,16 | 0,21 | 0,38 | 0,38 | 0,69 | 0,69 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 21,81 | 27,39 | 29,19 | 29,19 | 32,96 | 32,96 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигате-лем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0046 | 0,00462 | 0,00672 | 0,00672 | 0,0095 | 0,0095 |
| По проекту | Раствор цементный | мЗ | 0,008 | 0,012 | 0,021 | 0,021 | 0,114 | 0,114 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Узлы укрупненные монтажные из стальных труб | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 17 - Группа 9 Нормы с 18 по 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-9 18 | 16-9 19 | 16-9 20 | 16-9 21 | 16-9 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 272,24 | 324,72 | 378,84 | 431,32 | 477,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 39 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 23,6 | 31,26 | 37,1 | 42,84 | 48,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 12,27 | 19,27 | 22,99 | 28,08 | 31,72 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 125т | маш-ч | 1,13 | 1,74 | 2,23 | 2,82 | 3,12 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,2 | 0,25 | 0,28 | 0,34 | 0,36 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 41,16 | 73,31 | 82,16 | 104,3 | 111,68 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давление до 686 кПа [7 ат] подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 10 | 10 | 11,6 | 11,6 | 13,2 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | - | 5,17 | 9,02 | 10 | 11,48 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0063 | Ацетилен растворенный технический, марка А | т | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 8 | 8 | 8 | 9,16 | 10 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0168 | 0,036 | 0,0445 | 0,0594 | 0,0602 |
| 113-0470 | Трубы стальные бесшовные горячедеформиро-ванные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм | м | 93 | - | - | - | - |
| 113-0475 | Трубы стальные бесшовные горячедеформиро-ванные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | - | 93 | - | - | - |
| 113-0485 | Трубы стальные бесшовные горячедеформиро-ванные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | - | - | 93 | - | - |
| 113-0495 | Трубы стальные бесшовные горячедеформиро-ванные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм | м | - | - | - | 94 | - |
| 113-0500 | Трубы стальные бесшовные горячедеформиро-ванные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | - | - | - | - | 95 |

Окончание таблицы 17

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-9 18 | 16-9 19 | 16-9 20 | 16-9 21 | 16-9 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1534-0041 | Отводы гнутые под углом 90 град из стали мар-ки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм, наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм | шт | 13 | - | - | - | - |
| 1534-0048 | Отводы гнутые под углом 90 град из стали мар-ки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм | шт | - | 11 | - | - | - |
| 1534-0053 | Отводы гнутые под углом 90 град из стали мар-ки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | шт | - | - | 9 | - | - |
| 1534-0059 | Отводы гнутые под углом 90 град из стали мар-ки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм | шт | - | - | - | 7 | - |
| 1534-0064 | Отводы гнутые под углом 90 град из стали мар-ки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 400 мм, на-ружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | шт | - | - | - | - | 5 |
| По проекту | Раствор цементный | мЗ | 0,126 | 0,036 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П |

Таблица 17 в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб

Состав работ:	1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов [нормы 1-7] и из стальных труб с установкой отводов [нормы 8-12]. 2. Установка и заделка креплений. 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

Измеритель:	100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:

16-10-1		до 40 мм

16-10-2		50 мм

16-10-3		65 мм

16-10-4		80 мм

16-10-5		100 мм

16-10-6		125 мм

16-10-7		150 мм

16-10-8		200 мм

16-10-9		250 мм

16-10-10	300 мм

16-10-11	350 мм

16-10-12	400 мм

Таблица 18 - Группа 10 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-10 1 | 16-10 2 | 16-10 3 | 16-10 4 | 16-10 5 | 16-10 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 90,69 | 90,69 | 107,58 | 118,9 | 118,9 | 170,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,23 | 4,23 | 4,79 | 6,24 | 6,24 | 8,37 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,99 | 3,99 | 4,48 | 5,76 | 5,76 | 7,53 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,38 | 0,38 | 0,69 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |

Окончание таблицы 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-10 1 | 16-10 2 | 16-10 3 | 16-10 4 | 16-10 5 | 16-10 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 27,39 | 27,39 | 21,81 | 29,19 | 29,19 | 32,96 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00001 0,00003 | 0,00001 0,00005 | 0,00002 0,00008 | 0,00003 0,00012 | 0,00004 0,00019 | 0,00006 0,00030 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0046 | 0,0046 | 0,00462 | 0,00672 | 0,00672 | 0,0095 |
| 130-1192 | Узлы укрупненные монтажные из стальных электросварных труб, для отопления и водоснабжения, диаметр 57х3,5 мм | м | - | 100 | - | - | - | - |
| 130-1193 | Узлы укрупненные монтажные из стальных электросварных труб, для отопления и водоснабжение, диаметр 76х3,5 мм | м | - | - | 100 | - | - | - |
| 130-1194 | Узлы укрупненные монтажные из стальных электросварных труб, для отопления и водоснабжения, диаметр 89х3,5 мм | м | - | - | - | 100 | - | - |
| 130-1195 | Узлы укрупненные монтажные из стальных электросварных труб, для отопления и водоснабжения, диаметр 108х4 мм | м | - | - | - | - | 100 | - |
| 130-1196 | Узлы укрупненные монтажные из стальных электросварных труб, для отопления и водоснабжения, диаметр 133х4мм | м | - | - | - | - | - | 100 |
| 1630-1466 | Узлы укрупненные монтажные из стальных электросварных труб, для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 100 | - | - | - | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 1,76 | 2,75 | 4,64 | 7,03 | 10,99 | 17,17 |
| По проекту | Раствор цементный | мЗ | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,021 | 0,021 | 0,114 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |

Таблица 19 - Группа 10 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-10 7 | 16-10 8 | 16-10 9 | 16-10 10 | 16-10 11 | 16-10 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 170,56 | 272,24 | 324,72 | 378,84 | 431,32 | 477,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,37 | 13,6 | 21,26 | 25,5 | 31,24 | 35,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 7,53 | 12,27 | 19,27 | 22,99 | 28,08 | 31,72 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,69 | 1,13 | 1,74 | 2,23 | 2,82 | 3,12 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,28 | 0,34 | 0,36 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 32,96 | 41,16 | 73,31 | 82,16 | 104,3 | 111,68 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | - | - | 16,0 | 16,0 | 18,3 | 20,0 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0063 | Ацетилен растворенный технический, марка А | т | - | - | 0,00117 | 0,00117 | 0,00141 | 0,00155 |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00009 0,00043 | 0,00016 0,00076 | 0,00025 0,00118 | 0,00036 0,0017 | 0,00063 0,00231 | 0,00063 0,00302 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | - | - | 8 | 8 | 9,16 | 10 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0095 | 0,0168 | 0,036 | 0,0446 | 0,0594 | 0,0602 |
| 113-0190 | Трубы стальные электросварные прямо-шовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | - | 93 | - | - | - | - |
| 113-0196 | Трубы стальные электросварные прямо-шовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм | м | - | - | 93 | - | - | - |

Таблица 19 в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

Окончание таблицы 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-10 7 | 16-10 8 | 16-10 9 | 16-10 10 | 16-10 11 | 16-10 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 113-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | - | - | - | 93 | - | - |
| 113-0210 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм | м | - | - | - | - | 94 | - |
| 113-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные с сопротивлением разрыва не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | - | - | - | - | - | 95 |
| 130-1197 | Узлы укрупненные монтажные из стальных электросварных труб, для отопления и водоснабжения, диаметр 159х4,5 мм | м | 100 | - | - | - | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 24,73 | 43,96 | 68,69 | 98,91 | 134,63 | 175,84 |
| 1534-0041 | Отводы гнутые под углом 90 град из стали марки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм | шт | - | 13 | - | - | - | - |
| 1534-0047 | Отводы гнуты под углом 90 град. с устоявшиеся марки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм | шт | - | - | 11 | - | - | - |
| 1534-0053 | Отводы гнуты под углом 90 град. с устоявшиеся марки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | шт | - | - | - | 9 | - | - |
| 1534-0059 | Отводы гнуты под углом 90 град. с устоявшиеся марки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм | шт | - | - | - | - | 7 | - |
| 1534-0063 | Отводы гнуты под углом 90 град. с устоявшиеся марки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм | шт | - | - | - | - | - | 5 |
| По проекту | Раствор цементный | мЗ | 0,114 | 0,126 | 0,036 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |

### Группа 11	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб

Состав работ:	1. Прокладка трубопровода обвязки из готовых узлов. 2. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

Измеритель:	100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:

16-11-1		до 40 мм

16-11-2		до 50 мм

16-11-3		до 80 мм

16-11-4		до 100 мм

16-11-5		до 150 мм

16-11-6		до 200 мм

Таблица 20 - Группа 11 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-11 1 | 16-11 2 | 16-11 3 | 16-11 4 | 16-11 5 | 16-11 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 61,34 | 82,49 | 119,06 | 122,67 | 182,04 | 265,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,1 | 4 | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,13 | 3,17 | 4,79 | 5,8 | 8,28 | 12,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,92 | 2,87 | 4,43 | 5,13 | 7,3 | 10,86 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,11 | 0,2 | 0,25 | 0,52 | 0,82 | 1,15 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,25 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00001 0,00003 | 0,00001 0,00005 | 0,00003 0,00012 | 0,000040,00019 | 0,000090,00043 | 0,000160,00075 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 1,76 | 2,75 | 7,03 | 10,99 | 24,73 | 43,96 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | - | - | - |
| По проекту | Раствор цементный | мЗ | - | - | - | 0,036 | 0,114 | 0,15 |
| По проекту | Арматура трубопроводная | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Узлы трубопроводов обвязки | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 20 в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 12	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах

Состав работ:	1. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 2. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель:	1 соединение

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром:

16-12-1		50 мм

16-12-2		65 мм

16-12-3		80 мм

16-12-4		100 мм

16-12-5		125 мм

16-12-6		150 мм

16-12-7		200 мм

16-12-8		250 мм

16-12-9		300 мм

16-12-10	350 мм

16-12-11	400 мм

Таблица 21 - Группа 12 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-12 1 | 16-12 2 | 16-12 3 | 16-12 4 | 16-12 5 | 16-12 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,57 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 4,02 | 4,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,25 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,62 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 2 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00018 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00186 | 0,00186 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00137 | 0,00137 | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | - | - | 0,00137 |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 2 | - | - | - | - | - |
| 130-0967 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 65 мм | шт | - | 2 | - | - | - | - |

Окончание таблицы 21

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-12 1 | 16-12 2 | 16-12 3 | 16-12 4 | 16-12 5 | 16-12 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | - | 2 | - | - | - |
| 130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | - | - | 2 | - | - |
| 130-0970 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 125 мм | шт | - | - | - | - | 2 | - |
| 130-0971 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1 0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | - | - | - | - | 2 |
| 1541-0067-1 | Прокладки из паронита марка ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 50 мм | 1000шт | 0,001 | - | - | - | - | - |
| 1541-0067-2 | Прокладки из паронита, марка ПМБ толщина 2 мм, диаметр 100 мм | 1000шт | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
| 1541-0069-2 | Прокладки из паронита марка ПМБ толщина 3 мм диаметр 150 мм | 1000шт | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 |

Таблица 22 - Группа 12 Нормы с 7 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-12 7 | 16-12 8 | 16-12 9 | 16-12 10 | 16-12 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,02 | 7,07 | 7,07 | 9,59 | 9,59 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,25 | 0,52 | 0,52 | 0,74 | 0,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,25 | 0,52 | 0,52 | 0,72 | 0,71 |
| 202-0131 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | - | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | - | - | - | 0,02 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2 | 3,07 | 3,07 | 4,35 | 4,35 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00186 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0076 | 0,0076 |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | 0,00248 | 0,00248 | 0,00401 | 0,00401 | 0,00662 |
| 130-0972 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 200 мм | шт | 2 | - | - | - | - |
| 130-0973 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давление 1,0 МПа [10 кгс/см2] диаметр 250 мм | шт | - | 2 | - | - | - |
| 130-0974 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 300 мм | шт | - | - | 2 | - | - |
| 130-0975 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 350 мм | шт | - | - | - | 2 | - |
| 130-0976 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 400 мм | шт | - | - | - | - | 2 |
| 1541-0068 | Прокладки из паронита, марка ПМБ толщина 3 мм, диаметр 300 мм | 1000шт | - | 0,001 | 0,001 | - | - |
| 1541-0069-1 | Прокладки из паронита, толщина 3 мм диаметр 200 мм | 1000шт | 0,001 | - | - | - | - |
| 1541-0069 | Прокладки из паронита марка ПМБ, толщина 3 мм диаметр 400 мм | 1000шт | - | - | - | 0,001 | 0,001 |

# 6 Трубопроводы из пластмассовых труб

### Группа 13	Прокладка трубопроводов канализации с полиэтиленовых труб низкого давления

Состав работ:	1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами. 2. Установка и заделка креплений. 3. Установка задвижек. 4. Испытание трубопровода.

Измеритель:	100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром:

    - 50 мм

16-13-2		100 мм

Таблица 23 - Группа 13 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-13 1 | 16-13 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 95,78 | 91,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,16 | 0,34 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,05 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,02 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,3 | 0,6 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0012 | 0,00266 |
| 130-1199 | Узлы укрупненные монтажные из полиэтиленовых труб низкого давления с гильзами, для канализации, диаметр 50 мм | м | 99,8 | - |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,39 | 1,57 |
| 1630-0001 | Узлы укрупненные монтажные из полиэтиленовых труб для внутренней канализации, диаметр 100 мм | м | - | 99,8 |
| По проекту | Задвижки | шт | П | П |
| По проекту | Крепления | кг | П | П |

### Группа 14	 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных пластмассовых труб

Состав работ: 		1. Разметка деталей и перерезка труб. 2.Сборка узлов трубопровода из полиэтилена

высокого давления из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под кон

тактную сварку (нормы 1 -11) и терморезисторную сварку (нормы 12-22). 3. Сборка

узлов трубопровода из винипласта с подготовкой кромок под соединение на клее

(нормы 23 - 33). 4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с соединением кон

тактной сваркой (нормы 1-11), терморезисторной сваркой (нормы 12 - 22) и на клее

(нормы 23 - 33). 5. Установка муфтовой арматуры. 6. Установка креплений с при

стрелкой пистолетом. 7.Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой

питьевого качества.

Измеритель: 		100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов водоснабжения с соединением контактной сваркой из напорных полиэтиленовых труб высокого давления наружным диаметром:

16-14-1		20 мм

16-14-2		25 мм

16-14-3		32мм

16-14-4		40 мм

16-14-5		50мм

16-14-6		63 мм

16-14-7		75 мм

16-14-8		90мм

16-14-9		110мм

16-14-10	140мм

16-14-11	160мм

Прокладка трубопроводов водоснабжения с соединением терморезисторной сваркой из напорных полиэтиленовых труб высокого давления наружным диаметром:

16-14-12	20 мм

16-14-13	25мм

16-14-14	32мм

16-14-15	40мм

16-14-16	50мм

16-14-17	63мм

16-14-18	75мм

16-14-19	90мм

16-14-20	110мм

16-14-21	140мм

16-14-22	160мм

Прокладка трубопроводов водоснабжения с соединением на клее из напорных винипластовых труб наружным диаметром:

16-14-23	20 мм

16-14-24	25мм
16-14-25	32мм

16-14-26	40мм

16-14-27	50 мм

16-14-28	63мм

16-14-29	75мм

16-14-30	90 мм

16-14-31	110мм

16-14-32	140мм

16-14-33	160 мм

Таблица 24 - Группа 14 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 1 | 16-14 2 | 16-14 3 | 16-14 4 | 16-14 5 | 16-14 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 268,96 | 211,56 | 172,2 | 229,6 | 200,08 | 200,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,52 | 13,85 | 8,19 | 10,04 | 21,75 | 21,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,54 | 2,25 | 1,51 | 1,69 | 2,71 | 2,71 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 1 0 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 Мпа [1 кгс/см2], высоким 10 Мпа [1 0 кгс/см2] | маш-ч | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,0 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 18,86 | 11,48 | 6,56 | 8,2 | 18,86 | 18,86 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 0,00002 | 0,00001 0,00003 | 0,00001 0,00004 | 0,00002 0,00006 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,47 | 0,74 | 1,21 | 1,88 | 2,94 | 4,67 |
| 1530-0149 | Муфта, диаметр 20 мм | 10шт | 4,6 | - | - | - | - | - |
| 1530-0150 | Муфта, диаметр 25 мм | 10шт | - | 2,8 | - | - | - | - |
| 1530-0151 | Муфта, диаметр 32 мм | 10шт | - | - | 1,6 | - | - | - |
| 1530-0152 | Муфта, диаметр 40 мм | 10шт | - | - | - | 1,6 | - | - |
| 1530-0153 | Муфта, диаметр 50 мм | 10шт | - | - | - | - | 1,6 | - |
| 1530-0154 | Муфта, диаметр 63 мм | 10шт | - | - | - | - | - | 1,6 |
| 1530-0155 | Переход, диаметр 20x16 мм | 10шт | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 1530-0156 | Переход, диаметр 25x20 мм | 10шт | - | 0,4 | - | - | - | - |
| 1530-0157 | Переход, диаметр 32x25 мм | 10шт | - | - | 0,4 | - | - | - |
| 1530-0158 | Переход, диаметр 40x32 мм | 10шт | - | - | - | 0,4 | - | - |
| 1530-0159 | Переход, диаметр 50x32 мм | 10шт | - | - | - | - | 0,4 | - |
| 1530-0160 | Переход, диаметр 63x50 мм | 10шт | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 1530-0165 | Тройник прямой, диаметр 20 мм | 10шт | 2,3 | - | - | - | - | - |

Таблица 24 в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

Продолжение  таблицы 24

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 1 | 16-14 2 | 16-14 3 | 16-14 4 | 16-14 5 | 16-14 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1530-0166 | Тройник прямой, диаметр 25 мм | 10шт | - | 2,3 | - | - | - | - |
| 1530-0167 | Тройник прямой, диаметр 32 мм | 10шт | - | - | 1,7 | - | - | - |
| 1530-0168 | Тройник прямой, диаметр 40 мм | 10шт | - | - | - | 1,4 | - | - |
| 1530-0169 | Тройник прямой, диаметр 50 мм | 10шт | - | - | - | - | 0,8 | - |
| 1530-0170 | Тройник прямой, диаметр 63 мм | 10шт | - | - | - | - | - | 0,8 |
| 1530-0175 | Угольник прямой, диаметр 20 мм | 10шт | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 1530-0176 | Угольник прямой, диаметр 25мм | 10шт | - | 0,8 | - | - | - | - |
| 1530-0177 | Угольник прямой, диаметр 32 мм | 10шт | - | - | 0,8 | - | - | - |
| 1530-0178 | Угольник прямой, диаметр 40 мм | 10шт | - | - | - | 0,7 | - | - |
| 1530-0179 | Угольник прямой, диаметр 50 мм | 10шт | - | - | - |  | 0,5 | - |
| 1530-0180 | Угольник прямой, диаметр 63 мм | 10шт | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 1630-0118 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 15 мм | шт | 14 | - | - | - | - | - |
| 1630-0119 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 20 мм | шт | - | 8 | - | - | - | - |
| 1630-0120 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 25 мм | шт | - | - | 6 | - | - | - |
| 1630-0121 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | 6 | - | - |
| 1630-0122 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 40 мм | шт | - | - | - | - | 5 | - |
| 1630-0123 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 5 |
| 1630-0126 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 15 мм | шт | 7 | - | - | - | - | - |
| 1630-0127 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 20 мм | шт | - | 4 | - | - | - | - |
| 1630-0128 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 25 мм | шт | - | - | 3 | - | - | - |
| 1630-0129 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | 3 | - | - |
| 1630-0130 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 40 мм | шт | - | - | - | - | 3 | - |
| 1630-0131 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 3 |
| 1630-0134 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 15 мм | шт | 56 | - | - | - | - | - |
| 1630-0135 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 20 мм | шт | - | 32 | - | - | - | - |
| 1630-0136 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 25 мм | шт | - | - | 28 | - | - | - |
| 1630-0137 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | 24 | - | - |
| 1630-0138 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 40 мм | шт | - | - | - | - | 18 | - |
| 1630-0139 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 18 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | 0,1 | 0,069 | 0,06 | 0,121 | 0,085 | 0,085 |
| По проекту | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг | 2,08 | 1,44 | 1,25 | 2,52 | 1,79 | 1,79 |
| По проекту | Наконечники | кг | 0,55 | 0,38 | 0,33 | 0,66 | 0,47 | 0,47 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |

Окончание таблицы 24

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 1 | 16-14 2 | 16-14 3 | 16-14 4 | 16-14 5 | 16-14 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По проекту | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые высокого давления | м | 89,9 | 92,9 | 93,8 | 93,7 | 94,6 | 94,6 |

Таблица 25 - Группа 14 Нормы с 7 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 7 | 16-14 8 | 16-14 9 | 16-14 10 | 16-14 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 229,6 | 205 | 182,04 | 186,96 | 186,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 28,61 | 24,52 | 24,61 | 21,68 | 21,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т | маш-ч | 4,62 | 4,12 | 4,18 | 4 | 4 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 Мпа [1 кгс/см2], высоким 10 Мпа [10 кгс/см2] | маш-ч | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,8 | 10,0 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 23,78 | 20,17 | 20,17 | 17,38 | 17,38 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00002 0,00008 | 0,00003 0,00012 | 0,00005 0,00019 | 0,00008 0,00034 | 0,0001 0,00043 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 6,62 | 9,54 | 14,25 | 23,08 | 30,14 |
| 1530-0161 | Переход, диаметр 75x63 мм | 10шт | 0,3 | - | - | - | - |
| 1530-0162 | Переход, диаметр 90x75 мм | 10шт | - | 0,3 | - | - | - |
| 1530-0163 | Переход, диаметр 110x90 мм | 10шт | - | - | 0,3 | - | - |
| 1530-0164 | Переход, диаметр 140x110 мм | 10шт | - | - | - | 0,2 | - |
| 1530-0171 | Тройник прямой, диаметр 75 мм | 10шт | 0,7 | - | - | - | - |
| 1530-0172 | Тройник прямой, диаметр 90 мм | 10шт | - | 0,6 | - | - | - |
| 1530-0173 | Тройник прямой, диаметр 1 10 мм | 10шт | - | - | 0,6 | - | - |
| 1530-0174 | Тройник прямой, диаметр 140 мм | 10шт | - |  | - | 0,4 | - |
| 1534-0389 | Переходы, диаметр 160 мм | 10шт | - | - | - | - | 0,2 |
| 1534-0390 | Тройники прямые и переходные, диаметр 160 мм | 10шт | - | - | - | - | 0,4 |
| 1630-0124 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 65 мм | шт | 2 | - | - | - | - |
| 1630-0125 | Соединения на сгоне стальные, переходы, щиаметр до 80 мм | шт | - | 2 | - | - | - |
| 1630-0132 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 65 мм | шт | 1 | - | - | - | - |
| 1630-0133 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 80 мм | шт | - | 1 | - |  | - |
| 1630-0140 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 65 мм | шт | 10 | - | - | - | - |
| 1630-0141 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 80 мм | шт | - | 8 | - | - | - |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0,075 | 0,064 | 0,036 | 0,032 | 0,032 |
| По проекту | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг | 1,58 | 1,34 | 0,76 | 0,67 | 0,67 |
| По проекту | Наконечники | кг | 0,42 | 0,35 | 0,2 | 0,18 | 0,18 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П |
| По проекту | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые высокого давления | м | 97,4 | 97,4 | 99,6 | 99,2 | 99,2 |

Таблица 25 в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 25-1 - Группа 14 Нормы с 12 по 17

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едн. измер. | 16-14 12 | 16-14 13 | 16-14 14 | 16-14 15 | 16-14 16 | 16-14 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 89,9 | 92,4 | 106,1 | 115,2 | 117,6 | 125,2 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,1 |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,52 | 13,85 | 8,19 | 10,04 | 21,75 | 21,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,54 | 2,25 | 1,51 | 1,69 | 2,71 | 2,71 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 Мпа [1 кгс/см2], высоким 10 Мпа [10кгс/см2] | маш-ч | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,0 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 18,86 | 11,48 | 6,56 | 8,2 | 18,86 | 18,86 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| 111-0622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровые] | 10 м | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,47 | 0,74 | 1,21 | 1,88 | 2,94 | 4,67 |
| 1530-0155 | Переход, диаметр 20x16 мм | 10шт 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 1530-0156 | Переход, диаметр 25x20 мм | 10шт | - | 0,4 | - | - | - | - |
| 1530-0157 | Переход, диаметр 32x25 мм | 10шт | - | - | 0,4 | - | - | - |
| 1530-0158 | Переход, диаметр 40x32 мм | 10шт | - | - | - | 0,4 | - | - |
| 1530-0159 | Переход, диаметр 50x32 мм | 10шт | - | - | - | - | 0,4 | - |
| 1530-0160 | Переход, диаметр 63x50 мм | 10шт | - | - | - | - | - | 0,4 |
| По проекту | Муфта со встроенной электроспиралью | 10шт | 4,6 | 2,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| По проекту | Тройник раструбный прямой со встроенной электроспиралью | 10шт | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 0,8 |
| По проекту | Угольник раструбный прямой со встроенной электроспиралью | 10шт | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| 1630-0118 | Соединения на сгоне стальные, переходы диаметр до 15 мм | шт | 14 | - | - | - | - | - |
| 1630-0119 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 20 мм | шт | - | 8 | - | - | - | - |
| 1630-0120 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 25 мм | шт | - | - | 6 | - | - | - |
| 1630-0121 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | 6 | - | - |
| 1630-0122 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 40 мм | шт | - | - | - | - | 5 | - |
| 1630-0123 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 5 |
| 1630-0126 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 15 мм | шт | 7 | - | - | - | - | - |
| 1630-0127 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 20 мм | шт | - | 4 | - | - | - | - |
| 1630-0128 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 25 мм | шт | - | - | 3 | - | - | - |
| 1630-0129 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | 3 | - | - |
| 1630-0130 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 40 мм | шт | - | - | - | - | 3 | - |
| 1630-0131 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 3 |
| 1630-0134 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 15 мм | шт | 56 | - | - | - | - | - |
| 1630-0135 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 20 мм | шт | - | 32 | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 25-1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едн. измер. | 16-14 12 | 16-14 13 | 16-14 14 | 16-14 15 | 16-14 16 | 16-14 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1630-0136 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 25 мм | шт | - | - | 28 | - | - | - |
| 1630-0137 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | 24 | - | - |
| 1630-0138 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 40 мм | шт | - | - | - | - | 18 | - |
| 1630-0139 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 18 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0,1 | 0,069 | 0,06 | 0,121 | 0,085 | 0,085 |
| По проекту | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг | 2,08 | 1,44 | 1,25 | 2,52 | 1,79 | 1,79 |
| По проекту | Наконечники | кг | 0,55 | 0,38 | 0,33 | 0,66 | 0,47 | 0,47 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые высокого давления | м | 89,9 | 92,9 | 93,8 | 93,7 | 94,6 | 94,6 |

Таблица 25-2 - Группа 14 Нормы с 18 по 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 18 | 16-14 19 | 16-14 20 | 16-14 21 | 16-14 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 142,2 | 145,7 | 166,2 | 162,4 | 163,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 28,61 | 24,52 | 24,61 | 21,68 | 21,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,62 | 4,12 | 4,18 | 4 | 4 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 Мпа [1 кгс/см2], высоким 10 Мпа [10 кгс/см2] | маш-ч | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,8 | 10,0 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 23,78 | 20,17 | 20,17 | 17,38 | 17,38 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00005 | 0,00008 | 0,0001 |
| 111-0622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10м | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 6,62 | 9,54 | 14,25 | 23,08 | 30,14 |
| 1530-0161 | Переход, диаметр 75x63 мм | 10шт | 0,3 | - | - | - | - |
| 1530-0162 | Переход, диаметр 90x75 мм | 10шт | - | 0,3 | - | - | - |
| 1530-0163 | Переход, диаметр 1 10x90 мм | 10шт | - | - | 0,3 | - | - |
| 1530-0164 | Переход, диаметр 140x110 мм | 10шт | - | - | - | 0,2 | - |
| 1534-0389 | Переходы, диаметр 160 мм | 10шт | - | - |  | - | 0,2 |
| По проекту | Муфта со встроенной электроспиралью | 10шт | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| По проекту | Тройник раструбный прямой со встроенной электроспиралью | 10шт | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| По проекту | Угольник раструбный прямой со встроенной электроспиралью | 10шт | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1630-0124 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 65 мм | шт | 2 | - | - | - | - |
| 1630-0125 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 80 мм | шт | - | 2 | - | - | - |

Продолжение таблицы 25-2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 18 | 16-14 19 | 16-14 20 | 16-14 21 | 16-14 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1630-0132 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 65 мм | шт | 1 | - | - | - | - |
| 1630-0133 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 80 мм | шт | - | 1 | - | - | - |
| 1630-0140 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 65 мм | шт | 10 | - | - | - | - |
| 1630-0141 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 80 мм | шт | - | 8 | - | - | - |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | 0,075 | 0,064 | 0,036 | 0,032 | 0,032 |
| По проекту | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг | 1,58 | 1,34 | 0,76 | 0,67 | 0,67 |
| По проекту | Наконечники | кг | 0,42 | 0,35 | 0,2 | 0,18 | 0,18 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П |
| По проекту | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые высокого давления | м | 97,4 | 97,4 | 99,6 | 99,2 | 99,2 |

Таблица 25-3 - Группа 14 Нормы с 23 по 28

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 23 | 16-14 24 | 16-14 25 | 16-14 26 | 16-14 27 | 16-14 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 268,96 | 211,56 | 172,2 | 229,6 | 200,08 | 200,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,66 | 2,37 | 1,63 | 1,84 | 2,89 | 2,89 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,54 | 2,25 | 1,51 | 1,69 | 2,71 | 2,71 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6.8 | 6,8 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, рузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 3,1 Мпа [1 кгс/см2], высоким 10 Мпа 10кгс/см2] | маш-ч | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,0 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,25 | 0,2 | 0,17 | 0,23 | 0,43 | 0,43 |
| 111-0622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10м | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,47 | 0,74 | 1,21 | 1,88 | 2,94 | 4,67 |
| 1113-0282 | Метиленхлорид | кг | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,29 | 0,52 | 0,52 |
| 1530-0149 | Муфта, диаметр 20 мм | 10шт | 4,6 | - | - | - | - | - |
| 1530-0150 | Муфта, диаметр 25 мм | 10шт | - | 2,8 | - | - | - | - |
| 1530-0151 | Муфта, диаметр 32 мм | 10шт | - | - | 1,6 | - | - | - |
| 1530-0152 | Муфта, диаметр 40 мм | 10шт | - | - | - | 1,6 | - | - |
| 1530-0153 | Иуфта, диаметр 50 мм | 10шт | - | - | - | - | 1,6 | - |
| 1530-0154 | Муфта, диаметр 63 мм | 10шт | - | - | - | - | - | 1,6 |
| 1530-0155 | Переход, диаметр 20x16 мм | 10шт | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 1530-0156 | Переход, диаметр 25x20 мм | 10шт | - | 0,4 | - | - | - | - |
| 1530-0157 | Переход, диаметр 32x25 мм | 10шт | - | - | 0,4 | - | - | - |
| 1530-0158 | Переход, диаметр 40x32 мм | 10шт | - | - | - | 0,4 | - | - |
| 1530-0159 | Переход, диаметр 50x32 мм | 10шт | - | - | - | - | 0,4 | - |

Продолжение таблицы 25-3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. |  | 16-14 23 | 16-14 24 | 16-14 25 | 16-14 26 | 16-14 27 | 16-14 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1530-0160 | Переход, диаметр 63x50 мм | 10шт |  | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 1530-0165 | Гройник прямой, диаметр 20 мм | 10шт |  | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 1530-0166 | Тройник прямой, диаметр 25 мм | 10шт |  | - | 2,3 | - | - | - | - |
| 1530-0167 | Тройник прямой, диаметр 32 мм | 10шт |  | - | - | 1,7 | - | - | - |
| 1530-0168 | Тройник прямой, диаметр 40 мм | 10 шт |  | - | - | - | 1,4 | - | - |
| 1530-0169 | Тройник прямой, диаметр 50 мм | 10шт |  | - | - | - | - | 0,8 | - |
| 1530-0170 | Тройник прямой, диаметр 63 мм | 10шт |  | - | - | - | - | - | 0,8 |
| 1530-0175 | Угольник прямой, диаметр 20 мм | 10шт |  | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 1530-0176 | Угольник прямой, диаметр 25мм | 10шт |  | - | 0,8 | - | - | - | - |
| 1530-0177 | Угольник прямой, диаметр 32 мм | 10шт |  | - | - | 0,8 | - | - | - |
| 1530-0178 | Угольник прямой, диаметр 40 мм | 10шт |  | - | - | - | 0,7 | - | - |
| 1530-0179 | Угольник прямой, диаметр 50 мм | 10шт |  | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 1530-0180 | Угольник прямой, диаметр 63 мм | 10шт |  | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 1630-0118 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 15 мм | шт |  | 14 | - | - | - | - | - |
| 1630-0119 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 20 мм | шт |  | - | 8 | - | - | - | - |
| 1630-0120 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 25 мм | шт |  | - | - | 6 | - | - | - |
| 1630-0121 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 32 мм | шт |  | - | - | - | 6 | - | - |
| 1630-0122 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 40 мм | шт |  | - | - | - | - | 5 | - |
| 1630-0123 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 50 мм |  | шт | - | - | - | - | - | 5 |
| 1630-0126 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 15 мм |  | шт | 7 | - | - | - | - | - |
| 1630-0127 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 20 мм |  | шт | - | 4 | - | - | - | - |
| 1630-0128 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 25 мм |  | шт | - | - | 3 | - | - | - |
| 1630-0129 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 32 мм |  | шт | - | - | - | 3 | - | - |
| 1630-0130 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 40 мм |  | шт | - | - | - | - | 3 | - |
| 1630-0131 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 50 мм |  | шт | - | - | - | - | - | 3 |
| 1630-0134 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 15 мм |  | шт | 56 | - | - | - | - | - |
| 1630-0135 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 20 мм |  | шт | - | 32 | - | - | - | - |
| 1630-0136 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 25 мм |  | шт | - | - | 28 | - | - | - |
| 1630-0137 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 32 мм |  | шт | - | - | - | 24 | - | - |
| 1630-0138 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 40 мм |  | шт | - | - | - | - | 18 | - |
| 1630-0139 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 50 мм |  | шт | - | - | - | - | - | 18 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета |  | 1000шт | 0,1 | 0,069 | 0,06 | 0,121 | 0,085 | 0,085 |

Окончание таблицы 25-3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 23 | 16-14 24 | 16-14 25 | 16-14 26 | 16-14 27 | 16-14 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По проекту | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг | 2,08 | 1,44 | 1,25 | 2,52 | 1,79 | 1,79 |
| По проекту | Наконечники | кг | 0,55 | 0,38 | 0,33 | 0,66 | 0,47 | 0,47 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Трубы винипластовые | м | 89,9 | 92,9 | 93,8 | 93,7 | 94,6 | 94,6 |

Таблица 25 - 4 - Группа 14 Нормы с 29 по 33

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 29 |  | 16-14 30 | 16-14 31 | 16-14 32 | 16-14 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 229,6 |  | 205 | 182,04 | 186,96 | 186,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |  | 3,9 | 3,9 | 3, 9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,83 |  | 4,35 | 4,44 | 4,3 | 4,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,62 |  | 4,12 | 4,18 | 4 | 4 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 6,8 |  | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,11 |  | 0,13 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 1 0 т | маш-ч | 0,1 |  | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 Мпа [1 кгс/см2], высоким 10 Мпа [10 кгс/см2] | маш-ч |  | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,8 | 10,0 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т |  | 0,00002 | 0,00003 | 0,00005 | 0,00008 | 0,0001 |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг |  | 0,57 | 0,86 | 1,43 | 2,15 | 3,01 |
| 111-0622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10м |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т |  | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ |  | 6,62 | 9,54 | 14,25 | 23,08 | 30,14 |
| 1113-0282 | Метиленхпорид | кг |  | 0,69 | 1,04 | 1,73 | 2,60 | 3,64 |
| 1530-0161 | Переход, диаметр 75x63 мм | 10шт |  | 0,3 | - | - | - | - |
| 1530-0162 | Переход, диаметр 90x75 мм | 10шт |  | - | 0,3 | - | - | - |
| 1530-0163 | Переход, диаметр 1 1 0x90 мм | 10шт |  | - | - | 0,3 |  | - |
| 1530-0164 | Переход, диаметр 140x110 мм | 10шт |  | - | - | - | 0,2 | - |
| 1530-0171 | Тройник прямой, диаметр 75 мм | 10шт |  | 0,7 | - | - | - | - |
| 1530-0172 | Тройник прямой, диаметр 90 мм | 10шт |  | - | 0,6 | - | - | - |
| 1530-0173 | Тройник прямой, диаметр 1 1 0 мм | 10шт |  | - | - | 0,6 | - | - |
| 1530-0174 | Тройник прямой, диаметр 140 мм | 10шт |  | - | - | - | 0,4 | - |
| 1534-0389 | Переходы, диаметр 160 мм | 10шт |  |  | - | - | - | 0,2 |
| 1534-0390 | Тройники прямые и переходные, диаметр 160 мм | 10шт |  | - | - | - | - | 0,4 |
| 1630-0124 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 65 мм | шт |  | 2 | - | - | - | - |
| 1630-0125 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 80 мм | шт |  | - | 2 | - | - | - |
| 1630-0132 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 65 мм | шт |  | 1 | - | - | - | - |
| 1630-0133 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 80 мм | шт |  | - | 1 | - | - | - |
| 1630-0140 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 65 мм | шт |  | 10 | - | - | - | - |
| 1630-0141 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 80 мм | шт |  | - | 8 | - | - | - |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт |  | 0,075 | 0,064 | 0,036 | 0,032 | 0,032 |
| По проекту | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг |  | 1,58 | 1,34 | 0,76 | 0,67 | 0,67 |

Продолжение таблицы 25-4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 29 |  | 16-14 30 | 16-14 31 | 16-14 32 | 16-14 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По проекту | Наконечники | кг |  | 0,42 | 0,35 | 0,2 | 0,18 | 0,18 |
| По проекту | Муфта | 10шт |  | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| По проекту | Угольник | 10шт |  | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| По проекту | Крепления | кг |  | П | П | П | П | П |
| По проекту | Арматура муфтовая | шт |  | П | П | П | П | П |
| По проекту | Трубы винипластовые | м |  | 97,4 | 97,4 | 99,6 | 99,2 | 99,2 |

# 7 Арматура трубопроводная фланцевая

### Группа 15	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб

Состав работ: 	1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель:	1 шт

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:

16-15-1		до 25 мм

16-15-2		до 50 мм

16-15-3		до 100 мм

16-15-4		до 125 мм

16-15-5		до 150 мм

16-15-6		до 200 мм

16-15-7		до 250 мм

16-15-8		до 300 мм

16-15-9		до 350 мм

16-15-10 	до 400 мм

Таблица 26 - Группа 15 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-15 1 | 16-15 2 | 16-15 3 | 16-15 4 | 16-15 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,41 | 2,41 | 4,26 | 9,92 | 9,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,11 | 0,12 | 0,27 | 0,45 | 0,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,08 | 0,23 | 0,39 | 0,39 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | - | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,49 | 0,89 | 0,89 | 1,21 | 1,21 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00037 | 0,00037 | 0,00054 | 0,00084 | 0,00084 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,0011 | - | - | - | - |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | - | 0,0011 | 0,00207 | 0,00504 | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | - | 0,00504 |
| 1541-0067-1 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 50 мм | 1000шт | 0,002 | 0,002 | - | - | - |
| 1541-0067-2 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 100 мм | 1000шт | - | - | 0,002 | - | - |
| 1541-0069-2 | Прокладки из паронита, марка ПМБ толщина 3 мм, диаметр 150 мм | 1000шт | - | - | - | 0,002 | 0002 |
| По проекту | Фланцы стальные | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| По проекту | Арматура фланцевая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 27 - Группа 15 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-15 6 | 16-15 7 | 16-15 8 | 16-15 9 | 16-15 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,73 | 15,73 | 18,7 | 22,8 | 25,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,71 | 0,99 | 1,26 | 1,7 | 2,07 |

Окончание таблицы 27

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-15 6 | 16-15 7 | 16-15 8 | 16-15 9 | 16-15 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,61 | 0,84 | 1,08 | 1,44 | 1,79 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,08 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 1,77 | 2,53 | 2,85 | 3,77 | 3,77 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00186 | 0,0031 | 0,0046 | 0,0064 | 0,0076 |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | 0,00504 | 0,00786 | 0,00816 | 0,00816 | 0,0138 |
| 1541-0068 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 300 мм | 1000шт | - | 0,002 | 0,002 | - | - |
| 1541-0069-1 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 200 мм | 1000шт | 0,002 | - | - | - | - |
| 1541-0069 | Прокладки из паронита, марка ПМБ толщина 3 мм, диаметр 400 мм | 1000шт | - | - | - | 0,002 | 0002 |
| По проекту | Фланцы стальные | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| По проекту | Арматура фланцевая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 16	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб

Состав работ:	1. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 	1 шт

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром:

16-16-1		до 65 мм

16-16-2		до 100 мм

16-16-3		до 125 мм

16-16-4		до 150 мм

16-16-5		до 200 мм

16-16-6		до 250 мм

16-16-7		до 300 мм

16-16-8		до 350 мм

16-16-9		до 400 мм

Таблица 28 - Группа 16 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-16 1 | 16-16 2 | 16-16 3 | 16-16 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,48 | 2,59 | 6,94 | 6,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0011 | 0,00207 | 0,00504 | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | 0,00504 |
| 1541-0067-2 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 100 мм | 1000шт | 0,002 | 0,002 | - | - |
| 1541-0069-2 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 150 мм | 1000шт | - | - | 0,002 | 0,002 |
| По проекту | Арматура фланцевая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 29 - Группа 16 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-16 5 | 16-16 6 | 16-16 7 | 16-16 8 | 16-16 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,91 | 10,86 | 12,91 | 15,5 | 17,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,15 | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,46 |

Таблица 29 - Группа 16 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-16 5 | 16-16 6 | 16-16 7 | 16-16 8 | 16-16 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,2 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,18 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,08 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | 0,00504 | 0,00786 | 0,00816 | 0,00816 | 0,0138 |
| 1541-0068 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 300 мм | 1000шт | - | 0,002 | 0,002 | - | - |
| 1541-0069-1 | Прокладки из паронита, толщина 3 мм, диаметр 200 мм | 1000шт | 0,002 | - | - | - | - |
| 1541-0069 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 400 мм | 1000шт | - | - | - | 0,002 | 0,002 |
| По проекту | Арматура фланцевая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 17	Установка клапанов предохранительных

Состав работ:	1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель:	1 шт

Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром:

16-17-1		25 мм

16-17-2		40 мм

16-17-3		50 мм

16-17-4		100 мм

Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром:

16-17-5		80 [50х2] мм

16-17-6		150[100х2] мм

16-17-7	Установка клапанов предохранительных самопритирающихся

Таблица 30 - Группа 17 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-17 1 | 16-17 2 | 16-17 3 | 16-17 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 4,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,16 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | - | - | - | 0,02 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,44 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка З42А | т | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00027 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,00124 | - | - | - |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | - | 0,00124 | 0,00124 | 0,00202 |
| 130-0980 | Фланцы плоские приварные по стали, ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | 1 | - | - | - |
| 130-0982 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | 1 | - | - |
| 130-0983 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | - | 1 | - |
| 130-0986 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | - | - | 1 |
| 1541-0067-1 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 50 мм | 1000шт | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - |
| 1541-0067-2 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 100 мм | 1000шт | - | - | - | 0,001 |
| По проекту | Клапаны | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 31 - Группа 17 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-17 5 | 16-17 6 | 16-17 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,18 | 14,1 | 3,79 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,5 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,22 | 0,34 | 0,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,2 | 0,28 | 0,13 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | 0,03 | 0,02 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,41 | 0,61 | 0,33 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | - | - | 0,00002 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00023 | 0,00042 | 0,00018 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | - | - | 0,015 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0013 | - | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | 0,00391 | - |
| 130-0984 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 65 мм | шт | - | - | 1 |
| 130-0985 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | 1 | - | - |
| 130-0988 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | 1 | - |
| 1541-0067-2 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 100 мм | 1000шт | - | 0,002 | - |
| 1541-0067-1 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 50 мм | 1000шт | 0,002 | - | - |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | - | - | 0,00001 |
| По проекту | Клапаны | шт | 1 | 1 | 1 |

### Группа 18	Установка клапанов приемных

Состав работ:	1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель:	1 шт

Установка клапанов приемных диаметром:

16-18-1		50 мм

16-18-2		80 мм

16-18-3		100 мм

16-18-4		150 мм

16-18-5		200 мм

16-18-6		250 мм

16-18-7		300 мм

16-18-8		400 мм

Таблица 32 - Группа 18 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-18 1 | 16-18 2 | 16-18 3 | 16-18 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,92 | 3,36 | 3,36 | 5,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,2 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | - | - | - | 0,02 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,25 | 0,44 | 0,44 | 0,61 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0003 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00078 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00062 | 0,00101 | 0,00101 | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | 0,00248 |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 1 | - | - | - |
| 130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | 1 | - | - |
| 130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | - | 1 | - |

Окончание таблицы 32

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-18 1 | 16-18 2 | 16-18 3 | 16-18 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 130-0971 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | - | - | 1 |
| По проекту | Клапаны | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 33 - Группа 18 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-18 5 | 16-18 6 | 16-18 7 | 16-18 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,66 | 12,58 | 14,92 | 19,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 0,52 | 1,28 | 0,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,26 | 0,46 | 0,57 | 0,84 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,66 | 0,08 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,89 | 1,26 | 1,43 | 1,97 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00093 | 0,00155 | 0,0023 | 0,0038 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | 0,00248 | 0,00387 | 0,00401 | 0,00662 |
| 130-0972 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 200 мм | шт | 1 | - | - | - |
| 130-0973 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 250 мм | шт | - | 1 | - | - |
| 130-0974 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 300 мм | шт | - | - | 1 | - |
| 130-0976 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 400 мм | шт | - | - | - | 1 |
| По проекту | Клапаны | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 19	Установка клапанов редукционных пружинных

Состав работ:	1. Насадка и приварка соответствующих фланцев на концы труб. 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель:	1 шт

Установка клапанов редукционных пружинных диаметром:

16-19-1		25 мм

16-19-2		50 мм

16-19-3		80 мм

16-19-4		100 мм

16-19-5		125 мм

16-19-6		150 мм

Таблица 34 -Группа 19 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-19 1 | 16-19 2 | 16-19 3 | 16-19 4 | 16-19 5 | 16-19 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,53 | 2,3 | 4,1 | 7,27 | 9,4 | 10,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1 | 0,15 | 0,27 | 0,35 | 0,42 | 0,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,1 | 0,13 | 0,23 | 0,3 | 0,36 | 0,48 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | - | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,36 | 0,49 | 0,79 | 0,89 | 0,92 | 1,21 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00012 | 0,00037 | 0,00046 | 0,00054 | 0,0007 | 0,00084 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,0006 | - | - | - | - | - |

Окончание таблицы 34

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-19 1 | 16-19 2 | 16-19 3 | 16-19 4 | 16-19 5 | 16-19 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | - | 0,00124 | 0,0013 | 0,00274 | 0,00286 | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | - | - | 0,00496 |
| 130-0980 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | 2 | - | - | - | - | - |
| 130-0983 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт |  | 2 | - | - | - | - |
| 130-0985 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | - | 2 | - | - | - |
| 130-0986 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | - | - | 2 | - | - |
| 130-0987 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 125 мм | шт | - | - | - | - | 2 | - |
| 130-0988 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | - | - | - | - | 2 |
| 1541-0067-1 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 50 мм | 1000шт | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - |
| 1541-0067-2 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 100 мм | 1000шт | - | - | 0,001 | 0,001 | - | - |
| 1541-0069-2 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 150 мм | 1000шт | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 |
| По проекту | Клапаны | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 8 Краны пожарные и поливочные

### Группа 20	Установка кранов пожарных и поливочных

Состав работ:	1. Установка пожарных и поливочных кранов. 2. Сборка и укладка пожарного рукава [норма 1].

Измеритель:	1 кран

    - Установка кранов пожарных диаметром 50 мм

Установка кранов поливочных, диаметром:

16-20-2		25 мм

16-20-3		32 мм

16-20-4		40 мм

Таблица 35 - Группа 20 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-20 1 | 16-20 2 | 16-20 3 | 16-20 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | - | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | - | - | - |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | 0,00004 | - | - | - |
| 130-1159 | Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметр 25 мм | шт | - | 2 | - | - |
| 130-1160 | Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметр 32 мм | шт | - | - | 2 | - |
| 130-1161 | Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметр 40 мм | шт | - | - | - | 2 |
| 130-1186 | Рукава поливочные, диаметр 25 мм | м | - | 20 | - | - |
| 130-1187 | Рукава поливочные, диаметр 32 мм | м | - | - | 20 | - |

Окончание таблицы 35

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-20 1 | 16-20 2 | 16-20 3 | 16-20 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 130-1188 | Рукава поливочные, диаметр 40 мм | м | - | - | - | 20 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 1630-0023 | Вентили пожарные 50-10 для воды, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 1 | - | - | - |
| 1630-0026 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | - | 1 | - | - |
| 1630-0027 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 32 мм | шт | - | - | 1 | - |
| 1630-0028 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | - | - | 1 |
| 1630-0063 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные рукавные, давление 1,2 МПа [12 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 3 | - | - | - |
| 1630-0091 | Стволы пожарные ручные, марка РС, диаметр 50 мм | шт | 1 | - | - | - |
| 1630-0116 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметр 51 мм | м | 10 | - | - | - |
| По проекту | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг | 0,07 | - | - | - |

# 9 Воронки водосточные и сливные

### Группа 21	Установка воронок

Состав работ:	1. Установка водосточных воронок из отдельных деталей и присоединение патрубка воронки к трубопроводу [норма 1]. 2. Установка сливных воронок с присоединением к трубопроводу [нормы 2-4].

Измеритель:	1 воронка

16-21-1    	Установка воронок водосточных

Установка воронок сливных диаметром:

16-21-2		50 мм

16-21-3    	100 мм

16-21-4    	150 мм

Таблица 36 - Группа 21 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-21 1 | 16-21 2 | 16-21 3 | 16-21 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,23 | 1 | 1,36 | 2,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,41 | - | - | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,39 | - | - | - |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | - | - | 0,02 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,26 | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0002 | Асбест-наполнитель | т | - | - | 0,0004 | 0,0006 |
| 111-0311 | Каболка | т | - | . | 0,00012 | 0,00012 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,00016 | 0,00024 | - | - |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0019 | - | - | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,06 | 0,07 | - | - |
| По проекту | Воронки | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 10 Водомерные узлы и водомеры [счетчики]

### Группа 22	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с 		обводной линией

Состав работ:	1. Установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке. 2. Установка креплений. 3. Установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке. 4. Установка манометров. 5. Промывка водомерных узлов водой питьевого качества.

Измеритель: 	1 узел

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода;

16-22-1		до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм

16-22-2		до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм

16-22-3		до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм

16-22-4		до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм

Таблица 37 - Группа 22 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-22 1 | 16-22 2 | 16-22 3 | 16-22 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 13,94 | 21,48 | 29,68 | 41,33 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 0,87 | 1,38 | 2,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,34 | 0,69 | 1,15 | 2,05 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,1 | 0,16 | 0,31 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,1 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 1,08 | 1,69 | 2,21 | 3,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00041 | 0,00053 | 0,00086 | 0,00144 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 2,67 | 3,25 | 4,94 | 6,62 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 1630-0083 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 12 | 12,4 | 13,6 | 15,8 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с трехходовым краном, ОБМ1-100 | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1630-0114 | Крепления для трубопроводов [кронштейны, планки, хомуты] | кг | 3 | 8,5 | 13,4 | 21,7 |
| По проекту | Раствор цементный | мЗ | 0,001 | 0,003 | 0,02 | 0,021 |
| По проекту | Арматура фланцевая | шт | - | 3 | 3 | 3 |
| По проекту | Водомеры | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 23	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии

Состав работ:	1. Установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке. 2. Установка креплений. 3. Установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке. 4. Установка манометров. 5. Промывка водомерных узлов водой питьевого качества.

Измеритель:	1 узел

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода:

16-23-1		до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм

16-23-2		до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм

16-23-3		до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм

16-23-4		до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм

Таблица 38 - Группа 23 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-23 1 | 16-23 2 | 16-23 3 | 16-23 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,73 | 14,74 | 18,04 | 23,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,29 | 0,58 | 0,87 | 1,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,25 | 0,46 | 0,69 | 1,26 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,07 | 0,1 | 0,16 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,77 | 1,3 | 1,82 | 2,71 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00016 | 0,00028 | 0,00048 | 0,00106 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,9 | 1,29 | 1,84 | 2,38 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 1630-0083 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 12 | 12,4 | 13,6 | 15,8 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с трехходовым краном, ОБМ1-100 | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Арматура фланцевая | шт | - | 2 | 2 | 2 |
| По проекту | Водомеры | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 24	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией

Состав работ:	1. Изготовление и прокладка обвязки. 2. Насадка и приварка фланцев. 3. Установка водомеров, арматуры и манометра с присоединением к обвязке. 4. Установка опор. 5. Гидравлическое испытание водомерных узлов и промывка водой питьевого качества.

Измеритель:	1 узел

Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода:

16-24-1		300 мм, диаметром водомера 200 мм

16-24-2		400 мм, диаметром водомера 200 мм

Таблица 39 - Группа 24 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-24 1 | 16-24 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 87,25 | 125,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,7 | 9,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,95 | 8,36 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,59 | 1,05 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,16 | 0,21 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 9,41 | 11,58 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 5,36 | 5,81 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0063 | Ацетилен растворенный технический, марка А | т | 0,0002 | 0 00021 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,09 | 1,18 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0, 00003 | 0, 00003 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм марка Э42А | т | 0,013 | 0,019 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,02 | 0,02 |
| 113-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0,2 | 0,2 |
| 113-0469 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм | м | 0,5 | 081 |
| 113-0485 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 2,7 | - |
| 113-0499 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм | м | - | 2,59 |

Окончание таблицы 39

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-24 1 | 16-24 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 113-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм | т | 0,563 | 0,953 |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | 0,054 | 0,086 |
| 130-0465 | Краны водоразборные настенные латунные полируемые для раковин и моек, марка КВ-15, диаметр 15 мм | шт | 1 | 1 |
| 130-0972 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 200 мм | шт | 4 | 4 |
| 130-0974 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 300 мм | шт | 4 | - |
| 130-0976 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 400 мм | шт | - | 4 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 13,5 | 27,6 |
| 1530-0166 | Тройник прямой, диаметр 25 мм | 10шт | 0,1 | 0,1 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 1630-0071 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 300 мм | шт | 3 | - |
| 1630-0072 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 400 мм | шт | - | 3 |
| 1630-0083 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 55 | 100 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 1 |
| По проекту | Водомеры | шт | 1 | 1 |

### Группа 25	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии

Состав работ:	1. Изготовление и прокладка обвязки. 2. Насадка и приварка фланцев. 3. Установка водомеров, арматуры и манометра с присоединением к обвязке. 4. Установка опор. 5. Гидравлическое испытание водомерных узлов и промывка водой питьевого качества.

Измеритель:	1 узел

Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода

16-25-1		300 мм, диаметром водомера 200 мм

16-25-2		400 мм, диаметром водомера 200 мм

Таблица 40 - Группа 25 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-25 1 | 16-25 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 50,18 | 69,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,1 | 5,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,67 | 4,4 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,3 | 0,51 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,13 | 0,13 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 6,56 | 7,48 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 3,49 | 3,49 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0063 | Ацетилен растворенный технический, марка А | т | 0,00013 | 0,00013 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,71 | 0,71 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00003 | 0,00003 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00836 | 0,0114 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,02 | 0,02 |
| 113-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0,2 | 0,2 |
| 113-0469 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1 | 1 |
| 113-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм | т | 0,159 | 0,191 |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | 0,026 | 0,038 |
| 130-0465 | Краны водоразборные настенные латунные полируемые для раковин и моек, марка КВ-15, диаметр 15 мм | шт | 1 | 1 |
| 130-0972 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСтЗспЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 200 мм | шт | 4 | 4 |

Окончание таблицы 40

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-25 1 | 16-25 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 130-0974 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСтЗспЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 300 мм | шт | 2 | - |
| 130-0976 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСтЗспЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 400 мм | шт | - | 2 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 4,41 | 8,16 |
| 1530-0166 | Тройник прямой, диаметр 25 мм | 10шт | 0,1 | 0,1 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 1630-0071 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 300 мм | шт | 2 | - |
| 1630-0072 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 400 мм | шт | - | 2 |
| 1630-0083 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 33 | 66 |
| 1630-0113 | Манометры общего назначения с трехходовым краном, ОБМ1-100 | комплект | 1 | 1 |
| По проекту | Водомеры | шт | 1 | 1 |

### Группа 26	Установка счетчиков [водомеров]

Состав работ:	1. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 2. Установка счетчиков [водомеров] с присоеди-нением на резьбе [норма 1] и на фланцах с установкой болтов и прокладок [нормы 2-5].

Измеритель:	1 счетчик [водомер]

Установка счетчиков [водомеров] диаметром:

16-26-1		до 40 мм

16-26-2		до 50 мм

16-26-3		до 80 мм

16-26-4		до 100 мм

16-26-5		до 150 мм

Таблица 41 - Группа 26 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-26 1 | 16-26 2 | 16-26 3 | 16-26 4 | 16-26 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,67 | 2 | 2,76 | 3,25 | 4,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,11 | 0,18 | 0,22 | 0,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,11 | 0,18 | 0,2 | 0,28 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | - | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | - | 0,49 | 0,77 | 0,89 | 1,21 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00002 | - | - | - | - |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | - | 0,00018 | 0,00046 | 0,00054 | 0,00084 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | - | - | - | . |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | - | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,16 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | - | 0,00128 | 0,00134 | 0,0028 | 0,00504 |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСтЗспЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | 2 | - | - | - |
| 130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСтЗспЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | - | 2 | - | - |
| 130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСтЗспЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | - | - | 2 | - |
| 130-0971 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСтЗспЗ, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | - | - | - | 2 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00001 | - | - | - | - |
| По проекту | Водомеры | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 11 Врезки в действующие внутренние сети

### Группа 27	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения

Состав работ:	1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды с участка трубопровода. 2. Вырубка борозды для удобства работ. 3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера.  4. Насадка и приварка фланцев к штуцеру [нормы 6-11]. 5. Установка арматуры муфтовой [нормы 1-5] или фланцевой [нормы 6-11]. 6. Пуск  системы.

Измеритель:	1 врезка

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:

16-27-1		15 мм

16-27-2		20 мм

16-27-3		25 мм

16-27-4		32 мм

16-27-5		40 мм

16-27-6		50 мм

16-27-7		80 мм

16-27-8		100 мм

16-27-9		125 мм

16-27-10	150 мм

16-27-11	200 мм

Таблица 42 - Группа 27 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-27 1 | 16-27 2 | 16-27 3 | 16-27 4 | 16-27 5 | 16-27 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 9,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,18 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | - | - | - | - | - | 0,02 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,79 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,87 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0063 | Ацетилен растворенный технический, марка А | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00001 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,38 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0015 |
| 113-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 113-0050 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм толщина стенки 2,8 мм | м | - | 0,4 | - | - | - | - |
| 113-0051 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | - | - | 0,4 | - | - | - |
| 113-0052 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | - | - | - | 0,4 | - | - |

Окончание таблицы 42

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-27 1 | 16-27 2 | 16-27 3 | 16-27 4 | 16-27 5 | 16-27 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 113-0053 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм толщина стенки 3,5 мм | м | - | - | - | - | 0,4 | - |
| 113-0357 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | - | - | - | - | - | 0,0006 |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 1 |
| 1541-0063 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 1 мм диаметр 50 мм | 1000шт | - | - | - | - | - | 0,001 |
| 1630-0024 | Вентили проходимые муфтовые 15кч18р для воды, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 15 мм | шт | 1 | - | - | - | - | - |
| 1630-0025 | Вентили проходимые муфтовые 15кч18р для воды, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 20 мм | шт | - | 1 | - | - | - | - |
| 1630-0026 | Вентили проходимые муфтовые 15кч18р для воды, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | - | - | 1 | - | - | - |
| 1630-0027 | Вентили проходимые муфтовые 15кч18р для воды, давление 1 6 МПа [16 кгс/см2] диаметр 32 мм | шт | - | - | - | 1 | - | - |
| 1630-0028 | Вентили проходимые муфтовые 15кч18р для воды, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | - | - | - | - | 1 | - |
| 1630-0065 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 1 |

Таблица 43   Группа  27 Нормы с 7 по11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-27 7 | 16-27 8 | 16-27 9 | 16-27 10 | 16-27 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,92 | 10,92 | 13,73 | 13,73 | 17,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 0,34 | 0,54 | 0,54 | 0,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,3 | 0,3 | 0,48 | 0,48 | 0,75 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,07 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 1,44 | 1,44 | 2,15 | 2,15 | 2,82 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 3,1 | 3,1 | 3,69 | 3,69 | 4,43 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0063 | Ацетилен растворенный технический, марка А | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00016 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,63 | 0,63 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0034 |
| 113-0387 | Трубы стальные бесшовные горячедеформиро-ванные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,4 | - | - | - | - |
| 113-0401 | Трубы стальные бесшовные горячедеформиро-ванные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | - | 0,4 | - | - | - |
| 113-0437 | Трубы стальные бесшовные горячедеформиро-ванные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | - | - | 0,4 | - | - |

Окончание таблицы 43

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-27 7 | 16-27 8 | 16-27 9 | 16-27 10 | 16-27 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 113-0455 | Трубы стальные бесшовные горячедеформиро-ванные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | - | - | - | 0,4 | - |
| 113-0470 | Трубы стальные бесшовные горячедеформиро-ванные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм | м | - | - | - | - | 0,4 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0025 | - | - |
| 130-0041 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм | т | - | - | - | 0,0025 | 0,0025 |
| 130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | 1 | - | - | - | - |
| 130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | 1 | - | - | - |
| 130-0970 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 125 мм | шт | - | - | 1 | - | - |
| 130-0971 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | - | - | 1 | - |
| 130-0972 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 200 мм | шт | - | - | - | - | 1 |
| 1541-0064 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000шт | 0,001 | 0,001 | - | - | - |
| 1541-0065 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм | 1000шт | - | - | 0,001 | 0,001 | - |
| 1541-0066 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм | 1000шт | - | - | - | - | 0,001 |
| 1630-0066 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | 1 | - | - | - | - |
| 1630-0067 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | 1 | - | - | - |
| 1630-0068 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бо для воды и пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 125 мм | шт | - | - | 1 | - | - |
| 1630-0069 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | - | - | 1 | - |
| 1630-0070 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 6бр для воды и пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 200 мм | шт | - | - | - | - | 1 |

### Группа 28	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации

Состав работ:	1. Разборка участка трубопровода. 2. Перерубка труб. 3. Вырубка борозды для удобства работы. 4. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов.

Измеритель: 	1 врезка

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром:

16-28-1		50 мм

16-28-2		100 мм

Таблица 44 - Группа 28 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-28 1 | 16-28 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,56 | 14,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |

Окончание таблицы 44 - Группа 28 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-28 1 | 16-28 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | - | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | - | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,0012 | 0,00192 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,42 | 0,72 |
| 130-0914 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам, диаметр 50 мм | шт | 1 | - |
| 130-0915 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм | шт | - | 1 |
| 130-0920 | Тройники косые 60 градусов к чугунным канализационным трубам, диаметр 50х50 мм | шт | 1 | - |
| 130-0922 | Тройники косые 60 градусов к чугунным канализационным трубам, диаметр 100х100 мм | шт | - | 1 |
| 130-1168 | Заглушки чугунные, диаметр 50 мм | шт | 1 | - |
| 130-1170 | Заглушки чугунные, диаметр 100 мм | шт | - | 1 |

# 12 Гидравлическое испытание трубопроводов

### Группа 29	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения

Состав работ:	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. 3. Установка заглушек и манометра. 4. Наполнение системы водой до заданного давления.           5. Обзор трубопровода и устранение дефектов. 6. Окончательная проверка и сдача системы.          7. Спускание воды из системы. 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:	100 м трубопровода

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:

16-29-1		до 50 мм

16-29-2		до 100 мм

16-29-3		до 200 мм

16-29-4		до 400 мм

Таблица 45 - Группа 29 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-29 1 | 16-29 2 | 16-29 3 | 16-29 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш-ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 1 | 3,8 | 16,3 | 62 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |

Таблица 45 в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

# 13 Заделка сальников

### Группа 30	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала

Состав работ:	1. Приготовление битумной замазки. 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором. 3. Заливка битумной замазкой.

Измеритель: 	1 сальник

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр труб:

16-30-1		до 100 мм

16-30-2		до 200 мм

16-30-3		до 300 мм

16-30-4		до 400 мм

Таблица 46 - Группа 30 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-30 1 | 16-30 2 | 16-30 3 | 16-30 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,95 | 3,87 | 4,94 | 5,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | - | - | - | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | - | - | - | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0596-1 | Мастика битумно-кукерсольная холодная БК-Р | т | 0,00049 | 0,00078 | 0,00096 | 0,00138 |
| 111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,00064 | 0,00152 | 0,0028 | 0,0042 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 1,8 | 6,8 | 9,7 | 12,3 |

СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	4

1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам	5

2 Трубопроводы из чугунных напорных раструбных труб	6

Группа 1	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных	6

Группа 2	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных	7

Группа 3	Установка фасонных частей чугунных напорных	8

3 Трубопроводы из чугунных канализационных труб	9

Группа 4	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб	9

Группа 5	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных    труб	10

4 Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб	10

Группа 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных   труб	10

Группа 7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	11

Группа 8	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб	13

5 Трубопроводы из стальных бесшовных и сварных труб	15

Группа 9	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб	15

Группа 10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	18

Группа 11	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб	20

Группа 12	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах	21

6 Трубопроводы из пластмассовых труб	23

Группа 13	Прокладка трубопроводов канализации с полиэтиленовых труб низкого давления	23

Группа 14	 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных пластмассовых труб	23

7 Арматура трубопроводная фланцевая	32

Группа 15	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб	32

Группа 16	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб	33

Группа 17	Установка клапанов предохранительных	34

Группа 18	Установка клапанов приемных	35

Группа 19	Установка клапанов редукционных пружинных	36

8 Краны пожарные и поливочные	37

Группа 20	Установка кранов пожарных и поливочных	37

9 Воронки водосточные и сливные	38

Группа 21	Установка воронок	38

10 Водомерные узлы и водомеры [счетчики]	39

Группа 22	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с   обводной линией	39

Группа 23	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии	39

Группа 24	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией	40

Группа 25	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии	41

Группа 26	Установка счетчиков [водомеров]	42

11 Врезки в действующие внутренние сети	43

Группа 27	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения	43

Группа 28	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации	45

12 Гидравлическое испытание трубопроводов	46

Группа 29	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	46

13 Заделка сальников	46

Группа 30	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала	46

Содержание………………………………………………………………………………………………..………………….48

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры

Украины № 43 от 09.03.94 г.,приказа Госкомградостроительства Украины

№ 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)