ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 13

## Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

ДБН Д.2.2-13-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| #### Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы Сборник 13. Защита строительных конструкций оборудования от коррозии | ДБН Д.2.2-13-99 Вместо СНУ-9З Сборник 1З |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )                                                                         1.1 Общие указания

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расходов строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по защите строительных конструкций и оборудования от воздействия агрессивных сред.

1.1.2 В нормах учтены ресурсы на:

-  транспортировку материалов от приобъектного склада к месту работ;

-  установку и перестановку инвентарных столиков, приставных лестниц и других средств подмащивания высотой до 2 м    для выполнения защиты конструкций и оборудования от коррозии на высоте до 4 м.

1 1.3 В нормах не учтены ресурсы на:

-  устройство и разборку лесов высотой более 4 м (ресурсы на устройство и разборку лесов определяются по нормам ДБН Д.2.2-8  "Конструкции из кирпича и блоков");

-  изготовление и установку опалубки и кружал при кладке и футеровке потолочных поверхностей (ресурсы на изготовление и устройство опалубки и кружал определяются по нормам ДБН Д.2.2-45  "Промышленные печи и трубы"),

-  снятие крышек технологических аппаратов, подлежащих защите от химических агрессивных сред, и последующую установку их;

- устройство подводки пара и воды к технологическим аппаратам при открытом способе вулканизации гуммировочных покрытий;

-  устройство и разборку системы временной приточно-вытяжной вентиляции (ресурсы на эти работы следует учитывать в соответствии с проектом производства работ отдельным расчетом)

1.1.4 Ресурсы на дежурство при производстве работ в замкнутых объемах с пожаровзрывоопасными и вредными веществами следует определять в соответствии с таблицей 2 (п.1.3.6).

1.1.5 Нормы сборника на футеровочные, обклеечные и гуммировочные работы составлены для плоских и цилиндрических вертикальных поверхностей. При проведении этих работ на других поверхностях (конических, сферических и т.п.) к нормам соответствующих групп следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в разделе 1.3

1.1.6 При футеровке на силикатной замазке с уплотняющей добавкой следует дополнительно учитывать спирт фуриловый в размере 3% нормы расхода жидкого стекла.

1.1.7 Нормы сборника на окрасочные работы составлены для сплошных поверхностей. При окраске и очистке решетчатых поверхностей следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в разделе 1.3

1.1.8 Нормы на окраску поверхностей составлены на однослойное покрытие. При окраске в несколько слоев нормы следует увеличить кратно количеству нанесенных слоев.

1.1.9 В нормах 5 и 6 группы 44 предусмотрена очистка поверхностей без снятия окалины или старой краски. При очистке поверхностей со снятием окалины или старой краски руководствоваться таблицей 2 (п.1.3.17). В нормах 1-4 группы 44 расход песка металлического предусмотрен с учетом 5-кратной оборачиваемости.

Пункт 1.1.9 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

1.1.10 Нормы сборника на окраску металлических поверхностей составлены исходя из условия поставки конструкций и оборудования огрунтованными или окрашенными на заводе-изготовителе. При отсутствии заводской огрунтовки или окраски ресурсы на эти работы следует учитывать дополнительно в соответствии с проектом.

1.1.11 Нормы сборника на работы по нанесению металлических покрытий составлены для поворотного положения защищаемых поверхностей. При осуществлении этих работ в неповоротном положении к нормам соответствующих групп следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 1.3.

1.1.12 Нормы сборника на металлические защитные покрытия [группы 59, 60] составлены на толщину наносимого слоя 100 мкм. При толщине слоя, отличающейся от принятой, их следует интерполировать пропорционально изменению толщины покрытия.

Пункт 1.1.12 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

1.1.13 Ресурсы на восстановление поврежденного защитного слоя металлических конструкций в процессе транспортировки и хранения учтены нормами ДБН Д.2.2-9  "Металлические конструкции"'.

1.1.14 Ширина и глубина разделки швов, толщина прослойки при футеровочных работах принята в соответствии с технологическими требованиями производства работ.

1.1.15 Нормы групп 57, 58 предусматривают устройство подмостей для окраски металлоконструкций на высоте до 25 м. При устройстве и разборке средств подмащивания на высоте более 25 м к нормам необходимо применять коэффициенты, приведенные в разделе 1.3.

1.1.16 Нормы предусматривают механизированный способ работы по огрунтовке и окраске конструкций. Способ производства работ вручную оговаривается дополнительно в составе работы.

1.1.17 Ресурсы на покрытие масляными составами металлических конструкций в условиях строительной площадки в соответствии с требованиями рабочей документации определяются по нормам ДБН Д.2.2-15  "Отделочные работы"

1.1.18 Эмали ЭП-255, композиции ОС-12-01, ОС-51-03 для окраски металлоконструкций (нормы 1,4,5 группы 29) поставляются в комплекте с отвердителем в количестве соответственно 0,42 кг, 0,18 кг, 0,072 кг на м2, который учтен нормами.

1.1.19 Нормы на окраску металлоконструкций предусматривают нанесение лакокрасочных составов до монтажа металлоконструкций в проектное положение без применения механизмов и приспособлений по их переворачиванию.

1.1.20 Указанный в данном сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1 Площадь облицовки (футеровки) поверхностей штучными материалами следует исчислять по суммарной площади защищаемых плоскостей. При многослойной облицовке (футеровке) следует суммировать площади по каждому из слоев.

1.2.2 Площадь огрунтовки, окраски и шпатлевки следует исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади оконных и дверных откосов, за исключением мелких отверстий площадью до 0,03 м2.

1.2.3 Площадь развернутой поверхности окрашиваемых металлических конструкций принимается по рабочим чертежам согласно таблицы 1.

Таблица 1 -	Площадь поверхностей стальных горячекатаных профилей по сортаменту стандартов и технических условий для определения   величины поверхности строительных стальных конструкций, подлежащих защите от коррозии, на стадии разработки рабочих чертежей

| Наименование профиля, номер и толщина сечения мм | Площадь поверхности одной тонны профиля м2 | Наименование профиля, номер и толщина сечения мм | Площадь поверхности одной тонны профиля м2 | Наименование профиля, номер и толщина сечения мм | Площадь поверхности одной тонны профиля м2 | Наименование профиля, номер и толщина сечения мм | Площадь поверхности одной тонны профиля м2 | Наименование профиля, номер и толщина сечения мм | Площадь поверхности одной тонны профиля м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1. Сталь листовая и профили гнутые открытые. Поверхность дана суммарная с обеих сторон (ГОСТы 19903-74*; 19904-90; 8278-83*; 19771-74*; 19772-74*; 8282-83*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| толщина листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 127,6 |  | 3,5 | 73,0 | 9,0 | 28,5 | 18,0 | 14,4 | 32,0 | 8,2 |
| 2,2 | 115,9 |  | 4,0 | 63,9 | 10,0 | 25,7 | 20,0 | 13,0 | 36,0 | 7,3 |
| 2,5 | 102,3 |  | 5,0 | 51,1 | 11,0 | 23,4 | 22,0 | 11,8 | 40,0 | 6,6 |
| 2,8 | 91,2 |  | 6,0 | 42,7 | 12,0 | 21,5 | 25,0 | 10,4 | 45,0 | 5,9 |
| 3,0 | 85,0 |  | 7,0 | 36,6 | 14,0 | 18,4 | 28,0 | 9,4 | 50,0 | 5,4 |
| 3,2 | 79,9 |  | 8,0 | 32,1 | 16,0 | 16,2 | 30,0 | 8,7 | 55,0 | 4,9 |
| 2. Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы. Площадь поверхности дана по внешней стороне проката (ТУ 36-2287-80, ГОСТ 10704-76*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толщина стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 65,2 |  | 5,0 | 26,5 | 10,0 | 13,1 | 17,0 | 7,6 | 28,0 | 5,0 |
| 2,5 | 52,1 |  | 6,0 | 22,0 | 11,0 | 11,8 | 18,0 | 7,5 | 30,0 | 4,7 |
| 3,0 | 43,5 |  | 7,0 | 19,0 | 12,0 | 10,8 | 20,0 | 6,7 | 32,0 | 4,4 |
| 3,5 | 37,3 |  | 8,0 | 16,6 | 14,0 | 9,3 | 22,0 | 6,1 | 40,0 | 3,5 |
| 4,0 | 32,9 |  | 9,0 | 14,5 | 16,0 | 8,1 | 25,0 | 5,5 |  |  |
| 3. Сталь угловая равнополочная (ГОСТ 8509-86). Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толщина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 86,5 |  | 7 | 37,0 | 12 | 22,0 | 20 | 13,3 | 30 | 9,0 |
| 4 | 65,0 |  | 8 | 33,0 | 14 | 19,0 | 22 | 12,0 |  |  |
| 5 | 52,0 |  | 9 | 29,5 | 16 | 16,6 | 25 | 10,6 |  |  |
| 6 | 44,0 |  | 10 | 26,3 | 18 | 14,9 | 28 | 9,6 |  |  |
| 4. Швеллеры горячекатаные (ГОСТ 8240-89). Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 47,1 |  | 14 | 41,6 | 18А | 37,7 | 22А | 34,9 | 30 | 31,4 |
| 6,5 | 46,4 |  | 14А | 39,7 | 20 | 38,3 | 24 | 35,0 | 33 | 29,6 |
| 8 | 45,4 |  | 16 | 40,5 | 20А | 36,4 | 24А | 33,3 | 36 | 27,7 |
| 10 | 44,7 |  | 16А | 38,7 | 22 | 36,6 | 27 | 33,2 | 40 | 26,1 |
| 12 | 43,1 |  | 18 | 39,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Балки двутавровые (ГОСТ 8239-89). Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 44,4 |  | 18 | 39,1 | 27 | 33,0 | 45 | 23,2 |  |  |
| 12 | 43,1 |  | 20 | 38,1 | 30 | 31,2 | 50 | 21,4 |  |  |
| 14 | 41,8 |  | 22 | 36,7 | 36 | 26,7 | 55 | 19,7 |  |  |
| 16 | 40,5 |  | 24 | 34,4 | 40 | 24,9 | 60 | 18,1 |  |  |
| 6. Балки двутавровые для монорельсов (ГОСТ 19425-74* /24М/ ТУ 14-2-427-80 /30М-45М/). Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24М | 24,0 |  | 30М | 22,3 | 36М | 21,4 | 45М | 19,3 |  |  |
| 7. Балки с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83). Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| профиля 20Б* ) |  | 49,1 | 30Б*) | 40,7 | 45Б | 32,3 | 60Б*) | 24,4 | 90Б*) | 17,8 |
| 20Б1 |  | 39,4 | 30Б1 | 35,4 | 45Б1 | 27,5 | 60Б1 | 20,5 | 90Б1 | 15,7 |
| 20Б2 |  | 36,7 | 30Б2 *) | 33,0 | 45Б2 | 24,9 | 60Б2 | 18,6 | 90Б2 | 14,5 |
| 20БЗ |  | 33,6 | 30БЗ | 30,1 | 45БЗ | 22,8 | 60БЗ | 17,2 | 90БЗ | 13,2 |
| - |  | - | - | - | - | - | - | - | 90Б4 | 12,0 |
| 23Б*) |  | 45,9 | 35Б*) | 37,8 | 50Б*) | 29,3 | 70Б*) | 21,0 | 100Б*) | 16,7 |

Окончание таблицы 1

| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23Б1 | 38,0 | 35Б1 | 34,4 | 50Б1 | 24,8 | 70Б1 | 19,1 | 100Б1 | 14,4 |
| 23Б2 | 35,3 | 35Б2 | 31,1 | 50Б2 | 22,8 | 70Б2 | 17,4 | 100Б2 | 13,0 |
| 23БЗ | 32,0 | 35БЗ | 28,4 | 50БЗ | 20,9 | 70БЗ | 15,9 | 100БЗ | 11,7 |
| - | - | - | - | - | - | 70Б4 | 14,6 | 100Б4 | 10,6 |
| 26Б*) | 43,2 | 40Б*) | 34,9 | 55Б*) | 26,7 | 80Б | 19,3 |  |  |
| 26Б1 | 35,9 | 40Б1 | 30,8 | 55Б1 | 22,6 | 80Б1 | 17,2 |  |  |
| 26Б2 | 33,3 | 40Б2 | 27,8 | 55Б2 | 20,8 | 80Б2 | 15,5 |  |  |
| 26БЗ | 30,4 | 40БЗ | 25,5 | 55БЗ | 19,1 | 80БЗ | 14,2 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | 80Б4 | 13,1 |  |  |
| Балки широкополочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20Ш*) | 38,9 | 30ШЗ | 21,1 | 50Ш | 22,5 | 60Ш6 | 10,7 | 80Ш2 | 13,2 |
| 20Ш1 | 33,8 | 30Ш4 | 19,4 | 50Ш1 | 19,4 | 70Ш | 19,7 | 80ШЗ | 12,1 |
| 20Ш2 | 31,2 | 35Ш*) | 26,8 | 50Ш2 | 17,4 | 70Ш1 | 15,8 | 90Ш | 15,7 |
| 23Ш*) | 37,9 | 35Ш1 | 22,7 | 50ШЗ | 15,7 | 70Ш2 | 14,4 | 90Ш1 | 13,1 |
| 23Ш1 | 30,9 | 35Ш2 | 20,8 | 50Ш4 | 14,2 | 70ШЗ | 13,1 | 90Ш2 | 12,1 |
| 23Ш2 | 27,8 | 35ШЗ | 19,1 | 50Ш5 | 12,9 | 70Ш4 | 12,0 | 90ШЗ | 11,1 |
| 26Ш*) | 33,2 | 35Ш4 | 17,3 | 60Ш | 21,4 | 70Ш5 | 11,0 | 100Ш | 14,2 |
| 26Ш1 | 28,6 | 40Ш*) | 23,2 | 60Ш1 | 17,4 | 70Ш6 | 10,3 | 100Ш1 | 12,3 |
| 26Ш2 | 25,9 | 40Ш1 | 20,4 | 60Ш2 | 16,0 | 70Ш7 | 9,5 | 100Ш2 | 11,3 |
| 30Ш*) | 30,1 | 40Ш2 | 18,9 | 60ШЗ | 14,6 | 70Ш8 | 8,8 |  |  |
| 30Ш1 | 26,0 | 40ШЗ | 17,9 | 60Ш4 | 13,1 | 80Ш | 17,4 |  |  |
| 30Ш2 | 23,4 | 40Ш4 | 16,2 | 60Ш5 | 11,8 | 80Ш1 | 14,4 |  |  |
| Колонны и двутавры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20К | 32,3 | 26К1 | 26,1 | 30К6 | 14,1 | 35К8 | 10,0 | 40К9 | 8,2 |
| 20К1 | 29,3 | 26К2 | 23,3 | 30К7 | 12,8 | 40К | 19,9 | 40К10 | 7,8 |
| 20К2 | 26,1 | 26КЗ | 20,9 | 30К8 | 11,7 | 40К1 | 17,5 | 40К11 | 6,2 |
| 20КЗ | 23,7 | 26К4 | 19,2 | 35К1 | 19,3 | 40К2 | 16,0 | 40К12 | 5,2 |
| 20К4 | 21,7 | 26К5 | 17,6 | 35К2 | 17,3 | 40КЗ | 14,5 | 40К13 | 4,4 |
| 23К | 31,6 | 30К1 | 21,4 | 35КЗ | 15,6 | 40К4 | 13,1 | 40К14 | 3,7 |
| 23К1 | 27,5 | 30К2 | 19,9 | 35К4 | 14,2 | 40К5 | 11,8 |  |  |
| 23К2 | 25,7 | 30КЗ | 18,3 | 35К5 | 13,0 | 40К6 | 10,8 |  |  |
| 23КЗ | 23,2 | 30К4 | 16,7 | 35К6 | 11,9 | 40К7 | 9,8 |  |  |
| 23К4 | 21,2 | 30К5 | 15,2 | 35К7 | 10,9 | 40К8 | 9,0 |  |  |
| Примечание*). Применение профилей проката, обозначенных звездочкой, возможно только по согласованию с министерством и ведомством - изготовителем металлоконструкций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3 Коэффициенты к элементным ресурсным сметам нормам

Таблица 2 - Коэффициенты к ресурсным элементным сметам нормам

| Условия применения | Номера групп (норм) | Коэффициенты к нормам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | затрат труда рабочих-строителей | времени эксплуатации машин | расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 Футеровка: |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 сферических и конических поверхностей | 1-12 | 1,5 | 1,5 | кирпич и плитка-1,03 |
| 1.3.1.2 каналов, лотков, фундаментов, плинтусов, приямков, бортиков | 1-12 | 1,4 | 1,4 | кирпич и плитка-1,03 |
| 1.3.1.3 полов | 1-12 | 0,85 | 1,0 | - |
| 1.3.2 Оклейка рулонными материалами: |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 сферических и конических поверхностей | 37,39,40,43 | 1,2 | - | рулонные-1,1 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.2 каналов, лотков, фундаментов, плинтусов, приямков, бортиков | 37,39,40,43 | 1,25 | - | рулонные-1,1 |
| 1.3.2.3 полов 1.3.3 Оклейка листовыми материалами: | 37,39,40,43 | 0,8 | - | - |
| 1.3.3.1 сферических и конических поверхностей | 38,41,42 | 1,6 | - | листовые-1,1 |
| 1.3.3.2 каналов, лотков, фундаментов, плинтусов, приямков, бортиков | 38,41,42 | 1,1 | - | листовые-1,1 |
| 1.3.3.3 полов | 38,41,42 | 0,5 | - | - |
| 1.3.4 Гуммирование сферических и конических поверхностей | 32 | 1,9 | - | резины -1,1 |
| 1.3.5 Металлизация в неповоротном положении | 59,60 | 1,9 | 1,9 | - |
| 1.3.6 Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для: |  |  |  |  |
| футеровки | 1-12 | 1,2 | - | - |
| окраски | 13-31 | 1,3 | - | - |
| оклейки | 37-43 | 1,1 | - | - |
| гуммирования | 32-34, 36 | 1,2 | - | - |
| подготовительных работ | 44,45 | 1,3 | - | - |
| металлических покрытий | 59-60 | 1,2 | - | - |
| разных работ | 50,49, 46-48 | 1,2 | - | - |
| 1.3.7 Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии | 1-10, 13-32, | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | 36-42, |  |  |  |
|  | 44 (1-5,7-9), |  |  |  |
|  | 45-48, |  |  |  |
|  | 50 (2,3), 52 |  |  |  |
| 1.3.8 При устройстве подмостей на высоте свыше 25 м до 50 м | 57,58 | 1,2 | 1,2 | - |
| 1.3.9 То же, на высоте свыше 50 м | 57,58 | 1,3 | 1,3 | - |
| 1.3.10 При наличии заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций составляющих: |  |  |  |  |
| А) от 10% до 30% при следующих видах работ: |  |  |  |  |
| 1.3.10.1 футеровка или облицовка | 1-12 | 1,1 | - | - |
| 1.3.10.2 пескоструйная очистка | 44 (1-4) | 1,05 | - | - |
| 1.3.10.3 оклеивание | 37-43 | 1,05 | - | - |
| 1.3.10.4 шпатлевание | 31 | 1,05 | - | - |
| 1.3.10.5 грунтование | 13-19 | 1,05 | - | - |
| 1.3.10.6 окрашивание | 20-30 | 1,05 | - | - |
| Б) свыше 30% при следующих видах работ: |  |  |  |  |
| 1.3.10.7 футеровка или облицовка | 1-12 | 1,2 | - | - |
| 1.3.10.8 пескоструйная очистка | 44 (1-4) | 1,1 | - | - |
| 1.3.10.9 оклеивание | 37-43 | 1,1 | - | - |
| 1.3.10.10 шпатлевание | 31 | 1,1 | - | - |
| 1.3.10.11 грунтование | 13-19 | 1,1 | - | - |
| 1.3.10.12 окрашивание | 20-30 | 1,1 | - | - |
| 1.3.11 При пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проемами, составляющих: а) от 10% до 30% при следующих видах работ: |  |  |  |  |
| 1.3.11.1 футеровка или облицовка | 1-12 | 1,2 | - | - |
| 1.3.11.2 оклеивание | 37-43 | 1,1 | - | - |
| 1.3.11.3 шпатлевание | 31 | 1,1 | - | - |
| 1.3.11.4 грунтование | 13-19 | 1,1 | - | - |
| 1.3.11.5 окрашивание | 20-30 | 1,1 | - | - |
| б) более 30% при следующих видах работ: |  |  |  |  |
| 1.3.11.6 футеровка или облицовка | 1-12 | 1,35 | - | - |
| 1.3.11.7 оклеивание | 37-43 | 1,2 | - | - |
| 1.3.11.8 шпатлевание | 31 | 1,2 | - | - |
| 1.3.11.9 грунтование | 13-19 | 1,2 | - | - |
| 1.3.11.10 окрашивание | 20-30 | 1,2 | - | - |
| 1.3.12 При защите внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение при следующих видах работ: |  |  |  |  |
| 1.3.12.1 футеровка кислотоупорным кирпичом и плиткой | 1-10 | 1,3 |  |  |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.12.2 шпатлевание | 31 | 1,3 | - | - |
| 1.3.12.3 оклеивание | 37-43 | 1,3 | - | - |
| 1.3.12.4 гуммирование | 32 | 1,15 | - | - |
| 1.3.12.5 окрашивание | 20-30 | 1,15 | - | - |
| 1.3.12.6 окрашивание силикатными растворами | 1-3,5-8, 10-12 | 1,1 | - | - |
| 1.3.12.7 шпатлевание силикатными растворами | 31 (3-5) | 1,1 | - | - |
| 1.3.12.8 При работе с лесов, подмостей, люлек |  |  |  |  |
| и лестниц внутри аппаратов при диаметре: |  |  |  |  |
| 1.3.13.1 до 4 м | 1-60 | 1,2 | - | - |
| 1.3.13.2 свыше 4 м | 1-60 | 1,1 | - | - |
| 1.3.14 При работе вне аппарата лежа | 1-60 | 1,2 | - | - |
| 1.3.15 При очистке и окраске наружных поверхностей оборудования, а также покрытий, колонн, | 13-31 44-45 | 1,1 | - | - |
| связей, балок, фахверков, конструкций эстакад и | 55 |  |  |  |
| галерей с лесов, подмостей, люлек на высоте более 4 м | 70-74 |  |  |  |
| 1.3.16 При окраске решетчатых поверхностей | 13-31 | 1.1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.3.17 При очистке кварцевым песком: |  |  |  |  |
| 1.3.17.1 поверхностей со снятием окалины или старой |  |  |  |  |
| краски площадью до 50% очищаемой поверхности | 44(5,6) | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| 1.3.17.2 то же, площадью более 50% очищаемой поверхности | 44(5,6) | 1,2 | 1,2 | 1,5 |

# 2 Футеровка штучными кислотоупорными материалами

### Группа 1	Футеровка на силикатной кислотоупорными замазке

Состав работ:	1. Разъединение сдвоенной плитки [нормы 1,2]. 2. Сортировки плиток [нормы 1-8], кирпича [нормы 9-11]. 3. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 4. Приготовление раствора жидкого стекла. 5. Смешивание отвердителя с наполнителем. 6. Приготовления грунтовки, шпатлевки, замазки. 7. Огрунтовка основания. 8. Шпатлевка. 9. Футеровка. 10. Затирка швов. 11. Контроль качества.

Измеритель:	1 м2

Футеровка плиткой:

13-1-1		кислотоупорной [керамической] толщиной 20 мм

13-1-2		кислотоупорной [керамической] толщиной 35 мм

13-1-3		камнелитой [диабазовой] толщиной 18 мм

13-1-4		камнелитой [диабазовой] толщиной 30 мм

13-1-5		из прокатного шлакоситалла толщиной 10 мм

13-1-6		прессованной из шлакоситалла толщиной 15 мм

Футеровка изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной:

13-1-7		50мм

13-1-8		70мм

Футеровка кирпичом кислотоупорным прямым:

13-1-9		плашмя

13-1-10		на ребро

13-1-11		в кирпич

Таблица 3 - Группа 1 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-1 1 | 13-1 2 | 13-1 3 | 13-1 4 | 13-1 5 | 13-1 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,34 | 3,49 | 3,07 | 3,6 | 2,96 | 3,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4.7 | 4,4 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 0,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,05 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,11 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0731 | Плиты прессованные из шлакоситалла, окрашенные в массе, толщина 15 мм | м2 | - | - | - | - | - | 1,04 |
| 111-0734 | Плиты из прокатного шлакоситалла, окрашенные в массе, толщина 10 мм | шт | - | - | - | - | 1,03 | - |
| 111-1638 | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,11 |
| 1113-0110 | Натрий кремниефтористый технический, I сорт | т | 0,00122 | 0,00128 | 0,00099 0,00121 | 0,00123 | 0,00116 | 0,00117 |
| 1113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм | м2 | 1,02 |  |  |  |  |  |
| 1113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 35 мм | м2 |  | 1,02 |  |  |  |  |
| 1113-0146 | Плитки камнелитые прямоугольные 250х180х30 мм | т | - | - | - | 0,092 | - | - |
| 1113-0148 | Плитки камнелитые прямоугольные 180х115х18 мм | м2 | - | - | 1,02 |  |  | - |
| 1113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00812 | 0,00853 | 0,00666 0,0081 | 0,00821 | 0,00776 | 0,00779 |
| 1113-0300 | Порошок N2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0181 | 0,0191 | 0,0146 0,0178 | 0,0183 | 0,0172 | 0,0173 |

Таблица 3 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 4 - Группа 1 Нормы с 7 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-1 7 | 13-1 8 | 13-1 9 | 13-1 10 | 13-1 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,94 | 3,17 | 3,44 | 5,3 | 8,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,15 | 0,21 | 0,17 | 0,29 | 0,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,11 | 0,16 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,13 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5т] | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,16 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,34 | 0,67 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,21 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1638 | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,34 | 0,67 |
| 1113-0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекальные шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщина 70 мм, I сорт | т |  | 0,155 |  |  |  |
| 1113-0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекальные шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщина 50 мм, I сорт | т | 0,112 |  |  |  |  |
| 1113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, класс Б | т | - | - | 0,142 | 0,24 | 0,476 |
| 1113-0110 | Натрий кремниефтористый технический, I сорт | т | 0,00134 | 0,00159 | 0,00155 | 0,00222 | 0,00376 |
| 1113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00901 | 0,0106 | 0,0103 | 0,0148 | 0,0251 |
| 1113-0300 | Порошок N2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0195 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0341 | 0,0587 |

### Группа 2	Футеровка на кислотоупорном силикатном растворе

Состав работ:	1. Разъединение сдвоенной плитки [нормы 1,2]. 2- Сортировки плиток [нормы 1,2], кирпича [нормы 3,4]. 3. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 4. Приготовление раствора жидкого стекла. 5. Смешивание отвердителя с наполнителем. 6. Приготовление раствора.   7. Огрунтовка основания. 8. Шпатлевка. 9. Футеровка. 10. Затирка швов. 11. Контроль качества.

Измеритель:	1 м2

Футеровка плиткой кислотоупорной [керамической] толщиной:

13-2-1		20 мм

13-2-2		35 мм

Футеровка кирпичом кислотоупорным прямым:

13-2-3		плашмя

13-2-4		на ребро

Таблица 5 - Группа 2 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-2 1 | 13-2 2 | 13-2 3 | 13-2 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,31 | 3.46 | 3,15 | 5,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 5,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,13 | 0,14 | 0,21 | 0,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,34 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,13 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1638 | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,34 |
| 1113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, класс Б | т | - | - | 0,138 | 0,24 |
| 1113-0110 | Натрий кремниефтористый технический, I сорт | т | 0,0013 | 0,0014 | 0,0017 | 0,0025 |
| 1113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм | м2 | 1,01 | - | - | - |
| 1113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 35 мм | м2 | - | 1,01 | - | - |

Окончание таблицы 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-2 1 | 13-2 2 | 13-2 3 | 13-2 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,0079 | 0,0084 | 0,0103 | 0,0151 |
| 1113-0300 | Порошок N2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0129 | 0,0136 | 0,0162 | 0,0229 |
| 1421-9551-1 | Песок кварцевый | т | 0,00598 | 0,00662 | 0,00904 | 0,0153 |

### Группа 3 	Футеровка на замазке  "Арзамит-5"

Состав работ: 	1. Разъединение сдвоенной плитки [нормы 1,2], распиловка блоков [нормы 9-14].                  2. Сортировка плиток [нормы 1-5], кирпича [нормы 6-8], блоков [нормы 9-14]. 3. Приготовление замазки. 4. Огрунтовка штучных материалов. 5. Футеровка. 6. Затирка швов. 7. Контроль качества.

Измеритель: 	1 м2

Футеровка плиткой кислотоупорной [керамической] толщиной:

13-3-1		20 мм

13-3-2		35 мм

13-3-3	Футеровка плиткой футеровочной АТМ-1 толщиной 10 мм

Футеровка изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной:

13-3-4		50 мм

13-3-5		70 мм

Футеровка кирпичом кислотоупорным прямым:

13-3-6		плашмя

13-3-7		на ребро

13-3-8		в кирпич

Футеровка изделиями фасонными из графита толщиной:

13-3-9		50 мм

13-3-10		100 мм

13-3-11		200 мм

Футеровка изделиями фасонными из угольного материала толщиной:

13-3-12		50 мм

13-3-13		100 мм

13-3-14		200 мм

Таблица 6 - Группа 3 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-3 1 | 13-3 2 | 13-3 3 | 13-3 4 | 13-3 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,58 | 4,77 | 4,18 | 5,33 | 5,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5,2 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,11 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5т] | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1638 | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
| 1113-0044 | Замазка "Арзамит-5 ", порошок | т | 0,00647 0,00556 | 0,00701 0,00643 | 0,00483 0,00457 | 0,00675 | 0,00925 |
| 1113-0045 | Замазка "Арзамит-5 ", раствор | т | 0,00524 0,00442 | 0,00566 0,00511 | 0,00392 0,00379 | 0,00535 | 0,00727 |
| 1113-0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекальные шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщина 70 мм, I сорт | т |  |  |  |  | 0,155 |
| 1113-0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекальные шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщина 50 мм, I сорт | т |  |  |  | 0,112 |  |
| 1113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм | м2 | 1,02 | - | ~ | - | - |
| 1113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 35 мм | м2 | - | 1,02 | - | - | - |
| 1113-0294 | Плитка футеровочная, марка АТМ-1 | т | - | - | 0,01835 | - | - |

Таблица 6 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 7 - Группа 3 Нормы с 6 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-3 6 | 13-3 7 | 13-3 8 | 13-3 9 | 13-3 10 | 13-3 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | в | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,44 | 8,93 | 14,22 | 30,54 | 16,43 | 15,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,13 | 0,23 | 0,79 | 0,21 | 0,32 | 0,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,16 | 0,35 | 0,08 | 0,14 | 0,22 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,03 | 0,05 | 0,1 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,06 | 0,06 | 0,1 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,03 | 0,05 | 0,42 | 0,11 | 0,16 | 0,26 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1638 | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,06 | 0,06 | 0,1 |
| 1113-0044 | Замазка "Арзамит-5 ", порошок | т | 0,00947 0,00978 | 0,0156 0,0169 | 0,0297 0,034 | 0,00821 0,00766 | 0,0116 0,0123 | 0,0184 0,0192 |
| 1113-0045 | Замазка "Арзамит-5 ", раствор | т | 0,00767 0,00768 | 0,0127 0,0133 | 0,0241 0,0264 | 0,00675 0,00610 | 0,0096 0,0089 | 0,0152 0,0151 |
| 1113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, класс Б | т | 0,142 | 0,24 | 0,475 | - | - | - |
| 1113-0270 | Изделия фасонные из графита, марки ГМЗ, ГМЗ-0, ГМЗ-А | кг | - | - | - | 79,5 | 159 | 318 |

Таблица 8 - Группа 3 Нормы с 12 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-3 12 | 13-3 13 | 13-3 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 30,54 | 16,43 | 15,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,21 | 0,32 | 0,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,14 | 0,21 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,03 | 0,05 | 0,1 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,06 | 0,06 | 0,1 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,11 | 0,16 | 0,26 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1638 | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | 0,06 | 0,06 | 0,1 |
| 1113-0044 | Замазка "Арзамит-5 ", порошок | т | 0,00821 0,00766 | 0,0116 0,0123 | 0,0184 0,0192 |
| 1113-0045 | Замазка "Арзамит-5 ", раствор | т | 0,00675 0,00610 | 0,0096 0,0089 | 0,0152 0,0151 |
| 1113-0269 | Изделия фасонные из угольного материала, марка ЭУ | кг | 79,5 80 | 159 | 318 |

Таблицы 7, 8 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 4	 Футеровка на цементном растворе

Состав работ: 	1. Разъединение сдвоенной плитки [нормы 1,2]. 2. Сортировки плиток [нормы 1-4], кирпича [нормы 5-7]. 3. Приготовление раствора. 4. Футеровка. 5. Затирка швов. 6. Контроль качества.

Измеритель: 	1 м2

Футеровка плиткой кислотоупорной [керамической] толщиной:

13-4-1		20 мм

13-4-2		35 мм

Футеровка изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной:

13-4-3		50 мм

13-4-4		70 мм

Футеровка кирпичом кислотоупорным прямым:

13-4-5		плашмя

13-4-6		на ребро

13-4-7		в кирпич

Таблица 9 – Группа 4 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-4 1 | 13-4 2 | 13-4 3 | 13-4 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,5 | 2,62 | 2,18 | 2,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,21 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,00702 | 0,00741 | 0,00823 | 0,00934 |
| 111-1638 | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,21 |
| 1113-0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекальные шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщина 70 мм, I сорт | т | - | - | - | 0,155 |
| 1113-0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекальные шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщина 50 мм, I сорт | т |  |  | 0,111 |  |
| 1113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм | м2 | 1,02 | - | - | - |
| 1113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 35 мм | м2 | - | 1,02 | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | 0,009 | 0,009 0,01 | 0,01 0,011 | 0,012 |

Таблица 10 - Группа 4 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-4 5 | 13-4 6 | 13-4 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,19 | 4,02 | 5,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,29 | 0,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,13 | 0,22 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,03 | 0,06 | 0,13 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,21 | 0,32 | 0,64 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,1 | 0,14 | 0,22 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,0125 | 0,01669 | 0,02784 |
| 111-1638 | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | 0,21 | 0,32 | 0,64 |
| 1113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, класс Б | т | 0,142 | 0,239 | 0,475 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | 0,016 | 0,021 0,022 | 0,034 0,036 |

Таблицы 9, 10 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 5       	Футеровка на эпоксидной замазке

Состав работ:   1. Разъединение сдвоенной плитки [нормы 2,3]. 2. Сортировки плиток [нормы 1-9], кирпича [нормы 10,11]. 3. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 4. Приготовление замазки. 5. Огрунтовка штучных материалов. 6. Футеровка. 7. Затирка швов. 8. Контроль качества.

Измеритель:     1 м2

13-5-1	Футеровка плиткой керамической глазируемой толщиной 6 мм

Футеровка плиткой кислотоупорной [керамической] толщиной:

13-5-2		20 мм

13-5-3		35 мм

13-5-4	Футеровка плиткой из прокатного шлакоситалла толщиной 10 мм

13-5-5	Футеровка плиткой прессованной из шлакоситалла толщиной 15 мм

Футеровка плиткой камнелитой [диабазовой] прямоугольной толщиной:

13-5-6		18 мм

13-5-7		30 мм

Футеровка изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной:

13-5-8		50 мм

13-5-9		70 мм

Футеровка кирпичом кислотоупорным прямым:

13-5-10		плашмя

13-5-11		на ребро

Таблица 11 - Группа 5 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-5 1 | 13-5 2 | 13-5 3 | 13-5 4 | 13-5 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,27 | 4,88 | 5,2 | 4,38 | 4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5 | 5,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,22 | 0,43 | 0,47 | 0,39 | 0,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,06 | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5т] | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,08 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,14 | 0,27 | 0,29 | 0,24 | 0,19 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 1,02 | - | - | - | - |
| 111-0731 | Плиты прессованные из шлакоситалла, окрашенные в массе, толщина 15 мм | м2 | - | - | - | - | 1,04 |
| 111-0734 | Плиты из прокатного шлакоситалла, окрашенные в массе, толщина 10 мм | шт | - | - | - | 1,03 | - |
| 111-1638 | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,08 |
| 1113-0001 | Аэросил, марка А-175 | т | 0,00011 | 0,00019 | 0,0002 | 0,00017 | 0,00018 |
| 1113-0003 | Ацетон технический, I сорт | т | 0,00013 | 0,0002 | 0,00028 | 0,00015 | 0,00015 |
| 1113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщина 20 мм | м2 | - | 1,02 | - | - | - |
| 1113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 35 мм | м2 | - | - | 1,02 | - | - |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,00044 | 0,00036 | 0,00037 |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | 0,00225 | 0,00398 | 0,00435 | 0,00364 | 0,00368 |
| 1113-0267 | Дибутилфталат технический, 1 сорт | т | 0,00021 | 0,00038 | 0,00041 | 0,00035 | 0,00035 |
| 1113-0300 | Порошок N2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00505 | 0,009 | 0,00978 | 0,00834 | 0,0084 |

Таблица 12 - Группа 5 Нормы с 6 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-5 6 | 13-5 7 | 13-5 8 | 13-5 9 | 13-5 10 | 13-5 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,48 | 5,26 | 5,63 | 6,11 | 5,12 | 8,21 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,2 | 5,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,12 | 0,16 | 0,61 | 0,64 | 0,62 | 1,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,22 | 0,37 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,11 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,32 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | - | - | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,64 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1638, | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,32 |
| 1113-0001 | Аэросил, марка А-175 | т | 0,00013 | 0,00019 | 0,00025 | 0,00028 | 0,00027 | 0,00044 |
| 1113-0003 | Ацетон технический, I сорт | т | 0,00021 | 0,00024 | 0,00026 | 0,00035 | 0,00034 | 0,0007 |
| 1113-0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекальные шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщина 70 мм, I сорт | т |  |  |  | 0,155 |  |  |

Окончание таблица 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-5 6 | 13-5 7 | 13-5 8 | 13-5 9 | 13-5 10 | 13-5 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1113-0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекаль-ные, лекальные шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщина 50 мм, I сорт | т |  |  | 0,111 |  |  |  |
| 1113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, класс Б | т | - | - | - | - | 0,142 | 0,235 |
| 1113-0146 | Плитки камнелитные прямоугольные 250х180х30 мм | т | - | 0,092 | - | - | - | - |
| 1113-0148 | Плитки камнелитные прямоугольные 180х115х18 мм | м2 | 1,02 | - | - | - | - | - |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,00055 | 0,0006 | 0,001 |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | 0,00285 | 0,00409 | 0,00546 | 0,00593 | 0,00584 | 0,0096 |
| 1113-0267 | Дибутилфталат технический, 1 сорт | т | 0,00026 | 0,00038 | 0,00052 | 0,00055 | 0,00055 | 0,0009 |
| 1113-0300 | Порошок N2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00629 | 0,00918 | 0,0129 | 0,0133 | 0,0131 | 0,0212 |

### Группа 6	Футеровка на замазке на основании эпоксидно-сланцевой композиции

Состав работ:	1. Разъединение сдвоенной плитки [нормы 1, 2]. 2. Сортировка плиток. 3. Сушка и просеивание  инертных наполнителей. 4. Огрунтовка штучных материалов.                            5. Приготовление замазки. 6. Футеровка. 7. Затирка швов. 8. Контроль качества.

Измеритель:     1 м2

Футеровка плиткой кислотоупорной [керамической] толщиной:

13-6-1		20 мм

13-6-2	 	35 мм

13-6-3	Футеровка плиткой из прокатного шлакоситалла толщиной 10 мм

13-6-4	Футеровка плиткой прессованной из шлакоситалла толщиной 15 мм

Таблица 13 - Группа 6 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-6 1 | 13-6 2 | 13-6 3 | 13-6 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,96 | 5,18 | 3,38 | 3,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5,1 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,42 | 0,47 | 0,39 | 0,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,08 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,26 | 0,29 | 0,24 | 0,24 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0731 | Плиты прессованные из шлакоситалла, окрашенные в массе, толщина 15 мм | м2 | - | - | - | 1,04 |
| 111-0734 | Плиты из прокатного шлакоситалла, окрашенные в массе, толщина 10 мм | шт | - | - | 1,03 | - |
| 111-1638 | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,08 |
| 1113-0001 | Аэросил, марка А-175 | т | 0,00014 | 0,00015 | 0,00013 | 0,00013 |
| 1113-0003 | Ацетон технический, I сорт | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00002 |
| 1113-0100 | Модификатор сланцевый "Сламор" | т | 0,00232 | 0,00253 | 0,00211 | 0,00214 |
| 1113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм | м2 | 1,02 | - | - | - |
| 1113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 35 мм | м2 | - | 1,02 | - | - |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,00028 | 0,00032 | 0,00026 | 0,00026 |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | 0,00289 | 0,00316 | 0,00265 | 0,00267 |
| 1113-0300 | Порошок N2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0082 | 0,0089 | 0,00758 | 0,00765 |

### Группа 7	Футеровка на мастике  "Битуминоль"

Состав работ:	1. Разъединение сдвоенной плитки [норма 1]. 2. Сортировки плиток [норма 1], кирпича [нормы 2,3]. З. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 4. Огрунтовка штучных материалов. 5. Приготовление мастики. 6. Футеровка. 7. Затирка швов. 8. Контроль качества.

Измеритель:	1 м2

13-7-1	Футеровка плиткой кислотоупорной [керамической] толщиной 35 мм

13-7-2	Футеровка кирпичом кислотоупорным прямым плашмя

13-7-3	Футеровка кирпичом кислотоупорным прямым на ребро

Таблица 14 - Группа 7 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-7 1 | 13-7 2 | 13-7 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,58 2,94 | 3,28 | 5,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,3 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,05 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,08 | 0,21 | 0,32 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,08 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-6-45 | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00004 | 0,00006 | 0,0001 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,008 | 0,008 | 0,013 |
| 111-1638 | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | 0,08 | 0,21 | 0,32 |
| 1113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, класс Б | т | - | 0,143 | 0,24 |
| 1113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 35 мм | м2 | 1,02 | - | - |
| 1113-0300 | Порошок N2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0062 | 0,0066 | 0,0107 |

### Группа 8       	Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку

Состав работ:  	1. Разъединение сдвоенной плитки [норма 1]. 2. Сортировки плиток [норма 1], кирпича [нормы 2-4]. 3. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 4. Приготовление раствора жидкого стекла. 5. Смешивание отвердителя и наполнителя. 6. Приготовление замазки.        7. Огрунтовка основания. 8. Шпатлевка. 9. Футеровка. 10. Контроль качества.

Измеритель:     1 м2

13-8-1	Футеровка плиткой кислотоупорной [керамической] толщиной 35 мм

Футеровка кирпичом кислотоупорным прямым:

13-8-2 		плашмя

13-8-3 		на ребро

13-8-4		в кирпич

Таблица 15 - Группа 8 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-8 1 | 13-8 2 | 13-8 3 | 13-8 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,41 | 3,1 | 4,74 | 7,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,14 | 0,2 | 0,3 | 0,61 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,32 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,13 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,14 | 0,19 | 0,32 | 0,61 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,06 | 0,08 | 0,14 | 0,27 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1638 | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | 0,14 | 0,19 | 0,32 | 0,61 |
| 1113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, класс Б | т | - | 0,137 0,142 | 0,226 0,24 | 0,448 0,476 |
| 1113-0110 | Натрий кремниефтористый технический, I сорт | т | 0,00127 | 0,00158 | 0,0025 | 0,00489 |

Таблицы 15, 16 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Окончание таблицы 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-8 1 | 13-8 2 | 13-8 3 | 13-8 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 35 мм | м2 | 1 1,02 | - | - | - |
| 1113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00847 | 0,0105 | 0,0167 | 0,0326 |
| 1113-0300 | Порошок N2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0189 | 0,0239 | 0,0387 | 0,0768 |

### Группа 9	Футеровка на портландцементном растворе впустошовку

Состав работ:	1. Разъединение сдвоенной плитки [норма 1]. 2. Сортировки плиток [норма 1], кирпича [нормы 2-4]. З. Приготовление раствора. 4. Футеровка. 5. Контроль качества.

Измеритель:	1 м2

13-9-1	Футеровка плиткой кислотоупорной [керамической] толщиной 35 мм

Футеровка кирпичом кислотоупорным прямым:

13-9-2	плашмя

13-9-3         на ребро

13-9-4         в кирпич

Таблица 16 - Группа 9 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-9 1 | 13-9 2 | 13-9 3 | 13-9 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,5 | 1,95 | 3,28 | 5,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,13 | 0,16 | 0,28 | 0,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,27 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,1 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,26 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,00735 | 0,00944 | 0,0153 | 0,0309 |
| 1113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, класс Б | т | - | 0,142 | 0,226 | 0,442 |
| 1113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 35 мм | м2 | 1 1,02 | - | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | 0,009 | 0,012 | 0,019 | 0,039 |

Таблица 16 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 10	Футеровка на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой  "Арзамит-5"

Состав работ:	1. Разъединение сдвоенной плитки [нормы 1, 2]. 2. Сортировка штучных материалов.                  3. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 4. Смешивание отвердителя и наполнителя. 5. Приготовление раствора жидкого стекла. 6. Приготовление грунтовки, шпатлевки, замазки. 7. Огрунтовка основания. 8. Шпатлевка. 9. Приготовление замазки  "Арзамит-5". 10. Огрунтовка штучных материалов. 11. Футеровка. 12. Затирка швов.                    13. Контроль качества.

Измеритель:    	1 м2

Футеровка на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой  "Арзамит-5":

    - плиткой керамической кислотоупорной толщиной 20 мм

    - плиткой керамической кислотоупорной толщиной 35 мм

    - изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 50 мм

    - изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм

    - кирпичом кислотоупорным прямым плашмя

Таблица 17 – Группа 10 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-10 1 | 13-10 2 | 13-10 3 | 13-10 4 | 13-10 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,42 | 4,62 | 4,02 | 4,19 | 4,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,17 |

Окончание таблицы 17

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-10 1 | 13-10 2 | 13-10 3 | 13-10 4 | 13-10 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,08 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5т] | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0044 | Замазка "Арзамит-5 ", порошок | т | 0,00079 | 0,00139 | 0,00252 | 0,00413 | 0,00399 |
| 1113-0045 | Замазка "Арзамит-5 ", раствор | т | 0,00065 | 0,00115 | 0,00205 | 0,00337 | 0,00326 |
| 1113-0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекальные шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщина 70 мм, I сорт | т | - | - | - | 0,155 | - |
| 1113-0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекальные шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщина 50 мм, I сорт | т | - | - | 0,111 | - | - |
| 1113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, класс Б | т | - | - | - | - | 0,142 |
| 1113-0110 | Натрий кремниефтористый технический, I сорт | т | 0,00112 | 0,00112 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 1113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм | м2 | 1,02 | - | - | - | - |
| 1113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 35 мм | м2 | - | 1,02 | - | - | - |
| 1113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00752 | 0,00752 | 0,00736 | 0,00736 | 0,00736 |
| 1113-0300 | Порошок N2 для кислотоупорной замазки | т | 0,01674 | 0,01674 | 0,01636 | 0,02482 | 0,01636 |

# 3 Кладка из кислотоупорного кирпича и крупноразмерной керамики

### Группа 11       	Кладка на кислотоупорной силикатной замазке

Состав работ:  	1. Сортировка материала [норма 1]. 2. Сушка и просеивание инертных наполнителей.                  3. Смешивание отвердителя с наполнителем. 4. Приготовление раствора жидкого стекла.          5. Приготовление замазки. 6. Огрунтовка основания. 7. Шпатлевка основы [норма 1].                    8. Кладка. 9. Затирка швов [норма 1]. 10. Контроль качества.

Измеритель:    	1 мЗ

    - Кладка кирпичом кислотоупорным прямым [своды, перегородки]

    - Кладка изделиями фасонными кислотоупорными и керамическими для опорных конструкций   [колосниковые решетки]

Таблица 18 – Группа 11 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-11 1 | 13-11 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 46,08 | 19,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,13 | 0,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,17 | 0,66 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,08 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,74 | 0,74 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 3,12 | 3,12 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,88 | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1638 | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | 3,12 | 3,12 |
| 1113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, класс Б | т | 2,018 | - |
| 1113-0110 | Натрий кремниефтористый технический, I сорт | т | 0,0155 | 0,0028 |
| 1113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,103 | 0,0188 |
| 1113-0268 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические для опорных конструкций | т | - | 2,2 |
| 1113-0300 | Порошок N2 для кислотоупорной замазки | т | 0,247 | 0,0451 |

### Группа 12 	Кладка кислотоупорными кирпичом на замазке  "Арзамит-5"

Состав работ: 	1. Сортировка кирпича. 2. Приготовление замазки. 3. Огрунтовка кирпича. 4. Кладка.                      5. Затирка швов. 6. Контроль качества.

Измеритель: 	1 мЗ

    - Кладка кислотоупорными кирпичом на замазке  "Арзамит-5"

Таблица 19 – Группа 12 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-12 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 82,9 69,0 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,93 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,69 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,78 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 3,12 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 1,89 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1638 | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм | шт | 3,12 0,94 |
| 1113-0044 | Замазка "Арзамит-5 ", порошок | т | 0,135 |
| 1113-0045 | Замазка "Арзамит-5 ", раствор | т | 0,11 |
| 1113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, класс Б | т | 2,028 |

# 4 Огрунтовка и окраску поверхностей

### Группа 13	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ:	1. Приготовление грунтовочных смесей. 2. Огрунтовка поверхностей.

Измеритель:		100м2

Огрунтовка:

13-13-1		битумной грунтовкой, первый слой

13-13-2		битумной грунтовкой, последующий слой

13-13-3		лаком БТ-577, первый слой

13-13-4		лаком БТ-577, последующий слой

13-13-5		лаком ХС-76, первый слой

13-13-6		лаком ХС-76, последующий слой

13-13-7		лаком ХВ-784, первый слой

13-13-8		лаком ХВ-784, последующий слой

13-13-9		лаком ХВ-784 с наполнителем, первый слой

13-13-10	лаком ХВ-784 с наполнителем, последующий слой

13-13-11	грунт-шпаклевкой ЭП-00-10, первый слой

13-13-12	грунт-шпаклевкой ЭП-00-10, последующий слой

13-13-13	компаундом ЭД-20 [ЭД-16], первый слой

13-13-14	компаундом ЭД-20 [ЭД-16], последующий слой

Таблица 20 - Группа 13 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-13 1 | 13-13 2 | 13-13 3 | 13-13 4 | 13-13 5 | 13-13 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,69 | 6,69 | 4,68 | 4,68 | 6,67 | 6,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |

Таблицы 19, 20 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Окончание таблица 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-13 1 | 13-13 2 | 13-13 3 | 13-13 4 | 13-13 5 | 13-13 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 0,09 | 0,06 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0074 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-70/30 | т | 0,0165 | 0,00865 | - | - | - | - |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0165 | 0,00865 | 0,00195 | 0,0013 | - | - |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | - | - | 0,013 | 0,0087 | - | - |
| 1113-0090 | Лак ХС-76 химстойкий | т | - | - | - | - | 0,008 0,023 | 0,0056 0,0161 |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | - | - | - | - | 0,001 0,0092 | 0,0007 0,00644 |

Таблица 21 - Группа 13 Нормы с 7 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-13 7 | 13-13 8 | 13-13 9 | 13-13 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,73 | 4,71 | 4,73 | 4,71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1113-0089 | Лак ХВ-784 | т | 0,0348 0,0194 | 0,0244 0,0136 | 0,0348 0,019 | 0,0244 0,014 |
| 1113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | - | - | 0,0087 0,005 | 0,0061 0,0034 |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | 0,0174 0,0078 | 0,0122 0,00544 | 0,0087 0,005 | 0,0061 0,0034 |

Таблица 22 – Группа 13 Нормы с 11 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-13 11 | 13-13 12 | 13-13 13 | 13.-13 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,7 | 4,68 | 8,16 | 8,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,9 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1113-0122 | Отвердитель N1 | т | 0,00128 | 0,00096 | - | - |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ГЮПА] технический, марка А | т | - | - | 0,00217 0,0017 | 0,00217 0,0017 |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | 0,00339 | 0,00226 | 0,00499 | 0,00825 |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | - | - | 0,0208 0,0167 | 0,0208 0,0167 |
| 1113-0194 | Шпатлевка ЗП-00-10 красно-коричневая | т | 0,0169 | 0,0113 | - | - |
| 1113-0267 | Дибутилфталат технический, 1 сорт | т | - | - | 0,00326 | 0,00326 |
| 1113-0300 | Порошок N2 для кислотоупорной замазки | т | - | - | - | 0,0122 |

Таблицы 21, 22 в редакциий изменений  №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 14	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком этинолевым

Состав работ:	1. Приготовление грунтовочной смеси. 2. Огрунтовка поверхностей.

Измеритель:	100 м2

    - Огрунтовка лаком этинолевым

Таблица 23 – Группа 14 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-14 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 1,12 |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч | маш-ч | 1,12 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1662 | Лак этинолевый | т | 0,0284 |
| 1113-0077 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0043 |

### Группа 15	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевой смесью без растворителя

Состав работ: 	1. Приготовление состава. 2. Огрунтовка поверхностей.

Измеритель:	100 м2

    - Огрунтовка ЭСД-2

    - Огрунтовка  "Эслафур"

Таблица 24 – Группа 15 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-15 1 | 13-15 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,74 | 6,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], | маш-ч | 1,12 | 1,12 |
|  | подача 0,5 мЗ/мин |  |  |  |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски | маш-ч | 1,12 | 1,12 |
|  | фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1113-0100 | Модификатор сланцевый "Сламор" | т | 0,02854 | 0,02854 |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,00292 | 0,00292 |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | 0,02854 | 0,02854 |
| 1113-0193 | Фурфурол технический, 1 сорт | т | - | 0,00292 |

### Группа 16	Огрунтовка металлических поверхностей

Состав работ:	1. Приготовление состава. 2. Огрунтовка поверхностей.

Измеритель:	100 м2

Огрунтовка за один раз грунтовкой:

    - ХС-010

    - ХС-068

    - цинковой протекторной [кистью]

    - ФЛ-ОЗК

    - ХС-059

    - ГФ-021

    - ВЛ-02

    - АК-070

    - ЭП-057

    - лаком БТ-577

    - грунт-шпатлевкой ЭП-00-10

    - компаундом ЭД-20 [ЭД-16]

Таблица 25 – Группа 16 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-16 1 | 13-16 2 | 13-16 3 | 13-16 4 | 13-16 5 | 13-16 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,53 | 3,53 | 11,89 | 4,78 | 4,8 | 4,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,9 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
|  | грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 1,12 | 1,12 | - | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч | маш-ч | 1,12 | 1,12 | - | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | - | - | - | - | - | 0,009 |
| 1113-0026 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | - | - | - | 0,009 | - | - |
| 1113-0030 | Грунтовка ХС-059 красно-коричневая | т | - | - | - | - | 0,016 | - |
| 1113-0031 | Грунтовка ХС-068 красно-коричневая | т | - | 0,0159 | - | - | - | - |
| 1113-0034 | Грунтовка ХС-010 химстойкая | т | 0,0142 | - | - | - | - | - |
|  | красно-коричневая |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0077 | Ксилол нефтяной, марка А | т | - | - | - | 0,0014 | - | 0,0015 |
| 1113-0089 | Лак ХВ-784 | т | - | . | 0,008 | - | - | - |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | 0,0057 | 0,008 | - | - | 0,007 | - |
| 1113-0301 | Порошок цинковый, марка ПЦ1 | т | - | - | 0,032 | - | - | - |

Таблица 26 – Группа 16 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-16 7 | 13-16 8 | 13-16 9 | 13-16 10 | 13-16 11 | 13-16 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,53 | 3,53 | 3,55 | 3,52 | 4,18 | 6,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  | грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | - | 0,0013 | - | - |
| 111-1621 | Грунтовка ЗП-057 | т | - | - | 0,042 | - | - | - |
| 1113-0003 | Ацетон технический, I сорт | т | - | - | 0,001 | - | - | - |
| 1113-0028 | Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета | т | 0,02 | - | - | - | - | - |
| 1113-0033 | Грунтовка АК-070 | т | - | 0,028 | - | - | - | - |
| 1113-0077 | Ксилол нефтяной, марка А | т | - | - | 0,003 | - | - | - |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | - | - | - | 0,009 | - | - |
| 1113-0122 | Отвердитель N1 | т | - | - | - | - | 0,001 | - |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | - | - | - | - | - | 0,00217 |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | - | - | - | - | 0,0023 | 0,00825 |
| 1113-0157 | Растворитель, марка Р-5 | т | - | 0,0042 | - | - | - | - |
| 1113-0160 | Растворитель, марка N648 | т | 0,004 | - | - | - | - | - |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | - | - | - | - | - | 0,0208 |
| 1113-0194 | Шпатлевка ЗП-00-10 красно-коричневая | т | - | - | - | - | 0,0113 | - |

Окончание таблицы 26

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-16 7 | 13-16 8 | 13-16 9 | 13-16 10 | 13-16 11 | 13-16 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1113-0267 | Дибутилфталат технический, 1 сорт | т | - | - | - | - | - | 0,00326 |
| 1113-0285 | Отвердитель N3 | т | - | - | 0,003 | - | - | - |
| 1113-0300 | Порошок N2 для кислотоупорной замазки | т | - | - | - | - | - | 0,0122 |

### Группа 17	Огрунтовка металлических поверхностей

Состав работ:	1. Приготовление состава. 2. Огрунтовка поверхностей.

Измеритель:	100 м2

Огрунтовка за один раз грунтовкой:

    - ПФ-020

    - ПФ-0142

    - ВЛ-023

    - ГФ-017

    - ГФ-0163

Таблица 27 – Группа 17 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-17 1 | 13-17 2 | 13-17 3 | 13-17 4 | 13-17 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,81 | 4,81 | 3,54 | 4,79 | 4,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | [5т] |  |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин |  |  |  |  |  |  |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | распылением для окраски фасадов |  |  |  |  |  |  |
|  | зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1618 | Грунтовка ПФ-0142, красно-коричневая | т | - | 0,0071 | - | - | - |
| 111-1619 | Грунтовка ПФ-020, красно-коричневая | т | 0,0065 | - | - | - | - |
| 1113-0022 | Грунтовка ГФ-017 "ОК" темно-коричневая | т | - | - | - | 0,0102 | - |
| 1113-0025 | Грунтовка ГФ-0163 коричневая | т | - | - | - | - | 0,00866 |
| 1113-0029 | Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 защитно-зеленого цвета | т | - | - | 0,0163 | - | - |
| 1113-0077 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0013 | 0,00161 | - | 0,00153 | 0,0013 |
| 1113-0160 | Растворитель, марка N648 | т | - | - | 0,00163 | - | - |

### Группа 18	Огрунтовка металлических поверхностей

Состав работ:	1. Приготовление состава. 2. Огрунтовка поверхностей.

Измеритель:	100м2

    - Огрунтовка за один раз грунтовкой ХВ-050

    - Огрунтовка за один раз грунтовкой ГФ-0119

Таблица 28 – Группа 18 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-16 1 | 13-18 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,75 | 3,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 |

Окончание таблицы 28

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-16 1 | 13-18 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], | маш-ч | 1,12 | 1,12 |
|  | подача 0,5 мЗ/мин |  |  |  |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски | маш-ч | 1,12 | 1,12 |
|  | фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | 0,001 |
| 111-1620 | Грунтовка ХВ-050, красно-коричневая | т | 0,015 | - |
| 1113-0024 | Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая | т | - | 0,01 |
| 1113-0077 | Ксилол нефтяной, марка А | т | - | 0,001 |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | 0,006 | - |

### Группа 19	Огрунтовка металлических поверхностей

Состав работ:	1. Приготовление состава. 2. Огрунтовка поверхностей.

Измеритель:	100 м2

    - Огрунтовка эпоксидно-сланцевой смесью без растворителя ЭСД-2

    - Огрунтовка эпоксидно-сланцевой смесью без растворителя  "Эслафур"

Таблица 29 – Группа 19 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-19 1 | 13-19 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,16 | 5,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], | маш-ч | 1,12 | 1,12 |
|  | подача 0,5 мЗ/мин |  |  |  |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски | маш-ч | 1,12 | 1,12 |
|  | фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1113-0100 | Модификатор сланцевый "Сламор" | т | 0,02484 | 0,02484 |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,00252 | 0,00252 |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | 0,02484 | 0,02484 |
| 1113-0193 | Фурфурол технический, I сорт | т | - | 0,00252 |

### Группа 20	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ:	1. Приготовление состава. 2. Окраска поверхностей.

Измеритель:	100 м2

Окраска лаком:

    - ХВ-784

    - ХС-76

    - БТ-577

    - ПФ-170

    - ХС-724

    - Окраска краской БТ-177 серебристой

    - Окраска краской Э-КЧ-26

Таблица 30 – Группа 20 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-20 1 | 13-20 2 | 13-20 3 | 13-20 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,11 | 5,17 | 5,73 | 5,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Окончание таблицы 30

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-20 1 | 13-20 2 | 13-20 3 | 13-20 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 0,65 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением | маш-ч | 0,65 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | для окраски фасадов зданий, |  |  |  |  |  |
|  | производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | 0,003 | - |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | - | - | 0,008 | - |
| 1113-0089 | Лак ХВ-784 | т | 0,024 | - | - | - |
| 1113-0090 | Лак ХС-76 химстойкий | т | - | 0,0056 | . | - |
| 1113-0095 | Лак кремнийорганический термостойкий, марка ПФ-170 | т | - | - | - | 0,008 |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | 0,012 | 0,005 | - | - |
| 1113-0175 | Сольвент каменноугольный технический, марка Б | т | - | - | - | 0,002 |

Таблица 31 – Группа 20 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-20 5 | 13-20 6 | 13-20 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,1 | 3,53 | 2,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,8 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для | маш-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0361 | Краска водно-дисперсионная стиролбутадиеновая ВД-КЧ-26, белая ночь, светло-желтая | т | - | - | 0,012 |
| 111-1654 | Краска БТ-177, серебристая | т | - | 0,009 | - |
| 1113-0077 | Ксилол нефтяной, марка А | т | - | 0,0013 | - |
| 1113-0091 | Лак ХС-724 | т | 0,015 | - | - |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | 0,004 | - | - |

### Группа 21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ:	1. Приготовление состава. 2. Окраска поверхностей.

Измеритель:	100 м2

Окраска эмалью:

    - КЧ-728

    - ПФ-133

    - ПФ-837

    - ХС-710

    - ХС-759

    - ХВ-1100

    - ХВ-124

    - ХВ-125

    - ЭП-773

    - ЭП-51

Таблица 32 – Группа 21 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-21 1 | 13-21 2 | 13-21 3 | 13-21 4 | 13-21 5 | 13-21 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,1 | 5,17 | 5,17 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Окончание таблицы 32

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-21 1 | 13-21 2 | 13-21 3 | 13-21 4 | 13-21 5 | 13-21 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с | маш-ч | 0,65 | 1,12 | 1,12 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч | маш-ч | 0,65 | 1,12 | 1,12 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,007 | - | - | - | - | - |
| 111-1671 | Эмаль КЧ-728, белая | т | 0,011 | - | - | - | - | - |
| 111-1675 | Эмаль ХВ-1100, серая | т | - | - | - | - | - | 0,019 |
| 111-1749 | Растворитель, марка РС-2 | т | - | - | 0,0013 | - | - | - |
| 1113-0077 | Ксилол нефтяной, марка А | т | - | 0,0014 | - | - | - | - |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | - | - | - | 0,012 | 0,006 | 0,008 |
| 1113-0237 | Эмаль ХС-710 серая | т | - | - | - | 0,025 | - | - |
| 1113-0240 | Эмаль антикоррозийная ХС-759 белая, светло-серая, серая | т | - | - | - | - | 0,019 | - |
| 1113-0245 | Эмаль антикоррозийная ПФ-133 темно-серая | т | - | 0,009 | - | - | - | - |
| 1113-0247 | Эмаль антикоррозийная ПФ-837 серебристая | т | - | - | 0,009 | - | - | - |

Таблица 33 – Группа 21 Нормы с 7 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-21 7 | 13-21 8 | 13-21 9 | 13-21 10 | 13-21 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,1 | 3,11 | 3,11 | 3,13 | 3,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,12 | 1,12 |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч | маш-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,12 | 1,12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0122 | Отвердитель NМ1 | т | - | - | - | 0,0004 | 0,0008 |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | 0,009 | 0,008 | 0,011 | - | - |
| 1113-0158 | Растворитель, марка N646 | т | - | - | - | 0,002 | - |
| 1113-0160 | Растворитель, марка N648 | т | - | - | - | - | 0,01 |
| 1113-0207 | Эмаль ЭП-51 серая | т | - | - | - | - | 0,025 |
| 1113-0210 | Эмаль ЭП-773 зеленая | т | - | - | - | 0,01 | - |
| 1113-0225 | Эмаль ХВ-785 слоновая кость | т | 0,022 | - | - | - | - |
| 1113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | - | 0,019 | - | - | - |
| 1113-0228 | Эмаль ХВ-125 серебристая | т | - | - | 0,023 | - | - |

### Группа 22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-1126

Состав работ:	1. Приготовление состава. 2. Окраска поверхностей.

Измеритель:	100 м2

    - Окраска эмалью ПФ-1126

Таблица 34 – Группа 22 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-22 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 1,12 |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов | маш-ч | 1,12 |
|  | зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1673 | Эмаль ПФ-1126, светло-дымчатая, слоновая кость | т | 0,011 |
| 1113-0175 | Сольвент каменноугольный технический, марка Б | т | 0,003 |

### Группа 23	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ:	1. Разогрев битума [норма 1]. 2. Сушка и просеивание материалов [нормы 2,3].                              3. Приготовление состава. 4. Окраска поверхностей.

Измеритель:	100 м2

Окраска:

    - лаком битумно-этинолевым

    - краской этинолевой на титановых белилах

    - краской этинолевой на диабазовой муке

Таблица 35 -	Группа 23 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-23 1 | 13-23 2 | 13-23 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,97 | 6,05 | 6,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 1,63 | 1,12 | 1,12 |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для | маш-ч | 1,63 | 1,12 | 1,12 |
|  | окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0002 | Асбест-наполнитель | т | - | 0,007 | 0,007 |
| 111-0074 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-70/30 | т | 0,002 | - | - |
| 111-1662 | Лак этинолевый | т | 0,016 | 0,011 | 0,011 |
| 1113-0013 | Белила титановые МА-25 | т | - | 0,002 | - |
| 1113-0077 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1113-0300 | Порошок N2 для кислотоупорной замазки | т | - | - | 0,002 |

### Группа 24	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями

Состав работ:	1. Приготовление окрасочных составов. 2. Нанесение однослойного покрытия. 3. Контроль качества работы.

Измеритель:	100 м2

Защита:

    - лаком ХП-734

    - эмалью ХП-799

Таблица 36 – Группа 24 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-24 1 | 13-24 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,06 | 3,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 5,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], | маш-ч | 0,65 | 0,65 |
|  | подача 0,5 мЗ/мин |  |  |  |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски | маш-ч | 0,65 | 0,65 |
|  | фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1113-0077 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,005 | 0,004 |
| 1113-0086 | Лак ХП-734, марка А, 1 сорт | т | 0,032 | - |
| 1113-0249 | Эмаль антикоррозийная ХП-799 | т | - | 0,029 |

### Группа 25	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ:	1. Приготовление составов. 2. Окраска поверхностей.

Измеритель:	100 м2

Окраска:

    - смесью эпоксидно-сланцевой без растворителя ЭСД-2

    - смесью эпоксидно-сланцевой без растворителя  "Эслафур"

    - лаком ЭП-730

Таблица 37 – Группа 25 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-25 1 | 13-25 2 | 13-25 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,07 5,56 | 7,17 5,66 | 3,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый, марка А | т | - | - | 0,001 |
| 1113-0083 | Лак ЗП-730 | т | - | - | 0,0101 |
| 1113-0100 | Модификатор сланцевый "Сламор" | т | 0,0181 | 0,0181 | - |
| 1113-0122 | Отвердитель N1 | т | - | - | 0,0003 |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,00224 | 0,00224 | - |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | 0,0223 | 0,0223 | - |
| 1113-0193 | Фурфурол технический, I сорт | т | - | 0,00224 | - |

Таблица 37 в редакциий изменений  №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 26	Окраску металлических огрунтованных поверхностей

Состав работ: 	1. Приготовление составов. 2. Окраска поверхностей.

Измеритель:	100 м2

Окраска эмалями:

13-26-1	    	ЭП-140

13-26-2	    	ЭП-773

13-26-3	    	ЭП-51

13-26-4	    	ЭП-1155

13-26-5	    	КЧ-728

13-26-6	    	ПФ-115

13-26-7	    	ПФ-837

    - ХС-710

13-26-9	   	   ХС-759

13-26-10	   ХВ-1100

13-26-11	   ХВ-785

13-26-12	   ХВ-124

13-26-13	   ХВ-125

13-26-14	   ВЛ-515

13-26-15	   ХП-799

13-26-16	   КО-88

Окраска лаком:

13-26-17	   ХВ-784

13-26-18	   ХС-76

13-26-19	   ХС-724

13-26-20	   ХП-734

13-26-21 	Окраска краской БТ-177 серебристой

13-26-22 	Окраска грунт-шпатлевкой ЭП-00-10

Таблица 38 - Группа 26 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-26 1 | 13-26 2 | 13-26 3 | 13-26 4 | 13-26 5 | 13-26 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,35 | 2,33 | 3,91 | 2,3 | 3,62 | 3,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,65 | 0,65 |
|  | электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,65 | 0,65 |
|  | распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | - | - | 0,006 | 0,0014 |
| 111-1671 | Эмаль КЧ-728, белая | т | - | - | . | - | 0,011 | - |
| 1113-0122 | Отвердитель N1 | т | 0,0005 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | - | - |
| 1113-0157 | Растворитель, марка Р-5 | т | 0,002 | - | - | - | - | - |
| 1113-0158 | Растворитель, марка N646 | т | - | 0,002 | - | - | - | - |
| 1113-0160 | Растворитель, марка N648 | т | - | - | 0,01 | - | - | - |
| 1113-0207 | Эмаль ЭП-51 серая | т | - | - | 0,025 | - | - | - |
| 1113-0210 | Эмаль ЭП-773 зеленая | т | - | 0,01 | - | - | - | - |
| 1113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,013 | - | - | - | - | - |
| 1113-0212 | Эмаль ЭП-1155 белая | т | - | - | - | 0,017 | - | - |
| 1113-0246 | Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая | т | - | - | - | - | - | 0,009 0,019 |

Таблица 39 - Группа 26 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-26 7 | 13-26 8 | 13-26 9 | 13-26 10 | 13-26 11 | 13-26 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,62 | 2,35 | 2,38 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с | маш-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим | маш-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 39

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-26 7 | 13-26 8 | 13-26 9 | 13-26 10 | 13-26 11 | 13-26 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1675 | Эмаль ХВ-1100, серая | т | - | - | - | 0,019 | - | - |
| 111-1749 | Растворитель, марка РС-2 | т | 0,0013 | - | - | - | - | - |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | - | 0,012 | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,008 |
| 1113-0225 | Эмаль ХВ-785 слоновая кость | т | - | - | - | - | 0,022 | - |
| 1113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | - | - | - | - | - | 0,019 |
| 1113-0237 | Эмаль ХС-710 серая | т | - | 0,025 | - | - | - | - |
| 1113-0240 | Эмаль антикоррозийная ХС-759 белая, | т | - | - | 0,019 | - | - | - |
|  | светло-серая, серая |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0247 | Эмаль антикоррозийная ПФ-837 серебристая | т | 0,009 0,019 | - | - | - | - | - |

Таблицы 38, 39 в редакциий изменений  №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 40 - Группа 26 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-26 13 | 13-26 14 | 13-26 15 | 13-26 16 | 13-26 17 | 13-26 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,31 | 2,35 | 3,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | до 49,05 кН [5 т] |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с | маш-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим | маш-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1670 | Эмаль ВЛ-515 | т | - | 0,023 | - | - | - | - |
| 111-1750 | Растворитель, марка Р-60 | т | - | 0,007 | - | - | - | - |
| 1113-0077 | Ксилол нефтяной, марка А | т | - | - | 0,004 | - | - | - |
| 1113-0089 | Лак ХВ-784 | т | - | - | - | - | 0,023 | - |
| 1113-0090 | Лак ХС-76 химстойкий | т | - | - | - | - | - | 0,022 |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | 0,011 | - | - | - | 0,012 | 0,0088 |
| 1113-0157 | Растворитель, марка Р-5 | т | - | - | - | 0,003 | - | - |
| 1113-0228 | Эмаль ХВ-125 серебристая | т | 0,023 | - | - | - | - | - |
| 1113-0249 | Эмаль антикоррозийная ХП-799 | т | - | - | 0,029 | - | - | - |
| 1113-0250 | Эмаль КО-88 кремний-органическая | т | - | - | - | 0,015 | - | - |
|  | термостойкая серебристая |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 41 - Группа 26 Нормы с 19 по 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-26 19 | 13-26 20 | 13-26 21 | 13-26 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,31 | 2,35 | 2,72 | 4,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 0,65 | 0,65 | 0,85 | 0,65 |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч | маш-ч | 0,65 | 0,65 | 0,85 | 0,65 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1654 | Краска БТ-177, серебристая | т | - | - | 0,009 | - |
| 1113-0077 | Ксилол нефтяной, марка А | т | - | 0,005 | 0,0013 | - |
| 1113-0086 | Лак ХП-734, марка А, I сорт | т | - | 0,032 | - | - |
| 1113-0091 | Лак ХС-724 | т | 0,015 | - | - | - |

Окончание таблицы 41

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-26 19 | 13-26 20 | 13-26 21 | 13-26 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1113-0122 | Отвердитель N1 | т | - | - | - | 0,001 |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | 0,004 | - | - | 0,0023 |
| 1113-0194 | Шпатлевка ЗП-00-10 красно-коричневая | т | - | - | - | 0,011 |

### Группа 27	Окраску металлических огрунтованных поверхностей

Состав работ:	1. Приготовление составов. 2. Окраска поверхностей.

Измеритель:	100 м2

Окраска эмалью:

13-27-1	    	УРФ-1128

    - ПФ-1126

Таблица 42 - Группа 27 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-27 1 | 13-27 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,62 | 3,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], | маш-ч | 0,65 | 0,65 |
|  | подача 0,5 мЗ/мин |  |  |  |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски | маш-ч | 0,65 | 0,65 |
|  | фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1673 | Эмаль ПФ-1126, светло-дымчатая, слоновая кость | т | - | 0,011 |
| 111-1674 | Эмаль УРФ-1128, светло-дымчатая, кремовая, черная | т | 0,0093 | - |
| 1113-0077 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0023 | - |
| 1113-0175 | Сольвент каменноугольный технический, марка Б | т | - | 0,003 |

### Группа 28	Окраску металлических огрунтованных поверхностей

Состав работ:	1. Приготовление составов. 2. Окраска поверхностей.

Измеритель:	100 м2

Окраска эмалью:

13-28-1	     	ХВ-16

13-28-2	     	ХВ-110

13-28-3	     	ХВ-113

13-28-4	     	ЭП-755

Таблица 43 - Группа 28 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-28 1 | 13-28 2 | 13-28 3 | 13-28 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,31 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,9 | 5 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,12 |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением | маш-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,12 |
|  | для окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0877 | Сиккатив плавленный 64Б | т |  | 0,00008 | 0,00008 |  |
| 111-1792 | Спирт бутиловый синтетический | т | - | - | - | 0,001 |
| 1113-0077 | Ксилол нефтяной, марка А | т | - | - | - | 0,001 |

Окончание таблицы 43

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-28 1 | 13-28 2 | 13-28 3 | 13-28 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | - | - | - | 0,00034 |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | 0,005 | 0,006 | 0,006 | - |
| 1113-0209 | Эмаль ЭП-755 красно-коричневая | т | - | - | - | 0,009 |
| 1113-0219 | Эмаль ХВ-16 темно-зеленая | т | 0,026 | - | - | - |
| 1113-0221 | Эмаль ХВ-113 красно-оранжевая | т | - | - | 0,016 | - |
| 1113-0229 | Эмаль ХВ-110 белая, серая | т | - | 0,015 | - | - |

### Группа 29	Окраска металлических огрунтованных поверхностей

Состав работ:	1. Приготовление составов. 2. Окраска поверхностей [нормы 1-3]. 3. Нанесения органосиликатной композиции [нормы 4,5], огнезащитного трехслойного покрытия [норма 6].

Измеритель:	100 м2

Окраска эмалью:

13-29-1	    	ЭП-255

13-29-2	    	ХВ-1120

13-29-3	    	КО-811

Окраска композицией:

13-29-4	    	ОС-12-01

13-29-5	    	ОС-51-03

13-29-6	Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2

Таблица 44 - Группа 29 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-29 1 | 13-29 2 | 13-29 3 | 13-29 4 | 13-29 5 | 13-29 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,28 | 2,3 | 2,28 | 2,38 | 2,38 | 99,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 45,44 5,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 1,99 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0.02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,54 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | - |
|  | электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, | маш-ч | - | - | - | - | - | 1,52 |
|  | емкость 65 л |  |  |  |  |  |  |  |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | - |
|  | распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0036 234-0101 | Растворонасос, емкость 1 мЗ Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | - | - | - | - | - | 40,39 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый, | т | - | - | - | 0,002 | 0,002 | - |
|  | марка А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0077 | Ксилол нефтяной, марка А | т | - | - | 0,004 | - | - | - |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | - | 0,013 | - | - | - | - |
| 1113-0157 | Растворитель, марка Р-5 | т | 0,002 | - | - | - | - | - |
| 1113-0214 | Эмаль ЭП-255 белая, зеленая | т | 0,0085 | - | - | - | - | - |
| 1113-0222 | Эмаль ХВ-1120 зеленая | т | - | 0,026 | - | - | - | - |
| 1113-0251 | Эмаль КО-811 кремний-органическая | т | - | - | 0,019 | - | - | - |
|  | зеленая |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0277 | Композиция органосиликатная, марка | т | - | - | - | 0,018 | - | - |
|  | ОС-12-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0278 | Композиция органосиликатная, марка | т | - | - | - | - | 0,018 | - |
|  | ОС-51-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0291 | Паста огнезащитная вспучивающаяся | т | - | - | - | - | - | 0,6 |
|  | водоэмульсионная, марка ВПМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблицы 43, 44 в редакциий изменений  №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 30	Окраска металлических огрунтованных поверхностей

Состав работ:	1. Приготовление составов. 2. Окраска поверхностей.

Измеритель:	100 м2

Окраска эпоксидно-сланцевой смесью без растворителя:

13-30-1	      	ЭСД-2

13-30-2	      	"Эслафур"

13-30-3	Окраска эмалью ЭП-5116

13-30-4	Окраска лаком ЭП-730

Таблица 45 - Группа 30 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-30 1 | 13-30 2 | 13-30 3 | 13-30 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,56 | 5,66 | 3,6 | 2,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 234-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением | маш-ч | 1,12 | 1.12 | 1,12 | 1,12 |
|  | для окраски фасадов зданий, производительность 500 мЗ/ч |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый, марка А | т | - | - | - | 0,001 |
| 1113-0077 | Ксилол нефтяной, марка А | т | - | - | 0,0027 | . |
| 1113-0083 | Лак ЗП-730 | т | - | - | - | 0,0101 |
| 1113-0100 | Модификатор сланцевый "Сламор" | т | 0,0181 | 0,0181 | - | - |
| 1113-0122 | Отвердитель N1 | т | - | - | - | 0,0003 |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,00224 | 0,00224 | - | - |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | 0,0223 | 0,0223 | . | - |
| 1113-0193 | Фурфурол технический, I сорт | т | - | 0,00224 | - | - |
| 1113-0213 | Эмаль ЭП-5116 черная | т | - | - | 0,009 | - |

### Группа 31	Шпатлевка поверхностей

Состав работ:	1. Приготовление шпатлевачных составов. 2. Нанесение шпатлевки вручную.

Измеритель:	100 м2

Шпатлевка мастикой  "Битуминоль":

13-31-1	     	толщиной слоя 3 мм

13-31-2	     	добавлять на каждый следующий 1 мм увеличения слоя

Шпатлевка силикатной шпаклевкой:

13-31-3	     	толщина слоя 3 мм

13-31-4	    	добавлять на каждый следующий 1 мм увеличения слоя

13-31-5	    	толщина слоя 30 мм по арматурной сетке

Шпатлевка составом на основе смол толщиной слоя 1 мм:

13-31-6	     	Д-20 [ЭД-16]

13-31-7	     	АЭД

13-31-8	     	СД-2м

13-31-9	Шпатлевка эпоксидной шпаклевкой ЭП-00-10 толщина слоя 2 мм

13-31-6 - 13-31-8 в редакциий изменений  №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 46 - Группа 31 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-31 1 | 13-31 2 | 13-31 3 | 13-31 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 97,85 | 21,8 | 50,53 | 9,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,46 | 1,71 | 0,87 | 0,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,22 | 1,64 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,24 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,15 | 0,05 | 0,19 | 0,05 |

Окончание таблицы 46

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-31 1 | 13-31 2 | 13-31 3 | 13-31 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | - | - | 0,83 | 0,24 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 9,58 | 3,19 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0009 | Асбест хризолитовый, марка К-6-30 | т | 0,011 | 0,0035 | - | - |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,059 | - | - | - |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,219 | 0,073 | - | - |
| 111-0074 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-70/30 | т | 0,02 | - | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | - | - | 0,095 | - |
| 1113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,215 | 0,071 | 0,375 | 0,125 |
| 1113-0110 | Натрий кремниефтористый технический, I сорт | т | - | - | 0,028 | 0,009 |
| 1113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | - | - | 0,219 | 0,06 |

Таблица 47 - Группа 31 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-31 5 | 13-31 6 | 13-31 7 | 13-31 8 | 13-31 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 277,16 | 50,19 | 51,71 | 50,19 | 79,77 32,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 4 | 4,4 | 4,4 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 15,32 | 2,33 | 2,72 | 2,31 | 0,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 | 2,23 | 2,6 | 2,21 | 0,27 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5т] | маш-ч | 1,86 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 15,28 | - | - | - | - |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | - | 4,44 | 5,24 | 4,43 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1616 | Графит измельченный | т | - | - | 0,0078 | - | - |
| 111-1791 | Смола, марка ФАЗД-8Ф | т | - | - | 0,0525 | - | - |
| 1113-0001 | Аэросил, марка А-175 | т | - | - | - | 0,0019 | - |
| 1113-0003 | Ацетон технический, I сорт | т | - | 0,0126 | - | 0,00259 | - |
| 1113-0100 | Модификатор сланцевый "Сламор" | т | - | - | - | 0,0438 | - |
| 1113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 3,81 | 0,101 | 0,152 | 0,116 | 0,171 |
| 1113-0110 | Натрий кремниефтористый технический, I сорт | т | 0,289 | - | - | - | - |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | - | 0,0095 | 0,0105 | 0,0037 | 0,0104 |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | - | - | - | - | 0,005 |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | - | 0,095 | - | 0,0546 | - |
| 1113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 1,94 | - | - | - | - |
| 1113-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | - | - | - | - | 0,12 |
| 1113-0267 | Дибутилфталат технический, 1 сорт | т | - | 0,0057 | - | - | - |
| По проекту | Сетка арматурная | т м2 | 0,448 100 | - | - | - | - |

Таблица 47 в редакциий изменений  №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

# 5 Гуммирование [обкладка листовой резиной и нанесение жидких резиновых смесей]

### Группа 32	Обкладка сырыми резинами оборудования и трубопроводов диаметром более 500 мм

Состав работ:	1. Приготовление клеев. 2. Прокладывание лент, шпонок. З. Дублирование. 4. Обкладка резиной. 5. Контроль качества.

Измеритель:	1 м2

Гуммирование:

13-32-1	    	полуэбонитом 1751 на клее 2572 в три слоя

13-32-2	    	полуэбонитом ИРП-1394 в два слоя по подслою полуэбонита ИРП-1395 на клее 2572

13-32-3	    	полуэбонитом 51 -1574 на клее 2572 в три слоя

13-32-4	    	эбонитом 51-1626 на клее 2572 в три слоя

13-32-5	    	эбонитом 51-1627 на клее 2572 в три слоя

13-32-6	    	эбонитом 51-1626 по подслою полуэбонита ИРП-1395 на клее 2572 в два слоя

13-32-7	    	полуэбонитом 60-344 [60-343, 1751-7] на клее 2572 в три слоя

Гуммирование с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508:

13-32-8	    	резиной ИРП-1390 [2-607] в два слоя по подслою эбонита 51-1627

13-32-9	    	резиной ИРП-1390 [2-607] в два слоя по подслою полуэбонита 1751

13-32-10	резиной 60-340 в два слоя по подслою полуэбонита 60-343

13-32-11	резиной 60-341 в два слоя по подслою полуэбонита 60-343

Таблица 48 - Группа 32 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-32 1 | 13-32 2 | 13-32 3 | 13-32 4 | 13-32 5 | 13-32 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,46 3,45 | 4,38 3,45 | 4,23 3,45 | 4,56 3,45 | 4,58 3,45 | 4,5 3,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,2 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 270-164 | Установка для приготовления клея | маш-ч | 0,54 | 0,62 | 0,50 | 0,65 | 0,65 | 0,62 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10 м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,00228 | 0,00264 | 0,00216 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00264 |
| 111-1645 | Клей резиновый N2572-1 | кг | 0,19 | 0,22 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| 1113-0313 | Эбонит 51-1627 | т | - | - | - | - | 0,00937 | - |
| 1113-0314 | Эбонит 51-1626 | т | - | - | - | 0,00931 | - | 0,00621 |
| 1113-0318 | Полуэбонит 1751-7 | кг | 7,59 | - | - | - | - | - |
| 1113-0321 | Полуэбонит ИРП-1394-1 | т | - | 0,00626 | - | - | - | - |
| 1113-0322 | Полуэбонит ИРП-1395-1 | т | - | 0,00248 | - | - | - | 0,00248 |
| 1113-0323 | Полуэбонит, марка 51-1574 | кг | - | - | 7,2 | - | - | - |

Таблица 49 - Группа 32 Нормы с 7 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-32 7 | 13-32 8 | 13-32 9 | 13-32 10 | 13-32 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,5 3,45 | 4,33 3,33 | 4,21 3,33 | 4,24 3,2 | 4,24 3,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,5 | 5,2 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 270-0164 | Установка для приготовления клея | маш-ч | 0,57 | 0,54 | 0,49 | 0,51 | 0,51 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10 м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,0024 | 0,00228 | 0,00204 | 0,00216 | 0,00216 |
| 111-1645 | Клей резиновый N2572-1 | кг | 0,2 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 111-1646 | Клей резиновый N4508 | кг | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 1113-0303 | Смеси резиновые товарные каландрованные | т | - | - | - | 0,00435 | - |
|  | [невулканизированные] 60-340 |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0304 | Смеси резиновые товарные каландрованные | т | - | - | - | - | 0,00446 |
|  | [невулканизированные] ИРП-1390-6, 60-341 |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0306 | Смеси резиновые каландрованные [невулканизированные] ИРП-1390-4 | кг | - | 4,58 | 4,58 | - | - |
| 1113-0313 | Эбонит 51-1627 | т | - | 0,00312 | - | - | - |
| 1113-0315 | Полуэбонит 60-343 | кг | - | - | - | 2,7 | 2,7 |
| 1113-0316 | Полуэбонит 60-344 | кг | 8,1 | - | - | - | - |
| 1113-0318 | Полуэбонит 1751-7 | кг | - | - | 2,53 | - | - |

Таблица 48, 49 в редакциий изменений  №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 33	Обкладка сырыми резинами трубопроводов диаметром до 500 мм

Состав работ:	1. Приготовление клеев. 2. Дублирование резины. 3. Обкладка резиной. 4. Контроль качества.

Измеритель:	1 м2

Обкладка:

13-33-1	    	в два слоя резиной 60-340 через подслой полуэбонита 60-343

13-33-2	    	в два слоя резиной 60-341 через подслой полуэбонита 60-343 [60-344]

13-33-3	    	в два слоя резиной 60-341 через подслой эбонита 51-1627

13-33-4	    	в два слоя эбонитом 51-1627

13-33-5	    	в три слоя эбонитом 51-1627

13-33-6	    	в три слоя эбонитом 51-1626

13-33-7	    	в два слоя резиной 60-341 через подслой полуэбонита 6631

    - в два слоя резиной 2566 через подслой полуэбонита 6631

13-33-9	    	    в два слоя резиной 2566 через подслой эбонита 51-1627

13-33-10	    в три слоя полуэбонитом 51-1629

13-33-11	    в два слоя полуэбонитом 6631

13-33-12	    в три слоя полуэбонитом 6631

13-33-13	    в три слоя полуэбонитом ИРП-1391

13-33-14	    в два слоя эбонитом 51 -1627 через подслой полуэбонита ИРП-1395

13-33-15	    в два слоя эбонитом ИРП-1394 через подслой полуэбонита ИРП-1395

13-33-16	    в три слоя полуэбонитом 51-1574

13-33-17	    в два слоя резиной ИРП-1390 через подслой полуэбонита ИРП-1391

13-33-18	    в три слоя резиной ИРП-1390

Таблица 50 - Группа 33 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-33 1 | 13-33 2 | 13-33 3 | 13-33 4 | 13-33 5 | 13-33 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 4,85 | 5,64 | 5,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 270-0164 | Установка для приготовления клея | маш-ч | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,34 | 0,49 | 0,49 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10 м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,00206 | 0,00206 | 0,00206 | 0,0014 | 0,00204 | 0,00204 |
| 111-1645 | Клей резиновый N572-1 | кг | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,15 |
| 111-1646 | Клей резиновый N4508 | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - |
| 1113-0303 | Смеси резиновые товарные каландро-ванные [невулканизированные] 60-340 | т | 0,0052 | - | - | - | - | - |
| 1113-0304 | Смеси резиновые товарные каланд-рованные [невулканизированные] ИРП-1390-6, 60-341 | т | - | 0,00507 | 0,00507 | - | - | - |
| 1113-0313 | Эбонит 51-1627 | т | - | - | 0,00313 | 0,00626 | 0,00939 | - |
| 1113-0314 | Эбонит 51-1626 | т | - | - | - | - | - | 0,00933 |
| 1113-0315 | Полуэбонит 60-343 | кг | 3,07 | 3,07 | - | - | - | - |

Таблица 51 - Группа 33 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-33 7 | 13-33 8 | 13-33 9 | 13-33 10 | 13-33 11 | 13-33 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 4,85 | 5,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 270-0164 | Установка для приготовления клея | маш-ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10 м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,00206 | 0,00206 | 0,00206 | 0,00203 | 0,0014 | 0,00203 |
| 111-1645 | Клей резиновый N2572-1 | кг | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,11 | 0,15 |
| 111-1646 | Клей резиновый N4508 | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - |
| 1113-0304 | Смеси резиновые товарные каландрован-ные [невулканизированные] ИРП-1390-6, 60-341 | т | 0,00507 | - | - | - | - | - |
| 1113-0305 | Смеси резиновые товарные каландрован-ные [невулканизированные] 2566-10 | т | - | 0,00452 | 0,00452 | - | - | - |
| 1113-0313 | Эбонит 51-1627 | т | - | - | 0,00313 | - | - | - |
| 1113-0317 | Полуэбонит 6631-1 | т | 0,00258 | 0,00258 | - | - | 0,00515 | 0,00773 |
| 1113-0319 | Полуэбонит 51-1629 | кг | - | - | - | 8,24 | - | - |

Таблицы 50, 51 в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 52 - Группа 33 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-33 13 | 13-33 14 | 13-33 15 | 13-33 16 | 13-33 17 | 13-33 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 270-0164 | Установка для приготовления клея | маш-ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10 м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 111-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый, марка А | т | - | - | - | - | - | 0,00006 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,00203 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00203 | 0,00206 | 0,00206 |
| 111-1645 | Клей резиновый N2572-1 | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1113-0304 | Смеси резиновые товарные каланд-рованные [невулканизированные] ИРП-1390-6, 60-341 | т | - | - | - | - | - | 0,0078 |
| 1113-0313 | Эбонит 51-1627 | т | - | 0,00626 | - | - | - | - |
| 1113-0320 | Полуэбонит ИРП-1391-8 | т | 0,00786 | - | - | - | 0,00262 | - |
| 1113-0321 | Полуэбонит ИРП-1394-1 | т | - | - | 0,00711 | - | - | - |
| 1113-0322 | Полуэбонит ИРП-1395-1 | т | - | 0,00294 | 0,00294 | - | - | - |
| 1113-0323 | Полуэбонит, марка 51-1574 | кг | - | - | - | 8,18 | - | - |

### Группа 34	Обкладка сырыми резинами мелких изделий площадью до 0,1 м2

Состав работ:	1. Приготовление клеев. 2. Дублирование резины. 3. Обкладка резиной. 4. Контроль качества.

Измеритель:	1 м2

Обкладка:

13-34-1	    	в два слоя резиной 60-341 через подслой эбонита 51-1627

13-34-2	    	в два слоя эбонитом 51-1627

13-34-3	    	в три слоя эбонитом 51-1627

13-34-4	    	в два слоя резиной 60-341 через под слой полуэбонита 6631

13-34-5	    	в два слоя полуэбонитом 6631

13-34-6	    	в три слоя полуэбонитом 6631

Таблица 53 - Группа 34 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-34 1 | 13-34 2 | 13-34 3 | 13-34 4 | 13-34 5 | 13-34 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 48,03 | 47,1 | 48,03 | 48,03 | 47,1 | 48,03 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 270-0164 | Установка для приготовления клея | маш-ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,00358 | 0,00229 | 0,00349 | 0,00358 | 0,00229 | 0,00349 |
| 111-1645 | Клей резиновый N2572-1 | кг | 0,13 | 0,17 | 0,25 | 0,13 | 0,17 | 0,25 |
| 111-1646 | Клей резиновый N4508 | кг | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - |
| 1113-0304 | Смеси резиновые товарные каланд-рованные [невулканизированные] ИРП-1390-6, 60-341 | т | 0,00978 | - | - | 0,00978 | - | - |
| 1113-0313 | Эбонит 51-1627 | т | 0,00604 | 0,01208 | 0,01812 | - | - | - |
| 1113-0317 | Полуэбонит 6631-1 | т | - | - | - | 0,00497 | 0,00995 | 0,01492 |

Таблицы 52, 53 в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 35      	Вулканизация резиновой обкладки аппаратов

Измеритель: 	1 м2

Вулканизация в котле под давлением, продолжительность процесса:

13-35-1	      	5,5 ч

13-35-2	      	8,5 ч

13-35-3    Вулканизация открытым способом, продолжительность процесса 48 ч

Таблица 54 - Группа 35 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-35 1 | 13-35 2 | 13-35 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,61 | 0,8 | 4,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 0,66 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,29 | 0,33 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,29 | 0,33 | 0,01 |
| 270-0226 | Котлы вулканизационные | маш-ч | 4,6 | 7,14 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 140-9053 | Пар | кг | 160 | 300 | 550 |

### Группа 36	Гуммирование из растворов

Состав работ:	1. Приготовление гуммировачного состава [нормы 1,2]. 2. Огрунтовка [нормы 1,2].                             3. Нанесение гуммировачного состава [нормы 1-3]. 4. Контроль качества.

Измеритель:	1 м2

Гуммирование толщиной 1,5 мм с нанесением герметика:

13-36-1	      	У-30М

13-36-2	      	51- Г-10

13-36-3    Гуммирование толщиной 3 мм с нанесением гуммировачного состава ПОЛАН-2М

Таблица 55 - Группа 36 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-36 1 | 13-36 2 | 13-36 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,06 | 2,14 | 0,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,9 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
|  | М а ш и н ы и м е х а н и з м ы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 270-0164 | Установка для приготовления клея | маш-ч | 0,01 | 0,09 | 0,08 |
|  | М а т е р и а л ы |  |  |  |  |
| 111-0198 | Герметик, марка 51-Г-10 | кг | - | 2,74 | - |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,2 | - | - |
| 111-1614 | Герметик, марка У-30М | кг | 2,52 | - | - |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | - | 0,00275 | - |
| 1113-0264 | Эфир этиловый технический | т | 0,0003 | - | - |
| 1113-0275 | Композиции латексные для антикоррозийного эластичного покрытия [полан], защитные | кг | - | - | 6,5 |
| 1113-0276 | Композиция А адгезионная | кг | - | - | 0,4 |

# 6 Оклеечные покрытия

### Группа 37 	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме

Состав работ: 	1. Приготовление грунтовки [нормы 1,3,5]. 2. Приготовление битумной мастики [нормы 1,3,5]. 3. Оклейка. 4. Шпатлевка [нормы 1,3]. 5. Сушка кварцевого песка [нормы 1,3]. 6. Затирка поверхности [нормы 1,3].

Измеритель: 	1 м2

Оклейка рубероидом или гидроизолом:

13-37-1	     	в один слой

13-37-2 	добавлять на каждый последующий слой

Оклейка стеклорубероидом

13-37-3 	в один слой

13-37-4 	добавлять на каждый последующий слой

Таблица 56 - Группа 37 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-37 1 | 13-37 2 | 13-37 3 | 13-37 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,34 | 0,57 | 1,27 | 0,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-6-45 | т | 0,0002 | - | 0,0002 | - |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,004 | - | 0,004 | - |
| 111-0074 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-70/30 | т | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 111-0864 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ | м2 | - | - | 1,16 | 1,16 |
| 111-1761 | Рубероид морозоустойчивый, марка РПМ-300 | м2 | 1,14 | 1,14 | - | - |
| 1113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00323 | - | 0,00323 | - |
| 1421-9551-1 | Песок кварцевый | т | 0,004 | - | 0,004 | - |

### Группа 38      	Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм

Состав работ:  	1. Распаковка и подготовка рулонного материала. 2. Приготовление клея [нормы 1-8], битумной грунтовки [нормы 9,10]. 3. Оклейка полиизобутиленом. 4. Приготовление полиизобутиленовой пасты [нормы 1,2,7,8]. 5. Усиление швов полосами с ПСГ. 6. Сварка полиизобутиленовых листов [нормы 3-6] 7. Контроль качества.

Измеритель:    	1 м2

Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами на клее 88-СА с пастой:

13-38-1	      	в один слой

13-38-2	      	в два слоя

Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами на клее 88-С со сваркой:

13-38-3	      	в один слой

13-38-4	      	в два слоя

Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами на клее 88-СА со сваркой:

13-38-5	      	в один слой

13-38-6	      	в два слоя

Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами на клее 88-СА с пастой:

13-38-7	      	в один слой

13-38-8	      	в два слоя

Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами на битуме:

13-38-9	      	в один слой

13-38-10	в два слоя

Таблица 57 - Группа 38 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-38 1 | 13-38 2 | 13-38 3 | 13-38 4 | 13-38 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,03 | 4,06 | 3,99 | 5,72 | 4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 0,31 | 0,59 | 0,31 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5т] | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | - | - | 0,29 | 0,57 | 0,29 |

Окончание таблицы 57

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-38 1 | 13-38 2 | 13-38 3 | 13-38 4 | 13-38 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0003 | 0,00044 | 0,00014 | 0,00028 | 0,00014 |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,63 | 1,27 | 0,63 | 1,27 | 0,8 |
| 111-623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1113-0264 | Эфир этиловый технический | т | 0,00014 | 0,00028 | 0,00014 | 0,00028 | 0,00014 |
| 1113-0293 | Пластины полиизобутиленовые, марка ПСГ | т | 0,00453 | 0,00773 | 0,0044 | 0,0076 | 0,0044 |

Таблица 58 - Группа 38 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-38 6 | 13-38 7 | 13-38 8 | 13-38 9 | 13-38 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,75 | 2,04 | 4,06 | 2,12 | 4,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,59 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН[5т] | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 0,57 | - | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00028 | 0,0003 | 0,00044 | 0,00003 | 0,00003 |
| 111-0074 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-70/30 | т | - | - | - | 0,003 | 0,006 |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг | 1,6 | 0,8 | 1,6 | - | - |
| 111-623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1113-0264 | Эфир этиловый технический | т | 0,00028 | 0,00014 | 0,00028 | - | - |
| 1113-0293 | Пластины полиизобутиленовые, марка ПСГ | т | 0,0076 | 0,00453 | 0,00773 | 0,0048 | 0,00904 |

Таблицы 57, 58 в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 39 	Оклейка стеклотканью

Состав работ: 	1. Приготовление составов. 2. Огрунтовка [нормы 3,5]. 3. Оклейка стеклотканью.                            4. Нанесение покрывных слоев [нормы 1,2]. 5. Контроль качества.

Измеритель: 	1 м2

Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в один слой:

13-39-1 	по металлической поверхности

13-39-2	      	по бетонной поверхности

Оклейка стеклотканью на нефтебитуме:

13-39-3 	первый слой

13-39-4 	последующий слой

Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике:

13-39-5 	первый слой

13-39-6 	последующий слой

Таблица 59 - Группа 39 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-39 1 | 13-39 2 | 13-39 3 | 13-39 4 | 13-39 5 | 13-39 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,13 | 1,16 | 0,99 | 0,67 | 0,89 | 0,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0074 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-70/30 | т | - | - | 0,005 | 0,003 | - | - |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | - | - | - | - | 0,00242 | 0,0013 |

Окончание таблицы 59

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-39 1 | 13-39 2 | 13-39 3 | 13-39 4 | 13-39 5 | 13-39 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 114-0088 | Ткань стеклянная конструкционная Т-11, Т-11п | 1000м2 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 |
| 1113-0122 | Отвердитель N1 | т | 0,00015 | 0,00016 | - | - | - | - |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | 0,00054 | 0,00057 | - | - | - | - |
| 1113-0194 | Шпатлевка ЗП-00-10 красно-коричневая | т | 0,0018 | 0,0019 | - | - | - | - |

### Группа 40 	Оклейка стеклотканью

Состав работ: 	1. Приготовление составов. 2. 0клейка стеклотканью. 3. Нанесение покрывных слоев.           4. Контроль качества.

Измеритель: 	1 м2

Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20:

13-40-1		первый слой

13-40-2	      	последующий слой

Оклейка стеклотканью на эпоксидно-сланцевом компаунде ЭСД-2М:

13-40-3	       	первый слой

13-40-4	       	последующий слой

Таблица 60 - Группа 40 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-40 1 | 13-40 2 | 13-40 3 | 13-40 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,43 | 1,09 | 1,4 | 1,13 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | 0,00033 | - |
| 111-1617 | Графит кристаллический литейный, марка ГЛ-2 | кг | 0,6 | - | - | - |
| 111-1881 | Тальк молотый, 1 сорт | т | - | - | 0,00009 | - |
| 114-0088 | Ткань стеклянная конструкционная Т-11, Т-11п | 1000м2 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 |
| 1113-0100 | Модификатор сланцевый "Сламор" | т | - | - | 0,0009 | 0,00066 |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,00018 | 0,0001 | 0,00011 | 0,00009 |
| 1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | 0,00053 | 0,00023 | - | - |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | 0,00179 | 0,00069 | 0,00105 | 0,00084 |
| 1113-0267 | Дибутилфталат технический, 1 сорт | т | 0,00021 | 0,00009 | - | - |

### Группа 41	Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке

Состав работ:	1. Приготовление клеящего состава. 2. Оклейка листовым асбестом.

Измеритель:	1 м2

13-41-1    Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке

Таблица 61 - Группа 41 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-41 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм | т | 0,00796 |
| 1113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0004 |
| 1113-0110 | Натрий кремниефтористый технический, I сорт | т | 0,00003 |
| 1113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00042 |

### Группа 42	Оклейка поливинилхлоридным пластикатом

Состав работ:	1. Разметка и раскрой пластикат. 2. Оклейка поверхности. 3. Сварка пластикатовых листов. 4. Контроль качества.

Измеритель:	100 м2

Оклейка поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н толщиной слоя:

13-42-1	      	3 мм

13-42-2	      	4 мм

13-42-3	Оклейка поливинилхлоридным пластикатом на клее ПЭД-Б толщиной слоя 3 мм

Таблица 62 - Группа 42 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-42 1 | 13-42 2 | 13-42 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 314,6 | 314,6 | 308,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,47 | 0,6 | 0,44 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,27 | 0,33 | 0,26 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 0,19 | 0,26 | 0,17 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,003 | 0,003 | - |
| 111-1644 | Клей резиновый N88-Н | кг | 80 | 80 | - |
| 1113-0128 | Пластикат листовой | т | 0,48 | 0,64 | 0,48 |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | - | - | 0,0035 |
| 1113-0264 | Эфир этиловый технический | т | 0,011 | 0,011 | - |
| 1113-0274 | Клей, марка ПЭД-Б | кг | - | - | 70 |
| 1530-0147 | Пруток сварочный из винилпласта | т | 0,016 | 0,016 | - |

### Группа 43	Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее

Состав работ:	1. Подготовка основания. 2. Приготовление клея. 3. Огрунтовка основания. 4. Оклейка.         5. Сварка швов. 6. Контроль качества.

Измеритель:	100 м2

Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой:

13-43-1	      	первый слой

13-43-2	      	последующий слой

Таблица 63 - Группа 43 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-43 1 | 13-43 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 203,06 | 177,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,33 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,01 | 0,01 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 0,29 | 0,06 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 3,57 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0837 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4А | т | 0,03 | 0,03 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | - | 0,3 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,116 | - |
| 111-1721 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | т | 0,022 | 0,022 |
| 1113-0002 | Ацетон технический, высший сорт | т | 0,001 | 0,001 |
| 1113-0015 | Бутилкаучук, марка Б | т | 0,006 | 0,002 |
| 1113-0080 | Лак БТ-783 | т | 0,05 | 0,05 |

# 7 Подготовительные работы

### Группа 44	Очистка металлических поверхностей

Состав работ:	1. Очистка поверхности [нормы 1-7]. 2. Протравливание металлических поверхностей [норма 8]. З. Обеспыливание [норма 9].

Измеритель:    	1 м2

Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диаметром:

13-44-1        	более 500мм

13-44-2        	менее 500 мм и мелких изделий

13-44-3       	более 500 мм со снятием окалины или старой краски площадью до 50% очищаемой поверхности

13-44-4	более 500 мм со снятием окалины или старой краски площадью более 50% очищаемой поверхности

13-44-5	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей

13-44-6	Очистка кварцевым песком поверхности труб диаметром до 500 мм, мелких изделий и решетчатых конструкций

13-44-7	Очистка щетками

13-44-8	Протравливание металлических поверхностей

13-44-9	Обеспыливание

Таблица 64 - Группа 44 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | ###### Наименование ресурса | Единица измер. | 13-44 1 | 13-44 2 | 13-44 3 | 13-44 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,56 | 0,76 | 0,67 | 0,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа[6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 0,41 | 0,76 | 0,5 | 0,63 |
| 233-0100 | Аппараты дробеструйные | маш-ч | 0,41 | 0,79 | 0,5 | 0,63 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1710 | Песок металлический | т | 0,00485 | 0,00485 | 0,00725 | 0,00725 |

Таблица 65 - Группа 44 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-44 5 | 13-44 6 | 13-44 7 | 13-44 8 | 13-44 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,51 | 1,0 | 1,52 | 0,79 | 0,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 5 | 4 | 3,9 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,06 | - | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,04 | 0,06 | - | - | - |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,03 | - | - | - | - |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН[5т] | маш-ч | 0,01 | - | - | - | - |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 0,28 | 0,37 | - | - | 0,1 |
| 233-0100 | Аппараты дробеструйные | маш-ч | 0,28 | 0,37 | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0071 | Кислота серная техническая улучшенная | т | - | - | - | 0,0002 | - |
| 1421-9551-1 | Песок кварцевый | т | 0,032 | 0,038 | - | - | - |

### Группа 45	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов

Состав работ:	1. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов.

Измеритель:	100 м2

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром:

13-45-1	     	до 500 мм бензином

13-45-2	     	до 500 мм уайт-спиритом

13-45-3		до 500 мм этиловым спиртом

13-45-4		свыше 500 мм бензином

13-45-5		свыше 500 мм уайт-спиритом

13-45-6		свыше 500 мм этиловым спиртом

Таблица 66 - Группа 45 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-45 1 | 13-45 2 | 13-45 3 | 13-45 4 | 13-45 5 | 13-45 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,032 | - | - | 0,033 | - | - |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | 0,032 | - | - | 0,033 | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1113-0180 | Спирт этиловый ректифицированный технический, I сорт | т | - | - | 0,032 | - | - | 0,033 |

# 8 Разные работы

### Группа 46	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом

Состав работ:	1. Приготовление замазки. 2. Уплотнение штуцеров.

Измеритель:	1 шт

Уплотнение штуцеров на замазке:

13-46-1		 "Арзамит-5"

13-46-2		силикатной

13-46-3		эпоксидной

Таблица 67 - Группа 46 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-46 1 | 13-46 2 | 13-46 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,59 | 2,55 | 2,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0025 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 3,0-5,0 мм | т | 0,00067 | 0,00067 | 0,00067 |
| 1113-0001 | Аэросил, марка А-175 | т | - | - | 0,00009 |
| 1113-0044 | Замазка "Арзамит-5 ", порошок | т | 0,00309 | - | - |
| 1113-0045 | Замазка "Арзамит-5 ", раствор | т | 0,00249 | - | - |
| 1113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | - | 0,0058 | 0,00459 |
| 1113-0110 | Натрий кремниефтористый технический, I сорт | т | - | 0,00036 | - |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | - | - | 0,00017 |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | - | - | 0,00176 |
| 1113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | - | 0,0024 | - |
| 1113-0267 | Дибутилфталат технический, 1 сорт | т | - | - | 0,00017 |

### Группа 47	Защита штуцеров вкладышами

Состав работ:	1. Приготовление замазки. 2. Установка вкладышей.

Измеритель:	1 шт

Защита штуцеров на силикатной замазке вкладышами:

13-47-1		керамическими

13-47-2		винипластовыми

13-47-3		дунитовыми

13-47-4		фарфоровыми

Защита штуцеров на замазке  "Арзамит-5" вкладышами:

13-47-5		керамическими

13-47-6		графитовыми

13-47-7		дунитовыми

13-47-8		фарфоровыми

13-47-9		из пропитанного графитопласта

Таблица 68 - Группа 47 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-47 1 | 13-47 2 | 13-47 3 | 13-47 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1113-0110 | Натрий кремниефтористый технический, I сорт | т | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 |
| 1113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00311 | 0,00311 | 0,00311 | 0,00311 |
| 1113-0300 | Порошок N2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00749 | 0,00749 | 0,00749 | 0,00749 |
| 1113-0308 | Трубы кислотоупорные дунитовые | т | - | - | 0,00488 | - |
| 1113-0309 | Трубы кислотоупорные фарфоровые | т | - | - | - | 0,00458 |
| 1113-0310 | Трубы кислотоупорные керамические с раструбами, диаметр более 100 мм, 1 сорт | кг | 4,88 | - | - | - |
| 1530-0145 | Трубы винипластовые | кг | - | 2,75 | - | - |

Таблица 69 - Группа 47 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-47 5 | 13-47 6 | 13-47 7 | 13-47 8 | 13-47 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,37 | 3,36 | 3,37 | 3,37 | 3,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0044 | Замазка "Арзамит-5 ", порошок | т | 0,00401 | 0,00401 | 0,00401 | 0,00401 | 0,00401 |
| 1113-0045 | Замазка "Арзамит-5 ", раствор | т | 0,00321 | 0,00321 | 0,00321 | 0,00321 | 0,00321 |
| 1113-0308 | Трубы кислотоупорные дунитовые | т | - | - | 0,00488 | - | - |
| 1113-0309 | Трубы кислотоупорные фарфоровые | т | - | - | - | 0,00458 | - |
| 1113-0310 | Трубы кислотоупорные керамические с раструбами, диаметр более 100 мм, 1 сорт | кг | 4,88 | - | - | - | - |
| По проекту | Трубы из графитопласта | кг | - | - | - | - | 3,69 |
| По проекту | Трубы графитовые | кг | - | 3,19 | - | - | - |

### Группа 48	Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих

Состав работ:	1. Приготовление замазки. 2. Заполнение швов.

Измеритель:	1 м2

Разделка швов замазкой  "Арзамит-5" при укладке:

13-48-1		плитки керамической

13-48-2		кирпича плашмя

13-48-3		кирпича на ребро

13-48-4		кирпича в кирпич

Разделка швов эпоксидной замазкой при укладке:

13-48-5		плитки керамической

13-48-6		кирпича плашмя

13-48-7		кирпича на ребро

Разделка швов полимерзамазкой ЭСД-2 при укладке:

13-48-8		плитки

13-48-9		кирпича плашмя

13-48-10	кирпича на ребро

Таблица 70 - Группа 48 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-48 1 | 13-48 2 | 13-48 3 | 13-48 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,57 | 1,57 | 1,97 | 2,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1113-0044 | Замазка "Арзамит-5 ", порошок | т | 0,00086 | 0,00179 | 0,00257 | 0,00317 |
| 1113-0045 | Замазка "Арзамит-5 ", раствор | т | 0,00069 | 0,00144 | 0,00205 | 0,00254 |
| 1113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | - |
| 1113-0180 | Спирт этиловый ректифицированный технический, I сорт | т | 0,00004 | 0,00007 | 0,00012 | - |

Таблица 71 - Группа 48 Нормы с 5 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-48 5 | 13-48 6 | 13-48 7 | 13-48 8 | 13-48 9 | 13-48 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,69 | 1,9 | 2,99 | 2,27 | 1,9 | 2,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0001 | Аэросил, марка А-175 | т | 0,00003 | 0,00005 | 0,00008 | 0,00002 | 0,00004 | 0,00006 |
| 1113-0003 | Ацетон технический, I сорт | т | 0,00007 | 0,00015 | 0,00022 | - | - | - |
| 1113-0100 | Модификатор сланцевый "Сламор" | т | - | - | - | 0,0003 | 0,00063 | 0,00092 |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,00005 | 0,0001 | 0,00015 | 0,00004 | 0,00008 | 0,00012 |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | 0,0005 | 0,00104 | 0,00148 | 0,00037 | 0,00079 | 0,00115 |
| 1113-0267 | Дибутилфталат технический, 1 сорт | т | 0,00005 | 0,0001 | 0,00015 | - | - | - |
| 1113-0300 | Порошок N2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0012 | 0,00248 | 0,00356 | 0,00113 | 0,00237 | 0,00345 |

### Группа 49	Пропитка щебня, уложенного в днища аппаратов, мастикой  "Битуминоль Н-2"

Состав работ:	1. Приготовление мастики. 2. Заливание мастики.

Измеритель:	1 мЗ

13-49-1	Пропитка щебня мастикой  "Битуминоль Н-2"

Таблица 72 - Группа 49 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-49 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,14 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,07 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 8,11 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-6-45 | т | 0,0197 |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00197 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,108 |
| 1113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,108 |

### Группа 50	Сопутствующие работы

Состав работ: 	1. Сушка лакокрасочного покрытия [норма 1]. 2. Проверка качества резинового покрытия [норма 2]. 3. Окисловка швов силикатной футеровки [норма 3].

Измеритель:	100 м2

13-50-1	Искусственная сушка лакокрасочных покрытий в течение 1 часа

13-50-2	Проверка качества резинового покрытия детектором

13-50-3	Окисловка швов силикатной футеровки

Таблица 73 - Группа 50 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-50 1 | 13-50 2 | 13-50 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,43 | 3,25 | 13,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1 3 | 6 4 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,96 | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,96 | . | . |
| 270-0140 | Электрокалорифер, производительность 1000 мЗ/ч | маш-ч | 2,36 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1113-0071 | Кислота серная техническая улучшенная | т | - | - | 0,053 |

### Группа 51	Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды

Состав работ:	1. Налив и спуск воды.

Измеритель:	1 м3

13-51-1     Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды

Таблица 74 - Группа 51 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-51 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 231-0101 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 2,8 кВт | маш-ч | 0,49 |
|  | Материалы |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 1 |

### Группа 52	Гидрофобизация и флюатирование

Состав работ:	1. Приготовление раствора. 2. Нанесение раствора.

Измеритель:	100 м2

Гидрофобизация и флюатирование бетонных поверхностей:

13-52-1		водным раствором ГКЖ-10

13-52-2		раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите

13-52-3		кислотой кремнефтористоводородной 27 % концентрации

Таблица 75 - Группа 52 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-52 1 | 13-52 2 | 13-52 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,1 | 4,5 | 17,59 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, емкость 65 л | маш-ч | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | 0,0648 0,0348 | - |
| 1113-0042 | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) | т | - | 0,0076 0,004 | - |
| 1113-0043 | Жидкость (ГКЖ-10) | т | 0,0068 | - | - |

Таблицы 73, 75 в редакциий изменений  №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Окончание таблицы 75

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-52 1 | 13-52 2 | 13-52 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1113-0272 | Кислота кремнефтористоводородная | т | - | - | 0,021 |

### Группа 53	Приготовление химически стойких смесей

Состав работ:	1. Сушка щебня, песка, муки андезитовой. 2. Просеивание наполнителей. 3. Смешивание  наполнителей с кремнефтористым натрием. 4. Приготовление раствора жидкого стекла.       5. Приготовление бетонной смеси и растворов.

Измеритель:	1 м3

Приготовление:

13-53-1		бетона кислотоупорного с андезитовым наполнителем класса В-30

13-53-2		силикатполимербетона класса В-30

13-53-3		силикатполимерраствора

Таблица 76 - Группа 53 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-53 1 | 13-53 2 | 13-53 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 27,5 | 23,34 | 21,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,22 | 3,66 | 2,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,03 | 3,5 | 2,09 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,19 | 0,16 | 0,1 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 211-0601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость 350 л | маш-ч | 5,58 | 4,83 | 1,93 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1793 | Спирт фуриловый, 1 сорт | т | - | 0,011 | 0,015 |
| 1113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,559 | 0,426 | 0,69 |
| 1113-0110 | Натрий кремниефтористый технический, I сорт | т | 0,048 | 0,053 | 0,07 |
| 1113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,32 | 0,32 | 0,496 |
| 1113-0197 | Щебень андезитовый рядовой, фракция от 0 до 70 мм | мЗ | 0,09 | - | - |
| 1113-0198 | Щебень андезитовый фракционный, марка N1, фракция от 10 до 15 мм | мЗ | 0,18 | - | - |
| 1113-0199 | Щебень андезитовый фракционный, марка N2, фракция от 15 до 30 мм | мЗ | 0,39 | 0,48 | - |
| 1421-9551-1 | Песок кварцевый | т | 0,559 | 0,639 | 0,641 |

### Группа 54	Укладка химически стойких смесей

Состав работ:	1. Укладка бетонной смеси или раствора в подготовленную опалубку.

Измеритель:	1 м3

13-54-1     Укладка бетона

13-54-2     Укладка раствора

Таблица 77 - Группа 54 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-54 1 | 13-54 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 13,37 | 11,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 0,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,34 | 0,34 |
| 270-0117 | Вибраторы глубинные | маш-ч | 3,35 | 2,92 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1424-11643-5 | Смеси бетонные готовые тяжелые [кроме дорожных], класс В-3,5 бетона [М-50], крупность заполнителя 20-40 мм, марка по морозостойкости 50 | мЗ |  | - |
| По проекту | Бетон кислотоупорный с андезитовым наполнителем В-30 | мЗ | 1,015 |  |
| 1425-11685-3 | Раствор кладочный тяжелый цементный, марка М400 | мЗ | - |  |
| По проекту | Силикатполимерраствор | мЗ |  | 1,02 |

Таблица 77 в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 55	Гидроизоляция бетонных поверхностей

Состав работ:	1. Выравнивание поверхности. 2. Приготовление составов. 3. Нанесение гидроизоляции на поверхность. 4. Уход за покрытием.

Измеритель:	100 м2

Гидроизоляция полимерной смесью толщиной слоя 20 мм:

13-55-1		на ГКЖ-10

13-55-2		на латексе СКС-65-ГП

Таблица 78 - Группа 55 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-55 1 | 13-55 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 110,54 | 110,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 31,75 35,35 | 31,75 35,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 17,45 | 17,45 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,43 | 1,43 |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, емкость 65 л | маш-ч | 12,87 | 12,87 |
| 270-0015 | Растворонасосы, производительность 3 м3/ч | маш-ч | 3,6 | 3,6 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0593 | Мастика битумнобутилкаучуковая холодная | т | 0,1 | 0,1 |
| 111-1890 | Портландцемент напрягающий, марка 400 | т | 1,11 | 1,11 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,5 | 0,5 |
| 1113-0043 | Жидкость (ГКЖ-10) | т | 0,006 | - |
| 1113-0280 | Латекс, марка СКС-65 ГП | т | 0,0067 | 0,0227 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | 1,54 | 1,54 |

### Группа 56	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов

Состав работ:	1. Установка и сборка элементов лесов. 2. Устройство настилов, ограждения, ходовых лестниц. 3. Подъем элементов на необходимую высоту. 4. Разборка лесов со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.

Измеритель:    	100 м2 вертикальной проекции лесов

Устройство и разборка лесов:

13-56-1		высотой до 20 м

13-56-2		на каждые 2 м изменения высоты лесов добавлять или исключать

Таблица 79 - Группа 56 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-56 1 | 13-56 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 87,82 | 8,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,26 2,28 | 0,41 0,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1 2,28 | 0,29 |
| 270-0185 | Вышка телескопическая, высота подъема 25 м | маш-ч | 2,26 | 0,41 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 123-0517- В | Опалубка разборная из щитов, ширина 2000 мм, толщина 40 мм | м2 | 40,5 | 5,1 |
| По проекту | Стальные детали лесов | т | П | П |

### Группа 57	Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций

Состав работ:	1. Навеска и снятие площадок, лестниц, деревянных щитов.

Измеритель:	1 т  окрашиваемых конструкций

Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций:

13-57-1        	покрытий зданий и сооружений

13-57-2        	колонн, соединений, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений

Таблицы 78, 79 в редакции изменений №3, утвержденных Минстроем Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 80 - Группа 57 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-57 1 | 13-57 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,99 | 3,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,04 | 0,04 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 5,52 | 3,09 |

### Группа 58	Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций эстакад и галерей

Состав работ:	1. Навеска и снятие площадок, лестниц, деревянных щитов.

Измеритель:	1 м2 горизонтальной проекции сооружения

13-58-1     Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций эстакад и   галерей

Таблица 81 - Группа 58 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-58 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,41 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,41 |

# 9 Металлические покрытия

### Группа 59	Покрытие из нержавеющей проволоки диаметром до 1,5 мм

Состав работ:	1. Нанесение покрытия методом электрометаллизации.

Измеритель:	1 м2

Покрытие из нержавеющей проволоки диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке поверхностей наружных:

13-59-1 		плоских

13-59-2 		криволинейных

Покрытие из нержавеющей проволоки диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке:

13-59-3 		металлоконструкций решетчатых

13-59-4 		поверхностей емкостей внутренних

13-59-5 		швов сварных монтажных наружных

13-59-6	 		швов сварных монтажных внутренних

13-59-7 		деталей мелких

Покрытие из нержавеющей проволоки диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке трубопроводов диаметром:

13-59-8 		до 100 мм

13-59-9 		до 500 мм

13-59-10 		свыше 500 мм

Покрытие из нержавеющей проволоки диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке стыков сварных трубопроводов диаметром:

13-59-11 		до 100 мм

13-59-12 		до 500 мм

13-59-13 		свыше 500 мм

Металлизация при производстве работ в мастерской:

13-59-14 		поверхностей плоских

13-59-15 		деталей мелких

Таблица 82 - Группа 59 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-59 1 | 13-59 2 | 13-59 3 | 13-59 4 | 13-59 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,93 | 1,37 | 3,22 | 1,43 | 1,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,8 | 1,14 | 2,7 | 1,22 | 1,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 233-1200 | Установки электрометаллизационные | маш-ч | 0,39 | 0,56 | 1,34 | 0,6 | 0,59 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00037 | 0,00037 | 0,00091 | 0,00036 | 0,00065 |
| 1113-0153 | Проволока для сеток высоколегированная из стали, марка 12Х18Н9, диаметр 1,2 мм | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,00274 | 0,0011 | 0,002 |

Таблица 83 - Группа 59 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-59 6 | 13-59 7 | 13-59 8 | 13-59 9 | 13-59 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,67 | 1,49 | 1,47 | 1,3 | 1,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,34 | 1,28 | 1,28 | 1,08 | 0,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 233-1200 | Установки электрометаллизационные | маш-ч | 0,66 | 0,63 | 0,63 | 0,53 | 0,47 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00065 | 0,00076 | 0,00076 | 0,00065 | 0,00056 |
| 1113-0153 | Проволока для сеток высоколегированная из стали, марка 12Х18Н9, диаметр 1,2 мм | т | 0,002 | 0,00228 | 0,00229 | 0,002 | 0,00168 |

Таблица 84 - Группа 59 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-59 11 | 13-59 12 | 13-59 13 | 13-59 14 | 13-59 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,03 | 1,84 | 1,56 | 0,54 | 1,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.76 | 1,54 | 1,28 | 0,4 | 0,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 233-1200 | Установки электрометаллизационные | маш-ч | 0,87 | 0,76 | 0,63 | 0,19 | 0,46 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00081 | 0,00072 | 0,00065 | 0,00037 | 0,00076 |
| 1113-0153 | Проволока для сеток высоколегированная из стали, марка 12Х18Н9, диаметр 1,2 мм | т | 0,00242 | 0,00215 | 0,002 | 0,0011 | 0,00228 |

### Группа 60	Покрытие из алюминиевой проволоки диаметром до 1,5 мм

Состав работ:	1. Нанесение покрытия методом электрометаллизации.

Измеритель:	1 м2

Покрытие из алюминиевой проволоки диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке поверхностей наружных:

13-60-1 		плоских

13-60-2 		криволинейных

Покрытие из алюминиевой проволоки диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке:

13-60-3 		металлоконструкций решетчатых

13-60-4 		поверхностей емкостей внутренних

13-60-5 		швов сварных монтажных наружных

13-60-6 		швов сварных монтажных внутренних

13-60-7 		деталей мелких

Покрытие из алюминиевой проволоки диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке трубопроводов диаметром:

13-60-8 		до 100 мм

13-60-9 		до 500 мм

13-60-10 		свыше 500 мм

Покрытие из алюминиевой проволоки диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке стыков сварных трубопроводов диаметром:

13-60-11 		до 100 мм

13-60-12 		до 500 мм

13-60-13 		свыше 500 мм

Металлизация при производстве работ в мастерской:

13-60-14 		поверхностей плоских

13-60-15 		деталей мелких

Таблица 85 - Группа 60 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-60 1 | 13-60 2 | 13-60 3 | 13-60 4 | 13-60 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,12 | 1,66 | 3,95 | 1,79 | 1,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,83 | 1,22 | 2,89 | 1,3 | 1,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,04 | 0,09 | 0,2 | 0,09 | 0,06 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 233-1200 | Установки электрометаллизационные | маш-ч | 0,39 | 0,56 | 1,34 | 0,6 | 0,59 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,00036 |
| 1113-0154 | Проволока алюминиевая [АМЦ], диаметр 1,4-1,8 мм | т | 0,00061 | 0,00061 | 0,00151 | 0,00061 | 0,0011 |

Таблица 86 - Группа 60 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-60 6 | 13-60 7 | 13-60 8 | 13-60 9 | 13-60 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,93 | 1,84 | 1,84 | 1,56 | 1,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,42 | 1,36 | 1,36 | 1,14 | 1,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 233-1200 | Установки электрометаллизационные | маш-ч | 0,66 | 0,63 | 0,63 | 0,53 | 0,47 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00036 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00036 | 0,00031 |
| 1113-0154 | Проволока алюминиевая [АМЦ], диаметр 1,4-1,8 мм | т | 0,0011 | 0,00126 | 0,00127 | 0,0011 | 0,00093 |

Таблица 87 - Группа 60 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-60 11 | 13-60 12 | 13-60 13 | 13-60 14 | 13-60 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,57 | 2,22 | 1,84 | 0,53 | 1,33 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,4 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,88 | 1,63 | 1,36 | 0,4 | 0,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,13 | 0,1 | 0,09 | 0,01 | 0,06 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 233-1200 | Установки электрометаллизационные | маш-ч | 0,87 | 0,76 | 0,63 | 0,19 | 0,46 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00045 | 0,0004 | 0,00036 | 0,0002 | 0,00042 |
| 1113-0154 | Проволока алюминиевая [АМЦ], диаметр 1,4-1,8 мм | т | 0,00135 | 0,0012 | 0,0011 | 0,00061 | 0,00126 |

# 10 Огнезащитные покрытия

### Группа 70	Нанесение огнезащитного покрытия из антипирена ВАНН-1 на поверхности деревянных конструкций вручную

Состав работ:  	1. Разгрузка материалов с транспортных средств и подача их к рабочему месту.                    2. Приготовление рабочего состава. 3. Очистка обрабатываемой поверхности . 4. Нанесение огнезащитного покрытия.

Измеритель:     100 м2

Нанесение вручную огнезащитного покрытия из антипирена ВАНН-1 на поверхности деревянных конструкций:

13-70-1 	горизонтальные и вертикальные

13-70-2 	потолочные

На каждый последующий слой нанесения огнезащитного покрытия из антипирена ВАНН-1 вручную, добавлять:

13-70-3 	к нормам 13-70-1

13-70-4 	к нормам 13-70-2

Таблица 88 - Группа 70 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-70 1 | 13-70 2 | 13-70 3 | 13-70 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 76,65 | 87,1 | 39,06 | 26,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 0,33 | 0,33 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,16 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,0374 | 0,0406 | 0,03622 | 0,03944 |
| 1113-0299 | Порошок ВАНН-1 | кг | 9,3 | 10,14 | 9,06 | 9,86 |

### Группа 71	Нанесение огнезащитного покрытия из антипирена ВАНН-1 на поверхности деревянных конструкций механизированным способом

Состав работ:	1. Разгрузка материалов с транспортных средств и подача их к рабочему месту.                    2. Приготовление рабочего состава. 3. Очистка обрабатываемой поверхности . 4. Нанесение огнезащитного покрытия.

Измеритель:    	100 м2

Нанесение механизированным способом огнезащитного покрытия из антипирена ВАНН-1 на поверхности деревянных конструкций:

13-71-1		горизонтальные и вертикальные

13-71-2		потолочные

На каждый последующий слой нанесения огнезащитного покрытия из антипирена ВАНН-1 механизированным способом, добавлять:

13-71-3		к нормам 13-71-1

13-71-4		к нормам 13-71-2

Таблица 89 - Группа 71 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-71 1 | 13-71 2 | 13-71 3 | 13-71 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 64,07 | 71,98 | 29,18 | 14,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 4,68 | 5.86 | 3,24 | 4,11 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски | маш-ч | 4,58 | 5,74 | 3,17 | 4,03 |
|  | поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,16 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,0581 | 0,0613 | 0,05692 | 0,06014 |
| 1113-0299 | Порошок ВАНН-1 | кг | 9,3 | 10,14 | 9,06 | 9,86 |

### Группа 72	Нанесение покрытия из антикоррозийной полимерной композиции К-9 на поверхности металлических конструкций вручную

Состав работ:	1. Разгрузка материалов с транспортных средств и подача их к рабочему городу.                  2. Приготовление рабочего состава. З. Очистка обрабатываемой поверхности . 4. Нанесение огнезащитного покрытия.

Измеритель:    	100 м2

Нанесение покрытия из антикоррозийной полимерной композиции К-9 на поверхности металлических конструкций вручную:

13-72-1       	горизонтальные и вертикальные

13-72-2	    	потолочные

На каждый последующий слой нанесения покрытия из антикоррозийной полимерной композиции К-9 вручную, добавлять:

13-72-3		к нормам 13-72-1

13-72-4		к нормам 13-72-2

Таблица 90 - Группа 72 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-72 1 | 13-72 2 | 13-72 3 | 13-72 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,39 | 15,03 | 7,28 | 9,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 0,33 | 0,33 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,16 |
| 1113-0295 | Полимерная композиция К-9 | кг | 54,65 | 59,28 | 24,7 | 26,8 |

### Группа 73      	Нанесение покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ вручную

Состав работ:  	1. Разгрузка материалов с транспортных средств и подача их к рабочему городу.                  2. Приготовление рабочего состава. 3. Очистка обрабатываемой поверхности . 4. Огрунтовка поверхности за 2 раза полимерной композицией [нормы 5,6]. 5. Нанесение огнезащитного покрытия.

Измеритель:   	100 м2

Нанесение вручную покрытие из огнезащитного материала УНИТЕРМ-19010 в один слой на поверхности деревянных конструкций:

13-73-1		горизонтальные и вертикальные

13-73-2		потолочные

На каждый последующий слой нанесения покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-19010 вручную, добавлять:

13-73-3		к нормам 13-73-1

13-73-4		к нормам 13-73-2

Нанесение вручную покрытие из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38091 в один слой на поверхности металлических конструкций:

13-73-5		горизонтальные и вертикальные

13-73-6		потолочные

На каждый последующий слой нанесения покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38091 вручную, добавлять:

13-73-7		к нормам 13-73-5

13-73-8		к нормам 13-73-6

Нанесение вручную покрытие из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38302 в один слой на поверхности деревянных конструкций:

13-73-9		горизонтальные и вертикальные

13-73-10	потолочные

На каждый последующий слой нанесения покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38302 вручную, добавлять:

13-73-11	к нормам 13-73-9

13-73-12	к нормам 13-73-10

Нанесение вручную покрытие из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38320 в один слой на поверхности металлических конструкций:

13-73-13	горизонтальные и вертикальные

13-73-14	потолочные

На каждый последующий слой нанесения покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38320 вручную, добавлять:

13-73-15		к нормам 13-73-13

13-73-16		к нормам 13-73-14

Нанесение вручную покрытие из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38104 в один слой на поверхности кабелей, закрепленных на конструкциях:

13-73-17		стен и полов

13-73-18		потолков

На каждый последующий слой нанесения покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38104 вручную, добавлять:

13-73-19	    	к нормам 13-73-17

13-73-20      		к нормам 13-73-18

Таблица 91 - Группа 73 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-73 1 | 13-73 2 | 13-73 3 | 13-73 4 | 13-73 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 46,82 | 57,95 | 21,5 | 25,74 | 48,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, | маш-ч | 0,33 | 0,33 | - | - | 0,33 |
|  | давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | . | - | 0,0037 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,36 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,00111 | 0,00121 | 0,00111 | 0,00121 | - |
| 1113-0286 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-19010 | кг | 35,43 | 38,45 | 34,32 | 37,54 | - |
| 1113-0287 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-38091 | кг | - | - | - | - | 116,3 |
| 1113-0295 | Полимерная композиция К-9 | кг | - | - | - | - | 79,4 |

Таблица 92 - Группа 73 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-73 6 | 13-73 7 | 13-73 8 | 13-73 9 | 13-73 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 53,37 | 20,71 | 24,92 | 46,81 | 57,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, | маш-ч | 0,33 | - | - | 0,33 | 0,33 |
|  | давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,004 | 0,0015 | 0,00164 | - | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | - | - | - | 0,00111 | 0,00121 |
| 1113-0287 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-38091 | кг | 126,3 | 47,1 | 51,2 | - | - |
| 1113-0289 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-38302 | кг | - | - | - | 35,43 | 38,45 |
| 1113-0295 | Полимерная композиция К-9 | кг | 86,3 | - | - | - | - |

Таблица 93 - Группа 73 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-73 11 | 13-73 12 | 13-73 13 | 13-73 14 | 13-73 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 21,5 | 25,74 | 48,27 | 53,37 | 20,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, | маш-ч | - | - | 0,33 | 0,33 | - |
|  | давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,36 | 0,36 | 0,16 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,00111 | 0,00121 | 0,0037 | 0,004 | 0,0015 |
| 1113-0289 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-38302 | кг | 34,32 | 37,54 | - | - | - |
| 1113-0290 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-38320 | кг | - | - | 116,3 | 126,3 | 47,1 |
| 1113-0295 | Полимерная композиция К-9 | кг | - | - | 79,4 | 86,3 | - |

Таблица 94 - Группа 73 Нормы с 16 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-73 16 | 13-73 17 | 13-73 18 | 13-73 19 | 13-73 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 24,92 | 85,26 | 100,46 | 28,63 | 39,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, | маш-ч | - | 0,33 | 0,33 | - | - |
|  | давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,16 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,00164 | 0,00655 | 0,00705 | 0,0031 | 0,00334 |
| 1113-0288 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-38104 | кг | - | 155,15 | 168,25 | 74 | 80,3 |
| 1113-0290 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-38320 | кг | 51,2 | - | - | - | - |

### Группа 74     	 Нанесение покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ механизированным способом

Состав работ:  	1. Разгрузка материалов с транспортных средств и подача их к рабочему городу.                  2. Приготовление рабочего состава. 3. Очистка обрабатываемой поверхности . 4. Огрунтовка поверхности за 2 раза полимерной композицией [нормы 5,6,13,14]. 5. Нанесение огнезащитного покрытия.

Измеритель:    	100 м2

(Группа 74 в редакции изменений № 2, утв. прик. № 41 от 10.03.2004)

Нанесение механизированным способом покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-19010 в один слой на поверхности деревянных конструкций:

13-74-1 		горизонтальные и вертикальные

13-74-2 		потолочные

На каждый последующий слой нанесения покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-19010 механизированным способом, добавлять:

13-74-3 		к нормам 13-74-1

13-74-4	 		к нормам 13-74-2

Нанесение механизированным способом покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38091 в один слой на поверхности металлических конструкций:

13-74-5 		горизонтальные и вертикальные

13-74-6 		потолочные

На каждый последующий слой нанесения покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38091 механизированным способом, добавлять:

13-74-7 		к нормам 13-74-5

13-74-8 		к нормам 13-74-6

Нанесение механизированным способом покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38302 в один слой на поверхности деревянных конструкций:

13-74-9 	 	горизонтальные и вертикальные

13-74-10 		потолочные

На каждый последующий слой нанесения покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38302 механизированным способом, добавлять:

13-74-11 		к нормам 13-74-9

13-74-12 		к нормам 13-74-10

Нанесение механизированным способом покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38320 в один слой на поверхности металлических конструкций:

13-74-13 		горизонтальные и вертикальные

13-74-14 		потолочные

На каждый последующий слой нанесения покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38320 вручную, добавлять:

13-74-15 		к нормам 13-74-13

13-74-16 		к нормам 13-74-14

Нанесение механизированным способом покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38104 в один слой на поверхности кабелей, закрепленных на конструкциях:

13-74-17 		стен и полов

13-74-18 		потолков

На каждый последующий слой нанесения покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38104 механизированным способом, добавлять:

13-74-19 		к нормам 13-74-17

13-74-20 		к нормам 13-74-18

Таблица 95 - Группа 74 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-74 1 | 13-74 2 | 13-74 3 | 13-74 4 | 13-74 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 32,77 | 40,57 | 15,05 | 18,02 | 33,80 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 16,76 | 20,56 | 12,64 | 15,6 | 16,76 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 16,43 | 20,14 | 12,38 | 15,48 | 16,43 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | - | - | 0,014 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,36 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,02181 | 0,02191 | 0,02181 | 0,02191 | - |
| 1113-0286 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-19010 | кг | 35,43 | 38,45 | 34,32 | 37,54 | - |
| 1113-0287 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-38091 | кг | - | - | - | - | 116,3 |
| 1113-0295 | Полимерная композиция К-9 | кг | - | - | - | - | 79,4 |

Таблица 96 - Группа 74 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-74 6 | 13-74 7 | 13-74 8 | 13-74 9 | 13-74 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 37,36 | 14,49 | 17,44 | 32,77 | 40,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 20,56 | 12,14 | 15,24 | 16,76 | 20,56 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 20,14 | 11,89 | 14,92 | 16,43 | 20,14 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0143 | 0,0118 | 0,01194 | - | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | - | - | - | 0,02181 | 0,02191 |
| 1113-0287 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-38091 | кг | 126,3 | 47,1 | 51,2 | - | - |
| 1113-0289 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-38302 | кг | - | - | - | 35,43 | 38,45 |
| 1113-0295 | Полимерная композиция К-9 | кг | 86,3 | - | - | - | - |

Таблица 97 - Группа 74 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-74 11 | 13-74 12 | 13-74 13 | 13-74 14 | 13-74 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,05 | 18,02 | 33,79 | 37,36 | 14,49 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 12,64 | 15,8 | 16,76 | 20,56 | 12,14 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-час | 12,38 | 15,48 | 16,43 | 20,14 | 11,89 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,36 | 0,36 | 0,16 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,02181 | 0,02191 | 0,0244 | 0,0455 | 0,0222 |
| 1113-0289 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-38302 | кг | 34,32 | 37,54 | - | - | - |
| 1113-0290 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-38320 | кг | - | - | 116,3 | 126,3 | 47,1 |
| 1113-0295 | Полимерная композиция К-9 | кг | - | - | 79,4 | 86,3 | - |

Таблица 98 - Группа 74 Нормы с 16 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-74 16 | 13-74 17 | 13-74 18 | 13-74 19 | 13-74 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 17,44 | 59,68 | 70,32 | 20,04 | 27,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |

Окончание таблицы 98

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-74 16 | 13-74 17 | 13-74 18 | 13-74 19 | 13-74 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 15,24 | 23,08 | 34,46 | 17,42 | 25,33 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 14,92 | 22,62 | 33,77 | 17,02 | 24,96 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,16 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,02234 | 0,02725 | 0,02775 | 0,0238 | 0,024 |
| 1113-0288 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-38104 | кг | - | 155,15 | 168,25 | 74 | 80,3 |
| 1113-0290 | Огнезащитный материал УНИТЕРМ-38320 | кг | 51,2 | - | - | - | - |

(13-74-1…13-74-20 в редакции изменений № 2, утв. прик. № 41 от 10.03.2004)

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	4

1.3 Коэффициенты к элементным ресурсным сметам нормам	6

2 Футеровка штучными кислотоупорными материалами	9

Группа 1	Футеровка на силикатной кислотоупорными замазке	9

Группа 2	Футеровка на кислотоупорном силикатном растворе	10

Группа 3	   Футеровка на замазке  "Арзамит-5"	11

Группа 4	Футеровка на цементном растворе	12

Группа 5     Футеровка на эпоксидной замазке	13

Группа 6	Футеровка на замазке на основании эпоксидно-сланцевой композиции	15

Группа 7	Футеровка на мастике  "Битуминоль"	16

Группа 8     Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку	16

Группа 9	Футеровка на портландцементном растворе впустошовку	17

Группа 10	Футеровка на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой

"Арзамит-5"	17

3 Кладка из кислотоупорного кирпича и крупноразмерной керамики	18

Группа 11    Кладка на кислотоупорной силикатной замазке	18

Группа 12 	Кладка кислотоупорными кирпичом на замазке  "Арзамит-5"	19

4 Огрунтовка и окраску поверхностей	19

Группа 13	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	19

Группа 14	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком этинолевым	21

Группа 15	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевой

смесью без растворителя	21

Группа 16	Огрунтовка металлических поверхностей	21

Группа 17	Огрунтовка металлических поверхностей	23

Группа 18	Огрунтовка металлических поверхностей	23

Группа 19	Огрунтовка металлических поверхностей	24

Группа 20	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей	24

Группа 21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей	25

Группа 22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-1126	26

Группа 23	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей	27

Группа 24	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями	27

Группа 25	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей	28

Группа 26	Окраску металлических огрунтованных поверхностей	28

Группа 27	Окраску металлических огрунтованных поверхностей	31

Группа 28	Окраску металлических огрунтованных поверхностей	31

Группа 29	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	32

Группа 30	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	33

Группа 31	Шпатлевка поверхностей	33

5 Гуммирование [обкладка листовой резиной и нанесение жидких резиновых смесей]	34

Группа 32	Обкладка сырыми резинами оборудования и трубопроводов диаметром более 500 мм	34

Группа 33	Обкладка сырыми резинами трубопроводов диаметром до 500 мм	35

Группа 34	Обкладка сырыми резинами мелких изделий площадью до 0,1 м2	37

Группа 35   Вулканизация резиновой обкладки аппаратов	38

Группа 36	Гуммирование из растворов	38

6 Оклеечные покрытия	38

Группа 37 	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме	38

Группа 38    Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм	39

Группа 39 	Оклейка стеклотканью	40

Группа 40 	Оклейка стеклотканью	41

Группа 41	 Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	41

Группа 42	 Оклейка поливинилхлоридным пластикатом	42

Группа 43	 Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	42

7 Подготовительные работы	43

Группа 44	 Очистка металлических поверхностей	43

Группа 45	 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов	43

8 Разные работы	44

Группа 46	 Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом	44

Группа 47	 Защита штуцеров вкладышами	44

Группа 48	 Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих	45

Группа 49	 Пропитка щебня, уложенного в днища аппаратов, мастикой  "Битуминоль Н-2"	46

Группа 50	 Сопутствующие работы	47

Группа 51	 Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды	47

Группа 52	Гидрофобизация и флюатирование	47

Группа 53	Приготовление химически стойких смесей	48

Группа 54	Укладка химически стойких смесей	48

Группа 55	Гидроизоляция бетонных поверхностей	49

Группа 56	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов	49

Группа 57	Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций	49

Группа 58	Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций

эстакад и галерей	50

9 Металлические покрытия	50

Группа 59	Покрытие из нержавеющей проволоки диаметром до 1,5 мм	50

Группа 60	Покрытие из алюминиевой проволоки диаметром до 1,5 мм	51

10 Огнезащитные покрытия	53

Группа 70	Нанесение огнезащитного покрытия из антипирена ВАНН-1 на поверхности деревянных конструкций вручную	53

Группа 71	Нанесение огнезащитного покрытия из антипирена ВАНН-1 на поверхности деревянных конструкций механизированным способом	53

Группа 72	Нанесение покрытия из антикоррозийной полимерной композиции К-9 на поверхности металлических конструкций вручную	54

Группа 73   Нанесение покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ вручную	54

Группа 74   Нанесение покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ

механизированным способом	56

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры

Украины № 43 от 09.03.94 г.,приказа Госкомградостроительства Украины

№ 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)