ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## Сборник 11

## ПОЛЫ

## ДБН Д.2.2-11-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы #### Сборник 15 Полы | ДБН Д.2.2-11-99 Вместо СНУ-93 Сборник 11 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )                                                                         1.1 Общие указания

1 1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах на полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих работ по устройству основных видов полов.

При устройстве химически стойких покрытий полов для помещений с агрессивными средами изоляцию покрытий следует принимать по нормам ДБН Д.2.2-13  "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

1.1.2 При срезке растительного грунта следует пользоваться нормами ДБН Д.2.2-1  "Земляные работы"

1.1.3 Нормы 2-8 группы 2 и нормы группы 3 используются как для устройства подстилающих слоев, так и для устройства покрытий.

1 1.4 При устройстве бетонного подстилающего слоя бетоноукладочными машинами в соответствии с правилами устройства цементно-бетонных дорожных покрытий следует пользоваться нормами ДБН Д.2.2-27  "Автомобильные дороги".

1.1.5 В группе 4 в качестве гидроизоляционного рулонного материала указан изол. При применении других материалов, материал принимается по проекту с той же нормой расхода.

1.1.6 Ресурсы на устройство покрытий и изоляцию лотков и каналов, устраиваемых в полах, следует определять по нормам ДБН Д.2.2-13  "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

1.1.7 Нормами группы 9 предусмотрено устройство тепло- и звукоизоляции с укладкой изолирующих материалов в один слой. При укладке в два слоя к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 1 (п.1.3.1).

1.1.8 Нормами группы 24 предусмотрено устройство покрытий толщиной 10 мм. При устройстве покрытий толщиной 5 мм к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 1 (п.1 3.2.).

1.1.9 Устройство гидроизоляции из асфальтовых материалов следует определять по нормам 1 и 2 группы 19. Характеристика (тип, марка) изоляционного материала принимается по проекту.

1.1.10 Указанный в данном сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

1.1.11 В норме 11-11-9 учтено устройство гидроизоляционного слоя из битума. В случаях, когда эта работа не предусмотрена проектом, из норм следует исключать следующие ресурсы:

- затраты труда рабочих-строителей - 1,5 чел-ч;

- автомобили бортовые - 0,1 маш-ч;

- подъемник мачтовый строительный - 1,0 маш-ч;

- котлы битумные передвижные - 1,49 маш-ч;

- мастика битумная - 0,133 т.

1.1.12 Нормы 7 и 8 группы 15 допускается применять только при наличии соответствующих указаний в проекте.

1.1.13 Нормы на устройство покрытий [кроме норм 11-29-2 и 11-30-1] не учитывают затрат на устройство плинтусов, которые следует принимать дополнительно по соответствующим нормам сборника в зависимости от проектных решений.

Общие указания в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1 Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы должен исчисляться за вычетом мест, занимаемых печами, колоннами, выступающими фундаментами и подобными элементами.

1.2.2 Объем работ по устройству покрытий полов следует принимать по площади между внутренними гранями стен или перегородок в соответствии с чертежами проекта; покрытия в подоконных нишах и дверных проемах включаются также в объем работ и исключаются по проектным данным. Площади, занимаемые перегородками (за исключением чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, и подобные конструкции, в объем работ не включаются.

## 1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

### Таблица 1 - Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

| Условия применения | Номер групп (норм) | Коэффициенты к нормам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затрат труда рабочих-строителей | Времени эксплуатации машин | Расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 Тепло- и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя | 9(1) | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.2 Устройство покрытий толщиной 5 мм из полимерраствора | 24 | 0,75 | 0,5 | 0,56 |

# 2 Устройство оснований

### Группа 1	Уплотнение грунта

Состав работ:	1 Планировка основания. 2. Поливка грунта водой. 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия или щебня в грунт.

Измеритель:	100 м2 площади уплотнения

Уплотнение грунта

11-1-1		гравием

11-1-2		щебнем

Таблица 2 - Группа 1 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-1 1 | 11-1 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,76 | 10,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 28 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,76 | 0,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 0,63 | 0,63 |
| 215-3101 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т | маш-ч | 0,13 | 0,13 |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 0,63 | 0,63 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,22 | 0,22 |
| 1421-9472 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М400 | мЗ | - | 5,1 |
| 1421-9514 | Гравий для строительных работ фракция 40-70 мм, марка ДР12 | мЗ | 51 | - |

### Группа 2	Устройство подстилающих слоев, уплотняемых трамбовками

Состав работ:	1. Планировка основания. 2. Приготовление глинобитной [нормы 5-7] и глинобетонной [норма 8] смесей. 3. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением.      4. Устройство деформационных швов [норма 9]. 5. Уход за подстилающими слоями [нормы 5-9].

Измеритель:	1 м3 подстилающего слоя

Группа 2 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев:

11-2-1		песчаных

11-2-2		шлаковых

11-2-3		гравийных

11-2-4		щебеночных

11-2-5		глинобитных без добавок

11-2-6		глинобитных с маслянистыми добавками

11-2-7		глинобитных с добавкой щебня

11-2-8		глинобетонных

11-2-9		бетонных

Таблица 3 - Группа 2 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-2 1 | 11-2 2 | 11-2 3 | 11-2 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,72 | 3,48 | 4,9 | 5,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 0,69 | 0,74 | 0,3 | 1,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 0,3 0,69 | 0,74 | 0,3 | 1,19 |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 0,3 0,69 | 0,74 | 0,3 | 1,19 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,11 | 0,05 | 0,05 | - |
| 1421-9474 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М200-300 | мЗ | - | - | - | 0,18 |
| 1421-9476 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М200-300 | мЗ | - | - | - | 0,09 |
| 1421-9478 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М200-300 | мЗ | - | - | - | 1 |

Таблица 3 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Окончание таблицы 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-2 4 | 11-2 2 | 11-2 3 | 11-2 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1421-9479-1 | Клинец, марка 300 | МЗ | - | - | - | 0,092 |
| 1421-9479-2 | Каменная мелочь, марка 300 | мЗ | - | - | - | 0,184 |
| 1421-9507 | Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка ДР8 | мЗ | - | - | 1,28 | - |
| 1421-9694 | Щебень пористый из металлургического шлака, фракция 10-20 мм, марка М800 | мЗ | - | 1,28 | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | 1,12 | - | - | - |

Таблица 4 - Группа 2 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-2 5 | 11-2 6 | 11-2 7 | 11-2 8 | 11-2 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,74 | 10,74 | 12,09 | 12,09 | 5,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,64 2,22 | 1,64 2,22 | 1,64 2,22 | 1,64 2,22 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | - |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 м3 | маш-ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | - |
| 270-0116 | Вибраторы поверхностные | маш-ч | - | - | - | - | 0,65 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | - | - | - | - | 0,002 |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | - | 0,08 | - | - | - |
| 112-0138 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32, 40 мм, IV сорт | мЗ | - | - | - | - | 0,001 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,97 | 0,96 | 0,86 | 0,72 | 0,35 |
| 142-0010-1 | Глина обыкновенная | мЗ | 0,44 | 0,43 | 0,33 | 0,2 | - |
| 1421-9478 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М200-300 | мЗ | - | - | 0,41 | 0,91 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | 1,02 | 0,99 | 0,76 | 0,46 | 0,31 |
| 1424-11610 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | мЗ | - | - | - | - | 1,02 |

### Группа 3	Устройство подстилающих слоев, уплотняемых самоходными катками

Состав работ:	1. Планировка основания. 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием.                  З. Уплотнение подстилающего слоя самоходными катками.

Измеритель:	1 м3 подстилающего слоя

Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев:

11-3-1		шлаковых

11-3-2		гравийных

11-3-3		щебеночных

Таблица 5 - Группа 3 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-3 1 | 11-3 2 | 11-3 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,74 | 4,6 3,6 | 3,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,21 | 0,22 | 0,77 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 215-3101 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т | маш-ч | 0,21 | 0,22 | 0,77 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,05 | 0,05 | 0,17 |
| 1421-9474 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М200-300 | мЗ | - | - | 0,18 |
| 1421-9476 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М200-300 | мЗ | - | - | 0,09 |
| 1421-9478 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М200-300 | мЗ | - | - | 1 |

Таблица 4, 5 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Окончание таблицы 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-3 1 | 11-3 2 | 11-3 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1421-9507 | Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка ДР8 | мЗ | - | 1,28 | - |
| 1421-9694 | Щебень пористый из металлургического шлака, фракция 10-20 мм, марка М800 | мЗ | 1,28 | - | - |

### Группа 4	Устройство гидроизоляции оклеечной и обмазочной

Состав работ:	1. Подготовка основания [нормы 1,3,5]. 2. Огрунтовка основания [нормы 1,3,5]. 3. Устройство оклеечной изоляции [нормы 1-4]. 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой [нормы 1,3]. 5. Обмазочная изоляция битумной мастикой [нормы 5,6]. 6. Приготовление грунтовки [нормы 1-5]. 7. Приготовление битумной мастики [нормы 1,2,5,6].

Измеритель:	100 м2 изолируемой поверхности

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:

11-4-1		на мастике битуминоль, первый слой

11-4-2		на мастике битуминоль, последующий слой

11-4-3		на резиново-битумной мастике, первый слой

11-4-4		на резиново-битумной мастике, последующий слой

Устройство гидроизоляции обмазочной:

11-4-5		в один слой, толщиной 2 мм

11-4-6		на каждый последующий слой, толщиной 1 мм, добавлять к норме 11-4-5

Таблица 6 - Группа 4 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-4 1 | 11-4 2 | 11-4 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 65,73 | 39,66 | 46,77 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,1 | 5,1 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,32 | 2,61 | 0,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,32 | 2,61 | 0,9 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 10,97 | 5,01 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0009 | Асбест хризолитовый, марка К-6-30 | т | 0,014 | 0,006 | - |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | - | - | 0,023 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,289 | 0,132 | - |
| 111-0074 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-70/30 | т | 0,057 | 0,019 | - |
| 111-0307 | Изол | м2 | 112 | 112 | 112 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,095 | 0,057 | 0,054 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,5 | - | 0,5 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | - | - | 0,246 |
| 1113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,231 | 0,106 | - |
| 1113-0177 | Сополимер БМК-5, марки А, Б | т | - | - | 0,004 |

Таблица 7 - Группа 4 Нормы с 4 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-4 4 | 11-4 5 | 11-4 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 33,65 | 38,39 | 12,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,63 | 2,72 | 1,41 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,63 | 2,72 | 1,41 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | - | 5,96 | 2,99 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0009 | Асбест хризолитовый, марка К-6-30 | т | - | 0,008 | 0,004 |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,023 | - | - |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,157 | 0,078 |
| 111-0074 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-70/30 | т | - | 0,019 | - |
| 111-0307 | Изол | м2 | 112 | - | - |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,054 | 0,057 | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | - | 0,5 | - |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,13 | - | - |
| 1113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | - | 0,125 | 0,063 |
| 1113-0177 | Сополимер БМК-5, марки А, Б | т | 0,004 | - | - |

### Группа 5	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом

Состав работ:	1. Подготовка основания. 2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки. 3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой [норма 1]. 4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки [нормы 1,2]. 5. Сварка швов. 6. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке [норма 1]. 7. Приготовление бутилкаучукового клея [нормы 1,2].

Измеритель: 	100 м2 изолируемой поверхности

Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом:

11-5-1		первый слой

11-5-2		последующий слой

Таблица 8 - Группа 5 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-5 1 | 11-5 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 218,04 | 152,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,96 | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,04 | 0,09 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 10,92 | - |
| 270-0124 | Установки для сварки полиэтиленовой пленки | маш-ч | 4,8 | 4,8 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,047 | 0,027 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 1 | 0,5 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,116 | - |
| 111-1721 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | т | 0,022 | 0,022 |
| 111-1760 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой, марка РМ-350 | м2 | 112 | - |
| 1113-0003 | Ацетон технический, I сорт | т | 0,0011 | 0,0011 |
| 1113-0014 | Бутилкаучук, марка А | т | 0,006 | 0,002 |
| 1113-0080 | Лак БТ-783 | т | 0,05 | 0,05 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,31 | - |

Таблица 8 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 6	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм

Состав работ:	1. Очистка поверхности. 2. Выравнивание поверхности. 3. Приготовление смеси.                   4. Нанесение гидроизоляции на поверхность. 5. Уход за покрытием.

Измеритель:	100 м2 поверхности

Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм:

11-6-1		на ГКЖ-10

11 -6-2		на латексе СКС-65-ГП

Таблица 9 - Группа 6 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-6 1 | 11-6 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 109,65 | 109,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 29,79 | 29,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,22 | 1,24 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 13,52 | 13,52 |
| 211-0902 | Растворосмесители передвижные, емкость 250 л | маш-ч | 4,08 | 4,08 |
| 225-2501 | Насосы для строительных растворов, производительность 4 мЗ/ч | маш-ч | 13,52 | 13,52 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 10,97 | 10,97 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0593 | Мастика битумнобутилкаучуковая холодная | т | 0,1 | 0,1 |
| 111-1890 | Портландцемент напрягающий, марка 400 | т | 1,67 | 1,67 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,748 | 0,739 |

Окончание таблицы 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-6 1 | 11-6 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1113-0043 | Жидкость (ГКЖ-10) | т | 0,009 | - |
| 1113-0280 | Латекс, марка СКС-65 ГП | т | 0,007 | 0,032 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | 2,32 | 2,32 |

### Группа 7	Затирка поверхности гидроизоляции песком

Состав работ:	1. Затирка поверхности песком.

Измеритель:	100 м2 затирка

        - Затирка поверхности гидроизоляции песком

Таблица 10 - Группа 7 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-7 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 20,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 0,17 |
|  | Материалы |  |  |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | 0,262 |

### Группа 8	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной

Состав работ:	1. Подготовка основания. 2. Устройство засыпок с разравниванием.

Измеритель:	1 м3 изоляции

Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной:

11-8-1		песчаной

11-8-2		шлаковой

11 -8-3		керамзитовой

Таблица 11 - Группа 8 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-8 1 | 11-8 2 | 11-8 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,34 | 5,44 | 5,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1421-9694 | Щебень пористый из металлургического шлака, фракция 10-20 мм, марка М800 | мЗ | - | 1,1 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | 1,1 | - | - |
| 1423-11220 | Гравий керамзитовый фракции 20-40 мм, марка М400 | мЗ | - | - | 1,1 |

### Группа 9	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной

Состав работ:	1. Укладка плит или матов в один слой насухо [норма 1]. 2. Разметка, нарезка и укладка плит в один слой насухо [норма 2].

Измеритель:	100 м2 изолируемой поверхности

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из:

11-9-1		плит или матов минераловатных или стекловолокнистых

11-9-2		плит древесноволокнистых

Таблица 12 - Группа 9 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-9 1 | 11-9 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 40,76 | 11,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,69 | 3,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,61 | 1,26 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 4,08 | 1,93 |
|  | Материалы |  |  |  |
| По проекту | Плиты древесноволокнистые | м2 | - | 103 |
| По проекту | Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые | м2 | 103 | - |

### Группа 10	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги

Состав работ:	1. Нарезка и укладка прокладок под лаги насухо из древесноволокнистых плит

Измеритель:	100 м2 полы

    - Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги

Таблица 13 - Группа 10 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-10 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,35 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 1,07 |
|  | Материалы |  |  |
| По проекту | Плиты древесноволокнистые | м2 | 28,4 |

### Группа 11	Устройство стяжек

Состав работ:	1. Подготовка основания. 2. Укладка и разравнивание слоя раствора [нормы 1,2], бетона [нормы 3,4] или легкого бетона [нормы 5,6]. 3. Приготовление смеси [нормы 7,8]. 4. Укладка и разравнивание смол ксилолита [нормы 7,8]. 5. Разметка, нарезка и укладка плит древесноволокнистых в один слой насухо [норма 9]. 6. Уход за стяжкой [нормы 1,3,5,7]

Измеритель:	100 м2 стяжки

Устройство стяжек:

11-11-1		цементных толщиной 20 мм

11-11-2		цементных, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки

11-11-3		бетонных толщиной 20 мм

11-11-4		бетонных, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки

11-11-5		легкобетонных толщиной 20 мм

11-11-6		легкобетонных, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки

11-11-7		ксилолитовых, толщиной 15 мм

11-11-8		ксилолитовых, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки

11-11-9		из плит древесноволокнистых

Таблица 14 - Группа 11 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-11 1 | 11-11 2 | 11-11 3 | 11-11 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 56,25 | 0,7 | 57,83 | 0,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,25 | 0,49 | 5,44 | 0,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,56 | - | 0,64 | - |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 4,69 | 0,30 | 4,80 | 0,30 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 3,43 | - | 4,2 | - |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | - | 0,19 | - | 0,19 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 1,49 | - | 1,49 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,133 | - | 0,133 | - |

Таблица 14 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Окончание таблицы 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-11 1 | 11-11 2 | 11-11 3 | 11-11 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 3,5 | - | 3,5 | - |
| 1424-11632 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя 10 мм и менее | мЗ | - | - | 2,04 | 0,51 |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | мЗ | 2,04 | 0,51 | - | - |

Таблица 15 - Группа 11 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-11 5 | 11-11 6 | 11-11 7 | 11-11 8 | 11-11 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 71,1 | 0,7 | 41,87 | 3,38 | 11,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,56 | 0,25 | 6,10 | 1,11 | 2,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,64 | - | 0,49 | 0,12 | 1,25 |
| 211-0902 | Растворосмесители передвижные, емкость 250 л | маш-ч | - | - | 2,12 | 0,71 | - |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 5,92 | 0,06 | 3,49 | 0,28 | 0,96 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 4,12 | - | - | - | - |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч |  |  |  |  | 0,7 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7т | маш-ч | - | 0,19 | - | - | - |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 1,49 | - | - | - | 1,49 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0472 | Краска порошковая П-ВЛ-212 различных цветов | т | - | - | 0,076 | - | - |
| 111-0580 | Магний технический хлористый [бишофит] | т | - | - | 0,47 | 0,16 | - |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,133 | - | - | - | 0,133 |
| 111-0631 | Опилки древесные | мЗ | - | - | 1,38 | 0,42 | - |
| 111-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группа А, марка ТС-400, толщина 5 мм | 1000м2 | - | - | - | - | 0,102 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 3,5 | - | 0,4 | 0,1 | - |
| 1115-2489 | Порошки магнезитовые каустические [ГОСТ 1216-87], марка ПМК-90 | т | - | - | 0,81 | 0,26 | - |
| 1424-11670 | Смеси бетонные готовые легкие на керамзитовом гравии, класс бетона В5 [М75], крупность заполнителя 10 мм и менее | мЗ | 2,04 | 0,51 | - | - | - |

### Группа 12	Укладка лаг

Состав работ:	1. Кладка кирпичных столбиков и подкладок из кирпича [нормы 1,2].2- Антисептирование деревянных подкладок [нормы 1,2]. 3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок [нормы 1,2]. 4. Укладка лаг.

Измеритель:	100 м2 полы

Укладка лаг:

11-12-1		по кирпичным столбикам

11-12-2		по кирпичным подкладкам

11-12-3		по плитам перекрытий

Таблица 16 - Группа 12 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-12 1 | 11-12 2 | 11-12 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 70,63 | 61,15 | 50,88 39,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 3 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,85 | 1,57 | 3,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,42 | 1,25 | 0,74 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | - | - | 2,54 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 0,45 | 0,45 | 0,32 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 0,43 | 0,32 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х60 мм | т | 0,0016 | 0,0016 | - |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 23 | 23 | 21 |
| 112-0113 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | мЗ | 0,24 | 0,24 | - |

Окончание таблицы 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-12 1 | 11-12 2 | 11-12 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 123-0399 | Лаги для полов деревянных антисептированные, длина 2000-6000 мм, толщина 50-120 мм, ширина 80-160 мм | мЗ | 1,18 | 1,18 | 0,82 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,008 | 0,008 | - |
| 1422-10936 | Кирпич керамическая одинарная полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,51 | 0,26 | - |
| 1425-11680 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М25 | мЗ | 0,28 | 0,14 | - |

Таблицы 15, 16 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

# 3 Покрытия

### Группа 13	Устройство покрытий земляных и щебеночных

Состав работ:	1. Планировка основания [норма 3]. 2. Разрыхление, перемешивание, разравнивание и укатка грунта [нормы 1,2]. З. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки [норма 3].

Измеритель: 	100 м2 покрытия

Устройство покрытий:

11-13-1 	земляных без добавок песка

11-13-2	 	емляных, улучшенных добавками песка [20%]

11-13-3 	щебеночных с пропиткой битумом

Таблица 17 - Группа 13 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-13 1 | 11-13 2 | 11-13 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,91 | 21,01 | 41,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,7 | 2,1 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,4 | 6,5 | 7,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | - | - | 0,57 |
| 201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,03 | 0,03 | - |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | 1,39 | 1,98 | - |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | - | - | 1,75 |
| 209-1400 | Рыхлители прицепные [без трактора] | маш-ч | 0,03 | 0,03 | - |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 1,28 | 1,28 | - |
| 212-0500 | Гудронаторы ручные | маш-ч | - | - | 8,06 |
| 215-3101 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т | маш-ч | 0,7 | 0,7 | 1,61 |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 1,39 | 1,98 | - |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | - | 2,51 | 3,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1561 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | - | - | 1,24 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | - | - | 1,24 |
| 1421-9474 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М200-300 | мЗ | - | - | 1,84 |
| 1421-9476 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М200-300 | мЗ | - | - | 0,92 |
| 1421-9477 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М200-300 | мЗ | - | - | 2,98 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | - | 4,5 | - |

### Группа 14	Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования

Состав работ:	1. Смачивание основания водой. 2. Установление маячных реек. 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности. 5. Укладка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 6. Вакуумирование. 7. Снятие, очистка и промывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 8. Снятие, очистка маячных реек и заделка оставшихся борозд. 9. Заглаживание и затирка поверхности покрытия.

Измеритель:	100 м2 пола

Устройство полов бетонных толщиной:

    - 100 мм

    - 150 мм

    - 200 мм

    - 250 мм

Таблица 18 - Группа 14 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-14 1 | 11-14 2 | 11-14 3 | 11-14 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 47,87 | 52,93 | 56,88 | 61,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,53 | 3,45 | 4,30 | 5,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 211-0201 | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей, подача 10 м3/ч [передвижные] | маш-ч | 1,63 | 2,45 | 3,26 | 4,10 |
| 270-0003 | Комплексы вакуумные | маш-ч | 15,01 | 16,59 | 17,38 | 18,96 |
| 270-0500 | Вибраторы для всех видов строительства, кромн гидротехнического | маш-ч | 5,30 | 5,80 | 6,30 | 6,80 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0114 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорт | мЗ | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,19 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и меньше | мЗ | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,5 |

### Группа 15	Устройство покрытий бетонных, цементных и металлоцементных

Состав работ:	1. Подготовка основания [нормы 1,3,5]. 2. Устройство покрытий [нормы 1-6]. З. Уход за покрытиями [нормы 1,3,5]. 4. Шлифовка покрытий [норма 7]. 5. Железнение цементных покрытий [норма 8].

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий:

11 -15-1 	бетонных толщиной 30 мм

11-15-2 	бетонных, на каждые 5 мм изменения толщины

11-15-3 	цементных толщиной 20 мм

11-15-4	 	цементных, на каждые 5 мм изменения толщины

11-15-5 	металлоцементных толщиной 15 мм

11-15-6 	металлоцементных, на каждые 5 мм изменения толщины

11-15-7		 Шлифование бетонных или металлоцементных покрытий

11-15-8	 	Железнение цементных покрытий

Таблица 19 - Группа 15 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-15 1 | 11-15 2 | 11-15 3 | 11-15 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 57,04 | 1,64 | 42,5 | 1,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,79 | 0,49 | 4,16 | 0,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 4,75 | 0,30 | 3,54 | 0,30 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 5,39 | - | - | - |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 1,04 | 0,19 | 0,62 | 0,19 |
| 270-0116 | Вибраторы поверхностные | маш-ч | - | - | 4,42 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 3,5 | - | 3,85 | - |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | мЗ | 3,06 | 0,51 | - | - |
| 1425-11685 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М200 | мЗ | - | - | 2,04 | 0,51 |

Таблица 20 - Группа 15 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-15 5 | 11-15 6 | 11-15 7 | 11-15 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 100,8 | 0,7 | 109,02 | 19,91 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 12,58 | 1,48 | 0,78 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | - | - | - | 0,05 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | - | - | 0,78 | - |

Окончание таблицы 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-15 5 | 11-15 6 | 11-15 7 | 11-15 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 8,40 | 0,30 | - | - |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 4,18 | 1,18 | - | - |
| 270-0121 | Машины мозаично-шлифовальные | маш-ч | - | - | 50,56 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1357 | Цемент для работ, где расход цемента указан непосредственно в сборниках элементных сметных норм | т | - | - | - | 0,06 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 3,9 | - | 2 | - |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | - | - | 2 | - |
| 1425-11696-1 | Раствор металлоцементный марки 500 | мЗ | 1,53 | 0,51 | - | - |

### Группа 16	Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного

Состав работ:	1. Очистка основания. 2. Огрунтовка основания. З. Устройство покрытия. 4. Укладка арматурной сетки [норма 2]. 5. Приготовление грунтовки [норма 1]. 6. Приготовление бетона [нормы 1,3].

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий из бетона:

11-16-1	         кислотоупорного, толщиной 40 мм

11-16-2	        жароупорного, толщиной 90 мм

11-16-3	        при изменении толщины покрытия на каждые 10 мм добавлять или исключать по норме 11-16-1

11-16-4	        при изменении толщины покрытия на каждые 10 мм добавлять или исключать по норме 11-16-2

Таблица 21 -Группа 16 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-16 1 | 11-16 2 | 11-16 3 | 11-16 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 152,15 | 85,64 | 31,6 | 7,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,8 | 3,2 | 5,8 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,78 | 3,97 | 4,19 | 0,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 211-0811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость 250 л | маш-ч | 13,38 | 3,97 | 4,19 | 0,38 |
| 211-0902 | Растворосмесители передвижные, емкость 250 л | маш-ч | 0,4 | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,5 | - | - | - |
| 111-1793 | Спирт фуриловый, 1 сорт | т | 0,046 | - | 0,012 | - |
| 1113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,077 | - | - | - |
| 1113-0110 | Натрий кремниефтористый технический, I сорт | т | 0,28 | - | 0,067 | - |
| 1113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 1,63 | - | 0,386 | - |
| 1113-0197 | Щебень андезитовый рядовой, фракция от 0 до 70 мм | мЗ | 2,12 | - | 0,3 | - |
| 1115-2808 | Бетон жаростойкий | мЗ | - | 9,18 | - | 1,02 |
| 1115-2827 | Порошок кварцевый | т | 1,86 | - | 0,465 | - |
| 1421-9551-1 | Песок кварцевый | т | 1,86 | - | 0,465 | - |
| По проекту | Сетка арматурная | т | - | 0,56 | - | - |

### Группа 17	Устройство покрытий мозаичных [ "брекчия" и  "терраццо"]

Состав работ:	1. Подготовка основания [нормы 1-3]. 2. Разметка рисунка [норма 3]. З. Устройство покрытий [нормы 1-4]. 4. Уход за покрытием [нормы 1-3]. 5. Шлифование [нормы 2,3]

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий мозаичных:

11-17-1		из боя мраморных плит [типа  "брекчия"]

11-17-2	 	"терраццо" толщиной 20 мм без рисунка

11-17-3	 	"терраццо" толщиной 20 мм с рисунком

11-17-4	"терраццо", на каждые 5 мм изменения толщины более 20 мм добавлять к нормам 11-17-2, 11-17-73

Таблица 22 - Группа 17 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-17 1 | 11-17 2 | 11-17 3 | 11-17 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 205,4 | 248,06 | 289,14 | 24,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 4,1 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,12 | 17,86 | 23,47 | 0,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1 | 1,4 | 1,4 | 0,19 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 17,12 | 16,46 | 16,46 | 0,30 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | - | 7,02 | 7,02 | - |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | - | - | 5,61 | - |
| 270-0121 | Машины мозаично-шлифовальные | маш-ч | - | 50,56 | 50,56 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0631 | Опилки древесные | м3 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | - | 2 | 2 | - |
| 112-0173 | Бруски обрезные с березы, липы, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, III сорт | мЗ | 0,003 | - | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 3,85 | 5,85 | 5,85 | - |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | - | 2 | 2 | - |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | мЗ | 2,04 | - | - | - |
| 1425-11706-3 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов[без красителя] на обычном цементе | мЗ | 0,77 | 2,04 | 2,04 | 0,51 |
| По проекту | Куски мраморных плит | м3 | 80 | - | - | - |

Таблица 22 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 18	Установка жилок

Состав работ:	1. Нарезка стеклянных жилок [норма 1]. 2. Установка жилок в покрытия.

Измеритель:	100 м жилок

Установка жилок:

11-18-1		стеклянных в покрытия мозаичные

11-18-2		латунных в покрытия мозаичные

11-18-3		алюминиевых в покрытия мозаичные

11-18-4		дубовых в покрытия паркетные

Таблица 23 - Группа 18 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-18 1 | 11-18 2 | 11-18 3 | 11-18 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 34,92 | 30,97 | 30,97 | 4,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1252 | Стекло листовое, площадь до 1 м2, 1 группа, толщина 4 мм, марка М6 | м2 | 2,7 | - | - | - |
| 111-1628 | Жилки алюминиевые | м | - | - | 105 | - |
| 111-1629 | Жилки латунные | м | - | 105 | - | - |
| По проекту | Жилки дубовые | м | - | - | - | 105 |

### Группа 19	Устройство покрытий асфальтобетонных

Состав работ:	1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания [нормы 1,3].                 2. Устройство покрытий. З. Уплотнение покрытий катками [норма 3].

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий асфальтобетонных:

11-19-1		литых толщиной 25 мм

11-19-2		литых, на 5 мм изменения толщины

11-19-3		жестких толщиной 25 мм

11-19-4		жестких, на 5 мм изменения толщины

Таблица 24 - Группа 19 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-19 1 | 11-19 2 | 11-19 3 | 11-19 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 48,11 | 3,63 | 32,86 | 3,18 2,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 3,4 | 3,1 3,4 | 3,6 3,4 | 3,6 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,8 | 0,08 | 3,64 | 0,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,8 | 0,08 | 1 | - |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш-ч | - | - | 0,7 | 0,14 |
| 215-3101 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т | маш-ч | - | - | 1,94 | - |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | - | - | 0,7 | 0,14 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1562 | Битумы нефтяные дорожные МГО, жидкие | т | 0,05 | - | 0,069 | - |
| 112-0173 | Бруски обрезные из березы, липы, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, III сорт | мЗ | 0,01 | - | 0,01 | - |
| 1421-9838 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип Б, марка 2 | т | - | - | 6,43 | 1,16 |
| 1421-9847 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, песчаные, тип Д, марка 3 | т | 6,1 | 1,11 | - | - |

Таблица 24 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 20	Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных

Состав работ:	1. Очистка основания [нормы 1,3,5]. 2. Подготовка основания [нормы 1,3,5]. 3. Приготовление грунтовки [нормы 1,3]. 4. Приготовление смеси. 5. Огрунтовка основания [нормы 1,3,5].            6. Устройство покрытий [нормы 1-4]. 7. Шпатлевка, циклевка и натирка покрытий [норма 1].    8. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и заделкой швов магнезиальным цементом [норма 5].

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий:

    - ксилолитовых толщиной 15 мм

    - ксилолитовых, на 5 мм изменения толщины

    - поливинилацетатных толщиной 3 мм

    - поливинилацетатных, на 1 мм изменения толщины

    - Устройство покрытий из ксилолитовых плиток

Таблица 25 – Группа 20 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-20 1 | 11-20 2 | 11-20 3 | 11-20 4 | 11-20 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 111,39 | 8,99 | 105,23 | 19,59 | 147,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,69 | 1,31 | 6,39 | 1,76 | 10,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,57 | 0,14 | 0,55 | 0,16 | 0,74 |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, емкость 65 л | маш-ч | - | - | 3,21 | 0,72 | 1,94 |
| 211-0902 | Растворосмесители передвижные, емкость 250 л | маш-ч | 2,12 | 0,5 | - | - | - |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 5,52 | 0,67 | 2,63 | 0,88 | 7,36 |
| 270-0121 | Машины мозаично-шлифовальные | маш-ч | 2,53 | - | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0058 | Детали к листам асбестоцементным волнистым обыкновенного профиля, коньковая пара К-1 и К-2 | 100 пар | - | - | - | - | 0,32 |
| 111-0118 | Воск полиэтиленовый окисленный, марка ПВО-30 | т | 0,001 | - | - | - | - |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | - | - | 0,0002 | - | - |
| 111-0433 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, охра, МА-15 | т | - | - | 0,0068 | 0,0023 | - |
| 111-0472 | Краска порошковая П-ВЛ-212 различных цветов | т | 0,076 | - | - | - | - |
| 111-0580 | Магний технический хлористый [бишофит] | т | 0,47 | 0,16 | - | - | - |
| 111-0588 | Масло каменноугольное для пропитки древесины | т | 0,001 | - | - | - | - |
| 111-0631 | Опилки древесные | мЗ | 1,53 | 0,46 | - | - | 0,92 |

Окончание таблицы 25

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-20 1 | 11-20 2 | 11-20 3 | 11-20 4 | 11-20 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | - | - | 0,013 | - | - |
| 111-1626 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н | кг | - | - | 219 | 64 | - |
| 111-1690 | Маршалит | т | - | - | 0,272 | 0,088 | - |
| 111-1699 | Мастика для натирания полов | кг | 0,5 | - | - | - | - |
| 123-0352 | Плинтуса, тип Пл-2, размер 19х54 мм | м | 101 | - | - | - | 101 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 1,6 | 0,39 | 0,135 | 0,027 | 0,78 |
| 1113-0161 | Смола мочевинно-формальдегидная, марка М-70 | т | - | - | 0,036 | 0,012 | - |
| 1113-0273 | Кислота ортофосфорная техническая, 1 сорт | т | - | - | 0,0078 | 0,0026 | - |
| 1115-2489 | Порошки магнезитовые каустические [ГОСТ 1216-87], марка ПМК-90 | т | 0,82 | 0,27 | - | - | 0,54 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | - | - | 0,016 | - | - |
| По проекту | Плитки ксилолитовые | м2 | - | - | - | - | 100 |

### Группа 21	Устройство покрытий полимерцементных

Состав работ:	1. Очистка основания. 2. Устройство однослойного покрытия [нормы 1,2] и двухслойного [норма 3]. З. Шлифовка поверхности. 4. Просеивание песка [нормы 1,3]. 5. Приготовление полимерцементного состава.

Измеритель:	100 м2 покрытия

    - Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 4 мм

    - Устройство покрытий однослойных пластичных толщиной 8 мм

    - Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм

Таблица 26 – Группа 21 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-21 1 | 11-21 2 | 11-21 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 94,8 | 121,66 | 170,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,54 | 18,93 | 28,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,35 | 0,55 | 0,95 |
| 211-0902 | Растворосмесители передвижные, емкость 250 л | маш-ч | 9,19 | 18,38 | 27,57 |
| 270-0121 | Машины мозаично-шлифовальные | маш-ч | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0389 | Краска земляная густотертая масляная, охра, МА-015 | т | 0,044 | 0,071 | 0,044 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,149 | 0,355 | 0,442 |
| 111-1571 | Кальций хлористый технический, сорт 1 | т | - | 0,003 | 0,004 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 111-1626 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н | кг | 77 | 232 | 217 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1113-0005 | Аммоний сернокислый [сульфат аммония] очищенный | т | 0,002 | - | 0,003 |
| 1113-0300 | Порошок М2 для кислотоупорного замазки | т | - | 1,053 | 0,527 |
| 1421-9551-1 | Песок кварцевый | т | 0,591 | - | 1,365 |

Таблица 26 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Группа 22		Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм

Состав работ:	1. Очистка поверхности бетонного основания с обеспыливанием и увлажнением.                      2. Выравнивание поверхности. З. Грунтовка основания. 4. Приготовление состава.                        5. Устройство покрытия. 6. Уход за покрытием. 7. Шлифовка покрытия.

Измеритель:	100 м2 покрытия

    - Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных, толщиной 20 мм

Таблица 27 – Группа 22 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-22 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 165,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,2 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/мин | маш-ч | 4,5 |
| 211-0811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость 250 л | маш-ч | 5,14 |
| 270-0121 | Машины мозаично-шлифовальные | маш-ч | 50,56 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,07 |
| 111-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 500 | т | 0,909 |
| 111-1626 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н | кг | 284 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 2 |
| 112-0173 | Бруски обрезные из березы, липы, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, III сорт | мЗ | 0,01 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,401 |
| 1113-0198 | Щебень андезитовый фракционный, марка М1, фракция от 10 до 15 мм | мЗ | 1,39 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | 0,8 |

Таблица 27 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 23	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм

Состав работ:	1. Подготовка основания. 2. Огрунтовка основания. 3. Нанесение основного слоя.                    4. Нанесение лицевого слоя. 5. Приготовление смеси. 6. Шлифовка основания.

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм:

11-23-1		эпоксидно-полиэфирных

11-23-2		эпоксидно-полиамидных

11-23-3		эпоксидно-карбамидных

11-23-4		эпоксидно-фурановых

11-23-5		эпоксидно-каучуковых

Таблица 28 - Группа 23 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-23 1 | 11-23 2 | 11-23 3 | 11-23 4 | 11-23 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 109,02 | 109,81 | 110,76 | 103,02 | 110,13 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 28 | 28,01 | 29,75 | 20 | 28,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,87 | 0,88 | 0,92 | 0,6 | 0,9 |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, емкость 65 л | маш-ч | 27,13 | 27,13 | 28,83 | 19,4 | 27,11 |
| 270-0121 | Машины мозаично-шлифовальные | маш-ч | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0333 | Краситель кислотный желтый К | т | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 0,012 |
| 111-0878 | Скипидар живичный | т | - | - | - | - | 0,065 |
| 111-1690 | Маршалит | т | 0,393 | - | - | - | 0,465 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1113-0018 | Гидроперекись изопропилбензола [гипериз] техническая | т | 0,7 | - | - | - | - |
| 1113-0036 | Двуокись титана пигментная, марка А-01 | т | - | 0,128 | 0,14 | - | - |
| 1113-0059 | Каучук СКН-26-1, СКН-26-1А | т | - | - | - | 0,03 | 0,078 |
| 1113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | - | 0,31 | 0,32 | - | - |
| 1113-0124 | Олигоэфиракрилат МГФ-9, I сорт | т | 0,111 | - | - | - | - |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,0453 | 0,0023 | 0,11 | 0,0303 | 0,0403 |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЗД-20 | т | 0,346 | 0,269 | 0,233 | 0,173 | 0,281 |
| 1113-0167 | Смола полиамидная, марка Л-18 | т | - | 0,198 | - | - | - |
| 1113-0169 | Смола карбамидная, марка КС-11 | т | - | - | 0,15 | - | - |
| 1113-0283 | Мономер ФА [фурфурол-ацетоновый] | т | - | - | - | 0,06 | - |
| 1113-0284 | Нафтезит кобальтовый | кг | 1,9 | - | - | - | - |
| 1115-2827 | Порошок кварцевый | т | - | - | - | 0,31 | - |

### Группа 24	Устройство покрытий из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8Ф

Состав работ:	1. Огрунтовка основания. 2. Укладка заземляющих проводников. 3. Нанесение грунтовочного состава по проводникам. 4. Приготовление грунтовочного состава. 5. Укладка полимерраствора. 6. Приготовление состава полимерраствора.

Измеритель:	100 м2 покрытия

11-24-1		Устройство покрытий из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8Ф толщиной 10 мм

Таблица 29 - Группа 24 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-24 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 148,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 38,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,12 |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, емкость 65 л | маш-ч | 35,96 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0009 | Асбест хризолитовый, марка К-6-30 | т | 0,087 |
| 111-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ [мягкий], диаметр 1-3 мм и выше | т | 0,002 |
| 111-1616 | Графит измельченный | т | 0,683 |
| 111-1791 | Смола, марка ФАЗД-8Ф | т | 0,522 |
| 111-1793 | Спирт фуриловый, 1 сорт | т | 0,052 |
| 1113-0003 | Ацетон технический, I сорт | т | 0,019 |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,116 |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЗД-20 | т | 0,062 |
| 1115-2827 | Порошок кварцевый | т | 0,683 |

### Группа 25	Устройство покрытий из брусчатки

Состав работ:	1. Подготовка оснований. 2. Устройство покрытий из заполнением швов песком [норма 1].     3. Устройство покрытий на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором [норма 2].

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий из брусчатки:

11-25-1		по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком

11-25-2		на прослойке из песка с заполнением швов цементным раствором

Таблица 30 - Группа 25 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-25 1 | 11-25 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 149,78 | 186,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,2 | 5,74 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 5,2 | 5,74 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | - | 0,133 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 2,5 | 3,85 |
| 1421-10428 | Брусчатка | м2 | 100 | 100 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | 0,43 | 3,06 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | мЗ | - | 1,94 2,19 |

Таблица 30 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 26	Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке

Состав работ:	1. Очистка основания. 2. Огрунтовка основания. 3. Сортировка и подрубка кирпича.               4. Приготовление эпоксидной грунтовки. 5. Приготовление эпоксидной замазки.                     6. Устройство покрытия.

Измеритель:	100 м2 покрытия

11-26-1	Устройство покрытий при укладке плашмя

11-26-2	Устройство покрытий при укладке на ребро

Таблица 31 - Группа 26 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-26 1 | 11-26 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 453,46 | 753,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,34 | 15,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,34 | 15,67 |
| 211-0601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость 350 л | маш-ч | 54,66 | 92,33 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1652 | Кокс молотый | т | 1,18 | 1,99 |
| 1113-0001 | Аэросил, марка А-175 | т | 0,01 | 0,01 |
| 1113-0003 | Ацетон технический, I сорт | т | 0,058 | 0,058 |
| 1113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, класс Б | т | 13,9 | 23,4 |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,043 | 0,063 |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЗД-20 | т | 0,249 | 0,399 |
| 1113-0283 | Мономер ФА [фурфурол-ацетоновый] | т | 0,14 | 0,25 |

### Группа 27	Устройство покрытий из плиток на цементном растворе

Состав работ:	1. Подготовка основания. 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и заделкой швов цементным раствором [нормы 1-3]. 3. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и заделкой швов цементным раствором [норма 4]. 4. Уход за покрытиями.

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий из плиток:

11-27-1		бетонных, цементных или мозаичных

11-27-2		керамических многоцветных

11-27-3		керамических одноцветных с красителем

11-27-4		ковровых керамических толщиной 4-6 мм

Таблица 32 - Группа 27 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-27 1 | 11-27 2 | 11-27 3 | 11-27 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 114,71 | 167,48 | 167,48 | 123,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 14,41 | 17,34 | 17,34 | 13,70 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,72 | 0,25 | 0,25 | 0,27 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 9,56 | 13,96 | 13,96 | 10,30 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные, размер 200х200х13 мм | м2 | - | - | 102 | - |
| 111-0297 | Малоразмерные ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм | м2 | - | - | - | 101 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 111-1726 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многокрасочные квадратные и прямоугольные | м2 | - | 102 | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | мЗ | 2,11 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| По проекту | Плитки бетонные, цементные или мозаичные | м2 | 102 | - | - | - |

### Группа 28 	Устройство покрытий из плиток на битумной мастике

Состав работ:	1. Подготовка основания. 2. Огрунтовка основания. 3. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и заделкой швов мастикой.                   4. Приготовление мастики и грунтовки.

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий на мастике из плиток:

11-28-1		асфальтобетонных

11-28-2		керамических многоцветных

11-28-3		керамических одноцветных с красителем

Таблица 33 - Группа 28 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-28 1 | 11-28 2 | 11-28 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 140,15 | 183,28 | 183,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,22 | 2,8 | 2,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,22 | 2,8 | 2,8 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 4,79 | 5,04 | 5,04 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0003 | Асбест хризолитовый, марка П-3-50 | т | 0,034 | 0,035 | 0,035 |
| 111-0078 | Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-45/180 | т | 0,29 | 0,31 | 0,31 |
| 111-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные, размер 200х200х13 мм | м2 | - | - | 102 |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,032 | 0,05 | 0,05 |
| 111-1726 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многокрасочные квадратные и прямоугольные | м2 | - | 102 | - |
| 111-1881 | Тальк молотый, 1 сорт | т | 0,034 | 0,035 | 0,035 |
| По проекту | Плитки асфальтобетонные | м2 | 102 | - | - |

### Группа 29	Устройство покрытий из чугунных плит

Состав работ:	1. Подготовка основания. 2. Устройство прослойки из песка [норма 1] или бетона [норма 2]. 3. Устройство покрытий из плит. 4. Устройство плинтусов цементных [норма 1] и из уголковой стали [норма 2].

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке:

11-29-1		из песка

11-29-2		из бетона

Таблица 34 - Группа 29 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-29 1 | 11-29 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 115,34 | 131,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 14,03 | 6,07 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 13,67 | 6,07 |
| 215-3101 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т | маш-ч | 0,36 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1731 | Плиты чугунные для полов | т | 10,8 | 5,15 |
| 111-1814 | Сталь угловая | т |  | 0,23 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,12 | 3,85 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | 8,4 | 3,06 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | мЗ |  | 4,1 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | мЗ | 0,43 |  |
| По проекту | Крючки из круглой стали | кг | 11 | - |

Группа 29 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 30	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона

Состав работ:	1. Подготовка основания. 2. Устройство прослойки из бетона. 3. Устройство покрытий из плит.

Измеритель:	100 м2 покрытия

    - Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона

Таблица 35 - Группа 30 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-30 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 128,77 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,6 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1730 | Плиты стальные для полов | т | 2,6 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 3,85 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | 3,06 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | мЗ | 4,1 |

### Группа 31	Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных

Состав работ:	1. Подготовка основания. 2. Распаковка и подбор плит. 3. Подгонка кромок. 4. Укладка плит на растворе. 5. Очистка и промывка покрытий.

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м2:

11-31-1		до 2 шт

11-31-2		до 3 шт

11-31-3		до 4 шт

11-31-4		до 10 шт

11-31-5		до 20 шт

11-31-6		до 30 шт

Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2:

11-31-7		до 3 шт

11-31-8		до 4 шт

11-31-9		до 10 шт

Таблица 36 - Группа 31 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-31 1 | 11-31 2 | 11-31 3 | 11-31 4 | 11-31 5 | 11-31 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 252,8 | 319,16 | 383,94 | 553 | 782,1 | 1042,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,51 5,63 | 4,65 6,06 | 4,65 6,35 | 4,76 7,21 | 4,81 8,28 | 4,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 270-0090 233-1400 | Пила дисковая электрическая Станок камнерезный универсальный | маш-ч | 1,12 | 3,2 1,41 | 3,8 1,7 | 5,5 2,45 | 7,8 3,47 | 10,4 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 3,48 | 3,62 | 3,62 | 3,73 | 3,78 | 3,81 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0173 | Бруски обрезные из березы, липы, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, III сорт | мЗ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| 1421-10634 111-0631 | Песок природный, рядовой Опилки древесные | мЗ | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | мЗ | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3 |
| По проекту | Плиты мраморные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 37 - Группа 31 Нормы с 7 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-31 7 | 11-31 8 | 11-31 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 350,76 | 459,78 | 701,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,71 | 4,77 | 4,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 270-0090 233-1400 | Пила дисковая электрическая Станок камнерезный универсальный | маш-ч | 3,5 | 4,6 | 7 |

Окончание таблицы 37

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-31 7 | 11-31 8 | 11-31 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 3,68 | 3,74 | 3,87 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 112-0173 | Бруски обрезные из березы, липы, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, III сорт | мЗ | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| 1421-10634 111-0631 | Песок природный, рядовой Опилки древесные | мЗ | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | мЗ | 2,5 | 2,7 | 3 |
| По проекту | Плиты гранитные | м2 | 100 | 100 | 100 |

Таблицы 36, 37 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 32	Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке из мастики

Состав работ:	1. Подготовка основания. 2. Устройство покрытий из торцевой шашки на битумной мастике. 3. Приготовление мастики и грунтовки.

Измеритель:	100 м2 покрытия

11-32-1		Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке из мастики

Таблица 38 - Группа 32 Норма 1

| : Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-32 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 222,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,04 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 10,32 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0003 | Асбест хризолитовый, марка П-3-50 | т | 0,073 |
| 111-0078 | Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-45/180 | т | 0,62 |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,05 |
| 111-1881 | Тальк молотый, 1 сорт | т | 0,073 |
| 123-0396 | Шашки деревянные для торцевых полов, тип 1 и 2, высота 60 и 80 мм, пропитанные маслянистыми антисептиками | мЗ | 6,06 |

### Группа 33	Устройство покрытий дощатых

Состав работ:	1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями. 2. Острожка провесов.

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий дощатых:

11-33-1		толщиной 28 мм

11-33-2		толщиной 36 мм

Таблица 39 - Группа 33 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-33 1 | 11-33 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 86,43 | 94,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,92 | 6,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,46 | 3,19 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 2,46 | 3,19 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 0,82 | 0,90 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш-ч | 5,69 | 5,69 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х50 мм | т | 0,0123 | 0,0262 |
| 123-0343 | Доски для покрытия полов антисептированные, тип ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 68 мм | мЗ | 2,88 | - |
| 123-0345 | Доски для покрытия полов антисептированные, тип ДП-35, толщина 35 мм, ширина без гребня 68 мм | мЗ | - | 3,71 |

Таблица 39 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 34	Устройство покрытий из паркета и паркетных досок

Состав работ:	1. Подготовка основания [нормы 2,3]. 2. Настилка покрытий с креплением гвоздями [норма 1] и на клею [нормы 2,3]. 3. Острожка провесов [норма 1], циклевка [нормы 2,3] и шлифование [нормы 1-3].

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий:

11-34-1		из досок паркетных

11-34-2		из паркета мозаичного

11-34-3		из паркета штучного без жилок

Таблица 40 - Группа 34 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-34 1 | 11-34 2 | 11-34 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 59,67 | 124,89 | 162,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,9 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,20 | 11,82 | 15,61 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,23 | 1,41 | 2,05 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 4,97 | 10,41 | 13,56 |
| 270-0122 | Машины паркетно-строгальные | маш-ч | 11,06 | 6,95 | 11,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0111 111-1604 | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 Бумага шлифовальная | 1000м2 м2 | 0,02 20 | 0,02 20 | 0,02 20 |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х50 мм | т | 0,0138 | - | - |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | - | 50 | 50 |
| 111-0631 | Опилки древесные | мЗ | 1 | 1 | 1 |
| 112-0249 | Паркет искусственный из древесины дуба, ясеня, Ильма, клена | м2 | - | - | 102 |
| 112-0252 | Паркет мозаичный из древесины дуба, ясеня, ильма, клена | м2 | - | 102 | - |
| 112-0255 | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины дуба, ясеня, ильма, клена | м2 | 104 | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

### Группа 35	Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых

Состав работ:	1. Настилка покрытий с креплением гвоздями [нормы 1,2] и на мастике [норма 3].                         2. Приготовление битумной мастики и грунтовки [норма 3]. 3. Шлифование пола [норма 1].

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий:

11-35-1		из щитов паркетных

11-35-2		из щитов деревянных реечных

11-35-3		из плит древесноволокнистых

Таблица 41 -Группа 35 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-35 1 | 11-35 2 | 11-35 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 89,46 | 75,4 | 54,31 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,25 | 5,30 | 4,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,8 | 1,53 | 1,41 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 4,45 | 3,77 | 2,72 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | - | - | 1,9 |
| 270-0122 | Машины паркетно-строгальные | маш-ч | 11,06 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0003 | Асбест хризолитовый, марка П-3-50 | т | - | - | 0,013 |
| 111-0078 | Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-45/180 | т | - | - | 0,13 |
| 111-0111 111-1604 | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 Бумага шлифовальная | 1000м2 м2 | 0,02 20 | - | - |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х50 мм | т | 0,0074 | 0,0059 | - |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | - | 0,05 | - |
| 111-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, сверхтвердый, группа А, марка СТС-500, толщина 5 мм | 1000м2 | - | - | 0,102 |
| 111-1881 | Тальк молотый, 1 сорт | т | - | - | 0,013 |
| 112-0258 | Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины дуба, ясеня, ильма, клена | м2 | 101,5 | - | - |

Окончание таблицы 41

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-35 1 | 11-35 2 | 11-35 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 112-0299 | Шпонки вкладные торцевые | шт | 2550 610 | - | - |
| 123-0532 | Щиты деревянные реечные, толщина 27 мм, для покрытия полов, тип 1 | м2 | - | 101,5 | - |

Таблицы 40, 41 в редакции измениний №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 36	Устройство покрытий из линолеума

Состав работ:	1 Подготовка основания. 2. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища. 3. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках. 4. Покрытие из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках [нормы 3,4].

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий из линолеума на клее:

    - "Бустилат"

    - КН-2

Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного насухо со свариванием полотнищ в стыках:

11-36-3		на теплоизолирующей подоснове

11-36-4		на антисептированной подоснове из химических волокон

Таблица 42 - Группа 36 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-36 1 | 11-36 2 | 11-36 3 | 11-36 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 60,36 | 60,36 | 85,01 | 85,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 27 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,44 | 0,44 | 10,47 | 10,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т | маш-ч | 044 | 0,44 | 1, 49 | 1,49 |
| 215-0301 | Агрегаты сварочные четырехпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш-ч | - | - | 8,98 | 8,98 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0547 | Покрытия полов поливинилхлоридное специального назначения, марка АСН, толщина 1,5 мм | м2 | - | 102 | - | - |
| 111-0551 | Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове, марка А, толщина 1,6 мм | м2 | 102 |  |  | - |
| 111-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЗК-ВТ, толщина 3,6 мм | м2 | - | - | 102 | - |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | - | 50 | - |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 111-1641 | Клей бустилат | т | 0,05 | - | - |  |
| 111-1650 | Клей ПВА | кг | - | - | 0,66 | 0,66 |
| 111-1684 | Линолеум на антисептированной основе с химических волокон | м2 | - | - | - | 102 |
| 111-1714 | Пластикат поливинилхлоридный (шнур) | м | - | - | 29,8 | 29,8 |
| 111-1896 | Шпатлевка полимерцементная | кг | - | - | 1,9 | 1 9 |

### Группа 37	Устройство покрытий из релина

Состав работ:	1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища. 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках.

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий из релина на клее:

11-37-1		"Бустилат"

11-37-2		КН-2

Таблица 43 - Группа 37 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-37 1 | 11-37 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 66,99 | 66,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5 | 0,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,5 | 0,5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | - | 50 |
| 111-1380 | Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая | т | - | 0,002 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 |
| 111-1641 | Клей бустилат | т | 0,05 | - |
| 111-1686 | Линолеум резиновый на теплозвукоизоляционной подоплеке [релин] | м2 | 102 | - |
| 111-1687 | Линолеум резиновый без подоплеки [релин] | м2 |  | 102 |

### Группа 38	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных

Состав работ:	1. Очистка основания. 2.Шлифовка основания под покрытие [нормы 2, 3]. 3. Огрунтовка основания. 4. Разбивка площади пола и раскройка плиток с их сортировкой. 5. Настилка пола из плиток с предварительным подогревом плиток.

Измеритель:	100 м2 покрытия

Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных:

11-38-1		на мастике "изол"

11-38-2		на клее КН-2

11-38-3		на мастике КН-3

Таблица 44 - Группа 38 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-38 1 | 11-38 2 | 11-38 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 67,94 | 73 | 73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,43 | 0,66 | 0,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,43 | 0,66 | 0,66 |
| 270-0121 | Машины мозаично-шлифовальные | маш-ч | - | 14,22 | 14,22 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0567 | Плитки поливинилхлоридные прессованные "Превинил", марка ВК, толщина 5 мм | м2 | 102 | 102 | 102 |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | - | 52 | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 1 | 1 | 1 |
| 111-1692 | Мастика "Изол" | т | 0,19 | - | - |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | - | - | 0,052 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | - | 4,5 | 4,5 |
| 1113-0296 | Полимерцементная шпатлевка | кг | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

### Группа 39	Устройство плинтусов деревянных, цементных, из терраццевого раствора и из плиток керамических

Состав работ:	1. Разметка, нарезка и установка плинтусов [норма 1]. 2. Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок [нормы 2,3]. З. Устройство плинтусов из плиток на растворе [норма 4].

Измеритель:	100 м плинтусов

Устройство плинтусов:

11-39-1		деревянных

11-39-2		цементных

11-39-3		из терраццевого раствора

11-39-4		из плиток керамических

Таблица 45 - Группа 39 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-39 1 | 11-39 2 | 11-39 3 | 11-39 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,09 | 16,43 | 70,15 | 37,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 4 | 4 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х60 мм | т | 0,0003 | - | - | - |
| 111-1724 | Плитки плинтусные | м | - | - | - | 101 |
| 123-0352 | Плинтуса, тип Пл-2, размер 19х54 мм | м | 101 | - | - | - |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | мЗ | - | 0,16 | - | 0,16 |
| 1425-11706-3 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов [без красителя] на обычном цементе | мЗ | - | - | 0,16 | - |

### Группа 40	Устройство плинтусов поливинилхлоридных

Состав работ:	1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов. 2. Нарезка плинтусов по размеру.        3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов. 4. Установка плинтусов.

Измеритель:	100 м плинтусов

Устройство плинтусов поливинилхлоридных:

11-40-1		на клее КН-2

11-40-2		на мастике кумароно-каучуковой КН-3

Таблица 46 -Группа 40 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-40 1 | 11-40 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 14,2 | 14,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 5,15 | - |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | - | 0,00515 |
| 111-1722 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 101 | 101 |

### Группа 41	Установка плинтусов из мраморных плит

Состав работ:	1. Примерка плиток по месту установки с разметкой, перерубкой подправкой скарпелью или рашпилем. 2. Установка плиток с креплением и подливкой раствора.

Измеритель:	1 м2 плинтусов [облицованной поверхности]

11-41-1		Установка плинтусов из мраморных плит

Таблица 47 - Группа 41 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-41 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 13,49 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 1,12 |
|  | Материалы |  |  |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | мЗ | 0,025 |
| По проекту | Плиты мраморные | м2 | 1 |

### Группа 42	Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке

Состав работ:	1. Огрунтовка основания. 2. Приготовление грунтовки, замазки. 3. Перерубка и подтеска кирпича. 4. Сортировка кирпича. 5. Устройство плинтусов.

Измеритель:	100 м плинтусов

11-42-1 Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича

Таблица 48 - Группа 42 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 11-42 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 72,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,11 |
| 211-0902 | Растворосмесители передвижные, емкость 250 л | маш-ч | 1,28 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1652 | Кокс молотый | т | 0,139 |
| 1113-0001 | Аэросил, марка А-175 | т | 0,001 |
| 1113-0003 | Ацетон технический, I сорт | т | 0,013 |
| 1113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, класс Б | т | 1,63 |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,0046 |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЗД-20 | т | 0,0325 |
| 1113-0283 | Мономер ФА [фурфурол-ацетоновый] | т | 0,017 |

#### СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	4

1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам	4

2 Устройство оснований	5

Группа 1	Уплотнение грунта	5

Группа 2	Устройство подстилающих слоев, уплотняемых трамбовками	5

Группа 3	Устройство подстилающих слоев, уплотняемых самоходными катками	6

Группа 4	Устройство гидроизоляции оклеечной и обмазочной	7

Группа 5	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее,

с защитой рубероидом	8

Группа 6	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм	8

Группа 7	Затирка поверхности гидроизоляции песком	9

Группа 8	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	9

Группа 9	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	9

Группа 10	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	10

Группа 11	Устройство стяжек	10

Группа 12	Укладка лаг	11

3 Покрытия	12

Группа 13	Устройство покрытий земляных и щебеночных	12

Группа 14	Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования	12

Группа 15	Устройство покрытий бетонных, цементных и металлоцементных	13

Группа 16	Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного	14

Группа 17	Устройство покрытий мозаичных [ "брекчия" и  "терраццо"]	14

Группа 18	Установка жилок	15

Группа 19	Устройство покрытий асфальтобетонных	15

Группа 20	Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных	16

Группа 21	Устройство покрытий полимерцементных	17

Группа 23	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм	18

Группа 24	Устройство покрытий из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8Ф	19

Группа 25	Устройство покрытий из брусчатки	19

Группа 26	Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке	19

Группа 27	Устройство покрытий из плиток на цементном растворе	20

Группа 28 	Устройство покрытий из плиток на битумной мастике	20

Группа 29	Устройство покрытий из чугунных плит	21

Группа 30	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на

прослойке из бетона	21

Группа 31	Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных	22

Группа 32	Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке из мастики	23

Группа 33	Устройство покрытий дощатых	23

Группа 34	Устройство покрытий из паркета и паркетных досок	24

Группа 35	Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых	24

Группа 36	Устройство покрытий из линолеума	25

Группа 37	Устройство покрытий из релина	25

Группа 38	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных	26

Группа 39	Устройство плинтусов деревянных, цементных, из терраццевого раствора и из плиток керамических	26

Группа 40	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	27

Группа 41	Установка плинтусов из мраморных плит	27

Группа 42	Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке	28

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры

Украины № 43 от 09.03.94 г.,приказа Госкомградостроительства Украины

№ 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)