Про затвердження Доповнення № 1 до ДБН Д.1.1-2-99, Доповнення № 1

до ДБН Д.1.1-3-99, Доповнення № 2 до ДБН Д.2.2-99, Доповнення № 3 до ДБН Д.2.3-99

Наказ від 11 березня 2002 р. № 48

З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази України наказую:

1. Затвердити та ввести в дію схвалені науково-технічною радою Держбуду України від 11.03.02 №14 Доповнення № 1 до Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДБН Д.1.1-2-99), Доповнення № 1 до Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування (ДБН Д.1.1-3-99), Доповнення № 2 до Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДБН Д.2.2-99) та Доповнення № 3 до Ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування (ДБН Д.2.3-99), розроблені Центром маркетингових досліджень у будівництві “Созидатель”.

2. Управлінню реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва (П.Губень) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених Доповнень до заінтересованих організацій.

3. Видання та розповсюдження зазначених Доповнень покласти на ЦМДБ “Созидатель” (за згодою).

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Комітету								А.Беркута

# Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на строительные работы

# ДБН Д.1.1-2-99

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Раздел 1 Основные положения | п.1.15 изложить в следующей редакции | Время использования рабочими-строителями механизированных производственных приспособлений (горелка газопламенная, вибраторы поверхностные, машины мозаично-шлифовальные, машины электрозачистные, трамбовки пневматические и т.п.) включено в нормы затрат труда рабочих-строителей. По определенным в нормах машино-часам работы указанных производственных приспособлений определяется стоимость энергоносителей, смазочных материалов и гидравлической жидкости, которые учитываются в составе прямых затрат на материальные ресурсы |  |
|  | Раздел 2 Порядок применения ресурсных элементных сметных норм | п.2.10 изложить в следующей редакции | Для газосварочных работ, предусмотренных в составе соответствующих норм на строительные работы, расходы кислорода технического газообразного и пропан-бутана технического приведены для учета их стоимости в составе прямых затрат на материальные ресурсы. |  |

Приложение Г

Наименование Приложения Г изложить в следующей редакции:

Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей, рабочих, занятых на управлении и обслуживании машин и механизмов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов для учета влияния условий производства работ, предусмотренных проектом

П.п. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 – исключить

Примечание 2 к этому приложению изложить в следующей редакции:

| Примечание 2 Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием приведенных ниже факторов: | Удельный вес влияния факторов в составе коэффициента пп. 7 и 7.1 |
| --- | --- |
| а) интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от мест работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и зеленых насаждений; | 25 % |
| б) разветвленной сети существующих коммуникаций, подлежащих подвеске или переукладке; | 15 % |
| в) жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ; стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест. | 60 % |
| В случае, если в наличии есть один или два из перечисленных выше факторов, коэффициенты, приведенные в пп. 7 и 7.1 определяются расчетно исходя из удельного веса влияния на выполнение работ того или иного фактора в составе коэффициента. Например: Проектом организации строительства определено, что на выполнение работ будет влиять только фактор, приведенный в подпункте «в», тогда коэффициент по п. 7, который учитывает влияние этого фактора, составит: К = 0,1 х 0,6 + 1 = 1,06 |  |

Примечание 5 к этому приложению изложить в следующей редакции:

Коэффициенты, приведенные в таблице Г1, кроме коэффициентов пп. 7 и 7.1 не распространяются на нормы Сборника 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений».

# Сборник 1. Земляные работы

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Техническая часть | п.1.3.192 графа 1 | Нарезка буровыми установками … | Нарезка баровыми установками … |
|  | То же | п.1.3.194 графа 1 | То же | То же |

# Сборник 4. Скважины

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Техническая часть | п. 1.1.11 строка 3 | ...при роторном бурении с углом наклона... | ...при роторном и колонковом бурении с углом наклона... |
| 5 | Техническая часть | Таблица 1 п. 1.3. 6 графа 1 | При роторном бурении с углом наклона... | При роторном и колонковом бурении с углом наклона... |
|  | То же | То же, графа 2 строка 2 | 8-12 | 8-12, 21-23 |
|  | То же | То же, графа 2 строка 3 | 8-12 | 8-12,21-23 |
|  | То же | То же, графа 2 строка 4 | 8-12 | 8-12,21-23 |
| 61 | 4-55-1 - 4-55-4 | Шифр ресурса 205-0101 | Исключить по всем графам |  |
|  | 4-55-1 | Затраты труда машинистов | 0,94 | 0,54 |
|  | 4-55-2 | То же | 1,34 | 0,94 |
|  | 4-55-3 | То же | 1,43 | 1,01 |
|  | 4-55-4 | То же | 0,94 | 0,54 |
| 61 | 4-56-1 - 4-56-4 | Шифр ресурса 205-0401 | Исключить по всем графам |  |
| 64,65 | 4-60-1 | Затраты труда машинистов | 54,4 | 30,56 |
|  |  | Шифр ресурса 210-0203 | 25,76 | 1,92 |
|  | 4-60-2 | Затраты труда машинистов | 54,4 | 30,56 |
|  |  | Шифр ресурса 210-0203 | 25,76 | 1,92 |
|  | 4-60-3 | Затраты труда машинистов | 80,16 | 32,48 |
|  |  | Шифр ресурса 210-0204 | 25,76 | 1,92 |
|  | 4-60-4 | Затраты труда машинистов | 54,4 | 30,56 |
|  |  | Шифр ресурса 210-0203 | 25,76 | 1,92 |
|  | 4-60-5 | Затраты труда машинистов | 54,4 | 30,56 |
|  | 4-60-5 | Шифр ресурса 210-0203 | 25,76 | 1,92 |
| 64,65 | 4-60-6 | Затраты труда машинистов | 80,16 | 32,48 |
|  |  | Шифр ресурса 210-0204 | 25,76 | 1,92 |
| 65 | 4-60-7 – 4-60-8 | Затраты труда машинистов | 54,4 | 30,56 |
|  |  | Шифр ресурса 210-0801 | 25,76 | 1,92 |
| 65 | 4-60-9 – 4-60-14 | Затраты труда машинистов | 54,4 | 30,56 |
|  |  | Шифр ресурса 210-0304 | 25,76 | 1,92 |
| 67 | 4-65-1 – 4-65-3 | Наименование норм | Перемещение пределах строительной площадки станков: | Перемещение в пределах строительной площадки станков: |
| 59,60 | Группа 54 | Таблицы 99, 100 | Заменить на нижеследующие: |  |

Таблица 99 - Группа 54 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-54 1 | 4-54 2 | 4-54 3 | 4-54 4 | 4-54 5 | 4-54 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 13,67 | 32,21 | 52,43 | 111,19 | 145,77 | 9,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 17,32 | 22,86 | 39,55 | 82,38 | 182,38 | 15,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0101 | Автоцементовози, грузоподъемность 13т | маш-ч | 1,54 | 3,07 | 6,15 | 12,29 | 21,53 | 0,36 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 7,91 | 10,28 | 20,0 | 48,25 | - | - |

Окончание таблицы 99

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т | маш-ч | - | - | - | - | 64,41 | - |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | - | - | - | - | - | 8,27 |
| 210-1002 | Установки цементационные автоматизированные, подача 15 мЗ/ч | маш-ч | 6,33 | 6,44 | 7,25 | 9,55 | 10,51 | 6,63 |
| 210-1301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 мЗ/ч, напор 400-200 м | маш-ч | 0,03 | 0,14 | 0,54 | 2,17 | 4,68 | 0,03 |
| 211-0602 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость 750 л | маш-ч | 6,33 | 6,44 | 7,25 | 9,55 | 10,51 | 6,63 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 1,54 | 3,07 | 6,15 | 12,29 | 21,52 | 0,36 |

Таблица 100 - Группа 54 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-54 7 | 4-54 8 | 4-54 9 | 4-54 10 | 4-54 11 | 4-54 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 20,84 | 33,29 | 70,16 | 13,67 | 32,21 | 52,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,95 | 31,45 | 67,7 | 17,32 | 22,7 | 39,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0101 | Автоцементовози, грузоподъемность 13 т | маш-ч | 0,72 | 1,45 | 3,62 | 1,54 | 2,99 | 6,15 |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | 10,76 | 20,96 | 50,47 | - | - | - |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | - | - | - | 7,91 | 10,28 | 20,0 |
| 210-1002 | Установки цементационные автоматизированные, подача 15 мЗ/ч | маш-ч | 6,75 | 7,59 | 9,99 | 6,33 | 6,44 | 7,25 |
| 210-1301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 мЗ/ч, напор 400-200 м | маш-ч | 0,14 | 0,54 | 3,01 | 0,03 | 0,14 | 0,54 |
| 211-0602 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость 750 л | маш-ч | 6,75 | 7,59 | 9,99 | 6,33 | 6,44 | 7,25 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 0,72 | 1,45 | 3,62 | 1,54 | 2,99 | 6,15 |

# Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов.

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническая часть | п.1.1.1.2 абзац 4 | - для устройства буронабивных свай, на бурение скважин для свай (группы 28-60) - по ДБН Д.2.2-4 "Скважины" | - для устройства буронабивных и буроинъекционных свай, на бурение скважин для свай (группы 28-60,74) -по ДБН Д.2.2-4-99 "Скважины" (таблица 2) |
| 5 | То же | п.1.1.1.23 добавить абзац 3 |  | Нормами групп 74 и 75 предусмотрено устройство буроинъекционных свай диаметром 420-820 мм в неустойчивых грунтах II группы с бурением скважин вращательным (шнековым) способом |
| 5 | Тоже | п. 1.1. 1.26 | Нормы групп 28-46, 48-60 не учитывают... | Нормы групп 28-46, 48-60, 74 не учитывают... |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 5-34-1 | Затраты труда машинистов | 4,08 | 7,94 |
|  | 5-34-2 | То же | 4,92 | 9,62 |
|  | 5-34-3 | То же | 5,46 | 10,70 |
| 54 | 5-35-1 | То же | 3,09 | 5,96 |
|  | 5-35-2 | То же | 3,59 | 6,96 |
|  | 5-35-3 | То же | 3,9 | 7,58 |
| 55 | 5-36-1 | То же | 2,74 | 5,26 |
|  | 5-36-2 | То же | 3,29 | 6,36 |
|  | 5-36-3 | То же | 3,62 | 7,02 |
| 56 | 5-37-1 | Затраты труда машинистов | 4,05 | 7,89 |
|  | 5-37-2 | То же | 4,65 | 9,09 |
|  | 5-37-3 | То же | 5,31 | 10,41 |
| 56 | 5-38-1 | То же | 3,09 | 5,97 |
|  | 5-38-2 | То же | 3,63 | 7,05 |
|  | 5-38-3 | То же | 4,05 | 7,89 |
| 57 | 5-39-1 | То же | 2,7 | 5,19 |
|  | 5-39-2 | То же | 3,35 | 6,49 |
|  | 5-39-3 | То же | 3,46 | 6,71 |
| 59 | 5-41-1 | То же | 18,6 | 24,70 |
|  | 5-41-2 | То же | 21,48 | 28,54 |
|  | 5-41-3 | То же | 24,96 | 33,18 |
| 60 | 5-42-1 | То же | 14,28 | 18,94 |
|  | 5-42-2 | То же | 15,51 | 20,58 |
|  | 5-42-3 | То же | 17,43 | 23,14 |
| 61 | 5-43-1 | То же | 12,6 | 16,7 |
|  | 5-43-2 | То же | 14,7 | 19,5 |
|  | 5-43-3 | То же | 16,29 | 21,62 |
| 62 | 5-44-1 | То же | 17,92 | 23,8 |
|  | 5-44-2 | То же | 20,02 | 26,6 |
|  | 5-44-3 | То же | 22,75 | 30,24 |
| 63 | 5-45-1 | То же | 14,05 | 18,64 |
|  | 5-45-2 | То же | 15,58 | 20,68 |
|  | 5-45-3 | То же | 17,5 | 23,24 |
| 64 | 5-46-1 | То же | 12,13 | 16,08 |
|  | 5-46-2 | То же | 13,63 | 18,08 |
|  | 5-46-3 | То же | 14,86 | 19,72 |
| 131 | 5-127-1 | Шифр ресурса 112-0029 | 1,3024 | 0,13 |
|  |  | Шифр ресурса 115-0124 | 0,2 | 0,01 |
|  |  | Шифр ресурса 1630-0113 | 44 | 0,044 |
| 131 | 5-127-2 | Шифр ресурса 112-0029 | 1,9272 | 0,193 |
|  |  | Шифр ресурса 113-0948 | 14,02 | 1,4 |
|  |  | Шифр ресурса 115-0124 | 0,3 | 0,015 |
|  |  | Шифр ресурса 1630-0113 | 66 | 0,066 |
|  | 5-127-3 | Шифр ресурса 112-0029 | 2,2176 | 0,222 |
|  |  | Шифр ресурса 115-0124 | 0,4 | 0,02 |
|  |  | Шифр ресурса 1630-0113 | 75 | 0,075 |
|  | 5-127-4 | Шифр ресурса 112-0029 | 2,772 | 0,277 |
|  |  | Шифр ресурса 115-0124 | 0,5 | 0,025 |
|  |  | Шифр ресурса 1630-0113 | 87 | 0,087 |
|  | 5-127-5 | Шифр ресурса 112-0029 | 3,29 | 0,329 |
|  |  | Шифр ресурса 115-0124 | 0,6 | 0,03 |
|  | 5-127-6 | Шифр ресурса 112-0029 | 0,23 | 0,023 |
|  |  | Шифр ресурса 130-0609 | 2 | 0,2 |
| 131 | 5-127-7 | Шифр ресурса 112-0029 | 1,3 | 0,13 |
|  |  | Шифр ресурса 115-0124 | 0,2 | 0,01 |
|  | 5-127-8 | Шифр ресурса 112-0029 | 1,93 | 0,193 |
|  |  | Шифр ресурса 115-0124 | 0,3 | 0,015 |

Дополнить сборник следующими нормами

### Группа 74 Устройство буроинъекционных свай диаметром 420-820 мм в неустойчивых грунтах II группы с бурением скважин вращательным (шнековым) способом

Состав работ: 1. Перемещение машин и механизмов в пределах рабочей площадки и установка на месте устройства сваи. 2. Прокачка системы бетоноводов цементным раствором и бетоном до выхода бетона из нижней части шнековой колонны. 3. Установка теряющегося башмака. 4. Установка буровой колонны на проектную точку и выверка вертикальности шнека. 5. Забуривание скважины и бурение до проектной отметки. 6. Бетонирование ствола сваи через полость шнека с одновременным подъемом шнека к устью скважины. 7. Подача бетона бетононасосом. 8. Очистка шнека от грунта. 9. Контроль глубины скважины, давления и беспрерывности бетонирования при подъеме шнека бортовым компьютером и датчиком давления. 10. Формирование оголовка сваи. 11. Очистка бетоновода и полости шнека от бетона, промывка системы бетоноводов водой с пыжами. 12. Очистка шнека от грунта и уборка выбуренного грунта и излишков бетона грейфером.

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема сваи

Устройство буроинъекционных свай диаметром 420 мм, длина свай:

    - до 12 м

    - свыше 12 до 21 м

Устройство буроинъекционных свай диаметром 520 мм, длина свай:

    - до 12 м

    - свыше 12 до 21 м

    - свыше 21 м

Устройство буроинъекционных свай диаметром 620 мм, длина свай:

    - до 12 м

    - свыше 12 до 21 м

    - свыше 21 м

Устройство буроинъекционных свай диаметром 720 мм, длина свай:

    - до 12 м

    - свыше 12 до 21 м

    - свыше 21 м

Устройство буроинъекционных свай диаметром 820 мм, длина свай:

    - до 12 м

    - свыше 12 до 21 м

    - свыше 21 м

Группа 74 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 5-74 1 | 5-74 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,76 | 1,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,22 | 8,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 214-1400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 25 т | маш-ч | 1,67 | 1,45 |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 1,67 | 1,45 |
| 211-0210 | Бетононасосы при работе на гидроэнергетическом строительстве, подача 5-65 м3/ч | маш-ч | 1,67 | 1,45 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа, подача 5 м3/мин | маш-ч | 1,67 | 1,45 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,004 | 0,003 |
| 204-0900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 0,004 | 0,003 |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,2 | 0,12 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1424-11624 | Смеси бетонные готовые тяжелые, крупность заполнителя более 10 мм до 20 мм включительно, марка М350 | М3 | 1,262 | 1,262 |
| 111-1517 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э50 | т | 0,000326 | 0,00018 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,044 | 0,044 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,000053 | 0,000053 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой «Ж» | т | 0,0005 | 0,00042 |
| По проекту | Опалубка металлическая | т | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками, марка 300 | т | 0,003152 | 0,00203 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,18 | 0,103 |
| По проекту | Пыжи пластмассовые | шт | 0,052 | 0,052 |
| По проекту | Заглушки металлические | шт | 0,6 | 0,345 |
| 130-609 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 32 мм | м | 0,0018 | 0,0018 |
| По проекту | Расход бурового инструмента | комплект | П | П |

Группа 74 Нормы с 3 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 5-74 3 | 5-74 4 | 5-74 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,59 | 1,44 | 1,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,93 | 7,04 | 6,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 214-1400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 25 т | маш-ч | 1,3 | 1,16 | 1,14 |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 1,3 | 1,16 | 1,14 |
| 211-0210 | Бетононасосы при работе на гидроэнергетическом строительстве, подача 5-65 м3/ч | маш-ч | 1,3 | 1,16 | 1,14 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа, подача 5 м3/мин | маш-ч | 1,3 | 1,16 | 1,14 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
| 204-0900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,13 | 0,08 | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1424-11624 | Смеси бетонные готовые тяжелые, крупность заполнителя более 10 мм до 20 мм включительно, марка М350 | М3 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |
| 111-1517 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э50 | т | 0,00022 | 0,00013 | 0,0001 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой «Ж» | т | 0,00039 | 0,00029 | 0,00025 |
| По проекту | Опалубка металлическая | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками, марка 300 | т | 0,00291 | 0,002334 | 0,00192 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,118 | 0,068 | 0,063 |
| По проекту | Пыжи пластмассовые | шт | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| По проекту | Заглушки металлические | шт | 0,392 | 0,22 | 0,189 |
| 130-609 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 32 мм | м | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| По проекту | Расход бурового инструмента | комплект | П | П | П |

Группа 74 Нормы с 6 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 5-74 6 | 5-74 7 | 5-74 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,44 | 1,36 | 1,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,55 | 6,05 | 5,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 214-1400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 25 т | маш-ч | 1,08 | 1,0 | 0,99 |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 1,08 | 1,0 | 0,99 |
| 211-0210 | Бетононасосы при работе на гидроэнергетическом строительстве, подача 5-65 м3/ч | маш-ч | 1,08 | 1,0 | 0,99 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа, подача 5 м3/мин | маш-ч | 1,08 | 1,0 | 0,99 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| 204-0900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1424-11624 | Смеси бетонные готовые тяжелые, крупность заполнителя более 10 мм до 20 мм включительно, марка М350 | М3 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |
| 111-1517 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э50 | т | 0,00016 | 0,000095 | 0,00008 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой «Ж» | т | 0,00033 | 0,00024 | 0,00021 |
| По проекту | Опалубка металлическая | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками, марка 300 | т | 0,00269 | 0,00215 | 0,00193 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,083 | 0,047 | 0,044 |
| По проекту | Пыжи пластмассовые | шт | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| По проекту | Заглушки металлические | шт | 0,276 | 0,158 | 0,133 |
| 130-609 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 32 мм | м | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| По проекту | Расход бурового инструмента | комплект | П | П | П |

Группа 74 Нормы с 9 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 5-74 9 | 5-74 10 | 5-74 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,3 | 1,23 | 1,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,71 | 5,38 | 5,31 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 214-1400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 25 т | маш-ч | 0,94 | 0,89 | 0,88 |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,94 | 0,89 | 0,88 |
| 211-0210 | Бетононасосы при работе на гидроэнергетическом строительстве, подача 5-65 м3/ч | маш-ч | 0,94 | 0,89 | 0,88 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа, подача 5 м3/мин | маш-ч | 0,94 | 0,89 | 0,88 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 204-0900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1424-11624 | Смеси бетонные готовые тяжелые, крупность заполнителя более 10 мм до 20 мм включительно, марка М350 | М3 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |
| 111-1517 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э50 | т | 0,00013 | 0,000074 | 0,00006 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,000054 | 0,000054 | 0,000054 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой «Ж» | т | 0,00028 | 0,00021 | 0,00018 |
| По проекту | Опалубка металлическая | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками, марка 300 | т | 0,00231 | 0,00198 | 0,001685 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,061 | 0,035 | 0,033 |
| По проекту | Пыжи пластмассовые | шт | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| По проекту | Заглушки металлические | шт | 0,205 | 0,117 | 0,098 |
| 130-609 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 32 мм | м | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| По проекту | Расход бурового инструмента | комплект | П | П | П |

Группа 74 Нормы с 12 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 5-74 12 | 5-74 13 | 5-74 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,27 | 1,21 | 1,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,21 | 4,89 | 4,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 214-1400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 25 т | маш-ч | 0,86 | 0,81 | 0,80 |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,86 | 0,81 | 0,80 |
| 211-0210 | Бетононасосы при работе на гидроэнергетическом строительстве, подача 5-65 м3/ч | маш-ч | 0,86 | 0,81 | 0,80 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа, подача 5 м3/мин | маш-ч | 0,86 | 0,81 | 0,80 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 204-0900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1424-11624 | Смеси бетонные готовые тяжелые, крупность заполнителя более 10 мм до 20 мм включительно, марка М350 | М3 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |
| 111-1517 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э50 | т | 0,0001 | 0,000057 | 0,000047 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,042 | 0,04 | 0,04 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00005 | 0,000048 | 0,000048 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой «Ж» | т | 0,00022 | 0,00017 | 0,00014 |
| По проекту | Опалубка металлическая | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками, марка 300 | т | 0,00215 | 0,00163 | 0,001382 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,047 | 0,027 | 0,025 |
| По проекту | Пыжи пластмассовые | шт | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| По проекту | Заглушки металлические | шт | 0,158 | 0,09 | 0,076 |
| 130-609 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 32 мм | м | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| По проекту | Расход бурового инструмента | комплект | П | П | П |

### Группа 75 	Армирование буроинъекционных свай

Состав работ: 1. Подноска арматурных стержней (нормы 1-3, 5). 2. Сортировка и подгонка арматурных стержней по заданным размерам (нормы 1-3, 5). 3. Изготовление каркаса (норма 5). 4.Опускание арматурных стержней в скважину до проектной отметки (нормы 1-3). 5.Сборка каркаса и вибропогружателя в инвентарной скважине, строповка и подача на скважину при помощи крана (норма 4). 6. Закрепление вибропогружателя на стреле крана и погружение каркаса в скважину при помощи вибропогружателя (норма 4). 7.Электросварка стыков (при необходимости).

Измеритель: 1 т арматуры (нормы 1-3), 1 т каркаса (нормы 4, 5)

Установка арматуры отдельными стержнями в тело бетона при устройстве буроинъекционных свай, диаметр арматуры:

    - до 18 мм

    - свыше 18 до 26 мм

    - свыше 26 мм

5-75-4		Установка арматурных каркасов в тело бетона при устройстве буроинъекционных свай

5-75-5		Изготовление арматурных каркасов при устройстве буроинъекционных свай

Группа 75 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 5-75 1 | 5-75 2 | 5-75 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,6 | 3,3 | 2,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,23 | 0,17 | 0,13 |
| 204-0900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 0,23 | 0,17 | 0,13 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Арматурные стержни | т | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,08 | 1,18 | 1,38 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00131 | 0,00143 | 0,00167 |

Группа 74 Нормы с 4 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 5-75 4 | 5-75 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,1 | 17,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,06 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 5,2 | - |
| 214-0411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш-ч | 2,6 | - |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,6 | 5 |
| 204-0900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 0,6 | 5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| По проекту | Арматурные каркасы | т | П | - |
| По проекту | Арматурные стержни | т | - | П |
| 111-1517 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э50 | т | 0,000035 | 0,00737 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0031 | 1,35 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,0000037 | 0,00164 |
| 111-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00001 | - |

# Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 6-3-8 | Шифр ресурса 111-1530 | 3 | 0,003 |
| 61 | Группы 50, 51, 52 | Средний разряд работ | 2 | 3,8 |

# Сборник 9. Металлические конструкции

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 9-53-1 – 9-53-4 | Шифр ресурса 1546-0066, графы 4-7 | 0,00059 | 0,59 |
| 57 | Группа 54 | Измеритель | 100 м | 1000 м |
| 57 | 9-54-1 | Шифр ресурса 204-1400 | 0,8 | 8,0 |
|  |  | Шифр ресурса 111-1019 | 0,0264 | 0,264 |
|  |  | Шифр ресурса 111-1848 | 0,05 | 0,46 |
|  | 9-54-2 | Шифр ресурса 204-1400 | 2,4 | 24,0 |
|  |  | Шифр ресурса 111-1019 | 0,025 | 0,25 |
| 65 | 9-60-1 | Затраты труда машинистов | 728 | 455 |
|  |  | Шифр ресурса 200-0002 | 14,4 | 9,0 |
|  |  | Шифр ресурса 202-0403 | 3,2 | 2,0 |
|  |  | Шифр ресурса 202-1102 | 656 | 410 |
|  |  | Шифр ресурса 204-1400 | 4,8 | 3,0 |
|  |  | Шифр ресурса 215-2402 | 54,4 | 34,0 |
| 65 | 9-60-2 | Затраты труда машинистов | 200 | 126,4 |
|  |  | Шифр ресурса 200-0002 | 6,4 | 4,0 |
|  |  | Шифр ресурса 202-0403 | 1,6 | 1,0 |
|  |  | Шифр ресурса 202-0810 | 89,6 | 56,0 |
|  |  | Шифр ресурса 202-1102 | 8 | 6,4 |
|  |  | Шифр ресурса 202-1203 | 89,6 | 56,0 |
|  |  | Шифр ресурса 204-1400 | 1,92 | 1,2 |
|  |  | Шифр ресурса 215-2402 | 4,8 | 3,0 |
| 65 | 9-60-3 | Затраты труда машинистов | 97,6 | 69,4 |
|  |  | Шифр ресурса 200-0002 | 4,8 | 3,0 |
|  |  | Шифр ресурса 202-0403 | 1,6 | 1,0 |
|  |  | Шифр ресурса 202-1102 | 86,4 | 62,4 |
|  |  | Шифр ресурса 204-1400 | 12,8 | 8,0 |
|  |  | Шифр ресурса 215-2402 | 4,8 | 3,0 |

# Сборник 10. Деревянные конструкции

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Группа 97 | Наименование группы | … по металлическому каркасу в два слоя | … по металлическому каркасу |
|  | 10-97-1 | Наименование нормы | То же | То же |
| 11,12,21,25,60,64 | Группы 8,9,20,28,92,97 | Таблицы 11,12,27,35,105,110 | Заменить на нижеследующие |  |

###### Таблица 11 - Группа 8 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-8 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 218,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,96 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 16,2 |
| 270-0093 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш-ч | 2,43 |
|  | Материалы |  |  |
| По проекту | Плиты гипсокартонные RВ 12,5 мм | м2 | 105 |
| По проекту | Брус деревянный хвойных пород 75х50 мм | м | 267 |
| По проекту | Шурупы кадмированные 3,5х35 мм с потайной головкой | шт | 4000 |
| По проекту | Монтажные дюбель-гвозди d5х100 мм [с резьбой] | шт | 170 |
| По проекту | Капроновый дюбель d5 мм, L= 55-60 мм | шт | 170 |
| По проекту | Стеклолента | п.м | 80 |
| По проекту | Шпатлевка VASIO или Унифлот [Фунгенфилер] | кг | 15 |
| По проекту | Изоляция RОСКWООL | м2 | 105 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | 0,03 |
| 1113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,004 |
| 1113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный [диаммоний фосфат], марка Б | т | 0,026 |
| 1113-0005 | Аммоний сернокислый [сульфат аммония] очищенный | т | 0,026 |

Таблица 12 - Группа 9 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-9 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 191,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,96 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 24 |
|  | Материалы |  |  |
| По проекту | Плиты гипсокартонные RВ 12,5 мм | м2 | 105 |
| По проекту | Профиль VD 28х27 | м | 87 |
| По проекту | Профиль CD 60х27 | м | 180 |
| По проекту | Шурупы самонарезающие | шт | 4000 |
| По проекту | Дюбели 6/42 мм | шт | 170 |
| По проекту | Стеклолента | п.м | 80 |
| По проекту | Шпатлевка VASIO или Унифлот [Фунгенфилер] | кг | 15 |
| По проекту | Изоляция RОСКWООL | м2 | 105 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | 0,03 |

Таблица 27 - Группа 20 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-20 1 | 10-20 2 | 10-20 3 | 10-20 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 192,61 | 126 | 102,73 | 87,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,53 | 19,24 | 16,54 | 15,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,53 | 9,34 | 9,17 | 9,17 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | 9,9 | 7,37 | 6,82 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 65,84 | 40,66 | 32,19 | 21,33 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| По проекту | Одинарные оконные блоки из металлопластика | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| По проекту | Пена монтажная [1 флакон=0,5 л] | флакон | 2,56 | 2,1 | 1,7 | 1,2 |
| По проекту | Дюбель-шурупы с пластмассовыми пробками [150 мм] | шт | 855 | 528 | 418 | 277 |
| По проекту | Доска подоконная толщ. 350 мм | п.м | 46 | 65 | 59,5 | 60,5 |

Таблица 35 - Группа 28 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-28 1 | 10-28 2 | 10-28 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 98,11 | 79,28 | 59,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 19,37 | 16,61 | 16,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,47 | 9,24 | 9,24 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 9,9 | 7,37 | 6,82 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 35,04 | 27,87 | 20,48 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Дверные блоки из металопластика | м2 | 100 | 100 | 100 |
| По проекту | Пена монтажная [1 флакон=0,5 л] | флакон | 2,5 | 2,1 | 1,7 |
| По проекту | Дюбель-шурупы с пластмассовыми пробками [150 мм] | шт | 455 | 362 | 266 |

Таблица 105 - Группа 92 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-92 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 688,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,89 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,47 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 35,75 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 9,91 |
|  | Материалы |  |  |
| По проекту | Плиты гипсокартонные RВ 12,5 мм | м2 | 210 |
| По проекту | Брус деревянный хвойных пород 75х50 мм | м | 187 |
| По проекту | Брус деревянный хвойных пород 75х75 мм | м | 80 |
| По проекту | Капроновый дюбель d 5 мм, L=55-60 мм | шт | 250 |
| По проекту | Шурупы кадмированные 3,5х35 мм с потайной головкой | шт | 3600 |
| По проекту | Болты самоанкерующиеся | шт | 300 |
| По проекту | Стеклолента | п.м | 160 |
| По проекту | Шпатлевка VARIO или Унифлот [Фунгенфилер] | кг | 30 |
| По проекту | Прокладочная полоса ПБ-70 мм | п.м | 330 |
| По проекту | Изоляция RОСКWООL | м2 | 105 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | 0,05 |
| 111-1644 | Клей резиновый N88-Н | кг | 220 |
| По проекту | Гвозди строительные | шт | 3200 |
| 1113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,004 |
| 1113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный [диаммоний фосфат], марка Б | т | 0,026 |
| 1113-0005 | Аммоний сернокислый [сульфат аммония] очищенный | т | 0,026 |

Таблица 110 - Группа 97 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-97 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 415,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,61 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,46 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,15 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 24 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 9,48 |
|  | Материалы |  |  |
| По проекту | Плиты гипсокартонные RВ 12,5 мм | м2 | 210 |
| По проекту | Профиль VD 28х27 | м | 100 |
| По проекту | Профиль СD 60х27 | м | 236 |
| По проекту | Шурупы самонарезающие | шт | 3200 |
| По проекту | Дюбели 6/42 мм | шт | 250 |
| По проекту | Стеклолента | п.м | 160 |
| По проекту | Шпатлевка VARIO или Унифлот [Фунгенфилер] | кг | 30 |
| По проекту | Прокладочная полоса ПБ-70 мм | п.м | 247 |
| По проекту | Изоляция RОСКWООL | м2 | 100 |
| 111-1644 | Клей резиновый N88-Н | кг | 130 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | 0,03 |

# Сборник 12. Кровли

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Техническая часть | п.1.1.6 | В нормах групп 1-6, 10-12 предусмотрено устройство … | В нормах групп 1-6 предусмотрено устройство … |
| 8 | 12-4-3 | Шифр ресурса 200-0040 | - | 7,4 |
| 9 | 12-6-1 – 12-6-3 | Добавить шифр ресурса |  | 200-0040 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 12-6-1 | Графа 4 |  | 14,6 |
|  | 12-6-2 | Графа 5 |  | 11,8 |
|  | 12-6-3 | Графа 6 |  | 9,0 |
| 17 | 12-20-3 | Шифр ресурса 200-0040 | - | 0,55 |
| 13 | Группа 12 | Таблицы 15,16,17 | Заменить на нижеследующие: |  |

Таблица 15 - Группа 12 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-12 1 | 12-12 2 | 12-12 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 124,68 | 124,68 | 124,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1 | 1 | 1 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 203-0401 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 5,79 кН [0,59 т] | маш-ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Металлочерепица | м2 | 104 | 102 | 102 |
| 112-0085 | Бруски обрезные хвойных пород длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт 3 | м3 | 1,03 | 0,91 | 1,21 |
| По проекту | Прокладка впитывающая | п.м | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| По проекту | Коньковая планка типа LН3 длиной 2 м | п.м | П | П | П |
| По проекту | Концевая коньковая планка типа LНРК | шт | 1,1 | 1,1 | - |
| По проекту | Карнизная планка LR-200 | п.м | 19,68 | 19,68 | 19,68 |
| По проекту | Торцевая планка LРТ-250 | п.м | 13,12 | 13,12 | 13,12 |
| По проекту | Изоляция RОСКWООL | м2 | 10 | 10 | 10 |
| По проекту | Пожарный люк | шт | П | П | П |
| По проекту | Панель с выходным отверстием типа А [VА] | шт | П | П | П |
| По проекту | Панель с выходным отверстием типа В [VА] | шт | П | П | П |
| По проекту | Выходная труба [VР] | шт | П | П | П |
| По проекту | Снегозадержатель VLЕР | шт | П | П | П |
| По проекту | Стремянка на кровле | шт | П | П | П |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные | м2 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| По проекту | Шурупы самонарезающие RА4.9х27 | шт | 612 | 596 | 596 |
| По проекту | Гвозди оцинкованные 3,5х70 мм | шт | 109 | 109 | 109 |
| По проекту | Гвозди оцинкованные 2х35 мм | шт | 449 | 449 | 449 |
| По проекту | Селикон [герметик] | флакон | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| По проекту | Краска специальная аэрозольная | флакон | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1 | т | 0,0251 | 0,0222 | 0,0296 |

Таблица 16 - Группа 12 Нормы с 4 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-12 4 | 12-12 5 | 12-12 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 156,64 | 156,64 | 156,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1 | 1 | 1 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 203-0401 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 5,79 кН [0,59 т] | маш-ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Металлочерепица [комплектная поставка] | м2 | 115 | 118 | 113 |
| 112-0085 | Бруски обрезные хвойных пород длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт 3 | м3 | 1,18 | 1,05 | 1,22 |
| По проекту | Прокладка впитывающая | п.м | 82 | 82 | 82 |
| По проекту | Коньковая планка типа LН3 длиной 2 м | п.м | П | П | П |
| По проекту | Концевая коньковая планка типа LНРК | шт | 2,2 | 2,2 | - |
| По проекту | Карнизная планка LR-200 | п.м | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| По проекту | Изоляция RОСКWООL | м2 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| По проекту | Пожарный люк | шт | П | П | П |
| По проекту | Панель с выходным отверстием типа А [VА] | шт | П | П | П |
| По проекту | Панель с выходным отверстием типа В [VА] | шт | П | П | П |
| По проекту | Выходная труба [VР] | шт | П | П | П |
| По проекту | Снегозадержатель VLЕР | шт | П | П | П |
| По проекту | Стремянка на кровле | шт | П | П | П |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные | м2 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| По проекту | Шурупы самонарезающие RА4.9х27 | шт | 738 | 740 | 692 |
| По проекту | Гвозди оцинкованные 3,5х70 мм | шт | 832 | 749 | 856 |
| По проекту | Гвозди оцинкованные 2х35 мм | шт | 1092 | 1092 | 1092 |
| По проекту | Селикон [герметик] | флакон | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| По проекту | Краска специальная аэрозольная | флакон | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1 | т | 0,0284 | 0,0252 | 0,0295 |

Таблица 17 - Группа 12 Нормы с 7 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-12 7 | 12-12 8 | 12-12 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 208,7 | 208,7 | 208,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1 | 1 | 1 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 203-0401 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 5,79 кН [0,59 т] | маш-ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Металлочерепица [комплектная поставка] | м2 | 111 | 112 | 109 |
| 112-0085 | Бруски обрезные хвойных пород длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт 3 | м3 | 1,88 | 1,65 | 1,86 |
| По проекту | Прокладка впитывающая | п.м | 118 | 118 | 118 |
| По проекту | Коньковая планка типа LН3 длиной 2 м | п.м | П | П | П |
| По проекту | Концевая коньковая планка типа LНРК | шт | 3,3 | 3,3 | - |
| По проекту | Карнизная планка LR-200 | п.м | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| По проекту | Торцевая планка LРТ-250 | п.м | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| По проекту | Изоляция RОСКWООL | м2 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| По проекту | Пожарный люк | шт | П | П | П |
| По проекту | Панель с выходным отверстием типа А [VА] | шт | П | П | П |
| По проекту | Панель с выходным отверстием типа В [VА] | шт | П | П | П |
| По проекту | Выходная труба [VР] | шт | П | П | П |
| По проекту | Снегозадержатель VLЕР | шт | П | П | П |
| По проекту | Стремянка на кровле | шт | П | П | П |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные | м2 | 15 | 15 | 15 |
| По проекту | Шурупы самонарезающие RА4.9х27 | шт | 800 | 790 | 756 |
| По проекту | Гвозди оцинкованные 3,5х70 мм | шт | 1373 | 1253 | 1597 |
| По проекту | Гвозди оцинкованные 2х35 мм | шт | 1173 | 1173 | 1173 |
| По проекту | Селикон [герметик] | флакон | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| По проекту | Краска специальная аэрозольная | флакон | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| 1113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1 | т | 0,0431 | 0,0399 | 0,0452 |

# Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Группа 44 | Таблицы 64, 65 | Заменить на нижеследующие: |  |

Таблица 64 - Группа 44 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | ###### Наименование ресурса | Единица измер. | 13-44 1 | 13-44 2 | 13-44 3 | 13-44 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,56 | 0,76 | 0,67 | 0,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа[6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 0,41 | 0,76 | 0,5 | 0,63 |
| 233-0100 | Аппараты дробеструйные | маш-ч | 0,41 | 0,79 | 0,5 | 0,63 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1710 | Песок металлический | т | 0,00485 | 0,00485 | 0,00725 | 0,00725 |

Таблица 65 - Группа 44 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-44 5 | 13-44 6 | 13-44 7 | 13-44 8 | 13-44 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,51 | 1,0 | 1,52 | 0,79 | 0,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 5 | 4 | 3,9 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,06 | - | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,04 | 0,06 | - | - | - |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,03 | - | - | - | - |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5т] | маш-ч | 0,01 | - | - | - | - |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 0,28 | 0,37 | - | - | 0,1 |
| 233-0100 | Аппараты дробеструйные | маш-ч | 0,28 | 0,37 | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0071 | Кислота серная техническая улучшенная | т | - | - | - | 0,0002 | - |
| 1421-9551-1 | Песок кварцевый | т | 0,032 | 0,038 | - | - | - |

# Сборник 15. Отделочные работы

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Техническая часть |  | Добавить таблицу 9А |  |
| 34 | 15-24-9 – 15-24-16 | Наименование норм | … плитами мраморными … | … плитами гранитными … |
| 103 | Группа 255 | Дополнить составом работ |  | Состав работ: 1. Нанесение линии верха оклейки обоями. 2. Нарезка полотнищ. 3. Нанесение клеевого состава на обои и на поверхность стен и потолка. 4. Повторное нанесение клея по периметру дверных и оконных проемов и в углах. 5. Наклейка обоев с прирезкой кромок впритык. |

Таблица 9 А - Состав работ при оклейке стен и потолков обоями импортного производства

| Наименование операций | Оклейка стен и потолков обоями импортного производства |  |
| --- | --- | --- |
|  | По штукатурке | По гладкому бетону, по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Очистка поверхности ветошью | + | + |
| 2 Грунтование очищенной поверхности | + | + |
| 3 Заполнение трещин и раковин | + | + |
| 4 Очистка и обеспыливание | + | + |
| 5 Очистка верха стен от следов окрасочного состава [при необходимости] | + | + |
| 6 Сплошное шпатлевание | + | - |
| 7 Приготовление клеящего состава | + | + |
| 8 Шлифование и обеспыливание прошпатлеваных поверхностей | + | - |
| 9 Нанесение клеевого состава на поверхности стен и потолков | + | + |
| 10 Нарезка обоев, выдерживание их в течение 2 часов в раскатанном состоянии при 20 град. С | + | + |
| 11 Повторное нанесение клеевого состава по периметру оконных и дверных проемов, по контуру стен, а также в углах и других местах пересечения оклеиваемых поверхностей, по всей площади потолков | + | + |
| 12 Нанесение клеевого состава на полотнища обоев | + | + |
| 13 Нанесение линии верха оклеивания стен обоями [при необходимости] | + | + |
| 14 Нанесение клеевого состава повторно на полотнища обоев ж) для плотных и влагостойких обоев | +ж) | +ж) |
| 15 Наклеивание полотнищ впритык | + | + |
| 16 Наклеивание бордюра или фриза | + | + |

# Сборник 21. Электроосвещение зданий

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 21-18-8-21-18-12 | Шифр ресурса 200-0001 графы 5-9 | - | 2,94 |
|  |  | Шифр ресурса 202-1102 графы 5-9 | - | 2,94 |
| 21 | 21-18-8 | Затраты труда машинистов | 47,36 | 53,24 |
|  | 21-18-9 | То же | 40,40 | 46,28 |
|  | 21-18-10 | То же | 40,84 | 46,72 |
|  | 21-18-11 | То же | 34,04 | 39,92 |
|  | 21-18-12 | Тоже | 29,15 | 35,03 |
| 22 | 21-18-13 - 21-18-18 | Добавить шифр ресурса |  | 200-0001 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 21-18-13 | Графа 4 |  | 4,02 |
|  | 21-18-14 | Графа 5 |  | 2,27 |
|  | 21-18-15 | Графа 6 |  | 3,94 |
|  | 21-18-16 | Графа 7 |  | 5,94 |
|  | 21-18-17 | Графа 8 |  | 6,27 |
|  | 21-18-18 | Графа 9 |  | 6,27 |
| 22 | 21-18-13 - 21-18-18 | Добавить шифр ресурса |  | 202-1102 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудо-вания, грузоподъемность 10 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
| 22 | 21-18-13 | Графа 4 |  | 4,02 |
|  | 21-18-14 | Графа 5 |  | 2,27 |
|  | 21-18-15 | Графа 6 |  | 3,94 |
|  | 21-18-16 | Графа 7 |  | 5,94 |
|  | 21-18-17 | Графа 8 |  | 6,27 |
|  | 21-18-18 | Графа 9 |  | 6,27 |
| 22 | 21-18-13 | Затраты труда машинистов | 37,97 | 46,01 |
|  | 21-18-14 | То же | 29,58 | 34,12 |
|  | 21-18-15 | То же | 37,87 | 45,75 |
|  | 21-18-16 | То же | 59,46 | 71,34 |
|  | 21-18-17 | Тоже | 69,18 | 81,72 |
|  | 21-18-18 | То же | 46,03 | 58,57 |
| 22 | 21-18-19 - 21-18-22 | Добавить шифр ресурса |  | 200-0001 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 21-18-19 | Графа 4 |  | 6,27 |
|  | 21-18-20 | Графа 5 |  | 6,27 |
|  | 21-18-21 | Графа 6 |  | 6,27 |
|  | 21-18-22 | Графа 7 |  | 6,27 |
|  | 21-18-23 | Шифр ресурса 200-0001 | 0,18 | 6,27 |
| 22 | 21-18-19 - 21-18-22 | Добавить шифр ресурса |  | 202-1102 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 21-18-19 | Графа 4 |  | 6,27 |
|  | 21-18-20 | Графа 5 |  | 6,27 |
|  | 21-18-21 | Графа 6 |  | 6,27 |
|  | 21-18-22 | Графа 7 |  | 6,27 |
|  | 21-18-23 | Шифр ресурса 202-1102 | 0,18 | 6,27 |
| 22 | 21-18-19 | Затраты труда машинистов | 45,14 | 57,68 |
|  | 21-18-20 | То же | 69,18 | 81,72 |
|  | 21-18-21 | То же | 46,03 | 58,57 |
|  | 21-18-22 | Тоже | 45,14 | 57,68 |
|  | 21-18-23 | Тоже | 19,02 | 31,20 |
| 24 | 21-20-1 | Добавить шифр ресурса |  | 200-0001 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 4 |  | 1,6 |
|  | 21-20-1 | Добавить шифр ресурса |  | 202-1102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование ресурса |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 4 |  | 1,6 |
|  | 21-20-1 | Затраты труда машинистов | 38,14 | 41,34 |
| 26 | 21-23-1 | Добавить затраты труда машинистов |  | 1,22 |
|  | 21-23-1 | Добавить шифр ресурса |  | 200-0001 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 4 |  | 0,61 |
|  | 21-23-1 | Добавить шифр ресурса |  | 202-1102 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудо-вания, грузоподъемность 10 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 4 |  | 0,61 |
|  | 21-23-1 | Добавить шифр ресурса |  | 1545-0153 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Наконечники кабельные |
|  |  | Единица измерения |  | шт |
|  |  | Графа 4 |  | 21 |
| 27 | 21-24-1 -21-24-6 | Добавить шифр ресурса |  | 200-0001 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 21-24-1 | Графа 4 |  | 0,02 |
|  | 21-24-2 | Графа 5 |  | 0,02 |
|  | 21-24-3 | Графа 6 |  | 0,04 |
|  | 21-24-4 | Графа 7 |  | 0,07 |
|  | 21-24-5 | Графа 8 |  | 0,13 |
|  | 21-24-6 | Графа 9 |  | 0,13 |
| 27 | 21-24-1 -21-24-6 | Добавить шифр ресурса |  | 202-1102 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудо-вания, грузоподъемность 10 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 21-24-1 | Графа 4 |  | 0,02 |
|  | 21-24-2 | Графа 5 |  | 0,02 |
|  | 21-24-3 | Графа 6 |  | 0,04 |
|  | 21-24-4 | Графа 7 |  | 0,07 |
|  | 21-24-5 | Графа 8 |  | 0,13 |
|  | 21-24-6 | Графа 9 |  | 0,13 |
| 27 | 21-24-1 | Затраты труда машинистов | 0,09 | 0,13 |
|  | 21-24-2 | То же | 0,1 | 0,14 |
|  | 21-24-3 | Тоже | 0,12 | 0,20 |
|  | 21-24-4 | Тоже | 0,15 | 0,29 |
|  | 21-24-5 | Тоже | 0,25 | 0,51 |
|  | 21-24-6 | Тоже | 0,3 | 0,56 |
| 27 | 21-24-7 | Затраты труда машинистов | 0,09 | 0,11 |
|  | 21-24-8 | Тоже | 0,1 | 0,12 |
|  | 21-24-9 | Тоже | 0,12 | 0,18 |
|  | 21-24-10 | Тоже | 0,15 | 0,27 |
|  | 21-24-11 | Тоже | 0,25 | 0,49 |
|  | 21-24-12 | Тоже | 0,3 | 0,54 |
| 28 | 21-24-7 - 21-24-12 | Добавить шифр ресурса |  | 200-0001 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 21-24-7 | Графа 4 |  | 0,01 |
|  | 21-24-8 | Графа 5 |  | 0,01 |
|  | 21-24-9 | Графа 6 |  | 0,03 |
|  | 21-24-10 | Графа 7 |  | 0,06 |
|  | 21-24-11 | Графа 8 |  | 0,12 |
|  | 21-24-12 | Графа 9 |  | 0,12 |
| 28 | 21-24-7 -21-24-12 | Добавить шифр ресурса |  | 202-1102 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудо-вания, грузоподъемность 10 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 21-24-7 | Графа 4 |  | 0,01 |
|  | 21-24-8 | Графа 5 |  | 0,01 |
|  | 21-24-9 | Графа 6 |  | 0,03 |
|  | 21-24-10 | Графа 7 |  | 0,06 |
|  | 21-24-11 | Графа 8 |  | 0,12 |
|  | 21-24-12 | Графа 9 |  | 0,12 |
| 28 | 21-24-13 | Добавить шифр ресурса |  | 200-0001 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 4 |  | 0,03 |
|  | 21-24-13 | Добавить шифр ресурса |  | 202-1102 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудо-вания, грузоподъемность 10 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 4 |  | 0,03 |
|  | 21-24-13 | Затраты труда машинистов | 0,06 | 0,12 |
| 29 | 21-25-1 | Добавить шифр ресурса |  | 200-0001 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 4 |  | 0,03 |
| 29 | 21-25-1 | Добавить шифр ресурса |  | 202-1102 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудо-вания, грузоподъемность 10 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 4 |  | 0,03 |
|  | 21-25-1 | Затраты труда машинистов | 0,3 | 0,36 |

Дополнить сборник следующими нормами

### Группа 31 Установка элементов внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения в железобетонные монолитные конструкции при их возаедении

Состав работ: 1. Подбор, разметка и нарезка труб и проводов, продавливание отверстий в коробках для ввода труб. 2. Заготовка арматуры, фиксация крючьев в коробке. 3. Затягивание проводов в трубы и коробки, насаживание коробок на трубы, скручивание запаса проводов и укладка спирали., закрывание крышек. 4. Изготовление и установка оснастки для фиксации электросхем. 5. Установка и крепление электросхем в опалубку конструкции.

Измеритель: 100 м (нормы 1 и 2), 100 шт (норма 3)

    - Установка трубопроводов полихлорвиниловых для проводов диаметром 32 мм

    - Затягивание проводов в проложенные трубы в общей оплетке суммарным сечением свыше 16 мм2 до 35 мм2

    - Установка распределительных коробок

Группа 31 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 21-31 1 | 21-31 2 | 21-31 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 13,8 | 15,1 | 36,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,42 | 0,22 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 6 | - | - |
| 200-0073 | Пила маятниковая для резки металлопроката | маш-ч | 4 | - | 4,2 |
| 233-0900 | Ножницы листовые кривошипные [гильотиновые] | маш-ч |  | 1,5 |  |
| 270-0163 | Пресс ручной | маш-ч | - | - | 2,3 |
| 204-0400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш-ч | - | 0,83 | - |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,21 | 0,11 | - |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,21 | 0,11 | - |
| 227-4000 | Машина для контроля электрической цепи переменного тока | маш-ч | - | 0,05 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Трубы полихлорвиниловые | м | 101 | - | - |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | 0,0009 | - | - |
| 111-0102 | Бумага оберточная, марка А [в рулонах], масса 1 м2 20 г | 1000 м2 | 0,0021 | - | - |
| 111-1720 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 12 | - | - |
| 111-1893 | Шпагат увязочный из лубяных волокон | кг | 4,1 | - | - |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,12 | - | - |
| По проекту | Провод силовой, сечение 2х3 мм2 | 100 м | - | 1,03 | - |
| 1545-0075 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | - | 5 | - |
| 1545-0047 | Заглушки У467, У469 | 100 шт | 0,33 | - | - |
| 1544-0094 | Лента изоляционная прорезиновая на основе хлопчатобумажных тканей двухсторонняя | кг | - | 0,5 | - |
| 1545-0004 | Бирка маркировочная | 100шт | - | 0,25 | - |
| По проекту | Коробки | шт | - | - | 101,5 |
| По проекту | Крышки к коробкам | шт | - | - | 101,5 |
| 111-0796 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 5,5 мм | т | - | - | 0,00113 |
| 1545-0094 | Крюк У625 | 100 шт | - | - | 0,334 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | - | - | 0,0011 |

# Сборник 22. Водопровод – наружные сети

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Техническая часть | 1.2 Правила исчисления объемов работ п. 1.2.1 | … занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в футляре | … занимаемой фасонными частями и арматурой |
| 23 | 22-12-9 | Шифр ресурса 233-0301 | 64,32 | 21,12 |
|  | 22-12-10 | То же | 74,72 | 21,6 |
|  | 22-12-11 | То же | 78,5 | 24 |
|  | 22-12-12 | То же | - | 26,4 |
| 24 | 22-12-13 | Шифр ресурса 233-0301 | - | 27,36 |
|  | 22-12-14 | То же | - | 29,17 |
|  | 22-12-15 | То же | 129,78 | 30,72 |
|  | 22-12-16 | То же | 144,42 | 31,76 |
|  | 22-12-17 | То же | 160,96 | 34,24 |
|  | 22-12-18 | То же | 170,4 | 36,48 |
| 25 | 22-13-9 | Шифр ресурса 233-0301 | 84,96 | 21,12 |
|  | 22-13-10 | То же | 101,76 | 21,6 |
|  | 22-13-11 | То же | 90,85 | 24 |
|  | 22-13-12 | То же | - | 26,4 |
| 26 | 22-13-13 | Шифр ресурса 233-0301 | - | 27,36 |
|  | 22-13-14 | То же | - | 29,17 |
|  | 22-13-15 | То же | 174,45 | 30,72 |
|  | 22-13-16 | То же | 186,75 | 31,76 |
|  | 22-13-17 | То же | 216,24 | 34,24 |
|  | 22-13-18 | То же | 216,24 | 36,48 |
| 27 | 22-14-9 | Шифр ресурса 233-0301 | 113,2 | 21,12 |
|  | 22-14-10 | То же | 135,49 | 21,6 |
|  | 22-14-11 | То же | 28,26 | 24 |
|  | 22-14-12 | То же | - | 26,4 |
| 28 | 22-14-13 | Шифр ресурса 233-0301 | - | 27,36 |
|  | 22-14-14 | То же | - | 29,17 |
|  | 22-14-15 | То же | 233,71 | 30,72 |
|  | 22-14-16 | То же | 266,85 | 31,76 |
|  | 22-14-17 | То же | 345,71 | 34,24 |
|  | 22-14-18 | То же | 345,71 | 36,48 |

# Сборник 25. Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Техническая часть | п.1.1.11.2 | … диаметром до 1200 мм, к нормам следует применять… | … диаметром 1000-1400 мм из сталей с нормативным пределом прочности 539 МПа (55 кгс/мм2) и выше, к нормам следует применять… |
| 9 | То же | Таблица 3 п. 1.3.21 графа 1 | а) с подваркой корня шва внутри трубы диаметром трубопровода 1000-1200 мм | а) с подваркой корня шва внутри трубы диаметром трубопровода 1000-1400 мм |
| 21 | Группа 10 | измеритель | 1 угол поворота | 1 гнутый отвод |
| 36 | Группа 21 | измеритель | 1 свеча | 1 свеча длиной 25 м [нормы 25-21-1 – 25-21-7]; и на 10 м изменения длины трубопровода свечи [нормы 25-21-8 – 25-21-13]; |
| 40 | 25-23-6 | Наименование нормы | 800 мм и более | 800 мм |
| 41 | 25-24-6 | То же | То же | То же |
| 42 | 25-25-6 | То же | То же | То же |
| 75 | 25-53-1 – 25-53-2 | Шифр ресурса – по проекту | Термический патрон | Термитный патрон |
| 76 | 25-54-1 – 25-54-2 | То же | То же | То же |
| 79 | 25-60-1 – 25-60-2 | То же | То же | То же |
| 81 | 25-62-1 – 25-62-6 | Добавить шифр ресурса |  | 1113-0108 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Натрий азотнокислый [селитра натриевая] технический, марка А |
|  |  | Единица измерения |  | Т |
|  |  | Графа 4-9 |  | 0,1 |
| 82 | 25-62-7 – 25-62-12 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1900 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Эмульсия битумная для гидроизоляцион-ных работ |
|  |  | Единица измерения |  | Т |
|  |  | Графа 4-9 |  | 0,05 |
| 82 | 25-62-7 – 25-62-12 | Добавить шифр ресурса |  | По проекту |
|  |  | Наименование ресурса |  | Лента полимерная |
|  |  | Единица измерения |  | М2 |
|  |  | Графа 4-9 |  | 1 |
| 83 | Группа 63 | Наименование группы | … при изменении глубины бурения на каждые 10 м сверх 100 м | … при изменении глубины бурения на каждые 10 м |
| 83 | 25-63-1 – 25-63-6 | Наименование норм | То же | То же |
|  |  | Шифр ресурса 210-101 | Исключить по всем графам |  |
|  | 25-63-1 | Затраты труда машинистов | 22,24 | 10,56 |
|  |  | Шифр ресурса 211-0501 | 8,85 | 3,6 |
|  | 25-63-2 | Затраты труда машинистов | 24,58 | 12,77 |
|  |  | Шифр ресурса 211-0501 | 8,85 | 3,6 |
|  | 25-63-3 | Затраты труда машинистов | 41,9 | 20,33 |
|  |  | Шифр ресурса 211-0501 | 18,01 | 6,9 |
|  | 25-63-4 | Затраты труда машинистов | 61,11 | 29,83 |
|  |  | Шифр ресурса 211-0501 | 26,86 | 10,4 |
|  | 25-63-5 | Затраты труда машинистов | 68,21 | 36,79 |
|  |  | Шифр ресурса 211-0501 | 26,86 | 10,4 |
|  | 25-63-6 | Затраты труда машинистов | 78,63 | 47,21 |
|  |  | Шифр ресурса 211-0501 | 26,86 | 10,4 |
| 88 | Группа 105 | Измеритель | 1 угол поворота | 1 гнутый отвод |

# Сборник 27. Автомобильные дороги

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническая часть | Таблица 1 п.1.3.1 графа 2 | … 52-64 … | … 55-64 … |
|  | 27-39-17 | Средний разряд работ | 2,9 | 4 |
|  | 27-39-18 | То же | 4,9 | 4 |

# Сборник 28. Железные дороги

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 28-34-1 - 28-34-3 | Наименование норм | ... для главного пути длиной 25 м, тип рельсов: Р65 Р50 Р43 | ...для главного пути, тип рельсов: Р65 длиной 25 м Р50 длиной 25 м Р43 длиной 25 м |
| 56 | 28-34-4 - 28-34-6 | Наименование норм | ...для главного пути длиной 12,5 м, тип рельсов: Р65 Р50 Р43 | ...для главного пути, тип рельсов: Р65 длиной 12,5 м Р50 длиной 12,5 м Р43 длиной 12,5 м |
| 113 | 28-301-1 | Шифр ресурса 116-0008 | 2,12 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 7,14 | 3500 |
| 113 | 28-301-2 | Шифр ресурса 116-0008 | 2,12 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 6,73 | 3300 |
| 113 | 28-301-3 | Шифр ресурса 116-0008 | 2,12 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 6,32 | 3100 |
| 113 | 28-301-4 | Шифр ресурса 116-0009 | 1,54 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 7,14 | 3500 |
| 113 | 28-301-5 | Шифр ресурса 116-0009 | 1,54 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 6,73 | 3300 |
| 113 | 28-301-6 | Шифр ресурса 116-0009 | 1,54 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 6,32 | 3100 |
| 113 | 28-301-7 | Шифр ресурса 116-0010 | 3 | 3300 |
|  | 28-301-8 | Шифр ресурса 116-0010 | 2,82 | 3100 |
| 115 | 28-303-1 | Шифр ресурса 116-0008 | 2,12 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 7,14 | 3500 |
| 115 | 28-303-2 | Шифр ресурса 116-0008 | 2,12 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 6,73 | 3300 |
| 115 | 28-303-3 | Шифр ресурса 116-0008 | 2,12 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 6,32 | 3100 |
| 115 | 28-303-4 | Шифр ресурса 116-0009 | 1,54 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 7,14 | 3500 |
| 115 | 28-303-5 | Шифр ресурса 116-0009 | 1,54 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 6,73 | 3300 |
| 115 | 28-303-6 | Шифр ресурса 116-0009 | 1,54 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 6,32 | 3100 |
| 115 | 28-303-7 | Шифр ресурса 116-0010 | 3 | 3300 |
|  | 28-303-8 | Шифр ресурса 116-0010 | 2,82 | 3100 |
| 118 | 28-304-10 | Шифр ресурса 116-0008 | 2,33 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 7,14 | 3500 |
| 118 | 28-304-11 | Шифр ресурса 116-0008 | 2,33 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 6,73 | 3300 |
| 118 | 28-304-12 | Шифр ресурса 116-0008 | 2,33 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 6,32 | 3100 |
| 118 | 28-304-13 | Шифр ресурса 116-0009 | 1,69 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 7,14 | 3500 |
| 118 | 28-304-14 | Шифр ресурса 116-0009 | 1,69 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 6,73 | 3300 |
| 118 | 28-304-15 | Шифр ресурса 116-0009 | 1,69 | 320 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 6,32 | 3100 |
| 118 | 28-304-16 | Шифр ресурса 116-0010 | 3 | 3300 |
|  | 28-304-17 | Шифр ресурса 116-0010 | 2,82 | 3100 |
| 120 | 28-305-7 | Шифр ресурса 116-0008 | 0,21 | 32 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 1,08 | 350 |
| 120 | 28-305-8 | Шифр ресурса 116-0009 | 0,15 | 32 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 1,08 | 350 |
| 120 | 28-305-9 | Шифр ресурса 116-0010 | 0,48 | 330 |
| 122 | 28-307-7 | Шифр ресурса 116-0008 | 0,1 | 12 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 0,15 | 74 |
| 122 | 28-307-8 | Шифр ресурса 116-0008 | 0,09 | 12 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 0,14 | 70 |
| 122 | 28-307-9 | Шифр ресурса 116-0009 | 0,09 | 12 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 0,15 | 74 |
| 122 | 28-307-10 | Шифр ресурса 116-0009 | 0,06 | 12 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 0,14 | 70 |
| 122 | 28-307-11 | Шифр ресурса 116-0009 | 0,06 | 12 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 0,11 | 54 |
| 122 | 28-307-12 | Шифр ресурса 116-0010 | 0,07 | 24 |
| 122 | 28-307-13 | Шифр ресурса 116-0010 | 0,06 | 20 |
| 122 | 28-307-14 | Шифр ресурса 116-0010 | 0,05 | 16 |
| 128 | 28-319^4 | Шифр ресурса 116-0008 | 5,6 | 1330 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 0,41 | 200 |
| 129 | 28-319-5 | Шифр ресурса 116-0009 | 5,3 | 1732 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 0,23 | 113 |
| 129 | 28-319-6 | Шифр ресурса 116-0010 | 0,18 | 88 |
| 129 | 28-319-7 | Шифр ресурса 116-0008 | 2,8 | 664 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 0,41 | 201 |
| 129 | 28-319-8 | Шифр ресурса 116-0009 | 2,65 | 866 |
|  |  | Шифр ресурса 116-0010 | 0,23 | 113 |
| 129 | 28-319-9 | Шифр ресурса 116-0010 | 0,18 | 88 |
| 134 | 28-402-1 | Затраты труда машинистов |  | 3,20 |

# Сборник 29. Тоннели и метрополитены

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническая часть | 1.1 Общие указания | п.1.1.6, п.1.1.7 исключить |  |
| 15 | Техническая часть | Таблица 5 п.1.3.4 графа 2 строка 1 | 21-46,48-83 | 21 -46,48-83,95-102, 107-111,113-114,115(1-8) 116-119,122(1,2,3,10,11), 123(1,3), 126, 127, 128(16,17), 129(1), 134(1,2), 138, 139, 140(1,2), 141(2,3), 142, 144, 145(1,2,8,9,11,12,13), 150, 151,156(1,2), 162, 166, 173, 177, 178, 180 |
|  | То же | То же, строка 2 | То же | То же |
|  | То же | То же, строка 3 | То же | То же |
| 16 | Техническая часть | Таблица 5 п. 1.3.5 графа 2 строка 1 | 104-111, | 104-111, 112, |
| 172 | Группа 119 | Шифр ресурса 111-0587 | Исключить по всем графам |  |

# Сборник 33. Линии электропередачи

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 33-16-1 -33-16-6 | Шифр ресурса - по проекту | Термический патрон | Термитный патрон |
| 29 | 33-18-1 -33-18-6 | Добавить шифр ресурса |  | 203-1004 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 33-18-1 | Графа 4 |  | 3,58 |
|  | 33-18-2 | Графа 5 |  | 2,74 |
|  | 33-18-3 | Графа 6 |  | 7,47 |
|  | 33-18-4 | Графа 7 |  | 5,56 |
|  | 33-18-5 | Графа 8 |  | 15,07 |
|  | 33-18-6 | Графа 9 |  | 12,02 |
| 29 | 33-18-1 | Затраты труда машинистов | 4,74 | 8,32 |
|  | 33-18-2 | То же | 3,76 | 6,50 |
|  | 33-18-3 | То же | 8,79 | 16,26 |
|  | 33-18-4 | То же | 6,95 | 12,51 |
|  | 33-18-5 | То же | 14,79 | 29,86 |
|  | 33-18-6 | То же | 13,72 | 25,74 |
| 30 | 33-19-1 | Шифр ресурса 203-1004 | 1,44 | 6,18 |
|  | 33-19-2 | То же | 1,44 | 7,11 |
|  | 33-19-3 | То же | 1,44 | 10,16 |
|  | 33-19-4 | То же | 2,56 | 24,98 |
|  | 33-19-5 | То же | 4 | 35,29 |
|  | 33-19-6 | То же | 6,69 | 45,28 |
| 30 | 33-19-1 | Затраты труда машинистов | 56,18 | 60,92 |
|  | 33-19-2 | То же | 68,9 | 74,57 |
|  | 33-19-3 | То же | 69,65 | 78,37 |
|  | 33-19-4 | То же | 120,45 | 142,87 |
|  | 33-19-5 | То же | 146,83 | 178,12 |
|  | 33-19-6 | То же | 211,28 | 249,87 |
| 31 | 33-19-7 | Шифр ресурса 203-1004 | 9,84 | 50,08 |
|  | 33-19-8 | То же | 1,44 | 6,18 |
|  | 33-19-9 | То же | 1,44 | 7,11 |
|  | 33-19-10 | То же | 1,44 | 10,16 |
|  | 33-19-11 | То же | 2,56 | 24,98 |
|  | 33-19-12 | То же | 4 | 35,29 |
| 31 | 33-19-7 | Затраты труда машинистов | 232,56 | 272,8 |
|  | 33-19-8 | То же | 39,3 | 44,04 |
|  | 33-19-9 | То же | 46,37 | 52,04 |
|  | 33-19-10 | То же | 48,1 | 56,82 |
|  | 33-19-11 | То же | 102,61 | 125,03 |
|  | 33-19-12 | То же | 125,52 | 156,81 |
| 31 | 33-19-13 | Шифр ресурса 203-1004 | 1,44 | 6,18 |
|  | 33-19-14 | То же | 1,44 | 7,11 |
|  | 33-19-15 | То же | 1,44 | 10,16 |
|  | 33-19-16 | То же | 2,56 | 24,98 |
|  | 33-19-17 | То же | 4 | 35,29 |
|  | 33-19-18 | То же | 1,44 | 6,18 |
| 31 | 33-19-13 | Затраты труда машинистов | 29,87 | 34,61 |
|  | 33-19-14 | То же | 37,12 | 42,79 |
|  | 33-19-15 | То же | 41,07 | 49,79 |
|  | 33-19-16 | То же | 86,91 | 109,33 |
|  | 33-19-17 | То же | 107,31 | 138,60 |
|  | 33-19-18 | То же | 28,16 | 32,90 |
| 32 | 33-19-19 | Шифр ресурса 203-1004 | 1,44 | 7,11 |
|  | 33-19-20 | То же | 1,44 | 10,16 |
|  | 33-19-21 | То же | 2,56 | 24,98 |
|  | 33-19-22 | То же | 4 | 35,29 |
|  | 33-19-23 | То же | 9,12 | 45,28 |
|  | 33-19-24 | То же | 11,81 | 50,08 |
| 32 | 33-19-19 | Затраты труда машинистов | 30,91 | 36,58 |
|  | 33-19-20 | То же | 32,64 | 41,36 |
|  | 33-19-21 | То же | 79,73 | 102,15 |
|  | 33-19-22 | То же | 99,57 | 130,86 |
|  | 33-19-23 | То же | 175,97 | 212,13 |
|  | 33-19-24 | То же | 201,43 | 239,70 |
| 34 | 33-21-5 | Добавить шифр ресурса |  | 203-1004 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 8 |  | 0,38 |
|  | 33-21-5 | Затраты труда машинистов | 2,14 | 2,52 |
| 56 | 33-109-1 -33-109-8 | Шифр ресурса - по проекту | Термический патрон | Термитный патрон |
|  | 33-110-1 -33-110-3 | То же | То же | То же |
| 58 | 33-112-1-33-112-7 | Тоже | То же | То же |
| 64 | 33-120-6 | Шифр ресурса 112-0120 | 0,08 | 0,008 |
|  | 33-120-7 | То же | 0,09 | 0,009 |
|  | 33-120-8 | То же | 0,05 | 0,005 |
|  | 33-120-9 | То же | 0,07 | 0,007 |

# Сборник 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 37-69-1 | Шифр ресурса 116-0010 | 4,3 | 224 |
|  | 37-69-2 | То же | 4,3 | 175 |
|  | 37-69-3 | То же | 2,2 | 184 |
|  | 37-69-4 | То же | 4,3 | 224 |
|  | 37-69-5 | То же | 4,3 | 175 |

# Сборник 43. Судовозные пути стапелей и слипов

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5,11 | Группа 5 | Наименование группы | ...в нормах таблицы 43-4 | ...в нормах группы 4 |

# Сборник 45. Промышленные печи и трубы

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 45-70-2 | Затраты труда машинистов | 7,72 | 7,81 |

# Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Техническая часть | п.1.1.6 | Нормами групп 49-56 предусмотрено производство работ на высоте до 15 м, группы 9-13, 20, 57, 58 – на высоте до 25 м. | Нормами групп 49-53 предусмотрено производство работ на высоте до 15 м, групп 9-13, 20, 54, 55 – на высоте до 25 м. |
| 3 | То же | п.1.1.7 | В нормах групп 10,13 следует учитывать … | В нормах групп 9-13, 55 следует учитывать … |
| 4 | То же | п.1.1.12 строка 4 | … в пунктах 1.1.12 и 1.1.13 … | … в пунктах 1.1.11 и 1.1.12 … |
| 4 | То же | п.1.1.25 изложить в следующей редакции | Ресурсы на возведение новых конструктивных элементов в реконструируемых зданиях и сооружениях, независимо от условий производства работ, следует определять по соответствующим ресурсным элементным сметным нормам (кроме ДБН Д.2.2-46) с применением усредненных коэффициентов к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации машин - 1,25. Одновременно с вышеуказанными коэффициентами при обосновании проектом возможно применение дополнительных коэффициентов, учитывающих усложненные условия выполнения работ, приведенных в п.1.1.26 данного сборника. При этом, дифференцированные по условиям работ коэффициенты, приведенные в приложении Г "Указаний по применению ресурсных элементных сметных норм на строительные работы", применять не допускается кроме коэффициентов, приведенных в пп. 7 и 7.1 этого приложения. |  |
| 5 | То же | п.1.1.26 изложить в следующей редакции | При определении ресурсов на производство работ в эксплуатируемых зданиях, действующих цехах без их остановки, при наличии в цехах высокой температуры газов, дыма и т.п. к нормам затрат труда рабочих-строителей и нормам времени эксплуатации машин, приведенным в сборниках ресурсных элементных сметных норм, которые применяются для определения потребности в материально-технических и трудовых ресурсов по реконструкции зданий и сооружений следует применять следующие коэффициенты: а) в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ технологического оборудования и предметов, загромождающих помещения, или движения транспорта по внутрицеховым путям - 1,1; б) то же, при наличии особо усложненных условий организации рабочих мест – 1,15; в) при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, что связано с ограничением действий работающих требованиями техники безопасности, – 1,2; г) при производстве работ в действующих цехах с вредными условиями труда, а также при температуре воздуха на рабочем месте более 40 градусов С в помещениях – 1,25; д) обоснованные проектом усложненные условия, характеризующие строительную площадку, на которой производится реконструкция зданий или сооружений, учитываются путем применения коэффициентов, приведенных в пп. 7 и 7.1 приложения Г ДБН Д.1.1-2-99. |  |
| 6 | То же | Таблица 1 п.1.3.2 графа 2 строка 1 | 49-56 | 49-53 |
|  |  | То же, строка 2 | 49-56 | 49-53 |
|  |  | То же, строка 3 | 49-56 | 49-53 |
|  |  | То же, строка 4 | 49-56 | 49-53 |
|  |  | То же, строка 5 | 9-13, 19, 20, 57 | 9-13, 19, 20, 54 |
|  |  | То же, строка 6 | 58 | 55 |
| 31 | 46-39-1 | Затраты труда машинистов | 8,96 | 3,58 |
|  | 46-39-2 | То же | 9,14 | 3,65 |
|  | 46-39-3 | То же | 5,27 | 2,10 |
|  | 46-39-4 | То же | 5,89 | 2,34 |
|  | 46-39-5 | То же | 2,06 | 0,82 |
|  | 46-39-6 | То же | 2,06 | 0,82 |

# Сборник 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 47-33-1 - 47-33-8 | измеритель | 10 деревьев или кустарников | 100 деревьев или кустарников |
| 138 | 47-319-1 -47-319-19 | Наименование норм | ...при расходе ядохимикатов... | ...при расходе раствора ядохимикатов... |
| 139 | 47-320-1 -47-320-16 | То же | То же | То же |