ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

ПРИКАЗ

г.Киев

06 декабря 2002 года		                         		№ 92

Об утверждении

Дополнения № 1 к ДБН Д. 1.1-4-2000, Дополнение № 5 к ДБН Д.2.4-2000, Дополнение № 3 к ДБН  Д.2.2-99,  Дополнение  №  2 к ДБН Д. 1.1-3-99, Дополнение № 4 к ДБН  Д.2.3-99,  Дополнение  №  3 к ДБН Д.2.7-2000

С целью усовершенствования сметно-нормативной базы Украины

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2003 года одобренные научно-техническим советом Госстроя Украины (решение НТО от 22 ноября 2002 № 19):

- Дополнение № 1 к Указаниям по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ДБН Д. 1.1-4-2000), разработанные Научно-производственной фирмой «Инпроект»;

- Дополнение № 5 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-6-2000, ДБН Д.2.4-8-2000, ДБН Д.2.4-10-2000, ДБН Д.2.4-11-2000, ДБН Д.2.4-12-2000, ДБН Д.2.4-13-2000, ДБН Д.2.4-15-2000, ДБН Д.2.4-16-2000, ДБН Д.2.4-18-2000, ДБН Д.2.4-19-2000, ДБН Д.2.4-20-2000), разработанные Научно-производственной фирмой «Инпроект» и Украинским государственным научно-исследовательским центром ценообразования в строительстве «Цінобуд»;

- Дополнение № 3 к Ресурсным элементным сметным нормам на строительные работы (ДБН Д.2.2-1-99, ДБН Д.2.2-2-99, ДБН Д.2.2-3-99, ДБН Д.2.2-4-99, ДБН Д.2.2-5-99, ДБН Д.2.2-6-99, ДБН Д.2.2-7-99, ДБН Д.2.2-9-99, ДБН Д.2.2-11-99, ДБН Д.2.2-12-99, ДБН Д.2.2-13-99, ДБН Д.2.2-15-99, ДБН Д.2.2-16-99, ДБН Д.2.2-21-99, ДБН Д.2.2-25-99, ДБН Д.2.2-27-99, ДБН Д.2.2-29-99, ДБН Д.2.2-33-99, ДБН Д.2.2-34-99, ДБН Д.2.2-35-99, ДБН Д.2.2-44-99, ДБН Д.2.2-46-99), разработанные Центром маркетинговых исследований в строительстве «Созидатель», Украинским государственным научно-исследовательским центром ценообразования в строительстве «Цінобуд» и Центром сметных норм и ценообразования в шахтном строительстве ОАО «Южгипрошахт»;

-Дополнение № 2 к Указаниям по применению ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ДБН Д.1.1-3-99), разработанные Центром маркетинговых исследований в строительстве «Созидатель»;

-Дополнение № 4 к ресурсным элементным сметным нормам на монтаж оборудования (ДБН Д.2.3-3-99, ДБН Д.2.3-6-99, ДБН Д.2.3-8-99, ДБН Д.2.3-10-99, ДБН Д.2.3-12-99, ДБН Д.2.3-19-99), разработанные Центром маркетинговых исследований в строительстве «Созидатель» и Центром сметных норм и ценообразования в шахтном строительстве ОАО «Южгипрошахт»;

-Дополнение № 3 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов (ДБН Д.2.7-2000), разработанные Украинским государственным научно-исследовательским центром ценообразования в строительстве «Цінобуд».

- Управлению ценовой политики, экспертизы и контроля стоимости в строительстве (Губень П.И.) обеспечить доведение информации об утверждении указанных Дополнений к заинтересованным организациям.

3. Издание и распространение:

-Дополнение № 1 (к ДБН Д.1.1-4-2000), Дополнение № 5 (к ДБН Д.2.4-2000), Дополнение № 3 (к ДБН Д.2.7-2000) возложить на Научно-производственную фирму «Инпроект» (по согласию);

-Дополнение № 3 (к ДБН Д.2.2-99), Дополнение № 2 (к ДБН Д.1.1-3-99), Дополнение № 4 (к ДБН Д.2.3-99) возложить на Центр маркетинговых исследований в строительстве «Созидатель» (по согласию);

-Дополнение к нормам ДБН Д.2.2-35-99 и ДБН Д.2.3-19-99 возложить на Центр сметных норм и ценообразования в шахтном строительстве ОАО «Южгипрошахт» (по согласию).

4. Контроль за выполнением приказа возложить на Первого заместителя председателя Комитета Беркуту А.В.

# Председатель Комитета						В.И.Череп

# Сборник 1. Земляные работы

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 178 | Группа 214 | Состав работ п.1 | ...и отводкой к месту складирования. | ...и отвозкой к месту складирования. |

# Сборник 2. Горновскрышные работы

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 2-11-3 | Шифр ресурса 270-0098 | 14,81 | 16,81 |
|  | 2-11-4 | То же | 15,33 | 23,14 |
|  | 2-11-5 | То же | 17,85 | 25,31 |
| 40 | 2-11-7 | То же | 17,76 | 15,91 |
|  | 2-11-8 | То же | 15,23 | 18,84 |
|  | 2-11-9 | То же | 17,95 | 25,54 |
|  | 2-11-10 | То же | 20,45 | 27,5 |
|  | 2-11-11 | То же | 21,28 | 17,36 |
|  | 2-11-12 | То же | 23,28 | 18,01 |
|  | 2-11-14 | То же | 21,34 | 26,13 |
|  | 2-11-15 | То же | 23,14 | 28,14 |
| 41 | 2-11-16 | То же | 23,51 | 19,28 |
|  | 2-11-17 | То же | 23,76 | 19,88 |
|  | 2-11-19 | То же | 23,47 | 27,21 |
|  | 2-11-20 | То же | 25,51 | 29,16 |
| 38 | 2-11-3 | Затраты труда машинистов | 35,09 | 37,09 |
|  | 2-11-4 | То же | 38,06 | 45,87 |
|  | 2-11-5 | Тоже | 45,83 | 53,29 |
| 39 | 2-11-7 | То же | 36,57 | 34,72 |
|  | 2-11-8 | То же | 35,21 | 38,82 |
|  | 2-11-9 | То же | 42,95 | 50,54 |
|  | 2-11-10 | То же | 49,13 | 56,13 |
| 40 | 2-11-11 | То же | 41,05 | 37,13 |
|  | 2-11-12 | То же | 43,4 | 38,13 |
|  | 2-11-14 | То же | 49,49 | 54,28 |
|  | 2-11-15 | То же | 54,75 | 59,75 |
| 41 | 2-11-16 | То же | 44,97 | 40,74 |
|  | 2-11-17 | То же | 47,52 | 43,64 |
|  | 2-11-19 | То же | 54,74 | 58,48 |
|  | 2-11-20 | То же | 59,37 | 63,02 |
| 43 | 2-12-1 | Шифр ресурса 270-0097 | 15,49 | 19,31 |
|  | 2-12-2 | То же | 15,96 | 19,81 |
|  | 2-12-3 | То же | 14,82 | 23,94 |
|  | 2-12-4 | То же | 17,63 | 32,70 |
|  | 2-12-5 | То же | 17.77 | 33,77 |
| 44 | 2-12-6 | То же | 15,85 | 19.25 |
|  | 2-12-7 | То же | 18,3 | 20.40 |
|  | 2-12-8 | То же | 17,47 | 24,70 |
|  | 2-12-9 | То же | 18,33 | 34,92 |
|  | 2-12-10 | То же | 21,41 | 35,81 |
|  | 2-12-13 | То же | 19,11 | 26,81 |
|  | 2-12-14 | То же | 21,4 | 37.86 |
|  | 2-12-15 | То же | 23,32 | 38,72 |
| 45 | 2-12-18 | То же | 21,14 | 27,14 |
|  | 2-12-19 | То же | 23,4 | 39,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 2-12-20 | To же | 25,99 | 39,99 |
| 42 | 2-12-1 | Затраты труда машинистов | 32,28 | 36,10 |
|  | 2-12-2 | То же | 34,9 | 38,75 |
|  | 2-12-3 | То же | 35,37 | 44,49 |
|  | 2-12-4 | То же | 42,22 | 57,29 |
|  | 2-12-5 | То же | 46,14 | 62,14 |
| 43 | 2-12-6 | То же | 32,57 | 35,97 |
|  | 2-12-7 | То же | 37,82 | 39,92 |
|  | 2-12-8 | То же | 39,16 | 46,39 |
|  | 2-12-9 | То же | 44,63 | 61,22 |
|  | 2-12-10 | То же | 52,69 | 67,09 |
| 44 | 2-12-13 | То же | 42,17 | 49,87 |
|  | 2-12-14 | То же | 49,72 | 66,18 |
|  | 2-12-15 | То же | 53,73 | 69,13 |
| 45 | 2-12-18 | То же | 47,1 | 53,10 |
|  | 2-12-19 | То же | 54,59 | 70,40 |
|  | 2-12-20 | Тоже | 62,2 | 76,20 |
| 47 | 2-13-1 | Шифр ресурса 270-0096 | 18,4 | 26,40 |
|  | 2-13-2 | То же | 18,77 | 27,60 |
|  | 2-13-3 | То же | 15,8 | 32,70 |
|  | 2-13-4 | То же | 18,45 | 48,45 |
|  | 2-13-5 | Тоже | 21,26 | 49,80 |
|  | 2-13-6 | Тоже | 18,78 | 26,17 |
|  | 2-13-7 | То же | 20,78 | 28,78 |
|  | 2-13-8 | То же | 18,54 | 34,90 |
|  | 2-13-9 | То же | 19,1 | 48,10 |
|  | 2-13-10 | Тоже | 26,26 | 51,40 |
| 46 | 2-13-1 | Затраты труда машинистов | 37,47 | 45,47 |
|  | 2-13-2 | То же | 39,71 | 48,54 |
|  | 2-13-3 | Тоже | 37,16 | 54,06 |
|  | 2-13-4 | То же | 45,9 | 75,90 |
|  | 2-13-5 | То же | 56,19 | 84,73 |
| 47 | 2-13-6 | То же | 39,91 | 47,30 |
|  | 2-13-7 | То же | 44,76 | 52,76 |
|  | 2-13-8 | То же | 46,37 | 62,73 |
|  | 2-13-9 | To же | 50,22 | 79,22 |
|  | 2-13-10 | То же | 73,01 | 98,15 |
| 49 | 2-14-7 | Шифр ресурса 270-0098 | 3,06 | 2,76 |
|  | 2-14-8 | Тоже | 3,43 | 2,93 |
|  | 2-14-9 | То же | 4,96 | 4,24 |
|  | 2-14-10 | Шифр ресурса 270-0097 | 4,23 | 3,59 |
| 50 | 2-14-11 | То же | 4,89 | 4,19 |
|  | 2-14-12 | То же | 7,33 | 6,33 |
|  | 2-14-13 | Шифр ресурса 270-0096 | 6,23 | 5,23 |
|  | 2-14-14 | То же | 7,36 | 6,36 |
|  | 2-14-15 | То же | 11,01 | 9,01 |
| 49 | 2-14-7 | Затраты труда машинистов | 3,63 | 3,33 |
|  | 2-14-8 | То же | 3,98 | 3,48 |
|  | 2-14-9 | То же | 5,55 | 4,83 |
|  | 2-14-10 | То же | 4,78 | 4,14 |
| 49 | 2-14-11 | То же | 5,42 | 4,72 |
|  | 2-14-12 | То же | 7,9 | 6,90 |
|  | 2-14-13 | То же | 6,78 | 5,78 |
|  | 2-14-14 | То же | 7,88 | 6,88 |
|  | 2-14-15 | То же | 11,61 | 9,61 |

# Сборник 3. Буровзрывные работы

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Группа 20 | измеритель | 100 мЗ поверхности откоса | 1 00 м2 поверхности откоса |

# Сборник 4. Скважины

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 4-33-1 | Шифр ресурса По проекту -шнек | 1,68 | 0,25 |
|  | 4-33-2 | То же | 3,89 | 0,45 |
|  | 4-33-3 | То же | 6,3 | 0,7 |
| 39 | 4-34-1 | Шифр ресурса По проекту -шнек | 3,36 | 0,25 |
|  | 4-34-2 | То же | 7,78 | 0,45 |
|  | 4-34-3 | То же | 12,6 | 0,7 |
| 39 | 4-35-1 | Шифр ресурса По проекту -шнек | 5,04 | 0,25 |
|  | 4-35-2 | Тоже | 11,67 | 0,45 |
|  | 4-35-3 | То же | 18,9 | 0,7 |
| 40 | 4-36-1 | Шифр ресурса По проекту -шнек | 6,72 | 0,25 |
|  | 4-36-2 | То же | 15,6 | 0,45 |
|  | 4-36-3 | То же | 25,2 | 0,7 |
| 59 | Группа 54 | Наименование норм | ...глубина посадки цементи-руемой колонны : ... мм | ...глубина посадки цементи-руемой колонны : ... м |

# Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов.

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническая часть | п.1. 1.1.2 абзац 4 | - для устройства буронабив-ных и буроинъекционных свай, на бурение скважин для свай (группы 28-60, 74) -по ДБН Д.2.2-4 "Скважины" (таблица 2) | - для устройства буронабив-ных и буроинъекционных свай, на бурение скважин для свай (группы 28-60, 74,131 ,1 32) - по ДБН Д.2.2-4 "Скважины" (таблица 2) |
| 5 | То же | п. 1.1. 1.26 | Нормы групп 28-46, 48-60, 74 не учитывают... | Нормы групп 28-46, 48-60, 74,131,132 не учитывают... |
| 15 | То же | Таблица 8 | дополнить пунктом 1.3.1.12 |  |

| Условия применения | Номер групп (норм) | Коэффициенты к нормам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затрат труда рабочих-строителей | Времени эксплуатаци и машин | Расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1.12 Ударно-канатное бурение скважин диаметром 1500 мм | 131 | - | - | 4,23 |
| Вращательное бурение скважин диаметром 1500 мм | 132 | - | - | 4,12 |

Дополнить сборник следующими нормами:

Группа 131 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2-4 групп ударно-канатным способом установкой КАТО-30 ТНС

Состав работ: 		1. Разгрузка, установка и перемещение буровой установки. 2. Крепление скважины

обсадными трубами. 3. Бурение с разрыхлением и сменой бурового инструмента

(грунты 4 группы). 4. Зачистка забоя. 5. Изготовление и установка арматурного каркаса. 6. Монтаж бетонолитных труб и бункера.7. Укладка бетонной смеси. 8. Демонтаж бетонолитных труб и бункера. 9. Извлечение обсадных труб.

Измеритель: 		1 мЗ конструктивного объема сваи

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы, длина свай:

5-131-1	более 12 до 25м

5-131-2	более 25 м

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 3 группы, длина свай:

5-131-3	более 12 до 25 м

5-131-4	более 25м

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 4 группы, длина свай:

5-131-5	более 12 до 25 м

    - более 25м

Таблица 193 - Группа 131 нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Еди- ница измер. | 5-131 1 | 5-131 2 | 5-131 3 | 5-131 4 | 5-131 5 | 5-131 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,67 | 4,55 | 5,68 | 5,55 | 6,60 | 6,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,77 | 9,75 | 13,74 | 13,52 | 17,36 | 17,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0069 | Фрезерный станок | маш-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 202-1439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 2,31 | 2,29 | 3,25 | 3,20 | 4,11 | 4,06 |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,21 |
| 205-0201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа [8 ат], подача 10 мЗ/мин | маш-ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,24 | 0,29 | 0,23 |
| 210-1301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 мЗ/час, напор 200-400 м | маш-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 |
| 214-1401 | Установки буровые ударно-канатного бурения КАТО-ЗОТНС для устройства буро-набивных свай, глубина скважины до 30 м включительно, диаметр до 1700 мм включительно | маш-ч | 2,39 | 2,39 | 3,4 | 3,36 | 4,32 | 4,28 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1 ,46 |
| 270-0117 | Вибраторы глубинные | маш-ч | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |
| 270-0162 | Бункер | маш-ч | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1424-11615 | Смеси бетонные готовые, тяжелые, класс бетона В25 [М350], крупность заполнителя от 20 до 40 мм | мЗ | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,64 | 0,64 |
| 1424-11624 | Смеси бетонные готовые, тяжелые, класс бетона В25 [М350], крупность заполнителя от 10 до 20 мм | мЗ | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,64 | 0,64 |
| По проекту | Арматура | т | П | П | П | П | П | П |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | мЗ | 0,0548 | 0,0548 | 0,0548 | 0,0548 | 0,0548 | 0,0548 |

Окончание таблицы 193

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Еди- ница измер. | 5-131 1 | 5-131 2 |  | 5-131 3 |  | 5-131 4 |  | 5-131 5 |  | 5-131 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 111-1533 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э50 | т | 0,00187 | 0,00236 |  | 0,00187 |  | 0,00236 |  | 0,00187 |  | 0,00236 |  |
| 147-29 | Вязальная проволока | 100кг | 0,00066 | 0,0006 |  | 0,00066 |  | 0,0006 |  | 0,00066 |  | 0,0006 |  |
| 115-0072 | Шпалы деревянные непро-питанные для железных дорог широкой колеи, тип II | шт | 0,0592 | 0,0377 |  | 0,0592 |  | 0,0377 |  | 0,0592 |  | 0,0377 |  |
| 112-0025 | Бруски необрезные из хвойных пород длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,00586 | 0,0042 |  | 0,00586 |  | 0,0042 |  | 0,00586 |  | 0,0042 |  |
| 1545-0248 | Скобы строительные | кг | 0,00312 | 0,002 |  | 0,00312 |  | 0,002 |  | 0,00312 |  | 0,002 |  |
| 113-0576 | Трубы стальные обсадные с короткой треугольной резьбой из стали группы прочности Д, исполнения Б, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12 мм | м | 0,0157 | 0,0157 |  | 0,0157 |  | 0,0157 |  | 0,0157 |  | 0,0157 |  |
| По проекту | Трубы стальные обсадные, диаметр 1500 мм | м | П | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  |
| 1546-0078 | Смазка универсальная контактная 39У | т | 0,00119 | 0,00119 |  | 0,00119 |  | 0,00119 |  | 0,00119 |  | 0,00119 |  |
| По проекту | Литол | кг | 1,3 | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |
| По проекту | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,0025 | 0,0022 |  | 0,0025 |  | 0,0022 |  | 0,0025 |  | ¦ 0,0022 |  |
| По проекту | Рукава резиновые гофри-рованные диаметром 80 мм | м | 0,0105 | 0,0089 |  | 0,0105 |  | 0,0089 |  | 0,0105 |  | 0,0089 |  |
| 111-1805 | Сталь листовая, тонко- листовая глеродистая, марки ВСт 3 сп | т | 0,0000187 |  | 0,0000176 |  | 0,0000187 |  | 0,0000176 |  | 0,0000187 |  | 0,0000176 |
| 142-10-2 | Вода | мЗ | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| По проекту | Кольца резиновые диаметр 1500 мм для обсадных труб | кг | 0,0767 |  | 0,0767 |  | 0,0767 |  | 0,0767 |  | 0,0767 |  | 0,0767 |
| По проекту | Кольца резиновые диаметр70 мм для крепежных пробок | кг | 0,0123 |  | 0,0123 |  | 0,0123 |  | 0,0123 |  | 0,0123 |  | 0,0123 |
| По проекту | Кольца резиновые для бетонолитных труб | кг | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |
| По проекту | Пробки резьбовые металлические для крепления обсадных труб | кг | 0,367 |  | 0,367 |  | 0,367 |  | 0,367 |  | 0,367 |  | 0,367 |
| По проекту | Втулки резьбовые металлические | кг | 0,156 |  | 0,156 |  | 0,156 |  | 0,156 |  | 0,156 |  | 0,156 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |
| По проекту | Хомуты обжимные бетонолитной трубы | кг | 0,04 |  | 0,0298 |  | 0,04 |  | 0,0298 |  | 0,04 |  | 0,0298 |
| По проекту | Расход бурового инструмента | комп лект | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |

Группа   132	  Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2-4 групп вращательным способом установкой КАТО-50 ТНС

Состав работ:	1.Разгрузка, установка и   перемещение буровой установки. 2. Крепление скважины об

садными трубами. 3. Бурение с разрыхлением и сменой бурового инструмента    (грунты 4

группы). 4. Зачистка забоя. 5.Изготовление и установка арматурного каркаса. 6. Монтаж

бетонолитных труб и бункера. 7. Укладка бетонной смеси. 8. Демонтаж бетонолитных

труб и бункера. 9. Извлечение обсадных труб.

Измеритель: 		1 мЗ конструктивного объема сваи

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы, длина свай:

5-132-1	более 12 до 25 м

5-132-2	более 25м

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 3 группы , длина свай:

5-132-3	более 12 до 25м

5-132-4	более 25 м

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 4 группы , длина свай:

5-132-5	более 12 до 25 м

    - более 25м

Таблица 194 - Группа 132 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Еди-ница измер. | 5-132 1 | 5-132 2 | 5-132 3 | 5-132 4 |  | 5-132 5 |  | 5-132 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,89 | 3,87 | 4,72 | 4,71 |  | 5,27 |  | 5,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,16 | 7,15 | 10,46 | 10,45 |  | 12,59 |  | 12,58 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0069 | Фрезерный станок | маш-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 |  |
| 202-1439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 1,76 | 1,75 | 2,54 | 2,53 | 3,05 |  | 3,04 |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,21 | 0,18 |  | 0,21 |  |
| 214-1402 | Установки буровые вращательного бурения КАТО-50ТНС для устройства свай, глубина скважины до 50 м включительно, диаметр до 1700 мм включительно | маш-ч | 1,8 | 1,8 | 2,64 | 2,64 | 3,18 |  | 3,18 |  |
| 210-1301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 мЗ/час, напор 200-400 м | маш-ч | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 |  | 0,09 |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |  | 1,46 |  |
| 270-0117 | Вибраторы глубинные | маш-ч | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |  | 0,27 |  |
| 270-0162 | Бункер | маш-ч | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |  | 0,27 |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1424-11615 | Смеси бетонные готовые, тяжелые, класс бетона В25 [М350], крупность заполнителя от 20 до 40 мм | мЗ | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,64 |  | 0,64 |  |
| 1424-11624 | Смеси бетонные готовые, тяжелые, класс бетона В25 [М350], крупность заполнителя 10 до 20 мм | мЗ | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,64 |  | 0,64 |  |

Окончание таблицы 194

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Еди-ница измер. | 5-1321 | 5-1322 | 5-1323 | 5-1324 | 5-1325 | 5-1326 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По проекту | Арматура | т | П | П | П | П | П | П |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | мЗ | 0,0548 | 0,0548 | 0,0548 | 0,0548 | 0,0548 | 0,0548 |
| 111-1533 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э50 | т | 0,00187 | 0,00236 | 0,00187 | 0,00236 | 0,00187 | 0,00236 |
| 147-29 | Вязальная проволока | 100кг | 0,00066 | 0,0006 | 0,00066 | 0,0006 | 0,00066 | 0,0006 |
| 115-0072 | Шпалы деревянные непропитанные для железных дорог широкой колеи тип II | шт | 0,0592 | 0,0377 | 0,0592 | 0,0377 | 0,0592 | 0,0377 |
| 112-0025 | Бруски необрезные из хвойных пород длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,00586 | 0,0042 | 0,00586 | 0,0042 | 0,00586 | 0,0042 |
| 1545-0248 | Скобы строительные | кг | 0,00312 | 0,002 | 0,00312 | 0,002 | 0,00312 | 0,002 |
| 113-0576 | i Трубы стальные обсадные с короткой треугольной резьбой из стали группы прочности Д, исполнения Б, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12 мм | м | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 |
| По проекту | Трубы стальные обсадные, диаметр 1500 мм | м | П | П | П | П | П | П |
| 1546-0078 | Смазка универсальная контактная 39У | т | 0,00119 | 0,00119 | 0,00119 | 0,00119 | 0,00119 | 0,00119 |
| По проекту | Литол | кг | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| По проекту | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,0025 | 0,0022 | 0,0025 | 0,0022 | 0,0025 | 0,0022 |
| По проекту | Рукава резиновые гофрированные диаметром 80 мм | м | 0,0105 | 0,0089 | 0,0105 | 0,0089 | 0,0105 | 0,0089 |
| 111-1805 | Сталь листовая, тонколистовая углеродистая, марки ВСТ 3 сп | т | 0,0000187 | 0,0000176 | 0,0000187 | 0,0000176 | 0,0000187 | 0,0000176 |
| 142-10- 2 | Вода | мЗ | 3 | 3 | 3 | з | 3 | 3 |
| По проекту | Кольца резиновые диаметр 1500 мм для обсадных труб | кг | 0,0767 | 0,0767 | 0,0767 | 0,0767 | 0,0767 | 0,0767 |
| По проекту | Кольца резиновые диаметр 70 мм для крепежных пробок | кг | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 |
| По проекту | Кольца резиновые для бетонолитных труб | кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| По проекту | Пробки резьбовые металлические для крепления обсадных труб | кг | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
| По проекту | Втулки резьбовые металлические | кг | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| По проекту | Хомуты обжимные бетонолитной трубы | кг | 0,04 | 0,0298 | 0,04 | 0,0298 | 0,04 | 0,0298 |
| По проекту | Расход бурового инструмента | комплект | П | П | П | П | П | П |

# Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Техническая часть | п.1.1.27 | . . . разборно-переставной металлической мелкощитовой опалубки. | . . . разборно-переставной мелкощитовой опалубки. |
| 61 | Группа 53 | Шифр ресурса 270-0094 | Удалить из всех граф |  |
|  | 6-53-1 | Шифр ресурса 211-0101 | П | 0,13 |
|  |  | Шифр ресурса 270-050 | П | 0,13 |
|  | 6-53-2 | Шифр ресурса 211-0101 | П | 0,14 |
|  |  | Шифр ресурса 270-050 | П | 0,14 |
|  | 6-53-3 | Шифр ресурса 211-0101 | П | 0,15 |
|  |  | Шифр ресурса 270-050 | П | 0,15 |
|  | 6-53-4 | Шифр ресурса 211-0101 | П | 0,20 |
|  |  | Шифр ресурса 270-050 | П | 0,20 |

# Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Группа 61 | Добавить шифр ресурса |  | 1425-11681 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 |
|  |  | Единица измерения |  | мЗ |
|  | 7-61-1 | Графа 4 |  | 0,2 |
|  | 7-61-2 | Графа 5 |  | 0,2 |
|  | 7-61-3 | Графа 6 |  | 0,2 |
| 94 | 7-64-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 122,24 | 84,3 |
|  | 7-64-2 | Затраты труда рабочих-строителей | 139,35 | 96,1 |
|  |  | Затраты труда машинистов | 42,05 | 30,86 |
|  |  | Шифр ресурса 202-1243 | 39,69 | 28,5 |
|  | 7-64-3 | Затраты труда рабочих-строителей | 155,15 | 107,0 |
|  |  | Затраты труда машинистов | 42,05 | 34,38 |
|  |  | Шифр ресурса 202-1243 | 36,17 | 28,5 |

# Сборник 9. Металлические конструкции

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 9-20-2 | Шифр ресурса 204-0502 | 1930 | 19,30 |
|  |  | Шифр ресурса 204-1100 | 1930 | 19,30 |
| 47 | Группа 42 | Измеритель | 100м2 | 100 м2 покрытия |
|  | 9-42-1, 9-42-2 | Шифр ресурса По проекту - теплоизоляционные материалы | удалить |  |
|  | 9-42-3 | Шифр ресурса по проекту | Многослойные стеновые панели с обшивкой из профилированного листа | Многослойные панели с обшивкой из профилированного листа |

# Сборник 11. Полы

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано |  |  | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 11 | Группа 14 | Добавить шифр ресурса |  |  |  | 211-0201 |
|  |  | Наименование ресурса |  |  |  | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей, подача 10 мЗ/ч [передвижные] |
|  |  | Единица измерения |  |  |  | маш-ч |
| 11 | 11-14-1 | Графа 4 |  |  |  | 1,63 |
|  | 11-14-2 | Графа 5 |  |  |  | 2,45 |
|  | 11-14-3 | Графа 6 |  |  |  | 3,26 |
|  | 11-14-4 | Графа 7 |  |  |  | 4,10 |
| 11 | Группа 14 | Добавить шифр ресурса |  |  |  | 270-0050 |
|  |  | Наименование ресурса |  |  |  | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического |
|  |  | Единица измерения |  |  |  | маш-ч |
|  | 11-14-1 | Графа 4 |  |  |  | 5,30 |
|  | 11-14-2 | Графа 5 |  |  |  | 5,80 |
|  | 11-14-3 | Графа 6 |  |  |  | 6,30 |
|  | 11-14-4 | Графа 7 |  |  |  | 6,80 |
| 12 | Группа 17 | Состав работ дополнить п. 5 |  |  |  | 5. Шлифование [нормы 2,3] |
| 21 | Группа 33 | Добавить шифр ресурса |  |  |  | 202-1141 |
|  |  | Наименование ресурса |  |  |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, грузоподъемность 10 т |
|  |  | Единица измерения |  |  |  | маш-ч |
|  | 11-33-1 | Графа 4 |  |  |  | 2,46 |
|  | 11-33-2 | Графа 5 |  |  |  | 3,19 |
|  | Во все нижеперечисленные нормы добавить шифр ресурса 270-0014 |  |  |  |  |  |
|  | Шифр ресурса |  |  |  | 270-0014 |  |
|  |  | Наименование ресурса |  |  | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т |  |
|  |  | Единица измерения |  |  | маш-ч |  |
| 6 | 11-5-1 | Графа 4 |  |  | 10,92 |  |
|  | 11-6-1 | Графа 4 |  |  | 10,97 |  |
|  | 11-6-2 | Графа 5 |  |  | 10,97 |  |
| 8 | 11-9-1 | Графа 4 |  |  | 4,08 |  |
|  | 11-9-2 | Графа 5 |  |  | 1,93 |  |
| 8 | 11-10-1 | Графа 4 |  |  | 1,07 |  |
| 8 | 11-11-1 | Графа 4 |  |  | 4,69 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11-11-2 | Графа 5 |  | 0,30 |
|  | 11-11-3 | Графа 6 |  | 4,80 |
|  | 11-11-4 | Графа 7 |  | 0,30 |
| 9 | 11-11-5 | Графа 4 |  | 5,92 |
|  | 11-11-6 | Графа 5 |  | 0,06 |
|  | 11-11-7 | Графа 6 |  | 3,49 |
|  | 11-11-8 | Графа 7 |  | 0,28 |
|  | 11-11-9 | Графа 8 |  | 0,96 |
|  | 11-12-3 | Графа 6 |  | 2,54 |
| 11 | 11-15-1 | Графа 4 |  | 4,75 |
|  | 11-15-2 | Графа 5 |  | 0,30 |
|  | 11-15-3 | Графа 6 |  | 3,54 |
|  | 11-15-4 | Графа 7 |  | 0,30 |
|  | 11-15-5 | Графа 5 |  | 8,40 |
|  | 11-15-6 | Графа 6 |  | 0,30 |
| 13 | 11-17-1 | Графа 4 |  | 17,12 |
|  | 11-17-2 | Графа 5 |  | 16,46 |
|  | 11-17-3 | Графа 6 |  | 16,46 |
|  | 11-17-4 | Графа 7 |  | 0,30 |
| 14 | 11-20-1 | Графа 4 |  | 5,52 |
|  | 11-20-2 | Графа 5 |  | 0,67 |
|  | 11-20-3 | Графа 6 |  | 2,63 |
|  | 11-20-4 | Графа 7 |  | 0,88 |
|  | 11-20-5 | Графа 8 |  | 7,36 |
| 18 | 11-27-1 | Графа 4 |  | 9,56 |
|  | 11-27-2 | Графа 5 |  | 13,96 |
|  | 11-27-3 | Графа 6 |  | 13,96 |
|  | 11-27-4 | Графа 7 |  | 10,30 |
| 22 | 11-34-1 | Графа 4 |  | 4,97 |
|  | 11-34-2 | Графа 5 |  | 10,41 |
|  | 11-34-3 | Графа 6 |  | 13,56 |
| 22 | 11-35-1 | Графа 4 |  | 4,45 |
|  | 11-35-2 | Графа 5 |  | 3,77 |
|  | 11-35-3 | Графа 6 |  | 2,72 |
| 25 | 11-41-1 | Графа 4 |  | 1,12 |
| Во всех ниже перечисленных нормax изменить ресурс "затраты труда машинистов" |  |  |  |  |
| 8 | 11-5-1 | Затраты труда машинистов | 1,04 | 11,96 |
|  | 11-6-1 | То же | 18,82 | 29,79 |
|  | 11-6-2 | То же | 18,84 | 29,81 |
| 8 | 11-9-1 | То же | 1,61 | 5,69 |
|  | 11-9-2 | То же | 1,26 | 3,19 |
| 8 | 11-10-1 | То же | 0,35 | 1,42 |
| 8 | 11-11-1 | То же | 0,56 | 5,25 |
|  | 11-11-2 | То же | 0,19 | 0,49 |
|  | 11-11-3 | То же | 0,64 | 5,44 |
|  | 11-11-4 | То же | 0,19 | 0,49 |
| 9 | 11-11-5 | То же | 0,64 | 6,56 |
|  | 11-11-6 | То же | 0,19 | 0,25 |
|  | 11-11-7 | То же | 2,61 | 6,10 |
|  | 11-11-8 | То же | 0,83 | 1,11 |
|  | 11-11-9 | То же | 1,25 | 2,21 |
|  | 11-12-3 | То же | 0,74 | 3,28 |
| 11 | 11-14-1 | То же | 0,9 | 2,53 |
|  | 11-14-2 | То же | 1 | 3,45 |
|  | 11-14-3 | То же | 1,04 | 4,30 |
|  | 11-14-4 | То же | 1,14 | 5,24 |
| 11 | 11-15-1 | То же | 1,04 | 5,79 |
|  | 11-15-2 | То же | 0,19 | 0,49 |
|  | 11-15-3 | То же | 0,62 | 4,16 |
|  | 11-15-4 | То же | 0,19 | 0,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11-15-5 | То же | 4,18 | 12,58 |
|  | 11-15-6 | То же | 1,18 | 1,48 |
| 13 | 11-17-1 | То же | 1 | 18,12 |
|  | 11-17-2 | То же | 1,4 | 17,86 |
|  | 11-17-3 | То же | 7,01 | 23,47 |
|  | 11-17-4 | То же | 0,19 | 0,49 |
| 14 | 11-20-1 | То же | 2,69 | 8,21 |
|  | 11-20-2 | То же | 0,64 | 1,31 |
|  | 11-20-3 | То же | 3,76 | 6,39 |
|  | 11-20-4 | То же | 0,88 | 1,76 |
|  | 11-20-5 | То же | 2,68 | 10,04 |
| 18 | 11-27-1 | То же | 4,85 | 14,41 |
|  | 11-27-2 | То же | 3,38 | 17,34 |
|  | 11-27-3 | То же | 3,38 | 17,34 |
|  | 11-27-4 | То же | 3,4 | 13,70 |
| 21 | 11-33-1 | То же | 2,46 | 4,92 |
|  | 11-33-2 | То же | 3,19 | 6,38 |
| 22 | 11-34-1 | То же | 2,23 | 7,20 |
|  | 11-34-2 | То же | 1,41 | 11,82 |
|  | 11-34-3 | То же | 2,05 | 15,61 |
| 22 | 11-35-1 | То же | 1,8 | 6,25 |
|  | 11-35-2 | То же | 1,53 | 5,30 |
|  | 11-35-3 | То же | 1,41 | 4,13 |
| 25 | 11-41-1 | То же | 0,02 | 1,14 |

# Сборник 12. Кровли

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Группа 22 | Шифр ресурса 1421-10634 | Исключить по всем графам |  |

# Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | Группа 57 | измеритель | 1 т | 1 т окрашиваемых конструкций |
| 48 | Группа 58 | измеритель | 100м2 | 1 м2 горизонтальной проекции сооружения |

# Сборник 15. Отделочные работы

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | Группа 32 | измеритель | 100 м ступеней | 100 м2 ступеней |
| 43 | Группа 35 | Наименование группы | Облицовка стен пластиковыми панелями и европанелями | Облицовка стен и потолков пластиковыми панелями и европанелями |
|  |  | Состав работ: | 2. Сверление отверстий в стенах для крепления каркаса. | 2. Сверление отверстий в стенах и потолках для крепления каркаса. |
| 43 | Группа 35 |  | Нормы таблицы 61 заменить на нижеследующие: |  |

Таблица 61 - Группа 35 Норма 1

| Шифр ресурса |  | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-35 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 578,9 |
| 2 |  | Средний разряд работ |  | 3,7 |
| 3 |  | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,17 |
| 270-0115 |  | Дрели электрические | маш-ч | 16,8 |
|  |  | Материалы |  |  |
| По проекту |  | Европанели на основе ДСП [паз-паз] | м2 | 105 |
| По проекту |  | Брус деревянный 20x40 мм 1=2500 мм | м | 380 |
| По проекту |  | Галтель малая 12x12x2600 мм | м | 40 |
| По проекту |  | Галтель [угол внутренний 24x24x2600 мм] | м | 21 |
| По проекту |  | Галтель [угол наружный 22x22x2600 мм] | м | 28,6 |
| По проекту |  | Плинтус фигурный 20x58x2600, 20x40x2600 мм | м | 36 |
| По проекту |  | Наличник [евро] 10x60x2600 мм | м | 13 |
| По проекту |  | Мультивставка 70x2600 мм | м | 10,5 |
| По проекту | Зеркальная расшивка [паз-паз] 24x2600 мм |  | м | 322 |
| По проекту | Шурупы 5x50 мм |  | шт | 1510 |
| По проекту | Гвозди 1 ,5x22 мм |  | шт | 1510 |
| По проекту | Дюбель-пробки капроновые |  | шт | 1510 |
| По проекту | Крепежные элементы [паз-паз] |  | шт | 1250 |
| По проекту | Дюбели "FISCHER" 6x60 мм |  | шт | 210 |
| По проекту | Шурупы "НДМ" 3x16 мм |  | шт | 2300 |
| По проекту | Силикон [герметик] |  | флакон | 4 |

Таблица 61-1 - Группа 35 Нормы со 2 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-35 2 | 15-35 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 407,22 | 437,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 16,8 | 16,8 |
|  | Материалы |  |  |  |
| По проекту | Брус деревянный 20x40x2500 мм [антисептированный, пропитанный антипиренами] | м | 380 | 330 |
| По проекту | Панели пластиковые "НДМ" | м2 | 106 | 105 |
| По проекту | Универсальная соединительная полоса L=6000 мм | м | 14 | 20 |
| По проекту | Гвозди 1 ,5x22 мм | шт | 2300 | 2400 |
| По проекту | Шурупы 5x50 мм | шт | 1510 | 1500 |
| По проекту | Шурупы 3x20 мм | шт | 670 | 1050 |
| По проекту | Силикон^герметик] | флакон | 4 | 2 |
| По проекту | Дюбель-пробки капроновые | шт | 1510 | 1500 |
| По проекту | Дюбели "FISCHER" 6x60 мм | шт | 210 | 210 |

# Сборник 16. Трубопроводы внутренние

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Группа 13 | Наименование группы | ...из полиэтиленовых труб высокой плотности | ... из полиэтиленовых труб низкого давления |
|  | 16-13-1 -16-13-2 | Наименовние норм | То же | То же |
|  |  | Шифр ресурса 130-1199 | То же | То же |
|  | Группа 14 |  | Заменить на нижеследующую: |  |

Группа 14	 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных пластмассовых труб

Состав работ: 		1. Разметка деталей и перерезка труб. 2.Сборка узлов трубопровода из полиэтилена

высокого давления из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под кон

тактную сварку (нормы 1 -11) и терморезисторную сварку (нормы 12-22). 3. Сборка

узлов трубопровода из винипласта с подготовкой кромок под соединение на клее

(нормы 23 - 33). 4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с соединением кон

тактной сваркой (нормы 1-11), терморезисторной сваркой (нормы 12 - 22) и на клее

(нормы 23 - 33). 5. Установка муфтовой арматуры. 6. Установка креплений с при

стрелкой пистолетом. 7.Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой

питьевого качества.

Измеритель: 		100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов водоснабжения с соединением контактной сваркой из напорных полиэтиленовых труб высокого давления наружным диаметром:

16-14-1	20 мм

16-14-2	25 мм

16-14-3	32мм

16-14-4	40 мм

16-14-5	50мм

16-14-6	63 мм

16-14-7	75 мм

16-14-8	90мм

16-14-9	110мм

16-14-10	140мм

16-14-11	160мм

Прокладка трубопроводов водоснабжения с соединением терморезисторной сваркой из напорных полиэтиленовых труб высокого давления наружным диаметром:

16-14-12	20 мм

16-14-13	25мм

16-14-14	32мм

16-14-15	40мм

16-14-16	50мм

16-14-17	63мм

16-14-18	75мм

16-14-19	90мм

16-14-20	110мм

16-14-21	140мм

16-14-22	160мм

Прокладка трубопроводов водоснабжения с соединением на клее из напорных винипластовых труб наружным диаметром:

16-14-23	20 мм

16-14-24	25 мм
16-14-25	32мм

16-14-26	40мм

16-14-27	50 мм

16-14-28	63мм

16-14-29	75мм

16-14-30	90 мм

16-14-31	110мм

16-14-32	140мм

16-14-33	160 мм

Таблица 24 - Группа 14 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса |  | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 1 | 16-14 2 | 16-14 3 | 16-14 4 | 16-14 5 | 16-14 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 268,96 | 211,56 | 172,2 | 229,6 | 200,08 | 200,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 |
| 3 |  | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,52 | 13,85 | 8,19 | 10,04 | 21,75 | 21,75 |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,54 | 2,25 | 1,51 | 1,69 | 2,71 | 2,71 |
| 200-0068 |  | Пистолет монтажный | маш-ч | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 202-0128 |  | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |

Окончание таблицы 24

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 1 | 16-14 2 | 16-14 3 | 16-14 4 | 16-14 5 | 16-14 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 1 0 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 Мпа [1 кгс/см2], высоким 10 Мпа [1 0 кгс/см2] | маш-ч | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,0 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 18,86 | 11,48 | 6,56 | 8,2 | 18,86 | 18,86 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,47 | 0,74 | 1,21 | 1,88 | 2,94 | 4,67 |
| 1530-0149 | Муфта, диаметр 20 мм | 10шт | 4,6 | - | - | - | - | - |
| 1530-0150 | Муфта, диаметр 25 мм | 10шт | - | 2,8 | - | - | - | - |
| 1530-0151 | Муфта, диаметр 32 мм | 10шт | - | - | 1,6 | - | - | - |
| 1530-0152 | Муфта, диаметр 40 мм | 10шт | - | - | - | 1,6 | - | - |
| 1530-0153 | Муфта, диаметр 50 мм | 10шт | - | - | - | - | 1,6 | - |
| 1530-0154 | Муфта, диаметр 63 мм | 10шт | - | - | - | - | - | 1,6 |
| 1530-0155 | Переход, диаметр 20x16 мм | 10шт | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 1530-0156 | Переход, диаметр 25x20 мм | 10шт | - | 0,4 | - | - | - | - |
| 1530-0157 | Переход, диаметр 32x25 мм | 10шт | - | - | 0,4 | - | - | - |
| 1530-0158 | Переход, диаметр 40x32 мм | 10шт | - | - | - | 0,4 | - | - |
| 1530-0159 | Переход, диаметр 50x32 мм | 10шт | - | - | - | - | 0,4 | - |
| 1530-0160 | Переход, диаметр 63x50 мм | 10шт | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 1530-0165 | Тройник прямой, диаметр 20 мм | 10шт | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 1530-0166 | Тройник прямой, диаметр 25 мм | 10шт | - | 2,3 | - | - | - | - |
| 1530-0167 | Тройник прямой, диаметр 32 мм | 10шт | - | - | 1,7 | - | - | - |
| 1530-0168 | Тройник прямой, диаметр 40 мм | 10шт | - | - | - | 1,4 | - | - |
| 1530-0169 | Тройник прямой, диаметр 50 мм | 10шт | - | - | - | - | 0,8 | - |
| 1530-0170 | Тройник прямой, диаметр 63 мм | 10шт | - | - | - | - | - | 0,8 |
| 1530-0175 | Угольник прямой, диаметр 20 мм | 10шт | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 1530-0176 | Угольник прямой, диаметр 25мм | 10шт | - | 0,8 | - | - | - | - |
| 1530-0177 | Угольник прямой, диаметр 32 мм | 10шт | - | - | 0,8 | - | - | - |
| 1530-0178 | Угольник прямой, диаметр 40 мм | 10шт | - | - | - | 0,7 | - | - |
| 1530-0179 | Угольник прямой, диаметр 50 мм | 10шт | - | - | - |  | 0,5 | - |
| 1530-0180 | Угольник прямой, диаметр 63 мм | 10шт | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 1630-0118 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 15 мм | шт | 14 | - | - | - | - | - |
| 1630-0119 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 20 мм | шт | - | 8 | - | - | - | - |
| 1630-0120 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 25 мм | шт | - | - | 6 | - | - | - |
| 1630-0121 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | 6 | - | - |
| 1630-0122 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 40 мм | шт | - | - | - | - | 5 | - |
| 1630-0123 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 5 |
| 1630-0126 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 15 мм | шт | 7 | - | - | - | - | - |
| 1630-0127 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 20 мм | шт | - | 4 | - | - | - | - |
| 1630-0128 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 25 мм | шт | - | - | 3 | - | - | - |
| 1630-0129 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | 3 | - | - |
| 1630-0130 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 40 мм | шт | - | - | - | - | 3 | - |

Окончание таблицы 24

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 1 | 16-14 2 | 16-14 3 | 16-14 4 | 16-14 5 | 16-14 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1630-0131 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 3 |
| 1630-0134 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 15 мм | шт | 56 | - | - | - | - | - |
| 1630-0135 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 20 мм | шт | - | 32 | - | - | - | - |
| 1630-0136 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 25 мм | шт | - | - | 28 | - | - | - |
| 1630-0137 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | 24 | - | - |
| 1630-0138 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 40 мм | шт | - | - | - | - | 18 | - |
| 1630-0139 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 18 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | 0,1 | 0,069 | 0,06 | 0,121 | 0,085 | 0,085 |
| По проекту | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг | 2,08 | 1,44 | 1,25 | 2,52 | 1,79 | 1,79 |
| По проекту | Наконечники | кг | 0,55 | 0,38 | 0,33 | 0,66 | 0,47 | 0,47 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые высокого давления | м | 89,9 | 92,9 | 93,8 | 93,7 | 94,6 | 94,6 |

Таблица 25 - Группа 14 Нормы с 7 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 7 | 16-14 8 | 16-14 9 | 16-14 10 | 16-14 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 229,6 | 205 | 182,04 | 186,96 | 186,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 28,61 | 24,52 | 24,61 | 21,68 | 21,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т | маш-ч | 4,62 | 4,12 | 4,18 | 4 | 4 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 Мпа [1 кгс/см2], высоким 10 Мпа [10 кгс/см2] | маш-ч | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,8 | 10,0 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 23,78 | 20,17 | 20,17 | 17,38 | 17,38 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00005 | 0,00008 | 0,0001 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 6,62 | 9,54 | 14,25 | 23,08 | 30,14 |
| 1530-0161 | Переход, диаметр 75x63 мм | 10шт | 0,3 | - | - | - | - |
| 1530-0162 | Переход, диаметр 90x75 мм | 10шт | - | 0,3 | - | - | - |
| 1530-0163 | Переход, диаметр 110x90 мм | 10шт | - | - | 0,3 | - | - |
| 1530-0164 | Переход, диаметр 140x110 мм | 10шт | - | - | - | 0,2 | - |

Окончание таблицы 25

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 7 | 16-14 8 | 16-14 9 | 16-14 10 | 16-14 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1530-0171 | Тройник прямой, диаметр 75 мм | 10шт | 0,7 | - | - | - | - |
| 1530-0172 | Тройник прямой, диаметр 90 мм | 10шт | - | 0,6 | - | - | - |
| 1530-0173 | Тройник прямой, диаметр 1 10 мм | 10шт | - | - | 0,6 | - | - |
| 1530-0174 | Тройник прямой, диаметр 140 мм | 10шт | - |  | - | 0,4 | - |
| 1534-0389 | Переходы, диаметр 160 мм | 10шт | - | - | - | - | 0,2 |
| 1534-0390 | Тройники прямые и переходные, диаметр 160 мм | 10шт | - | - | - | - | 0,4 |
| 1630-0124 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 65 мм | шт | 2 | - | - | - | - |
| 1630-0125 | Соединения на сгоне стальные, переходы, щиаметр до 80 мм | шт | - | 2 | - | - | - |
| 1630-0132 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 65 мм | шт | 1 | - | - | - | - |
| 1630-0133 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 80 мм | шт | - | 1 | - |  | - |
| 1630-0140 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 65 мм | шт | 10 | - | - | - | - |
| 1630-0141 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 80 мм | шт | - | 8 | - | - | - |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0,075 | 0,064 | 0,036 | 0,032 | 0,032 |
| По проекту | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг | 1,58 | 1,34 | 0,76 | 0,67 | 0,67 |
| По проекту | Наконечники | кг | 0,42 | 0,35 | 0,2 | 0,18 | 0,18 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П |
| По проекту | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые высокого давления | м | 97,4 | 97,4 | 99,6 | 99,2 | 99,2 |

Таблица 25-1 - Группа 14 Нормы с 12 по 17

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едн. измер. | 16-14 12 | 16-14 13 | 16-14 14 | 16-14 15 | 16-14 16 | 16-14 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 89,9 | 92,4 | 106,1 | 115,2 | 117,6 | 125,2 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,1 |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,52 | 13,85 | 8,19 | 10,04 | 21,75 | 21,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,54 | 2,25 | 1,51 | 1,69 | 2,71 | 2,71 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 Мпа [1 кгс/см2], высоким 10 Мпа [10кгс/см2] | маш-ч | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,0 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 18,86 | 11,48 | 6,56 | 8,2 | 18,86 | 18,86 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| 111-0622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровые] | 10 м | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,47 | 0,74 | 1,21 | 1,88 | 2,94 | 4,67 |
| 1530-0155 | Переход, диаметр 20x16 мм | 10шт 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 1530-0156 | Переход, диаметр 25x20 мм | 10шт | - | 0,4 | - | - | - | - |

Окончание таблицы 25-1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едн. измер. | 16-14 12 | 16-14 13 | 16-14 14 | 16-14 15 | 16-14 16 | 16-14 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1530-0157 | Переход, диаметр 32x25 мм | 10шт | - | - | 0,4 | - | - | - |
| 1530-0158 | Переход, диаметр 40x32 мм | 10шт | - | - | - | 0,4 | - | - |
| 1530-0159 | Переход, диаметр 50x32 мм | 10шт | - | - | - | - | 0,4 | - |
| 1530-0160 | Переход, диаметр 63x50 мм | 10шт | - | - | - | - | - | 0,4 |
| По проекту | Муфта со встроенной электроспиралью | 10шт | 4,6 | 2,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| По проекту | Тройник раструбный прямой со встроенной электроспиралью | 10шт | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 0,8 |
| По проекту | Угольник раструбный прямой со встроенной электроспиралью | 10шт | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| 1630-0118 | Соединения на сгоне стальные, переходы диаметр до 15 мм | шт | 14 | - | - | - | - | - |
| 1630-0119 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 20 мм | шт | - | 8 | - | - | - | - |
| 1630-0120 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 25 мм | шт | - | - | 6 | - | - | - |
| 1630-0121 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | 6 | - | - |
| 1630-0122 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 40 мм | шт | - | - | - | - | 5 | - |
| 1630-0123 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 5 |
| 1630-0126 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 15 мм | шт | 7 | - | - | - | - | - |
| 1630-0127 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 20 мм | шт | - | 4 | - | - | - | - |
| 1630-0128 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 25 мм | шт | - | - | 3 | - | - | - |
| 1630-0129 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | 3 | - | - |
| 1630-0130 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 40 мм | шт | - | - | - | - | 3 | - |
| 1630-0131 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 3 |
| 1630-0134 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 15 мм | шт | 56 | - | - | - | - | - |
| 1630-0135 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 20 мм | шт | - | 32 | - | - | - | - |
| 1630-0136 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 25 мм | шт | - | - | 28 | - | - | - |
| 1630-0137 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | 24 | - | - |
| 1630-0138 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 40 мм | шт | - | - | - | - | 18 | - |
| 1630-0139 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 18 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0,1 | 0,069 | 0,06 | 0,121 | 0,085 | 0,085 |
| По проекту | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг | 2,08 | 1,44 | 1,25 | 2,52 | 1,79 | 1,79 |
| По проекту | Наконечники | кг | 0,55 | 0,38 | 0,33 | 0,66 | 0,47 | 0,47 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые высокого давления | м | 89,9 | 92,9 | 93,8 | 93,7 | 94,6 | 94,6 |

Таблица 25-2 - Группа 14 Нормы с 18 по 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 18 | 16-14 19 | 16-14 20 | 16-14 21 | 16-14 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 142,2 | 145,7 | 166,2 | 162,4 | 163,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 28,61 | 24,52 | 24,61 | 21,68 | 21,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,62 | 4,12 | 4,18 | 4 | 4 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 Мпа [1 кгс/см2], высоким 10 Мпа [10 кгс/см2] | маш-ч | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,8 | 10,0 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 23,78 | 20,17 | 20,17 | 17,38 | 17,38 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00005 | 0,00008 | 0,0001 |
| 111-0622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10м | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 6,62 | 9,54 | 14,25 | 23,08 | 30,14 |
| 1530-0161 | Переход, диаметр 75x63 мм | 10шт | 0,3 | - | - | - | - |
| 1530-0162 | Переход, диаметр 90x75 мм | 10шт | - | 0,3 | - | - | - |
| 1530-0163 | Переход, диаметр 1 10x90 мм | 10шт | - | - | 0,3 | - | - |
| 1530-0164 | Переход, диаметр 140x110 мм | 10шт | - | - | - | 0,2 | - |
| 1534-0389 | Переходы, диаметр 160 мм | 10шт | - | - |  | - | 0,2 |
| По проекту | Муфта со встроенной электроспиралью | 10шт | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| По проекту | Тройник раструбный прямой со встроенной электроспиралью | 10шт | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| По проекту | Угольник раструбный прямой со встроенной электроспиралью | 10шт | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1630-0124 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 65 мм | шт | 2 | - | - | - | - |
| 1630-0125 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 80 мм | шт | - | 2 | - | - | - |
| 1630-0132 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 65 мм | шт | 1 | - | - | - | - |
| 1630-0133 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 80 мм | шт | - | 1 | - | - | - |
| 1630-0140 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 65 мм | шт | 10 | - | - | - | - |
| 1630-0141 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 80 мм | шт | - | 8 | - | - | - |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | 0,075 | 0,064 | 0,036 | 0,032 | 0,032 |
| По проекту | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг | 1,58 | 1,34 | 0,76 | 0,67 | 0,67 |
| По проекту | Наконечники | кг | 0,42 | 0,35 | 0,2 | 0,18 | 0,18 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П |
| По проекту | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые высокого давления | м | 97,4 | 97,4 | 99,6 | 99,2 | 99,2 |

Таблица 25-3 - Группа 14 Нормы с 23 по 28

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 23 | 16-14 24 | 16-14 25 | 16-14 26 | 16-14 27 | 16-14 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 268,96 | 211,56 | 172,2 | 229,6 | 200,08 | 200,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,66 | 2,37 | 1,63 | 1,84 | 2,89 | 2,89 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,54 | 2,25 | 1,51 | 1,69 | 2,71 | 2,71 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6.8 | 6,8 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, рузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 3,1 Мпа [1 кгс/см2], высоким 10 Мпа 10кгс/см2] | маш-ч | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,0 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,25 | 0,2 | 0,17 | 0,23 | 0,43 | 0,43 |
| 111-0622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10м | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,47 | 0,74 | 1,21 | 1,88 | 2,94 | 4,67 |
| 1113-0282 | Метиленхлорид | кг | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,29 | 0,52 | 0,52 |
| 1530-0149 | Муфта, диаметр 20 мм | 10шт | 4,6 | - | - | - | - | - |
| 1530-0150 | Муфта, диаметр 25 мм | 10шт | - | 2,8 | - | - | - | - |
| 1530-0151 | Муфта, диаметр 32 мм | 10шт | - | - | 1,6 | - | - | - |
| 1530-0152 | Муфта, диаметр 40 мм | 10шт | - | - | - | 1,6 | - | - |
| 1530-0153 | Муфта, диаметр 50 мм | 10шт | - | - | - | - | 1,6 | - |
| 1530-0154 | Муфта, диаметр 63 мм | 10шт | - | - | - | - | - | 1,6 |
| 1530-0155 | Переход, диаметр 20x16 мм | 10шт | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 1530-0156 | Переход, диаметр 25x20 мм | 10шт | - | 0,4 | - | - | - | - |
| 1530-0157 | Переход, диаметр 32x25 мм | 10шт | - | - | 0,4 | - | - | - |
| 1530-0158 | Переход, диаметр 40x32 мм | 10шт | - | - | - | 0,4 | - | - |
| 1530-0159 | Переход, диаметр 50x32 мм | 10шт | - | - | - | - | 0,4 | - |
| 1530-0160 | Переход, диаметр 63x50 мм | 10шт | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 1530-0165 | Гройник прямой, диаметр 20 мм | 10шт | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 1530-0166 | Тройник прямой, диаметр 25 мм | 10шт | - | 2,3 | - | - | - | - |
| 1530-0167 | Тройник прямой, диаметр 32 мм | 10шт | - | - | 1,7 | - | - | - |
| 1530-0168 | Тройник прямой, диаметр 40 мм | 10 шт | - | - | - | 1,4 | - | - |
| 1530-0169 | Тройник прямой, диаметр 50 мм | 10шт | - | - | - | - | 0,8 | - |
| 1530-0170 | Тройник прямой, диаметр 63 мм | 10шт | - | - | - | - | - | 0,8 |
| 1530-0175 | Угольник прямой, диаметр 20 мм | 10шт | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 1530-0176 | Угольник прямой, диаметр 25мм | 10шт | - | 0,8 | - | - | - | - |
| 1530-0177 | Угольник прямой, диаметр 32 мм | 10шт | - | - | 0,8 | - | - | - |
| 1530-0178 | Угольник прямой, диаметр 40 мм | 10шт | - | - | - | 0,7 | - | - |
| 1530-0179 | Угольник прямой, диаметр 50 мм | 10шт | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 1530-0180 | Угольник прямой, диаметр 63 мм | 10шт | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 1630-0118 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 15 мм | шт | 14 | - | - | - | - | - |
| 1630-0119 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 20 мм | шт | - | 8 | - | - | - | - |
| 1630-0120 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 25 мм | шт | - | - | 6 | - | - | - |
| 1630-0121 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | 6 | - | - |
| 1630-0122 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 40 мм | шт | - | - | - | - | 5 | - |

Окончание таблицы 25-3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 23 | 16-14 24 | 16-14 25 | 16-14 26 | 16-14 27 | 16-14 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1630-0123 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 5 |
| 1630-0126 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 15 мм | шт | 7 | - | - | - | - | - |
| 1630-0127 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 20 мм | шт | - | 4 | - | - | - | - |
| 1630-0128 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 25 мм | шт | - | - | 3 | - | - | - |
| 1630-0129 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | 3 | - | - |
| 1630-0130 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 40 мм | шт | - | - | - | - | 3 | - |
| 1630-0131 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 3 |
| 1630-0134 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 15 мм | шт | 56 | - | - | - | - | - |
| 1630-0135 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 20 мм | шт | - | 32 | - | - | - | - |
| 1630-0136 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 25 мм | шт | - | - | 28 | - | - | - |
| 1630-0137 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 32 мм | шт | - | - | - | 24 | - | - |
| 1630-0138 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 40 мм | шт | - | - | - | - | 18 | - |
| 1630-0139 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 50 мм | шт | - | - | - | - | - | 18 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | 0,1 | 0,069 | 0,06 | 0,121 | 0,085 | 0,085 |
| По проекту | Дюбели с волокнистым уплотнителем | кг | 2,08 | 1,44 | 1,25 | 2,52 | 1,79 | 1,79 |
| По проекту | Наконечники | кг | 0,55 | 0,38 | 0,33 | 0,66 | 0,47 | 0,47 |
| По проекту | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Арматура муфтовая | шт | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Трубы винипластовые | м | 89,9 | 92,9 | 93,8 | 93,7 | 94,6 | 94,6 |

Таблица 25 - 4 - Группа 14 Нормы с 29 по 33

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 29 | 16-14 30 | 16-14 31 | 16-14 32 | 16-14 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 229,6 | 205 | 182,04 | 186,96 | 186,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,9 | 3,9 | 3, 9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,83 | 4,35 | 4,44 | 4,3 | 4,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,62 | 4,12 | 4,18 | 4 | 4 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 1 0 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |

Окончание таблицы 25-4

| Шифр ресурса |  | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-14 29 | 16-14 30 | 16-14 31 |  | 16-14 32 | 16-14 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 204-2900 |  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов с давлением нагнетания: низким 0,1 Мпа [1 кгс/см2], высоким 10 Мпа [10 кгс/см2] | маш-ч | 8,0 | 8,0 | 9,2 |  | 9,8 | 10,0 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 |  | Известь хлорная, марка А | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00005 |  | 0,00008 | 0,0001 |
| 111-0329 |  | Клей 88-СА | кг | 0,57 | 0,86 | 1,43 |  | 2,15 | 3,01 |
| 111-0622 |  | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10м | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  | 0,004 | 0,004 |
| 111-1292 |  | Уайт-спирит | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 |  | 0,00005 | 0,00005 |
| 142-0010-2 |  | Вода | мЗ | 6,62 | 9,54 | 14,25 |  | 23,08 | 30,14 |
| 1113-0282 |  | Метиленхпорид | кг | 0,69 | 1,04 | 1,73 |  | 2,60 | 3,64 |
| 1530-0161 |  | Переход, диаметр 75x63 мм | 10шт | 0,3 | - | - |  | - | - |
| 1530-0162 |  | Переход, диаметр 90x75 мм | 10шт | - | 0,3 | - |  | - | - |
| 1530-0163 | Переход, диаметр 1 1 0x90 мм |  | 10шт | - | - | 0,3 |  |  | - |
| 1530-0164 | Переход, диаметр 140x110 мм |  | 10шт | - | - | - | 0,2 |  | - |
| 1530-0171 | Тройник прямой, диаметр 75 мм |  | 10шт | 0,7 | - | - | - |  | - |
| 1530-0172 | Тройник прямой, диаметр 90 мм |  | 10шт | - | 0,6 | - | - |  | - |
| 1530-0173 | Тройник прямой, диаметр 1 1 0 мм |  | 10шт | - | - | 0,6 | - |  | - |
| 1530-0174 | Тройник прямой, диаметр 140 мм |  | 10шт | - | - | - | 0,4 |  | - |
| 1534-0389 | Переходы, диаметр 160 мм |  | 10шт |  | - | - | - |  | 0,2 |
| 1534-0390 | Тройники прямые и переходные, диаметр 160 мм |  | 10шт | - | - | - | - |  | 0,4 |
| 1630-0124 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 65 мм |  | шт | 2 | - | - | - |  | - |
| 1630-0125 | Соединения на сгоне стальные, переходы, диаметр до 80 мм |  | шт | - | 2 | - | - |  | - |
| 1630-0132 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 65 мм |  | шт | 1 | - | - | - |  | - |
| 1630-0133 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 80 мм |  | шт | - | 1 | - | - |  | - |
| 1630-0140 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 65 мм |  | шт | 10 | - | - | - |  | - |
| 1630-0141 | Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 80 мм |  | шт | - | 8 | - | - |  | - |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета |  | 1000шт | 0,075 | 0,064 | 0,036 | 0,032 |  | 0,032 |
| По проекту | Дюбели с волокнистым уплотнителем |  | кг | 1,58 | 1,34 | 0,76 | 0,67 |  | 0,67 |
| По проекту | Наконечники |  | кг | 0,42 | 0,35 | 0,2 | 0,18 |  | 0,18 |
| По проекту | Муфта |  | 10шт | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |  | 1,3 |
| По проекту | Угольник |  | 10шт | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |
| По проекту | Крепления |  | кг | П | П | П | П |  | П |
| По проекту | Арматура муфтовая |  | шт | П | П | П | П |  | П |
| По проекту | Трубы винипластовые |  | м | 97,4 | 97,4 | 99,6 | 99,2 |  | 99,2 |

# Сборник 21. Электроосвещение зданий

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 21-4-1 -21-4-5 | Добавить шифр ресурса |  | 270-236 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Пылесос промышленный |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 21-4-1 | Графа 4 |  | 0,48 |
|  | 21-4-2 | Графа 5 |  | 0,58 |
|  | 21-4-3 | Графа 6 |  | 0,67 |
|  | 21-4-4 | Графа 7 |  | 0,96 |
|  | 21-4-5 | Графа 8 |  | 1,26 |

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 21-5-1 -21-5-2 | Добавить шифр ресурса |  | 270-236 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Пылесос промышленный |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 21-5-1 | Графа 4 |  | 0,67 |
|  | 21-5-2 | Графа 5 |  | 0,67 |
| 9 | 21-6-1 | Добавить шифр ресурса |  | 270-236 |
| 9 |  | Наименование ресурса |  | Пылесос промышленный |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 21-6-1 | Графа 4 |  | 0,67 |
| 10 | 21-7-1 | Добавить шифр ресурса |  | 270-236 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Пылесос промышленный |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 21-7-1 | Графа 4 |  | 0,67 |
| 13 | 21-9-1 | Шифр ресурса 111-0822 | 0,0025 | - |
|  |  | Шифр ресурса "По проекту" Патроны... | 0,02 | 0,2 |
| 13 |  | То же, Дюбели. | 2 | 20 |
|  |  | То же, Скобы | 2,75 | 27,5 |
|  | 21-9-2 | Шифр ресурса "По проекту" Патроны... | 0,02 | 0,2 |
|  |  | То же, Дюбели | 2 | 20 |
| 15 | Группа 12 | Состав работ дополнить |  | 3. Соединение коробов. 4. Установка крышек и заглушек. |

# Сборник 25. Магистральные и промышленные трубопроводы газонефтепродуктов

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано |  |  | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 79 | Группа 53 | Состав работ дополнить |  |  |  | п. 8 Установка неполяризованного медносульфатного электрода. |
| 80 | Группа 54 | Состав работ изложить в новой редакции | 1 . Рытье ямы и укладка железе [норма 1]. 2. Изготовление и установка металлоконструкций. 3. Установка станции. 4. Прокладка газовой трубы по опоре и затягивание в нее кабеля. 5. Рытье траншеи. 6. Прокладка кабеля от опоры к станции. 7. Засыпка траншеи. 8. Бурение ям для столбов ограждения. 10. Натягивание и крепление металлической сетки и ее окраска. 11. Заземление станции [рытье и засыпка траншеи, забивка электродов и прокладка шин заземления]. 12. Присоединение питающегодренажного кабеля. |  |  |  |
|  | Группа 54 | Шифр ресурса | 204-0502 |  |  | 204-0202 |
|  |  | Наименование ресурса | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] |  |  | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем |
| 81 | Группа 54 | Шифр ресурса По проекту | Станция катодная сетевая - исключить |  |  |  |
| 81 | 25-54-1 | 1110-0171 | 0,024 |  | 0,0018 |  |
|  | 25-54-2 | Тоже | 0,026 |  | 0,0026 |  |
| 83 | 25-58-1 | Затраты труда машинистов | 8,52 |  | 8,73 |  |
|  | 25-58-2 | то же | 8,52 |  | 8,73 |  |
|  | 25-58-3 | то же | 8,52 |  | 8,73 |  |
|  | 25-58-4 | то же | 8,59 |  | 8,87 |  |
| 84 | Группа 60 | Наименование группы |  | Устройство анодного заземления | Устройство анодного заземления [глубина 6-12 м] |  |

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано |  | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состав работ: |  | 3. Укладка заземлителей. | 3. Укладка заземлителей с предварительной очисткой их поверхностей металлическим песком. |
|  |  | То же |  | 5. Прокладка кабеля в траншее. | 5. Прокладка соединительных шин кабелем. |
|  |  | То же |  | 6. Термитная приварка выводов заземлителей... | 6. Пайка выводов заземлителей... |
|  |  | Состав работ дополнить |  |  | 9. Заполнение пространства между заземлителем и стенкой скважины глинистым раствором [норма 1]. 10. Устройство мелкого кирпичного колодца для клеммника. |
| 85 | Группа 62 | Состав работ: |  | 5. ...заполненного солью | 5. ...заполненного солью, затягиванием в анодный кабель, заделки кабеля в аноде и контактной плате, заливка контактной платы горячим битумом |
|  |  | Состав работ дополнить |  |  | 9. Устройство мелкого кирпичного колодца над оголовком заземлителя. |
| 86,87 | Группа 62 | Шифр ресурса |  | 210-0201 | 210-0204 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для бурения скважин глубиной до100; 200 м, начальный диаметр до 190 мм, конечный диаметр до 93; 118 мм, грузоподъемность 2,5т | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т |

Таблицу 87 дополнить следующими ресурсами

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-53 1 | 25-53 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 121-0783 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,026 | 0,026 |
| 1110-0171 | Сталь полосовая 40x4 мм | т | 0,0015 | 0,0015 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 20 до 40 мм | мЗ | 0,041 | 0,041 |
| По проекту | Медносульфатный электрод | шт | 1 | 1 |

Таблицу 88 дополнить следующими ресурсами

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-54 1 | 25-54 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, М400 | т | 0,004 | - |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0863 | 0,0863 |
| 1416-8592 | Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи, длина 3,25 м ПТЗЗ-2 | шт | - | 1 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 20 до 40 мм | мЗ | - | 2,5 |
| По проекту | Заделка концевая | шт | 3 | 3 |
| По проекту | Кабель | м | 17 | 17 |

Таблицу 90 дополнить следующими ресурсами

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-56 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Материалы |  |  |
| По проекту | Наконечник кабельный | шт | 1 |
| По проекту | Термитный патрон | шт | 1 |
| По проекту | Кабель | м | 5 |

Таблицу 92 дополнить следующими ресурсами

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 25-58 1 | 25-58 2 | 25-58 3 | 25-58 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1545-0106 | Масса кабельная МБ-90 |  | 0,00103 | 0,00206 | 0,00309 | 0,00412 |

Таблицу 93 дополнить следующими ресурсами

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 25-59 1 | 25-59 2 | 25-59 3 | 25-59 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш-ч | - | 0,08 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 121-0783 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,0049 | 0,0007 | 0,001 | 0,001 |
| По проекту | Наконечники кабельные | шт | - | 1 | 1 | 1 |
| По проекту | Кабель | м | 5 | - | - | - |
| По проекту | Провод медный | м | 6 | - | - | - |

Таблицу 94 заменить на нижеследующую

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-60 1 | 25-60 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел-ч | 312,84 | 248,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 387,73 | 226,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 16,43 | 16,43 |
| 206-0217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, емкость ковша 0,5 мЗ | маш-ч | 158,87 | 172,1 |
| 207-0116 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, мощность до 59 кВт [80 л.с.] | маш-ч | 32,36 | 34,92 |
| 212-0201 | Автогрейдеры легкого типа, мощность 66,2 кВт [90 л.с.] | маш-ч | 1,67 | 1,67 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на .сооружении магистральных трубопроводов мощность до 96 кВт [130 л. с.] | маш-ч | 1,67 | 1,67 |
| 270-0077 | Комплекты роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш-ч | 176,73 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0038 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непресованные, толщина 10 мм | м2 | 1,28 | 1,28 |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-S, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,3187 | 0,3187 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 27,0 | 27,0 |
| 121-0783 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,0648 | 0,0648 |
| 130-0037 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 8 мм | т | 0,00202 | 0,00202 |

Окончание таблицы 94

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-60 1 | 25-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 130-0038 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 10 мм | т | 0,00168 | 0,00168 |
| 1110-0103 | Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации легкого типа Л | шт | 8 | 8 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | мЗ | 35 | 35 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250x120x65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,85 | 0,85 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 20 до 40 мм | мЗ | 0,72 | 0,72 |
| 142-0010-1 | Глина | мЗ | 14,4 | - |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 24,8 | - |
| 1522-0026 | Припои оловяно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС-40 | т | 0,00148 | 0,00148 |
| 1545-0153 | Наконечники кабельные | шт | 124 | 124 |
| По проекту | Коробка КОР-73 | шт | 101 | 101 |
| По проекту | Столбы железобетонные | мЗ | 0,04 | 0,04 |
| По проекту | Трубы | м | П | П |
| По проекту | Кабель | м | 500 | 500 |
| По проекту | Лента полимерная | м2 | 1,5 | 1,5 |

Таблицу 96 дополнить следующими ресурсами

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-62 1 | 25-62 2 | 25-62 3 | 25-62 4 | 25-62 5 | 25-62 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-S, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,027 | 0,027 | 0,045 | 0,045 | 0,09 | 0,09 |
| 113-0592 | Трубы бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами с правой и левой резьбой без муфт, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,195 | 0,237 | 0,343 | 0,445 | 0,545 | 0,9 |
| 130-0037 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 8 мм | т | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 |
| 1110-0103 | Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации легкого типа Л | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | мЗ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250x120x65 мм, марка М100 | 1 000 шт | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |

Окончание таблицы 96

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-62 1 | 25-62 2 | 25-62 3 | 25-62 4 | 25-62 5 | 25-62 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 20 до 40 мм | мЗ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1522-0026 | Припои оловяно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС-40 | т | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 |
| 1545-0153 | Наконечники кабельные | шт | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| По проекту | Кабель | м | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |

Таблицу 97 дополнить следующими ресурсами

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 25-62 7 | 25-62 8 | 25-62 9 | 25-62 10 | 25-62 11 | 25-62 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-S, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,054 | 0,054 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,18 |
| 113-0592 | Трубы бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами с правой и левой резьбой без муфт, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,5 | 0,595 | 0,9 | 1,15 | 1,5 | 2,35 |
| 130-0037 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 8 мм | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 |
| 1110-0103 | Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации легкого типа Л | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | мЗ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250x120x65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 20 до 40 мм | мЗ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1522-0026 | Припои оловяно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС-40 | т | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |
| 1545-0153 | Наконечники кабельные | шт | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| По проекту | Кабель | м | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |

# Сборник 27. Автомобильные дороги

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 27-39-18 | Затраты труда машинистов | 1,1 | 0,06 |
|  |  | Шифр ресурса 200-0002 | 1,1 | 0,06 |
|  |  | Шифр ресурса 270-0116 | 0,79 | - |
| 44-45 | Группа 59 | Шифр ресурса | 209-1500 | 216-501 |
|  |  | Наименование ресурса | Ямокопатели | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.] глубина бурения 3,5 м |
| 45 | 27-59-5 | Шифр ресурса 200-0002 графа 5 | - | 0,24 |
|  |  | Шифр ресурса 111-1668 | 0,00248 | 0,688 |
|  | 27-59-6 | То же | 0,009 | 1,70 |
|  | 27-59-8 | То же | 0,0081 | 2,24 |
|  | 27-59-9 | То же | 0,0081 | 2,24 |

# Сборник 29. Тоннели и метрополитены

| Стр. |  | Номера сметных норм |  |  | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 16 |  | 29-6-1 |  |  | Средний разряд работ | 2,4 | 4,1 |  |
|  |  | 29-6-2 |  |  | То же | 1,6 | 4,1 |  |
|  |  | 29-7-3 |  |  | То же | 5,9 | 6 |  |
|  |  | 29-7-4 |  |  | То же | 5,9 | 6 |  |
| 17 |  | 29-7-5 |  |  | То же | 5,9 | 6 |  |
|  |  | 29-7-6 |  |  | То же | 5,9 | 6 |  |
|  |  | 29-7-7 |  |  | То же | 5,9 | 6 |  |
|  |  | 29-7-8 |  |  | То же | 5,9 | 6 |  |
| 27 |  | 29-15-1 |  |  | То же | 3,7 | 5 |  |
|  |  | 29-15-2 |  |  | То же | 3,8 | 5 |  |
|  |  | 29-15-3 |  |  | То же | 4,1 | 5 |  |
|  |  | 29-15-4 |  |  | То же | 4,6 | 5 |  |
|  |  | 29-15-5 |  |  | То же | 3,9 | 5 |  |
|  |  | 29-15-6 |  |  | То же | 4 | 5 |  |
|  |  | 29-15-7 |  |  | То же | 4,3 | 5 |  |
|  |  | 29-15-8 |  |  | То же | 4,6 | 5 |  |
|  |  | 29-15-9 |  |  | То же | 4 | 5 |  |
|  |  | 29-15-10 |  |  | То же | 4,2 | 5 |  |
| 27 | 29-15-11 |  |  |  | To же | 4,3 |  | 5 |
| 28 | 29-15-13 |  |  |  | To же | 4 |  | 5 |
|  | 29-15-14 |  |  |  | To же | 4,2 |  | 5 |
|  | 29-15-15 |  |  |  | Тоже | 4,4 |  | 5 |
|  | 29-15-16 |  |  |  | To же | 4,8 |  | 5 |
|  | 29-16-3 |  |  |  | To же | 5,9 |  | 6 |
|  | 29-16-6 |  |  |  | To же | 5,9 |  | 6 |
| 29 | 29-17-1 |  |  |  | Тоже | 4,6 |  | 5,1 |
|  | 29-17-2 |  |  |  | To же | 4,6 |  | 5,1 |
|  | 29-17-3 |  |  |  | Тоже | 4,7 |  | 5,1 |
|  | 29-17-4 |  |  |  | То же | 4,7 |  | 5,1 |
| 31 | 29-21-1 |  |  |  | То же | 3,6 |  | 5 |
|  | 29-21-2 |  |  |  | То же | 3,2 |  | 5 |
|  | 29-21-3 |  |  |  | То же | 3,6 |  | 5 |
|  | 29-21-4 |  |  |  | То же | 3,8 |  | 5 |
| 32 | 29-21-5 |  |  |  | То же | 3,9 |  | 5 |
|  | 29-21-6 |  |  |  | То же | 4,2 |  | 5 |
|  | 29-21-7 |  |  |  | То же | 4,4 |  | 6 |
|  | 29-21-8 |  |  |  | То же | 4,4 |  | 6 |
|  | 29-21-9 |  |  |  | То же | 4,5 |  | 6 |
| 33 | 29-22-1 |  |  |  | То же | 3,7 |  | 5 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
|  | 29-22-2 |  |  |  | То же | 3,2 |  | 5 |
|  | 29-22-3 |  |  |  | То же | 3,6 |  | 5 |
|  | 29-22-4 |  |  |  | То же | 3,7 |  | 5 |
|  | 29-22-5 |  |  |  | То же | 3,9 |  | 5 |
|  | 29-22-6 |  |  |  | То же | 4,2 |  | 5 |
|  | 29-22-7 |  |  |  | То же | 4,4 |  | 6 |
|  | 29-22-8 |  |  |  | То же | 4,4 |  | 6 |
|  | 29-22-9 |  |  |  | То же | 4,5 |  | 6 |
| 34 | 29-23-1 |  |  |  | То же | 3,6 |  | 5 |
|  | 29-23-2 |  |  |  | То же | 3,3 |  | 5 |
|  | 29-23-3 |  |  |  | То же | 3,7 |  | 5 |
|  | 29-23-4 |  |  |  | То же | 3,8 |  | 5 |
| 35 | 29-23-5 |  |  |  | То же | 4 |  | 5 |
|  | 29-23-6 |  |  |  | То же | 4,2 |  | 5 |
|  | 29-23-7 |  |  |  | То же | 4,4 |  | 6 |
|  | 29-23-8 |  |  |  | То же | 4,5 |  | 6 |
|  | 29-23-9 |  |  |  | То же | 4,5 |  | 6 |
| 36 | 29-24-1 |  |  |  | То же | 4 |  | 5 |
|  | 29-24-2 |  |  |  | То же | 3,7 |  | 5 |
|  | 29-24-3 |  |  |  | То же | 4 |  | 5 |
|  | 29-24-4 |  |  |  | То же | 4,1 |  | 5 |
| 37 | 29-24-5 |  |  |  | То же | 4,1 |  | 5 |
|  | 29-24-6 |  |  |  | То же | 4,4 |  | 5 |
|  | 29-24-7 |  |  |  | То же | 4,5 |  | 6 |
|  | 29-24-8 |  |  |  | То же | 4,6 |  | 6 |
|  | 29-24-9 |  |  |  | То же | 4,6 |  | 6 |
| 38 | 29-25-1 |  |  |  | То же | 4 |  | 5 |
|  | 29-25-2 |  |  |  | То же | 3,7 |  | 5 |
|  | 29-25-3 |  |  |  | То же | 3,9 |  | 5 |
|  | 29-25-4 |  |  |  | То же | 4,1 |  | 5 |
|  | 29-25-5 |  |  |  | То же | 4,2 |  | 5 |
|  | 29-25-6 |  |  |  | То же | 4,4 |  | 5 |
|  | 29-25-7 |  |  |  | То же | 4,5 |  | 6 |
|  | 29-25-8 |  |  |  | То же | 4,6 |  | 6 |
|  | 29-25-9 |  |  |  | То же | 4,6 |  | 6 |
| 39 | 29-26-1 |  |  |  | То же | 3,8 |  | 5 |
|  | 29-26-2 |  |  |  | То же | 3,5 |  | 5 |
|  | 29-26-3 |  |  |  | То же | 3,8 |  | 5 |
|  | 29-26-4 |  |  |  | То же | 4,1 |  | 5 |
| 40 | 29-26-5 |  |  |  | То же | 4,3 |  | 5 |
| 40 |  |  |  | 29-26-6 | To же | 4,5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-26-7 | To же | 4,5 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-26-8 | To же | 4,5 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-26-9 | To же | 4,5 |  | 6 |
| 43 |  |  |  | 29-29-1 | То же | 3,6 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-29-2 | To же | 3,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-29-3 | To же | 3,6 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-29-4 | To же | 3,7 |  | 5 |
| 44 |  |  |  | 29-29-5 | То же | 3,9 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-29-6 | To же | 4,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-29-7 | To же | 4,3 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-29-8 | To же | 4,4 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-29-9 | To же | 4,4 |  | 6 |
| 45 |  |  |  | 29-30-1 | To же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-30-2 | To же | 3,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-30-3 | To же | 3,6 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-30-4 | To же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-30-5 | Тоже | 3,9 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-30-6 | То же | 4,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-30-7 | То же | 4,4 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-30-8 | То же | 4,4 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-30-9 | То же | 4,4 |  | 6 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 46 |  |  |  | 29-31-1 | То же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-31-2 | То же | 3,3 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-31-3 | То же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-31-4 | То же | 3,8 |  | 5 |
| 47 |  |  |  | 29-31-5 | То же | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-31-6 | То же | 4,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-31-7 | То же | 4,4 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-31-8 | То же | 4,5 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-31-9 | То же | 4,5 |  | 6 |
| 48 |  |  |  | 29-32-1 | То же | 4,1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-32-2 | То же | 3,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-32-3 | То же | 4,1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-32-4 | То же | 4,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-32-5 | То же | 4,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-32-6 | То же | 4,5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-32-7 | То же | 4,6 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-32-8 | То же | 4,6 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-32-9 | То же | 4,7 |  | 6 |
| 49 |  |  |  | 29-33-1 | То же | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-33-2 | То же | 3,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-33-3 | То же | 4,1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-33-4 | То же | 4,2 |  | 5 |
| 50 |  |  |  | 29-33-5 | То же | 4,3 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-33-6 | То же | 4,5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-33-7 | То же | 4,6 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-33-8 | То же | 4,6 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-33-9 | То же | 4,7 |  | 6 |
| 51 |  |  |  | 29-34-1 | То же | 3,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-34-2 | То же | 3,5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-34-3 | То же | 3,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-34-4 | То же | 4 |  | 5 |
| 52 |  |  |  | 29-34-5 | То же | 4,1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-34-6 | То же | 4,4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-34-7 | То же | 4,5 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-34-8 | То же | 4,5 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-34-9 | То же | 4,5 |  | 6 |
| 53 |  |  |  | 29-35-1 | То же | 4,5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-35-2 | То же | 4,5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-35-3 | То же | 4,6 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-35-4 | То же | 4,7 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-35-5 | То же | 4,7 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-35-6 | To же | 4,7 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-35-7 | To же | 4,8 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-35-8 | Тоже | 4,8 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-35-9 | Тоже | 4,8 |  | 6 |
| 54 |  |  |  | 29-36-1 | To же | 2,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-36-2 | To же | 2,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-36-3 | To же | 2,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-37-1 | To же | 3,6 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-37-2 | To же | 2,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-37-3 | To же | 4 |  | 5 |
| 56 |  |  |  | 29-39-1 | To же | 3,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-39-2 | To же | 3,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-39-3 | To же | 3,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-39-4 | To же | 3,2 |  | 5 |
| 57 |  |  |  | 29-39-5 | Тоже | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-39-6 | То же | 4,2 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-39-7 | То же | 4,3 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-39-8 | То же | 4,4 |  | 6 |
| 58 |  |  |  | 29-40-1 | То же | 2,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-40-2 | То же | 3 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-40-3 | То же | 3,1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-40-4 | То же | 3,1 |  | 5 |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-40-5 | То же | 3,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-40-6 | То же | 3,3 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-40-7 | То же | 3,3 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-40-8 | То же | 3,4 |  | 6 |
| 59 |  |  |  | 29-41-1 | То же | 3,1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-41-2 | То же | 3,1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-41-3 | То же | 3,1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-41-4 | То же | 3,3 |  | 5 |
| 60 |  |  |  | 29-41-5 | То же | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-41-6 | То же | 4,2 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-41-7 | То же | 4,3 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-41-8 | То же | 4,3 |  | 6 |
| 61 |  |  |  | 29-42-1 | То же | 2,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-42-2 | Тоже | 3 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-42-3 | То же | 3,1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-42-4 | То же | 3,2 |  | 5 |
| 62 |  |  |  | 29-42-5 | То же | 3,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-42-6 | То же | 3,3 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-42-7 | Тоже | 3,3 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-42-8 | То же | 3,4 |  | 6 |
|  |  |  |  | 29-43-1 | То же | 1,8 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-43-2 | То же | 1,8 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-43-3 | То же | 1,8 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-43-4 | То же | 2,5 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-43-5 | То же | 2,5 |  | 4,2 |
| 63 |  |  |  | 29-44-1 | То же | 2,2 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-44-2 | То же | 2,8 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-44-3 | То же | 2,8 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-44-4 | То же | 2,8 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-44-5 | То же | 2,8 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-45-1 | То же | 4,9 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-45-2 | То же | 4,9 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-45-3 | То же | 4,9 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-45-4 | То же | 4,9 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-45-5 | То же | 4,9 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-45-6 | То же | 4,9 |  | 5 |
| 64 |  |  |  | 29-46-1 | То же | 3,4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-46-2 | То же | 3,5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-46-3 | То же | 4,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-46-4 | То же | 4,8 |  | 5 |
| 64 |  |  |  | 29-46-5 | To же | 4,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-46-6 | To же | 4,8 |  | 5 |
| 65 |  |  |  | 29-46-7 | To же | 4,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-46-8 | To же | 4,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-46-9 | To же | 4,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-46-10 | То же | 4,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-46-11 | To же | 4,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-46-12 | To же | 4,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-47-1 | To же | 3 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-47-2 | To же | 3,1 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-47-3 | To же | 3,1 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-47-4 | To же | 3,1 |  | 3,7 |
| 66 |  |  |  | 29-47-5 | To же | 3,2 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-47-6 | To же | 3,5 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-47-7 | To же | 3,6 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-47-8 | To же | 3,7 |  | 4,8 |
| 67 |  |  |  | 29-48-1 | To же | 3,9 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-48-2 | To же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-48-3 | To же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-48-4 | To же | 3,7 |  | 5,1 |
|  |  |  |  | 29-48-5 | To же | 3,8 |  | 5,1 |
| 68 |  |  |  | 29-48-6 | То же | 3,9 |  | 5,1 |
|  |  |  |  | 29-48-7 | To же | 4,1 |  | 5,1 |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-48-8 | To же | 4,2 |  | 5,1 |
|  |  |  |  | 29-48-9 | To же | 4,3 |  | 5,1 |
|  |  |  |  | 29-48-10 | To же | 4,3 |  | 5,1 |
| 69 |  |  |  | 29-49-1 | То же | 3,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-49-2 | То же | 3,6 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-49-3 | То же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-49-4 | То же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-49-5 | То же | 3,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-49-6 | То же | 3,9 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-49-7 | То же | 4,1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-49-8 | То же | 4,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-49-9 | То же | 4,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-49-10 | То же | 4,3 |  | 5 |
| 70 |  |  |  | 29-50-1 | То же | 3,9 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-50-2 | То же | 3,6 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-50-3 | То же | 3,6 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-50-4 | То же | 3,6 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-50-5 | То же | 3,7 |  | 5,1 |
| 71 |  |  |  | 29-50-6 | То же | 3,8 |  | 5,1 |
|  |  |  |  | 29-50-7 | То же | 4 |  | 5,1 |
|  |  |  |  | 29-50-8 | То же | 4,2 |  | 5,1 |
|  |  |  |  | 29-50-9 | То же | 4,2 |  | 5,1 |
|  |  |  |  | 29-50-10 | То же | 4,3 |  | 5,1 |
| 72 |  |  |  | 29-51-1 | То же | 3,8 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-51-2 | То же | 4,2 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-51-3 | То же | 4,4 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-51-4 | То же | 4,6 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-51-5 | То же | 4,6 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-51-6 | То же | 4,6 |  | 5,2 |
| 73 |  |  |  | 29-52-1 | То же | 4,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-52-2 | То же | 4,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-52-3 | То же | 4,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-52-4 | То же | 4,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-52-5 | То же | 4,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-52-6 | То же | 4,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-52-7 | То же | 4,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-52-8 | Тоже | 4,7 |  | 5 |
| 74 |  |  |  | 29-53-1 | То же | 2,3 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-53-2 | То же | 2,4 |  | 5 |
| 74 |  |  | 29-53-3 |  | To же | 4,1 |  | 5 |
|  |  |  | 29-53-4 |  | To же | 4,1 |  | 5 |
| 75 |  |  | 29-53-5 |  | To же | 4,1 |  | 5 |
|  |  |  | 29-53-6 |  | Тоже | 4,2 |  | 5 |
|  |  |  | 29-53-7 |  | To же | 4,3 |  | 5 |
|  |  |  | 29-53-8 |  | To же | 4,4 |  | 5 |
|  |  |  | 29-53-9 |  | Тоже | 4,4 |  | 5 |
| 77 |  |  | 29-55-1 |  | To же | 4,5 |  | 5 |
|  |  |  | 29-55-2 |  | To же | 4,5 |  | 5 |
|  |  |  | 29-55-3 |  | To же | 4,5 |  | 5 |
|  |  |  | 29-55-4 |  | To же | 4,3 |  | 5 |
|  |  |  | 29-55-5 |  | To же | 4,3 |  | 5 |
|  |  |  | 29-55-6 |  | To же | 4,4 |  | 5 |
|  |  |  | 29-55-7 |  | To же | 4,4 |  | 5 |
|  |  |  | 29-55-8 |  | To же | 4,5 |  | 5 |
|  |  |  | 29-55-9 |  | To же | 4,5 |  | 5 |
|  |  |  | 29-55-10 |  | To же | 4,5 |  | 5 |
| 78 |  |  | 29-56-1 |  | To же | 4 |  | 5 |
|  |  |  | 29-56-2 |  | To же | 3,6 |  | 5 |
|  |  |  | 29-56-3 |  | To же | 3,4 |  | 5 |
|  |  |  | 29-56-4 |  | To же | 3,5 |  | 5 |
| 79 |  |  | 29-56-5 |  | To же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  | 29-56-6 |  | To же | 3,8 |  | 5 |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  |  | 29-56-7 |  | To же | 3,9 |  | 5 |
|  |  |  | 29-56-8 |  | To же | 4 |  | 5 |
|  |  |  | 29-57-1 |  | To же | 3,3 |  | 5 |
|  |  |  | 29-57-2 |  | To же | 3,6 |  | 5 |
|  |  |  | 29-57-3 |  | To же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  | 29-57-4 |  | To же | 3,9 |  | 5 |
| 80 |  |  | 29-57-5 |  | To же | 4,1 |  | 5 |
|  |  |  | 29-57-6 |  | To же | 4,3 |  | 5 |
|  |  |  | 29-57-7 |  | To же | 4,3 |  | 5 |
|  |  |  | 29-57-8 |  | To же | 4,4 |  | 5 |
| 99 |  |  | 29-68-1 |  | To же | 4,4 |  | 5 |
|  |  |  | 29-68-2 |  | To же | 4,4 |  | 5 |
|  |  |  | 29-68-3 |  | To же | 4,4 |  | 5 |
|  |  |  | 29-68-4 |  | To же | 4,4 |  | 5 |
|  |  |  | 29-68-5 |  | To же | 4,4 |  | 5 |
|  |  |  | 29-68-6 |  | To же | 4,3 |  | 5 |
|  |  |  | 29-68-7 |  | To же | 4,3 |  | 5 |
|  |  |  | 29-68-8 |  | То же | 4,3 |  | 5 |
|  |  |  | 29-68-9 |  | То же | 4,3 |  | 5 |
|  |  |  | 29-68-10 |  | То же | 4,3 |  | 5 |
| 100 |  |  | 29-68-11 |  | То же | 4,3 |  | 5 |
|  |  |  | 29-68-12 |  | То же | 4,3 |  | 5 |
|  |  |  | 29-68-13 |  | То же | 4,3 |  | 5 |
|  |  |  | 29-68-14 |  | То же | 4,3 |  | 5 |
|  |  |  | 29-68-15 |  | То же | 4,3 |  | 5 |
| 102 |  |  | 29-70-1 |  | Тоже | 3,3 |  | 5 |
|  |  |  | 29-70-2 |  | То же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  | 29-70-3 |  | То же | 3,8 |  | 5 |
|  |  |  | 29-70-4 |  | То же | 4 |  | 5 |
|  |  |  | 29-70-5 |  | То же | 4,1 |  | 5 |
|  |  |  | 29-70-6 |  | То же | 4,6 |  | 5,1 |
| 103 |  |  | 29-70-7 |  | То же | 4,7 |  | 5,1 |
|  |  |  | 29-70-8 |  | То же | 4,7 |  | 5,1 |
|  |  |  | 29-70-9 |  | То же | 3,4 |  | 5 |
|  |  |  | 29-70-10 |  | То же | 3,8 |  | 5 |
|  |  |  | 29-70-1 1 |  | То же | 3,9 |  | 5 |
|  |  |  | 29-70-12 |  | То же | 4,1 |  | 5 |
| 104 |  |  | 29-70-13 |  | То же | 4,2 |  | 5 |
|  |  |  | 29-70-14 |  | То же | 4,6 |  | 5 |
| 104 |  |  |  | 29-70-15 | To же | 4,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-70-16 | To же | 4,7 |  | 5 |
| 106 |  |  |  | 29-71-1 | To же | 3,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-71-2 | To же | 3,4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-71-3 | To же | 3,6 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-71-4 | Тоже | 3,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-71-5 | To же | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-71-6 | To же | 4,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-71-7 | To же | 4,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-71-8 | To же | 4,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-71-9 | To же | 3,3 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-71-10 | To же | 3,4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-71-11 | To же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-71-12 | To же | 3,9 |  | 5 |
| 107 |  |  |  | 29-71-13 | To же | 4,1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-71-14 | To же | 4,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-71-15 | To же | 4,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-71-16 | To же | 4,7 |  | 5 |
| 109 |  |  |  | 29-73-1 | To же | 4,2 |  | 5,5 |
|  |  |  |  | 29-73-2 | To же | 4,2 |  | 5,5 |
|  |  |  |  | 29-73-3 | Тоже | 4,2 |  | 5,5 |
|  |  |  |  | 29-73-4 | To же | 4 |  | 5,5 |
|  |  |  |  | 29-73-5 | To же | 3,5 |  | 5,5 |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 112 |  |  |  | 29-75-1 | To же | 3,4 |  | 4,9 |
|  |  |  |  | 29-75-2 | To же | 3,8 |  | 4,9 |
|  |  |  |  | 29-75-3 | To же | 4 |  | 4,9 |
|  |  |  |  | 29-75-4 | To же | 4 |  | 4,9 |
|  |  |  |  | 29-75-5 | To же | 4,2 |  | 4,9 |
|  |  |  |  | 29-75-6 | To же | 4,5 |  | 4,9 |
| 115 |  |  |  | 29-78-1 | To же | 3,6 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-78-2 | To же | 3,6 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-78-3 | То же | 3,8 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-78-4 | То же | 3,9 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-78-5 | То же | 4,1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-78-6 | То же | 4,5 |  | 5,5 |
| 117 |  |  |  | 29-80 -1 | То же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-80-2 | То же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-80-3 | То же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-80-4 | То же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-80-5 | То же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-80-6 | То же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-80-7 | То же | 3,3 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-80-8 | То же | 3,3 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-80-9 | То же | 3,3 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-80-10 | То же | 3,3 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-81-1 | То же | 4,6 |  | 5 |
| 118 |  |  |  | 29-83-1 | То же | 3,6 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-83-2 | То же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-83-3 | То же | 3,9 |  | 5 |
| 140 |  |  |  | 29-94-1 | То же | 2,2 |  | 2,3 |
|  |  |  |  | 29-94-2 | То же | 1,7 |  | 2,3 |
| 168 |  |  |  | 29-115-1 | То же | 3,1 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-115-2 | То же | 3,1 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-115-3 | То же | 3,1 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-115-4 | То же | 3,1 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-115-5 | То же | 3,1 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-115-6 | То же | 3,5 |  | 4,8 |
| 169 |  |  |  | 29-115-7 | То же | 3,5 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-115-8 | То же | 3,5 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-115-9 | То же | 3,5 |  | 4,9 |
|  |  |  |  | 29-115-10 | То же | 3,6 |  | 4,9 |
|  |  |  |  | 29-115-11 | То же | 3,6 |  | 4,9 |
| 169 |  |  |  | 29-115-12 | To же | 3,6 |  | 4,9 |
| 170 |  |  |  | 29-116-1 | To же | 3,4 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-116-2 | To же | 3,4 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-116-3 | Тоже | 3,4 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-116-4 | To же | 3,4 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-116-5 | To же | 3,5 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-116-6 | Тоже | 3,5 |  | 4,8 |
| 171 |  |  |  | 29-117-1 | To же | 2,7 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-117-2 | To же | 2,8 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-117-3 | To же | 2,8 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-117-4 | To же | 2,8 |  | 4,8 |
| 173 |  |  |  | 29-120-1 | To же | 4,9 |  | 5 |
| 176 |  |  |  | 29-123-1 | To же | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-123-2 | To же | 5,3 |  | 5,5 |
|  |  |  |  | 29-123-3 | To же | 2,7 |  | 5 |
| 177 |  |  |  | 29-124-1 | To же | 5,3 |  | 5,8 |
|  |  |  |  | 29-125-1 | To же | 4,8 |  | 5,8 |
| 178 |  |  |  | 29-126-5 | To же | 4,6 |  | 5,5 |
|  |  |  |  | 29-126-6 | To же | 4,7 |  | 5,5 |
|  |  |  |  | 29-126-7 | To же | 3 |  | 4,5 |
|  |  |  |  | 29-126-8 | To же | 3,8 |  | 4,5 |
|  |  |  |  | 29-126-9 | To же | 4,6 |  | 5,4 |
|  |  |  |  | 29-126-10 | To же | 4,7 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-126-11 | To же | 4,6 |  | 5,3 |
| 179 |  |  |  | 29-126-12 | Тоже | 5 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-126-13 | To же | 5,1 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-126-14 | To же | 3,5 |  | 5,5 |
|  |  |  |  | 29-126-15 | To же | 3,6 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-126-16 | To же | 3,7 |  | 5,2 |
| 181 |  |  |  | 29-128-1 | To же | 4,3 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-128-2 | To же | 4,8 |  | 5,4 |
|  |  |  |  | 29-128-3 | To же | 4,9 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-128-4 | To же | 4,4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-128-5 | To же | 4,7 |  | 5,4 |
|  |  |  |  | 29-128-6 | To же | 5 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-128-7 | To же | 4,5 |  | 5,3 |
|  |  |  |  | 29-128-9 | To же | 5 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-128-10 | To же | 5 |  | 5,4 |
|  |  |  |  | 29-128-11 | To же | 4,6 |  | 5,1 |
|  |  |  |  | 29-128-12 | To же | 4,3 |  | 5,1 |
| 182 |  |  |  | 29-128-13 | То же | 4,9 |  | 5,1 |
|  |  |  |  | 29-128-14 | То же | 4,9 |  | 5,1 |
|  |  |  |  | 29-128-15 | То же | 4,9 |  | 5,1 |
|  |  |  |  | 29-128-16 | То же | 4,3 |  | 5,2 |
|  |  |  |  | 29-128-17 | То же | 5 |  | 5,3 |
|  |  |  |  | 29-129-1 | То же | 1,3 |  | 3,8 |
|  |  |  |  | 29-129-2 | То же | 1 |  | 3,8 |
|  |  |  |  | 29-129-3 | То же | 2,9 |  | 3,8 |
| 185 |  |  |  | 29-132-1 | То же | 4,3 |  | 5,3 |
|  |  |  |  | 29-132-2 | То же | 4,4 |  | 5,3 |
|  |  |  |  | 29-132-3 | То же | 3,3 |  | 5,3 |
|  |  |  |  | 29-132-4 | То же | 4,3 |  | 5,3 |
|  |  |  |  | 29-132-5 | То же | 3,6 |  | 5,3 |
|  |  |  |  | 29-132-6 | То же | 2,6 |  | 5,3 |
|  |  |  |  | 29-132-7 | То же | 4,8 |  | 5,3 |
|  |  |  |  | 29-132-8 | То же | 4,6 |  | 5,3 |
|  |  |  |  | 29-132-9 | To же | 4 |  | 5,3 |
|  |  |  |  | 29-132-10 | То же | 4,1 |  | 5,3 |
| 186 |  |  |  | 29-134-1 | То же | 3,3 |  | 3,9 |
|  |  |  |  | 29-134-2 | То же | 3,4 |  | 3,9 |
|  |  |  |  | 29-134-3 | То же | 3,5 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-134-4 | То же | 3,5 |  | 4,1 |
| 186 |  |  |  | 29-135-1 | To же | 3,5 |  | 3,9 |
|  |  |  |  | 29-135-2 | To же | 3,5 |  | 3,9 |
|  |  |  |  | 29-135-3 | To же | 3,5 |  | 3,9 |
| 187 |  |  |  | 29-136-1 | To же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-136-2 | Тоже | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-136-3 | To же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-136-4 | To же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-136-5 | To же | 3,4 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-136-6 | To же | 3,4 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-136-7 | To же | 3,3 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-136-8 | To же | 3,3 |  | 3,7 |
| 188 |  |  |  | 29-137-1 | To же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-137-2 | To же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-137-3 | To же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-137-4 | To же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-137-5 | To же | 3,4 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-137-6 | To же | 3,4 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-137-7 | To же | 3,3 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-137-8 | To же | 3,3 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-137-9 | To же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-137-10 | To же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-137-11 | To же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-137-12 | To же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-137-13 | To же | 3,3 |  | 3,7 |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-137-14 | То же | 3,3 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-137-15 | To же | 3,3 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-137-16 | To же | 3,3 |  | 3,7 |
| 189 |  |  |  | 29-138-3 | To же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-138-4 | То же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-138-5 | То же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-138-6 | То же | 3,3 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-138-7 | То же | 3,3 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-138-8 | То же | 3,3 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-138-9 | То же | 3,3 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-138-10 | То же | 3,3 |  | 4,2 |
| 190 |  |  |  | 29-139-1 | То же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-139-2 | То же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-139-3 | То же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-139-4 | То же | 3,3 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-139-5 | То же | 3,3 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-139-6 | То же | 3,3 |  | 4,2 |
| 191 |  |  |  | 29-139-7 | То же | 3,3 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-139-8 | То же | 3,3 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-139-9 | То же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-139-10 | То же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-139-11 | То же | 3,3 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-139-12 | То же | 3,3 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-139-13 | То же | 3,3 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-139-14 | То же | 3,3 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-139-15 | То же | 3,3 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-139-16 | То же | 3,3 |  | 4,2 |
| 192 |  |  |  | 29-140-1 | То же | 3,4 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-140-3 | То же | 3,4 |  | 3,9 |
|  |  |  |  | 29-141-1 | То же | 3,2 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-141-2 | То же | 3,1 |  | 3,3 |
|  |  |  |  | 29-141-3 | То же | 3,1 |  | 3,8 |
| 193 |  |  |  | 29-142-1 | То же | 3,4 |  | 4,3 |
|  |  |  |  | 29-142-2 | То же | 3,5 |  | 4,3 |
|  |  |  |  | 29-142-3 | То же | 3,6 |  | 4,5 |
| 194 |  |  |  | 29-144-1 | То же | 2,9 |  | 3,3 |
|  |  |  |  | 29-144-2 | То же | 3,5 |  | 3,3 |
|  |  |  |  | 29-144-3 | То же | 2,2 |  | 3,7 |
| 195 |  |  |  | 29-145-1 | To же | 3,8 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-145-2 | To же | 3,8 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-145-3 | To же | 4,2 |  | 4,4 |
|  |  |  |  | 29-145-4 | To же | 3,8 |  | 4 |
|  |  |  |  | 29-145-5 | To же | 3,8 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-145-6 | To же | 3,6 |  | 4 |
|  |  |  |  | 29-145-7 | To же | 4 |  | 4,4 |
|  |  |  |  | 29-145-8 | To же | 4,4 |  | 4,5 |
|  |  |  |  | 29-145-11 | To же | 3,8 |  | 4 |
|  |  |  |  | 29-145-12 | To же | 3,8 |  | 4,2 |
| 196 |  |  |  | 29-145-14 | To же | 4,2 |  | 4,4 |
|  |  |  |  | 29-145-15 | To же | 3,8 |  | 4 |
|  |  |  |  | 29-145-17 | To же | 3,7 |  | 4 |
|  |  |  |  | 29-145-18 | To же | 4,1 |  | 4,4 |
| 197 |  |  |  | 29-146-2 | To же | 4 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-146-3 | To же | 4 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-146-4 | To же | 4 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-146-5 | To же | 3,7 |  | 4 |
|  |  |  |  | 29-146-6 | To же | 3,8 |  | 4 |
| 198 |  |  |  | 29-146-7 | To же | 4 |  | 4,4 |
|  |  |  |  | 29-146-8 | To же | 4 |  | 4,4 |
|  |  |  |  | 29-146-10 | To же | 4 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-146-11 | To же | 4 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-146-12 | To же | 4 |  | 4,1 |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-146-13 | To же | 3,7 |  | 4 |
|  |  |  |  | 29-146-14 | To же | 3,8 |  | 4 |
|  |  |  |  | 29-146-15 | To же | 4 |  | 4,4 |
|  |  |  |  | 29-146-16 | To же | 4 |  | 4,4 |
| 201 |  |  |  | 29-150-1 | To же | 3,8 |  | 4,3 |
| 202 |  |  |  | 29-152-1 | To же | 2,6 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-152-2 | To же | 2,9 |  | 3,9 |
|  |  |  |  | 29-152-3 | To же | 3,1 |  | 4,3 |
|  |  |  |  | 29-152-4 | To же | 3,1 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-152-5 | To же | 3,8 |  | 4,6 |
| 203 |  |  |  | 29-153-1 | To же | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-153-2 | To же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-153-3 | To же | 4,4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-153-4 | To же | 3,5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-154-1 | To же | 3,4 |  | 3,9 |
| 204 |  |  |  | 29-155-1 | To же | 3,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-156-1 | To же | 3,8 |  | 4,4 |
|  |  |  |  | 29-156-2 | To же | 3,8 |  | 4,4 |
|  |  |  |  | 29-156-3 | То же | 3,4 |  | 3,8 |
|  |  |  |  | 29-156-4 | To же | 2,5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-156-5 | То же | 2,3 |  | 5 |
| 205 |  |  |  | 29-157-1 | To же | 3,6 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-157-2 | To же | 2,6 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-157-3 | To же | 3 |  | 5 |
| 206 |  |  |  | 29-158-1 | To же | 4,4 |  | 4,8 |
|  |  |  |  | 29-160-1 | To же | 3,7 |  | 4 |
|  |  |  |  | 29-160-2 | To же | 4,1 |  | 4,4 |
| 207 |  |  |  | 29-161-1 | To же | 2,4 |  | 4,4 |
| 208 |  |  |  | 29-163-1 | To же | 2,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-163-2 | To же | 3 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-163-3 | To же | 3 |  | 4,2 |
| 222 |  |  |  | 29-187-1 | To же | 3,5 |  | 4,7 |
|  |  |  |  | 29-187-2 | To же | 3,6 |  | 4,7 |
|  |  |  |  | 29-187-3 | To же | 4,2 |  | 4,7 |
|  |  |  |  | 29-187-4 | To же | 4,2 |  | 4,6 |
|  |  |  |  | 29-187-5 | To же | 4,2 |  | 4,6 |
|  |  |  |  | 29-187-6 | To же | 3,3 |  | 4,1 |
| 224 |  |  |  | 29-192-1 | To же | 3,3 |  | 3,5 |
| 224 |  |  |  | 29-192-2 | To же | 3,2 |  | 3,6 |
| 226 |  |  |  | 29-194-1 | Тоже | 3,8 |  | 4,5 |
| 231 |  |  |  | 29-200-1 | To же | 3,3 |  | 3,6 |
|  |  |  |  | 29-200-2 | To же | 4 |  | 4,9 |
|  |  |  |  | 29-200-3 | Тоже | 4 |  | 4,9 |
|  |  |  |  | 29-200-4 | To же | 3,4 |  | 4 |
|  |  |  |  | 29-200-5 | To же | 3,4 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-200-9 | To же | 3,9 |  | 5,1 |
|  |  |  |  | 29-200-10 | To же | 3,9 |  | 5,1 |
|  |  |  |  | 29-200-11 | To же | 3,7 |  | 4 |
|  |  |  |  | 29-200-12 | To же | 3,7 |  | 3,8 |
| 233 |  |  |  | 29-201-1 | To же | 3,4 |  | 3,5 |
|  |  |  |  | 29-201-4 | To же | 3,6 |  | 3,9 |
|  |  |  |  | 29-201-5 | To же | 4 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-201-6 | To же | 4 |  | 4,2 |
| 234 |  |  |  | 29-202-1 | To же | 3,7 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-202-2 | To же | 4,1 |  | 4,3 |
|  |  |  |  | 29-202-3 | To же | 4,1 |  | 4,3 |
|  |  |  |  | 29-202-4 | To же | 3,7 |  | 4,1 |
| 235 |  |  |  | 29-202-5 | To же | 4,1 |  | 4,3 |
|  |  |  |  | 29-202-6 | To же | 4,1 |  | 4,3 |
|  |  |  |  | 29-202-8 | To же | 4,1 |  | 4,2 |
|  |  |  |  | 29-202-9 | To же | 4,1 |  | 4,2 |
| 236 |  |  |  | 29-204-1 | To же | 2,7 |  | 3,2 |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 237 |  |  |  | 29-206-4 | To же | 3,8 |  | 4 |
|  |  |  |  | 29-206-6 | To же | 3,4 |  | 3,5 |
| 238 |  |  |  | 29-206-7 | To же | 3,5 |  | 3,9 |
|  |  |  |  | 29-206-11 | To же | 3,5 |  | 3,6 |
| 243 |  |  |  | 29-211-5 | To же | 3,2 |  | 3,3 |
| 245 |  |  |  | 29-214-1 | To же | 2,7 |  | 2,9 |
|  |  |  |  | 29-215-1 | To же | 3.5 |  | 3,7 |
|  |  |  |  | 29-215-2 | To же | 3,3 |  | 3,5 |
|  |  |  |  | 29-215-3 | To же | 3,2 |  | 3,6 |
| 246 |  |  |  | 29-217-1 | To же | 2,7 |  | 3 |
|  |  |  |  | 29-217-2 | To же | 2,7 |  | 3 |
|  |  |  |  | 29-217-3 | To же | 2,8 |  | 3 |
| 247 |  |  |  | 29-217-5 | To же | 2,7 |  | 3 |
|  |  |  |  | 29-217-6 | To же | 2,7 |  | з |
|  |  |  |  | 29-217-7 | To же | 2,8 |  | 3 |
|  |  |  |  | 29-218-1 | To же | 2,8 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-218-2 | То же | 3 |  | 4 |
| 248 |  |  |  | 29-219-1 | To же | 3,8 |  | 3,9 |
|  |  |  |  | 29-220-1 | To же | 3,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-220-2 | To же | 3,2 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-220-4 | To же | 4,7 |  | 5 |
| 249 |  |  |  | 29-220-5 | To же | 4,7 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-220-7 | To же | 3,3 |  | 5 |
|  |  |  |  | 29-220-8 | To же | 3,3 |  | 5 |
| 251 |  |  |  | 29-223-1 | To же | 3,4 |  | 4,1 |
| 252 |  |  |  | 29-224-1 | To же | 3,1 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-225-1 | To же | 3,1 |  | 4,3 |
| 253 |  |  |  | 29-226-1 | To же | 3 |  | 4,3 |
| 257 |  |  |  | 29-234-1 | To же | 3,9 |  | 4,8 |
| 258 |  |  |  | 29-235-1 | To же | 2,5 |  | 4,9 |
|  |  |  |  | 29-236-1 | To же | 3,2 |  | 4,4 |
| 259 |  |  |  | 29-238-1 | To же | 2,9 |  | 3,2 |
| 260 |  |  |  | 29-240-1 | To же | 4 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-240-2 | To же | 4 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-240-3 | To же | 4 |  | 4,1 |
|  |  |  |  | 29-240-4 | To же | 4 |  | 4,1 |
| 263 |  |  |  | 29-244-1 | To же | 4,3 |  | 5 |

# Сборник 33. Линии электропередачи

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническая часть | п. 1.1. 8 абзац 5 изложить в новой редакции | - перемещение машин и механизмов (кроме механизированных орудий производства) от места работы на трассе до места ночной стоянки. Указанные затраты должны учитываться в главе 9 сводного сметного расчета отдельным расчетом с оплатой их за фактически выполненные работы. |  |
| 9 |  | Раздел 1.4.1 "Общие указания" пункт 1.4.1.4 абзац 3 изложить в новой редакции | Для учета других грунтовых условий из указанных норм исключаются соответственно затраты, приведенные в нормах групп 203, 214 и 217, затраты на производство земляных работ определяются по соответствующим нормам ДБН Д.2.2-1-99 и проектным объемам определенным ППР или ПОС. |  |
| 11 |  | Раздел 1.5.1 "Общие указания" дополнить пунктом 1.5.1.5 | п. 1.5. 1.5 В нормах группы 251 учтено бурение котлованов в фунтах 1-2 группы естественной влажности. Для учета других грунтовых условий из норм группы 251 следует исключать затраты, приведенные в нормах группы 252, а затраты на производство земляных работ определять по соответствующим нормам ДБН Д.2.2-1.99 и проектным объемам. |  |
| 12 |  | Раздел 1.6.1 "Общие указания" дополнить пунктом 1.6.1.3 | п. 1.6. 1.3 Нормы группы 257 учитывают затраты на установку одностоечных, опор с бурением ям в грунтах 1-4 группы естественной влажности. Для учета других грунтовых условий из норм группы 257 следует исключать затраты, приведенные в нормах группы 258, а затраты на производство земляных работ определять по соответствую- щим нормам ДБН Д.2.2-1-99 и проектным объемам. |  |
| 90 | Группа 257 | Состав работ изложить в новой редакции | 1 . Разбивка трассы и установка контрольных колышков [пикетов]. 2. Оснастка одностоечных железобетонных опор. 3. Установка опор в готовые ямы. 4. Выверка опор и засыпка ям с послойным трамбованием грунта. 5. Укладка труб для ввода кабеля в опору [норма 1] . |  |
| 91 | 33-257-1 | Добавить шифр ресурса |  | 113-0018 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм |
|  |  | Единица измерения ресурса |  | м |
|  |  | Графа 4 |  | 140 |
| 91 | Группа 259 | Состав работ дополнить |  | 5.Укладка труб для ввода кабеля в опору. |

Таблицу 140 дополнить следующими ресурсами

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 33-259 1 | 33-259 2 | 33-25 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 113-0016 | Трубы стальные сварные водстазопровод-ные с резьбой, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 32 м, толщина стенки 3,2 мм | м |  |  |  |
| 113-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 1,2 |  |
| 113-0018 | Трубы стальные сварные водогазопровод-ные с резьбой, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | - | - | 1,4 |

# Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Дополнить сборник следующими нормами:

Группа 99  	 Устройство ввода кабелей в здание

Состав работ:		1. Разборка и восстановление отмостки. 2. Углубление траншеи и устройство песча

ной подушки. 3. Укладка трубопровода в проем через стену. 4. Заделка проема кир

пичем. 5. Гидроизоляция стены битумом и глиной. б.Уплотнение труб при вводе их в

здание.

Измеритель:	 1 ввод

    - Устройство ввода кабелей в здание

Таблица 139 - Группа 99 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 34-99 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,00016 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,76 |
| 113-0697 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм | м | 6,12 |
| 1421-9863 | Смеси асфальтобетонные холодные [асфальтобетон] (дорожные)(аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип БХ, марка 1 | т | 0,071 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | мЗ | 0,142 |

Окончание таблицы 139

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 34-99 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250x120x65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,016 |
| 142-0010-1 | Глина обыкновенная | мЗ | 0,288 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,05 |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | мЗ | 0,001 |

## Группа 100  	 Пересечение кабелей с действующими коммуникациями

Состав работ: 		1. Разработка грунта в опасной зоне. 2. Доработка грунта вручную и зачистка дна

котлована [норма 3]. 3. Временная защита и подвеска действующих коммуникаций

[нормы 1-2]. 4. Восстановление защиты действующих кабелей [норма 1]. 5. Протяги

вание 1/3 строительной длины кабеля под действующими коммуникациями [нормы 1-

2]. 6. Подготовка изолируемой поверхности и укладка теплоизоляционных материа

лов [норма 3]. 7. Устройство защиты теплоизоляционного слоя от механических по

вреждений и проникновения влаги [норма 3]. 8. Укладка труб под теплопроводом

[норма 4].

Измеритель: 		1 пересечение

Пересечение кабелей:

    - с кабельной траншеей

    - с трубопроводом

    - над теплопроводом

    - под теплопроводом

Таблица 140 - Группа 100 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерен. | 34-100 1 | 34-100 2 | 34-100 3 | 34-100 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 21,3 | 20,8 | 73,3 | 69,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | - | - | 5,6 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч |  | - | 2,8 | - |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, емкость ковша 0,25 мЗ | маш-ч | - | - | 2,5 | - |
| 207-0148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, мощность 59 кВт [80 л. с.] | маш-ч | - | - | 0,3 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,06 | 0,06 | - | - |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,00051 | 0,01 | - |
| 111-0824 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,00135 | 0,00135 | - | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | - | - | - | 1,14 |
| 113-0697 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм | м | - | - | - | 18 |
| 1530-0148 | Манжеты полиэтиленовые | 10 шт | - | - | - | 0,3 |
| По проекту | Теплоизоляционные изделия | мЗ | - | - | 1,53 | - |
| По проекту | Материал защиты теплоизоляции | м2 | - | - | 25,5 | - |

# Сборник 44. Подводностроительные [водолазные] работы

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | Группа 40 | измеритель | 100 мЗ уплотняемой постели | 100 м2 уплотняемой постели |

# Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений

Дополнить сборник следующими нормами:

Группа 64        Сверление горизонтальных  отверстий  в железобетонных  конструкциях сверлильным устройством HCCB-6D HYDROSTRESS

Состав работ: 		1.Разметка мест сверления отверстий. 2. Подноска сверлильного устройства, шлан

гов, проводов и других вспомогательных приспособлений на расстояние до 50 м. 3.

Установка, выверка и крепление сверлильного устройства с просверливанием от

верстия для крепления направляющих. 4. Присоединение к электро- и водопровод

ным сетям. 5. Сверление отверстий. 6.Снятие крепления. 7. Удаление керна с пр

осверливанием отверстия перфоратором. 8.Отсоединение от электро- и водопро

водных сетей.

Измеритель:		1 отверстие

Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях сверлильным устройством HCCB-6D HYDROSTRESS при глубине сверления 1000 мм,

46-64-1		диаметр отверстия 112 мм

46-64-2		диаметр отверстия 202 мм

Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях сверлильным устройством HCCB-6D HYDROSTRESS

46-64-3		диаметр отверстия 112 мм

    - диаметр отверстия 202 мм

Таблица 82 - Группа 64 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 46-64 1 | 46-64 2 | 46-64 3 | 46-64 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,97 | 10,58 | 0.173 | 0,212 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 233-601 | Сверлильное устройство HCCB-6D HYDROSTRESS | маш-ч | 3,985 | 5,29 | 0,0865 | 0,106 |
| 200-0064 | Перфораторы электромагнитные | маш-ч | 0,127 | 0,127 | 0,006 | 0,006 |
|  | Ма териалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | мЗ | 0,00726 | 0,01079 | 0,0000726 | 0,0001079 |
| 111-1910 | Сверлильные коронки В-373 | шт | 0,0098 | 0,0137 | 0,000098 | 0,000137 |
| 111-1904 | Крепежные анкера [анги] НКДМ-12 х 50 | шт | 2 | 2 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1905 | Крепежные болты 99MS 60051-00 | шт | 0,016 | 0,016 | 0,00016 | 0,00016 |

Группа 65	 Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях сверлильным устройством HCCB-6D HYDROSTRESS

Состав работ: 	1. Разметка мест сверления отверстий. 2. Подноска сверлильного устройства, шлангов, про

водов и других вспомогательных приспособлений на расстояние до 50 м. 3. Установка, вы

верка и крепление сверлильного устройства с просверливанием отверстия для крепления

направляющих. 4. Присоединеие к электро- и водопроводным сетям. 5. Сверление отвер

стий . 6.Снятие крепления. 7. Удаление керна с просверливанием отверстия перфоратором.

8. Отсоединение от электро-и водопроводных сетей.

Измеритель:       1 отверстие

Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях сверлильным устройством HCCB-6D HYDROSTRESS при глубине сверления 1000 мм,

46-65-1		диаметр отверстия 112 мм

46-65-2		диаметр отверстия 202 мм

Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях сверлильным устройством HCCB-6D HYDROSTRESS

46-65-3		диаметр отверстия 112 мм

    - диаметр отверстия 202 мм

Таблица 83 - Группа 65 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 46-65 1 | 46-65 2 | 46-65 3 | 46-65 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,77 | 9,02 | 0,142 | 0,172 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Окончание таблицы 83

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 46-65 1 | 46-65 2 | 46-65 3 | 46-65 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 233-601 | Сверлильное устройство HCCB-6D HYDROSTRESS | маш-год | 3,385 | 4,51 | 0,071 | 0,086 |
| 200-0064 | Перфораторы электромагнитные | маш-год | 0,1 | 0,1 | 0,005 | 0,005 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | мЗ | 0,0065 | 0,00963 | 0,000065 | 0,0000963 |
| 111-1910 | Сверлильные коронки В-373 | шт | 0,0085 | 0,0119 | 0,000085 | 0,000119 |
| 111-1904 | Крепежные анкера [цанги] НКДМ-12x50 | шт | 2 | 2 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1905 | Крепежные болты 99MS 60051-00 | шт | 0,016 | 0,016 | 0,00016 | 0,00016 |

Группа 66         Резка вертикальных   конструкций настенной пилой

DZ-S Set В HYDROSTRESS

Состав работ:	 1. Разметка мест резки. 2. Подноска режущего устройства, шлангов, проводов и дру

гих вспомогательных приспособлений на расстояние до 50 м. 3. Установка, выверка

и крепление настенной пилы с просверливанием отверстия для крепления направ

ляющих. 4. Присоединение к электро- и водопроводным сетям. 5. Резка вертикаль

ной поверхности конструкций настенной пилой. 6. Перестановка пилы 7.Снятие пи

лы. 8. Отсоединение от электро- и водопроводных сетей.

Измеритель: 		1 м реза

Резка настенной пилой DZ-S Set В HYDROSTRESS при глубине реза 500 мм

вертикальных конструкций:

46-66-1		бетонных

46-66-2         	 железобетонных

Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины реза настенной пилой

DZ-S Set В HYDROSTRESS вертикальных конструкций:
46-66-3		бетонных

    - железобетонных

Таблица 84 - Группа 66 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 46-66 1 | 46-66 2 | 46-66 3 | 46-66 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,20 | 3,69 | 0,048 | 0,0584 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 233-602 | Настенная пила DZ-S Set В HYDROSTRESS | маш-год | 1,6 | 1,845 | 0,024 | 0,0292 |
| 233-604 | Маслостанция CR-2 | маш-год | 1,6 | 1,845 | 0,024 | 0,0292 |
| 200-0064 | Перфораторы электромагнитные | маш-год | 0,057 | 0,07 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | мЗ | 0,0011 | 0,00132 | 0,000022 | 0,0000264 |
| 111-1906 | Сверла кольцевые алмазные, диаметр 15 мм | шт | 0,00128 | 0,00128 | 0,0000256 | 0,0000256 |
| 1110-137 | Канат двойной свивки, тип ПК-Р, конструкция 6x1 9[1 +6+6/6]+ 1о.с. маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметр каната 8,3 мм | 10 м | 0,00001 | 0,00001 | 0,0000002 | 0,0000002 |
| 111-0309 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,000000001 | 0,000000001 |
| 111-1907 | Диск алмазный WS ЗОХ, диаметр 1200 мм | шт | 0,0051 | 0,00585 | 0,000102 | 0,000117 |
| 111-1904 | Крепежные анкера [цанги] НКДМ-12х50 | шт | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| 111-1905 | Крепежные болты 99MS 60051-00 | шт | 0,0133 | 0,0133 | 0,000133 | 0,000133 |

Группа 67	Резка вертикальных железобетонных   конструкций канатной пилой SK-SD Set С HYDROSTRESS

Состав работ: 1. Разметка мест резки. 2. Подноска режущего устройства, шлангов, проводов и других вспо

могательных приспособлений на расстояние до 50 м. 3. Установка, выверка и крепление ка

натной пилы. 4. Присоединение к электро- и водопроводным сетям. 5. Резка вертикальной

поверхности железобетонных конструкций канатной пилой. 6. Перестановка пилы. 7.Снятие

пилы. 8. Отсоединение от электро- и водопроводных сетей.

Измеритель:     1 м реза

46-67-1		Резка вертикальных железобетонных конструкций канатной пилой

SK-SD Set CHYDROSTRESS , глубина реза 1500 мм
46-67-2		Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины реза вертикальных

железобетонных конструкций канатной пилой SK-SD Set CHYDROSTRESS

Таблица 85 - Группа 67 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 46-67-1 | 46-67-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,17 | 0,015 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 233-603 | Канатная пила SK-SD Set С HYDROSTRESS | маш-ч | 2,085 | 0,0075 |
| 233-604 | Маслостанция CR-2 | маш-ч | 2,085 | 0,0075 |
| 200-0064 | Перфораторы электромагнитные | маш-ч | 0,068 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | мЗ | 0,00264 | 0,0000176 |
| 111-1909 | Канат BS 30 | м | 0,11 | 0,00073 |

Группа 68	 Резка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций нарезчиком швов GSA-

20LS HYDROSTRESS

Состав работ: 		1. Разметка мест резки. 2. Подноска режущего устройства, шлангов, проводов и дру

гих вспомогательных приспособлений на расстояние до 50 м. 3. Подготовка меха

низма к работе с присоединением к электро- и водопроводным сетям. 5. Резка швов

горизонтальной поверхности бетонных конструкций. 6. Отсоединение от электро- и

водопроводных сетей.

Измеритель:      1 м реза

46-68-1		Резка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций нарезчиком швов

GSA-20LS HYDROSTRESS, глубина реза 200 мм

46-68-2         	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины реза горизонтальных поверхностей бетонных конструкций нарезчиком швов GSA-20LS HYDROSTRESS

Таблица 86 - Группа 68 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 46-68-1 | 46-68-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,39 | 0,039 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 233-605 | Нарезчик швов GSA-20LS HYDROSTRESS | маш-ч | 0,695 | 0,0195 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | мЗ | 0,00207 | 0,0001035 |
| 111-1908 | Диск алмазный АВТ 26 | шт | 0,0117 | 0,000585 |

Группа 69         Разрушение бетонных конструкций бетоноломом SP-280

Состав работ:     1. Подноска бетонолома, шлангов, проводов и других вспомогательных приспособлений на

расстояние до 50 м. 2. Присоединение к электросети. 3.Разрушение бетонных конструкций с

помощью бетонолома SP-280. 4. Отсоединение от электросети.

Измеритель:      1 мЗ

46-69-1		Разрушение бетонных конструкций бетоноломом SP-280

Таблица 87 - Группа 69 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 46-69-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 233-606 | Бетонолом SP-280 | маш-ч | 0,53 |
| 233-604 | Маслостанция CR-2 | маш-ч | 0,53 |
|  | Материалы |  |  |
| 142-10-2 | Вода | мЗ | 0,000065 |