ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ

ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ДБН Д.1.1-2-99

Изменение №1

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ДБН Д.2.2-99

Изменение №3

## Издание официальное

Министерство строительства,  архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Киев 2006

| РАЗРАБОТАНЫ: | "Центром маркетинговых исследований в строительстве Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением ценообразования, экспертизы и контроля стоимости в строительстве Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 28.02.2006 года № 55 |

Днепропетровск 2006

# Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на строительные работы ДБН Д.1.1-2-99

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 2. Порядок применения ресурсных элементных сметных норм | 2.11 | При строительстве зданий высотой 15 м и более следует учитывать... | При строительстве зданий высотой 25 м и более следует учитывать... |

# Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы
ДБН Д.2.2-99

# Сборник 1. Земляные работы

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Техническая часть | П.1.1.8.25 | ...на каждом строительстве или сооружении. | ...на каждом строительстве или сооружении с учетом износа. |
| 18 |  | Таблица 10 строка 1.3.35 Графа 2 | 12, 13, 17, 18, 42, 43 | 12, 13, 17, 18 |
|  |  | То же, Строка 1.3.36 | 12, 13, 17, 18, 42, 43 | 12, 13, 17, 18 |
| 19, 20 |  | То же, строки 1.3.54-1.3.57 | 10-13, 73 | 10-13, 15-18, 73 |
| 141 | 1-131-6 | Затраты труда машинистов | 1,04 | 5,2 |
|  |  | Шифр ресурса 201-0312 | 1,04 | 5,2 |
|  |  | Шифр ресурса 212-0701 | 2,09 | 10,42 |

# Сборник 4. Скважины

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Техническая часть | 1.1 Общие указания | Пункт 1.1.27 исключить |  |
| 12 | Техническая часть | Таблица 8 Строка 5 графа 2 | ..., туфы. Неустойчивые | ..., туфы. |
|  |  | То же, строка 6 графа 2 | грунты... | Неустойчивые грунты... |
|  |  | То же, строка 6 графа 1 | - | 2 |
| 59 | 4-54-10 -4-54-12 | Наименование норм | ... при роторном бурении ... | ... при колонковом бурении ... |

# Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническая часть | 1.1 Общие указания п. 1.1.2 абзац 5 | - установку арматуры для железобетонных конструкций со сваркой или вязкой и выправкой арматуры, ... | - установку арматурных каркасов, сеток и установку арматуры отдельными стержнями со сваркой или вязкой их между собой и выправкой арматуры, ... |
| 4 | Техническая часть | То же, п .1.1.27 | ...разборно-переставной металлической мелкощитовой опалубки. | ...разборно-переставной мелкощитовой опалубки. |
|  |  | 1.2 Правила исчисления объемов работ добавить пункт 1.2.9 | 1.2.9 Объем монолитных железобетонных криволинейных плит определяется как произведение площади перекрытия криволинейных очертаний на толщину плиты. Площадь криволинейных плит перекрытия следует определять либо как секторы между радиусами начала и конца закруглений [при выпуклых закруглениях], либо между прямыми, касающимися закругленной части [при вогнутой поверхности]. |  |
| 5 |  | Таблица 3 п.1.3.1-п.1.3.4 графа 2 | 1-25 | 1-14, 16-20, 22-25 |
|  |  | Таблица 3 дополнить | Графа 1 1.3.8 При применении несъемной опалубки взамен инвентарной оборачиваемой Графа 2 группа 50 Графа 3 коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,75 Графа 4 коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,8 |  |
| 18 | Группа 11 | Состав работ добавить п. 8 |  | п.8 Установка арматуры [норма 10]. |
| 25 | 6-15-1 | Шифр ресурса 204-502 | 0,1 | 126 |
| 45 | 6-32-1 | Шифр ресурса 115-0032 | 0,15 | 0,04 |
|  |  | То же, 115-0035 | 0,18 | 0,065 |
|  |  | То же, 115-0046 | 16 | 3,2 |
| 51 | 6-40-2 | Шифр ресурса 231-0108 | - | 1,8 |
| 61 | 6-54-1 | Шифр ресурса 1424-11623 | 0,128 | П |
|  | 6-54-2 | То же | 0,149 | П |
|  | 6-54-3 | То же | 0,192 | П |
|  | 6-54-4 | То же | 0,234 | П |
| 62 | 6-54-5 | Шифр ресурса 1424-11612 | 0,128 | П |
|  | 6-54-6 | То же | 0,149 | П |
|  | 6-54-7 | То же | 0,192 | П |
|  | 6-54-8 | То же | 0,234 | П |

Дополнить норму 6-32-1 следующими ресурсами: Таблица 54   -   Группа 32   Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-32 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Материалы |  |  |
| 115-0003 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 24 мм | т | 0,004 |
| 115-0019 | Шайбы пружинные, путевые, исполнение 1, диаметр резьбы болтов 24 мм | т | 0,0004 |
| 116-0006 | Костыли, сечение стержня 12x12 мм, из стали кипящих марок | т | 0,008 |

Дополнить нормы группы 53 следующими ресурсами: Таблица 84  -  Группа 53 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-53 1 | 6-53 2 | 6-53 3 | 6-53 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0584 | Масло антраценовое | т | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 |

Дополнить нормы группы 54 следующими ресурсами: Таблица 85   -   Группа 54 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | ##### Наименование ресурса | Единица измер. | 6-54 1 | 6-54 2 | 6-54 3 | 6-54 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0584 | Масло антраценовое | т | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 |

Дополнить нормы группы 54 следующими ресурсами: Таблица 86  -   Группа 54 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | #### Наименование ресурса | Единица измер. | 6-54 5 | 6-54 6 | 6-54 7 | 6-54 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0584 | Масло антраценовое | т | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 |

# Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Техническая часть | 1.1 Общие указания п.1.1.16 строка 2 | ...тепловых электростанции высотой 15 м и более... | ...тепловых электростанции высотой 25 м и более... |
| 4 | Техническая часть | То же, п.1.1.38 | Устройство каркасов стен нормами группы 64 не учтено. | Устройство каркасов стен нормами группы 65 не учтено. |
|  |  | То же, п.1.1.39 | Монтаж элементов фахверка нормами группы 66 не учтен. | Монтаж элементов фахверка нормами группы 67 не учтен. |
| 8 | 7-3-4, 7-3-5 | Шифр ресурса 111-0857 | 2 | 84 |
| 9 | 7-3-6, 7-3-7 | То же | 4 | 98 |
| 9 | 7-4-1 | Шифр ресурса 200-0002 | 3,67 | 0,88 |
|  | 7-4-2 | То же | 0,62 | 0,15 |
|  | Группа 4 | Добавить шифр ресурса |  | 202-1244 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 7-4-1 | Графа 4 |  | 2,03 |
|  | 7-4-2 | Графа 5 |  | 0,4 |
|  | 7-4-1 | Затраты труда машинистов | 3,67 | 2,91 |
|  | 7-4-2 | То же | 0,62 | 0,55 |
| 35 | Группа 15 | Состав работ | 4. Установка опорных консолей. | 4. Установка опорных консолей [нормы 3, 10, 17, 27, 32]. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Группа 17 | Состав работ добавить п.2 |  | 2. Укладка раствора или упругих прокладок в горизонтальных швах. |
| 48 | 7-19-2 | Шифр ресурса | 111-1367 | 111-1615 |
|  |  | Наименование ресурса | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр свыше 11 мм | Гермит [шнур], диаметр 40 мм |
|  |  | Графа 5 | 105 | 34,65 |
| 51 | 7-22-1 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0117 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Вибраторы глубинные |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 4 |  | 40,32 |
|  |  | Добавить шифр ресурса |  | 111-0816 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  |  | Графа 4 |  | 0,02 |
| 54 | 7-24-14 | Добавить шифр ресурса |  | 205-0102 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 5 мЗ/мин |
|  |  | Единица измерения |  | Маш-ч |
|  |  | Графа 5 |  | 0,43 |
|  |  | Добавить шифр ресурса |  | 233-1100 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Трамбовки пневматические при работе от компрессора |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 5 |  | 0,86 |
|  | 7-24-14 | Затраты труда машинистов | 11,4 | 11,83 |
| 55 | 7-25-3 | Шифр ресурса 270-0050 | 181,25 | - |
| 56 | 7-25-7 | То же | 90,63 | - |
|  | 7-25-8 | То же | - | 90,63 |
|  | 7-25-10 | То же | 90,63 | - |
|  | 7-25-9 | Шифр ресурса 206-0246 | 0,1 | - |
|  |  | Затраты труда машинистов | 3,26 | 3,16 |
|  | 7-25-10 | Шифр ресурса 206-0246 | 0,1 | - |
|  |  | Затраты труда машинистов | 57,27 | 57,17 |
| 57 | 7-26-2 | Добавить шифр ресурса |  | 111-0816 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 |  | Единица измерения |  | т |
|  |  | Графа 4 |  | 0,0094 |
| 57 | 7-27-1 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0117 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Вибраторы глубинные |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 4 |  | 92,4 |
| 57 | 7-27-1 | Шифр ресурса 202-1141 | 48,59 | 38,0 |
|  |  | Затраты труда машинистов | 48,59 | 38,0 |
| 58 | Группа 30 | Состав работ | 6. Инъецирование вертикальных стыков раствором [нормы 6-10] | 6. Инъецирование вертикальных стыков раствором [нормы 6-14] |
| 75 | 7-44-7 | Шифр ресурса 111-0871 | 0,044 | 4,4 |
|  | 7-44-8 | То же | 0,05957 | 5,957 |
|  | 7-44-9 | То же | 0,05957 | 5,957 |
| 78 | 7-47-4 | Шифр ресурса 1425-11683 | 1,61 | 0,61 |
| 85 | Группа 53 | Состав работ | 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен [нормы 1, 2, 5-8] | 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен [нормы 1, 2, 5-10] |
| 86 | 7-53-9 | Шифр ресурса 204-0502 | - | 14,5 |
|  |  | Шифр ресурса 111-1529 | - | 0,01 |
| 86 | 7-53-10 | Шифр ресурса 204-0502 | - | 31,5 |
|  |  | Шифр ресурса 111-1529 | - | 0,027 |
| 87 | 7-54-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 1335,45 | 1060 |
|  | 7-54-2 | То же | 1663,15 | 1216,55 |
|  | 7-54-3 | То же | 1454,35 | 1145,5 |
|  | 7-54-4 | То же | 1985,05 | 1315,15 |
| 89 | 7-57-6 | Шифр ресурса 203-1001 | 4,58 | - |
|  |  | Затраты труда машинистов | 9,45 | 4,87 |
| 90 | 7-57-7 | Шифр ресурса 203-1001 | 8,41 | - |
|  |  | Затраты труда машинистов | 16,97 | 8,56 |
| 91 | 7-59-1 | Затраты труда машинистов | 3,36 | 3,95 |
|  | 7-59-2 | То же | 3,36 | 3,95 |
| 92 | Группа 60 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1483 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  | 7-60-1 | Графа 4 |  | 0,0003 |
|  | 7-60-2 | Графа 5 |  | 0,0003 |
|  | 7-60-3 | Графа 6 |  | 0,0003 |
| 97 | 7-71-1 | Шифр ресурса | 233-1400 | 270-0090 |
|  |  | Наименование ресурса | Станок камнерезный универсальный | Пила дисковая электрическая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 7-71-1 | Затраты труда машинистов | 9,07 | 0,91 |

Дополнить нормы группы 32 следующими ресурсами:

Таблица 79  -   Группа 32 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-32 1 | 7-32 2 | 7-32 3 | 7-32 4 | 7-32 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 270-0117 | Вибраторы глубинные | маш-ч | 3,42 | - | - | - | 3,63 |

Таблица 80  -   Группа 32 Нормы с 6 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-32 6 | 7-32 7 | 7-32 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-0117 | Вибраторы глубинные | маш-ч | 12,6 | 14,45 | - |

Дополнить нормы группы 33 следующими ресурсами:

Таблица 81 -   Группа 33 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-33 1 | 7-33 2 | 7-33 3 | 7-33 4 | 7-33 5 | 7-33 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0117 | Вибраторы глубинные | маш-ч | - | - | - | - | 5,65 | - |

Дополнить нормы группы 34 следующими ресурсами:

Таблица 83 -   Группа 34 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-34 1 | 7-34 2 | 7-34 3 | 7-34 4 | 7-34 5 | 7-34 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0116 | Вибраторы поверхностные | маш-ч | 7,44 | 2,65 | 7,9 | 3,4 | 8,26 | 2,54 |

Таблица 84  -  Группа 34 Нормы с 7 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-34 7 | 7-34 8 | 7-34 9 | 7-34 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0116 | Вибраторы поверхностные | маш-ч | 8,34 | 3,59 | 0,71 | 0,38 |

Дополнить нормы группы 35 следующими ресурсами:

Таблица 85   -   Группа 35 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-35 1 | 7-35 2 | 7-35 3 | 7-35 4 | 7-35 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 270-0117 | Вибраторы глубинные | маш-ч | 2,94 | 1,51 | 2,36 | 2,26 | 2,03 |

Дополнить нормы группы 36 следующими ресурсами:

Таблица 86  -   Группа 36 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-36 1 | 7-36 2 | 7-36 3 | 7-36 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0117 | Вибраторы глубинные | маш-ч | 5,11 | 4,91 | 9,95 | 2,38 |

Дополнить нормы группы 57 следующими ресурсами:

Таблица 118   -   Группа 57 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-57 1 | 7-57 2 | 7-57 3 | 7-57 4 | 7-57 5 | 7-57 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш-ч | 3,56 | 2,09 | 7,31 | 2,38 | 4,95 | 10,58 |

Таблица 119   -   Группа 57 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-57 7 | 7-57 8 | 7-57 9 | 7-57 10 | 7-57 11 | 7-57 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш-ч | 11,43 | 9,99 | 12,0 | 5,85 | 0,59 | 10,19 |

Таблица 120 -   Группа 57 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-57 13 | 7-57 14 | 7-57 15 | 7-57 16 | 7-57 17 | 7-57 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш-ч | 0,60 | - | - | - | - | - |

Нормы группы 59 дополнить следующими ресурсами:

Таблица 122   -   Группа 59 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-59 1 | 7-59 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,59 | 0,59 |
| 233-0400 | Машинки электрозачистные | маш-ч | - | 3,9 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | - | 0,2 |
| 1425-11706-3 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов [без красителя] на обычном цементе | м3 | - | 0,26 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | - | 0,1 |

# Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническая часть | 1.1 Общие указания п.1.1.6 строка 1 | ...по выравненной поверхности... | ...по выравненной раствором поверхности... |
| 5 | 8-2-1 | Средний разряд работ | 2,7 | 4,1 |
|  | 8-2-2 | То же | 3,5 | 4,9 |
|  | 8-2-3 | То же | 2,7 | 4,1 |
|  | 8-2-4 | То же | 2,8 | 4,1 |
|  | 8-2-5 | То же | 2,8 | 4,1 |
|  | 8-2-6 | То же | 2,4 | 4,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 8-2-7 | Средний разряд работ | 2,7 | 4,1 |
|  | 8-2-8 | То же | 3 | 4,1 |
|  | 8-2-9 | То же | 3 | 4,1 |
|  | 8-2-10 | То же | 2,8 | 4,1 |
| 6 | 8-3-1 | Средний разряд работ | 2 | 2,8 |
|  | 8-3-2 | То же | 2,2 | 2,4 |
|  | 8-3-3 | То же | 2,2 | 2,4 |
| 7 | 8-4-1 | Средний разряд работ | 2,6 | 3,5 |
|  | 8-4-2 | То же | 2,8 | 3,5 |
|  | 8-4-3 | То же | 3 | 3,5 |
|  | 8-4-4 | То же | 3,6 | 3,5 |
| 8 | 8-6-1 | Средний разряд работ | 2,7 | 3,4 |
|  | 8-6-2 | То же | 2,7 | 3,4 |
|  | 8-6-3 | То же | 3,2 | 3,9 |
|  | 8-6-4 | То же | 3,2 | 3,9 |
|  | 8-6-5 | То же | 3,7 | 4,5 |
|  | 8-6-6 | То же | 3,7 | 4,5 |
|  | 8-6-7 | То же | 2,7 | 3,3 |
|  | 8-6-8 | То же | 2,7 | 3,3 |
|  | 8-6-9 | То же | 2,7 | 3,3 |
|  | 8-6-10 | То же | 2,7 | 3,4 |
|  | 8-6-11 | То же | 2,7 | 3,4 |
| 8 | 8-6-1 - 8-6-6 | Шифр ресурса 142-0010-2 | 0,44 | 0,044 |
|  | 8-6-7 - 8-6-8 | То же | 0,2 | 0,02 |
|  | 8-6-9 - 8-6-11 | То же | 0,46 | 0,046 |
| 9 | 8-7-1 | Средний разряд работ | 3 | 3,7 |
|  | 8-7-2 | То же | 2,4 | 3,7 |
|  | 8-7-3 | То же | 3 | 3,7 |
|  | 8-7-4 | То же | 2,5 | 3,7 |
|  | 8-7-5 | То же | 2,8 | 3,7 |
|  | 8-7-6 | То же | 2,3 | 3,7 |
| 9 | 8-7-1 | Шифр ресурса 1425-11688 | 0,77 | 0,83 |
|  |  | Шифр ресурса По проекту | 2,7 | 2,94 |
| 10 | 8-8-1 | Средний разряд работ | 3,7 | 4,4 |
|  | 8-8-2 | То же | 3,7 | 4,4 |
|  | 8-8-3 | То же | 3,8 | 4,4 |
|  | 8-8-4 | То же | 3,8 | 4,4 |
|  | 8-8-5 | То же | 4,3 | 4,9 |
|  | 8-8-6 | То же | 4,4 | 4,9 |
|  | 8-8-7 | То же | 4,5 | 4,9 |
|  | 8-8-8 | То же | 4,5 | 4,9 |
|  | 8-8-9 | То же | 4 | 4,9 |
| 10 | 8-8-1 - 8-8-9 | Шифр ресурса 142-0010-2 | 0,1 | 0,05 |
|  | 8-9-1 | Средний разряд работ | 4,2 | 4,9 |
| 11 | 8-10-1 | Средний разряд работ | 2,8 | 3,4 |
|  | 8-10-2 | То же | 3 | 3,4 |
|  | 8-10-3 | То же | 3,2 | 3,7 |
|  | 8-10-4 | То же | 3,3 | 3,7 |
| 11 | 8-10-1 - 8-10-4 | Шифр ресурса 142-0010-2 | 0,2 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 8-11-1, 8-11-2 | Средний разряд работ | 4 | 3,5 |
| 12 | 8-12-1 | Средний разряд работ | 2,2 | 3,5 |
| 12 | 8-13-1 | То же | 2,5 | 3,5 |
|  | 8-13-2 | То же | 2,7 | 3,5 |
|  | 8-13-3 | То же | 3,1 | 4,1 |
|  | 8-13-4 | То же | 3,1 | 4,1 |
|  | 8-13-5 | То же | 3,6 | 4,7 |
|  | 8-13-6 | То же | 3,6 | 4,7 |
| 12 | 8-13-1 - 8-13-6 | Шифр ресурса 142-0010-2 | 0,2 | 0,02 |
| 13 | 8-14-1 | Средний разряд работ | 2,8 | 4,1 |
|  | 8-14-2 | То же | 2,8 | 4,1 |
|  | 8-14-3 | То же | 2,7 | 4,1 |
|  | 8-14-4 | То же | 2,7 | 4,1 |
| 14 | 8-15-1 | Средний разряд работ | 3,2 | 3,9 |
|  | 8-15-2 | То же | 3,2 | 3,9 |
|  | 8-15-3 | То же | 3,3 | 3,9 |
|  | 8-15-4 | То же | 3,2 | 3,9 |
|  | 8-15-5 | То же | 3,1 | 3,8 |
|  | 8-15-6 | То же | 3,1 | 3,8 |
|  | 8-15-7 | То же | 3,2 | 4,1 |
|  | 8-15-8 | То же | 3,2 | 4,1 |
|  | 8-15-9 | То же | 3,7 | 4,1 |
|  | 8-15-10 | То же | 3,7 | 4,1 |
|  | 8-15-11 | То же | 3,7 | 4,1 |
|  | 8-15-12 | То же | 3,7 | 4,1 |
|  | 8-15-13 | То же | 3,3 | 4,1 |
|  | 8-15-14 | То же | 3,3 | 4,1 |
|  | 8-15-15 | То же | 3,2 | 4,1 |
|  | 8-15-16 | То же | 3,2 | 4,1 |
|  | 8-15-17 | То же | 3,1 | 4,1 |
|  | 8-15-18 | То же | 3,1 | 4,1 |
| 14 | 8-15-1 - 8-15-18 | Шифр ресурса 142-0010-2 | 0,35 | 0,035 |
| 15 | 8-16-1 | Средний разряд работ | 3,9 | 4,9 |
|  | 8-16-2 | То же | 4 | 4,9 |
|  | 8-16-3 | То же | 3,8 | 4,9 |
|  | 8-16-4 | То же | 3,9 | 4,9 |
|  | 8-16-5 | То же | 3,9 | 4,9 |
|  | 8-16-6 | То же | 3,9 | 4,9 |
|  | 8-16-7 | То же | 3,9 | 4,9 |
|  | 8-16-8 | То же | 4 | 4,9 |
|  | 8-16-9 | То же | 3,9 | 4,9 |
|  | 8-16-10 | То же | 3,9 | 4,9 |
|  | 8-16-11 | То же | 3,8 | 4,9 |
|  | 8-16-12 | То же | 3,9 | 4,9 |
| 15, 16 | 8-16-1 - 8-16-12 | Шифр ресурса 142-0010-2 | 0,3 | 0,03 |
| 16 | 8-17-1 | Средний разряд работ | 3,9 | 4,1 |
|  | 8-17-2 | То же | 4 | 4,1 |
|  | 8-17-3 | То же | 3,9 | 4,1 |
|  | 8-17-4 | То же | 3,9 | 4,1 |
|  | 8-17-5 | То же | 3,8 | 4,1 |
|  | 8-17-6 | То же | 3,8 | 4,1 |
| 16 | 8-17-1 - 8-17-6 | Шифр ресурса 142-0010-2 | 0,3 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 8-18-3, 8-18-4 | Средний разряд работ | 2,8 | 3,7 |
| 17 | 8-19-1 | Средний разряд работ | 3,4 | 3,9 |
|  | 8-19-2 | То же | 4,3 | 3,9 |
|  | 8-19-3 | То же | 3 | 3,9 |
|  | 8-19-4 | То же | 3 | 3,9 |
|  | 8-19-5 | То же | 2,5 | 3,9 |
|  | 8-19-6 | То же | 2,5 | 3,9 |
| 18 | 8-19-7 | То же | 3,4 | 3,9 |
|  | 8-19-8 | То же | 3,4 | 3,9 |
|  | 8-19-9 | То же | 3,3 | 3,9 |
|  | 8-19-10 | То же | 3,3 | 3,9 |
|  | 8-19-11 | То же | 3,1 | 3,9 |
|  | 8-19-12 | То же | 3,2 | 3,9 |
|  | 8-19-13 | То же | 3,4 | 3,9 |
|  | 8-19-14 | То же | 3,4 | 3,9 |
|  | 8-19-15 | То же | 3,3 | 3,9 |
|  | 8-19-16 | То же | 3,3 | 3,9 |
|  | 8-19-17 | То же | 3,2 | 3,9 |
|  | 8-19-18 | То же | 3,1 | 3,9 |
| 18 | 8-19-1 - 8-19-4 | Шифр ресурса 142-0010-2 | 0,25 | 0,025 |
|  | 8-19-5 - 8-19-6 | То же | 0,2 | 0,02 |
|  | 8-19-7 - 8-19-10 | То же | 0,25 | 0,025 |
|  | 8-19-11 - 8-19-12 | То же | 0,2 | 0,02 |
|  | 8-19-13 - 8-19-18 | То же | 0,25 | 0,025 |
| 19 | 8-20-1 | Средний разряд работ | 3,3 | 4,1 |
|  | 8-20-2 | То же | 3,3 | 4,1 |
|  | 8-20-3 | То же | 3,2 | 4,1 |
|  | 8-20-4 | То же | 3,2 | 4,1 |
|  | 8-20-5 | То же | 3,2 | 4,1 |
|  | 8-20-6 | То же | 3,2 | 4,1 |
|  | 8-20-7 | То же | 3,2 | 4,1 |
|  | 8-20-8 | То же | 3,1 | 4,1 |
| 19 | 8-20-1 - 8-20-8 | Шифр ресурса 142-0010-2 | 0,25 | 0,025 |
| 20 | 8-22-3 | Средний разряд работ | 2,5 | 2,8 |
| 21 | 8-22-8 | То же | 3 | 3,3 |
| 21 | 8-22-1 - 8-22-4 | Шифр ресурса 142-0010-2 | 0,26 | 0,082 |
|  | 8-22-5 - 8-22-6 | То же | 0,35 | 0,082 |
|  | 8-22-7 - 8-22-10 | То же | 0,2 | 0,082 |
| 23 | 8-24-1 | Средний разряд работ | 3,4 | 4,1 |
|  | 8-24-2 | То же | 3,4 | 4,1 |
|  | 8-24-3 | То же | 3,8 | 4,1 |
|  | 8-24-4 | То же | 3,8 | 4,1 |
|  | 8-24-5 | То же | 3,6 | 4,1 |
|  | 8-24-6 | То же | 3,6 | 4,1 |
|  | 8-24-7 | То же | 3,7 | 4,1 |
|  | 8-24-8 | То же | 3,7 | 4,1 |
| 24 | 8-25-1, 8-25-2 | Средний разряд работ | 3 | 4,1 |
|  | 8-25-3, 8-25-4 | То же | 3,3 | 4,5 |
| 24 | 8-26-1 | Средний разряд работ | 3,1 | 4,1 |
|  | 8-26-2 | То же | 3,2 | 4,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 8-26-2 | Шифр ресурса 142-0010-2 | 0,02 | 0,06 |
| 26 | 8-28-1 | Шифр ресурса По проекту Трос стальной | 1 | 31 |
|  |  | Добавить шифр ресурса |  | По проекту |
|  |  | Наименование ресурса |  | Муфты надвижные |
|  |  | Единица измерения |  | шт |
|  |  | Графа 4 |  | 8 |
|  | 8-29-1 | Добавить шифр ресурса |  | По проекту |
|  |  | Наименование ресурса |  | Трос стальной |
|  |  | Единица измерения |  | м |
|  |  | Графа 4 |  | 3 |
| 28 | Группа 35 | Состав работ | Исключить п.5 |  |
|  | Группа 35 | Шифр ресурса 200-0002 | Исключить из всех граф |  |
|  |  | Затраты труда машинистов | Исключить из всех граф |  |
| 29 | Группа 36 | Состав работ | Исключить п.4 |  |
|  | Группа 36 | Шифр ресурса 200-0002 | Исключить из всех граф |  |
|  |  | Затраты труда машинистов | Исключить из всех граф |  |
|  | 8-36-2 | Средний разряд работ | 3 | 3,1 |
| 29 | 8-37-1 | То же | 3,7 | 4,1 |
|  | 8-37-2 | То же | 3,3 | 3,4 |
| 30 | 8-39-1 | То же | 3,2 | 5,1 |
|  | 8-39-2 | То же | 3,7 | 5,1 |
|  | 8-39-3 | То же | 3,2 | 5,1 |
|  | 8-39-4 | То же | 3,7 | 5,1 |
| 31 | 8-39-5 | То же | 3,3 | 4,5 |
|  | 8-39-6 | То же | 3,2 | 4,5 |
|  | 8-39-7 | То же | 3,3 | 4,5 |
|  | 8-39-8 | То же | 3,2 | 4,5 |
|  | 8-39-9 | То же | 3,6 | 4,5 |
|  | 8-39-10 | То же | 3,6 | 4,5 |
| 32 | 8-41-1 | То же | 3,2 | 4,5 |
|  | 8-41-1 | Затраты труда машинистов | 1,11 | 1,61 |
|  | 8-41-1 | Добавить шифр ресурса |  | 202-1141 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 4 |  | 0,5 |

# Сборник 9. Металлические конструкции

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | ###### Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Техническая часть | 1.1 Общие указания, Таблица 1 примечание 2 | ...[с прокатного нагрева] | ...[прокатного нагрева] |
| 3 | Техническая часть | То же, п.1.1.14 дополнить |  | Нормы группы 7 предусматривают монтаж металлоконструкций из следующих поставочных элементов: корпус и днище выполняются из рулонной листовой стали шириной до 18 м, а окрайки днища и крыша из отдельных металлических конструктивных элементов |
| 6 | 9-1-1 | Шифр ресурса 111-1504 | 0,0004 | 0,0026 |
|  |  | Шифр ресурса 204-0502 | 0,51 | 3,9 |
|  |  | Шифр ресурса 204-1100 | 0,51 | 3,9 |
|  | 9-1-2 | Шифр ресурса 111-1504 | 0,0004 | 0,0027 |
|  | 9-1-2 | Шифр ресурса 204-0502 | 0,51 | 4,0 |
|  |  | Шифр ресурса 204-1100 | 0,51 | 4,0 |
|  | 9-1-3 | Шифр ресурса 111-1504 | 0,0004 | 0,0019 |
|  |  | Шифр ресурса 204-0502 | 0,46 | 2,85 |
|  |  | Шифр ресурса 204-1100 | 0,46 | 2,85 |
|  | 9-1-4 | Шифр ресурса 111-1504 | 0,0004 | 0,003 |
|  |  | Шифр ресурса 204-0502 | 0,4 | 4,5 |
|  |  | Шифр ресурса 204-1100 | 0,4 | 4,5 |
|  | 9-1-5 | Шифр ресурса 111-1504 | 0,0004 | 0,0029 |
|  |  | Шифр ресурса 204-0502 | 0,4 | 4,35 |
|  |  | Шифр ресурса 204-1100 | 0,4 | 4,35 |
| 19 | 9-12-2 | Средний разряд работ | 4,3 | 4 |
| 20 | 9-13-3 | То же | 4,5 | 4,8 |
| 21 | 9-14-1 | Шифр ресурса | 205-0102 | 205-0101 |
|  |  | Наименование ресурса | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7ат], подача 5 мЗ/мин | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7ат], подача 2,2 мЗ/мин |
|  |  | Графа 4 | 1,4 | 1,56 |
|  |  | Шифр ресурса 215-2800 | Исключить из всех граф |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 9-16-1 | Шифр ресурса 204-0502 | 1 | 2,23 |
|  | 9-16-2 | То же | 1 | 0,48 |
|  | 9-16-3 | То же | 1 | 0,26 |
|  | 9-16-4 | То же | 1 | 0,13 |
| 23 | 9-16-1 | Шифр ресурса 204-1100 | 1 | 2,23 |
|  | 9-16-2 | То же | 1 | 0,48 |
|  | 9-16-3 | То же | 1 | 0,26 |
|  | 9-16-4 | То же | 1 | 0,13 |
| 23 | Группа 16 | Шифр ресурса | 111-1504 | 111-1515 |
|  |  | Наименование ресурса | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46 |
| 28 | 9-20-1 | Затраты труда машинистов | 720 | 636,93 |
|  |  | Шифр ресурса 200-0003 | 126,4 | 43,33 |
|  |  | Шифр ресурса 111-1515 | - | 0,0065 |
| 28 | 9-20-2 | Затраты труда машинистов | 752 | 648,25 |
|  |  | Шифр ресурса 200-0003 | 156,8 | 53,05 |
|  |  | Шифр ресурса 111-1515 | 1 | 0,01 |
| 28 | 9-20-3 | Затраты труда машинистов | 1152 | 1048,97 |
|  |  | Шифр ресурса 200-0003 | 156,8 | 53,77 |
|  |  | Шифр ресурса 111-1515 | - | 0,004 |
| 35 | 9-26-2 | Средний разряд работ | 3,7 | 4 |
| 40 | 9-32-1 | Шифр ресурса | 205-0102 | 205-0101 |
|  |  | Наименование ресурса | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 686 кПа [7 ат.], подача 5 мЗ/мин | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 686 кПа [7 ат.], подача 2,2 мЗ/мин |
| 43 | 9-36-2 | Шифр ресурса 111-0691 | Исключить из всех граф |  |
|  | 9-36-2 | Добавить шифр ресурса |  | По проекту |
|  |  | Наименование ресурса |  | Плиты древесноволокнистые |
|  |  | Единица измерения |  | м2 |
|  |  | Графа 5 |  | П |
| 45 | Группа 39 | Добавить шифр ресурса |  | 202-1141 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 9-39-1 | Графа 4 |  | 0,81 |
|  | 9-39-2 | Графа 5 |  | 0,65 |
|  | 9-39-1 | Шифр ресурса 200-0002 | 3,22 | 1,12 |
|  | 9-39-2 | То же | 2,98 | 0,96 |
|  | 9-39-1 | Затраты труда машинистов | 3,22 | 1,93 |
|  | 9-39-2 | То же | 2,98 | 1,61 |
| 47 | Группа 42 | Шифр ресурса | 233-0201 | 270-115 |
|  |  | Наименование ресурса | Машины сверлильные электрические | Дрели электрические |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 9-42-3 | Шифр ресурса 270-0106 | 11 | 1,38 |
|  |  | Шифр ресурса 111-0324 | 10,45 | 1,31 |
|  |  | Шифр ресурса 1546-0066 | 3,16 | 0,4 |
| 48 | 9-43-1 | Шифр ресурса 111-1515 | 0,016 | 0,0034 |
| 49 | Группа 45 | Добавить шифр ресурса |  | 270-115 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Дрели электрические |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 9-45-1 | Графа 4 |  | 6,86 |
|  | 9-45-2 | Графа 5 |  | 8,22 |
| 52 | Группа 49 | Шифр ресурса | 205-0102 | 205-0101 |
|  |  | Наименование ресурса | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 686 кПа [7 ат.], подача 5 мЗ/мин | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 686 кПа [7 ат.], подача 2,2 мЗ/мин |
| 55 | 9-54-2 | Средний разряд работ | 3,3 | 3,6 |
| 56 | 9-55-1 | То же | 3,4 | 3,9 |
|  | 9-55-2 | То же | 3,7 | 3,9 |
|  | 9-55-3 | То же | 3,8 | 3,9 |
|  | 9-55-7 | То же | 3,4 | 3,9 |
| 58 | Группа 56 | Шифр ресурса | 215-2800 | 205-0101 |
|  |  | Наименование ресурса | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 686 кПа [7 ат.], подача 11,2 мЗ/мин | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 686 кПа [7 ат.], подача 2,2 мЗ/мин |
| 58 | 9-57-3 | Средний разряд работ | 3,6 | 4,3 |
|  | 9-57-4 | То же | 3 | 4,3 |
| 59 | 9-57-4 | Шифр ресурса 111-1515 | 0,085 | 0,0001 |
| 63 | 9-60-2 | Средний разряд работ | 3,6 | 4,2 |
| 64 | 9-61-14 | Наименование нормы | Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м2 | Монтаж колосников с балками, топочных дверц, клапанов и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м2 |
| 66 | 9-62-4 | Шифр ресурса 202-1202 | - | 6,52 |
|  |  | Затраты труда машинистов | 2,31 | 8,83 |
| 67 |  |  | Нормы групп 70, 71, 72, 73, 74, 75 заменить на нижеследующие |  |

8        Изготовление металлических конструкций на строительных площадках

Группа 70         Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т [бункера, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.]

Измеритель:   1 т конструкций

9-70-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т

Таблица 80 -   Группа 70 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 9-70 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 91,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,5 |
| 200-0063 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш-ч | 0,7 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 9,0 |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 28,6 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 28,6 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,4 |
| 233-0900 | Ножницы листовые кривошипные [гильотиновые] | маш-ч | 2,6 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,7 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 0,5 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 2,2 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0217 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180x6 мм | шт | 0,1 |
| 111-1804 | Сталь листовая | т | 1,042 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,256 |

Группа 71         Изготовление монорельсов, балок и других аналогичных конструкций промышленных зданий

Измеритель:   1 т конструкций

9-71-1	 Изготовление монорельсов, балок и других аналогичных конструкций промышленных зданий

Таблица 81   -   Группа 71  Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 9-71 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 23,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,5 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,0 |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 7,0 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 7,0 |
| 233-1002 | Станки сверлильные | маш-ч | 4,7 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,3 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,2 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 0,2 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,6 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0032 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180x6 мм | шт | 0,1 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,103 |
| По проекту | Металлопрокат | т | 1,02 |

Группа 72         Изготовление решетчатых конструкций Измеритель:   1 т конструкций

9-72-1

Изготовление решетчатых конструкций [стойки, опоры, фермы и пр.]

Таблица 82  -   Группа 72 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 9-72 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 91,0 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,5 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 6,0 |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 27,3 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 27,3 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 1,1 |
| 270-0157 | Пресс-ножницы комбинированные | маш-ч | 0,84 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,0 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 2,6 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0215 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180x6 мм | шт | 0,3 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,256 |
| По проекту | Сталь швеллерная | т | 1,032 |

Группа 73	Изготовление лестниц и площадок

Измеритель:	1 т конструкций

9-73-1	Изготовление площадок для обслуживания оборудования и трубопроводов

9-73-2	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением

Таблица 83  -   Группа 73 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 9-73 1 | 9-73 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 95 | 120 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,4 | 1,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,5 | 0,6 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 3,9 | 1,2 |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 21,3 | 47,3 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 21,3 | 47,3 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,25 | 0,5 |
| 233-0900 | Ножницы листовые кривошипные [гильотиновые] | маш-ч | 2,4 | 1,3 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,5 | 1,0 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 0,2 | 0,2 |
| 270-0157 | Пресс-ножницы комбинированные | маш-ч | 2,0 | 2,6 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,9 | 0,6 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0179 | 0,016 |

Продолжение Таблицы 83

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 9-73 1 | 9-73 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180x6 мм | шт | 0,06 | 0,1 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,103 | 0,103 |
| По проекту | Металлопрокат | т | 1,032 | 1,06 |

Группа 74         Изготовление галерей, эстакад

Измеритель:    1 т конструкций

9-74-1        Изготовление эстакад под трубопровод, галереи

Таблица 84   -   Группа 74 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 9-74 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 54,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,0 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,5 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 2,5 |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 15,5 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 15,5 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 1,0 |
| 233-1002 | Станки сверлильные | маш-ч | 3,3 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,9 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 0,2 |
| 270-0157 | Пресс-ножницы комбинированные | маш-ч | 0,83 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 3,5 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0128 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,308 |
| По проекту | Металлопрокат | т | 1,035 |

Группа 75         Изготовление мелких индивидуальных конструкций

Измеритель : 1 т конструкций

    - Изготовление мелких индивидуальных листовых конструкций массой до 0,5 т [бачки, воронки, желоба, лотки и пр.]

9-75-2	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.

Таблица 85   -   Группа 75 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 9-75 1 | 9-75 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 161,0 | 110,0 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,6 | 1,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,5 | 0,5 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 8,1 | 1,1 |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 61,0 | 43,0 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 61,0 | 43,0 |
| 233-0500 | Машины листогибочные специальные [вальцы] | маш-ч | 1,4 | - |

Продолжение Таблицы 85

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 9-75 1 | 9-75 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,3 | 0,4 |
| 233-0900 | Ножницы листовые кривошипные [гильотиновые] | маш-ч | 2,1 | - |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,8 | 0,9 |
| 200-0071 | Пресс листогибочный | маш-ч | 3,0 | _ |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 0,2 | 0,3 |
| 233-1002 | Станки сверлильные | маш-ч | - | 2,4 |
| 270-0157 | Пресс-ножницы комбинированные | маш-ч | - | 0,8 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,1 | 0,6 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0438 | 0,019 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180x6 мм | шт | 0,1 | 0,1 |
| 1111-1804 | Сталь листовая | т | 1,064 | - |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,154 | 0,103 |
| По проекту | Металлопрокат | т | - | 1,06 |

# Сборник 11. Полы

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническая часть | 1.1 Общие указания добавить п.1.1.11 | 1.1.11 В норме 11-11-9 учтено устройство гидроизоляционного слоя из битума. В случаях, когда эта работа не предусмотрена проектом, из норм следует исключать следующие ресурсы: - затраты труда рабочих-строителей - 1,5 чел-ч; - автомобили бортовые - 0,1 маш-ч; - подъемник мачтовый строительный - 1,0 маш-ч; - котлы битумные передвижные - 1,49 маш-ч; - мастика битумная - 0,133 т. |  |
|  |  | То же, добавить п.1.1.12 | 1.1.12 Нормы 7 и 8 группы 15 допускается применять только при наличии соответствующих указаний в проекте. |  |
|  |  | То же, добавить п. 1.1.13 | 1.1.13 Нормы на устройство покрытий [кроме норм 11-29-2 и 11-30-1] не учитывают затрат на устройство плинтусов, которые следует принимать дополнительно по соответствующим нормам сборника в зависимости от проектных решений. |  |
| 3 | Группа 2 | Наименование группы | Устройство подстилающих слоев, уплотняемых трамбовками | Устройство подстилающих слоев |
|  | 11-2-3 | Шифр ресурса 205-0102 | 0,3 | 0,69 |
|  |  | Шифр ресурса 233-1100 | 0,3 | 0,69 |
|  |  | Затраты труда машинистов | 0,3 | 0,69 |
| 4 | 11-2-5 -11-2-8 | Добавить шифр ресурса |  | 211-0501 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Глиномешалки, емкость 4 мЗ |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 11-2-5 | Графа 4 |  | 0,58 |
|  | 11-2-6 | Графа 5 |  | 0,58 |
|  | 11-2-7 | Графа 6 |  | 0,58 |
|  | 11-2-8 | Графа 7 |  | 0,58 |
| 4 | 11-2-5 | Затраты труда машинистов | 1,64 | 2,22 |
|  | 11-2-6 | То же | 1,64 | 2,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 11-2-7 | Затраты труда машинистов | 1,64 | 2,22 |
|  | 11-2-8 | То же | 1,64 | 2,22 |
| 4 | 11-3-2 | Затраты труда рабочих-строителей | 4,6 | 3,6 |
| 6 | Группа 5 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0124 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Установки для сварки полиэтиленовой пленки |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 11-5-1 | Графа 4 |  | 4,8 |
|  | 11-5-2 | Графа 5 |  | 4,8 |
| 8, 9 | 11-11-1, 11-11-3, 11-11-5 | Шифр ресурса 270-0108 | 1,49 | - |
|  |  | Шифр ресурса 111-0594 | 0,133 | - |
| 9 | 11-11-9 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0090 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Пила дисковая электрическая |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 8 |  | 0,7 |
| 9 | Группа 12 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0090 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Пила дисковая электрическая |
|  |  | Единица измерения |  | Маш-ч |
|  | 11-12-1 | Графа 4 |  | 0,45 |
|  | 11-12-2 | Графа 5 |  | 0,45 |
|  | 11-12-3 | Графа 6 |  | 0,32 |
|  | 11-12-3 | Затраты труда рабочих-строителей | 50,88 | 39,53 |
| 13 | Группа 17 | Добавить шифр ресурса |  | 111-0631 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Опилки древесные |
|  |  | Единица измерения |  | мЗ |
|  | 11-17-1 | Графа 4 |  | 3,06 |
|  | 11-17-2 | Графа 5 |  | 3,06 |
|  | 11-17-3 | Графа 6 |  | 3,06 |
|  | 11-17-4 | Средний разряд работ | 4,1 | 3,4 |
| 14 | 11-19-1 | Средний разряд работ | 3,1 | 3,4 |
|  | 11-19-2 | То же | 3,1 | 3,4 |
|  | 11-19-3 | То же | 3,6 | 3,4 |
|  | 11-19-4 | То же | 3,6 | 3,4 |
|  | 11-19-4 | Затраты труда рабочих-строителей | 3,18 | 2,16 |
| 15 | Группа 21 | Добавить шифр ресурса |  | 1112-0027 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Карборунд |
|  |  | Единица измерения |  | кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 11-21-1 | Графа 4 |  | 0,7 |
|  | 11-21-2 | Графа 5 |  | 0,7 |
|  | 11-21-3 | Графа 6 |  | 0,7 |
| 16 | 11-22-1 | Добавить шифр ресурса |  | 205-0401 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 4 |  | 4,5 |
| 17 | 11-25-2 | Шифр ресурса 111-0594 | 0,133 | - |
|  |  | Шифр ресурса 1421-10634 | 3,06 | - |
|  |  | Шифр ресурса 1425-11681 | 1,94 | 2,19 |
| 19 | Группа 29 | Состав работ добавить п.4 |  | 4. Устройство плинтусов цементных [норма 1] и из уголковой стали [норма 2]. |
|  | 11-29-1 | Шифр ресурса | 1424-11633 | 1425-11681 |
|  |  | Наименование ресурса | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 |
|  | 11-29-2 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1814 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Сталь угловая |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  |  | Графа 5 |  | 0,23 |
| 20 | Группа 31 | Шифр ресурса | 270-0090 | 233-1400 |
|  |  | Наименование ресурса | Пила дисковая электрическая | Станок камнерезный универсальный |
|  | 11-31-1 | Графа 4 | - | 1,12 |
|  | 11-31-2 | Графа 5 | 3,2 | 1,41 |
|  | 11-31-3 | Графа 6 | 3,8 | 1,7 |
|  | 11-31-4 | Графа 7 | 5,5 | 2,45 |
|  | 11-31-5 | Графа 8 | 7,8 | 3,47 |
|  | 11-31-6 | Графа 9 | 10,4 | - |
|  | 11-31-7 | Графа 4 | 3,5 | - |
|  | 11-31-8 | Графа 5 | 4,6 | - |
|  | 11-31-9 | Графа 6 | 7 | - |
| 20 | 11-31-1 | Затраты труда машинистов | 4,51 | 5,63 |
|  | 11-31-2 | То же | 4,65 | 6,06 |
|  | 11-31-3 | То же | 4,65 | 6,35 |
|  | 11-31-4 | То же | 4,76 | 7,21 |
|  | 11-31-5 | То же | 4,81 | 8,28 |
| 20 | Группа 31 | Шифр ресурса | 1421-10634 | 111-0631 |
|  |  | Наименование ресурса | Песок природный, рядовой | Опилки древесные |
| 21 | Группа 33 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0090 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Пила дисковая электрическая |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 11-33-1 | Графа 4 |  | 0,82 |
|  | 11-33-2 | Графа 5 |  | 0,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Группа 34 | Шифр ресурса | 111-0111 | 111-1604 |
|  |  | Наименование ресурса | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 | Бумага шлифовальная |
|  |  | Единица измерения | 1000 м2 | м2 |
|  | 11-34-1 | Графа 4 | 0,02 | 20 |
|  | 11-34-2 | Графа 5 | 0,02 | 20 |
|  | 11-34-3 | Графа 6 | 0,02 | 20 |
| 22 | Группа 35 | Шифр ресурса | 111-0111 | 111-1604 |
|  |  | Наименование ресурса | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 | Бумага шлифовальная |
|  |  | Единица измерения | 1000 м2 | м2 |
|  | 11-35-1 | Графа 4 | 0,02 | 20 |
| 23 | 11-35-1 | Шифр ресурса 112-0299 | 2550 | 610 |

# Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническая часть | 1.1 Общие указания п.1.1.9 дополнить |  | В нормах 1-4 группы 44 расход песка металлического предусмотрен с учетом 5-кратной оборачиваемости. |
| 2 |  | п.1.1.12 | Нормы сборника на металлические защитные покрытия составлены... | Нормы сборника на металлические защитные покрытия [группы 59,60] составлены... |
| 7 | 13-1-3 | Шифр ресурса 1113-0110 | 0,00099 | 0,00121 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0170 | 0,00666 | 0,0081 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0300 | 0,0146 | 0,0178 |
| 9 | 13-3-1 | Шифр ресурса 1113-0044 | 0,00647 | 0,00556 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0045 | 0,00524 | 0,00442 |
| 9 | 13-3-2 | Шифр ресурса 1113-0044 | 0,00701 | 0,00643 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0045 | 0,00566 | 0,00511 |
| 9 | 13-3-3 | Шифр ресурса 1113-0044 | 0,00483 | 0,00457 |
| 9 | 13-3-3 | Шифр ресурса 1113-0045 | 0,00392 | 0,00379 |
| 10 | 13-3-6 | Шифр ресурса 1113-0044 | 0,00947 | 0,00978 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0045 | 0,00767 | 0,00768 |
|  | 13-3-7 | Шифр ресурса 1113-0044 | 0,0156 | 0,0169 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0045 | 0,0127 | 0,0133 |
|  | 13-3-8 | Шифр ресурса 1113-0044 | 0,0297 | 0,034 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0045 | 0,0241 | 0,0264 |
|  | 13-3-9 | Шифр ресурса 1113-0044 | 0,00821 | 0,00766 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 13-3-9 | Шифр ресурса 1113-0045 | 0,00675 | 0,00610 |
|  | 13-3-10 | Шифр ресурса 1113-0044 | 0,0116 | 0,0123 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0045 | 0,0096 | 0,0089 |
|  | 13-3-11 | Шифр ресурса 1113-0044 | 0,0184 | 0,0192 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0045 | 0,0152 | 0,0151 |
|  | 13-3-12 | Шифр ресурса 1113-0044 | 0,00821 | 0,00766 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0045 | 0,00675 | 0,00610 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0269 | 79,5 | 80 |
|  | 13-3-13 | Шифр ресурса 1113-0044 | 0,0116 | 0,0123 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0045 | 0,0096 | 0,0089 |
|  | 13-3-14 | Шифр ресурса 1113-0044 | 0,0184 | 0,0192 |
|  | 13-3-14 | Шифр ресурса 1113-0045 | 0,0152 | 0,0151 |
| 11 | 13-4-2 | Шифр ресурса 1421-10634 | 0,009 | 0,01 |
|  | 13-4-3 | То же | 0,01 | 0,011 |
|  | 13-4-6 | То же | 0,021 | 0,022 |
|  | 13-4-7 | То же | 0,034 | 0,036 |
| 14 | 13-7-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 3,58 | 2,94 |
| 14 | 13-8-2 | Шифр ресурса 1113-0063 | 0,137 | 0,142 |
|  | 13-8-3 | То же | 0,226 | 0,24 |
|  | 13-8-4 | То же | 0,448 | 0,476 |
| 15 | 13-8-1 | Шифр ресурса 1113-0132 | 1 | 1,02 |
|  | 13-9-1 | То же | 1 | 1,02 |
| 17 | 13-12-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 82,9 | 69,0 |
|  |  | Шифр ресурса 111-1638 | 3,12 | 0,94 |
|  | 13-13-1 | Шифр ресурса 205-0401 | 1,12 | - |
|  |  | Шифр ресурса 234-0201 | 1,12 | - |
|  | 13-13-1 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0029 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 4 |  | 0,09 |
|  | 13-13-2 | Шифр ресурса 205-0401 | 1,12 | - |
|  |  | Шифр ресурса 234-0201 | 1,12 | - |
|  |  | Добавить шифр ресурса |  | 270-0029 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 4 |  | 0,06 |
| 18 | 13-13-5 | Шифр ресурса 1113-0090 | 0,008 | 0,023 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0156 | 0,001 | 0,0092 |
| 18 | 13-13-6 | Шифр ресурса 1113-0090 | 0,0056 | 0,0161 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0156 | 0,0007 | 0,00644 |
|  | 13-13-7 | Шифр ресурса 1113-0089 | 0,0348 | 0,0194 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0156 | 0,0174 | 0,0078 |
|  | 13-13-8 | Шифр ресурса 1113-0089 | 0,0244 | 0,0136 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0156 | 0,0122 | 0,00544 |
|  | 13-13-9 | Шифр ресурса 1113-0089 | 0,0348 | 0,019 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0101 | 0,0087 | 0,005 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0156 | 0,0087 | 0,005 |
|  | 13-13-10 | Шифр ресурса 1113-0089 | 0,0244 | 0,014 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0101 | 0,0061 | 0,0034 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0156 | 0,0061 | 0,0034 |
|  | 13-13-13 | Шифр ресурса 1113-0152 | 0,00217 | 0,0017 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0163 | 0,0208 | 0,0167 |
|  | 13-13-14 | Шифр ресурса 1113-0152 | 0,00217 | 0,0017 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0163 | 0,0208 | 0,0167 |
| 26 | 13-25-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 7,07 | 5,56 |
|  | 13-25-2 | То же | 7,17 | 5,66 |
| 27 | 13-26-6 | Шифр ресурса 1113-0246 | 0,009 | 0,019 |
| 28 | 13-26-7 | Шифр ресурса 1113-0247 | 0,009 | 0,019 |
| 30 | Группа 28 | Добавить шифр ресурса |  | 111-0877 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Сиккатив плавленый 64Б |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  | 13-28-2 | Графа 5 |  | 0,00008 |
|  | 13-28-3 | Графа 6 |  | 0,00008 |
| 30 | 13-29-6 | Шифр ресурса | 270-0036 | 234-0101 |
|  |  | Наименование ресурса | Растворонасос, емкость 1 мЗ | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |
|  |  | Затраты труда машинистов | 45,44 | 5,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 13-31-6 -13-31-8 | Наименование норм | Шпатлевка составом на основе смол: | Шпатлевка составом на основе смол толщиной слоя 1 мм: |
| 32 | 13-31-5 | Шифр ресурса По проекту | 0,448 | 100 |
|  |  | Единица измерения ресурса По проекту | т | м2 |
| 32 | 13-31-9 | Затраты труда рабочих-строителей | 79,77 | 32,4 |
| 33 | 13-32-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 4,46 | 3,45 |
|  | 13-32-2 | То же | 4,38 | 3,45 |
|  | 13-32-3 | То же | 4,23 | 3,45 |
|  | 13-32-4 | То же | 4,58 | 3,45 |
|  | 13-32-5 | То же | 4,58 | 3,45 |
|  | 13-32-6 | То же | 4,5 | 3,45 |
|  | 13-32-7 | То же | 4,5 | 3,45 |
|  | 13-32-8 | То же | 4,33 | 3,33 |
|  | 13-32-9 | То же | 4,21 | 3,33 |
|  | 13-32-10 | То же | 4,24 | 3,2 |
| 33 | 13-32-11 | Затраты труда рабочих-строителей | 4,24 | 3,2 |
| 45 | 13-50-1 | Средний разряд работ | 1 | 3 |
|  | 13-50-2 | То же | 6 | 4 |
| 45 | 13-52-2 | Шифр ресурса 111-1292 | 0,0648 | 0,0348 |
|  |  | Шифр ресурса 1113-0042 | 0,0076 | 0,004 |
| 46 | 13-54-1 | Шифр ресурса | 1424-11643-5 | По проекту |
|  |  | Наименование ресурса | Смеси бетонные готовые тяжелые [кроме дорожных], класс бетона В3,5 [М-50], крупность заполнителя 20-40 м, марка по морозостойкости 50 | Бетон кислотоупорный с андезитовым наполнителем класса В-30 |
|  | 13-54-2 | Шифр ресурса | 1425-11685-3 | По проекту |
|  |  | Наименование ресурса | Раствор кладочный тяжелый цементный, марка М400 | Силикатполимерраствор |
| 47 | Группа 55 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0015 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Растворонасосы, производительность 3 мЗ/ч |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 13-55-1 | Графа 4 |  | 3,6 |
|  | 13-55-2 | Графа 5 |  | 3,6 |
|  | 13-55-1 | Затраты труда машинистов | 31,75 | 35,35 |
|  | 13-55-2 | То же | 31,75 | 35,35 |
| 47 | Группа 56 | Шифр ресурса 270-0185 | Исключить из всех граф |  |
|  | 13-56-1 | Шифр ресурса 200-0002 | 1 | 2,28 |
|  |  | Затраты труда машинистов | 3,26 | 2,28 |
|  | 13-56-2 | Шифр ресурса 200-0002 | - | 0,29 |
|  |  | Затраты труда машинистов | 0,41 | 0,29 |

Дополнить нормы группы 32 следующими ресурсами:

Таблица 48   -   Группа 32 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-32 1 | 13-32 2 | 13-32 3 | 13-32 4 | 13-32 5 | 13-32 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-164 | Установка для приготовления клея | маш-ч | 0,54 | 0,62 | 0,50 | 0,65 | 0,65 | 0,62 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10 м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Таблица 49   -   Группа 32 Нормы с 7 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-32 7 | 13-32 8 | 13-32 9 | 13-32 10 | 13-32 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10 м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Дополнить нормы группы 33 следующими ресурсами:

Таблица 50  -  Группа 33 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-33 1 | 13-33 2 | 13-33 3 | 13-33 4 | 13-33 5 | 13-33 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10 м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Таблица 51   -   Группа 33 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-33 7 | 13-33 8 | 13-33 | 13-33 10 | 13-33 11 | 13-33 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10 м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Таблица 52  -   Группа 33 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-33 13 | 13-33 14 | 13-33 15 | 13-33 16 | 13-33 17 | 13-33 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10 м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Дополнить нормы группы 34 следующими ресурсами:

Таблица 53  -   Группа 34 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-34 1 | 13-34 2 | 13-34 3 | 13-34 4 | 13-34 5 | 13-34 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Дополнить нормы группы 38 следующими ресурсами:

Таблица 57  -   Группа 38 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-38 1 | 13-38 2 | 13-38 3 | 13-38 4 | 13-38 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Таблица 58   -   Группа 38 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 13-38 6 | 13-38 7 | 13-38 8 | 13-38 9 | 13-38 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

# Сборник 16. Трубопроводы внутренние

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Группа 1 | Наименование норм | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром до: |
| 5 | Группа 2 | То же | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром до: |
| 6 | Группа 3 | То же | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром до: |
|  | 16-3-7 | Шифр ресурса 111-1746 | - | 0,59 |
| 7 | Группа 4 | То же | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: |
| 8 | Группа 5 | То же | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: |
| 10 | 16-7-4 | Шифр ресурса 111-0254 | 0,00001 | 0,00002 |
|  | 16-7-5 | То же | 0,00001 | 0,00003 |
|  | 16-7-6 | То же | 0,00001 | 0,00005 |
| 11 | 16-7-7 | Шифр ресурса 111-0254 | 0,00002 | 0,00008 |
|  | 16-7-8 | То же | 0,00003 | 0,00012 |
|  | 16-7-9 | То же | 0,00003 | 0,00015 |
|  | 16-7-10 | То же | 0,00004 | 0,00019 |
|  | 16-7-11 | То же | 0,00006 | 0,00030 |
|  | 16-7-12 | То же | 0,00009 | 0,00043 |
| 14, 15 | 16-9-7, 16-9-18 | Шифр ресурса 111-0063 | - | 0,0117 |
|  |  | Шифр ресурса 111-0324 | - | 8 |
| 17 | 16-10-1 | Шифр ресурса 111-0254 | 0,00001 | 0,00003 |
|  | 16-10-2 | То же | 0,00001 | 0,00005 |
|  | 16-10-3 | То же | 0,00002 | 0,00008 |
|  | 16-10-4 | То же | 0,00003 | 0,00012 |
|  | 16-10-5 | То же | 0,00004 | 0,00019 |
|  | 16-10-6 | То же | 0,00006 | 0,00030 |
|  | 16-10-7 | То же | 0,00009 | 0,00043 |
|  | 16-10-8 | То же | 0,00016 | 0,00076 |
|  | 16-10-9 | То же | 0,00025 | 0,00118 |
|  | 16-10-10 | То же | 0,00036 | 0,0017 |
|  | 16-10-11 | То же | 0,00063 | 0,00231 |
|  | 16-10-12 | То же | 0,00063 | 0,00302 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 16-11-1 | Шифр ресурса 111-0254 | 0,00001 | 0,00003 |
|  | 16-11-2 | То же | 0,00001 | 0,00005 |
|  | 16-11-3 | То же | 0,00003 | 0,00012 |
|  | 16-11-4 | То же | 0,00004 | 0,00019 |
|  | 16-11-5 | То же | 0,00009 | 0,00043 |
|  | 16-11-6 | То же | 0,00016 | 0,00075 |
| 22 | 16-14-3 | То же | 0,00001 | 0,00002 |
|  | 16-14-4 | То же | 0,00001 | 0,00003 |
|  | 16-14-5 | То же | 0,00001 | 0,00004 |
|  | 16-14-6 | То же | 0,00002 | 0,00006 |
| 23 | 16-14-7 | То же | 0,00002 | 0,00008 |
|  | 16-14-8 | То же | 0,00003 | 0,00012 |
|  | 16-14-9 | То же | 0,00005 | 0,00019 |
|  | 16-14-10 | То же | 0,00008 | 0,00034 |
|  | 16-14-11 | То же | 0,0001 | 0,00043 |

Дополнить нормы группы 29 следующими ресурсами:

Таблица 45  -   Группа 29 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 16-29 1 | 16-29 2 | 16-29 3 | 16-29 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш-ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

# Сборник 18. Отопление - внутренние устройства

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 18-8-1 | Шифр ресурса 1541-0064 | 0,0009 | 0,001 |
| 11, 12 | Группа 9 | Шифр ресурса 111-0135 | Исключить из всех норм |  |
| 16 | Группа 13 | Состав работ п.4 | Установка гибких вставок с соединением фланцев на болтах и прокладках. | Соединение фланцев на болтах и прокладках. |
| 22 | Группа 17 | Наименование группы | Установка воздухосборников | Установка воздухосборников и воздухоотводчиков |
|  |  | Состав работ уточнить | 2. Установка воздухосборников. 3. Присоединение воздухосборников. 4. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке. | 2. Установка воздухосборников [нормы 1-9] и воздухоотводчиков [норма 10]. 3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам [нормы 1-9]. 4. Насадка и соединение фланцев на патрубки и концы труб [норма 10]. |
| 24 | 18-19-1 | Шифр ресурса 1541-0064 | 0,002 | 0,003 |
|  | 18-19-3 | То же | 0,004 | 0,003 |
| 24 | Группа 20 | Шифр ресурса 205-0101 | Исключить из всех норм |  |
|  |  | Шифр ресурса 233-0803 | Исключить из всех норм |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 18-20-1 | Затраты труда машинистов | 0,75 | 0,09 |
|  | 18-20-2 | То же | 0,75 | 0,09 |
|  | 18-20-3 | То же | 0,75 | 0,09 |
|  | 18-20-4 | То же | 1,41 | 0,26 |
|  | 18-20-5 | То же | 1,41 | 0,26 |
|  | 18-20-6 | То же | 1,41 | 0,26 |
| 26 | 18-21-1 | Шифр ресурса 204-0502 | 7,87 | 3,94 |
|  | 18-21-2 | То же | 9,18 | 4,60 |
|  | 18-21-3 | То же | 10,5 | 5,25 |
|  | 18-21-4 | То же | 10,5 | 5,25 |
| 26 | 18-21-5 | Шифр ресурса 204-0502 | 12,46 | 6,23 |
|  | 18-21-6 | То же | 14,43 | 7,22 |
|  | 18-21-7 | То же | 16,89 | 8,45 |
|  | 18-21-8 | То же | 19,52 | 9,76 |
|  | 18-21-9 | То же | 25,42 | 12,71 |

Дополнить нормы группы 1 следующими ресурсами:

Таблица 2   -   Группа 1 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-1 1 | 18-1 2 | 18-1 3 | 18-1 4 | 18-1 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100кгс/см2] | маш-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Таблица 3 -  Группа 1 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-1 6 | 18-1 7 | 18-1 8 | 18-1 9 | 18-1 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100кгс/см2] | маш-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Дополнить нормы группы 2 следующими ресурсами:

Таблица 4 -   Группа 2 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-2 1 | 18-2 2 | 18-2 3 | 18-2 4 | 18-2 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 204-2900 | Установки для гидравли- ческих испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Таблица 5   -   Группа 2 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-2 6 | 18-2 7 | 18-2 8 | 18-2 9 | 18-2 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Дополнить нормы группы 3 следующими ресурсами:

Таблица 6 -   Группа 3 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-3 1 | 18-3 2 | 18-3 3 | 18-3 4 | 18-3 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 204-2900 | Установки для гидравли- ческих испытании трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Дополнить нормы группы 4 следующими ресурсами: Таблица 7 -   Группа 4 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-4 1 | 18-4 2 | 18-4 3 | 18-4 4 | 18-4 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 204-2900 | Установки для гидравли- ческих испытании трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Дополнить нормы группы 5 следующими ресурсами:

Таблица 8 -   Группа 5 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-5 1 | 18-5 2 | 18-5 3 | 18-5 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 204-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа [1 кгс/см2], высокое 10 МПа [100 кгс/см2] | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Дополнить нормы группы 9 следующими ресурсами:

Таблица  12 -   Группа 9 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-9 1 | 18-9 2 | 18-9 3 | 18-9 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0148 | Дюбели с калиброванной головкой [россыпью] 3x68,5 мм | т | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 |

Таблица 13 -   Группа 9 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-9 5 | 18-9 6 | 18-9 7 | 18-9 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0148 | Дюбели с калиброванной головкой [россыпью] 3x68,5 мм | т | 0,00094 | 0,00094 | 0,00141 | 0,00141 |

Дополнить группу 17 следующей нормой

18-17-10	Установка воздухоотводчиков

Измеритель:   1 шт

Таблица 28-1   -   Группа 17 Норма 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-17 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,07 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00007 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,04 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00004 |
| По проекту | Воздухоотводчик | шт | 1 |
| По проекту | Фланцы стальные | шт | 1 |
| По проекту | Прокладки паронитовые | шт | 1 |

Дополнить нормы группы 20 следующими ресурсами: Таблица 31 -   Группа 20 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-20 1 | 18-20 2 | 18-20 3 | 18-20 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0135 | Перфораторы электрические | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Таблица 32 -   Группа 20 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-20 5 | 18-20 6 | 18-20 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-0135 | Перфораторы электрические | маш-ч | 0,4 | 0,4 | - |

# Сборник 21. Электроосвещение зданий

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Группа 11 | Состав работ | п.1 Исключить |  |
| Изменения №1 и №2 к ДБН Д.2.2-99 стр.4 | Группа 12 | Состав работ | 4. Прокладка и крепление проводов. | 4. Прокладка и крепление коробов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Допол- нение №2 к ДБН Д.2.2- 99 стр.23 | Группа 31 | Состав работ уточнить | 1. Подбор, разметка и нарезка труб и проводов, продавливание отверстий в коробках для ввода труб [нормы 1-3]. 2. Заготовка арматуры, фиксация крючьев в коробке [норма 3]. 3. Затягивание проводов в трубы и коробки, насаживание коробок на трубы, скручивание запаса проводов и укладка спирали, закрывание крышек [нормы 2- 3]. 4. Изготовление и установка оснастки для фиксации электросхем [норма 1]. 5. Установка и крепление электросхем в опалубку конструкции [норма 1]. |

Сборник 22. Водопровод - наружные сети

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22-34 | Группы 12, 13, 14, 15, 16, 17 | Шифр ресурса 212-2100 | Исключить из всех норм |  |
| 22 | 22-12-1 | Затраты труда машинистов | 21,39 | 2,19 |
|  | 22-12-2 | То же | 21,95 | 2,75 |
|  | 22-12-3 | То же | 22,8 | 3,6 |
|  | 22-12-4 | То же | 23,54 | 4,34 |
|  | 22-12-5 | То же | 40,32 | 21,12 |
|  | 22-12-6 | То же | 43,71 | 24,51 |
|  | 22-12-7 | То же | 48,57 | 29,37 |
|  | 22-12-8 | То же | 53,16 | 33,96 |
|  | 22-12-9 | То же | 110,57 | 91,05 |
|  | 22-12-10 | То же | 119,38 | 99,86 |
|  | 22-12-11 | То же | 165,8 | 138,32 |
|  | 22-12-12 | То же | 180,73 | 151,61 |
| 23 | 22-12-13 | То же | 191,22 | 161,66 |
|  | 22-12-14 | То же | 204 | 173,56 |
|  | 22-12-15 | То же | 251,23 | 217,99 |
|  | 22-12-16 | То же | 292,96 | 256,92 |
|  | 22-12-17 | То же | 323,71 | 287,11 |
|  | 22-12-18 | То же | 379,23 | 342,05 |
| 24 | 22-13-1 | Затраты труда машинистов | 21,97 | 2,77 |
|  | 22-13-2 | То же | 22,75 | 3,55 |
|  | 22-13-3 | То же | 23,98 | 4,78 |
|  | 22-13-4 | То же | 25,04 | 5,84 |
|  | 22-13-5 | То же | 48,39 | 29,19 |
|  | 22-13-6 | То же | 53,55 | 34,03 |
| 25 | 22-13-7 | Затраты труда машинистов | 59,4 | 39,56 |
|  | 22-13-8 | То же | 66,02 | 45,86 |
|  | 22-13-9 | То же | 116,02 | 94,8 |
|  | 22-13-10 | То же | 132,22 | 111,0 |
|  | 22-13-11 | То же | 179,09 | 147,29 |
|  | 22-13-12 | То же | 206,71 | 174,95 |
| 26 | 22-13-13 | То же | 223,61 | 188,67 |
|  | 22-13-14 | То же | 245,96 | 208,78 |
|  | 22-13-15 | То же | 337,07 | 287,37 |
|  | 22-13-16 | То же | 366,23 | 310,67 |
|  | 22-13-17 | То же | 394,9 | 335,02 |
|  | 22-13-18 | То же | 452,19 | 387,99 |
| 27 | 22-14-1 | Затраты труда машинистов | 26,5 | 4,1 |
|  | 22-14-2 | То же | 27,76 | 5,36 |
|  | 22-14-3 | То же | 29,92 | 7,52 |
|  | 22-14-4 | То же | 31,54 | 9,14 |
|  | 22-14-5 | То же | 64,85 | 42,45 |
|  | 22-14-6 | То же | 72,3 | 49,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 22-14-7 | Затраты труда машинистов | 81,36 | 58,32 |
|  | 22-14-8 | То же | 90,39 | 67,35 |
|  | 22-14-9 | То же | 171,29 | 144,19 |
|  | 22-14-10 | То же | 183,49 | 156,39 |
|  | 22-14-11 | То же | 256,95 | 215,19 |
|  | 22-14-12 | То же | 288,46 | 243,66 |
| 28 | 22-14-13 | То же | 300,06 | 263,58 |
|  | 22-14-14 | То же | 341,72 | 293,14 |
|  | 22-14-15 | То же | 440,38 | 377,76 |
|  | 22-14-16 | То же | 477,92 | 420,38 |
|  | 22-14-17 | То же | 530,89 | 471,91 |
|  | 22-14-18 | То же | 601,71 | 538,31 |
| 29 | 22-15-1 | Затраты труда машинистов | 7,34 | 4,76 |
|  | 22-15-2 | То же | 7,34 | 4,76 |
|  | 22-15-3 | То же | 7,38 | 4,8 |
|  | 22-15-4 | То же | 8,19 | 5,33 |
|  | 22-15-5 | То же | 8,22 | 5,36 |
|  | 22-15-6 | То же | 8,26 | 5,42 |
| 30 | 22-15-7 | То же | 9,76 | 6,4 |
|  | 22-15-8 | То же | 9,81 | 6,43 |
|  | 22-15-9 | То же | 11,84 | 7,76 |
|  | 22-15-10 | То же | 12,09 | 7,95 |
|  | 22-15-11 | То же | 17,09 | 10,31 |
|  | 22-15-12 | То же | 20,6 | 12,46 |
|  | 22-15-13 | То же | 23,72 | 14,32 |
|  | 22-15-14 | То же | 27,42 | 16,56 |
|  | 22-15-15 | То же | 31,81 | 19,19 |
|  | 22-15-16 | То же | 34,64 | 20,9 |
|  | 22-15-17 | То же | 40,23 | 24,29 |
|  | 22-15-18 | То же | 40,32 | 24,38 |
| 31 | 22-16-1 | Затраты труда машинистов | 8,59 | 6,01 |
|  | 22-16-2 | То же | 8,63 | 6,05 |
|  | 22-16-3 | То же | 8,66 | 6,08 |
|  | 22-16-4 | То же | 9,66 | 6,8 |
|  | 22-16-5 | То же | 9,69 | 6,83 |
|  | 22-16-6 | То же | 9,76 | 6,9 |
| 32 | 22-16-7 | То же | 11,85 | 8,49 |
|  | 22-16-8 | То же | 11,97 | 8,59 |
|  | 22-16-9 | То же | 14,37 | 10,29 |
|  | 22-16-10 | То же | 14,66 | 10,52 |
| 32 | 22-16-11 | Затраты труда машинистов | 20,48 | 13,7 |
|  | 22-16-12 | То же | 24,44 | 16,3 |
|  | 22-16-13 | То же | 27,91 | 18,51 |
|  | 22-16-14 | То же | 32,32 | 21,46 |
|  | 22-16-15 | То же | 37,64 | 25,02 |
|  | 22-16-16 | То же | 40,32 | 26,58 |
|  | 22-16-17 | То же | 46,88 | 30,94 |
|  | 22-16-18 | То же | 47,04 | 31,1 |
| 33 | 22-17-1 | Затраты труда машинистов | 10,44 | 7,86 |
|  | 22-17-2 | То же | 10,5 | 7,92 |
|  | 22-17-3 | То же | 10,57 | 7,99 |
|  | 22-17-4 | То же | 11,44 | 8,58 |
|  | 22-17-5 | То же | 11,5 | 8,64 |
|  | 22-17-6 | То же | 11,58 | 8,72 |
| 34 | 22-17-7 | То же | 13,65 | 10,29 |
|  | 22-17-8 | То же | 13,76 | 10,38 |
|  | 22-17-9 | То же | 16,3 | 12,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 22-17-10 | Затраты труда машинистов | 16,8 | 12,66 |
|  | 22-17-11 | То же | 23,55 | 16,77 |
|  | 22-17-12 | То же | 27,78 | 19,64 |
|  | 22-17-13 | То же | 32,82 | 23,42 |
|  | 22-17-14 | То же | 37,28 | 26,42 |
|  | 22-17-15 | То же | 42,89 | 30,27 |
|  | 22-17-16 | То же | 47,13 | 33,39 |
|  | 22-17-17 | То же | 55,06 | 39,12 |
|  | 22-17-18 | То же | 55,28 | 39,34 |
| 36 | 22-19-2 | Шифр ресурса 111-1882 | - | 0,12 |
| 50 | Группа 34 | Состав работ | 2. Соединение с трубопроводом сваркой. | 2. Соединение с трубопроводом контактной сваркой. |
| 55 | Группа 39 | Состав работ добавить п.3 |  | З. Удаление участка трубопровода вручную. |
| 58 | 22-41-2 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1300 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Топливо моторное марки ДТ |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  |  | Графа 5 |  | 0,02 |
| 58 | 22-42-2 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1300 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Топливо моторное марки ДТ |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  |  | Графа 5 |  | 0,015 |
| 58 | 22-42-4 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1300 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Топливо моторное марки ДТ |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  |  | Графа 5 |  | 0,013 |
| 59 | 22-42-2 | Шифр ресурса 1421-9471 | 0,5 | - |
|  | 22-42-4 | То же | 0,8 | - |
| 60 | 22-43-2 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1300 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Топливо моторное марки ДТ |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  |  | Графа 5 |  | 0,02 |
|  | 22-43-4 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1300 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Топливо моторное марки ДТ |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  |  | Графа 5 |  | 0,044 |
| 61 | 22-45-1 | Шифр ресурса 204-502 | 152,64 | 15,43 |
|  | 22-45-2 | То же | 178,72 | 17,53 |
|  | 22-45-3 | То же | 224,16 | 19,04 |
|  | 22-45-4 | То же | 148,96 | 34,65 |
|  | 22-45-5 | То же | 174,56 | 43,36 |
|  | 22-45-6 | То же | 219,36 | 49,87 |
|  | 22-45-7 | То же | 147,04 | 55,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 22-45-8 | Шифр ресурса 204-502 | 172,32 | 66,22 |
|  | 22-45-9 | То же | 216,8 | 73,78 |
| 61 | 22-45-1 | Шифр ресурса 111-1529 | 0,14 | 0,022 |
|  | 22-45-2 | То же | 0,19 | 0,025 |
|  | 22-45-3 | То же | 0,21 | 0,0272 |
|  | 22-45-4 | То же | 0,14 | 0,0495 |
| 62 | 22-45-5 | То же | 0,18 | 0,062 |
|  | 22-45-6 | То же | 0,2 | 0,0713 |
|  | 22-45-7 | То же | 0,13 | 0,0798 |
|  | 22-45-8 | То же | 0,18 | 0,0946 |
|  | 22-45-9 | То же | 0,19 | 0,1054 |

Дополнить нормы группы 8 следующими ресурсами:

Таблица 17  -   Группа 8 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-8 1 | 22-8 2 | 22-8 3 | 22-8 4 | 22-8 5 | 22-8 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 |

Таблица 18   -   Группа 8 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-й 7 | 22-8 8 | 22-8 9 | 22-8 10 | 22-8 11 | 22-8 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 |

Таблица 19  -  Группа 8 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-8 13 | 22-8 14 | 22-8 15 | 22-8 16 | 22-8 17 | 22-8 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |

Таблица 20   -   Группа 8 Нормы с 19 по 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-8 19 | 22-8 20 | 22-8 21 | 22-8 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 |

Дополнить нормы группы 9 следующими ресурсами:

Таблица 21   -   Группа 9 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-9 1 | 22-9 2 | 22-9 3 | 22-9 4 | 22-9 5 | 22-9 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 |

Таблица 22   -   Группа 9 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-9 7 | 22-9 8 | 22-9 9 | 22-9 10 | 22-9 11 | 22-9 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 |

Таблица 23   -   Группа 9 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-9 13 | 22-9 14 | 22-9 15 | 22-9 16 | 22-9 17 | 22-9 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |

Таблица 24   -   Группа 9 Нормы с 19 по 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-9 19 | 22-9 20 | 22-9 21 | 22-9 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 |

Дополнить группу 11 следующими нормами:

Группа 11       Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

Состав работ:   1. Торцовка концов труб. 2. Сварка труб в плети. 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею. 4. Гидравлическое испытание. 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.

Измеритель:      1 км трубопровода

Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром:
22-11-17	400 мм

22-11-18	500 мм

Таблица 28-3  -   Группа 11 Нормы с 17 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-11 17 | 22-11 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 538,61 | 653,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 168,98 | 207,47 |

Продолжение таблицы 28-3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-11 17 | 22-11 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,09 | 6,09 |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 41,22 | 50,56 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 79,17 | 95,83 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | 42,5 | 55 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00113 | 0,00118 |
| 112-0093 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт III | мЗ | 0,0226 | 0,0226 |
| 142-10-2 | Вода | мЗ | 252 | 318 |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | 1010 |

Дополнить нормы группы 22 следующими ресурсами:

Таблица 60  -   Группа 22 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-22 1 | 22-22 2 | 22-22 3 | 22-22 4 | 22-22 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 15,09 | 15,24 |

Таблица 61   -   Группа 22 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-22 6 | 22-22 7 | 22-22 8 | 22-22 9 | 22-22 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 16,2 | 18,45 | 18,6 | 19,8 | 20,25 |

Таблица 62 -  Группа 22 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-22 11 | 22-22 12 | 22-22 13 | 22-22 14 | 22-22 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 22,5 | 24,75 | 25,65 | 27,35 | 28,8 |

Таблица 63  -   Группа 22 Нормы с 16 по 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-22 16 | 22-22 17 | 22-22 18 | 22-22 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 29,78 | 32,1 | 34,2 | 36,6 |

Дополнить нормы группы 23 следующими ресурсами:

Таблица 64   -   Группа 22 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-23 1 | 22-23 2 | 22-23 3 | 22-23 4 | 22-23 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 15,09 | 15,24 |

Таблица 65   -   Группа 23 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-23 6 | 22-23 7 | 22-23 8 | 22-23 9 | 22-23 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 16,2 | 18,45 | 18,6 | 19,8 | 20,25 |

Таблица 66   -   Группа 23 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-23 11 | 22-23 12 | 22-23 13 | 22-23 14 | 22-23 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 22,5 | 24,75 | 25,65 | 27,35 | 28,8 |

Таблица 67   -   Группа 23 Нормы с 16 по 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-23 16 | 22-23 17 | 22-23 18 | 22-23 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 29,78 | 32,1 | 34,2 | 36,6 |

Дополнить нормы группы 24 следующими ресурсами:

Таблица 68   -   Группа 24 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-24 1 | 22-24 2 | 22-24 3 | 22-24 4 | 22-24 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 15,09 | 15,24 |

Таблица 69   -   Группа 24 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-24 6 | 22-24 7 | 22-24 8 | 22-24 9 | 22-24 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 16,2 | 18,45 | 18,6 | 19,8 | 20,25 |

Таблица 70  -   Группа 24 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-24 11 | 22-24 12 | 22-24 13 | 22-24 14 | 22-24 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 22,5 | 24,75 | 25,65 | 27,35 | 28,8 |

Таблица 71   -   Группа 24 Нормы с 16 по 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-24 16 | 22-24 17 | 22-24 18 | 22-24 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 29,78 | 32,1 | 34,2 | 36,6 |

Дополнить нормы группы 39 следующими ресурсами:

Таблица 92   -   Группа 39 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-39 1 | 22-39 2 | 22-39 3 | 22-39 4 | 22-39 5 | 22-39 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0009 | 0,00126 | 0,0021 |

Таблица 93   -   Группа 39 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-39 7 | 22-39 8 | 22-39 9 | 22-39 10 | 22-39 11 | 22-39 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,0034 | 0,0054 | 0,0081 | 0,0163 | 0,0174 | 0,0183 |

Таблица 94   -   Группа 39 Нормы с 13 по 17

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-39 13 | 22-39 14 | 22-39 15 | 22-39 16 | 22-39 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,0225 | 0,0298 | 0,041 | 0,053 | 0,068 |

Дополнить нормы группы 45 следующими ресурсами:

Таблица 102   -   Группа 45 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-45 1 | 22-45 2 | 22-45 3 | 22-45 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 5,43 | 5,83 | 6,4 | 6,61 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 5,16 | 5,54 | 6 | 6,2 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,94 | 1,1 | 1,2 | 1,12 |

Таблица 103   -   Группа 45 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-45 5 | 22-45 6 | 22-45 7 | 22-45 8 | 22-45 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 7,0 | 7,62 | 9,45 | 10,14 | 10,99 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 6,66 | 7,25 | 8,9 | 9,65 | 10,46 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 1,32 | 1,4 | 1,61 | 1,9 | 2,2 |

Дополнить нормы группы 46 следующими ресурсами:

Таблица 104   -   Группа 46 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-46 1 | 22-46 2 | 22-46 3 | 22-46 4 | 22-46 5 | 22-46 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,22 | 0,39 | 0,54 | 0,72 | 0,99 | 1,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,2 | 0,36 | 0,5 | 0,68 | 0,93 | 1,23 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,03 | 0,06 | 0,17 | 0,2 | 0,31 | 0,47 |

Таблица 105   -   Группа 46 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-46 7 | 22-46 8 | 22-46 9 | 22-46 10 | 22-46 11 | 22-46 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,56 | 0,31 | 0,57 | 0,79 | 1,07 | 1,47 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,48 | 0,29 | 0,53 | 0,74 | 1,01 | 1,38 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,62 | 0,044 | 0,08 | 0,25 | 0,3 | 0,46 |

Таблица 106  -   Группа 46 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-46 13 | 22-46 14 | 22-46 15 | 22-46 16 | 22-46 17 | 22-46 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,93 | 2,37 | 1,45 | 0,7 | 0,98 | 1,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,83 | 2,25 | 1,37 | 0,66 | 0,92 | 1,23 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,69 | 0,94 | 0,056 | 0,11 | 0,31 | 0,37 |

Таблица 107   -   Группа 46 Нормы с 19 по 21

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-46 19 | 22-46 20 | 22-46 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,83 | 2,32 | 3,05 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,73 | 2,2 | 2,8 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,58 | 0,87 | 1,14 |

Дополнить нормы группы 47 следующими ресурсами:

Таблица 108   -   Группа 47 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-47 1 | 22-47 2 | 22-47 3 | 22-47 4 | 22-47 5 | 22-47 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0037 | 0,0048 | 0,0059 | 0,0086 | 0,0104 | 0,0123 |

Таблица 109  -   Группа 47 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-47 7 | 22-47 8 | 22-47 9 | 22-47 10 | 22-47 11 | 22-47 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0139 | 0,0152 | 0,0214 | 0,0246 | 0,0266 | 0,0298 |

Таблица 110   -   Группа 47 Нормы с 13 по 17

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-47 13 | 22-47 14 | 22-47 15 | 22-47 16 | 22-47 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0334 | 0,0394 | 0,0394 | 0,042 | 0,0459 |

# Сборник 23. Канализация - наружные сети

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническая часть | 1.1 Общие указания п.1.1.8 в) | Установку арматурных сеток в монолитном днище на 10 мЗ конструкций колодцев: 0,03 т - для группы 14; 0,02 т - для группы 15; 0,04 т - для группы 16; | Установку арматурных сеток в монолитном днище на 10 мЗ конструкций колодцев: 0,04 т - для группы 16; |
| 2 |  | 1.1 Общие указания добавить пункт 1.1.18 | 1.1.18 В нормах группы 1 учтено уплотнение основания вручную. Уплотнение материала основания пневмотрамбовками, в том случае, если это оговорено в проекте организации строительства, следует учитывать дополнительно по сборнику ДБН Д.2.2-1-99 |  |
|  |  | 1.2 Правила исчисления объемов работ добавить пункт 1.2.4 | 1.2.4 В объем конструкций коллекторов для подземных коммуникаций следует включать объемы днища [без учета подготовки], стен и покрытий. |  |
| 3 | 23-1-5 | Добавить шифр ресурса |  | 204-0102 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 8 |  | 4,44 |
| 3 | 23-1-5 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0116 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Вибраторы поверхностные |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 8 |  | 8,88 |
|  | 23-1-5 | Затраты труда машинистов | 7,4 | 11,84 |
| 11 | 23-10-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 190,38 | 152,96 |
|  | 23-10-2 | То же | 218,48 | 193,6 |
|  | 23-10-3 | То же | 263,74 | 230,4 |
|  | 23-10-4 | То же | 297,18 | 283,2 |
|  | 23-10-5 | То же | 392,3 | 344,0 |
|  | 23-10-6 | То же | 492,9 | 435,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 23-11-1 | Затраты труда рабочих -строителей | 27,06 | 23,68 |
|  | 23-11-2 | То же | 31,68 | 23,68 |
|  | 23-11-3 | То же | 46,91 | 33,6 |
|  | 23-11-4 | То же | 57,52 | 47,52 |
|  | 23-11-5 | То же | 70,93 | 55,36 |
| 12 | 23-11-6 | То же | 83,23 | 65,28 |
|  | 23-11-7 | То же | 107,7 | 84,96 |
|  | 23-11-8 | То же | 133,95 | 106,72 |
|  | 23-11-9 | То же | 155,3 | 128,48 |
|  | 23-11-10 | То же | 177,16 | 144,32 |
| 12 | Группы 11, 12 | Шифр ресурса 215-2701 | Исключить из всех норм |  |
|  |  | Шифр ресурса 233-0301 | Исключить из всех норм |  |
| 11 | 23-11-1 | Затраты труда машинистов | 2,71 | 0,1 |
|  | 23-11-2 | То же | 3,49 | 0,11 |
|  | 23-11-3 | То же | 5,17 | 0,16 |
|  | 23-11-4 | То же | 6,64 | 0,19 |
|  | 23-11-5 | То же | 8,2 | 0,26 |
| 12 | 23-11-6 | То же | 9,62 | 0,32 |
|  | 23-11-7 | То же | 12,7 | 0,40 |
|  | 23-11-8 | То же | 15,79 | 0,53 |
|  | 23-11-9 | То же | 18,32 | 0,62 |
|  | 23-11-10 | То же | 20,9 | 0,72 |
|  | 23-12-1 | То же | 9,34 | 0,32 |
| 12 | 23-12-1 | Шифр ресурса 111-0073 | 0,059 | 0,03 |
|  |  | Шифр ресурса 111-1600 | 0,132 | 0,07 |
|  |  | Шифр ресурса 111-1694 | 0,93 | 0,50 |
| 13 | 23-13-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 433,66 | 394,24 |
|  | 23-13-2 | То же | 510,21 | 463,82 |
|  | 23-13-3 | То же | 221,9 | 201,6 |
|  | 23-13-4 | То же | 253,89 | 233,6 |
| 14 | 23-13-5 | То же | 154,48 | 147,2 |
|  | 23-13-6 | То же | 178,56 | 171,2 |
|  | 23-13-7 | То же | 128,99 | 111,36 |
|  | 23-13-8 | То же | 146,56 | 130,56 |
|  | 23-13-8 | Шифр ресурса 111-0311 | 0,078 | 0,055 |
| 15 | 23-14-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 421,18 | 382,89 |
|  | 23-14-2 | То же | 228,99 | 224 |
|  | 23-14-3 | То же | 169,65 | 140,96 |
| 15 | 23-15-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 174,37 | 146,21 |
|  | 23-15-2 | То же | 170,66 | 147,91 |
|  | 23-15-3 | То же | 166,3 | 129,74 |
| 16 | 23-16-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 1016 | 717,55 |
|  | 23-16-2 | То же | 1087,68 | 768,17 |
|  | 23-16-3 | То же | 593,76 | 415,63 |
|  | 23-16-4 | То же | 620 | 434,0 |
|  | 23-16-5 | То же | 417,92 | 292,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 23-16-6 | Затраты труда рабочих-строителей | 435,2 | 304,64 |
|  | 23-16-7 | То же | 343,36 | 240,35 |
|  | 23-16-8 | То же | 355,04 | 248,53 |
| 16 | 23-16-2 | Шифр ресурса По проекту Щебень каменный | - | 0,1 |
|  | 23-16-4 | То же | - | 0,1 |
| 17 | 23-16-6 | То же | - | 0,18 |
|  | 23-16-8 | То же | - | 0,38 |
| 17 | 23-17-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 128,85 | 90,19 |
|  | 23-17-2 | То же | 109,58 | 76,71 |
|  | 23-17-3 | То же | 136,02 | 95,21 |
|  | 23-17-4 | То же | 88,56 | 61,99 |
|  | 23-17-5 | То же | 85,26 | 59,68 |
|  | 23-17-6 | То же | 94,96 | 66,48 |
| 18 | 23-17-2 | Шифр ресурса По проекту Щебень каменный | - | 0,5 |
|  | 23-17-5 | То же | - | 0,63 |
| 19 | 23-18-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 233,6 | 159,14 |
|  | 23-18-2 | То же | 240 | 163,5 |
|  | 23-18-3 | То же | 238,4 | 162,41 |
|  | 23-18-4 | То же | 251,2 | 171,13 |
|  | 23-18-5 | То же | 308,8 | 208,44 |
|  | 23-18-6 | То же | 310,4 | 211,46 |
| 21 | Группа 21 | Шифр ресурса По проекту единица измерения | 1000 шт | м |
|  | 23-21-1 | Графа 4 | 2,94 | 985 |
|  | 23-21-2 | Графа 5 | 2,94 | 985 |
|  | 23-21-3 | Графа 6 | 2,94 | 985 |

# Сборник 26. Теплоизоляционные работы

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 26-22-1 -26-22-3 | Шифр ресурса По проекту | Металлические покрытия | Металл листовой |

# Сборник 28. Железные дороги

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | Группа 17 | Уточнить состав работ | 1. Разболчивание стыков [нормы 1-3]. 2. Вырезка балласта из шпальных ящиков [нормы 1, 3]. 3. Разборка пути звеньями с погрузкой звеньев на платформы и выгрузкой звеньев на базе [нормы 1-3]. 4. Планировка балластной призмы [нормы 1, 3]. 5. Расшивка звеньев с сортировкой и укладкой материалов в штабеля [нормы 1 ,3]. 6. Частичная перешивка звеньев, перегонка шпал по меткам, подбор звеньев для последующей укладки [норма 4]. |  |

# Сборник 29. Тоннели и метрополитены

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано Следует читать |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 6 | Техническая часть | 1.1.16 Закрытый способ работ Добавить пункт 1.1.16.41 | 1.1.16.41 В нормах групп 6 и 187 предусмотрен расход ресурса для металлического шпунта с учетом однократного его погружения без последующего извлечения. Если проектом предусматривается извлечение шпунта с последующим использованием его, расход шпунтовой стали в зависимости от числа оборотов шпунта, предусмотренного проектом, принимается в следующих размерах [в т на 1 т погружаемого шпунта]: - 0,65 - при 2 оборотах; - 0,4 - при 3 оборотах; - 0,25 - при 4-5 оборотах; - 0,22 - при количестве оборотов более 5. |
| 6 |  | То же, добавить пункт 1.1.16.42 | 1.1.16.42 В нормы групп 7-14, 16, 21-35, 39-42, 45-59, 61-72, 75-79, 83-92, 95, 98-100, где учтен ресурс "Коронки, тип КТШ46-31 КМ" [шифр 119-0050] следует дополнительно включать ресурс "Штанги буровые, диаметр 32 мм" [шифр 119-0199]. Расход на одну коронку принимать в следующем размере: - для грунтов групп 3-5 - 0,65 м; 6 - 0,4 м; 7 - 0,24 м; 8-9 - 0,11 м; 10-11 - 0,09 м. |
| 6 |  | То же, добавить пункт 1.1.16.43 | 1.1.16.43 В нормы групп 54, 61-67, 89, 101, 102 , где учтен ресурс "Коронки, тип К-105 КА" [шифр 119-0057] следует дополнительно включать ресурс "Штанга, тип БТС-2" [шифр 119-0200]. Расход на одну коронку принимать в следующем размере: - для грунтов групп 4-6 - 1 шт; 7-8 - 0,7 шт; 9-11 - 1 шт. |

# Сборник 30. Мосты и трубы

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 30-4-1 | Средний разряд работ | 3,5 | 4,4 |
|  | 30-4-2 | То же | 3,5 | 4,4 |
| 7 | 30-5-1 | То же | 3,5 | 4 |
|  | 30-6-1 | То же | 3,3 | 4 |
| 8 | 30-7-1 | То же | 3,7 | 3,9 |
|  | 30-8-1 | То же | 3,4 | 3,7 |
| 9 | 30-9-1 | То же | 3,5 | 3,9 |
|  | 30-9-2 | То же | 3,8 | 4 |
|  | 30-9-3 | То же | 3,6 | 3,9 |
|  | 30-9-4 | То же | 3,6 | 3,8 |
|  | 30-9-5 | То же | 3,6 | 4 |
|  | 30-9-6 | То же | 3,5 | 3,7 |
| 9 | 30-10-1 | То же | 4 | 4,5 |
| 10 | 30-11-1 | То же | 2,9 | 3,6 |
| 11 | 30-12-1 | То же | 2,9 | 3,7 |
|  | 30-12-2 | То же | 3,6 | 3,7 |
| 11 | 30-13-2 | То же | 4 | 4,4 |
|  | 30-13-3 | То же | 3,6 | 4,4 |
|  | 30-13-4 | То же | 3,7 | 4,4 |
| 12 | 30-14-1 | То же | 4,5 | 4,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 30-14-2 | Средний разряд работ | 4,5 | 4,6 |
|  | 30-14-3 | То же | 4,7 | 4,6 |
| 13 | 30-15-1 | То же | 4,9 | 4,3 |
|  | 30-15-2 | То же | 4,4 | 4,3 |
| 13 | Группа 16 | Состав работ | 4. Погрузка , перемещение на плавучие средства и разгрузка разобранной кладки [норма 2]. | 4. Погрузка, перемещение на плавучие средства и разгрузка разобранной кладки [норма 4]. |
| 14 | 30-16-1 | Средний разряд работ | 3,8 | 4,3 |
|  | 30-16-2 | То же | 3,9 | 4,3 |
|  | 30-16-3 | То же | 3,8 | 4,3 |
| 14 | 30-17-2 | То же | 4,1 | 4,5 |
| 17 | 30-22-1 | То же | 4,4 | 4,9 |
|  | 30-22-2 | То же | 4,4 | 4,9 |
|  | 30-22-3 | То же | 4,4 | 4,9 |
| 21 | 30-24-1 | То же | 3,8 | 4,7 |
|  | 30-24-2 | То же | 3,8 | 4,6 |
| 22 | 30-25-1 | То же | 5 | 4,8 |
| 23 | 30-26-1 | То же | 4,3 | 4,9 |
| 23 | 30-27-1 | То же | 3,9 | 4 |
| 24 | 30-29-1 | То же | 3,6 | 4 |
|  | 30-29-2 | То же | 3,6 | 4 |
|  | 30-29-3 | То же | 3,6 | 4 |
| 25 | 30-30-1 | То же | 3,2 | 4 |
|  | 30-30-2 | То же | 3,2 | 4 |
| 26 | 30-31-1 | То же | 4 | 4,1 |
| 28 | 30-34-1 | То же | 4,4 | 4,5 |
| 29 | 30-35-1 | То же | 3,6 | 3,8 |
|  | 30-35-2 | То же | 3,6 | 3,8 |
|  | 30-35-3 | То же | 3,6 | 3,9 |
|  | 30-35-4 | То же | 3,7 | 3,9 |
|  | 30-35-5 | То же | 3,7 | 3,9 |
|  | 30-35-6 | То же | 3,7 | 3,8 |
| 30 | 30-36-1 | То же | 3,7 | 4,1 |
|  | 30-36-2 | То же | 3,7 | 4,1 |
|  | 30-36-3 | То же | 3,8 | 4,1 |
| 30 | 30-37-1 | То же | 4,1 | 4,5 |
|  | 30-37-2 | То же | 4,1 | 4,5 |
|  | 30-37-3 | То же | 4,1 | 4,5 |
| 31 | 30-38-1 | То же | 4,1 | 4,3 |
|  | 30-38-2 | То же | 4,1 | 4,3 |
|  | 30-38-3 | То же | 3,9 | 4,4 |
| 31 | 30-39-1 | То же | 3,8 | 4 |
| 32 | 30-40-1 | То же | 3,2 | 4,3 |
|  | 30-40-2 | То же | 3,8 | 4,3 |
|  | 30-40-3 | То же | 3,6 | 4,3 |
|  | 30-40-4 | То же | 3,5 | 4,3 |
| 33 | 30-42-1 | То же | 3,9 | 4,1 |
|  | 30-42-2 | То же | 3,9 | 4,1 |
|  | 30-42-3 | То же | 3,9 | 4,1 |
| 34 | 30-43-1 | То же | 3,8 | 4,1 |
|  | 30-43-2 | То же | 3,8 | 4,3 |
|  | 30-43-3 | То же | 3,8 | 4,4 |
|  | 30-43-4 | То же | 3,8 | 4,1 |
| 36 | 30-44-1 | То же | 3,6 | 4,2 |
|  | 30-44-2 | То же | 3,6 | 4,2 |
|  | 30-44-3 | То же | 3,6 | 4,2 |
|  | 30-44-4 | То же | 3,6 | 4,2 |
|  | 30-44-5 | То же | 3,6 | 4,2 |
| 37 | 30-45-1 | То же | 3,6 | 4,2 |
|  | 30-45-2 | То же | 3,6 | 4,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 30-45-3 | Средний разряд работ | 3,6 | 4,2 |
| 39 | 30-46-1 | То же | 4,1 | 4,4 |
|  | 30-46-2 | То же | 4,1 | 4,5 |
| 39 | 30-47-1 | То же | 4,1 | 4,4 |
|  | 30-47-2 | То же | 4,1 | 4,5 |
| 65 | 30-73-1 | То же | 3,9 | 4,1 |
|  | 30-74-1 | То же | 3,9 | 4 |
| 67 | 30-77-1 | То же | 3,2 | 3,7 |
|  | 30-77-2 | То же | 3,1 | 3,7 |
|  | 30-77-3 | То же | 3,5 | 3,8 |
|  | 30-77-4 | То же | 3,2 | 3,6 |
| 68 | 30-77-5 | То же | 3,2 | 3,7 |
|  | 30-77-6 | То же | 3,3 | 3,6 |
|  | 30-77-7 | То же | 3 | 4 |
|  | 30-77-8 | То же | 3 | 3,9 |
| 71 | 30-80-1 | То же | 3,8 | 3,9 |
|  | 30-80-2 | То же | 4,1 | 4 |
| 73 | 30-83-1 | То же | 4,4 | 4,5 |
|  | 30-83-2 | То же | 4,1 | 4,3 |
| 73 | 30-84-1 | То же | 4,2 | 4,5 |
| 73 | 30-84-2, 30-84-3 | Все ресурсы с шифром "По проекту" | Исключить |  |
| 75 | 30-86-1 | Средний разряд работ | 3,3 | 4 |
| 76 | 30-87-1 | То же | 3,6 | 4 |
|  | 30-87-2 | То же | 3,6 | 4 |
|  | 30-87-3 | То же | 3,4 | 4 |
| 76 | 30-88-1 | То же | 3,6 | 4 |
|  | 30-88-2 | То же | 3,6 | 4 |
|  | 30-88-3 | То же | 3,3 | 4 |
| 76 | Группа 88 | Состав работ уточнить | 1. Устройство площадки для сборки [нормы 1, 2]. 2. Сборка инвентарных конструкций [нормы 1, 2]. 3. Подъем рам и закрепление [нормы 1, 2]. 4. Укладка поперечных балок, настила, установка перил [нормы 1, 2]. 5. Установка неинвентарных металлоконструкций [нормы 1, 2]. 6. Разборка настила, перил, поперечных балок [норма 3]. 7. Разборка металлических конструкций на блоки и марки [норма 3]. 8. Разборка неинвентарных металлоконструкций [норма 3]. |  |
|  |  | Наименование ресурса По проекту | Настил рабочих площадок из листовой стали | Стальные конструкции |
| 77 | 30-89-1 | Средний разряд работ | 2,6 | 4 |
|  | 30-89-2 | То же | 2,1 | 4 |

# Сборник 33. Линии электропередачи

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Техническая часть | 1.2.1 Общие указания Добавить пункт 1.2.1.14 | 1.2.1.14 Нормы группы 18 используются и при применении в качестве тросов сталеалюминиевых проводов. |  |
| 3 | Техническая часть | 1.2.2. Правила исчисления объемов работ п.1.2.2.4 дополнить |  | Объем работ по подвеске грозозащитных тросов на переходах определяется количеством тросов на переходе. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Таблица 9 строка 189 графа 7 | 0,1 | 0,11 |
| 14 | Группа 1 | Состав работ | Исключить п. 4 |  |
| 15 | Группа 2 | Шифр ресурса 111-0073 | 0,12 | 0,024 |
|  |  | Шифр ресурса 111-0322 | 0,045 | 0,009 |
| 16,17 | 33-3-3 - 33-3-6 33-3-8, 33-3-9, 33-3-14 -33-3-17 | Шифр ресурса | 213-1201 | 216-402 |
|  |  | Наименование ресурса | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля". | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м. |
|  | 33-3-3 | Затраты труда машинистов | 2,12 | 1,06 |
|  | 33-3-4 | То же | 3,84 | 1,92 |
|  | 33-3-5 | То же | 0,68 | 0,34 |
|  | 33-3-6 | То же | 1,12 | 0,56 |
|  | 33-3-8 | То же | 15,36 | 10,24 |
|  | 33-3-9 | То же | 3,84 | 2,56 |
|  | 33-3-14 | То же | 2,92 | 1,46 |
|  | 33-3-15 | То же | 4 | 2 |
|  | 33-3-16 | То же | 4,48 | 2,24 |
|  | 33-3-17 | То же | 5,28 | 2,64 |
| 23 | Группа 11 | Добавить шифр ресурса |  | 203-1401 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Мачты монтажные при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 100 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 33-11-5 | Графа 8 |  | 1,0 |
|  | 33-11-6 | Графа 9 |  | 1,2 |
|  | 33-11-8 | Графа 5 |  | 1,5 |
|  | 33-11-9 | Графа 6 |  | 1,2 |
|  | 33-11-11 | Графа 5 |  | 1,4 |
|  | 33-11-12 | Графа 6 |  | 0,9 |
| 23 | 33-11-13 | Графа 7 |  | 2,0 |
| 24 | Группа 12 | Добавить шифр ресурса |  | 203-1401 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Мачты монтажные при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 100 т |
| 24 |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 33-12-1 | Графа 4 |  | 0,9 |
|  | 33-12-2 | Графа 5 |  | 1,5 |
|  | 33-12-3 | Графа 6 |  | 1,4 |
|  | 33-12-4 | Графа 7 |  | 1,2 |
|  | 33-12-5 | Графа 8 |  | 0,9 |
|  | 33-12-6 | Графа 9 |  | 0,8 |
| 24 | Группа 13 | Состав работ | Исключить п.6 |  |
|  |  |  | 8. Подтаскивание и выкладка деталей опор на подкладки [нормы 6-8], и шпальные клетки [нормы 4-5]. | 8. Подтаскивание и выкладка деталей опор на подкладки [нормы 6-8]. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 33-13-7 | Затраты труда рабочих-строителей | 5,58 | 15,58 |
| 26 | Группа 16 | Состав работ | 4. Соединение проводов. | 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. |
| 26, 27 | Группа 16 и 17 | Состав работ | Исключить п.5 |  |
|  | 33-16-1 - 33-16-4 33-16-7, 33-16-8 | Шифр ресурса 270-0181 | Исключить |  |
| 26, 27 | 33-16-1 | Затраты труда машинистов | 27,54 | 24,58 |
|  | 33-16-2 | То же | 21,88 | 20,94 |
|  | 33-16-3 | То же | 29,25 | 26,29 |
|  | 33-16-4 | То же | 22,82 | 21,88 |
|  | 33-16-7 | То же | 23,33 | 21,6 |
|  | 33-16-8 | То же | 18,46 | 18,09 |
| 29 | 33-18-1 | Шифр ресурса 270-0181 | 1,54 | 0,37 |
|  | 33-18-2 | То же | 1,14 | 0,29 |
|  | 33-18-3 | То же | 2,98 | 0,64 |
|  | 33-18-4 | То же | 2,21 | 0,48 |
|  | 33-18-5 | То же | 1,28 | 2,46 |
|  | 33-18-6 | То же | 1,28 | 2,46 |
|  | 33-18-1 | Затраты труда машинистов | 8,32 | 7,15 |
|  | 33-18-2 | То же | 6,50 | 5,65 |
|  | 33-18-3 | То же | 16,26 | 13,92 |
|  | 33-18-4 | То же | 12,51 | 10,78 |
|  | 33-18-5 | То же | 29,86 | 31,04 |
|  | 33-18-6 | То же | 25,74 | 26,92 |
| 35 | Группа 22 | Добавить шифр ресурса |  | По проекту |
|  |  | Наименование ресурса |  | Патроны термитные со спичками |
|  |  | Единица измерения |  | комплект |
|  |  | Графа 4 |  | П |
| 36 | Группа 24 | Шифр ресурса 270-0182 | 0,1 | 2,7 |
|  |  | Добавить шифр ресурса |  | 111-0847 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Растворитель для лакокрасочных материалов № 649 |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  |  | Графа 4 |  | 0,0132 |
| 36 | Группа 25 | Состав работ | 2. Сварка стыков лучей и приварка к опорам. 4. Сварка стыков и приварка шин к заземлителям. | 2. Сварка стыков лучей и приварка к опорам [нормы 1-3]. 4. Сварка стыков и приварка шин к заземлителям [нормы 4, 5]. 5. Рытье траншей и обратная засыпка грунтом [нормы 1-4] или заделка бетоном [норма 5]. |
| 36 | Группа 25 | Шифр ресурса | 216-0601 | 207-0601 |
|  |  | Наименование ресурса | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, мощность 132 кВт [180л.с.] | Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт [108 л.с.], ширина щели 14 см |
|  | 33-25-1 | Шифр ресурса 204-0201 | 0,93 | 0,21 |
|  | 33-25-2 | То же | 0,93 | 0,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 33-25-3 | Шифр ресурса 204-0201 | 0,93 | 0,32 |
|  |  | Шифр ресурса 111-1513 | 0,0006 | 0,0002 |
| 37 | 33-26-2 | Шифр ресурса 111-1151 | 0,003 | 0,005 |
| 37 | 33-27-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 10,74 | 6,9 |
|  | 33-27-2 | То же | 8,24 | 5,16 |
| 37 | 33-28-2 | Затраты труда рабочих-строителей | 632 | 540,8 |
|  | 33-28-3 | То же | 233,6 | 630 |
|  | 33-28-4 | То же | 595,2 | 483 |
| 38 | 33-28-6 | То же | 958,4 | 1057,6 |
|  | 33-28-7 | То же | 1872 | 2080 |
|  | 33-28-9 | То же | 537,6 | 450 |
|  | 33-28-11 | То же | 1952 | 1320 |
| 38 | 33-28-2 | Шифр ресурса 216-1001 | 138,24 | 116,8 |
|  | 33-28-3 | То же | 48,32 | 113,9 |
|  |  | Шифр ресурса 204-0502 | 8,3 | 31,5 |
|  | 33-28-6 | Шифр ресурса 216-1001 | 280 | 233,6 |
|  | 33-28-7 | То же | 492,8 | 352 |
|  | 33-28-9 | То же | 110,24 | 88,48 |
|  | 33-28-11 | То же | 444,8 | 294,4 |
| 38 | 33-28-4 | Шифр ресурса | 202-1438 | 216-1002 |
|  |  | Наименование ресурса | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 16 т | Краны на автомобильном ходу для сооружения линий электропередачи, грузоподъемность 16 т |
|  |  | Графа7 | 129,12 | 100,7 |
| 38 | 33-28-2 | Затраты труда машинистов | 179,7 | 158,26 |
|  | 33-28-3 | То же | 92,75 | 158,33 |
|  | 33-28-4 | То же | 170,58 | 142,16 |
|  | 33-28-6 | То же | 362,22 | 315,82 |
|  | 33-28-7 | То же | 604,05 | 463,25 |
|  | 33-28-9 | То же | 159,09 | 137,33 |
|  | 33-28-11 | То же | 526,08 | 375,68 |
| 38 | Группа 29 | Состав работ | 6. Засыпка пазух котлованов крупнозернистым песком [нормы 7, 8, 15-17, 20-23] | 6. Засыпка пазух котлованов крупнозернистым песком [нормы 7, 8, 15-18, 20-23] |
| 39 | 33-29-18 | Наименование нормы | Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 т | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование, масса стоек до 1 т |
| 39 | 33-29-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 1358,4 | 873,6 |
|  | 33-29-2 | То же | 1025,6 | 630,4 |
| 39 | 33-29-3 | То же | 1296 | 849,6 |
|  | 33-29-4 | То же | 1100,8 | 691,2 |
|  | 33-29-5 | То же | 1632 | 899,2 |
|  | 33-29-6 | То же | 1587,2 | 875,2 |
|  | 33-29-7 | То же | 1308,8 | 1028,8 |
|  | 33-29-8 | То же | 843,2 | 646,4 |
|  | 33-29-9 | То же | 1000 | 753,6 |
|  | 33-29-10 | То же | 812,8 | 601,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 33-29-11 | Затраты труда рабочих-строителей | 1331,2 | 864 |
|  | 33-29-12 | То же | 1300,8 | 822,4 |
| 40 | 33-29-17 | То же | 1417,6 | 1507,2 |
|  | 33-29-20 | То же | 2992 | 2560 |
|  | 33-29-21 | То же | 2384 | 1904 |
|  | 33-29-22 | То же | 1712 | 1076,8 |
|  | 33-29-23 | То же | 1446,4 | 916,8 |
| 39 | 33-29-1 | Затраты труда машинистов | 356,51 | 238,11 |
|  | 33-29-2 | То же | 275,89 | 178,61 |
|  | 33-29-3 | То же | 343,25 | 232,85 |
|  | 33-29-4 | То же | 294,35 | 195,47 |
|  | 33-29-5 | То же | 345,55 | 247,05 |
|  | 33-29-6 | То же | 302,43 | 247,13 |
|  | 33-29-7 | То же | 354,74 | 285,94 |
|  | 33-29-8 | То же | 235,54 | 185,84 |
|  | 33-29-9 | То же | 271,97 | 209,77 |
|  | 33-29-10 | То же | 226,14 | 173,66 |
|  | 33-29-11 | То же | 274,14 | 241,24 |
|  | 33-29-12 | То же | 234,22 | 234,92 |
| 40 | 33-29-17 | То же | 680,85 | 722,45 |
|  | 33-29-20 | То же | 718,38 | 654,38 |
|  | 33-29-21 | То же | 581,68 | 460,08 |
|  | 33-29-22 | То же | 434,51 | 295,31 |
|  | 33-29-23 | То же | 372,22 | 230,14 |
| 39, 40 | Группа 29 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0181 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Агрегат опрессовочный |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
| 39 | 33-29-5 | Графа 8 |  | 0,7 |
|  | 33-29-6 | Графа 9 |  | 0,7 |
| 40 | 33-29-11 | Графа 8 |  | 0,7 |
|  | 33-29-12 | Графа 9 |  | 0,7 |
| 40 | Группа 29 | Добавить шифр ресурса |  | 205-0401 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 мЗ/мин |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 33-29-7 | Графа 4 |  | 178,2 |
|  | 33-29-8 | Графа 5 |  | 117 |
| 40 | 33-29-15 | Графа 6 |  | 580 |
|  | 33-29-16 | Графа 7 |  | 470 |
|  | 33-29-17 | Графа 8 |  | 391 |
|  | 33-29-18 | Графа 9 |  | 316 |
| 40 | Группа 29 | Добавить шифр ресурса |  | 233-1100 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Трамбовки пневматические при работе от компрессора |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
| 40 | 33-29-7 | Графа 4 |  | 178,2 |
|  | 33-29-8 | Графа 5 |  | 117 |
|  | 33-29-15 | Графа 6 |  | 580 |
|  | 33-29-16 | Графа 7 |  | 470 |
|  | 33-29-17 | Графа 8 |  | 391 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 33-29-18 | Графа 9 |  | 316 |
| 40 | Группа 29 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0117 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Вибраторы глубинные |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 33-29-9 | Графа 6 |  | 153,42 |
|  | 33-29-10 | Графа 7 |  | 125,2 |
|  | 33-29-11 | Графа 8 |  | 153,42 |
|  | 33-29-12 | Графа 9 |  | 125,2 |
|  | 33-29-13 | Графа 4 |  | 200 |
|  | 33-29-14 | Графа 5 |  | 183,4 |
| 39, 40 | Группа 29 | Шифр ресурса 202-1438 | Исключить из всех норм |  |
| 39, 40 | Группа 29 | Добавить шифр ресурса |  | 216-1002 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Краны на автомобильном ходу для сооружения линий электропередачи, грузоподъемность 16 т |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
| 39 | 33-29-1 | Графа 4 |  | 195,2 |
|  | 33-29-2 | Графа 5 |  | 136,32 |
|  | 33-29-3 | Графа 6 |  | 182,4 |
|  | 33-29-5 | Графа 8 |  | 188,8 |
| 40 | 33-29-7 | Графа 4 |  | 166,4 |
|  | 33-29-8 | Графа 5 |  | 111,9 |
|  | 33-29-9 | Графа 6 |  | 153,8 |
|  | 33-29-11 | Графа 8 |  | 177,6 |
|  | 33-29-20 | Графа 5 |  | 537,6 |
|  | 33-29-21 | Графа 6 |  | 374,4 |
|  | 33-29-22 | Графа 7 |  | 204,8 |
|  | 33-29-23 | Графа 8 |  | 155,52 |
| 39 | 33-29-4 | Шифр ресурса 202-1244 | 244,8 | 145,92 |
|  | 33-29-6 | То же | 244,8 | 188,8 |
| 40 | 33-29-10 | То же | 172,8 | 120,32 |
|  | 33-29-17 | Шифр ресурса 216-1001 | 539,2 | 580,8 |
| 49 | Группа 102 | Состав работ добавить п.9 |  | 9. Бурение ям с доработкой вручную. |
| 53 | Группа 105 | Шифр ресурса 203-1003 | Исключить из всех норм |  |
|  | 33-105-1 | Затраты труда машинистов | 0,66 | 0,45 |
|  | 33-105-2 | То же | 0,69 | 0,48 |
| 56 | Группа 110 | измеритель | 1 км линии [3 провода или 1 трос при 5 опорах на 1 км] | 1 км линии [3 провода или 1 трос] при 5 опорах на 1 км |
|  | 33-110-3 | Шифр ресурса | По проекту | - |
|  |  | Наименование ресурса | Термитный патрон | - |
|  |  | Графа 6 | 3,09 | - |
| 57 | 33-111-8 -33-111-10 | Шифр ресурса 111-1608 | исключить |  |
| 58 | 33-112-1 | Затраты труда рабочих-монтажников | 4 | 11,54 |
|  | 33-112-2 | То же | 4 | 15,33 |
|  | 33-112-3 | То же | 4 | 25,6 |
|  | 33-112-4 | То же | 4 | 32,16 |
|  | 33-112-5 | То же | 4 | 34,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 33-112-6 | То же | 4 | 22,24 |
| 58 | 33-112-7 | Затраты труда рабочих -монтажников | 4 | 26,4 |
| 59 | Группа 114 | Состав работ добавить п.3 |  | 3. Присоединение проводов к воздушной линии. |
| 85 | Группа 217 | Шифр ресурса 200-0002 | Исключить из всех норм |  |
|  | 33-217-1 | Затраты труда машинистов | 0,99 | 0,93 |
|  | 33-217-2 | То же | 1,04 | 0,93 |
| 85 | Группа 218 | Шифр ресурса 203-1002 | Исключить из всех норм |  |
|  | 33-218-1 | Затраты труда машинистов | 2,15 | 1,85 |
|  | 33-218-2 | То же | 2,5 | 2,05 |
| 91 | Группа 257 | Состав работ добавить п.6 |  | 6. Бурение ям. |
|  | 33-257-1 | Затраты труда рабочих-строителей | 1027,2 | 490 |
|  | 33-257-2 | То же | 1236,8 | 648 |
|  | 33-257-3 | То же | 1395,2 | 798,4 |
| 91 | 33-258-1 | То же | 313,6 | 242 |
| 91 | Группа 259 | Добавить шифр ресурса |  | 112-0172 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Бруски обрезные из березы, липы, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, II сорт |
|  |  | Единица измерения |  | мЗ |
|  | 33-259-1 | Графа 4 |  | 0,0003 |
|  | 33-259-2 | Графа 5 |  | 0,0003 |
|  | 33-259-3 | Графа 6 |  | 0,0003 |
| 91 | 33-259-1 | Шифр ресурса 216-0402 | 0,31 | 0,25 |
|  | 33-259-2 | То же | 0,48 | 0,28 |
|  | 33-259-3 | То же | 0,64 | 0,30 |
| 91 | 33-259-1 | Затраты труда машинистов | 0,59 | 0,53 |
|  | 33-259-2 | То же | 0,89 | 0,69 |
|  | 33-259-3 | То же | 1,22 | 0,88 |

Дополнить нормы группы 1 следующими ресурсами:

Таблица 10 - Группа 1 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 33-1 1 | 33-1 2 | 33-1 3 | 33-1 4 | 33-1 5 | 33-1 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш-ч | 0,8 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 1,12 | 0,48 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00025 | 0,00005 | 0,00005 | 0,0009 | 0,00035 | 0,00015 |

Таблица 11 - Группа 1 Нормы с 7 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 33-1 7 | 33-1 8 | 33-1 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00005 | 0,00004 | 0,00015 |

Дополнить ВСЕ нормы групп 101 и 102 следующими ресурсами:

Таблица 69 - Таблица 76

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0497 | Лак каменноугольный, марка А | т | 0,0006 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,00003 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 111-1853 | Гвозди оцинкованные строительные | т | 0,00023 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00001 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,0006 |

Дополнить нормы группы 103 следующими ресурсами:

Таблица 77   -   Группа 103 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 33-103 1 | 33-103 2 | 33-103 3 | 33-103 4 | 33-103 5 | 33-103 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1546-0071 | Смазка АМС-1 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

Дополнить нормы группы 104 следующими ресурсами:

Таблица 78   -   Группа 104 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 33-104 1 | 33-104 2 | 33-104 3 | 33-104 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

Дополнить нормы группы 105 следующими ресурсами:

Таблица 79   -   Группа 105 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 33-105 1 | 33-105 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,00003 | 0,00005 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00012 | 0,00012 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,02 | 0,02 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0003 | 0,0003 |

Дополнить нормы группы 106 следующими ресурсами

Таблица 80  -   Группа 106 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 33-106 1 | 33-106 2 | 33-106 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0497 | Лак каменноугольный, марка А | т | - | 0,0001 | - |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |

Дополнить нормы группы 108 следующими ресурсами:

Таблица 83   -   Группа 108 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 33-108 1 | 33-108 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 1110-186 | Соединители овальные стальные, марка СОС-25-1А | шт | 2,1 | 2,1 |

Дополнить нормы группы 109 следующими ресурсами: Таблица 84   -   группа 109 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 33-109 1 | 33-109 2 | 33-109 3 | 33-109 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1113-154 | Проволока алюминиевая [АМЦ], диаметр 1,4-1,8 мм | т | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |

Таблица 85   -   Группа 109 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 33-109 5 | 33-109 6 | 33-109 7 | 33-109 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1113-154 | Проволока алюминиевая [АМЦ], диаметр 1,4-1,8 мм | т | 0,002 | 0,0035 | 0,002 | 0,0035 |

Дополнить нормы группы 110 следующими ресурсами:

Таблица 86 - Группа 110 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 33-110 1 | 33-110 2 | 33-110 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,00012 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,00006 | 0,00016 | 0,00001 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметром 1,1 мм | т | - | - | 0,00001 |
| 1113-154 | Проволока алюминиевая [АМЦ], диаметр 1,4-1,8 мм | т | 0,00009 | 0,00009 | - |
| 1110-186 | Соединители овальные стальные, марка СОС-25-1А | шт | - | - | 1,6 |
| 1546-0071 | Смазка АМС-1 | т | 0,0005 | 0,0005 | - |

Дополнить нормы группы 111 следующими ресурсами:

Таблица 87  -   Группа 111 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 33-111 1 | 33-111 2 | 33-111 3 | 33-111 4 | 33-111 5 | 33-111 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | 0,00003 | 0,00003 | 0,ооооз | 0,00003 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,00002 | 0,00002 | - | - | - | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1113-154 | Проволока алюминиевая [АМЦ], диаметр 1,4-1,8 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00009 | 0,002 | 0,00009 | 0,002 |
| 1546-0071 | Смазка АМС-1 | т | - | - | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

Таблица 88  -   Группа 111 Нормы с 7 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 33-111 7 | 33-111 8 | 33-111 9 | 33-111 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1113-154 | Проволока алюминиевая [АМЦ], диаметр 1,4-1,8 мм | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0004 |
| 1546-0071 | Смазка АМС-1 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

Таблица 89   -   Группа 111  Нормы с 11 по 13

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 33-111 11 | 33-111 12 | 33-111 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00022 | 0,00022 | 0,00003 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,05 | - | 0,05 |
| 1113-154 | Проволока алюминиевая [АМЦ], диаметр 1,4-1,8 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | ~ |

Дополнить нормы группы 114 следующими нормами: Таблица 93  -   Группа 114 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 33-114 1 | 33-114 2 | 33-114 3 | 33-114 4 | 33-114 5 | 33-114 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0071 | Смазка АМС-1 | т | - | 0,0001 | 0,0005 | - | 0,0001 | 0,0005 |

Дополнить нормы группы 115 следующими ресурсами:

Таблица 94   -   Группа 115 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 33-115 1 | 33-115 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,00006 | 0,00006 |
| 1546-0071 | Смазка АМС-1 | т | 0,00001 | 0,00001 |

# Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | Группа 27 | Шифр ресурса | 233-0400 | 233-0302 |
|  |  | Наименование ресурса | Машины электрозачистные | Машины шлифовальные угловые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Группа 27 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1639 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180x6 мм |
|  |  | Единица измерения |  | шт |
|  | 34-27-1 | Графа 4 |  | 0,7 |
|  | 34-27-2 | Графа 5 |  | 1 |
|  | 34-27-3 | Графа 6 |  | 1 |
|  | 34-27-4 | Графа 7 |  | 1,3 |
|  | 34-27-5 | Графа 4 |  | 1 |
|  | 34-27-6 | Графа 5 |  | 1,4 |
|  | 34-27-7 | Графа 6 |  | 1,3 |
|  | 34-27-8 | Графа 7 |  | 1,8 |

# Сборник 43. Судовозные пути стапелей и слипов

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 43-12-2 | Затраты труда рабочих-строителей | 17,22 | 172,2 |
|  |  | Средний разряд работ | 3,2 | 4 |
|  |  | Шифр ресурса | 112-0027 | По проекту |
|  |  | Наименование ресурса | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100,125 мм, I сорт | Брусья дубовые обрезные |

# Сборник 45. Промышленные печи и трубы

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 45-24-1, 45-24-2 | Шифр ресурса 112-0056 | 0,2 | 0,002 |

# Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений

| Стр. | Номера сметных норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | Группа 50 | Наименование группы и норм | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 12 м | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом до 12 м |
| ДБН Д-2.2-99 Дополнение 3 Стр.42 | 46-64-3 | Затраты труда рабочих-строителей | 0,173 | 0,059 |
|  | 46-64-4 | То же | 0,212 | 0,084 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 46-65-3 | Затраты труда рабочих-строителей | 0,142 | 0,045 |
|  | 46-65-4 | То же | 0,172 | 0,068 |
|  | 46-64-3 | Шифр ресурса 233-601 | 0,0865 | 0,03 |
|  | 46-64-4 | То же | 0,106 | 0,042 |
|  | 46-65-3 | То же | 0,071 | 0,0225 |
|  | 46-65-4 | То же | 0,086 | 0,034 |

Дополнить нормы группы 1 следующими ресурсами:

Таблица 2  -   Группа 1 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 46-1 1 | 46-1 2 | 46-1 3 | 46-1 4 | 46-1 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 233-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1638 | Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180x3 мм | шт | 0,18 | 0,12 | 0,24 | 0,12 | 0,06 |

Дополнить нормы группы 4 следующими ресурсами:

Таблица 5  -   Группа 4 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 46-4 1 | 46-4 2 | 46-4 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 8,2 | 8,8 | 6,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 4,1 | 4,4 | 3,4 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,82 | 0,88 | 0,68 |

Дополнить нормы группы 7 следующими ресурсами:

Таблица 8  -   Группа 7 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 46-7 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 8,9 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 4,5 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,9 |

Дополнить нормы группы 20 следующими ресурсами:

Таблица 22   -   Группа 20 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 46-20 1 | 46-20 2 | 46-20 3 | 46-20 4 | 46-20 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | - | 1,2 | 1,8 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | - | 0,6 | 0,9 | - | - |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | - | 0,12 | 0,18 | - | - |

Дополнить нормы группы 54 следующими ресурсами:

Таблица 72   -   Группа 54 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 46-54 1 | 46-54 2 | 46-54 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 3,2 | 3,1 | 5,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,6 | 1,5 | 2,65 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,32 | 0,30 | 0,53 |

Дополнить нормы группы 55 следующими нормами:

Таблица 73  -  Группа 55 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 46-55 1 | 46-55 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,2 | 0,5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,1 | 0,25 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,02 | 0,05 |

Дополнить нормы группы 58 следующими ресурсами:

Таблица 76  -   Группа 58 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 46-58 1 | 46-58 2 | 46-58 3 | 46-58 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,4 | 0,6 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,2 | 0,3 | - | - |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,04 | 0,06 | - | - |

СОДЕРЖАНИЕ

Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на строительные работы ДБН Д.1.1-2-99	3

Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы ДБН Д.2.2-99	3

Сборник 1. Земляные работы	3

Сборник 4. Скважины	3

Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные	4

Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные	5

Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков	9

Сборник 9. Металлические конструкции	14

Сборник 11. Полы	20

Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	23

Сборник 16. Трубопроводы внутренние	28

Сборник 18. Отопление - внутренние устройства	29

Сборник 21. Электроосвещение зданий	32

Сборник 23. Канализация - наружные сети	42

Сборник 26. Теплоизоляционные работы	44

Сборник 28. Железные дороги	44

Сборник 29. Тоннели и метрополитены	45

Сборник 30. Мосты и трубы	45

Сборник 33. Линии электропередачи	47

Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения	56

Сборник 43. Судовозные пути стапелей и слипов	57

Сборник 45. Промышленные печи и трубы	57

Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений	57