ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

# Сборник 10

Деревянные конструкции

ДБН Д.2.2-10-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы Сборник 10. Деревянные конструкции | ДБН Д.2.2-10-99 Взамен СНУ-93 Сборник 10 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )                                                1.1 Общие указания

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расходов строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.1.2 Сборник состоит из разделов:

– деревянные конструкции;

– сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки;

– градирни;

– перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами.

1.1.3 Нормы, приведенные в разделе 2, предназначены для определения ресурсов на работы по деревянным конструкциям, выполняемые с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.1.4 Нормы, приведенные в разделе 3, предназначены для определения ресурсов на устройство деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В нормах этого раздела учтены затраты труда и время эксплуатации машин, а также расход вспомогательных материалов (гвоздей, поковок, пакли, смолы и др.), необходимых для выполнения полного комплекса работ при сборке жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки. Изделия и детали, входящие в комплекты зданий заводского изготовления, включая материалы (плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы), в нормах раздела 3 на деревянные части зданий не приведены; их расход следует учитывать дополнительно по проекту.

1.1.5 В нормах предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда (кроме норм группы 2) следует применять коэффициенты:

а) для дуба, бука, граба, ясеня...	- 1,2;

б) для лиственницы, березы...      	- 1,1.

При рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда (группа 2) следует применять коэффициент 1,15.

1.1.6 В нормах учтено выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в  "составе работ", а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:

-  транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;

-  защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по нормам групп 57, 58.

1.1.7 Ресурсы на устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных основаниях, следует определять по нормам 3-5 группы 41.

1.1.8 Ресурсы на заполнение оконных и дверных проемов блоками (за исключением вмонтированных в панели) в зданиях из конструкций заводского изготовления, следует определять:

– для оконных проемов по нормам 5-12 группы 18, учитывая только паклю пропитанную, приборы оконные, гвозди строительные и водный антисептик;

–  для дверных проемов в деревянных нерубленых стенах - по нормам 3,4 группы 26, учитывая только гвозди строительные;

– для дверных проемов в деревянных рубленых стенах - по нормам 1, 2 группы 27, учитывая только гвозди строительные, нащельники и шурупы.

1.1.9 Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по проекту.

1.1.10 Нормами группы 5 предусмотрена установка несущих каркасов промышленных зданий (стояки, обвязки). Ресурсы на заполнение каркасов следует определять по нормам группы 6.

1.1.11 При заполнении в каменных стенах промышленных зданий проемов оконными блоками с открывающимися переплетами (группа 19) следует добавлять установку приборов по нормам группы 21.

1.1.12 Нормы группы 84 предназначены для определения ресурсов на установку деревянных объемных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомогательных помещений производственных зданий. В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовым или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.

1.1.13 Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то ресурсы на их устройство определяются дополнительно по нормам ДБН Д.2.2-8  "Конструкции из кирпича и блоков".

1.1.14 Указанный в настоящем сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1 Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от спланированной отметки до верха сливной доски.

1.2.2 Периметр наружных стен следует определять по наружными размерам здания, внутренних (кроме рубленых) - по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленых - по размерам между наружными гранями наружных стен, перегородок - по их длине.

1.2.3 Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:

а) стен рубленых и каркасных - между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки) без добавления на осадку;

б) стен из щитов заводского изготовления от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной  балки;

в) перегородок - от отметки чистого пола до их верха.

1.2.4 Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.

1.2.5 Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен - по размерам полотен.

1.2.6 Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.

1.2.7 Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.

1.2.8 Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панелей.

1.2.9 Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

1.2.10 Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

1.2.11 Объем работ по обшивке козырьков воздуховходных окон следует определять по полной развернутой площади козырька согласно проектным данным.

1.2.12 Объем работ по устройству мостков по трубам водораспределения, а также стоек для поворотных щитов из брусьев, нормы для которых даны на 1 м3 древесины в деле, должны исчисляться по проекту без каких-либо добавок на отходы древесины.

## 1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

Таблица 1 - Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

| Условия применения | Номера групп (норм) | Коэффициенты к нормам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | затрат труда рабочих-строителей | времени эксплуа-тации машин | расхода матери-алов |
| 1 | . 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками | 26 (1, 2, 3, 4) | 1,03 | - | - |
| 1.3.2 Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками | 95 | 1,1 | 1,03 | - |
| 1.3.3 Устройство перегородок высотой более 3 м | 98 (1, 3) | 1,28 | - | 1,04 |
| 1.3.4 то же | 98 (2, 4) | 1,46 | - | 1,01 |
| 1.3.5 Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС-4 и ПН-4 | 99(2) | - | - | 1,07 |
| 1.3.6 то же, ПС-5 и ПН-5 | 99(2) | - | - | 1,19 |
| 1.3.7 то же, ПС-6 и ПН-6 | 99(2) | - | - | 1,28 |

# 2 Деревянные конструкции

## 2.1 Конструкции кровельных покрытий

### Группа 1	Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

Состав работ:	1. Укрупнительная сборка конструкций [нормы 1,2]. 2. Подъем и установка конструкций с креплением. З. Укладка панелей покрытия с заделкой стыков [норма 10].

Измеритель:	1 конструкция

Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:

10-1-1		18 м

10-1-2		24 м

Установка балок пролетом:

10-1-3		9 м, объемом до 0,5 мЗ

10-1-4		9 м, объемом более 0,5 мЗ

10-1-5		12 м

10-1-6		15 м, объемом до 2 мЗ

10-1-7		15 м, объемом более 2 мЗ

10-1-8		18 м одинарных, объемом до 5 мЗ

10-1-9		18 м спаренных, объемом до 10 мЗ

10-1-10	Укладка панелей покрытий длиной 6 м, площадью до 10 м2

Таблица 2 - Группа 1 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-1 1 | 10-1 2 | 10-1 3 | 10-1 4 | 10-1 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 31,13 | 49,3 | 8,53 | 9,75 | 9,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,37 | 5,38 | 0,82 | 1,26 | 1,85 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,58 | 4,16 | 0,33 | 0,77 | 1,36 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 0,79 | 1,22 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 6,07 | 10,27 | - | 0,28 | 0,55 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,021 | 0,023 | 0,00246 | 0,00463 | - |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х60 мм | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,00004 | 0,00024 | - |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | 0,0041 | 0,01 | 0,0151 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0065 | 0,01 | - | 0,0003 | 0,0006 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | - | - | 0,486 | 0,33 | 0,1 |
| 111-1854 | Глухари металлические | т | - | - | 0,00031 | 0,00047 | - |
| 112-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, III сорт | мЗ | 0,06 | 0,06 | - | - | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | - | - | 0,01 | 0,01 | - |
| 112-0078 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32,40 мм, IV сорт | мЗ | 0,11 | 0,11 | - | - | - |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,00027 | 0,0005 | 0,0007 |
| По проекту | Конструкции деревянные клеенные | мЗ | П | П | П | П | П |
| По проекту | Элементы металлические | кг | П | П | П | П | П |

Таблица 3 - Группа 1 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-1 6 | 10-1 7 | 10-1 8 | 10-1 9 | 10-1 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,27 | 11,61 | 19,12 | 24,17 | 5,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,01 | 2,8 | 4,72 | 7,38 | 0,19 |

Окончание таблицы 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-1 6 | 10-1 7 | 10-1 8 | 10-1 9 | 10-1 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,52 | 2,31 | 4,23 | 6,89 | 0,03 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,16 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,77 | 0,77 | 2,37 | 2,37 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | - | - | - | - | 0,00064 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0188 | 0,0212 | 0,032 | 0,032 | 0,0095 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | - | - | 0,00032 | 0,00032 | - |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0024 | 0,0024 | - |
| 111-1630 | Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм | м | - | - | - | - | 8 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 0,126 | 0,22 | - | - | - |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00342 | 0,00351 | - | - | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | МЗ | - | - | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | мЗ | - | - | - | - | 0,01 |
| 114-0002-У | Вата минеральная, марка Б | мЗ | - | - | - | - | 0,06 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,00051 | - |
| По проекту | Конструкции деревянные клееные | мЗ | П | П | П | П | П |
| По проекту | Панели покрытия | м2 | - | - | - | - | П |
| По проекту | Элементы металлические | кг | П | П | П | П | П |

## 2.2 Стены

### Группа 2	Рубка стен

Состав работ:	1. Укладка подкладной доски с прокладкой просмоленой пакли, обернутой двумя слоями толя [нормы 1-5] 2. Рубка стен. З. Антисептирование нижних венцов. 4. Первичная конопатка стен.

Измеритель:    100 м2 стен за вычетом проемов

Рубка стен из брусьев толщиной:

10-2-1		100 мм

10-2-2		150 мм

10-2-3		180 мм

Рубка стен из бревен диаметром:

10-2-4		20 см

10-2-5		24 см

10-2-6	Рубка стен из пластин

Таблица 4 - Группа 2 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-2 1 | 10-2 2 | 10-2 3 | 10-2 4 | 10.2 5 | 10-2 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 328,64 | 334,96 | 339,7 | 477,16 | 483,48 | 300,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9 | 13,45 | 16,1 | 21,63 | 25,51 | 9,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,3 | 9,42 | 11,27 | 15,14 | 17,85 | 6,87 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 2,7 | 4,03 | 4,83 | 6,49 | 7,66 | 2,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00102 | 0,00102 | 0,00102 | 0,0033 | 0,0035 | 0,0032 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 147 | 220 | 263 | 195 | 168 | 129 |

Окончание таблицы 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-2 1 | 10-2 2 | 10-2 3 | 10-2 4 | 10-2 5 | 10-2 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 33,6 | 34,7 | 35,4 | 21 | 24 | 19 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | - | - | - | 24,5 | 29,1 | 1,18 |
| 112-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, II сорт | мЗ | - | - | - | - | - | 10,1 |
| 112-0033 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорт | мЗ | 10,2 | 15,3 | 18,4 | - | - | - |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | мЗ | 0,11 | 0,16 | 0,19 | - | - | - |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, II сорт | мЗ | - | - | - | 0,44 | 0,44 | - |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,0046 | 0,00502 | 0,00525 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0096 |

### Группа 3 	Дополнительные работы по стенам

Состав работ: 	1. Установка прибоин и обшивка досками обшивки [норма 1]. 2. 0строжка бревен и брусьев с одной стороны [нормы 2,3]. З. Устройство фронтонов с изготовлением и установкой элементов каркаса и обшивкой строгаными досками [норма 4].  4. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка строгаными досками [норма 5]. 5. Обивка стен кровельной сталью по войлоку или асбесту [нормы 6-9]. 6. Проолифка с двух сторон кровельной стали [нормы 6,7].

Измеритель: 	100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и развернутых поверхностей карнизов

10-3-1	Обшивка стен рубленых

Острожка:

10-3-2		брусьев

10-3-3		бревен

Устройство:

10-3-4		фронтонов

10-3-5		карнизов

Обивка стен кровельной сталью:

10-3-6		неоцинкованной по войлоку

10-3-7		неоцинкованной по асбесту

10-3-8		оцинкованной по войлоку

10-3-9		оцинкованной по асбесту

Таблица 5 - Группа 3 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-3 1 | 10-3 2 | 10-3 3 | 10-3 4 | 10-3 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 63,2 | 11,87 | 36,66 | 107,44 | 225,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3 | 3 | 2,7 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,79 | - | - | 2,53 | 2,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,79 | - | - | 2,53 | 2,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0118 | - | - | 0,0161 | 0,0149 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,64 | - | - | - | - |
| 112-0048 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, II сорт | мЗ | - | - | - | - | 0,58 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | мЗ | - | - | - | 1,36 | 0,92 |
| 123-0367 | Обшивка наружная и внутренняя, тип О-1, О-2, О-3, толщина 13 мм, ширина без гребня от 70 до 90 мм | мЗ | 1,43 | - | - | 1,58 | 1,06 |

Таблица 6 - Группа 3 Нормы с 6 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-3 6 | 10-3 7 | 10-3 8 | 10-3 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 57,51 | 44,24 | 52,77 | 39,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 0,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 0,55 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм | т | - | 0,32 | - | 0,32 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0003 | 0,0003 | - | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,6 | 0,9 | - | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 6,24 | 6,24 | - | - |
| 111-1795 | Кровельная сталь, марка СТК-1, толщина листа 0,50 мм | т | 0,44 | 0,44 | - | - |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,5 мм | т | - | - | 0,44 | 0,44 |
| 114-0092 | Войлок строительный | т | 0,18 | - | 0,18 | - |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0074 | - | 0,0074 | - |
| По проекту | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |

### Группа 4	Установка сжимов для рубленых стен

Состав работ:	1. Установка сжимов с постановкой болтов.

Измеритель:	100м сжимов

10-4-1      Установка сжимов для рубленых стен

Таблица 7 - Группа 4 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-4 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 184,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,06 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0089 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм | т | 0,146 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00307 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорт | мЗ | 1,05 |
| 112-0044 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, II сорт | мЗ | 0,04 |

### Группа 5	Установка элементов каркаса

Состав работ:	1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок.

2. Постановка креплений.

Измеритель:	1 м3 древесины в конструкции

Установка элементов каркаса из:

10-5-1		брусьев

10-5-2		бревен и пластин

Таблица 8 - Группа 5 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-5 1 | 10-5 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 35,55 | 31,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,92 | 0,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,92 | 0,95 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0089 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм | т | 0,0075 | 0,0185 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00398 | 0,00011 |
| 111-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0,0031 | 0,0042 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00258 | 0,00186 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 1,45 | 0,46 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | - | 0,72 |
| 112-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, II сорт | мЗ | - | 0,33 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорт | мЗ | 0,93 | - |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | мЗ | 0,12 | - |
| 112-0078 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32,40 мм, IV сорт | мЗ | 0,01 | 0,035 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,00456 | 0,00162 |

### Группа 6	Устройство стен каркасно-плитных

Состав работ:	1. Заготовка и крепление вспомогательного каркаса к несущему. 2. Антисептирование стоек.

3. Заполнение каркаса фибролитовыми плитами.

Измеритель:	100 м2 стен за вычетом проемов

Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:

10-6-1		в 1 слой

10-6-2		в 2 слоя

Таблица 9 -	Группа 6 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-6 1 | 10-6 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 165,9 | 233,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,14 | 6,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,14 | 6,21 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0089 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм | т | 0,0194 | 0,0194 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0148 | 0,0242 |
| 111-0773 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 50 мм | мЗ | 4,54 | 9,79 |
| 111-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0,0054 | 0,0054 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 15,2 | 15,2 |
| 111-1795 | Кровельная сталь, марка СТК-1, толщина листа 0,50 мм | т | 0,00621 | 0,01317 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорт | мЗ | 2,07 | 2,07 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | мЗ | 0,61 | 0,61 |
| 112-0078 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32,40 мм, IV сорт | мЗ | 0,04 | 0,04 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,0102 | 0,0102 |

### Группа 7	Обшивка каркасных стен

Состав работ:	1. Обшивка стен пергамином [нормы 1,4,5], досками обшивки [норма 1], плитами [нормы 2,3], досками под штукатурку [норма 4]. 2. Обшивка углов и пересечений [норма 1].

Измеритель:	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов

Обшивка каркасных стен:

10-7-1		досками обшивки

10-7-2		плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм

10-7-3		плитами древесностружечными толщиной 16 мм

10-7-4		досками под штукатурку

10-7-5		пергамином

Таблица 10 - Группа 7 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-7 1 | 10-7 2 | 10-7 3 | 10-7 4 | 10-7 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 57,35 | 28,91 | 85,16 | 38,24 | 13,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 2,6 | 3,2 | 2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,34 | 1,26 | 1,26 | 1,77 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,34 | 1,26 | 1,26 | 1,77 | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00725 | 0,0037 | 0,0042 | 0,006 | - |
| 111-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группа А, марка ТС-400, толщина 5 мм | 1000м2 | - | 0,1025 | - | - | - |
| 111-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойный, марка П-1, толщина 15-17 мм | 100м2 | - | - | 1,025 | - | - |
| 111-0851 | Пергамин кровельный П-350 | м2. | 105 | - | . | 105 | 105 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | мЗ | 0,14 | - | - | - | - |
| 112-0070 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19,22 мм, IV сорт | мЗ | - | - | - | 2 | - |
| 123-0367 | Обшивка наружная и внутренняя, тип О-1, О-2, О-3, толщина 13 мм, ширина без гребня от 70 до 90 мм | мЗ | 1,43 | - | - | - | - |
| По проекту | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,0022 | - | - | 0,0022 | 0,0022 |

### Группа 8	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами типа  "RIGIPS" или  "KNAUF" высотой до 4 м [фальшстены] по деревянному каркасу

Состав работ: 1. Разметка стен. 2. Сверление отверстий. 3. Глубокая пропитка древесины с приготовлением огнезащитного состава и добавлением антисептика. 4. Закрепление брусков каркаса с помощью дюбель-гвоздей. 5. Установка минераловатных плит с наклейкой их на стену мастикой. 6. Монтаж гипсокартонных плит. 7. Шпатлевка швов с оклейкой их стеклолентой.

Измеритель:     100 м2

10-8-1     	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами типа  "RIGIPS" или  "KNAUF" высотой до 4 м [фальшстены] по деревянному каркасу

Таблица 11 - Группа 8 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-8 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 218,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,96 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 16,2 |
| 270-0093 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш-ч | 2,43 |
|  | Материалы |  |  |
| По проекту | Плиты гипсокартонные RВ 12,5 мм | м2 | 105 |
| По проекту | Брус деревянный хвойных пород 75х50 мм | м | 267 |
| По проекту | Шурупы кадмированные 3,5х35 мм с потайной головкой | шт | 4000 |
| По проекту | Монтажные дюбель-гвозди d5х100 мм [с резьбой] | шт | 170 |
| По проекту | Капроновый дюбель d5 мм, L= 55-60 мм | шт | 170 |
| По проекту | Стеклолента | п.м | 80 |
| По проекту | Шпатлевка VASIO или Унифлот [Фунгенфилер] | кг | 15 |
| По проекту | Изоляция RОСКWООL | м2 | 105 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | 0,03 |
| 1113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,004 |
| 1113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный [диаммоний фосфат], марка Б | т | 0,026 |
| 1113-0005 | Аммоний сернокислый [сульфат аммония] очищенный | т | 0,026 |

### Группа 9       	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу

Состав работ:  1. Сортировка профилей каркаса. 2. Разметка стен. 3. Обрезание профилей каркаса.            4. Монтаж элементов с креплением к стенам дюбелями. 5. Установка минераловатных плит с наклейкой на стену. 6. Монтаж гипсокартонных плит с креплением самонарезающими шурупами. 7. Шпатлевка швов с оклейкой их стеклолентой.

Измеритель:    100 м2 обшивки стен за вычетом проемов

    - Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу

Таблица 12 - Группа 9 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-9 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 191,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,96 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 24 |
|  | Материалы |  |  |
| По проекту | Плиты гипсокартонные RВ 12,5 мм | м2 | 105 |
| По проекту | Профиль VD 28х27 | м | 87 |
| По проекту | Профиль CD 60х27 | м | 180 |
| По проекту | Шурупы самонарезающие | шт | 4000 |
| По проекту | Дюбели 6/42 мм | шт | 170 |
| По проекту | Стеклолента | п.м | 80 |
| По проекту | Шпатлевка VASIO или Унифлот [Фунгенфилер] | кг | 15 |
| По проекту | Изоляция RОСКWООL | м2 | 105 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | 0,03 |

## 2.3 Перегородки

### Группа 10	Устройство перегородок под штукатурку

Состав работ:	1. Устройство диафрагмы с прокладкой толя. 2. Изготовление и установка обвязок [норма 1], каркасов [нормы 4-7]. 3. Устройство перегородок с креплением к стенам. 4. Утепление перегородок [норма 4].

Измеритель:	100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок под штукатурку:

10-10-1		щитовых неодранкованных толщиной 48 мм

10-10-2		дощатых двухслойных с прокладкой толя

10-10-3		дощатых однослойных, забранных в обвязки

10-10-4		каркасных, обшитых с двух сторон досками, с засыпным утеплителем

10-10-5		каркасных, обшитых с двух сторон досками, без утеплителя

10-10-6		каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм, однослойных

10-10-7		каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм, двухслойных с воздушной прослойкой

Таблица 13 -	Группа 10 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-10 1 | 10-10 2 | 10-10 3 | 10-10 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 97,33 | 199,08 | 149,47 | 181,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,6 | 5,93 | 4,87 | 11,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 8,6 | 5,93 | 4,87 | 11,19 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,33 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00723 | 0,018 | 0,01 | 0,022 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 1,5 | 120 | 2,34 | 1,89 |
| 111-1865 | Закрепы металлические | кг | 6,4 | - | - | . |
| 112-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт | мЗ | 0,24 | 0,23 | 0,28 | 0,81 |
| 112-0054 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорт | мЗ | 0,39 | 0.39 | 5,4 | 6,57 |
| 112-0078 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32,40 мм, IV сорт | мЗ | - | 6,1 | - | - |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0065 |
| По проекту | Утеплитель | мЗ | - | - | - | 7,8 |
| По проекту | Щиты перегородок | м2 | 96,4 | - | - | - |

Таблица 14 - Группа 10 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-10 5 | 10-10 6 | 10-10 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 121,82 | 127,35 | 183,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,4 | 2,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,32 | 3,57 | 4,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,32 | 3,57 | 4,87 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 0,33 | 0,08 | 0,08 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,022 | 0,023 | 0,044 |
| 111-0773 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 50 мм | мЗ | - | - | 10,2 |
| 111-0774 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 75 мм | мЗ | - | 7,7 | - |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 1,89 | 1,94 | 3,18 |
| 111-1865 | Закрепы металлические | кг | - | 6,4 | 6,4 |
| 112-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт | мЗ | 0,81 | 0,81 | 0,82 |
| 112-0054 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорт | мЗ | 6,57 | - | - |
| 112-0062 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорт | мЗ | - | 0,52 | 0,52 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,0065 | 0,00092 | 0,00092 |

### Группа 11	Устройство чистых перегородок

Состав работ:	1. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей. 2. Установка щитов [норма 1]. 3. Устройство однослойных дощатых перегородок [норма 2]. 4. Обшивка каркаса фанерой [нормы 3, 4]. 5. Крепление перегородок к стенам и полу.

Измеритель:	100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство чистых перегородок:

10-11-1		щитовых [глухих, под остекление, с металлической сеткой, филенчатых]

10-11-2		дощатых однослойных

10-11-3		каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон

10-11-4		каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны

Таблица 15 -	Группа 11 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-11 1 | 10-11 2 | 10-11 3 | 10-11 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 104,44 | 188,02 | 225,94 | 170,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2.4 | 2,9 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,53 | 4,09 | 1,26 | 0,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 8,53 | 4,09 | 1,26 | 0,95 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | - | 0,17 | 0,36 | 0,21 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш-ч | - | 0,44 | - | 0,35 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,009 | 0,0042 | 0,0137 | 0,011 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | - | 0,19 | - | 0,76 |
| 112-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт | мЗ | - | - | 0,7 | - |
| 112-0050 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, IV сорт | мЗ | 0,02 | - | - | - |

Окончание таблицы 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-11 1 | 10-11 2 | 10-11 3 | 10-11 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, II сорт | мЗ | - | 4,6 | - | - |
| 112-0261 | Фанера клееная, марка ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщина 3 мм | мЗ | - | - | 0,67 | 0,34 |
| 123-0259 | Штапик [раскладка], размер 10х16 мм | пог.м | 345 | - | - | - |
| 123-0340 | Нащельник, размер 40х13 мм | м | 90 | - | 87 | - |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | - | 0,0032 | 0,0071 | 0,00385 |
| По проекту | Щиты перегородок | м2 | 96,4 | - | - | - |

### Группа 12	Устройство каркасно-филенчастых перегородок и барьеров

Состав работ:	1. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей. 2. Установка щитов. 3. Крепление перегородок к стенам и полу. 4. Установка приборов.

Измеритель:     100 м2 перегородок и барьеров

10-12-1      Устройство перегородок каркасно-филенчастых в санузлах

10-12-2      Устройство барьеров в гардеробных

Таблица 16 - Группа 12 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-12 1 | 10-12 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 140,46 | 109,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,21 | 11,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,21 | 11,06 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0008 | 0,012 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0684 | - |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 0,54 | - |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, II сорт | мЗ | - | 1,49 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | мЗ | - | 1,17 |
| 123-0259 | Штапик [раскладка], размер 10х16 мм | пог.м | - | 174 |
| По проекту | Приборы дверные накладные | комплект | П | П |
| По проекту | Щиты перегородок | м2 | 100 | 100 |

## 2.4 Перекрытия

### Группа 13	Устройство перекрытий с укладкой балок

Состав работ:	1. Укладка балок с черепными брусками. 2. Установка анкеров [нормы 1-4].                            З. Антисептирование концов балок с обертыванием толем [нормы 1-4]. 4. Установка ригелей с креплением хомутами. 5. Укладка наката [нормы 1-3, 5-7, 9-11]. 6. Устройство несущей подшивки [нормы 4,8,12]. 7. Прокладка пергамина. 6.Утепление перекрытий плитами минераловатными.

Измеритель:	100 м2 перекрытий

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным:

10-13-1		с накатом из щитов

10-13-2		с накатом из горбыля

10-13-3		с накатом из досок

10-13-4		с несущей подшивкой из досок

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым:

10-13-5		с накатом из щитов

10-13-6		с накатом из горбыля

10-13-7		с накатом из досок

10-13-8		с несущей подшивкой из досок

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым:

10-13-9		с накатом из щитов

10-13-10	с накатом из горбыля

10-13-11	с накатом из досок

10-13-12	с несущей подшивкой из досок

Таблица 17 -	Группа 13 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-13 1 | 10-13 2 | 10-13 3 | 10-13 4 | 10-13 5 | 10-13 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 148,52 | 192,76 | 188,02 | 172,22 | 232,26 | 278,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,65 | 11,94 | 8,33 | 9,01 | 13,45 | 11,74 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 13,65 | 11,94 | 8,33 | 9,01 | 13,45 | 11,74 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0088 | 0,00817 | 0,00817 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | . | - |
| 111-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 111-0851 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | - | - |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | - | - |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 112-0048 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, II сорт | мЗ | - | - | 1,85 | . | - | - |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, II сорт | м3 | - | - | - | 2,62 | - | - |
| 112-0144 | Горбыль деловой неокоренный из хвойных пород, длина более 2 м | мЗ | - | 6,1 | - | - | - | 6,1 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0.0175 | - | - |
| По проекту | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,00053 | 0,00053 | 0,00053 | 0,00053 | - | - |
| По проекту | Балки с черепными брусками | м3 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Щиты перекрытия деревянные | м2 | 80 | - | - | - | 80 | - |

Таблица 18 - Группа 13 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-13 7 | 10-13 8 | 10-13 9 | 10-13 10 | 10-13 11 | 10-13 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 271,76 | 257,54 | 141,73 | 186,44 | 180,12 | 165,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 3 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,12 | 8,74 | 13,45 | 11,74 | 8,12 | 8,74 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 8,12 | 8,74 | 13,45 | 11,74 | 8,12 | 8,74 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00817 | 0,00817 | 0,00817 | 0,00817 | 0,00817 | 0,00817 |
| 111-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 111-0851 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0.17 | 0,17 |

Окончание таблицы 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-13 7 | 10-13 8 | 10-13 9 | 10-13 10 | 10-13 11 | 10-13 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 112-0048 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, II сорт | м3 | 1,85 | - | - | - | 1,85 | - |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, II сорт | м3 | - | 2,62 | - | - | - | 2,62 |
| 112-0144 | Горбыль деловой неокоренный из хвойных пород, длина более 2 м | м3 | - | - | - | 6,1 | - | - |
| По проекту | Балки с черепными брусками | м3 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Щиты перекрытия деревянные | м2 | - | - | 80 | - | - | - |

### Группа 14	Подшивка потолков

Состав работ:	1. Подшивка потолков досками обшивки [норма 1], под штукатурку [норма 2], плитами древесноволокнистыми [норма 3], кровельной сталью [нормы 4-7]. 2. Проолифка кровельной стали с двух сторон [нормы 4, 5].

Измеритель:     100 м2 потолков

Подшивка потолков:

10-14-1		досками обшивки

10-14-2		под штукатурку

10-14-3		плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм

10-14-4		сталью кровельной неоцинкованной по дереву

10-14-5		сталью кровельной неоцинкованной по асбесту

10-14-6		сталью кровельной оцинкованной по дереву

10-14-7		сталью кровельной оцинкованной по асбесту

Таблица 19 - Группа 14 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-14 1 | 10-14 2 | 10-14 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 83,11 | 62,25 | 106,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 2,4 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,6 | 2,24 | 1,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,6 | 2,24 | 1,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0063 | 0,0132 | 0,0132 |
| 111-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группа А, марка ТС-400, толщина 5 мм | 1000м2 | - | - | 0,105 |
| 112-0054 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорт | мЗ | - | 2,62 | - |
| 123-0371 | Обшивка наружная и внутренняя, тип О-1, О-2, О-3, толщина 16 мм, ширина без гребня от 70 до 90 мм | мЗ | 1,86 | - | - |

Таблица 20 - Группа 14 Нормы с 4 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-14 4 | 10-14 5 | 10-14 6 | 10-14 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 44,08 | 52,46 | 39,34 | 47,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,27 | 0,55 | 0,27 | 0,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,27 | 0,55 | 0,27 | 0,55 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм | т | - | 0,32 | - | 0,32 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00704 | 0,00787 | 0,00436 | 0,00437 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0002 | 0,0002 | - | - |
| 111-0627 | Олифа комбинирована К-2 | т | 0,003 | 0,003 | - | - |

Окончание таблицы 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-14 4 | 10-14 5 | 10-14 6 | 10-14 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 111-1795 | Кровельная сталь, марка СТК-1, толщина листа 0,50 мм | т | 0,42 | 0,42 | - | - |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,5 мм | т | - | - | 0,42 | 0,42 |

### Группа 15	Укладка ходовых досок

Состав работ:	1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.

Измеритель:	100 м ходов

10-15-1    Укладка ходовых досок

Таблица 21 - Группа 15 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-15 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,51 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,25 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00066 |
| 112-0078 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32,40 мм, IV сорт | мЗ | 0,3 |

## 2.5 Стропила

### Группа 16	Установка стропил

Состав работ:	1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев. 2. Контрольное устройство стропил на бойке. 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем.       4. Установка стропил с креплением.

Измеритель:	1 м3 древесины в конструкции

10-16-1 	Установка стропил

Таблица 22 - Группа 16 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-16 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 34,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,98 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0072 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,038 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,00438 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 3,38 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 0,16 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорт | мЗ | 0,06 |
| 112-0059 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, I сорт | мЗ | 0,83 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,00196 |

### Группа 17	Устройство слуховых окон

Состав работ:	1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками.

Измеритель:	1 слуховое окно

10-17-1		Устройство слуховых окон

Таблица 23 - Группа 17 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-17 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,24 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0014 |
| 111-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0004 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | П |
| 111-1235 | Стекло листовое, площадь до 1 м2, 1 группа, толщина 2 мм, марка М1 | м2 | 0,4 |
| 112-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, II сорт | мЗ | 0,06 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, III сорт | мЗ | 0,06 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | мЗ | 0,1 |
| По проекту | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 0,5 |
| По проекту | Приборы оконные | комплект | П |

## 2.6 Окна

### Группа 18	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных

Состав работ:	1. Установка блоков [нормы 1-12], осмолка и обивка толем коробок [нормы 1-4]. 2. Прибивка к коробкам  вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев [бревен] [нормы 5-8]. 3. Конопатка коробок. 4. Установка подоконных досок, наличников [нормы 5-12]. 5. Установка накладных приборов.

Измеритель:	100 м2 проемов

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:

10-18-1		спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2

10-18-2		спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2

10-18-3		раздельными [раздельно-спаренными] в стенах каменных, площадь проема до 2 м2

10-18-4		раздельными [раздельно-спаренными] в стенах каменных, площадь проема более 2 м2

10-18-5		спаренными в стенах деревянных рубленых, площадь проема до 2 м2

10-18-6		спаренными в стенах деревянных рубленых, площадь проема более 2 м2

10-18-7	раздельными [раздельно-спаренными] в стенах деревянных рубленых, площадь проема до 2 м2

10-18-8	раздельными [раздельно-спаренными] в стенах деревянных рубленых, площадь проема более 2 м2

10-18-9		спаренными в стенах деревянных нерубленых, площадь проема до 2 м2

10-18-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых, площадь проема более 2 м2

10-18-11	раздельными [раздельно-спаренными] в стенах деревянных нерубленых, площадь проема до 2 м2

10-18-12	раздельными [раздельно-спаренными] в стенах деревянных нерубленых, площадь проема более 2 м2

Таблица 24 - Группа 18 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-18 1 | 10-18 2 | 10-18 3 | 10-18 4 | 10-18 5 | 10-18 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 259,12 | 186,44 | 371,3 | 252,8 | 733,12 | 516,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 16,47 | 14,17 | 18,16 | 15,5 | 10,24 | 9,75 |

Окончание таблицы 24

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-18 1 | 10-18 2 | 10-18 3 | 10-18 4 | 10-18 5 | 10-18 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,42 | 9,15 | 9,69 | 9,48 | 10,24 | 9,75 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 7,05 | 5,02 | 8,47 | 6,02 | - | - |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | - | - | - | - | 0,92 | 0,57 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 3,16 | 2,21 | 7,11 | 4,9 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00296 | 0,00193 | 0,00296 | 0,00193 | 0,0321 | 0,0221 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,298 | 0,206 | 0,436 | 0,302 | - | - |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,0114 | 0,0074 | 0,0114 | 0,0074 | - | - |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,031 | 0,0217 | 0,0519 | 0,036 | - | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 173 | 120 | 260 | 180 | 173 | 120 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 118 | 82 | 176 | 122 | - | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | - | - | - | - | 0,63 | 0,39 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | - | - | - | - | 0,043 | 0,026 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | мЗ | 0,138 | 0,096 | 0,138 | 0,096 | - | - |
| По проекту | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,0028 | 0,0019 | 0,0042 | 0,0028 | - | - |
| По проекту | Блоки оконные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| По проекту | Доски подоконные деревянные | м | - | - | - | - | 83 | 65 |
| По проекту | Наличники | м | - | - | - | - | 587 | 380 |
| По проекту | Скобяные изделия | комплект | П | П | П | П | П | П |

Таблица 25 - Группа 18 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-18 7 | 10-18 8 | 10-18 9 | 10-18 10 | 10-18 11 | 10-18 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 736,28 | 516,66 | 328,64 | 229,1 | 410,8 | 273,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,36 | 9,75 | 9,97 | 9,56 | 9,97 | 9,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 10,36 | 9,75 | 9,97 | 9,56 | 9,97 | 9,56 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 0,92 | 0,57 | 0,44 | 0,3 | 0,92 | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0321 | 0,0222 | 0,03017 | 0,02049 | 0,03075 | 0,0209 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 260 | 180 | 173 | 120 | 260 | 180 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,63 | 0,39 | 0,32 | 0,22 | 0,32 | 0,22 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,043 | 0,026 | 0,01 | 0,014 | 0,01 | 0,014 |
| По проекту | Блоки оконные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| По проекту | Доски подоконные деревянные | м | 83 | 65 | 83 | 65 | 83 | 65 |
| По проекту | Наличники | м | 587 | 380 | 587 | 380 | 587 | 380 |
| По проекту | Скобяные изделия | комплект | П | П | П | П | П | П |

### Группа 19 	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных

Состав работ: 	1. Установка оконных блоков с монтажными досками. 2.0бсмолка коробок с обивкой толем. 3. Конопатка коробок. 4. Установка наличников.

Измеритель:    100 м2 проемов

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема:

10-19-1 	до 5 м2

10-19-2 	до 10 м2

10-19-3 	более 10 м2

Таблица 26 - Группа 19 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-19 1 | 10-19 2 | 10-19 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 208,56 | 149,63 | 130,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 15,19 | 14,3 | 14,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 10,1 | 9,56 | 9,48 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 5,09 | 4,74 | 4,68 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | - | 3,62 | 8,99 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 2,53 | 1,58 | 1,58 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш-ч | - | - | 3,48 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00744 | 0,00259 | 0,00159 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,02447 | 0,01619 | 0,00837 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,00496 | 0,00317 | 0,00285 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0502 | 0,0304 | 0,014 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 136 | 91 | 55,9 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | - | - | 4,45 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 139 | 77 | 66 |
| 111-1865 | Закрепы металлические | кг | 21,5 | 9 | 7,2 |
| 111-1866 | Ерши металлические | кг | - | - | 15,64 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | - | - | 0,18 |
| 112-0062 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорт | мЗ | 0,49 | 0,25 | 0,28 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | мЗ | 0,17 | 0,11 | 0,07 |
| По проекту | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,00218 | 0,00147 | 0,00071 |
| По проекту | Блоки оконные | м2 | 100 | 100 | 100 |
| По проекту | Наличники | м | 428 | 283 | 220 |

### Группа 20	Заполнение оконных проемов готовыми одинарными блоками из металопластика [производство Германия, США] в каменных стенах

Состав работ:	1. Сверление отверстий в стенах электродрелью с установкой пластмассовых пробок.          2. Установка под уровень готовых оконных блоков с просверливанием отверстий для крепления дюбель-шурупами. З. Установка пластмассовых заглушек. 4. Установка слива из металопластика. 5. Установка подоконных досок. 6. Установка и снятие временных распорок. 7. Уплотнение монтажной пеной по периметру проема. 8. Регулировка притворов и приборов закрывания.

Измеритель:    	100 м2 проемов

Заполнение оконных проемов готовыми одинарными блоками из металопластика [производство Германия, США] в каменных стенах, площадь проема:

10-20-1       до 1 м2

10-20-2       до 2 м2

10-20-3       до 3 м2

10-20-4       более 3 м2

Таблица 27 - Группа 20 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-20 1 | 10-20 2 | 10-20 3 | 10-20 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 192,61 | 126 | 102,73 | 87,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,53 | 19,24 | 16,54 | 15,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,53 | 9,34 | 9,17 | 9,17 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | 9,9 | 7,37 | 6,82 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 65,84 | 40,66 | 32,19 | 21,33 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| По проекту | Одинарные оконные блоки из металлопластика | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| По проекту | Пена монтажная [1 флакон=0,5 л] | флакон | 2,56 | 2,1 | 1,7 | 1,2 |
| По проекту | Дюбель-шурупы с пластмассовыми пробками [150 мм] | шт | 855 | 528 | 418 | 277 |
| По проекту | Доска подоконная толщ. 350 мм | п.м | 46 | 65 | 59,5 | 60,5 |

### Группа 21	Установка приборов

Состав работ:	1. Установка приборов

Измеритель:	100 комплектов

Установка приборов:

10-21-1		фрамужных

10-21-2		оконных

Таблица 28 -	Группа 21 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-21 1 | 10-21 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 118,97 | 70,31 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,11 | 0,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,32 |
|  | Материалы |  |  |  |
| По проекту | Скобяные изделия | комплект | П | П |

### Группа 22	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Состав работ:	1. Приварка деталей крепления. 2. Установка импостов [нормы 3-5]. З. Установка блоков с креплением. 4. Обивка коробок толем и конопатка. 5. Прибивка наличников.

Измеритель:	100 м2 проемов

Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:

10-22-1        1,215 м

10-22-2        1,815 м

10-22-3        2,415 м

10-22-4        3,615 м

10-22-5        4,215 м

Таблица 29 - Группа 22 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-22 1 | 10-22 2 | 10-22 3 | 10-22 4 | 10-22 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 172,22 | 134,62 | 153,89 | 119,29 | 127,03 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 16,89 | 15,12 | 16,13 | 14,71 | 15,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 11,27 | 10,44 | 10,51 | 10,03 | 10,03 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 5,62 | 4,68 | 5,62 | 4,68 | 5,31 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 12,48 | 8,22 | 7,84 | 5,21 | 5,37 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 0,22 | 0,3 | 0,3 | 0,22 | 0,24 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,01674 | 0,012 | 0,01198 | 0,00844 | 0,00939 |

Окончание таблицы 29

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-22 1 | 10-22 2 | 10-22 3 | 10-22 4 | 10-22 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0244 | 0,0161 | 0,0244 | 0,0165 | 0,0155 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,0127 | 0,0084 | 0,0113 | 0,0087 | 0,0092 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,014 | 0,0092 | 0,0087 | 0,00576 | 0,00591 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 110 | 79 | 79 | 55,4 | 62 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 61 | 42,1 | 34,2 | 25,9 | 30,4 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | мЗ | 0,34 | 0,28 | 0,26 | 0,2 | 0,18 |
| 123-0357 | Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм | м | 203 | 142 | 124 | 93 | 84 |
| 123-0359 | Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм | м | 90 | 54 | 45,7 | 30,2 | 25,8 |
| 123-0360 | Наличники, тип Н-1, размер 13х74 мм | м | 74 | 64 | 131 | 100 | 143 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,011 | 0,015 | 0,0148 | 0,0109 | 0,0121 |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | мЗ | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,07 |
| По проекту | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,00138 | 0,00094 | 0,00077 | 0,00058 | 0,00068 |
| По проекту | Блоки оконные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| По проекту | Коробки оконные | м | - | - | 17,5 | 17,4 | 17,3 |

### Группа 23      	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

Состав работ:  1. Установка коробок и монтажных досок, осмолка, обивка толем и конопатка. 2. Пригонка и укрепление переплетов. 3. Навеска открывающихся створок и прирезка приборов [нормы 3,4]. 4. Установка наличников.

Измеритель:    100 м2 проемов

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

переплетами одинарными:

10-23-1       глухими, площадь проема до 5 м2

10-23-2       глухими, площадь проема до 10 м2

10-23-3       открывающимися, площадь проема до 5 м2

10-23-4       открывающимися, площадь проема до 10 м2

Таблица 30 - Группа 23 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-23 1 | 10-23 2 | 10-23 3 | 10-23 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 263,86 | 194,34 | 355,5 | 246,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,12 | 10,36 | 11,12 | 10,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 11,12 | 10,36 | 11,12 | 10,36 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | - | 3,95 | - | 3,95 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 2,53 | 1,58 | 2,53 | 1,58 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00632 | 0,00373 | 0,00632 | 0,00373 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0244 | 0,0165 | 0,0257 | 0,017 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,00214 | 0,00317 | 0,00124 | 0,00317 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0456 | 0,0304 | 0,0456 | 0,0304 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 136 | 91 | 136 | 91 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 116 | 76 | 116 | 76 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,011 | - | 0,011 |
| 111-1865 | Закрепы металлические | кг | 22 | 22 | 22 | 9,2 |
| 112-0044 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, II сорт | мЗ | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 |
| 112-0082 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, IV сорт | мЗ | 0,49 | 0,25 | 0,49 | 0,25 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | мЗ | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 0,11 |
| По проекту | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,00218 | 0,00147 | 0,00218 | 0,00147 |
| По проекту | Наличники | м | 428 | 283 | 428 | 283 |

Окончание таблицы 30

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-23 1 | 10-23 2 | 10-23 3 | 10-23 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| По проекту | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 91 | 93 | 91 | 93 |
| По проекту | Скобяные изделия | комплект | - | - | П | П |
| По проекту | Коробки оконные | м | 311 | 242 | 311 | 242 |

### Группа 24	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Состав работ:	1. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, с выборкой паза в торцах брусьев [бревен]. 2. Конопатка коробок. 3. Пригонка и навеска переплетов. 4. Укладка уплотняющей прокладки. 5. Установка наличников и деревянных подоконных досок. 6. Установка приборов.

Измеритель:	100 м2 проемов

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами:

10-24-1		одинарными, площадь проема до 2 м2

10-24-2		одинарными, площадь проема более 2 м2

10-24-3		раздельными, площадь проема до 2 м2

10-24-4		раздельными, площадь проема более 2 м2

Таблица 31 -	Группа 24 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-24 1 | 10-24 2 | 10-24 3 | 10-24 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 946,42 | 632 | 1136,02 | 741,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,75 | 9,35 | 9,83 | 9,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,75 | 9,35 | 9,83 | 9,42 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 0,92 | 0,57 | 0,92 | 0,57 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,03214 | 0,02216 | 0,03214 | 0,02216 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 173 | 120 | 260 | 180 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 85 | 68 | 85 | 68 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,63 | 0,39 | 0,63 | 0,39 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,043 | 0,026 | 0,043 | 0,026 |
| По проекту | Доски подоконные деревянные | м | 83 | 65 | 83 | 65 |
| По проекту | Наличники | м | 587 | 380 | 587 | 380 |
| По проекту | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 74 | 81 | 160 | 184 |
| По проекту | Скобяные изделия | комплект | П | П | П | П |
| По проекту | Коробки оконные | м | 380 | 317 | 380 | 317 |

### Группа 25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

Состав работ:	1. Установка подоконных досок с пригонкой, осмолкой, обивкой войлоком и подливкой раствором.

Измеритель:	100 м2 проемов

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема:

10-25-1		до 1 м

10-25-2		до 2 м

10-25-3		более 2 м

Таблица 32 - Группа 25 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-25 1 | 10-25 2 | 10-25 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 175,38 | 92,59 | 63,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,03 | 1,63 | 1,12 |

Окончание таблицы 32

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-25 1 | 10-25 2 | 10-25 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,03 | 1,63 | 1,12 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 15,48 | 8,22 | 5,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоского головкой 1,8х60 мм | т | 0,0068 | 0,00326 | 0,0022 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,56 | 0,3 | 0,2 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,012 | 0,006 | 0,004 |
| 114-0092 | Войлок строительный | т | 0,089 | 0,052 | 0,035 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0231 | 0,0136 | 0,0092 |
| 1425-11703 | Раствор готовый отделочный известковый 1:3 | мЗ | 0,63 | 0,34 | 0,23 |
| По проекту | Доски подоконные деревянные | м | 140 | 74 | 50,7 |

## 2.7 Двери

### Группа 26	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов блоками

Состав работ:	1. Осмолка и обивка коробок толем [нормы 1,2,5]. 2. Установка блоков. 3. Установка наличников [нормы 3,4] 4. Установка приборов.

Измеритель:    100 м2 проемов

Установка блоков дверных в наружных и внутренних проемах:

10-26-1       в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

10-26-2       в каменных стенах, площадь проема более 3 м2

10-26-3       в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2

10-26-4       в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2

10-26-5    Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2

Таблица 33 - Группа 26 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-26 1 | 10-26 2 | 10-26 3 | 10-26 4 | 10-26 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 142,04 | 126,56 | 181,7 | 155,95 | 194,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,01 | 18,47 | 9,27 | 9,15 | 9,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,15 | 9,07 | 9,27 | 9,15 | 9,01 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 12,86 | 9,4 | - | - | - |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 2,37 | 1,74 | - | - | 3,79 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0160 | Гвозди отделочные круглые 1,0 х16 мм | т | 0,0021 | 0,00152 | - | - | 0,00333 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00413 | 0,00168 | 0,01012 | 0,00626 | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,016 | 0,011 | - | - | 0,0258 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | - | - | - | - | 0,0016 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,02362 | 0,01713 | - | - | 0,0375 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000шт | 0,525 | 0,381 | - | - | 0,833 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 89 | 65 | - | - | 142 |
| 111-1865 | Закрепы металлические | кг | 37,5 | 22,41 | - | - | - |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | мЗ | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | - |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | мЗ | 0,105 | 0,076 | - | - | 0,167 |
| По проекту | Блоки дверные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| По проекту | Наличники | м | - | - | 540 | 387 | - |
| По проекту | Скобяные изделия | комплект | П | П | П | П | П |
| По проекту | Лазы и люки | м2 | - | - | - | - | 100 |

### Группа 27      	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами  в деревянных рубленых стенах

Состав работ:  	1. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев [бревен]. 2. Пригонка и навеска дверных полотен с установкой приборов. 3. Установка наличников.

Измеритель:    	100 м2 проемов

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:

10-27-1        до 2 м2

10-27-2        до 3 м2

Таблица 34    - Группа 27 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-27 1 | 10-27 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 698,36 | 527,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,65 | 10,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 10,65 | 10,18 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,01779 | 0,05535 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | - | 0,00024 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,51 | 0,33 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,08 | 0,08 |
| 123-0339 | Нащельник, размер 34х13 мм | м | - | 46,22 |
| По проекту | Коробки дверные | м | 315 | 232 |
| По проекту | Наличники | м | 660 | 473 |
| По проекту | Полотна для блоков дверных | м2 | 85 | 87 |
| По проекту | Скобяные изделия | комплект | П | П |

### Группа 28	Заполнение дверных проемов готовыми импортными дверными блоками из металопластика  "RENAU" [Германия] или  "CONCORDE INTERNATIONAL" [США] в каменных стенах

Состав работ:	1. Сверление отверстий в стенах электродрелью с установкой пластмассовых пробок.          2. Установка под уровень готовых дверных блоков с просверливанием отверстий электродрелью и крепление дюбель-шурупами. 3. Установка пластмассовых заглушек.        4. Установка и снятие временных распорок. 5. Уплотнение по периметру проема монтажной пеной. 6. Регулировка притворов и приборов закрывания. 7. Монтаж порога [при необходимости].

Измеритель:    100 м2 проемов

Заполнение дверных проемов готовыми импортными дверными блоками из металопластика  "RENAU" [Германия] или  "CONCORDE INTERNATIONAL" [США] в каменных стенах, площадь проема:

10-28-1        до 2 м2

10-28-2        до 3 м2

10-28-3       более 3 м2

Таблица 35 - Группа 28 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-28 1 | 10-28 2 | 10-28 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 98,11 | 79,28 | 59,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 19,37 | 16,61 | 16,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,47 | 9,24 | 9,24 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 9,9 | 7,37 | 6,82 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 35,04 | 27,87 | 20,48 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Дверные блоки из металопластика | м2 | 100 | 100 | 100 |
| По проекту | Пена монтажная [1 флакон=0,5 л] | флакон | 2,5 | 2,1 | 1,7 |
| По проекту | Дюбель-шурупы с пластмассовыми пробками [150 мм] | шт | 455 | 362 | 266 |

### Группа 29	Заполнение блоками балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий

Состав работ:	1. Установка блоков с осмолкой и обивкой толем. 2. Конопатка коробок паклей, обмазка раствором. 3. Установка накладных приборов.

Измеритель:    	100 м2 проемов

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

дверными с полотнами:

10-29-1        спаренными, площадь проема до 3 м2

10-29-2        спаренными, площадь проема более 3 м2

10-29-3        раздельными [раздельно-спаренными], площадь проема до 3 м2

10-29-4        раздельными [раздельно-спаренными], площадь проема более 3 м2

Таблица 36 - Группа 29 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-29 1 | 10-29 2 | 10-29 3 | 10-29 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 218,04 | 192,76 | 355,5 | 325,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,8 | 3,4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,97 | 18,41 | 26,37 | 20,31 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,35 | 9,07 | 9,62 | 9,27 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 13,62 | 9,34 | 16,75 | 11,04 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 1,58 | 1,11 | 2,69 | 1,74 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00319 | 0,00154 | 0,00319 | 0,00154 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,2872 | 0,18404 | 0,2705 | 0,17334 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 0,006 |
| 111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000шт | 0,688 | 0,428 | 1,002 | 0,642 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 167 | 107 | 251 | 161 |
| 111-1762 1113-0161 По проекту По проекту | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 Смола мочевинно-формальдегидная, марка М-70 Блоки дверные балконные Скобяные изделия | м2 т м2 комплект | 114 0,0301 100 П | 73 0,0193 100 П | 170 0,0507 100 П | 109 0,0321 100 П |

### Группа 30	Заполнение блоками балконных проемов в деревянных рубленых стенах

Состав работ:	1. Установка блоков с прибивкой вертикальных брусков к коробкам для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев [бревен]. 2. Конопатка коробок. 3. Установка наличников. 4. Установка накладных приборов.

Измеритель:	100 м2 проемов

Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:

10-30-1		спаренными, площадь проема до 3 м2

10-30-2		спаренными, площадь проема более 3 м2

10-30-3		раздельными [раздельно-спаренными], площадь проема до 3 м2

10-30-4		раздельными [раздельно-спаренными], площадь проема более 3 м2

Таблица 37 -	Группа З0 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-30 1 | 10-30 2 | 10-30 3 | 10-30 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 654,12 | 467,68 | 725,22 | 559,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4,1 | 4 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,56 | 9,21 | 9,69 | 9,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,56 | 9,21 | 9,69 | 9,48 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 0,62 | 0,35 | 0,62 | 0,35 |

Окончание таблицы 37

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-30 1 | 10-30 2 | 10-30 3 | 10-30 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,01255 | 0,00798 | 0,01255 | 0,00798 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 167 | 107 | 251 | 161 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,4 | 0,23 | 0,4 | 0,23 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,03 | 0,016 | 0,03 | 0,016 |
| По проекту | Блоки дверные балконные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| По проекту | Наличники | м | 680 | 416 | 680 | 416 |
| По проекту | Скобяные изделия | комплект | П | П | П | П |

### Группа 31	Установка коробок в деревянных стенах

Состав работ:	1. Установка коробок [нормы 1-8]. 2. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образование гребня, выборка паза в торцах брусьев [бревен] [нормы 1-4]. 3. Установка распорных досок в дверных коробках [нормы 3,4,7,8]. 4. Установка наличников.

Измеритель:	100 м2 проемов

Установка коробок в деревянных рубленых стенах:

10-31-1		в проемах оконных, площадь проема до 2 м2

10-31-2		в проемах оконных, площадь проема более 2 м2

10-31-3		в проемах дверных, площадь проема до 3 м2

10-31-4		в проемах дверных, площадь проема более 3 м2

Установка коробок в деревянных нерубленых стенах:

10-31-5		в проемах оконных, площадь проема до 2 м2

10-31-6		в проемах оконных, площадь проема более 2 м2

10-31-7		в проемах дверных, площадь проема до 3 м2

10-31-8		в проемах дверных, площадь проема более 3 м2

Таблица 38 - Группа 31 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-31 1 | 10-31 2 | 10-31 3 | 10-31 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 590,92 | 407,64 | 562,48 | 410,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,51 | 1,72 | 2,64 | 1,91 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,51 | 1,72 | 2,64 | 1,91 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00376 | 0,00259 | 0,0043 | 0,00293 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,32 | 0,23 | 0,51 | 0,33 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | мЗ | - | - | 0,08 | 0,08 |
| По проекту | Коробки дверные | м | - | - | 315 | 231 |
| По проекту | Наличники | м | 587 | 380 | 660 | 473 |
| По проекту | Коробки оконные | м | 346 | 240 | - | - |

Таблица 39 - Группа 31 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-31 5 | 10-31 6 | 10-31 7 | 10-31 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 123,56 | 76,47 | 119,29 | 85,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,23 | 1,53 | 2,2 | 1,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,23 | 1,53 | 2,2 | 1,64 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00206 | 0,0015 | 0,00206 | 0,0015 |
| 111-1866 | Ерши металлические | кг | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 0,5 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | мЗ | - | - | 0,08 | 0,08 |

Окончание таблицы 39

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-31 5 | 10-31 6 | 10-31 7 | 10-31 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| По проекту | Коробки дверные | м | - | - | 315 | 231 |
| По проекту | Наличники | м | 587 | 380 | 660 | 473 |
| По проекту | Коробки оконные | м | 346 | 240 | - | - |

### Группа 32 	Обивка дверей

Состав работ:  	1. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву [нормы 5,6,11,12] с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором [нормы 1,2,7,8], асбестового картона [нормы 3,4,9,10]. 2. Проолифка кровельной стали [нормы 1-6].

Измеритель:    100 м2 проемов

Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по войлоку:

10-32-1        с двух сторон

10-32-2        с одной стороны

Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по асбесту:

10-32-3        с двух сторон

10-32-4        с одной стороны

Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву:

10-32-5        с двух сторон

10-32-6        с одной стороны

Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку:

10-32-7        с двух сторон

10-32-8        с одной стороны

Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту:

10-32-9        с двух сторон

10-32-10      с одной стороны

Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву:

10-32-11      с двух сторон

10-32-12      с одной стороны

Таблица 40 - Группа 32 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-32 1 | 10-32 2 | 10-32 3 | 10-32 4 | 10-32 5 | 10-32 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 252,8 | 151,68 | 213,3 | 127,98 | 197,5 | 118,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,34 | 0,81 | 1,34 | 0,81 | 0,66 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,34 | 0,81 | 1,34 | 0,81 | 0,66 | 0,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм | т | - | - | 0,78 | 0,52 | - | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,496 | 0,3 | 0,496 | 0,3 | 0,496 | 0,3 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 13,39 | 9 | 13,39 | 9 | 13,39 | 9 |
| 111-1712 | Пигмент тертый | кг | 0,992 | 0,67 | 0,992 | 0,67 | 0,992 | 0,67 |
| 111-1795 | Кровельная сталь, марка СТК-1, толщина листа 0,50 мм | т | 1,07 | 0,72 | 1,07 | 0,72 | 1,07 | 0,72 |
| 114-0092 | Войлок строительный | т | 0,452 | 0,303 | - | - | - | - |
| 142-0010-1 | Глина обычная | мЗ | 0,21 | 0,14 | - | - | - | - |
| По проекту | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,0092 | 0,0062 | 0,0092 | 0,006 | 0,00176 | 0,00118 |

Таблица 41 - Группа 32 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-32 7 | 10-32 8 | 10-32 9 | 10-32 10 | 10-32 11 | 10-32 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 246,48 | 147,89 | 206,98 | 124,19 | 192,76 | 115,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,34 | 0,81 | 1,34 | 0,81 | 0,66 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,34 | 0,81 | 1,34 | 0,81 | 0,66 | 0,4 |

Таблица 41 - Группа 32 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-32 7 | 10-32 8 | 10-32 9 | 10-32 10 | 10-32 11 | 10-32 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм | т | - | - | 0,78 | 0,52 | - | - |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,5 мм | т | 1,07 | 0,72 | 1,07 | 0,72 | 1,07 | 0,72 |
| 114-0092 | Войлок строительный | т | 0,452 | 0,303 | - | - | - | - |
| 142-0010-1 | Глина обыкновенная | мЗ | 0,21 | 0,14 | - | - | - | - |
| По проекту | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,0092 | 0,006 | 0,0092 | 0,006 | 0,00176 | 0,0012 |

### Группа 33	0Конопатка паклей дверных коробок в наружных стенах

Состав работ:	1. Приготовление гипсового раствора, смачиванием пакли [нормы 1, 2]. 2. Конопатка коробок.

Измеритель:	100 м2 проемов

Конопатка паклей дверных коробок в наружных стенах:

10-33-1       каменных, площадь проема до 3 м2

10-33-2       каменных, площадь проема более 3 м2

10-33-3       деревянных нерубленных, площадь проема до 3 м2

10-33-4       деревянных нерубленных, площадь проема более 3 м2

Таблица 42 - Группа 33 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-33 1 | 10-33 2 | 10-33 3 | 10-33 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 56,56 | 39,82 | 41,24 | 29,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0367 | 0,0234 | - | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 24,4 | 15,6 | 24,4 | 15,6 |

## 2.8 Ворота

### Группа 34	Установка ворот

Состав работ:	1. Обрамление проемов стальными деталями [норма 1]. 2. Установка деревянных коробок [норма 2]. З. Установка полотен. 4. Установка поковок и приборов.

Измеритель:	100 м2 полотен и проемов

10-34-1	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками

10-34-2		Установка ворот с коробками деревянными и утепленными полотнами и калитками

Таблица 43 - Группа 34 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-34 1 | 10-34 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 325,48 | 142,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 34,65 | 9,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 24,49 | 9,15 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 10,16 | - |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 31,2 | - |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | - | 0,74 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0559 | - |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,00222 | - |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0009 | 0,0003 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0224 | - |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 11 | - |

Таблица 43 - Группа 34 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-34 1 | 10-34 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 0,16 | - |
| 111-1235 | Стекло листовое, площадь до 1 м2, 1 группа, толщина 2 мм, марка М1 | м2 | 12,9 | - |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,00287 | - |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,01163 | - |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | - | 0,01241 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 6,7 | - |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | - | 28 |
| 111-1816 | Прокат полосовой из стали марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,24 | - |
| 111-1866 | Ерши металлические | кг | - | 80,64 |
| 111-1870 | Шайбы | т | 0,0037 | - |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,34 | - |
| По проекту | Ворота распашные | м2 | 100 | 90 |
| По проекту | Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных | т | 3,91 | - |
| По проекту | Скобяные изделия | комплект | П | П |
| По проекту | Коробки оконные | м | - | 83 |

## 2.9 Лестницы внутриквартирные, крыльца, козырьки

### Группа 35 	Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков

Состав работ: 	1. Изготовление элементов, сборка и установка лестничных маршей, площадок со стойками, перил [нормы 1,2] 2. Подшивка лестничных маршей и площадок досками обшивки [норма 1]. 3. Заготовка и установка элементов крылец [норма 3] и козырьков [норма 4].

Измеритель: 	1 м2 горизонтальной проекции

Устройство:

10-35-1 	лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки

10-35-2 	лестниц внутриквартирных без подшивки

10-35-3 	устройство крылец

10-35-4 	козырьков

Таблица 44 - Группа 35 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-35 1 | 10-35 2 | 10-35 3 | 10-35 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,74 | 6,45 | 13,41 | 7,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 3,4 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,16 | 0,95 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,17 | 0,16 | 0,95 | 0,05 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | - | - | 0,14 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00034 | 0,00025 | 0,00079 | 0,00012 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | - | - | 0,00127 | - |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | - | - | 0,00083 | - |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | - | - | 0,2 | - |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | - | - | - | 0,02 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт | мЗ | 0,02 | 0,02 | - | - |
| 112-0050 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, IV сорт | мЗ | - | - | 0,05 | 0,03 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | мЗ | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | мЗ | 0,22 | 0,22 | - | - |
| 112-0062 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорт | мЗ | - | - | 0,09 | - |

Окончание таблицы 44

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-35 1 | 10-35 2 | 10-35 3 | 10-35 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 123-0371 | Обшивка наружная и внутренняя, тип О-1, О-2, О-3, толщина 16 мм, ширина без гребня от 70 до 90 мм | мЗ | 0,02 | - | - | - |

## 2.10 Каркас из брусьев для навесов и крылец

### Группа 36	Установка каркаса из брусьев

Состав работ:	1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями.

Измеритель:	1 м3

10-36-1	        Установка каркаса из брусьев

Таблица 45 -	Группа 36 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-36 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 61,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,93 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,04 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорт | мЗ | 0,56 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт | мЗ | 0,49 |

## 2.11 Встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия

### Группа 37	Установка по месту шафных и антресольных стенок и полок

Состав работ:	1. Сборка, пригонка по месту и крепление шкафных и антресольных стенок [норма 1].           2. Установка шкафных и антресольных полок, опорных рамок [норма 2].

Измеритель:    100 м2 деталей

Установка по месту шкафных и антресольных:

10-37-1		стенок

10-37-2		полок

Таблица 46 - Группа 37 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-37 1 | 10-37 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 97,96 | 195,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,1 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,86 | 8,86 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 8,86 | 8,86 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0186 | 0,0182 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | - | 0,0002 |
| 111-1865 | Закрепы металлические | кг | 64 | - |
| 123-0499 | Раскладки, размер 19х19 мм | пог.м | - | 26,2 |
| По проекту | Полки шкафов | м2 | - | 100 |
| По проекту | Стенки шкафов | м2 | 100 | - |

### Группа 38	Установка шкафных и антресольных дверных блоков

Состав работ:	1. Установка и крепление блоков дверных шкафных [норма 1], антресольных [норма 2].

Измеритель:	10 шт блоков

Установка дверных блоков:

10-38-1		шкафных

10-38-2		антресольных

Таблица 47 -	Группа 38 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-38 1 | 10-38 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,92 | 4,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2.7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,07 | 0,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,07 | 0,35 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм |  | 0,0012 | 0,0012 |
| 112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, IV сорт | м- | 0,06 | 0,06 |
| По проекту | Блоки дверные антресольные | м2 | - | П |
| По проекту | Блоки дверные шкафные | м2 | П | - |

### Группа 39 	Установка штучных изделий

Состав работ:	1. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками.

Измеритель: 	100 шт изделий

10-39-1     Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.

Таблица 48 - Группа 39 Норма 1

| Шифр | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-39 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 106,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,95 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,012 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,035 |
| 123-0499 | Раскладки, размер 19х19 мм | пог.м | 400 |
| По проекту | Изделия | шт | 100 |

### Группа 40	Установка и крепление наличников

Состав работ:	1. Установка и крепление наличников.

Измеритель:	100 м коробок блоков

10-40-1     Установка и крепление наличников

Таблица 49 - Группа 40 Норма 1

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 10-40 |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00071 |
| По проекту | Наличники | м | 112 |

## 2.12 Эстакады

### Группа 41      	Устройство эстакад

Состав работ:  1. Забивка свай-стоек [нормы 1,2]. 2. Укладка лежней с гидроизоляцией мастикой, установка стоек [нормы 3-5]. 3. Изготовление и установка раскосов, схваток, прогонов, балок с креплением болтами, скобами, укладка направляющих и отбойных брусьев, устройство настила [нормы 1-5].

Измеритель:   100 мЗ древесины в конструкции

Устройство эстакад на:

10-41-1		сваях, высотой до 3 м

10-41-2		сваях, высотой более 3 м

10-41-3		лежнях, высотой 1 м

10-41-4		лежнях, высотой 2 м

10-41-5		лежнях, высотой 3 м и более

Таблица 50	- Группа 41 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-41 1 | 10-41 2 | 10-41 3 | 10-41 4 | 10-41 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2347,88 | 2005,02 | 3561,32 | 3052,56 | 2742,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 204,06 | 219,53 | 90,76 | 90,76 | 90,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 46,06 | 45,73 | 90,76 | 90,76 | 90,76 |
| 214-0301 | Копры универсальные с дизель-молотом массой 2,5 т | маш-ч | 158 | 173,8 | - | - | - |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 12,96 | 13,43 | 12,01 | 15,48 | 13,43 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,73 | 0,78 | 1,09 | 1,13 | 0,89 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,12 | 0,098 | 0,386 | 0,191 | 0,0495 |
| 111-0612 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,2 | 0,194 | 0,18 | 0,22 | 0,22 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,0021 | - | - | - | - |
| 111-1816 | Прокат полосовой из стали марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,38 | 0,52 | - | 0,06 | 0,11 |
| 111-1866 | Ерши металлические | кг | - | - | - | 45 | 71 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 51,5 | 80 | 29,4 | 39 | 57,2 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 36,1 | 21,1 | 50 | 43,7 | 31,4 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | мЗ | 17,4 | 3,3 | 25,6 | 22,3 | 16,4 |
| 1545-0248 | Скобы строительные | кг | 134,3 | 65,96 | 70 | 22 | 125,5 |

### Группа 42	Ограждение деревянных эстакад

Состав работ:	1. Ограждение эстакад.

Измеритель:	100 м ограждений

10-42-1     Ограждение деревянных эстакад

Таблица 51 - Группа 42 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-42 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 267,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,5 |

Окончание таблицы 51

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-42 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,5 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 2,02 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00476 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 1,24 |
| 112-0048 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, II сорт | мЗ | 0,51 |

### Группа 43	Устройство моторных будок

Состав работ:	1. Устройство неотапливаемых деревянных будок с настилкой полов, устройством крыши, заполнением оконных и дверных проемов, отделкой помещения.

Измеритель:	100 м2 площади застройки

10-43-1    Устройство моторных будок

Таблица 52 - Группа 43 Норма 1

| Шифр | Наименования ресурса | Единица измер. | 10-43 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1080,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 52,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 52,82 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 21,85 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 1,58 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,013 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,124 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,011 |
| 111-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,01223 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00747 |
| 111-0612 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,43 |
| 111-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 12 мм | м2 | 297 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,00068 |
| 111-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б | м2 | 275 |
| 111-1235 | Стекло листовое, площадь до 1 м2, 1 группа, толщина 2 мм, марка М1 | м2 | 17,8 |
| 111-1239 | Стекло листовое, площадь до 1 м2, 1 группа, толщина 2 мм, марка М5 | м2 | 17,8 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 0,55 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 1,17 |
| 111-1795 | Кровельная сталь, марка СТК-1, толщина листа 0,50 мм | т | 0,33 |
| 111-1853 | Гвозди оцинкованы строительные | т | 0,0135 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 7,6 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 17,1 |
| 112-0048 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, II сорт | мЗ | 2,51 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, II сорт | мЗ | 13,2 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | мЗ | 3,12 |
| 114-0092 | Войлок строительный | т | 0,127 |
| 123-0359 | Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм | м | 133 |
| 142-0010-1 | Глина обычная | мЗ | 2,78 |
| 1113-0161 | Смола мочевинно-формальдегидная, марка М-70 | т | 0,01032 |
| 1545-0248 | Скобы строительные | кг | 75,62 |
| По проекту | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,0003 |

Окончание таблицы 52

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-43 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По проекту | Блоки дверные | м2 | 15,8 |
| По проекту | Блоки оконные | м2 | 16,1 |
| По проекту | Приборы дверные накладные | комплект | П |
| По проекту | Приборы оконные | комплект | П |

## 2.13 Ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

### Группа 44	Устройство заборов

Состав работ:	1. Заготовка, антисептирования и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей обратной засыпкой [нормы 1-4]. 2. Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.

Измеритель:	100 м2 забора

Устройство забора с установкой столбов:

10-44-1		глухих

10-44-2		решетчатых высотой до 1,2 м

10-44-3		решетчатых высотой до 1,6 м

10-44-4		решетчатых высотой до 2 м

Устройство забора при установленных столбах:

10-44-5		глухих

10-44-6		решетчатых высотой до 1,2 м

10-44-7		решетчатых высотой до 1,6 м

10-44-8		решетчатых высотой до 2 м

Таблица 53 - Группа 44 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-44 1 | 10-44 2 | 10-44 3 | 10-44 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 268,6 | 195,92 | 186,44 | 181,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 12,36 | 3,37 | 3,37 | 10,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,98 | 3,37 | 3,37 | 3,41 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 7,38 | - | - | 7,38 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 13,3 | 18,33 | 13,59 | 10,74 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 0,73 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш-ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0073 | 0,029 | 0,0215 | 0,0171 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00685 | 0,0167 | 0,0215 | 0,0171 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 1,37 | 1,39 | 1,26 | 1,23 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 1,01 | 1,09 | 1,06 | 0,97 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | - | 1,34 | 1,54 | 1,72 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, III сорт | мЗ | 2,59 | - | - | - |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | мЗ | 0,8 | - | - | - |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,01065 | 0,0039 | 0,0045 | 0,0044 |
| По проекту | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт | 0,032 | 0,061 | 0,045 | 0,036 |

Таблица 54 - Группа 44 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-44 5 | 10-44 6 | 10-44 7 | 10-44 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 218,04 | 142,36 | 136,57 | 136,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,31 | 2,12 | 2,24 | 7,85 |

Таблица 54 - Группа 44 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-44 5 | 10-44 6 | 10-44 7 | 10-44 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,78 | 2,12 | 2,24 | 2,32 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 5,53 | - | - | 5,53 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | - | 9,16 | 6,79 | 5,4 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 0,73 | - | - | - |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш-ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0073 | 0,0307 | 0,0228 | 0,0181 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00685 | 0,0167 | 0,0124 | 0,00987 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 1,01 | 1,09 | 1,06 | 0,97 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | - | 1,34 | 1,54 | 1,72 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, III сорт | мЗ | 2,59 | - | - | - |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | мЗ | 0,8 | - | - | - |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,007 | - | - | - |

### Группа 45	Устройство калиток

Состав работ:	1. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей обратной засыпкой [нормы 1-4]. 2. Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.

Измеритель:	100 м2 калиток

Устройство калиток с установкой столбов:

10-45-1		глухих

10-45-2		решетчатых высотой до 1,2 м

10-45-3		решетчатых высотой до 1,6 м

10-45-4		решетчатых высотой до 2 м

Устройство калиток при установленных столбах:

10-45-5		глухих

10-45-6		решетчатых высотой до 1,2 м

10-45-7		решетчатых высотой до 1,6 м

10-45-8		решетчатых высотой до 2 м

Таблица 55 - Группа 45 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-45 1 | 10-45 2 | 10-45 3 | 10-45 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 573,54 | 535,62 | 502,44 | 481,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,59 | 10,36 | 10,51 | 9,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 10,59 | 10,36 | 10,51 | 9,62 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 87,37 | 63,41 | 47,05 | 37,4 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 3,03 | 7,11 | 5,37 | 4,27 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 3,21 | 5,25 | 5,85 | 5,85 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш-ч | 9,99 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0987 | 0,1 | 0,0744 | 0,0592 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0345 | 0,0295 | 0,0302 | 0,0253 |
| 111-0498 | Лак каменноугольный, марка Б | т | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 5,6 | 4,16 | 5,28 | 5,22 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 3,25 | 3,41 | 3,4 | 2,9 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | - | 0,6 | 1,32 | 1.2 |

Окончание таблицы 55

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-45 1 | 10-45 2 | 10-45 3 | 10-45 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, III сорт | мЗ | 2,07 | - | - | - |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | мЗ | - | 1,84 | 0,71 | 0,64 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,01593 | 0,01051 | 0,01224 | 0,01197 |
| По проекту | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000шт | 0,14 | 0,14 | 0,1 | 0,083 |

Таблица 56 - Группа 45 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-45 5 | 10-45 6 | 10-45 7 | 10-45 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 380,78 | 385,52 | 382,36 | 379,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,32 | 6,68 | 5,91 | 5,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,32 | 6,68 | 5,91 | 5,06 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 2,53 | 2,37 | 5,37 | 4,27 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 8,21 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш-ч | 5,36 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0987 | 0,1 | 0,0744 | 0,0592 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0345 | 0,0295 | 0,0302 | 0,0253 |
| 111-0498 | Лак каменноугольный, марка Б | т | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 3,25 | 3,41 | 3,4 | 2,9 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | - | 0,6 | 1,32 | 1,2 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, III сорт | мЗ | 2,07 | - | - | - |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | мЗ | - | 1,84 | 0,71 | 0,64 |

### Группа 46	Устройство ворот

Состав работ:	1. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой [нормы 1-4]. 2. Изготовление элементов ворот с постановкой поковок и навеской их.

Измеритель:	100 м2 ворот

Устройство ворот с установкой столбов:

10-46-1		глухих

10-46-2		решетчатых высотой до 1,2 м

10-46-3		решетчатых высотой до 1,6 м

10-46-4		решетчатых высотой до 2 м

Устройство ворот при установленных столбах:

10-46-5		глухих

10-46-6		решетчатых высотой до 1,2 м

10-46-7		решетчатых высотой до 1,6 м

10-46-8		решетчатых высотой до 2 м

Таблица 57 - Группа 46 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-46 1 | 10-46 2 | 10-46 3 | 10-46 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 470,84 | 483,48 | 467,68 | 458,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 30,15 | 9,01 | 8,45 | 32,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,66 | 9,01 | 8,45 | 7,77 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 24,49 | - | - | 24,49 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 46,77 | 45,55 | 33,8 | 26,86 |

Окончание таблицы 57

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-46 1 | 10-46 2 | 10-46 3 | 10-46 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски | маш-ч | 1,55 | 3,95 | 2,84 | 2,37 |
|  | поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  |  |  |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 3,21 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш-ч | 5,36 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм. | т | 0,0351 | 0,0721 | 0,0535 | 0,0425 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,01842 | 0,0312 | 0,0318 | 0,0268 |
| 111-0498 | Лак каменноугольный, марка Б | т | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 2,01 | 3,5 | 3,8 | 3,75 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 2,54 | 3 | 2,94 | 2,5 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | - | 0,58 | 1,35 | 1,38 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, III сорт | мЗ | 2,1 | - | - | - |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | мЗ | - | 1,99 | 0,67 | 0,61 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,00567 | 0,00754 | 0,0088 | 0,00858 |
| По проекту | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000шт | 0,05 | 0,101 | 0,075 | 0,06 |

Таблица 58 - Группа 46 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-46 5 | 10-46 6 | 10-46 7 | 10-46 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 402,9 | 409,22 | 406,06 | 404,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 28,25 | 5,94 | 5,12 | 29,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,76 | 5,94 | 5,12 | 4,53 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 24,49 | - | - | 2449 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 1,55 | 3,95 | 2,84 | 2,37 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 2,11 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш-ч | 3,21 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0351 | 0,0721 | 0,0535 | 0,0425 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,01842 | 0,03102 | 0,03181 | 0,0268 |
| 111-0498 | Лак каменноугольный, марка Б | т | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 2,54 | 3 | 2,94 | 2,5 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | - | 0,58 | 1,35 | 1,38 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, III сорт | мЗ | 2,1 | - | - | - |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | мЗ | - | 1,99 | 0,67 | 0,61 |

### Группа 47	Устройство заборов из щитов

Состав работ:	1. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой [нормы 1-4]. 2. Установка и крепление щитов забора.

Измеритель:    100 м2 забора

Устройство заборов из щитов с установкой столбов:

10-47-1		глухих

10-47-2		решетчатых высотой до 1,2 м

10-47-3		решетчатых высотой до 1,6 м

10-47-4		решетчатых высотой до 2 м

Устройство ограждения из щитов при установленных столбах:

    - глухих

10-47-6		решетчатых высотой до 1,2 м

10-47-7		решетчатых высотой до 1,6 м

10-47-8		решетчатых высотой до 2 м

Таблица 59 - Группа 47 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-47 1 | 10-47 2 | 10-47 3 | 10-47 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 85,48 | 95,75 | 86,74 | 81,37 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 12,34 | 3,37 | 3,37 | 10,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,96 | 3,37 | 3,37 | 3,41 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 7,38 | - | - | 7,38 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 13,3 | 18,33 | 13,59 | 10,74 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш-ч | 2,51 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,00728 | 0,029 | 0,0215 | 0,0171 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 1,37 | 1,39 | 1,26 | 1,23 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,00277 | 0,0039 | 0,0045 | 0,0044 |
| По проекту | Щиты забора | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| По проекту | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000шт | 0,032 | 0,061 | 0,045 | 0,036 |

Таблица 60 - Группа 47 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-47 5 | 10-47 6 | 10-47 7 | 10-47 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 35,39 | 41,87 | 38,08 | 35,71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,21 | 2,12 | 2,24 | 7,85 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,68 | 2,12 | 2,24 | 2,32 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 5,53 | - | - | 5,53 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | - | 9,16 | 6,79 | 5,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,00728 | 0,0307 | 0,0228 | 0,0181 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,0009 | 0,0009 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | - | 0,065 | 0,05 | 0,04 |
| По проекту | Щиты забора | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 48	Устройство калиток из готовых полотен

Состав работ:	1. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой [нормы 1-4]. 2. Навеска калиток.

Измеритель:	100 м2 калиток

Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов:

10-48-1		глухих

10-48-2		решетчатых высотой до 1,2 м

10-48-3		решетчатых высотой до 1,6 м

10-48-4		решетчатых высотой до 2 м

Устройство калиток из готовых полотен при установленных столбах:

10-48-5		глухих

10-48-6		решетчатых высотой до 1,2 м

10-48-7		решетчатых высотой до 1,6 м

10-48-8		решетчатых высотой до 2 м

Таблица 61 - Группа 48 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-48 1 | 10-48 2 | 10-48 3 | 10-48 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 279,66 | 241,74 | 208,56 | 186,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,59 | 10,36 | 10,51 | 9,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 10,59 | 10,36 | 10,51 | 9,62 |

Окончание таблицы 61

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-48 1 | 10-48 2 | 10-48 3 | 10-48 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 90,94 | 63,41 | 47,05 | 37,4 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 4,9 | 7,11 | 5,37 | 4,27 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш-ч | 9,95 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0987 | 0,1 | 0,0744 | 0,0592 |
| 111-0498 | Лак каменноугольный, марка Б | т | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 5,6 | 4,16 | 5,28 | 5,22 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,01593 | 0,01051 | 0,01224 | 0,01197 |
| По проекту | Полотна калиток | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| По проекту | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000шт | 0,14 | 0,14 | 0,1 | 0,083 |

Таблица 62 - Группа 48 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-48 5 | 10-48 6 | 10-48 7 | 10-48 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 85,79 | 90,69 | 87,69 | 85,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,32 | 6,68 | 5,91 | 5,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,32 | 6,68 | 5,91 | 5,04 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 4,11 | 7,11 | 5,37 | 4,27 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0987 | 0,1 | 0,0744 | 0,0592 |
| 111-0498 | Лак каменноугольный, марка Б | т | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | - | 0,15 | 0,12 | 0,09 |
| По проекту | Полотна калиток | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 49	Устройство ворот из готовых полотен

Состав работ:	1. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой [нормы 1-4]. 2. Установка и крепление полотен ворот.

Измеритель:	100 м2 ворот

Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов:

10-49-1		глухих

10-49-2		решетчатых высотой до 1,2 м

10-49-3		решетчатых высотой до 1,6 м

10-49-4		решетчатых высотой до 2 м

Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах:

10-49-5		глухих

10-49-6		решетчатых высотой до 1,2 м

10-49-7		решетчатых высотой до 1,6 м

10-49-8		решетчатых высотой до 2 м

Таблица 63 - Группа 49 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-49 1 | 10-49 2 | 10-49 3 | 10-49 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 176,96 | 188,02 | 172,22 | 162,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 30,15 | 9,01 | 8,45 | 32,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,66 | 9,01 | 8,45 | 7,77 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 24,49 | - | - | 24,49 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 35,71 | 45,55 | 33,8 | 26,86 |

Окончание таблицы 63

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-49 1 | 10-49 2 | 10-49 3 | 10-49 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 1,55 | 3,9 | 2,89 | 2,31 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш-ч | 3,56 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0315 | 0,0721 | 0,0535 | 0,0425 |
| 111-0498 | Лак каменноугольный, марка Б | т | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 2,01 | 3,5 | 3,8 | 3,75 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,00567 | 0,00754 | 0,0088 | 0,00858 |
| По проекту | Полотна ворот | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| По проекту | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000шт | 0,05 | 0,101 | 0,075 | 0,06 |

Таблица 64 - Группа 49 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-49 5 | 10-49 6 | 10-49 7 | 10-49 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 108,39 | 114,08 | 111,86 | 110,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 28,25 | 5,94 | 5,12 | 29,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,76 | 5,94 | 5,12 | 4,55 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 24,49 | - | - | 24,49 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 1,55 | 3,9 | 2,89 | 2,31 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0315 | 0,0721 | 0,0535 | 0,0425 |
| 111-0498 | Лак каменноугольный, марка Б | т | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | П | П | П | П |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | - | 0,11 | 0,08 | 0,065 |
| По проекту | Полотна ворот | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 2.14 Другие конструкции

### Группа 50	Установка стульев на лежнях

Состав работ:	1. Заготовка и установка стульев и лежней. 2. Антисептирование пастами. 3. Рытье и засыпка ям с трамбованием. 4. Выравнивание стульев с нарубанием шипов под обвязки.

Измеритель:    1 м3 древесины в конструкции

Установка стульев на лежнях глубиной заложения:

10-50-1        до 1,5 м

10-50-2        более 1,5 м

Таблица 65 - Группа 50 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-50 1 | 10-50 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 24,96 | 29,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,63 | 0,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,63 | 0,63 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,09 | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,002 | 0,00234 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 0,8 | 0,82 |
| 112-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, II сорт | мЗ | 0,19 | 0,17 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,01 | 0,01 |

### Группа 51	Устройство ростверков

Состав работ:	1. Изготовление элементов ростверка из брусьев. 2. Сверление отверстий. 3. Выравнивание свай. 4. Устройство ростверка и подбалок по деревянным сваям с постановкой болтов и соединительных деталей.

Измеритель:	1 м3 древесины в конструкции

10-51-1 Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям

Таблица 66 -	Группа 51 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-51 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 65,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,9 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 5,53 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0090 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0192 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0003 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,023 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт | мЗ | 0,96 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | мЗ | 0,09 |

### Группа 52      	Устройство цоколей с установкой забирки

Состав работ:  1. Рытье траншей. 2. Выборка паза в стульях. 3. Заготовка и антисептирование элементов забирки и обшивки. 4. Установка забирки. 5. Обшивка цоколя [норма 1]. 6. Устройство продухов с заглушками. 7. Утепление засыпкой с внутренней стороны [норма 1]. 8. Установка сливной доски.

Измеритель:     100 м2 вертикальной проекции цоколя

Устройство цоколей с установкой забирки:

10-52-1       из горбыля с обшивкой досками и утеплением

10-52-2       из досок

Таблица 67 - Группа 52 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-52 1 | 10-52 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 519,82 | 317,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 26,54 | 6,07 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 26,54 | 6,07 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 5,97 | 0,16 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 1,63 | 0,58 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш-ч | 7,23 | 12,47 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,01 | - |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,146 | 0,052 |
| 112-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, II сорт | мЗ | 1,74 | 1,74 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,25 | - |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | мЗ | 2,69 | 0,63 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | мЗ | - | 5,2 |
| 112-0143 | Горбыль деловой неокоренный из хвойных пород, длина от 0,8 до 2 м | мЗ | 6,5 | - |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,174 | 0,062 |
| По проекту | Утеплитель | мЗ | 44 | - |

### Группа 53	Укладка по фермам прогонов

Состав работ:	1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением. 2. Антисептирование верхних кромок прогонов.

Измеритель:	1 м3 древесины в конструкции

Укладка по фермам прогонов:

10-53-1		из досок

10-53-2		из брусьев

Таблица 68 - Группа 53 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-53 1 | 10-53 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 20,86 | 21,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,9 | 0,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,9 | 0,9 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0075 | 0,0007 |
| 111-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0,002 | 0,001 |
| 112-0023 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорт | мЗ | - | 1,02 |
| 112-0059 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, I сорт | мЗ | 1,01 | - |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | мЗ | 0,04 | 0,03 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,00343 | 0,00343 |

### Группа 54	Устройство по фермам настила

Состав работ:	1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением. 2. Устройство по фермам настила из досок [нормы 2-7].

Измеритель:	100 м2 покрытие

10-54-1	        Устройство по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем

Устройство по фермам настила рабочего:

10-54-2		толщиной 25 мм, разреженного

10-54-3		толщиной 25 мм, сплошного

10-54-4		толщиной 40 мм, разреженного

10-54-5		толщиной 40 мм, сплошного

10-54-6		толщиной 50 мм, разреженного

10-54-7		толщиной 50 мм, сплошного

10-54-8	        Устройство по фермам настила защитного

Таблица 69 - Группа 54 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-54 1 | 10-54 2 | 10-54 3 | 10-54 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 54,35 | 33,81 | 42,34 | 36,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,75 | 1,96 | 2,45 | 3,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 8,8 | 1,96 | 2,45 | 3,03 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 0,95 | - | - | - |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 2,67 | - | - | - |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | - | 1,79 | 1,85 | 1,93 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0005 | 0,007 | 0,00875 | 0,0112 |
| 111-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0,0108 | - | - | . |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 21,8 | - | - | - |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0033 | - | - | - |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | мЗ | - | 2,1 | 2,63 | - |

Окончание таблицы 69

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-54 1 | 10-54 2 | 10-54 3 | 10-54 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | мЗ | 0,12 | - | - | 3,36 |
| 123-0531 | Щиты нефрезерованные антисептированные, толщина 73 мм | м2 | 100 | - | - | - |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | - | 0,0168 | 0,0186 | 0,0183 |

Таблица 70 - Группа 54 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-54 5 | 10-54 6 | 10-54 7 | 10-54 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 45,03 | 37,6 | 47,08 | 42,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,79 | 3,76 | 4,71 | 1,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,79 | 3,76 | 4,71 | 1,64 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 1,96 | 2,02 | 2,16 | 2,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,014 | 0,0177 | 0,0221 | 0,0079 |
| 112-0045 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорт | мЗ | - | - | - | 1,7 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | мЗ | 4,2 | 4,2 | 5,25 | - |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0198 | 0,0193 | 0.0223 | 0,0198 |

## 2.15 Огнезащита конструкций

### Группа 55	Огнезащита деревянных конструкций

Состав работ:	1. Приготовление огнезащитного состава. 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями [норма 1], атмосферостойкими и водостойкими красками [норма 2].

Измеритель:	10 мЗ древесины в конструкции

Огнезащита деревянных конструкций:

10-55-1		ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов

10-55-2		каркасов, эстакад

Таблица 71 - Группа 55 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-55 1 | 10-55 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,32 | 29,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,82 | 0,41 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,82 | 0,41 |
| 211-0601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость 350 л | маш-ч | - | 0,54 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 2,75 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0331 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,01 | - |
| 111-1582 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий без добавок, марка 400 | т | - | 0,0504 |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00012 | - |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,23 | - |
| 1113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный [диаммоний фосфат], марка Б | т | 0,067 | - |
| 1113-0279 | Краска огнезащитная | т | - | 0,098 |
| 1113-0005 | Аммоний сернокислый [сульфат аммония] очищенный | т | 0,018 | - |

### Группа 56 	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам

Состав работ: 	1. Приготовление огнезащитного состава. 2. Поверхностная двухразовая обработка древесины аммонийными солями.

Измеритель: 	1000 м2 обработанной поверхности

10-56-1 	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам

Таблица 72 - Группа 56 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-56 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 45,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,65 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 10,59 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0331 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,04 |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0004 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,79 |
| 1113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный [диаммоний фосфат], марка Б | т | 0,23 |
| 1113-0005 | Аммоний сернокислый [сульфат аммония] очищенный | т | 0,06 |

## 2.16 Антисептирование

### Группа 57	Антисептирование водными растворами

Состав работ:	1. Нанесение готового состава на поверхность.

Измеритель:	100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытий по фермам

Антисептирование водными растворами

10-57-1		стен

10-57-2		перегородок

10-57-3		покрытий по фермам

Таблица 73 -	Группа 57 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-57 1 | 10-57 2 | 10-57 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,07 | 11,14 | 6,37 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,24 | 0,28 | 0,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,24 | 0,28 | 0,16 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 2,86 | 3,51 | 2,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,24 | 0,29 | 0,17 |

### Группа 58	Антисептирование пастами

Состав работ:	1. Нанесение готового состава на скрытую поверхность.

Измеритель:	100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий

Антисептирование пастами:

10-58-1		стен рубленных

10-58-2		перекрытий по открытым прогонах

10-58-3		настила, балок, накатов перекрытий

10-58-4		перегородок с двух сторон

10-58-5		покрытий прогонов по фермам

Таблица 74 - Группа 58 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-58 1 | 10-58 2 | 10-58 3 | 10-58 4 | 10-58 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,59 | 15,1 | 10,3 | 23,07 | 0,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,06 | 0,22 | 0,11 | 0,24 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,06 | 0,22 | 0,11 | 0,24 | 0,02 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 2,92 | 4,22 | 3,03 | 6,76 | 0,24 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,006 |

# 3 Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки

## 3.1 Щиты дощатые подпольных каналов

### Группа 61	Укладка щитов над подпольными каналами

Состав работ:	1. Укладка щитов подпольных каналов с пристрожкой и пригонкой по месту.

Измеритель:	100 м2

10-61-1     Укладка щитов над подпольными каналами

Таблица 75 - Группа 61 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-61 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 36,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,94 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,74 |
|  | Материалы |  |  |
| 123-0531 | Щиты нефрезерованные антисептированные, толщина 73 мм | м2 | 100 |

## 3.2 Колонны деревянные клеенные для промышленных зданий

### Группа 62 	Установка колонн клеенных объемом до 1 м3

Состав работ: 	1. Установка деревянных колонн на фундамент с гидроизоляцией толем [норма 1] и на готовый металлический башмак с гидроизоляцией битумной мастикой [норма 2].                    2. Установка крепежных металлических элементов со сверлением отверстий [норма 1].

Измеритель:    1 колонна

Установка колонн клеенных объемом до 1 м3:

10-62-1 	на фундамент

10-62-2       	на металлический башмак

Таблица 76 - Группа 62 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-62 1 | 10-62 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,07 | 5,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,76 | 1,74 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,57 | 0,55 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 1,19 | 1,19 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 1,58 | - |

Таблица 76 - Группа 62 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-62 1 | 10-62 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0612 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | - | 0,00042 |
| 111-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | П | П |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 0,4 | - |
| По проекту | Колонны деревянные | мЗ | П | П |

## 3.3 Перекрытия цокольные

### Группа 63	Сборка цокольных перекрытий

Состав работ:	1. Сборка цокольных перекрытий с установкой обвязок, вкладышей, ригелей, прибивкой брусков к стенам [нормы 1-3]. 2. Сборка цокольных покрытий с укладкой балок [нормы 1,3], лаг [норма 2], устройством полов из строганых досок с плинтусами [нормы 1,2], настилами из нестроганых досок [норма 3].

Измеритель:	100 м2 перекрытий

Сборка цокольных перекрытий:

10-63-1		по балкам с дощатыми полами

10-63-2		по лагам с дощатыми полами

10-63-3		по балкам с настилами из нестроганых досок

Таблица 77 -	Группа 63 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-63 1 | 10-63 2 | 10-63 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 140,78 | 186,44 | 114,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,04 | 3,52 | 6,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,04 | 3,52 | 6,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,03 | 0,022 | 0,023 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 0,04 | 20,58 | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | - | - | 0,16 |

### Группа 64	Утепление цоколя плитами

Состав работ:	1. Утепление цоколя плитами в два слоя с обертыванием толем.

Измеритель:	100 м утепляемого цоколя

Утепление цоколя плитами:

10-64-1		минераловатными полужесткими толщиной 60 мм

10-64-2		фибролитовыми толщиной 75 мм

Таблица 78 - Группа 64 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-64 1 | 10-64 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 81,05 | 90,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,53 | 3,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,53 | 3,62 |

## 3.4 Стены наружные и внутренние

### Группа 65      	Сборка стен щитовой конструкции

Состав работ: 1. Сборка стен из щитов с укладкой верхней обвязки, прибивкой нащельников, обшивкой досками, утеплением стыков прокладками из древесноволокнистых плит и конопаткой паклей [нормы 1,2]. 2. Установка наличников [нормы 1,3], подоконных досок [нормы 1,2].      3. Установка накладных приборов.

Измеритель:    	100 м2 стен без вычета проемов

Сборка стен щитовой конструкции:

10-65-1       наружных с обшивкой досками строгаными

10-65-2       наружных с обшивкой досками под штукатурку

10-65-3       внутренних несущих

Таблица 79 - Группа 65 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-65 1 | 10-65 2 | 10-65 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 178,54 | 139,83 | 71,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,56 | 8,8 | 6,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,56 | 8,8 | 6,79 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0105 | Бумага оберточная, марка А [в листах], масса 1 м2 20 г | т | 0,018 | 0,09 | 0,011 |
| 111-0109 | Бумага мешочная битумированная Б-78 | т | 0,02245 | - | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 29 | 25 | - |
| По проекту | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,00026 | 0,00019 | - |

### Группа 66	Сборка стен каркасной конструкции

Состав работ:	1. Сборка наружных и внутренних стен с установкой рам каркаса, верхних и нижних обвязок, заполнением каркаса плитами фибролитовыми [нормы 1-4]. 2. Обшивка стен плитами твердыми древесноволокнистыми с устройством пароизоляции пергамином [нормы 1,2].      3. Обшивка стен досками обшивки [норма 1] или асбестоцементными листами [норма 2].      4. Дополнительное утепление стен плитами древесноволокнистыми при строительстве в районах с расчетной температурой воздуха ниже -30 градусов [норма 5].

Измеритель:    	100 м2 стен за вычетом проемов

Сборка стен каркасной конструкции:

10-66-1       наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкам досками обшивки

10-66-2     наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкам асбестоцементными листами

10-66-3       внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой

10-66-4       внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя

10-66-5       с дополнительным утеплением плитами древесноволокнистыми

Таблица 80 - Группа 66 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-66 1 | 10-66 2 | 10-66 3 | 10-66 4 | 10-66 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 402,9 | 467,68 | 170,64 | 252,8 | 29,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,25 | 11,87 | 3,87 | 8,45 | 1,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 22,25 | 11,87 | 3,87 | 8,45 | 1,3 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | - | 13,43 | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,042 | 0,036 | 0,017 | 0,023 | 0,0025 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | - | 0,00842 | - | - | - |
| По проекту | Раствор цементный | мЗ | 0,36 | 0,36 | 6,1 | 12,25 | - |
| По проекту | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,00249 | 0,00249 | - | - | - |

### Группа 67	Сборка стен из панелей для жилых и общественных зданий

Состав работ:	1. Сборка стен из панелей с установкой нижней и верхней обвязок, вкладышей, раскладок и реек в швах панелей. 2. Укладка в два слоя рубероида под нижнюю обвязку. 3. Герметизация швов уплотняющим жгутом.

Измеритель:	100 м2 панелей

Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:

10-67-1		до5 м2

10-67-2		до10 м2

10-67-3		более 10 м2

Таблица 81 - Группа 67 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-67 1 | 10-67 2 | 10-67 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 167,48 | 124,35 | 103,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 15,31 | 12,18 | 9,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,62 | 2,43 | 1,9 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 14,69 | 9,75 | 7,58 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,01 | 0,0073 | 0,0052 |
| По проекту | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,00055 | - | - |

### Группа 68	Сборка стен из панелей для промышленных зданий

Состав работ:	1. Сборка стен из панелей с установкой соединительных деталей. 2. Герметизация швов уплотняющим жгутом и мастикой.

Измеритель:	1 панель

Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:

10-68-1		до 5 м2

10-68-2		до15 м2

Таблица 82 -	Группа 68 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-68 1 | 10-68 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,48 | 4,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,13 | 1,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,17 | 0,28 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 0,96 | 1,17 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0612 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0024 | 0,0026 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,00017 | 0,00017 |

### Группа 69 	Сборка стен бескаркасных

Состав работ:	1. Сборка стен из крупных и мелких арболитовых блоков с укладкой обвязочного пояса.

Измеритель:	1 м3 стен

Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:

10-69-1        крупных

10-69-2        мелких

Таблица 83 - Группа 69 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-69 1 | 10-69 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,91 | 5,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,84 | 0,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,4 | 0,46 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 0,44 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00014 | 0,00028 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,45 | - |
| 114-0093 | Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем | МЗ | - | 0,04 |
| 1424-11647 | Смеси бетонные готовые легкие на керамзитовом гравии, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя 10-20 мм | МЗ | 0,03 | - |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | мЗ | - | 0,08 |

### Группа 70	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

Состав работ:	1. Сборка стен из арболитовых панелей.

Измеритель:	100 м2 стен за вычетом проемов

10-70-1     Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

Таблица 84 - Группа 70 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-70 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 93,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 8,06 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 14,69 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0056 |
| 114-0093 | Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем | мЗ | 0,04 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | мЗ | 0,57 |
| 1545-0248 | Скобы строительные | кг | 14,24 |

### Группа 71	Сборка стен из брусьев

Состав работ:	1. Сборка стен из брусьев с установкой обгонных досок и вкладышей, прокладкой пакли, обернутой толем под подкладную доску, антисептированием нижних венцов и первичной конопаткой стен.

Измеритель:   100 м2 стен за вычетом проемов

Сборка стен из брусьев толщиной:

10-71-1		100 мм

10-71-2		150 мм

10-71-3		180 мм

Таблица 85 - Группа 71 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-71 1 | 10-71 2 | 10-71 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 323,9 | 330,22 | 334,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,46 | 12,48 | 14,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,72 | 9,95 | 11,94 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,74 | 2,53 | 3 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 0,47 | 0,52 | 0,55 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 142 | 213 | 255 |

Окончание таблицы 85

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-71 1 | 10-71 2 | 10-71 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 33,6 | 34,7 | 35,4 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

## 3.5 Рейки маячные

### Группа 72	Прибивка по стенам маячных реек

Состав работ:	1. Прибивка по стенам маячных реек с разметкой поверхности и пригонкой по месту.

Измеритель:	100 м2

10-72-1 	Прибивка по стенам маячных реек

Таблица 86 - Группа 72 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-72 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 32,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,35 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,007 |

## 3.6 Перегородки

### Группа 73	Сборка перегородок

Состав работ:	1. Сборка перегородок из панелей с установкой обвязок и раскладок [нормы 1,2]. 2. Сборка перегородок щитовых [норма 3].

Измеритель:	100 м2 панелей и перегородок без вычета проемов

Сборка перегородок:

10-73-1		из панелей площадью до 5 м2

10-73-2		из панелей площадью более 5 м2

10-73-3		дощатых щитовых

Таблица 87 -	Группа 73 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-73 1 | 10-73 2 | 10-73 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 96,38 | 53,09 | 66,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 15,55 | 8,03 | 4,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,47 | 1,17 | 4,14 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 14,08 | 6,86 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0086 | 0,005 | 0,008 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,012 | 0,004 | - |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | - | - | 0,07 |

## 3.7 Перекрытия междуэтажные

### Группа 74	Сборка перекрытий с настилкой полов

Состав работ:	1. Сборка перекрытий с установкой балок и настилкой полов из строганых досок [нормы 1-4]. 2. Укладка в хомуты ригелей, промежуточных балок и щитов наката [норма 1]. 3. Укладка плит минераловатных [нормы 1,2]. 4. Подшивка потолков досками обшивки [нормы 2,3].       5. Укладка слоя пароизоляции [нормы 1-3]. 6. Укладка звукоизоляции из трех слоев рубероида по балкам [нормы 1,2].

Измеритель:    	100 м2 перекрытий

Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:

10-74-1       	с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными

10-74-2       	с подшивкой досками обшивки с утеплением плитами минераловатными

10-74-3       	с подшивкой досками обшивки

10-74-4       	открытых

Таблица 88 - Группа 74 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-74 1 | 10-74 2 | 10-74 3 | 10-74 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 224,36 | 254,38 | 199,08 | 136,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,3 | 11,06 | 7,86 | 7,86 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 7,98 | 6,64 | 5,02 | 5,02 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 5,32 | 4,42 | 2,84 | 2,84 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш-ч | 5,53 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,024 | 0,028 | 0,027 | 0,025 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 0,16 | - | - | - |

## 3.8 Перекрытия чердачные

### Группа 75 	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

Состав работ: 	1. Сборка перекрытий с укладкой балок, ригелей, щитов наката [нормы 1,2], устройством несущей подшивки досками [норма 3]. 2. Устройство пароизоляции.3. Утепление перекрытий. 4. Укладка ходовых досок.

Измеритель: 	100 м2 перекрытий

Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:

10-75-1 	с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными

10-75-2 	с укладкой щитов наката с утеплением термолитом

10-75-3 	с несущей подшивкой досками с утеплением плитами минераловатными

Таблица 89 - Группа 75 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-75 1 | 10-75 2 | 10-75 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 119,45 | 132,72 | 153,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,4 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,95 | 8,68 | 7,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,11 | 6,15 | 4,5 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 2,84 | 2,53 | 2,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8 х60 мм | т | 0,00657 | 0,00657 | 0,00657 |
| 114-0101 | Термолит [опилки с глиной или цементом] | мЗ | - | 11,5 | - |

### Группа 76	Устройство перекрытий чердачных по дощатым фермам

Состав работ:	1. Сборка перекрытий с установкой деревянных ферм, укладкой щитов наката, прокладкой пергамина, утеплением, укладкой ходовых щитов.

Измеритель:	100 м2 перекрытий

Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:

10-76-1		минеральным войлоком

10-76-2		термолитом

Таблица 90 - Группа 76 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-76 1 | 10-76 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 94,64 | 103,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,77 | 10,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,69 | 7,57 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 3,08 | 3,08 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0109 | Бумага мешочная битумированная Б-78 | т | 0,10539 | 0,10539 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00425 | 0,00425 |
| 114-0101 | Термолит [опилки с глиной или цементом] | мЗ | - | 13,6 |

## 3.9 Перекрытия панельные

### Группа 77	Сборка перекрытий

Состав работ:	1. Сборка перекрытий из панелей с креплением, установкой реек, вкладышей, герметизация швов уплотняющим жгутом.

Измеритель:	100 м2 панелей

Сборка перекрытий из панелей площадью:

10-77-1		до 5 м2

10-77-2		более 5 м2

Таблица 91 -	Группа 77 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-77 1 | 10-77 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 72,52 | 54,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,78 | 4,71 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,83 | 1,82 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 3,95 | 2,89 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 3 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00327 | 0,00631 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00625 | - |
| 111-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-З00Б | м2 | - | 12,7 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,001 | - |
| 1545-0248 | Скобы строительные | кг | - | 4 |

## 3.10 Стропила

### Группа 78 	Установка стропил

Состав работ: 	1. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем. 2. Установка стропил с креплением.

Измеритель:	1 м3 древесины в конструкции

10-78-1 	Установка стропил

Таблица 92 - Группа 78 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-78 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,74 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,19 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00055 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00038 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,00438 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 3,38 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, III сорт | мЗ | 0,01 |
| 112-0078 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32,40 мм, IV сорт | мЗ | 0,06 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,00196 |

## 3.11 Крыши, карнизы, фронтоны

### Группа 79	Сборка кровли, карнизов, фронтонов

Состав работ:	1. Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов и устройством обрешетки. Сборка слуховых окон с устройством каркаса, обшивкой боковых стенок. Обделка примыканий к стенам и слуховым окнам кровельной сталью, покрытие кровли волнистыми асбестоцементными листами [норма 1]. 2. Сборка карнизов с прибивкой кобылок, лобовой доски, подшивкой досками обшивки [норма 2]. 3. Сборка фронтонов из строганых досок с устройством каркаса [норма 3] и из готовых щитов [норма 4].

Измеритель:    100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов

Сборка:

10-79-1		кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами

10-79-2		карнизов

10-79-3		фронтонов из строганых досок

10-79-4		фронтонов из готовых щитов

Таблица 93  - Группа 79 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-79 1 | 10-79 2 | 10-79 3 | 10-79 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 84,21 | 225,94 | 107,28 | 46,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,14 | 2,1 | 2,4 | 3,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,51 | 1,63 | 1,93 | 2,81 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,63 | 0,47 | 0,47 | 0,71 |
| 203-0401 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 5,79 кН [0,59 т] | маш-ч | 1,96 | 0,55 | 0,79 | 0,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0127 | 0,01488 | 0,01606 | 0,01233 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,018 | - | - | - |
| 111-0787 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные, масса 1,8 кг | т | 0,01 | - | - | - |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,0106 | - | - | - |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 5 | - | - | - |
| 111-1795 | Кровельная сталь, марка СТК-1, толщина листа 0,50 мм | т | 0,005 | - | - | - |
| По проекту | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,00145 | - | - | - |

## 3.12 Лестницы

### Группа 80	Сборка лестниц с перилами и площадок

Состав работ:	1. Сборка лестниц с перилами и площадок.

Измеритель:	100 м2 горизонтальной проекции лестниц

Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:

10-80-1		прямыми

10-80-2		с забежными ступенями

Таблица 94 -	Группа 80 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-80 1 | 10-80 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 251,22 | 281,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,86 | 19,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 10,38 | 14,62 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 3,48 | 4,9 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0262 | 0,03167 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,017 | - |

### Группа 81	Ограждение лестничных площадок перилами

Состав работ:	1. Установка перил на площадках.

Измеритель:	100 м перил

10-81-1    Ограждение лестничных площадок перилами

Таблица 95 - Группа 81 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-81 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 41,71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,92 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,21 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,71 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00762 |

## 3.13 Веранды, террасы, крыльца, козырьки и люфт-клозеты

### Группа 82	Сборка веранд и террас

Состав работ:	1. Сборка стен веранд с установкой каркасов, оконных переплетов, дверных полотен, оконных и дверных приборов, частичной обшивкой стен досками обшивки, обделкой примыканий к стенам здания кровельной сталью, установкой карнизов [норма 1]. 2. Сборка террас с установкой каркасов, ограждений и устройством карнизов [норма 2].

Измеритель:    	100 м2 пола

Сборка:

10-82-1        веранд

10-82-2        террас

Таблица 96 - Группа 82 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-82 1 | 10-82 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 344,44 | 144,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 28,25 | 2,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 19,78 | 2,7 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 8,47 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,06012 | 0,01677 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,00331 | - |
| 111-1801 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 1,0 мм | т | 0,141 | - |

### Группа 83	Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов

Состав работ:	1. Сборка крыльца на 3 ступени [норма 1]. 2. Сборка козырька над входом без покрытия [норма 2]. З. Сборка однокамерного люфт-клозета [норма 3].

Измеритель:	1 шт

Сборка:

10-83-1		крыльца на 3 ступени

10-83-2		козырька над входом без покрытия

10-83-3		люфт-клозета

Таблица 97 - Группа 83 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-83 1 | 10-83 2 | 10-83 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6 | 2,78 | 4,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 3,1 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,14 | 0,08 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,14 | 0,08 | 0,03 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 0,02 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00084 | 0,00023 | 0,00014 |
| 1545-0248 | Скобы строительные | кг | - | - | 0,46 |

## 3.14 Сборка зданий из объемных деревянных блоков [контейнеров]

### Группа 84	Установка объемных деревянных блоков [контейнеров]

Состав работ:	1. Установка объемных деревянных блоков [контейнеров] на готовые фундаменты с укладкой гидроизоляции по обвязке, с креплением соединительными деталями [нормы 1, 2]. 2. Крепление соединительными деталями блоков [контейнеров] между собой [норма 2].        3. Разборка защитных щитов проемов. 4. Укладка уплотняющих прокладок в вертикальных и горизонтальных швах стен и в дверных проемах [норма 2]. 5. Прибивка досок по стыкам кровли с покрытием оцинкованной кровельной сталью [норма 2]. 6. Герметизация вертикальных стыков стен пакетами с прибивкой нащельников [норма 2]. 7. Прибивка нащельников в дверных проемах [норма 2]. 8. Соединение и испытание инженерных систем в жилых, общественных и вспомогательных помещениях производственных зданий [норма 2].

Измеритель:	10 м3 блока

Установка блоков [контейнеров]:

10-84-1        без заделки стыков

10-84-2        с заделкой стыков

Таблица 98 - Группа 84 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-84 1 | 10-84 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,8 | 5,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,22 | 0,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,22 | 0,22 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | - | 0,00148 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, III сорт | мЗ | - | 0,04 |
| По проекту | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,005 | 0,00305 |

## 4 Градирни

### Группа 85	Обшивка козырьков воздуховходных окон

Состав работ:	1. Установка элементов обшивки козырьков с прирезкой, пригонкой по месту и креплением.

Измеритель:	100 м2 обшивки

10-85-1 	Обшивка козырьков воздуховходных окон градирен

Таблица 99 - Группа 85 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-85 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 129 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,24 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,36 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0097 | Болты с шестигранной головкой оцинкованные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0045 |
| 111-0787 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные, масса 1,8 кг | т | 0,036 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0012 |
| По проекту | Деревянные детали градирен антисептированные из брусьев | мЗ | 0,57 |
| По проекту | Деревянные детали градирен антисептированные из досок | мЗ | 2,8 |

### Группа 86	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах

Состав работ:	1. Установка элементов обшивки поворотных щитов с прирезкой, пригонкой по месту и креплением.

Измеритель:	100 м2 щитов

10-86-1     Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах

Таблица 100 - Группа 86 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-86 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 37,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,39 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,85 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0097 | Болты с шестигранной головкой оцинкованные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0023 |
| 111-0787 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные, масса 1,8 кг | т | 0,02 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0012 |
| По проекту | Деревянные детали градирен антисептированные из досок | мЗ | 2,08 |

### Группа 87	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

Состав работ:	1. Изготовление щитов ветровых перегородок, установка их по месту с креплением.

Измеритель:	100 м2 щитов

10-87-1     Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

Таблица 101 - Группа 87 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-87 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 40,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,46 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 11,44 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0097 | Болты с шестигранной головкой оцинкованные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,064 |
| 111-0784 | Поковки из квадратных заготовок, масса 3,575 кг | т | 0,03 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0006 |
| По проекту | Деревянные детали градирен антисептированные из досок | мЗ | 2,81 |

### Группа 88      	Устройство мостков на трубах водораспределения

Состав работ: 	1. Сборка, установка и крепление мостков с заготовкой и пригонкой отдельных элементов.

Измеритель: 	1 м3 древесины в деле

10-88-1 	Устройство мостков на трубах водораспределения

Таблица 102 - Группа 88 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-88 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 19,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,57 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,33 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0097 | Болты с шестигранной головкой оцинкованные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0075 |
| 111-0787 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные, масса 1,8 кг | т | 0,0168 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0007 |
| По проекту | Деревянные детали градирен антисептированные из досок | мЗ | 1,05 |

# 5 Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами

## 5.1 Перегородки на деревянном каркасе

### Группа 91	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

Состав работ:	1. Устройство по периметру перегородки изоляции из пористой резины. 2. Крепление направляющих реек к верхним и нижним перекрытиям. 3. Крепления одного или двух слоев гипсокартонных листов. 4. Заделка мест примыкания перегородок водостойкой шпаклевкой.

Измеритель:    	100 м2 перегородок

Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:

    - в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм

    - в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм

10-91-3		в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм

10-91-4		в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм

10-91-5		в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм

10-91-6		в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм

10-91-7		в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм

10-91-8		в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм

Таблица 103 - Группа 91 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-91 1 | 10-91 2 | 10-91 3 | 10-91 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 249,64 | 276,5 | 306,52 | 328,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,26 | 3,51 | 5,88 | 6,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,61 | 2,81 | 4,71 | 4,93 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,65 | 0,7 | 1,17 | 1,23 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0226 | 0,0154 | 0,0288 | 0,0206 |
| 111-0622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10м | 2,37 | 2,37 | 4,74 | 4,74 |
| 111-0742 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм | м2 | 210 | 210 | 420 | 420 |
| 111-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 2,17 | 3,23 | 2,05 | 2,96 |
| 111-1375 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 0,034 | 0,032 | 0,06 | 0,056 |
| 111-1644 | Клей резиновый N88-Н | кг | 14 | 22 | 14 | 20 |
| 111-1849 | Винты самонарезающие, марка СМ1-35 | т | 0,0022 | 0,0023 | 0,0027 | 0,003 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 0,7 | 0,78 | 0,69 | 0,74 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорт | мЗ | - | 0,32 | - | 0,28 |

Таблица 104 - Группа 91 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-91 5 | 10-91 6 | 10-91 7 | 10-91 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 448,72 | 590,92 | 505,6 | 647,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,97 | 5,95 | 7,36 | 8,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,97 | 4,76 | 5,89 | 6,86 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1 | 1,19 | 1,47 | 1,74 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0226 | 0,0154 | 0,0288 | 0,0206 |
| 111-0622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10м | 2,37 | 2,37 | 4,84 | 4,84 |
| 111-0742 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм | м2 | 210 | 210 | 420 | 420 |
| 111-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 2,17 | 3,23 | 2,05 | 2,96 |
| 111-1375 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 0,0336 | 0,032 | 0,06 | 0,056 |
| 111-1644 | Клей резиновый N88-Н | кг | 14 | 22 | 14 | 20 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | 0,071 | 0,094 | 0,071 | 0,094 |
| 111-1849 | Винты самонарезающие, марка СМ1-35 | т | 0,0022 | 0,0023 | 0,0027 | 0,003 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 0,7 | 0,78 | 0,69 | 0,74 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорт | мЗ | - | 0,2 | - | 0,28 |
| 114-0005-У | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М125 | мЗ | 5,15 | 8,24 | 5,15 | 8,24 |

### Группа 92	Устройство двухсторонних гипсокартонных перегородок типа  "RIGIPS" или  "KNAUF" по деревянному каркасу

Состав работ:	1. Разметка стен, полов и потолков. 2. Сверление отверстий в стенах, полах и потолках для крепления каркаса. 3. Изготовление деталей каркаса. 4. Сверление отверстий для крепления. 5. Глубокая пропитка древесины с приготовлением огнезащитного состава с добавлением антисептика. 6. Наклейка уплотняющей прокладки по периметру перегородки. 7. Наклейка уплотняющей прокладки с одной или с двух сторон каркаса. 8. Монтаж каркаса с креплением самоанкерующимися болтами. 9. Монтаж гипсокартонных плит. 10. Установка минераловатных плит  "ROCKWOOL" с наклейкой их на одну из внутренних поверхностей гипсокартонных плит мастикой. 11. Монтаж гипсокартонных плит с креплением кадмированными шурупами. 12. Шпатлевка швов с оклейкой их стеклолентой.

Измеритель:	100 м2 перегородок

10-92-1     Устройство двухсторонних гипсокартонных перегородок типа "RIGIPS" или  "KNAUF" по деревянному каркасу

Таблица 105 - Группа 92 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-92 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 688,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,89 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,47 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 35,75 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 9,91 |
|  | Материалы |  |  |
| По проекту | Плиты гипсокартонные RВ 12,5 мм | м2 | 210 |
| По проекту | Брус деревянный хвойных пород 75х50 мм | м | 187 |
| По проекту | Брус деревянный хвойных пород 75х75 мм | м | 80 |
| По проекту | Капроновый дюбель d 5 мм, L=55-60 мм | шт | 250 |
| По проекту | Шурупы кадмированные 3,5х35 мм с потайной головкой | шт | 3600 |
| По проекту | Болты самоанкерующиеся | шт | 300 |
| По проекту | Стеклолента | п.м | 160 |
| По проекту | Шпатлевка VARIO или Унифлот [Фунгенфилер] | кг | 30 |
| По проекту | Прокладочная полоса ПБ-70 мм | п.м | 330 |
| По проекту | Изоляция RОСКWООL | м2 | 105 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | 0,05 |
| 111-1644 | Клей резиновый N88-Н | кг | 220 |
| По проекту | Гвозди строительные | шт | 3200 |
| 1113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,004 |
| 1113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный [диаммоний фосфат], марка Б | т | 0,026 |
| 1113-0005 | Аммоний сернокислый [сульфат аммония] очищенный | т | 0,026 |

### Группа 93 	Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру

Состав работ: 	1. Обмазка по периметру перегородки мастикой. 2. Крепление направляющих реек каркаса к верхним и нижним перекрытиям. 3. Крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов. 4. Заделка мест примыкания перегородок гермитом.

Измеритель: 	100 м2 перегородок

Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:

10-93-1		в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм

10-93-2		в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм

10-93-3		в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм

10-93-4		в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм

10-93-5		в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм

Таблица 106 - Группа 93 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-93 1 | 10-93 2 | 10-93 3 | 10-93 4 | 10-93 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 199,08 | 259,12 | 383,94 | 443,98 | 522,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,28 | 5,96 | 4,82 | 7,5 | 9,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,62 | 4,77 | 3,86 | 6 | 7,43 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,66 | 1,19 | 0,96 | 1,5 | 1,85 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,022 | 0,028 | 0,022 | 0,028 | 0,028 |
| 111-0622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10м | 1,85 | 1,85 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 111-0742 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм | м2 | 210 | 420 | 210 | 420 | 420 |
| 111-1367 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр более 11 мм | кг | 106 | 211 | 106 | 211 | 211 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 111-1849 | Винты самонарезающие, марка СМ1-35 | т | 0,0022 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0023 | 0,0031 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,012 | 0,012 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | мЗ | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,21 |
| 114-0005-У | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М125 | мЗ | - | - | 5,15 | 5,15 | 9,68 |

### Группа 94      	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

Состав работ: 1. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания. 2. Установка деревянного каркаса перегородки. 3. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их шурупами к каркасу. 4. Установка минераловатных плит в перегородках [нормы 1-3]. 5. Установка деревянных нащельников.   6. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой.

Измеритель:    	100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок из гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:

10-94-1        50 мм

10-94-2        75 мм

10-94-3        100 мм

10-94-4   	Устройство перегородок из гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит без изоляции в зданиях промышленных предприятий

Таблица 107 - Группа 94 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-94 1 | 10-94 2 | 10-94 3 | 10-94 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 221,2 | 271,76 | 265,44 | 173,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,6 | 4,79 | 5,33 | 3,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,65 | 3,84 | 4,27 | 2,92 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,95 | 0,95 | 1,06 | 0,76 |
| 234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 2,09 | 1,96 | 2,09 | 2,09 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 2,95 | 3,56 | 2,35 | 2,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0035 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-0622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 111-0788 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,021 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,0065 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 111-1644 | Клей резиновый N88-Н | кг | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 |
| 111-1709 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марка ППУ-ЭР, листовой | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

Окончание таблицы 107

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-94 1 | 10-94 2 | 10-94 3 | 10-94 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00027 | 0,00032 | 0,00022 | 0,0003 |
| 111-1894 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 1,2 | 1,07 | 1,34 | 1,18 |
| 114-0005-У | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М125 | мЗ | 5,15 | 7,05 | 9,49 | - |
| 123-0357 | Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм | м | 120 | 130 | 111 | 120 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,5 | 0,5 | 0,54 | 0,5 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0021 | 0,002 | 0,0022 | 0,002 |
| По проекту | Листы гипсокартонные или плиты гипсоволокнистые | м2 | 210 | 210 | 210 | 210 |

## 5.2 Перегородки на металлическом каркасе

### Группа 95	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

Состав работ:	1. Наклейка полос пенополиуретана на элементы каркаса, примыкающие к конструкциям здания. 2. Установка металлического каркаса перегородки. 3. Установка гипсокартонных  листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.  4. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой к одной из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит [нормы 2-5] 5. Установка деревянных нащельников. 6. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой.

Измеритель:    	100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок из гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:

10-95-1        50 мм

10-95-2        75 мм

10-95-3        90 мм

10-95-4        100 мм

10-95-5   Устройство перегородок из гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит без изоляции в зданиях промышленных предприятий

Таблица 108 - Группа 95 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-95 1 | 10-95 2 | 10-95 3 | 10-95 4 | 10-95 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 357,08 | 391,84 | 390,26 | 388,68 | 319,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,22 | 4,61 | 4,87 | 4,98 | 3,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,16 | 3,46 | 3,65 | 3,73 | 2,58 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 21,16 | 21,05 | 20,63 | 20,21 | 21,05 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,06 | 1,15 | 1,22 | 1,25 | 0,87 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0140 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 4х100 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00032 | 0,00031 | 0,00025 | 0,00019 | 0,00031 |
| 111-0622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10м | 0,9 | 0,9 | 0.9 | 0,9 | 09 |
| 111-0788 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 0,022 | 0,028 | 0,02 | 0,016 | 0.022 |
| 111-1644 | Клей резиновый N88-Н | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | - |
| 111-1709 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марка ППУ-ЭР, листовой | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-1833 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки, 101-150 мм | т | 0,05 | 0,058 | 0,05 | 0,043 | 0,05 |
| 111-1834 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки, 151-200 мм | т | 0,19 | 0,179 | 0,191 | 0,204 | 0,19 |
| 111-1849 | Винты самонарезающие, марка СМ1-35 | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 111-1894 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 114-0005-У | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М125 | мЗ | 5,15 | 8,11 | 9,73 | 10,8 | - |

Окончание таблицы 108

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-95 1 | 10-95 2 | 10-95 3 | 10-95 4 | 10-95 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123-0357 | Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм | м | 130 | 127 | 116 | 107 | 127 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| По проекту | Листы гипсокартонные или плиты гипсоволокнистые | м2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |

### Группа 96	Устройство перегородок в жилых зданиях

Состав работ:	1. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса [верхние и нижние направляющие].2. Установка металлического каркаса перегородки. 3. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их самонарезающими винтами к каркасу. 4. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой, наносимой отдельными мазками на одну из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит [нормы 3-5]. 5. Зачеканка швов перегородок по периметру герметиком. 6. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой. 7. Приготовление шпатлевки.

Измеритель:    	100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок в жилых зданиях на металлическом однорядном каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:

10-96-1     в один слой без изоляции

10-96-2     в два слоя без изоляции

10-96-3     в один слой с изоляцией

10-96-4     в два слоя с изоляцией

10-96-5 	Устройство перегородок в жилых зданиях на металлическом двухрядном каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией

Таблица 109 - Группа 96 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-96 1 | 10-96 2 | 10-96 3 | 10-96 4 | 10-96 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 333,38 | 459,78 | 366,56 | 492,96 | 559,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,34 | 5,93 | 4,13 | 6,71 | 7,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,5 | 4,44 | 3,1 | 5,04 | 5,42 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 41,08 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,84 | 1,49 | 1,03 | 1,67 | 1,82 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 7,11 | 14,22 | 7,11 | 14,22 | 14,22 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0140 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 4х100 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| 111-0603 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Бутэпрол-2м" | т | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 111-0608 | Мастика клеящая "Гумилакс" | т | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 111-0622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10м | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 111-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 111-1626 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 111-1644 | Клей резиновый N88-Н | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111-1831 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки, 101-150 мм | т | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,073 |
| 111-1832 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки, 151-200 мм | т | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,203 |
| 111-1849 | Винты самонарезающие, марка СМ1-35 | т | 0,0044 | 0,0089 | 0,0044 | 0,0089 | 0,0089 |
| 114-0005-У | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М125 | мЗ | - | - | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| По проекту | Листы гипсокартонные или плиты гипсоволокнистые | м2 | 210 | 420 | 210 | 420 | 420 |

### Группа 97	Устройство двусторонних гипсокартонных перегородок типа  "RIGIPS" или “KNAUF" по металлическому каркасу

Состав работ:	1. Сортировка профилей каркаса. 2. Разметка стен, полов, потолков. 3. Изготовление каркаса и наклейка уплотняющей прокладки по периметру перегородки. 4. Монтаж каркаса. 5. Монтаж гипсокартонных плит. 6. Наклейка минераловатных плит  "ROCKWOOL" на одну из внутренних поверхностей гипсокартонных плит мастикой. 7. Монтаж гипсокартонных плит с креплением самонарезающими шурупами. 8. Шпатлевка швов с оклейкой их стеклолентой.

Измеритель:    100 м2 перегородок за вычетом проемов

10-97-1     Устройство двухсторонних гипсокартонных перегородок типа  "RIGIPS" или  "KNAUF" по металлическому каркасу

Таблица 110 - Группа 97 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-97 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 415,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,61 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,46 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,15 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 24 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 9,48 |
|  | Материалы |  |  |
| По проекту | Плиты гипсокартонные RВ 12,5 мм | м2 | 210 |
| По проекту | Профиль VD 28х27 | м | 100 |
| По проекту | Профиль СD 60х27 | м | 236 |
| По проекту | Шурупы самонарезающие | шт | 3200 |
| По проекту | Дюбели 6/42 мм | шт | 250 |
| По проекту | Стеклолента | п.м | 160 |
| По проекту | Шпатлевка VARIO или Унифлот [Фунгенфилер] | кг | 30 |
| По проекту | Прокладочная полоса ПБ-70 мм | п.м | 247 |
| По проекту | Изоляция RОСКWООL | м2 | 100 |
| 111-1644 | Клей резиновый N88-Н | кг | 130 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | 0,03 |

### Группа 98	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

Состав работ:	1. Наклейка полос губчатой резины к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания. 2. Установка металлического каркаса перегородки. 3. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.  4. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой наносимой отдельными мазками на одну из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит [нормы 3,4]. 5. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой. 6. Приготовление шпатлевки.

Измеритель:    	100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:

10-98-1        в один слой без изоляции

10-98-2        в два слоя без изоляции

10-98-3        в один слой с изоляцией

10-98-4        в два слоя с изоляцией

Таблица 111 - Группа 98 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-98 1 | 10-98 2 | 10-98 3 | 10-98 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 270,18 | 398,16 | 303,36 | 431,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,27 | 5,85 | 4,04 | 6,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,45 | 4,38 | 3,03 | 4,98 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 22,12 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,82 | 1,47 | 1,01 | 1,66 |

Окончание таблицы 111

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-98 1 | 10-98 2 | 10-98 3 | 10-98 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0140 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 4х100 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 111-0622 | Миткаль "Т-2" суровый [суровье] | 10м | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 111-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 111-1644 | Клей резиновый N88-Н | кг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 111-1831 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки, 101-150 мм | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 111-1832 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки, 151-200 мм | т | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 111-1849 | Винты самонарезающие, марка СМ1-35 | т | 0,006 | 0,0104 | 0,006 | 0,0104 |
| 114-0005-У | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М125 | мЗ | - | - | 5,15 | 5,15 |
| По проекту | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| По проекту | Листы гипсокартонные или плиты гипсоволокнистые | м2 | 210 | 420 | 210 | 420 |

### Группа 99	Оформление [обделка] дверных проемов в перегородках

Состав работ:	1. Обделка дверных проемов [установка дополнительных стоек и перемычек].

Измеритель:	100 шт проемов

Оформление [обделка] дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3,  ПН-3:

10-99-1		жилых зданий

10-99-2		зданий промышленных предприятий

10-99-3		общественных зданий

Таблица 112 - Группа 99 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-99 1 | 10-99 2 | 10-99 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 109,02 | 129,09 | 118,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,51 | 0,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,51 | 0,19 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 1,58 | 11,85 | 14,22 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1831 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки, 101-150 мм | т | 0,046 | - | 0,048 |
| 111-1832 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки, 151-200 мм | т | - | - | 0,147 |
| 111-1833 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки, 101-150 мм | т | - | 0,381 | - |
| 111-1834 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки, 151-200 мм | т | - | 0,174 | - |
| 111-1849 | Винты самонарезающие, марка СМ1-35 | т | 0,001 | 0,0073 | 0,0088 |

### Группа 100	Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

Состав работ:	1. Установка деревянных дверных блоков [норма 1]. 2. Установка металлических коробок с навеской полотен [норма 2].

Измеритель:	100 м2 проемов

Установка:

10-100-1	деревянных дверных блоков

10-100-2	металлических дверных коробок с навеской полотен

Таблица 113 - Группа 100 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-100 1 | 10-100 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 106,02 | 235,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,74 | 9,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,29 | 7,02 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 2,45 | 2,34 |
| 270-0119 | Шуруповерты | маш-ч | 5,53 | 5,53 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | - | 0,0045 |
| 111-1849 | Винты самонарезающие, марка СМ1-35 | т | 0,0034 | 0,0034 |
| По проекту | Блоки дверные | м2 | 100 | - |
| По проекту | Коробки дверные металлические | т | - | П |
| По проекту | Полотна дверные деревянные | м2 | - | 91 |
| По проекту | Скобяные изделия | комплект | П | П |

СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	4

1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам	5

2 Деревянные конструкции	6

2.1 Конструкции кровельных покрытий	6

Группа 1	Сборка и установка конструкций кровельных покрытий	6

2.2 Стены	7

Группа 2	Рубка стен	7

Группа 3 	Дополнительные работы по стенам	8

Группа 4	Установка сжимов для рубленых стен	9

Группа 5	Установка элементов каркаса	9

Группа 6	Устройство стен каркасно-плитных	10

Группа 7	Обшивка каркасных стен	10

Группа 8	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами типа  "RIGIPS" или  "KNAUF" высотой

до 4 м [фальшстены] по деревянному каркасу	11

Группа 9      Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	12

2.3 Перегородки	12

Группа 10	Устройство перегородок под штукатурку	12

Группа 11	Устройство чистых перегородок	13

Группа 12	Устройство каркасно-филенчастых перегородок и барьеров	14

2.4 Перекрытия	14

Группа 13	Устройство перекрытий с укладкой балок	14

Группа 14	Подшивка потолков	16

Группа 15	Укладка ходовых досок	17

2.5 Стропила	17

Группа 16	Установка стропил	17

Группа 17	Устройство слуховых окон	18

2.6 Окна	18

Группа 18	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных	18

Группа 19 	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных	20

Группа 20	Заполнение оконных проемов готовыми одинарными блоками из металопластика [производство Германия, США] в каменных стенах	20

Группа 21	Установка приборов	21

Группа 22	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий	21

Группа 23    Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий	22

Группа 24	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах	23

Группа 25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах	23

2.7 Двери	24

Группа 26	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов блоками	24

Группа 27    Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами  в деревянных рубленых стенах	25

Группа 28	Заполнение дверных проемов готовыми импортными дверными блоками из металопластика  "RENAU" [Германия] или  "CONCORDE INTERNATIONAL" [США] в каменных стенах	25

Группа 29	Заполнение блоками балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий	26

Группа 30	Заполнение блоками балконных проемов в деревянных рубленых стенах	26

Группа 31	Установка коробок в деревянных стенах	27

Группа 32 	Обивка дверей	28

Группа 33	Конопатка паклей дверных коробок в наружных стенах	29

2.8 Ворота	29

Группа 34	Установка ворот	29

2.9 Лестницы внутриквартирные, крыльца, козырьки	30

Группа 35 	Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков	30

2.10 Каркас из брусьев для навесов и крылец	31

Группа 36	Установка каркаса из брусьев	31

2.11 Встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия	31

Группа 37	Установка по месту шафных и антресольных стенок и полок	31

Группа 38	Установка шкафных и антресольных дверных блоков	32

Группа 39 	Установка штучных изделий	32

Группа 40	Установка и крепление наличников	32

2.12 Эстакады	33

Группа 41    Устройство эстакад	33

Группа 42	Ограждение деревянных эстакад	33

Группа 43	Устройство моторных будок	34

2.13 Ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений	35

Группа 44	Устройство заборов	35

Группа 45	Устройство калиток	36

Группа 46	Устройство ворот	37

Группа 47	Устройство заборов из щитов	38

Группа 48	Устройство калиток из готовых полотен	39

Группа 49	Устройство ворот из готовых полотен	40

2.14 Другие конструкции	41

Группа 50	Установка стульев на лежнях	41

Группа 51	Устройство ростверков	42

Группа 52    Устройство цоколей с установкой забирки	42

Группа 53	Укладка по фермам прогонов	43

Группа 54	Устройство по фермам настила	43

2.15 Огнезащита конструкций	44

Группа 55	Огнезащита деревянных конструкций	44

Группа 56 	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	45

2.16 Антисептирование	45

Группа 57	Антисептирование водными растворами	45

Группа 58	Антисептирование пастами	45

3 Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки	46

3.1 Щиты дощатые подпольных каналов	46

Группа 61	Укладка щитов над подпольными каналами	46

3.2 Колонны деревянные клеенные для промышленных зданий	46

Группа 62 	Установка колонн клеенных объемом до 1 м3	46

3.3 Перекрытия цокольные	47

Группа 63	Сборка цокольных перекрытий	47

Группа 64	Утепление цоколя плитами	47

3.4 Стены наружные и внутренние	48

Группа 65    Сборка стен щитовой конструкции	48

Группа 66	Сборка стен каркасной конструкции	48

Группа 67	Сборка стен из панелей для жилых и общественных зданий	49

Группа 68	Сборка стен из панелей для промышленных зданий	49

Группа 69 	Сборка стен бескаркасных	49

Группа 70	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	50

Группа 71	Сборка стен из брусьев	50

3.5 Рейки маячные	51

Группа 72	Прибивка по стенам маячных реек	51

3.6 Перегородки	51

Группа 73	Сборка перегородок	51

3.7 Перекрытия междуэтажные	52

Группа 74	Сборка перекрытий с настилкой полов	52

3.8 Перекрытия чердачные	52

Группа 75 	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам	52

Группа 76	Устройство перекрытий чердачных по дощатым фермам	53

3.9 Перекрытия панельные	53

Группа 77	Сборка перекрытий	53

3.10 Стропила	53

Группа 78 	Установка стропил	53

3.11 Крыши, карнизы, фронтоны	54

Группа 79	Сборка кровли, карнизов, фронтонов	54

3.12 Лестницы	55

Группа 80	Сборка лестниц с перилами и площадок	55

Группа 81	Ограждение лестничных площадок перилами	55

3.13 Веранды, террасы, крыльца, козырьки и люфт-клозеты	55

Группа 82	Сборка веранд и террас	55

Группа 83	Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов	56

3.14 Сборка зданий из объемных деревянных блоков [контейнеров]	56

Группа 84	Установка объемных деревянных блоков [контейнеров]	56

4 Градирни	57

Группа 85	Обшивка козырьков воздуховходных окон	57

Группа 86	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	57

Группа 87	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	58

Группа 88    Устройство мостков на трубах водораспределения	58

5 Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами	58

5.1 Перегородки на деревянном каркасе	58

Группа 91	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и

общественных зданий	58

Группа 92	Устройство двухсторонних гипсокартонных перегородок типа  "RIGIPS" или  "KNAUF" по деревянному каркасу	60

Группа 93 	Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру	60

Группа 94    Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий	61

5.2 Перегородки на металлическом каркасе	62

Группа 95	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий	62

Группа 96	Устройство перегородок в жилых зданиях	63

Группа 97	Устройство двусторонних гипсокартонных перегородок типа  "RIGIPS" или “KNAUF" по металлическому каркасу	64

Группа 98	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях	64

Группа 99	Оформление [обделка] дверных проемов в перегородках	65

Группа 100	Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	65

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры

Украины № 43 от 09.03.94 г.,приказа Госкомградостроительства Украины

№ 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)