ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 4

Скважины

ДБН Д.2.2-4-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы Сборник 4. Скважины | ДБН Д.2.2-4-99 Взамен СНУ-93 Сборник 4 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )                                                 1.1 Общие указания

1.1 1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по бурению скважин.

1.1.2 Нормы сборника распространяются на роторный, колонковый, ударно-канатный, ударно-вращательный, шнековый и перфораторный способы бурения скважин и шахтных колодцев, устройство лучевого дренажа в строительстве для целей водоснабжения, водопонижения, осушения, искусственного закрепления грунтов и других технических целей.

Под  "бурением скважин" понимается комплекс работ:  чистое бурение, крепление, свободный спуск или подъем труб, цементирование, тампонаж глиной или цементом, откачка и другие, сопутствующие устройству скважин, работы. Нормы сборника рассчитаны на конечную глубину скважины.

Нормами не предусмотрены ресурсы на геофизические работы и устройство основания для работы механизмов, транспортирование шлама или грунта за пределы строительной площадки. Эти ресурсы следует учитывать дополнительно в объемах, предусмотриваемых в проектах.

1 1.3 В зависимости от способа бурения нормы учитывают применение долот таких диаметров:

а) при роторном бурении с прямой промывкой 	190 мм

б) при роторном бурении с обратной промывкой    	600, 800 мм

в) при колонковом бурении				132 мм

г) при ударно-канатном бурении			195мм

д) при ударно-вращательном бурении 		105 мм

е) при шнековом бурении				200, 600 мм

ж) при перфораторном бурении			52 мм

При других диаметрах долот к сметных нормам на бурение следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1 (п.п.1.3.1; 1.3.2; 1.3.3). В этих случаях расход долот следует принимать по проекту.

1.1.4 Нормы предусматривают бурение скважин до следующих глубин:

а) при роторном бурении с прямой промывкой	до 700 м

б) при роторном бурении с обратной промывкой 	до 200 м

в) при колонковом бурении				до 150 м

г) при ударно-канатном бурении 			до 500 м

д) при ударно-вращательном бурении 		до 50 м

е) при шнековом бурении				до 30 м

ж) при перфораторном бурении			до 30 м

з) при лучевом дренаже				до 130 м

1.1.5 Нормы групп 13-20 учитывают ресурсы на бурение скважин с обратной промывкой буровыми установками, специально предназначенными для этих целей и серийно выпускаемыми промышленностью.

1.1.6  Нормы групп 13-20 не учитывают ресурсы по подготовке очистной системы.

1.1.7 В нормах групп 13-20, 37-43 не учтен внутрипостроечный транспорт

1.1.8 Нормы расхода долот с большими диаметрами, не предусмотренные в нормах данного сборника, принимаются по производственным нормам, которые разрабатываются и утверждаются в соответствии с действующими правилами. В данном сборнике не предусмотренны нормы на бурение скважин установками грузоподъемностью на крюке свыше 32 т.с., или глубину скважины свыше 700 м, или начальным диаметром бурения больше 500 мм и глубиной больше 250 г.

1.1.9 Нормы на роторное бурение с прямой промывкой (группы 8-12) и колонковое бурение (группы 21-23) учитывают промывку скважин глинистым раствором. Состав бурового раствора, бентонитовой глины и воды следует принимать по проекту. При переходе от норм на бурение с промывкой глинистым раствором к нормам на бурение скважин с прямой промывкой чистой водой к сметных нормам следует применять понижающий коэффициент, приведенный в таблице 1 (п.1.3.4). Расход глины, воды и химреагентов приведен в таблицах 9-13.

1.1.10 В сметных нормах на колонковое бурение (группы 21-23) не учтены ресурсы на установку кондуктора, а при бурении скважин ударно-вращательным способом (группы 37-39) учтены ресурсы на установку кондуктора.

1.1.11 В группах 21-23 на колонковое, 8-12 на роторное и в группах 37-39 на ударно-вращательное бурение учтено бурение вертикальных скважин. При бурении наклонных или горизонтальных скважин к нормам групп 37-39 применять коэффициенты по таблицей 1 (п.1.3.5), при роторном и колонковом бурении с углом наклона к горизонту к нормам групп 8-12, 21-23 применять коэффициенты, приведенные в таблице 1 (п.1.3.6).

1.1.12 При бурении с подвесных лесов, помостей, а также на склонах, в подземных сооружениях к группам 8-12, 21-23, 37-43, 46-49, 54-61 применять коэффициенты, приведенные в таблице 1 (п.1.3.7 -1.3.8).

1.1.13 Нормами предусмотрено бурение скважин на суше с открытой поверхности в нестесненных условиях. При бурении скважин в стесненных условиях к сметных нормам групп 8-43, 46-49, 54-61 следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 1 (п.1.3.9).

Под стесненными условиями понимается:

- при ударно-канатном бурении - площадка размером меньше 16х15 м;

- при вращательном бурении    - площадка размером меньше 28х28 м;

- если при бурении скважин в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий расстояние от буровой установки до жилых и производственных помещений, железных, шоссейных и других городских дорог менее полуторной высоты мачты (вышки) + 10 м;

- если ширина рабочих проходов для обслуживания механизмов:

а) стационарных          		- менее 1 м,

б) самоходных и передвижных 	- менее 0,7 м;

-       сооружение скважин в садовых насаждениях и в лесу.

1.1.14 При роторном и колонковом бурении для расширения скважин и при бурении с отбором керна к нормам групп 8-12, 21-23 применять коэффициенты, приведенные в таблице 1 (п.п.1.3.10 -1.3.11).

1.1.15 Ресурсы на бурение скважин вращательным способом в грунтах выше 10 группы следует определять по индивидуальным калькуляциям.

1.1.16 В нормах на устройство лучевых дренажных скважин (группа 45) длиной до 130 м установкой УЛБ-130 следует дополнительно учитывать в соответствии с проектом следующие работы: подводка воды для промывки скважин во время бурения, обустройство дренажных колодцев (монтаж системы приточной вентиляции; монтаж металлоконструкций, лестниц и перекрытий; окраска металлоконструкций за 2 раза; монтаж системы откачки воды).

1.1.17 Нормы на крепление скважин, свободный спуск или подъем труб, извлечениение труб, затрубный и подбашмачный тампонаж, спуск фильтровой колонны и подъем надфильтровых труб (группы 46-49, 51, 54-58) предусмотрены для труб с наружным диаметром 219 мм. При применении труб других диаметров к сметных нормам следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1 (п.п.1.3.12 - 1.3.17).

Ресурсы на установку фильтровой колонны в незакрепленной части ствола скважины определяются по нормам на крепление скважины трубами.

Ресурсы на обнажение фильтра следует определять по нормам на извлечение обсадных труб.

1.1.18 Количество и диаметры обсадных труб и башмаков для крепления скважин, а также звеньев фильтровой колонны должны приниматься по проектными данным с учетом отходов, износ извлекаемых труб принимать по подразделу 1.5 (п.п.1.5.4, 1.5.5) и таблице 23.

1.1.19 В нормах на крепление скважин, свободный спуск или подъем, а также извлечение учтенны ресурсы на сварку или резку труб Д=219 мм. При иных диаметрах труб следует пользоваться нормами групп 52-53.

1.1.20 Разбуривание цементных пробок следует нормировать по разделу 2 в зависимости от способа и глубины бурения по 5 группе грунтов и высотой цементного стакана (пробки) не более 10 г.

1.1.21 Нормы расхода глины, цемента, воды и химреагентов приведены в таблицах 9-13. Нормы расхода глины и цемента на цементирование затрубного пространства (группа 54), на подбашмачный тампонаж (группы 55, 56) приведены в таблицах 19-21.

Расход гравия при гравийной засыпке фильтра (группа 59) приведен в таблице 22.

1.1.22 Состав комплекта оборудования на откачку воды и продолжительность откачивания необходимо принимать по проекту и в соответствии с действующими требованиями.

1.1.23 Нормами настоящегоо сборника учтено перемещение оборудования, деталей и вспомогательных материалов в рабочей зоне в радиусе до 10 м. При массовой перестановке станков (больше 10) в пределах одной рабочей площадки применять коэффициент к нормам эксплуатации машин, приведеннный в таблице 1 (п.1.3.18).

1.1.24 В нормах на ликвидацию скважин (группа 66) не учтено извлечение труб и фильтров, а также резка труб и приварка заглушки.

1.1.25 Возврат стальных обсадных труб при ликвидации скважин на воду (группа 66) определяется согласно таблице 23.

1.1.26 Нормы группы 66 не учитывают ресурсы на приготовление и закачку глинистого и цементного растворов, закачку цемента, а также транспортировку воды для промывки скважины.

1.1.27 Нормы групп 8-23 не учитывают геофизические работы в скважинах. Ресурсы на эти работы определяются дополнительно.

п.1.1.27 исключен. В редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя от 28.02.2006 № 55.

1.1.28 Классификация грунтов по группам в зависимости от трудности и способа бурения скважин, а также по их устойчивости приведена в таблицах 2-8.

1.1.29 Нормами сборника не учтен монтаж насосов артезианских. Расход ресурсов на монтаж следует определять по нормам сборников на монтаж оборудования.

1.1.30 Нормами сборника не учтены ресурсы на отбор проб воды в процессе откачки и проведение химических и бактериологических анализов для проверки качества воды. Ресурсы на указанные работы необходимо определять дополнительно отдельным расчетом.

1.1.31 Нормами сборника не учтены водоподъемные трубы, входящие в комплект водоподъемного оборудования, изготовленного и доставленного в соответствии с требованиями ГОСТов или ОСТов, монтаж которых необходимо определять по нормам сборников на монтаж оборудования.

1.1.32 Расход вспомогательных материалов и материалов, не учтенных нормами, необходимо принимать дополнительно в зависимости от способа бурения и применяемого оборудования в соответствии с п.1.5.

1.1.33 Указанный в данном сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1  Объем буровых работ, способ бурения, тип буровой установки или агрегата следует определять по проекту с учетом классификации грунтов.

1.2.2. Объем грунтов при сооружении шахтных колодцев следует исчислять по наружному очерчиванию конструкций постоянной обделки. Объем работ по креплению колодца, устройство донного фильтра определяется по проекту.

1.2.3. При устройстве сборных железобетонных колодцев глубиной до 20 м методом принудительного погружения колец не учтены ресурсы на выполнение работ, которые необходимо определять дополнительно в соответствии с проектом: планировка площадки, изготовление анкеров для крепления задавливающей установки, устройство форшахты, гидроизоляция колец, устройства днища колодца, погрузка и выгрузка извлеченного из колодца грунта за пределы строительной площадки, приготовление глинистого раствора и устройствое тиксотропной оболочки для задавливания колец. Объем разрабатываемого грунта принимается по проектному объему колодца.

1.2.4. Если в ликвидируемой скважине находится погружной насос, то его извлечение учитывается дополнительно.

1.2.5. Нормами настоящегоо сборника предусматривается бурение скважин в нормальных геологических условиях. В случаях осложнений, вызванных причинами геологического характера, и происшедших не по вине исполнителя работ (поглощения и ухода промывочной жидкости через трещины и пустоты в горных породах, в случае необходимости замены глинистого раствора и др.). Дополнительные ресурсы для ликвидации осложнений, определяются по фактическим данным на основании актов, составленных с участием заказчика (генподрядчика).

1.2.6. Скважины, выполнившие свое назначение, а также скважины, бурение которых прекращено по техническим или другим причинам, по согласованию с соответствующими инстанциями в установленном порядке подлежат ликвидации или приспособлению под наблюдательные.

Под ликвидационным тампонажем понимается комплекс работ, проводимых с целью защиты горных выработок от попадания в них подземных вод по стволам скважин, а также с целью предотвращения загрязнения и перемешивания между собой вод различных горизонтов, имеющих различные напоры и различный химический состав.

1.2.7. Возможность извлечения труб и фильтров, а также методы тампонирования скважин при их ликвидации устанавливаются проектом.

1.2.8 Рекультивация грунта после завершения работ по бурению скважин в случаях, когда	она предусматривается проектом, определяется отдельным расчетом.

## 1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметных нормам

Таблица 1 - Коэффициенты к ресурсным элементным сметных нормам

| Условия применения | Номер групп (норм) | Коэффициенты к нормам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | затрат труда рабочих-строителей | времени эксплуатации машин | расхода материалов (кроме долот) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром, мм, до: |  |  |  |  |
| 125 | 8-12 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 150 | 8-12,24-29 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 200 | 8-12, 24-29 | 1 | 1 | 1 |
| 250 | 8-12, 24-29 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 300 | 8-12, 24-29 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 350 | 8-12, 24-29 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 400 | 8-12, 24-29 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 450 | 8-12, 24-29 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 500 | 8-12, 24-29 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 550 | 24-29 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 600 | 24-29 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 650 | 24-29 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 700 | 24-29 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 750 | 24-29 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 800 | 24-29 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 900 | 24-29 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 1000 | 24-29 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 1100 | 24-29 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 1200 | 24-29 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 1300 | 24-29 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 1400 | 24-29 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 1500 | 24-29 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 1.3.2 При роторном бурении с обратной промывкой, диаметром, мм: |  |  |  |  |
| 801-1000 | 13-20 | 1,09 | 1,09 | - |
| 1001-1200 | 13-20 | 1,18 | 1,18 | - |
| 1.3.3 При колонковом бурении и применении долот диаметром, мм, к: |  |  |  |  |
| 76 | 21-23 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 93 | 21-23 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 112 | 21-23 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 132 | 21-23 | 1 | 1 | 1 |
| 151 | 21-23 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 190 | 21-23 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 1.3.4 При вращательном бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов | 8-12, 21-23 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1.3.5 Бурение наклонных и горизонтальных скважин при ударно-вращательном бурении | 37-39 | 1,1 | 1,1 | - |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.6 При роторном и колонковом бурении с углом наклона к горизонту, в градусах, до: |  |  |  |  |
| 45 | 8-12, 21-23 | 1,22 | 1,22 | - |
| 46-65 | 8-12, 21-23 | 1,11 | 1,11 | - |
| 66-80 | 8-12, 21-23 | 1,05 | 1,05 | - |
| 80-90 | 8-12, 21-23 | 1 | 1 | - |
| 1.3.7 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах | 8-12, 21-23, 37-43, 46-49, 54-61 | 1,25 | 1,25 | - |
| 1.3.8 Бурение в подземных сооружениях: в обычных условиях | 8-12, 21-23, 37-43, 46-49, 51, 54-61 | 1,14 | - | - |
| То же, в условиях капежа прерывающимися струями | то же | 1,25 | - | - |
| То же, в условиях капежа сплошными струями | то же | 1,4 | - | - |
| 1.3.9 Бурение в стесненных условиях | 8-43, 46-49, 54-61 | 1,1 | 1,1 | - |
| 1.3.10 Расширение скважин, мм, на: |  |  |  |  |
| 50 | 8-12, 21-23 | 0,5 | 0,5 | - |
| 100 | то же | 0,7 | 0,7 | - |
| 150 | то же | 0,8 | 0,8 | - |
| 200 и свыше | то же | 0,9 | 0,9 | - |
| 1.3.11 Бурение с отбором керна в грунтах групп: |  |  |  |  |
| 1-2 | 8-12, 21-23 | 1,25 | 1,25 | - |
| 3-5 | то же | 1,15 | 1,15 | - |
| 6-8 | то же | 1,1 | 1,1 | - |
| 9-10 | то же | 1,05 | 1,05 | - |
| 1.3.12 Крепление скважин трубами с наружным диаметром, мм, до: |  |  |  |  |
| 200 | 46-48 | 0,9 | 0,9 | - |
| 201-300 | 46-48 | 1 | 1 | - |
| 301-400 | 46-48 | 1,2 | 1,2 | - |
| 401-500 | 46-48 | 1,5 | 1,5 | - |
| 501-600 | 46-48 | 2,3 | 2,3 | - |
| 601-700 | 46-48 | 2,7 | 2,7 | - |
| 701-800 | 46-48 | 3,6 | 3,6 | - |
| При диаметре труб более 800 мм при ударно-канатном бурении на каждые 100 мм дополнительно применять коэффициент | 46-48 | 1,1 | 1.1 | - |
| 1.3.13 Свободный спуск или подъем обсадных труб |  |  |  |  |
| в трубах большего диаметра, мм, до: |  |  |  |  |
| 150 | 49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 151-250 | то же | 1 | 1 | - |
| 251-350 | то же | 1,4 | 1,4 | - |
| 351-450 | то же | 1,9 | 1,9 | - |
| 451-550 | то же | 3 | 3 | - |
| 551-650 | то же | 4 | 4 | - |
| 651-750 | то же | 5 | 5 | - |
| При диаметре труб более 750 мм на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять коэффициент | то же | 1,2 | 1,2 | - |
| 1.3.14 Вытягивание обсадных труб со скважины с наружным диаметром, мм, до: |  |  |  |  |
| 200 | 51 | 0,9 | 0,9 | - |
| 201-300 | то же | 1 | 1 | - |
| 301-400 | то же | 1,2 | 1,2 | - |
| 401-500 | то же | 1,4 | 1,4 | - |
| 501-600 | то же | 1,5 | 1,5 | - |
| 601-700 | то же | 1,7 | 1,7 | - |
| 701-800 | то же | 1,8 | 1,9 | - |
| При диаметре труб более 800 мм при ударно-канатном бурении на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять коэффициент | то же | 1,06 | 1,06 | - |
| 1.3.15 Цементирование затрубного пространства при наружном диаметре труб, мм, до: |  |  |  |  |
| 200 | 54 | 0,98 | 0,98 | - |
| 201-250 | то же | 1 | 1 | - |
| 251-300 | то же | 1,01 | 1,01 | - |
| 301-350 | то же | 1,03 | 1,03 | - |
| 351-400 | то же | 1,04 | 1,04 | - |
| 401-450 | то же | 1,04 | 1,04 | - |
| 451-500 | то же | 1,05 | 1,05 | - |

Окончание таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При диаметре труб более 500 мм на каждые 50 мм увеличения диаметра дополнительно применять коэффициент | то же | 1,01 | 1,01 | - |
| 1.3.16 Подбашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины, мм, до: |  |  |  |  |
| 125 | 55, 56 | 0,8 | 0,8 | - |
| 126-150 | то же | 0,8 | 0,8 | - |
| 151-250 | то же | 1 | 1 | - |
| 251-350 | то же | 1,2 | 1,2 | - |
| 351-450 | то же | 1,3 | 1,3 | - |
| 451-550 | то же | 1,4 | 1,4 | - |
| 551-650 | то же | 1,5 | 1,5 | - |
| 651-750 | то же | 1,5 | 1,5 | - |
| При диаметре скважины более 750 мм на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять коэффициент | то же | 1,07 | 1,07 | - |
| 1.3.17 Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром, мм, до: |  |  |  |  |
| 200 | 57 | 0,8 | 0,8 | - |
| 201-250 | то же | 1 | 1 | - |
| 251-300 | то же | 1,2 | 1,2 | - |
| 301-350 | то же | 1,4 | 1,4 | - |
| свыше 350 | то же | 1,7 | 1,7 | - |
| 1.3.18 Массовая перестановка установок (свыше 10) на одной рабочей площадке с частичным монтажом и демонтажом установок | 21-43 | - | 1,08 | - |

## 1.4 Классификация грунтов по группам в зависимости от трудности и способа бурения скважин, а также от их устойчивости

## Таблица 2 - Роторное бурение

| Группа грунтов |  | Наименование и характеристика грунтов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| 1 |  | Торф и растительный слой без корней. Рыхлые: лесс, пески (не плавуны), супеси без гальки и щебня. Ил влажный и иловатые грунты. Суглинки лессовидные. Трепел. Мел слабый. |
| 2 |  | Торф и растительный слой с корнями с небольшими примесью мелкой (до 3 см) гальки или щебня до 10 %. Пески плотные. Суглинки плотные. Лесс. Мергель рыхлый. Плывун. Лед. Глины средней плотности. Мел. Диатомит. Каменная соль (галит). Железная руда охристая. |
| 3 |  | Суглинки и супески с примесью свыше 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Лесс плотный. Дресва. Глины: с частыми прослойками (до 5 см) слабосцементированных песчаников и мергелей, плотные мергелистые, загипсованные, песчанистые. алевролиты глинистые слабосцементированные. Писчаники слабосцементированные глинистые на известковом цементе. Мергель. Известняк-ракушечник. Мел плотный. Магнезит. Гипс тонкокристаллический выветрелый. Каменный уголь слабый. Сланцы: тальковые, разрушенные, всех разновидностей. Марганцевая руда. Железная руда окисленная, рыхлая. Бокситы глинистые. |
| 4 |  | Галечник, состоящий из мелких галек осадочных пород. Мерзлые водоносные пески, ил, торф. Алевролиты плотные, глинистые. Песчаник глинистый. Мергель плотный. Неплотные: известняки и доломиты. Магнезит плотный. Пористые: известняки, туфы. Опоки глинистые. Гипс кристаллический. Ангидрит. Калийные соли. Каменный уголь средней твердости. Бурый уголь крепкий. Каолин первичный. Сланцы: глинистые, песчано-глинистые, горючие, углистый, алевролитовые. Аппатит кристаллический. Мартитовые и им подобные руды сильно выветрелые. Железная руда мягкая вязкая. Бокситы. |
| 5 | Галечно-щебенистые грунты. Мерзлые: песок крупнозернистый, дресва, ил, глины песчанистые. Песчаники на известковом и железистом цементе. Алевролиты. Аргилиты. Глины аргилитоподобные очень плотные. Конгломерат осадочных пород на песчано-глинистом или другом пористом цементе. Известняки. Мрамор. Доломиты мергелистые. Ангидрит очень плотный. Опоки пористые выветрелые. Каменный уголь твердый. Антрацит. Фосфориты желваковые. Сланцы глинистые, хлоритовые. Мартитовые и им подобные руды неплотные. |  |
| 6 | Глины плотные мерзлые. Глины плотные с прослойками доломита и сидеритов. Конгломерат осадочных пород на известковом цементе. Песчаники: полевошпатовые, кварцево-известковые. Алевролиты с включением кварца. Известняки: плотные доломитизированные, скарнированные. Доломиты плотные, опоки. Сланцы окварцованные. Аргилиты слабоокремненные. Тальково-карбонатные породы. Аппатиты. Колчедан сыпучий. Бурые железняки ноздреватые. Гематито-мартитовые руды. Сидерити. |  |
| 7 | Аргилиты окремненные. Галечник изверженных и метаморфических пород (речник). Щебень мелкий без валунов. Конгломераты с галькой (до 50 %) изверженных пород на песчано-глинистом цементе. Конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе. Песчаники кварцевые. Доломиты очень плотные. Окварцованные: полевошпатовые песчаники, известняки. Опоки крепкие, плотные. Крупно-среднезернистые, затронутые выветриванием: граниты, сиениты, диориты, габро и другие изверженные породы. Бурые железняки ноздреватые пористые. Хромиты. Сульфидные руды. Мартито-сидеритовые гематитовые руды. Амфибол-магнетитовые руды. |  |

Окончание таблицы 2

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Аргилиты кремнистые. Конгломераты изверженных пород на известковом цементе. Доломиты окварцованные. Окремненные: известняки и доломиты. Фосфориты плотные пластовые. Сланцы окремненные. Гнейсы. Мелкозернистые, затронутые выветриванием: граниты, сиениты, габро. Кварцево-карбонатные и кварцево-баритовые породы. Бурые железняки пористые. Гидрогематитовые руды плотные. Кварциты гематитовые, магнетитовые. Колчедан плотный. Бокситы диаспоровые. |  |
| 9 | Базальт. Конгломераты изверженных пород на кремнистом цементе. Известняки карстовые. Кремнистые: песчаники, известняки. Доломиты кремнистые. Фосфориты пластовые окремненные. Сланцы кремнистые. Кварциты: магнетитовые и гематитовые. Роговики. Альбитофиры и кератофиры. Трахиты. Порфиры окварцованные. Диабазы тонкокристаллические. Туфы окремненные, ороговикованные. Крупно-среднезернистые: граниты, гранитогнейсы, гранодиориты. Сиенит. Габро-нориты. Пегматиты. Окварцованные: амфиболит, колчедан. Кварцево-турмалиновые породы, не затронутые выветриванием. Бурые железняки плотные. Кварцы со значительным количеством колчедана. Бариты плотные. |  |
| 10 | Валунно-галечные отложения изверженных и метоморфизированных пород. Песчаники кварцевые сливные. Джеспилиты, затронутые выветриванием. Фосфатно-кремнистые породы. Кварциты неравномерно-зернистые. Кварцевые: альбитофиры и кератофиры. Мелкозернистые: граниты, гранито-гнейсы и гранодиориты. Микрограниты. Пегматиты плотные, сильно кварцевые. Магнетитовые и мартитовые руды плотные с прослойками роговиков. Бурые железняки окремненные. Кварц жильный. Порфириты сильно окварцованные и ороговикованные. |  |
| 11 | Альбитофиры тонкозернистые, ороговикованные. Джеспилиты, не нарушенные выветриванием. Сланцы яшмоподобные кремнистые. Кварциты. Роговики железистые очень твердые. Кварц плотный. Корундовые породы. Джеспилиты гематито-мартитовые и гематито-магнетитовые. Совершенно не затронутые выветриванием монолитно-сливные: джеспилиты, кремень, яшмы, роговики, кварциты, эгериновые и корундовые породы |  |

Таблица 3 - Колонковое бурение

| Группа грунтов | Наименование и характеристика грунтов |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1 | Ил влажный, иловатые грунты. Лесс мягкопластичный, рыхлый, слежавшийся, очень низкой прочности. Мел увлажненный, очень низкой прочности. Песок крупнозернистый (0,5-2,0 мм) рыхлый, песок среднезернистый (0,2-0,5 мм) рыхлый, песок мелкозернистый (0,1-0,2 мм) рыхлый. Песчано-глинистый грунт рыхлый, с примесью (до 10%) мелкой гальки и гравия; рыхлый с примесью (до 20%) мелкой гальки и гравия. Растительный слой без корней. Суглинки лессовидные рыхлые, мягкопластичные. Супесь пластичная рыхлая. Торф рыхлый без корней с небольшой примесью гальки и гравия. Трепел. |  |
| 2 | Глина тугопластичная. Диатомит. Каменная соль (галит). Лед. Лесс плотный, слежавшийся. Мел низкой прочности. Песок крупнозернистый (0,5-2,0 мм) плотный, сухой. Песок среднезернистый (0,2-0,5 мм) плотный, сухой. Песок мелкозернистый (0,1-0,2 мм) плотный, сухой. Плывун. Растительный слой с корнями и примесью до 10% мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Суглинки тугопластичные. Супесь твердая. Торф с корнями и примесью до 10% мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Трепел очень низкой прочности. |  |
| 3 |  | Алевролит глинистый низкой прочности. Гипс тонкокристаллический, выветрелый, низкой прочности. Глина ленточная, мягкопластичная; глина ленточная, текуче-пластичная; мягкопластичная; мягкопластичная, вязкая, песчаная; полутведая с частыми прослойками (до 5 см) слабосцементированных песчаников; полутведая с частыми прослойками (до 5 см) слабосцементированных мергелей. Дресва. Ракушечник, ракушечник пористый. Магнезит низкой прочности. Мел малопрочный. Мергель низкой прочности. Пемза. Песчано-глинистый грунт со значительными примесями (от 20 до 30%) щебня, гравия и мелкой гальки. Песчаник крупнозернистый глинистый, низкой прочности на глинистом цементе, низкой прочности на известковом цементе. Песчаник среднезернистый глинистый, низкой прочности на глинистом цементе, низкой прочности на известковом цементе. Песчаник мелкозернистый глинистый, низкой прочности на глинистом цементе, низкой прочности на известковом цементе. Сланец тальковый разрушенный, низкой прочности. Суглинки полутведые с примесью свыше 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня, мергелистые, загипсованные, песчанистые. Супесь твердая с примесью свыше 20% мелкой (к. 3 см) гальки и щебня, мергелистая, загипсованная, песчанистая. Трепел малопрочный. |
| 4 |  | Алеврит пониженной прочности. Ангидрит. Бетон слабый со щебнем осадочных пород. Галечник, состоящий из гальки осадочных пород. Гипс кристаллический, малопрочный. Глина песчаная, текучепластичная, полутведая. Доломит малопрочный. Змеевик (серпентин). Известняк малопрочный; пористый выветренный, пористый малопрочный. Ил водоносный, мерзлый. Конгломерат осадочных пород на глинистом цементе. Магнезит малопрочный. Мел малопрочный. Опока глинистая. Песок крупнозернистый (0,5-2,0 мм) водоносный мерзлый, маловодоносный мерзлый. Песок среднезернистый (0,2-0,5 мм) водоносный мерзлый, маловодоносный мерзлый. Песок мелкозернистый (0,1-0,2 мм) водоносный мерзлый, маловодоносный мерзлый. Песчаник крупнозернистый, выветревшийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности, с примесями галечника. Песчаник среднезернистый выветренный, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности. Песчаник мелкозернистый выветренный, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности. Сланец выветренный, глинистый низкой прочности, горючий низкой прочности, углистый низкой прочности, песчанистый низкой прочности. Торф водоносный мерзлый. Туфы слоистые, уплотненные, малопрочные, рассыпчатые, пористые. |

Окончание таблицы 3

| 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 5 |  | Алевролит малопрочный. Ангидрит средней прочности. Аргилит малопрочный. Галечно-щебенистый грунт. Глина аргилитовая твердая, аргилитоподобная, тугопластичная, песчанистая, мерзлая, с примесью гравия и гальки, мерзла. Доломит мергелистый, малопрочный, пористый, выветрившийся, вестма низкой прочности. Дресва мерзлая. Змеевик (серпентин) низкой прочности. Известняк доломитизированный, весьма низкой прочности; мергелистый, весьма низкой прочности. Мергель средней прочности. Мрамор. Опока пористая, выветрелая. Песок крупнозернистый (0,5-2,0 мм) мерзлый. Песок мелкозернистый (0,1-0,2 мм) мерзлый. Песчано-глинистый грунт с большим (больше 30%) содержимым гравия и гальки. Песок крупнозернистый на железистом цементе, на известковом цементе. Песчаник среднезернистый на железистом цементе, на известковом цементе. Песчаник мелкозернистый на железистом цементе, на известковом цементе. Сланец глинистый малопрочный, хлоритовый малопрочный. Цементный камень. |
| 6 |  | Алевролит с включением кварца. Аргилит слабоокремненный, средней прочности, сильновиветрившийся. Бетон прочный со щебнем осадочных пород. Бокситы. Габро выветрившееся, крупнозернистое выветрившееся, среднезернистое выветрившееся, мелкозернистое выветрившееся. Галечник мелкий без валунов, связанный глинистым материалом, с ледяными прослойками, мерзлый. Глина влажная, твердая, мерзлая, с прослойками доломита, с прослойками сидеритов. Гранит крупнозернистый выветревшийся, среднезернистый выветревшийся, мелкозернистый выветревшийся. Доломит средней прочности. Известняк доломитизированный средней прочности; мергелистый средней прочности. Ракушечник скарнированный, средней прочности. Конгломерат осадочных пород на известковом цементе. Опока средней прочности. Песчаник крупнозернистый кварцевоизвестковый, полевошпатоный. Песчаник среднезернистый кварцевоизвестковый, полевошпатовый. Писчаник мелкозернистый кварцовоизвестковый, полевошпатный. Песчаник-змеевик прочный крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Порфирит крупнозернистый выветрившийся; среднезернистый выветренный. Порфирит крупнозернистый выветренный, среднезернистый выветренный. Сланец аспидный окварцованный прочный, окварцованный песчаный средней прочности, слюдяной окварцованный средней прочности. Торф сильновиветрившийся. |
| 7 |  | Андезит сильновиветрившийся. Аргилит окремненный. Габро крупное- и среднезернистое, затронутое выветриванием. Галечник изверженных и метаморфических пород (речник) крупный с небольшим количеством мелких валунов. Гнейс крупнозернистый выветрившийся, среднезернистый выветрившийся, мелкозернистый выветрившийся. Гранит крупно- и среднезернистый нарушенный выветриванием. Диабаз выветренный. Диорит крупнозернистый выветревшийся, среднезернистый выветревшийся, крупнозернистый затронутый выветриванием, среднезернистый затронутый выветриванием. Доломит прочный. Известняк окварцованный. Конгломерат осадочных пород на кремнистом цементе с галькой (до 50%) изверженных пород на песчано-глинистом цементе. Опока крепкая. Пегматит крупнозернистый. Песчаник крупнозернистый кварцевый, окварцованный, полевошпатный окварцованный. Песчаник среднезернистый кварцевый, окварцованный, полевошпатный окварцованный. Песчаник мелкозернистый кварцевый, окварцованный. Порфир крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый, выветревшийся. Сиенит крупнозернистый затронутый выветриванием, среднезернистый затронутый выветриванием, мелкозернистый затронутый выветриванием. Торф слабовыветревшийся. Щебень мелкий без валунов. |
| 8 | Андезит маловыветревшийся. Аргилит кремнистый. Базальт слабовыветревшийся. Габро мелкозернистый затронутый выветриванием. Гнейс крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Гранит мелкозернистый нарушенный выветриванием. Диорит мелкозернистый выветрившийся, мелкозернистый нарушенный выветриванием. Доломит окремненный, окварцованный. Известняк окремненный прочный окварцованный. Конгломерат изверженных пород на известковом цементе. Пегматит плотный, сильно окварцованный. Порфир мелкозернистый. Сиенит мелкозернистый выветрившийся. Сланец кремнистый, окремненный прочный. Торф со следами выветривания. |  |
| 9 | Альбитофир. Амфиболит окварцованный. Андезит со следами выветривания. Базальт, базальт со следами выветривания. Бетон прочный со щебнем изверженных пород. Габро крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Габро-норит. Гранит крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Гранитогнейс. Гранодиорит крупнозернистый, среднезернистый. Диабаз прочный затронутый выветриванием, тонкокристаллический. Диорит крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Доломит кремнистый. Известняк карстовый, кремнистый. Кератофир. Конгломерат изверженных пород на кремнистом цементе, кристаллических пород на кремнистом цементе. Пегматит. Песчаник крупнозернистый кремнистый, на кварцевом цементе, кремнистый. Песчаник среднезернистый кремнистый, на кварцевом цементе, кремнистый. Песчаник мелкозернистый кремнистый, на кварцевом цементе, кремнистый. Порфир окварцованный. Роговик, сиенит крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Сланец кремнистый очень прочный. Трахит. Туфы окремненные, ороговикованные. |  |
| 10 | Альбитофир кварцевый. Валуны, валуно-галечные отложение изверженных и метоморфизированных пород, валунный грунт, валуны кристаллических пород. Гранит (микрогранит). Гранит мелкозернистый. Гранито-гнейс мелкозернистый. Гранодиорит мелкозернистый. Джеспилиты затронуты выветриванием. Диабаз прочный не затронутый выветриванием. Ил кварцевый. Пегматит кварцевый. Песчаник крупнозернистый кварцевый сливной. Песчаник среднезернистый кварцевый сливной. Песчаник мелкозернистый кварцевый сливной. Порфирит сильноокварцованный, ороговикованный. |  |

Таблица 4 – Ударно-вращательное, перфораторное бурение

| Группа грунтов |  | Наименование и характеристика грунтов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| 3 |  | Мел низкой прочности. |
| 4 |  | Алевролит глинистый низкой прочности. Бетон слабый со щебнем осадочных пород. Гипс кристаллический малопрочный, тонкокристаллический выветревшийся низкой прочности. Дресва, ракушечник, ракушечник пористый. Опока глинистая. Песчаник крупнозернистый низкой прочности на известковом цементе, на глинистом цементе. Песчаник среднезернистый низкой прочности на глинистом цементе, на известковом цементе. Песчаник мелкозернистый низкой прочности на известковом цементе, на глинистом цементе. Порфир среднезернистый выветревшийся. Сланец выветрившийся хлоритовый малопрочный. Трепел весьма низкой прочности. Цементный камень. |
| 5 |  | Алевролит пониженной прочности. Аргилит малопрочный. Габро выветревшееся, крупнозернистое выветревшееся. Гнейс крупнозернистый выветревшийся. Диорит крупнозернистый выветревшийся. Змеевик (серпентин). Известняк малопрочный пористый выветревшийся, пористый малопрочный. Конгломерат осадочных пород на глинистом цементе. Магнезит низкой прочности. Мел малопрочный. Мергель низкой прочности, малопрочный. Опока пористая, выветрелая. Пемза. Песчаник крупнозернистый выветревшийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности, с примесью галечника. Песчаник среднезернистый выветревшийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности. Песчаник мелкозернистый выветревшийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности. Порфир крупнозернистый выветревшийся. Сиенит крупнозернистый выветревшийся. Сланец глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности, горючий низкой прочности, углистый низкой прочности, песчанистая низкой прочности. Туфы слоистые, уплотненные, малопрочные, рыхлые, пористые. |
| 6 | Алевролит со включением кварца. Ангидрит средней прочности. Аргилит слабоокремненный средней прочности. Бокситы. Габро среднезернистый выветревшийся. Гнейс среднезернистый выветревшийся. Гранит крупнозернистый выветревшийся, среднезернистый выветревшийся. Диорит среднезернистый выветревшийся, крупнозернистый затронутый выветриванием, среднезернистый затронутый выветриванием. Доломит малопрочный, мергелистый малопрочный, пористый, выветревшийся, весьма низкой прочности. Дресва мерзлая. Змеевик (серпентин) низкой прочности. Известняк доломитизированный весьма низкой прочности, мергелистый весьма низкой прочности. Конгломерат осадочных пород на известковом цементе, магнезит малопрочный. Мергель средней прочности. Опока средней прочности. Песчаник крупнозернистый глинистый на железистом цементе, на известковом цементе. Песчаник среднезернистый глинистый на железистом цементе, на известковом цементе. Песчаник мелкозернистый глинистый на железистом цементе, на известковом цементе. Сиенит среднезернистый выветревшийся. Сланец средней прочности. |  |
| 7 | Андезит сильновыветревшийся. Аргилит окремненный. Бетон крепкий со щебнем осадочных пород. Базальт сильновыветревшийся. Габро мелкозернистое выветренное, крупное- и среднезернистое нарушенное выветриванием. Гнейс мелкозернистый выветревшийся. Гранит мелкозернистый выветревшийся. Диорит мелкозернистый выветревшийся, мелкозернистый затронутый выветриванием. Доломит средней прочности. Известняк доломитизированный средней прочности, мергелистый средней прочности. Ракушечник средней прочности. Конгломерат осадочных пород на кремнистом цементе. Мрамор. Опока крепкая. Песчаник крупнозернистый кварцевоизвестковый, полевошпатовый. Песчаник среднезернистый кварцевоизвестковый, полевошпатный. Песчаник мелкозернистый кварцево-известковый, полевошпатовый. Песчаник-змеевик прочный крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Порфир мелкозернистый выветревшийся. Сиенит крупнозернистый затронутый выветриванием, среднезернистый затронутый выветриванием, мелкозернистый выветревшийся. Сланец аспидный, окварцованный прочный, окварцованный, слюдяной. Торф сильновыветревшийся. |  |
| 8 | Аргилит кремнистый. Андезит слабовыветревшийся. Базальт слабовыветревшийся. Габро крупнозернистый, мелкозернистый затронутый выветриванием. Гнейс крупнозернистый, гранит крупнозернистый, крупно- и среднезернистый затронутый выветриванием. Гранодиорит крупнозернистый. Диабаз выветревшийся. Диорит крупнозернистый. Доломит прочный, окварцованный, окремненный. Известняк доломитизированный. Ракушечник скарнированный. Конгломерат изверженных пород на известковистом цементе, изверженных пород на кремнистом цементе, кристаллических пород на кремнистом цементе. Пегматит крупнозернистый. Песчаник крупнозернистый кварцевый, кремнистый на кварцевом цементе, кремнистый окварцованный, полевошпатовый окварцованный. Песчаник среднезернистый кварцевый, кремнистый на кварцевом цементе, кремнистый окварцованный, полевошпатовый окварцованный. Песок мелкозернистый кварцевый, кремнистый на кварцевом цементе, кремнистый окварцованный, полевошпатный окварцованный. Порфир крупнозернистый. Сиенит крупнозернистый, мелкозернистый затронутый выветриванием. Сланец песчаный средней прочности. Торф слабовыветревшийся. |  |
| 9 | Андезит со следами выветривания. Базальт со следами выветривания. Габро среднезернистое. Габро-норит. Гнейс среднезернистый. Гранит среднезернистый, мелкозернистый затронутый выветриванием. Гранитогнейс. Гранодиорит среднезернистый. Диорит среднезернистый. Доломит кремнистый. Известняк окварцованный окремненный, прочный окварцованный. Кератофир. Пегматит плотный, сильноокварцованный. Порфир среднезернистый. Сиенит среднезернистый. Трахит со следами выветривания. Туфы окремненные, ороговикованные. |  |
| 10 | Альбитофир. Амфиболит окварцованный. Бетон прочный со щебнем изверженных пород. Габро мелкозернистый. Гнейс мелкозернистый. Гранит (микрогранит). Гранит мелкозернистый. Гранито-гнейс мелкозернистый. Гранодиорит мелкозернистый. Джеспилиты затронутые выветриванием. Диабаз прочный затронутый выветриванием, тонкокристаллический. Диорит мелкозернистый. Известняк кремнистый. Ил кварцевый. Пегматит кварцевый. Песчаник крупнозернистый кварцевый сливной. Песчаник среднезернистый кварцевый сливной. Песчаник мелкозернистый кварцевый сливной. Порфир мелкозернистый окварцованный. Роговик. Сиенит мелкозернистый. Сланец кремнистый очень прочный, окремненный прочный. |  |
| 11 | Альбитофир кварцевый. Диабаз прочный не затронутый выветриванием. Порфирит сильноокварцованный, ороговикованный. |  |

Таблица 5 – Шнековое бурение

| Группа грунтов | Наименование и характеристика грунтов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Растительный слой и торф с небольшими примесями гальки и гравия, иловатые грунты. Лессовидные рыхлые суглинки, рыхлый лесс, трепел. |
| 2 | Рыхлые пески и песчано-глинистые грунты с примесью (до 10%) мелкой гальки и гравия. Глины ленточные, песчаные, пластичные. Диатомит. Сажа. |
| 3 | Песчано-глинистые грунты с примесью (10-30%) мелкой гальки, щебня и гравия. Рыхлые мергель, плотные глины и суглинки, слежавшийся лесс, мел слабый. Сухие пески, уголь бурый, плывун. |
| 4 | Песчано-глинистые грунты со значительной (свыше 30%) примесью гальки и щебня. Плотные вязкие глины, валунные глины, каолин. Пористый известняк-ракушечник, плотный мел. Гипс. Бокситы, ангидрит, фосфориты, опока, каменная соль, каменный уголь. Мерзлые грунты: песок, ил, торф, суглинки. |

1.4.1 В таблице 6 при бурении валунов категорию определять по характеристике пород, составляющих эти валуны.

Таблица 6 – Ударно-канатное бурение

| Группа грунтов | Наименование и характеристика грунтов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Торф и растительный слой без корней, рыхлые пески, иловатые породы, болотные грунты. Рыхлые песчано-глинистые грунты (супески) без гальки и щебня. Лессовидные суглинки, рыхлый лесс. Трепел. |
| 2 | Торф и растительный слой с корнями или с небольшой примесью мелкой гальки и гравия. Рыхлые песчано-глинистые грунты с примесью (до 20%) мелкой гальки и гравия. Разновидности песков, не входящих в 1 и 3 группы. Глины ленточные пластичные и песчаные. Диатомит. Сажа. Увлажненный слабый мел. Бурый уголь, мягкий каменный уголь. |
| 3 | Песчано-глинистые грунты со значительной примесью (от 20 до 30%) щебня, гравия и мелкой гальки. Рыхлые мергели. Плотные глины и суглинки. Слежавшийся лесс. Мел. Сухие пески. Лед чистый. Плывуны. Каменный уголь средней прочности. |
| 4 | Песчано-глинистые грунты со значительным (больше 30%) содержанием гравия и гальки. Плотные вязкие глины, валунные глины. Первичный каолин. Мягкие глинистые, углистые и талькохлоритовые сланцы. Мергель, глинистые песчаники. Гипс, твердый мел. Бокситы. Ангидрит. Фосфорит. Опока. Каменная соль (галит). Крепкий каменный уголь. Мерзлые грунты: сильно водоносный песок, ил, торф, глины с примесью гравия и гальки. |
| 5 | Мелкий галечник без валунов. Аспидные, кровельные, слюдистые сланцы. Песчаники на известковом и железистом цементе. Известняки. Доломиты кристаллические. Мрамор. Аргилиты. Ноздреватый бурый железняк. Выветрившиеся изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габро и т.п. Конгломераты осадочных пород на известковом цементе. Мерзлые грунты: маловодоносный песок и ил, песчанистые глины, плотные влажные глины, галечники, связанные глинистым материалом с ледяными прослойками. |
| 6 | Крупный галечник с небольшим количеством мелких валунов. Окварцованные сланцы, известняки и песчаники. Крупнозернистые изверженные породы: граниты, диориты, сиениты, габро, гнейсы, порфиры и пегматиты, конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе. |
| 7 | Галечник с большым количеством крупных валунов, валуны кристаллических пород. Кремнистые сланцы, известняки, песчаники. Мелкозернистые изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габро. Плотные сильно кварцевые пегматиты. Конгломераты кристаллических пород на кремнистом цементе. |

Таблица 7 – Для шахтных колодцев

| Группа грунтов | Наименование и характеристика грунтов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Всех видов: растительный слой, лесс, песок естественной влажности. Солончак и солонец мягкий. |
| 2 | Глина мягкопластичная, песок, насыщенный водой, суглинок мягкопластичный и лессовидный всех видов, супесь всех разновидностей, чернозем и каштановые земли естественной влажности. |
| 3 | Глина полутведая и ломовая, лесс сухой и отвердевший всех видов, песок сухой рыхлый, солончак и солонец отвердевший, суглинок твердый всех видов, в том числе загипсованный, чернозем и каштановые земли отвердевшие. |
| 4 | Гравий и гравелистые грунты, глина твердая и загипсованная. |

Таблица 8 – Устойчивые и неустойчивые грунты

| Группа грунтов | Наименование и характеристика грунтов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Устойчивые грунты (с жесткими структурными связями). Грунты и породы слоистого, обломочного и кристаллического строения на известковом или кварцевом цементе: известняки, песчаники, доломиты, мраморы, граниты, габро, диабазы и др. Глинистые и песчано-глинистые грунты и породы. Грунты и породы слоистого или обломочного сложения, связанные глинистым, отчасти известковым цементом, сланцы глинистые, конгломераты, брекчии, мергели, туфы. |
| 2 | Неустойчивые грунты (без жестких структурных связей). Песчано-глинистые грунты, насыщенные водой: плывучие пески и плывуны, разжиженные грунты, набухающие грунты и породы (глины, мел, гипс и т.п.). Грунты и породы, представляющие собой скопления отдельных зерен и обломков без сцепления между собой: рыхлые грунты и породы, галька, щебень, гравий, пески. Валунные отложение. Разбитые трещинами грунты и породы 1 группы. |

## 1.5 Справочные данные по составу и нормам расхода промывочных растворов при буренни скважин, цемента при цементировании скважин, обсадных труб для крепления скважин, а также прочих вспомогательных материалов

1.5.1 В таблице 9 расход химреагентов и бентонитовой глины следует принимать по проекту.

Таблица 9 -  Расход глины для приготовления глинистого раствора (к нормам групп 8-23, 30-43).

Нормы на 100 м бурения

| Диаметр скважины, мм | Расход глины, т, при плотности глинистого раствора, г/смЗ |  |  |  |  |  | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.30 |  |
| до 125 | 2,75 | 5,05 | 7,75 | 10,3 | 13,0 | 15,6 | 10 |
| свыше 125 до 150 | 4,15 | 8,05 | 12,0 | 16,1 | 19,5 | 23,5 | 15 |
| свыше 150 до 200 | 7,25 | 13,5 | 20,2 | 27,0 | 34,0 | 40,6 | 25 |
| свыше 200 до 250 | 10,7 | 22,3 | 32,9 | 44,8 | 55,4 | 67,2 | 40 |
| свыше 250 до 300 | 17,3 | 32,8 | 49,0 | 65,5 | 82,6 | 98,3 | 60 |
| свыше 300 до 350 | 23,8 | 45,1 | 67,6 | 90,3 | 113 | 135 | 80 |
| свыше 350 до 400 | 30,6 | 58,3 | 87,6 | 116 | 146 | 175 | 100 |
| свыше 400 до 450 | 38,9 | 74,7 | 111 | 140 | 185 | 223 | 130 |
| свыше 450 до 500 | 47,8 | 90,8 | 136 | 181 | 227 | 272 | 160 |

Таблица 10 - При промывке водой (к нормам групп 8-23, 30-43). Нормы на 100 м бурения

| Прямая промывка |  | Обратная промывка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| глубина скважины, м | расход воды, м3 | диаметр скважины, мм до | расход воды, м3 |
| до 100 до 400 свыше 400 | 215 320 440 | 800 1000 1200 | 200 330 496 |

Таблица 11 - Расход основных реагентов при приготовлении глинистого раствора (к нормам групп 8-23,            30-43). Нормы на 100 м бурения

| Диаметр скважины, мм | Материал, т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сода кальцини-рованная | реагент углещелочной |  | реагент из сульфитспиртовой барды |  |
|  |  | сода каустическая | уголь бурый | концентрат ССБ | сода каустическая |
| до 125 | 0,20 | 0,10 | 1,0 | 2,06 | 0,25 |
| свыше 125 до 150 | 0,30 | 0,15 | 1,5 | 3,12 | 0,40 |
| свыше 150 до 200 | 0,50 | 0,25 | 2,5 | 5,30 | 0,65 |
| свыше 200 до 250 | 0,82 | 0,42 | 4,2 | 8,75 | 1,10 |
| свыше 250 до 300 | 1,23 | 0,60 | 6,0 | 12,7 | 1,64 |
| свыше 300 до 350 | 1,70 | 0,85 | 8,5 | 17,6 | 2,25 |
| свыше 350 до 400 | 2,20 | 1,10 | 11,0 | 23,0 | 2,90 |
| свыше 400 до 450 | 2,80 | 1,40 | 14,0 | 29,2 | 3,75 |
| свыше 450 до 500 | 3,40 | 1,70 | 17,0 | 35,2 | 4,50 |

1.5.2 В таблице 12 в целях экономии крахмала допускается использовать водный раствор, содержащий 3 % крахмала и 3 % бентонитовой или местной глины. Для ускорения распада раствора и перехода его в жидкость со свойствами воды рекомендуется применять ферментный препарат амилосубтилин в количестве 0,02 - 0,03 % от массы сухого крахмала.

Таблица 12 - Расход крахмала, т, для приготовления распадающегося промывочного раствора.

(к нормам группам 8 –23, 30 – 43). Нормы на 100 м бурения

| Диаметр скважины, мм | Концентрация крахмала в растворе, % |  | Диаметр скважины, мм | Концентрация крахмала в растворе, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 3 |  | 5 | 3 |
| до 125 свыше 125 до 150 свыше 150 до 200 свыше 200 до 250 свыше 250 до 300 | 1,26 1,75 3,04 4,46 6,87 | 0,78 1,05 1,81 2,67 4,11 | свыше 300 до 350 свыше 350 до 400 свыше 400 до 450 свыше 450 до 500 | 9,47 12,4 16,5 20,3 | 5,68 7,45 9,87 12,2 |

1.5.3 В таблице 13 нормами расхода предусмотрено применение гипана-1 в виде 15% водного раствора.

Таблица 13 - Расход гипана, т, для приготовления водогипанового раствора (к нормам 8-23, 30-43).

Нормы на 100 м бурения

| Вязкость (условная) водогипанового раствора, с | Диаметр скважины, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 125 | свыше 125 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 до 250 | свыше 250 до 300 | свыше 300 до 350 | свыше 350 до 400 | свыше 400 до 450 | свыше 450 до 500 |
| 20-22 23-25 26-28 29-30 | 8,5 12,7 16,9 21,2 | 11,7 17,5 23,3 29,2 | 21,2 31,8 42,4 53,0 | 31,8 42,4 53,0 63,6 | 47,7 63,6 79,5 95,4 | 65,7 86,9 108 129 | 86,9 115 144 172 | 116 154 191 228 | 142 189 235 282 |

Таблица 14 – Расход прочих материалов (к нормам групп 8 –23, 30 –43). Нормы на 100 м бурения

| Наименование материалов | Еди-ница изме-рения | Группа грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Болты разные с гайками и шайбами | т | 0,00024 | 0,00038 | 0,00055 | 0,00085 | 0,00124 | 0,00162 | 0,00235 | 0,00355 | 0,00520 | 0,00715 |
| Гвозди | т | 0,00047 | 0,00075 | 0,0011 | 0,0017 | 0,00245 | 0,00320 | 0,00480 | 0,00720 | 0,0104 | 0,0143 |
| Кабель ГРШ, 16 мм2 | м | 0,50 | 0.78 | 1.14 | 1,75 | 2.56 | 3,40 | 4,95 | 7,57 | 11,0 | 15,2 |
| Лента изоляционная | кг | 0,59 | 0,95 | 1.36 | 2,10 | 3,15 | 4,00 | 5,85 | 9,00 | 13,0 | 17,5 |
| Проволока вязальный д 6 мм | т | 0,00071 | 0,0011 | 0,00165 | 0,0025 | 0,00365 | 0,0048 | 0,0071 | 0,0108 | 0,0157 | 0,0217 |
| Канат пеньковый, д 20,7 мм | м | 1,40 | 2,24 | 3,28 | 5,07 | 7,46 | 9,55 | 14,3 | 21,5 | 30,7 | 42,7 |
| Веревка пеньковая | м | 0,12 | 0,19 | 0,28 | 0,42 | 0,62 | 0,81 | 1,20 | 1,80 | 2,60 | 3,60 |
| Доска необрезная | мЗ | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,17 | 0,25 | 0,30 | 0,48 | 0,72 | 1,04 | 1,44 |
| Асбест листовой | т | 0,0001 | 0,00014 | 0,0002 | 0,00028 | 0,00038 | 0,00054 | 0,00074 | 0,00102 | 0,00128 | 0,00143 |

Таблица 15 - Расход других материалов при бурении установками типа БС-1М,  УГБ-ЗУК и УГБ-4УК с

электродвигателем (к нормам групп 25-29). Нормы на 100 м бурения

| Наименование материала | Единица измерения | Категория пород |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Болты разные с гайками и шайбами | т | 0,00056 | 0,0011 | 0,0021 | 0,004 | 0,068 | 0,0124 |
| Кабель электрический сб2лу 3х16 | м | 0,60 | 1,08 | 2,30 | 4,30 | 7,30 | 13,2 |
| Провод осветительный сечением 1,5 мм2 | м | 2,10 | 3,80 | 8,10 | 15,3 | 25,9 | 46,8 |
| Лента изоляционная | кг | 0,32 | 0,58 | 1,24 | 2,30 | 4,00 | 7,20 |
| Канат пеньковый | т | 0,00101 | 0,00213 | 0,00436 | 0,00872 | 0,0138 | 0,025 |
| Гвозди | т | 0,00285 | 0,00607 | 0,0124 | 0,0248 | 0,0393 | 0,0712 |
| Пропан | мЗ | 2,73 | 5,83 | 11,9 | 23,8 | 37,6 | 68,2 |
| Кислород | мЗ | 8,00 | 17,1 | 34,8 | 39,6 | 110 | 199 |
| Доска необрезная | мЗ | 0,06 | 0,01 | 0,17 | 0,25 | 0,3 | 0,48 |

Таблица 16 - Расход других материалов при бурении установками типа УГБ-ЗУК и УГБ-4УК с

двигателем внутреннего сгорания (к нормам групп 25-29).

Нормы на 100 м бурения

| Наименование материала | Единица измерения | Категория пород |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Болты разные с гайками и шайбами | т | 0,00062 | 0,0011 | 0,0023 | 0,0044 | 0,0075 | 0,00137 |
| Провод осветительный сечением 1,5 мм2 | м | 2,30 | 4,20 | 8,90 | 16,8 | 28,5 | 51,5 |
| Лента изоляционная | кг | 0,07 | 0,11 | 0,23 | 0,44 | 0,75 | 1,13 |
| Доска необрезная | мЗ | 0,06 | 0,1 | 0,17 | 0,25 | 0,3 | 0,48 |

(Техническая часть таблиц 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 в редакции изменений № 2,

утв. прик. № 41 от 10.03.04)

1.5.4 В таблице 17 износ извлеченных стальных обсадных труб следует принимать в процентах от глубины крепления скважин: до 100 м - 9%, свыше 100 до 200 м - 14%,  свыше 200 м - 19%.

Таблица 17 - Крепление скважин стальными обсадными трубами при вращательном бурении

(к нормам групп 46, 47). Нормы на 100 м обсадных труб, м

| Материал | Соединение труб |  |
| --- | --- | --- |
|  | муфтовое | сварное |
| Трубы стальные обсадные диаметром до 273 мм | 102,0 | 103,0 |
| Трубы стальные обсадные диаметром свыше 273 мм | 101,0 | 103,0 |

1.5.5 В таблице 18 износ извлекаемых стальных обсадных труб следует принимать в процентах от глубины крепления скважин: до 100 м – 10%, свыше 100 до 200 м – 15%, свыше 200 м – 20%.

Таблица 18 - Крепление скважин стальными обсадными трубами при ударно-канатном бурении

(к нормам групп 48 – 49). Нормы на 100 м обсадных труб, м

| Материал | Соединение труб |  |
| --- | --- | --- |
|  | муфтовое | сварное |
| Трубы стальные обсадные диаметром до 273 мм | 102,5 | 103,5 |
| Трубы стальные обсадные диаметром свыше 273 мм | 102,0 | 103,0 |

Таблица 19 - Цементирование затрубного пространства (к нормам группы 54). Нормы расхода

тампонажного цемента на цементирование 1 м затрубного пространства скважин, кг

| Диаметр обсадных труб, мм | Диаметр скважины (долота), мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 145 | 190 | 243 | 295 | 346 | 394 | 445 | 490 |
| 127 | 5 | 19 | 39 | - | - | - | - | - |
| 146 | - | 14 | 36 | 62 | 92 | - | - | - |
| 168 | - | 7 | 28 | 55 | 81 | - | - | - |
| 219 | - | - | 9 | 37 | 67 | 98 | - | - |
| 273 | - | - | - | 11 | 42 | 77 | 116 | 156 |
| 325 | - | - | - | - | 13 | 43 | 86 | 127 |
| 377 | - | - | - | - | - | 14 | 53 | 92 |
| 426 | - | - | - | - | - | - | 15 | 55 |

1.5.6 В таблице 20 нормы рассчитаны на высоту цементации 1 м.

Таблица 20 - Подбашмачная цементация (к нормам группы 56).

Нормы расхода цемента на 1 обсадную колонну

| Наружный диаметр обсадных труб, мм | Норма расхода, кг | Наружный диаметр обсадных труб, мм | Норма расхода, кг | Наружный диаметр обсадных труб, мм | Норма расхода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 127 146 168 219 | 10 20 30 40 60 | 273 325 377 426 530 | 100 170 220 260 380 | 630 720 820 920 | 540 650 920 1100 |

1.5.7 В таблице 21 нормы рассчитаны на высоту колонны 1 м.

Таблица 20 – Тампонаж скважины глиной (к нормам группы 55).

Нормы расхода глины на 1 обсадную колонну

| Наружный диаметр обсадных труб, мм | Норма расхода, кг | Наружный диаметр обсадных труб, мм | Норма расхода, кг | Наружный диаметр обсадных труб, мм | Норма расхода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 127 146 168 219 | 36 75 96 120 195 | 273 325 377 426 530 | 270 375 525 675 825 | 630 720 820 920 | 1450 1924 2193 2460 |

Таблица 22 - Фильтр с гравийной обсыпкой (к нормам группы 59).

Нормы расхода гравия на 1 м фильтра

| Диаметр, мм |  |  | Норма расхода, м3 | Диаметр, мм |  |  | Норма расхода, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скважины | обсадных труб | фильтра |  | скважины | обсадных труб | фильтра |  |
| 295 | 219 | 146 | 0,078 | 550 | 478 | 219 | 0,298 |
| 346 | 273 | 168 | 0,108 |  |  | 273 | 0.270 |
| 394 | 325 | 168 | 0,155 |  |  | 325 | 0,232 |
|  |  | 219 | 0,126 |  |  | 377 | 0,191 |
| 445 | 377 | 168 | 0,195 | 600 | 529 | 273 | 0,338 |
|  |  | 219 | 0,176 |  |  | 325 | 0,302 |
|  |  | 273 | 0,145 |  |  | 377 | 0,256 |
| 490 | 426 | 219 | 0,225 |  |  |  |  |
|  |  | 273 | 0,195 |  |  |  |  |
|  |  | 325 | 0,158 |  |  |  |  |

Таблица 23 – Износ стальных обсадных труб при ликвидации скважин водопонижения.

Норма износа на 100 м труб, %

| Срок эксплуатации скважин | Диаметр обсадных труб, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 219 | свыше 219 до 273 | свыше 273 до 325 | свыше 325 до 377 | свыше 377 до 426 | свыше 426 до 529 | свыше 529 до 630 | свыше 630 |
| До 1 года | 49,5 | 54,0 | 56,5 | 62,0 | 74,5 | 88,5 | 96,0 | 100 |
| Свыше 1 года до 3 лет | 79,5 | 83,0 | 87,0 | 89,0 | 92,5 | 100 | 100 | 100 |
| Свыше 3 лет | 86,0 | 95,0 | 98,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 2 Бурение скважин

### Группа 8	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м

Состав работ:	1. Бурение скважин с прямой промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента [долота, коронки]. 5. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 6. Приготовление глинистого раствора для забурки скважин и в процессе бурения. 7. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 8. Контроль за параметрами глинистого раствора. 9. Оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 10. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:    100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

4-8-1		1

4-8-2		2

4-8-3		3

4-8-4		4

4-8-5		5

4-8-6		6

4-8-7		7

4-8-8		8

4-8-9		9

4-8-10		10

Таблица 24 - Группа 8 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-8 1 | 4-8 2 | 4-8 3 | 4-8 4 | 4-8 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 48,48 | 74,13 | 132,21 | 205,66 | 293,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 37,76 | 50,06 | 85,27 | 129 | 159,33 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,37 | 2,55 | 3,84 | 7,25 | 7,29 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,37 | 2,54 | 3,84 | 7,25 | 7,28 |
| 206-0327 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, емкость ковша 0,4 мЗ | маш-ч | 3,59 | 4,66 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 207-0201 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на водохозяйственном строительстве, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | - | - | - | 0,31 | 0,31 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность12,5 т | маш-ч | 12,49 | 21,37 | 38,69 | 61,27 | 91,53 |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 мЗ | маш-ч | 14,02 | 14,02 | 28,17 | 42,19 | 42,19 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7т | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,054 | 0,054 | 0,09 | 0,09 | 0,18 |
| 113-0592 | Трубы бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами с правой и левой резьбой без муфт, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,39 | 0,475 | 0,685 | 0,89 | 1,19 |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | П | П | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | П | П | П | П | П |
| По проекту | Химреагенты | т | П | П | П | П | П |
| По проекту | Долота трехшарошечные | шт | 0,13 | 0,25 | 0,715 | 1,29 | 1,94 |
| По проекту | Долота лопастные | шт | 0,24 | 0,43 | 0,67 | 1,13 | - |

Таблица 25 - Группа 8 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-8 6 | 4-8 7 | 4-8 8 | 4-8 9 | 4-8 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 430,53 | 605,68 | 867,84 | 1375,21 | 1829,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 206,97 | 268,34 | 359,26 | 535,14 | 692,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 7,38 | 7,55 | 7,81 | 8,18 | 8,54 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 7,37 | 7,55 | 7,81 | 8,17 | 8,54 |
| 206-0327 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, емкость ковша 0,4 мЗ | маш-ч | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 207-0201 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на водохозяйственном строительстве, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 138,99 | 200,01 | 290,41 | 465,56 | 622,63 |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 мЗ | маш-ч | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,19 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7т | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,675 | 0,81 |
| 113-0592 | Трубы бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами с правой и левой резьбой без муфт, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,8 | 2,59 | 3,9 | 5,6 | 8,1 |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | П | П | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | П | П | П | П | П |
| По проекту | Химреагенты | т | П | П | П | П | П |
| По проекту | Долота трехшарошечные | шт | 2,87 | 4,47 | 6,61 | 9,25 | 15,6 |

### Группа 9	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м

Состав работ:	1. Бурение скважин с прямой промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента [долота, коронки]. 5. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 6. Приготовление глинистого раствора для забурки скважин и в процессе бурения. 7. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 8. Контроль за параметрами глинистого раствора. 9. Оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 10. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:	100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:

4-9-1		1

4-9-2		2

4-9-3		3

4-9-4		4

4-9-5		5

4-9-6		6

4-9-7		7

4-9-8		8

4-9-9		9

4-9-10		10

Таблица 26 - Группа 9 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-9 1 | 4-9 2 | 4-9 3 | 4-9 4 | 4-9 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 53,9 | 79,53 | 144,98 | 221,59 | 310,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 43,86 | 56,14 | 97,98 | 147,14 | 178,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,96 | 4,14 | 7,04 | 12,14 | 12,15 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 2,96 | 4,12 | 7,04 | 12,12 | 12,15 |
| 206-0327 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, емкость ковша 0,4 мЗ | маш-ч | 3,59 | 4,66 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 207-0201 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на водохозяйственном строительстве, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | - | - | - | 0,31 | 0,31 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 125 т | маш-ч | 13,1 | 21,97 | 40,51 | 62,87 | 93,71 |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 мЗ | маш-ч | 16,33 | 16,33 | 32,66 | 48,97 | 48,97 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7т | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,054 | 0,054 | 0,09 | 0,09 | 0,18 |
| 113-0592 | Трубы бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами с правой и левой резьбой без муфт, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,5 | 0,595 | 0,9 | 1,15 | 1,5 |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | П | П | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | П | П | П | П | П |
| По проекту | Химреагенты | т | П | П | П | П | П |
| По проекту | Долота трехшарошечные | шт | 0,14 | 0,26 | 0,77 | 1,34 | 2,05 |
| По проекту | Долота лопастные | шт | 0,245 | 0,45 | 0,69 | 1,19 | - |

Таблица 27 - Группа 9 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-9 6 | 4-9 7 | 4-9 8 | 4-9 9 | 4-9 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 441,83 | 616,98 | 897,22 | 1403,46 | 187,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 223,45 | 284,6 | 381,51 | 557,46 | 721,97 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 12,23 | 12,29 | 12,72 | 13,12 | 13,45 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу грузоподъемность 10т | маш-ч | 12,22 | 12,29 | 12,72 | 13,12 | 13,45 |
| 206-0327 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, емкость ковша 0,4 мЗ | маш-ч | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 207-0201 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на водохозяйственном строительстве, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 138,99 | 200,01 | 296,06 | 471,21 | 635,06 |
| 211-0501 | Глиномешалки емкость 4 мЗ | маш-ч | 48,97 | 48,97 | 48,97 | 48,97 | 48,97 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7т | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,675 | 0,81 |

Окончание таблицы 27

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-9 6 | 4-9 7 | 4-9 8 | 4-9 9 | 4-9 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 113-0592 | Трубы бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами с правой и левой резьбой без муфт, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 2,32 | 3,2 | 4,86 | 6,9 | 9,96 |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | П | П | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | П | П | П | П | П |
| По проекту | Химреагенты | т | П | П | П | П | П |
| По проекту | Долота трехшарошечные | шт | 3,01 | 4,69 | 6,87 | 9,7 | 16 |

### Группа 10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м

Состав работ:	1. Бурение скважин с прямой промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента [долота, коронки]. 5. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 6. Приготовление глинистого раствора для забурки скважин и в процессе бурения. 7. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 8. Контроль за параметрами глинистого раствора. 9. Оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 10. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:       100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:

4-10-1		1

4-10-2		2

4-10-3		3

4-10-4		4

4-10-5		5

4-10-6		6

4-10-7		7

4-10-8		8

4-10-9		9

4-10-10		10

Таблица 28 - Группа 10 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-10 1 | 4-10 2 | 4-10 3 | 4-10 4 | 4-10 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 61,88 | 88,42 | 158,54 | 245,55 | 337,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 58,5 | 70,57 | 126,38 | 190,47 | 222,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,97 | 4,87 | 9,99 | 17,05 | 17,06 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 3,97 | 4,86 | 9,98 | 17,05 | 17,05 |
| 206-0327 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, емкость ковша 0,4 мЗ | маш-ч | 3,59 | 4,66 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 207-0201 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на водохозяйственном строительстве, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | - | - | - | 0,31 | 0,31 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 14,29 | 23,5 | 42,1 | 66,5 | 98,31 |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 мЗ | маш-ч | 25,83 | 25,83 | 51,65 | 76,9 | 76,9 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7т | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,054 | 0,054 | 0,09 | 0,09 | 0,18 |

Окончание таблицы 28

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-10 1 | 4-10 2 | 4-10 3 | 4-10 4 | 4-10 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 113-0592 | Трубы бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами с правой и левой резьбой без муфт, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,695 | 0,835 | 1,19 | 1,59 | 2,09 |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | П | П | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | П | П | П | П | П |
| По проекту | Химреагенты | т | П | П | П | П | П |
| По проекту | Долота трехшарошечные | шт | 0,18 | 0,29 | 0,885 | 1,49 | 2,25 |
| По проекту | Долота лопастные | шт | 0,27 | 0,46 | 0,74 | 1,27 | - |

Таблица 29 - Группа 10 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-10 6 | 4-10 7 | 4-10 8 | 4-10 9 | 4-10 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 472,34 | 647,49 | 944,68 | 1452,05 | 1958,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 269,2 | 330,1 | 433,42 | 609,26 | 785,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 17,12 | 17,29 | 17,53 | 17,88 | 18,22 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 17,12 | 17,28 | 17,53 | 17,87 | 18,2 |
| 206-0327 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, емкость ковша 0,4 мЗ | маш-ч | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 207-0201 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на водохозяйственном строительстве, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 145,09 | 205,66 | 308,49 | 483,64 | 658,79 |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 мЗ | маш-ч | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7т | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,675 | 0,81 |
| 113-0592 | Трубы бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами с правой и левой резьбой без муфт, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 3,1 | 4,6 | 6,65 | 9,6 | 14 |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | П | П | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | П | П | П | П | П |
| По проекту | Химреагенты | т | П | П | П | П | П |
| По проекту | Долота трехшарошечные | шт | 3,32 | 5,17 | 7,36 | 10,6 | 16,8 |

### Группа 11	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м

Состав работ:	1. Бурение скважин с прямой промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента [долота, коронки]. 5. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 6. Приготовление глинистого раствора для забурки скважин и в процессе бурения. 7. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 8. Контроль за параметрами глинистого раствора. 9. Оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 10. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:	100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы:

4-11-1		1

4-11-2		2

4-11-3		3

4-11-4		4

4-11-5		5

4-11-6		6

4-11-7		7

4-11-8		8

4-11-9		9

4-11-10		10

Таблица 30 - Группа 11 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-11 1 | 4-11 2 | 4-11 3 | 4-11 4 | 4-11 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 65,71 | 96,66 | 170,74 | 259,9 | 355,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 62,29 | 76,45 | 135,53 | 203,38 | 236,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,01 | 5,2 | 10,06 | 17,09 | 17,09 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 4 | 5,19 | 10,06 | 17,07 | 17,09 |
| 206-0327 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, емкость ковша 0,4 мЗ | маш-ч | 3,59 | 4,66 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 207-0201 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на водохозяйственном строительстве, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | - | - | - | 0,31 | 0,31 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 15,59 | 26,3 | 46,25 | 71,5 | 104,89 |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 мЗ | маш-ч | 28,25 | 28,25 | 56,5 | 84,75 | 84,75 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7т | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,054 | 0,054 | 0,09 | 0,09 | 0,18 |
| 113-0592 | Трубы бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами с правой и левой резьбой без муфт, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,05 | 1,39 | 1,88 | 2,47 | 3,28 |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | П | П | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | П | П | П | П | П |
| По проекту | Химреагенты | т | П | П | П | П | П |
| По проекту | Долота трехшарошечные | шт | 0,22 | 0,33 | 1,08 | 1,88 | 2,65 |
| По проекту | Долота лопастные | шт | 0,315 | 0,515 | 0,83 | 1,43 | - |

Таблица 31 - Группа 11 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-11 6 | 4-11 7 | 4-11 8 | 4-11 9 | 4-11 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 490,42 | 665,57 | 979,71 | 1513,07 | 2055,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 283,18 | 344 | 453,35 | 638,55 | 826,91 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 18,27 | 18,46 | 18,72 | 19,13 | 19,59 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 18,27 | 18,45 | 18,72 | 19,12 | 19,58 |
| 206-0327 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, емкость ковша 0,4 мЗ | маш-ч | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| 207-0201 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на водохозяйственном строительстве, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 151,14 | 211,59 | 320,41 | 504,8 | 692,24 |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 мЗ | маш-ч | 84,75 | 84,75 | 84,75 | 84,75 | 84,75 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |

Окончание таблицы 31

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-11 6 | 4-11 7 | 4-11 8 | 4-11 9 | 4-11 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,675 | 0,81 |
| 113-0592 | Трубы бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами с правой и левой резьбой без муфт, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 4,97 | 7,08 | 10,4 | 14,9 | 22 |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | П | П | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | П | П | П | П | П |
| По проекту | Химреагенты | т | П | П | П | П | П |
| По проекту | Долота трехшарошечные | шт | 3,83 | 5,89 | 8,07 | 12,2 | 18,4 |

### Группа 12	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем  глубиной бурения до 700 м

Состав работ:	1. Бурение скважин с прямой промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента [долота, коронки]. 5. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 6. Приготовление глинистого раствора для забурки скважин и в процессе бурения. 7. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 8. Контроль за параметрами глинистого раствора. 9. Оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 10. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:	100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 700 м в грунтах группы:

4-12-1		1

4-12-2		2

4-12-3		3

4-12-4		4

4-12-5		5

4-12-6		6

4-12-7		7

4-12-8		8

4-12-9		9

4-12-10		10

Таблица 32 - Группа 12 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-12 1 | 4-12 2 | 4-12 3 | 4-12 4 | 4-12 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 79,59 | 120,46 | 200,01 | 297,19 | 398,89 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 77,71 | 109,43 | 180,26 | 270,93 | 341,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,82 | 2 | 4,73 | 9,68 | 9,7 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,81 | 2 | 4,73 | 9,67 | 9,7 |
| 206-0327 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, емкость ковша 0,4 мЗ | маш-ч | 3,59 | 4,66 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 207-0201 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на водохозяйственном строительстве, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | - | - | - | 0,31 | 0,31 |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т | маш-ч | 22,13 | 36,27 | 59,84 | 89,27 | 124,75 |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 мЗ | маш-ч | 19,35 | 19,35 | 36,43 | 58,04 | 58,04 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |

Окончание таблицы 32

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-12 1 | 4-12 2 | 4-12 3 | 4-12 4 | 4-12 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,054 | 0,054 | 0,09 | 0,09 | 0,18 |
| 113-0592 | Трубы бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами с правой и левой резьбой без муфт, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,5 | 1,89 | 2,58 | 3,37 | 4,48 |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | П | П | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | П | П | П | П | П |
| По проекту | Химреагенты | т | П | П | П | П | П |
| По проекту | Долота трехшарошечные | шт | 0,25 | 0,37 | 1,16 | 2,24 | 2,98 |
| По проекту | Долота лопастные | шт | 0,35 | 0,55 | 0,9 | 1,6 | - |

Таблица 33 - Группа 12 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-12 6 | 4-12 7 | 4-12 8 | 4-12 9 | 4-12 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 527,71 | 713,03 | 1070,11 | 1704,04 | 2358,31 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 431,07 | 559,34 | 806,77 | 1246,2 | 1699,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,75 | 9,92 | 10,19 | 10,53 | 10,99 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу грузоподъемность 10 т | маш-ч | 9,74 | 9,92 | 10,18 | 10.53 | 10,98 |
| 206-0327 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, емкость ковша 0,4 мЗ | маш-ч | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 207-0201 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на водохозяйственном строительстве, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т | маш-ч | 169,27 | 233,23 | 356,68 | 576,05 | 802,32 |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 мЗ | маш-ч | 58,04 | 58,04 | 58,04 | 58,04 | 58,04 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7т | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,675 | 0,81 |
| 113-0592 | Трубы бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами с правой и левой резьбой без муфт, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 6,69 | 9,67 | 13,9 | 21,9 | 29,8 |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | П | П | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | П | П | П | П | П |
| По проекту | Химреагенты | т | П | П | П | П | П |
| По проекту | Долота трехшарошечные | шт | 4,55 | 6,91 | 9,47 | 13,7 | 21,3 |

### Группа 13 	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м

Состав работ: 	1. Бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента. 2. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента.

Измеритель:     100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

4-13-1 		1

4-13-2 		2

4-13-3 		3

4-13-4 		4

4-13-5 		5

4-13-6 		6

Таблица 34 - Группа 13 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-13 1 | 4-13 2 | 4-13 3 | 4-13 4 | 4-13 5 | 4-13 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 144,64 | 186,45 | 231,65 | 340,13 | 413,58 | 762,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 39,89 | 54,47 | 70,17 | 107,58 | 133,34 | 254,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 39,89 | 54,47 | 70,17 | 107,58 | 133,34 | 254,25 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина СТЕНКИ 36 мм | м | 0,42 | 0,54 | 0,73 | 0,92 | 1,23 | 1,72 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| По проекту | Долота | шт | 0,33 | 0,59 | 1,4 | 1,91 | 2,43 | 4,1 |

### Группа 14	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м

Состав работ:	1. Бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском подъемом бурового инструмента. 2. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом спуском бурового инструмента.

Измеритель:	100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах	группы:

4-14-1		1

4-14-2		2

4-14-3		3

4-14-4		4

4-14-5		5

4-14-6		6

Таблица 35 - Группа 14 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-14 1 | 4-14 2 | 4-14 3 | 4-14 4 | 4-14 5 | 4-14 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 151,42 | 193,23 | 238,43 | 350,3 | 448,61 | 797,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 42,37 | 56,84 | 70,51 | 111,19 | 144,64 | 265,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 42,37 | 56,84 | 70,51 | 111,19 | 144,64 | 265,55 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,52 | 0,6 | 0,92 | 1,25 | 1,63 | 2,35 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| По проекту | Долота | шт | 0,35 | 0,62 | 1,45 | 2 | 2,42 | 4,32 |

### Группа 15	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м

Состав работ:	1. Бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента. 2. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента.

Измеритель:	100 м бурение скважины

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы:

4-15-1		1

4-15-2		2

4-15-3		3

4-15-4		4

4-15-5		5

4-15-6		6

Таблица 36 -	Группа 15 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-15 1 | 4-15 2 |  | 4-15 3 | 4-15 4 | 4-15 5 | 4-15 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 161,59 |  | 206,79 | 255,38 | 375,16 | 480,25 | 853,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 |  | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 45,31 |  | 60,79 | 77,63 | 118,65 | 154,81 | 283,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 45,31 |  | 60,79 | 77,63 | 118,65 | 154,81 | 283,63 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,52 |  | 0,6 | 0,92 | 1,25 | 1,63 | 2,35 |
| 142-0010-2 | Вода | МЗ | 175 |  | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| По проекту | Долота | шт | 0,35 |  | 0,62 | 1,45 | 2 | 2,42 | 4,32 |

### Группа 16 	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным  двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м

Состав работ: 	1. Бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента. 2. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента.

Измеритель: 	100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:

4-16-1 		1

4-16-2		2

4-16-3		3

4-16-4 		4

4-16-5 		5

4-16-6		6

Таблица 37 - Группа 16 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-16 1 | 4-16 2 | 4-16 3 | 4-16 4 | 4-16 5 | 4-16 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 172,89 | 220,35 | 272,33 | 400,02 | 511,89 | 909,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 48,36 | 64,75 | 82,72 | 126,56 | 164,98 | 302,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 48,36 | 64,75 | 82,72 | 126,56 | 164,98 | 302,84 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,52 | 0,6 | 0,92 | 1,25 | 1,63 | 2,35 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| По проекту | Долота | шт | 0,35 | 0,62 | 1,45 | 2 | 2,42 | 4,32 |

### Группа 17	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м

Состав работ:	1. Бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента. 2. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента.

Измеритель:	100 м бурения скважин

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

4-17-1		1

4-17-2		2

4-17-3		3

4-17-4		4

4-17-5		5

4-17-6		6

Таблица 38 - Группа 17 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-17 1 | 4-17 2 | 4-17 3 | 4-17 4 | 4-17 5 | 4-17 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 126,56 | 161,59 | 210,18 | 298,32 | 378,55 | 692,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 67,8 | 91,98 | 125,66 | 186,22 | 241,82 | 458,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-0101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания, давление 680 кПа [6,8 ат], подача 9/5 мЗ/мин | маш-ч | 33,9 | 45,99 | 62,83 | 93,11 | 120,91 | 229,39 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 33,9 | 45,99 | 62,83 | 93,11 | 120,91 | 229,39 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,42 | 0,54 | 0,73 | 0,92 | 1,23 | 1,72 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| По проекту | Долота | шт | 0,33 | 0,59 | 1,4 | 1,91 | 2,43 | 4,1 |

### Группа 18 	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным  двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м

Состав работ: 	1. Бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента. 2. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента.

Измеритель:    100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:

4-18-1 		1

4-18-2 		2

4-18-3 		3

4-18-4 		4

4-18-5 		5

4-18-6 		6

Таблица 39 - Группа 18 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-18 1 | 4-18 2 | 4-18 3 | 4-18 4 | 4-18 5 | 4-18 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 133,34 | 168,37 | 218,09 | 308,49 | 409,06 | 797,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 70.52 | 96,72 | 130.62 | 193,46 | 266.68 | 483.64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-0101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания, давление 680 кПа [6,8 ат], подача 9/5 мЗ/мин | маш-ч | 35,26 | 48,36 | 65,31 | 96,73 | 133,34 | 241,82 |

Окончание таблицы 39

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-18 1 | 4-18 2 | 4-18 3 | 4-18 4 | 4-18 5 | 4-18 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 35,26 | 48,36 | 65,31 | 96,73 | 133,34 | 241,82 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,52 | 0,6 | 0,92 | 1,25 | 1,63 | 2,35 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| По проекту | Долота | шт | 0,35 | 0,62 | 1,45 | 2 | 2,42 | 4,35 |

### Группа 19	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м

Состав работ:	1. Бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента. 2. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента.

Измеритель:	100 м бурения скважин

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы:

4-19-1		1

4-19-2		2

4-19-3		3

4-19-4		4

4-19-5		5

4-19-6		6

Таблица 40 - Группа 19 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-19 1 | 4-19 2 | 4-19 3 | 4-19 4 | 4-19 5 | 4-19 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 142,38 | 179,67 | 233,91 | 329,96 | 437,31 | 853,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 75,48 | 103,5 | 139,66 | 207,02 | 284,76 | 517,54 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-0101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания, давление 680 кПа [6,8 ат], подача 9/5 мЗ/мин | маш-ч | 37,74 | 51,75 | 69,83 | 103,51 | 142,38 | 258,77 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 37,74 | 51,75 | 69,83 | 103,51 | 142,38 | 258,77 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,52 | 0,6 | 0,92 | 1,25 | 1,63 | 2,35 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| По проекту | Долота | шт | 0,35 | 0,62 | 1,45 | 2 | 2,42 | 4,35 |

### Группа 20	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м

Состав работ:	1. Бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента. 2. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента.

Измеритель:	100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:

4-20-1		1

4-20-2		2

4-20-3		3

4-20-4		4

4-20-5		5

4-20-6		6

Таблица 41 - Группа 20 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-20 1 | 4-20 2 | 4-20 3 | 4-20 4 | 4-20 5 | 4-20 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 152,55 | 192,1 | 248,6 | 351,43 | 466,69 | 909,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 80,46 | 110,28 | 148,94 | 220,58 | 305,1 | 551,44 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-0101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания, давление 680 кПа [6,8 ат], подача 9/5 мЗ/мин | маш-ч | 40,23 | 55,14 | 74,47 | 110,29 | 152,55 | 275,72 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 40,23 | 55,14 | 74,47 | 110,29 | 152,55 | 275,72 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0586 | Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали группы прочности Д, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 0,52 | 0,6 | 0,92 | 1,25 | 1,63 | 2,35 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| По проекту | Долота | шт | 0,35 | 0,62 | 1,45 | 2 | 2,42 | 4,35 |

### Группа 21        Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м

Состав работ:	1. Приготовление глинистого раствора. 2. Бурение скважин с промывкой. 3. Наращивания бурильных труб. 4. Спуск и подъем бурового инструмента. 5. Смена бурового наконечника. 6. Подготовительно-заключительные работы, связаны с подъемом и спуском бурового инструмента. 7. Чистки желобов и отстойников циркуляционной системы. 8. Контроль за параметрами глинистого раствора. 9. Чистка рабочей площадки [без вывоза шлам].                     10. Оформление документации.

Измеритель:	100 м бурения скважины

Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

4-21-1		2-4

4-21-2		5-6

4-21-3		7

4-21-4		8

4-21-5		9

4-21-6		10

Таблица 42 Группа 21 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-21 1 | 4-21 2 | 4-21 3 | 4-21 4 | 4-2 1 5 | 4-21 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 211,31 | 273,46 | 352,56 | 422,62 | 515,28 | 632,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 316,48 | 457,36 | 607,85 | 738,71 | 910,89 | 1131,86 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 7,68 | 14,69 | 15,03 | 15,59 | 16,38 | 16,95 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 7,68 | 14,69 | 15,03 | 15,59 | 16,38 | 16,95 |
| 206-0327 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, емкость ковша 0,4 мЗ | маш-ч | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 207-0201 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на водохозяйственном строительстве, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | 155,94 | 219,22 | 302,84 | 375,16 | 471,21 | 592,12 |

Окончание таблицы 42

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-21 1 | 4-21 2 | 4-21 3 | 4-21 4 | 4-21 5 | 4-21 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 мЗ | маш-ч | 133,84 | 197,42 | 263,61 | 321,03 | 395,58 | 494,5 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0628 | Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами с резьбой и муфтами из стали группы прочности Д, наружный диаметр 64 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,9 | 1,8 | 2,6 | 3,8 | 5,5 | 8 |
| 113-0935 | Трубы горячекатанные с высаженными концами (заготовка) для утяжеленных бурильных труб, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм | м | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,22 | 0,36 | 0,45 |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | П | П | П | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Химреагенты | т | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Долота трехшарошечные | шт | 0,92 | 2 | 3,3 | 5,4 | 7,6 | 15,6 |

### Группа 22      Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м

Состав работ:	1. Приготовление глинистого раствора. 2. Бурение скважин с промывкой. 3. Наращивание бурильных труб. 4. Спуск и подъем бурового инструмента. 5. Смена бурового наконечника. 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента. 7. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 8. Контроль за параметрами глинистого раствора. 9. Чистка рабочей площадки [без вывоза шлама]. 10. Оформление документации.

Измеритель:	100 м бурения скважины

Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:

4-22-1		2-4

4-22-2		5-6

4-22-3		7

4-22-4		8

4-22-5		9

4-22-6		10

Таблица 43 - Группа 22 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-22 1 | 4-22 2 | 4-22 3 | 4-22 4 | 4-22 5 | 4-22 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 229,39 | 294,93 | 380,81 | 455,39 | 555,96 | 680,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 372,69 | 495,63 | 656,64 | 797,56 | 983,83 | 1218,71 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 13,56 | 23,05 | 23,73 | 24,52 | 25,42 | 25,99 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 13,56 | 23,05 | 23,73 | 24,52 | 25,42 | 25,99 |
| 206-0327 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, емкость ковша 0,4 мЗ | маш-ч | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 207-0201 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на водохозяйственном строительстве, мощность 79 кВт [108к.с.] | маш-ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | 167,24 | 235,04 | 324,31 | 402,28 | 505,11 | 635,06 |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 мЗ | маш-ч | 166,99 | 203,15 | 273,53 | 334,9 | 416,54 | 520,33 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0628 | Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами с резьбой и муфтами из стали группы прочности Д, наружный диаметр 64 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2,05 | 4,1 | 5,8 | 8,6 | 12,4 | 18 |

Окончание таблицы 43

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-22 1 | 4-22 2 | 4-22 3 | 4-22 4 | 4-22 5 | 4-22 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 113-0935 | Трубы горячекатанные с высаженными концами (заготовка) для утяжеленных бурильных труб, наружный диаметр 89 мм толщина стенки 19 мм | м | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,22 | 0,36 | 0,45 |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | П | П | П | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Химреагенты | т | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Долота трехшарошечные | шт | 0,96 | 2,1 | 3,4 | 5,6 | 8 | 16 |

### Группа 23      Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м

Состав работ:	1. Приготовление глинистого раствора. 2. Бурение скважин с промывкой 3. Наращивание бурильных труб. 4. Спуск и подъем бурового инструмента. 5 Смена бурового наконечника. 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента. 7. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 8 Контроль за параметрами глинистого раствора 9. Чистка рабочей площадки [без вывоза шлама]. 10. Оформление документации.

Измеритель: 	100 м бурения скважины

Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы:

4-23-1		2-4

4-23-2		5-6

4-23-3		7

4-23-4		8

4-23-5		9

4-23-6		10

Таблица 44 - Группа 23 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-23 1 | 4-23 2 | 4-23 3 | 4-23 4 | 4-23 5 | 4-23 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 246,34 | 317,53 | 409,06 | 489,29 | 596,64 | 729,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 402,54 | 533,91 | 705,45 | 856,4 | 1056,95 | 1307,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 15,93 | 26,33 | 27,12 | 27,68 | 28,59 | 29,38 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 15,93 | 26,33 | 27,12 | 27,68 | 28,59 | 29,38 |
| 206-0327 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, емкость ковша 0,4 мЗ | маш-ч | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 207-0201 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на водохозяйственном строительстве, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | 178,54 | 250,86 | 345,78 | 429,4 | 540,14 | 678 |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 мЗ | маш-ч | 178,87 | 217,12 | 292,16 | 358,37 | 446,36 | 557,02 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0628 | Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами с резьбой и муфтами из стали группы прочности Д, наружный диаметр 64 мм, толщина стенки 6 мм | м | 5 | 9,9 | 14,2 | 20,9 | 30,2 | 44 |
| 113-0935 | Трубы горячекатанные с высаженными концами (заготовка) для утяжеленных бурильных труб, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм | м | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,22 | 0,36 | 0,45 |

Окончание таблицы 44

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-23 1 | 4-23 2 | 4-23 3 | 4-23 4 | 4-23 5 | 4-23 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | П | П | П | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Химреагенты | т | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Долота трехшарошечные | шт | 1,05 | 2,25 | 3,6 | 6 | 8,8 | 16,8 |

### Группа 24	Ударно-канатное бурение скважин станками типа БС-1М глубиной бурения до 40 м

Состав работ:	1. Установка направляющей трубы. 2. Подготовка рабочего инструмента и вывешивания бурового снаряда над устьем скважины. 3. Бурение породы. 4. Очистка скважин от разбуренной породы. 5. Замер глубины скважины и закрепление щитом. 6. Смена рабочего наконечника. 7. Передвижка станка [для самоходных станков] от скважины к скважины. 8. Обслуживание внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:  	100 м бурения скважины

Ударно-канатное бурение скважин станками типа БС-1М глубиной бурения до 40 м в грунтах группы:

4-24-1		1

4-24-2		2

4-24-3		3

4-24-4		4

4-24-5		5

4-24-6		6

4-24-7		7

Таблица 45 - Группа 24 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-24 1 | 4-24 2 | 4-24 3 | 4-24 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 36,05 | 45,88 | 59,89 | 68,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 30 | 40,74 | 55,84 | 65,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,35 | 2,35 | 2,53 | 2,53 |
| 210-0302 | Установки и станки ударно-канатного бурения [на базе автомобиля], глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм. | маш-ч | 25,31 | 36,05 | 50,79 | 60,12 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 2,34 | 2,34 | 2,52 | 2,52 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0190 | Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00 | шт | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,02 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| По проекту | Долота округляющие | шт | - | - | 0,002 | 0,1 |

Таблица 46 - Группа 24 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-24 5 | 4-24 6 | 4-24 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 94,58 | 112,1 | 135,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 93,64 | 112,63 | 138,39 |
|  | # Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 210-0302 | Установки и станки ударно-канатного бурения [на базе автомобиля], глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм. | маш-ч | 88,59 | 107,58 | 133,34 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 119-0190 | Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00 | шт | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 5 | 5 | 5 |
| По проекту | Долота округляющие | шт | 0,2 | 0,34 | 0,68 |

### Группа 25	Ударно-канатное бурение скважин странками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м

Состав работ:	1. Спуск и подъем бурового снаряда [или желонки] на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке.           3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:    100 м бурения скважины

Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

4-25-1		1-2

4-25-2		3

4-25-3		4

4-25-4		5

4-25-5		6

4-25-6		7

Таблица 47 - Группа 25 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-25 1 | 4-25 2 | 4-25 3 | 4-25 4 | 4-25 5 | 4-25 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 67,46 | 127,69 | 251,99 | 501,72 | 804,56 | 1479,17 |
| 2 | Средний разряд робот |  | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 34,41 | 67,26 | 135 | 270,6 | 435,58 | 802,83 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,35 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | 29,72 | 62,21 | 129,95 | 265,55 | 430,53 | 797,78 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,9 | 1,92 | 3,95 | 4,52 | 12,43 | 22,49 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 2,34 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 119-0190 | Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00 | шт | 0,1 | 0,15 | 0,02 | 0,03 | 0.04 | 0,05 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 5 | 5 | 5 | 5,05 | 5,05 | 5 |
| По проекту | Долота округляющие | шт | - | 0,002 | 0,1 | 0,2 | 0,34 | 0,68 |

### Группа 26      	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м

Состав работ: 	1. Спуск и подъем бурового снаряда [или желонки] на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке.              3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:    100 м бурения скважины

Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:

4-26-1 		1-2

4-26-2	3

4-26-3	4

4-26-4		5

4-26-5		6

4-26-6		7

Таблица 48 - Группа 26 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-26 1 | 4-26 2 | 4-26 3 | 4-26 4 | 4-26 5 | 4-26 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 78,53 | 138,99 | 272,33 | 525,45 | 863,32 | 1648,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 40,4 | 73,58 | 146,3 | 283,03 | 467,22 | 894,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,35 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | 35,71 | 68,53 | 141,25 | 277,98 | 462,17 | 889,31 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,9 | 1,92 | 3,95 | 4,52 | 12,43 | 22,49 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 2,34 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 119-0190 | Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00 | шт | 0,1 | 0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 5 | 5 | 5 | 5,05 | 5,05 | 5 |
| По проекту | Долота округляющие | шт | - | 0,002 | 0,1 | 0,2 | 0,34 | 0,68 |

### Группа 27      	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м

Состав работ:	1. Спуск и подъем бурового снаряда [или желонки] на канате. 2. Бурение и чистка скважин с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке.               3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:     100 м бурения скважины

Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:

4-27-1		1-2

4-27-2		3

4-27-3		4

4-27-4		5

4-27-5		6

4-27-6		7

Таблица 49 - Группа 27 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-27 1 | 4-27 2 | 4-27 3 | 4-27 4 | 4-27 5 | 4-27 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 90,17 | 152,55 | 289,28 | 595,51 | 991,01 | 1752,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 46,73 | 80,93 | 155,34 | 321,45 | 536,15 | 950,86 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,35 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | 42,04 | 75,88 | 150,29 | 316,4 | 531,1 | 945,81 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,9 | 1,92 | 3,95 | 4,52 | 12,43 | 22,49 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 2,34 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 119-0190 | Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00 | шт | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| По проекту | Долота округляющие | шт | - | 0,003 | 0,11 | 0,23 | 0,38 | 0,75 |

### Группа 28      	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной  бурения до 300 м

Состав работ:   1. Спуск и подъем бурового снаряда [или желонки] на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке.            3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:     100 м бурения скважины

Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы:

4-28-1		1-2

4-28-2		3

4-28-3		4

4-28-4		5

4-28-5		6

4-28-6		7

Таблица 50 - Группа 28 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-28 1 | 4-28 2 | 4-28 3 | 4-28 4 | 4-28 5 | 4-28 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 107,01 | 187.58 | 369,51 | 684,78 | 1132,26 | 1968,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 55,99 | 99,8 | 198,28 | 370,04 | 614,12 | 1068,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,35 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | 51,3 | 94,75 | 193,23 | 364,99 | 609,07 | 1063,33 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,9 | 1,92 | 3,95 | 4,52 | 12,43 | 22,49 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 2,34 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 119-0190 | Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК01.01.00 | шт | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0.04 | 0,05 | 0,06 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 5 | 5 | 5 | 5,05 | 5,05 | 5 |
| По проекту | Долота округляющие | шт | - | 0,003 | 0,11 | 0,23 | 0,38 | 0,75 |

### Группа 29      	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м

Состав работ:  	1. Спуск и подъем бурового снаряда [или желонки] на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке.          3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:     100 м бурения скважины

Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы:

4-29-1		1-2

4-29-2		3

4-29-3		4

4-29-4		5

4-29-5		6

4-29-6		7

Таблица 51 - Группа 29 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-29 1 | 4-29 2 | 4-29 3 | 4-29 4 | 4-29 5 | 4-29 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 132,21 | 229,39 | 419,23 | 751,45 | 1232,83 | 2152,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 69,66 | 122,74 | 225,4 | 406,2 | 668,36 | 1167,82 |
|  | # Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,35 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | 64,97 | 117,69 | 220,35 | 401,15 | 663,31 | 1162,77 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,9 | 1,92 | 3,95 | 4,52 | 12,43 | 22,49 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 2,34 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 119-0190 | Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00 | шт | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 5 | 5 | 5 | 5,05 | 5,05 | 5 |
| По проекту | Долота округляющие | шт | - | 0,003 | 0,11 | 0,23 | 0,38 | 0,75 |

### Группа 30      	Роторное бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м

Состав работ:  	1. Установка станка над местом бурения с приведением в рабочее положение. 2. Установка первого шнека. 3. Бурение скважин с взятием проб и очисткой устья от выбуренного грунта. 4. Последовательное наращивание шнека. 5. Подъем шнеков с отсоединением.                            6. Перемещение станка в процессе работы с приведением его в транспортное положение.                   7. Ведение документации и обслуживание внутрипостроечного транспорта.

Измеритель: 	100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы:

4-30-1          1

4-30-2          2

4-30-3          3

4-30-4          4

Таблица 52 - Группа 30 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-30 1 | 4-30 2 | 4-30 3 | 4-30 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 48,59 | 58,76 | 73,45 | 96,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 26,92 | 32,12 | 39,8 | 51,89 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 210-0401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, начальный диаметр скважин до 198 мм, конечный диаметр до 151 мм | маш-ч | 23,39 | 28,59 | 36,27 | 48,36 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| По проекту | Долота шнековые | шт | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |

### Группа 31      	Роторное бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м

Состав работ:   1. Установка станка над местом бурения с приведением его в рабочее положение.                       2. Установка первого шнека. 3. Бурение скважин с взятием проб и очисткой устья от выбуренного грунта. 4. Последовательное наращивание шнека. 5. Подъем шнеков с отсоединением. 6. Перемещение станка в процессе работы с приведением его в транспортное положение. 7. Ведение документации и обслуживание внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:    	100 м бурения скважин

Роторное бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы:

4-31-1          1

4-31-2          2

4-31-3          3

4-31-4          4

Таблица 53 - Группа 31 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-31 1 | 4-31 2 | 4-31 3 | 4-31 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 58,76 | 71,19 | 89,04 | 112,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 32,14 | 38,58 | 47,85 | 59,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| 210-0401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, начальный диаметр скважин до 198 мм, конечный диаметр до 151 мм | маш-ч | 28,59 | 35,03 | 44,3 | 56,39 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| По проекту | Долота шнековые | шт | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |

### Группа 32      	Роторное бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м

Состав работ:   1. Установка станка над местом бурения с приведением его в рабочее положение.                      2. Установка первого шнека. 3. Бурение скважин с взятием проб и очисткой устья от выбуренного грунта. 4. Последовательное наращивание шнека. 5. Подъем шнеков с отсоединением. 6. Перемещение станка в процессе работы с приведением его в транспортное положение. 7. Ведение документации и обслуживание внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:    	100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м в грунтах группы:

4-32-1          1

4-32-2          2

4-32-3          3

4-32-4          4

Таблица 54 - Группа 32 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-32 1 | 4-32 2 | 4-32 3 | 4-32 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 81,25 | 96,84 | 120,12 | 159,33 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 43,93 | 51,95 | 64,04 | 84,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,59 | 3,59 | 3.59 | 3,59 |
| 210-0401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, начальный диаметр скважин до 198 мм, конечный диаметр до 151 мм | маш-ч | 40,34 | 48,36 | 60,45 | 80,57 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| По проекту | Долота шнековые | шт | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |

### Группа 33	Бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м

Состав работ:	1 Опускание шнека в скважину. 2. Бурение скважин. 3. Извлечение шнека из скважины. 4. Установка шнекоочистителя. 5. Очистка шнека. 6. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурение.

Измеритель:	1000 м бурения скважины

Бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах групы:

4-33-1		1

4-33-2		2

4-33-3		3

Таблица 55 -	Группа 33 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-33 1 | 4-33 2 | 4-33 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 13,22 | 20,23 | 31,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,8 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,52 | 12,15 | 18,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 214-0604 | Установки буровые шнекового бурения для бурения скважин под сваи глубиной до 30 м, диаметр до 600 мм | маш-ч | 4,99 | 8,62 | 14,69 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Шнек | шт | 0,25 | 0,45 | 0,7 |

### Группа 34	Бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м

Состав работ:	1. Опускание шнека в скважину. 2. Бурение скважин. 3. Извлечение шнека из скважины. 4. Установка шнекоочистителя. 5. Очистка шнека. 6. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурение.

Измеритель:	100 м бурения скважины

Бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы:

4-34-1		1

4-34-2		2

4-34-3		3

Таблица 56 -	Группа 34 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-34 1 | 4-34 2 | 4-34 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 17,85 | 27,23 | 38,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,9 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,94 | 15,73 | 21,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 214-0604 | Установки буровые шнекового бурения для бурения скважин под сваи глубиной до 30м, диаметр до 600 мм | маш-ч | 7,41 | 12,2 | 18,31 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Шнек | шт | 0,25 | 0,45 | 0,7 |

### Группа 35      	Бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м

Состав работ:  1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги [при бурении свыше 12 м]. 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурение.

Измеритель:     100 м бурения скважины

Бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м в грунтах группы:

4-35-1          1

4-35-2          2

4-35-3          3

Таблица 57 - Группа 35 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-35 1 | 4-35 2 | 4-35 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 27,23 | 36,5 | 48,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 15,75 | 20,61 | 26,71 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| 214-0604 | Установки буровые шнекового бурения для бурения скважин под сваи глубиной до 30 м, диаметр до 600 мм | маш-ч | 12,2 | 17,06 | 23,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Шнек | шт | 0,25 | 0,45 | 0,7 |

### Группа 36      	Бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м

Состав работ:  1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги [при бурении свыше 12 м]. 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурение.

Измеритель:    	100 м бурения скважины

Бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м в грунтах группы:

4-36-1          1

4-36-2          2

4-36-3          3

Таблица 58- Группа 36 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-36 1 | 4-36 2 | 4-36 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 34,24 | 45,88 | 57,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 19,52 | 25,51 | 31,61 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| 214-0604 | Установки буровые шнекового бурения для бурения скважин под сваи глубиной до 30 м, диаметр до 600 мм | маш-ч | 15,93 | 21,92 | 28,02 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Шнек | шт | 0,25 | 0,45 | 0,7 |

### Группа 37 	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м

Состав работ: 	1. Подключение пневмоударника с промывкой и смазкой его. 2. Установка кондуктора.                  3. Бурение с наращиванием бурового снаряда. 4. Спуск и подъем бурового снаряда со сборкой и разборкой его. 5. Смена коронок. 6. Продувка скважин сжатым воздухом. 7. Закрывание скважин пробкой.

Измеритель: 	100 м бурения скважины

Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы:

4-37-1 		4

4-37-2 		5

4-37-3 		6

4-37-4 		7

4-37-5 		8

4-37-6 		9

4-37-7 		10

4-37-8 		11

Таблица 59 - Группа 37 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-37 1 | 4-37 2 | 4-27 3 | 4-37 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 33,45 | 35,93 | 42,26 | 49,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 210-0820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш-ч | 33,22 | 35,82 | 42,49 | 50,17 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 1,44 | 1,46 | 1,75 | 2,04 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 0,33 | 0,35 | 0,42 | 0,49 |
| 119-0197 | Штанга буровая, тип БТС-150 | шт | 0,2 | 0,3 | 0,46 | 0,72 |

## Таблица 60 - Группа 37 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-37 5 | 4-37 6 | 4-37 7 | 4-37 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 60,68 | 75,14 | 98,99 | 114,13 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 210-0820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш-ч | 61,47 | 76,39 | 101,02 | 117,52 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 2,5 | 3,08 | 4,92 | 6,38 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 0,6 | 0,74 | 1,18 | 1,53 |
| 119-0197 | Штанга буровая, тип БТС-150 | шт | 1,44 | 2,86 | 5,12 | 8,2 |

### Группа 38 	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м

Состав работ: 	1. Подключение пневмоударника с промывкой и смазкой его. 2. Установка кондуктора.                  3. Бурение с наращиванием бурового снаряда. 4. Спуск и подъем бурового снаряда со сборкой и разборкой его. 5. Смена коронок. 6. Продувка скважин сжатым воздухом.                       7. Закрывание скважин пробкой.

Измеритель: 	100 м бурения скважины

Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы:

4-38-1 		4

4-38-2 		5

4-38-3 		6

4-38-4 		7

4-38-5 		8

4-38-6 		9

4-38-7 		10

4-38-8 		11

Таблица 61  -   Группа 38 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-38 1 | 4-38 2 | 4-38 3 | 4-38 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 37,63 | 40,11 | 46,33 | 54,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 210-0820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш-ч | 37,63 | 40,23 | 46,56 | 54,58 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 1,44 | 1,46 | 1,75 | 2,04 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 0,14 | 0,35 | 0,42 | 0,49 |
| 119-0197 | Штанга буровая, тип БТС-150 | шт | 0,2 | 0,3 | 0,46 | 0,72 |

Таблица 62 - Группа 38 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-38 5 | 4-38 6 | 4-38 7 | 4-38 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 64,86 | 79.1 | 105,43 | 128,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 210-0820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш-ч | 65,88 | 80,46 | 107,8 | 131,08 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 2,5 | 3,08 | 4,92 | 6,38 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 0,6 | 0,74 | 1,18 | 1,53 |
| 119-0197 | Штанга буровая, тип БТС-150 | шт | 1,44 | 2,86 | 5,12 | 8,2 |

### Группа 39      	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м

Состав работ: 1. Подключение пневмоударника с промывкой и смазкой его. 2. Установка кондуктора.                  3. Бурение с наращиванием бурового снаряда. 4. Спуск и подъем бурового снаряда со сборкой и разборкой его. 5. Смена коронок. 6. Продувка скважин сжатым воздухом.                     7. Закрывание скважин пробкой.

Измеритель:     100 м бурения скважины

Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

4-39-1	4

4-39-2	5

4-39-3	6

4-39-4	7

4-39-5	8

4-39-6	9

4-39-7	10

4-39-8	11

Таблица 63	- Группа 39 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-39 1 | 4-39 2 | 4-39 3 | 4-39 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 50,62 | 53,45 | 59,32 | 67,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 210-0820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш-ч | 51,19 | 54,01 | 60,12 | 68,36 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 1,44 | 1,46 | 1,75 | 2,04 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 0,33 | 0,35 | 0,42 | 0,49 |
| 119-0197 | Штанга буровая, тип БТС-150 | шт | 0,2 | 0,3 | 0,46 | 0,72 |

Таблица 64 - Группа 39 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-39 5 | 4-39 6 | 4-39 7 | 4-39 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 78,08 | 91,87 | 132,21 | 171,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 210-0820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные, глубина бурение до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш-ч | 79,66 | 93,79 | 135,6 | 176,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 2,5 | 3,08 | 4,92 | 6,38 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 0,6 | 0,74 | 1,18 | 1,53 |
| 119-0197 | Штанга буровая, тип БТС-150 | шт | 1,44 | 2,86 | 5,12 | 8,2 |

### Группа 40 	Перфораторное бурение скважин глубиной до 5 м

Состав работ: 	1. Наращивание бурового става. 2. Подъем бурового става с разборкой штанг. 3. Замена коронки. 4. Спуск и подъем колонны труб для промывки пробуренной зоны. 5. Промывка пробуренной скважины водой. 6. Продувка после бурения. 7. Закрывание скважины пробкой.

Измеритель: 	100 м бурения скважины

Перфораторное бурение скважин глубиной до 5 м в грунтах группы:

4-40-1 	4

4-40-2 	5

4-40-3 	6

4-40-4 	7

4-40-5 	8

4-40-6 	9

4-40-7 	10

4-40-8 	11

Таблица 65 - Группа 40 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-40 1 | 4-40 2 | 4-40 3 | 4-40 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 26,44 | 30,28 | 34,69 | 37,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 19,21 | 23,28 | 27,46 | 30,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 19,21 | 23,28 | 27,46 | 30,51 |
| 210-0901 | Установки буровые перфораторного бурения, глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш-ч | 18,31 | 22,37 | 26,55 | 29,61 |
| 210-1301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 мЗ/ч, напор 400-200 м | маш-ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0191 | Коронки перфораторные, тип КДП-52-25 | шт | 0,09 | 0,2 | 0,48 | 1,1 |
| 119-0199 | Штанги буровые, диаметр 32 мм | м | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,26 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 8 | 8 | 8 | 8 |

Таблица 66 - Группа 40 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-40 5 | 4-40 6 | 4-40 7 | 4-40 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 42,26 | 53,11 | 61,02 | 68,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 35,71 | 47,01 | 55,14 | 63,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 35,71 | 47,01 | 55,14 | 63,39 |
| 210-0901 | Установки буровые перфораторного бурения, глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш-ч | 34,8 | 46,1 | 54,24 | 62,49 |
| 210-1301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 мЗ/ч, напор 400-200 м | маш-ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0191 | Коронки перфораторные, тип КДП-52-25 | шт | 2,6 | 3,8 | 5,7 | 12,5 |
| 119-0199 | Штанги буровые, диаметр 32 мм | м | 0,29 | 0,4 | 0,53 | 0,77 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 8 | 8 | 8 | 8 |

### Группа 41	Перфораторное бурение скважин глубиной до 10 м

Состав работ:	1. Наращивание бурового става. 2. Подъем бурового става с разборкой штанг. 3. Замена коронки. 4. Спуск и подъем колонны труб для промывки пробуренной зоны. 5. Промывка пробуренной скважины водой. 6. Продувка после бурения. 7. Закрывание скважины пробкой.

Измеритель:	100 м бурения скважины

Перфораторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах группы:

4-41-1		4

4-41-2		5

4-41-3		6

4-41-4		7

4-41-5		8

4-41-6		9

4-41-7		10

4-41-8		11

Таблица 67 - Группа 41 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-41 1 | 4-41 2 | 4-41 3 | 4-41 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 26,89 | 31,3 | 35,82 | 38,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 19,77 | 24,41 | 28,93 | 32,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 19,77 | 24,41 | 28,93 | 32,09 |
| 210-0901 | Установки буровые перфораторного бурения, глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш-ч | 18,87 | 23,5 | 28,02 | 31,19 |
| 210-1301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 мЗ/ч, напор 400-200 м | маш-ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0191 | Коронки перфораторные, тип КДП-52-25 | шт | 0,09 | 0,2 | 0,48 | 1,1 |
| 119-0199 | Штанги буровые, диаметр 32 мм | м | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,21 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 8 | 8 | 8 | 8 |

Таблица 68 - Группа 41 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-41 5 | 4-41 6 | 4-41 7 | 4-41 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 44,18 | 55,03 | 63,05 | 70,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 37,74 | 49,04 | 57,29 | 65,43 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 37,74 | 49,04 | 57,29 | 65,43 |
| 210-0901 | Установки буровые перфораторного бурения, глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш-ч | 36,84 | 48,14 | 56,39 | 64,52 |
| 210-1301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 мЗ/ч, напор 400-200 м | маш-ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0191 | Коронки перфораторные, тип КДП-52-25 | шт | 2,6 | 3,8 | 5,7 | 12,5 |
| 119-0199 | Штанги буровые, диаметр 32 мм | м | 0,29 | 0,4 | 0,53 | 0,77 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 8 | 8 | 8 | 8 |

### Группа 42 	Перфораторное бурение скважин глубиной до 15 м

Состав работ 	1. Наращивание бурового става 2. Поднятия бурового става с разборкой штанг. 3. Замена коронки. 4. Спуск и подъем колонны труб для промывки пробуренной зоны 5. Промывка пробуренной скважины водой 6. Продувка после бурения 7. Закрывание скважины пробкой

Измеритель: 	100 м бурения скважины

Перфораторное бурение скважин глубиной до 15 м в грунтах группы:

4-42-1	 	4

4-42-2 		5

4-42-3 		6

4-42-4 		7

4-42-5	 	8

4-42-6	 	9

4-42-7 		10

4-42-8 		11

Таблица 69 - Группа 42 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-42 1 | 4-42 2 | 4-42 3 | 4-42 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 31,19 | 36,16 | 40,79 | 45,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,37 | 27,57 | 32,32 | 36,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 22,37 | 27,57 | 32,32 | 36,84 |
| 210-0901 | Установки буровые перфораторного бурения, глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш-ч | 21,47 | 26,67 | 31,41 | 35,93 |
| 210-1301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 мЗ/ч, напор 400-200 м | маш-ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0191 | Коронки перфораторные, тип КДП-52-25 | шт | 0,09 | 0,2 | 0,48 | 1,1 |
| 119-0199 | Штанги буровые, диаметр 32 мм | м | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,21 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 8 | 8 | 8 | 8 |

Таблица 70 - Группа 42 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-42 5 | 4-42 6 | 4-42 7 | 4-42 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 50,96 | 60,91 | 68,82 | 76,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 42,94 | 53,22 | 61,47 | 69,72 |
|  | ## Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 42,94 | 53,22 | 61,47 | 69,72 |
| 210-0901 | Установки буровые перфораторного бурения, глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш-ч | 42,04 | 52,32 | 60,57 | 68,82 |
| 210-1301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 мЗ/ч, напор 400-200 м | маш-ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0191 | Коронки перфораторные, тип КДП-52-25 | шт | 2,6 | 3,8 | 5,7 | 12,5 |
| 119-0199 | Штанги буровые, диаметр 32 мм | м | 0,29 | 0,4 | 0,53 | 0,77 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 8 | 8 | 8 | 8 |

### Группа 43	Перфораторное бурение скважин глубиной до 20 м

Состав работ: 1. Наращивание бурового става. 2. Подъем бурового става с разборкой штанг. 3. Замена коронки. 4. Спуск и подъем колонны труб для промывки пробуренной зоны. 5. Промывка пробуренной скважины водой. 6 Продувка после бурения. 7. Закрывание скважины пробкой.

Измеритель:     100 м бурения скважины

Перфораторное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах группы:

4-43-1	4

4-43-2	5

4-43-3	6

4-43-4	7

4-43-5	8

4-43-6	9

4-43-7	10

4-43-8	11

Таблица 71 -  Группа 43 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-43 1 | 4-43 2 | 4-43 3 | 4-43 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 32,32 | 37,52 | 42,49 | 47,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 23,62 | 29,04 | 34,13 | 39,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 23,62 | 29,04 | 34,13 | 39,55 |
| 210-0901 | Установки буровые перфораторного бурения, глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш-ч | 22,71 | 28,14 | 33,22 | 38,65 |
| 210-1301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 мЗ/ч, напор 400-200 м | маш-ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0191 | Коронки перфораторные, тип КДП-52-25 | шт | 0,09 | 0,2 | 0,48 | 1,1 |
| 119-0199 | Штанги буровые, диаметр 32 мм | м | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,21 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 8 | 8 | 8 | 8 |

Таблица 72 - Группа 43 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-43 5 | 4-43 6 | 4-43 7 | 4-43 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 54,13 | 63,51 | 71,42 | 79,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 46,22 | 55,93 | 64,18 | 72,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 46,22 | 55,93 | 64,18 | 72,21 |
| 210-0901 | Установки буровые перфораторного бурения, глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш-ч | 45,31 | 55,03 | 63,28 | 71,3 |
| 210-1301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 мЗ/ч, напор 400-200 м | маш-ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0191 | Коронки перфораторные, тип КДП-52-25 | шт | 2,6 | 3,8 | 5,7 | 12,5 |
| 119-0199 | Штанги буровые, диаметр 32 мм | м | 0,29 | 0,4 | 0,65 | 0,77 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 8 | 8 | 8 | 8 |

### Группа 44	Устройство сборных железобетонных колодцев глубиной до 20 м методом принудительного погружения колец

Состав работ:	1. Устройство выравнивающей постели. 2. Установка ножевой секции в проектное положение. 3. Установка кольца на нож, выверка его вертикальности с центровкой и расстроповкой. 4. Сварка стыка колец с изготовлением и установкой закладных деталей и полос жесткости. 5. Заделка стыков раствором. 6. Гидроизоляция стыков. 7. Погружение кольца. 8. Разработка грунта внутри колодца грейфером, подвешенным на кране, с погрузкой в автосамосвалы.

Измеритель:     1 м колодца

4-44-1  Устройство сборных железобетонных колодцев глубиной до 20 м методом принудительного погружения колец

Таблица 73 - Группа 44 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-44 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 42,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 33,83 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,33 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность Ют | маш-ч | 2,32 |
| 202-1244 | Краны на гусеничному ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 14,59 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 1,13 |
| 214-1200 | Установка для погружения железобетонных оболочек диаметром 3,4 м | маш-ч | 14,59 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,56 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,08 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,001 |
| 1425-11685 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М200 | мЗ | 0,05 |
| По проекту | Кольца железобетонные диаметром до 3,4 м | м | 1 |
| По проекту | Накладные детали | т | П |

### Группа 45	Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130

Состав работ:	1. Горизонтальное бурение скважин с наращиванием секций шнеков и обсадных труб. 2. Извлечение шнека из скважины. 3. Установка в скважину фильтров. 4. Вытягивание из скважины обсадных труб.

Измеритель:	1 м луча

4-45-1    Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130

Таблица 74 -	Группа 45 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-45 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,2 |

Окончание таблицы 74

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-45 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,64 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 1,64 |
| 206-0326 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, емкость ковша 0,25 мЗ | маш-ч | 1,64 |
| 207-0147 | Бульдозеры, мощность 37 кВт [50 л.с.] | маш-ч | 1,64 |
| 214-1300 | Установка для устройства лучевых дренажных скважин | маш-ч | 1,64 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,00015 |
| 112-0021 | Подтоварник из круглого леса березы и мягких лиственных пород, длина не менее 3 м, диаметр 8-11 см | мЗ | 0,005 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, 111 сорт | мЗ | 0,005 |
| 119-0062 | Коронки, тип К-130 | шт | 0,02 |
| По проекту | Фильтр | шт | 1,02 |

# 3 Крепление скважин трубами, вытягивание труб, свободный спуск или подъем труб из скважины

### Группа 46 	Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением

Состав работ: 	1. Проработка скважины под обсадную колонну. 2. Подбор труб. 3. Проверка резьбы: калибровка и навинчивание труб. 4. Постановка и снятие хомутов. 5. Посадка колонны в незакрепленную часть скважины. 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта.

Измеритель: 10 м закрепленной скважины

Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением установками и агрегатами на базе автомобилей, глубина скважин до 50 м, группа грунтов по устойчивости:

4-46-1 		1

4-46-2 		2

То же, глубина скважин до 100 м, группа грунтов по устойчивости:

4-46-3 		1

4-46-4 		2

То же, глубина скважин до 200 м, группа грунтов по устойчивости:

4-46-5 		1

4-46-6 		2

То же, глубина скважин до 300 м, группа грунтов по устойчивости:

4-46-7 		1

4-46-8 		2

То же, глубина скважин до 400 м, группа грунтов по устойчивости:

4-46-9 		1

4-46-10 	2

То же, глубина скважин до 600 м, группа грунтов по устойчивости:

4-46-11 	1

4-46-12 	2

То же, глубина скважин до 700 м, группа грунтов по устойчивости:

4-46-13 	1

4-46-14 	2

Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением станками вращательного бурения, глубина скважин до 50 м, группа грунтов по устойчивости:

4-46-15 	1

4-46-16 	2

То же, глубина скважин до 100 м, группа грунтов по устойчивости:

4-46-17 	1

4-46-18 	2

То же, глубина скважин до 200 м, группа грунтов по устойчивости:

4-46-19 	1

4-46-20 	2

То же, глубина скважин до 300 м, группа грунтов по устойчивости:

4-46-21 	1

4-46-22 	2

Таблица 75 - Группа 46 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-46 1 | 4-46 2 | 4-46 3 | 4-46 4 | 4-46 5 | 4-46 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,63 | 6,73 | 5,9 | 8,49 | 6,11 | 8,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4 | 3,9 | 4 | 3,9 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,01 | 1,87 | 1,58 | 2,47 | 1,65 | 2,62 |

Окончание таблицы 75

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-46 1 | 4-46 2 | 4-46 3 | 4-46 4 | 4-46 5 | 4-46 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,17 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,16 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,29 | 0,29 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,68 | 1,33 | 1,04 | 1,93 | 1,11 | 2,08 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины толщина 25, 32, 40 мм, III сорт | мЗ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 76 - Группа 46 Нормы с 7 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-46 7 | 4-46 8 | 4-46 9 | 4-46 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,38 | 9,42 | 6,38 | 9,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4 | 3,9 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,75 | 2,8 | 1,75 | 2,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 1,21 | 2,26 | 1,21 | 2,26 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, III сорт | мЗ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 77 - Группа 46 Нормы с 11 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-46 11 |  | 4-46 12 | 4-46 13 | 4-46 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,57 |  | 9,88 | 6,57 | 9,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 |  | 4 | 3,9 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,08 |  | 5,38 | 3,08 | 5,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,27 |  | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,27 |  | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т | маш-ч | 1,27 |  | 2,42 | 1,27 | 2,42 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0003 |  | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0004 |  | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, III сорт | мЗ | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 78 - Группа 46 Нормы с 15 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-46 15 | 4-46 16 | 4-46 17 | 4-46 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,63 | 6,73 | 5,9 | 8,49 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4 | 3,9 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,01 | 1,87 | 1,58 | 2,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,17 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,16 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,29 | 0,29 | 0,37 | 0,37 |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | 0,68 | 1,33 | 1,04 | 1,93 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, III сорт | мЗ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 79 - Группа 46 Нормы с 19 по 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-46 19 | 4-46 20 | 4-46 21 | 4-46 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,11 | 8,9 | 6,4 | 9,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4 | 3,9 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,65 | 2,62 | 1,75 | 2,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,37 | 0,37 | 0,4 | 0,4 |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | 1,11 | 2,08 | 1,21 | 2,26 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, III сорт | мЗ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

### Группа 47      	Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением

Состав работ:  1. Проработка скважины под обсадную колонну. 2. Подбор труб. 3. Сварка стыков обсадных труб. 4. Постановка и снятие хомутов. 5. Посадка колонны в незакрепленную часть скважины. 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:     10 м закрепленной скважины

Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением установками и агрегатами на базе автомобилей, глубина скважин до 50 м, группа грунтов по устойчивости:

4-47-1          1

4-47-2          2

То же, глубина скважин до 100 м, группа грунтов по устойчивости:

4-47-3          1

4-47-4          2

То же, глубина скважин до 200 м, группа грунтов по устойчивости:

4-47-5          1

4-47-6          2

То же, глубина скважин до 300 м, группа грунтов по устойчивости:

4-47-7          1

4-47-8          2

То же, глубина скважин до 400 м, группа грунтов по устойчивости:

4-47-9          1

4-47-10        2

То же, глубина скважин до 600 м, группа грунтов по устойчивости:

4-47-11        1

4-47-12        2

То же, глубина скважин до 700 м, группа грунтов по устойчивости:

4-47-13        1

4-47-14        2

Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением станками вращательного бурения, глубина скважин до 50 м, группа грунтов по устойчивости:

4-47-15        1

4-47-16        2

То же, глубина скважин до 100 м, группа грунтов по устойчивости:

4-47-17        1

4-47-18        2

То же, глубина скважин до 200 м, группа грунтов по устойчивости:

4-47-19         1

4-47-20         2

То же, глубина скважин до 300 м, группа грунтов по устойчивости:

4-47-21         1

4-47-22         2

Таблица 80 - Группа 47 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-47 1 | 4-47 2 | 4-47 3 | 4-47 4 | 4-47 5 | 4-47 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,94 | 13,45 | 11,22 | 15,25 | 11,41 | 15,59 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,61 | 3,75 | 3,19 | 4,57 | 3,27 | 4,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,43 | 0,43 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,42 | 0,42 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 1,76 | 2,9 | 2,12 | 3,5 | 2,2 | 3,65 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0.0003 | 0,0003 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0009 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, 111 сорт | мЗ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 81 - Группа 47 Нормы с 7 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-47 7 | 4-47 8 | 4-47 9 | 4-47 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,75 | 16,16 | 11,75 | 16,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,36 | 4,91 | 3,36 | 4,91 |
|  | # Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 2,29 | 3,84 | 2,29 | 3,84 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, III сорт | мЗ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 82 - Группа 47 Нормы с 11 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-47 11 | 4-47 12 | 4-47 13 | 4-47 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,86 | 16,61 | 11,86 | 16,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,81 | 9,05 | 5,81 | 9,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т | маш-ч | 2,37 | 3,99 | 2,37 | 3,99 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, III сорт | мЗ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 83 - Группа 47 Нормы с 15 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-47 15 | 4-47 16 | 4-47 17 | 4-47 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,94 | 13,45 | 11,22 | 15,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,61 | 3,75 | 3,19 | 4,57 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,43 | 0,43 | 0,54 | 0,54 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,42 | 0,42 | 0,53 | 0,53 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 1,24 | 1,24 |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | 1,76 | 2,9 | 2,12 | 3,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0009 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0011 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, 111 сорт | мЗ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 84 - Группа 47 Нормы с 19 по 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-47 19 | 4-47 20 | 4-47 21 | 4-47 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,41 | 15,59 | 11,75 | 16,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,27 | 4,72 | 3,36 | 4,91 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 1,24 | 1,24 | 1,32 | 1,32 |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | 2,2 | 3,65 | 2,29 | 3,84 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0012 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, III сорт | мЗ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

### Группа 48	Крепление скважин при ударно-канатном бурении

Состав работ:	1. Проработка скважины под обсадную колонну. 2. Подбор труб. 3. Проверка резьбы: калибровка и навинчивание труб или сварки стыков обсадных труб. 4. Постановка и снятие хомутов. 5. Посадка колонны в незакрепленную часть скважины. 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:    	10 м закрепленной скважины

Крепление скважин при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, станками и установками прицепными, глубина скважин до 50 м, группа грунтов по устойчивости:

4-48-1          1

4-48-2          2

То же, глубина скважин до 200 м, группа грунтов по устойчивости:

4-48-3          1

4-48-4          2

То же, глубина скважин до 300 м, группа грунтов по устойчивости:

4-48-5          1

4-48-6          2

То же, глубина скважин до 500 м, группа грунтов по устойчивости:

4-48-7          1

4-48-8          2

Крепление скважин при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, станками и установками прицепными, глубина скважин до 50 м, группа грунтов по устойчивости:

4-48-9          1

4-48-10        2

То же, глубина скважин до 200 м, группа грунтов по устойчивости:

4-48-11         1

4-48-12         2

То же, глубина скважин до 300 м, группа грунтов по устойчивости:

4-48-13         1

4-48-14        2

То же, глубина скважин до 500 м, группа грунтов по устойчивости:

4-48-15         1

4-48-16         2

Крепление скважин при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, шнеками, глубина скважин до 50 м, группа грунтов по устойчивости:

4-48-17         1

4-48-18         2

Крепление скважин при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, шнеками, глубина скважин до 50 м, группа грунтов по устойчивости:

4-48-19         1

4-48-20         2

Таблица 85 - Группа 48 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-48 1 | 4-48 2 | 4-48 3 | 4-48 4 | 4-48 5 | 4-48 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,92 | 6,16 | 5,44 | 8,02 | 6,33 | 8,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,5 | 3,72 | 3,6 | 4,99 | 4,08 | 5,32 |
|  | # Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,38 | 0,38 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,29 | 0,29 | 0,37 | 0,37 | 0,4 | 0,4 |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | 1,72 | 2,94 | 2,2 | 3,59 | 2,68 | 3,92 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, III сорт | мЗ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

## Таблица 86 - Группа 48 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-48 7 | 4-48 8 | 4-48 9 | 4-48 10 | 4-48 11 | 4-48 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,33 | 9,81 | 7,88 | 12,32 | 9,57 | 14,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,08 | 5,98 | 4,11 | 6,54 | 5,23 | 7,62 |
|  | # Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,7 | 0,7 | 0,72 | 0,72 | 0,98 | 0,98 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,7 | 0,7 | 0,71 | 0,71 | 0,97 | 0,97 |

Окончание таблицы 86

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-48 7 | 4-48 8 | 4-48 9 | 4-48 10 | 4-48 11 | 4-48 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,97 | 0,97 | 1,24 | 1,24 |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | 2,68 | 4,58 | 2,68 | 5,11 | 3,28 | 5,67 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0011 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, III сорт | мЗ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 87 - Группа 48 Нормы с 13 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-48 13 | 4-48 14 | 4-48 15 | 4-48 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строите лей | чел-ч | 10,63 | 14,46 | 10,63 | 15,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,79 | 7,89 | 5,79 | 8,46 |
|  | # Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | 3,84 | 5,94 | 3,84 | 6,51 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, III сорт | мЗ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 88 - Группа 48 Нормы с 17 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-48 17 | 4-48 18 | 4-48 19 | 4-48 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,92 | 6,16 | 7,88 | 12,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,5 | 3,72 | 4,11 | 6,54 |
|  | # Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш- ч | 0,4 | 0,4 | 0,72 | 0,72 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,38 | 0,38 | 0,71 | 0,71 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,29 | 0,29 | 0,97 | 0,97 |
| 210-0401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, начальный диаметр скважин до 198 мм, конечный диаметр до 151 мм | маш-ч | 1,72 | 2,94 | 2,68 | 5,11 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0009 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, III сорт | мЗ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

### Группа 49	Свободный спуск или подъем обсадных труб [надфильтровых труб] в трубах большего диаметра

Состав работ:	1. Подбор труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонирование труб. 4. Постановка и снятие хомутов. 5. Навинчивание, отвинчивание труб или оказание помощи сварщику при трубах со сварным соединением. 6. Спуск или подъем труб в трубах большего диаметра. 7. Относка труб и укладка их в штабеля. 8. При сварном соединении: калибровка, центрирование труб над устьем скважины. 9. Обслуживание внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:	10м спуска или подъема труб

Свободный спуск или подъем обсадных труб [надфильтровых труб] в трубах большего диаметра при вращательном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т с соединением труб:

4-49-1		муфтовым

4-49-2		сварным

То же установками на базе автомобилей, грузоподъемностью 32 т с соединением труб:

4-49-3         	муфтовым

4-49-4        	 сварным

Свободный спуск или подъем обсадных труб [надфильтровых труб] в трубах большего диаметра при вращательном бурении шнеками, грузоподъемностью мачты 7,3 т, с соединением труб:

4-49-5         	муфтовым

4-49-6         	сварным

Свободный спуск или подъем обсадных труб [надфильтровых труб] в трубах большего диаметра при вращательном бурении станками, с соединением труб:

4-49-7         	муфтовым

4-49-8         	сварным

Свободный спуск или подъем обсадных труб [надфильтровых труб] в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении, с соединением труб:

4-49-9         	муфтовым

4-49-10       	сварным

Таблица 89 - Группа 49 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-49 1 | 4-49 2 | 4-49 3 | 4-49 4 | 4-49 5 | 4-49 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,29 | 5,04 | 1,29 | 5,04 | 1,29 | 5,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 1,76 | 0,94 | 2,97 | 0,58 | 1,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,28 | 0,11 | 0,28 | 0,11 | 0,28 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,11 | 0,27 | 0,11 | 0,27 | 0,11 | 0,27 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,4 | 1,32 | 0,4 | 1,33 | 0,4 | 1,33 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,36 | 1,21 | - | - | - | - |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т | маш-ч | - | - | 0,36 | 1,21 | - | - |
| 210-0401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, начальный диаметр скважин до 198 мм, конечный диаметр до 151 мм | маш-ч | - | - | - | - | 0,36 | 1,21 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0012 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32 40 мм, III сорт | мЗ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 90 - Группа 49 Нормы с 7 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-49 7 | 4-49 8 | 4-49 9 | 4-49 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,29 | 5,04 | 1,51 | 4,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 2,9 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 1,76 | 1,21 | 2,44 |

Окончание таблицы 90

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-49 7 | 4-49 8 | 4-49 9 | 4-49 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | # Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,28 | 0,42 | 0,59 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,11 | 0,27 | 0,41 | 0,58 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,4 | 1,33 | 0,4 | 1,33 |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | - | - | 0,38 | 1,27 |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | 0,36 | 1,21 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0012 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25 32, 40 мм, III сорт | мЗ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

### Группа 50 	Установка кондуктора при колонковом бурении

Состав работ 	1. Свободный спуск труб в скважину буровым станком. 2 Цементация затрубного пространства 3 Приготовления цементного раствора.

Измеритель 	100 м бурения скважины

4-50-1 		Установка кондуктора при колонковом бурении

Таблица 91 - Группа 50 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-50 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 21,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 29,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,52 |
| 201-0101 | Автоцементовозы, грузоподъемность 13т | маш-ч | 3,22 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,51 |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | 18,76 |
| 210-1002 | Установки цементационные автоматизированные, подача 15 мЗ/ч | маш-ч | 3,22 |
| 211-0602 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость 750 л | маш-ч | 3,22 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 3,22 |
|  | Материалы |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 5 |
| По проекту | Трубы стальные обсадные | м | П |

### Группа 51	Извлечение труб из скважины

Состав работ: 	1. Подготовка устья скважины для установки фильтра. 2. Установка домкрата и монтаж гидравлической системы. 3. Навинчивание, развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора [хомута]. 4. Извлечение труб из скважины. 5. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 6. Относка и укладка труб.                        7. Обслуживание внутрипостроечного транспорта.

Измеритель: 	10 м труб, обжатых грунтами

Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины до 200 м, группа грунтов по устойчивости:

4-51-1 		1

4-51-2 		2

То же, глубина скважины до 400 м, группа грунтов по устойчивости:

4-51-3 		1

4-51-4 		2

То же, глубина скважины до 700 м, группа грунтов по устойчивости:

4-51-5 		1

4-51-6 		2

Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины до 50 м, группа грунтов по устойчивости:

4-51-7 		1

4-51-8 		2

То же, глубина скважины до 200 м, группа грунтов по устойчивости:

4-51-9 		1

4-51-10 	2

То же, глубина скважины до 300 м, группа грунтов по устойчивости:

4-51-11 	1

4-51-12 	2

То же, глубина скважины до 500 м, группа грунтов по устойчивости:

4-51-13 	1

4-51-14 	2

Таблица 92 - Группа 51 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-51 1 | 4-51 2 | 4-51 3 | 4-51 4 | 4-51 5 | 4-51 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,3 | 16,5 | 8,59 | 19,44 | 8,59 | 19,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,86 | 3,37 | 1,83 | 3,18 | 3,56 | 6,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 203-0204 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т | маш-ч | 0,72 | 2,42 | - | - | - | - |
| 203-0205 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 200 т | маш-ч | - | - | 1,21 | 3,63 | - | - |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 1,76 | 3,27 | 1,73 | 3,08 | - | - |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т | маш-ч | - | - | - | - | 1,73 | 3,08 |
| 270-0001 | Домкрат гидравлический, грузоподъемность до 300 т | маш-ч | - | - | - | - | 1,21 | 3,63 |

Таблица 93 - Группа 51 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-51 7 | 4-51 8 | 4-51 9 | 4-51 10 | 4-51 11 | 4-51 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,5 | 13,45 | 8,5 | 13,45 | 8,5 | 18,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,01 | 3,22 | 2,01 | 3,22 | 2,01 | 2,92 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 203-0204 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т | маш-ч | 2,86 | 4,36 | 2,92 | 4,36 | 2,92 | - |
| 203-0205 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 200 т | маш-ч | - | - | - | - | - | 7,28 |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | 1,37 | 2,58 | 1,37 | 2,58 | 1,37 | 2,28 |

Таблица 94 - Группа 51 Нормы с 13 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-5 13 | 4-5 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,01 | 20,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,95 | 2,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,64 | 0,64 |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | 1,31 | 2,12 |
| 270-0001 | Домкрат гидравлический, грузоподъемность до 300 т | маш-ч | 3,79 | 8,73 |

### Группа 52	Сварка обсадных труб

Состав работ:	1. Подготовка сварочного агрегата к работе: заправка, заводка и регулировка генератора. 2. Подготовка сварочных кабелей и электродов к работе. 3. Очистка кромок перед сваркой от окалины, ржавчины, масел и других загрязнений. 4. Сварка швов и их осмотр. 5. Отключение кабелей и уборка их после окончания работ.

Измеритель:	1 сварка

Сварка обсадных труб наружным диаметром:

4-52-1		168 мм

4-52-2		219 мм

4-52-3		245 мм

4-52-4		273 мм

4-52-5		299 мм

4-52-6		325 мм

4-52-7		377 мм

4-52-8		426 мм

4-52-9		478 мм

4-52-10		529 мм

4-52-11		630 мм

4-52-12		720 мм

Таблица 95 - Группа 52 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-52 1 | 4-52 2 | 4-5 3 | 4-52 4 | 4-52 5 | 4-52 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,84 | 1,04 | 1,24 | 1,47 | 1,53 | 1,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,33 | 0,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,33 | 0,35 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 0,84 | 1,04 | 1,24 | 1,47 | 1,53 | 1,58 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0008 | 0,001 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0015 |

Таблица 96 - Группа 52 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-52 7 | 4-52 8 | 4-52 9 | 4-52 10 | 4-52 11 | 4-52 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,81 | 1,98 | 2,2 | 2,37 | 2,82 | 3,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 0,44 | 0,49 | 0,52 | 0,62 | 0,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,4 | 0,44 | 0,49 | 0,52 | 0,62 | 0,68 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 1,81 | 1,98 | 2,2 | 2,37 | 2,82 | 3,05 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350А | т | 0,0018 | 0,0019 | 0,0021 | 0,0023 | 0,0027 | 0.0029 |

### Группа 53	Резка обсадных труб

Состав работ:	1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.                           2. Опробование [регулировка] резака. 3. Резка металла. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работ.

Измеритель:	1 резка

Резка обсадных труб наружный диаметром:

4-53-1		168 мм

4-53-2		219 мм

4-53-3		245 мм

4-53-4		273 мм

4-53-5		299 мм

4-53-6		325 мм

4-53-7		377 мм

4-53-8		426 мм

4-53-9		478 мм

4-53-10		529 мм

4-53-11		630 мм

4-53-12		720 мм

Таблица 97 - Группа 53 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-53 1 | 4-53 2 | 4-53 3 | 4-53 4 | 4-53 5 | 4-53 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,17 | 0,2 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,17 | 0,2 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,019 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,029 |

Таблица 98 - Группа 53 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-53 7 | 4-53 8 | 4-53 9 | 4-53 10 | 4-53 11 | 4-53 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,44 | 0,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,11 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,44 | 0,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,34 | 0,39 | 0,44 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | мЗ | 0,033 | 0,035 | 0,038 | 0,043 | 0,049 | 0,055 |

# 4 Тампонажные работы

### Группа 54	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 кг или более 400 кг

Состав работ: 	1. Приготовление цементного раствора. 2. Промывка скважины перед цементированием. 3. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки.                    6. Продавка цементного раствора водой или глинистым раствором, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки. 7. Ожидание затвердения цемента. 8. Опрессовка обсадной колонны. 9. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента, и обслуживание внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:     1 колонна

Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 кг или более 400 кг при роторном бурении установками, глубина посадки цементируемой колонны:

4-54-1        до 50 м

4-54-2        до 100 м

4-54-3        до 200 м

4-54-4        до 400 м

4-54-5        до 700 м

Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 кг или более 400 кг при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны:

4-54-6        до 50 м

4-54-7        до 100м

4-54-8        до 200 м

4-54-9        до 500 м

Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 кг или более 400 кг при роторном колонковом бурении станками, глубина посадки цементируемой колонны:

4-54-10       до 50 м

4-54-11       до 100 м

4-54-12       до 200 м

4-54-10 – 4-54-12 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя от 28.02.2006 № 55.

Таблица 99 - Группа 54 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-54 1 | 4-54 2 | 4-54 3 | 4-54 4 | 4-54 5 | 4-54 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 13,67 | 32,21 | 52,43 | 111,19 | 145,77 | 9,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 17,32 | 22,86 | 39,55 | 82,38 | 182,38 | 15,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0101 | Автоцементовози, грузоподъемность 13т | маш-ч | 1,54 | 3,07 | 6,15 | 12,29 | 21,53 | 0,36 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 7,91 | 10,28 | 20,0 | 48,25 | - | - |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т | маш-ч | - | - | - | - | 64,41 | - |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | - | - | - | - | - | 8,27 |
| 210-1002 | Установки цементационные автоматизированные, подача 15 мЗ/ч | маш-ч | 6,33 | 6,44 | 7,25 | 9,55 | 10,51 | 6,63 |
| 210-1301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 мЗ/ч, напор 400-200 м | маш-ч | 0,03 | 0,14 | 0,54 | 2,17 | 4,68 | 0,03 |
| 211-0602 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость 750 л | маш-ч | 6,33 | 6,44 | 7,25 | 9,55 | 10,51 | 6,63 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 1,54 | 3,07 | 6,15 | 12,29 | 21,52 | 0,36 |

Таблица 100 - Группа 54 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-54 7 | 4-54 8 | 4-54 9 | 4-54 10 | 4-54 11 | 4-54 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 20,84 | 33,29 | 70,16 | 13,67 | 32,21 | 52,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,95 | 31,45 | 67,7 | 17,32 | 22,7 | 39,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0101 | Автоцементовози, грузоподъемность 13 т | маш-ч | 0,72 | 1,45 | 3,62 | 1,54 | 2,99 | 6,15 |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | 10,76 | 20,96 | 50,47 | - | - | - |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | - | - | - | 7,91 | 10,28 | 20,0 |
| 210-1002 | Установки цементационные автоматизированные, подача 15 мЗ/ч | маш-ч | 6,75 | 7,59 | 9,99 | 6,33 | 6,44 | 7,25 |
| 210-1301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 мЗ/ч, напор 400-200 м | маш-ч | 0,14 | 0,54 | 3,01 | 0,03 | 0,14 | 0,54 |
| 211-0602 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость 750 л | маш-ч | 6,75 | 7,59 | 9,99 | 6,33 | 6,44 | 7,25 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 0,72 | 1,45 | 3,62 | 1,54 | 2,99 | 6,15 |

### Группа 55 	Подбашмачний тампонаж  глиной

Состав работ: 	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины.                             3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиной пробки с замером глубины скважины. 5. Обслуживания внутрипостроечного транспорта

Измеритель: 	1 м тампонажа

Подбашмачний тампонаж глиной комплектом оборудования вращательного [роторного] бурения при глубине:

4-55-1		до 500 м

4-55-2		до 600 м

4-55-3	Подбашмачний тампонаж глиной комплектом оборудования ударно-канатного бурения

4-55-4	Подбашмачний тампонаж глиной комплектом оборудования вращательного [колонкового] бурения

Таблица 101 - Группа 55 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-55 1 | 4-55 2 | 4-55 3 | 4-55 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,97 | 1,97 | 2,24 | 1,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,94 | 1,01 | 0,54 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 мЗ/мин | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,4 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,4 | - | - | - |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т | маш-ч | - | 0,4 | - | - |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | - | - | 0,42 | - |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | - | - | - | 0,4 |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,4 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 0,14 | 0,14 | 0,59 | 0,14 |

### Группа 56     	 Подбашмачний тампонаж цементом

Состав работ: 1. Приготовление цементного теста. 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки с замером глубины скважины. 5. Ожидание затвердения цемента. 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:    1 м тампонажа

Подбашмачний тампонаж цементом комплектом оборудования вращательного [роторного] бурения при глубине:

4-56-1         до 500 м

4-56-2         до 600 м

4-56-3     Подбашмачний тампонаж цементом комплектом оборудования ударно-канатного бурения

4-56-4  Подбашмачний тампонаж цементом комплектом оборудования вращательного [колонкового]   бурения

Таблица 102 - Группа 56 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-56 1 | 4-56 2 | 4-56 3 | 4-56 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,51 | 3,51 | 2,37 | 3,51 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,21 | 2,26 | 1,27 | 1,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 201-0101 | Автоцементовози, грузоподъемность 13 т | маш-ч | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа[6 ат], подача 0,5 мЗ/мин | маш-ч | 1,05 | 1,05 | 1,1 | 1,05 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 1,05 | - | - | - |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т | маш-ч | - | 1,05 | - | - |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | - | - | 1,1 | - |

Окончание таблицы 102

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-56 1 | 4-56 2 | 4-56 3 | 4-56 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | - | - | - | 1,05 |
| 211-0602 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость 750 л | маш-ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 1,05 | 1,05 | 1,1 | 1,05 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

# 5 Установка фильтров

### Группа 57      	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб

Состав работ:  	1. Сборка фильтровой колонны. 2. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 3. Закрепления хомута, строповки, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины.              4. Спуск фильтровой колонны на трубах к забою скважины. 5. Обнажение фильтра [при ударно-канатном бурении] 6 Обслуживания внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:    	10 м труб

Установка фильтра на колонне водоподъемных труб при роторном бурении и глубине:

4-57-1         до 500 м

4-57-2         до 600 м

4-57-3       Установка фильтра на колонне водоподъемных труб при ударно-канатном бурении

4-57-4       Установка фильтра на колонне водоподъемных труб при вращательном бурении

Таблица 103 - Группа 57 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-57 1 | 4-57 2 | 4-57 3 | 4-57 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,28 | 3,28 | 4,38 | 3,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,66 | 2,51 | 2,76 | 1,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность Ют | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,4 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 0,85 | - | - | - |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т | маш-ч | - | 0,85 | - | - |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | - | - | 1,94 | - |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | - | - | - | 0,85 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1518 | Электроды, диаметр 4 мм марка 350А | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

### Группа 58      	Установка фильтра  "впотай" на бурильных трубах

Состав работ: 1. Присоединение бурильных труб к фильтровой колонне. 2. Изготовление и установка сальника и пробки. 3. Спуск фильтровой колонны на бурильных трубах, штангах.                          4. Установка фильтра на забое скважины с распором сальника. 5. Подъем бурильных труб из скважины. 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:    	10 м труб

Установка фильтра  "впотай" на бурильных трубах при роторном бурении глубине:

4-58-1         до 500 м

4-58-2         до 600 м

4-58-3	Установка фильтра  "впотай" на бурильных трубах при ударно-канатном бурении

4-58-4	Установка фильтра  "впотай" на бурильных трубах при вращательном бурении

Таблица 104 - Группа 58 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-58 1 | 4-58 2 | 4-58 3 | 4-58 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,21 | 6,21 | 4,2 | 6,21 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 4 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,44 | 4,44 | 2,46 | 2,44 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,23 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,21 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 2 | - | - | - |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т | маш-ч | - | 2 | - | - |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | - | - | 2,09 | - |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | - | - | - | 2 |

### Группа 59 	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство [без фильтра]

Состав работ: 	1. Просеивание гравия или песка на фракции. 2. Подноска гравия или песка в пределах рабочей зоны. 3. Засыпка гравия или песка в скважину и хлорирование материала засыпки. 4. Обслуживание внутрипостроечного транспорта.

Измеритель: 	10 мЗ засыпаемого материала

Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство [без фильтра], способ бурения вращательный:

4-59-1 		гравий

4-59-2 		песок

То же, способ бурения ударно-канатный:

4-59-3 		гравий

4-59-4 		песок

Таблица 105 - Группа 59 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-59 1 | 4-59 2 | 4-59 3 | 4-59 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 128,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,76 | 2,76 | 2,88 | 2,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2т | маш-ч | 2,76 | 2,76 | 2,88 | 2,88 |
| 270-0118 | Грохоты инерционные среднего типа | маш-ч | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1421-9507 | Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка ДР8 | мЗ | 10,2 | - | 10,2 | - |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | мЗ | - | 10,1 | - | 10,1 |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | П | П | П | П |

# 6 Откачка воды из скважин

### Группа 60      	Откачка воды из скважины эрлифтом

Состав работ:   1. Промывка фильтровой зоны с помощью бурильных труб. 2. Подборка, замер и установка пьезометрических труб в скважину. 3. Монтаж и демонтаж эрлифта. 4. Строительная и опытная откачка воды до осветления и определения характеристик скважины.                              5. Оформление документации и обслуживание внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:     1 сутки откачки

Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования роторного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины:

4-60-1         до 300 м

4-60-2         до 500 м

4-60-3         до 700 м

Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования роторного бурения с компрессором, работающим с электродвигателем, при глубине скважины:

4-60-4         до 300 м

4-60-5         до 500 м

4-60-6         до 700 м

4-60-7     	Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования вращательного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 500 м

4-60-8    	Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования вращательного бурения с компрессором, работающим с электродвигателем, при глубине скважины до 500 м

Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины:

4-60-9          до 50 м

4-60-10        до 200м

4-60-11        до 300 м

Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования ударно-канатного бурения с компрессором, работающим с электродвигателем, при глубине скважины:

4-60-12        до 50 м

4-60-13        до 200м

4-60-14        до 300м

Таблица 106 - Группа 60 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-60 1 | 4-60 2 | 4-60 3 | 4-60 4 | 4-60 5 | 4-60 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 64,75 | 64,75 | 64,75 | 64,75 | 64,75 | 64,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 30,56 | 30,56 | 32,48 | 30,56 | 30,56 | 32,48 |
|  | # Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 210-0101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания, давление 680 кПа[6,8 ат], подача 9/5 мЗ/мин | маш-ч | 27,12 | 27,12 | 27,12 | - | - | - |
| 210-0102 | Станция компрессорная передвижная с электродвигателем, давление 680 кПа [6,8 ат], подача 5,25 мЗ/мин | маш-ч | - | - | - | 27,12 | 27,12 | 27,12 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 1,92 | 1,92 | - | 1,92 | 1,92 | - |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т | маш-ч | - | - | 1,92 | - | - | 1,92 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |

Таблица 107 - Группа 60 Нормы с 7 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-60 7 | 4-60 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 64,75 | 64,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 30,56 | 30,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,51 | 0,51 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,5 | 0,5 |
| 210-0101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания, давление 680 кПа [6,8 ат], подача 9/5 мЗ/мин | маш-ч | 27,12 | - |
| 210-0102 | Станция компрессорная передвижная с электродвигателем, давление 680 кПа [6,8 ат], подача 5,25 мЗ/мин | маш-ч | - | 27,12 |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | 25,76 | 25,76 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 0,51 | 0,51 |

Таблица 108 - Группа 60 Нормы с 9 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-60 9 | 4-60 10 | 4-60 11 | 4-60 12 | 4-60 13 | 4-60 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 64,75 | 64,75 | 64,75 | 64,75 | 64,75 | 64,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 210-0101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания, давление 680 кПа[6,8 ат], подача 9/5 мЗ/мин | маш-ч | 27,12 | 27,12 | 27,12 | - | - | - |
| 210-0102 | Станция компрессорная передвижная с | маш-ч | - | - | - | 27,12 | 27,12 | 27,12 |
|  | электродвигателем, давление 680 кПа [6,8 ат], подача 5,25 мЗ/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 270-0154 | Автоцистерна | маш-ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |

### Группа 61     	 Откачка воды насосом

Состав работ:  	1. Передмонтажная ревизия погружного насоса. 2. Прикрепление электрического кабеля к напорным трубам и спуск насоса в скважину. 3. Установка станции управления. 4. Пробная откачка воды из скважины. 5. Оформление документации и обслуживание внутрипостроечного транспорта.

Измеритель:    	1  сутки откачки

Откачка воды насосом с применением оборудования:

4-61-1         роторного бурения, при глубине скважины до 500 м

4-61-2         роторного бурения, при глубине скважины до 700 м

4-61-3         вращательного бурения

4-61-4         ударно-канатного бурения

Таблица 109 - Группа 61 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-61 1 | 4-61 2 | 4-61 3 | 4-61 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,29 | 18,65 | 10,29 | 10,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 8,36 | - | - | - |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т | маш-ч | - | 8,36 | - | - |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | - | - | - | 8,36 |
| 210-0801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш-ч | - | - | 8,36 | - |
| 210-1402 | Насосы для подачи воды, подача 160 мЗ/ч напор 30 м | маш-ч | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 |

# 7 Сооружение шахтных колодцев

### Группа 62	Сооружение шахтных колодцев

Состав работ:	1. Бурение со спуском и подъемом бурового инструмента, с загрузкой его грунтом и разгрузкой, с выдачей грунта и откидыванием его в сторону. 2. Наращивание штанги.                  3. Крепление железобетонными кольцами. 4. Разборка штанги.

Измеритель:	1 м проходки

Бурение шахтных колодцев в грунтах группы:

4-62-1		1

4-62-2		2

4-62-3		3

4-62-4		4

4-62-5 	Крепление шахтных колодцев железобетонными кольцами

Таблица 110 - Группа 62 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-62 1 | 4-62 2 | 4-62 3 | 4-62 4 | 4-62 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,8 | 2,05 | 2,92 | 4,31 | 1,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,93 | 1,06 | 1,51 | 2,24 | 0,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1243 | Краны на гусеничному ходу, грузоподъемность до 16т | маш-ч | - | - | - | - | 0,06 |
| 208-0400 | Копатели шахтных колодцев | маш-ч | 0,93 | 1,06 | 1,51 | 2,24 | 0,54 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 119-0199 | Штанги буровые, диаметр 32 мм | м | - | - | - | - | П |
| По проекту | Железобетонные и бетонные кольца | шт | - | - | - | - | П |

# 8 Устройство оголовка

### Группа 63	Устройство оголовка и донного фильтра

Состав работ: 	1. Устройство оголовка. 2. Устройство донного фильтра с опусканием в шахту фильтрующего материала при помощи бадьи и лебедки

Измеритель:	1 колодец

4-63-1	Устройство оголовка

4-63-2	Устройство донного фильтра в грунтах 1-4 групп

4-63-3     Устройство донного фильтра в плывунах

Таблица 111 - Группа 63 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-63 1 | 4-63 2 | 4-63 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,01 | 11,04 | 12,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 3,5 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,26 | 5,91 | 7,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,1 | 0,16 | 0,54 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,1 | 0,15 | 0,53 |
| 202-1243 | Краны на гусеничному ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 0,06 | 0,01 | 0,06 |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | - | 1,11 | 1,24 |
| 208-0400 | Копатели шахтных колодцев | маш-ч | - | 5,59 | 6,16 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 мЗ | маш-ч | - | 1,11 | 1,24 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0001 | 0,0012 | 0,0012 |
| 112-0021 | Подтоварник из круглого леса березы и мягких лиственных пород, длина не менее 3 м, диаметр 8-11 см | мЗ | - | 0,02 | 0,02 |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, III сорт | мЗ | 0,001 | 0,03 | 0,03 |
| По проекту | Железобетонные и бетонные кольца | шт | 1 | - | - |
| По проекту | Плиты железобетонные и бетонные | шт | 1 | - | 1 |
| По проекту | Фильтрующие материалы | мЗ | - | 0,36 | 0,37 |

### Группа 64	Откачка воды из шахтных колодцев

Состав работ:	1. Откачка воды из колодцев до полного осветления воды [при строительной откачке] и со сливанием воды в мерный сосуд [при пробной откачке]. 2. Наблюдение за измерительными приборами.

Измеритель:	1 час откачки

4-64-1 	Откачка воды из шахтных колодцев

Таблица 112 - Группа 64 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-64 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,02 |
|  | # Машины и механизмы |  |  |
| 201-0408 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 1,01 |
| 208-1401 | Станции насосные навесные к трактору, производительность 18-38 л/с | маш-ч | 1,01 |

### Группа 65	Перемещение буровых станков  в пределах строительной площадки

Состав работ:	1. Подготовка площадки для перемещения. 2. Установка станка вручную. 3. Установка на новом месте. 4. Опробование установки.

Измеритель:	1 перемещение

Перемещение в пределах строительной площадки буровых станков:

4-65-1		колонкового бурения

4-65-2		ударно-вращательного бурения

4-65-3		перфораторного бурения

Таблица 113 - Группа 65 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-65 1 | 4-65 2 | 4-65 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,74 | 1,29 | 0,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | # Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 112-0239 | Доски необрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, III сорт | мЗ | 0,02 | 0,02 | 0,03 |

### Группа 66	Ликвидация скважин на воду

Состав работ:	1. Подготовка площадки под буровую установку. 2. Монтаж и демонтаж бурового агрегата. 3. Устройство циркуляционной системы. 4. Обследование скважины. 5. Приготовление глинистого раствора. 6. Изготовление печати. 7. Извлечение посторонних предметов.                8. Разбуривание песчаной пробки. 9. Промывка скважины водой. 10. Дезинфекция скважины. 11. Засыпка песком [гравием] фильтровой части скважины. 12. Закачка глинистого раствора и цемента. 13. Копка шурфа вручную. 14. Резка обсадных труб и приварка заглушки.                   15. Приготовление и заливка дна шурфа цементным раствором. 16. Обратная засыпка шурфа и циркуляционной системы. 17. Погрузка-разгрузка строительных материалов, инструмента, оборудования вручную и обслуживание внутрипостроечного транспорта.                 18. Подготовка к переезду.

Измеритель:     10 м ликвидируемой скважины

Ликвидация скважин на воду установками роторного бурения при глубине скважины:

4-66-1		до 50 м

4-66-2		до 100 м

4-66-3		до 200 м

4-66-4		до 400 м

4-66-5		до 700 м

Ликвидация скважин на воду установками ударно-канатного бурения при глубине скважины:

4-66-6		до 50 м

4-66-7		до 100м

4-66-8		до 200 м

4-66-9		до 300 м

4-66-10		до 500м

Таблица 114 - Группа 66 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-66 1 | 4-66 2 | 4-66 3 | 4-66 4 | 4-66 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 27,01 | 27,23 | 28,25 | 29,49 | 38,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,67 | 10,04 | 10,16 | 11,66 | 32,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,51 | 0,5 | 0,51 | 0,5 | 0,53 |

Окончание таблицы 114

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-66 1 | 4-66 2 | 4-66 3 | 4-66 4 | 4-66 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 210-0203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 7,66 | 9,04 | 9,15 | 10,66 | - |
| 210-0204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, начальный диаметр до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т | маш-ч | - | - | - | - | 15,71 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7т | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1313 | Портландцемент общестроительного назначение быстротвердеющий, марка 400 | т | П | П | П | П | П |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | П | П | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | П | П | П | П | П |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | П | П | П | П | П |
| По проекту | Долота | шт | 0,056 | 0,058 | 0,059 | 0,066 | 0,078 |
| По проекту | Фильтрующие материалы | мЗ | П | П | П | П | П |

Таблица 115 - Группа 66 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 4-66 6 | 4-66 7 | 4-66 8 | 4-66 9 | 4-66 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 32,54 | 31,3 | 34,46 | 37,52 | 38,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 23,61 | 24,97 | 28,8 | 33,89 | 34,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 210-0304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш-ч | 22,37 | 23,73 | 27,57 | 32,66 | 33,11 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1313 | Портландцемент общестроительного назначение быстротвердеющий, марка 400 | т | П | П | П | П | П |
| 119-0012 | Глина бентонитовая, марка ПБМГ | т | П | П | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | П | П | П | П | П |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | П | П | П | П | П |
| По проекту | Фильтрующие материалы | мЗ | П | П | П | П | П |

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	5

1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметных нормам	6

1.4 Классификация грунтов по группам в зависимости от трудности и способа бурения скважин, а также от их устойчивости	8

Таблица 2 - Роторное бурение	8

1.5 Справочные данные по составу и нормам расхода промывочных растворов при буренни скважин, цемента при цементировании скважин, обсадных труб для крепления скважин, а также прочих вспомогательных материалов	13

2 Бурение скважин	17

Группа 8	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м	17

Группа 9	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м	18

Группа 10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м	20

Группа 11	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м	21

Группа 12	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем  глубиной бурения до 700 м	23

Группа 13 	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м	24

Группа 14	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м	25

Группа 15	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м	25

Группа 16 	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным  двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м	26

Группа 17	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м	27

Группа 18 	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным  двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м	27

Группа 19	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м	28

Группа 20	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м	28

Группа 21        Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м	29

Группа 22      Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м	30

Группа 23      Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м	31

Группа 24	Ударно-канатное бурение скважин станками типа БС-1М глубиной бурения до 40 м	32

Машины и механизмы	32

Группа 25	Ударно-канатное бурение скважин странками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м	32

Группа 26      	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м	33

Группа 27      	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м	34

Группа 28      	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной  бурения до 300 м	34

Группа 29      	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м	35

Машины и механизмы	35

Группа 30      	Роторное бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м	35

Группа 31      	Роторное бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м	36

Группа 32      	Роторное бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м	36

Группа 33	Бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м	36

Группа 34	Бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м	37

Группа 35      	Бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м	37

Группа 36      	Бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м	38

Группа 37 	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м	38

Таблица 60 - Группа 37 Нормы с 5 по 8	38

Группа 38 	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м	39

Группа 39      	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м	39

Группа 40 	Перфораторное бурение скважин глубиной до 5 м	40

Группа 41	Перфораторное бурение скважин глубиной до 10 м	41

Группа 42 	Перфораторное бурение скважин глубиной до 15 м	41

Машины и механизмы	42

Группа 43	Перфораторное бурение скважин глубиной до 20 м	42

Группа 44	Устройство сборных железобетонных колодцев глубиной до 20 м методом принудительного погружения колец	43

Группа 45	Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130	43

3 Крепление скважин трубами, вытягивание труб, свободный спуск или подъем труб из скважины	44

Группа 46 	Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением	44

Группа 47      	Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением	46

Машины и механизмы	47

Группа 48	Крепление скважин при ударно-канатном бурении	48

Машины и механизмы	49

Таблица 86 - Группа 48 Нормы с 7 по 12	49

Машины и механизмы	49

Машины и механизмы	50

Машины и механизмы	50

Группа 49	Свободный спуск или подъем обсадных труб [надфильтровых труб] в трубах большего диаметра	50

Машины и механизмы	52

Группа 50 	Установка кондуктора при колонковом бурении	52

Группа 51	Извлечение труб из скважины	52

Группа 52	Сварка обсадных труб	54

Группа 53	Резка обсадных труб	54

4 Тампонажные работы	55

Группа 54	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 кг или более 400 кг	55

Группа 55 	Подбашмачний тампонаж  глиной	56

Группа 56     	 Подбашмачний тампонаж цементом	57

5 Установка фильтров	58

Группа 57      	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб	58

Группа 58      	Установка фильтра  "впотай" на бурильных трубах	58

Группа 59 	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство [без фильтра]	59

6 Откачка воды из скважин	59

Группа 60      	Откачка воды из скважины эрлифтом	59

Машины и механизмы	60

Группа 61     	 Откачка воды насосом	61

7 Сооружение шахтных колодцев	61

Группа 62	Сооружение шахтных колодцев	61

8 Устройство оголовка	62

Группа 63	Устройство оголовка и донного фильтра	62

Группа 64	Откачка воды из шахтных колодцев	62

Машины и механизмы	63

Группа 65	Перемещение буровых станков  в пределах строительной площадки	63

Машины и механизмы	63

Группа 66	Ликвидация скважин на воду	63

СОДЕРЖАНИЕ	65

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры

Украины № 43 от 09.03.94 г.,приказа Госкомградостроительства Украины

№ 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)