ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 3

Буровзрывные работы

ДБН Д.2.2-3-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

Государственный комитет строительства, архитектуры

и жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А. В. Беркута П. И.Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 № 270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы # Сборник 3. Буровзрывные работы | ДБН Д2.2-3-99 Взамен СНУ-93 Сборник 3 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )                                                                         1.1 Общие указания

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расходов строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при производстве буровзрывных работ.

1.1.2 Нормы сборника распространяются на буровзрывные работы в составе комплекса земляных и горновскрышных работ при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений, железных и автомобильных дорог, карьеров и специальных земляных сооружений.

1.1.3 Классификация грунтов по группам для буровзрывных работ приведена в таблице 1, где время чистого бурения перфоратором ПР-36 установлено для буров с головками однодолотчатой формы, армированными пластинками твердого сплава с лезвием длиной 40 мм. Если в таблице 1 отсутствуют данные о времени чистого бурения 1 метра шпура, тогда группа определяется по наименованию и характеристике грунтов.

Таблица 1 - Классификация грунтов

| Наименование и характеристика грунтов | Средняя плотность грунтов в естественном залегании кг/м3 | Время чистого бурения 1 м шпура перфоратором ПР-36 в мин | Группа грунтов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Алевролиты: |  |  |  |
| а) низкой прочности | 1500 | до 2,8 | 4 |
| б) малопрочные | 2200 | 2,9-3,5 | 5 |
| 2 Ангидрит, прочный | 2900 | 3,6-4,8 | 6 |
| 3 Аргилиты: |  |  |  |
| а) плитчатые, малопрочные | 2000 | 2,9-3,5 | 5 |
| б) массивные, средней прочности | 2200 | 3,6-4,8 | 6 |
| 4 Бокситы средней прочности | 2600 | 3,6-4,8 | 6 |
| 5 Гравийно-галечные грунты: |  |  |  |
| а) при размере частиц до 80 мм | 1750 |  | 2 |
| б) при размере частиц более 80 мм | 1950 |  | 3 |
| 6 Гипс, малопрочный | 2200 | до 2,8 | 4 |
| 7 Глина: |  |  |  |
| а) мягко- и тугопластичная без примесей | 1800 |  | 2 |
| б) то же, с примесями щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1750 |  | 2 |
| в) то же, с примесями более 10% | 1900 |  | 3 |
| г) полутвердая | 1950 |  | 3 |
| д) твердая | 1950-2150 |  | 4 |
| 8 Грунт растительного слоя: |  |  |  |
| а) без корней и примесей | 1200 |  | 1 |
| б) с корнями кустарнику и деревьев | 1200 |  | 2 |
| в) с примесями гравия, щебня или строительного мусора | 1400 |  | 2 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 Грунты ледникового происхождения (моренные), аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: |  |  |  |
| а) глина моренная с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 10 % | 1800 |  | 3 |
| б) то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве от 10 до 35 % | 2000 |  | 4 |
| в) пески, супески и суглинки моренные с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 10 % | 1800 |  | 2 |
| г) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 10 до 35 % | 2000 |  | 4 |
| д) грунты всех видов с содержанием крупнообломочных включений от 35 до 50 % | 2100 |  | 5 |
| е) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 50 до 65 % | 2300 |  | 6 |
| є) то же, с содержанием крупнообломочных включений более 65 % | 2500 |  | 7 |
| 10 Грунты сезонномерзлые моренные, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: |  |  |  |
| а) растительный слой, торф, заторфованные грунты; | 1150 |  | 4 |
| пески, супески, суглинки и глина без примесей | 1750 |  | 4 |
| б) пески, супески, суглинки и глины с примесями гравия, гальки, дресвы и щебня в количестве до 20% и валунов до 10% | 1950 |  | 5 |
| в) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений до 35% | 2000 |  | 5 |
| г) то же, с примесями гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве более 20% и валунов более 10%, гравийно-галечные и щебеночно-дресвяные грунты, а также моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений от 35 до 50% | 2100 |  | 6 |
| д) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений от 50 до 65% | 2300 |  | 7 |
| е) то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве более 65% | 2500 |  | 8 |
| 11 Диабаз: |  |  |  |
| а) сильновиветрившийся, малопрочный | 2600 | 6,1-8,1 | 8 |
| б) слабовиветрившийся, прочный | 2700 | 8,2-10,3 | 9 |
| в) не нарушенный выветриванием, очень прочный | 2800 | 10,4-13,7 | 10 |
| г) не нарушенный выветриванием, очень прочный | 2900 | 13,8 и более | 11 |
| 12 Доломит: |  |  |  |
| а) мягкий, пористый, выветрившийся, средней прочности | 2700 | 3,6-4,8 | 6 |
| б) прочный | 2800 | 4,9-6 | 7 |
| в) очень прочный | 2900 | 6,1-8,1 | 8 |
| 13 Дресва в коренном залегании (элювий) | 2000 | 2,9-3,5 | 5 |
| 14 Дресвяный грунт | 1800 | до 2,8 | 4 |
| 15 Змеевик (серпентин): |  |  |  |
| а) выветрившийся, малопрочный | 2400 | 2,9-3,5 | 5 |
| б) средней прочности | 2500 | 3,6-4,8 | 6 |
| в) прочный | 2600 | 4,9-6,0 | 7 |
| 16 Известняк: |  |  |  |
| а) выветрившийся, малопрочный | 1200 | 2,9-3,5 | 5 |
| б) мергелистый, средней прочности | 2300 | 3,6-4,8 | 6 |
| в) мергелистый, прочный | 2700 | 4,9-6,0 | 7 |
| г) доломитизированный, прочный | 2900 | 6,1-8,1 | 8 |
| д) окварцованный, очень прочный | 3100 | 8,2-10,3 | 9 |
| 17 Кварцит: |  |  |  |
| а) сильновыветрившийся, средней прочности | 2500 | 4,9-6 | 7 |
| б) середневыветрившийся, прочный | 2600 | 6,1-8,1 | 8 |
| в) слабовыветрелый, очень прочный | 2700 | 8,2-10,3 | 9 |
| г) невыветрелый, очень прочный | 2800 | 10,4-13,7 | 10 |
| д) невыветрелый мелкозернистый, очень прочный | 3000 | 13,8 и более | 11 |
| 18 Конгломераты и брекчии: |  |  |  |
| а) на глинистому цементе, средней прочности | 2100 | 2,9-3,5 | 5 |
| б) на известковом цементе, прочные | 2300 | 3,6-4,8 | 6 |
| в) на кременистом цементе, прочные | 2600 | 4,9-6 | 7 |
| г) то же, очень прочные | 2900 | 6,1-8,1 | 8 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 Коренные глубинные породы (граниты, гнейси, диориты, сиениты, габбро и др.): |  |  |  |
| а) крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, малопрочные | 2500 | 2,9-3,5 | 5 |
| б) среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности | 2600 | 3,6-4,8 | 6 |
| в) мелкозернистые, выветрившиеся, прочные | 2700 | 4,9-6 | 7 |
| г) крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные | 2800 | 6,1-8,1 | 8 |
| д) среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 2900 | 8,2-10,3 | 9 |
| е) мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3100 | 10,4-13,7 | 10 |
| ж) порфировые, не затронутые выветриванием, очень крепкие | 3300 | 13,8 и более | 11 |
| 20 Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахиты и др.): |  |  |  |
| а) сильновыветрившиеся, средней прочности | 2600 | 4,9-6 | 7 |
| б) слабовыветрившиеся, прочные | 2700 | 6,1-8,1 | 8 |
| в) со следами выветривания, очень прочные | 2800 | 8,2-10,3 | 9 |
| г) без следов выветривания, очень прочные | 3100 | 10,4-13,7 | 10 |
| д) то же, очень крепкие | 3300 | 13,8 и более | 11 |
| 21 Кремень, очень прочный | 3300 | 13,8 и более | 11 |
| 22 Лесс: |  |  |  |
| а) мягкопластичный | 1600 |  | 1 |
| б) тугопластичный | 1800 |  | 2 |
| в) твердый | 1800 |  | 3 |
| 23 Мел: |  |  |  |
| а) низкой прочности | 1550 | до 2,8 | 4 |
| б) малопрочная | 1800 | 2,9-3,5 | 5 |
| 24 Мергель: |  |  |  |
| а) низкой прочности | 1900 | до 2,8 | 4 |
| б) малопрочный | 2300 | 2,9-3,5 | 5 |
| в) средней прочности | 2500 | 3,6-4,8 | 6 |
| 25 Мрамор прочный | 2700 | 4,9-6 | 7 |
| 26 Опока | 1900 | до 2,8 | 5 |
| 27 Пемза | 1100 | 2,9-3,5 | 5 |
| 28 Песок: |  |  |  |
| а) без примесей | 1600 |  | 1 |
| б) то же, с примесями гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10% | 1600 |  | 1 |
| в) то же, с примесями более 10 % | 1700 |  | 2 |
| г) барханный и дюнный | 1600 |  | 2 |
| 29 Писчаник: |  |  |  |
| а) выветрившийся, малопрочный | 2200 | 2,9-3,5 | 5 |
| б) глинистый, средней прочности | 2300 | 3,6-4,8 | 6 |
| в) на известковом цементе, прочный | 2500 | 4,9-6 | 7 |
| г) на известковом или железистом цементе, прочный | 2600 | 6,1-8,1 | 8 |
| д) на кварцевом цементе, очень прочный | 2700 | 8,2-10,3 | 9 |
| е) кремнистый, очень прочный | 2700 | 10,4-13,7 | 10 |
| 30 Ракушечник: |  |  |  |
| а) слабосцементированный, низкой прочности | 1200 | до 2,8 | 4 |
| б) сцементированный, малопрочный | 1800 | 2,9-3,5 | 5 |
| 31 Сланцы: |  |  |  |
| а) выветрившиеся, низкой прочности | 2000 | до 2,8 | 4 |
| б) глинистые, малопрочные | 2600 | 2,9-3,5 | 5 |
| в) средней прочности | 2800 | 3,6-4,8 | 6 |
| г) окварцованные, прочные | 2300 | 4,9-6 | 7 |
| д) песчаные, прочные | 2500 | 6,1-8,1 | 8 |
| е) окремнелые, очень прочные | 2600 | 8,2-13,7 | 10 |
| ж) кремнистые, очень прочные | 2600 | 13,8 и более | 11 |
| 32 Солончак и солонец: |  |  |  |
| а) пластичные | 1600 |  | 2 |
| б) твердые | 1800 | до 2,8 | 4 |
| 33 Суглинок: |  |  |  |
| а) мягкопластичный без примесей | 1700 |  | 1 |
| б) то же, с примесями гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10% и тугопластичный без примесей | 1700 |  | 1 |
| в) мягкопластичный с примесями более 10%, тугопластичный с примесями до 10%, а также полутведый и твердый без примесей и с примесями до 10% | 1750 |  | 2 |
| г) полутведый и твердый с примесями щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% | 1950 |  | 3 |

Окончание таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 Супесь: |  |  |  |
| а) пластичная без примесей | 1650 |  | 1 |
| б) твердая без примесей, а также пластичная и твердая с примесями щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1650 |  | 1 |
| в) твердая и пластичная с примесями больше 10% | 1850 |  | 2 |
| 35 Торф: |  |  |  |
| а) без древесных корней | 800-1000 |  | 1 |
| б) с древесными корнями толщиной до 30 мм | 850-1100 |  | 2 |
| в) то же, более 30 мм | 900-1200 |  | 2 |
| 36 Трепел: |  |  |  |
| а) низкой прочности | 1550 | до 2,8 | 4 |
| б) малопрочный | 1770 | 2,9-3,5 | 5 |
| 37 Туф | 1100 | 2,9-3,5 | 5 |
| 38 Чернозем и каштановый грунт: |  |  |  |
| а) пластичный | 1300 |  | 1 |
| б) пластичный с корнями кустарника | 1300 |  | 2 |
| в) твердый | 1200 |  | 3 |
| 39 Щебень: |  |  |  |
| а) при размере частиц до 40 мм | 1750 |  | 2 |
| б) при размере частиц до 150 мм | 1950 |  | 3 |
| 40 Шлак: |  |  |  |
| а) котельный рыхлый | 700 |  | 1 |
| б) котельный слежавшийся | 700 |  | 2 |
| в) металлургический выветрившийся |  |  | 3 |
| г) металлургический невыветрившийся | 1500 | до 2,8 | 4 |
| Примечание. Плотность грунта указана в соответствии с ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-85) "Грунты. Классификация". |  |  |  |

1.1.4 Наряду с основными работами, перечень которых приведен в составе работ, в нормах учтены ресурсы на выполнение вспомогательных и сопутствующих работ, к которым относятся:

- крепление горных выработок (шурфов, штолен, камер, рассечек), проходимых для подрыва камерными зарядами в грунтах до 7 группы включительно;

- заправка буров и долот, доставка взрывчатых веществ к месту проведения работ.

1.1.5 В нормах предусмотрено:

- проведение работ на косогорах с уклоном до 30 градусов;

- взрывание при одной обнаженной поверхности (группы 3, 5-10, 19, 21-26, 43);

- взрывание при двух обнаженных поверхностях (группы 4, 11-18, 32-34);

- взрывание с зачисткой дна и откосов выемок (группы 5-10, 19, 23, 24, 26, 43);

- производство работ в необводненных грунтах.

Ресурсы на работы в условиях, отличающихся от указанных выше, следует определять с коэффициентами, приведенными в подразделе 1.3. Нормы группы 19 предназначены для устройства профильных выемок железных и автомобильных дорог.

1.1.6 В нормах групп 23, 24 на массовое взрывание грунтов предусмотрено разрыхление полного профильного объема при одновременном выбросе и сбросе 80 % проектного объема выемки, а в нормах группы 26 - 60 %.

Ресурсы на дробление негабарита и уборку оставшегося разрыхленного грунта (20 % по нормам групп 23, 24 или 40 % по нормам группы 26), следует определять дополнительно по нормам настоящего сборника (в части дробления негабарита) и по нормам ДБН Д.2.2-1  "Земляные работы".

1.1.7 В случаях, предусмотренных проектом, следует дополнительно определять расходы ресурсов на отдельные виды работ и устройства, потребность в которых возникает при проведении буровзрывных работ, а именно:

- устройство укрытий поверхности выемок, площадок, траншей и котлованов для защиты зданий, оборудования, лесонасаждений, сельскохозяйственных угодий, коммуникаций и других сооружений от повреждений при проведении буровзрывных работ;

- устройство полок для размещения бурового оборудования;

- устройство специальных настилов на железнодорожном пути при уширении скальных выемок действующих железных дорог, проведение предусмотренных проектом мер защиты от повреждений зданий, искусственных сооружений, путевых устройств, линий электропередач, связи, автоблокировки, контактной сети и других сооружений, а также на содержание бригад рабочих в дни производства взрывов для уборки с эксплуатируемой дороги, взорванного грунта и устранения возможных повреждений;

- производство водоотлива;

- зачистка бортов и дна выемок и карьеров при применении норм групп 4, 7, 10-18, 32-34;

- укрытие щитами застекленных частей зданий или оборудования;

- устройство укрытий, сооружаемых в стороне от места проведения буровзрывных работ с целью предохранения персонала, непосредственно участвующего в производстве взрывов;

- ликвидация повреждений сооружений и устройтсв, расчистка угодий и земельных участков от скального грунта после взрыва.

1.1.8 При уборке взорванного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 4,6 м3 или бульдозером ресурсы на дробление негабаритов следует определять по нормам групп 27 - 31 независимо от их объема в разрыхленном грунте. При уборке взорванного грунта экскаватором с ковшом вместимостью больше 4,6 м3 ресурсы на дробление негабарита учитывать не следует.

В случае использования разрыхленного грунта для сооружения насыпей железных и автомобильных дорог ресурсы на дробление негабаритов следует определять по нормам для экскаватора с ковшом вместимостью до 1,25 м3.

В случае необходимости получения разрыхленного грунта с фракциями размером не более 0,2 м ресурсы на дополнительное дробление негабаритов следует определять по нормам группы 35.

1.1.9 Ресурсы на разрыхление мерзлых и моренных грунтов в траншеях шириной до 3 м и котлованах площадью до 25 м2 следует определять по нормам групп 5-10.

1.1.10 Указанный в настоящем сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1 Объем грунтов, предназначенных к разрыхлению, следует определять в естественном залегании на основании проектных данных с разделением по группам грунтов и по способам производства работ.

1.2.2 Объем грунтов, предназначенных к массовому выбросу (сбросу), следует определять по проектному очертанию выемки с разделением грунтов по группам. Если в поперечном сечении грунт одной группы составляет не менее 75 %, весь объем грунта принимается по одной группе крепости.

1.2.3 Объем работ по зачистке бортов и дна выемок и карьеров, если это предусмотрено проектом, следует принимать по таблице 2. При рыхлении грунтов в котлованах и выемках с оставлением, согласно проекту, защитного слоя объем подчистных работ следует определять в пределах профильного объема выемки, при разрыхлении грунтов без оставления защитного слоя объем подчистных работ следует определять сверх профильного объема.

Таблица 2

| Способ проведения работ | Объем работ по зачистке в % от профильного объема выемки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | группа грунтов |  |  |  |  |
|  | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9-11 |
| Шпуровыми зарядами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Скваженными зарядами | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Камерными зарядами | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |

1.2.4 Объем работ по корчеванию пней взрывным способом следует определять исходя из среднего диаметра пней.

1.2.5 Выполненные объемы работ при взрывах на выброс или сброс определяются в плотном теле по полныму профильному объемому грунта в выемке.

1.2.6 Невыброшенным или несброшенным при массовом подрыве следует считать объем грунта, который расположен в пределах проектного очерчивания траншеи, канала, котлована и другой выемки.

Для определения в плотном теле объема грунта, оставшегося в пределах проектного очерчивания выемки, следует применять коэффициенты:

- 0,83 - для грунтов 1-3 групп;

- 0,75 - для грунтов 4-11 групп.

## 1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметных нормам

Таблица 3 - Коэффициенты к ресурсным элементным сметных нормам

| Условия применения | Номера групп (норм) | Коэффициенты к нормам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | затрат труда рабочих-строителей | времени эксплуатации машин | расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Взрывание в условиях обводненных грунтов: |  |  |  |  |
| 1 3.1 4-7 групп | 3-24, 26, 43 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| 1.3.2 8-9 групп | 3-24, 26, 43 | 1,1 | 1.1 | 1,4 |
| 1.3.3 10-11 групп | 3-24, 26, 43 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
| 1.3.4 Взрывные работы с одной обнаженной поверхностью (в выемках, в забоях на косогорах, а также во всех случаях, когда шпуры или скважины распаложены в три и более рядов) | 4, 11-18, 32-34 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.3.5 Взрывание на горных склонах с уклоном более 30 град. | 3,26,32-34, 43 | 1,25 | - | - |
| 1 3.6 Дробление негабаритов при пользовании нормами групп 5-10, а также нормами 3-4, 11- 18, 32-34 для условий взрывания при одной обнаженной поверхности | 27-29 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.3.7 Дробление негабаритов при разрыхлении грунтов в условиях, предусмотренных группой 19 | 28-29 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.3. 8 Взрывание на выброс в оплывающих грунтах Взрывание в условиях строительства вторых железнодорожных путей на участках интенсивного движения поездов. Чтсло пар поездов, проходящих в сутки: | 23-26 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 1.3.9 от 7 до 18 | 3-20, 27-29, 32-35, 43 | 1,15 | 1,15 | - |
| 1.3.10 от 19 до 36 | 3-20,27-29, 32-35, 43 | 1,35 | 1,35 | - |
| 1.3.11 более 36 | 3-20,27-29, 32-35, 43 | 1,5 | 1,5 | - |
| Взрывание на участках уширения полотна автомобильных дорог.Число автомобилей, проходящих в час: |  |  |  |  |
| 1.3.12 до 30 | 3-20,27-29, 32-35 | 1,05 | 1,05 | - |
| 1.3.13 более 30 | 3-20, 27-29, 32-35 | 1,1 | 1,1 | - |
| 1.3.14 Разрыхление скальных грунтов при уборке их экскаватором с ковшом вместимостью более 4,6 м3 на горновскрышных работах | 11-17 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1.3.15 Разрыхление скальных грунтов в выемках, когда проектом предусмотренна отработка откосов методом контурного взрывания | 19 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 1.3.16 Разрыхление скальных грунтов при уширении вновь сооружаемой выемки за пределы ее проектного очертания с целью получения разрыхленного скального материала | 19 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1.3.17 Разрыхление скальных грунтов в притрассовых карьерах (резервах) | 19 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Обработка откосов выемок способом контурного взрывания при бурении вертикальных скважин в грунтах: |  |  |  |  |
| 1.3.18 5-6 групп | 20 | 0,85 | 0,85 | - |
| 1.3.19 7-8 групп | 20 | 0,9 | 0,9 | - |
| 1.3.20 9-11 групп | 20 | 0,95 | 0,95 | - |
| Взрывание грунтов на выброс и сброс при глубине выемки: |  |  |  |  |
| 1.3.21 от 25 до 50 м | 24,26 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 1.3.22 от 50 до 75 м | 24,26 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 1.3.23 более 75 м | 24,26 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.24 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при бурении установками УГБ-50 м | 9-13 | 1,75 | 0,92 | - |
| Разрыхление сезонномерзлых грунтов при высоте уступа: |  |  |  |  |
| 1.3.25 до 1 м | 34 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.26 более 1 м до 3 м | 34 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

# 2 Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами

### Группа 3 	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м [планировка поверхности]

Состав работ: 	1. Бурение шпуров. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м [планировка поверхности], группа грунтов:

    - 4-5

    - 6-7

    - 8

    - 9

    - 10

    - 11

Таблица 4 - Группа 3 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-3 1 | 3-3 2 | 3-3 3 | 3-3 4 | 3-3 5 | 3-3 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 40,91 | 57,74 | 89,95 | 110,29 | 159,33 | 216,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 |
|  | # Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 |
|  | Грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 0,02 | 0,08 | 1,34 | 2,03 | 5,75 | 10,83 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 16,2 | 28,59 | 56,05 | 74,13 | 119,78 | 172,89 |
|  | # Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,002 | 0,008 | 0,134 | 0,203 | 0,375 | 1,083 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,28 | 1,86 | 8,32 | 12,2 | 22,8 | 52,5 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, | шт | 0,227 | 0,592 | 1,257 | 1,714 | 2,857 | 4,35 |
|  | диаметр 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0525 | 0,057 | 0,0712 | 0,075 | 0,0788 | 0,0825 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0175 | 0,019 | 0,0238 | 0,025 | 0,0262 | 0,0275 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0424 | 0,0424 | 0,0436 | 0,0436 | 0,045 | 0,045 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,32 | 0,353 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,007 | 0,152 | 3,68 | 5,6 | 15,6 | 29,4 |

### Группа 4 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 0,5 до 1 м

Состав работ: 	1. Бурение шпуров. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов:

3-4-1		4-5

3-4-2 		6-7

3-4-3 		8

3-4-4 		9

3-4-5 		10

3-4-6 		11

Таблица 5 - Группа 4 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-4 1 | 3-4 2 | 3-4 3 | 3-4 4 | 3-4 5 | 3-4 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 20,9 | 25,99 | 34,13 | 40,34 | 50,51 | 63,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |

Окончание таблицы 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-4 1 | 3-4 2 | 3-4 3 | 3-4 4 | 3-4 5 | 3-4 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 0,01 | 0,03 | 0,36 | 0,55 | 1,3 | 2,32 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 11,98 | 16,84 | 24,63 | 30,51 | 40,23 | 52,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,001 | 0,003 | 0,036 | 0,055 | 0,13 | 0,232 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,12 | 0,67 | 2,26 | 3,31 | 5,13 | 11,2 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,056 | 0,118 | 0,118 | 0,256 | 0,353 | 0,512 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0244 | 0,0319 | 0,0368 | 0,0405 | 0,0465 | 0,0502 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0081 | 0,0106 | 0,0122 | 0,0135 | 0,0155 | 0,0168 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0212 | 0,0212 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0225 | 0,0225 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,003 | 0,055 | 1 | 1,522 | 3,51 | 6,3 |

### Группа 5 	Разрыхление скальных грунтов в траншеях шириной по дну до 1,5 м

Состав работ: 	1. Бурение шпуров. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление скальных грунтов в траншеях шириной по  дну до 1,5 м, группа грунтов:

3-5-1 		4-5

3-5-2 		6-7

3-5-3 		8

3-5-4 		9

3-5-5 		10

3-5-6 		11

Таблица 6 - Группа 5 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-5 1 | 3-5 2 | 3-5 3 | 3-5 4 | 3-5 5 | 3-5 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 71,75 | 99,44 | 151,42 | 198,88 | 263,29 | 389,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,44 | 0,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,44 | 0,51 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 0,03 | 0,1 | 1,46 | 2,5 | 6,41 | 13,53 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 33,56 | 54,58 | 98,08 | 137,86 | 198,88 | 308,49 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,003 | 0,01 | 0,146 | 0,25 | 0,641 | 1,353 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,34 | 2,18 | 9,02 | 14,9 | 25,4 | 65,6 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,156 | 0,382 | 0,748 | 1,156 | 1,745 | 2,985 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,148 | 0,162 | 0,182 | 0,201 | 0,264 | 0,288 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,049 | 0,054 | 0,061 | 0,067 | 0,088 | 0,096 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,005 | 0,006 | 0,0065 | 0,007 | 0,0075 | 0,008 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,352 | 0,412 | 0,485 | 0,546 | 0,612 | 0,684 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,009 | 0,179 | 3,99 | 6,878 | 17,355 | 36,75 |

### Группа 6	 Разрыхление скальных грунтов в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м

Состав работ: 	1. Бурение шпуров. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление скальных грунтов в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов:

3-6-1 		4-5

3-6-2 		6-7

3-6-3 		8

3-6-4 		9

3-6-5 		10

3-6-6 		11

Таблица 7 - Группа 6 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-6 1 | 3-6 2 | 3-6 3 | 3-6 4 | 3-6 5 | 3-6 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 22,83 | 39,78 | 82,38 | 108,37 | 142,38 | 202,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08 | 0,11 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,08 | 0,11 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,29 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 0,01 | 0,05 | 0,94 | 1,57 | 3,81 | 7,63 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе | маш-ч | 14,24 | 27,8 | 62,71 | 86,56 | 118,65 | 174,02 |
|  | от передвижных компрессорных станций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,001 | 0,005 | 0,094 | 0,157 | 0,381 | 0,763 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,15 | 1,11 | 5,77 | 9,39 | 15,1 | 37 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, | шт | 0,066 | 0,194 | 0,479 | 0,726 | 1,039 | 1,683 |
|  | диаметр 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0529 | 0,078 | 0,14 | 0,15 | 0,163 | 0,176 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0176 | 0,026 | 0,047 | 0,05 | 0,054 | 0,059 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0168 | 0,033 | 0,046 | 0,053 | 0,062 | 0,066 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы | 1000шт | 0,07 | 0,095 | 0,147 | 0,159 | 0,171 | 0,186 |
|  | короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,004 | 0,091 | 2,553 | 4,322 | 10,335 | 20,72 |

### Группа 7 	Разрыхление скальных грунтов в котлованах площадью до 25 м2

Состав работ: 	1. Бурение шпуров. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление скальных грунтов в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов:

3-7-1 		4-5

3-7-2 		6-7

3-7-3 		8

3-7-4 		9

3-7-5 		10

3-7-6 		11

Таблица 8 - Группа 7 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-7 1 | 3-7 2 | 3-7 3 | 3-7 4 | 3-7 5 | 3-7 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 17,97 | 34,92 | 59,1 | 77,18 | 103,51 | 145,77 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,21 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 0,01 | 0,05 | 0,66 | 1,08 | 2,7 | 2,82 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе | маш-ч | 11,2 | 23,05 | 43,84 | 59,89 | 83,96 | 123,17 |
|  | от передвижных компрессорных станций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,001 | 0,009 | 0,066 | 0,108 | 0,27 | 0,282 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,12 | 0,92 | 4,03 | 6,5 | 10,7 | 26,3 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, | шт | 0,052 | 0,161 | 0,334 | 0,503 | 0,737 | 1,197 |
|  | диаметр 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0506 | 0,0749 | 0,0945 | 0,106 | 0,117 | 0,13 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0168 | 0,025 | 0,0315 | 0,035 | 0,039 | 0,044 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,015 | 0,0278 | 0,041 | 0,0475 | 0,0545 | 0,0595 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,041 | 0,0582 | 0,0762 | 0,0845 | 0,0932 | 0,101 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,03 | 0,076 | 1,782 | 2,992 | 7,332 | 14,735 |

# 3 Разрыхления скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях и котлованах

### Группа 9 	Разрыхление скальных грунтов в траншеях шириной по дну до 3 м

Состав работ: 	1. Бурение скважин. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка скважин. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание зарядов.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление скальных грунтов в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов:

3-9-1 		4-5

3-9-2 		6-7

3-9-3 		8

3-9-4 		9

3-9-5 		10

3-9-6 		11

Таблица 9 - Группа 9 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-9 1 | 3-9 2 | 3-9 3 | 3-9 4 | 3-9 5 | 3-9 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 16,39 | 23,96 | 36,61 | 47,35 | 60,34 | 79,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,24 | 0,31 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 0,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,24 | 0,31 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 0,46 |
| 210-0502 | Машины и станки ударно-вращательного бурения самоходные при работе от передвижных компрессоров, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 125 мм | маш-ч | 9,43 | 15,7 | 26,7 | 36,3 | 51,87 | 73,7 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | - | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,11 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | - | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,011 |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 0,16 | 0,4 | 1,06 | 2,17 | 3,5 | 4,93 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 0,06 | 0,16 | 0,31 | 0,47 | 0,69 | 1,06 |
| 119-0200 | Штанга, тип БТС-2 | шт | 0,06 | 0,14 | 0,28 | 0,76 | 1,36 | 2,17 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0742 | 0,093 | 0,11 | 0,118 | 0,134 | 0,142 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0248 | 0,031 | 0,037 | 0,04 | 0,044 | 0,047 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,098 | 0,1 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,228 | 0,406 | 0,716 | 0,97 | 1,288 | 1,879 |

### Группа 10 	Разрыхление скальных грунтов в котлованах площадью 25 м2

Состав работ:	1. Бурение скважин. 2. Подготовка взрывчатых материалов. З. Зарядка и забойка скважин. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание зарядов.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление скальных грунтов в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов:

3-10-1	 	4-5

3-10-2 	 	6

3-10-3 	 	7

3-10-4 	 	8

3-10-5 	 	9

3-10-6 	 	10

3-10-7   	11

Таблица 10 - Группа 10 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-10 1 | 3-10 2 | 3-10 3 | 3-10 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 14,8 | 20 | 31,53 | 53,79 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,24 | 0,32 | 0,44 | 0,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,24 | 0,32 | 0,44 | 0,7 |

Окончание таблицы 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-10 1 | 3-10 2 | 3-10 3 | 3-10 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 210-0502 | Машины и станки ударно-вращательного бурения самоходные при работе от передвижных компрессоров, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 125 мм | маш-ч | 7,47 | 11,86 | 22,26 | 42,83 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 0,08 | 0,16 | 0,54 | 1,22 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 0,05 | 0,1 | 0,27 | 0,48 |
| 119-0200 | Штанга, тип БТС-2 | шт | 0,08 | 0,16 | 0,33 | 0,85 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,039 | 0,0675 | 0,099 | 0,152 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,013 | 0,0225 | 0,033 | 0,05 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,034 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,193 | 0,2 | 0,247 | 0,299 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,031 |

Таблица 11 - Группа 10 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-10 5 | 3-10 6 | 3-10 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 77,97 | 133,34 | 215,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,77 | 0,88 | 0,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,77 | 0,88 | 0,95 |
| 210-0502 | Машины и станки ударно-вращательного бурения самоходные при работе от передвижных компрессоров, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 125 мм | маш-ч | 67,01 | 123,17 | 209,05 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 1,66 | 3,28 | 4,66 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 0,77 | 1,22 | 1,84 |
| 119-0200 | Штанга, тип БТС-2 | шт | 1,69 | 3,23 | 5,17 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,176 | 0,203 | 0,229 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,058 | 0,068 | 0,076 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,299 | 0,307 | 0,307 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,031 | 0,031 | 0,031 |

# 4 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами

### Группа 11 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 1 до 2 м [диаметр скважин 105 мм]

Состав работ: 	1. Бурение скважин. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка скважин. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание зарядов.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 1 до 2 м [диаметр скважин 105 мм], группа грунтов:

3-11-1 		4-5

3-11-2 		6

3-11-3 		7

3-11-4 		8

3-11-5 		9

3-11-6 		10

3-11-7 		11

Таблица 12 - Группа 11 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-11 1 | 3-11 2 | 3-11 3 | 3-11 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,51 | 10,53 | 14,01 | 19,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 |
| 210-0502 | Машины и станки ударно-вращательного бурения самоходные при работе от передвижных компрессоров, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 125 мм | маш-ч | 6,07 | 10,02 | 14,35 | 21,47 |

Окончание таблицы 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-11 1 | 3-11 2 | 3-11 3 | 3-11 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 0,05 | 0,1 | 0,17 | 0,33 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 0,04 | 0,11 | 0,17 | 0,27 |
| 119-0200 | Штанга, тип БТС-2 | шт | 0,07 | 0,13 | 0,21 | 0,45 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0386 | 0,0524 | 0,0568 | 0,065 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0128 | 0,0174 | 0,0189 | 0,0216 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,14 | 0,142 | 0,142 | 0,145 |
| 1112-0023 | Пиротехнические реле КЗДШ-69 | 1000шт | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,016 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

Таблица 13 - Группа 11 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-11 5 | 3-11 6 | 3-11 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 28,14 | 40 | 53,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,16 | 0,23 | 0,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,16 | 0,23 | 0,36 |
| 210-0502 | Машины и станки ударно-вращательного бурения самоходные при работе от передвижных компрессоров, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 125 мм | маш-ч | 32,34 | 47,88 | 75,54 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 1,02 | 2,04 | 3,42 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 0,48 | 0,76 | 1,35 |
| 119-0200 | Штанга, тип БТС-2 | шт | 1,05 | 2,01 | 3,79 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0711 | 0,0818 | 0,0938 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0237 | 0,0272 | 0,0312 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,165 | 0,188 | 0,204 |
| 1112-0023 | Пиротехнические реле КЗДШ-69 | 1000шт | 0,018 | 0,021 | 0,023 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

### Группа 12 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 2 до 4 м [диаметр скважин 105 мм]

Состав работ: 	1. Бурение скважин. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка скважин. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание зарядов.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 2 до 4 м [диаметр скважин 105 мм], группа грунтов:

3-12-1	 	4

3-12-2		5

3-12-3		6

3-12-4		7

3-12-5		8

3-12-6		9

3-12-7		10

3-12-8		11

Таблица 14 - Группа 12 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-12 1 | 3-12 2 | 3-12 3 | 3-12 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,04 | 7 | 9,32 | 12,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| 210-0502 | Машины и станки ударно-вращательного бурения самоходные при работе от передвижных компрессоров, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 125 мм | маш-ч | 4,07 | 5,17 | 6,99 | 10,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |

Окончание таблицы 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-12 1 | 3-12 2 | 3-12 3 | 3-12 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,08 |
| 119-0200 | Штанга, тип БТС-2 | шт | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,09 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0375 | 0,0375 | 0,051 | 0,0562 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0125 | 0,0125 | 0,017 | 0,0188 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,04 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,1 | 0,1 | 0,17 | 0,25 |

Таблица 15 - Группа 12 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-12 5 | 3-12 6 | 3-12 7 | 3-12 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 17,4 | 24,9 | 35,4 | 47,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 |
| 210-0502 | Машины и станки ударно-вращательного бурения самоходные при работе от передвижных компрессоров, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 125 мм | маш-ч | 15,2 | 22,9 | 33,9 | 46,4 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,08 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,001 | 0,002 | 0,006 | 0,008 |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 0,15 | 0,45 | 0,94 | 1,33 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 0,12 | 0,21 | 0,35 | 0,53 |
| 119-0200 | Штанга, тип БТС-2 | шт | 0,21 | 0,46 | 0,92 | 1,48 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0622 | 0,069 | 0,0772 | 0,0832 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0208 | 0,023 | 0,0258 | 0,0278 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,06 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,39 | 0,59 | 0,88 | 1,29 |

### Группа 13 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 4 до 15 м [диаметр скважин 105 мм]

Состав работ: 	1. Бурение скважин. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка скважин. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание зарядов.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 4 до 15 м [диаметр скважин 105 мм], группа грунтов:

3-13-1 		4

3-13-2 		5

3-13-3 		6

3-13-4 		7

3-13-5 		8

3-13-6 		9

3-13-7 		10

3-13-8 		11

Таблица 16 - Группа 13 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-13 1 | 3-13 2 | 3-13 3 | 3-13 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2 | 2,48 | 3,27 | 4,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| 210-0502 | Машины и станки ударно-вращательного бурения самоходные при работе от передвижных компрессоров, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 125 мм | маш-ч | 0,9 | 1,27 | 1,81 | 3,25 |

Окончание таблицы 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-13 1 | 3-13 2 | 3-13 3 | 3-13 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | - | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип ГИ 05-2.6 | шт | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 119-0200 | Штанга, тип БТС-2 | шт | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0221 | 0,0266 | 0,033 | 0,036 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0074 | 0,0089 | 0,011 | 0,012 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,026 | 0,027 | 0,033 | 0,038 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,013 | 0,0135 | 0,0165 | 0,019 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,00245 | 0,00265 | 0,003 | 0,00335 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,09 |

Таблица 17 - Группа 13 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-13 5 | 3-13 6 | 3-13 7 | 3-13 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,92 | 9,75 | 13,4 | 19,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа[6 ат], подача 0,5 м3/мин | маш-ч | 5,22 | 8,85 | 12,77 | 22,83 |
| 210-0502 | Машины и станки ударно-вращательного бурения самоходные при работе от передвижных компрессоров, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 125 мм | маш-ч | 5,22 | 8,85 | 12,77 | 22,83 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | - | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 0,06 | 0,17 | 0,34 | 0,51 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,2 |
| 119-0200 | Штанга, тип БТС-2 | шт | 0,08 | 0,17 | 0,33 | 0,57 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0409 | 0,0439 | 0,0484 | 0,0518 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0136 | 0,0146 | 0,0161 | 0,0172 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,042 | 0,05 | 0,056 | 0,058 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,021 | 0,0245 | 0,028 | 0,029 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,00405 | 0,0047 | 0,005 | 0,00505 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,15 | 0,28 | 0,32 | 0,49 |

### Группа 14 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 4 до 15 м [диаметр скважин 214 мм]

Состав работ: 	1. Бурение скважин. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка скважин. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание зарядов.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 4 до 15 м [диаметр скважин 214 мм], группа грунтов:

3-14-1 		4

3-14-2 		5

3-14-3 		6

3-14-4 		7

3-14-5 		8

3-14-6 		9

3-14-7 		10

3-14-8 		11

Таблица 18 - Группа 14 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-14 1 | 3-14 2 | 3-14 3 | 3-14 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,75 | 0,95 | 1,16 | 1,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |

Окончание таблицы 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-14 1 | 3-14 2 | 3-14 3 | 3-14 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| 210-0515 | Машины шарошечного бурения на гусеничному ходу, глубина бурения 36 м, диаметр скважин 215 мм | маш-ч | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0031 | Долота трехшарошечные, тип Ш215.9МСЗ-ГН | шт | 0,002 | 0,004 | 0,01 | 0,01 |
| 119-0194 | Став буровой, тип 2СБШ-200Н [6 штанг] | шт | 0,001 | 0,003 | 0,01 | 0,01 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,94 | 1,29 | 1,52 | 1,87 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0218 | 0,0262 | 0,0308 | 0,0352 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0072 | 0,0088 | 0,0102 | 0,0118 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0162 | 0,0166 | 0,02 | 0,024 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,0081 | 0,0083 | 0,01 | 0,012 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,00029 | 0,0004 | 0,00047 | 0,00058 |

Таблица 19 - Группа 14 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-14 5 | 3-14 6 | 3-14 7 | 3-14 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,01 | 3,04 | 4,71 | 6,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 210-0515 | Машины шарошечного бурения на гусеничному ходу, | маш-ч | 0,66 | 0,99 | 1,92 | 2,67 |
|  | глубина бурения 36 м, диаметр скважин 215 мм |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0031 | Долота трехшарошечные, тип Ш215.9МСЗ-ГН | шт | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,13 |
| 119-0194 | Став буровой, тип 2СБШ-200Н [6 штанг] | шт | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,14 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 2,2 | 2,36 | 2,52 | 2,61 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0405 | 0,0435 | 0,048 | 0,051 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0135 | 0,0145 | 0,016 | 0,017 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,027 | 0,0332 | 0,041 | 0,047 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,0135 | 0,0166 | 0,02 | 0,0235 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,00068 | 0,00073 | 0,00078 | 0,00081 |

### Группа 15 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 8 до 15 м [диаметр скважин 243 мм]

Состав работ: 	1. Бурение скважин. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка скважин. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание зарядов.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 8 до 15 м [диаметр скважин 243 мм], группа грунтов:

3-15-1 		4

3-15-2 		5

3-15-3 		6

3-15-4 		7

3-15-5 		8

3-15-6 		9

3-15-7 		10

3-15-8 		11

Таблица 20 - Группа 15 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-15 1 | 3-15 2 | 3-15 3 | 3-15 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,55 | 0,66 | 0,79 | 0,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| 210-0516 | Машины шарошечного бурения на гусеничному ходу, глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш-ч | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,23 |

Окончание таблицы 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-15 1 | 3-15 2 | 3-15 3 | 3-15 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0034 | Долота трехшарошечные, тип Ш244.5 С-ГНУ-1 | шт | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,01 |
| 119-0194 | Став буровой, тип 2СБШ-200Н [6 штанг] | шт | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,01 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,91 | 1,1 | 1,33 | 1,77 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0218 | 0,0262 | 0,0308 | 0,0352 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0072 | 0,0088 | 0,0102 | 0,0118 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0155 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,0072 | 0,0081 | 0,0098 | 0,0116 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,00028 | 0,00034 | 0,00041 | 0,00055 |

Таблица 21 - Группа 15 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-15 5 | 3-15 6 | 3-15 7 | 3-15 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,99 | 1,06 | 1,18 | 3,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 210-0516 | Машины шарошечного бурения на гусеничному ходу, глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш-ч | 0,42 | 0,64 | 1,03 | 1,79 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0034 | Долота трехшарошечные, тип Ш244.5 С-ГНУ-1 | шт | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,09 |
| 119-0194 | Став буровой, тип 2СБШ-200Н [6 штанг] | шт | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,12 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 1,87 | 2,26 | 2,33 | 2,55 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0405 | 0,0435 | 0,048 | 0,051 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0135 | 0,0145 | 0,016 | 0,017 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,026 | 0,0322 | 0,039 | 0,046 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий ЭД-КЗ | км | 0,013 | 0,0161 | 0,019 | 0,0225 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие | 1000шт | 0,00058 | 0,0007 | 0,00072 | 0,00079 |

# 5 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах

### Группа 16 	Разрыхление скальных грунтов в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м

Состав работ: 	1. Бурение скважин. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка скважин. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание зарядов.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление скальных грунтов в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м [диаметр скважин 160 мм], группа грунтов:

3-16-1 		4

3-16-2 		5

3-16-3 		6

3-16-4 		7

3-16-5 		8

3-16-6 		9

3-16-7 		10

Таблица 22 - Группа 16 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-16 1 | 3-16 2 | 3-16 3 | 3-16 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,71 | 2,71 | 2,94 | 3,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,51 | 1,87 | 2,7 | 4,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,17 |
| 205-0201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давление 800 кПа [8 ат], подача 10 м3/мин, | маш-ч | 1,45 | 1,8 | 2,6 | 4,28 |
| 210-0508 | Машины шарошечного бурения на базе трактора мощностью 118 кВт[160 л.с.], глубина бурения 32 м, диаметр скважин 160 мм | маш-ч | 1,45 | 1,8 | 2,6 | 4,28 |

Окончание таблицы 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-16 1 | 3-16 2 | 3-16 3 | 3-16 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0020 | Долота трехшарошечные, тип Ш1460К-ЦВ | шт | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,19 |
| 119-0197 | Штанга буровая, тип БТС-150 | шт | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,051 | 0,051 | 0,0548 | 0,0638 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,017 | 0,017 | 0,0182 | 0,0212 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,0393 | 0,0393 | 0,0423 | 0,0487 |
| 1112-0023 | Пиротехнические реле КЗДШ-69 | 1000шт | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |

Таблица 23 - Группа 16 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-16 5 | 3-16 6 | 3-16 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,76 | 4,18 | 4,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,43 | 15,25 | 28,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,28 | 0,56 | 1,08 |
| 205-0201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, | маш-ч | 7,15 | 14,69 | 27,91 |
|  | давление 800 кПа [8 ат], подача 10 м3/мин |  |  |  |  |
| 210-0508 | Машины шарошечного бурения на базе трактора мощностью 118 кВт[160 л.с.], глубина бурения 32 м, диаметр скважин 160 мм | маш-ч | 7,15 | 14,69 | 27,91 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 119-0020 | Долота трехшарошечные, тип Ш1460К-ЦВ | шт | 0,4 | 0,81 | 1,52 |
| 119-0197 | Штанга буровая, тип БТС-150 | шт | 0,11 | 0,21 | 0,38 |
| 1112-0002 | Аммонит ИN6 ЖВ порошком | т | 0,0698 | 0,0758 | 0,0825 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0232 | 0,0252 | 0,0275 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,0522 | 0,0569 | 0,0615 |
| 1112-0023 | Пиротехнические реле КЗДШ-69 | 1000шт | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |

### Группа 17 	Разрыхление скальных грунтов в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м

Состав работ: 	1. Бурение скважин. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка скважин. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание зарядов.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление скальных грунтов в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м [диаметр скважин 160 мм], группа грунтов:

3-17-1 		4

3-17-2 		5

3-17-3 		6

3-17-4 		7

3-17-5 		8

3-17-6 		9

3-17-7 		10

Таблица 24 - Группа 17 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-17 1 | 3-17 2 | 3-17 3 | 3-17 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,07 | 1,23 | 1,49 | 1,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,41 | 0,6 | 0,92 | 1,59 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| 205-0201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа [8 ат], подача 10 м3/мин | маш-ч | 0,4 | 0,58 | 0,89 | 1,53 |
| 210-0508 | Машины шарошечного бурения на базе трактора мощностью 118 кВт [160 л.с.], глубина бурения 32 м, диаметр скважин 160 мм | маш-ч | 0,4 | 0,58 | 0,89 | 1,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0020 | Долота трехшарошечные, тип Ш1460К-ЦВ | шт | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 |
| 119-0197 | Штанга буровая, тип БТС-150 | шт | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,033 | 0,039 | 0,0442 | 0,0532 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,011 | 0,013 | 0,0148 | 0,0178 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,013 | 0,0145 | 0,0205 | 0,0246 |
| 1112-0023 | Пиротехнические реле КЗДШ-69 | 1000шт | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |

Таблица 25 - Группа 17 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-17 5 | 3-17 6 | 3-17 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,1 | 2,31 | 2,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,78 | 5,62 | 10,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,1 | 0,2 | 0,41 |
| 205-0201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа [8 ат], подача 10 м3/мин | маш-ч | 2,68 | 5,42 | 10,43 |
| 210-0508 | Машины шарошечного бурения на базе трактора мощностью 118 кВт[160 л.с.], глубина бурения 32 м, диаметр скважин 160 мм | маш-ч | 2,68 | 5,42 | 10,43 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 119-0020 | Долота трехшарошечные, тип Ш1460К-ЦВ | шт | 0,15 | 0,3 | 0,57 |
| 119-0197 | Штанга буровая, тип БТС-150 | шт | 0,04 | 0,08 | 0,14 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0622 | 0,0698 | 0,078 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0208 | 0,0232 | 0,026 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,028 | 0,0292 | 0,0323 |
| 1112-0023 | Пиротехнические реле КЗДШ-69 | 1000шт | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |

# 6 Разрыхление моренных, аллювиальный, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м

### Группа 18 	Разрыхление моренных, аллювиальный, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м

Состав работ: 	1. Бурение скважин. 2. Подготовка взрывчатых материалов. З. Зарядка и забойка скважин. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление моренных, аллювиальный, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м, группа грунтов:

3-18-1 		4

3-18-2 		5

3-18-3 		6

3-18-4 		7

Таблица 26 - Группа 18 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-18 1 | 3-18 2 | 3-18 3 | 3-18 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,83 | 7,39 | 9,72 | 12,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,41 | 2,02 | 3,07 | 5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,16 | 0,18 | 0,25 | 0,33 |
| 205-0201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа [8 ат], подача 10 м3/мин | маш-ч | 1,25 | 1,84 | 2,82 | 4,67 |
| 210-0508 | Машины шарошечного бурения на базе трактора мощностью 118 кВт [160 л.с.], глубина бурения 32 м, диаметр скважин 160 мм | маш-ч | 1,25 | 1,84 | 2,82 | 4,67 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0020 | Долота трехшарошечные, тип Ш1460К-ЦВ | шт | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,26 |
| 119-0021 | Долота трехшарошечные, тип Ш1460К-ПВ | шт | 0,08 | 0,15 | 0,39 | 0,71 |
| 119-0197 | Штанга буровая, тип БТС-150 | шт | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,03 | 0,0338 | 0,0375 | 0,0412 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,01 | 0,0112 | 0,0125 | 0,0138 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,03 | 0,032 | 0,035 | 0,035 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,00385 | 0,0044 | 0,00495 | 0,00495 |

# 7 Разрыхление скальных грунтов в выемках

### Группа 19	Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности

Состав работ: 	1. Бурение скважин. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка скважин. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание. 6. Зачистка откосов и дна выемки.

Измеритель: 	100 м3 проектного объема выемки

Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов:

3-19-1 		4-5

3-19-2 		6

3-19-3 		7

3-19-4 		8

3-19-5 		9

3-19-6 		10

3-19-7 		11

Таблица 27 - Группа 19 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-19 1 | 3-19 2 | 3-19 3 | 3-19 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,91 | 6,81 | 9,5 | 14,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4 | 4 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,08 | 1,97 | 2,82 | 4,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,16 | 0,23 | 0,25 | 0,28 |
| 205-0201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа [8 ат], подача 10 м3/мин | маш-ч | 0.92 | 1,74 | 2,57 | 4,11 |
| 210-0508 | Машины шарошечного бурения на базе трактора мощностью 118 кВт [160 л.с.], глубина бурения 32 м, диаметр скважин 160 мм | маш-ч | 0,92 | 1,74 | 2,57 | 4,11 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | - | - | 0,01 | 0,08 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 0,29 | 0,94 | 1,68 | 3,37 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | - | - | 0,001 | 0,008 |
| 119-0020 | Долота трехшарошечные, тип Ш1460К-ЦВ | шт | - | - | - | 0,23 |
| 119-0021 | Долота трехшарошечные, тип Ш1460К-ПВ | шт | 0,06 | 0,18 | 0,35 | - |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,5 |
| 119-0197 | Штанга буровая, тип БТС-150 | шт | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0506 | 0,0697 | 0,078 | 0,087 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0168 | 0,0232 | 0,026 | 0,029 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,0173 | 0,0211 | 0,0228 | 0,0238 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0068 | 0,0132 | 0,0197 | 0,0244 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,221 |

Таблица 28 - Группа 19 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-19 5 | 3-19 6 | 3-19 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 24 | 38,4 | 41,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,51 | 14,7 | 15,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,31 | 0,35 | 0,37 |
| 205-0201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа [8 ат], подача 10 м3/мин | маш-ч | 8,2 | 14,35 | 15,14 |
| 210-0508 | Машины шарошечного бурения на базе трактора мощностью 118 кВт[160 л.с.], глубина бурения 32 м, диаметр скважин 160 мм | маш-ч | 8,2 | 14,35 | 15,14 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 0,14 | 0,4 | 0,76 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 5,19 | 8,38 | 12,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,014 | 0,04 | 0,076 |
| 119-0020 | Долота трехшарошечные, тип Ш1460К-ЦВ | шт | 0,45 | 0,53 | 0,78 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,85 | 1,6 | 3,68 |
| 119-0197 | Штанга буровая, тип БТС-150 | шт | 0,11 | 0,2 | 0,2 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0952 | 0,11 | 0,115 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0318 | 0,037 | 0,038 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,0252 | 0,029 | 0,0296 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0298 | 0,0319 | 0,034 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,392 | 1,092 | 2,058 |

# 8 Обработка откосов выемок в скальных грунтах

### Группа 20 	Обработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания

Состав работ: 	1. Бурение скважин. 2. Изготовление рассредоточенных зарядов. 3. Зарядка и забойка скважин. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание.

Измеритель: 	100 м2 поверхности откоса

Обработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов:

3-20-1 		5

3-20-2 		6

3-20-3 		7

3-20-4 		8

3-20-5 		9

3-20-6 		10

3-20-7 		11

Таблица 29 - Группа 20 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-20 1 | 3-20 2 | 3-20 3 | 3-20 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,19 | 18,42 | 17,29 | 18,31 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,9 | 1,14 | 1,4 | 1,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,9 | 1,14 | 1,4 | 1,79 |
| 210-0502 | Машины и станки ударно-вращательного бурения самоходные при работе от передвижных компрессоров, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 125 мм | маш-ч | 30,06 | 40 | 59,21 | 84,64 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1374 | Шпагат бумажный | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| 112-0070 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 0,15 | 0,22 | 0,46 | 0,83 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 0,14 | 0,27 | 0,46 | 0,68 |
| 119-0200 | Штанга, тип БТС-2 | шт | 0,21 | 0,32 | 0,57 | 1,14 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,03 | 0,03 | 0,044 | 0,044 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,01 | 0,01 | 0,0146 | 0,0146 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,01 | 0,01 | 0,0114 | 0,0114 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,152 | 0,152 | 0,173 | 0,173 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0005 | 0,0005 | 0,00057 | 0,00057 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,006 | 0,01 | 0,19 | 1,83 |

Таблица 30 - Группа 20 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-20 5 | 3-20 6 | 3-20 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 24,29 | 25,42 | 27,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,38 | 3,11 | 4,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,38 | 3,11 | 4,27 |
| 210-0502 | Машины и станки ударно-вращательного бурения самоходные при работе от передвижных компрессоров, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 125 мм | маш-ч | 113 | 195,49 | 329,96 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 0,16 | 0,28 | 0,15 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1374 | Шпагат бумажный | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,016 | 0,028 | 0,015 |
| 112-0070 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 119-0057 | Коронки, тип К-105КА | шт | 2,66 | 4,94 | 7,03 |
| 119-0083 | Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 | шт | 1,24 | 1,84 | 2,77 |
| 119-0200 | Штанга, тип БТС-2 | шт | 2,72 | 4,86 | 7,79 |
| 1112-0002 | Аммонит №6 ЖВ порошком | т | 0,0639 | 0,0639 | 0,0639 |
| 1112-0003 | Аммонит №6 ЖВ в патронах | т | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,00067 | 0,00067 | 0,00067 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 3,32 | 7,41 | 13,3 |

# 9 Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами

### Группа 21 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 6 до 15 м

Состав работ: 	1. Проходка шурфов и камер с разработкой, погрузкой и выдачей грунтов. 2. Крепление шурфов и камер в грунтах 5-7 групп. 3. Подготовка взрывчатых материалов. 4. Зарядка камер и забойка. 5. Монтаж пробной и взрывной сетей. 6. Взрывание при проходке и основное взрывание.

Измеритель: 	100 м3 проектного объема

Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов:

3-21-1 		5

3-21-2 		6

3-21-3 		7

3-21-4 		8

3-21-5 		9

3-21-6 		10

3-21-7		11

Таблица 31 - Группа 21 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-21 1 | 3-21 2 | 3-21 3 | 3-21 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 30,4 | 31,3 | 34,13 | 25,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | - | - | - | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | - | - | - | 0,03 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 1,14 | 1,54 | 2,5 | 2,85 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0016 | Стойки рудниковые из круглого неокоренного леса хвойных пород, длина 1,5-2,4 м | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | - |
| 112-0081 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 111 сорт | м3 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,34 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,07 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0206 | 0,0234 | 0,0285 | 0,0308 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0069 | 0,0078 | 0,0095 | 0,0102 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0141 | 0,0142 | 0,0148 | 0,0157 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,0062 | 0,0062 | 0,0064 | 0,007 |
| 1112-0023 | Пиротехнические реле КЗДШ-69 | 1000шт | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0047 | 0,0047 | 0,0063 | 0,0081 |

Таблица 32 - Группа 21 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-21 5 | 3-21 6 | 3-21 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 28,59 | 35,82 | 40,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,2 | 0,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,2 | 0,42 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 4,97 | 8,03 | 12,66 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 112-0081 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | толщина 44 мм и более, III сорт |  |  |  |  |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,58 | 1,38 | 3,41 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,12 | 0,28 | 0,68 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0347 | 0,0391 | 0,0425 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0116 | 0,013 | 0,0142 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,007 | 0,0078 | 0,0078 |
| 1112-0023 | Пиротехнические реле КЗДШ-69 | 1000шт | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0094 | 0,0124 | 0,0139 |

### Группа 22 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 15 до 30 м

Состав работ: 	1. Проходка шурфов и камер с разработкой, погрузкой и выдачей грунтов. 2. Крепление шурфов и камер в грунтах 5-7 групп. 3. Подготовка взрывчатых материалов. 4. Зарядка камер и забойка. 5. Монтаж пробной и взрывной сетей. 6. Взрывание при проходке и основное взрывание.

Измеритель: 	100 м3 проектного объема

Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов:

3-22-1 		5

3-22-2 		6

3-22-3 		7

3-22-4 		8

3-22-5 		9

3-22-6 		10

3-22-7 		11

Таблица 33 - Группа 22 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-22 1 | 3-22 2 | 3-22 3 | 3-22 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,98 | 8,11 | 8,63 | 7,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | - | - | - | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | - | - | - | 0,01 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных | маш-ч | 0,31 | 0,41 | 0,61 | 0,9 |
|  | Компрессорных станций |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0016 | Стойки рудниковые из круглого неокоренного леса хвойных пород, длина 1,5-2,4 м | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - |
| 112-0081 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,07 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0202 | 0,0228 | 0,0268 | 0,0282 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0068 | 0,0076 | 0,0089 | 0,0094 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0021 | 0,0021 | 0,0022 | 0,0023 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,00103 | 0,00104 | 0,00111 | 0,00114 |
| 1112-0023 | Пиротехнические реле КЗДШ-69 | 1000шт | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0014 | 0,0014 | 0,0019 | 0,00202 |

Таблица 34 - Группа 22 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-22 5 | 3-22 6 | 3-22 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,27 | 9,36 | 10,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,05 | 0,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,05 | 0,1 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 1,27 | 1,51 | 3,97 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 112-0081 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | толщина 44 мм и более, III сорт |  |  |  |  |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | Шт | 0,12 | 0,22 | 0,52 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | Шт | 0,02 | 0,04 | 0,1 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | Т | 0,0308 | 0,035 | 0,0378 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | Т | 0,0103 | 0,0116 | 0,0126 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | Км | 0,0023 | 0,0025 | 0,0026 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | Км | 0,00114 | 0,00127 | 0,00128 |
| 1112-0023 | Пиротехнические реле КЗДШ-69 | 1000шт | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,00238 | 0,00286 | 0,00317 |

# 10 Массовое взрывание грунтов на выброс и сброс до 80 % проектного объема выемки камерными зарядами

### Группа 23	Массовое взрывание грунтов при глубине выемки от 3 до 5 м, шириной по дну до 15 м

Состав работ: 	1. Проходка шурфов и камер с разработкой, погрузкой и выдачей грунта. 2. Крепление шурфов и камер в грунтах 1-7 групп. 3. Подготовка взрывчатых материалов. 4. Зарядка камер и забойка. 5. Монтаж пробной и взрывной сетей. 6. Взрывание при проходке и основное взрывание. 7. Зачистка откосов и дна выемки.

Измеритель: 	100 м3 проектного объема

Массовое взрывание грунтов при глубине выемки от 3 до 5 м, шириной по дну до 15 м, группа грунтов:

3-23-1 		1-3

3-23-2 		4-5

3-23-3 		6-7

3-23-4 		8

3-23-5 		9

3-23-6 		10

3-23-7 		11

Таблица 35 - Группа 23 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-23 1 | 3-23 2 | 3-23 3 | 3-23 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 47,23 | 54,92 | 67,12 | 47,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,85 | 0,98 | 1,19 | 1,21 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,85 | 0,98 | 1,19 | 1,21 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных | маш-ч | - | 3,07 | 6,86 | 10,49 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,93 | 0,27 | 0,31 | - |
| 112-0082 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все | м3 | 0,25 | 0,33 | 0,07 | 0,07 |
|  | ширины, толщина 44 мм и более, IV сорт |  |  |  |  |  |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | - | 0,03 | 0,03 | 1,14 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,219 | 0,264 | 0,287 | 0,324 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,073 | 0,088 | 0,096 | 0,108 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0106 | 0,0438 | 0,056 | 0,0392 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,0122 | 0,0124 | 0,0139 | 0,014 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт | 0,0162 | 0,0239 | 0,0354 | 0,0427 |

Таблица 36 - Группа 23 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-23 5 | 3-23 6 | 3-23 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 58,31 | 72,43 | 89,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,36 | 1,55 | 1,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,36 | 1,55 | 1,67 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 16,84 | 27,01 | 42,04 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 112-0082 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | толщина 44 мм и более, IV сорт |  |  |  |  |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 1,99 | 3,67 | 9,03 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,371 | 0,43 | 0,466 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,124 | 0,144 | 0,156 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0369 | 0,0406 | 0,0434 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0519 | 0,0592 | 0,0651 |

### Группа 24 	Массовое взрывание грунтов при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м

Состав работ: 	1. Проходка шурфов и камер с разработкой, погрузкой и выдачей грунта. 2. Крепление шурфов и камер в грунтах 1-7 групп. 3. Подготовка взрывчатых материалов. 4. Зарядка камер и забойка. 5. Монтаж пробной и взрывной сетей. 6. Взрывание при проходке и основное взрывание. 7. Зачистка откосов и дна выемки.

Измеритель: 	100 м3 проектного объема выемки

Массовое взрывание грунтов при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов:

3-24-1 		1-3

3-24-2 		4-5

3-24-3 		6-7

3-24-4 		8

3-24-5 		9

3-24-6 		10

3-24-7 		11

Таблица 37 - Группа 24 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-24 1 | 3-24 2 | 3-24 3 | 3-24 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,56 | 24,75 | 31,75 | 27,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 0,76 | 0,86 | 0,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,58 | 0,76 | 0,86 | 0,93 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных | маш-ч | - | 1,12 | 2,86 | 5,2 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 0,28 | 0,09 | 0,1 | - |
| 112-0082 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все | мЗ | 0,07 | 0,1 | 0,03 | 0,02 |
|  | ширины, толщина 44 мм и более, IV сорт |  |  |  |  |  |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | - | 0,01 | 0,13 | 0,68 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,189 | 0,226 | 0,245 | 0,277 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,063 | 0,075 | 0,082 | 0,092 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,00445 | 0,0161 | 0,0208 | 0,0149 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,00546 | 0,0055 | 0,00606 | 0,00608 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,00049 | 0,00987 | 0,0119 | 0,0254 |

Таблица 38 - Группа 24 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-24 5 | 3-24 6 | 3-24 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 30,85 | 38,53 | 47,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,06 | 1,22 | 1,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,06 | 1,22 | 1,32 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 9,13 | 13,9 | 21,47 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 112-0082 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | толщина 44 мм и более, IV сорт |  |  |  |  |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 1,43 | 1,52 | 5,04 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,316 | 0,367 | 0,401 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,106 | 0,122 | 0,134 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0142 | 0,0159 | 0,0173 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,00608 | 0,00608 | 0,00608 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0321 | 0,0356 | 0,039 |

### Группа 25 	Устройство выемок [каналов] взрыванием грунтов 1-3 групп на выброс до 80% проектного объема выемки траншейными зарядами

Состав работ: 	1. Проходка зарядной траншеи. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка траншеи и засыпка грунтом. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание.

Измеритель: 	100 м3 проектного объема выемки

Устройство выемок [каналов] взрыванием грунтов 1-3 групп на выброс до 80% проектного объема выемки траншейными зарядами, глубина выемки:

3-25-1 	до 3 м, шириной по дну до 3,5 м

3-25-2 	до 8 м, шириной по дну до 9 м

Таблица 39 - Группа 25 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-25 1 | 3-25 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,92 | 2,37 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,94 | 1,57 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,19 | 1,07 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,7 | 0,44 |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт[108 л.с.] | маш-ч | 0,05 | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,076 | 0,07 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,229 | 0,208 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0069 | 0,00217 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,0386 | 0,0112 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,00009 | 0,00002 |

# 11 Массовое взрывание грунтов на выброс и сброс до 60 % проектного объема выемки глубиной более 3 м камерными зарядами

### Группа 26 	Массовое взрывание грунтов на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м камерными зарядами

Состав работ: 	1. Проходка шурфов и камер с разработкой, погрузкой и выдачей грунтов. 2. Крепление шурфов и камер в грунтах 1-7 групп. 3. Подготовка взрывчатых материалов. 4. Зарядка камер и забойка. 5. Монтаж пробной и взрывной сетей. 6. Взрывание при проходке и основное взрывание. 7. Зачистка откосов и дна выемки.

Измеритель: 	100 м3 проектного объема выемки

Массовое взрывание грунтов на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м камерными зарядами, группа грунтов:

3-26-1 		1-3

3-26-2 		4-5

3-26-3 		6-7

3-26-4 		8

3-26-5 		9

3-26-6 		10

3-26-7 		11

Таблица 40 - Группа 26 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-26 1 | 3-26 2 | 3-26 3 | 3-26 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 33,79 | 49,49 | 53,67 | 38,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,56 | 0,67 | 0,84 | 0,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,56 | 0,67 | 0,84 | 0,87 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных | маш-ч | - | 2,41 | 4,88 | 7,92 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, | м3 | 0,71 | 0,2 | 0,2 | - |
|  | длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |
| 112-0082 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все | м3 | 0,18 | 0,24 | 0,04 | 0,04 |
|  | ширины, толщина 44 мм и более, IV сорт |  |  |  |  |  |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | - | 0,02 | 0,29 | 0,91 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,144 | 0,176 | 0,206 | 0,241 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,048 | 0,058 | 0,069 | 0,08 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0079 | 0,0327 | 0,0365 | 0,0255 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,00926 | 0,00926 | 0,00927 | 0,00929 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,00085 | 0,02 | 0,028 | 0,0355 |

Таблица 41 - Группа 26 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-26 5 | 3-26 6 | 3-26 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 46,94 | 56,27 | 69,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,98 | 1,13 | 1,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,98 | 1,13 | 1,22 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 12,88 | 20,79 | 31,98 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 112-0082 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | толщина 44 мм и более, IV сорт |  |  |  |  |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 1,61 | 2,98 | 7,26 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,276 | 0,32 | 0,348 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,092 | 0,106 | 0,116 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0241 | 0,0265 | 0,0283 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,00932 | 0,00932 | 0,00932 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0447 | 0,0496 | 0,0542 |

# 12 Дробление негабаритных кусков грунта шпуровыми зарядами при шпуровом, скважинном и камерном методах взрывания

### Группа 27 	Дробление негабаритных кусков грунта шпуровым методом при разработке разрыхленного грунта экскаватором

Состав работ: 	1. Бурение шпуров. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание.

Измеритель: 	100 м3 грунта основного взрывания

Дробление негабаритных кусков грунта шпуровым методом при разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 1,25 м3, группа грунтов:

3-27-1 		7

3-27-2 		8

3-27-3 		9

3-27-4 		10

3-27-5 		11

То же, с ковшом вместимостью до 2 м3, группа грунтов:

3-27-6 		8

3-27-7 		9

3-27-8 		10

3-27-9 		11

Таблица 42 Группа 27 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-27 1 | 3-27 2 | 3-27 3 | 3-27 4 | 3-27 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,08 | 1,89 | 2,42 | 3,25 | 4,59 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от | маш-ч | 0,19 | 0,37 | 0,67 | 0,95 | 1,66 |
|  | передвижных компрессорных станций |  |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 0,04 | 0,36 | 0,54 | 1,22 | 2,19 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,004 | 0,036 | 0,054 | 0,122 | 0,219 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,5 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,328 | 0,445 | 0,607 | 0,81 | 1,174 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,00032 | 0,00062 | 0,00086 | 0,00124 | 0,00171 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,00028 | 0,00041 | 0,00057 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0075 | 0,0125 | 0,015 | 0,0188 | 0,0238 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0075 | 0,0125 | 0,015 | 0,0188 | 0,0238 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,104 | 0,978 | 1,488 | 3,315 | 5,95 |

Таблица 43 - Группа 27 Нормы с 6 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-27 6 | 3-27 7 | 3-27 8 | 3-27 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,25 | 0,42 | 0,76 | 1,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных | маш-ч | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 0,46 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | 0,16 | 0,24 | 0,54 | 0,97 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,016 | 0,024 | 0,054 | 0,097 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,14 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,196 | 0,268 | 0,357 | 0,518 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,00025 | 0,00043 | 0,00082 | 0,00108 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,00008 | 0,00014 | 0,00028 | 0,00036 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0015 | 0,00225 | 0,00375 | 0,0045 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0015 | 0,00225 | 0,00375 | 0,0045 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,431 | 0,656 | 1,462 | 2,625 |

### Группа 28 	Дробление негабаритных кусков грунта скважинным методом при разработке разрыхленного грунта экскаватором [ковш вместимостью до 1,25 м3; до 2 м3]

Состав работ: 	1. Бурение шпуров. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание.

Измеритель: 	100 м3 грунта основного взрывания

Дробление негабаритных кусков грунта скважинным методом при разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 1,25 м3, группа грунтов:

3-28-1 		4

3-28-2 		5

3-28-3 		6

3-28-4 		7

3-28-5 		8

3-28-6 		9

3-28-7 		10

3-28-8 		11

То же, с ковшом вместимостью до 2 м3, группа грунтов:

3-28-9 		4

3-28-10 	5

3-28-11 	6

3-28-12 	7

3-28-13 	8

3-28-14 	9

3-28-15 	10

3-28-16 	11

Таблица 44 - Группа 28 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-28 1 | 3-28 2 | 3-28 3 | 3-28 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,63 | 7,41 | 8,19 | 11,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных | маш-ч | 0,33 | 0,8 | 1,07 | 1,84 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | - | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | - | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,15 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,048 | 0,071 | 0,107 | 0,145 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,00058 | 0,00148 | 0,00203 | 0,00336 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,00019 | 0,0005 | 0,00068 | 0,00112 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0275 | 0,055 | 0,059 | 0,08 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0275 | 0,055 | 0,059 | 0,08 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,046 |

Таблица 45 - Группа 28 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-28 5 | 3-28 6 | 3-28 7 | 3-28 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,99 | 17,85 | 21,7 | 28,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4 | 4 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных | маш-ч | 2,57 | 4,37 | 6,36 | 10,34 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | 0,16 | 0,24 | 0,54 | 0,97 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,016 | 0,024 | 0,054 | 0,097 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,38 | 0,72 | 1,21 | 3,13 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,196 | 0,268 | 0,357 | 0,518 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,00425 | 0,00633 | 0,00825 | 0,0106 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,00142 | 0,00211 | 0,00275 | 0,0036 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,086 | 0,111 | 0,125 | 0,148 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,086 | 0,111 | 0,125 | 0,148 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,431 | 0,656 | 1,462 | 2,625 |

Таблица 46 - Группа 28 Нормы с 9 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-28 9 | 3-28 10 | 3-28 11 | 3-28 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,62 | 1,19 | 1,34 | 1,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | - | - | - | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | - | - | - | 0,01 |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных | маш-ч | 0,09 | 0,18 | 0,24 | 0,41 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | - | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | - | 0,001 | 0,001 | 0,004 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,048 | 0,071 | 0,107 | 0,328 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,00032 | 0,00074 | 0,00104 | 0,00168 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0001 | 0,00025 | 0,00034 | 0,00056 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0045 | 0,00825 | 0,009 | 0,012 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0045 | 0,00825 | 0,009 | 0,012 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,104 |

Таблица 47 - Группа 28 Нормы с 13 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-28 13 | 3-28 14 | 3-28 15 | 3-28 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,15 | 3,03 | 3,65 | 4,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 0,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 0,18 |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных | маш-ч | 0,55 | 0,96 | 1,36 | 2,17 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | 0,36 | 0,54 | 1,22 | 2,19 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,036 | 0,054 | 0,122 | 0,219 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,08 | 0,16 | 0,26 | 0,66 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,445 | 0,607 | 0,81 | 1,174 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0021 | 0,00314 | 0,00396 | 0,00504 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0007 | 0,00104 | 0,00132 | 0,00168 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0128 | 0,0165 | 0,018 | 0,021 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0128 | 0,0165 | 0,018 | 0,021 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,978 | 1,488 | 3,315 | 5,95 |

### Группа 29 	Дробление негабаритных кусков грунта скважинным методом при разработке разрыхленного грунта экскаватором [ковш вместимостью до 3 м3; до 4,6 м3]

Состав работ: 	1. Бурение шпуров. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание.

Измеритель: 	100 м3 грунта основного взрывания

Дробление негабаритных кусков грунта скважинным методом при разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 3 м3, группа грунтов:

3-29-1 		6

3-29-2 		7

3-29-3 		8

3-29-4 		9

3-29-5 		10

3-29-6 		11

То же, с ковшом вместимостью до 4,6 м3, группа грунтов:

3-29-7 		6

3-29-8 		7

3-29-9 		8

3-29-10 	9

3-29-11 	10

3-29-12 	11

Таблица 48 - Группа 29 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-29 1 | 3-29 2 | 3-29 3 | 3-29 4 | 3-29 5 | 3-29 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,34 | 0,59 | 0,76 | 0,96 | 1,22 | 1,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от | маш-ч | 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,31 | 0,45 | 0,7 |
|  | передвижных компрессорных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 0,01 | 0,02 | 0,36 | 0,54 | 1,22 | 2,19 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,001 | 0,002 | 0,036 | 0,054 | 0,122 | 0,219 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,21 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,107 | 0,145 | 0,445 | 0,607 | 0,81 | 1,174 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,00031 | 0,00052 | 0,00074 | 0,001 | 0,00132 | 0,00162 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0001 | 0,00018 | 0,00025 | 0,00033 | 0,00044 | 0,00054 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0027 | 0,0042 | 0,0045 | 0,00525 | 0,006 | 0,00675 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0027 | 0,0042 | 0,0045 | 0,00525 | 0,006 | 0,00675 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,003 | 0,046 | 0,978 | 1,488 | 3,315 | 5,95 |

Таблица 49 - Группа 29 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-29 7 | 3-29 8 | 3-29 9 | 3-29 10 | 3-29 11 | 3-29 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,23 | 0,36 | 0,51 | 0,69 | 0,92 | 1,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,24 | 0,34 | 0,45 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 0,01 | 0,02 | 0,36 | 0,54 | 1,22 | 2,19 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,001 | 0,002 | 0,036 | 0,054 | 0,122 | 0,219 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,16 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,107 | 0,145 | 0,445 | 0,607 | 0,81 | 1,174 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,00017 | 0,00032 | 0,0005 | 0,00071 | 0,00099 | 0,00126 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,00006 | 0,0001 | 0,00016 | 0,00024 | 0,00033 | 0,00042 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0015 | 0,00225 | 0,003 | 0,00375 | 0,0045 | 0,00525 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0015 | 0,00225 | 0,003 | 0,00375 | 0,0045 | 0,00525 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,003 | 0,046 | 0,978 | 1,488 | 3,315 | 5,95 |

### Группа 30 	Дробление негабаритных кусков грунта камерным методом при разработке разрыхленного грунта экскаватором [ковш вместимостью до 1,25 м3; до 2 м3]

Состав работ 	1 Бурение шпуров 2.Пидготовка взрывных материалов 3 Заряжания и забойка 4. Монтаж взрывной сети 5. Взрывание

Измеритель 	100 м3 грунта основного взрывания

Дробление негабаритных кусков грунта камерным методом при разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 1,25 м3, группа грунтов:

3-30-1 		4

3-30-2 		5

3-30-3 		6

3-30-4 		7

3-30-5 		8

3-30-6 		9

3-30-7 		10

3-30-8 		11

То же, с ковшом вместимостью до 2 м3, группа грунтов

3-30-9 		4

3-30-10 	5

3-30-11 	6

3-30-12 	7

3-30-13 	8

3-30-14 	9

3-30-15 	10

3-30-16 	11

Таблица 50 - Группа 30 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-30 1 | 3-30 2 | 3-30 3 | 3-30 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,57 | 10,78 | 14,58 | 18,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных | маш-ч | 0,8 | 1,16 | 1,92 | 2,99 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | - | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | - | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,24 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,048 | 0,071 | 0,107 | 0,145 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,00121 | 0,00216 | 0,00362 | 0,00546 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0004 | 0,00072 | 0,00121 | 0,00182 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0575 | 0,08 | 0,105 | 0,13 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0575 | 0,08 | 0,105 | 0,13 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,046 |

Таблица 51 - Группа 30 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-30 5 | 3-30 6 | 3-30 7 | 3-30 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 22,6 | 28,59 | 35,93 | 44,41 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4 | 4 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных | маш-ч | 4,46 | 6,99 | 10,57 | 16,16 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | 0,16 | 0,24 | 1,22 | 2,19 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,016 | 0,024 | 0,122 | 0,219 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,66 | 1,15 | 2,01 | 4,89 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,196 | 0,268 | 0,81 | 1,174 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,00742 | 0,0101 | 0,0137 | 0,0166 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,00248 | 0,0034 | 0,0046 | 0,0055 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,15 | 0,178 | 0,208 | 0,23 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,15 | 0,178 | 0,208 | 0,23 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,431 | 0,656 | 3,315 | 5,95 |

Таблица 52 - Группа 30 Нормы с 9 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-30 9 | 3-30 10 | 3-30 11 | 3-30 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,46 | 2,37 | 3,37 | 4,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных | маш-ч | 0,18 | 0,35 | 0,6 | 0,92 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | - | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | - | 0,001 | 0,001 | 0,004 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,07 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,048 | 0,071 | 0,107 | 0,328 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,00074 | 0,00148 | 0,00259 | 0,00378 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,00024 | 0,0005 | 0,00086 | 0,00126 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0105 | 0,0165 | 0,0225 | 0,027 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт | 0,0105 | 0,0165 | 0,0225 | 0,027 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,104 |

Таблица 53 - Группа 30 Нормы с 13 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-30 13 | 3-30 14 | 3-30 15 | 3-30 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,82 | 7,16 | 8,51 | 11,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных | маш-ч | 1,51 | 2,26 | 3,14 | 5,25 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | 0,36 | 0,54 | 1,22 | 2,19 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,036 | 0,054 | 0,122 | 0,219 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,22 | 0,37 | 0,6 | 1,59 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,445 | 0,607 | 0,81 | 1,174 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,00569 | 0,00741 | 0,00922 | 0,0122 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0019 | 0,00247 | 0,00308 | 0,0041 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0345 | 0,039 | 0,042 | 0,051 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-К3 | 1000шт | 0,0345 | 0,039 | 0,042 | 0,051 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,978 | 1,488 | 3,315 | 5,95 |

### Группа 31 	Дробление негабаритных кусков грунта камерным методом при разработке разрыхленного грунта экскаватором [ковш вместимостью до 3 м3; до 4,6 м3]

Состав работ: 	1. Бурение шпуров. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание.

Измеритель: 	100 м3 грунта основного взрывания

Дробление негабаритных кусков грунта камерным методом при разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 3 м3, группа грунтов:

3-31-1 		4

3-31-2 		5

3-31-3 		6

3-31-4 		7

3-31-5 		8

3-31-6 		9

3-31-7 		10

3-31-8 		11

То же, с ковшом вместимостью до 4,6 м3, группа грунтов:

3-31-9 		4

3-31-10 	5

3-31-11 	6

3-31-12 	7

3-31-13 	8

3-31-14 	9

3-31-15 	10

3-31-16 	11

Таблица 54 - Группа 31 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-31 1 | 3-31 2 | 3-31 3 | 3-31 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,14 | 1,29 | 1,57 | 2,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных | маш-ч | 0,15 | 0,19 | 0,28 | 0,45 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | - | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | - | 0,001 | 0,001 | 0,004 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,048 | 0,071 | 0,107 | 0,328 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,00058 | 0,00081 | 0,00121 | 0,00189 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,00019 | 0,00027 | 0,0004 | 0,00063 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,00825 | 0,009 | 0,0105 | 0,0135 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,00825 | 0,009 | 0,0105 | 0,0135 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,104 |

Таблица 55 - Группа 31 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-31 5 | 3-31 6 | 3-31 7 | 3-31 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,78 | 3,58 | 4,26 | 5,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | - | - | - | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | - | - | - | 0,01 |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных | маш-ч | 0,72 | 1,13 | 1,57 | 2,47 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | 0,36 | 0,54 | 1,22 | 2,19 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,036 | 0,054 | 0,122 | 0,219 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,11 | 0,19 | 0,3 | 0,75 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,445 | 0,607 | 0,81 | 1,174 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,00272 | 0,0037 | 0,00462 | 0,00576 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,00091 | 0,00124 | 0,00154 | 0,00192 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0165 | 0,0195 | 0,021 | 0,024 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0165 | 0,0195 | 0,021 | 0,024 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,978 | 1,488 | 3,315 | 5,95 |

Таблица 56 - Группа 31 Нормы с 9 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-31 9 | 3-31 10 | 3-31 11 | 3-31 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,32 | 0,54 | 0,79 | 0,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных | маш-ч | 0,03 | 0,08 | 0,14 | 0,2 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | - | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | - | 0,001 | 0,001 | 0,004 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,048 | 0,071 | 0,107 | 0,328 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,00016 | 0,00034 | 0,0006 | 0,00084 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,00005 | 0,00011 | 0,0002 | 0,00028 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,00225 | 0,00375 | 0,00525 | 0,006 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,00225 | 0,00375 | 0,00525 | 0,006 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,104 |

Таблица 57 - Группа 31 Нормы с 13 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-31 13 | 3-31 14 | 3-31 15 | 3-31 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,27 | 1,65 | 2,12 | 2,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 210-0602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных | маш-ч | 0,33 | 0,52 | 0,79 | 1,24 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | 0,36 | 0,54 | 1,22 | 2,19 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,036 | 0,054 | 0,122 | 0,219 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,38 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,445 | 0,607 | 0,81 | 1,174 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,00124 | 0,00171 | 0,00231 | 0,00288 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,00041 | 0,00057 | 0,00077 | 0,00096 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0075 | 0,009 | 0,0105 | 0,012 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0075 | 0,009 | 0,0105 | 0,012 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 0,978 | 1,488 | 3,315 | 5,95 |

# 13 Разрыхление мерзлых грунтов

### Группа 32 	Разрыхление мерзлых грунтов при бурении установками вращательного бурения

Состав работ: 	1. Бурение скважин. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание.

Измеритель: 	100 м3 мерзлой грунта

Разрыхление мерзлых грунтов при бурении установками вращательного бурения, 4 группа грунтов, глубина промерзания:

3-32-1 		до 1 м

3-32-2 		более 1 м

То же, 5-6 группы грунтов, глубина промерзания:

3-32-3 		до 1 м

3-32-4 		более 1 м

Таблица 58 - Группа 32 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-32 1 | 3-32 2 | 3-32 3 | 3-32 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 22,8 | 10,9 | 46 | 24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,21 | 4,13 | 20,61 | 10,97 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,19 | 0,27 | 0,27 | 0,24 |
| 210-0810 | Верстать буровые вращательного бурения самоходные, глубина бурение до 23 м, диаметр скважин 150 мм | маш-ч | 8,02 | 3,86 | 20,34 | 10,73 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0192 | Коронки буровые, тип К-100В | шт | 0,74 | 0,35 | 2,09 | 1,1 |
| 119-0200 | Штанга, тип БТС-2 | шт | 0,37 | 0,18 | 1,05 | 0,55 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0525 | 0,0525 | 0,0638 | 0,0638 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0175 | 0,0175 | 0,0212 | 0,0212 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,008 | 0,018 | 0,009 | 0,021 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,091 | 0,033 | 0,1 | 0,0385 |

### Группа 33 	Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении машинами буровыми шарошечного бурения на базе трактора мощностью 118 кВт

Состав работ: 	1. Бурение скважин. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка. 4. Монтаж взрывной сети. 6. Взрывание.

Измеритель: 	100 м3 мерзлой грунта

Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении машинами буровыми шарошечного бурения на базе трактора мощностью 118 кВт, 4 группа грунтов, глубина промерзания:

3-33-1		до 1 м

3-33-2 		более 1 м

То же, 5-6 группы грунтов, глубина промерзания:

3-33-3 		до 1 м

3-33-4 		более 1 м

Таблица 59 - Группа 33 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-33 1 | 3-33 2 | 3-33 3 | 3-33 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 17,7 | 9,5 | 29,5 | 16,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,71 | 2,35 | 10,47 | 5,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,29 | 0,23 | 0,51 | 0,35 |
| 205-0201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, | маш-ч | 4,42 | 2,12 | 9,96 | 5,25 |
|  | давление 800 кПа [8 ат], подача 10 м3/мин |  |  |  |  |  |
| 210-0508 | Машины шарошечного бурения на базе трактора | маш-ч | 4,42 | 2,12 | 9,96 | 5,25 |
|  | Мощностью 118 кВт [160 л.с.], глубина бурения 32 м, |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр скважин 160 мм |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0193 | Резец породный, тип РПП | шт | 0,74 | 0,35 | 2,09 | 1,1 |
| 119-0200 | Штанга, тип БТС-2 | шт | 0,37 | 0,18 | 1,05 | 0,55 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0525 | 0,0525 | 0,0638 | 0,0638 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0175 | 0,0175 | 0,0212 | 0,0212 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,008 | 0,018 | 0,009 | 0,021 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,091 | 0,033 | 0,1 | 0,0385 |

### Группа 34 	Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальный, делювиальных и пролювиальных грунтов при бурении машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора мощностью 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м

Состав работ: 	1. Бурение скважин. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание.

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальный, делювиальных и пролювиальных грунтов при бурении машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора мощностью 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м, группа грунтов:

3-34-1 		5

3-34-2 		6

3-34-3 		7

3-34-4 		8

Таблица 60 - Группа 34 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-34 1 | 3-34 2 | 3-34 3 | 3-34 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,24 | 5,56 | 7,33 | 10,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,64 | 2,31 | 3,28 | 5,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,41 |
| 205-0201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа [8 ат], подача 10 м3/мин | маш-ч | 1,45 | 2,05 | 2,96 | 4,8 |
| 210-0508 | Машины шарошечного бурения на базе трактора | маш-ч | 1,45 | 2,05 | 2,96 | 4,8 |
|  | мощностью 118 кВт [160 л.с.], глубина бурения 32 м, |  |  |  |  |  |
|  | диаметр скважин 160 мм |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0020 | Долота трехшарошечные, тип Ш1460К-ЦВ | шт | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,29 |
| 119-0021 | Долота трехшарошечные, тип Ш1460К-ПВ | шт | 0,1 | 0,22 | 0,41 | - |
| 119-0197 | Штанга буровая, тип БТС-150 | шт | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,045 | 0,0562 | 0,0638 | 0,0675 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,015 | 0,0188 | 0,0212 | 0,0225 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,026 | 0,028 | 0,028 | 0,03 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0031 | 0,0033 | 0,0034 | 0,0035 |

# 14 Дробление валунов шпуровыми зарядами

### Группа 35 	Дробление валунов шпуровыми зарядами

Состав работ: 	1. Бурение. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание.

Измеритель: 	100 м3 валунов в плотном теле

3-35-1  		Дробление валунов шпуровыми зарядами

Таблица 61 - Группа 35 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-35 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 44,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 0,51 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 28,02 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,051 |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 3,96 |
| 119-0198 | Штанга буровая, тип 01-07, диаметр 25 мм | шт | 0,201 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,03 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,01 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,1 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,11 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | 1,4 |

# 15 Корчевка пней

### Группа 36 	Корчевка пней

Состав работ: 	1. Подкопка пней. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка. 4. Взрывание.

Измеритель: 	100 пней

Корчевка пней диаметром:

3-36-1 		до 400 мм

3-36-2 		более 400 мм

Таблица 62 - Группа 36 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-36 1 | 3-36 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 28,48 | 83,51 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08 | 0,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,23 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,0525 | 0,15 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0175 | 0,05 |
| 1112-0019 | Шнур огнепроводный ОША | км | 0,16 | 0,18 |
| 1112-0021 | Капсюли-детонаторы КД-8С | 1000шт | 0,16 | 0,165 |

# 16 Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений

### Группа 37 	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком [для ограничения разлета кусков взрываемого грунта]

Состав работ: 	1. Погрузка и выгрузка металлических сеток автокраном. 2. Подъем металлических сеток. З. Укладка металлических сеток. 4. Затаривание мешков песком, подноска их и укладка поверх сеток. 5. Уборка металлических сеток после взрыва.

Измеритель: 	100 м2 укрытия

3-37-1	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком [для ограничения разлета кусков взрываемого грунта]

Таблица 63 - Группа 37 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-37 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,38 |
| 202-1141 | Краны на автомобильному ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,18 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0621 | Мешки бумажные, марка НМ, [непропитанные] открытые сшитые трехслойные | 1000шт | 0,35 |
| 111-1780 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,46 |
| 1421-10634 | Песок естественный, рядовой | м3 | 9 |

### Группа 38 	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками [для ограничения разлета кусков взрываемого грунта]

Состав работ: 	1. Сбор щитов. 2. Погрузка в автотранспорт. 3. Перемещение. 4. Монтаж. 5. Пригрузка щитов железобетонными блоками. 6. Демонтаж.

Измеритель: 	100 м2 укрытия

3-38-1 	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками [для ограничения разлета кусков взрываемого грунта]

Таблица 64 - Группа 38 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-38 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 100,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 62,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 31,19 |
| 202-1141 | Краны на автомобильному ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 31,19 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0092 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16-[18] мм | т | 0,02 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,02 |
| 111-1019 | Швеллер N 40 из горячекатаного проката из стали углеродистой обыкновенного качества, марка Ст0 | т | 0,29 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 3,45 |
| По проекту | Блоки железобетонные сборные | м3 | 1,12 |

### Группа 39 	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками [для полного предотвращения разлета кусков взрываемого грунта]

Состав работ: 	1. Сбор щитов. 2. Погрузка в автотранспорт. 3. Перемещение. 4. Монтаж. 5. Пригрузка щитов железобетонными блоками. 6. Демонтаж.

Измеритель: 	100 м2 укрытия

3-39-1	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками [для полного предотвращения разлета кусков взрываемого грунта]

Таблица 65 - Группа 39 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-39 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 210,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 155,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 77,52 |
| 202-1141 | Краны на автомобильному ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 77,52 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0092 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16-[18] мм | т | 0,00002 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,02 |
| 111-1019 | Швеллер N 40 из горячекатаного проката из стали углеродистой обыкновенного качества, | т | 0,29 |
|  | марка Ст0 |  |  |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, | м3 | 3,45 |
|  | диаметр 14-24 см |  |  |
| По проекту | Блоки железобетонные сборные | м3 | 4,7 |

### Группа 40 	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками [для ограничения разлета кусков взрываемого грунта]

Состав работ: 	1. Погрузка и выгрузка металлических щитов автокраном. 2. Монтаж. З. Пригрузка щитов. 4. Демонтаж.

Измеритель: 	100 м2 укрытия

3-40-1 	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками [для ограничения разлета кусков взрываемого грунта]

Таблица 66 - Группа 40 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-40 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 133,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 127,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 68,32 |
| 202-1141 | Краны на автомобильному ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 58,87 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0092 | Болты из шестигранной головкой, диаметр резьбы 16-[18] мм | т | 0,00013 |
| 111-1084 | Широкополосный [универсальный] горячекатаный прокат с реберной кривизной, из | т | 0,7 |
|  | стали марки С345, толщина до 14 мм |  |  |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, | м3 | 0,26 |
|  | диаметр 14-24 см |  |  |
| По проекту | Блоки железобетонные сборные | м3 | 3,57 |

### Группа 41 	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками [для полного предотвращения разлета кусков взрываемого грунта]

Состав работ: 	1. Погрузка и выгрузка металлических щитов автокраном. 2. Монтаж. З. Пригрузка щитов железобетонными блоками. 4. Демонтаж.

Измеритель: 	100 м2 укрытия

3-41-1 	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками [для полного предотвращения разлета кусков взрываемого грунта]

Таблица 67 - Группа 41 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-41 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 309,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 315,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 169,83 |
| 202-1141 | Краны на автомобильному ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 145,77 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0092 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16-[18] мм | т | 0,00013 |
| 111-1084 | Широкополосный [универсальный] горячекатаный прокат с реберной кривизной, из | т | 0,7 |
|  | стали марки С345, толщина до 14 мм |  |  |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, | м3 | 0,26 |
|  | диаметр 14-24 см |  |  |
| По проекту | Блоки железобетонные сборные | м3 | 9,62 |

### Группа 42 	Укрытие железнодорожного пути настилом переездного типа при уширении выемок буровзрывным способом

Состав работ: 	1. Перевозка материалов с погрузкой и выгрузкой. 2. Перевозка материалов к месту работы. З. Монтаж. 4. Демонтаж.

Измеритель: 	100 м2 укрытия

3-42-1 	Укрытие железнодорожного пути настилом переездного типа при уширении выемок буровзрывным способом

Таблица 68 - Группа 42 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-42 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 803,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочный 1,8 х150 мм | т | 0,0056 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0294 |
| 112-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 3 |
|  | толщина 40-75 мм, IV сорт |  |  |
| 112-0082 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и | м3 | 14,3 |
|  | более, IV сорт |  |  |
| 115-0073 | Шпалы деревянные непропитанные для железной дороги широкой колеи, тип III | шт | 167 |
| 115-0139 | Рельсы старогодные 1 группы | т | 2,68 |

### Группа 43 	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети

Состав работ: 	1. Бурение шпуров. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Зарядка и забойка. 4. Монтаж взрывной сети. 5. Взрывание в "окно".

Измеритель: 	100 м3 грунта

Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов:

3-43-1 		4

3-43-2 		5

3-43-3 		6

3-43-4 		7

3-43-5 		8

3-43-6 		9

3-43-7 		10

Таблица 69 - Группа 43 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-43 1 | 3-43 2 | 3-43 3 | 3-43 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 114,13 | 118,65 | 132,21 | 185 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных | маш-ч | 26,55 | 31,64 | 37,97 | 64,52 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 0,2 | 0,2 | 0,65 | 0,65 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,12 | 0,12 | 0,188 | 0,188 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,04 | 0,04 | 0,062 | 0,062 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,46 | 0,58 | 0,68 | 0,68 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |

Таблица 70 - Группа 43 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-43 5 | 3-43 6 | 3-43 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 221 | 438 | 528 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,22 | 7,28 | 7,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 7,22 | 7,28 | 7,51 |
| 270-0025 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 94,92 | 145,77 | 228,26 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 119-0047 | Коронки, тип КДП43-25 | шт | 10,6 | 15,8 | 44,8 |
| 1112-0002 | Аммонит N6 ЖВ порошком | т | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 1112-0003 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1112-0015 | Провод для взрывных работ, марка ВП | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 1112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000шт | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |

### Группа 44 	Укрытие устоев котлованов

Состав работ: 	1. Укрытие котлованов

Измеритель: 	1 котлован

Укрытие котлована при разработке:

3-44-1 		в 1 слой

3-44-2 		в 2 слоя

3-44-3 		в 3 слоя

Таблица 71 - Группа 44 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 3-44 1 | 3-44 2 | 3-44 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,4 | 10,8 | 16,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 115-0073 | Шпалы деревянные непропитанные для железной дороги широкой колеи, тип III | шт | 20 | 40 | 60 |

# СОДЕРЖАНИЕ

Сборник 3. Буровзрывные работы	3

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	7

1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметных нормам	8

2 Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами	9

Группа 3 	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м [планировка поверхности]	9

Машины и механизмы	9

Материалы	9

Группа 4 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 0,5 до 1 м	9

Группа 5 	Разрыхление скальных грунтов в траншеях шириной по дну до 1,5 м	10

Группа 6	 Разрыхление скальных грунтов в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м	10

Группа 7 	Разрыхление скальных грунтов в котлованах площадью до 25 м2	11

3 Разрыхления скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях и котлованах	12

Группа 9 	Разрыхление скальных грунтов в траншеях шириной по дну до 3 м	12

Группа 10 	Разрыхление скальных грунтов в котлованах площадью 25 м2	12

4 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами	13

Группа 11 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 1 до 2 м [диаметр скважин 105 мм]	13

Группа 12 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 2 до 4 м [диаметр скважин 105 мм]	14

Группа 13 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 4 до 15 м [диаметр скважин 105 мм]	15

Группа 14 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 4 до 15 м [диаметр скважин 214 мм]	16

Группа 15 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 8 до 15 м [диаметр скважин 243 мм]	17

5 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах	18

Группа 16 	Разрыхление скальных грунтов в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м	18

Группа 17 	Разрыхление скальных грунтов в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м	19

6 Разрыхление моренных, аллювиальный, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м	20

Группа 18 	Разрыхление моренных, аллювиальный, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м	20

7 Разрыхление скальных грунтов в выемках	20

Группа 19	Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности	20

8 Обработка откосов выемок в скальных грунтах	22

Группа 20 	Обработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания	22

9 Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами	23

Группа 21 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 6 до 15 м	23

Группа 22 	Разрыхление скальных грунтов при высоте уступа более 15 до 30 м	24

10 Массовое взрывание грунтов на выброс и сброс до 80 % проектного объема выемки камерными зарядами	25

Группа 23	Массовое взрывание грунтов при глубине выемки от 3 до 5 м, шириной по дну до 15 м	25

Группа 24 	Массовое взрывание грунтов при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м	26

Группа 25 	Устройство выемок [каналов] взрыванием грунтов 1-3 групп на выброс до 80% проектного объема выемки траншейными зарядами	26

11 Массовое взрывание грунтов на выброс и сброс до 60 % проектного объема выемки глубиной более 3 м камерными зарядами	27

Группа 26 	Массовое взрывание грунтов на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м камерными зарядами	27

12 Дробление негабаритных кусков грунта шпуровыми зарядами при шпуровом, скважинном и камерном методах взрывания	28

Группа 27 	Дробление негабаритных кусков грунта шпуровым методом при разработке разрыхленного грунта экскаватором	28

Группа 28 	Дробление негабаритных кусков грунта скважинным методом при разработке разрыхленного грунта экскаватором [ковш вместимостью до 1,25 м3; до 2 м3]	29

Группа 29 	Дробление негабаритных кусков грунта скважинным методом при разработке разрыхленного грунта экскаватором [ковш вместимостью до 3 м3; до 4,6 м3]	31

Группа 30 	Дробление негабаритных кусков грунта камерным методом при разработке разрыхленного грунта экскаватором [ковш вместимостью до 1,25 м3; до 2 м3]	32

Группа 31 	Дробление негабаритных кусков грунта камерным методом при разработке разрыхленного грунта экскаватором [ковш вместимостью до 3 м3; до 4,6 м3]	33

13 Разрыхление мерзлых грунтов	35

Группа 32 	Разрыхление мерзлых грунтов при бурении установками вращательного бурения	35

Группа 33 	Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении машинами буровыми шарошечного бурения на базе трактора мощностью 118 кВт	35

Группа 34 	Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальный, делювиальных и пролювиальных грунтов при бурении машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора мощностью 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м	36

14 Дробление валунов шпуровыми зарядами	36

Группа 35 	Дробление валунов шпуровыми зарядами	36

15 Корчевка пней	37

Группа 36 	Корчевка пней	37

16 Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений	37

Группа 37 	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком [для ограничения разлета кусков взрываемого грунта]	37

Группа 38 	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками [для ограничения разлета кусков взрываемого грунта]	38

Группа 39 	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками [для полного предотвращения разлета кусков взрываемого грунта]	38

Группа 40 	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками [для ограничения разлета кусков взрываемого грунта]	38

Группа 41 	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками [для полного предотвращения разлета кусков взрываемого грунта]	39

Группа 42 	Укрытие железнодорожного пути настилом переездного типа при уширении выемок буровзрывным способом	39

Группа 43 	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети	40

Группа 44 	Укрытие устоев котлованов	40

СОДЕРЖАНИЕ	41

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры Украины № 29 от 15.02.94 г. См. также инструктивные письма Госкомградостроительства Украины №17-7/3-62 от 2.02.95г. и №17-5-4/573 от 7.10.96г.)