ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 2

Горновскрышные работы

ДБН Д.2.2-2-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы Сборник 2. Горновскрышные работы | ДБН Д.2.2-2-99 Взамен СНУ-93 Сборник 2 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )                                                                         1.1 Общие указания

    - Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при производстве горновскрышных работ.

    - В этом сборнике содержатся нормы на выполнение горновскрышных работ, осуществляемых при строительстве разрезов по добыче угля и сланца, карьеров по разработке руд черных и цветных металлов, химическому сырью и нерудным строительным материалам, а также при реконструкции действующих разрезов (карьеров) или вскрытии нижних горизонтов.

    - Классификация грунтов по трудности разработки представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Классификация грунтов по трудности разработки

| Наименование и характеристика грунтов | Средняя плотность в естественном залегании, кг/м3 | Разработка грунтами |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экскаваторами | Скреперами |
|  |  | категория грунтов | группы грунтов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Алевролити: |  |  |  |
| а) низкой прочности | 1500 | 1 | - |
| б) малопрочные | 2200 | 3 | - |
| 2 Аандезиты, средней прочности | 2400 | 4 | - |
| 3 Аргилиты: |  |  |  |
| а) прочные плитчатые, малопрочные | 2000 | 3 | - |
| б) массивные, средней прочности | 2200 | 4 | - |
| 4 Бокситы: |  |  |  |
| а) малопрочные | 2000 | 3 | - |
| б) прочные | 2600 | 4 | - |
| 5 Габро, габро-диабазы и габбро-диориты: |  |  |  |
| а) крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые выветрелые, средней прочности | 2600 | 4 | - |
| б) крупнозернистые и среднезернистые, не нарушенные выветриванием, прочные | 2800 | 4 | - |
| в) мелкозернистые и микрозернистые, не нарушенные выветриванием, очень прочные | 3200 | 5 | - |
| 6 Гипс, малопрочный | 2200 | 3 | - |
| 7 Глина: |  |  |  |
| а) бентонитовая | 1300 | 2 | 2 |
| б) бейделитовая | 2000 | 3 | - |
| в) мягкопластичная и тугопластичная | 1800 | 3 | 2 |
| г) полутвердая и твердая | 2000 | 3 | - |
| д) полутвердая и твердая с валунами массой до 50 кг | 2000 | 3 | - |
| 8 Гравий и галька: |  |  |  |
| а) размером до 80 мм | 1750 | 1 | 2 |
| б) то же, размером более 80 мм или с примесями валунов весом до 10 кг | 1950 | 3 | - |
| 9 Грандюрити: |  |  |  |
| а) крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые выветрелые, средней прочности | 2600 | 4 | - |
| б) крупнозернистые и среднезернистые, не нарушенные выветриванием, прочные | 2800 | 4 | - |
| в) мелкозернистые и микрозернистые, не нарушенные выветриванием, очень прочные | 3200 | 5 | - |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Граниты: |  |  |  |
| а) крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые выветрелые, средней прочности | 2600 | 4 | - |
| б) крупнозернистые и среднезернистые, не нарушенные выветриванием, крепкие | 2800 | 4 | - |
| в) мелкозернистые и микрозернистые, не нарушенные выветриванием, очень крепкие | 3200 | 5 | - |
| 11 Грунт растительная: |  |  |  |
| а) без корней и с корнями диаметром до 30 мм | 1100 | 1 | 1 |
| б) с корнями диаметром более 30 мм и с примесями гальки, гравия или щебня | 1400 | 1 | 1 |
| 12 Джеспилиты, очень прочные | 3500 | 5 | - |
| 13 Диабазы: |  |  |  |
| а) выветрелые, малопрочные | 2600 | 3 | - |
| б) крупнозернистые и среднезернистые, не нарушенные выветриванием, прочные | 2800 | 4 | - |
| 14 Диорити: |  |  |  |
| а) крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые выветрелые, средней прочности | 2600 | 4 | - |
| б) крупнозернистые и среднезернистые, не нарушенные выветриванием, прочные | 2800 | 4 | - |
| в) мелкозернистые и микрозернистые, не нарушенные выветриванием, очень прочные | 3200 | 5 | - |
| 15 Доломит: |  |  |  |
| а) мягкий, пористый, выветрелый, средней прочности | 2700 | 4 | - |
| б) плотный, прочный, не нарушенный выветриванием, прочный | 2850 | 4 | - |
| 16 Дресва изверженных пород, скарнов и мартитовых руд, малопрочная | 1800 | 2 | - |
| 17 Дуниты разрушенные, малопрочные | 2100 | 3 | - |
| 18 Железняки: |  |  |  |
| а) бурые мягкие | 1750 | 2 | - |
| б) то же, плотные | 2000 | 3 | - |
| в) магнитные с прослойками скары | 4000 | 5 | - |
| 19 Змеевики (серпентины): |  |  |  |
| а) низкой прочности | 1750 | 2 | - |
| б) сетчатые слаборазрушенные, малопрочные | 1800 | 3 | - |
| в) выветрелые, средней прочности | 2400 | 4 | - |
| г) окварцованные, прочные | 2600 | 4 | - |
| 20 Известняк: |  |  |  |
| а) ракушечник, слабосцементированный, малопрочный | 1200 | 3 | - |
| б) то же, кристаллический разрушенный и валунистый, средней прочности | 2000 | 3 | - |
| в) мраморизованный, прочный | 2700 | 4 | - |
| г) доломитизированный и окварцованный, очень прочный | 3000 | 4 | - |
| 21 Кварциты: |  |  |  |
| а) сланцевые выветрелые, средней прочности | 2500 | 4 | - |
| б) сланцевые и без сланцеватости, прочные | 2700 | 4 | - |
| в) мелкозернистые, очень прочные | 3000 | 5 | - |
| г) магнетитовые и магнетито-мартитовые мелкозернистые прочные, очень прочные | 3400 | 5 | - |
| 22 Кератофиры, средней прочности | 2600 | 4 | - |
| 23 Конгломерат: |  |  |  |
| а) слабосцементированный, малопрочный | 1900 | 3 | - |
| б) из осадочных пород на глинистом и известковом цементе, средней прочности | 2200 | 3 | - |
| в) то же, на кремнистом цементе, прочный | 2600 | 3 | - |
| г) с галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе, прочный | 2900 | 4 | - |
| 24 Лесс: |  |  |  |
| а) мягкий без примесей | 1600 | 1 | 1 |
| б) мягкопластичный с примесями гравия или гальки | 1800 | 2 | 2 |
| в) твердый | 1800 | 3 | 2 |
| 25 Магнезит кристаллический плотный | 3000 | 4 | - |
| 26 Мел: |  |  |  |
| а) мягкий, малопрочный | 1750 | 2 | - |
| б) плотный, средней прочности | 2400 | 3 | - |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 Мергель: |  |  |  |
| а) мягкий, малопрочный | 1900 | 3 | - |
| б) твердый, средней прочности | 2400 | 3 | - |
| 28 Монцениты окварцованные, прочные | 2100 | 4 | - |
| 29 Морена мягкопластичная и тугопластичная с примесями валунов | 2000 | 3 | - |
| 30 Нонтраниты и нонтронизированные породы и руды | 1700 | 2 | - |
| 31 Пемза | 1100 | 3 | - |
| 32 Перидотиты разрушенные, малопрочные | 2100 | 3 | - |
| 33 Песок: |  |  |  |
| а) без примесей | 1500 | 1 | 2 |
| б) с примесями гальки, гравия или щебня | 1650 | 1 | 2 |
| в) глауконитовый, кварцево-полевошпатный и др. | 1800 | 1 | 2 |
| г) кварцево-глауконитовый с желваками фосфорита | 2000 | 2 | - |
| 34 Песчаник: |  |  |  |
| а) опоковидный малопрочный | 1900 | 3 | - |
| б) выветрелый, трещиноватый и на глинистом цементе, средней прочности | 2200 | 3 | - |
| в) крепкий на известковом кварцевом некремнистом цементе, прочный | 2600 | 4 | - |
| 35 Пироксениты, очень прочные | 3000 | 5 | - |
| 36 Порфириты, средней прочности | 2600 | 4 | - |
| 37 Продукты разрушения ультраосновных пород, в том числе слабый сиалит, малопрочные | 1900 | 2 | - |
| 38 Роговики железистые плотные, очень прочные | 2900 | 4 | - |
| 39 Руды: |  |  |  |
| а) ашаритовые плотные | 1700 | 2 | - |
| б) баритовые брекчиевидные | 2500 | 3 | - |
| в) гидрогематитовые | 2800 | 4 | - |
| г) колчедану брекчиевидные с содержимым пирита до 35% | 3200 | 5 | - |
| д) то же, до 80% | 4200 | 5 | - |
| е) то же, до 95% | 4600 | 5 | - |
| ж) магнетитовые бедные | 2800 | 4 | - |
| з) магнетито-гематитовые мелкозернистые | 2700 | 5 | - |
| и) марганцевые карбонатные слабые | 1800 | 2 | - |
| к) то же, плотные монолитные | 2300 | 3 | - |
| л) марганцевые окисленные | 2000 | 2 | - |
| м) марганцево-песчанистые окислительные | 1600 | 1 | 2 |
| н) мартитовые | 2800 | 3 | - |
| о) мартитовые хрупкие с прослойками прочных пород с содеранием железа до 50% (бедные) | 2800 | 3 | - |
| п) то же, с содержимым железа более 50% | 3500 | 3 | - |
| р) медные (порфировые, молибденовые и песчанистые) | 2700 | 4 |  |
| с) медно-никелевые | 3000 | 4 | - |
| т) охристые валунистые | 1900 | 2 | - |
| у) свинцово-цинковые | 2900 | 4 | - |
| ф) свинцово-цинковые баритовые | 3600 | 5 | - |
| х) сидерито-мартитовые плотные | 3500 | 5 | - |
| ц) сфеновые | 3100 | 4 | - |
| ч) хромитовые хрупкие | 2100 | 3 | - |
| ш) хромитовые мелкозернистые | 4000 | 5 | - |
| 40 Серпентиниты: |  |  |  |
| а) выщелоченные, малопрочные | 2100 | 3 | - |
| б) окварцованные, средней прочности | 2600 | 4 | - |
| в) дунитовые, очень прочные | 3200 | 5 | - |
| 41 Сиениты: |  |  |  |
| а) крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые выветрелые, средней прочности | 2600 | 4 | - |
| б) крупнозернистые и среднезернистые, не нарушенные выветриванием, прочные | 2800 | 4 | - |
| в) мелкозернистые и микрозернистые, не нарушенные выветриванием, очень прочные | 3200 | 5 | - |
| 42 Скарны магнетитовые крепкие, средней прочности | 2500 | 4 | - |

Окончание таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 Сланцы: |  |  |  |
| а) горючие без примесей, малопрочные | 1650 | 3 | - |
| б) горючие с примесями породы (при валовой выемке), малопрочные | 1750 | 3 | - |
| в) сильно ожелезненные и окремненные, средней прочности | 2100 | 3 | - |
| г) окварцованные, слюдяные, крепкие | 2300 | 3 | - |
| д) крепкие рогообманковые, хлоритовые и талькохлоритовые, прочные | 2700 | 4 | - |
| 44 Солончак: |  |  |  |
| а) мягкий | 1600 | 1 | 1 |
| б) твердый | 1800 | 3 | - |
| 45 Суглинок: |  |  |  |
| а) легкий и лессовидный без примесей | 1600 | 1 | 1 |
| б) легкий и лессовидный с примесями щебня, гальки или гравия до 10% по объему | 1700 | 1 | 1 |
| в) то же, с примесями более 10% за объемом | 1750 | 2 | 2 |
| г) тяжелый без примесей и с примесями щебня, гальки или гравия до 10% по объему | 1750 | 2 | 2 |
| д) то же, с примесями более 10% за объемом и с валунами массой до 50 кг | 1950 | 3 | - |
| 46 Супесь: |  |  |  |
| а) пластичная, без примесей | 1600 | 1 | 2 |
| б) то же, с примесями гальки, гравия и щебня до 10% по объему | 1650 | 1 | 2 |
| в) то же, с примесями более 10% по объему | 1850 | 2 | 2 |
| 47 Торф: |  |  |  |
| а) без корней | 900 | 1 | 1 |
| б) с корнями диаметром до 30 мм | 1100 | 1 | 1 |
| в) с корнями диаметром более 30 мм | 1400 | 2 | - |
| 48 Трепел: |  |  |  |
| а) слабый | 1550 | 4 | - |
| б) плотный | 1800 | 5 | - |
| 49 Туф, малопрочный | 1100 | 3 | - |
| 50 Туфогенные породы, средней прочности | 2600 | 4 | - |
| 51 Уголи: |  |  |  |
| а) бурые и слабые каменные | 1300 | 2 | 2 |
| б) каменные средней прочности | 1500 | 3 | - |
| в) каменные крепкие и антрацит | 1750 | 3 | - |
| г) каменные с прослойками углистых сланцев, глин и "плиты" | 2000 | 3 | - |
| 52 Уртиты, очень прочные | 3000 | 4 | - |
| 53 Фосфоритная плита, средней прочности | 2350 | 4 | - |
| 54 Щебень: |  |  |  |
| а) с размером частицы до 150 мм | 1950 | 2 | - |
| б) с размером частицы до 40 мм | 1750 | 1 | - |

1.1.4    Нормами и расценками сборника не учтено и дополнительно следует учитывать:

а) разрыхление грунтов 3-5 категорий по нормам ДБН Д.2.2-3  "Буровзрывные работы";

б) сооружение железнодорожных откаточных путей и автомобильных дорог от забоя до отвала по нормам соответственно ДБН Д.2.2-28  "Железные дороги" и ДБН Д.2.2-27  "Автомобильные дороги".

1.1.5    В нормах учтен, но в составе работ не приводится весь комплекс работ по разработке и отвалообра     зованию грунта, включая:

- прием и сдачу машин;

- их смазку;

- мелкий и профилактический ремонт;

- подготовку забоя с переброской негаборита;

- передвижку машин в забое и на отвалах;

- перемещение экскаваторов в безопасное место перед взрывными работами;

- планировку подошвы забоя, отвала и основания под транспортные пути;

- обчистку ковшей экскаваторов, ходовых частей машин, кузовов вагонов и автомобилей-самосвалов, подъездных загрузочных и разгрузочных площадок;

- отсыпку трассы под железнодорожные пути по мере продвижения забоя;

- устройство и содержание водоотводных канав в забое и на отвале;

- водоотлив с подошвы забоя до ближайшей водоотводной канавы;

- перемещение, ремонт и содержание в исправном состоянии железнодорожных путей, контактных и осветительных сетей;

- перемещение, ремонт и содержание в исправном состоянии дорог для транспортировки грунтов автомобилями-самосвалами и самоходными скреперами;

- пылеподавление, перемещение и содержание в исправном состоянии ЛЭП и осветительных сетей в забое и на отвале, включая передвижные приключательные пункты и тому подобные работы в забое и на отвалах.

1.1.6    В нормах предусмотрена разработка грунтов естественной влажности. При разработке влажных и вязких грунтов, которые сильно налипают на ковш, к нормам следует применять коэффициенты согласно таблице 2 (п.1.3.1).

    - В нормах предусмотрена разработка грунта фронтальным забоем. При разработке грунта тупиковым забоем к нормам следует применять коэффициенты согласно таблице 2 (п.1.3.2).

    - В нормах предусмотрено щебеночное покрытие автомобильных дорог. В случаях, когда проектом предусматривается другой тип дорожного покрытия, разница в ресурсах на перемещение, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог (с соответствующим знаком) подлежит учету непосредственно в ведомостях и ресурсных сметах на горновскрышные работы.

    - В нормах групп с 5 по 7 предусмотрено расстояние от забоя до разминовки от 501 до 1000 м и объем горной массы в локомотивосоставе 411-480 м3. При других расстояниях до разминовке и объемах горной массы в локомотивосоставе к нормам следует применять коэффициенты согласно таблице 2 (п.п.1.3.7 и 1.3.8).

    - В нормах предусмотрена максимальная дальность транспортировки грунта:

- железнодорожными составами широкой колеи на расстояние до 15 км;

- автомобилями-самосвалами на расстояние до 5 км;

- скреперами на расстояние до 3 км.

    - Техническая часть настоящего сборника распространяется на все последующие дополнения к нему, если другое не обусловленно в дополнении.

    - Указанный в настоящем сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

## 1.2 Правила определения объемов работ

1.2.1. Объемы горновскрышных работ определяются по проектными данным в плотном теле.

## 1.3 Коэффициенты к ресурсным сметным нормам

Таблица 2 - Коэффициенты к ресурсным сметным нормам

| Условия применения | Номера групп (норм) | Коэффициенты к нормам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | затрат труда рабочих-строителей | времени эксплуатации машин | расходов материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 При разработке грунтов, налипающих на стенки и зубья ковша, 1, 2 и 3 категорий, а также мерзлых грунтов всех категорий, разрабатываемых при положительной температуре наружного воздуха | 2-7, 9-13, 15-17 | 1,11 | 1,11 | 0,9 |
| 1.3.2 При работе экскаваторов в тупиковом забое: |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 При одной выставке вагонов | 5-7 | 0,96 | 1,09 | 0,92 |
| 1.3.2.2 При двух выставках вагонов | 5-7 | 0,98 | 1,18 | 0,85 |
| 1.3.2.3 При автомобильном транспорте | 9-13 | 1,1 | 1,09 | 0,92 |
| 1.3.3 При работе экскаваторов на уступах ниже трехкратной высоты ковша, а также при зачистке рудного тела (до вскрыши) и при верхнем черпании | 2-4 | 1,11 | 1,11 | - |
| 1.3.4 При переэкскавации грунтов 1-4 категорий | 5-7 | 0,99 | 1,11 | 0,9 |
|  | 9-13 | 1,1 | 1,11 | 0,9 |
|  | 2-4 | 0,91 | 0,91 | - |
| 1.3.5 При работе на неустойчивой почве с устройством настила | 2-7, 9-13 | 1,06 | 1,06 | 0,94 |
| 1.3.6 При расстоянии разминовки от забоя: | 5-7 |  |  |  |
| 1.3.6.1 до 500 м |  | 0,74 | 0,97 | 0,78 |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.6.2 1001-2000 м |  | 1,53 | 1,11 | 1,47 |
| 1.3.6.3 свыше 2000 м |  | 2,0 | 1,20 | 1,88 |
| 1.3.7 При вместимости состава: | 5-7 |  |  |  |
| 1.3.7.1 111-120 м3 |  | 1,24 | 1,54 | 1,16 |
| 1.3.7.2 201-230 м3 |  | 1,09 | 1,20 | 1,06 |
| 1.3.7.3 301-350 м3 |  | 1,03 | 1,07 | 1,01 |
| * Необходимость устройства настилов их конструкция и затраты на изготовление, установку и разборку определяются проектом. |  |  |  |  |

# 2 Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами

## 2.1 Разработка грунта экскаваторами с укладкой на борт траншеи или в выработанное пространство

### Группа 2 	Разработка грунта экскаваторами типа "прямая лопата" с нормальным рабочим оборудованием

Состав работ:	1. Экскавация грунта. 2. Укладка грунта в отвал.

Измеритель: 	1000 м3 грунта

Разработка грунта с укладкой на борт траншеи или в выработанное пространство экскаваторами типа  "прямая лопата" с нормальным рабочим оборудованием, вместимость ковша 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

Таблица 3 - Группа 2 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-2 1 | 2-2 2 | 2-2 3 | 2-2 4 | 2-2 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,03 | 2,44 | 3,16 | 4,01 | 4,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,42 | 8,86 | 11,45 | 14,56 | 16,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,97 | 1,11 | 1,42 | 1,81 | 1,99 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах мощность 96 кВт [130 л.с.], | маш-ч | 1,36 | 1,62 | 2,1 | 2,67 | 2,95 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,75 | 0,96 | 1,23 | 1,56 | 1,73 |
| 230-0307 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 12,5 м3 | маш-ч | 1,36 | 1,62 | 2,1 | 2,67 | 2,95 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,85 | 1,04 | 1,34 | 1,7 | 1,89 |

#### Таблица 4 - Группа 2 Нормы с 6 по10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-2 6 | 2-2 7 | 2-2 8 | 2-2 9 | 2-2 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,96 | 3,47 | 4,4 | 5,55 | 6,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,06 | 9,48 | 12 | 15,07 | 16,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1 | 1,18 | 1,49 | 1,84 | 2,11 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт[130 л.с.] | маш-ч | 1,97 | 2,32 | 2,93 | 3,7 | 4,08 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,77 | 0,9 | 1,15 | 1,42 | 1,59 |
| 230-0305 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 8 м3 | маш-ч | 1,97 | 2,32 | 2,93 | 3,7 | 4,08 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,26 | 1,48 | 1,89 | 2,36 | 2,47 |

Таблица 5 Группа 2 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-2 11 | 2-2 12 | 2-2 13 | 2-2 14 | 2-2 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,73 | 4,48 | 5,82 | 7,44 | 8,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,58 | 10,3 | 13,43 | 17,16 | 19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,18 | 1,41 | 1,85 | 2,36 | 2,63 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,25 | 1,49 | 1,95 | 2,48 | 2,75 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,71 | 0,88 | 1,12 | 1,45 | 1,59 |
| 230-0304 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3 | маш-ч | 2,48 | 2,97 | 3,88 | 4,96 | 5,49 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива мощность 15 кВт | маш-ч | 1,59 | 1,92 | 2,49 | 3,18 | 3,51 |

Таблица 6 - Группа 2 Нормы с 16 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-2 16 | 2-2 17 | 2-2 18 | 2-2 19 | 2-2 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,27 | 5 | 6,38 | 8,07 | 9,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,83 | 11,51 | 14,71 | 18,59 | 20,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,34 | 1,58 | 2,03 | 2,55 | 2,86 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,42 | 1,67 | 2,14 | 2,7 | 3 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,82 | 0,96 | 1,23 | 1,56 | 1,75 |
| 230-0302 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 4,6 м3 | маш-ч | 2,85 | 3,33 | 4,25 | 5,37 | 6,01 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,84 | 2,14 | 2,71 | 3,45 | 3,86 |

Таблица 7 - Группа 2 Нормы с 21 по 25

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-2 21 | 2-2 22 | 2-2 23 | 2-2 24 | 2-2 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,85 | 5,7 | 7,26 | 9,19 | 10,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,37 | 12,2 | 15,55 | 19,68 | 21,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,04 | 1,25 | 1,59 | 2,01 | 2,27 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,62 | 1,9 | 2,42 | 3,07 | 3,41 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,63 | 0,74 | 0,93 | 1,18 | 1,32 |
| 230-0302 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 4,6 м3 | маш-ч | 3,23 | 3,79 | 4,84 | 6,12 | 6,84 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива мощность 15 кВт, | маш-ч | 2,08 | 2,44 | 3,1 | 3,92 | 4,38 |

### Группа 3	Разработка грунта экскаваторами типа "прямая лопата" с удлиненным рабочим оборудованием

Состав работ:	1. Экскавация грунта. 2. Укладка грунта в отвал.

Измеритель: 	1000 м3 грунта

Разработка грунта с укладкой на борт траншеи или в выработанное пространство экскаваторами типа  "прямая лопата" с удлиненным рабочим оборудованием, вместимость ковша 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

То же, вместимость ковша 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

То же, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

Таблица 8 - Группа 3 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-3 1 | 2-3 2 | 2-3 3 | 2-3 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,62 | 3,12 | 4,01 | 5,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,83 | 14,12 | 18,28 | 22,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,26 | 1,55 | 1,9 | 2,63 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,74 | 2,07 | 2,67 | 3,36 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 1,36 | 1,48 | 1,99 | 2,23 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,7 | 2,47 | 3,48 | 4,25 |
| 270-0101 | Экскаваторы одноковшовые электрические с удлиненным рабочим оборудованием, вскрышные, вместимость ковша 15 м3 | маш-ч | 1,74 | 2,07 | 2,67 | 3,36 |

Таблица 9 - Группа 3 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-3 5 | 2-3 6 | 2-3 7 | 2-3 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,19 | 6,14 | 7,99 | 10,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 15,1 | 17,16 | 21,68 | 27,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость, ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,65 | 1,96 | 2,35 | 3,04 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,63 | 1,83 | 2,3 | 2,92 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 1,34 | 1,56 | 2,25 | 2,67 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 2,44 | 2,77 | 3,38 | 4,55 |
| 270-0100 | Экскаваторы одноковшовые электрические с удлиненным рабочим оборудованием, вскрышные, вместимость ковша 6,3-6 м3 | маш-ч | 3,25 | 3,66 | 4,59 | 5,84 |

Таблица 10 - Группа 3 Нормы с 9 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-3 9 | 2-3 10 | 2-3 11 | 2-3 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,74 | 6,77 | 8,73 | 11 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 12,32 | 14,54 | 18,68 | 23,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,21 | 1,49 | 1,92 | 2,42 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт[130 л.с.] | маш-ч | 1,92 | 2,26 | 2,9 | 3,64 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,74 | 0,88 | 1,12 | 1,42 |
| 230-0301 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 4 м3 | маш-ч | 3,82 | 4,52 | 5,81 | 7,28 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 2,71 | 2,9 | 3,73 | 4,71 |

### Группа 4 	Разработка грунта экскаваторами типа  "драглайн"

Состав работ:	1. Экскавация грунта. 2. Укладка грунта в отвал.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Разработка грунта с укладкой на борт траншеи или в выработанное пространство экскаваторами типа “драглайн", вместимость ковша 40м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

То же, вместимость ковша 25 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

То же, вместимость ковша 20 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

То же, вместимость ковша 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

То же, вместимость ковша 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

То же, вместимость ковша 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

То же, вместимость ковша 6 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

То же, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации

    - 1

    - 2

    - 3

Таблица 11 Группа 4 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-4 1 | 2-4 2 | 2-4 3 | 2-4 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,45 | 1,66 | 2,1 | 2,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,05 | 6,82 | 8,69 | 10,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,84 | 0,92 | 1,18 | 1,49 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 0,84 | 0,95 | 1,21 | 1,52 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,71 | 0,81 | 1,04 | 1,3 |
| 230-0100 | Кабелепередвижчики гусеничные | маш-ч | 0,84 | 0,95 | 1,21 | 152 |
| 230-0508 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вместимость ковша 40 м3 | маш-ч | 0,84 | 0,95 | 1,21 | 1,52 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1 | 1,14 | 1 41 | 1,82 |

Таблица 12 - Группа 4 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-4 5 | 2-4 6 | 2-4 7 | 2-4 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,15 | 2,44 | 3,1 | 3,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,6 | 8,68 | 10,96 | 14,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,21 | 1,42 | 1,69 | 2,3 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,23 | 1,4 | 1,77 | 2,27 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 1,05 | 1,19 | 1,56 | 1,92 |
| 230-0507 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием “драглайн", вместимость ковша 25м3 | маш-ч | 1,23 | 1,4 | 1,77 | 2,27 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,41 | 1,55 | 2,1 | 2,51 |

Таблица 13 - Группа 4 Нормы с 9 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-4 9 | 2-4 10 | 2-4 11 | 2-4 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,22 | 3,73 | 4,8 | 6,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,69 | 12,41 | 15,96 | 20,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3, | маш-ч | 1,37 | 1,55 | 1,89 | 2,55 |

Окончание таблицы 13

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-4 9 | 2-4 10 | 2-4 11 | 2-4 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,84 | 2,14 | 2,74 | 3,53 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 1,33 | 1,52 | 1,99 | 2,62 |
| 230-0506 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вместимость ковша 20 м3 | маш-ч | 1,84 | 2,14 | 2,74 | 3,53 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 2,1 | 2,6 | 3,74 | 4,07 |

Таблица 14 - Группа 4 Нормы с 13 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-4 13 | 2-4 14 | 2-4 15 | 2-4 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,23 | 3,73 | 4,74 | 6,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,73 | 12,41 | 15,78 | 20,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,22 | 1,48 | 1,9 | 2,44 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,85 | 2,14 | 2,71 | 3,47 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 1,33 | 1,52 | 2 | 2,53 |
| 230-0505 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вместимость ковша 15 м3 | маш-ч | 1,85 | 2,14 | 2,71 | 3,47 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 2,6 | 2,84 | 3,47 | 4,52 |

Таблица 15 - Группа 4 Нормы с 17 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-4 17 | 2-4 18 | 2-4 19 | 2-4 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,43 | 4,01 | 4,97 | 6,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,47 | 11,05 | 13,66 | 17,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,44 | 1,6 | 1,95 | 2,48 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт[130 л.с.] | маш-ч | 1,96 | 2,29 | 2,84 | 3,73 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 1,49 | 1,69 | 2,07 | 2,71 |
| 230-0504 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вместимость ковша 13 м3 | маш-ч | 1,96 | 2,29 | 2,84 | 3,73 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 2,19 | 2,97 | 3,74 | 5,16 |

Таблица 16 - Группа 4 Нормы с 21 по 24

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-4 21 | 2-4 22 | 2-4 23 | 2-4 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,58 | 5,26 | 6,64 | 8,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,64 | 13,36 | 16,9 | 22,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,75 | 2,03 | 2,58 | 3,41 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2,62 | 3 | 3,79 | 4,97 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 1,53 | 1,75 | 2,22 | 2,9 |
| 230-0503 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вместимость ковша 10 м3 | маш-ч | 2,62 | 3 | 3,79 | 4,97 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,67 | 1,92 | 2,44 | 3,18 |

Таблица 17 - Группа 4 Нормы с 25 по 28

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-4 25 | 2-4 26 | 2-4 27 | 2-4 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,04 | 8,17 | 10,52 | 13,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 43 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 14,43 | 16,75 | 21,52 | 28,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 2,03 | 2,36 | 3,01 | 4,01 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2,01 | 2,34 | 3 | 3,99 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 1,56 | 1,81 | 2,33 | 3,1 |
| 230-0502 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вместимость ковша 6,5 м3 | маш-ч | 4,03 | 4,67 | 6,01 | 7,99 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 2,58 | 2,99 | 3,86 | 5,12 |

Таблица 18 - Группа 4 Нормы с 29 по 31

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-4 29 | 2-4 30 | 2-4 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,06 | 10,74 | 14,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 16,69 | 19,78 | 26,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 2,22 | 2,62 | 3,47 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2,6 | 3,08 | 4,07 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 1,01 | 1,21 | 1,59 |
| 230-0501 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вместимость ковша 4 м3 | маш-ч | 5,18 | 6,14 | 8,11 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива мощность 15 кВт | маш-ч | 1,66 | 1,97 | 2,6 |

## 2.2 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в железнодорожный транспорт

### Группа 5 	Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с нормальным рабочим оборудованием с погрузкой в вагоны-самосвалы

Состав работ:	1. Экскавация грунта. 2. Погрузка в вагоны-самосвалы. 3. Перемещение грунта от забоя до отвала, разгрузка и возврат вагонов под погрузку.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с нормальным рабочим оборудованием, с погрузкой в вагоны-самосвалы и транспортированием на расстояние 4 км, вместимость ковша15 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 5,0 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

Таблица 19 - Группа 5 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-5 1 | 2-5 2 | 2-5 3 | 2-5 4 | 2-5 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 3 202-1313 | Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ Затраты труда машинистов Машины и механизмы Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | чел-ч чел-ч маш-ч | 43,7 4,7 26,03 0,64 | 43,98 4,7 29,82 0,74 | 37,95 4,7 35,95 0,89 | 40,55 4,7 43,1 1,08 | 42,74 4,8 48,06 1,21 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,47 | 0,53 | 0,64 | 0,78 | 0,86 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,6 | 1,84 | 2,22 | 2,7 | 2,96 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,32 | 0,37 | 0,44 | 0,55 | 0,59 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,53 | 0,62 | 0,74 | 0,9 | 0,99 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,58 | 0,66 | 0,79 | 0,97 | 1,07 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,45 | 0,52 | 0,62 | 0,75 | 0,82 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт [400 л.с.] | маш-ч | 3,15 | 3,6 | 4,33 | 5,22 | 5,7 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,74 | 0,84 | 1,01 | 1,19 | 1,34 |
| 230-0308 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 15 м3 | маш-ч | 1,6 | 1,84 | 2,22 | 2,7 | 2,96 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,52 | 0,59 | 0,71 | 0,86 | 0,95 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136 т | маш-ч | 34,2 | 38,95 | 47,31 | 54,9 | 64,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0005 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 109, диаметр резьбы 22 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0008 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 1, класс прочности гайки/болта 5/3,6 и 6/3,6 | т | 0,0009 | 0,0009 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Окончание таблицы 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-5 1 | 2-5 2 | 2-5 3 | 2-5 4 | 2-5 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 115-0018 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр резьбы болтов 22 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0031 | Клеммы промежуточные и стыковые | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0016 | 00016 | 0,0016 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,005 | 0,005 | 0,0056 | 0,006 | 0,006 |
| 115-0035 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р75, Р65 | т | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 115-0044 | Противоугоны пружинные | т | 0003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 115-0094 | Перевод стрелочный, тип Р65, марка 1/11 [допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч] | комплект | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 1,24 | 1, 24 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 115-0122 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные [кроме лиственницы] | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,038 | 0,039 | 0,039 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,44 | 0,53 | 0,62 |
| 1421-9581-2 | Балласт песчаный | м3 | 1,65 | 1,65 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| По проекту | Шпалы струнобетонные | шт | 0,82 | 0,82 | 1,03 | 1,24 | 1, 44 |

Таблица 20 - Группа 5 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-5 6 | 2-5 7 | 2-5 8 | 2-5 9 | 2-5 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 3 | Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ Затраты труда машинистов | чел-ч чел-ч | 60,83 4,7 28,67 | 63,02 4,7 31,67 | 48,77 4,7 39,41 | 51,51 4,7 48,04 | 51,79 4,7 51,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,63 | 0,71 | 0,88 | 1,08 | 1,16 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,52 | 0,59 | 0,74 | 0,89 | 0,97 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,79 | 2,03 | 2,52 | 3,08 | 3,33 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,33 | 0,37 | 0,45 | 0,56 | 0,6 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,6 | 0,67 | 0,84 | 1,03 | 1,11 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,64 | 0,73 | 0,9 | 1,11 | 1,19 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,51 | 0,56 | 0,71 | 0,86 | 0,93 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт[400 л.с.] | маш-ч | 3,48 | 3,76 | 4,68 | 5,69 | 6,16 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,7 | 0,79 | 0,99 | 1,19 | 1,29 |
| 230-0307 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 12,5 м3 | маш-ч | 1,79 | 2,03 | 2,52 | 3,08 | 3,33 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,58 | 0,66 | 0,81 | 0,99 | 1,07 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 38,25 | 41,33 | 51,52 | 62,58 | 67,79 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0005 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 109, диаметр резьбы 22 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Окончание таблицы 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-5 6 | 2-5 7 | 2-5 8 | 2-5 9 | 2-5 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 115-0008 | Болты клеммные для рельсового связывания железнодорожного пути с гайками, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 1, класс прочности гайки/болта 5/3,6 и 6/3,6 | т | 0,0009 | 0,0009 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0018 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр резьбы болтов 22 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0031 | Клеммы промежуточные и стыковые | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75 Р65 Р50, Р43 | т | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 115-0035 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р75, Р65 | т | 0,0078 | 0,0078 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 115-0044 | Противоугоны пружинные | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 115-0094 | Перевод стрелочный, тип Р65, марка 1/11 [допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч] | комплект | 0,0028 | 0,0028 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 1,85 | 1,85 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 115-0122 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные [кроме лиственницы] | м3 | 0,036 | 0,036 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,35 | 0,44 | 0,53 | 0,62 | 0,62 |
| 1421-9581-2 | Балласт песчаный | м3 | 2,47 | 2,47 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| По проекту | Шпалы струнобетонные | шт | 0,82 | 1,03 | 1,24 | 1,44 | 1,44 |

Таблица 21 - Группа 5 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-5 11 | 2-5 12 | 2-5 13 | 2-5 14 | 2-5 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 61,24 | 63,57 | 49,18 | 53,84 | 54,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 28,46 | 32,28 | 39,96 | 49,47 | 54,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,63 | 0,71 | 0,88 | 1,08 | 1,16 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,49 | 0,55 | 0,69 | 0,85 | 0,93 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2 | 2,27 | 2,81 | 3,48 | 3,82 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,33 | 0,37 | 0,45 | 0,56 | 0,6 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,6 | 0,67 | 0,84 | 1,03 | 1,11 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,64 | 0,73 | 0,9 | 1,11 | 1,19 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,51 | 0,56 | 0,71 | 0,86 | 0,93 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт[400 л.с.] | маш-ч | 3,73 | 4,25 | 5,25 | 6,52 | 7,25 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,59 | 0,66 | 0,82 | 1,01 | 1,11 |
| 230-0306 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 10 м3 | маш-ч | 2 | 2,27 | 2,81 | 3,48 | 3,82 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,64 | 0,73 | 0,9 | 1,12 | 1,22 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 41,08 | 46,73 | 57,79 | 71,74 | 79,7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Окончание таблицы 21

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-5 11 | 2-5 12 | 2-5 13 | 2-5 14 | 2-5 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 115-0005 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 10.9, диаметр резьбы 22 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0008 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 1, класс прочности гайки/болта 5/3,6 и 6/3,6 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0018 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр резьбы болтов 22 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,001 | 0,0015 | 0,0015 |
| 115-0031 | Клеммы промежуточные и стыковые | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0018 | 0,0018 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,007 |
| 115-0035 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р75, Р65 | т | 0,0079 | 0,0079 | 0,008 | 0,0085 | 0,0085 |
| 115-0044 | Противоугоны пружинные | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 115-0094 | Перевод стрелочный, тип Р65, марка 1/11 [допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч] | комплект | 0,0029 | 0,0029 | 0,003 | 0,0033 | 0,0033 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 1,85 | 1,85 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 115-0122 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные [кроме лиственницы] | м3 | 0,037 | 0,037 | 0,039 | 0,04 | 0,04 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,35 | 0,44 | 0,53 | 0,7 | 0,7 |
| 1421-9581-2 | Балласт песчаный | м3 | 2,47 | 2,47 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| По проекту | Шпалы струнобетонные | шт | 0,82 | 1,03 | 1,24 | 1,65 | 1,65 |

Таблица 22 - Группа 5 Нормы с 16 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-5 16 | 2-5 17 | 2-5 18 | 2-5 19 | 2-5 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 46,72 | 49,05 | 45,35 | 48,5 | 50,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 30,58 | 35,49 | 44,09 | 55,2 | 60,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,69 | 0,79 | 0,99 | 1,23 | 1,34 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,58 | 0,67 | 0,82 | 1,04 | 1,12 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт[130 л.с.] | маш-ч | 2,36 | 2,74 | 3,4 | 4,26 | 4,64 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,36 | 0,41 | 0,51 | 0,64 | 0,7 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,7 | 0,82 | 1,03 | 1,27 | 1,4 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,75 | 0,88 | 1,08 | 1,37 | 1,48 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,59 | 0,69 | 0,85 | 1,07 | 1,16 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт[400 л.с.] | маш-ч | 3,74 | 4,34 | 5,39 | 6,75 | 7,36 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,69 | 0,79 | 0,99 | 1,25 | 1,36 |
| 230-0305 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 8 м3 | маш-ч | 2,36 | 2,74 | 3,4 | 4,26 | 4,64 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,75 | 0,88 | 1,1 | 1,37 | 1,49 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 41,16 | 47,76 | 59,33 | 74,28 | 80,99 |

##### Окончание таблицы 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-5 16 | 2-5 17 | 2-5 18 | 2-5 19 | 2-5 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0005 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 10.9, диаметр резьбы 22 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0008 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 1, класс прочности гайки/болта 5/3,6 и 6/3,6 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0018 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр резьбы болтов 22 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,001 | 0,0016 | 0,0016 |
| 115-0031 | Клеммы промежуточные и стыковые | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0016 | 0,002 | 0,002 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,007 |
| 115-0035 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р75, Р65 | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 |
| 115-0044 | Противоугоны пружинные | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 115-0094 | Перевод стрелочный, тип Р65, марка 1/11 [допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч] | комплект | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,0035 | 0,0035 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 1,24 | 1,24 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 115-0122 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойный [кроме лиственницы] | м3 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,04 | 0,04 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,44 | 0,53 | 0,7 | 0,79 | 0,88 |
| 1421-9581-2 | Балласт песчаный | м3 | 1,65 | 1,65 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| По проекту | Шпалы струнобетонные | шт | 1,03 | 1,24 | 1,65 | 1,85 | 2,06 |

Таблица 23 - Группа 5 Нормы с 21 по 25

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-5 21 | 2-5 22 | 2-5 23 | 2-5 24 | 2-5 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 49,46 | 53,7 | 48,5 | 55,76 | 58,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 34,59 | 40,16 | 50,75 | 63,5 | 69,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,69 | 0,79 | 0,99 | 1,23 | 1,34 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,56 | 0,66 | 0,82 | 1,04 | 1,14 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,45 | 1,7 | 2,14 | 2,69 | 2,95 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,36 | 0,41 | 0,51 | 0,64 | 0,7 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,7 | 0,82 | 1,03 | 1,27 | 1,4 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,75 | 0,88 | 1,08 | 1,37 | 1,48 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,59 | 0,69 | 0,85 | 1,07 | 1,16 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт[400 л.с.] | маш-ч | 4,71 | 5,44 | 6,94 | 8,66 | 9,53 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,42 | 0,49 | 0,62 | 0,78 | 0,86 |
| 230-0304 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3 | маш-ч | 2,9 | 3,41 | 4,26 | 5,37 | 5,89 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,93 | 1,1 | 1,37 | 1,73 | 1,89 |

Окончание таблицы 23

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-5 21 | 2-5 22 | 2-5 23 | 2-5 24 | 2-5 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 51,87 | 59,85 | 76,3 | 95,24 | 104,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м диаметр 12-24 см | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0005 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 10 9, диаметр резьбы 22 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0017 |
| 115-0008 | Болты клеммные для рельсового связывания железнодорожного пути с гайками, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 1, класс прочности гайки/болта 5/3,6 и 6/3,6 | т | 0,001 | 0001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0018 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр резьбы болтов 22 мм | т | 0,0004 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,0017 | 0,001 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0017 |
| 115-0031 | Клеммы промежуточные и стыковые | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 115-0035 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р75, Р65 | т | 0,009 | 0,009 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 115-0044 | Противоугоны пружинные | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 115-0094 | Перевод стрелочный, тип Р65, марка 1/11 [допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч] | комплект | 0,004 | 0,003 | 0,0035 | 0,0037 | 0,0037 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 1,24 | 1,24 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 115-0122 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные [кроме лиственницы] | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,045 | 0,048 | 0,048 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,53 | 0,7 | 0,79 | 1,05 | 1,14 |
| 1421-9581-2 | Балласт песчаный | м3 | 1,65 | 1,65 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| По проекту | Шпалы струнобетонные | шт | 1,24 | 1,65 | 1,85 | 2,47 | 2,68 |

Таблица 24 - Группа 5 Нормы с 26 по 30

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-5 26 | 2-5 27 | 2-5 28 | 2-5 29 | 2-5 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 76,72 | 79,46 | 67,54 | 73,16 | 77,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 39 | 45,82 | 56,45 | 69,76 | 76,77 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,99 | 1,15 | 1,44 | 1,81 | 2 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,59 | 0,7 | 0,86 | - | - |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,53 | 1,81 | 2,25 | 2,82 | 3,12 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,42 | 0,51 | 0,63 | 0,79 | 0,88 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,99 | 1,15 | 1,44 | - | - |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 1,07 | 1,26 | 1,56 | 0,79 | 0,88 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,86 | 1,01 | 1,26 | 1,58 | 1,75 |
| 213-1901 | Путеподъемники самоходные | маш-ч | - | - | - | 1,81 | 2 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт[400 л.с.] | маш-ч | 5,05 | 5,94 | 7,25 | 9,81 | 10,75 |
| 216-0201 | Краны на тракторе мощностью 121 кВт [165 л.с.], грузоподъемность 5 т | маш-ч | - | - | - | 1,1 | 1,22 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,45 | 0,52 | 0,66 | 0,82 | 0,9 |

Окончание таблицы 24

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-5 26 | 2-5 27 | 2-5 28 | 2-5 29 | 2-5 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 230-0303 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 5,2 м3 | маш-ч | 3,07 | 3,6 | 4,48 | 5,64 | 6,25 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,99 | 1,15 | 1,44 | 1,81 | 2 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 55,52 | 65,33 | 79,76 | 107,97 | 118,31 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0015 |
| 115-0005 | Болты для рельсовых стыков класс прочности 109, диаметр резьбы 22 мм | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0019 | 0,002 | 0,002 |
| 115-0008 | Болты клеммные для рельсового связывания железнодорожного пути с гайками, диаметр резьбы 22 мм, исполнение I класс прочности гайки/болта 5/3,6 и 6/3,6 | т | 0,001 | 0,001 | 0,0012 | 0,0015 | 0,0015 |
| 115-0018 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр резьбы болтов 22 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0019 | 0,002 | 0,002 |
| 115-0031 | Клеммы промежуточные и стыковые | т | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0,0025 | 0,0025 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 115-0035 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р75, Р65 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,013 | 0,013 |
| 115-0044 | Противоугоны пружинные | т | 0,004 | 0,004 | 0,0045 | 0,005 | 0,005 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 115-0094 | Перевод стрелочный, тип Р65, марка 1/11 [допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч] | комплект | 0,0037 | 0,0037 | 0,0042 | 0,0044 | 0,0044 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 2,16 | 2,16 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 115-0122 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные [кроме лиственницы] | м3 | 0,048 | 0,048 | 0,053 | 0,057 | 0,057 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,62 | 0,7 | 0,88 | 1,05 | 1,23 |
| 1421-9581-2 | Балласт песчаный | м3 | 2,88 | 2,88 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| По проекту | Шпалы струнобетонные | шт | 1,44 | 1,65 | 2,06 | 2,47 | 2,88 |

Таблица 25 - Группа 5 Нормы с 31 по 35

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-5 31 | 2-5 32 | 2-5 33 | 2-5 34 | 2-5 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 77,13 | 81,65 | 70,01 | 75,62 | 80,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 41,21 | 47,91 | 59,74 | 75,75 | 81,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 1,05 | 1,23 | 1,55 | 1,95 | 2,16 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,66 | 1,93 | 2,41 | 3,04 | 3,38 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,47 | 0,53 | 0,67 | 0,85 | 0,95 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 1,15 | 1,36 | 1,69 | 2,14 | 2,37 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,92 | 1,08 | 1,36 | 1,71 | 1,89 |
| 213-1901 | Путеподъемники самоходные | маш-ч | 1,18 | 1,23 | 1,55 | 1,96 | 2,16 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи мощность 294 кВт[400 л.с.] | маш-ч | 5,45 | 6,38 | 7,93 | 10,08 | 11,14 |
| 216-0201 | Краны на тракторе мощностью 121 кВт [165 л.с.] грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,64 | 0,75 | 0,93 | 1,18 | 1,32 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.] глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,48 | 0,56 | 0,7 | 0,89 | 0,99 |

##### Окончание таблицы 25

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-5 31 | 2-5 32 | 2-5 33 | 2-5 34 | 2-5 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 230-0302 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 4,6 м3 | маш-ч | 3,3 | 3,86 | 4,82 | 6,1 | 6,75 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,05 | 1,23 | 1,55 | 1,96 | 2,16 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 59,95 | 70,2 | 87,25 | 110,9 | 112,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м диаметр 12-24 см | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0015 |
| 115-0005 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 109, диаметр резьбы 22 мм | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0019 | 0,002 | 0,002 |
| 115-0008 | Болты клеммные для рельсового связывания железнодорожного пути с гайками, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 1, класс прочности гайки/болта 5/3,6 и 6/3,6 | т | 0,001 | 0,001 | 0,0012 | 0,0015 | 0,0015 |
| 115-0018 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр резьбы болтов 22 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0019 | 0,002 | 0,002 |
| 115-0031 | Клеммы промежуточные и стыковые | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0025 | 0,0025 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 |
| 115-0035 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р75, Р65 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,013 | 0,013 |
| 115-0044 | Противоугоны пружинные | т | 0,004 | 0,004 | 0,0045 | 0,005 | 0,005 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 115-0094 | Перевод стрелочный тип Р65, марка 1/11 [допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч] | комплект | 0,0037 | 0,0037 | 0,0042 | 0,0044 | 0,0044 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 2,16 | 2,16 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 115-0122 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные [кроме лиственницы] | м3 | 0,048 | 0,048 | 0,053 | 0,057 | 0,057 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,62 | 0,79 | 0,97 | 1,14 | 1,32 |
| 1421-9581-2 | Балласт песчаный | м3 | 2,88 | 2,88 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| По проекту | Шпалы струнобетонные | шт | 1,44 | 1,85 | 2,27 | 2,68 | 3,09 |

### Группа 6	Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с удлиненным рабочим оборудованием с погрузкой в вагоны-самосвалы

Состав работ: 	1. Экскавация грунта. 2. Погрузка в вагоны-самосвалы. 3. Перемещение грунта от забоя до отвала, разгрузка и возврат вагонов под погрузку.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с удлиненным рабочим оборудованием, с погрузкой в вагоны-самосвалы и транспортированием на расстояние 4 км, вместимость ковша 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

Таблица 26 - Группа 6 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-6 1 | 2-6 2 | 2-6 3 | 2-6 4 | 2-6 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 51,51 | 54,25 | 50,83 | 58,23 | 61,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 45,67 | 53,77 | 67,02 | 84,65 | 93,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,9 | 1,05 | 1,33 | 1,7 | 1,88 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 3,14 | 3,66 | 4,59 | 5,84 | 6,45 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,47 | 0,55 | 0,69 | 0,88 | 0,97 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,95 | 1,1 | 1,38 | 1,75 | 1,93 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 1 | 1,16 | 1,47 | 1,86 | 2,07 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,78 | 0,92 | 1,15 | 1,47 | 1,62 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт[400 л.с.] | маш-ч | 5,3 | 6,22 | 7,86 | 9,78 | 10,83 |
| 216-0201 | Краны на тракторе мощностью 121 кВт [165 л.с.], грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,6 | 0,71 | 0,89 | 1,14 | 1,25 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,45 | 0,53 | 0,67 | 0,85 | 0,95 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1 | 1,16 | 1,47 | 1,88 | 2,07 |
| 270-0100 | Экскаваторы одноковшовые электрические с удлиненным рабочим оборудованием, вскрышные, вместимость ковша 6,3-6 м3 | маш-ч | 3,45 | 4,1 | 4,98 | 6,37 | 6,77 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 59,28 | 70,22 | 87,49 | 109,95 | 122,72 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0005 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 10.9, диаметр резьбы 22 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0017 |
| 115-0008 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 1, класс прочности гайки/болта 5/3,6 и 6/3,6 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0018 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр резьбы болтов 22 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,001 | 0,001 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0017 |
| 115-0031 | Клеммы промежуточные и стыковые | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 115-0035 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р75, Р65 | т | 0,009 | 0,009 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 115-0044 | Противоугоны пружинные | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 115-0094 | Перевод стрелочный, тип Р65, марка 1/11 [допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч] | комплект | 0,003 | 0,003 | 0,0035 | 0,0037 | 0,0037 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 1,24 | 1,24 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 115-0122 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные [кроме лиственницы] | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,045 | 0,048 | 0,048 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,62 | 0,7 | 0,88 | 1,14 | 1,23 |
| 1421-9581-2 | Балласт песчаный | м3 | 1,65 | 1,65 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| По проекту | Шпалы струнобетонные | шт | 1,44 | 1,65 | 2,06 | 2,68 | 2,88 |

Таблица 27 - Группа 6 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-6 6 | 2-6 7 | 2-6 8 | 2-6 9 | 2-6 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 81,93 | 84,8 | 75,35 | 83,02 | 87,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 50,78 | 58,91 | 75,29 | 93,56 | 102,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 1,27 | 1,48 | 1,89 | 2,36 | 2,58 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2 | 2,33 | 2,95 | 3,67 | 4,04 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,56 | 0,64 | 0,82 | 1,03 | 1,12 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 1,27 | 1,49 | 1,89 | 2,34 | 2,59 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 1,4 | 1,63 | 2,07 | 2,58 | 2,82 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 1,11 | 1,3 | 1,66 | 2,06 | 2,26 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт[400 л.с.] | маш-ч | 6,59 | 7,62 | 9,78 | 12,14 | 13,27 |
| 216-0201 | Краны на тракторе мощностью 121 кВт [165 л.с.], грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,78 | 0,9 | 1,15 | 1,42 | 1,56 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,58 | 0,67 | 0,86 | 1,07 | 1,18 |
| 230-0301 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 4 м3 | маш-ч | 3,99 | 4,64 | 5,9 | 7,34 | 8,07 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,27 | 1,49 | 1,89 | 2,36 | 2,59 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 72,47 | 83,87 | 107,57 | 133,56 | 146,02 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 115-0005 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 109, диаметр резьбы 22 мм | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0019 | 0,002 | 0,002 |
| 115-0008 | Болты клеммные для рельсового связывания железнодорожного пути с гайками, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 1, класс прочности гайки/болта 5/3,6 и 6/3,6 | т | 0,001 | 0,001 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0013 |
| 115-0018 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр резьбы болтов 22 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0019 | 0,002 | 0,002 |
| 115-0031 | Клеммы промежуточные и стыковые | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0022 | 0,0022 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 115-0035 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р75, Р65 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 0,011 |
| 115-0044 | Противоугоны пружинные | т | 0,004 | 0,004 | 0,0045 | 0,005 | 0,005 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 115-0094 | Перевод стрелочный, тип Р65, марка 1/11 [допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч] | комплект | 0,0037 | 0,0037 | 0,0042 | 0,0043 | 0,0043 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 2,16 | 2,16 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 115-0122 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойный [кроме лиственницы] | м3 | 0,048 | 0,048 | 0,0053 | 0,0054 | 0,0054 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,79 | 0,88 | 1,14 | 1,4 | 1,58 |
| 1421-9581-2 | Балласт песчаный | м3 | 2,88 | 2,88 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| По проекту | Шпалы струнобетонные | шт | 1,85 | 2,06 | 2,68 | 3,3 | 3,71 |

### Группа 7 	Разработка грунта экскаваторами типа  "драглайн" с погрузкой в вагоны-самосвалы

Состав работ:	1. Экскавация грунта. 2. Погрузка в вагоны-самосвалы. 3. Перемещение грунта от забоя до отвала, разгрузка и возврат вагонов под погрузку.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Разработка грунта экскаваторами типа  "драглайн" с погрузкой в вагоны-самосвалы и транспортированием на расстояние 4 км, вместимость ковша 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

То же, вместимость ковша 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

Таблица 28 - Группа 7 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-7 1 | 2-7 2 | 2-7 3 | 2-7 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 38,36 | 41,1 | 39,73 | 45,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 31,52 | 38,59 | 47,56 | 59,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,75 | 0,93 | 1,14 | 1,42 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2,16 | 2,64 | 3,26 | 4,07 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,38 | 0,48 | 0,59 | 0,73 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,73 | 0,89 | 1,08 | 1,36 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,78 | 0,95 | 1,18 | 1,47 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,6 | 0,74 | 0,92 | 1,14 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт [400 л.с.] | маш-ч | 3,9 | 4,78 | 5,95 | 7,36 |
| 216-0201 | Краны на тракторе мощностью 121 кВт[165 л.с.], грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,63 | 0,77 | 0,95 | 1,18 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,84 | 1,03 | 1,26 | 1,58 |
| 230-0504 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вместимость ковша 13 м3 | маш-ч | 2,16 | 2,64 | 3,26 | 4,07 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,69 | 0,85 | 1,04 | 1,3 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 44,76 | 54,62 | 66,9 | 84,19 |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0005 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 109, диаметр резьбы 22 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0008 | Болты клеммные для рельсового связывания железнодорожного пути с гайками, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 1, класс прочности гайки/болта 5/3,6 и 6/3,6 | т | 00009 | 0,0009 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0018 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр резьбы болтов 22 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 115-0031 | Клеммы промежуточные и стыковые | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 115-0035 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р75, Р65 | т | 0,0078 | 0,0078 | 0,008 | 0,008 |
| 115-0044 | Противоугоны пружинные | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 115-0094 | Перевод стрелочный, тип Р65, марка 1/11 [допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч] | комплект | 0,0028 | 0,0028 | 0,003 | 0,003 |

Окончание таблицы 28

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-7 1 | 2-7 2 | 2-7 3 | 2-7 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 0,93 | 0,93 | 0,77 | 0,77 |
| 115-0122 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные [кроме лиственницы] | м3 | 0,036 | 0,036 | 0,039 | 0,039 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,44 | 0,53 | 0,62 | 0,79 |
| 1421-9581-2 | Балласт песчаный | м3 | 1,24 | 1,24 | 1 03 | 1,03 |
| По проекту | Шпалы струнобетонные | шт | 1,03 | 1,24 | 1,44 | 1,85 |

Таблица 29 - Группа 7 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-7 5 | 2-7 6 | 2-7 7 | 2-7 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 41,37 | 44,11 | 45,35 | 52,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 39,83 | 48,23 | 62,1 | 78,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,96 | 1,18 | 1,49 | 1,89 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2,74 | 3,36 | 4,26 | 5,38 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,49 | 0,6 | 0,77 | 0,97 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,92 | 1,12 | 1,42 | 1,79 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,99 | 1,21 | 1,53 | 1,93 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,77 | 0,92 | 1,18 | 1,51 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт [400 л.с.] | маш-ч | 5,16 | 6,22 | 8,09 | 10,28 |
| 216-0201 | Краны на тракторе мощностью 121 кВт [165 л.с.], грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,67 | 0,82 | 1,04 | 1,32 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,79 | 0,97 | 1,25 | 1,58 |
| 230-0503 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вместимость ковша 10 м3 | маш-ч | 2,74 | 3,36 | 4,26 | 5,38 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,88 | 1,08 | 1,37 | 1,73 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар] грузоподъемность 136т | маш-ч | 55,79 | 66,69 | 87,11 | 109,72 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0005 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 109, диаметр резьбы 22 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0008 | Болты клеммные для рельсового связывания железнодорожного пути с гайками, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 1, класс прочности гайки/болта 5/3,6 и 6/3,6 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 115-0018 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр резьбы болтов 22 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 115-0031 | Клеммы промежуточные и стыковые | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 115-0035 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р75, Р65 | т | 0,0079 | 0,0079 | 0,008 | 0,008 |
| 115-0044 | Противоугоны пружинные | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 115-0094 | Перевод стрелочный, тип Р65, марка 1/11 [допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч] | комплект | 0,0029 | 0,0029 | 0,003 | 0,003 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 0,93 | 0,93 | 0,77 | 0,77 |
| 115-0122 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные [кроме лиственницы], | м3 | 0,037 | 0,037 | 0,039 | 0,039 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,53 | 0,62 | 0,79 | 1,05 |
| 1421-9581-2 | Балласт песчаный | м3 | 1,24 | 1,24 | 1,03 | 1,03 |
| По проекту | Шпалы струнобетонные | шт | 1,24 | 1,44 | 1,85 | 2,47 |

### Группа 8	Добавлять или исключать при изменении расстояния транспортирования грунта на 1 км железнодорожными вагонами-самосвалами

Состав работ: 	1. Перемещение грунта и переезд порожних вагонов.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Добавлять или исключать при изменении расстояния транспортирования грунта на 1 км железнодорожными вагонами-самосвалами, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1-2

    - 3

    - 4-5

Таблица 30 - Группа 8 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-8 1 | 2-8 2 | 2-8 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,81 | 5,63 | 6,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,93 | 2,31 | 2,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,07 | 0,1 | 0,12 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,04 | 0,05 | 0,08 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,08 | 0,1 | 0,13 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,09 | 0,11 | 0,15 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,06 | 0,1 | 0,12 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт [400 л.с.] | маш-ч | 0,38 | 0,44 | 0,54 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136 т | маш-ч | 2,34 | 2,56 | 3,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | м3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 115-0005 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 10.9, диаметр резьбы 22 мм | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 115-0008 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр резьбы 22 мм, исполнение 1, класс прочности гайки/болта 5/3,6 и 6/3,6 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 115-0018 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр резьбы болтов 22 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 115-0027 | Шурупы путевые размером 24х170 мм, исполнение 1 | т | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 |
| 115-0031 | Клеммы промежуточные и стыковые | т | 0,00041 | 0,0004 | 0,0005 |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,0012 | 0,0015 | 0,0017 |
| 115-0035 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р75, Р65 | т | 0,002 | 0,002 | 0,0023 |
| 115-0044 | Противоугоны пружинные | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,0075 | 0,0075 | 0,01 |
| 115-0094 | Перевод стрелочный, тип Р65, марка 1/11 [допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч] | комплект | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 0,31 | 0,23 | 0,23 |
| 115-0122 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойный[кроме лиственницы] | м3 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,125 | 0,175 | 0,22 |
| 1421-9581-2 | Балласт песчаный | м3 | 0,41 | 0,31 | 0,31 |
| По проекту | Шпалы струнобетонные | шт | 0,29 | 0,41 | 0,5 |

## 2.3 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы

### Группа 9	Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т

Состав работ:	1. Экскавация грунта. 2. Погрузка в автомобили-самосвалы. 3. Перемещение грунта от забоя до отвала, разгрузка и переезд автомобиля под погрузку.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110т и транспортировкой на расстояние 3 км, вместимость ковша 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 4,6-5 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

Таблица 31 - Группа 9 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-9 1 | 2-9 2 | 2-9 3 | 2-9 4 |  | 2-9 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,37 | 9,77 | 12,21 | 14,8 |  | 16,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 25,37 | 27,52 | 27,9 | 31,57 |  | 33,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с..] | маш-ч | 0,62 | 0,62 | 0,59 | 0,59 |  | 0,59 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2т | маш-ч | 0,27 | 0,27 | 0,23 | 0,23 | 0,27 |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,55 | 0,63 | 0,79 | 0,97 | 1,1 |  |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,15 | 1,15 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |  |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| 207-0103 | строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,86 | 2,18 | 2,71 | 3,36 | 3,75 |  |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 1,55 | 1,55 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |  |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 1,55 | 1,55 | 1,18 | 1,29 | 1,29 |  |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,21 |  |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,63 | 0,63 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,71 | 0,71 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.] глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,73 | 0,85 | 1,05 | 1,3 | 1,45 |  |
| 230-0307 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 12,5 м3 | маш-ч | 1,86 | 2,18 | 2,71 | 3,36 | 3,75 |  |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива мощность 15 кВт, | маш-ч | 0,6 | 0,7 | 0,86 | 1,08 | 1,21 |  |
| 270-0225 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 110 т | маш-ч | 10,36 | 11 | 9,81 | 10,28 | 10,55 |  |

Окончание таблицы 31

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-9 1 | 2-9 2 | 2-9 3 | 2-9 4 |  | 2-9 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |  |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,65 | 0,65 | 0,46 | 0,55 | 0,55 |  |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм марка М600 | м3 | 10,8 | 7,21 | 4,33 | 3,3 | 3,3 |  |

Таблица 32 - Группа 9 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-9 6 | 2-9 7 | 2-9 8 | 2-9 9 | 2-9 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,33 | 10,8 | 13,55 | 14,8 | 19,73 |  |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,7 |  |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 24,34 | 25,8 | 26,58 | 32,82 |  | 34,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,62 | 0,75 | 0,73 | 0,75 |  | 0,75 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2т | маш-ч | 0,29 | 0,36 | 0,3 | 0,34 |  | 0,34 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,6 | 0,7 | 0,88 | 1,16 |  | 1,3 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,15 | 1,15 | 0,96 | 1,15 |  | 1,15 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,26 |  | 0,26 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2,07 | 2,4 | 3 | 4,01 |  | 4,49 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 1,55 | 1,34 | 1,15 | 1,34 |  | 1,34 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 1,69 | 1,69 | 1,55 | 1,69 |  | 1,69 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |  | 0,23 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,63 | 0,63 | 0,53 | 0,63 |  | 0,63 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,71 | 0,71 | 0,6 | 0,71 |  | 0,71 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,7 | 0,82 | 1,03 | 1,36 |  | 1,52 |
| 230-0306 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 10 м3 | маш-ч | 2,07 | 2,4 | 3 | 4,01 |  | 4,49 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,67 | 0,77 | 0,96 | 1,29 |  | 1,44 |
| 270-0225 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 110т | маш-ч | 10,36 | 10,59 | 9,86 | 11,64 |  | 11,98 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,018 | 0018 | 0,018 | 0,018 |  | 0,018 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |  | 0,0042 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,65 | 0,65 | 0,55 | 0,65 |  | 0,65 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм марка М600 | м3 | 10,8 | 7,21 | 4,33 | 3,3 |  | 3,3 |

Таблица 33 - Группа 9 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-9 11 | 2-9 12 | 2-9 13 | 2-9 14 | 2-9 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,22 | 10,88 | 13,62 | 16,99 | 20,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 33,05 | 36,68 | 32,35 | 38,28 | 43,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 1,07 | 1,07 | 0,84 | 0,85 | 0,99 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2т | маш-ч | 0,53 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,6 | 0,71 | 0,88 | 1,11 | 1,34 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,89 | 1,89 | 1,26 | 1,45 | 1,62 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,51 | 0,51 | 0,42 | 0,55 | 0,48 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2,45 | 2,9 | 3,63 | 4,59 | 5,32 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 1,88 | 1,88 | 1,6 | 1,81 | 1,93 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 2,32 | 2,42 | 1,71 | 1,85 | 2,1 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,34 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,32 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 125т | маш-ч | 0,84 | 0,84 | 0,78 | 0,82 | 0,92 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 1,11 | 1,11 | 0,71 | 0,81 | 0,95 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,71 | 0,85 | 1,05 | 1,34 | 1,6 |
| 230-0305 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 8 м3 | маш-ч | 2,45 | 2,9 | 3,63 | 4,59 | 5,32 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,78 | 0,93 | 1,16 | 1,47 | 1,77 |
| 270-0225 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 110т | маш-ч | 14,85 | 16,84 | 12,22 | 13,86 | 15,52 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,92 | 1,01 | 0,74 | 0,83 | 0,92 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20-40 мм марка М600 | м3 | 17,3 | 11,5 | 7,21 | 5,46 | 5,46 |

Таблица 34 - Группа 9 Нормы с 16 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-9 16 | 2-9 17 | 2-9 18 | 2-9 19 | 2-9 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,32 | 13,44 | 16,99 | 20,96 | 23,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 35,83 | 37,91 | 35,77 | 42,07 | 46,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 1,1 | 1,1 | 0,85 | 0,99 | 0,93 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные грузоподъемность 2т | маш-ч | 0,67 | 0,67 | 0,44 | 0,48 | 0,48 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,74 | 0,88 | 1,1 | 1,38 | 1,55 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,97 | 1,97 | 1,45 | 1,62 | 1,89 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,48 | 0,51 |

Окончание таблицы 34

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-9 16 | 2-9 17 | 2-9 18 | 2-9 19 | 2-9 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,51 | 1,79 | 2,26 | 2,86 | 3,19 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 2,14 | 2,14 | 1,81 | 1,93 | 2,08 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 2,41 | 2,41 | 1,85 | 2,1 | 2,32 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,49 | 0,49 | 0,29 | 0,32 | 0,34 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 1,03 | 1,03 | 0,82 | 0,92 | 0,84 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 1 | 1 | 0,81 | 0,95 | 1,11 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,88 | 1,04 | 1,32 | 1,67 | 1,85 |
| 230-0304 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3 | маш-ч | 3,01 | 3,59 | 4,52 | 5,71 | 6,37 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,97 | 1,15 | 1,45 | 1,84 | 2,04 |
| 270-0225 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 110 т | маш-ч | 16,35 | 16,63 | 13,85 | 15,64 | 17,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 1,01 | 1,01 | 0,83 | 0,92 | 1,01 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 17,3 | 11,5 | 7,21 | 5,46 | 5,46 |

Таблица 35 - Группа 9 Нормы с 21 по 25

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-9 21 | 2-9 22 | 2-9 23 | 2-9 24 | 2-9 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,82 | 15,21 | 19,18 | 23,84 | 26,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 45,38 | 49,4 | 45,32 | 51,59 | 56,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 1,63 | 1,69 | 1,21 | 1,23 | 1,36 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2т | маш-ч | 0,95 | 0,97 | 0,82 | 0,82 | 0,86 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,62 | 0,74 | 0,92 | 1,16 | 1,32 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 2,88 | 3,07 | 2,16 | 2,33 | 2,55 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 1,15 | 1,27 | 1,04 | 1,11 | 1,22 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,71 | 2,03 | 2,55 | 3,25 | 3,66 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 2,95 | 2,99 | 2,08 | 2,38 | 2,37 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 2,97 | 3,18 | 2,37 | 2,53 | 2,63 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,92 | 0,99 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 1,15 | 1,18 | 0,97 | 1,01 | 1,11 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 1,51 | 1,64 | 1,22 | 1,29 | 1,4 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,62 | 0,74 | 0,92 | 1,16 | 1,32 |
| 230-0303 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 5,2 м3 | маш-ч | 3,41 | 4,07 | 5,11 | 6,48 | 7,32 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,03 | 1,21 | 1,52 | 1,92 | 2,16 |
| 270-0225 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 110 т | маш-ч | 21,26 | 22,58 | 19,35 | 20,79 | 22,28 |

Окончание таблицы 35

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-9 21 | 2-9 22 | 2-9 23 | 2-9 24 | 2-9 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 1,47 | 1,47 | 1,2 | 1,29 | 1,38 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных | м3 | 28,1 | 18,7 | 13 | 9,79 | 9,79 |
|  | работ, фракция 20-40 мм, марка М600 |  |  |  |  |  |  |

### Группа 10	Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т

Состав работ:	1. Экскавация грунта. 2. Погрузка в автомобили-самосвалы. 3. Перемещение грунта от забоя до отвала, разгрузка и переезд автомобиля под погрузку.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т и транспортировкой на расстояние 3 км, вместимость ковша 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 4,6-5 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

Таблица 36 - Группа 10 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-10 1 | 2-10 2 | 2-10 3 | 2-10 4 | 2-10 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,37 | 8,56 | 10,64 | 12,99 | 15,21 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 26,42 | 30,32 | 28,65 | 35,03 | 38,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,73 | 0,73 | 0,58 | 0,62 | 0,62 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2т | маш-ч | 0,3 | 0,3 | 0,19 | 0,23 | 0,22 |

Окончание таблицы 36

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-10 1 | 2-10 2 | 2-10 3 | 2-10 4 | 2-10 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,58 | 0,67 | 0,82 | 1,03 | 1,21 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,96 | 0,96 | 0,63 | 0,88 | 0,88 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,22 | 0,22 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,96 | 2,29 | 2,84 | 3,53 | 4,15 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 1,15 | 1,15 | 0,81 | 0,97 | 0,97 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 1,55 | 1,55 | 1,18 | 1,29 | 1,29 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,21 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,53 | 0,53 | 0,4 | 0,45 | 0,45 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,6 | 0,6 | 0,42 | 0,49 | 0,49 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,77 | 0,89 | 1,1 | 1,37 | 1,62 |
| 230-0307 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 12,5 м3 | маш-ч | 1,96 | 2,29 | 2,84 | 3,53 | 4,15 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,63 | 0,73 | 0,9 | 1,14 | 1,33 |
| 270-0099 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 75 т | маш-ч | 13,52 | 13,86 | 11,1 | 13,47 | 14,15 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,65 | 0,65 | 0,46 | 0,55 | 0,55 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 10,8 | 7,21 | 4,33 | 3,3 | 3,3 |

Таблица 37 - Группа 10 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-10 6 | 2-10 7 | 2-10 8 | 2-10 9 | 2-10 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,25 | 9,62 | 9,44 | 12,48 | 17,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 27,45 | 29,03 | 26,76 | 34,23 | 37,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,59 | 0,59 | 0,62 | 0,59 | 0,59 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш-ч | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,64 | 0,75 | 0,92 | 1,23 | 1,41 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,96 | 0,96 | 0,88 | 0,96 | 0,96 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2,21 | 2,56 | 3,15 | 4,22 | 4,82 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 1,36 | 1,36 | 1,18 | 1,36 | 1,36 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 1,55 | 1,55 | 1,29 | 1,55 | 1,55 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,53 | 0,53 | 0,45 | 0,53 | 0,53 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,6 | 0,6 | 0,29 | 0,6 | 0,6 |

Окончание таблицы 37

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-10 6 | 2-10 7 | 2-10 8 | 2-10 9 | 2-10 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,75 | 0,88 | 1,07 | 1,44 | 1,64 |
| 230-0306 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 10 м3 | маш-ч | 2,21 | 2,56 | 3,15 | 4,22 | 4,82 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,7 | 0,82 | 1,01 | 1,36 | 1,55 |
| 270-0099 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 75т | маш-ч | 13,7 | 13,95 | 10,32 | 12,97 | 13,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0018 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,65 | 0,65 | 0,55 | 0,65 | 0,65 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 10,8 | 7,21 | 4,33 | 3,3 | 3,3 |

Таблица 38 - Группа 10 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-10 11 | 2-10 12 | 2-10 13 | 2-10 14 | 2-10 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,7 | 9,06 | 11,32 | 13,97 | 16,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 35,58 | 39,97 | 34,44 | 41,21 | 46,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,84 | 0,99 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные грузоподъемность 2т, | маш-ч | 0,44 | 0,37 | 0,22 | 0,19 | 0,23 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,63 | 0,74 | 0,92 | 1,15 | 1,33 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,45 | 1,62 | 1,15 | 1,26 | 1,45 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,55 | 0,48 | 0,26 | 0,42 | 0,55 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2,56 | 3,01 | 3,77 | 4,73 | 5,48 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 1,81 | 2,14 | 1,34 | 1,6 | 1,6 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 1,85 | 2,1 | 1,69 | 1,71 | 1,85 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,29 | 0,32 | 0,23 | 0,29 | 0,29 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,82 | 0,92 | 0,63 | 0,78 | 0,82 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,81 | 0,95 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,75 | 0,88 | 1,1 | 1,38 | 1,59 |
| 230-0305 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 8 м3 | маш-ч | 2,56 | 3,01 | 3,77 | 4,73 | 5,48 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,82 | 0,97 | 1,21 | 1,52 | 1,75 |
| 270-0099 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 75 т | маш-ч | 18,51 | 20,52 | 15,04 | 17,71 | 19,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,92 | 1,01 | 0,74 | 0,83 | 0,92 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 17,3 | 11,5 | 7,21 | 5,46 | 5,46 |

Таблица 39 - Группа 10 Нормы с 16 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-10 16 | 2-10 17 | 2-10 18 | 2-10 19 | 2-10 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,45 | 11,15 | 13,97 | 17,4 | 20 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 38,99 | 41,27 | 40,07 | 47,34 | 53,31 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт[40 л.с.] | маш-ч | 0,99 | 0,99 | 0,84 | 0,99 | 0,99 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2т | маш-ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,51 | 0,44 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,77 | 0,9 | 1,14 | 1,42 | 1,64 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,62 | 1,62 | 1,26 | 1,45 | 1,62 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,55 | 0,48 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,58 | 1,86 | 2,33 | 2,93 | 3,38 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 1,93 | 1,93 | 1,6 | 1,6 | 1,93 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 2,37 | 2,37 | 1,85 | 1,85 | 2,1 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,32 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,92 | 0,92 | 0,78 | 0,82 | 0,92 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,67 | 0,67 | 0,44 | 0,81 | 0,95 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,92 | 1,08 | 1,36 | 1,71 | 1,97 |
| 230-0304 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3 | маш-ч | 3,15 | 3,71 | 4,66 | 5,86 | 6,77 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,01 | 1,19 | 1,49 | 1,88 | 2,16 |
| 270-0099 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 75 т | маш-ч | 20,62 | 21,15 | 18,62 | 21,24 | 23,62 |

Таблица 39 - Группа 10 Нормы с 16 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-10 16 | 2-10 17 | 2-10 18 | 2-10 19 | 2-10 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 1,01 | 1,01 | 0,83 | 0,92 | 1,01 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20-40 мм марка М600 | м3 | 17,3 | 11,5 | 7,21 | 5,46 | 5,46 |

Таблица 40 - Группа 10 Нормы с 21 по 25

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-10 21 | 2-10 22 | 2-10 23 | 2-10 24 | 2-10 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,67 | 12,63 | 15,89 | 19,73 | 22,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 50,94 | 55,77 | 51,86 | 59,29 | 62,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 1,36 | 1,36 | 1,23 | 1,21 | 1,23 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2т | маш-ч | 0,86 | 0,86 | 0,75 | 0,82 | 0,77 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,64 | 0,75 | 0,96 | 1,21 | 1,38 |

Окончание таблицы 40

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-10 21 | 2-10 22 | 2-10 23 | 2-10 24 | 2-10 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 2,55 | 2,55 | 1,97 | 2,16 | 2,33 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 1,22 | 1,22 | 0,75 | 1,04 | 1,1 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,78 | 2,1 | 2,66 | 3,33 | 3,82 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 2,99 | 2,99 | 1,93 | 2,08 | 2,45 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 2,63 | 2,63 | 2,41 | 2,37 | 2,53 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,99 | 0,99 | 0,49 | 0,88 | 0,92 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 1,11 | 1,11 | 1,03 | 0,97 | 1,01 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,99 | 0,99 | 1 | 1,22 | 1,29 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,64 | 0,75 | 0,96 | 1,21 | 1,38 |
| 230-0303 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 5,2 м3 | маш-ч | 3,56 | 4,21 | 5,16 | 6,66 | 7,64 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,07 | 1,25 | 1,58 | 1,99 | 2,27 |
| 270-0099 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 75т | маш-ч | 27,84 | 30,77 | 26,45 | 28,72 | 28,25 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 1,47 | 1,47 | 1,2 | 1,29 | 1,38 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 28,1 | 18,7 | 13 | 9,79 | 9,79 |

### Группа 11	Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 42-40 т

Состав работ:	1. Экскавация грунта. 2. Погрузка в автомобили-самосвалы. 3. Перемещение грунта от забоя до отвала, разгрузка и переезд автомобиля под погрузку.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 42-40 т и транспортировкой на расстояние 3 км, вместимость ковша 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 4,6-5 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

Таблица 41 - Группа 11 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-11 1 | 2-11 2 | 2-11 3 | 2-11 4 | 2-11 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,22 | 8,44 | 12,21 | 13,97 | 17,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 31,5 | 33,03 | 37,09 | 45,87 | 53,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,75 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш-ч | 0,36 | 0,36 | 0,29 | 0,3 | 0,36 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,67 | 0,69 | 0,99 | 1,15 | 1,45 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,15 | 1,15 | 0,96 | 0,96 | 1,15 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,26 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2,74 | 3,21 | 4,07 | 4,74 | 5,96 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 1,42 | 1,42 | 1,15 | 1,15 | 1,42 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 1,69 | 1,69 | 1,55 | 1,55 | 1,69 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,63 | 0,63 | 0,53 | 0,53 | 0,63 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,71 | 0,71 | 0,6 | 0,6 | 0,71 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.] глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,79 | 0,82 | 1,18 | 1,38 | 1,74 |
| 230-0305 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 8 м3 | маш-ч | 2,74 | 3,21 | 4,07 | 4,74 | 5,96 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,88 | 0,9 | 1,3 | 1,52 | 1,9 |
| 270-0098 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 42 т | маш-ч | 15,22 | 15,28 | 16,81 | 23,14 | 25,31 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,74 | 1,74 | 0,65 | 0,65 | 0,74 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 13 | 8,65 | 5,77 | 4,33 | 4,33 |

Таблица 42 - Группа 11 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-11 6 | 2-11 7 | 2-11 8 | 2-11 9 |  | 2-11 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 2 3 | Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ Затраты труда машинистов | чел-ч чел-ч | 9,32 4,5 31,82 | 10,85 4,5 34,72 | 13,84 4,5 38,82 | 17,67 4,5 50,54 |  | 20,41 4,5 56,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,75 | 0,84 | 0,59 | 0,75 | 0,84 |  |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш-ч | 0,36 | 0,44 | 0,23 | 0,36 | 0,44 |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,75 | 0,88 | 1,12 | 1,45 | 1,69 |  |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,15 | 1,26 | 0,96 | 1,15 | 1,26 |  |

Окончание таблицы 42

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-11 6 | 2-11 7 | 2-11 8 | 2-11 9 | 2-11 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,26 | 0,42 | 0,23 | 0,26 | 0,42 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,6 | 1,91 | 2,32 | 2,99 | 3,47 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах] вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 1,42 | 1,6 | 1,36 | 1,34 | 1, 6 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 1,69 | 1,71 | 1,55 | 1,69 | 1,71 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,23 | 0,29 | 0,22 | 0,23 | 0,29 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,63 | 0,78 | 0,53 | 0,63 | 078 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,71 | 0,71 | 0,6 | 0,71 | 0,71 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,9 | 1,05 | 1,34 | 1,74 | 2,01 |
| 230-0304 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3 | маш-ч | 3,21 | 3,82 | 4,62 | 5,99 | 6,93 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1 | 1,15 | 1,48 | 1,92 | 2,22 |
| 270-0098 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 42 т | маш-ч | 15,51 | 15,91 | 18,84 | 25,54 | 27,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,92 | 0,83 | 0,65 | 0,74 | 0,83 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20-40 мм марка М600 | м3 | 13 | 8,65 | 5,77 | 4,33 | 4,33 |

Таблица 43 - Группа 11 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-11 11 | 2-11 12 | 2-11 13 | 2-11 14 | 2-11 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,88 | 11,62 | 15,48 | 18,5 | 20,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 37,13 | 38,13 | 44,43 | 54,28 | 59,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,93 | 1,1 | 0,99 | 0,99 | 1,07 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2т | маш-ч | 0,47 | 0,67 | 0,44 | 0,44 | 0,53 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,64 | 0,75 | 1 | 1,22 | 1,34 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,89 | 1,97 | 1,62 | 1,62 | 1,89 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,51 | 0,75 | 0,48 | 0,48 | 0,51 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,8 | 1,68 | 2,58 | 3,38 | 3,86 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах] вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 2,08 | 2,14 | 1,93 | 1,93 | 1,88 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 2,32 | 2,41 | 2,1 | 2,1 | 2,32 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,34 | 0,49 | 0,32 | 0,32 | 0,34 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,84 | 1,03 | 0,92 | 0,92 | 0,84 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 1,11 | 1 | 0,95 | 0,95 | 1,11 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,48 | 0,56 | 0,75 | 0,92 | 1 |

Окончание таблицы 43

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-11 11 | 2-11 12 | 2-11 13 | 2-11 14 | 2-11 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 230-0303 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 5,2 м3 | маш-ч | 3,61 | 3,36 | 5,19 | 6,76 | 7,72 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,05 | 1,23 | 1,66 | 2,01 | 2,21 |
| 270-0098 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 42 т | маш-ч | 17,36 | 18,01 | 20,71 | 26,13 | 28,14 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 1,11 | 1,2 | 1,01 | 1,01 | 1,11 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 21,6 | 14,4 | 10,1 | 7,62 | 7,62 |

Таблица 44 - Группа 11 Нормы с 16 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-11 16 | 2-11 17 | 2-11 18 | 2-11 19 | 2-11 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,91 | 13,97 | 17,26 | 22,19 | 23,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 40,74 | 43,64 | 46,43 | 58,48 | 63,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 1,23 | 1,1 | 0,85 | 0,79 | 0,96 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш-ч | 0,53 | 0,67 | 0,37 | 0,38 | 0,6 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,77 | 0,9 | 1,11 | 1,45 | 1,58 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,97 | 1,97 | 1,62 | 1,89 | 1,97 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,75 | 0,75 | 0,48 | 0,51 | 0,75 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,99 | 2,34 | 2,88 | 3,74 | 4,07 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 1,93 | 2,14 | 2,14 | 2,3 | 2,34 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 2,41 | 2,41 | 2,1 | 2,32 | 2,41 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,49 | 0,49 | 0,32 | 0,34 | 0,49 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 1,03 | 1,03 | 0,92 | 0,84 | 1,03 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 1 | 1 | 0,95 | 1,11 | 1 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,58 | 0,69 | 0,84 | 1,1 | 1,18 |
| 230-0301 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 4 м3 | маш-ч | 3,96 | 4,67 | 5,74 | 7,48 | 8,11 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,27 | 1,49 | 1,84 | 2,4 | 2,6 |
| 270-0098 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 42т | маш-ч | 19,28 | 19,88 | 21,06 | 27,21 | 29,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |

Окончание таблицы 44

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-11 16 | 2-11 17 | 2-11 18 | 2-11 19 | 2-11 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 1,2 | 1,2 | 1,01 | 1,11 | 1,2 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 21,6 | 14,4 | 10,1 | 7,62 | 7,62 |

### Группа 12	Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т

Состав работ:	1. Экскавация грунта. 2. Погрузка в автомобили-самосвалы. 3. Перемещение грунта от забоя до отвала, разгрузка и переезд автомобиля под погрузку.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т и транспортировкой на расстояние 3 км, вместимость ковша 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 4,6-5 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

Таблица 45 - Группа 12 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-12 1 | 2-12 2 | 2-12 3 | 2-12 4 | 2-12 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 3 | Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ Затраты труда машинистов | чел-ч чел-ч | 8,73 4,5 36,10 | 10,49 4,5 38,75 | 12,4 4,5 44,49 | 16,3 4,5 57,29 | 16,85 4,5 62,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,62 | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 0,62 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш-ч | 0,27 | 0,29 | 0,23 | 0,27 | 0,29 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,71 | 0,85 | 1 | 1,34 | 1,38 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,15 | 1,15 | 0,96 | 1,15 | 1,15 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,26 | 0,26 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2,9 | 3,49 | 4,14 | 4,95 | 6,17 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 1,55 | 1,55 | 1,36 | 1,55 | 1,55 |

Окончание таблицы 45

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-12 1 | 2-12 2 | 2-12 3 | 2-12 4 | 2-12 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 1,69 | 1,69 | 1,55 | 1,69 | 1,69 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,63 | 0,63 | 0,53 | 0,63 | 0,63 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,71 | 0,71 | 0,6 | 0,71 | 0,71 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,85 | 1,01 | 1,21 | 1,62 | 1,66 |
| 230-0305 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 8 м3 | маш-ч | 2,9 | 3,49 | 4,14 | 4,95 | 6,17 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,93 | 1,12 | 1,33 | 1,78 | 1,82 |
| 270-0097 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 30т | маш-ч | 19,31 | 19,81 | 23,94 | 32,70 | 33,77 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0.024 | 0,024 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,74 | 0,74 | 0,65 | 0,74 | 0,74 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 13 | 8,65 | 5,77 | 4,33 | 4,33 |

Таблица 46 - Группа 12 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-12 6 | 2-12 7 | 2-12 8 | 2-12 9 | 2-12 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,04 | 12,15 | 15,89 | 18,91 | 23,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 35,97 | 39,92 | 46,39 | 61,22 | 67,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,62 | 0,7 | 0,62 | 0,62 | 0,7 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2т | маш-ч | 0,27 | 0,33 | 0,27 | 0,29 | 0,37 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,81 | 0,99 | 1,3 | 1,55 | 1,96 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,15 | 1,26 | 1,15 | 1,15 | 1,26 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,26 | 0,42 | 0,26 | 0,26 | 0,42 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,69 | 2,03 | 2,42 | 3,21 | 3,85 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 1,55 | 1,81 | 1,55 | 1,55 | 1,81 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135к.с.] | маш-ч | 1,69 | 1,71 | 1,69 | 1,69 | 1,71 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,23 | 0,29 | 0,23 | 0,23 | 0,29 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,63 | 0,78 | 0,63 | 0,63 | 0,78 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,71 | 0,58 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,97 | 1,18 | 1,55 | 1,86 | 2,34 |
| 230-0304 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3 | маш-ч | 3,34 | 4,06 | 4,83 | 6,4 | 7,69 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,07 | 1,3 | 1,71 | 2,04 | 2,58 |

Окончание таблицы 46

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-12 6 | 2-12 7 | 2-12 8 | 2-12 9 | 2-12 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 270-0097 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 30 т | маш-ч | 19,25 | 20,40 | 24,70 | 34,92 | 35,81 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,74 | 0,83 | 0,74 | 0,74 | 0,83 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 13 | 8,65 | 5,77 | 4,33 | 4,33 |

Таблица 47 - Группа 12 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-12 11 | 2-12 12 | 2-12 13 | 2-12 14 | 2-12 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,91 | 12,03 | 15,62 | 18,63 | 21,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 41,55 | 46,2 | 49,87 | 66,18 | 69,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,79 | 0,96 | 0,85 | 0,85 | 0,79 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш-ч | 0,47 | 0,6 | 0,44 | 0,37 | 0,41 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,71 | 0,78 | 1,01 | 1,23 | 1,4 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,89 | 1,97 | 1,45 | 1,62 | 1,89 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,51 | 0,75 | 0,55 | 0,48 | 0,51 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,82 | 2,2 | 2,62 | 3,41 | 3,6 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 2,29 | 2,34 | 1,81 | 2,14 | 2,29 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 2,32 | 2,41 | 1,85 | 2,1 | 2,32 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,34 | 0,49 | 0,29 | 0,32 | 0,34 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,84 | 1,03 | 0,82 | 0,92 | 0,84 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 1,11 | 1 | 0,81 | 0,95 | 1,11 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,53 | 0,59 | 0,75 | 0,92 | 1,04 |
| 230-0303 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 5,2 м3 | маш-ч | 3,64 | 4,41 | 5,21 | 6,82 | 7,18 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,16 | 1,29 | 1,67 | 2,03 | 2,3 |
| 270-0097 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 30т | маш-ч | 21,48 | 23,39 | 26,81 | 37,86 | 38,72 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 1,11 | 1,2 | 0,92 | 1,01 | 1,11 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 21,6 | 14,4 | 10,1 | 7,62 | 7,62 |

Таблица 48 - Группа 12 Нормы с 16 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-12 16 | 2-12 17 | 2-12 18 | 2-12 19 | 2-12 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,44 | 13,97 | 17,81 | 22,06 | 26,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 45,6 | 47,51 | 53,10 | 70,40 | 76,20 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,96 | 0,96 | 0,85 | 0,79 | 0,96 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2т | маш-ч | 0,6 | 0,6 | 0,37 | 0,44 | 0,6 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,81 | 0,9 | 1,15 | 1,44 | 1,73 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,97 | 1,97 | 1,62 | 1,89 | 1,97 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,75 | 0,75 | 0,48 | 0,51 | 0,75 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2,07 | 2,34 | 2,97 | 3,73 | 4,45 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 2,34 | 2,34 | 2,14 | 2,29 | 2,34 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 2,41 | 2,41 | 2,1 | 2,32 | 241 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,49 | 0,49 | 0,32 | 0,34 | 0,49 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 1,03 | 1,03 | 0,92 | 0,84 | 1,03 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 1 | 1 | 0,95 | 1,11 | 1 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,6 | 0,69 | 0,86 | 1,08 | 1,3 |
| 230-0301 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 4 м3 | маш-ч | 4,15 | 4,67 | 5,95 | 7,44 | 8,92 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,33 | 1,49 | 1,9 | 2,38 | 2,86 |
| 270-0097 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 30т | маш-ч | 23,39 | 23,76 | 27,14 | 39,21 | 39,99 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для линий связи, автоблокировки, электоропередачи опор напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 1,2 | 1,2 | 1,01 | 1,11 | 1,2 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 21,6 | 14,4 | 10,1 | 7,62 | 7,62 |

### Группа 13	Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 15 т

Состав работ:	1. Экскавация грунта. 2. Погрузка в автомобили-самосвалы. 3. Перемещение грунта от забоя до отвала, разгрузка и переезд автомобиля под погрузку

Измеритель:	1000 м3 грунта

Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 15 т и транспортировкой на расстояние 3 км, вместимость ковша 4,6-5 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

Таблица 49 - Группа 13 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-13 1 | 2-13 2 | 2-13 3 | 2-13 4 | 2-13 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,66 | 10,08 | 11,6 | 15,48 | 20,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 45,47 | 48,54 | 54,06 | 75,90 | 84,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,84 | 0,85 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2т | маш-ч | 0,44 | 0,42 | 0,34 | 0,45 | 0,44 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,36 | 1,79 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,45 | 1,45 | 1,15 | 1,26 | 1,45 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,55 | 0,55 | 0,26 | 0,42 | 0,55 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,93 | 2,25 | 2,58 | 3,48 | 4,63 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 1,81 | 1,81 | 1,34 | 1,6 | 1,81 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 1,85 | 1,85 | 1,69 | 1,71 | 1,85 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,29 | 0,29 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,82 | 0,82 | 0,63 | 0,78 | 0,82 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,81 | 0,81 | 0,71 | 0,71 | 0,81 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,56 | 0,66 | 0,75 | 1,01 | 1,34 |
| 230-0303 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 5,2 м3 | маш-ч | 3,85 | 4,49 | 5,15 | 6,97 | 9,26 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,23 | 1,44 | 1,64 | 2,23 | 2,96 |
| 270-0096 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш-ч | 26,40 | 27,60 | 32,70 | 48,45 | 49,80 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,92 | 0,92 | 0,74 | 0,83 | 0,92 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20-40 мм марка М600 | м3 | 17,3 | 11,5 | 7,21 | 5,46 | 5,46 |

Таблица 50 - Группа 13 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-13 6 | 2-13 7 | 2-13 8 | 2-13 9 | 2-13 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,15 | 11,85 | 15,89 | 18,5 | 28,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 47,30 | 52,76 | 62,73 | 79,22 | 98,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,85 | 0,85 | 0,7 | 0,7 | 0,79 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фрон-тальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш-ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,23 | 0,4 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетичес-ком строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,88 | 1,03 | 1,38 | 1,6 | 2,48 |
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,45 | 1,62 | 1,26 | 1,26 | 1,89 |

Окончание таблицы 50

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-13 6 | 2-13 7 | 2-13 8 | 2-13 9 | 2-13 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,51 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2,26 | 2,64 | 3,56 | 4,14 | 6,38 |
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 2 | 2,14 | 1,81 | 1,81 | 2,29 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 1,85 | 2,1 | 1,71 | 1,71 | 2,32 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,29 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,34 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,82 | 0,92 | 0,78 | 0,78 | 0,84 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,81 | 0,95 | 0,71 | 0,71 | 1,11 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,66 | 0,77 | 1,03 | 1,21 | 1,86 |
| 230-0301 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 4 м3 | маш-ч | 4,51 | 5,26 | 7,1 | 8,27 | 12,75 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,44 | 1,69 | 2,27 | 2,64 | 4,08 |
| 270-0096 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15т | маш-ч | 26,17 | 28,78 | 34,90 | 48,10 | 51,40 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,92 | 1,01 | 0,83 | 0,83 | 1,11 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 17,3 | 11,5 | 7,21 | 5,46 | 5,46 |

### Группа 14	Добавлять или исключать при изменении расстояния транспортирования грунта на 0,5 км автомобилями-самосвалами

Состав работ:	1. Перемещение грунта и переезд порожнего автомобиля.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Добавлять или исключать при изменении расстояния транспортирования грунта на 0,5 км автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 110т, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1-2

    - 3

    - 4-5

То же, грузоподъемностью 75 т, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1-2

    - 3

    - 4-5

То же, грузоподъемностью 40-42 т, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1-2

    - 3

    - 4-5

То же, грузоподъемностью 30 т, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1-2

    - 3

    - 4-5

То же, грузоподъемностью 15т, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1-2

    - 3

    - 4-5

Таблица 51 - Группа 14 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-14 1 | 2-14 2 | 2-14 3 | 2-14 4 |  | 2-14 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,44 | 0,18 | 0,28 |  | 0,44 |  | 0,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,53 | 1,67 | 2,35 |  | 2,03 |  | 2,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,04 | 0,03 | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,03 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш-ч | 0,04 | 0,03 | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,03 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 0,16 | 0,21 | 0,25 |  | 0,16 |  | 0,21 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 0,13 | 0,1 | 0,11 |  | 0,13 |  | 0,1 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,04 | 0,03 | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,03 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,07 | 0,06 | 0,07 |  | 0,09 |  | 0,07 |
| 270-0099 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 75 т | маш-ч | - | - | - |  | 1,56 |  | 1,77 |
| 270-0225 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 110 т | маш-ч | 1,09 | 1,24 | 1,85 |  | - |  | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |  | 0,0007 |  | 0,0007 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,11 | 0,08 | 0,09 |  | 0,11 |  | 0,08 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 1,33 | 0,72 | 0,55 |  | 1,33 |  | 0,72 |

Таблица 52 - Группа 14 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-14 6 | 2-14 7 | 2-14 8 | 2-14 9 | 2-14 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,28 | 0,45 | 0,19 | 0,29 | 0,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,16 | 3,63 | 3,98 | 5,55 | 4,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2т | маш-ч | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,23 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт[135 л.с.] | маш-ч | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,08 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 |
| 270-0097 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 30т | маш-ч | - | - | - | - | 4,23 |
| 270-0098 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 42т | маш-ч | - | 3,06 | 3,43 | 4,96 | - |
| 270-0099 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 75т | маш-ч | 2,64 | - | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 Бы, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0007 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,55 | 1,97 | 0,96 | 0,72 | 1,97 |

Таблица 53 - Группа 14 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-14 11 | 2-14 12 | 2-14 13 | 2-14 14 | 2-14 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,19 | 0,29 | 0,45 | 0,19 | 0,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,42 | 7,9 | 6,78 | 7,88 | 11,61 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фрон-тальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш-ч | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 0,24 | 0,26 | 0,16 | 0,18 | 0,21 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,1 | 0,12 |
| 270-0096 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш-ч | - | - | 6,23 | 7,36 | 11,01 |
| 270-0097 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 30 т | маш-ч | 4,89 | 7,33 | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0009 | 0,0009 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,12 | 0,14 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,96 | 0,72 | 2,28 | 1,2 | 0,91 |

## 2.4 Экскаваторное отвалообразование при железнодорожной транспортировке грунта

### Группа 15	Отвалообразование грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с нормальным рабочим оборудованием

Состав работ:	1. Переэкскавация грунта. 2. Укладка грунта в отвал.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Отвалообразование грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с нормальным рабочим оборудованием, вместимость ковша 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

То же, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

    - 5

Таблица 54 - Группа 15 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-15 1 | 2-15 2 | 2-15 3 | 2-15 4 | 2-15 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 38,63 | 39,18 | 40,14 | 41,1 | 41,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 20,24 | 24,02 | 31,13 | 38,56 | 42,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,48 | 0,58 | 0,71 | 0,89 | 0,96 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,33 | 0,4 | 0,51 | 0,63 | 0,7 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,36 | 1,6 | 2,08 | 2,58 | 2,85 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,33 | 0,38 | 0,47 | 0,63 | 069 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,34 | 042 | 0,62 | 075 | 0,85 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,4 | 0,47 | 0,6 | 0,67 | 0,73 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,34 | 0,4 | 0,45 | 0,62 | 0,71 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт [400 л.с.] | маш-ч | 2,64 | 3,14 | 3,52 | 4,12 | 4,73 |
| 230-0307 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 12,5 м3 | маш-ч | 1,36 | 1,6 | 2,08 | 2,58 | 2,85 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,44 | 0,52 | 0,67 | 0,82 | 0,92 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 26,37 | 31,33 | 45,92 | 59,36 | 63,96 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0070 | Доски необрезные с хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |

Таблица 55 - Группа 15 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-15 6 | 2-15 7 | 2-15 8 | 2-15 9 | 2-15 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 78,64 | 79,32 | 80,56 | 81,79 | 82,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 23,93 | 29 | 36,56 | 44,62 | 49,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,08 | 1,18 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,29 | 0,34 | 0,44 | 0,53 | 0,58 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,95 | 2,36 | 2,97 | 3,63 | 3,99 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,4 | 0,45 | 0,64 | 0,82 | 0,92 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,45 | 0,62 | 0,75 | 0,85 | 0,89 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,49 | 0,6 | 0,67 | 0,86 | 0,96 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,42 | 0,45 | 0,63 | 0,82 | 1,03 |

Окончание таблицы 55

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-15 1 | 2-15 2 | 2-15 3 | 2-15 4 | 2-15 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт [400 л.с.] | маш-ч | 2,89 | 3,69 | 4,39 | 5,86 | 6,24 |
| 230-0305 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 8 м3 | маш-ч | 1,95 | 2,36 | 2,97 | 3,63 | 3,99 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,63 | 0,75 | 0,96 | 1,16 | 1,27 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136 т | маш-ч | 35,36 | 40,84 | 54,2 | 61,19 | 69,31 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0070 | Доски необрезные с хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |

Таблица 56 - Группа 15 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-15 11 | 2-15 12 | 2-15 13 | 2-15 14 | 2-15 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 79,6 | 80,69 | 82,61 | 84,39 | 85,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 29,24 | 35,95 | 46,69 | 57,81 | 63,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,73 | 0,86 | 1,16 | 1,4 | 1,56 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,48 | 0,59 | 0,77 | 0,95 | 1,04 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,23 | 1,51 | 1,96 | 2,42 | 2,7 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,48 | 0,63 | 0,9 | 1,22 | 1,4 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,62 | 0,73 | 0,88 | 0,99 | 1,07 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,64 | 0,79 | 0,93 | 1,26 | 1,36 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,47 | 0,67 | 1 | 1,21 | 1,37 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт [400 л.с.] | маш-ч | 3,99 | 4,52 | 6,09 | 7,64 | 8,32 |
| 230-0304 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3 | маш-ч | 2,45 | 3,01 | 3,92 | 4,85 | 5,37 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,78 | 0,97 | 1,26 | 1,56 | 1,73 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 41,95 | 55,39 | 69,73 | 85,25 | 94,47 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0070 | Доски необрезные с хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |

Таблица 57 - Группа 15 Нормы с 16 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-15 16 | 2-15 17 | 2-15 18 | 2-15 19 | 2-15 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 106,31 | 107,27 | 109,05 | 111,11 | 112,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 36,24 | 42,2 | 53,73 | 65,42 | 73,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,9 | 1,1 | 1,33 | 1,62 | 1,77 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,42 | 0,49 | 0,63 | 0,78 | 0,86 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,47 | 1,71 | 2,18 | 2,67 | 2,96 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,66 | 0,82 | 1,16 | 1,48 | 1,49 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 075 | 0,85 | 0,96 | 1,15 | 1,38 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,81 | 0,86 | 1,19 | 1,44 | 1,6 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,7 | 0,84 | 1,15 | 1,42 | 1,62 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт [400 л.с.] | маш-ч | 4,76 | 5,76 | 7,09 | 8,69 | 9,84 |
| 230-0302 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 4,6 м3 | маш-ч | 2,93 | 3,41 | 4,34 | 5,32 | 5,92 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,95 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,89 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 54,98 | 61,9 | 81,23 | 97,45 | 109,86 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0070 | Доски необрезные с хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |

Таблица 58 - Группа 15 Нормы с 21 по 25

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-15 21 | 2-15 22 | 2-15 23 | 2-15 24 | 2-15 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 107,13 | 108,23 | 110,29 | 112,61 | 113,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 41,2 | 48,12 | 61,2 | 75,15 | 82,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 1,07 | 1,22 | 1,59 | 1,81 | 2,04 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,48 | 0,56 | 0,73 | 0,89 | 0,97 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,67 | 1,95 | 2,48 | 3,03 | 3,36 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,79 | 0,97 | 1,34 | 1,52 | 1,63 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,84 | 0,93 | 1,07 | 1,41 | 1,55 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,84 | 1 | 1,27 | 1,69 | 1,93 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,81 | 1,03 | 1,37 | 1,62 | 1,75 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт [400 л.с.] | маш-ч | 5,61 | 6,69 | 8,35 | 9,94 | 11,03 |

Окончание таблицы 58

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-15 21 | 2-15 22 | 2-15 23 | 2-15 24 | 2-15 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 230-0302 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 4,6 м3 | маш-ч | 3,33 | 3,89 | 4,96 | 6,07 | 6,71 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,07 | 1,25 | 1,59 | 1,95 | 2,15 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 60,58 | 69,39 | 89,57 | 113,67 | 123,82 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0070 | Доски необрезные с хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |

### Группа 16	Отвалообразование грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с удлиненным рабочим оборудованием

Состав работ:	1. Переэкскавация грунта. 2. Укладка грунта в отвал.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Отвалообразование грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с удлиненным рабочим оборудованием, вместимость ковша 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

То же, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

Таблица 59 - Группа 16 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-16 1 | 2-16 2 | 2-16 3 | 2-16 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 81,38 | 83,02 | 85,35 | 87,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 43,1 | 52,42 | 68,13 | 83,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 1,03 | 1,22 | 1,62 | 1,88 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,66 | 0,81 | 1,04 | 1,29 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,71 | 2,07 | 2,7 | 3,33 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,75 | 0,97 | 1,37 | 1,58 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,81 | 0,93 | 1,08 | 1,44 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,81 | 1 | 1,3 | 1,73 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,78 | 1,01 | 1,41 | 1,64 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт[400 л.с.] | маш-ч | 6,02 | 7,51 | 9,57 | 11,28 |
| 230-0304 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3 | маш-ч | 3,41 | 4,15 | 5,38 | 6,64 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,1 | 1,33 | 1,73 | 2,12 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 65,76 | 78,2 | 103,72 | 131,64 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0070 | Доски необрезные с хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Окончание таблицы 59

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-16 1 | 2-16 2 | 2-16 3 | 2-16 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |

Таблица 60 - Группа 16 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-16 5 | 2-16 6 | 2-16 7 | 2-16 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 108,37 | 109,6 | 112,34 | 114,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 48,82 | 57,22 | 73,46 | 90,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 1,27 | 1,45 | 1,78 | 2,18 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,58 | 0,67 | 0,86 | 1,05 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,97 | 2,32 | 2,97 | 3,64 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 1 | 1,19 | 1,48 | 1,78 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,93 | 1 | 1,38 | 1,67 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 1 | 1,29 | 1,66 | 2,12 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 1,01 | 1,26 | 1,59 | 1,88 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт [400 л.с.] | маш-ч | 6,89 | 8,02 | 9,86 | 12,68 |
| 230-0301 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 4 м3 | маш-ч | 3,95 | 4,63 | 5,95 | 7,26 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,26 | 1,48 | 1,9 | 2,33 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 69,38 | 81,84 | 109,33 | 129,36 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0070 | Доски необрезные с хвойных пород, длина 4-6.5 м, все ширины, толщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |

### Группа 17	Отвалообразование грунта экскаваторами типа  "драглайн"

Состав работ:	1 Переэкскавация грунта. 2. Укладка грунта в отвал.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Отвалообразование грунта экскаваторами типа  "драглайн", вместимость ковша 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

То же, вместимость ковша 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

То же, вместимость ковша 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1

    - 2

    - 3

    - 4

То же, вместимость ковша 6 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

2-17-13 	1

2-17-14		2

2-17-15		3

2-17-16		4

Таблица 61 - Группа 17 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-17 1 | 2-17 2 | 2-17 3 | 2-17 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10 | 10,54 | 11,67 | 12,91 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 27,97 | 32,21 | 41,14 | 50,77 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,67 | 0,73 | 0,95 | 1,12 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,52 | 0,6 | 0,77 | 0,95 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,78 | 2,04 | 2,62 | 3,23 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,42 | 0,48 | 0,69 | 0,89 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,49 | 0,62 | 0,75 | 0,86 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,52 | 0,62 | 0,71 | 0,9 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,47 | 0,49 | 0,66 | 0,97 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт [400 л.с.] | маш-ч | 3,32 | 3,83 | 4,89 | 6,31 |
| 230-0505 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вместимость ковша 15 м3 | маш-ч | 1,78 | 2,04 | 2,62 | 3,23 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,58 | 0,66 | 0,84 | 1,04 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 41,77 | 47,93 | 61,25 | 73,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0070 | Доски необрезные с хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 0,22 | 0,22 | 022 | 0,22 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

Таблица 62 - Группа 17 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-17 5 | 2-17 6 | 2-17 7 | 2-17 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,76 | 16,3 | 17,54 | 18,91 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 26,55 | 30,98 | 38,74 | 49,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,69 | 0,78 | 0,96 | 1,18 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,55 | 0,64 | 0,79 | 1,01 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,88 | 2,19 | 2,74 | 3,47 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,44 | 0,53 | 0,7 | 0,92 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,49 | 0,62 | 0,75 | 0,89 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,53 | 0,6 | 0,73 | 0,95 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,47 | 0,45 | 0,66 | 0,99 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт [400 л.с.] | маш-ч | 3,33 | 3,9 | 4,74 | 6,41 |
| 230-0504 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вместимость ковша 13 м3 | маш-ч | 1,88 | 2,19 | 2,74 | 3,47 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,6 | 0,7 | 0,88 | 1,11 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136 т | маш-ч | 41,3 | 48,14 | 61,5 | 74,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0070 | Доски необрезные с хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |

Таблица 63 - Группа 17 Нормы с 9 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-17 9 | 2-17 10 | 2-17 11 | 2-17 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 13,36 | 14,11 | 15,62 | 17,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 35,38 | 40,52 | 51,58 | 64,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,9 | 1,03 | 1,27 | 1,6 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,62 | 0,71 | 0,9 | 1,14 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2,53 | 2,9 | 3,7 | 4,66 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,63 | 0,75 | 0,99 | 1,34 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,71 | 0,78 | 0,92 | 1,08 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,66 | 0,78 | 1,01 | 1,29 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,62 | 0,69 | 1,07 | 1,36 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт [400 л.с.] | маш-ч | 4,29 | 4,94 | 6,59 | 8,71 |
| 230-0503 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вместимость ковша 10 м3 | маш-ч | 2,53 | 2,9 | 3,7 | 4,66 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,81 | 0,93 | 1,18 | 1,49 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136 т | маш-ч | 56,06 | 63,98 | 78,37 | 94,18 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0070 | Доски необрезные с хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

Таблица 64 - Группа 17 Нормы с 13 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-17 13 | 2-17 14 | 2-17 15 | 2-17 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 19,73 | 21,24 | 23,7 | 26,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 51,27 | 59,42 | 76,89 | 98,41 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 1,16 | 1,26 | 1,69 | 2,11 |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,75 | 0,88 | 1,14 | 1,41 |
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт[130 л.с.] | маш-ч | 1,96 | 2,27 | 2,93 | 3,75 |
| 213-0502 | Дрезины широкой колеи с краном грузоподъемностью 3,5 т | маш-ч | 0,89 | 1,15 | 1,58 | 1,71 |
| 213-0901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш-ч | 0,89 | 0,95 | 1,16 | 1,62 |
| 213-1100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш-ч | 0,92 | 1,18 | 1,48 | 2,06 |
| 213-1400 | Машины путерихтовочные | маш-ч | 0,99 | 1,11 | 1,41 | 1,79 |
| 213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт [400 л.с.] | маш-ч | 7,82 | 8,8 | 10,85 | 13,96 |
| 230-0502 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вместимость ковша 6,5 м3 | маш-ч | 3,9 | 4,53 | 5,85 | 7,49 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,25 | 1,45 | 1,88 | 2,4 |
| 270-0103 | Вагон-самосвал [Думпкар], грузоподъемность 136т | маш-ч | 75,74 | 90,17 | 122,31 | 156,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0070 | Доски необрезные с хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 115-0068 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р50 из стали марки М74В | м | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

## 2.5 Бульдозерное отвалообразование при автомобильном транспорте грунта

### Группа 18	Отвалообразование бульдозерами

Состав работ:	1. Перемещение грунта и сталкивание его в отвал. 2. Разравнивание грунта в отвале.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Отвалообразование грунта бульдозерами мощностью базового трактора 303 кВт [410 л.с.], категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1-2

    - 3

    - 4-5

То же, 243 кВт [330 л.с.], категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1-2

    - 3

    - 4-5

То же, 132 кВт [180 л.с.], категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1-2

    - 3

    - 4-5

То же, 121 кВт [165 л.с.], категория грунтов по трудности экскавации:

    - 1-2

    - 3

    - 4-5

Таблица 65 - Группа 18 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-18 1 | 2-18 2 | 2-18 3 | 2-18 4 | 2-18 5 | 2-18 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,18 | 4,15 | 5,7 | 5,7 | 5,75 | 7,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,93 | 12,39 | 14,60 | 13,91 | 12,29 | 13,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,49 | 0,4 | 0,38 | 0,6 | 0,49 | 0,4 |
| 206-0250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 1,25 м3 | маш-ч | 0,34 | 0,25 | 0,22 | 0,37 | 0,25 | 0,25 |
| 207-0106 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 243 кВт [330 л.с.] | маш-ч | - | - | - | 4,56 | 4,6 | 6,19 |
| 207-0121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, мощность 303 кВт [410 л.с.] | маш-ч | 3,34 | 3,32 | 4,56 | - | - | - |
| 207-0429 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 15,0 м3 | маш-ч | 0,9 | 0,59 | 0,56 | 0,99 | 0,69 | 0,71 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,26 | 0,19 | 0,21 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,37 | 0,26 | 0,21 | 0,38 | 0,25 | 0,26 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,26 | 0,16 | 0,14 | 0,27 | 0,16 | 0,16 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,56 | 0,42 | 0,44 | 0,73 | 0,53 | 0,48 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,44 | 0,33 | 0,36 | 0,47 | 0,34 | 0,38 |
| 270-0098 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 42 т | маш-ч | 3,97 | 3,37 | 3,23 | 5,62 | 5,03 | 4,66 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,16 | 0,12 | 0,09 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 3,24 | 1,59 | 0,87 | 4,11 | 2,02 | 1,08 |

Таблица 66 - Группа 18 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-18 7 | 2-18 8 | 2-18 9 | 2-18 10 | 2-18 11 | 2-18 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,07 | 9,03 | 12,29 | 9,49 | 9,37 | 12,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 21,33 | 17,81 | 20,85 | 20,18 | 17,28 | 20,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,44 | 0,53 | 0,6 | 0,42 | 0,49 | 0,58 |
| 206-0250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 1,25 м3 | маш-ч | 0,38 | 0,25 | 0,22 | 0,38 | 0,25 | 0,25 |
| 207-0104 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 121 кВт [165 л.с.] | маш-ч | - | - | - | 7,59 | 7,49 | 10,29 |
| 207-0105 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 132 кВт [180 л.с.] | маш-ч | 7,25 | 7,22 | 9,84 | - | - | - |
| 207-0429 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 15,0 м3 | маш-ч | 1,04 | 0,71 | 0,58 | 1 | 0,69 | 0,69 |
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 0,27 | 0,21 | 0,19 | 0,27 | 0,19 | 0,19 |
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,4 | 0,26 | 0,22 | 0,38 | 0,25 | 0,25 |
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,29 | 0,16 | 0,15 | 0,27 | 0,16 | 0,16 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,77 | 0,53 | 0,52 | 0,74 | 0,53 | 0,51 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,49 | 0,56 | 0,66 | 0,47 | 0,55 | 0,63 |
| 270-0097 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 30 т | маш-ч | 10,36 | 7,78 | 8,33 | 8,99 | 7,06 | 7,21 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,24 | 0,16 | 0,12 | 0,2 | 0,13 | 0,09 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 6,05 | 2,6 | 1,51 | 4,97 | 2,16 | 1,19 |

# 3 Разработка грунта скреперами

### Группа 19	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м

Состав работ:	1. Разрыхление, разработка и перемещение грунта. 2. Разравнивание грунта на отвале.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша 25 м3, группа грунтов:

    - 1

    - 2

То же, вместимость ковша 15 м3, группа грунтов:

    - 1

    - 2

То же, вместимость ковша 10 м3, группа грунтов:

    - 1

    - 2

Таблица 67 - Группа 19 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-19 1 | 2-19 2 | 2-19 3 | 2-19 4 | 2-19 5 | 2-19 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,29 | 7,36 | 10,85 | 12,66 | 15,34 | 18,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 27,3 | 31,29 | 43,62 | 50,9 | 57,91 | 68,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0306 | Трактора на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, мощность 228 кВт [310 л.с.] | маш-ч | 7,88 | 9,18 | 12,47 | 15,07 | 15,07 | 18,5 |

Окончание таблицы 67

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-19 1 | 2-19 2 | 2-19 3 | 2-19 4 | 2-19 5 | 2-19 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 212-0301 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш-ч | 7,88 | 9,18 | 12,47 | 14,25 | 15,07 | 18,5 |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 1,05 | 0,7 | 0,6 | 0,48 | 2,15 | 1,21 |
| 230-0201 | Скреперы колесные самоходные, вместимость ковша 10 м3 | маш-ч | - | - | - | - | 25,62 | 30,14 |
| 230-0202 | Скреперы колесные самоходные, вместимость ковша 15 м3 | маш-ч | - | - | 18,08 | 21,1 | - | - |
| 230-0203 | Скреперы колесные самоходные, вместимость ковша 25 м3 | маш-ч | 10,49 | 12,23 | - | - | - | - |

### Группа 20	Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, предусмотренных нормами группы 19

Состав работ:	1. Перемещение грунта.

Измеритель:	1000 м3 грунта

Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, предусмотренных нормами группы 19, вместимость ковша 25 м3, группа грунтов:

    - 1

    - 2

То же, вместимость ковша 15 м3, группа грунтов:

2-20-3	1

2-20-4		2

То же, вместимость ковша 10 м3, группа грунтов:

2-20-5		1

2-20-6 		2

Таблица 68 - Группа 20 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-20 1 | 2-20 2 | 2-20 3 | 2-20 4 | 2-20 5 | 2-20 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,36 | 1,44 | 2,3 | 2,45 | 4,27 | 4,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт [115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 230-0201 | Скреперы колесные самоходные, вместимость ковша 10 м3 | маш-ч | - | - | - | - | 4,23 | 4,69 |
| 230-0202 | Скреперы колесные самоходные, вместимость ковша 15 м3 | маш-ч | - | - | 2,26 | 2,41 | - | - |
| 230-0203 | Скреперы колесные самоходные, вместимость ковша 25 м3 | маш-ч | 1,32 | 1,4 | - | - | - | - |

СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила определения объемов работ	7

1.3 Коэффициенты к ресурсным сметным нормам	7

2 Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами	9

2.1 Разработка грунта экскаваторами с укладкой на борт траншеи или в выработанное пространство	9

Группа 2 	Разработка грунта экскаваторами типа "прямая лопата" с нормальным рабочим оборудованием	9

Группа 3	Разработка грунта экскаваторами типа "прямая лопата" с удлиненным рабочим оборудованием	11

Группа 4 	Разработка грунта экскаваторами типа  "драглайн"	12

2.2 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в железнодорожный транспорт	15

Группа 5 	Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с нормальным рабочим оборудованием с погрузкой в вагоны-самосвалы	15

Группа 6	Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с удлиненным рабочим оборудованием с погрузкой в вагоны-самосвалы	23

Группа 7 	Разработка грунта экскаваторами типа  "драглайн" с погрузкой в вагоны-самосвалы	26

Группа 8	Добавлять или исключать при изменении расстояния транспортирования грунта на 1 км железнодорожными вагонами-самосвалами	28

2.3 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы	28

Группа 9	Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т	28

Группа 10	Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т	33

Группа 11	Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 42-40 т	37

Группа 12	Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т	41

Группа 13	Разработка грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 15 т	44

Группа 14	Добавлять или исключать при изменении расстояния транспортирования грунта на 0,5 км автомобилями-самосвалами	46

2.4 Экскаваторное отвалообразование при железнодорожной транспортировке грунта	48

Группа 15	Отвалообразование грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с нормальным рабочим оборудованием	48

Группа 16	Отвалообразование грунта экскаваторами типа  "прямая лопата" с удлиненным рабочим оборудованием	52

Группа 17	Отвалообразование грунта экскаваторами типа  "драглайн"	53

2.5 Бульдозерное отвалообразование при автомобильном транспорте грунта	56

Группа 18	Отвалообразование бульдозерами	56

3 Разработка грунта скреперами	57

Группа 19	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м	57

Группа 20	Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, предусмотренных нормами группы 19	58

Содержание..............................................................................................................................................................59

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" (“Зодчий”).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры Украины № 29 от 15.02.94 г. См. также инструктивные письма Госкомградостроительства Украины №17-7/3-62 от 2.02.95г. и №17-5-4/573 от 7.10.96г.)