СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ,

ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЯ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

РД. 25.952-90

(РД 78.142-90)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН	Министерством электротехнической промышленности  	и приборостроения СССР

2. ИСПОЛНИТЕЛИ 	Ж.А.Захарова (руководитель темы)

Г. В. Рыжихина
Г. А. Уткина

3. ВЗАМЕН 		          ОСТ 25 1265-86 и ОСТ 25 282-87

4. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение документа, на который даны ссылки | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.101-68 | Вводная часть |
| ГОСТ 2.105-79 | 1.2.3, 4.1 |
| ГОСТ 2.301-68 | 4, 401 |
| ГОСТ 21.203-78 | 1.2 4.7 |
| ОСТ 25 94081 | Приложение 1 |
| СНиП IV-4-84 | Приложение 2 |
| СНиП IV-5-84 | Приложение 3 |

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

___________________________________________________________

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ,

ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ				       РД 25  952-90

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЯ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОКСТУ              0021

___________________________________________________________

Дата введения   01.01.91

Настоящий руководящий документ распространяется на проектирование автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации (далее — системы пожаротушения и сигнализации) для зданий и сооружений различного назначения.

Руководящий документ устанавливает содержание и единый порядок разработки, согласования и утверждения здания на проектирование систем пожаротушения и сигнализации (в дальнейшем — задание на проектирование).

1. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1.1. Задание на проектирование является обязательным документом для разработки проектно-сметной документации.

1.2. Задание   на   проектирование   составляет   организация-заказчик   с привлечением организации — разработчика.

1.3. Задание на проектирование согласовывается руководством организации — разработчика и утверждается руководством организации — заказчика.

1.4. Задание на проектирование систем охранной сигнализации по объектам, охраняемым или подлежащим передаче под охрану подразделениям охраны при органах внутренних дел, подлежит согласованию с этими подразделениями.

При передаче объекта под охрану специальным ведомствам охраны, задание на проектирование систем охранной сигнализации, подлежит согласованию с указанными подразделениями.

1.5. Подписи должностных лиц, согласующих и утверждающих задание на проектирование, должны быть заверены печатями.

1.6. В задание на проектирование вносятся изменения и уточнения на основании разрешения на внесение изменений по ГОСТ 21.201.

2. ПРАВИЛА ИЗЛОЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

2.1. Задание на проектирование должно быть оформлено в соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105 на форматах по ГОСТ 2.301.

2.2. Задание на проектирование должно быть пригодно для неоднократного снятия копий.

2.3. Учет и хранение подлинника задания на проектирование осуществляет организация-разработчик проекта в порядке, установленном ГОСТ 21.203.

2.4. Оформление   задания   на   проектирование   автоматических  систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации должны осуществляться в соответствии с приложениями 1-11.

2.5. Задание на проектирование должно содержать следующие разделы:

1) общие сведения;

2) технические требования к проектируемой системе;

3) исходные данные для проектирования;

4) данные для составления сметной документации;

5) перечень документации представляемый организацией-разработчиком организации-заказчику.

Приложение 1

Рекомендуемое

ФОРМА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

___________________________________________________________

(наименование министерства заказчика)

СОГЛАСОВАННО 		         УТВЕРЖДАЮ

____________________________       ____________________________

(наименование организации-разработчика)    (наименование организации-

заказчика)

________________________________        _________________________________

(должность)                                                      (должность)

________________________________        _________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)                         (подпись, инициалы, фамилия)

"____"_________________ 19___г.         "____"________________ 19___г.

м.п.				          м.п.

СОГЛАСОВАНО

______________________________

(подразделение охраны при органах

внутренних дел, ведомственной охраны)

___________________________________

(должность)

___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

"____"___________________ 19___г.

м.п.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ _____________ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

(водяного, пенного, газового)

_____________________________________________СИГНАЛИЗАЦИИ

(пожарной, охранной, охранно-пожарной)

_____________________________________________________________________

(наименование защищаемого объекта)

Приложение 2

Рекомендуемое

ФОРМА ПОСЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦ ЗАДАНИЯ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И

ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Заказчик проекта _________________________________________

(наименование организации-заказчика,

_____________________________________________________________________

адрес, телефон)

1.2. Основание для проектирования:

1) ________________________________________________________

(номер договора)

2) ________________________________________________________

(другие документы)

1.3. Вид строительства: новое, реконструкция, техническое перевооружение, расширение (ненужное зачеркнуть).

1.4. Генеральная проектная организация ________________________

(наименование

_____________________________________________________________________

организации - заказчика, адрес, телефон)

___________________________________________________________

1.5. Срок проектирования:

Начало ________________________

(месяц, год)

Окончание _________________________

(месяц, год)

1.6. Стадий проектирования: проект, рабочий проект, рабочая документация (ненужное зачеркнуть).

1.7. При    проектировании    проектно-сметной    документации    следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами представляемыми заказчиком:

1) ________________________________________________________

(наименование документов)

2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________

4) ________________________________________________________

1.8. Особые условия строительства: ___________________________

(климатические условия

__________________________________________________________

группа просадочности грунта, глубина промерзания грунта

_____________________________________________________________________

сейсмичность, глубина залегания вод и др.)

1.9. Прочие сведения ________________________________________

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ

2.1. Место выдачи сигналов системы:

1) сигналы системы выдать в помещении ______________________

(наименование

_____________________________________________________________________

помещения)

расположенное на отметке____________________________________

обеспеченное круглосуточным дежурством обслуживающего персонала;

2) дублирующие сигналы выдать_____________________________

(наименование

_____________________________________________________________________

помещения)

2.2. Дополнительные данные:

___________________________________________________________

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Проектирование системы__________________________________

(наименование системы)

осуществлять по чертежам, разработанным_______________________

___________________________________________________________

(наименование организации)

и прилагаемым к данному заданию на проектирование.

Перечень чертежей необходимых для проектирования автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации в соответствии с приложением 3.

3.2. При проектировании руководствоваться ______________________

___________________________________________________________

(перечень документов: предписание органов государственного надзора,

___________________________________________________________

актами обследования, письмами, протоколами и др.)

___________________________________________________________

3.3. Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений и пожароопасных материалов, изложенные в приложениях 4, 5, 6, 7 и 8.

Примечания:

1) данные, приведенные в пункте 1 приложения 4, должны быть подтверждены справкой водопроводного хозяйства (за исключением случаев проектирования на субподряде), если источником водоснабжения являются водопроводные сети;

2) данные, приведенные в пункте 4 приложения 4, должны быть подтверждены  справкой об источниках электроснабжения организациями Горэнерго.

3.4. В защищаемом здании осуществляется________________________

(наименование вида

_____________________________________________________________________

производства, краткое описание технологического процесса, оборудования,

_____________________________________________________________________

подлежащего защите)

3.5. Дополнительные условия___________________________________

___________________________________________________________

4. ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Данные для составления сметной документации приведены в приложении 9.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ

5.1. Организация разработчик представляет организации-заказчику:

1) комплект проектно сметной документации в соответствии СНиП 1.02.01-85;

2) задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации-заказчику.

5.2. Перечень заданий, выдаваемых организацией-разработчиком организации-заказчику, приведен в приложении 10.

5.3. Заказчик________________________________________________

(наименование организации-заказчика)

гарантирует выполнение работ по заданиям, выдаваемым организацией-разработчиком организации-заказчику.

Приложение 3

Обязательное

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ

СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И

ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. Генплан или выкопировка из генплана с указанием защищаемых помещений, помещений для размещения оборудования проектируемых систем, помещений выдачи сигналов, резервуаров:_________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(номера чертежей)

2. Чертежи архитектурно-строительные:

планы, разрезы с указанием размеров элементов конструкций (плит, балок, колонн) ______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(номера чертежей)

3. Чертежи вентиляции и отопления с указанием размеров венткоробов и их отметками_______________________________________________

___________________________________________________________

(номера чертежей)

4. Чертежи электроосвещения с указанием расположения светильников, их размерами и привязками, а также указанием высоты подвеса____________________________________________________

___________________________________________________________

(номера чертежей)

5. Чертежи с нанесением ориентировочных трасс прокладки трубопроводов и кабелей ______________________________________

___________________________________________________________

(номера чертежей)

6. Конструктивные чертежи фальшполов и подвесных потолков с указанием размеров элементов_________________________________

___________________________________________________________

(номера чертежей)

7. Конструктивные чертежи технологического оборудования, подлежащего защите (агрегаты, камеры и др.) _____________________

(номера чертежей)

____________________________________, а также чертежи других инженерных коммуникаций ____________________________________

8. Чертежи помещения автономной охраны для размещения приемно-контрольных приборов системы (план, разрез) ____________________

(номера чертежей)

9. Чертежи блокируемых элементов зданий (окон, витрин, дверей, решеток, люков) _____________________________________________

(номера чертежей)

10. Чертежи генерального плана площадки (горизонтальная и вертикальная планировка) с нанесением инженерных сетей______________________________________________________

(номера чертежей)

11. Чертежи развертки полотна ограждения (фрагменты участков с однотипным ограждением) ____________________________________

(номера чертежей)

12. Чертежи ворот и калиток, входящих в линию ограждения

___________________________________________________________

(номера чертежей)

13. Прочие чертежи.

Приложение 4

Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО

(ПЕННОГО) ПОЖАРОТУШЕНИЯ

___________________________________________________________

(наименование объекта)

Договор: № _______________________

1. Источник водоснабжения системы пожаротушения, его параметры

___________________________________________________________

(напор, расход, емкость, размещение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Узлы управления системы разместить в ________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Наличие открытых токоведущих конструкций в защищаемых

помещениях ________________________________________________

4. Электроснабжение систем пожаротушения принять от двух _________ с глухозаземленной, изолированной нейтралью, обеспечивающих прямой пуск насосных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью _________кВт, напряжением 380/220 В, трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц.

5. В схеме электроуправления предусмотреть выходы для формирования командного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования по каждому направлению при пожаре.

6. _________________________________________________________

___________________________________________________________

| Наимено-вание помещений, | Характеристика защищаемого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика пожароопасных материалов | Требования к системе пожаротушения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| или отдель-ного техноло-гического оборудова-ния , агрегата подлежа-щего защите (этаж, оси, ряды, отметки, этажи, номер чертежа) | Защищае-мая площадь, кв.м | Высота помеще-ния, м | Объем поме-щения, куб. м | Категория взрывопо-жарной и пожарной опасности по ОНТП 24-86 МВД СССР | Класс взрывопо-жароопас-ности по ПУЭ | Относи-тельная влаж-ность, % при °К (°С) | Скорость воздуш-ных потоков, м/с | Пре-делы темпе-ратур, °С | Степень огнес-той-кости строи-тельных конст-рукций | Тип венти-ляции | Наличие вибрации | Запылен-ность, наличие дыма агрессив-ных сред | Наименование пожароопасных материалов. Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом), высота хранения, м. Общее количество, кг/м2. Вид упаковки (сгораемая, несгораемая). Возможность разлива ЛВЖ на какой площади, м2. Пожарная нагрузка Мдж/м2. Группа помещения по СНиП 2.04.09-84 | Первич-ный признак пожара Т-тепло, Д-дым, П-пламя | Тип системы пожароту-шения С-сприн-клерная, Д-дрен-черная | Тип извеща-теля: М-механи-ческий, Т-тепло-вой, Э-электри-ческий, С-свето-вой, Д-дымо-вой | Способ тушения: О-объем-ный, П-локаль-ный по площади, Л-локаль-ный по объему | Огнетуша-щее средство: в-вода ВС-вода со смачи-вателем, П-воздуш-но-меха-ническая пена | Дополнитель-ные сведения и требования к системе необходи-мость установки пожарных кранов, отключения электрообо-рудования до пуска систем пожаротуше-ния, наличие открытых токоведущих частей и другие требования. Способ включения: автоматичес-кий, ручной (местный, дистацион-ный) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Ответственный представитель

организации-заказчика __________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

организации-разработчика _______________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 5

Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

___________________________________________________________

(наименование объекта)

Договор: № ___________________

1. Станцию газового пожаротушения разместить на отметке ________ в осях _________________, в ____________________________________

2. Кнопки (краны) ручного (дистанционного) управления разместить у входов в защищаемые помещения ______________________________

___________________________________________________________

3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают уровень установленным ГОСТ 23511-79__________________________

4. Электроснабжение систем пожаротушения принять от двух независимых источников питания неременного тока напряжением 220 В, мощностью __________кВт каждый.

5. В схеме электроуправления предусмотреть выходы на отключение вентиляции и технологического оборудования при пожаре по каждому направлению _______________________________________________

6. _________________________________________________________

| Наимено-вание защищаемого помещения | Характеристика защищаемого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика пожароопасных материалов | Требования к системе пожаротушения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (агрегата) (этаж, оси, ряды, отметки, этажи, номер чертежа) | Защищае-мая площадь, кв.м | Высота помеще-ния, м | Объем помеще-ния, куб. м | Категория по взрывопо-жарной и пожарной опасности по ОНТП 24-86 МВД СССР | Класс взрывопо-жароопас-ности по ПУЭ | Относи-тельная влажность, % при °К (°С) | Скорость воздушных потоков, м/с | Пределы темпера-тур, °С | Степень огнестой-кости строитель-ных конструк-ций | Тип венти-ляции | Наличие вибрации | Запылен-ность, наличие дыма агрессив-ных сред | Наименование пожароопасных материалов. Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом, высота хранения, м) Общее количество, кг/м2. Вид упаковки (сгораемая, несгораемая). Возможность разлива ЛВЖ на какой площади, м2. Пожарная нагрузка, Мдж/м2. Группа помещения по СНиП 2.04.09-84 | Первич-ный признак пожара Т-тепло, Д-дым, П-пламя | Тип извещате-ля: М-ме-ханичес-кий, Т-теп-ловой, Э-элект-рический, С-свето-вой, Д-дымо-вой | Метод тушения: О-объем-ный, П-локаль-ный по площади, Л-локаль-ный по объему | Огнетуша-щее средство: СО2 Х-хладон, К-комби-нирован-ный состав | Дополни-тельные сведения и требования отключения электро-оборудова-ния до пуска системы пожаро-тушения. Способ включения: автомати-ческий, ручной (местный, дистацион-ный) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |

Ответственный представитель

организации-заказчика _________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

организации-разработчика ______________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 6

Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

___________________________________________________________

(наименование объекта)

Договор: № ___________________

1. Источники электропитания систем пожарной сигнализации:

а) два независимых сетевых источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1кВт;

б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт, аккумуляторная батарея.

2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя __________

___________________________________________________________

3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышает уровень установленный ГОСТ 23511-79___________________________

4. Для формирования командного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования предусмотреть выходы аппаратуры пожарной сигнализации:

а) общий

б) по шлейфам

5. _________________________________________________________

| Наименование помещений, | Характеристика защищаемого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика пожароопасных материалов |  | Требования к системе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| или отдельного технологи-ческого оборудования, (агрегата) подлежащего защите (оси, ряды, отметки, этажи, номера чертежей) | Защитная площадь, кв.м | Высота помеще-ния, м | Категория по взрыво-пожарной и пожарной опасности по ОНТП 24-86 МВД СССР | Класс взрывопо-жароопас-ности по ПУЭ | Скорость воздуш-ных потоков м/с | Относи-тельная влажность, % при °К (°С) | Пределы темпера-тур, °С | Степень огнес-тойкости строи-тельных конст-рукций | Тип венти-ляции | Наличие вибрации | Запылен-ность, наличие дыма агрессивных сред | Наименование пожароопасных материалов. Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом), высота хранения, м. Вид упаковки (сгораемая, несгораемая). Возможность разлива ЛВЖ на какой площади, м2 | Первичный признак пожара Т-тепло, Д-дым, П-пламя | Дополнительные сведения и требования отключения оборудования, установка ручных извещателей, экранировка и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Ответственный представитель

организации-заказчика _________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

организации-разработчика _______________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 7

Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОБЪЕКТОВОЙ

ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ _______________________

(наименование объекта)

Договор: № __________________

1. Источник электропитания систем объектовой охранной сигнализации:

а) два независимых сетевых источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1кВт;

б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт, аккумуляторная батарея.

2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя __________

___________________________________________________________

3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышает уровень установленный ГОСТ 23511-79___________________________

4. Типы датчиков и приборов охранной сигнализации определить при проектировании с учетом предписания органов охраны

5. _________________________________________________________

___________________________________________________________

| Наименование помещений, | Характеристика защищаемого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | Элементы помещений, блокируемые системами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания, дополнитель- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подлежащих защите, оси, отметки, номера |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окна (форточки) |  |  |  | Двери, люки |  |  | Сейфы | Некапитальные стены, потолки |  | ные сведения |
| чертежей | Защищае-мая площадь, кв.м | Высота помеще-ния, м | Класс взрыво-пожаро-опаснос-ти по ПУЭ | Категория и группа взрыво-опасных смесей по ПУЭ | Пределы темпера-тур, (°С) | Ско-рость воздуш-ных потоков, м/с | Запылен-ность, наличие дыма, агрессив-ных сред, электро-магнитных полей, вибраций, шума | Тип вентиля-ции | Наличие и количество теле-фонных аппаратов (номеров) | Обозна-чение, чертеж | Коли-чество | Материал рам | Наличие решеток | Обозна-чение, чертеж | Коли-чество | Материал | Коли-чество | Коорди-наты (оси) | Материал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Ответственный представитель

организации-заказчика __________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

организации-разработчика _______________________

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРИМЕТРА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПЕРИМЕТРАЛЬН0Й

ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ____________________________

Договор № ______________________

1. Источники электропитания системы:

а) два независимых сетевых источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт;

б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1кВт, аккумуляторная батарея.

2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя __________

3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают уровень установленный ГОСТ 23 511-79 (для зданий, входящих в периметр _____________________________________________________

4. Типы датчиков и приборов охранной сигнализации определить при проектировании с учетом предписания органов охраны.

5. Дополнительные технические мероприятия по ксилению охраны периметра:

5.1. Охранное освещение периметра ____________________________

(требуется, не требуется)

5.2. Прикладная телевизионная установка ________________________

(требуется, не требуется)

5.3. Устройство предупредительного ограждения __________________

(требуется, не требуется)

5.4. Радиооповещение громкоговорящей связи ____________________

(требуется, не требуется)

5.5. Телефонная связь ________________________________________

(требуется, не требуется)

6. _________________________________________________________

| Характеристика ограждения периметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика охранной зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ограждение периметра |  |  |  |  | Проемы, ограждения (ворота, калитки, КПП) |  |  |  |  |  |  | Наличие свобод-ной зоны, | Рельеф вдоль периметра |  |  | Расстояние до проезжающего транспорта Вид транспорта |  | Внешние воздейс-твия (заливание |  | Наличие и направ-ленность техноло- | Наличие деревьев, кустар-ников, |  | Наличие зон класса |  | Наличие строений высотой до 5 м | Примеча-ние |  |
| Участок от точки до точки | Вид огражде-ния | Высота, м | Шаг опор, м | Материал огражде-ния |  | Вид проема | Коли-чество проемов | Чертеж поз. | Материал | Высота, м | Ширина, м | м |  | Уклон, градус | Длина, м | С внешней стороны, м | С внутрен-ней стороны, м |  | водами дождя и тающего снега, заболочен-ность) | гических выбросов (воздуш-ные, водяные и т.д.) |  | травы (высота), м |  | В-Iг | (чертеж фасада) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 | 22 |  |

Ответственный представитель

организации-заказчика __________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

организации-разработчика _______________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 9

Обязательное

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Местонахождение объекта ( в соответствии с территориальным делением, принятым по СНиП IV-5-84)___________________________

___________________________________________________________

2. Территориальный район ____________________________________

___________________________________________________________

3. Районный коэффициент_____________________________________

4. Накладные расходы на строительные работы для генподрядчика ___

___________________________________________________________

5. Коэффициент к накладным расходам для определения нормативной условно-чистой продукции НУЧП ________________________________

___________________________________________________________

6. Наличие условий снижающих производительность труда рабочих при производстве монтажных работ (стесненность или вредные условия труда)______________________________________________________

7. Коэффициенты к основной заработной плате и заработной плате по эксплуатации машин, установленные решениями директивных органов_____________________________________________________

8. Привязанные к местным условиям единичные расценки на строительные работы.

| Номера расценок | Единица измерения | Прямые затраты по району строительства с учетом стоимости местных материалов |
| --- | --- | --- |
| 46−6946−7046−7246−73Для бетона марки М200 15-210 15-254 15-256 27-43 27-170 27-171 | 1 м3 заделки 1 м3 заделки 1 м3 заделки 1 м3 заделки 1 м3 заделки 100 м2 откосов 100 м2 оштукатуренной поверхности 100 м2 оштукатуренной поверхности 100 м2 основания 100 м2 покрытия 100 м2 покрытия |  |

9. Сметы выполнить: объектную, сводную, локальную (ненужное зачеркнуть).

10. Дополнительные особые условия для учета в сметах_____________

___________________________________________________________

________________________________подпись____________________

(должность ответственного                                        (инициалы, фамилия)

представителя)

_________________________

(наименование организации-

заказчика)

Главный инженер проекта      подпись____________________________

(инициалы, фамилия)

__________________________

(наименование организации-

разработчика)

Приложение 10

Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ВЫДАВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ

1. Строительное задание на помещения, в которых размещается оборудование систем (станция газового пожаротушения, насосные станции, узлы управления, оборудование пожарной и охранной сигнализации) и оборудование их инженерными сетями и коммуникациями.

2. Строительное задание на устройство закладных деталей для крепления трубопроводов, кабелей, пробивку отверстий и борозд под трубопроводы и кабели.

3. Задание на наружные трубопроводы и кабельные трассы.

4. Задание на удаление огнетушащего вещества после пожара.

5. Задание на вентиляцию помещений, оборудуемых газовым пожаротушением, помещений станций газового пожаротушения, помещений для размещения аккумуляторов и других помещений этого типа.

6. Задание на использование контактов электросхемы для формирования командного  импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования, задействования противодымной защиты системы оповещения о пожаре, на размножение контактов и их усиление. Размножение контактов и кабельные связи от контактов в схемах систем до вентиляционного, технологического и другого оборудования обеспечивает заказчик.

7. Задание на подвод воды.

8. Задание на устройство заземления.

9. Задание на электроснабжение систем (подвод линий питания к электрошкафам и приборам систем).

10. Задание на размещение заказов на изготовление щитов и пультов.

11. Задание на разработку рабочей документации и изготовление нестандартного оборудования.

12. Задание на подвод электропитания к электроприемникам систем.

13. Задание на телефонизацию помещения автономной охраны и радиооповещения.

(Ненужное зачеркнуть).

Приложение № 11

Обязательное

ФОРМА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

___________________________________________________________

(наименование организации-заказчика)

___________________________               __________________________

(должность ответственного                                       (подпись, инициалы,               представителя)		                	фамилия)

___________________________________________________________

(наименование организации-разработчика)

Главный инженер проекта                             _______________________

(должность )                                (подпись, инициалы, фамилия)