ГОСТ 27065-86

УДК 543.3:658.562:001.4:006.354                                                                                  Группа Т00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КАЧЕСТВО ВОД

Термины и определения

Water quality. Terms and definitions

МКС 01.040.13

13.060

ОКСТУ 0017

Дата введения 01.01.87

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 октября 1986 г. № 3306 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 5184-85 “Водное хозяйство. Качество вод. Термины и определения” веден в действие непосредственно в качестве государственного стандарта CССР с 01.01.87

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 17.1.1.01-77 | 1; 11; 18 |

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2003 г.

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области качества вод.

Стандарт не распространяется на сточные воды.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Качество воды | По ГОСТ 17.1.1.01 |
| 2. Контроль качества воды | Проверка соответствия показателей качества воды установленным нормам и требованиям |
| 3. Нормы качества воды | Установленные значения показателей качества воды для конкретных видов водопользования |
| 4. Критерий качества воды | Признак или комплекс признаков, по которым производится оценка качества воды |
| 5. Экологический критерий качества воды | Критерий качества воды, учитывающий условия нормального во времени функционирования водной экологической системы |
| 6. Экономический критерий качества воды | Критерий качества воды, учитывающий рентабельность использования воды водного объекта |
| 7. Гигиенический критерий качества воды | Критерий качества воды, учитывающий токсикологическую, эпидемиологическую и радиоактивную безопасность воды и наличие благоприятных свойств для здоровья живущего и последующих поколений людей |
| 8. Рыбохозяйственный критерий качества воды | Критерий качества воды, учитывающий пригодность ее для обитания и развития промысловых рыб и промысловых водных организмов |
| 9. Класс качества воды | Уровень качества воды, установленный в интервале числовых значений свойств и состава воды, характеризующих ее пригодность для конкретного вида водопользования |
| 10. Индекс качества воды | Обобщенная числовая оценка качества воды по совокупности основных показателей для конкретных видов водопользования |
| 11. Регулирование качества воды | По ГОСТ 17.1.1.01 |
| 12. Прогнозирование качества воды | Определение качества воды на перспективу с учетом действующих и планируемых факторов воздействия на водный объект |
| 13. Загрязнение вод | Поступление в водный объект загрязняющих веществ, микроорганизмов или тепла |
| 14. Вторичное загрязнение вод | Загрязнение вод в результате превращения внесенных ранее загрязняющих веществ, массового развития организмов или разложения мертвой биологической массы |
| 15. Загрязненность вод | Содержание загрязняющих воду веществ, микроорганизмов и тепла, вызывающее нарушение требований к качеству воды |
| 16. Источник загрязнения вод | Источник, вносящий в водные объекты загрязняющие воду вещества, микроорганизмы или тепло |
| 17. Предельно допустимая концентрация веществ в воде ПДК | Концентрация веществ в воде, выше которой вода непригодна для одного или нескольких видов водопользования |
| 18. Евтрофирование вод | По ГОСТ 17.1.1.01 |
| 19. Самоочищение вод | Совокупность природных процессов, направленных на восстановление экологического благополучия водного объекта |
| 20. Химический состав воды | Совокупность находящихся в воде веществ в различных химических и физических состояниях |
| 21. Гидрохимический режим | Изменение химического состава воды водного объекта во времени |
| 22. Минерализация воды | Суммарная концентрация анионов, катионов и недиссоциированных растворенных в воде неорганических веществ, выражающаяся в gdm-3 |
| 23. Пресные воды | Воды с минерализацией до 1 gdm-3 |
| 24. Солоноватые воды | Воды с минерализацией от 1 до 10 |
| 25. Соленые воды | Воды с минерализацией от 10 до 50 gdm-3 |
| 26. Рассолы | Воды с минерализацией свыше 50 gdm-3 |
| 27. Жесткость воды | Свойство воды, обусловленное присутствием в ней ионов кальция и магния |
| 28. Агрессивность воды | Способность воды и растворенных в ней веществ разрушать путем химического воздействия различные материалы |
| 29. Химическое потребление кислорода ХПК | Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей |
| 30. Биохимическое потребление кислорода БПК | Количество растворенного кислорода, потребляемого за установленное время и в определенных условиях при биохимическом окислении содержащихся в воде органических веществ |
| 31. Насыщенность воды кислородом | Отношение фактически установленной концентрации кислорода в воде к его равновесной концентрации в данных условиях |
| 32. Прозрачность воды | Показатель, характеризующий способность воды пропускать световые лучи |
| 33. Мутность воды | Показатель, характеризующий уменьшение прозрачности воды в связи с наличием тонкодисперсных взвешенных частиц |
| 34. Окраска воды | Показатель, характеризующий наличие веществ, вызывающих окрашивание воды |
| 35. Цветность воды | Показатель, характеризующий интенсивность окраски воды |
| 36. Радиоактивность воды | Показатель, характеризующий содержание в воде радиоактивных веществ |
| 37. Биогенные вещества в воде | - |
| 38. Биологическая индикация воды | Оценка качества воды по наличию водных организмов, являющихся индикаторами ее загрязненности |
| 39. Биологическое тестирование воды | Оценка качества воды по ответным реакциям водных организмов, являющихся тест-объектами |
| 40. Сапробность | Способность водных организмов обитать в воде, содержащей различное количество органических веществ |
| 41. Токсобность | Способность организмов обитать в воде, содержащей различное количество токсичных веществ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| Агрессивность вод | 28 |
| --- | --- |
| БПК | 30 |
| Вещества в воде биогенные | 37 |
| Воды пресные | 23 |
| Воды соленые | 25 |
| Воды солоноватые | 24 |
| Евтрофирование вод | 18 |
| Жесткость воды | 27 |
| Загрязнение вод | 13 |
| Загрязнение вод вторичное | 14 |
| Загрязненность вод | 15 |
| Индекс качества воды | 10 |
| Индикация воды биологическая | 38 |
| Источник загрязнения вод | 16 |
| Качество воды | 1 |
| Класс качества воды | 9 |
| Контроль качества воды | 2 |
| Концентрация веществ в воде предельно допустимая | 17 |
| Критерий качества воды | 4 |
| Критерий качества воды гигиенический | 7 |
| Критерий качества воды рыбохозяйственный | 8 |
| Критерий качества воды экологический | 5 |
| Критерий качества воды экономический | 6 |
| Минерализация воды | 22 |
| Мутность воды | 33 |
| Насыщенность воды кислородом | 31 |
| Нормы качества воды | 3 |
| Окраска воды | 34 |
| ПДК | 17 |
| Потребление кислорода биохимическое | 30 |
| Потребление кислорода химическое | 29 |
| Прогнозирование качества воды | 12 |
| Прозрачность воды | 32 |
| Радиоактивность воды | 36 |
| Рассолы | 26 |
| Регулирование качества воды | 11 |
| Режим гидрохимический | 21 |
| Самоочищение вод | 19 |
| Сапробность | 40 |
| Состав воды химический | 20 |
| Тестирование воды биологическое | 39 |
| Токсобность | 41 |
| ХПК | 29 |
| Цветность воды | 35 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕРМИНЫ-ЭКВИВАЛЕНТЫ

На болгарском языке

1. Качество на водата

2. Контрол на качеството на водата

3. Норми за качеството на водата

4. Критерий за качеството на водата

5. Екологический критерий за качеството на водата

6. Икономически критерий за качеството на водата

7. Хигиенен критерий за качеството на водата

8. Рибостопански критерий за качеството на водата

9. Категория за качеството на водата

10. Индекс на качеството на водата

11. Регулиране качеството на водата

12. Прогнозиране качеството на водата

13. Замърсяване на водите

14. Вторично замърсяване на водите

15. Замърсеност на водите

16. Източник на замърсяване на водите

17. Пределно допустима концентрация на вещества във водата (ПДК)

18. Еутрофизация на водите

19. Самопречистване на водите

20. Химически състав на водата

21. Хидрохимически режим

22. Минерализация на водата

23. Пресни води

24. -

25. -

26. Разсоли

27. Твърдост на водата

28. Агресивност на водата

29. Химическа потребност от кислород (ХПК)

30. Биохимическа потребност от кислород (БПК)

31. Наситеност на водата с кислород

32. Прозрачност на водата

33. Мътност на водата

34. Цвят на водата

35. -

36. Радиоактивност на водата

37. Биогенни вещества във водата

38. Биологическа индикация на водата

39. Биологическо тестиране на водата

40. Сапробност

41. Токсобност

На венгерском языке

1. Vizminóség

2. Vizminóség ellenórzés

3. Vizminóségi normák

4. Vizminóségi kritérium

5. Ökológiai vizminóségi kritérium

6. Ökonómiai vizminóségi kritérium

7. Higiéniai vizminóségi kritérium

8. Halgzadálkodási kritérium

9. Vizminóségi osztály

10. Vizminóségi index

11. Vizminóség szabályozása

12. Vizminóség elórielzése

13. Viz szennyezódese

14. Vizek másodlagos szennyezódése

15. Vizek szennyezettsége

16. Vizszennyezés forrása

17. Megengedett határkocentráció

18. Eutrofizáció

19. Viz öntisztul ása

20. A viz kémiai összetétele

21. Hidrokémial rezsim

22. Viz ásványosodása

23. Edesviz

24. Kevéssé soós vizek

25. Közepesen sós vizek

26. Erósen sós vizek

27. Vizkemménység

28. Viz agresszivitása

29. Kémiai oxigénigény (KOI)

30. Biokémiai oxigénigény (BOI)

31. Viz oxigén telitettsége

32. Viz átlátszósága

33. Viz zavarossága

34. Viz festódése

35. Viz szine

36. Viz rádióaktivitása

37. Vizben lévó biogén anyagok

38. Viz biológiai indikációja

39. Viz biológiai tesztelése

40. Szaprobitás

41. Texicitás

На немецком языке

1. Wassergüte

2. Kontrolle der Wasserbeschaffenheit

3. Wasserbeschaffenheitsnorm

4. Wasserbeschaffenheitskriterien

5. Ökologische Kriterien der Wasserbeschaffenheit

6. Ökonomische Kriterien der Wasserbeschaffenheit

7. Hygienische Kriterien der Wasserbeschaffenheit

8. Fischereiliche Kriterien der Wasserbeschaffenheit

9. Wasserbeschaffenheitsklasse

10. Kennziffer der Wasserbeschaffenheit

11. Regelung der Wasserbeschaffenheit

12. Vorhersage der Wasserbeschaffenheit

13. Wasserverschmutzung

14. Secundäre Wasserverschmutzung

15. Wasserverschmutzungsgrad

16. Quelle der Wasserverschmutzung

17. Höchstzulässige Stoffkonzentration

18. Eutrophierung des Gewässers

19. Selbstreinigung des Wassers

20. Chemische Zusammensetzung des Wassers

21. Hydrochemisches Verhalten des Wassers

22. Mineralstoffkonzentration des Wassers

23. Süβwassers

24. Salzhaltiges Wasser

25. Salzwasser

26. Solzsole

27. Härte des Wassers

28. Aggressivität des Wassers

29. Chemischer des Wassers

30. Biochemischer Sauerstoffverbrauch

31. Sauerstoffsättigungsgrad

32. Sichttiefe des Wassers

33. Trübung des Wassers

34. Färbung des Wassers

35. Farbe des Wassers

36. Radioaktivität des Wassers

37. Biogene Stoffe im Wasser

38. Bioindikation des Wassers

39. Biotestung

40. Saprobität

41. Toxizität

На чешском языке

1. Jakost vody

2. Kontrola jakosti vody

3. Limitni hodnoty jakosti vody

4. Kriteria jakosti vody

5. Ekologické kriterium jakosti vody

6. Ekonomické kriterium jakosti vody

7. Hygienické kriterium jakosti vody

8. Rybochnovné kriterium jakosti vody

9. Třída jakosti vody

10. Index jakosti vody

11. Rizení jakosti vody

12. Předpověč jakosti vody

13. Znečištovàní vod

14. Secundàrní znečištění

15. Znečištěni vod

16. Zdroj znečištění vod

17. Nejvyšší připustnà koncentrace làtek  ve vodě (NPK)

18. Eutrofizace vod

19. Samočištění vod

20. Chemické složeni vody

21. Hydrochemický režim

22. Minoralizace vody

23. Stadké vody

24. Poloslané vody

25. Slané vody

26. Solanky

27. Tvrdost vody

28. Agresivita vody

29. Chemická sportřeba kysliku (ChSK)

30. Boichemická sportřeba kysliku (BSK)

31. Nasycení vody kyslikem

32. Pruhlednost vody

33. Zákal vody

34. Zbarvení vody

35. Barva vody

36. Radioaktivita vody

37. Biogenni láky ve vodé

38. Boilogcká indikace vody

39. Boilogcké testování vody

40. Saprobnost

41. Tolerance vuči toxickým látkám