МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2003 г. N 160

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГН 2.2.5.1827-03

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), постановляю:

Ввести в действие с 1 марта 2004 года гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ГН 2.2.5.1827-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 декабря 2003 года в качестве дополнения N 1 к ГН 2.2.5.1313-03 <*>.

--------------------------------

<*> Введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 N 76 "О введении в действие ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2003, регистрационный N 4568).

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Утверждаю

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации,

Первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

21 декабря 2003 г.

Дата введения: 1 марта 2004 г.

2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.1313-03

Гигиенические нормативы

ГН 2.2.5.1827-03

I. Предельно допустимые концентрации

┌───┬─────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬─────┐

│ N │Наименование вещества│  N CAS   │Формула │Величина│Преиму- │Класс│Осо- │

│п/п│                     │          │(не при-│  ПДК,  │ществен-│опас-│бен- │

│   │                     │          │водится)│ мг/м3  │ное аг- │ности│нос- │

│   │                     │          │        │        │регатное│     │ти   │

│   │                     │          │        │        │состоя- │     │дейс-│

│   │                     │          │        │        │ние в   │     │твия │

│   │                     │          │        │        │воздухе │     │на   │

│   │                     │          │        │        │в усло- │     │орга-│

│   │                     │          │        │        │виях    │     │низм │

│   │                     │          │        │        │произ-  │     │     │

│   │                     │          │        │        │водства │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 1 │           2         │     3    │    4   │    5   │    6   │  7  │  8  │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 1 │Аллохол (по сумме    │          │        │   0,1  │    а   │  2  │     │

│   │желчных кислот)      │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 2 │(2S, 5R, 6R)-6-[[(R)-│61336-70-7│        │   0,1  │    а   │  2  │  А  │

│   │Амино-(4-гидроксифе- │          │        │        │        │     │     │

│   │нил)ацетил]ами-      │          │        │        │        │     │     │

│   │но]-3,3-диметил-7-ок-│          │        │        │        │     │     │

│   │со-4-тиа-1-азабицик- │          │        │        │        │     │     │

│   │ло[3,2,0]гептан-2-   │          │        │        │        │     │     │

│   │карбоновая кислота   │          │        │        │        │     │     │

│   │тригидрат (амоксицил-│          │        │        │        │     │     │

│   │лин тригидрат)       │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 3 │2-Амино-1,9-дигидро- │59277-89-3│        │   0,2  │    a   │  2  │     │

│   │9-[(2-гидроксиэток-  │          │        │        │        │     │     │

│   │си)метил]-6Н-пу-     │          │        │        │        │     │     │

│   │рин-6-он (ацикловир) │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 4 │N-(2-Амино-2-оксо-   │2620-63-5 │        │   0,3  │    a   │  2  │     │

│   │этил)ацетамид (агли- │          │        │        │        │     │     │

│   │ам)                  │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 5 │N-Ацетиламиноэтановая│543-24-8  │        │   1    │    a   │  2  │     │

│   │кислота (N-ацетилгли-│          │        │        │        │     │     │

│   │цин)                 │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 6 │Бис (1-метилэтил)    │1322-93-6 │        │   0,5  │    a   │  2  │     │

│   │нафталинсульфонат    │          │        │        │        │     │     │

│   │      +              │          │        │        │        │     │     │

│   │натрия  (супражил    │          │        │        │        │     │     │

│   │WP)                  │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 7 │(2-Бутил-3-бензофура-│19774-82-4│        │   0,2  │    a   │  2  │     │

│   │нил)-[4-[2-(диэ-     │          │        │        │        │     │     │

│   │тиламино)этокси]-3,5-│          │        │        │        │     │     │

│   │дийодфенил]метанон   │          │        │        │        │     │     │

│   │гидрохлорид (амиода- │          │        │        │        │     │     │

│   │рон)                 │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 8 │Бета-Галактозидаза   │          │        │   4    │    a   │  3  │  A  │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 9 │[1S-[1-альфа,3-аль-  │79902-63-9│        │   0,03 │    a   │  1  │     │

│   │фа,7-бета,8-бе-      │          │        │        │        │     │     │

│   │та(2S*,4S*),8a-бе-   │          │        │        │        │     │     │

│   │та]]-1,2,3,7,8,8а-   │          │        │        │        │     │     │

│   │Гексагидро-3,7-диме- │          │        │        │        │     │     │

│   │тил-8-[2-(тетрагид-  │          │        │        │        │     │     │

│   │ро-4-гидрокси-6-ок-  │          │        │        │        │     │     │

│   │со-2Н-пиран-2-ил)    │          │        │        │        │     │     │

│   │этил]нафтален-1-ил-  │          │        │        │        │     │     │

│   │                   + │          │        │        │        │     │     │

│   │2,2-диметилбутаноат  │          │        │        │        │     │     │

│   │(симвастатин)        │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│10 │1-Гексадецилпириди-  │6004-24-6 │        │   0,1  │    a   │  2  │     │

│   │нийхлорид моногид-   │          │        │        │        │     │     │

│   │   +                 │          │        │        │        │     │     │

│   │рат  (цетилпириди-   │          │        │        │        │     │     │

│   │нийхлорид моногидрат)│          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│11 │Гексафторэтан (хла-  │76-16-4   │        │3000    │    п   │  4  │     │

│   │дон-116)             │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│12 │1,1,1,2,3,3,3-Гептаф-│431-89-0  │        │3000    │    п   │  4  │     │

│   │торпропан            │          │        │        │        │     │     │

│   │(хладон 227еа)       │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│13 │2-(10-Гидроксиде-    │58186-27-9│        │   0,3  │    a   │  2  │     │

│   │цил)-5,6-диметок-    │          │        │        │        │     │     │

│   │си-3-метил-2,5-      │          │        │        │        │     │     │

│   │циклогексадиен-1,4-  │          │        │        │        │     │     │

│   │дион (идебенон)      │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│14 │3-Гидрокси-6-метил-2-│127464-43-│        │   0,3  │    а   │  2  │     │

│   │этилпиридин бутан-   │1         │        │        │        │     │     │

│   │1,4-диоат (1:1) (мек-│          │        │        │        │     │     │

│   │сидол, мексикор, ок- │          │        │        │        │     │     │

│   │симетилэтилпиридина  │          │        │        │        │     │     │

│   │сукцинат)            │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│15 │4-O-альфа-D-Глюкопи- │6363-53-7 │        │  10    │    а   │  4  │     │

│   │ранозил-D-глюкоза мо-│          │        │        │        │     │     │

│   │ногидрат (Д-мальтоза │          │        │        │        │     │     │

│   │моногидрат, солодовый│          │        │        │        │     │     │

│   │сахар)               │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│16 │2-О-бета-D-Глюкопира-│          │        │   0,3  │    а   │  2  │     │

│   │нуронозил-(3бета,    │          │        │        │        │     │     │

│   │20бета)-20-карбок-   │          │        │        │        │     │     │

│   │си-11-оксо-30-нороле-│          │        │        │        │     │     │

│   │ан-12-ен-3-ил-аль-   │          │        │        │        │     │     │

│   │фа-D-глюкопиранозиу- │          │        │        │        │     │     │

│   │ронат тринатрия (нат-│          │        │        │        │     │     │

│   │рий глицирризинат,   │          │        │        │        │     │     │

│   │глицират)            │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│17 │Декафторбутан (хладон│355-25-9  │        │3000    │    п   │  4  │     │

│   │31-10)               │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│18 │3-[[6-О-(6-Деок-     │153-18-4  │        │   0,1  │    а   │  2  │     │

│   │си-альфа-L-маннопира-│          │        │        │        │     │     │

│   │нозил)-бета-D-глюко- │          │        │        │        │     │     │

│   │пиранозил]ок-        │          │        │        │        │     │     │

│   │си]-2-(3,4-дигид-    │          │        │        │        │     │     │

│   │роксифенил)-5,7-ди-  │          │        │        │        │     │     │

│   │гидрокси-4Н-1-бензо- │          │        │        │        │     │     │

│   │пиран-4-он (рутин)   │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│19 │N-[4-[[(2,4-Диами-   │59-05-2   │        │   -    │    а   │  1  │     │

│   │но-6-птеридинил)ме-  │          │        │        │        │     │     │

│   │тил]-метиламино]     │          │        │        │        │     │     │

│   │бензоил]-L-глютамино-│          │        │        │        │     │     │

│   │           ++        │          │        │        │        │     │     │

│   │вая кислота  (метот- │          │        │        │        │     │     │

│   │рексат)              │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│20 │(+/-)-2,3-Дигидро-3- │82419-36-1│        │   0,5  │    а   │  2  │     │

│   │метил-9-фтор-10-(4-  │          │        │        │        │     │     │

│   │метилпиперазин-1-ил)-│          │        │        │        │     │     │

│   │7-оксо-7Н-пиридо-    │          │        │        │        │     │     │

│   │(1,2,3,-de)-1,4-бен- │          │        │        │        │     │     │

│   │зоксазин-6-карбоно-  │          │        │        │        │     │     │

│   │вая кислота (офлокса-│          │        │        │        │     │     │

│   │цин)                 │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│21 │(3бета, 5бета, 12бе- │20830-75-5│        │   -    │    а   │  1  │     │

│   │та)-3-[(О-2,6-Диде-  │          │        │        │        │     │     │

│   │окси-бета-D-рибогек- │          │        │        │        │     │     │

│   │сопиранозил          │          │        │        │        │     │     │

│   │(1-4)-0-2,6-дидеок-  │          │        │        │        │     │     │

│   │си-бета-D-рибогексо- │          │        │        │        │     │     │

│   │пиранозил-(1-4)-2,6- │          │        │        │        │     │     │

│   │дидеокси-бета-D-рибо-│          │        │        │        │     │     │

│   │гексопиранозил)окси] │          │        │        │        │     │     │

│   │-12,14-дигидрокси-   │          │        │        │        │     │     │

│   │                  ++ │          │        │        │        │     │     │

│   │кард-20(22)-енолид   │          │        │        │        │     │     │

│   │(дигоксин)           │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│22 │Дидецилдиметиламиний-│7173-51-5 │        │   1    │    а   │  2  │     │

│   │      +              │          │        │        │        │     │     │

│   │хлорид  (арквад      │          │        │        │        │     │     │

│   │2.10.50)             │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│23 │[Е]-2-[(Диметилами-  │73806-49-2│        │   0,1  │    а   │  1  │     │

│   │но)-метил]-1-(3-ме-  │          │        │        │        │     │     │

│   │токсифенил)циклогек- │          │        │        │        │     │     │

│   │санол гидрохлорид    │          │        │        │        │     │     │

│   │(трамадол)           │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│24 │N,N-Диметил-N-[3-    │          │        │   1    │    а   │  2  │     │

│   │[1-(оксотетрадецил)  │          │        │        │        │     │     │

│   │амино]пропил] бен-   │          │        │        │        │     │     │

│   │золметанамминийхло-  │          │        │        │        │     │     │

│   │          +          │          │        │        │        │     │     │

│   │рид гидрат  (мирамис-│          │        │        │        │     │     │

│   │тин)                 │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│25 │3,7-Диметил-9-(2,6,6-│127-47-9  │        │   0,03 │    п+а │  1  │     │

│   │триметилцикло-       │          │        │        │        │     │     │

│   │гекс-1-ен-1-ил)      │          │        │        │        │     │     │

│   │нонан-2,4,6,8-тетра- │          │        │        │        │     │     │

│   │            +        │          │        │        │        │     │     │

│   │ен-1-этаноат         │          │        │        │        │     │     │

│   │(витамин А, ретинол  │          │        │        │        │     │     │

│   │ацетат)              │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│26 │2,5-Диоксо-3-(2-про- │72936-72-5│        │   3    │    п+а │  3  │     │

│   │пенил)-1-имидозоли-  │          │        │        │        │     │     │

│   │динметил(1RS)-цис,   │          │        │        │        │     │     │

│   │транс-2,2-диметил-3- │          │        │        │        │     │     │

│   │(2-метилпропенил)    │          │        │        │        │     │     │

│   │циклопропанкарбонат  │          │        │        │        │     │     │

│   │(имипротрин)         │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│27 │Калий фторида аддукт │32175-44-3│        │   1    │    а   │  2  │     │

│   │с гидропероксидом    │          │        │        │        │     │     │

│   │     +               │          │        │        │        │     │     │

│   │(1:1)  (пероксогидрат│          │        │        │        │     │     │

│   │фторида калия)       │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│28 │эндо-1, 3бета-Ксила- │9025-55-2 │        │   1    │    а   │  2  │     │

│   │наза (ксиланаза)     │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│29 │Литий гексафторфос-  │21324-40-3│        │   1/02 │    a   │  2  │     │

│   │   +                 │          │        │        │        │     │     │

│   │фат  (по иону фтора, │          │        │        │        │     │     │

│   │с обязательным конт- │          │        │        │        │     │     │

│   │ролем по иону лития -│          │        │        │        │     │     │

│   │не более 0,02 мг/м3) │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│30 │8-Метил-8-азабицик-  │1674-94-8 │        │   -    │    a   │  1  │     │

│   │ло-[3,2,1]окт-3-ил-  │          │        │        │        │     │     │

│   │альфа-гидрокси-а-фе- │          │        │        │        │     │     │

│   │нилбензолацетат гид- │          │        │        │        │     │     │

│   │        ++           │          │        │        │        │     │     │

│   │рохлорид  (глипин)   │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│31 │S-Метил-N-[(метилкар-│16752-77-5│        │   0,5  │    a   │  2  │     │

│   │бамоил)окси] тиоаце- │          │        │        │        │     │     │

│   │        +            │          │        │        │        │     │     │

│   │ти-Мидат  (метомил)  │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│32 │2-Метил-6-метокси-4- │75438-57-2│        │   0,001│    a   │  1  │     │

│   │хлор-5-[N-(4,5-дигид-│          │        │        │        │     │     │

│   │ро-1Н-имидазолин-    │          │        │        │        │     │     │

│   │2-ил)]пиримидин-     │          │        │        │        │     │     │

│   │    +                │          │        │        │        │     │     │

│   │амин  (моксонидин;   │          │        │        │        │     │     │

│   │физиотенз; цинт)     │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│33 │Панкреатин           │          │        │   1    │    a   │  2  │  A  │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│34 │Поликарбонфторид     │          │        │  10    │    a   │  4  │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│   │                 +   │          │        │        │        │     │     │

│35 │Селен гексафторид    │7783-79-1 │        │   0,2  │    п   │  1  │  О  │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│36 │Тетрабутилфосфоний-  │3115-68-2 │        │   0,3  │    a   │  2  │     │

│   │      +              │          │        │        │        │     │     │

│   │бромид               │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│37 │Тетрафторметан (хла- │75-73-0   │        │3000    │    п   │  4  │     │

│   │дон-14)              │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│38 │(Трипропилен) гидрок-│          │        │   5/2  │    п+a │  3  │     │

│   │сибензол (трипропи-  │          │        │        │        │     │     │

│   │ленфенол)            │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│39 │1-[(4-Фторфенил)ме-  │68844-77-9│        │   0,05 │    a   │  1  │     │

│   │тил]-N-[1-[2-(4-ме-  │          │        │        │        │     │     │

│   │токсифенил)этил]     │          │        │        │        │     │     │

│   │пиперидин -4-ил]-1Н- │          │        │        │        │     │     │

│   │бензимидазол-2-амин  │          │        │        │        │     │     │

│   │(астемизол)          │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│40 │5-Фторпиримидин-2,4- │51-21-8   │        │   -    │    a   │  1  │     │

│   │           ++        │          │        │        │        │     │     │

│   │(1Н,3Н)дион   (фтору-│          │        │        │        │     │     │

│   │рацил)               │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│41 │4-[4-(4-Хлорфенил)-4-│52-86-8   │        │   -    │    a   │  1  │     │

│   │гидроксипипери-      │          │        │        │        │     │     │

│   │дин-1-ил]-1-(4-фтор- │          │        │        │        │     │     │

│   │                 ++  │          │        │        │        │     │     │

│   │фенил)-бутан-1-он    │          │        │        │        │     │     │

│   │(галоперидол)        │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│42 │17-(Циклобутилметил) │58786-99-5│        │   -    │    а   │  1  │     │

│   │- морфинан-3,14-диол │          │        │        │        │     │     │

│   │[S(R,*R*)]-2,3-дигид-│          │        │        │        │     │     │

│   │                   ++│          │        │        │        │     │     │

│   │роксибутандиоат 1:1  │          │        │        │        │     │     │

│   │(буторфанола тартрат)│          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│43 │Этил-2-бром-3-ме-    │          │        │  20    │    п   │  4  │     │

│   │тил-бутаноат (этило- │          │        │        │        │     │     │

│   │вый эфир альфа-броми-│          │        │        │        │     │     │

│   │зовалериановой кисло-│          │        │        │        │     │     │

│   │ты)                  │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│44 │Этил-4-(8-хлор-5,6-  │79794-75-5│        │   0,05 │    а   │  1  │     │

│   │дигидро-11Н-бензо    │          │        │        │        │     │     │

│   │[5,6]циклогепта      │          │        │        │        │     │     │

│   │[1,2-в]пири-         │          │        │        │        │     │     │

│   │дин-11-илиден]-пипе- │          │        │        │        │     │     │

│   │редин-1-карбонат     │          │        │        │        │     │     │

│   │(кларитин, кларота-  │          │        │        │        │     │     │

│   │дин, лоратадин)      │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│45 │2-Этокси-2-метилпро- │637-92-3  │        │ 300/   │    п   │  4  │     │

│   │пан (Этил-трет-бути- │          │        │ 100    │        │     │     │

│   │ловый эфир)          │          │        │        │        │     │     │

└───┴─────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴─────┘

Примечание. Если в графе "Величина ПДК" приведено два норматива, то это означает, что в числителе - максимальная разовая, а в знаменателе - среднесменная ПДК.

+ - требуется специальная защита кожи и глаз,

п - пары и (или) газы,

а - аэрозоль,

п+а - смесь паров и аэрозоля,

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях,

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе,

++ - вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м3. Для таких веществ значения ПДК не приводятся, указываются только класс опасности и агрегатное состояние в воздухе.

II. Изменения

В гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" ГН 2.2.5.1313-03 внести следующие изменения:

2.1. В позицию 1504 "Никель тетракарбонил" в графе "Величина ПДК, мг/м3" цифру 0,0005 изменить на 0,003.

2.2. В позицию 385 "Бута-1,3-диен" в графе "Величина ПДК, мг/м3" цифру 3 изменить на 100.