ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2006 г. N 1

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ

ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ГН 2.1.7.2041-06

На основании Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650, 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 35) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295) с изменениями, которые внесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 N 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Ввести в действие с 1 апреля 2006 года гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 января 2006 года.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Утверждаю

Руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека,

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

19.01.2006 г.

Дата введения: с 1 апреля 2006 г.

2.1.7. ПОЧВА, ОЧИСТКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ,

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ПОЧВЫ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.7.2041-06

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве" (далее - нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 35) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295) с изменениями, которые внесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 N 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3953).

1.2. Настоящие нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельные допустимые концентрации химических веществ в почве разного характера землепользования.

1.3. Нормативы распространяются на почвы населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, зон санитарной охраны источников водоснабжения, территории курортных зон и отдельных учреждений.

1.4. Настоящие нормативы разработаны на основе комплексных экспериментальных исследований опасности опосредованного воздействия вещества - загрязнителя почвы на здоровье человека, а также с учетом его токсичности, эпидемиологических исследований и международного опыта нормирования.

1.5. Соблюдение гигиенических нормативов является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

II. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ

┌────┬────────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────┐

│ N  │ Наименование вещества  │   N CAS   │   Формула    │Величина ПДК│    Лимитирующий     │

│п/п │                        │           │              │ (мг/кг) с  │показатель вредности │

│    │                        │           │              │учетом фона │                     │

│    │                        │           │              │  (кларка)  │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 1  │           2            │     3     │      4       │     5      │          6          │

├────┴────────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────┤

│                                    ВАЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ                                     │

├────┬────────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────┤

│  1.│Бенз/а/пирен            │  50-32-8  │    C  H      │    0,02    │   Общесанитарный    │

│    │                        │           │     20 12    │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│  2.│Бензин                  │ 8032-32-4 │              │    0,1     │Воздушно-миграционный│

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│  3.│Бензол                  │  71-43-2  │     C H      │    0,3     │Воздушно-миграционный│

│    │                        │           │      6 6     │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│  4.│Ванадий                 │ 7440-62-2 │      V       │   150,0    │   Общесанитарный    │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│  5.│Ванадий+марганец        │7440-62-2+ │     V+Mn     │  100+1000  │   Общесанитарный    │

│    │                        │ 7439-96-5 │              │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│  6.│Диметилбензолы          │ 1330-20-7 │    C H       │    0,3     │  Транслокационный   │

│    │(1,2-диметилбензол;     │           │     8 10     │            │                     │

│    │1,3-диметилбензол;      │           │              │            │                     │

│    │1,4-диметилбензол)      │           │              │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│  7.│Комплексные             │           │              │   120,0    │ Водно-миграционный  │

│    │гранулированные         │           │              │            │                     │

│    │удобрения (КГУ) <1>     │           │              │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│  8.│Комплексные жидкие      │           │              │    80,0    │ Водно-миграционный  │

│    │удобрения (КЖУ) <2>     │           │              │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│  9.│Марганец                │ 7439-96-5 │      Mn      │    1500    │   Общесанитарный    │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 10.│Метаналь                │  50-00-0  │     CH O     │    7,0     │Воздушно-миграционный│

│    │                        │           │       2      │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 11.│Метилбензол             │ 108-88-3  │     C H      │    0,3     │Воздушно-миграционный│

│    │                        │           │      7 8     │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 12.│(1-метилэтенил)бензол   │25013-15-4 │    C H       │    0,5     │Воздушно-миграционный│

│    │                        │           │     9 10     │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 13.│(1-метилэтил)бензол     │  98-82-8  │    C H       │    0,5     │Воздушно-миграционный│

│    │                        │           │     9 12     │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 14.│(1-метилэтил)бензол +   │ 98-82-8 + │C H   + C H   │    0,5     │Воздушно-миграционный│

│    │(1-метилэтенил)бензол   │25013-15-4 │ 9 12    9 10 │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 15.│Мышьяк <3>              │ 7440-32-2 │      As      │    2,0     │  Транслокационный   │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 16.│Нитраты (по NO )        │14797-55-8 │     NO       │   130,0    │ Водно-миграционный  │

│    │              3         │           │       3      │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 17.│Отходы флотации угля    │           │              │   3000,0   │ Водно-миграционный  │

│    │(ОФУ) <4>               │           │              │            │   Общесанитарный    │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 18.│Ртуть                   │ 7439-97-6 │      Hg      │    2,1     │  Транслокационный   │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 19.│Свинец <3>              │ 7439-92-1 │      Pb      │    32,0    │   Общесанитарный    │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 20.│Свинец+ртуть            │ 7439-92-1 │    Pb+Hg     │  20,0+1,0  │  Транслокационный   │

│    │                        │+7439-97-6 │              │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 21.│Сера                    │ 7704-34-9 │      S       │   160,0    │   Общесанитарный    │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 22.│Серная кислота (по S)   │ 7664-93-9 │    H SO      │   160,0    │   Общесанитарный    │

│    │                        │           │     2  4     │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 23.│Сероводород (по S)      │ 7783-06-4 │     H S      │    0,4     │Воздушно-миграционный│

│    │                        │           │      2       │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 24.│Суперфосфат (по P O )   │           │              │   200,0    │  Транслокационный   │

│    │                 2 5    │           │              │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 25.│Сурьма                  │ 7440-36-0 │      Sb      │    4,5     │ Водно-миграционный  │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 26.│Фуран-2-карбальдегид    │39276-09-0 │    C H O     │    3,0     │   Общесанитарный    │

│    │                        │           │     5 4 2    │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 27.│Хлорид калия (по K O)   │ 7447-40-7 │     KCl      │   360,0    │ Водно-миграционный  │

│    │                  2     │           │              │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│    │                        │           │       +6     │            │                     │

│ 28.│Хром шестивалентный     │18540-29-9 │     Cr       │    0,05    │   Общесанитарный    │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 29.│Этаналь                 │  75-07-0  │    C H O     │     10     │Воздушно-миграционный│

│    │                        │           │     2 4      │            │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 30.│Этенилбензол            │ 100-42-5  │     C H      │     0,1    │Воздушно-миграционный│

│    │                        │           │      8 8     │            │                     │

├────┴────────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────┤

│                                      ПОДВИЖНАЯ ФОРМА                                      │

├────┬────────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────┤

│ 31.│Кобальт <5>             │ 7440-48-4 │      Co      │    5,0     │   Общесанитарный    │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 32.│Марганец,               │           │              │            │                     │

│    │извлекаемый 0,1н H SO : │           │              │            │                     │

│    │                  2  4  │           │              │            │                     │

│    │Чернозем                │           │              │   700,0    │                     │

│    │Дерново-подзолистая:    │           │              │            │                     │

│    │pH 4,0                  │           │              │   300,0    │                     │

│    │pH 5,1 - 6,0            │           │              │   400,0    │                     │

│    │pH >= 6,0               │           │              │   500,0    │                     │

│    │Извлекаемый ацетатно-   │ 7439-96-5 │      Mn      │            │   Общесанитарный    │

│    │аммонийным буфером с pH │           │              │            │                     │

│    │4,8:                    │           │              │            │                     │

│    │Чернозем                │           │              │   140,0    │                     │

│    │Дерново-подзолистая:    │           │              │            │                     │

│    │pH 4,0                  │           │              │    60,0    │                     │

│    │pH 5,1 - 6,0            │           │              │    80,0    │                     │

│    │pH >= 6,0               │           │              │   100,0    │                     │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 33.│Медь <6>                │ 7440-50-8 │      Cu      │    3,0     │   Общесанитарный    │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 34.│Никель <6>              │ 7440-02-0 │      Ni      │    4,0     │   Общесанитарный    │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 35.│Свинец <6>              │ 7439-92-1 │      Pb      │    6,0     │   Общесанитарный    │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 36.│Фтор <7>                │16984-48-8 │      F       │    2,8     │  Транслокационный   │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│    │                        │           │       3+     │            │                     │

│ 37.│Хром трехвалентный <6>  │16065-83-1 │     Cr       │    6,0     │   Общесанитарный    │

├────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 38.│Цинк <6>                │ 7440-66-6 │      Zn      │    23,0    │  Транслокационный   │

├────┴────────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────┤

│                                   ВОДОРАСТВОРИМАЯ ФОРМА                                   │

├────┬────────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────┤

│ 39.│Фтор                    │16984-48-8 │      F       │    10,0    │  Транслокационный   │

└────┴────────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────┘

--------------------------------

<1> КГУ - комплексные гранулированные удобрения состава N:P:K = 64:0:15. ПДК КГУ контролируется по содержанию нитратов в почве, которое не должно превышать 76,8 мг/кг абсолютно сухой почвы.

<2> КЖУ - комплексные жидкие удобрения состава N:P:K = 10:34:0 ТУ 6-08-290-74 с добавками марганца не более 0,6% от общей массы. ПДК КЖУ контролируется по содержанию подвижных фосфатов в почве, которое не должно превышать 27,2 мг/кг абсолютно сухой почвы.

<3> Нормативы мышьяка и свинца для разных типов почв представлены как ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) в другом документе.

<4> ПДК ОФУ контролируется по содержанию бенз/а/пирена в почве, которое не должно превышать ПДК бенз/а/пирена.

<5> Подвижная форма кобальта извлекается из почвы ацетатно-натриевым буферным раствором с pH 3,5 и pH 4,7 для сероземов и ацетатно-аммонийным буферным раствором с pH 4,8 для остальных типов почв.

<6> Подвижная форма элемента извлекается из почвы ацетатно-аммонийным буферным раствором с pH 4,8.

<7>   Подвижная   форма   фтора   извлекается   из   почвы   с

pH <= 6,5 0,006 н HCl, с pH > 6,5 - 0,03 н K SO .

2  4

III. УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ

И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

| Вещество | Порядковый номер |
| --- | --- |
| Ксилолы (орто-, мета-, пара-) | 6 |
| Формальдегид | 10 |
| Толуол | 11 |
| Изопропилбензол | 13 |
| альфа-метилстирол | 12 |
| Фурфурол | 26 |
| Ацетальдегид | 29 |
| Стирол | 30 |