ГН 2.1.6.711-98

2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений,

санитарная охрана воздуха

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

МИКРООРГАНИЗМОВ-ПРОДУЦЕНТОВ, БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

И ИХ КОМПОНЕНТОВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Дата введения 1998-09-23

1. ПОДГОТОВЛЕНЫ: д.м.н. Н.Г.Иванов (Российский государственный медицинский университет Минздрава России), д.м.н. Г.А.Багдасарян, д.м.н. В.И.Немыря (НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина РАМН), д.м.н. М.В.Далин (Российский Университет дружбы народов им. П.Лумумбы) на основании материалов секции "Гигиена окружающей среды при производстве препаратов микробного синтеза" Проблемной комиссии "Научные основы гигиены окружающей среды"

2. УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 1998 года N 25

3. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Общие положения

Для предупреждения неблагоприятных последствий воздействия микроорганизмов-продуцентов и бактериальных препаратов устанавливаются среднесуточные ПДК (ПДКC.C.), поскольку микроорганизмы обладают резорбтивным характером действия на организм.

Названия индивидуальных микроорганизмов-продуцентов и микроорганизмов, входящих в состав бакпрепаратов, приведены в соответствии с правилами "Определителя бактерий Берджи" (1997). Названия бактериальных препаратов приведены в соответствии с русским алфавитом.

Микроорганизмы присутствуют в атмосферном воздухе населенных мест в виде аэрозоля.

Величины ПДК микроорганизмов выражены в микробных клетках на 1 м3. Все микроорганизмы, разрешенные Министерством здравоохранения Российской Федерации в качестве промышленных штаммов и компонентов бакпрепаратов, относятся к непатогенным или условно-патогенным. По классификации ВОЗ эти микроорганизмы относятся ко II группе риска (умеренный индивидуальный риск и ограниченный риск для населения в целом), что по степени опасности соответствует III классу (ГОСТ 12.1.007-76).

В графе "Особенности действия на организм" специальными символами выделены микроорганизмы и бактериальные препараты, обладающие выраженным раздражающим действием на органы дыхания и кожу, а также аллергены.

Величины ПДК микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов, их составных частей утверждает и, при необходимости, пересматривает Минздрав РФ по рекомендации Комиссии по санитарно-эпидемиологическому нормированию.

Содержание микроорганизмов и бакпрепаратов в атмосферном воздухе подлежит контролю в соответствии с требованиями методических указаний по "Обоснованию ПДК микроорганизмов-продуцентов и содержащих их готовых форм препаратов в объектах производственной и окружающей среды" N 5789/1-91, утвержденных бывшим Минздравом СССР.

В перечне использованы следующие обозначения:

+ - требуется специальная защита кожи и глаз;

А - микроорганизмы и бакпрепараты, способные вызвать аллергические заболевания.

ПДК микроорганизмов-продуцентов и компонентов бакпрепаратов

в атмосферном воздухе населенных мест

| NN | Наименование микроорганизма-продуцента | Назначение | ПДКC.C., кл/м3 | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arthrobacter sp. ОС-1 | продуцент Дикройла | 300 | 3 |  |
| 2 | Bacillus subtilis Биореактор-1 БКМП 2160 | продуцент рибофлавина | 500 | 3 | А |
| 3 | Pseudomonas fluorescens, шт. В-6844 | компонент препарата для очистки от нефтяных загрязнений | 500 | 3 | А |
| 4 | Rhodococcus rhodochrous, шт. М-8 шт. М-33 | продуцент нитрилгидратазы компонент препарата для получения амидов из нитритов | 5000 | 3 |  |
| 5 | Streptomyces avermitilis ВНИИСХМ-54Streptomyces avermitilis 3NN | продуценты авермектина | 500 | 3 |  |
| 6 | Streptomyces cremeus subsp. tobramicini | продуцент тобрамицина и апрамицина | 500 | 3 | А |

ПДК бакпрепаратов в атмосферном воздухе населенных мест

| N/N | Наименование препаратов на основе микроорганизмов-продуцентов | Назначение | ПДКC.C., кл/м3 | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бактериальный инсектицидный препарат (на основе Bacillus thuringiensis var.caucasicus) | инсектицидный препарат | 5000 | 3 |  |
| 2 | Битоксибациллин(на основе Вас. thuringiensis var. thuringiensis) | инсектицидный препарат | 5000 | 3 | А |
| 3 | Дендробациллин (на основе Вас.thuringiensis var. denbrolimus) | инсектицидный препарат | 5000 | 3 | А |
| 4 | Колорадо (на основе Bacterium thuringiensis var. tenebrionis) | инсектицидный препарат | 500 | 3 |  |
| 5 | Лепидоцид (на основе Bacillus thuringiensis) | средство защиты растений | 5000 | 3 | - |