ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

Изыскания, проектирование и      территориальная деятельность

Изыскания

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

ДБН А.2.1-1-2008

Министерство регионального развития и строительства Украины

Киев 2008

РАЗРАБОТАНЫ:

Украинский государственный головной научно-исследовательский и производственный институт инженерно-технических и экологических изысканий (УкрНИИНТИЗ) Минрегионстроя Украины

РАЗРАБОТЧИКИ:

При участии:

В. Соколов (руководитель разработки), Г. Стрижельчик, канд. геол.-мин. наук (ответственный исполнитель), Н. Джваршеишвили, А. Дроздов, И. Закопайло, Г. Карагодин, О. Крамаренко, И. Панченко, канд. экон. наук, В. Смоляга, канд. геол.-мин. наук, Ю. Солодовников, С. Черныш

Госгеонадзор Украины (В. Шелудько);

Институт геологических наук НАН Украины (М. Демчишин, д-р техн. наук)

Харьковский национальный университет им. В. Каразина (И. Черванёв, д-р техн. наук)

Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры (И. Лучковский, д-р техн. наук)

Харьковская национальная академия городского хозяйства     (Ю. Лупан, канд. техн. наук)

Институт УкрВОДГЕО Минрегионстроя Украины (А. Чебанов, канд. геол. наук) АП "Укрстройизыскания" (В. Богданов, Д. Овчинникова)

НИИСК Минрегионстроя Украины (Г. Черный, д-р техн. наук,

В. Шокарев, канд. техн. наук, И. Матвеев, канд. техн. наук,

А. Соловьева, канд. техн. наук, Д. Калинчук, Ю. Милашенко, Ю. Ищенко)

Институт "Киевгео" ОАО "Киевпроект"

(Н. Божко, В. Николишин, канд. геол.- мин. наук, Н. Лысенко)

Институт КП "КрымГИИНТИЗ" (Н. Ткаченко, В. Подолян, Т. Орлова) Центр научно-технических услуг "Инжзащита" (М. Рыжий)

Киевский институт инженерных изысканий и исследований "Энергопроект"   (Г. Нестеренко, Л. Шехтман, Н. Сергиенко, С. Дейнеко, Л. Дорошенко,                  К. Иванченко)

ЗАО "Институт Харьковский Промтранспроект" (П. Волошин, И. Демченко) ОАО "ИПП "ВНИПИТРАНСГАЗ" (Н. Сикачина)

СОГЛАСОВАНЫ:

МЧС, Госпожбезопасности Минприроды      Госкомзем     Министерство ЖКХ

(письмо № 32/4/5183 от 11.12.2006) (письмо № 11174/11 -10 от 18.12.2006) (письмо № 14-21-11/9506 от 19.12.2006) (письмо № 23/11-58 от 03.09.2007)

ВНЕСЕНЫ

И ПОДГОТОВЛЕНЫ

К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Отдел промышленной застройки и проблем ЧАЭС   Министерства региональгного развития и строительства Украины

УТВЕРЖДЕНЫ:

Приказ Минрегионстроя Украины от 05.02.2008 г. № 56

II

С введением в действие ДБН А.2.1-1-2008

на территории Украины утрачивают силу СНиП 1.02.07-87

Право собственности на этот документ принадлежит государству.

Этот документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Министерства регионального развития и строительства Украины.

© Минрегионстрой Украины, 2008

Официальный издатель нормативных документов в области строительства

и промышленности строительных материалов Минрегионстроя Украины

Государственное предприятие «Укрархстройинформ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Изыскания, проектирование и территориальная деятельность	ДБН А.2.1-1-2008

Изыскания	Взамен СНиП 1.02.07-87

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Введены с 2008-07-01

Настоящие нормы устанавливают основные положения и требования к проведению инженерных изысканий для строительства на территории Украины (нового строительства, реконструкции существующих зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, технического переоснащения действующих предприятий), ликвидации зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, а также для разработки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) всех видов планируемого строительства, технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, генеральных планов развития территорий, составления земельных кадастров, инженерной защиты территорий, а также перечень специализированных изысканий (или условно изыскательских работ).

Дополнительные требования к инженерным изысканиям с учетом региональных и отраслевых особенностей объектов строительства устанавливаются региональными и отраслевыми (ведомственными) нормативными документами, согласованными в установленном порядке с уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сферах строительства, градостроительства и архитектуры.

Требования настоящих норм являются обязательными для юридических и физических лиц (в том числе и иностранных) — субъектов хозяйственной деятельности — независимо от форм собственности, выполняющих инженерные изыскания на территории Украины либо осуществляющих строительную деятельность согласно полученным в установленном действующим законодательством порядке разрешением на её проведение, а также органов исполнительной власти и управления, государственного надзора и экспертизы.

Требования к особенностям инженерных изысканий для капитального ремонта, реставрации недвижимых объектов культурного наследия, консервации и расконсервации объектов строительства, ликвидации последствий аварий и катастроф, а также к инженерным изысканиям, осуществляемым за пределами Украины за счет государственных инвестиций, устанавливаются отдельными нормативными документами с учетом положений этих норм.

1   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Инженерные изыскания для строительства являются видом научно-технической дея-
тельности (согласно Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности"), обес-
печивающей изучение природных и техногенных условий территорий (участков) объектов
строительства, разработку прогнозов взаимодействия объектов строительства с окружающей
средой, разработку всех видов проектов (в том числе инженерной подготовки территорий, за-
щиты территорий и объектов от опасных процессов).

1.2 Инженерные изыскания выполняют в соответствии с нормами действующего законо-
дательства, нормативных актов и нормативных документов, регулирующих деятельность в
соответствующих сферах и на конкретной территории, с соблюдением требований гражданс-
кой  защиты  в  сфере техногенной  безопасности,  охраны  труда  и  окружающей  среды
(см. прил. А).

С. 2 ДБН А.2.1-1:2008

. 1.3 Изыскания для строительства в сложных инженерно-геологических условиях (III категория), а также изыскания для строительства зданий и сооружений повышенного уровня ответственности (ГОСТ 27751) должны выполнять специализированные изыскательские и проектно-изыскательские организации, имеющие соответствующее техническое оснащение и профессиональный состав.

1.4 Инженерные изыскания выполняют на основании договора подряда, в соответствии с
техническим заданием и программой производства работ.

1.5 Инженерные изыскания для строительства включают следующие виды изысканий:

- инженерно-геодезические;

- инженерно-геологические;

- геотехнические и инженерно-гидрогеологические (в составе комплексных инженер-
но-геологических изысканий или отдельно);

- инженерно-гидрометеорологические;

- изыскания для рационального использования и охраны окружающей среды;

- специализированные (условно изыскательские).

1.6	 В зависимости от порядка разработки проектной документации (в соответствии с
ДБН А.2.2-3) объемы изыскательских работ распределяются таким образом:

- для предпроектных работ, а также для разработки эскизного проекта (ЭП) - на основе
литературных, фондовых источников (учитывая и государственный картографо-геоде-
зический фонд) и обоснованного объема полевых и лабораторных работ;

- на стадиях: технико-экономическое обоснование (ТЭО) или технико-экономический
расчет (ТЭР), проект (П) или рабочий проект (РП) - основные объемы изысканий (до
ста процентов);

- на стадии рабочей документации (Р) -дополнительные объемы изыскательских работ
при соответствующем обосновании в техническом задании.

- В случае проектирования объектов повышенного уровня ответственности и объектов
в сложных инженерно-геологических условиях постадийное выполнение изыскательских ра-
бот устанавливается в соответствии с техническим заданием и программой производства
изыскательских работ.

- Во всех случаях состав и объемы изыскательских работ определяет изыскательская
организация с учетом следующих факторов:

- вид строительства (цель изысканий);

- региональные, территориальные и локальные особенности территории (сложность
условий);

- степень изученности территории;

- стадия проектирования.

Соответствующие конкретные сведения необходимо указывать в техническом задании и программе производства работ (техническом предписании) изыскательской организации с обязательным учетом имеющихся фондовых (геодезических, геологических и др.) материалов.

1.9	Состав и объемы изыскательских работ для строительства зданий и сооружений повы-
шенного уровня ответственности (плотин, АЭС и т.п.) регламентируются соответствующими
национальными, отраслевыми (ведомственными) нормативными документами (раздел "Тре-
бования к инженерным изысканиям"), а программы производства работ утверждают решени-
ем научно-технического совета изыскательской (проектно-изыскательской) организации.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 3

1.10 При обнаружении в процессе изыскательских работ неблагоприятных факторов,
изучение которых не предусмотрено утвержденной программой производства работ, в про-
грамму и договорную документацию по согласованию с заказчиком вносят соответствующие
изменения и дополнения.

1.11 Методы и технические средства для выполнения отдельных видов изыскательских
работ зависят от целей изысканий, сложности условий выполнения работ и регулируются
нормативно-правовыми актами, национальными и отраслевыми (ведомственными) норма-
тивными документами, положения которых не противоречат этим нормам.

Для объектов повышенного уровня ответственности, а также при производстве инженерных изысканий в сложных инженерно-геологических условиях могут применяться методы и технические средства, не предусмотренные нормативными документами, что по согласованию с заказчиком должно быть обосновано в программе производства работ.

1.12 При выполнении изысканий на территориях с особым режимом программу работ до-
полняют информацией об условиях производства работ и дополнительных мероприятиях,
необходимых для их выполнения.

1.13 Материалы изысканий, оформленные в виде научно-технических отчетов (далее -
отчеты) или заключений, являются научно-технической продукцией, правом собственности
на которую согласно действующему законодательству Украины об охране интеллектуальной
собственности владеют стороны, заключившие договор на ее создание.

Полевые материалы не входят в состав отчета и не передаются заказчику, а хранятся с основным экземпляром отчета в архиве организации-исполнителя.

1.14	Сроки использования материалов всех видов инженерных изысканий (кроме инже-
нерно-геодезических) без проведения дополнительных или контрольных работ составляют
до пяти лет при сохранении целевого назначения изысканий, а также при отсутствии измене-
ний инженерно-геологических условий территории (участка).

По истечении указанного срока обязательными являются контрольные изыскания. Состав и объемы контрольных изысканий зависят от особенностей изучаемой территории и цели этих изысканий.

Возможность использования материалов инженерно-геодезических изысканий прошлых лет определяют после обязательного полевого обследования территории.

1.15 На всех этапах изысканий производят контроль качества выполненных работ в соот-
ветствии с требованиями систем управления качеством на основе стандартов организации,
нормативных актов специально уполномоченных центральных органов исполнительной
власти.

1.16 Метрологическое обеспечение единства и точности измерений, проверка соблюде-
ния метрологических норм и правил в инженерных изысканиях для строительства осуще-
ствляется в соответствии с действующим законодательством.

1.17 Юридические и физические лица, выполняющие инженерные изыскания, несут
ответственность за качество выполненных работ в соответствии с действующим законода-
тельством.

1.18 Перечень нормативных документов, на которые сделаны ссылки в этих нормах, при-
веден в прил. А.

1.19 Основные термины и определения понятий, использованные в этих нормах, приве-
дены в прил. Б.

С. 4 ДБН  А.2.1-1:2008

2  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

2.1 Общие положения

2.1.1 Инженерно-геодезические изыскания для строительства должны обеспечивать по-
лучение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в
том числе дна водотоков, водоёмов и акваторий), размещении и характеристиках существую-
щих зданий и сооружений (наземных, подземных и надземных) и других элементах плани-
ровки (в цифровой, графической формах), необходимых для комплексной оценки при-
родных и техногенных условий территории (акватории) строительства и обоснования воз-
можности проектирования, создания и ведения государственных кадастров, обеспечения
управления территорией и рисками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного
характера и др.

2.1.2 Эти нормы детально не регламентируют методы и технологии проведения инженер-
но-геодезических   изысканий   -   они   являются   предметом   рассмотрения   специальных
инструкций и пособий.

2.1.3 Целью производства инженерно-геодезических изысканий является:

-получение инженерно-топографических планов для разработки проектов;

-создание инженерно-геодезической основы, характеризующей пространственное по-
 ложение и габариты объектов;

-получение данных для построения геологических, гидрогеологических, архитектур-
 ных, экологических, археологических и других картографических моделей;

-получение данных о геометрических параметрах объектов (в том числе и подземных) и
 их изменений;

-получение данных о геодинамических процессах.

2.1.4	Инженерно-геодезические изыскания выполняют в три этапа:

подготовительный - получение технического задания заказчика, сбор и анализ материалов изысканий прошлых лет, рекогносцировочное обследование территории, составление программы изысканий;

полевой- выполнение комплекса полевых измерений и предварительная обработка данных для обеспечения их качества, полноты и точности;

камеральный - окончательная обработка данных полевых измерений с оценкой точности полученных результатов, составление и передача заказчику отчёта, передача отчетных материалов в государственные картографо-геодезические фонды.

2.1.5 Конкретные цели и основные требования к производству инженерно-геодезических
изысканий должны быть установлены техническим заданием заказчика (см. прил. В) и уточ-
нены при определении состава и объёмов работ в программе изысканий.

2.1.6 Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий составля-
ет заказчик при участии исполнителя и генпроектировщика и содержит обязательную
информацию относительно:

-целевого назначения работы;

-характеристики объекта;

-необходимой детальности и полноты отражения ситуации объекта;

-точности определения пространственного положения объекта (масштаб);

-границ участка изысканий;

-специальных требований;

-перечня отчётных материалов, образцов форм их подачи в случае выполнения специ- альных видов работ;

-сведений о наличии материалов изысканий прошлых лет.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 5

2.1.7	Программу производства инженерно-геодезических изысканий разрабатывают в со-
ответствии с требованиями технического задания, положениями нормативных документов,
результатами изучения фондовых материалов и детальной полевой рекогносцировки.

Программой предусматривают:

-обоснование возможности использования материалов изысканий прошлых лет;

-обоснование видов и объёмов работ;

-технологии выполнения работ и, в случае нестандартных решений, предварительный
расчёт точности получаемых результатов;

-форму и состав выпускаемых отчётных материалов;

-состав и адресацию передачи материалов изысканий заказчику и в территориальные
фонды.

К программе производства работ прилагают графические материалы, отражающие и детализирующие её содержание.

Программа работ, до начала ее выполнения, согласовывается с заказчиком а, при выполнении специальных видов работ — и с генпроектировщиком.

2.1.8 Любые отступления от программы работ, возникающие в процессе производства инженерно-геодезических изысканий, согласовывают с заказчиком и обосновывают в техническом отчёте.

На участках I категории сложности инженерно-геодезических условий (см. прил. Г)
площадью до 5 га вместо программы производства работ допускается составление техничес-
кого предписания.

2.1.9 Выполняя инженерно-геодезические изыскания, необходимо использовать геодези-
ческие приборы и инструменты, поверенные и аттестованные в соответствии с требованиями
действующего законодательства и нормативных документов.

2.1.10	Стоимость работ по инженерно-геодезическим изысканиям определяют в соотве-
тствии с ДБН Д. 1.1-7 с учетом унифицированных категорий сложности условий при выпол-
нении инженерно-геодезических изысканий, приведенных в прил. Г.

2.2 Состав инженерно-геодезических изысканий

2.2.1 Инженерно-геодезические и топографические съёмки с точностью масштаба 1:5000,
1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 и точнее; инженерно-гидрографические, трассировочные работы,
геодезические стационарные наблюдения, кадастровые и другие специальные работы, а так-
же комплексные инженерно-геодезические изыскания, включающие все виды работ, позво-
ляющие получить пространственную модель положения элементов существующей ситуации
в заданной форме ее отражения, хранения и использования.

2.2.2 Создание опорной геодезической сети, включающей геодезические сети специаль-
ного назначения для строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

2.2.3 Создание топографических планов, профилей, других топографо-геодезических ма-
териалов и данных в графической и цифровой формах, предназначенных для разработки
проектов, рабочей документации и строительства объектов, для оценки техногенной нагруз-
ки, разработки мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий.

2.2.4 Создание и ведение геоинформационных систем населенных пунктов и промплоща-
док, государственных градостроительного и земельного кадастров; создание и обновление те-
матических карт, планов и атласов специального назначения в графической либо цифровой
формах.

С. 6 ДБН А.2.1-1:2008

- Создание инженерно-топографической основы и получение геодезических данных
для выполнения других видов инженерных изысканий, в том числе геотехнического контро-
ля, обследования грунтов оснований и фундаментов зданий и сооружений, разработки ме-
роприятий по инженерной подготовке, защите и локальному мониторингу территорий, а
также авторского надзора в процессе строительства.

- Обновление инженерно-топографических планов изысканий прошлых лет при вы-
явлении в результате полевого обследования изменений ситуации и рельефа. При общем
объеме изменений более 35 процентов съемочные работы выполняют в полном объеме.

- Инженерно-геодезические работы по контролю за деформациями зданий, сооруже-
ний и элементов их конструкций в период строительства и эксплуатации.

2.3 Общие технические требования

2.3.1 Состав, объёмы, методы и технологии, а также типы и конструкции применяемых
инструментов и приспособлений при производстве инженерно-геодезических работ на кон-
кретном объекте (в зависимости от целей работ, их точности в соответствии с техническим за-
данием   заказчика)   определяют   согласно   требованиям   соответствующих   нормативных
документов, специальных инструкций или обосновывают в программе производства работ.

2.3.2 Развитие и восстановление государственных опорных геодезических сетей и топо-
графическую съёмку в масштабе 1:5000,1:2000 и мельче выполняют при условии соблюдения
требований нормативно-правовых актов, нормативных документов, по разрешению специ-
ально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в сфере топографо-
геодезической, картографической и кадастровой деятельности, а отчетные материалы пере-
дают в государственный картографо-геодезический фонд.

2.3.3 Развитие опорных геодезических сетей на конкретном объекте выполняют на базе
пунктов государственной геодезической сети.

Допускается проложение локальных сетей без привязки к государственной геодезической сети при соответствующем обосновании в программе работ.

Схемы опорных геодезических сетей, методики измерений и подбор необходимых инструментов определяют при составлении программы производства работ с учётом возможности использования пунктов геодезической сети в периоды строительства и эксплуатации объекта.

Плотность и точность положения геодезических пунктов, выбор типа центров и методов закрепления пунктов определяют в соответствии с их целевым назначением согласно требованиям технического задания заказчика.

Выбор принятой системы координат и высот обосновывают в программе производства работ.

- После завершения работ по созданию геодезических сетей сгущения каталоги коор-
динат и высот со схемами в местной и государственной системах координат и отчёты переда-
ют в государственный картографо-геодезический фонд.

- Планово-высотную съёмочную геодезическую сеть прокладывают в развитие опор-
ной геодезической сети или в качестве самостоятельной геодезической основы.

Плотность и точность расположения геодезических пунктов определяют по их целевому назначению.

С целью создания постоянного съёмочного обоснования на застроенных территориях координаты передаются на углы капитальных зданий и сооружений, люки колодцев подземных коммуникаций, опоры надземных инженерных сетей и другие чётко обозначенные предметы ситуации.

На незастроенной территории не менее чем 1/5 часть точек съёмочной геодезической сети должна закрепляться постоянными знаками.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 7

2.3.6 При выполнении съёмочных работ методику съёмки, детальность, точность положе-
ния точек ситуации и рельефа определяют целевым назначением работ и обосновывают в
программе производства работ.

2.3.7 Съёмку подземных и надземных инженерных коммуникаций выполняют при отсут-
ствии достоверной информации об их положении на участке съёмки (исполнительные черте-
жи, топографические планы и другие чертежи) или ее недостоверности.

Положение элементов сетей, не имеющих наружных признаков, определяют с помощью приборов поиска или шурфованием с обязательным присутствием представителя эксплуатирующей организации.

Запрещается составлять планы инженерных коммуникаций путём увеличения с планов более мелких масштабов.

2.3.8	Ответственность за точность и качество съёмки, а также за достоверность составле-
ния плана инженерных коммуникаций несет изыскательская организация.

Ответственность за полноту планов подземных и надземных инженерных коммуникаций несут организации, эксплуатирующие эти сети и согласовывающие их отображение на планах.

2.3.9	При производстве специальных видов работ допускается разработка новых техноло-
гий, методик, приспособлений и инструментов с соответствующим обоснованием в програм-
ме производства работ и обязательным предварительным расчетом получения необходимой
точности.

Нестандартные приборы и приспособления должны пройти метрологический контроль и процедуры подтверждения соответствия.

2.3.10	Камеральную обработку данных инженерно-геодезических изысканий производят
автоматизированными методами.

Программы, применяемые при таких методах, должны предусматривать выдачу исходных данных, результатов расчёта и оценки точности измерений.

Результаты автоматизированной обработки данных должны обеспечивать возможность передачи информации в базу данных с минимальными преобразованиями. Создаваемые локальные базы данных должны обеспечивать надежную сохранность и выдачу информации в форме, удобной для использования.

Результатом выполнения камеральных работ является отчёт с приложениями в соответствии с техническим заданием заказчика и согласованной программой производства работ.

2.3.11	Полнота, достоверность и качество выпускаемых материалов должны удовлетво-
рять требованиям технического задания заказчика и программы изысканий, системы управ-
ления качеством на основе международных стандартов ISO и стандартов организации.

Критериями качества продукции и готовности её передачи заказчику являются:

-соответствие состава отчёта (текстовая часть с приложениями; см. прил. Д), получен-
ной полноты и точности информации требованиям нормативных документов и техни-
ческого задания;

-обоснованность отступлений от требований нормативных документов;

-наличие в отчете сведений о положительных результатах проведения технического
контроля и приемки работ;

-оформление и передача на хранение первичной документации;

-наличие подписей ответственных исполнителей;

-передача на хранение государственному и территориальному картографо-геодезичес-
ким фондам экземпляров отчётных материалов в установленном порядке.

С. 8 ДБН А.2.1-1:2008

2.3.12 Юридические и физические лица (включая и зарубежные) независимо от форм собственности, выполняющие на территории Украины инженерно-геодезические изыскания, обязаны сдавать экземпляры отчётов по инженерно-геодезическим изысканиям:

- в государственный картографо-геодезический фонд (планы масштаба 1:5000 и 1:2000
площадью более 50 га);

- в территориальный инженерно-геодезический фонд (планы масштаба 1:1000 и крупнее
независимо от площади съемки).

3 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

3.1 Общие положения

3.1.1	Инженерно-геологические изыскания выполняют с целью изучения и оценки инже-
нерно-геологических условий территории (участка) строительства для:

-определения характеристики инженерно-геологических условий территории и полу-
чения   исходных   данных   для   проектов   строительства   согласно   СНиП   2.02.01,
ДСТУ Б.В.2.1-4 и пр.;

-прогнозирования изменений инженерно-геологических условий под воздействием
природных и техногенных факторов, определения допустимых воздействий на элемен-
ты геологической среды и способов достижения требуемого состояния этой среды;

-оценки риска жизнедеятельности человека на конкретных территориях;

-разработки проектов защиты территорий и отдельных объектов от неблагоприятных и
опасных процессов.

3.1.2 Основанием для составления программы производства работ по инженерно-геоло
гическим изысканиям является техническое задание (см. прил. Е), которое прилагается к зака-
зу на инженерно-геологические изыскания.

3.1.3 Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий для стро-
ительства должно содержать:

-наименование объекта;

-данные о местоположении и границах участка строительства;

-цели и виды изысканий;

-вид строительства (новое строительство, реконструкция, техническое переоснащение)
или вид работ на существующем объекте (консервация, ликвидация и пр.);

-информацию о стадийности проектирования и строительства;

-характеристику проектируемых объектов: данные о конструктивных решениях надзем-
ной части, типах фундаментов, глубинах их заложения, ориентировочные нагрузки на
основание;

-сведения о необходимых мероприятиях инженерной защиты объектов и территории;

-сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях на террито-
рии проектируемого строительства;

-сведения о необходимости проведения изысканий в процессе строительства;

-дополнительные требования, обусловленные отраслевой спецификой проектируемого
объекта.

3.1.4	Программу производства инженерно-геологических изысканий составляют на осно-
вании соответствующего технического задания, оценки категории сложности инженерно-ге-
ологических условий (см. прил. Ж), сложности геотехнического строительства (см. прил. И),
степени изученности участка (территории) и порядка разработки проектной документации.

ДБН А.2.1-1-2008С.9

В случаях, когда строительство предусматривают на достаточно изученной территории или планируют строительство зданий и сооружений II и III уровней ответственности (см. ГОСТ 27751), вместо программы работ допускается составление технического предписания.

3.1.5	По составу инженерно-геологические изыскания являются комплексными и включа-
ют виды работ, которые направлены на изучение геологического строения, состояния и
свойств грунтов, гидрогеологических условий, инженерно-геологических процессов и явле-
ний, а также на разработку основных видов прогнозов - поискового и нормативного.

Виды и объемы инженерно-геологических работ определяются в зависимости от:

-степени инженерно-геологической изученности территории;

-целевого назначения изысканий;

-сложности геологических условий;

-наличия грунтов с особыми свойствами;

-глубины залегания и режима грунтовых вод;

-зоны активного взаимодействия с геологической средой;

-уровня ответственности зданий и сооружений согласно ГОСТ 27751.

3.1.6	Стоимость работ по инженерно-геологическим изысканиям определяют в соответ-
ствии с ДБН Д.1.1-7 с учетом положений 3.1.5.

3.2 Комплексные инженерно-геологические изыскания

3.2.1	В состав комплексных инженерно-геологических изысканий входят следующие
виды работ:

-оценка изучености территории;

-рекогносцировочное обследование;

-геофизические работы;

-буровые и горнопроходческие работы;

-геотехнические изыскания, включающие лабораторные и полевые опытные работы;

-гидрогеологические изыскания;

-стационарные наблюдения;

-изучение инженерно-геологических процессов и явлений;

-камеральная обработка материалов.

3.2.2	Для оценки изученности территории выполняют сбор и изучение фондовых и ар-
хивных материалов, содержащих сведения о структурно-тектонических особенностях терри-
тории,  орографии  и  гидрографии,  геологическом строении, свойствах  грунтов,  гидро-
геологических условиях, инженерно-геологических процессах и опыте строительства, а также
другие сведения, позволяющие дать оценку сложности инженерно-геологических условий,
степени их изученности и разработать программу дальнейших изыскательских работ.

Предварительную оценку сложности инженерно-геологических условий и изученности территории приводят в программе производства работ (техническом предписании).

В отчете об инженерно-геологических изысканиях приводят ссылки на использованные материалы.

Порядок получения и использования ведомственной информации регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами и нормативными документами.

С. 10 ДБН А.2.1-1:2008

3.2.3	Рекогносцировочное обследование территории включает осмотр участка планируе-
мой застройки и прилегающей территории (в т.ч. описание обнажений, водотоков и выходов
подземных вод, признаков проявления инженерно-геологических процессов, визуальное об-
следование существующей застройки), а также результаты опроса населения (сотрудников
предприятия).

Рекогносцировочное обследование проводят по предварительно намеченным маршрутам (обследование может быть совмещено с маршрутными наблюдениями), а результаты наносят на топографическую основу.

3.2.3.1 Маршрутные наблюдения включают описание и картирование обнажений и индикаторов инженерно-геологических процессов, уточнение границ геоморфологических элементов и экзогенных форм рельефа, замеры элементов залегания горных пород в обнажениях, оценку эффективности инженерной подготовки территории, уточнение доступности и условий производства полевых работ.

3.2.4	Геофизические работы выполняют с целью определения структурно-тектоническо-
го строения, границ распространения и мощности грунтов разного литологического состава
и состояния, свойств грунтов, уровней подземных вод, направления и скорости водного пото-
ка, выявления инженерно-геологических процессов и геофизических аномалий, а также для
сейсмического микрорайонирования.

Геофизические работы выполняют в комплексе с горнопроходческими, геотехническими и гидрогеологическими работами или предваряют их.

Рекомендуемые методы геофизических работ приведены в прил. К.

3.2.5	Буровые и горнопроходческие работы выполняют для получения информации о
составе грунтов и условиях их залегания, глубине залегания грунтовых вод и других водонос-
ных горизонтов, наличии напора и особенностях уровенного режима; отбора образцов грун-
тов и проб воды для лабораторных испытаний; выполнения полевых исследований свойств
грунтов; оборудования системы наблюдений за компонентами геологической среды; уста-
новления границ проявления инженерно-геологических процессов.

3.2.5.1 Размещение, количество и глубину горных выработок (закопуш, расчисток, канав,
шурфов и дудок, скважин) назначают исходя из необходимости полного и достоверного от-
ражения инженерно-геологических условий участка (площадки) строительства в зависимос-
ти   от   сложности   инженерно-геологических   условий   и   конструктивных   особенностей
проектируемых зданий (сооружений).

3.2.5.2 Горные выработки размещают по контурам и (или) осям проектируемых зданий и
сооружений. Кроме того, в местах резкой смены нагрузок на фундамент, глубины их заложе-
ния, высоты сооружений, а также на границах разных геоморфологических элементов
необходимо размещать дополнительные выработки.

При необходимости изучения области взаимодействия проектируемых зданий и сооружений с геологической средой, существующей застройкой, а также при наличии опасных процессов необходимо размещать дополнительные выработки за границами контура проектируемого здания (сооружения).

3.2.5.3 Минимальное количество горных выработок в границах контуров каждого здания
(сооружения) и расстояние между ними определяют с учетом ранее пройденных выработок и
смежных (если проектируется группа зданий и сооружений) согласно табл. 3.1.

3.2.5.4 При расположении группы проектируемых зданий и сооружений II и III уровней
ответственности на участках I и II категории сложности инженерно-геологических условий
размещение горных выработок допускается вне границ контуров зданий и сооружений на

ДБН А.2.1-1-2008 С. 11

расстояниях, не превышающих максимальные расстояния, которые указаны в табл. 3.1. Горные выработки в этом случае располагают по равномерной сетке.

3.2.5.5  Для оконтуривания невыдержанных в плане линз и прослоев сильно сжимаемых грунтов или неоднородных грунтов (торф, ил, элювиальные, техногенные грунты и др.), при изучении тектонических нарушений, выявлении карстовых пустот и плоскостей скольжения оползневых тел, установлении границ развития опасных геологических процессов и явлений, а также при размещении выработок под отдельно стоящие фундаменты (опоры) допускается устанавливать расстояния между выработками менее чем 20 м.

Таблица 3.1 - Минимальное количество горных выработок в границах контуров здания (сооружения) и расстояния между ними

| Категория сложности инженерно-геологических условий | Расстояние между горными выработками (м) - в числителе; минимальное количество (шт.) - в знаменателе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень ответственности зданий и |  | сооружений |
|  | I | II | III |
| I (простые) | 75-50 не менее 3 | 100-75 не менее 3 | 100-75 1-2 |
| II (средней сложности) | 40-30 не менее 4-5 | 50-40 не менее 3 | 50-40 1-2 |
| III (сложные) | 25-20 не менее 4-5 | 30-25 не менее 3 | 30-25 не менее 3 |
| Примечание. Максимальные расстояния между выработками необходимо принимать для зданий и сооружений малочувствительных к неравномерным осадкам, минимальные - для чувствительных. |  |  |  |

3.2.5.6 Глубины горных выработок при изысканиях для зданий и сооружений на естественном основании назначают с учетом зоны взаимодействия с геологической средой и величины сжимаемой толщи грунтов с заглублением в подстилающие грунты на 1...2 м.

На участках распространения грунтов с особыми свойствами и в местах развития опасных геологических процессов глубина не менее 50 процентов горных выработок должна назначаться с учетом требований 3.2.6.6 и 3.2.9.

При отсутствии данных о сжимаемой толще грунтов глубины горных выработок допускается устанавливать в соответствии с табл. 3.2.

На участках распространения скальных грунтов с тектоническими нарушениями глубина горных выработок устанавливается программой изысканий.

Таблица 3.2 - Рекомендуемая глубина горных выработок при возведении зданий на различном основании

| Здание на ленточных фундаментах |  | Здание на отдельных опорах |  |
| --- | --- | --- | --- |
| нагрузка на фундамент, кН/м (этажность) | глубина горной выработки от подошвы фундамента, м | нагрузка на опору, кН | глубина горной выработки от подошвы фундамента, м |
| до 100 (1) | 4-6 | до 500 | 4-6 |
| 200 (2-3) | 6-8 | 1000 | 5-7 |
| 500 (4-6) | 9-12 | 2500 | 7-9 |
| 700 (7-10) | 12-15 | 5000 | 9-13 |
| 1000 (11-16) | 15-20 | 10000 | 11-15 |
| 2000 (более 16) | более 20 | 15000 | 12-19 |
| - | - | 50000 | более 19 |

С. 12 ДБН А.2.1-1:2008

3.2.5.7 При изысканиях под плитный тип фундамента (ширина фундамента более 10 м)
глубина горных выработок устанавливается расчетом, а при отсутствии необходимых дан-
ных глубину выработок принимают равной половине ширины фундамента, но не менее 20 м
для нескальных грунтов. Расстояние между выработками должно быть не более 50 м, число
выработок под один фундамент — не менее трёх.

3.2.5.8 Глубину горных выработок для свайных фундаментов в нескальных грунтах при-
нимают ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 5 м.

При нагрузке на куст висячих свай свыше 3000 кН, а также при сплошном свайном поле под всем сооружением глубину 50 процентов выработок в нескальных грунтах устанавливают ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 10 м.

Глубину горных выработок при опирании или заглублении свай в скальные грунты принимают ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 2 м.

Для свай, работающих только на выдергивание, глубины выработок и зондирования назначают ниже конца свай на 1 м.

При наличии в массиве скального грунта прослоек сильно выветрелых разностей и (или) нескального грунта глубину выработок устанавливают в программе изысканий, исходя из особенностей инженерно-геологических условий и проектируемых объектов.

3.2.5.9	На участках ограждающих и водорегулирующих дамб (плотин) водотоков и нако-
пителей промышленных отходов и стоков (хвосто- и шламохранилищ, гидрозолоотвалов и
т.п.) высотой до 15... 25 м горные выработки размещают по осям дамб через 50... 150 м в зави-
симости от сложности инженерно-геологических условий и с учетом требований ведомствен-
ных нормативных документов.

В сложных инженерно-геологических условиях и при высоте дамб более 12 м необходимо намечать дополнительно через 100...300 м поперечники не менее чем из трёх выработок.

Глубины горных выработок принимают с учетом зоны взаимодействия дамбы с геологической средой (сжимаемой толщи и зоны фильтрации), но не менее полуторной высоты дамб. При необходимости оценки фильтрационных потерь глубины горных выработок должны быть не менее двойной-тройной величины подпора у дамб высотой до 15...25 м, считая от основания дамбы. В случае залегания водоупорных грунтов на меньшей глубине выработки следует проходить ниже их кровли на 3 м.

3.2.5.10	В границах чаш накопителей промышленных отходов и стоков проходку допол-
нительных горных выработок предусматривают при необходимости уточнения результатов
предыдущих основных изысканий.

Количество поперечников в чаше накопителей устанавливают в зависимости от геолого-гидрогеологических условий территории с учетом створов наблюдательных скважин за режимом подземных вод, расположенных в чаше накопителей. Расстояние между поперечниками не должно превышать 200.. .400 м, а расстояние между горными выработками в створе -100...200 м.

За пределами контуров чаш накопителей горные выработки располагают по поперечникам, ориентированным по направлениям предполагаемого растекания и движения промышленных стоков, а также в сторону ближайших водотоков, водоёмов, водозаборов подземных вод, населённых пунктов, ценных сельскохозяйственных и лесных угодий, которые будут находиться в зоне влияния накопителей.

Расстояния между горными выработками на поперечниках от контура накопителя до объектов в зоне их влияния принимают от 300 м до 2000 м в зависимости от сложности гидрогеологических условий и протяженности поперечника (минимальные расстояния в сложных условиях или при протяженности поперечника до 1000 м, а максимальные в простых условиях или при протяженности поперечника более 10000 м).

Глубины выработок принимают не менее 3 м ниже уровня подземных вод. Часть выработок (не менее 30 процентов) необходимо проходить до выдержанного водоупора или во всех случаях не менее полуторной величины подпора.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 13

3.2.5.11 На участках проектируемых водозаборных сооружений поверхностных вод (за-
топленных водоприёмников, струенаправляющих и волнозащитных дамб и др.) горные вы-
работки размещают по створам, ориентированным нормально к водотоку (водоему), с
расстояниями между створами 100...200 м и выработками на них через 50... 100 м с учетом
основных геоморфологических элементов (в русле, на пойме, террасах).

3.2.5.12 На полях фильтрации число горных выработок принимают не менее трех на один
гектар.

Глубины выработок устанавливают до 5 м, а при близком залегании грунтовых вод - на 1...2 м ниже их уровня. На каждом участке с характерными грунтовыми условиями следует проходить не менее трех выработок до глубины 8... 10 м. Для оценки возможного загрязнения грунтовых вод часть выработок проходят на 1...2 м ниже водоупорного слоя грунтов.

3.2.5.13 На участках трасс линейных сооружений типового и индивидуального проекти-
рования (возведения искусственных сооружений, выемок, насыпей и др.) размещение и глу-
бину выработок принимают в соответствии с прил. Л.

3.2.5.14.По трассам воздушных линий электропередач горные выработки должны быть
размещены в местах расположения опор: от одной выработки на участок I и II категории
сложности инженерно-геологических условий до 4—5 выработок в сложных и особо сложных
условиях (категории III и Ша).

Глубины выработок устанавливают в соответствии с табл. 3.2 и прил. Л, а для свайных фундаментов промежуточных опор - на 2 м ниже наибольшей глубины погружения конца свай, и для угловых опор - не менее чем на 4 м ниже погружения нижнего конца свай.

На участках распространения грунтов с особыми свойствами глубина выработок должна быть увеличена в связи с необходимостью их прохождения на полную мощность.

3.2.5.15	При изысканиях для строительства высотных локальных сооружений (башен,
труб, мачт и пр.) количество выработок должно быть не менее трёх при удалении от центра
сооружения не более 20 м.

3.2.5.16 Особенности инженерных изысканий для объектов, приведенных в 3.2.5.9 - 3.2.5.15, дополнительно регулируются ведомственными строительными нормами.

3.2.5.17 Диаметр бурения разведочных скважин должен обеспечивать возможность опи-
сания грунтов, отбор проб нарушенной структуры, а также отбор проб воды и оборудование
скважин для наблюдений за уровнем подземных вод.

Диаметр бурения технических скважин должен обеспечивать возможность отбора проб грунтов ненарушенной структуры и оборудование скважин для гидрогеологических, геофизических и полевых опытных работ.

Начальный и конечный диаметры разведочных и технических скважин в нескальных грунтах назначают в зависимости от назначения и глубины скважины, состава и состояния проходимых грунтов в соответствии с табл. 3.3.

Таблица 3.3 - Зависимость диаметров скважин от их назначения

| Скважина | Начальный диаметр скважины, мм, при глубине скважины, м |  | Конечный диаметр скважины, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 10 | 10-30 |  |
| Разведочная | до 127 | до 168 | до 89 |
| Техническая | до 168 | до 219 | 127 |
| Примечание 1. Начальный диаметр разведочных и технических скважин глубиной более 30 м, а также начальный и конечный диаметры специальных скважин устанавливают в программе производства работ. Примечание 2. При бурении скважин в крупнообломочных, песчаных, пылеватых и глинистых грунтах с включениями валунов и крупной гальки, а также для обоснования в соответствии с заданием заказчика і производства земляных работ способом гидромеханизации допускается увеличивать их начальный диаметр |  |  |  |

С. 14 ДБН А.2.1-1:2008

Количество технических скважин должно быть не менее 25 процентов от общего количества скважин и не менее 30 процентов для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности на участках со сложными инженерно-геологическими условиями.

3.2.6 К геотехническим изысканиям относят работы, связанные с изучением состава, состояния и свойств грунтов как оснований, среды для устройства подземных сооружений, а также для оценки устойчивости естественных или искусственных формируемых массивов, склонов и откосов.

3.2.6.1	Геотехнические изыскания включают:

-определение состава, состояния и свойств грунтов;

-прогноз изменений состояния и свойств грунтов под воздействием различных факто-
 ров (увлажнение, обводнение и осушение, термические воздействия, статические и ди-
 намические нагрузки);

-прогнозную оценку устойчивости склонов и откосов;

-моделирование и разработку рекомендаций по повышению устойчивости естествен-
ных и созданию искусственных геотехнических массивов грунтов;

-разработку рекомендаций по устройству оснований, фундаментов и защитных соору-
жений;

-разработку рекомендаций по использованию естественных и искусственных грунто-
вых материалов в строительстве.

3.2.6.2 Геотехнические изыскания выполняют как в составе инженерно-геологических
изысканий, так и самостоятельно, на территориях, где уже изучены инженерно-геологичес-
кие условия.

3.2.6.3 Лабораторные работы выполняют для определения классификационных, физи-
ческих, прочностных, деформационных и других показателей свойств грунтов, а также хими-
ческих свойств грунтовых вод, необходимых для принятия проектных решений, выполнения
инженерно-технических расчетов по устройству оснований, фундаментов, защитных и дру-
гих сооружений. Состав и объемы лабораторных работ устанавливают исходя как из целевого
назначения изысканий, так и от наличия грунтов с особыми свойствами.

При обосновании в программе производства работ в состав лабораторных работ дополнительно включают:

-определение изменения свойств грунтов при различных воздействиях (замачивание,
высушивание, уплотнение, химическое закрепление, вибродинамические нагрузки и
т.п.);

-моделирование работы искусственно создаваемых геотехнических массивов.

Методы выполнения лабораторных работ регламентируются соответствующими нормативными документами. Рекомендации относительно их применения приведены в прил. М.

Количество лабораторных испытаний устанавливают в программе производства работ в соответствии с ДСТУ Б В.2.1-5 и в зависимости от степени неоднородности грунтов, уровня ответственности проектируемого здания (сооружения), необходимой точности определения характеристик грунтов, а также с учетом ранее выполненных лабораторных испытаний.

При этом, необходимо обеспечить получение по каждому выделенному инженерно-геологическому элементу не менее 10 частных значений физических характеристик и не менее шести значений прочностных и деформационных характеристик свойств грунтов.

3.2.6.4	Полевые опытные работы выполняют для получения данных о свойствах грунтов
в массиве, на месте их залегания, при невозможности получения достоверных результатов ла-
бораторными методами; для определения (уточнения) переходных коэффициентов от лабо-
раторной к натурной модели; а также при строительстве зданий и сооружений повышенного
уровня ответственности и в районах распространения грунтов с особыми свойствами.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 15

Перечень видов полевых и лабораторных методов испытаний грунтов приведен в прил. М.

Количество испытаний по определению характеристик грунтов обосновывают в программе производства работ с учетом ранее выполненных определений и сложности инженерно-геологических условий. Минимальное количество испытаний для одного предварительно выделенного элемента должно быть не менее трёх.

В границах контуров каждого здания (сооружения), проектируемого на свайном основании, количество испытаний зондированием или эталонной сваей в соответствии со СНиП 2.02.03 должно быть не менее шести, а статических испытаний натурных свай - не менее двух.

3.2.6.5	Геотехнические изыскания в процессе строительства осуществляют для:

-определения фактической несущей способности и расчетной нагрузки на натурные
 сваи;

-определения состояния и свойств перемещённых грунтов или преобразованных в ес-
 тественном залегании (в т.ч. контроль уплотнения);

-расконсервации объектов строительства;

-выявления причин недопустимых осадок и деформаций массивов грунтов и строящих-
 ся объектов.

3.2.6.6	Геотехнические изыскания на участках распространения грунтов с особыми
свойствами (просадочные, набухающие, слабые, засоленные, элювиальные, техногенные)
выполняют по специальной программе (техническому предписанию), предусматривающей
дополнительные требования к составу работ для обеспечения оптимальных строительных ре-
шений:

3.2.6.6.1 при изысканиях в районах распространения просадочных грунтов:

1) устанавливают и дополнительно отражают в отчете (см. прил. Н):

-распространение и приуроченность просадочных грунтов к определенным геоморфо-
логическим элементам или формам рельефа;

-источники замачивания, состояние и характер имеющихся деформаций существую-
щих зданий и сооружений;

-характер микрорельефа и развитие просадочных процессов и явлений (размер и фор-
мы просадочных блюдец, подов, межувальных понижений, ложбин, лессового псевдо-
карста, оврагов и рытвин, такыров, солончаков, солонцов, вертикальных трещин -
усыхания, отдельности и др.);

-мощности лессовых отложений и просадочной толщи, их изменение по площади;

-особенности структуры (характер вертикальных и горизонтальных макропор, располо-
жение их по глубине и площади; пылеватость, агрегированность и пр.), текстуры (тон-
кая слоистость, трещиноватость, наличие конкреций, распределение карбонатов по
разрезу, ходов органогенного происхождения, следы ископаемых криогенных проявле-
ний и пр.);

-цикличность строения просадочной толщи, особенности контакта между слоями и их
комплексами;

-физические свойства грунтов;

-изменение влажности и границ пластичности грунтов по глубине, особенно в прикон-
тактных с погребенными грунтами слоях;

-относительная просадочность при давлении от собственного веса грунта и суммарного
давления (от собственного веса и внешней нагрузки от проектируемых зданий и сору-
жений, веса насыпи при планировке подсыпкой);

С. 16 ДБН А.2.1-1:2008

-начальное просадочное давление;

-зависимость относительной просадочности от давления;

-начальная просадочная влажность;

-модуль деформации при естественной влажности и в насыщенном водой состоянии;

-степень изменчивости просадочных свойств грунтов в плане и по глубине;

-удельное сцепление и угол внутреннего трения просадочных грунтов при естественной
влажности и в насыщенном водой состоянии (в зависимости от решаемой задачи);

-состав и содержание водорастворимых солей;

-фильтрационные свойства просадочных грунтов;

-величину просадки грунта от его собственного веса;

-характер изменения просадочности по площади и глубине;

-просадочные свойства грунтов в понижениях рельефа (просадочные блюдца, ложбины
и др.) и на участках между ними;

-глубину залегания, литологический состав и характеристики подстилающих непроса-
дочных грунтов с оценкой их фильтрационных свойств (по специальному заданию);

2) горные выработки размещают с учетом необходимости построения инженерно-геоло
гических разрезов по каждому геоморфологическому элементу (вдоль и вкрест простира-
ния), а также с учетом необходимости изучения подов, просадочных блюдец и участков
между ними, суффозионных воронок, псевдокарста;

3) монолиты и образцы грунта должны быть отобраны из каждого инженерно-геологи-
ческого элемента, но не реже чем через 1...2 м. Монолиты отбирают из выработок, располо-
женных в просадочных блюдцах (понижениях) и на участках между ними;

4) опытное замачивание в котлованах производят на вновь осваиваемых площадках мас-
совой застройки и при проектировании крупных объектов повышенного уровня ответствен-
ности для уточнения:

-параметров просадочности;

-мощности просадочной толщи грунтов;

-глубины, с которой начинается просадка грунта от собственного веса;

-величины просадки грунта от собственного веса;

-начального просадочного давления;

-влажности и степени влажности в различные сроки от начала замачивания;

-длительности замачивания просадочной толщи и необходимого для этого объема
воды;

-деформационных характеристик просадочной толщи;

-продолжительности развития просадки, когда подготовка оснований будет осущест-
вляться предварительным замачиванием.

При выполнении опытного замачивания на площадке с большой изменчивостью просадочных свойств грунтов допускается применять ускоренное замачивание котлованов малой площади или с обрезкой замоченного массива (с сопоставлением результатов на одном-двух участках с замачиванием котлованов большой площади).

Опытное замачивание в котлованах, как правило, сопровождают наблюдением за оседанием опытных фундаментов;

ДБН А.2.1-1-2008 С. 17

5) испытания грунтов штампом с замачиванием основания проводят в соответствии с
национальными стандартами для установления: модуля деформации, величины просадки
грунтов в основании штампа при замачивании, начального просадочного давления, относи-
тельной деформации просадочности;

6) для оценки возможности уплотнения просадочных грунтов, устройства грунтовых
подушек, грунтовых свай в отчете (заключении) приводят плотность, максимальную плот-
ность, оптимальную влажность и физико-механические свойства грунтов при оптимальной
влажности (если это предусмотрено техническим заданием);

7) при необходимости химического закрепления просадочных грунтов определяют хими-
ческий состав грунтов и способность грунта изменять свои свойства;

8) отбор проб грунта осуществляют с интервалом не более 1 м в пределах сжимаемой тол-
щи, а ниже - не более чем через 2 м;

9) работы с целью контроля качества и глубины уплотнения (закрепления) просадочных
грунтов выполняют в период строительства по отдельному заданию;

3.2.6.6.2 при изысканиях в районах распространения набухающих грунтов:

1)	устанавливают и дополнительно отражают в отчете (см. прил. Н):

- наличие процессов и явлений, связанных с набухающими грунтами, приуроченность
их к определенным геоморфологическим элементам;

- условия залегания набухающих грунтов, их мощность, минералогический и литологи-
ческий составы, строение (наличие карманов, линз и прослоев пылеватого и песчаного
материала); структурно-текстурные особенности, характер и условия залегания по
кровных и подстилающих грунтов;

- величину раскрытия, глубину и направление распространения усадочных трещин,
мощность трещиноватой зоны;

- относительное свободное набухание;

- влажность набухания;

- давление набухания;

- относительное набухание под нагрузками;

- линейную усадку грунта;

- объемную усадку грунта;

- относительную усадку грунта;

- влажность на пределе усадки.

По специальному заданию определяют:

- горизонтальное давление при набухании;

- набухание грунтов в растворах (техногенных водах и промышленных стоках проекти-
руемых предприятий);

- другие показатели, регламентированные национальными стандартами.

2) для определения свойств набухающих грунтов методом замачивания котлована раз-
мер котлована в плане определяют в зависимости от мощности зоны набухания, но не менее
8 х 8 м. В котлованах устанавливают глубинные и поверхностные марки для наблюдения за
перемещением массива грунтов;

3) на застроенных территориях, на характерных участках развития набухающих грунтов
при соответствующем обосновании в программе производства работ проводят стационар-
ные  наблюдения  за  процессами  набухания-усадки,  динамикой  и  глубиной  раскрытия
отдельных трещин, изменением влажности грунтов;

С. 18 ДБН А.2.1-1:2008

3.2.6.6.3 при изысканиях в районах (на участках) распространения слабых грунтов:

1)	устанавливают и дополнительно отражают в отчете (см. прил. Н):

- для торфов и заторфованных грунтов - генезис и геоморфологический тип болот, рас-
пространение и мощность, условия залегания болотных отложений, состав и свойства
толщи болотных отложений и подстилающих минеральных грунтов;

- для погребенных слабых грунтов разных типов - генезис, глубины, условия залегания,
состав и свойства, а также состав и свойства подстилающих и перекрывающих грунтов;

- содержание органических веществ, степень разложения и зольности для торфов и за-
торфованных грунтов;

2)	учитывают особые свойства слабых грунтов, характеризующиеся:

- высокими значениями пористости и влажности (степень влажности равна или бо-
лее 0,8);

- отсутствием жестких структурных связей;

- модулем деформации, равным или менее 5 МПа;

- малой прочностью и сильной сжимаемостью, а также длительностью консолидации
при уплотнении и падением прочности при ползучести;

- существенным   изменением   деформационных,   прочностных   и   фильтрационных
свойств грунтов при нарушении их природной структуры, а также в процессе уплотне-
ния или высыхания (осушения);

- чувствительностью к динамическим воздействиям;

- проявлением усадки с образованием усадочных трещин в процессе высыхания (осуше-
ния);

- неустойчивостью в зоне аэрации органических соединений, растительных остатков и
продуктов их разложения;

- повышенной агрессивностью и коррозионной активностью грунтов и подземных вод к
бетону и металлам;

3)	полученные при изысканиях материалы должны обеспечивать:

- оценку целесообразности сохранения слабых грунтов в качестве основания сооруже-
ния или необходимости их удаления, замены или прорезки фундаментами;

- выбор способа инженерной подготовки территории и благоустройства прилегающей
территории;

- выбор основания и типа фундаментов, которые обеспечат эксплуатационную надеж-
ность возводимых сооружений с учетом ожидаемых изменений инженерно-геологи-
ческих условий на застраиваемой территории;

4)	при проведении изысканий на участках распространения заторфованных грунтов
устанавливают и дополнительно отражают в отчете (см. прил. Н):

- тип торфа (низинный, верховой);

- разновидности заторфованных грунтов, их состав и свойства;

- источники обводнения залежи (атмосферные, грунтовые, поверхностные или воды
смешанного типа), местоположение выхода родников, наличие озер и сплавин;

- общую тенденцию развития болота (его деградацию или прогрессирующее заболачи-
вание прилегающей территории);

- для торфов и заторфованных грунтов - влажность, плотность в водонасыщенном со-
стоянии, содержание органических веществ, степень разложения, зольность, ботани-
ческий состав (по специальному заданию);

ДБНА.2.1-1-2008 С. 19

- для илов и сапропелей - гранулометрический состав, содержание органических ве-
ществ, карбонатов, состав и содержание водорастворимых солей (для осадков соле-
но-водных водоемов);

- показатели консолидации и ползучести (по специальному заданию);

5) при изысканиях в районах распространения слабых грунтов необходимо дополнительно к показателям, указанным выше, устанавливать и приводить в отчете:

- нормативные и расчетные значения показателей прочностных и деформационных
свойств слабых грунтов с учетом их возможного уплотнения или осушения в процессе
строительства и эксплуатации;

- изменения прочностных свойств при уплотнении и ползучести, а также под влиянием
намечаемых мелиоративных мероприятий по повышению несущей способности грун-
тов и инженерной подготовке территории;

3.2.6.6.4 при изысканиях в районах распространения засоленных грунтов:

1)	устанавливают и дополнительно отражают в отчете (см. прил. Н):

- условия залегания засоленных грунтов - мощность, литологический состав, распрост-
ранение в плане и по глубине;

- качественный состав и количественное содержание водорастворимых солей в грунтах;

- генезис, взаимосвязь степени и характера засоленности с литологическим составом и
условиями залегания грунтов;

- форму, размер и характер распределения солей в грунтах;

- степень кристаллизации и дисперсности солей;

- структурные особенности грунтов, связанные с наличием солей;

- наличие выраженных проявлений процесса выщелачивания и механической суффо-
зии засоленных грунтов в рельефе, их формы и размеры;

- наличие участков современного засоления грунтов в результате хозяйственной дея-
тельности человека, влияние хозяйственной деятельности на развитие процессов засо-
ления и рассоления грунтов;

- физические, прочностные и деформационные свойства грунтов естественной влажнос-
ти и при водонасыщении, значения суффозионного сжатия и начального давления
суффозионного сжатия, изменения физико-механических и химических свойств грун-
тов в процессе засоления или выщелачивания солей;

- гидрохимические условия (минерализация и химический состав подземных вод, их
растворяющая способность по отношению к засоленным грунтам, характер возможн-
го передвижения воды в грунтах, изменения химического состава подземных вод в про-
цессе засоления или рассоления грунтов);

- состав и характеристику поверхностных вод, влияющих на засоленность грунтов;

2)  проходку горных выработок необходимо осуществлять в местах максимального содер-
жания солей и в местах проявления неблагоприятных процессов и явлений, связанных с засо-
лением грунтов или выщелачиванием из них солей. При неравномерной засоленности под
каждым проектируемым зданием и сооружением отбирают образцы грунта не менее чем из
двух выработок для зданий и сооружений I и II уровней ответственности, из одной - для III
уровня ответственности;

3) образцы, предназначенные для химического анализа, при относительно равномерном
распределении солей в грунте, отбирают в виде сплошной бороздовой пробы массой 1... 1,5 кг
с интервалом опробования 0,5... 1 м. Пробы отбирают на всю глубину пройденной выработки
и по разрезу устанавливают верхнюю и нижнюю границы засоленности. В грунтах, содержа-

С. 20 ДБН А.2.1-1:2008

щих соли в виде линз, прослоев, отдельных скоплений и т.д., отбор производят из каждого характерного участка толщи. При этом производят описание солевых включений (их количество на единицу площади или объема, форму, размер и т.д.). При описании шурфов и других открытых выработок выполняют зарисовку стенок с выделением солевых прослоев и включений.

4)	при прогнозе изменения свойств грунтов, содержащих легкорастворимые соли и нахо-
дящихся в природных условиях в необводненном состоянии, необходимо учитывать практи-
чески полный вынос указанных солей при обводнении основания проектируемых зданий и
сооружений.

При изысканиях в районах распространения загипсованных грунтов оценку и прогноз возможности и интенсивности растворения и выноса солей выполняют с учетом агрессивности подземных и инфильтрационных вод по отношению к этим грунтам.

Учет изменения свойств грунтов, содержащих труднорастворимые соли, выполняют только при наличии в подземных водах агрессивной углекислоты или при инфильтрации в грунт растворов, обладающих растворяющей способностью по отношению к карбонатным солям.

По специальному заданию в пылеватых и глинистых грунтах определяют емкость поглощения и состав обменных катионов, а в водонасыщенных засоленных грунтах - состав поро-вых вод;

- определение относительного суффозионного сжатия грунтов для сооружений I и II
уровней ответственности выполняют с учетом растворимости солей;

- в районах распространения засоленных грунтов при соответствующем обосновании в
программе производства работ проводят стационарные наблюдения за:

- процессами засоления и рассоления, формами их проявления;

- характером и величиной суффозионно-просадочных деформаций;

- режимом подземных вод;

- интенсивностью процесса механической суффозии;

3.2.6.6.5 при изысканиях в районах распространения элювиальных грунтов (элювия):

1) устанавливают и дополнительно отражают в отчете (см. прил. Н):

- структуру и возраст коры выветривания, тектонические нарушения;

- зоны в профиле коры выветривания;

- литологический и петрографический составы, структуру, текстуру, трещиноватость
грунтов коры выветривания;

- состав, свойства выделенных инженерно-геологических элементов покровных, элюви-
альных и материнских пород;

- склонность выветрелых грунтов к деформации морозного пучения, суффозионному
выщелачиванию, набуханию и просадочности;

- состав материнской горной породы, элементы падения и простирания (азимут прости-
рания, азимут и угол падения), наличие прослоев, карманов и гнезд;

- морфометрические особенности, состав и количество обломочных включений;

- выделение инженерно-геологических элементов по степени выветрелости и свойствам
элювиальных грунтов;

- состав, влажность и плотность элювиальных грунтов;

- показатели просадочности, набухания (при обосновании в программе производства
работ);

ДБН А.2.1-1-2008С.21

2) в наименованиях крупнообломочных, пылеватых и глинистых грунтов при содержа-
нии крупнообломочной фракции более 30 процентов дополнительно приводят степень вы-
ветрелости крупнообломочной фракции в соответствии с ДСТУ Б В.2.1-2;

3) для установления инженерно-геологического разреза, условий залегания и отбора мо-
нолитов элювиальных грунтов в дисперсной и обломочной зонах выветривания часть выра-
боток проходят шурфами (дудками);

4) на участках зданий и сооружений I и II уровней ответственности деформационные и
прочностные свойства элювиальных грунтов дисперсной и обломочной зон выветривания
определяют  полевыми  методами  (испытания штампом,  прессиометрами,  срез  целиков
грунта);

3.2.6.6.6 при изысканиях на участках распространения техногенных грунтов:

1)	устанавливают и дополнительно отражают в отчете (см. прил. Н):

-распространение, условия залегания, строение, состав и свойства техногенных грунтов;

-изменчивость характеристик физико-механических свойств техногенных грунтов в
пространстве, а при необходимости - во времени, при изменении температурно-влаж-
ностного режима;

-имеющийся опыт строительства на техногенных грунтах;

-степень завершенности консолидации и изменения свойств техногенных грунтов во
времени.

С этой целью в сочетании с другими видами работ проводят стационарные наблюдения (на специально оборудованных опытных участках), включающие определение физико-механических свойств техногенных грунтов и, в том числе, измерения порового давления (по специальному заданию);

2)	в случае предполагаемого использования техногенных грунтов в качестве основания
фундаментов техническое задание на изыскания должно содержать:

-имеющиеся сведения о способе и времени формирования техногенных грунтов;

-данные о производстве работ и технологии образования планомерно намытых или от
сыпанных грунтов (сооружений) и накопителей промышленных отходов;

-результаты геотехнического контроля;

-сведения о составе и других особенностях грунтов в связи с технологическими особен-
ностями производства - источника их накопления;

3) глубину выработок назначают более полной мощности техногенных грунтов. Заглуб-
ление выработок в подстилающие грунты природного происхождения устанавливается в за-
висимости от величины сжимаемой толщи основания. В случае, если подстилающие грунты
относятся   к   слабым,   проходку   ведут   с   заглублением   выработок   в   более   прочные
подстилающие слои;

4) однородность структуры и изменчивость свойств техногенных грунтов устанавливают
преимущественно зондированием и геофизическими работами в сочетании с другими
инженерно-геологическими работами;

5) при определении нормативных и расчетных значений свойств техногенных грунтов
учитывают их изменения во времени с учетом периодов формирования грунтов, времени
проведения изысканий, возведения зданий (сооружений) и устанавливают эти значения
преимущественно полевыми методами.

С. 22 ДБН А.2.1-1:2008

3.2.7 Гидрогеологические изыскания выполняют в комплексе инженерно-геологических изысканий или отдельно с целью получения сведений об инженерно-гидрогеологических условиях территории и данных для проектов строительства или проектов защиты зданий, сооружений и территорий от опасных процессов.

3.2.7.1 Виды и объемы конкретных инженерно-гидрогеологических работ определяются
целевым назначением изысканий и степенью гидрогеологической изученности территории.
Степень изученности территории оценивают с учетом изученности бассейна стока (природ-
ного или выделенного в пределах урбанизированной территории) и составляющих баланса
грунтовых вод (а при необходимости - других водоносных горизонтов в зоне активного
взаимодействия),  фильтрационных  характеристик  грунтов,  природных  и  техногенных
процессов.

3.2.7.2 При территориальных инженерно-гидрогеологических изысканиях, а также для
строительства объектов повышенного уровня ответственности или группы зданий закладку
сети наблюдательных гидрогеологических скважин выполняют, как правило, в период произ-
водства предпроектных работ для последующего использования при разработке проекта.

3.2.7.3 Источники и методы (см. прил. П) получения инженерно-гидрогеологической
информации:

-литературные и фондовые - результаты научных исследований, стационарных наблю-
дений, балансовых расчетов, изысканий прошлых лет;

-мониторинговые - данные многолетних или сезонных наблюдений в процессе произ-
водства изыскательских работ;

-полевые опытные работы - данные кустовых и одиночных откачек и наливов;

-лабораторные работы;

-геофизические работы;

-аналитические и камеральные - результаты моделирования и обработки имеющейся
информации и получение исходных данных для гидротехнических расчетов, поиско-
вых и нормативных прогнозов.

3.2.7.4	Для получения достоверных данных и учета их при разработке проектов основной
объем гидрогеологических изысканий выполняют на стадии, предшествующей рабочему
проектированию и с учетом естественных гидрогеологических границ.

На стадиях П, РП, Р инженерно-гидрогеологические изыскания выполняются с целью:

-разработки нормативных прогнозов;

-разработки проектов защиты;

-оценки воздействий на подземную гидросферу;

-оценки эффективности ранее выполненных мероприятий.

3.2.7.5	Инженерно-гидрогеологические изыскания выполняют на основе комплексной
или специальной программы работ, разрабатываемой с учетом технического задания, гидро-
геологической изученности территории и сложности инженерно-гидрологических условий
(см. прил. Р).

3.2.7.6	Техническое   задание   на   инженерно-гидрогеологические   изыскания   должно
содержать:

-цели выполнения инженерно-гидрогеологических изысканий;

-сведения о ранее выполненных инженерно-гидрогеологических изысканиях;

-сведения о водообороте, воздействиях на подземную гидросферу, режиме грунтовых
вод;

ДБН А.2.1-1-2008 С.23

-характеристики функционирующих гидротехнических сооружений;

-схему водонесущих коммуникаций и топографический план территории в пределах ес-
тественных границ питания и разгрузки водоносных горизонтов;

-технические требования к результатам изысканий.

3.2.7.7	В программе производства инженерно-гидрогеологических работ (или в разделе
комплексной программы) предусматривают:

-сбор и анализ литературных и фондовых материалов и оценку возможности их исполь-
зования;

-предварительную оценку сложности инженерно-гидрогеологических условий;

-обоснование планового положения гидрогеологических границ территории, подлежа-
щей изучению;

-объемы полевых и лабораторных работ с указанием методов их выполнения;

-методы выполнения камеральных работ и методы отображения полученной информа-
ции (таблицы, графики, карты, схемы и др.);

-дополнительные требования к содержанию отчета (если это необходимо).

Применение нестандартных методов и методик необходимо обосновывать в программе производства работ.

3.2.7.8	Опытно-фильтрационные работы (откачки, наливы, нагнетания) включают в со-
став работ с целью получения гидрогеологических параметров для расчетов дренажей, водо-
понизительных систем, противофильтрационных завес, водопритока в котлованы и кол-
лекторы, тоннели, утечек из водохранилищ, накопителей, а также для разработки прогнозов.

Состав и количество опытов определяют исходя из сложности инженерно-гидрогеологических условий, степени изученности территории и цели работ.

3.2.7.9	Гидрохимическое опробование и химический анализ подземных вод выполняют
для оценки агрессивных свойств воды к бетонам и металлам, а также для оценки видов и сте-
пени загрязнения подземных вод (см. прил. С). При этом число отобранных проб и анализов
должно быть не менее трех.

3.2.7.10 Результаты инженерно-гидрогеологических изысканий оформляют в виде главы
в отчете о комплексных инженерно-геологических изысканиях или в виде отдельного отчета.

3.2.7.11 Глава отчета "Гидрогеологические условия территории (участка)" должна содер-
жать сведения и данные, необходимые для гидротехнических расчетов:

-перечень и глубины залегания водоносных горизонтов в зоне активного существующе-
го и планируемого взаимодействия объектов строительства и подземной гидросферы;

-описание и графическое отображение граничных условий с оценкой их роли в форми-
ровании гидродинамического режима территории;

-воднобалансовые характеристики и особенности режима подземных вод;

-гидродинамическую характеристику подземных вод;

-фильтрационные характеристики грунтов до глубины изучения;

-наличие и характеристику неблагоприятных и опасных процессов в подземной гидро-
сфере;

-выделение и описание инженерно-гидрогеологических районов и участков;

-поисковый и нормативный прогнозы развития подземной гидросферы в зоне взаимо-
действия;

-выводы и рекомендации.

С. 24 ДБН А.2.1-1:2008

3.2.8	Стационарные наблюдения за состоянием элементов геологической среды, конст-
рукций зданий и сооружений осуществляют как в процессе мониторинга, так и в процессе вы-
полнения изыскательских работ, если это предусмотрено программой.

Стационарные наблюдения проводят с целью получения информации о развитии инженерно-геологических и гидрогеологических процессов, их цикличности, влиянии на состояние и эксплуатационную пригодность зданий и сооружений. Продолжительность стационарных наблюдений должна быть обоснована программой выполнения работ.

Системы стационарных наблюдений создают при строительстве объектов повышенного уровня ответственности в сложных инженерно-геологических условиях с целью оценки воздействий объекта на резонансные факторы окружающей среды и оценки фактических воздействий этой среды на объект.

3.2.9	Изучение инженерно-геологических процессов и явлений выполняют на основе ана-
лиза и синтеза информации, получаемой на всех этапах выполнения полевых, лабораторных
и камеральных работ. При соответствующем обосновании в программе производства работ
предусматривают специальные виды работ (в т.ч. аэрокосмическая съемка, стационарные на-
земные наблюдения, геофизические работы, лабораторные испытания и моделирование).

Дополнительные требования к инженерно-геологическим изысканиям в районах развития опасных геологических процессов (карст, суффозия, оползни, обвалы, сели, переработка берегов водохранилищ, озер и рек, сейсмичность и т.д.).

3.2.9.1 в районах развития карста:

1)	при проведении инженерно-геологических изысканий необходимо устанавливать:

- геоморфологические, гидрологические, геологические и гидрогеологические условия
развития карста;

- распространение, характер и интенсивность проявления карста, историю и закономер-
ности его развития;

- зоны согласно районированию территории по условиям развития карста, характеру и
степени закарстованности;

-  устойчивость территории относительно карстовых провалов и оседаний;

- особенности физико-механических свойств грунтов и гидрогеологических условий,
связанных с карстом;

- возможность развития карста под влиянием природных и техногенных факторов в пе-
риоды строительства и эксплуатации объектов;

-  условия рационального использования территории и противокарстовые мероприятия;

2)	в состав инженерно-геологических работ должны входить маршрутные наблюдения с
карстологическим обследованием местности и геофизические работы, которые выполняют в
сочетании с другими видами работ;

3)	в отчете об инженерно-геологических изысканиях дополнительно отражают (см.
прил. Н):

- условия залегания, минералогический и литолого-петрографический состав карстую-
щихся пород;

-  наличие древних погребенных долин;

-  структурно-тектонические условия, наличие ослабленных тектонических зон;

-  трещиноватость карстующихся, покровных и подстилающих пород;

- гидрогеологические условия в толще карстующихся, покровных и подстилающих по-
род, гидрогеологические параметры, химический состав, температуру, режим подзем-
ных вод, гидродинамическую и гидрохимическую зональность, условия питания,
движения и разгрузки, взаимосвязь водоносных горизонтов между собой и с поверх-
ностными водами, агрессивность вод по отношению к карстующимся породам;

ДБН А.2.1-1-2008С.25

-  проявления карста на земной поверхности - карры, поноры, воронки, сложные карсто-
во-эрозионные впадины (котловины, овраги, долины и др.), мульды оседания, входы в
пещеры, выходы карстовых полостей в обнажениях, карстовые останцы и другие фор-
мы рельефа, источники, очаги и участки поглощения поверхностных вод закарстован-
ными горными породами, карстовые провалы и связанные с ними деформации зданий
и сооружений;

-  опыт строительства, эксплуатации зданий и сооружений, применения противокарсто-
вых мероприятий;

-  оценку изменений природных условий при строительстве и эксплуатации проектируе-
мых объектов и их влияние на активизацию карста;

-  рекомендации по предотвращению последствий опасных изменений геологической
среды для существующих и проектируемых зданий и сооружений;

4) на карте закарстованости, прилагаемой к отчету, обязательно отражают данные о про-
явлениях карста (расширенные растворением трещины, каверны, разнообразные полости и
их размеры по данным пройденных выработок, разрушенные и разуплотненные зоны в тол-
ще карстующихся и покровных пород, нарушения залегания горных пород над карстовыми
полостями, разрушенными и разуплотненными зонами), степень и состав заполнителя
карстовых полостей, тектонически ослабленные зоны;

5) при районировании по результатам выполненных изысканий устанавливают катего-
рии устойчивости территории относительно карстовых провалов по интенсивности провало-
образования и по средним диаметрам карстовых провалов в соответствии с приведенными
показателями:

Интенсивность провалообразования,      Категории устойчивости территории
км2/год, случаи:	относительно карстовых провалов:

свыше 1,0

от 0,1 до 1,0

от 0,05 до 0,1

от 0,01 до 0,05

до 0,01

возможность провалов исключается

I

II

III

IV

V

VI

Средние диаметры карстовых провалов, м:

свыше 20

от 10 до 20

от 3 до 10

до 3

Категории устойчивости территории относительно карстовых провалов:

АБ ВГ

6) при изысканиях допускается размещать выработки на расстоянии менее 20 м для окон-туривания и выявления карстовых полостей, а также проходить скважины под отдельные опоры и фундаменты для обоснования противокарстовых мероприятий и принятия проектных решений;

С. 26 ДБН А.2.1-1:2008

7) на территории интенсивного развития карста, выявленного по результатам маршрут-
ных наблюдений и геофизических работ, отдельные скважины необходимо проходить через
всю зону активного развития карста с заглублением их не менее чем на 5 м в подстилающие к
незакарстованные породы;

8) при изысканиях следует максимально использовать наземные и скважинные геофизи-
ческие методы для решения следующих задач:

-  изучение условий развития карста (литологическое расчленение геологического разре-
за, установление тектонических особенностей, выявление и изучение древних долин,
определение положения уровня подземных вод и т.п.);

-  изучение погребенного карстового рельефа, мощности, степени трещиноватости и ка-
вернозности карстующейся толщи;

-  картирование карстовых полостей, разрушенных и разуплотненных зон в карстующей-
ся толще и в толще покровных пород;

-  изучение трещинно-карстовых вод;

-  определение изменчивости физико-механических свойств горных пород (карстующих-
ся и покровных);

-  изучение напряженно-деформированного состояния массива горных пород в пределах
карстующейся толщи;

9)	при обосновании в программе производства работ используют статическое, динами-
ческое, вибрационное зондирование, радиоизотопный каротаж для решения задач:

-  выявление и оконтуривание в толще покровных пород ослабленных разуплотненных
зон и полостей;

-  выявление и оконтуривание слабых грунтов как поверхностных, так и погребенных
карстовых форм рельефа;

-  уточнение геологического разреза, в том числе изучение рельефа кровли скальных по-
род в случае их залегания на доступной для зондирования глубине;

10) для определения фильтрационных свойств пород, установления проницаемых зон
и линий (зон) тока подземных вод, скорости фильтрации выполняют полевые опытно-
фильтрационные работы: кустовые откачки с несколькими лучами наблюдательных сква-
жин; кустовые наливы в скважины; нагнетания воды и воздуха в скважины, а также применя-
ют индикаторные методы (химический, электрохимический, калориметрический, радио-
индикаторный);

11) лабораторные работы должны включать определения состава, состояния и физико-
механических свойств как растворимых, так и нерастворимых пород, входящих в состав кар-
стующейся толщи и покровных отложений, в том числе изучение заполнителя карстовых по-
лостей и трещин. Определяют химический состав подземных и поверхностных вод, их
агрессивность к карстующимся породам аналитическими и экспериментальными методами.

Общее число лабораторных определений устанавливают в зависимости от необходимости получения характеристики всех основных литологических разностей и инженерно-геологических элементов, входящих в состав карстующейся и покровной толщ, заполнителя карстовых полостей, всех водоносных горизонтов и гидрохимических зон.

При обосновании в программе производства работ выполняют специальные экспериментальные исследования по растворению горных пород агрессивными водами и промышленными стоками и определению суффозионной устойчивости;

ДБН А.2.1-1-2008 С.27

12) при изысканиях для проектирования крупных и сложных объектов, а при необходи-
мости и небольших объектов, проводят стационарные наблюдения за изменением напряжен-
но-деформированного  состояния  массива  горных  пород,  режимом  подземных  вод,  за
развитием проявлений карста на земной поверхности. Как правило, их проводят в комплексе
со стационарными гидрометеорологическими наблюдениями;

13) при изысканиях в карстовых районах необходимо четко соблюдать требования по
охране окружающей природной среды, предусматривать и осуществлять мероприятия, не до-
пускающие нарушений геолого-гидрогеологической обстановки буровыми, опытно-фильт-
рационными и другими работами, которые могут привести к опасной активизации карста,
связанных с ним суффозионных процессов, провалов и оседаний в толще грунтов и на зем-
ной поверхности. Обязателен ликвидационный тампонаж скважин глиной или цементным
раствором и контроль за своевременным и качественным его выполнением;

3.2.9.2	в районах развития суффозионных процессов:

1) выполняют комплекс полевых и лабораторных работ (в местах проседания и провалов
земной поверхности также) для получения данных о суффозионной устойчивости грунтов
(гранулометрический состав, содержание различных солей), гидрогеологических особеннос-
тях и наличии пустот в массиве грунтов;

2) по результатам изысканий устанавливают:

-  тип суффозионного процесса (механический, химический);

-  глубину распространения, характер проявления;

-  разрабатывают рекомендации относительно повышения суффозионной устойчивости
массива грунтов;

3.2.9.3	в районах развития склоновых процессов (оползни, обвалы):

1)	на основе инженерно-геологических изысканий выполняют:

-  инженерно-геологическое районирование территории по опасности возникновения
оползневых и обвальных процессов, а также по особенностям их развития;

-  оценку устойчивости склонов и ожидаемых ее изменений с указанием типа возможных
оползневых и обвальных процессов, их местоположения, размеров, а также величин и
скорости перемещения грунтовых масс;

-  оценку косвенных последствий, вызываемых оползневыми и обвальными процессами
(деформации существующих зданий и сооружений, затопление долин при образова-
нии обвально-оползневых запруд, возникновение высокой волны при быстром смеще-
нии земляных масс в акваторию и др.);

2) выполняют маршрутные наблюдения с целью оценки степени соответствия развития
процессов имеющимся инженерно-геологическим материалам, а также для корректировки
программы производства изыскательских работ;

3) устанавливают и дополнительно отражают в отчете (см. прил. Н):

-  площадь и глубину захвата склонов оползневыми и обвальными процессами, динами-
ку их развития во времени и пространстве в зависимости от особенностей геологичес-
кого строения и морфологии склонов, режима подземных и поверхностных вод,
промерзания и оттаивания, других факторов;

-  возможность нарушения устойчивости склонов рассматриваемыми процессами и сте-
пень их опасности для объектов строительства;

-  эффективность существующих сооружений инженерной защиты, как непосредствен-
но на участке изысканий, так и близких ему по природным условиям, рекомендации о
принципиальной необходимости осуществления мероприятий инженерной защиты;

С. 28 ДБН А.2.1-1:2008

-  количественную характеристику  факторов,  определяющих  устойчивость  склонов,
включая скорости смещения и очертания поверхностей смещения масс;

-  геофизическую оценку напряженно-деформированного состояния конструкций су-
ществующих зданий и сооружений;

-  оценку устойчивости склонов в пространстве и во времени в ненарушенных природ-
ных условиях, а также в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объек-
та, если это оговорено в техническом задании и при наличии исходных данных;

-  рекомендации по инженерной защите территории от оползневых и обвальных процес-
сов.

4)	в районах распространения оползнеопасных и обвалоопасных склонов дополнительно
устанавливают:

-  формы рельефа (размеры, гипсометрическое положение, углы наклона морфологичес-
ких элементов и др.);

-  историю развития, возраст и генезис склонов и их морфологических элементов;

-  условия залегания в массиве грунта поверхностей и зон ослабления (в том числе повер-
хностей смещения активных, старых и древних оползней) и физико- механические сво-
йства пород (особенно прочность на сдвиг) по этим поверхностям и зонам;

-  тектоническую нарушенность горных пород;

-  возраст, генезис, условия залегания, литологические и структурно-текстурные особен-
ности горных пород с оценкой их влияния на развитие оползневых и обвальных про-
цессов;

-  современные тектонические движения, сейсмичность с результатами сейсмического
микрорайонирования;

-  напряженно-деформированное состояние массива горных пород с выявлением зон
концентрации напряжений сжатия и растяжения;

-  режим уровня и напора горизонтов подземных вод и условий их разгрузки на склонах с
оценкой влияния подземных вод на развитие оползневых и обвальных процессов;

-  особенности и интенсивность выветривания, эрозии, переработки берегов и других
геологических процессов, способствующих развитию оползней и обвалов;

-  оползневые и обвальные процессы с указанием их типа по механизму смещения, разме-
ров смещения по площади, глубины захвата склона, базисов смещений, возраста ополз-
невых и обвальных накоплений, приуроченности этих процессов к мopфoлoгичecким
элементам склонов и их зависимости от геологического строения, литологии, гидрогео-
логических и геокриологических условий (в соответствии с ДБН Б.1.1-3);

-  положительный и отрицательный опыт противооползневых и противообвальных ме-
роприятий, осуществляемых на территории проектируемого объекта и на участках с
аналогичными инженерно-геологическими условиями;

5)	на оползневых и обвальных склонах инженерно-геологические изыскания проводят
как правило, на всем протяжении склона и в прилегающей к верхней бровке зоне (для берего-
вых склонов с обязательным захватом их подводных частей), в том числе и в случаях, когда
территория проектируемого объекта занимает часть склона.

6)	при освоении оползнеопасных территорий проводят стационарные наблюдения за
оползнями и обвалами и работой сооружений инженерной защиты;

ДБН А.2.1-1-2008 С.29

3.2.9.4 в районах развития селевых процессов (селеопасных районах):

1) инженерно-геологические изыскания во всех случаях проводят совместно с инженер-
но-гидрометеорологическими и инженерно-геодезическими изысканиями с учетом данных
ландшафтных исследований для обеспечения комплексного изучения селей;

2) устанавливают и дополнительно отражают в отчете (см. прил. Н):

-  генетические типы селей;

-  геоморфологические характеристики селевых бассейнов;

-  механизм формирования и типы селевых потоков;

-  максимальные объемы единовременных выносов селевой массы, масштабность про-
цесса в соответствии с такими параметрами:

объем селевых потоков, куб. м:	масштабность процесса:

сотни	малый

тысячи	средний

десятки тысяч	большой

сотни тысяч	очень большой

миллионы	огромный

десятки миллионов	грандиозный

-  динамические параметры селей;

-  физико-механические свойства грунтов в селевых очагах и в зоне отложений;

-  рекомендации по способам инженерной защиты проектируемого объекта;

-  оценку влияния проектируемого объекта на условия формирования селей;

3) оценку селевой опасности территории устанавливают на основе изучения косвенных
признаков селевой опасности, камерального анализа топографических и инженерно-геологи-
ческих карт, материалов аэрофото- и космической съемки, а также на основе обязательного
выполнения маршрутных наблюдений;

4) в процессе маршрутных наблюдений проводят полевое дешифрование аэрофотосним-
ков, описание участков, интерпретацию следов деятельности селей для оценки селевых пото-
ков по основным параметрам, а также опрос местных жителей для выяснения особенностей
прохождения селей и времени их возникновения;

5) определяют следующие показатели физико-механических свойств селеформирующих
грунтов и селевых отложений:

-  гранулометрический состав, плотность частиц грунта, плотность грунта;

-  естественную пористость, влажность, пластичность, размокаемость (для связных грун-
тов);

-  угол естественного откоса (при различной влажности и под водой);

-  коэффициент фильтрации, а также тиксотропные свойства, прочностные и деформа-
ционные характеристики.

Стационарные наблюдения при изысканиях выполняют, как правило, в сочетании с другими видами работ. Для районов, где ранее проводились исследования селей, допускается ограничиваться наблюдениями в течение одного года. При отсутствии специальных наблюдений продолжительность стационарных наблюдений должна составлять не менее трех лет.

С. 30 ДБН А.2.1-1:2008

6) в отчете об изыскательских работах должны быть материалы, необходимые для об
основания и расчетов конкретных мероприятий и противоселевых сооружений.

7) графические приложения отчета должны содержать:

-   карту селевого бассейна с обозначением: селеформирующих комплексов рыхлых отло-
жений и коренных пород в селевых очагах и объемов обломочного материала в них;
эродированности рельефа водосбора и степени покрытия поверхности почвенно-рас-
тительным покровом; характеристики селевого русла на участках расчетных створов в
виде продольных и поперечных профилей; мест возможных заторов в зоне транзита;
распространения и активности сопутствующих селепроявлению геологических про-
цессов - обвалов, осыпей, оползней и др.; распространения и характера селевых отло-
жений в зоне аккумуляции селей;

-   специальную селевую карту или детальную схему возможного движения селя с указа-
нием на ней: максимальных параметров селевого потока-скорости, глубины, ширины
и расхода; зон селевого затопления (с катастрофическими разрушениями, с заносом се-
левыми отложениями); зон влияния селевого потока; зон возможного нарушения
устойчивости склонов при подмыве; безопасных зон; путей эвакуации; контуров про-
ектируемых сооружений.

3.2.9.5 в районах развития переработки берегов морей, водохранилищ, озер и рек:

1) инженерно-геологические изыскания выполняют в комплексе с гидрометеорологичес-
кими  работами   (характеристика  уровенного  и  ветро-,  волноэнергетического  режимов,
течений и движения наносов и пр.).

2) в состав изыскательских работ входят:

-   сбор и анализ опубликованных и фондовых материалов по переработке берегов и эф-
фективности мероприятий инженерной защиты;

-  маршрутные наблюдения и дешифрирование аэрофотоматериалов разных лет для де- 
тализации имеющихся материалов и выявления новых данных о факторах и современ-
ном развитии переработки берегов;

-  инженерно-геологическая съемка площадки проектируемого строительства и прилега-
ющего побережья в пределах, установленных программой производства работ;

-  стационарные наблюдения (в случае необходимости и при соответствующем обоснова-
нии) за переработкой берегов и определяющими ее факторами на площадке проектиру-
емого строительства и на типичных (ключевых)  участках побережья, если такие
наблюдения не ведутся специализированными организациями и ведомствами;

-  количественная характеристика факторов переработки берегов;

-  уточненная оценка интенсивности процесса переработки берегов в пространстве и во
времени в ненарушенных природных условиях, а также в процессе строительства и экс-
плуатации проектируемого объекта;

-  разработка рекомендаций по инженерной защите берегов.

3)	устанавливают и дополнительно отражают в отчете (см. прил. Н):

-  основные регионально-геологические и зонально-климатические факторы и условия
развития переработки берегов;

-  ведущие берегоформирующие процессы на типичных (ключевых) участках, на пло-
щадке проектируемого строительства и на прилегающем побережье;

-  оценку интенсивности переработки берегов в пространстве и во времени в ненарушен-
ных природных условиях;

-  эффективность мероприятий инженерной защиты непосредственно как на площадке
изысканий, так и на других участках, близких по природным условиям;

ДБН А.2.1-1-2008 С.31

4) стационарные наблюдения выполняют (без перерыва при изысканиях) на протяжении всего периода проектирования и эксплуатации берегозащитных сооружений. После окончания изысканий наблюдательную сеть передают по акту заказчику или, по согласованию, специализированным организациям для продолжения наблюдений в процессе строительства и эксплуатации объектов.

3.2.9.6 в районах развития сейсмических процессов (сейсмических районах):

1) принимают интенсивность сейсмических влияний в баллах для района строительства,
сейсмичность которого определяется в соответствии с ДБН В. 1.1-12 (см. прил. А и прил.Б
указанных норм);

2) определяют сейсмичность площадок строительства на основании сейсмического мик-
рорайонирования, которое выполняется для районов с сейсмичностью шесть и более баллов;

3) уточняют сейсмичность площадки строительства в случаях обнаружения в процессе
производства инженерных изысканий на площадках строительства конкретных зданий
(сооружений), расположенных в пределах карт сейсмического микрорайонирования, не
учтенных ранее факторов, способных повлиять на сейсмичность (наличие локальных неод-
нородностей, длительное воздействие техногенных факторов и т.п.), при размещении зданий
(сооружений) па границах участков с различной сейсмичностью;

4) работы по сейсмическому микрорайонированию выполняют в составе инженерных
изысканий или отдельно;

5) отражают результаты сейсмического микрорайонирования и указывают категории
грунтов по сейсмическим свойствам согласно табл. 1.1 ДБН В.1.1-12 в отчете об изыскательс-
ких работах.

3.2.10 Камеральная обработка материалов включает описание, анализ и модельное отображение информации о геологическом строении, свойствах грунтов, состоянии и режиме гидросферы, распространении и активности инженерно-геологических процессов и явлений.

Результаты камеральной обработки должны соответствовать техническому заданию, программе производства работ и требованиям к отчету об изысканиях.

3.2.10.1	На завершающем этапе камеральных работ (кроме инженерно-геодезических
изысканий) разрабатывают следующие виды прогнозов:

- поисковый, в котором осуществляют качественную и/или количественную характерис-
тику изменений и возможных состояний природно-техногенных условий;

- нормативный, в котором приводят рекомендации относительно достижения необходи-
мого (нормативного) состояния природных и техногенных условий посредством регу-
лирования   влияний   и/или   выполнения   специальных  мероприятий   (планировка
территории, дренирование, строительство удерживающих сооружений, закрепление
грунтов и т.п.).

Достоверность прогнозов обеспечивается объемом и качеством исходной информации, регламентированной соответствующими нормативными документами. На основе прогнозов (в том числе прогнозов взаимодействия сооружения с окружающей средой) необходимо осуществлять оценку эффективности и качества принятых проектных решений.

Разработка поисковых и нормативных прогнозов является обязательной составляющей инженерно-геологических работ и обязательным элементом отчета.

3.2.10.2	Требования к отчету об инженерно-геологических изысканиях приведены в
прил. Н.

С. 32 ДБН А.2.1-1:2008

3.3 Инженерно-геологические изыскания для реконструкции

3.3.1	Инженерно-геологические изыскания для реконструкции выполняют во всех случа-
ях реконструкции зданий и сооружений, учитывая такие особенности:

- разнообразие видов и целей реконструкции;

- выполнение изысканий на участке уже существующего объекта реконструкции;

- техногенное воздействие на условия исследуемого участка и необходимость оценки
риска;

- необходимость получения информации о конструкции и состоянии фундаментов
объекта реконструкции, свойствах грунтов основания и степени их изменения в резуль-
тате техногенного воздействия;

- специфичность условий организации и проведения изыскательских работ;

- ограничение возможности использования стандартного изыскательского оборудова-
ния;

- особые требования к обеспечению охраны труда и правил по технике безопасности при
выполнении работ.

3.3.2	Техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий для реко-
нструкции существующих зданий и сооружений, кроме указанного в 3.1.3, должно содер-
жать:

- наименование и сроки эксплуатации объекта реконструкции;

- наименование и адрес организации-исполнителя первоначального проекта строитель
ства;

- сведения о целях реконструкции;

- технические характеристики сооружений до и после реконструкции (размеры в плане,
высота, этажность, типы фундаментов, их заглубление и размеры);

- данные о нагрузках на основание до и после реконструкции (величина статической на-
грузки, наличие динамических и переменных статических нагрузок);

- положение в плане частей здания, которые отличаются по нагрузкам, времени возведе-
ния, глубине заложения и конструкции фундаментов и т.д.;

- сведения об особенностях технологического процесса до и после реконструкции (воз-
можность замачивания грунтов основания водой или химическими растворами, влия-
ния на грунты высоких температур, промерзания и т.п.);

- данные о наличии в непосредственной близости от реконструируемого сооружения во-
доносных коммуникаций, искусственных и естественных водоемов, дамб, подпорных
стенок и других режимообразующих факторов;

- возможность и варианты усиления фундаментов или грунтов основания;

- особые требования к материалам инженерно-геологических изысканий, точности и
обеспеченности получаемых данных.

3.3.3	Составлению программы производства работ на инженерно-геологические изыска-
ния для реконструкции предшествует сбор и подробное изучение архивных материалов по
инженерным изысканиям, первоначального проекта строительства и инженерной подготов-
ки территории, документов о наличии и состоянии защитных сооружений и подземных ком-
муникаций, визуальный осмотр сооружения с целью обнаружения деформаций конст-
рукций, предположительно связанных с деформацией основания.

Состав, объем и методику работ по инженерно-геологическим изысканиям определяют в зависимости от вида реконструкции, геотехнической категории (см. прил. Т), уровня ответственности здания (сооружения) и его технического состояния.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 33

3.3.4	Геотехническую категорию объекта реконструкции определяют, учитывая техничес-
кие характеристики, состояние и значимость сооружения (здания), вид и цели реконструк-
ции, срок эксплуатации сооружения (здания), степень и вид техногенного воздействия на
окружающую среду (возможности их изменения после реконструкции), сформировавшиеся
инженерно-геологические условия участка.

Геотехнические категории объектов реконструкции приведены в таблице прил. Т.

3.3.5 Инженерно-геологические изыскания для реконструкции должны обеспечить
комплексное изучение условий участка с учетом техногенного воздействия, прогнозирова-
ния изменений условий после реконструкции, быть достаточными для выбора и разработки
наиболее надежного и экономически целесообразного проектного решения при реконструк-
ции любого вида.

3.3.6 При проведении полевых изыскательских работ (буровых, горнопроходческих,
опытно-фильтрационных) необходимо исключить негативное влияние на фундаменты и
грунты основания реконструируемого сооружения. Нарушенные покрытия, отмостки, гид-
роизоляция должны быть восстановлены застройщиком после окончания полевых изыскате-
льских работ.

3.3.7 Число скважин и точек зондирования принимается в количестве, достаточном для
определения условий залегания и физико-механических свойств грунтов, выделения учас-
тков с измененным состоянием грунтов в результате техногенного воздействия. Расположе-
ние горных выработок зависит от конфигурации реконструируемого сооружения и системы
воздействия на основание (местоположение участков, имеющих различную толщину актив-
ной зоны, участков, подвергшихся замачиванию или термическому воздействию).

3.3.8 Проходку шурфов осуществляют с целью определения глубины заложения, ко-
нструкции и состояния фундаментов, отбора проб грунтов из активной зоны под фундамен-
тами.

3.3.9 Расположение шурфов определяют совместно с проектной организацией, исходя из
конструктивных особенностей фундамента, схемы его заглубления, положения зон деформи-
рования (осадок, кренов), участков особых воздействий на грунты основания. Глубина шур-
фа должна обеспечивать возможность отбора монолита с глубины не менее чем 0,5 м ниже
подошвы фундаментов.

3.3.10	 В случае, если в основании фундамента обнаружены насыпные или другие грунты с
особыми свойствами, шурф проходят па всю мощность этих грунтов.

При невозможности выполнить проходку шурфа до необходимой глубины со дна шурфа или в непосредственной близости от его стенок проходят скважину.

3.3.11 Для изучения физико-механических свойств грунтов из горных выработок отбира-
ют пробы грунтов. Количество отобранных проб должно обеспечить детальное изучение
пространственной изменчивости физико-механических свойств грунтов (с учетом участков
различных видов и интенсивности техногенных воздействий) и прогноз их изменения после
реконструкции.

3.3.12 Геофизические методы применяют с целью изучения состояния грунтов, картиро-
вания аномальных зон, прогнозирования развития природных и техногенных процессов,
определения глубины заложения и состояния фундаментов, поиска погребенных фундамен-
тов, конструкций, пустот. В сложных инженерно-геологических условиях для решения этих
задач геофизические работы рекомендуется выполнять, опережая остальные виды работ.

3.3.12 Полевые опытные и лабораторные определения деформационных свойств грун-
тов, находящихся длительное время в напряженном состоянии под фундаментами сооруже-
ний, производят с учетом фактического напряженного состояния основания.

С. 34 ДБН А.2.1-1:2008

3.3.14	При проведении инженерных изысканий для реконструкции изыскательской орга-
низации может быть поручено выполнение специальных работ, к которым относят:

-   комплекс исследований для определения возможности закрепления грунтов основания
(химическим, термическим и другими методами);

-  определение глубины погружения и состояния забивных, буронабивных и других свай,
являющихся фундаментами реконструируемых или аварийных сооружений;

-   определение формы и состояния захороненных конструкций (фундаментов), поиск и
оконтуривание захороненных пустот, подвалов, старых коммуникаций и т.п.

Подобные работы выполняют по специальной программе, часто вне связи с основным комплексом изыскательских работ. Методику выполнения работ выбирают в каждом конкретном случае в зависимости от поставленной задачи и технической оснащенности изыскательской организации. Необходимой является тарировка приборов, выполнение контрольных замеров на моделях, опытных площадках и т.д.

3.3.15	В отчете на основании сравнения результатов изысканий и архивных данных дол-
жен быть сделан вывод об изменении инженерно-геологических условий площадки, вызван-
ных строительством и эксплуатацией реконструируемого сооружения, сделан прогноз о
возможности их дальнейших изменений после проведения реконструкции.

На инженерно-геологические разрезы выносят фундаменты существующих и снесенных зданий, котлованы, погребенные конструкции и пустоты, подпорные стенки, участки химического закрепления грунтов и т.д.

В отчете должны быть отражены результаты обследования основания и фундаментов реконструируемого здания, если это предусмотрено техническим заданием, а также изложены возможные причины имеющихся деформаций.

3.3.16	Отчет о геотехнических изысканиях для проекта реконструкции должен содержать
информацию о состоянии фундаментов и грунтов основания, рекомендации по защите тер-
ритории, существующих зданий и сооружений при реконструкции.

При необходимости в отчет включают главы:

- "Результаты специальных исследований";

- "Анализ возможных причин деформаций здания (сооружения)".

3.4 Инженерно-геологические изыскания в процессе строительства

Изыскания в процессе строительства выполняют в случае поэтапного строительства, которое вызывает изменения условий по мере реализации проектных решений, при отсутствии доступа к месту работ, а также в качестве контроля за соблюдением проектных решений и нормативных требований, при осуществлении функций авторского надзора.

На этой стадии изыскательская организация осуществляет:

-  геотехнический контроль;

-  обследование котлованов, траншей, тоннелей и других строительных выемок;

-  контрольные определения характеристик свойств грунтов после их технической мелио-
рации (уплотнение, цементация, силикатизация и т.п.);

-  определение соответствия фактических инженерно-геологических условий принятым
в проекте;

-  контроль уровня подземных вод, в том числе при строительном водопонижении;

-  наблюдения за развитием инженерно-геологических процессов и факторов, обуслов-
ленных хозяйственным освоением территории, уточнение прогноза развития опасных
процессов.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 35

3.5	Инженерно-геологические изыскания в сложных условиях

Дополнительные требования распространяются на инженерно-геологические изыскания на территориях с III категорией сложности условий.

3.5.1 Состав и объемы дополнительных инженерно-геологических работ назначают в за-
висимости от факторов, определяющих сложность условий.

3.5.2 На участках со сложным рельефом и геологическим строением расстояния между
скважинами   и   глубину   бурения   назначают   исходя   из   необходимости   достоверного
отображения имеющихся особенностей.

3.5.3 На участках распространения грунтов с особыми свойствами способы изучения этих
свойств и объемы определений должны обеспечивать получение достоверных характеристик
для проектирования.

3.5.4 На подтопленных и потенциально подтопляемых территориях состав и объем инже-
нерно-гидрогеологических работ должен обеспечивать принятие решений по территориаль-
ной или локальной защите.

3.5.5 На территориях формирования и развития неблагоприятных и опасных инженер-
но-геологических процессов изыскания выполняют также вне контуров проектируемого со-
оружения  в   объемах,  достаточных  для  прогнозирования  развития  этих   процессов   и
дополнительно создают системы соответствующих наблюдений.

3.6	Технические требования к результатам инженерно-геологических изысканий

Результаты инженерно-геологических изысканий должны соответствовать следующим критериям качества:

-  соответствие проведенных изысканий техническому заданию заказчика;

-  соответствие состава и содержания отчета целевому назначению работ и нормативным
документам;

-  наличие ссылок на использованные литературные и фондовые материалы (или ссылки
на их отсутствие);

-  наличие документов о метрологической поверке и подтверждении соответствия прибо-
ров и оборудования, используемых при изысканиях;

-  количество и размещение горных выработок, точек полевых опытных работ обеспечи-
вают получение обоснованной информации об инженерно-геологических и гидрогео-
логических условиях территории (участка) изысканий и прогнозирование возможных
угроз от опасных процессов;

-  глубины проходки горных выработок, зондирования, каротажа обеспечивают изуче-
ние активной зоны и возможность многовариантного проектирования оснований и
фундаментов;

-  отбор проб грунтов нарушенной и ненарушенной структуры обеспечивает изучение
слоев грунтов и выделение инженерно-геологических элементов;

-  соответствие методики и технологии полевых и лабораторных испытаний грунтов нор- 
мам национальных стандартов;

-  соответствие состава и объема гидрогеологических работ категории сложности гидро-
геологических условий территории;

-  обоснованность поискового и нормативного прогнозов результатами изысканий;

-  соответствие состава и оформления отчетной документации нормативным требованиям.

С. 36 ДБН А.2.1-1:2008

Приведенные критерии качества не распространяются на справки об инженерно-геологических условиях территории (участка), составленные на основе фондовых материалов и не являющихся основанием для разработки проекта.

4   ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

4.1	Инженерные метеорологические и гидрологические изыскания проводят с целью ком-
плексного изучения природных условий окружающей территории и локальных условий про-
ектируемого объекта, определения расчетных климатических и гидрологических характе-
ристик в объемах, необходимых для выбора площадки строительства и принятия проектных
решений. При определении состава данных видов изысканий необходимо учитывать регио-
нальный характер распространения опасных явлений и процессов.

В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий входят:

-  инженерно-метеорологические изыскания, проводимые для изучения метеорологичес-
кого режима и климатических характеристик территории, микроклиматических осо-
бенностей площадки объекта строительства, наличия и степени воздействия опасных
метеорологических явлений и процессов (состав указанных изысканий см. в 4.4);

-  инженерно-гидрологические изыскания, проводимые для изучения гидрологического
режима территории суши, прилегающей к площадке строительства, режима водных
объектов, в зоне влияния которых находится площадка, определения расчетных гидро-
логических характеристик, степени воздействия опасных гидрологических явлений и
процессов (состав указанных изысканий см. в 4.5);

-  морские инженерно-гидрологические изыскания, проводимые для изучения водного
режима акваторий морей, крупных озер и водохранилищ, в зоне влияния которых на-
ходится площадка строительства, определения расчетных характеристик, степени воз-
действия опасных явлений и процессов, связанных с этими акваториями (состав
указанных изысканий см. в 4.6).

4.2	Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполняют в комплексе с другими
видами изысканий (или предваряют их) для:

-  выбора места площадки строительства;

-  разработки генеральных планов населенных пунктов;

-  принятия проектных решений и проектирования объекта;

-  обеспечения исходными данными при разработке материалов оценки воздействия
объекта строительства на окружающую среду (ОВОС).

4.3	В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий входят такие виды работ:

-  сбор, анализ и обобщение материалов систематических (режимных) наблюдений и
изыскательских работ прошлых лет;

-  рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий;

-  наблюдения за характеристиками метеорологического и гидрологического режимов;

-  изучение опасных явлений и процессов;

-  камеральная обработка материалов изысканий;

-  определение расчетных метеорологических, климатических и гидрологических харак-
теристик;

-  прогноз изменения расчетных характеристик и возможной активизации опасных явле-
ний под воздействием планируемой деятельности;

-  определение расчетного риска воздействия опасных явлений и процессов;

-  составление отчета.

ДБН А.2.1-1-2008 С.37

4.4	Инженерно-метеорологические изыскания включают:

-  определение климатических характеристик территории (экстремальные и средние зна-
чения температуры и влажности воздуха, даты перехода средней суточной температу-
ры воздуха через заданные значения, продолжительность периодов с температурой
воздуха выше и ниже заданных значений, количество и интенсивность атмосферных
осадков, суточный максимум и максимальные интенсивности осадков, наибольшая вы-
сота снежного покрова и глубина промерзания почвы, распределение скоростей, нап-
равлений  ветра и  скорости  ветра на уровне земной  поверхности  и  на высотах,
максимальная толщина стенки гололеда, продолжительность теплого и холодного пе-
риодов, даты появления, установления, разрушения и схода снежного покрова, атмос-
ферные явления и др.);

-  оценку вероятности проявлений на данной территории опасных метеорологических
явлений и процессов (морозы и засухи, ливни, снегопады, сильные ветры, смерчи, гро-
зы, пыльные бури, ветровая эрозия и перенос и др.), прогноз опасных явлений и оценку
ожидаемых для объекта рисков;

-  оценку на площадке проектируемого объекта: микроклиматических условий, испаре-
ния в атмосферу, особенностей рассеивания вредных примесей и загрязнения атмос-
ферного воздуха и др.

Результаты инженерно-метеорологических изысканий должны характеризовать весь период наблюдений на соответствующих метеостанциях, дополнять или заменять отсутствие метеонаблюдений.

Материалы наблюдений должны быть репрезентативны для окружающей объект территории с учетом географической зональности. Кроме того, обязательным является выявление микроклиматических особенностей местности непосредственно на площадке объекта - с учетом влияния рельефа, водоемов, городской застройки, промышленных предприятий и пр.

4.5	Инженерно-гидрологические изыскания включают:

-  определение гидрологического режима прилегающей к площадке строительства терри-
тории (наличие постоянных и временных водотоков, озер, болот; виды и режим повер-
хностного или подповерхностного склонового стока; наличие поверхностной эрозии и
русловых процессов; принадлежность к зонам затопления, распространения селевых
потоков, снежных лавин, ледовых явлений и др.) и определение расчетных гидрологи-
ческих характеристик прилегающих водосборов (площадь и морфологические харак-
теристики, средние и максимальные модули поверхностного стока, модули смыва
поверхностного слоя почвы, характеристики водного баланса и пр.);

-  определение гидрологического режима водных объектов в районе строительства (вре-
менных водотоков, рек, озер, водохранилищ: режим уровней и расходов воды, скорос-
ти  течения,  отметки   высоких   вод,  режим  наносов,  размыв   берегов   и  русловые
процессы, температурный, ледовый и гидрохимический режимы), определение расчет
ных гидрологических характеристик водных объектов (средние и экстремальные уров-
ни, скорости течения и расходы воды, расчетные зоны затопления, характеристики
русловых процессов);

-  исследование селевых потоков и снежных лавин (трассы, границы распространения,
объемы, плотность отложений, расчетная частота селей и лавин, границы их влияния и
нагрузки и пр.);

-  оценку вероятности воздействия на территорию объекта опасных гидрологических яв-
лений и процессов (интенсивного склонового стока и эрозии, высоких паводков и по-
ловодий на реках, размывов берегов и ледовых явлений, селей, лавин и пр.), прогноз
опасных явлений и оценку ожидаемых для объекта рисков;

-  оценку особенностей гидрологического режима территории или непосредственно на
площадке проектируемого объекта: водного баланса (площадки, водосбора и водоема),
прогноз и моделирование экстремальных паводков, развития русловых процессов, раз-
мывов берегов и пр.

С. 38 ДБН А.2.1-1:2008

При определении гидрологического режима территории и водных объектов должны быть использованы материалы наблюдений наибольшего возможного количества гидрологических постов и станций, а при их отсутствии - материалы наблюдений на водосборах-аналогах.

Результаты изысканий должны заполнять перерывы в наблюдениях или отсутствие наблюдений на стационарных гидрологических постах.

4.6	Морские инженерно-гидрологические изыскания включают:

-  определение гидрологического режима прибрежных зон морей, заливов и лиманов, в
зоне влияния которых находится площадка строительства (наивысшие уровни воды,
приливно-отливные колебания уровней воды, течения, сгоны и нагоны, волнение, ле-
довый режим, абразия берегов), определение расчетных гидрологических характерис-
тик (средние и экстремальные уровни, скорости течений, расчетные зоны затопления
при сгонно-нагонных явлениях, высота волны и волновые нагрузки, характеристики
абразивных процессов и пр.);

-  оценку вероятности воздействия на территорию объекта опасных гидрологических яв-
лений и процессов на морском побережье (катастрофических нагонов, высокого волне-
ния и цунами, обвалов и оползания берегов и пр.), прогноз опасных явлений и оценку
ожидаемых для объекта рисков.

При оценке гидрологического режима морского побережья должны по возможности быть использованы материалы наблюдений всех морских гидрологических станций и постов, репрезентативных к условиям и режиму участка побережья в районе расположения проектируемого объекта. При отсутствии репрезентативных станций в районе используют метод аналогии.

4.7 Определение расчетных метеорологических и гидрологических характеристик, а так
же оценку рисков воздействия опасных явлений необходимо выполнять с использованием
известных в инженерной практике расчетных методов и программного обеспечения, в
соответствии с требованиями нормативных документов.

4.8 По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий составляют отчет,
состав и содержание которого приведены в прил. У.

5   ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Изыскания для рационального использования и охраны окружающей среды выполняют в составе комплексных инженерных изысканий для строительства (или отдельно) с целью:

-  оценки современного состояния основных компонентов окружающей среды (литосфе-
ры, гидросферы, атмосферы, биосферы) для последующего учета в проекте;

-  разработки материалов оценки воздействия объектов и хозяйственной деятельности на
окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации для нового строи-
тельства, реконструкции, технического переоснащения или ликвидации объектов в
соответствии с ДБН А.2.2-1;

-  прогнозирования возможных изменений при сохранении существующих тенденций и
при планируемых воздействиях;

-  обнаружения геопатогенных зон;

-  разработки рекомендаций по регулированию воздействий, инженерной подготовке
осваиваемой (освоенной) территории и особенностям конструкций зданий и сооруже-
ний, а также рекомендаций по созданию благоприятных экологических условий;

-  разработки мероприятий по охране окружающей среды.

ДБН А.2.1-1-2008 С.39

5.2	Состав изыскательских работ устанавливают в зависимости от:

-  целевого назначения работ;

-  степени изученности территории (в т.ч. и давность информации);

-  наличия, характера и степени изменений в состоянии природных компонентов, степе-
ни деградации компонентов окружающей среды.

- Методы изыскательских работ по каждому компоненту регулируются соответствую-
щими нормативными документами.

- В сложных экологических условиях к выполнению работ необходимо привлекать спе-
циализированные организации или использовать информацию из их фондов, а анализ ин-
формации должна осуществлять изыскательская организация в соответствии с целевым
назначением работ.

- Оценку состояния компонентов окружающей среды проводят по следующим крите-
риям:

-  степень отклонения от природных (фоновых) или установленных нормативных зна-
чений;

-  характер и степень опасности для зданий, хозяйственной и жизненной деятельности че-
ловека;

-  наличие эффективных методов восстановления компонентов природной среды или за-
щиты от их вредного воздействия.

5.6 При реконструкции, техническом переоснащении или ликвидации объектов изыска-
ния должны обеспечить покомпонентную и комплексную оценку возможных последствий.

5.7 В зависимости от целевого назначения изыскания для рационального использования
и охраны окружающей среды должны включать исходные данные и рекомендации по освое-
нию, мелиорации, реабилитации, рекультивации территории, защите от неблагоприятных
процессов, размещению вредных производств, отходов и т.п.

5.8 Состав отчета определяется целевым назначением работ, техническим заданием за-
казчика и программой производства работ.

6  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

6.1	Специализированные изыскания (условно изыскательские работы) выполняют с
целью обеспечения органов управления, физических и юридических лиц информацией и
продукцией, которая может быть получена при помощи технического и интеллектуального
потенциала изыскательских организаций.

6.2	К специализированным изысканиям относят:

-  мониторинг окружающей среды в границах населенных пунктов (объектов);

-  контроль состояния объекта (инжиниринг);

-  инвентаризацию земель и кадастровые работы;

-  геодезическое обеспечение в процессе строительства;

-  поиск и разведку подземных вод;

-  проектирование и бурение разведочно-эксплуатационных скважин для питьевого и
технического водоснабжения;

-  разведку грунтовых строительных материалов;

-  обследование участков для разработки проектов локальной реконструкции ландшафтов;

С. 40 ДБН А.2.1-1:2008

-  буровые и горнопроходческие работы в процессе строительства и реконструкции;

-  исследование загрязнения грунтов и грунтовых вод;

-  работы по санации территорий, загрязненных нефтепродуктами и другими химически-
ми веществами;

-  создание искусственных геотехнических массивов (оснований);

-  испытания натурных свай.

Перечень специализированных изыскательских работ служит основанием для получения соответствующих разрешений в органах государственного управления, контроля и др.

6.3 Техническое задание на специализированные изыскания составляют в произвольной
форме с обязательным указанием конкретной цели работ и требований  к конечным
результатам.

6.4 Программа производства специализированных изысканий должна содержать данные
о целях, объемах и методах выполнения работ и требования к результатам работ.

6.5 Отчет о выполненных работах составляют по форме, оговоренной в техническом зада-
нии или в договоре на выполнение работ.

6.6 Виды специализированных работ, регламентированные соответствующими норма-
тивными документами, необходимо выполнять в соответствии с такими документами.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 41

Закон Украины от 13.12.1991 № 1977

ДСТУ 3891-99

ДСТУ 3994-2000

ДБН Д.1.1-7-2000

ДБН А.2.2-1-2003

ДБН А.2.2-3-2004

ДБН А.2.3-1-99

ДБН В. 1.1-3-97

ДБН В.1.1-12:2006

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95)

ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96)

ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96)

СНиП 2.02.01-83

СНиП 2.02.03-85

СНиП 3.01.03-84

ГОСТ 27751-88* (СТ СЭВ 384-87)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ СДЕЛАНЫ ССЫЛКИ В ЭТИХ НОРМАХ

О научной и научно-технической деятельности

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения понятий

Чрезвычайные ситуации природные.

Причины физического происхождения. Термины и определения

Сметные нормы и правила. Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, осуществляемого на территории Украины

Проектирование. Состав и содержание материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений

Проектирование. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства

Изыскания, проектирование и территориальная деятельность. Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения

Защита от опасных геологических процессов, вредных эксплуатационных воздействий, от пожаров. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Основные положения

Защита от опасных геологических процессов, вредных эксплуатационных воздействий, от пожаров. Строительство в сейсмических районах Украины

Основания и фундаменты сооружений. Грунты. Классификация

Основания и фундаменты сооружений. Грунты.

Методы лабораторного определения характеристик прочности

и деформированости

Основания и фундаменты сооружений. Грунты.

Методы статистической обработки результатов испытаний

Основания и фундаменты сооружений. Основания зданий и сооружений

Основания и фундаменты сооружений. Свайные фундаменты

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Геодезические работы в строительстве

Система надежности и безопасности в строительстве. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету

*  пересматривается

С. 42 ДБН А.2.1-1:2008

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ

Б.1 Безопасность* — отсутствие угрозы

Б.2 Геопатогенная зона - зона проявления аномальных влияний на человека, животных и растения, обусловленных особенностями геологической среды

Б.З Геотехнические объекты - строительные объекты, взаимодействующие с геологической средой

Б.4 Допустимые техногенные воздействия - воздействия, при которых характеристики отдельных факторов или системы в целом не выходят за пределы нормативных или расчетных значений

Б.5 Зона активного взаимодействия - часть массива грунтов, в пределах которого (в плане и по глубине) происходят изменения под воздействием техногенных факторов

Б.6 Изыскания - научно-техническая деятельность по исследованию свойств объектов среды, предусматривающая работы по получению исходных данных (научно-технической продукции, информации) для принятия оптимальных решений. В зависимости от цели и задач исследований различают виды изысканий - экономические, инженерные, геодезические, геологические, гидрологические и др.

Б.7 Инженерно-геологические процессы и явления — геологические процессы и явления, вызванные деятельностью человека или влияющие на нее

Б.8 Инженерно-топографический план - упорядоченная совокупность данных в графическом, цифровом или электронном виде об элементах ситуации и рельефа (включая надземные и подземные) и их свойствах в фиксированном периоде времени

Б.9 Искусственный геотехнический массив - инженерно-геологический массив пород (ИГМП), преобразованный в естественном залегании методами уплотнения, армирования, технической мелиорации или созданный путем замены, отсыпки и намыва грунтов

Б.10 Картографическая модель - графическое изображение на карте (схеме) важнейших факторов и их характеристик с изменением в фиксированном периоде времени, учет которых необходим при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, планировании развития территорий и др.

Б.11 Материалы изысканий - научно-техническая продукция, создаваемая в результате выполнения изыскательских работ

Б.12 Надежность* - способность системы сохранять заданные свойства на протяжении определенного времени

Б. 13 Неблагоприятные процессы - природные и техногенные инженерно-геологические и экологические процессы, снижающие эксплуатационную пригодность зданий и сооружений, приводящие к удорожанию строительства и/или оказывающие негативное воздействие на человека

Термины установлены ДСТУ 3891 и ДСТУ 3994, в этих нормах они употребляются в понимании, приведенном в их определениях, которые распространяются только на данные нормы.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 43

Б. 14 Нормативный прогноз - заключение, содержанием которого является определение путей и сроков достижения возможных состояний объекта прогнозирования в будущем, принимаемых в качестве цели

Б.15 Опасные процессы и явления* - геологические и инженерно-геологические процессы и гидрометеорологические явления, которые оказывают отрицательное воздействие на территории, хозяйственные объекты и жизнедеятельность людей (оползни, обвалы, карст, селевые потоки, снежные лавины, ураганы, смерчи, подтопление и затопление территорий и др.)

Б.16 Опорная инженерно-геодезическая сеть - геодезическая сеть заданного класса точности, служащая основой для выполнения геодезических работ для проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений и проведения стационарных геодезических работ и исследований

Б.17 Оптимальные проектные решения - решения, которые обеспечивают нормативный уровень надежности проектируемых объектов при применении современных технологий их сооружения и эксплуатации, обоснованных затратах и допустимых воздействиях объекта на окружающую среду

Б.18 Относительная безопасность* — риск не превышает допустимые пределы

Б.19 Поисковый прогноз - заключение, содержанием которого является определение возможных состояний объекта прогнозирования в будущем

Б.20 Резонансные факторы - факторы (уровень подземных вод, устойчивость склона и др.), которые изменяют свои количественные и качественные характеристики под внешним воздействием (нагрузки, подрезки, обводнение и пр.)

Б.21 Риск* - мера величины угрозы (потери жизни, экономических или экологических потерь)

Б.22 Сейсмическое микрорайонирование (СМР) - комплекс инженерно-геологических и сейсмометрических работ относительно прогнозирования влияния особенностей строения приповерхностной части разреза (строение, свойства и состояние пород, характер и особенности рельефа и пр.) на сейсмический эффект и параметры колебания грунта на площадке

Б.23 Территориальный фонд научно-технической (изыскательской) информации -

банк данных инженерно-геодезической, инженерно-геологической, инженерно-гидрогеологической, геотехнической, инженерно-гидрологической и инженерно-экологической информации, полученной на основании материалов изысканий различных организаций

Б.24 Техногенные условия - условия, измененные в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека

Б.25 Трассирование линейных сооружений - комплекс проектно-изыскательских работ по выбору оптимального положения линейного сооружения на местности

Б.26 Унифицированные категории сложности условий изысканий - категории, устанавливаемые по основным факторам, определяющим сложность выполнения целостного комплекса изыскательских работ

Б.27 Элювиальные грунты (элювий) - грунты без жёстких структурных связей, которые являются продуктами выветривания горных пород, утратившие свойства материнских пород, оставшиеся на месте своего образования и сохранившие в той или иной степени в коре выветривания структуру и текстуру исходных пород, а также характер их залегания. В профиле коры выветривания выделяют дисперсную, обломочную и трещиноватую зоны, а к элювиальным грунтам относят две первые зоны

С. 44 ДБН А.2.1-1:2008

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

ФОРМА И СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ             НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗЫСКАНИЙ

Шифр заказа		мп

УТВЕРЖДЕНО

(наименование организации заказчика) (подпись руководителя) (фамилия)

200	г.

(число)      (месяц прописью)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                   на выполнение инженерно-геодезических изысканий

1.    Полное наименование объекта _________________________________________________

2.    Место расположения и границы района (участка) _________________________________

3.    Заказчик ___________________________________________________________________

4.    Техническая характеристика проектируемого объекта и стадия проектирования ______

5.    Детальность и полнота отображения ситуации объекта ____________________________

6.    Точность определения пространственного положения элементов ситуации (масштаб)

7.    Специальные требования _____________________________________________________

8.    Перечень отчетных материалов, образцы форм их выдачи в случае выполнения специ-
альных видов работ _____________________________________________________________	__________________________________________________________________________________

ДБН А.2.1-1-2008 С. 45

9.    Сведения о наличии материалов изысканий прошлых лет   __________________________

10.  Приложения:__________________________________________________________________

Главный инженер проекта     _______________________________

(подпись)	(фамилия)

тел.

Ответственный представитель заказчика	_______________________________________

(должность)	(фамилия)

тел.

| Фактори ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное) УНИФИЦИРОВАННЫЕ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ УСЛОВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА | І | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уклон местности | до 0,01 | 0,01...0,025 | 0,025...0,035 | 0,035...0,07 | более 0,07 |
| Пересечённость местности | степная, лесостепная открытая местность с небольшим количеством больших контуров; і количество штативов ¦ на 1 км хода нивелировки -5-7; пикетов на 1 га съёмки -16-25 | открытая равнинная или всхолмленная местность со значительным количеством четко обозначенных форм рельефа и ситуации, открытое легкопроходимое болото; количество штативов на 1 км хода - 10-12, пикетов на 1 га - 26-50 | полузакрытая равнинная или всхолмленная местность, расчлененная балками и оврагами с мелкими формами; рельефа и большой контурностью; открытое болото средней проходимости; открытая горная местность с рельефом средней сложности; количество штативов на 1 км хода - 15-20, пикетов на 1 га - 51-80 | равнинная или всхолмлен-ная местность, сильно расчлененная балками и оврагами; горная местность с простыми формами рельефа; открытое труднопроходи- мое болото; территории промышлен- ных и строительных площадок с большим количеством контуров; количество штативов на 1 км хода - 25-30, пикетов на 1 га - 81-120 | горная местность со слож- ными формами рельефа; высокогорные районы, полузакрытые с сильно расчлененным рельефом, с относительными превы-шениями более 0,5 км; территории промышлен- ных и строительных пло- щадок, карьеров открытой разработки полезных ископаемых с большим количеством контуров; количество штативов ¦ на 1 км хода - 32-35, ¦ пикетов на 1 га - ¦ свыше 120 |
| Застройка, древонасаждения | плотность застройки до 20 %; незначительное количество элементов благоустройства и ситуации | плотность застройки 20-30 %; строения простой конфигурации, значительное количество элементов благоустройства и ситуации; городские скверы, сады и парки без подеревной съёмки | плотность застройки 30-40 %; строения сложной конфигурации; города и поселки с небольшим количеством высоких зданий и древонасаждениями высотой 10-15 м, местами с подлеском или густым кустарником; пригородные зоны больших городов; промышленные и строительные площадки со средней застройкой | плотность застройки 40-50 %; строения сложной конфигурации, большое количество еле-ментов благоустройства и ситуации; городские скверы, сады и парки несложной конфигурации при условии подеревной съемки | плотность застройки свы- ше 50 %; строения слож-ной конфигурации с большим количеством элементов благоустрой- ства и ситуации; крупные промышленные центры; городские скверы, сады и парки с большим количеством мелких элементов ситуации, а также кустарника и других насаждений, подлежащих подеревной съемке; главные магистрали больших городов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Движение транспорта и пешеходов, прочие помехи | дороги с незначительным движением транспорта | дороги и улицы городов, поселков, промышленных и строительных площадок со слабым движением транспорта; незначительное количество котлованов, отвалов и др. | движение транспорта и пешеходов средней интенсивности; действующие промышленные и строительные площадки с наличием котлованов, отвалов | улицы городов с интенсивным движением транспорта и пешеходов, что не усложняет проведение работ; промышленные и строительные площадки со значительной контур-ностью | главные магистрали крупных городов с интенсивным движением транспорта и пешеходов; задымленность и загазованность атмосферы; действующие крупные промышленные и строительные площадки, деятельность которых вызывает нарушение непрерывности технологического процесса изысканий |
| Инженерные коммуникации | до 3 видов сетей; свыше 20 колодцев на 1 га с четкими наружными признаками, не требующими очистки | 3-5 видов сетей; 15-20 колодцев на 1 га с четкими наружными признаками, не требующими очистки | 5-8 видов сетей; 9-14 колодцев на 1 га, съемка части сетей требует очистки, поиска наружных признаков и использования приборов поиска | 8-10 видов сетей; 4-8 колодцев на 1 га; съемка сетей требует очистки, поиска наружных признаков и использования приборов поиска | свыше 10 видов сетей; до 3 колодцев на 1 га; значительное количество наружных признаков требует инструментального поиска с расчисткой колодцев, вскрытия отдельных прокладок шурфами; загазованность элементов прокладок, требующая принудительной вентиляции |
| Примечание. В таблице по каждой категории приведен перечень факторов, которые определяют степень сложности условий выполнения всех основных видов топографических и геодезических работ при инженерных изысканиях для строительства, предусмотренных Сборником цен на изыскательские работы для капитального строительства. При выполнении комплекса работ категории сложности следует устанавливать по совокупности факторов, указанных в приложении. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории по виду работ, имеющему определяющий вес в общем объёме, то категорию сложности следует устанавливать по этому фактору. |  |  |  |  |  |

ДБН А.2.1-1-2008 С. 47

С. 48 ДБН А.2.1-1:2008

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(рекомендованное)

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА              ОБ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

1	Общие сведения

Основание для проведения работ.

Цели и задачи инженерно-геодезических изысканий.

Месторасположение района (площадки, трассы), административная подчиненность. Данные о землепользовании и землевладельцах.

Краткая характеристика вариантов площадок (трасс) и их сравнительная оценка по инже- нерно-геодезическим условиям.

Система координат и высот.

Виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения. Сведения об исполнителе.

2	Краткая физико-географическая характеристика района (участка)
инженерных изысканий

Характеристика рельефа (в том числе углы наклона поверхности).

Геоморфология, гидрография.

Сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов.

3	Топографо-геодезическая изученность района (участка)
инженерных изысканий

Обеспеченность территории топографическими картами, инженерно-топографическими планами, фотопланами (аэро- и космофотопланами), специальными (земле-, лесоустройства и др.) планами соответствующих масштабов. Наименование организаций-исполнителей карт (планов), время и методы их создания (исполнения), масштаб и высота пересечение рельефа, система координат и высот.

Техническая характеристика геодезических, картографических и топографических материалов. Оценка возможности использования этих материалов и данных стационарных геодезических наблюдений (полнота и вероятность).

Данные о кадастрах.

Сведения о геодезической сети, включая пункты стационарных геодезических наблюдений (типы центров и внешних знаков) с указанием их технических характеристик и возможности использования на основе результатов их оценки.

4	Сведения о методике и технологии выполненных работ

Создание (развитие) опорных (плановых сетей 3 и 4 классов и сетей сгущения 1 и 2 разрядов, нивелировочной сети II, III, IV классов) и планово-высотных съемочных геодезических сетей или геодезических сетей специального назначения для строительства.

Выполнение топографической (наземной, аэрофототопографической, стереофотогра-фической и др.) съемки, включая съемку подземных и надземных сооружений, и создание (составление) инженерно-топографических планов.

Обновление топографических (инженерно-топографических) и кадастровых планов в графической, цифровой, фотографической и других формах.

Выполнение инженерно-гидрографических работ.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 49

Камеральное и полевое трассирование с выбором конкурентоспособных вариантов трасс линейных сооружений.

Координирование основных элементов и внешние обмеры зданий (сооружений).

Способ закрепления геодезических пунктов и точек на местности и их передача на наблюдение за сохранностью.

Геодезическое обеспечение выполнения других видов инженерных изысканий (перенесение в натуру и привязка горных выработок, геофизических и других точек инженерных изысканий).

Выполнение геодезических наблюдений и исследований (в том числе в районах развития опасных природных и природно-техногенных процессов) - наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород и др.

Сведения об использовании программных средств для камеральной обработки результатов геодезических измерений и создание инженерно-топографических планов (цифровых инженерно-топографических планов).

Характеристика точности и детальности изыскательских работ.

5	Сведения о проведении технического контроля и приёмки работ

Результаты выполненного контроля работ, а также сведения о метрологическом контроле инструментов и приборов.

6	Заключение

Сжатые результаты выполненных работ и их оценка, сведения о полноте и качестве, соответствие требованиям технического задания и программе инженерных изысканий, действующим нормативным документам по инженерным изысканиям для строительства.

Рекомендации относительно проведения последующих инженерно-геодезических работ

С. 50 ДБН А.2.1-1:2008

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

ФОРМА И СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

Шифр заказа		мп

УТВЕРЖДЕНО

(наименование организации заказчика) (подпись руководителя)         (фамилия)

200	г.

(число)       (месяц прописью)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                       на выполнение инженерно-геологических изысканий

1. Полное наименование объекта ___________________________________________________

2. Местонахождение объекта (по административному делению)_________________________

3. Заказчик________________________________________________________________________

4. Стадия проектирования. ________________________________________________________

5. Сведения о наличии материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет

6. Особые требования к результатам изысканий. ______________________________________

Приложения:

1. Основные сведения о конструктивных особенностях проектируемых зданий и сооруже-
ний, трасс коммуникаций (по прилагаемой Форме № 1).

2. Топографический план с нанесением проектируемых зданий, сооружений и трасс.

3. Копия решения об отводе земельного участка (или другого правоустанавливающего
документа).

4. Другие документы, предоставленные заказчиком (с его согласия) по просьбе исполни-
теля работ.

Главный инженер проекта __________________________________

(подпись)	(фамилия)

тел.

Ответственный представитель заказчика

(должность)	(фамилия)

тел.

ДБН А.2.1-1:2008 С. 51

Форма №1

Основне сведения о конструктивних особенностях проектируемых объектов строительства:

-зданий и сооружений

| № п/п | № здания, сооружения по плану | Найменование проектируемого здания, сооружения | Уровень ответственности | Габарити, м |  |  | Предполагаемый тип фундамента | Предполагаемая глубина заложения фундамента | Глубина подвальных помещений, м | Проектируемая нагрузка на 1 п. м. ленточного фундамента; сваю, опору на 1 кв.м плиты | Планировочные отметки м | Технологический процес (влажный, сухой) | Нагрузки (статические, динамические) | Особенности эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота (этажность) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- по трассам линейных сооружений

| № п/п | Назначение и наименование трассы | Характеристика трассы (диаметр, материал, способ укладки) | Глубина заложения, м | Длина, м | Наличие и характеристика участков переходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С. 52 ДБН А.2.1-1:2008

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)

КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

| Факторы | I (простая) | II (средней сложности) | III (сложная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Геоморфологические условия | площадка (участок) в пределах одного геомор- фологического элемента; поверхность горизонтальная, нерасчлененная | площадка (участок) в пределах нескольких геоморфологических элементов одного генези- са; поверхность наклонная, слабо расчлененная | площадка (участок) в пределах нескольких геоморфологических элементов разного генези- са; поверхность сильно расчлененная |
| Геологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | не более двух различных по литологии слоев, залегающих горизонтально или слабо наклонно (уклон не более 0,1); мощность выдержана по простиранию; незначительная степень неоднородности слоев по показателям свойств грунтов, незакономерно изменяющихся в плане и по глубине; скальные грунты залегают с поверхности или перекрыты маломощным слоем нескальных грунтов | не более четырех различ- ных по литологии слоев, залегающих наклонно или с выклиниванием; мощность изменяется закономерно; закономерное изменение характеристик грунтов в плане или по глубине; скальные грунты имеют неровную кровлю и перекрыты нескальными грунтами | более четырех различных по литологии слоев; мощность резко изменяется линзовидное залегание слоев; значительная степень неоднородности по показателям свойств грунтов, незакономерно и (или) закономерно изме- няющихся в плане или по глубине; скальные грунты имеют сильно расчлененную кровлю и перекрыты нескальными грунтами |
| Гидрогеологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | подземные воды отсутствуют или имеется один выдержан- ный горизонт подземных вод с однородным химическим составом | два или более выдержан- ных горизонта подземных вод, местами с неоднород- ным химическим составом или напорных | горизонты подземных вод не выдержаны по прости- ранию и по мощности, с неоднородным химичес- ким составом; местами сложное чередование водоносных и водоупорны> пород; напоры подземных вод изменяются по простиранию |
| Геологические процессы,отрица- тельно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений | отсутствуют | имеют ограниченное распространение | имеют широкое распрост- ранение и оказывают решающее влияние на проектирование и строительство |
| Специфические грунты в сфере взаи- модействия зданий и сооружений с геологической средой | —"— | не оказывают существен- ного влияния на выбор проектных решений; имеют выдержанное залегание | оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, осложняют строительство и эксплуатацию |
| Примечание. Категории инженерно-геологических условий устанавливают по совокупности факторов, указанных в приложении Ж. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по этому фактору. В этом случае должны быть увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те виды работ, которые необходимы для обеспечения выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно данного фактора. |  |  |  |

ДБН А.2.1-1-2008 С. 53

Дополнительная оценка инженерно-геологических условий для застроенных территорий, существующих и эксплуатируемых зданий и сооружений по степени социально-экологического риска (дается для III категории сложности условий):

III - условия сложные, угроза потери пригодности или разрушения зданий и сооружений отсутствует;

IIIа - условия особо сложные и имеется потенциальная угроза потери пригодности или разрушения зданий и сооружений, а также угроза жизнедеятельности населения;

IIIб - экстремальные условия, развивающиеся процессы несут реальную угрозу разрушения зданий и сооружений и угрозу жизнедеятельности населения.

На участках IIIа, IIIб новое строительство не допускается до выполнения мероприятий, устраняющих угрозу потери пригодности (или разрушения) зданий и сооружений и обеспечивающих жизнедеятельность населения.

С. 54 ДБН А.2.1-1:2008

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(рекомендуемое)

ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

И.1 Геотехнические объекты

И. 1.1 Естественные основания и фундаменты неглубокого заложения (отдельно стоящие, ленточные, плитные);

И. 1.2 Преобразованные грунтовые основания (уплотненные трамбованием, закрепленные химическими соединениями, закрепленные термическим воздействием, уплотненные предварительным нагружением);

И.1.3 Искусственные грунтовые основания (грунтовые подушки, грунтонабивные сваи, буроинъекционные или грунтоцементные сваи);

И. 1.4 Фундаменты глубокого заложения на естественном основании (забивные сваи, бу-ронабивные сваи, сваи-оболочки, опускные колодцы, стены в грунте);

И. 1.5 Земляные сооружения (склоны, насыпи, дамбы, плотины, откосы насыпей и выемок, композитные сооружения);

И. 1.6 Подземные сооружения (тоннели, колодцы);

И. 1.7 Подпорные и удерживающие сооружения (подпорные стенки, анкеры);

И.1.8 Защитные сооружения (экраны, каналы, дрены).

И.2 Категории сложности устройства оснований, фундаментов и подземных сооружений

| Критерии оценки | Категории сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Планировка территории и устройство котлована | Планировка или подсыпка на высоту менее 2,0 м; глубина котлована менее 3,0 м, без или с простым креплением откосов | Планировка высотой 2-5 м отсыпана насухо с уплотнением или гидронамывом грунтов; глубина котлована 3,0... 12,0 м с консольными, распорными и другими ограждающими конструкциями | Планировка высотой более 5,0 м с уплотнением грунтов, устройство экологического экрана; глубина котлована более 12,0 м с ограждающими анкерными многоярусными конструкциями, в виде «стен в грунте» и т.п. |
| Строительное водопонижение, дренирование | Без водопонижения, открытый водоотлив | Водопонижение иглофильтрами, противофильтрационные конструкции, пристенный дренаж | Сложные системы водопонижения, противофильтрационных конструкций, дренажей |
| Вид основания | Естественное на грунтах природного сложения | Искусственное: грунтовые подушки, поверхностное уплотнение трамбованием, вибрацией | Искусственное: на основании буросмесительных технологий, армированное бетонными, щебеночными сваями, химически закрепленное и т.п. |
| Типы фундаментов, нагрузки на фундаменты | Столбчатые, ленточные, плитные, свайные длиной до 8,0 м; нагрузки: погонная менее 300 кН/м, сосредоточенная менее 1000 кН/м2, средняя менее 50 кН/м2. Коэффициент изменчивости нагрузок менее 1,2 | Столбчатые, ленточные,перекрестные ленточные, плитные под колонны; сваи: забивные 8,0...15,0 м, буронабивные 6,0...15,0 м, набивные 6,0...12,0 м; нагрузки: погонная 300-1000 кН/м, сосредоточенная 1000-5000 кН/м2, средняя - 50-200 кН/м2. Коэффициент изменчивости нагрузок 1,2-1,4 | Ленточные, перекрестно-ленточные, плитные, свайно-плитные; сваи: забивные более 15,0 м, буронабивные более 15,0 м, набивные более 12,0 м; нагрузки: погонная более 1000 кН/м, сосредоточенная более 5000 кН/м2, средняя более 200 кН/м2. Коэффициент изменчивости нагрузок более 1,4 |
| Возможность негативного влияния на существующую застройку | В зоне влияния строящегося здания отсутствуют здания и сооружения | В зоне влияния строящегося здания - здания и сооружения находятся на расстоянии более 5,0 м | Близкое расположение, менее 5,0 м от существующих зданий и сооружений |

ДБН А.2.1-1-2008 С. 55

И.3 Геотехнические категории сложности строительства

| Категория сложности инженерно-геологических условий | Категория сложности устройства оснований, фундаментов и подземных сооружений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| I | 1 | 1 | 2 |
| II | 1 | 2 | 3 |
| III | 2 | 3 | 3 |
| IIIa, III б | 3 | 3 | 3 |

С. 56 ДБН А.2.1-1:2008

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(рекомендуемое)

| Задачи исследований | Комплекс геофизических методов |  |
| --- | --- | --- |
|  | основные | вспомогательные |
| Инженерно-геологические изыскания |  |  |
| 1 Рельеф кровли скальных грунтов | электроразведка методами: ГПЗ*; ЭП; ВЭЗ ПС; сейсморазведка МПВ | электроразведка методами: ВЭЗ МДС; ЧЭМЗ; ДЭМП; сейсморазведка МОВ; гравиразведка |
| 2 Расчленение геологического разреза (установление границ между слоями различного литологического состава и состояния в скальных и дисперсных породах) | ВЭЗ; МПВ; ГПЗ; различные виды каротажа: - акустический; - электрический; - радиоизотопный; - геополяритонный | ВЭЗ МДС; ВЭЗ ВП; ЧЭМЗ; ВСП; непрерывное сейсмоакустическое профилирование на акваториях |
| 3 Местоположение, глубина залегания и формы локальных неоднородностей: - зона трещиноватости и тектонических нарушений; - карстовые полости и подземные выработки; - погребенные останцы и локальные переуглубления в скальном основании; - льды и сильнольдистые грунты; - межмерзлотные воды и талики | ГПЗ, ВЭЗ ПС; ВЭЗ МДС; КВЗ; ЕП; МПВ; ВСП; сейсмопросвечивание межскважинного пространства, расходометрия, различные виды каротажа; эманационно-газовая съемка ГПЗ; ЭП; ВЭЗ; КВЗ; ВСП; расходометрия, резистивиметрия ГПЗ; ВЭЗ ПС; ВЭЗ МДС; ЭП; гравиразведка, магниторазведка ГПЗ; ЭП; ВЭЗ МДС; МПВ; различные виды каротажа ГПЗ; ЭП; ВЭЗ МДС; МПВ; термометрия | ВЭЗ ВП; ВЭЗ МДС; радиоволново< просвечивание; радиокип; ДЭМП; магниторазведка; эманационно-газовая и термометрическая съемки сейсмоакустическое просвечивание; радиоволновое просвечивание, гравиразведка ДЭМП; сейсмическое просвечивание ВЭЗ ВП; ДЭМП; ЧЭМЗ; микромагнитная съемка; гравиразведка ЕП; ВЭЗ ВП |
| 4 Изучение инженерно-геологических процессов и их изменений: 4.1 Напряженное состояние грунтового массива 4.2 Оползни: - определение состава и состояния пород в оползневом теле и целике; выявление ослабленных зон и трещин; выявление зон сжатия и растяже ния в оползневом языке и в прибровочной части склона; -определение геометрии оползневого ложа; | ГПЗ; РЕИЭПЗ; МПВ; ВСП; различные виды каротажа; резистивиметрия; гравиметрия ГПЗ; РЕИЭПЗ; МПВ; ЕП; ВЭЗ ПС; сейсмическое профилирование на постоянной базе (СППБ), различные виды каротажа (ГГК, НГК, ГК, ТК), термометрия, резистивиметрия поверхностных и подземных вод | ЕП ЕП; режимные наблюдения акустической эмиссии, магнитные марки; эманационно-газовая съемка ВЭЗ МДС; ВЭЗ ВП; МЗТ |
| * Перечень сокращений (аббревиатур) смотри в конце приложения |  |  |

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В КОМПЛЕКСЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ДБН А.2.1-1-2008 С. 57

Продолжение таблицы

| Задачи исследований | Комплекс геофизических методов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основные |  |  | вспомогательные |
| 4.3 Карст - расчленение разреза по составу, влажности, пористости, трещино- ватости, кавернозности пород; - изучение рельефа карстующихся пород; - определение мощности карстующеися толщи; - обнаружение и картирование трещинных зон, пустот, полостей в карстующеися толще; - изучение трещино-карстовых вод и состояние водоупоров; - контроль за развитием карстовых процессов | ГПЗ; ВЭЗ МДС; ЭП; ЭП МДС; ЕП; МПВ; СТЗ; различные виды карота- жа; резистивиметрия; гравиметрия |  |  | ВЭЗ ПС; ЭП ПС; СП МПВ |
| 5 Сейсмическое микрорайониро- вание территорий: - определение геологического строения и обводненности пород верхней части разреза; - изучение глубинного строения разреза; - выявление и картирование дизъюнктивных нарушении и трещиноватых зон; - изучение сейсмоакустических свойств грунтов и горных пород в естественном залегании; - режимные наблюдения за изме- нениями интенсивности геофизи- ческих полей во внутренних точках горного массива | СТЗ; СТЗ МЗВ; МОГТ; ВЭЗ МДС; ЭП ПС; ЭП; ГГК; ННК; ГК; ТК; ГПЗ; МПВ; регистрация слабых земле- трясений, взрывов; метод сейсми- ческих жесткостей (сейсмозон- дирование и радиоизотопный каротаж); метод регистрации микросейсм, метод регистрации взрывов |  |  | регистрация сильных землетрясе- нии; регистрация микросейсм; высокоточная гравиметрия; магниторазведка, измерения эманации гелия в скважинах; ВЭЗ ПС |
| Гидрогеологические изыскания |  |  |  |  |
| 6 Глубина залегания уровня подземных вод | МПВ; ВЭЗ |  |  | ВЭЗВП |
| 7 Глубина залегания, мощность линз соленых и пресных вод | ЭП; ЭП МДС; ВЭЗ; резистивиметрия |  |  | ВЭЗ МДС; ВЭЗ ВП; ЧЭМЗ; расходометрия |
| 8 Динамика уровня подземных вод | стационарные наблюдения ВЭЗ; МПВ; ННК |  |  |  |
| 9 Направление, скорость движе- ния, места разгрузки подземных вод, изменение их состава | резистивиметрия; расходометрия; МЗТ; ЕП; ВЭЗ |  |  | термометрия; спектрометрия |
| 10 Выявление путей миграции подземных вод трещинного типа | ГПЗ |  |  |  |
| Геотехнические изыскания |  |  |  |  |
| 11 Изучение состава, состояния : и свойств грунтов |  |  |  |  |

С. 58 ДБН А.2.1-1:2008

Окончание таблицы

| Задачи исследований | Комплекс геофизических методов |  |
| --- | --- | --- |
|  | основные | вспомогательные |
| 11а Скальные: пористость и трещиноватость, статический модуль упругости, модуль деформации, временное сопротивление одноосному сжатию, коэффициент отпора, напряженное состояние | различные виды каротажа; МПВ; сеисмоакустическое просвечивание; ВСП; лабораторные измерения УЭС и скоростей упругих волн; ГПЗ; регистрация РЕИЭПЗ; сейсмопросвечивание межскважин-ного пространства | ВЭЗ |
| 11б Песчаные, глинистые и пылеватые, крупнообломочные: - влажность, плотность и пористость - сцепление, угол внутреннего трения, модуль деформации | различные виды каротажа; акустический и пенетрационный каротаж; лабораторные измерения скоростей упругих волн | МПВ; лабораторные измерения УЭС и скоростей упругих волн МПВ |
| 11 в Песчаные и глинистые мерзлые: влажность, льдистость, пористость, плотность, временное сопротивление одноосному сжатию | различные виды каротажа; ВСП; лабораторные измерения УЭС и скоростей упругих волн | ВЭЗ ПС; ВЭЗ МДС |
| 12 Коррозионная активность грунтов и блуждающих токов | ВЭЗ; ЭП; ЕП; лабораторные измерения плотности поляризующего тока; регистрация блуждающих токов |  |
| 13 Выявление путей фильтрации в теле дамб и плотин | ГПЗ; РЕИЭПЗ |  |
| 14 Выявление зон деформаций линейных конструкций: тоннелей, дренажных штолен, напорных трубопроводов и нефтепродуктопроводов | Тоже | георадарные исследования |
| 15 Оценка напряженно-деформированного состояния конструкций зданий и сооружений | —"— |  |
| 16 Диагностика устойчивости древних памятников истории и архитектуры и поиск подземных ходов и камер захоронений | —"— | георадарные исследования |
| 17 Выявление участков повышенных водопритоков и горных ударов в горных выработках | —"— |  |
| Изыскания для рационального использования и охраны окружающей среды |  |  |
| 18 Загрязнение подземных вод | ВЭЗ; резистивиметрия | ЕП |
| 19 Радиационное загрязнения грунтов и подземных вод | радиационная съемка; эманационно-газовая съемка | термометрическая съемка |
| 20 Выявление зон негативного воздействия электромагнитных полей на живые организмы и оценка патогенности территорий | ГПЗ, РЕИЭМПЗ; радиационная и эманационно-газовая съемки |  |

ДБН А.2.1-1-2008 С. 59

Перечень сокращений (абревиатур), приведенных в приложении К

ВЭЗ	-    вертикальное электрическое зондирование

ВЭЗ ВП	-    вертикальное электрическое зондирование
по методу вызванных потенциалов

ВЭЗ ПС	-    вертикальное электрическое зондирование
предполагаемых сопротивлений

ВЭЗ МДС	-    вертикальное электрическое зондирование
по методу двух составляющих

ВСП	-    вертикальное сейсмическое профилирование

ГГК	-    гамма-гамма каротаж

ГК	-    гамма-каротаж

ГПЗ	-    геополяритонное зондирование

ДЭМП	-    дипольное электромагнитное профилирование

ЕП	-    метод естественного поля

КВЗ	-    круговое вертикальное зондирование

МОВ	-    метод отраженных волн

МОГТ	-    метод общей глубинной точки

МЗТ	-    метод заряженного тела

МПВ	-    метод преломленных волн

НГК	-    нейтрон-гамма каротаж

ННК	-    нейтрон-нейтрон каротаж

РЕИЭПЗ	-    регистрация естественного импульсного электромагнитного поля Земли

СВРСПВ	-   сейсморазведка высокой разделяющей способности поперечными
волнами

СППБ	-   сейсмическое профилирование на постоянной базе

СПМПВ	-   сейсмическое профилирование методом преломленных волн

СТЗ	-   сейсмическое точечное зондирование

СТЗ МЗВ	-   сейсмическое точечное зондирование методом заломленных волн

ТК	-   термокаротаж

УЭС	-   удельные электрические сопротивления

ЧЭМЗ	-   частотное электромагнитное зондирование

ЭП	-   электропрофилирование

ЭП ПС	-   электропрофилирование предполагаемых сопротивлений

ЭП МДС	-   электропрофилирование по методу двух составляющих

С. 60 ДБНА.2.1-1:2008

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(рекомендуемое)

РАЗМЕЩЕНИЕ И ГЛУБИНЫ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ПО ТРАССАМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

| Линейное сооружение типового и индивидуального проектирование | Размещение горной выработки |  |  | Глубина горной выработки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по оси трассы, м | на попереч-никах, м | расстояние между поперечниками, м |  |
| Линейное сооружение типового проектирования |  |  |  |  |
| Железная дорога | 250 | - | - | до 5 |
| Автодорога | 250 | - | - | доЗ |
| Магистральный трубопровод | 250 | - | - | на 1 м ниже проектируемой глубины заложения трубопровода |
| Эстакада для надземных коммуникаций | 100-200 | - | - | 3-7 |
| Воздушная линия электропередачи и связи напряжением, кВ: до 35 более 35 | 500 300 | - - | - - | 3-5 5-7 |
| Кабельная линия связи и электропередачи | 1000 | - | - | 2 |
| Водопровод, канализация, теплосеть и газопровод | 300 | - | - | на 1 м ниже проектируемой глубины заложения трубопровода (шпунта, острия сваи) |
| Канал ирригационный (коллектор) | 250 | - | - | до водоупора, но не более 15...30м |
| Подземный коллектор -водосточный и коммуникационный | 50-100 | - | - | на 2 м ниже проектируемой глубины заложения трубопровода (шпунта, острия сваи) |

Линейное сооружение индивидуального проектирования

| Насыпь и выемка с высотой (глубиной): до 12 м | 100-300 и в местах перехо- да выемок в насыпи | до 25 | 100-300 (для выемок) | для насыпей: 3-5 - на слабосжимаемых грунтах; 10-15 - на сильно- сжимаемых грунтах; для выемок: на 1...3 м ниже глубины сезонного промерза- ния от проектной отметки дна выемки для насыпей: 5...8 м на слабосжимаемых грунтах или на полную мощность сильносжимаемых грунтов с углублением в скальные или слабосжимаемые грунты на 1...3 м, а при большей их мощности - не менее полуторной высоты насыпи для выемок: то же, что и для выемок глубиной до 12 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| более 12 м | 50-100 и в местах перехо- да выемок в насыпи | 25-50 | 50-100 |  |

ДБН А.2.1-1-2008 С. 61

Окончание таблицы

| Линейное сооружение типового и индивидуального проектирования | Размещение горной выработки |  |  | Глубина горной выработки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по оси трассы, м | на поперечниках, м | расстояния между поперечниками, м |  |
| Искусственное сооружение при переходах трасс через водоток, лог, яр: мост, путепровод, эстакада и др. водопропускная труба | в местах заложения опор по одной - две выработки в точках пересечения с осью трубы | - по оси трубы из расчета одна выработка на 10...25 м её длины | - - | определяется в зависимости от нагрузки на отдельно стоящий фундамент или на опору то же |
| Трубопровод и кабель при наземной или подземной прокладке: участок перехода через водоток (подводный переход трубопроводом и кабелем) участок пересечения с транспортными и инженерными коммуникациями | не менее трёх выработок(по одной в русле и на берегах), но не реже чем через 50...100 м и не менее одной выработки при ширине водотока до 30 м в местах заложения опор (одна выработка) | - - | - - | на 3...5 м ниже проектируемой глубины заложения трубопровода (кабеля) на реках и на 1... 2 м – на озерах и водохранилищах определяется в зависимости от нагрузки на отдельно стоящий фундамент или на опору |
| Примечание 1. Минимальные расстояния между горными выработками по оси трассы, на поперечных профилях и между ними нужно принимать в сложных, а максимальные - при простых инженерно-геологических условиях. Примечание 2. На участках с развитием опасных геологических процессов или распространения фунтов с особыми свойствами горные выработки необходимо располагать в соответствии с 3.2.9 и 3.2.6.6 соответственно. Примечание 3. При переходах трасс через естественные преграды (водотоки, логи, овраги и др.) с неустойчивыми склонами количество и глубины горных выработок нужно уточнять в зависимости от типов проектируемых сооружений и характера мероприятий по их инженерной защите. При проектировании опор воздушных линий электропередачи и других сооружений на свайной основе глубину выработок необходимо принимать в соответствии с 3.2.5.14. |  |  |  |  |

С. 62 ДБН А.2.1-1:2008

ПРИЛОЖЕНИЕ М

(рекомендуемое)

ПОЛЕВЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ

| Виды работ | Задание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчленение геологического разреза на инженерно-геологические элементы | Определение |  |  |  |  |
|  |  | физических свойств грунтов | фильтрационных свойств грунтов | деформационных свойств фунтов | прочностных свойств грунтов | показателей сопротивления грунтов основания свай |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Полевые методы |  |  |  |  |  |  |
| Буровые и горнопроходческие работы | + |  |  |  |  |  |
| Статическое зондирование | + | + | - | + | + | + |
| Динамическое зондирование | + | + | - | + | + | - |
| Стандартная пенетрация SPT | + | + | - | + | + | - |
| Испытание штампом (опытным фундаментом) | - | - | - | + | - | - |
| Испытание на срез целиков грунта | - | - | - | - | + | - |
| Вращательный срез | - | - | - | - | + | - |
| Поступательный срез | - | - | - | - | + | - |
| Прессиометрия | - | - | - | + | + | - |
| Испытание эталонной сваей | - | - | - | - | - | + |
| Испытание натурных свай в грунте | - | - | - | - | - | С |
| Опытное замачивание котлованов | - | - | - | С | - | - |
| Опытное уплотнение | - | + | - | С | С | - . |
| Кустовые и одиночные откачки воды из скважин | - | - | + | - | - | - |
| Наливы в шурфы и скважины | - | - | + | - | - | - |
| Опытное нагнетание воды (воздуха) в скважины | - | - | С | - | - | - |
| Лабораторные методы |  |  |  |  |  |  |
| Гранулометрический состав для крупнообломочных и песчаных грунтов | + | + | + | - | - | - |
| Петрографический состав | С | - | - | . - | - | - |
| Минералогический состав | С | - | - | - | - | - |
| Валовой химический состав | С | - | - | - | - | - |
| Суммарное содержание солей | с | - | - | - | - | - |
| Степень засоленности и растворимости скальных грунтов | - | + | - | - | - | - |

ДБН А.2.1-1-2008 С. 63

Окончание таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость поглощения и состав обменных катионов | С | С | - | - | - | - |
| Относительное содержание органических веществ для биогенных грунтов | - | + | - | - | - | - |
| Степень разложения органических веществ для торфов | - | + | - | - | - | - |
| Природная влажность | + | + | - | - | - | - |
| Плотность | - | + | - | - | - | - |
| Коэффициент пористости | - | + | - | - | - | - |
| Максимальная плотность скелета грунта при оптимальной влажности | - | + | - | - | - | - |
| Плотность в плотном и рыхлом состоянии | - | + | - | - | - | - |
| Плотность частиц грунта | - | + |  | - | - | - |
| Границы текучести и раскатывания | - | + | - | - | - | - |
| Показатель текучести | + | + | - | - | - | - |
| Угол естественного откоса песчаных грунтов | - | + | - | - | + | - |
| Максимальная молекулярная влагоёмкость | - | + | - | - | - | - |
| Коэффициент фильтрации | - | + | + | - | - | - |
| Коэффициент консолидации для водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести более k > 0,5, биогенных грунтов и илов | - | - | - | + | - | - |
| Размокаемость (скорость размокания) для просадочных грунтов | - | + |  | - | - | - |
| Растворимость для просадочных грунтов | - | + | - | - | - | - |
| Коэффициент выветрелости для элювиальных грунтов | - | + | - | - | - | - |
| Коэффициент размягчаемое™ скальных грунтов | - | + | - | - | - | - |
| Коррозионная активность | - | + | - | - | - | - |
| Модуль деформации грунта | - | - | - | + | - | - |
| Относительная просадочность, величина начального просадочного давления и начальной критической влажности для просадочных грунтов | + | + | - | + | + | - |
| Относительное набухание, давление набухания и линейная усадка для набухающих грунтов | + | + | - | + | - | - |
| Угол внутреннего трения и удельное сцепление грунта | - | - | - | - | + | - |
| Временное сопротивление грунта на одноосное сжатие для скальных грунтов | - | - | - | - | + | - |
| Сопротивление грунта трехосному сжатию для связных грунтов | - | - | - | + | + | - |
| Сопротивление пенетрации | - | - | - | С | С | - |

Обозначения:

« + » — выполняются

« — » - не выполняются

« С » - выполняются по специальному заданию

С. 64 ДБН А.2.1-1:2008

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

(рекомендуемое)

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА (ЗАКЛЮЧЕНИЯ) ОБ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Требования к порядку изложения материала отчета

Основная часть содержит следующие структурные элементы: введение; суть отчета; выводы; рекомендации; перечень ссылок.

Во введении указывают:

- основание для производства работ;

- цели и задачи инженерно-геологических изысканий;

- местоположение района (площадок, трасс, их вариантов) изысканий;

- данные о проектируемом объекте;

- отступления от программы производства работ и их обоснование.

Суть отчета раскрывают в главах:

I	Изученность инженерно-геологических условий

В этой главе приводят сведения об:

- основных результатах ранее выполненных работ, возможности их использования для
установления инженерно-геологических условий (в свободном изложении или в таб-
личной форме);

- опыте местного строительства, включая характер и причины деформации оснований
зданий и сооружений (если они имеются).

II	Физико-географические условия

В этой главе приводят данные о:

- геоморфологии - на базе морфоструктурного анализа;

- рельефе (с указанием абсолютных отметок поверхности, уклонов, относительного пре-
вышения);

- гидрографии и гидрологии (с описанием эрозионной сети и, по возможности, режима
поверхностных вод), если территория находится в сфере влияния водоемов и эрозион-
ных процессов;

- климате (с приведением данных об атмосферных осадках, температурном режиме,
снежном покрове, ледовом режиме).

III	Геологическое строение

Глава включает:

- тектоническую характеристику района работ;

- описание условий залегания грунтов;

- литолого-петрографическую характеристику выделенных слоев грунтов по генетичес-
ким типам.

Примечание. Структуру отчета (количество и наименование разделов, подразделов, глав и  полноту изложения) допускается изменять в зависимости от задач изысканий, сложности и степени изученности инженерно-геологических условий территории, а также объединять отдельные разделы при составлении заключений. В случае широкого применения нестандартизированных и ненормированных методов выделяется подраздел "Методы работ".

ДБН А.2.1-1-2008 С. 65

IV	Физико-механические свойства грунтов

В этой главе приводят:

-  описание состава и состояния грунтового массива;

-  характеристику физико-механических свойств грунтов;

-  расчленение толщи грунтов на инженерно-геологические элементы и выделение
расчетных грунтовых элементов в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.1-5
(ГОСТ 20522);

-  нормативные и расчетные характеристики физических, деформационных и прочнос-
тных свойств грунтов.

При изысканиях в районах распространения грунтов с особыми свойствами следует приводить дополнительные сведения в соответствии с 3.2.6.6. Подробно освещают результаты испытаний грунтов с особыми свойствами.

V	Гидрогеологические условия

В главе приводят:

-  оценку гидрогеологических условий;

-  гидрогеологические параметры и химизм;

-  граничные условия;

-  режим подземных вод.

VI	Современные геологические и инженерно-геологические процессы и явления

При наличии современных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений (оползни, обвалы, карст, сели, абразия, эрозия, механическая или химическая суффозия, физическое выветривание, подтопление, засоление, подработки, землетрясения, динамические воздействия, загрязнение грунтов и водоносных горизонтов, электромагнитное воздействие и пр.) в главе указывают:

-  границы участка (зоны) распространения процесса или явления;

-  внешние признаки;

-  динамику процесса или явления;

-  причинно-следственные связи.

При изысканиях в районах развития опасных и неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений необходимо указывать дополнительные сведения согласно 3.2.9.

VII	Прогноз изменения инженерно-геологических условий

-  поисковый прогноз;

-  нормативный прогноз.

VIII	Инженерно-геологическое районирование

Выполняют на базе типизации признаков, отражающих состояние природно-техноген-ной системы с учетом прогноза изменения геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объектов.

В выводах на основе объективных данных, изложенных в главах отчета, приводят:

-  оценку сложности инженерно-геологических условий;

-  резонансные факторы.

В рекомендациях приводят предложения относительно:

-  выбора типов фундаментов;

-  инженерной защиты территорий и объектов;

-  профилактических (превентивных) мероприятий по обеспечению длительной устой-
чивости зданий и сооружений.

С. 66 ДБНА.2.1-1:2008

В перечне ссылок указывают список источников, на которые ссылаются в отчете, и приводят его в конце текста отчета, начиная с новой страницы. В соответствующих местах текста должны быть ссылки. Библиографические описания ссылок в перечне приводят в соответствии с действующими стандартами по библиотечному и издательскому делу.

Приложения к отчету

Текстовые приложения к отчету (заключению) должны содержать:

- копию разрешения (лицензии) на выполнение работ;

- копию технического задания заказчика;

- программу выполнения работ;

- сводные  таблицы  результатов  лабораторных  определений  физико-механических
свойств грунтов по каждому выделенному инженерно-геологическому элементу и таб-
лицу химического состава подземных вод;

- результаты статистической обработки;

- описание горных выработок;

- паспорта результатов геофизических работ, полевых исследований грунтов, стацио-
нарных наблюдений и других работ (если они выполнялись);

- каталоги координат и отметок точек геологической информации.

Графические приложения к отчету должны содержать:

- карты фактического материала, инженерно-геологических условий и районирования
площадки (трассы) или их вариантов (в сложных инженерно-геологических условиях),
а при обосновании - гидрогеологические (распространения водоносных горизонтов,
глубин залегания подземных вод и гидроизогипс, глубины залегания водоупорных сло-
ев грунта, гидрохимические, водопроводимости и др.);

- при изысканиях для линейных сооружений вместо карты инженерно-геологических
условий полосы трассы допускается прилагать профили или инженерно-геологические
разрезы по оси трассы и по поперечникам совместно с результатами инженерно-геоде-
зических изысканий.

- выкопировки из имеющихся геологических, гидрогеологических и других карт (при
необходимости);

- инженерно-геологические разрезы;

- геофизические карты и разрезы.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 67

ПРИЛОЖЕНИЕ П

(рекомендуемое)

МЕТОДИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

| Метод | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условия преимущественного применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры и характеристика грунтов |  |  |  |  |  | Параметры и характеристика водоносных горизонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент фильтрации (водопроницаемости) | Коэффициент водоотдачи (гравитационной или упругой) | Коэффициент недостатка водонасыщения | Коэффициент капиллярного поднятия (капиллярный вакуум) | Удельное водопоглощение (относительная водопроницаемость и удельное воздухопоглощение (относительная воздухопроницаемость) | Влажность грунтов зоны аэрации | Уровень подземных вод | Коэффициент водопроводности | Коэффициент воздухопроводности | Коэффициент уровнепроводности (пьезопроводности) |  | Коэффициент перетекания и вертикального водообмена | Фильтрационное сопротивление днищ водоемов | Действительная скорость движения подземных вод | Инфильтрационное питание | Геотермические параметры |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Режимные наблюдения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - за уровнем | - | + | + | - | - - | - | + |  |  |  | + |  | - |  | - | - | при наличии стационарной сети режимных наблюдений |
| - за температ. | - | - | - | - | - - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | + |  |
| - за влаж- ностью | - | - | Т | + | - - | Т | Т | - | - |  | Т | - | - | - | - | - |  |
| - за химическим составом | - | - | - | - | - - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | + | - |  |
| Налив воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в шурф |  |  |  | - | - - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | выше уровня грунтовых вод и ниже уровня грунтовых и вод, в условиях, когда выполнение откачек невозможно |
| - в одиночные скважины |  |  | - | - | - - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| - в кусты скважин | + | + | - | - | - - | - | + | + | + |  | + | - | - | - | - | - |  |
| Нагнетание в скважины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - воды | - | - | - | - | + - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | скальные трещиноватые грунты скальные трещиноватые, песчаные и глинистые грунты |
| - воздуха | - | - | - | - | - + | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |

С. 68 ДБН А.2.1-1:2008

Окончание таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| От качка воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - из шурфов |  | - | - | - | - - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | ниже уровня грунтовых вод |
| - из скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экспресс-откачка |  | - | - | - | - - | - | + |  | - | - | - | - | - | + | - |  |
| пробная откачка |  | - | - | - | - - | - | + |  | - | - | - | - | - | + | - |  |
| опытная откачка | + | - | - | - | - - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - |  |
| опытная кустовая | + | + | - | - | - - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - |  |
| Опытно-эксплуата-ционная | + | + | - | - | - - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | применение обосновывается в программе изысканий (в сложных гидрогеологических усло- виях и для обоснования проектов дренажей и водопонижений) |
| Измерение расхода воды в скважине (расходомет-рия) |  | - | - | - | - - | - | + |  | - | - | - | - | - | - | - | слоистые грунты, водоносные массивы с неоднородной трещиноватостью |
| Индикаторные методы. Резистивимет-рия | - | - | - | - | - - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | при определении действительной скорости движения подземных вод |
| Гидрохимии-ческое опробование | - | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | при любых видах стационарных наблюдениях и опыт-но-фильтрационны) работах, когда необходима оценка агрессивных воздействий и прогноз изменения химического состава |
| Лаборатор-ные методы | - | Т |  | + | - - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | С+ | для определения условий применимости метода замораживания грунта |
| Геофизические методы | Т | - | - | - | - | Т | + | Т | - | - | - | - | - | Т | С | необходимость определения интервалов водопри-тока, интервалов с различной минерализацией, дефектоскопия |
| Аналитические методы (балансове методы) | - | + | + | - | - - | - | + |  | + | Т | - | - | + | - | - | при наличии водо-балансовых участков или соответствующей конфигурации режимной сети |

Обозначения:

« + » - основной метод;                         « - » — не выполняется;

« Т » — допустимый для применения;    « ± » - дополнительный метод;

« С » — выполняется по специальному заданию.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 69

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

(рекомендуемое)

КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ

УСЛОВИЙ*

| Категория сложности условий | Комплекс показателей для отнесения территорий к той или иной категории сложности |
| --- | --- |
| Простые | Наличие в пределах зоны взаимодействия сооружения и подземной гидросферы одного водоносного горизонта (комплекса), выдержанного по простиранию. Фильтрационные параметры устойчивы. Граничные условия требуют учета не более одной плановой границы. Признаков возможной связи с другими водоносными горизонтами нет. Дополнительные техногенные воздействия либо отсутствуют, либо не превышают влияния усадебной или малоэтажной застройки. Производства с участием вредных веществ отсутствуют. Опасное повышение уровней подземных вод не фиксируется наблюдениями. Активные физические процессы в подземной гидросфере отсутствуют. |
| Средней сложности | Наличие в пределах зоны взаимодействия сооружения и подземной гидросферы одного водоносного горизонта, не выдержанного по простиранию, или двух водоносных горизонтов с простыми морфометрическими показателями, или одного водоносного горизонта, приуроченного к коллектору массивного типа. Граничные условия простые, границ для каждого горизонта не более одной, легко идентифицируемой по геологическим признакам. Территория освоена смешанной промышленной и селитебной застройкой. Гидрогеологические особенности разреза определяют незначительное развитие процессов подтопления при бытовых техногенных нагрузках, но способствуют развитию подтопления при вероятности роста техногенных нагрузок. Современные физические процессы в верхней части литосферы, связанные с проявлениями водоносности повсеместны, но незначительны по масштабам. Опасные воздействия на организм человека, связанные с техногенными изменениями химизма подземных вод, не отмечаются. |
| Сложные | Наличие в разрезе двух и более водоносных горизонтов (комплексов), в различной степени связанных друг с другом, характеризующихся неустойчивым литологическим составом водовмещающих грунтов, выклиниванием в плане, переходами друг в друга. Граничные условия сложные, количество границ различного рода явно более 2-3 или их наличие можно предполагать, исходя из особенностей структурно-геологического и геоморфологического строения. Взаимное влияние граничных условий сложно и трудно идентифицируется. Техногенные воздействия на уровенный и гидрохимический режим велики. Освоенность территории разноплановая. По наблюдениям в отдельных пунктах происходит интенсивный подъем уровней подземных вод. Подтопленные и потенциально подтопляемые территории. |

* Рекомендуются к применению, когда инженерно-гидрогеологические изыскания выполняют, как отдельный вид изысканий

С. 70 ДБН А.2.1-1:2008

ПРИЛОЖЕНИЕ С

(рекомендуемое)

ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

| Показатели химического состава воды | Коррозионная активность воды к оболочке кабеля |  | Анализ води |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свинцовой | алюминиевой | сокращенный | стандартный | полный | специальный (для характеристики воды, используемой, как источник для хозяйственно-питьевого водоснабжения) |  |
|  |  |  |  |  |  | подземный | поверхностный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Физические свойства: |  |  |  |  |  |  |  |
| - температура в момент отбора пробы, °С | + | + | + | + | + | + | + |
| - запах при температуре: 20 °С 60 °С | - - | - - | - - | - - | + + | + + | + + |
| - вкус и привкус при температуре 20 °С | - | - | - | - | + | + | + |
| - цветность | - | - | - | - | + | + | + |
| - прозрачность | - | - | - | - | - | + | - |
| - мутность | - | - | - | - | - | + | + |
| - взвешенные вещества | - | - | - | - | + | - | + |
| Водородный показатель рН | + | + | + | + | + | + | + |
| Сухой остаток | - | - | + | + | + | + | + |
| Гидрокарбонаты | - | - | + | + | + | + | - |
| Карбонат | - | - | + | + | + | + | - |
| Сульфат | - | - | + | + | + | + | + |
| Хлориды | + | + | + | + | + | + | + |
| Кальций | - | - | + | + | + | + | - |
| Натрий | - | - | - | - | + | - | - |
| Калий | - | - | - | - | + | - | - |
| Натрий + калий | - | - | по расчету | по расчету | - | по расчету | - |
| Жесткость: |  |  |  |  |  |  |  |
| - общая | + | - | то же | то же | по расчету | + | - |
| - карбонатная | - | - | -"- | -"- | то же | по расчету | - |
| - постоянная | - | - | -"- | -"- | -"- | то же | - |
| Углекислота свободная | - | - | - | + | + | + | + |
| Окисляемость перманганатная | гумус по окисляе-мости | - | - | + | + | + | - |
| Кремниекислота | - | - | - | - | + | - | - |

ДБН А.2.1-1-2008 С. 71

Окончание таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соединения азота: |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитраты | - | - | - | + | + | + | + |
| Нитриты | + | - | - | + | + | + | + |
| Амоний | - | - | - | + | + | + | + |
| Железо: |  |  |  |  |  |  |  |
| - общее | + | + | - | - | - | + | + |
| -закисное | - | - | - | + | + | + | - |
| - окисное | - | - | - | + | + | + | - |
| Магний | - | - | + | + | + | + | - |
| Фтор | - | - | - | + | - | + | + |
| Марганец | - | - | - | - | - | + | + |
| Медь | - | - | - | - | - | + | - |
| Цинк | - | - | - | - | - | + | - |
| Берилий | - | - | - | - | - | + | - |
| Молибден | - | - | - | - | - | + | - |
| Мышьяк | - | - | - | - | - | + | - |
| Свинец | - | - | - | - | - | + | - |
| Селен | - | - | - | - | - | + | - |
| Стронций | - | - | - | - | - | + | - |
| Бор | - | - | - | - | - | + | - |
| ХПК | - | - | - | - | - | + | + |
| Сероводород | - | - | - | - | - | + | - |
| Щелочность | - | - | - | - | - | - | + |
| Поверхностно-анионоактивные соединения (суммарно) | - | - | - | - | - | - | + |
| Биохимическое потребление кислорода | - | - | - | - | - | - | + |
| Промышленные, сельхозяйст-венные, бытовые загрязнения* | - | - | - | - | - | + | + |
| Биологические и микробиологические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество сапрофитных бактерий | - | - | - | - | - | + | + |
| количество бактерий группы кишечных палочек | - | - | - | - | - | + | - |
| количество лактозоположитель-ных кишечных палочек | - | - | - | - | - | - | + |
| возбудители кишечных инфекций | - | - | - | - | - | - | + |
| количество колифагов | - | - | - | - | - | - | + |
| количество энтерококков | - | - | - | - | - | - | + |
| фитопланктон | - | - | - | - | - | - | + |
| коли-индекс | - | - | - | - | - | + | - |
| количество микроорганизмов | - | - | - | - | - | + | - |
| * Перечень показателей промышленных, сельскохозяйственных и бытовых загрязнений согласовывают с государственными органами санитарно-эпидемиологического контроля (СЭС) МЗ Украины.. |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: « +» - определяют; « - » — не определяют.

С. 72  ДБН А.2.1-1:2008

ПРИЛОЖЕНИЕ Т

(рекомендуемое)

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ПО ТИПАМ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| Категории сложности инженерно-геологических условий | Жилые здания и здания социально-бытового назначения |  |  | Промышленные здания и сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |
|  | А | В | С | D | Е | F | G |
| I Простая | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| II Средней сложности | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| III Сложная IIIа Особо сложная IIIб Экстремальные условия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Жилые здания и здания социально-бытового назначения

Группа А. Двух-, трех-, четырехэтажные здания в пределах исторической городской застройки. Возраст около 100 лет. Индивидуальные проекты, фундаменты различной конструкции. Часто имеют деформации. Цель реконструкции - перепрофилирование. Виды работ: внутренняя перепланировка, надстройка, пристройка, углубление и благоустройство подвалов. Геотехническая изученность может быть недостаточной.

Группа В. Пятиэтажные здания и здания социально-бытового назначения. Возраст 40-50 лет. Типовые проекты. Деформации не имеют массового характера. Цель реконструкции - повышение комфортности проживания, повышение надежности конструкций, перепрофилирование. Виды работ: надстройка этажа, внутренняя перепланировка, усиление конструкций. Геотехническая изученность удовлетворительная.

Группа С. Современные (9-16 этажей) жилые здания. Возраст 30 лет и менее. Типовые проекты. Деформации осадочного характера практически отсутствуют. Цель реконструкции - расширение потребительской инфраструктуры. Виды работ: перепланировка первого этажа, благоустройство подвалов, малоэтажная пристройка. Геотехническая изученность хорошая.

Промышленные здания и сооружения

Группа D. Предприятия черной и цветной металлургии, химической, коксохимической, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. Оборудование размещается в цехах протяженностью до 1 500 м и на открытых площадках. Значительное количество источников замачивания грунтов основания. Возможность динамического и термического воздействия. Наличие токсичных, взрыво- и пожароопасных производств.

Группа Е. Предприятия машиностроительного производства. Типично наличие общих и индивидуальных фундаментов под оборудование. Источники техногенного воздействия те же, что и для группы D, но более низкой интенсивности.

Группа F. Предприятия пищевой и мясомолочной промышленности. Характерно наличие мощных холодильных установок и связанных с технологическим процессом переменных статических нагрузок на фундаменты.

Группа G. Предприятия легкой промышленности. Минимальный уровень техногенного воздействия.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 73

ПРИЛОЖЕНИЕ У

(рекомендуемое)

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ОБ      ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Введение | Основание для производства изыскательских работ, задачи изысканий, принятые изменения к программе инженерных изысканий и их обоснование, сведения о проектируемых объектах, мероприятиях по инженерной защите территории и охране окружающей среды, состав исполнителей |
| --- | --- |
| Метеорологическая и гидрологическая изученность территории | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, наличии пунктов стационарных наблюдений, возможностях их использования для решения поставленных задач; характеристика изученности территории с учетом имеющихся материалов |
| Природные условия района | Сведения о местоположении района работ, рельефе, геоморфологии и гидрографии; характеристика метеорологических и гидрологических условий района строительства с учетом техногенных влияний, в том числе: характеристика климатических условий (температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра, осадки, испарение и атмосферные явления, глубина промерзания грунтов и высота снежного покрова); характеристика гидрологического режима водных объектов (режимов уровней и стока, ледового и термического режимов, режимов наносов и руслового процесса, гидрохимического режима, режимов волнений и течений для озер, водохранилищ и прибрежных зон морей); характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений (наводнений, селевых потоков, снежных лавин и заносов, ураганных ветров и смерчей, гололеда, активных проявлений русловых процессов, заторов и зажоров) |
| Состав, объем и методы производства изыскательских работ | Сведения о составе и объемах выполненных инженерных изысканий, описание методов полевых и камеральных работ, в том числе методов определения расчетных характеристик и способов их получения с указанием использованных нормативных документов |
| Результаты инженерных изысканий | Материалы выполненных работ, их анализ и оценка; принятые для расчетов исходные данные; определение достоверности выполненных расчетов; оценка метеорологических и гидрологических условий района строительства с приведением расчетных характеристик, требуемых для обоснования проектов сооружений; прогноз воздействия опасных природных процессов и явлений (при их наличии) с оценкой степени их опасности и риска для проектируемого строительства; прогноз возможного воздействия объектов строительства на окружающую природную среду, включающий, при необходимости, прогноз фонового загрязнения атмосферного воздуха с учетом метеорологических характеристик, определяющий условия рассеивания вредных веществ, последствий забора воды и выпусков сточных вод на водную экосистему, теплового и химического загрязнения водоемов, изменения русловых процессов, термического и ледового режимов |
| Заключение | Основные выводы по результатам выполненных инженерных изысканий, рекомендации для принятия проектных решений и по охране окружающей природной среды, а также обоснование необходимости проведения дальнейших инженерных изысканий и мониторинга |

С. 74 ДБН А.2.1-1:2008

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф

(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

1.	ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту
нормативних документів (ISO/IES Directives - Part 2:2001, NEQ)

(Правила построения, изложения и требования к содержанию нормативных документов)

Зміна № 1 СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства

ДК 004-2003 Український класифікатор нормативних документів (ICS:2001, IDT)
(Ураинский классификатор нормативных документов)

ДСТУ 3966-2000 Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення
понять (Положения и правила разработки стандартов на термины и определения
понятий)

93.020

Ключевые слова: инженерные изыскания, строительство, геотехника, реконструкция, сложность условий, прогнозы, мониторинг

ДБН А.2.1-1-2008 С. 75

СОДЕРЖАНИЕ

С.

- Общие положения	1

- Инженерно-геодезические изыскания	4

- Инженерно-геологические изыскания	8

- Инженерно-гидрометеорологические изыскания	36

- Изыскания для рационального использования и охраны

окружающей среды	38

6	Специализированные изыскания	39

Приложение А

Перечень нормативных документов, на которые

сделаны ссылки в этих нормах	41

Приложение Б

Термины и определения понятий	42

Приложение В

Форма и состав технического задания на выполнение
инженерно-геодезических изысканий   	44

Приложение Г

Унифицированные категории сложности условий при выполнении
инженерно-геодезических изысканий для строительства	46

Приложение Д

Состав и содержание научно-технического отчета

об инженерно-геодезических изысканиях для строительства	48

Приложение Е

Форма и состав технического задания на выполнение
инженерно-геологических изысканий	50

Приложение Ж

Категории сложности инженерно-геологических условий	52

Приложение И

Оценка сложности геотехнического строительства	54

Приложение К

Геофизические методы в комплексе изыскательских работ	56

Приложение Л

Размещение и глубины горных выработок по трассам

линейных сооружений	60

Приложение М

Полевые и лабораторные методы испытаний грунтов	62

Приложение Н

Состав и содержание научно-технического отчета (заключения)

об инженерно-геологических изысканиях для строительства	64

Приложение П

Методы гидрогеологических работ	67

С. 76 ДБН А.2.1-1:2008

Приложение Р

Категории сложности инженерно-гидрогеологических условий	69

Приложение С

Показатели химического состава подземных и поверхностных вод	70

Приложение Т

Геотехнические категории объектов реконструкции по типам

зданий и сооружений   	72

Приложение У

Состав и содержание научно-технического отчета

об инженерно-гидрометеорологических изысканиях для строительства ... 73

Приложение Ф

Библиография	74

Відповідальний за випуск - В.М. Чеснок

Редактор - А.О. Луковська Комп'ютерна верстка - Т.І. Цапро

Формат 60 х 84 1/8. Папір офсетний. Гарнітура "Times New Roman Cyr".

Друк офсетний

Державне підприємство "Укрархбудінформ".              Вул. М. Кривоноса, 2-А, Київ-037,03037, Україна.           Тел. 249-36-62

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи      до державного реєстру видавців                    ДК№ 690 від 27.11.2001р.