ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 10. Печные работы

ДБН Д.2.4-10-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 05.07.07 № 88)

РАЗРАБОТАНЫ: 		Научно-производственной фирмой «Инпроект»

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы Сборник 10. Печные работы | ДБН Д.2.4-10-2000 Взамен СНИрР-93 Сборник 60 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по разборке, ремонту и устройству печей.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 Нормами настоящего сборника учтен расход на выполнение следующих работ:

- устройство кружал для кладки сводов;

- теска, околка и сортировка кирпича;

- приготовление раствора;

- пробная топка отремонтированных печей.

В описании состава работ выполнение этих операций особо не оговорено.

1.2.2 В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по перестановке лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также по сборке, разборке и передвижке подмостей высотой до 2 м в пределах помещения.

1.2.3 Нормами на ремонт печей, очагов, труб учтено добавление нового кирпича в объемах:

группа 3 - до 100 шт.;

группа 4 - до 15 шт.

## 1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Объем работ по кладке и разборке печей и очагов исчисляется в кубических метрах (без вычета объема пустот). При этом высота определяется от основания до верха лечи, а площадь исчисляется по сечению на уровне топливника.

1.3.2 Устройство разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разборке печей не включается.

1.3.3 Площадь облицовки печей изразцами принимается по наружным размерам облицовываемых граней.

2 НОРМЫ

## 2.1 Разборка

### Группа 1  	Разборка кладки

Состав работ: Снятие изразцов (2, 4) или футляров из кровельной стали (5). Снятие приборов. Разборка кладки.

Измеритель: 	1 м3 кладки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | печей |  | очагов |  | печей в футлярах из кровельной стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | необлицованных | облицованных | необлицованных | облицованных |  |
|  |  |  | 10-1-1 | 10-1-2 | 10-1-3 | 10-1-4 | 10-1-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,52 | 12,49 | 8,11 | 9,67 | 14,59 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,42 | 0,29 | 0,34 | 0,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,36 | 0,42 | 0,29 | 0,34 | 0,51 |
|  | Строительный мусор | т | 1,04 | 1,18 | 0,81 | 1,68 | 1,44 |

### Группа 2  	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов

Состав работ: 	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в один канал | добавлять на каждый следующий канал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10-2-1 | 10-2-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 213,81 | 122,77 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,56 | 0,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,56 | 0,72 |
|  | Строительный мусор | т | 14,7 | 6,7 |

## 2.2 Ремонт

### Группа 3  	Большой ремонт печей

Состав работ: Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топок. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича. Установка изразцов (1). Снятие и установка печных приборов. Промывка и протирка поверхности облицовки печей (1).

Измеритель: 	10 печей

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | облицованных | необлицованных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10-3-1 | 10-3-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 248,22 | 203,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,06 | 2,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 3,06 | 2,24 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 0,005 | - |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,004 | 0,002 |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 2,03 | 1,26 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,36 | 0,21 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 1,31 | 0,81 |
| П | Кирпич керамический одинарный полнотелый | 1000 шт | П | П |
| П | Изразцы рядовые | м2 | П | - |
|  | Строительный мусор | т | 9,29 | 6 |

### Группа 4  	Малый ремонт печей

Состав работ: Разборка поврежденных участков кладки. Восстановление кладки разобранного участка. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.

Измеритель: 	100 мест

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | русских печей |  | голландских печей |  | кухонных очагов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводов | пода, наружной стенки | сводов | пода,топочного или поддувального отверстия | боковой или задней стенки | топочного или поддувального отверстия |
|  |  |  | 10-4-1 | 10-4-2 | 10-4-3 | 10-4-4 | 10-4-5 | 10-4-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 749,94 | 231,24 | 802,54 | 406,69 | 311,14 | 193,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,82 | 2.82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Строительный мусор | т | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |

### Группа 5  	Перекладка устья русской печи

Состав работ: Разборка кладки устья печи. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 мест

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 10-5-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 439,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,08 |
|  | Материалы |  |  |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 1,47 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,25 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,95 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 2 |
|  | Строительный мусор | т | 8,79 |

### Группа 6  	Смена водогрейных и пищеварных котлов

Состав работ: Разборка кладки со снятием старого котла. Установка нового котла с восстановлением разобранной кладки и добавлением нового кирпича.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | вместимостью, л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 75 | 185 | 300 |
|  |  |  | 10-6-1 | 10-6-2 | 10-6-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 290,88 | 368,5 | 529,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,87 | 2,03 | 2,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,66 | 0,72 | 0,78 |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,56 | 0,61 | 0,68 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,78 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 2,03 | 2,17 | 2,38 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 1,31 | 1,4 | 1,51 |
| П | Кирпич керамический одинарный полнотелый | 1000 шт | П | П | П |
| П | Котлы | шт | 100 | 100 | 100 |
|  | Строительный мусор | т | 14,55 | 19,86 | 25,33 |

### Группа 7  	Перекладка дымовых труб

Состав работ: Разборка кладки. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок (1, 2). Выкладка выдр и головки с устройством отливов (3, 4). Швабровка каналов.

Измеритель: 	100 м труб

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | под крышей |  | над крышей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в один канал | добавлять на каждый следующий канал | в один канал | добавлять на каждый следующий канал |
|  |  |  | 10-7-1 | 10-7-2 | 10-7-3 | 10-7-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 750,18 | 380,58 | 850,36 | 430,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,72 | 4,85 | 10,8 | 6,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,61 | 1,46 | 3,65 | 2,10 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 6,11 | 3,39 | 7,15 | 4,12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, 1сорт | т | - | - | 0,266 | 0,151 |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 1,8 | 0,7 | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,3 | 0,12 | 0,10 | 0,05 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 1,2 | 0,5 | - | - |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 7,5 | 4,5 | 8,5 | 5 |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | - | - | 5 | 2,68 |
|  | Строительный мусор | т | 34,63 | 20,99 | 40,75 | 20,68 |

### Группа 8  	Перекладка вертикальных разделок печей

Состав работ: 	Разборка кладки поврежденной части разделки. Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 	100 м разделок

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщиной, кирпич |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,25 | 0,5 | 1 |
|  |  |  | 10-8-1 | 10-8-2 | 10-8-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 94,55 | 116,31 | 205,31 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,95 | 1,69 | 3,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,29 | 0,51 | 0,98 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,66 | 1,18 | 2,26 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 0,185 | 0,35 | 0,665 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,119 | 0,225 | 0,428 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,8 | 1,4 | 2,7 |
|  | Строительный мусор | т | 2,56 | 3,4 | 6,96 |

### Группа 9  	Ремонт патрубков дымовых труб

Состав работ: Укрепление отдельных кирпичей патрубка или их замена (1). Закрепление существующих приборов (1). Швабровка отремонтированных поверхностей (1). Разборка поврежденной кладки (2, 3). Восстановление разобранной части кладки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 	100 патрубков

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 10-9-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 231,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,3 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,72 |
|  | Материалы |  |  |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 0,6 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,1 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,4 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,4 |
|  | Строительный мусор | т | 2 |

### Группа 10 	Исправление кладки дымовой трубы

Состав работ: 	Разборка поврежденной кирпичной кладки дымовой трубы с очисткой кирпича. Восстановление разобранной кладки трубы с заменой негодных кирпичей. Швабровка восстановленной поверхности.

Измеритель: 	100 шт кирпича

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | под крышей | над крышей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10-10-1 | 10-10-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,2 | 20,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,13 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 0,104 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,017 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,067 | 0,055 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,105 | 0,105 |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | - | 0,081 |
|  | Строительный мусор | т | 0,51 | 0,51 |

### Группа 11 	Исправление оголовка трубы

Состав работ: 	Снятие колпака трубы. Разборка разрушенной кладки трубы. Восстановление кладки трубы с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 	100 оголовков

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в один канал | в два канала | добавлять на каждый следующий канал сверх двух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10-11-1 | 10-11-2 | 10-11-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 164,09 | 260,88 | 81,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,1 | 3,19 | 1,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,62 | 0,95 | 0,3 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,48 | 2,24 | 0,72 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 1,2 | 1,8 | 0,6 |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | 1,3 | 2 | 0,6 |
|  | Строительный мусор | т | 0,12 | 0,183 | 0,05 |

### Группа 12 	Смена изразцов облицовки печей

Состав работ: 	Удаление поврежденных изразцов с расчисткой и промывкой мест установки. Подбор новых изразцов по цвету с подтеской их по месту. Установка изразцов на растворе с закреплением и расшивкой швов. Протирка облицовки ветошью.

Измеритель: 	100 изразцов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 10-12-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 464,91 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,95 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 0,2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,03 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,1 |
| П | Изразцы рядовые | м2 | П |
|  | Строительный мусор | т | 0,93 |

### Группа 13	Промазка трещин в кладке печи

Состав работ:	Промазка трещин в кладке печи.

Измеритель:	100 м2 поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 10-13-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 |
|  | Материалы |  |  |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 0,023 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 |

### Группа 14	Обделка кирпичом топок

Состав работ:	Обделка кирпичом топок. Промазка трещин в кладке.

Измеритель:	100 топок

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ванных колонок | очагов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10-14-1 | 10-14-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 300,66 | 202,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,5 | 2,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,5 | 2,5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 2 | 2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,33 | 0,33 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 1,3 | 1,3 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 1,6 | 1,6 |

### Группа 15 	Смена приборов в печах

Состав работ: 	Снятие старых приборов. Постановка нового прибора с укреплением его проволокой.

Измеритель: 	100 шт приборов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | необлицованных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вычистных и поддувальных дверок | топочных дверок | вьюшек | задвижек | духовых шкафов | водогрейных коробок | душников и розеток |
|  |  |  | 10-15-1 | 10-15-2 | 10-15-3 | 10-15-4 | 10-15-5 | 10-15-6 | 10-15-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 142,22 | 256,84 | 180,31 | 90,22 | 268,53 | 228,51 | 49,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,75 | 0,57 | 0,39 | 0,39 | 2,47 | 1,82 | 0,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,75 | 0,57 | 0,39 | 0,39 | 2,47 | 1,82 | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,005 | 0,005 | - | - | 0,002 | 0,03 | - |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 0,336 | 0,252 | 0,168 | 0,168 | 0,42 | 0,798 | 0,011 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,055 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,216 | 0,162 | 0,108 | 0,108 | 0,27 | 0,513 | 0,007 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,9 | 0,011 |
| П | Приборы печные | комплект | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Продолжение группы 15 (нормы с 8 по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | облицованных без исправления облицовки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вычистных и поддувальных дверок | топочных дверок | вьюшек | задвижек | духовых шкафов | водогрейных коробок | душников и розеток |
|  |  |  | 10-15-8 | 10-15-9 | 10-15-10 | 10-15-11 | 10-15-12 | 10-15-13 | 10-15-14 |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 169,52 | 311,56 | 221,26 | 180,31 | 360,45 | 311,48 | 74,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,75 | 0,57 | 0,39 | 0,39 | 2,35 | 1,82 | 0,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,75 | 0,57 | 0,39 | 0,39 | 2,35 | 1,82 | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,004 | 0,003 | - | - | 0,005 | 0,01 | - |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,005 | 0,014 | - | - | 0,002 | 0,03 | - |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 0,336 | 0,252 | 0,168 | 0,168 | 0.42 | 0,798 | 0,011 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,055 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,14 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,216 | 0,162 | 0,108 | 0,108 | 0,27 | 0,513 | 0,007 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,9 | - |
| П | Приборы печные | комплект | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Окончание группы 15 (нормы с 15 по 18)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | облицованных с исправлением облицовки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вычистных и поддувальных дверок | топочных дверок | духовых шкафов | водогрейных коробок |
|  |  |  | 10-15-15 | 10-15-16 | 10-15-17 | 10-15-18 |
| 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 197,02 | 311,56 | 374,1 | 351,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,75 | 0,57 | 2,35 | 1,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,75 | 0,57 | 2,35 | 1,82 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,01 |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,018 | 0,015 | 0,002 | 0,03 |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 0,336 | 0,252 | 0,42 | 0,798 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,055 | 0,04 | 0,07 | 0,14 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,216 | 0,162 | 0,27 | 0,513 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,8 | 0,6 | 1 | 1.9 |
| П | Приборы печные | комплект | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 16 	Смена предтопочных листов

Состав работ: Снятие старых листов. Заготовка новых листов из кровельной стали. Установка листов на места.

Измеритель: 	100 листов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | дугообразных | прямоугольных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10-16-1 | 10-16-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,85 | 38,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,07 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,07 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 0,003 | 0,003 |
| 111-1804 | Сталь листовая | т | 0,188 | 0,138 |

### Группа 17 	Прочистка дымохода

Состав работ: 	Пробивка отверстия. Удаление сажи. Обратная заделка дымохода. Опробование дымохода.

Измеритель: 	100 м дымохода

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из кирпича |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | горизонтального | вертикального |
|  |  |  | 10-17-1 | 10-17-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,06 | 12,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2,2 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,021 | 0,021 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,03 | 0,03 |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | 0,001 | 0,001 |

## 2.3 Устройство

### Группа 18 	Устройство оснований под печи, очаги и трубы в верхних этажах

Состав работ: Разметка основания. Пробивка гнезд в кирпичной стене вручную. Установка металлических балок с заделкой концов балок кирпичом на цементном растворе. Устройство настила из досок.

Измеритель: 	100 оснований

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 10-18-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 765,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 6,89 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 6,89 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,0052 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 1,04 |
| 111-1814 | Сталь угловая | т | 1,6 |
| 111-1841 | Сталь швеллерная | т | 3,27 |
| 112-0121 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 5,32 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,1 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 3,2 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 1 |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | 3 |

### Группа 19 	Устройство оснований под печи, очаги и трубы в нижних этажах

Состав работ: Кладка в готовых котлованах оснований из бутового камня (1) или кирпича (2). Устройство изоляции.

Измеритель: 	1 м3 основания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | бутовых | кирпичных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10-19-1 | 10-19-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,49 | 5,89 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 |
|  |  |  | 4,1 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,23 | 0,72 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,00105 | 0,00105 |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350 | м2 | 2,2 | 2,2 |
| 1421-9555 | Камень бутовый М400-600 | м3 | 1,03 | - |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | - | 0,386 |
| 1425-11680 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М25 | м3 | 0,41 | 0,36 |

Группа 19 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 20 	Устройство отверстий для печей и труб

Состав работ: 	Разметка отверстий. Удаление засыпки и смазки (2, 3). Отбивка штукатурки и перерубка драни (2, 3). Выпиливание отверстия в полах, потолках и кровлях. Обделка отверстий.

Измеритель: 	1 отверстие

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | для печей в дощатых полах | для труб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в перекрытиях деревянных |  | в стальной кровле |
|  |  |  |  | чердачных | междуэтажных |  |
|  |  |  | 10-20-1 | 10-20-2 | 10-20-3 | 10-20-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,73 | 3,25 | 4,11 | 2,99 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (0,29) | (0,58) | (1,38) | (0,29) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | - | 0,00006 | 0,0001 | - |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | - | - | - | 0,00005 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | - | - | - | 0,00002 |

Продолжение группы 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | для печей в дощатых полах | для труб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в перекрытиях деревянных |  | в стальной кровле |
|  |  |  |  | чердачных | междуэтажных |  |
|  |  |  | 10-20-1 | 10-20-2 | 10-20-3 | 10-20-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 112-0175 | Бруски обрезные из березы, липы, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 80-100 мм, II сорт | м3 | - | 0,008 | 0,008 | - |
| 112-292 | Доски строганые в четверть, III сорт, толщина 40-60 мм | м3 | - | - | 0,029 | - |
| 112-296 | Пластины из лесоматериала хвойных пород, IV сорт | м3 | - | 0,032 | 0,032 | - |
| 114-92 | Войлок строительный | т | - | 0,00042 | 0,00042 | - |

### Группа 21 	Кладка неоштукатуренных печей и очагов

Состав работ: Устройство основания. Кладка печей и очагов с установкой приборов. Устройство горизонтальных и вертикальных разделок. Швабровка внутренней поверхности. Затирка и расшивка швов.

Измеритель: 	1 м3 кладки без вычета пустот

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с топкой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | под дрова | под уголь |
|  |  |  | 10-21-1 | 10-21-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,6 | 15,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 |
|  |  |  | 5,1 | 5,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,39 | 0,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,39 | 0,39 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0820 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм | т | 0,000002 | 0,000002 |
| 111-1804 | Сталь листовая | т | 0,001 | 0,001 |
| 1115-2809 | Глина огнеупорная молотая | т | - | 0,01 |
| 1115-2810 | Кирпич шамотный | т | - | 0,3 |
| 1115-2825 | Порошок шамотный | т | - | 0,02 |
| 114-92 | Войлок строительный | т | 0,007 | 0,007 |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 0,28 | 0,26 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,04 | 0,04 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,12 | 0,12 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры | 1000 шт | 0,53 | 0,44 |
|  | 250х120х65 мм, марка М100 |  | 0,33 | 0,24 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,41 | 0,36 |
| П | Приборы печные | Комплект | П | П |

Группа 21 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 22 	Устройство очагов металлических

Состав работ: Установка металлического очага с обмуровкой топки кирпичом. Приготовление глиняного раствора. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки. Присоединение к дымоходам.

Измеритель: 	1 очаг

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 10-22-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,16 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0820 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм | т | 0,000002 |
| 111-1804 | Сталь листовая | т | 0,02 |
| 1115-2809 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,08 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,024 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,04 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,03 |
| П | Кирпич тугоплавкий | т | 0,028 |
| П | Плиты переносные металлические для очагов | шт | П |
| П | Приборы печные | комплект | П |

### Группа 23 	Кладка дымовых труб без оштукатуривания

Состав работ: Кладка труб. Устройство горизонтальных разделок. Выделка выдр, отливов, головки. Швабровка каналов.

Измеритель: 	1 м3 кладки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | - | добавлять на каждый следующий канал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10-23-1 | 10-23-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,86 | 17,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 4,5 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,33 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,14 | 0,1 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,34 | 0,23 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1804 | ###### Сталь листовая | т | 0,006 | 0,005 |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м-3 | 0,12 | 0,067 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,032 | 0,011 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,08 | 0,045 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,41 | 0,307 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый,марка М50 | м3 | 0,05 |  |

Группа 23 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 24	Отделка печей и очагов

Состав работ:	Облицовка печей изразцами (1). Оштукатуривание поверхности (2, 3).

Измеритель:	100 м2 облицованной или оштукатуренной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Облицовка изразцами | Оштукатуривание глиняным раствором |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без сетки | по сетке |
|  |  |  | 10-24-1 | 10-24-2 | 10-24-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 540,8 | 22,36 | 65,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,23 | 1,68 | 2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,68 | 0,85 | 1 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 4,55 | 0,83 | 1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,071 | - | 0,001 |
| 111-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия | м2 | - | - | 105 |
| 111-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками до 20%, марка 300 | т | - | 0,2 | 0,2 |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 2,1 | 1,4 | 1,4 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 1,3 | 0,9 | 0,9 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 1,5 | - | - |
| П | Изразцы рядовые | м2 | П | - | - |
| П | Изразцы фасонные | м2 | П | - | - |

### Группа 25 	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах

Состав работ: 	Отбивка штукатурки. Пробивка борозды для устройства каналов сечением 1х0,5 кирпича. Заделка борозды с внешней стороны кирпичом на растворе. Смазка и швабровка стенок канала.

Измеритель: 	100 м канала

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Раствор существующей кладки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | известковый |  | цементно-известковый |  |
|  |  |  | в один канал | добавлять на каждый следующий канал | в один канал | добавлять на каждый следующий канал |
|  |  |  | 10-25-1 | 10-25-2 | 10-25-3 | 10-25-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 474,36 | 365,16 | 610,86 | 460.71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (5,98) | (5,98) | (5,98) | (5,98) |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

# Содержание

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

1.3 Правила исчисления объемов работ	2

2.1 Разборка	3

Группа 1  	Разборка кладки	3

Группа 2  	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов	3

2.2 Ремонт	3

Группа 3  	Большой ремонт печей	3

Группа 4  	Малый ремонт печей	4

Группа 5  	Перекладка устья русской печи	4

Группа 6  	Смена водогрейных и пищеварных котлов	4

Группа 7  	Перекладка дымовых труб	5

Группа 8  	Перекладка вертикальных разделок печей	5

Группа 9  	Ремонт патрубков дымовых труб	6

Группа 10 	Исправление кладки дымовой трубы	6

Группа 11 	Исправление оголовка трубы	6

Группа 12 	Смена изразцов облицовки печей	7

Группа 13	Промазка трещин в кладке печи	7

Группа 14	Обделка кирпичом топок	7

Группа 15 	Смена приборов в печах	8

Группа 16 	Смена предтопочных листов	9

Группа 17 	Прочистка дымохода	9

2.3 Устройство	9

Группа 18 	Устройство оснований под печи, очаги и трубы в верхних этажах	9

Группа 19 	Устройство оснований под печи, очаги и трубы в нижних этажах	10

Группа 20 	Устройство отверстий для печей и труб	10

Группа 21 	Кладка неоштукатуренных печей и очагов	11

Группа 22 	Устройство очагов металлических	11

Группа 23 	Кладка дымовых труб без оштукатуривания	12

Группа 24	Отделка печей и очагов	12

Группа 25 	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах	13