ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 9. Лестницы, крыльца

ДБН Д.2.4-9-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 05.07.07 № 88)

РАЗРАБОТАНЫ: 		Научно-производственной фирмой «Инпроект»

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы # Сборник 9. Лестницы, крыльца | ДБН Д.2.4-9-2000 Взамен СНИрР-93 Сборник 59 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по разборке, ремонту и устройству лестниц и крылец.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 В нормах расход ресурсов рассчитан, исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы (прямые части и закругления поручней, отдельные ступени и т.п.). Разборка конструкций путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.2.2 В нормах настоящего сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке и разборке подмостей.

1.2.3 Нормами группы 9 учтен расход ресурсов для приготовления шпатлевки на рабочем месте.

## 1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц следует исчислять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

1.3.2 Объем работ по установке и смене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней следует исчислять по суммарной длине ступеней с учетом их заделок в стены.

1.3.3 Объем работ по разборке деревянных чердачных лестниц следует исчислять по длине маршей.

1.3.4 Объем работ по устройству лестниц следует исчислять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей без учета заделки ступеней в стены.

# 2 НОРМЫ

## 2.1 Разборка

### Группа 1  	Разборка деревянных лестниц и крылец

Состав работ: 	Разборка лестничных маршей, перил и площадок (1). Разборка крылец с площадками и ступенями (2). Выкапывание деревянных стульев крыльца (2).

Измеритель: 	100 м2 горизонтальной проекции

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | лестниц с площадками и маршами | крылец с площадками и ступенями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9-1-1 | 9-1-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 229,25 | 273,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,36 | 11,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4.68 | 5,7 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 4,68 | 5,72 |
|  | Строительный мусор | т | 3,67 | 4,6 |

### Группа 2  	Разборка деревянных чердачных лестниц

Состав работ: 	Разборка деревянных чердачных лестниц.

Измеритель: 	100 м марша

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 9-2-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,86 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,93 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,93 |
|  | Строительный мусор | т | 2 |

### Группа 3  	Разборка лестничных маршей с железобетонными или каменными ступенями. Разборка площадок

Состав работ: 	Разборка поручней и лестничных решеток (1-3). Пробивка борозд и гнезд для освобождения ступеней, площадок, балок и лестничных решеток. Разборка ступеней (1, 2,3) и косоуров (1, 2). Разборка площадок и балок (4).

Измеритель: 	100 м2 горизонтальной проекции

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | маршей |  |  | площадок по металлическим балкам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на одном косоуре | на двух косоурах | по основанию на грунте |  |
|  |  |  | 9-3-1 | 9-3-2 | 9-3-3 | 9-3-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 905,46 | 657,5 | 580,34 | 382,89 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33,51 | 25,75 | 17,2 | 35,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 19,91 | 15,35 | 12,4 | 16,99 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 13,6 | 10,4 | 4,8 | 18,3 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 13,6 | 10,4 | 4,8 | 18,3 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (3,34) | (6,99) | - | (2,74) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,009 | 0,0193 | - | 0,0076 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 | 4,6 | - | 1,8 |
|  | Строительный мусор | т | 4,08 | 3,8 | 2,6 | 21,88 |

### Группа 4	Разборка каменных и железобетонных ступеней

Состав работ:		Разборка и относка ступеней. Укладка в штабель.

Измеритель:	100 м ступеней

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на сплошном основании | на косоурах с заделкой одного конца | на косоурах без заделки концов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9-4-1 | 9-4-2 | 9-4-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 217,8 | 172,48 | 140,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,29 | 5,44 | 3,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 3,44 | 4,44 | 3,75 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 1,85 | 1 | - |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 1,85 | 1 | - |
|  | Строительный мусор | т | 0,5 | 0,6 | 0,3 |

### Группа 5  	Разборка металлических лестничных решеток

Состав работ: 	Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогеном.

Измеритель: 	100 м решетки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при весе одного метра решетки, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 9-5-1 | 9-5-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,86 | 99,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,02 | 2,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,02 | 2,05 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (7,14) | (9,73) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,0195 | 0,0269 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,7 | 6,4 |
|  | Строительный мусор | т | 4,5 | 6,5 |

### Группа 6  	Разборка поручней

Состав работ: 	Вывертывание шурупов (1, 2). Снятие поручня.

Измеритель: 	100 м поручня

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | деревянных |  | поливинилхлоридных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямой части | закруглений |  |
|  |  |  | 9-6-1 | 9-6-2 | 9-6-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,5 | 26,74 | 3,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,03 | 0,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,09 | 0,03 | 0,23 |
|  | Строительный мусор | т | 0,18 | 0,144 | 0,08 |

## 2.2 Ремонт

### Группа 7  	Ремонт ступеней

Состав работ: 	Снятие негодных ступеней (1). Изготовление новых и установка на место (1). Расчистка трещин и отбитых мест, устройство и разборка опалубки (2, 3). Заделка мест ремонта с приготовлением раствора (3). Шлифовка отремонтированных мест (3). Затирка и железнение отремонтированных мест (2).

Измеритель: 	100 ступеней

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | деревянных | бетонных | мозаичных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9-7-1 | 9-7-2 | 9-7-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 444,27 | 149,67 | 156,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,54 | 0,67 | 0,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,61 | 0,23 | 0,4 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | - | - | (8,66) |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,93 | 0,44 | 0,55 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,003 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроигельного назначения бездобавочный, марка 400 | т | - | 0,1 | 0,17 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | - | - | 0,5 |
| 112-0112 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 0,369 | - | - |
| 112-0116 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | 1,6 | - | - |
| 112-0138 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, IV сорт | м3 | - | 0,529 | 0,562 |
| 124-0028 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, диаметр 3 мм | т | - | 0,002 | 0,004 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | 0,015 | 0,01 |
| 1421-10602-2 | Крошка мраморная | т | - | - | 0,16 |
| П | Бетон | м3 | - | 0,28 | 0,2 |
|  | Строительный мусор | т | 0,34 | - | - |

### Группа 8  	Устройство вставок в каменных ступенях

Состав работ: Вырубка гнезд в поврежденных местах. Установка вставок в гнезда с заготовкой вставок.

Измеритель: 	100 мест

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 9-8-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 259,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 0,06 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (0,12) |
|  | Материалы |  |  |
| П | Плиты мраморные полированные для подступенков | м2 | 3,21 |
| П | Раствор | м3 | 0,0384 |

### Группа 9  	Ремонт деревянного поручня

Состав работ: Снятие сменяемой части поручня. Изготовление поручня и установка на место с подгонкой сопряжений, креплением шурупами. Зачистка заделок циклей и ишатлевание с приготовлением шпатлевки.

Измеритель: 	100 м поручня

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | прямой части | закруглений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9-9-1 | 9-9-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 104,93 | 410,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,91 | 0,85 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,91 | 0,85 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (3,65) | (5,78) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0016 | 0,002 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1480 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм | т | 0,0023 | 0,0023 |
| 112-0112 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 0,6 | 0,4 |

### Группа 10 	Постановка заделок в деревянный поручень

Состав работ: 	Выдалбливание поврежденных мест поручня. Изготовление заделки длиной до 20 см и установка на место на клее. Зачистка, шпатлевание и шлифование мест заделки.

Измеритель: 	100 заделок

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 9-10-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,15 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (0,61) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 1 |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | 0,07 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,003 |
| 112-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,07 |

### Группа 11 	Укрепление стоек металлических решеток ограждения

Состав работ: Расчистка гнезд. Расклинивание стойки металлическими клиньями. Заделка гнезд цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности.

Измеритель: 100 укрепленных стоек

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 9-11-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,08 |
|  | Материалы |  |  |
| 121-784 | Металлические изделия | т | 0,036 |
| 1425-11682 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75 | м3 | 0,07 |

### Группа 12 	Ремонт металлических лестничных решеток

Состав работ: 	Очистка решеток от коррозии. Выправка решеток.

Измеритель: 	100 м решетки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 9-12-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,11 |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (5,93) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,0165 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,94 |
| 121-784 | Металлические изделия | т | 0,038 |
| 1425-11682 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75 | м3 | 0,084 |

### Группа 13 	Ремонт деревянных лестниц и стальных пожарных лестниц

Состав работ: 	Снятие негодных элементов лестниц, заготовка новых элементов с установкой по месту, выправление тетив (1). Разборка лестниц (2). Изготовление одной новой тетивы (2). Изготовление части ступеней, подступенков и перил из нового материала (2). Сборка и установка лестниц на место (2). Устройство чистой подшивки (2). Исправление штукатурки стен в местах примыкания тетив (2). Окраска масляной краской за 2 раза (2). Приготовление раствора (2).

Измеритель: 	1 т сменяемых элементов (1), 1 м2 марша (2)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | пожарных | деревянных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9-13-1 | 9-13-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 473,48 | 22,97 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 3,92 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | - | 0,0007 |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | - | 0,0004 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | - | 0,004 |
| 111-0426 | Белила цинковые, готовые к применению, МА-22 | т | - | 0,0006 |
| 111-0965 | Сортовой горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3кп, круглый и квадратный, размер 52-70 мм | т | 1,02 | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,017 | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | - | 0,008 |
| 111-1655 | Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011 | т | - | 0,0001 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | - | 0,39 |
| 112-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | - | 0,011 |
| 112-292 | Доски строганые в четверть, III сорт, толщина 40-60 мм | м3 | - | 0,074 |
| 123-0368 | Обшивка наружная и внутренняя, тип 0-1, 0-2, 0-3, толщина 13 мм, ширина без гребня от 90 мм до 115 мм | м3 | - | 0,013 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | 0,02 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | 0,015 |

## 2.3 Устройство

### Группа 14 	Устройство лестниц из железобетонных элементов

Состав работ: Пробивка гнезд и борозд отбойным молотком (1). Установка железобетонных лестничных маршей и площадок (1, 2). Заделка гнезд кирпичом (1). Замоноличивание карманов лестничных площадок с устройством и разборкой опалубки (1). Сварка закладных деталей марша и площадки с заливкой швов цементным раствором (2). Устройство временных ограждений лестничных маршей (2).

Измеритель: 	100 площадок (1), 100 маршей (2)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | весом до 1 т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадок | маршей |
|  |  |  | 9-14-1 | 9-14-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 504,78 | 432,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 178,34 | 94,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,22 | 2,77 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 91,32 | 91,32 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | - | 17,2 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 83,8 | - |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 83,8 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,014 | 0,013 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | - | 0,017 |
| 112-0112 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 1,49 | 1,04 |
| 112-0116 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | 1,706 | 1,11 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,97 | - |
| 1424-11631 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 1,32 | 0,53 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,82 | 0,6 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,725 | - |
| П | Сборные железобетонные конструкции | шт | 100 | 100 |

### Группа 15 	Устройство лестниц из железобетонных площадок и ступеней по косоурам

Состав работ: Пробивка гнезд и борозд. Укладка в стены площадочных балок и монтаж косоуров. Укладка железобетонных плоских плит. Укладка железобетонных ступеней с заделкой швов цементным раствором. Заделка гнезд и борозд. Устройство временного ограждения лестничных маршей.

Измеритель: 	100 м2 горизонтальной проекции

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 9-15-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 604,37 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 68,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,86 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 28,1 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 35,69 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 35,69 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,012 |
| 112-0112 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 1,8 |
| 112-0116 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм,40 мм, II сорт | м3 | 2,01 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,139 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,709 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,078 |
| П | Стальные конструкции | т | П |
| П | Лестничные площадки | м2 | П |
| П | Лестничные ступени | м | П |

### Группа 16 	Установка и смена отдельных каменных и железобетонных ступеней

Состав работ: Пробивка вручную гнезд или борозд в кирпичных стенах. Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени (1, 2). Установка ступеней с заделкой их концов в стену, выверкой правильности установки ступеней. Заделка гнезд и борозд.

Измеритель: 	100 м ступеней

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Смена |  | Установка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на косоурах | на сплошном основании или с заделкой двух концов |  |
|  |  |  | 9-16-1 | 9-16-2 | 9-16-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 335,72 | 487,69 | 304 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,3 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,2 | 7,28 | 3,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,6 | 3,65 | 1,82 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 3,6 | 3,63 | 1,82 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1418-8851 | Лестничные ступени с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки | м | 100 | 100 | 100 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
| 1425-11682 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75 | м3 | 0,353 | 0,706 | 0,706 |

### Группа 17 	Установка готовых пожарных лестниц

Состав работ: Пробивка гнезд в кирпичных стенах. Установка в стены консолей для крепления лестниц. Монтаж пожарной лестницы с удерживанием стяжек при подъеме, выверкой и удерживанием конструкций при временном креплении. Электросварка соединений звеньев пожарной лестницы. Заделка гнезд кирпичом.

Измеритель: 	1 т конструкций

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 9-17-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 97,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,37 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,5 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (1) |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 7,87 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,98 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0011 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,139 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,104 |
| П | Лестницы металлические | т | П |
| П | Сталь швеллерная | т | П |
| П | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |

### Группа 18 	Устройство деревянных лестниц, крылец, козырьков

Состав работ: Изготовление элементов, сборка и установка лестничных маршей, площадок со стойками, перил (1, 2). Подшивка лестничных маршей и площадок досками обшивки (1). Заготовка и установка элементов крылец (3) и козырьков (4).

Измеритель: 1 м2 горизонтальной проекции

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | лестниц внутриквартирных |  | крылец | козырьков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с подшивкой досками обшивки | без подшивки |  |  |
|  |  |  | 9-18-1 | 9-18-2 | 9-18-3 | 9-18-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,9 | 7,42 | 15,42 | 8,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 3,4 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,18 | 1,09 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,18 | 1,09 | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00034 | 0,00025 | 0,00079 | 0,00012 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | - | - | 0,00127 | - |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | - | - | 0,00083 | - |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | - | - | 0,2 | - |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,03 | 0,03 | - | 0,02 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт | м3 | 0,02 | 0,02 | - | - |
| 112-0050 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19 мм, 22 мм, IV сорт | м3 | - | - | 0,05 | 0,03 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, тол-шина 25 мм, II сорт | м3 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 0,22 | 0,22 | 0,09 | - |
| 123-0371 | Обшивка наружная и внутренняя, тип О-1, О-2, О-3, толщина 16 мм, ширина без гребня от 70 мм до 90 мм | м3 | 0,02 | - | - | - |

### Группа 19 	Устройство крылец

Состав работ: Выемка грунта с обратной засыпкой и отвозкой грунта. Кладка бортовых стенок с оштукатуриванием и окраской (2). Кладка фундаментов и стенок (3). Укладка бетонной подготовки и площадочных плит. Укладка ступеней (2, 3).

Измеритель: 	1 м2 крыльца

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с входной площадкой | с входом с одной стороны в одну ступень | с входом с трех сторон в три ступени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9-19-1 | 9-19-2 | 9-19-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,68 | 5 | 19,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,4 |
| 203-0851 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0.23 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б | т | - | 0,0001 | - |
| 1421-9555 | Камень бутовый М400-600 | м3 | - | - | 0,44 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | - | 0,002 | 0,14 |
| 1424-11643.6 | Смеси бетонные готовые тяжелые [кроме дорожных], класс бетона В7,5 [М-100], крупность заполнителя 20-40 мм, марка по морозостойкости 50 | м3 | 0,05 | 0,09 | - |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,26 |
| П | Лестничные ступени | м | - | П | П |
| П | Плиты железобетонные | м3 | П | П | П |

### Группа 20 	Установка металлических ограждений

Состав работ: 	Установка ограждений и поручней (1-3). Изготовление закруглений (1, 2).

Измеритель: 	100 м ограждения

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с поручнями |  |  | без поручня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из твердо-лиственных пород | из хвойных пород | из поливинил-хлорида |  |
|  |  |  | 9-20-1 | 9-20-2 | 9-20-3 | 9-20-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 290,15 | 223,45 | 95,22 | 69,21 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,37 | 2,37 | 2,01 | 1,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 2,37 | 2,37 | 2,01 | 1,82 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| П | Поручни | м | 102 | 102 | 102 | - |
| П | Металлические ограждения | т | П | П | П | П |

### Группа 21 	Обрамление бетонных ступеней угловой сталью

Состав работ: Подтеска ступеней и вырубка гнезд. Заготовка обрамлений из угловой стали. Установка обрамлений с подливкой цементного раствора и заделкой гнезд

Измеритель: 	1 м обрамления

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 9-21-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1828 | Прокат угловой равнополочный из стали марки Ст3сп, ширина полок 50-56 мм | т | 0,004 |
| 1425-11700 | Раствор готовый отделочный цементный 1:3 | м3 | 0,001 |

# Содержание

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

1.3 Правила исчисления объемов работ	2

2 НОРМЫ	3

2.1 Разборка	3

Группа 1  	Разборка деревянных лестниц и крылец	3

Группа 2  	Разборка деревянных чердачных лестниц	3

Группа 3  	Разборка лестничных маршей с железобетонными или каменными ступенями. Разборка площадок	3

Группа 4	Разборка каменных и железобетонных ступеней	4

Группа 5  	Разборка металлических лестничных решеток	4

Группа 6  	Разборка поручней	4

2.2 Ремонт	5

Группа 7  	Ремонт ступеней	5

Группа 8  	Устройство вставок в каменных ступенях	5

Группа 9  	Ремонт деревянного поручня	6

Группа 10 	Постановка заделок в деревянный поручень	6

Группа 11 	Укрепление стоек металлических решеток ограждения	6

Группа 12 	Ремонт металлических лестничных решеток	7

Группа 13 	Ремонт деревянных лестниц и стальных пожарных лестниц	7

2.3 Устройство	8

Группа 14 	Устройство лестниц из железобетонных элементов	8

Группа 15 	Устройство лестниц из железобетонных площадок и ступеней по косоурам	8

Группа 16 	Установка и смена отдельных каменных и железобетонных ступеней	9

Группа 17 	Установка готовых пожарных лестниц	9

Группа 18 	Устройство деревянных лестниц, крылец, козырьков	10

Группа 19 	Устройство крылец	10

Группа 20 	Установка металлических ограждений	11

Группа 21 	Обрамление бетонных ступеней угловой сталью	11