ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 8.

Крыши, кровли

ДБН Д.2.4-8-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 05.07.07 № 88)

РАЗРАБОТАНЫ: 		Научно-производственной фирмой «Инпроект»

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы # Сборник 8. Проемы | ДБН Д.2.4-8-2000 Взамен СНИрР-93 Сборник 58 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по разборке, ремонту, устройству и смене основных видов конструкций крыш и кровель.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 Нормами настоящего сборника предусмотрено применение оцинкованной кровельной стали.

При использовании черной кровельной стали нормы расходов ресурсов принимаются без изменения с добавлением нормы расхода олифы на проолифку покрытия -2,8 кг на 100 м2 покрытия,

1.2.2 В нормах групп 32, 52 расход ресурсов предусмотрен для устройства кровель для зданий без фонарей шириной более 24 м. При производстве работ на зданиях шириной до 24 м или при наличии на зданиях фонарей к нормам расхода ресурсов следует применять следующие поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

| Условия применения | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К нормам затрат труда рабочих-строителей | К нормам времени эксплуатации машин | К нормам расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Устройство кровель на зданиях шириной: |  |  |  |
| от 12 до 24 м | 1,05 | 1,05 | 1,06 |
| до 12 м | 1,1 | 1,1 | 1,12 |
| 2. На зданиях с фонарями (независимо от ширины) | 1,05 | 1,05 | 1,06 |

1.2.3 Расход ресурсов на выполнение работ по ремонту слуховых окон с добавлением 25% нового материала следует принимать по нормам 1 и 2 группы 18с коэффициентом 0,5.

1.2.4 Нормами групп 12 и 26 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ с ранее установленных лесов, лестниц, подмостей, люлек.

При выполнении работ только по навеске водосточных труб расход ресурсов на устройство лесов, подмостей и установку люлек следует учитывать дополнительно по сборнику 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.2.5 В нормах на устройство покрытий кровель, за исключением групп 23 и 32, 52 предусмотрен расход ресурсов для усредненного количества обделок коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам. Расходы ресурсов в соответствующих нормах не подлежат корректировке.

п.1.2.5  в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

1.2.6 Нормами группы 16 предусмотрен ремонт мягкой кровли и замоноличивание отслоений отдельных мест площадью 1,32 м2 при помощи аппарата инфракрасного восстановления (АИВ).

1.2.7 Нормами группы 16 предусмотрено выполнение работ при температуре окружающей среды 20° С.

При выполнении работ при других температурах окружающей среды к нормам затрат труда следует применять следующие поправочные коэффициенты:

25° С -  0,93;

15° С -  1,08;

10° С -  1,16.

Применение коэффициентов оформляется подрядчиком дополнительным актом и согласовывается с заказчиком.

1.2.8 Нормами группы 16 предусмотрен расход ресурсов на ремонт и замоноличивание отдельных мест кровель с верхним слоем из рубероида без защитной присыпки. При наличии защитной присыпки норму расхода композитной смазки (смазка, солидол жировой «ж») следует увеличивать на 25%.

## 1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Объем работ при устройстве и ремонте кровель (сплошном или отдельными местами) следует исчислять по полной площади покрытия или отдельных мест без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, и без учета их обделки.

1.3.2 Стоячие фальцы при смене покрытий из кровельной стали и огибание брусков при смене покрытий из рулонных материалов в объем работ не включаются.

1.3.3 Длину ската стальной кровли следует принимать от конька до крайней грани карниза с добавлением 70 мм на спуск кровли над карнизом (в кровлях без устройства настенных желобов).

При исчислении площади асбестоцементных, черепичных, рулонных кровель с устройством карнизных свесов и настенных желобов из кровельной стали длину ската следует принимать от конька до крайней грани карниза с уменьшением на 700 мм. При этом устройство настенных желобов и свесов следует исчислять отдельно.

1.3.4 Объем работ по ремонту мягкой кровли и замоноличиванию отслоений отдельных мест при помощи аппарата АИВ определяется заказчиком и подрядчиком на основании предварительной диагностики технического состояния покрытия и оформляется дефектным актом.

Отслоения, которые невозможно обнаружить при предварительном обследовании и которые были обнаружены в процессе тепловой обработки рулонного покрытия, следует оформлять дополнительным дефектным актом с соответствующей корректировкой объемов работ по ремонту.

# 2 НОРМЫ

## 2.1 Разборка

### Группа 1  	Разборка деревянных элементов конструкций крыш

Состав работ: 	Разборка элементов конструкций с очисткой и складирование материалов на стройплощадке.

Измеритель: 	100 м2 кровли

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | обрешетки |  |  | стропил со стойками и подкосами |  | деревянных мауэрлатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из брусков с прозорами | из досок с прозорами | из досок сплошной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | из досок | из брусьев и бревен |  |
|  |  |  | 8-1-1 | 8-1-2 | 8-1-3 | 8-1-4 | 8-1-5 | 8-1-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,95 | 26,76 | 31,64 | 35,83 | 42,79 | 10,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,73 | 0,75 | 1,32 | 0,46 | 0,66 | 0,43 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,73 | 0,75 | 1,32 | 0,46 | 0,66 | 0,43 |
|  | Строительный мусор | т | 1,06 | 1,24 | 1,75 | 0,9 | 1,25 | 0,81 |

### Группа 2 	Разборка покрытий кровли

Состав работ: 	Разборка покрытий с очисткой и складирование материалов на стройплощадке.

Измеритель: 	100 м2 кровли

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из рулонных материалов в 1-3 слоя | из листовой стали | из асбестоцементных плиток, черепицы | из волнистых асбестоцементных листов | из досок |  | Добавлять на каждый следующий слой разборки рулонной кровли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | вразбеж- ку | сплошного настила в 2 ряда |  |
|  |  |  | 8-2-1 | 8-2-2 | 8-2-3 | 8-2-4 | 8-2-5 | 8-2-6 | 8-2-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,51 | 16,57 | 90,36 | 45,43 | 25,31 | 29,96 | 5,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,45 | 0,45 | 0,22 | 0,79 | 0,93 | 0,92 | 0,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,06 | 0,24 | 0,28 | 0,27 | 0,04 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,32 | 0,32 | 0,16 | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,09 |
|  | Строительный мусор | т | 0,78 | 0,51 | 1,86 | 1.45 | 2 | 2,7 | 0,26 |

### Группа 3  	Разборка слуховых окон

Состав работ: 	Разборка с очисткой и складирование материалов на стройплощадке.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | прямоугольных на кровлях |  | полукруглых и треугольных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | двускатных | односкатных |  |
|  |  |  | 8-3-1 | 8-3-2 | 8-3-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 427,07 | 378,09 | 251,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,16 | 7,16 | 5,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,89 | 2,89 | 2,02 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,27 | 4,27 | 3 |
|  | Строительный мусор | т | 5,6 | 5,6 | 4,62 |

### Группа 4 	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали

Состав работ: 	Разборка креплений. Разборка на элементы. Очистка и складирование материалов на стройплощадке.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | водосточных труб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с земли и подмостей | с люлек |
|  |  |  | 8-4-1 | 8-4-2 | 8-4-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,38 | 17,44 | 32,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2,3 | 2,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (5.06) | - | (5,97) |
|  | Строительный мусор | т | 0,12 | 0,325 | 0,325 |

### Группа 5  	Разборка парапетных решеток

Состав работ: Разборка креплений. Разборка решеток на элементы. Очистка и складирование материалов на стройплощадке.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 8-5-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,13 |
|  | Строительный мусор | т | 0,8 |

## 2.2 Ремонт

### Группа 6  	Ремонт и смена деревянных элементов крыш

Состав работ: Установка и снятие временных разгрузочных креплений. Удаление негодного элемента. Заготовка и установка нового элемента. Антисептирование. Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертыванием толем (5).

Измеритель: 	100 м стропильных ног (1-4), 100 м мауэрлатов (5)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Укрепление | Смена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стропильных ног |  |  |  | мауэрлатов |
|  |  |  | расшивкой досками с двух сторон | из бревен | из брусьев | из досок |  |
|  |  |  | 8-6-1 | 8-6-2 | 8-6-3 | 8-6-4 | 8-6-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,99 | 253,13 | 237,14 | 210,54 | 253,13 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 3 | 3 | 3,3 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,56 | 3,86 | 2,37 | 1,14 | 3,86 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподьемность до 3 т | маш.-ч | 0,55 | 1 | 0,51 | 0,32 | 1 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш.-ч | - | - | - | - | (0,8) |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,01 | 2,86 | 1,86 | 0,82 | 2,86 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,022 | 0,007 | 0,007 | 0,013 | 0,004 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | 0,025 | 0,025 | - | - |
| 111-1741 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,8 мм | кг | - | 12 | 12 | 12 | - |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350 | м2 | - | - | - | - | 37 |

Окончание группы 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Укрепление | Смена |  |  | мауэрлатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стропильных ног |  |  |  |  |
|  |  |  | расшивкой досками с двух сторон | из бревен | из брусьев | из досок |  |
|  |  |  | 8-6-1 | 8-6-2 | 8-6-3 | 8-6-4 | 8-6-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | - | - | - | - | 0,08 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0017 | 0,0023 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0024 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | - | 4,72 | - | - | - |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт | м3 | - | - | 2,66 | - | 4,72 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 1,38 | - | 0,25 | 1,5 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,06 | 0,075 | 0,045 | 0,025 | 0,08 |
|  | Строительный мусор | т | - | 2,66 | 0,97 | 0,564 | 2,817 |

### Группа 7  	Ремонт и смена элементов деревянных ферм

Состав работ: Ремонт элементов деревянных ферм (5-7). Смена отдельных элементов деревянных ферм (1-4).

Измеритель: 	10 м (1-4), 10 пар (5, 6), 1 узел (7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Смена |  |  |  | Усиление элементов фермы парными накладками |  | Разборка и сборка промежуточного узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | верхнего пояса в сегментных фермах |  | отдельных элементов фермы |  |  |  |  |
|  |  |  | из досок | из брусков | из досок | из брусков | на болтах | на гвоздях |  |
|  |  |  | 8-7-1 | 8-7-2 | 8-7-3 | 8-7-4 | 8-7-5 | 8-7-6 | 8-7-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,81 | 10,81 | 16,83 | 16,83 | 31,6 | 12,32 | 11.94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | - | (7,8) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0089 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм | т | - | - | - | - | 0,008 | - | - |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | - | - | - | - | - | 0,0015 | - |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - | - |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0007 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0008 | - | - | - |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,00015 | 0,0004 | 0,00015 | 0,0004 | - | - | - |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | - | 0,07 | - | 0,07 | - | - | - |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 112-0076 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | 0,047 | - | 0,047 | - | - | - | - |
| П | Детали крепления | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - | - |
|  | Строительный мусор | т | 0,032 | 0,051 | 0,035 | 0,061 | - | - | - |

### Группа 8   	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов

Состав работ: 	Снятие покрытий. Укладка новых листов с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб.

Измеритель: 	100 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | обыкновенного профиля | усиленного профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-8-1 | 8-8-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 115,78 | 128,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,81 | 5,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,41 | 1,41 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,4 | 3,67 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщина 5,5 мм | м2 | 139 | - |
| 111-0035 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200, толщина 6 мм | м2 | - | 139 |
| 111-0058 | Детали к листам асбестоцементным волнистым обыкновенного профиля, коньковая пара К-1 и К-2 | 100 пар | 0,08 | - |
| 111-0061 | Детали к листам асбестоцементным волнистым унифицированного профиля, коньковая пара КУ-1 и КУ-2 | 100 пар | - | 0,08 |
| 111-0171 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х100 мм | т | 0,0019 | 0,0019 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,005 | 0,015 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,011 | 0,011 |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350 | м2 | 5 | 5 |
| 111-1803 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,6 мм | кг | 1,2 | 1,2 |
|  | Строительный мусор | т | 1,47 | 2,35 |

### Группа 9  	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия

Состав работ: Разборка покрытия (1). Расчистка отдельных мест при снятом покрытии (1). Огрунтовка основания (1). Разогревание готовой мастики (1, 2) и смолы (3). Покрытие новым материалом (1). Промазка покрытия.

Измеритель: 	100 м2 отремонтированных мест

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Замена отдельными местами 1 слоя | Промазка отдельных мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мастикой | смолой | лаком |
|  |  |  | 8-9-1 | 8-9-2 | 8-9-3 | 8-9-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 35,31 | 25,06 | 26,59 | 22,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,52 | 0,59 | 0,37 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,09 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш.-ч | (3,63) | (2,75) | (1,67) | - |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,24 | 0.36 | 0,4 | 0,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,288 | 0,25 | - | - |
| 111-1658 | Лак битумный, марка БТ-123 | т | - | - | - | 0,2 |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | - | - | 0,152 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | - | 0,203 | 0,2 |
| П | Материал рулонный | м2 | 115 | - | - | - |
| ###### П | Грунтовка | т | 0,042 | - | - | - |
|  | Строительный мусор | т | 0,34 | - | - | - |

### Группа 10 	Ремонт отдельных мест покрытия из листовой стали

Состав работ: Снятие негодных листов (1, 2). Вырубка негодной части кровли (3-5).

Заготовка новых листов (картин, заплат). Постановка новых листов и

заплат на место с закреплением.

Измеритель: 	10 мест

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Смена отдельных листов (не более 5 шт в одном месте) |  | Постановка заплат размером, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с одинарным фальцем | с двойным фальцем | до 0,25 | до 0,5 | до 0,75 |
|  |  |  | 8-10-1 | 8-10-2 | 8-10-3 | 8-10-4 | 8-10-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,17 | 20,75 | 8,5 | 10,38 | 12,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 |
| П | Сталь листовая | т | П | П | П | П | П |
|  | Строительный мусор | т | 0,04 | 0,04 | 0,011 | 0,02 | 0,03 |

### Группа 11 	Промазка фальцев и свищей покрытия из листовой стали

Состав работ: Очистка поврежденных мест от краски и ржавчины. Выправка загибов и заусениц на ремонтируемых местах. Приготовление суриковой замазки. Промазка фальцев и свищей. Подкраска промазанных мест.

Измеритель: 100 м2 кровли

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 8-11-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,001 |
| 111-1631 | Замазка защитная | кг | 0,6 |
| 111-1669 | Олифа оксоль комбинированная | т | 0,001 |

### Группа 12 	Ремонт водосточных труб

Состав работ: Снятие труб с коленами и воронками. Выправка частей водосточных труб. Навеска труб с креплением. Замена части ухватов и пробок.

Измеритель: 	10 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с земли или подмостей | с люлек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-12-1 | 8-12-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,63 | 16,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | (6,64) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 112-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт | м3 | 0,00001 | 0,00001 |
| П | Крепления | кг | П | П |

### Группа 13 	Ремонт металлических парапетных решеток

Состав работ: Выпрямление погнутых элементов без снятия. Укрепление отдельных элементов решетки. Крепление стоек решетки.

Измеритель: 	10 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 8-13-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,65 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1506 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э46 | т | 0,0008 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 1,14 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,0001 |

### Группа 14 	Ремонт кровли из черепицы

Состав работ: Укладка новых черепиц с обрезкой и сверлением отверстий. Промазка швов.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | пазовой ленточной | плоской ленточной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-14-1 | 8-14-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,03 | 25,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0170 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х90 мм | т | 0,0009 | - |
| 111-0820 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм | т | 0,00013 | 0,0001 |
| 1422-11184 | Черепица пазовая глиняная ленточная | 1000 шт | 0,103 | - |
| 1422-11186 | Черепица плоская ленточная | 1000 шт | - | 0,103 |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | 0,02 | 0,02 |

### Группа 15 	Ремонт мягкой кровли покрытием мастиками с прокладкой стеклоткани

Состав работ: Ремонт старой кровли отдельными местами. Разборка кровли у сопряжений. Очистка основания от мусора. Устройство нижнего слоя кровли из мастики «Бутислан-К», верхнего - из мастики «Гермобутил-С». Прокладка слоя стеклоткани. Нанесение защитного слоя из песка.

Измеритель: 	100 м2 кровли

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 8-15-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 207,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,44 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш.-ч | (3,6) |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 14,28 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0193 | Гвозди толевые круглые 2,5х32 мм | т | 0,00022 |
| 111-0593 | Мастика битумнобутилкаучуковая холодная | т | 0,37 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,12 |
| 111-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б | м2 | 56 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,06 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 3,171 |
| 111-1700 | Мастика «Бутислан-К» | т | 0,4 |
| 111-1701 | Мастика «Гермобутил-С» | т | 0,3 |
| 114-0087 | Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п | 1000 м2 | 0,135 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,32 |

### Группа 16 	Ремонт мягкой кровли при помощи установки инфракрасного восстановления (АИВ)

Состав работ: Очистка поверхности кровли. Приведение установки в рабочее состояние. Тепловая обработка мягкой кровли. Выравнивание прогретого участка битумом. Повторная тепловая обработка мягкой кровли. Уплотнение обработанной поверхности катком и ручной трамбовкой в труднодоступных местах.

Измеритель: 	100 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщина обрабатываемого слоя, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 35 | 70 | 105 |
|  |  |  | 8-16-1 | 8-16-2 | 8-16-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 54,51 | 57,83 | 62,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-242 | Установка инфракрасного восстановления | маш.-ч | (11,5) | (12,2) | (13,2) |
|  | Катки ручные, 30-40 кг | маш.-ч | (1,24) | (1,24) | (1,3) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0076 | Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-90/30 | т | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой «Ж» | т | 0,01119 | 0,01119 | 0,01119 |

### Группа 17 	Восстановление кровель по существующему рулонному покрытию методом подплавления рулонных материалов типа «Гласбит» газопламенными горелками с частичной заменой отдельных поврежденных мест существующего рулонного покрытия

Состав работ: Очистка существующего покрытия от мусора. Вырубка отдельных поврежденных мест существующего рулонного покрытия. Просушивание влажных мест основания. Наклейка дополнительного слоя гласбита в отдельных местах взамен снятого поврежденного рулонного слоя. Приготовление битумной грунтовки. Нанесение слоя битумной грунтовки. Наклейка рулонных материалов с обделкой мест примыкания к трубам, шахтам, стенам, парапетам и т.д. Наклейка дополнительных слоев рулонных материалов в ендовах. Устройство деформационных швов. Устройство обделок, фартуков и примыканий из оцинкованной стали.

Измеритель: 	100 м2 кровли

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Покрытие одним слоем рулонного материала типа «Гласбит» с дополнительным слоем (площадью 30 м2) на замену поврежденных участков существующего покрытия | На каждые 5 м2 изменения площади замены поврежденного рулонного покрытия добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-17-1 | 8-17-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 50,47 | 2,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,75 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,13 | 0,01 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш.-ч | (0,8) | - |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,62 | - |
|  | Горелка газопламенная | маш.-ч | (11,38) | (0,35) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0080 | Битумы нефтяные для кровельных мастик, марка БНМ-75/35 | т | 0,012 | - |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,028 | - |
| 111-1758 | Гласбит с армирующей основой из стекловолокна или стеклоткани, толщина 4,0 - 4,2 мм | м2 | 170 | 5 |
| 111-1802 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 1,5 мм | т | 0,03 | - |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,18 | - |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 12 | 0,35 |

### Группа 18 	Ремонт слуховых окон и жалюзи, смена сгнивших досок чистого карниза

Состав работ: Ремонт окон с добавлением 50% нового материала (1, 2). Замена негодных планок, укрепление рамки с добавлением 25% нового материала (3). Смена сгнивших досок, острожка новых досок с одной стороны (4).

Измеритель: 	1 место (1, 2, 3), 1 м досок (4)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Ремонт |  |  | Смена сгнивших досок чистого карниза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | слуховых окон |  | жалюзи |  |
|  |  |  | прямоугольных | полукруглых |  |  |
|  |  |  | 8-18-1 | 8-18-2 | 8-18-3 | 8-18-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,37 | 17,59 | 6,68 | 1,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0167 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | 0,0022 | 0,001 | 0,0002 | 0,0001 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,051 | 0,051 | - | - |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | - | - | - | 0,005 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 0,152 | 0,093 | 0,008 | - |
| 112-0085 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,112 | - | - | - |

### Группа 19 	Нанесение мастики и смолы на старые рулонные кровли

Состав работ: Очистка кровли. Приготовление горячей мастики. Покрытие кровли горячей мастикой или смолой. Посыпка поверхности покрытия песком, втапливание посыпки в мастику ручным катком (2). Покрытие кровли бутилкаучуковой гидроизоляционной мастикой (3).

Измеритель: 	100 м покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Покрытие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рубероидной кровли мастикой | толевой кровли смолой | отремонтированных мягких кровель бутил-каучуковой гидроизоляционной мастикой |
|  |  |  | 8-19-1 | 8-19-2 | 8-19-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,44 | 16,43 | 17,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,18 | 0,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш.-ч | (2,9) | (2,9) | (5,8) |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1т | маш.-ч | 0,12 | 0,18 | 0,1 |
|  | Катки ручные, 30-40 кг | маш.-ч | - | (1,2) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0593 | Мастика битумнобутилкаучуковая холодная | т | - | - | 0,15 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,25 | - | - |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | - | 0,15 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | 0,2 | - |

## 2.3 Устройство

### Группа 20 	Устройство стропил, мауэрлатов и слуховых окон

Состав работ: Изготовление элементов стропил из досок и брусьев (1). Контрольная сборка стропил на бойке (1, 2). Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем (2). Установка стропил с креплением и антисептированием (1, 2). Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками (3).

Измеритель: 	1 м3 древесины (1, 2), 1 шт (3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стропил из досок | стропил и мауэрлатов из бревен | слуховых окон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-20-1 | 8-20-2 | 8-20-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,16 | 23,5 | 11,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,64 | 1,6 | 0,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,13 | 1,14 | 0,28 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,51 | 0,46 | 0,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0072 | 0,001 | 0,0014 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,038 | 0,038 | - |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,00438 | - | - |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 3,38 | 15,3 | - |
| 1113-292 | Паста антисептическая | т | 0,00196 0,0098 | 0,004 | - |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | - | 1,0 | - |
| 112-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок [пластины], | м3 | - | - | 0,06 |
|  | толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, II сорт |  |  |  |  |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,16 | - | - |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт |  |  |  |  |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100 мм, 125 мм, II сорт | м3 | 0,06 | - | - |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19 мм, 22 мм, III сорт | м3 | - | 0,05 | 0,06 |
| 112-0059 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, I сорт | м3 | 0,83 | - | - |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | - | - | 0,1 |
| П | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | - | - | 0,5 |
| П | Приборы оконные | комплект | - | - | П |

Группа 20 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 21 	Устройство обрешетки

Состав работ: 	Раскрой брусков и досок. Крепление элементов обрешетки гвоздями.

Измеритель: 	100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | сплошной из досок | с прозорами из досок и брусков под кровлю |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | из листовой стали | из асбестоцементных листов | из черепицы |
|  |  |  | 8-21-1 | 8-21-2 | 8-21-3 | 8-21-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,15 | 30,95 | 27,26 | 26,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,19 | 0,81 | 0,46 | 0,41 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,49 | 0,3 | 0,16 | 0,13 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,7 | 0,51 | 0,3 | 0,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,0042 |
| 112-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт | м3 | - | 0,6 | 0,54 | 0,9 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 2,64 | 1,2 | 0,48 | - |

### Группа 22 	Устройство покрытия из асбестоцементных листов

Состав работ: 	Сортировка листов и обрезка углов. Разметка и сверление отверстий в листах. Изготовление шайб. Разбивка сетки по обрешетке. Покрытие крыш асбестоцементными листами с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам, парапетам и слуховым окнам.

Измеритель: 	100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | обыкновенного профиля | усиленного профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-22-1 | 8-22-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 72,55 | 75,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,03 | 1,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,32 | 0,32 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,71 | 0,88 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (2,2) | (2,2) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщина 5,5 мм | м2 | 135 | - |
| 111-0035 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200, толщина 6 мм | м2 | - | 131 |
| 111-0058 | Детали к листам асбестоцементным волнистым обыкновенного профиля, коньковая пара К-1 и К-2 | 100 пар | 0,2 | - |
| 111-0061 | Детали к листам асбестоцементным волнистым унифицированного профиля, коньковая пара КУ-1 и КУ-2 | 100 пар | - | 0,2 |
| 111-0171 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х100 мм | т | 0,002 | 0,002 |
| 111-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | т | 0,006 | 0,006 |
| 111-0603 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Бутэпрол-2м» | т | - | 0,125 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,015 | 0,0074 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,0106 | - |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350 | м2 | 5 | - |
| ###### П | ##### Сталь листовая | т | П | П |
| 111-1803 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,6 мм | кг | 1,2 | - |

### Группа 23 	Устройство покрытия из рулонных материалов

Состав работ: Раскрой материала. Нанесение грунтовки (3, 4). Нанесение мастики (3, 4). Укладка материалов. Пришивка гвоздями (1, 2) и шпаклевка стыков мастикой (2). Приклеивание рулонного материала с разглаживанием и прокаткой катком (3, 4, 5).

Измеритель: 100 м2 слоя

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из рулонных материалов насухо |  | из изола на мастике | из рулонных материалов на мастике | Устройство дополнительного слоя из рулонных кровельных материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без промазки кромок | с промазкой кромок мастикой |  |  |  |
|  |  |  | 8-23-1 | 8-23-2 | 8-23-3 | 8-23-4 | 8-23-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,14 | 13,21 | 20,03 | 26,42 | 19,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,11 | 0,18 | 0,22 | 0,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш.-ч | - | (0,3) | (3,12) | (3,53) | (3,02) |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 0,13 |
|  | Катки ручные, 30-40 кг | маш.-ч | - | - | (1,2) | (1,2) | (1,2) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,003 | 0,003 | - | - | - |
| 111-0307 | Изол | м2 | - | - | 112 | - | - |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | - | 0,022 | 0,256 | 0,288 | 0,237 |
| П | Грунтовка | т | - | - | 0,042 | 0,042 | - |
| П | Материал рулонный | м2 | 115 | 115 | - | 115 | 115 |

### Группа 24 	Устройство покрытия из листовой стали

Состав работ: Заготовка картин. Устройство покрытия из кровельной стали с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам, парапетам и слуховым окнам.

Измеритель: 	100 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | только скатов | скатов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с настенными желобами | с настенными желобами и свесами |
|  |  |  | 8-24-1 | 8-24-2 | 8-24-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 79 | 81,77 | 91,89 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,2 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,25 | 0,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,16 | 0,17 | 0,17 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,052 | 0,052 | 0,0547 |
| П | Крепления | кг | 52 | 52 | 54,7 |
| П | Сталь листовая | т | П | П | П |

### Группа 25 	Устройство мелких покрытий и обделок из листовой стали

Состав работ: 	Разметка и резка листов. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммеров. Пришивка картин по месту. Промазка швов (3, 6, 7, 8, 9).

Измеритель: 	100 м (1-10), 10 шт (11, 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | разжелобков | настенных желобов | карнизных свесов | поясков, сандриков, подоконных отливов | брандмауэров, парапетов | примыканий к каменным стенам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-25-1 | 8-25-2 | 8-25-3 | 8-25-4 | 8-25-5 | 8-25-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,25 | 57,69 | 33,58 | 41,27 | 76,09 | 22,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,19 | 0,29 | 0,14 | 0,31 | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,06 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,16 | 0,13 | 0,21 | 0,09 | 0,22 | 0,14 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,001 |
| 111-0601 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | т | - | - | - | - | - | 0,00049 |
| 111-1741 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,8 мм | кг | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 111-1857 | Кляммеры, марка КЛ-1 | 1000 шт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
| П | Крепления | кг | - | 66 | 160 | - | 78 | 127 |
| П | Сталь листовая | т | П | П | П | П | П | П |

Окончание группы 25 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | примыканий |  | обделок температурных швов | зонтов над крыльцами и подъездами | фартуков к слуховым окнам | обделок крепления радио-и телеантенн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к деревянным стенам | к дымовым и вентиляционным трубам |  |  |  |  |
|  |  |  | 8-25-7 | 8-25-8 | 8-25-9 | 8-25-10 | 8-25-11 | 8-25-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,05 | 23,35 | 62,57 | 36,62 | 4,99 | 9,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,16 | 0,29 | 0,09 | 0,03 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | - | - |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,16 | 0,11 | 0,21 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | - | - |
| 111-0601 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | т | 0,00049 | 0,00049 | 0,00029 | - | - | 0,006 |
| 111-1615 | Гермит [шнур], диаметр 40 мм | кг | - | - | - | - | - | 0,403 |
| 111-1741 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,8 мм | кг | - | - | - | 2 | - | - |
| 111-1816 | Прокат полосовой из стали марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | - | - | 0,117 | - | - | - |
| П | Крепления | кг | 136 | - | - | - | - | 2 |
| П | Сталь листовая | т | П | П | П | П | П | П |

### Группа 26 	Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок

Состав работ: Изготовление труб, колен, отливов и воронок на месте (1, 2). Установка ухватов (стремян) с пробивкой отверстий и забивкой пробок. Сборка и навеска водосточных труб с коленами, отливами и воронками по установленным ухватам. Крепление труб к ухватам.

Измеритель: 	100 м труб

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с изготовлением на месте |  | из готовых элементов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с лестниц и подмостей | с люлек | с лестниц и подмостей | с люлек |
|  |  |  | 8-26-1 | 8-26-2 | 8-26-3 | 8-26-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 76,31 | 91,57 | 55,36 | 70,50 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | (23,38) | - | (23,38) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| П | Звенья водосточных труб | м | - | - | 104 | 104 |
| П | Сталь листовая | т | П | П | - | - |
| П | Воронки | шт | - | - | П | П |
| П | Колена простые | шт | - | - | П | П |
| П | Отливы | шт | - | - | П | П |

### Группа 27 Устройство выравнивающих стяжек

Состав работ: Подготовка готового основания. Устройство стяжки толщиной 30 мм.

Измеритель: 100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | цементной | асфальтовой | на каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | цементной | асфальтовой |
|  |  |  | 8-27-1 | 8-27-2 | 8-27-3 | 8-27-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 69,16 | 88,24 | 1,78 | 2,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 4 | 3,2 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,96 | 3,05 | 0,33 | 0,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,96 | 3,05 | 0,33 | 0,51 |
|  | Бадьи, емкость 2 м3 | маш.-ч | (1,96) | (3,05) | (0,33) | (0,51) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б | м2 | 4,4 | 6,9 | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,3 | - | 0,05 | - |
| 1421-9847 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный], применяемые в верхних слоях покрытий, песчаные, тип Д, марка 3 | т | - | 6 | - | 1 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 3,06 | - | 0,51 | - |

### Группа 28 	Устройство пароизоляции

Состав работ: Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов (1, 2). Устройство прокладной изоляции из рулонных кровельных материалов (3). Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики (4, 5). Приготовление грунтовки (1,4).

Измеритель: 	100 м2 изолируемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | оклеечной |  | прокладной в один слой | обмазочной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в один слой | добавлять на каждый последующий слой |  | в один слой | добавлять на каждый последующий слой |
|  |  |  | 8-28-1 | 8-28-2 | 8-28-3 | 8-28-4 | 8-28-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,7 | 19,91 | 12,92 | 18,49 | 7,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,38 | 0,34 | 0,14 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,03 | 0,03 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м | маш.-ч | (2,15) | (2,15) | (0,55) | (0,8) | (0,8) |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,11 | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0078 | Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-45/180 | т | 0,025 | - | - | 0,025 | - |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,196 | 0,196 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| П | Материал рулонный | м2 | 110 | 110 | 110 | - | - |

### Группа 29 	Утепление покрытий плитами

Состав работ: 	Подготовка основания. Огрунтовка основания (1, 3). Укладка плит на

битумной мастике (1-4) и насухо (5). Приготовление грунтовки (1,3).

Измеритель: 	100 м2 утепляемого покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из пенопласта полистирольного |  | из минеральной ваты или перлита |  | из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на битумной мастике |  |  |  |  |
|  |  |  | в один слой | добавлять на каждый последующий слой | в один слой | добавлять на каждый последующий слой |  |
|  |  |  | 8-29-1 | 8-29-2 | 8-29-3 | 8-29-4 | 8-29-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 35,39 | 25,75 | 74,73 | 58,3 | 56,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,63 | 1,63 | 1,56 | 1,56 | 1,61 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,52 | 0,52 | 0,47 | 0,47 | 0,39 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш.-ч | (2,2) | (2,2) | (2.2) | (2,2) | - |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,09 | 1,22 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0078 | Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-45/180 | т | 0,025 | - | 0,025 | - | - |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,06 | - | 0,06 | - | - |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | - |
| П | Плиты теплоизоляционные | м2 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |

### Группа 30 	Утепление покрытий бетоном и сыпучими материалами

Состав работ: 	Укладка монолитных утеплителей из легких бетонов (1). Засыпка утеплителей с трамбованием (2).

Измеритель: 	1 м3 утеплителя

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | легким (ячеистым) бетоном | теплоизоляционными сыпучими материалами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-30-1 | 8-30-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,58 | 6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,7 | 0,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,24 | 0,28 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,46 | 0,54 |
|  | Материалы |  |  |  |
| П | Теплоизоляционные материалы | м3 | 1,04 | 1,03 |

### Группа 31 	Ограждение кровель перилами

Состав работ: Установка перил на крыше со сборкой из готовых звеньев.

Измеритель: 	100 м ограждения

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 8-31-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,28 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 2,5 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,54 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизованная | кг | 0,52 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,001 |
| 111-1755 | Решетки металлические | т | 0,305 |

### Группа 32 	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок

Состав работ: Подготовка основания. Огрунтовка основания (1, 2, 3). Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками (1, 2, 3, 4). Защита рулонного кровельного ковра гравием или мелким щебнем на битумной мастике (1). Окраска (5).

Измеритель: 	100 м2 кровли

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в три слоя, с защитным слоем из гравия или щебня на битумной мастике | в три слоя | в два слоя | дополнительного слоя | Защита рулонного ковра краской БТ-177 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-32-1 | 8-32-2 | 8-32-3 | 8-32-4 | 8-32-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих- | чел.-ч | 59,71 | 43,72 | 33,18 | 10,5 | 4,26 |
|  | строителей |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,52 | 1,49 | 1,01 | 0,5 | 0,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,71 | 0,41 | 0,28 | 0,14 | 0,17 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м | маш.-ч | (3,33) | - | - | - | - |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,71 | 0,41 | 0,28 | 0,14 | - |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,1 | 0,67 | 0,45 | 0,22 | - |
|  | Горелка газопламенная | маш.-ч | (11,38) | (11,38) | (7,58) | (3,8) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,3 | - | - | - | - |
| 111-1654 | Краска БТ-177, серебристая | т | - | - | - | - | 0,0065 |
| 1421-9504 | Гравий для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка ДР8 | м3 | 1,05 | - | - | - | - |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 27 | 27 | 18 | 9 | - |
| П | Материалы рулонные кровельные для верхних слоев | м2 | - | 115 | 113 | - | - |
| ###### П | Грунтовка | т | 0,042 | 0,042 | 0,042 | - | - |
| П | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | 345 | 226 | 115 | 115 | - |

### Группа 33 	Устройство черепичных кровель

Состав работ: Устройство обрешетки и черепичного покрытия с обделкой коньков, ребер, разжелобков, дымовых труб, примыканий к стенам, парапетам и слуховым окнам с заделкой волокнистыми материалами. Покрытие слуховых окон.

Измеритель: 	100 м2 кровли

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из ленточной черепицы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пазовой | плоской |
|  |  |  | 8-33-1 | 8-33-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 148,99 | 198,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,43 | 4,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,32 | 1,11 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,11 | 3,16 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0076 | 0,0065 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,005 | 0,005 |
| 111-0820 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм | т | 0,00543 | 0,00109 |
| 111-1798 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,03 | 0,03 |
| 112-0086 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт | м3 | 0,81 | 0,81 |
| 112-0142 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 44 мм и более, IV сорт | м3 | 0,56 | 0,56 |
| 1422-11184 | Черепица пазовая глиняная ленточная | 1000 шт | П | - |
| 1422-11186 | Черепица плоская ленточная | 1000 шт | - | П |
| 1422-11186-1 | Черепица пазовая ленточная коньковая | 1000 шт | П | П |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | 0,27 | 0,25 |

### Группа 34 	Устройство кровель из битумной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани

Состав работ: Устройство обделок и фартуков из оцинкованной стали. Устройство примыканий к парапетам, трубам, шахтам, деформационным швам и т.д. Устройство деформационных швов. Огрунтовка основания. Устройство слоев водоизоляционного мастичного ковра с армирующими прокладками из двух слоев стеклоткани. Защита ковра гравием на мастике.

Измеритель: 	100 м2 кровли

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 8-34-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 55,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,97 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | ##### Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,6 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш.-ч | (7,4) |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш-ч | 1,37 |
|  | Катки ручные, 30-40 кг | маш.-ч | (2,45) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0170 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х90 мм | т | 0,0091 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,74 |
| 111-1798 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,03 |
| 112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм,40 мм, IV сорт | м3 | 0,32 |
| 114-0087 | Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п | 1000 м2 | 0,255 |
| 1421-9504 | Гравий для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка ДР8 | м3 | 1,04 |
| П | Грунтовка | т | 0,08 |

### Группа 35 	Устройство желобов и обрешетки под желоба и свесы

Состав работ: 	Устройство сплошной опалубки карнизных свесов. Покрытие наружных свесов оцинкованной сталью с заготовкой картин. Постановка костылей для настенных желобов (1) или крючьев для подвесных желобов (2). Заготовка и установка желобов с креплением. Устройство обрешетки под желоба и свесы (3).

Измеритель: 	100 м желоба (1, 2), 100 м2 обрешетки (3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | желобов из оцинкованной стали |  | сплошной обрешетки под желоба и свесы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | настенных со свесами | подвесных |  |
|  |  |  | 8-35-1 | 8-35-2 | 8-35-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 141,73 | 58,14 | 36,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,93 | 1,98 | 0,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,22 | 0,21 | 0,16 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 3,71 | 1,77 | 0,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,013 | 0,0038 | 0,009 |
| 111-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | т | 0,0114 | 0,0038 | - |
| 111-0191 | Гвозди толевые круглые 2,0х20 мм | т | 0,0025 | 0,0025 | - |
| 111-0787 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные, масса 1,8 кг | т | 0,1 | 0,169 | - |
| 111-1739 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 2,5 мм | кг | 9 | 1 | - |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350 | м2 | 20,1 | - | - |
| 111-1798 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,81 | 0,33 | - |
| 112-0138 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, IV сорт | м3 | 4,5 | - | 4,5 |

### Группа 36 	Устройство карнизов

Состав работ: 	Установка кобылок (1-5, 7). Обшивка досками (1-8). Прибивка галтелей (1-4).

Измеритель: 	100 м карниза (1-4), 100 м2 развернутой поверхности (5-8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при каменных стенах |  |  |  | при деревянных стенах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | под штукатурку |  | чистых |  | под штукатурку |  | чистых |  |
|  |  |  | относ карниза, мм |  |  |  | по кобылкам | по стропильным ногам | по кобылкам | по стропильным ногам |
|  |  |  | до 500 | более 500 | до 500 | более 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8-36-1 | 8-36-2 | 8-36-3 | 8-36-4 | 8-36-5 | 8-36-6 | 8-36-7 | 8-36-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 130,82 | 172,62 | 158,08 | 209,35 | 132,64 | 118,11 | 172,62 | 158,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 1,43 | 0,72 | 1,43 | 0,72 | 0,72 | 1,43 | 0,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,24 | 0,47 | 0,24 | 0,47 | 0,24 | 0,24 | 0,47 | 0,24 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,48 | 0,96 | 0,48 | 0,96 | 0,48 | 0,48 | 0,96 | 0,48 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,009 | 0,0138 | 0,0095 | 0,015 | 0,0235 | 0,0214 | 0,0214 | 0,0193 |
| 112-0070 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19 мм, 22 мм, IV сорт | м3 | 1,5 | 2,18 | - | 0,2 | 2,1 | 2,1 | - | - |
| 112-285 | Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, II сорт | м3 | 0,21 | 0,32 | 0,21 | 0,32 | 0,32 | - | 0,32 | - |
| 112-289 | Доски строганые хвойных пород, толщина 19-22 мм, сорт II | м3 | - | - | 1,84 | 2,42 | - | - | 2,26 | 2,26 |
| 123-520 | Галтели готовые | м | - | - | 105 | 210 | - | - | - | - |

### Группа 37	Установка креплений стропил

Состав работ:	Забивка скоб, установка хомутов и болтов со сверлением отверстий.

Измеритель:	100 скоб (1), 100 хомутов (2), 100 болтов (3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | скобами | хомутами | болтами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-37-1 | 8-37-2 | 8-37-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,09 | 90,85 | 54,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | - | (17,31) | (17,31) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8кг | т | - | 0,071 | - |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,0309 | 0,056 |
| 1545-248 | Скобы строительные | кг | 55,6 | - | - |

### Группа 38 	Настил из досок для прохода по асбестоцементной кровле

Состав работ: Устройство настила из досок с нашивкой по ним поперечных брусков.

Измеритель: 	100 м2 настила

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 8-38-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 158,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,27 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,022 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,66 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | 3,81 |

## 2.4 Смена

### Группа 39 	Смена обрешетки

Состав работ: Снятие досок или брусков обрешетки. Перепиливание новых досок. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.

Измеритель: 100 м2  обрешетки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с прозорами |  |  | сплошным настилом из досок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из досок |  | из брусков |  |  |
|  |  |  | толщиной, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | до 30 | до 50 | свыше 50 | до 30 | до 50 |
|  |  |  | 8-39-1 | 8-39-2 | 8-39-3 | 8-39-4 | 8-39-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 72,21 | 102,89 | 128,39 | 151,19 | 218,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,64 | 1,06 | 1,79 | 2,6 | 4,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,28 | 0,44 | 0,79 | 1,23 | 1,77 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,36 | 0,62 | 1 | 1,37 | 2,46 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | - | - | 1,03 | - | - |
| 112-0076 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | 0,8 | 1,3 | - | 3,2 | 5,2 |
|  | Строительный мусор | т | 0,117 | 0,192 | 0,272 | 0,465 | 0,755 |

### Группа 40 	Смена мелких покрытий из листовой стали

Состав работ: 	Разборка старого покрытия. Заготовка картин и кляммеров. Укладка картин на место. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | разжелобков | настенных желобов | карнизных свесов | разжелобков | настенных желобов | карнизных свесов с настенными желобами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в кровлях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из рулонных и штучных материалов |  |  | из листовой стали |  |  |  |
|  |  |  | 8-40-1 | 8-40-2 | 8-40-3 | 8-40-4 | 8-40-5 |  | 8-40-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 94,22 | 137 | 116,94 | 129,09 | 91,01 |  | 147,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | 0,39 | 0,56 | 0,29 | 0,29 |  | 0,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,08 | 0,08 |  | 0,28 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,21 | 0,28 | 0,4 | 0,21 | 0,21 |  | 0,66 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | - |  | 0,001 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | 0,117 | 0,289 | - | 0,117 |  | 0,406 |
| 111-1741 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,8 мм | кг | - | 6 | 6 | - | 6 |  | 12 |
| П | Сталь листовая | т | П | П | П | П | П |  | П |
|  | Строительный мусор | т | 0,31 | 0,42 | 0,594 | 0,3 | 0,42 |  | 1,01 |

### Группа 41 	Смена обделок из листовой стали

Состав работ: 	Снятие старых элементов. Заготовка новых деталей. Укрепление элементов на месте.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | поясков, сандриков, отливов, карнизов |  | брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок |  | примыканий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шириной, м |  |  |  | к стенам | к трубам |
|  |  |  | до 0,4 | до 0,7 | до 1 | до 1,75 |  |  |
|  |  |  | 8-41-1 | 8-41-2 | 8-41-3 | 8-41-4 | 8-41-5 | 8-41-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 65,43 | 99,89 | 111 | 178,9 | 71,81 | 120,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,31 | 0,39 | 0,66 | 0,12 | 0,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 0,03 | 0,05 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,13 | 0,22 | 0,28 | 0,47 | 0,09 | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 111-1741 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,8 мм | кг | 6 | 6 | 12 | 12 | - | - |
| П | Сталь листовая | т | П | П | П | П | П | П |
|  | Строительный мусор | т | 0,19 | 0,33 | 0,43 | 0,74 | 0,14 | 0,15 |

### Группа 42 	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

Состав работ: Снятие старого колпака. Изготовление нового колпака. Установка на

место с креплением.

Измеритель: 10 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в один канал | добавлять на каждый следующий канал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-42-1 | 8-42-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29.39 | 8,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |  |
| П | Сталь листовая | т | П | П |
|  | Строительный мусор | т | 0,052 | 0,015 |

### Группа 43 Смена частей водосточных труб

Состав работ: Снятие негодных частей. Установка новых готовых частей с укреплением.

Измеритель: 100 м (1, 2), 100 шт (3-8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица изме-рения | прямых звеньев |  | колен |  | отливов | воронок |  | ухватов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с земли, лестниц, подмостей | с люлек | с земли, лестниц, подмостей | с люлек |  | с земли, лестниц, подмостей | с люлек |  |
|  |  |  | 8-43-1 | 8-43-2 | 8-43-3 | 8-43-4 | 8-43-5 | 8-43-6 | 8-43-7 | 8-43-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 58,14 | 139,99 | 100,96 | 211,88 | 83,9 | 83,9 | 189,13 | 59,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0.13 | 0,16 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | (46,61) | - | (70,63) | - | - | (63,04) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | - | - | - | - | - | П |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | - |
| П | Воронки | шт | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| П | Звенья водосточных труб | м | 114,5 | 114,5 | - | - | - | - | - | - |
| П | Колена простые | шт | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
| П | Отливы | шт | - | - | - | - | 100 | - | - | - |

### Группа 44 	Ремонт примыканий к стенам и парапетам из рулонных кровельных материалов

Состав работ: Разборка существующего примыкания. Очистка от мусора, грязи. Ремонт цементной стяжки, бортика (1, 2) и штукатурки (1, 3). Укладка рейки (1,2). Огрунтовка. Укладка рулонного материала. Устройство фартука из оцинкованной стали (1,2).

Измеритель:    100 м примыканий

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | высота примыкания 400 мм |  | на каждые 100 мм изменения высоты примыкания добавлять или исключать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к стенам и парапетам |  |  |  |
|  |  |  | кирпичным | бетонным | кирпичным | бетонным |
|  |  |  | 8-44-1 | 8-44-2 | 8-44-3 | 8-44-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строи телей | чел. -ч | 104,13 | 100,82 | 4,43 | 3,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 0,75 | 0,75 | - | - |
|  | ###### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,37 | 0,37 | - | - |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш.-ч | (2,45) | (2,45) | (0,35) | 0,35) |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | - | - |
|  | ###### Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0194 | Гвозди толевые круглые 2,5x40 мм | т | 0,00168 | 0,00168 | - | - |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,213 | 0,213 | 0,03 | 0,03 |
| 111-0601 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | т | 0,0069 | 0,0069 | - | - |
| 112-285 | Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-6.5 м. толщина 40-60 мм. II сорт | м3 | 0,168 | 0,168 | - | - |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | м3 | 0,24 | 0,1 | 0,014 | - |
| П | Сталь листовая | т | П | П | - | - |
| П | Материалы рулонные кровельные | м2 | 118,0 | 118,0 | 11,5 | 11,5 |
| П | Грунтовка | т | 0,031 | 0,031 | 0,0042 | 0,0042 |
|  | ###### Строительный мусор | т | 0,78 | 0,78 | 0,03 | 0,03 |

### Группа 45	Ремонт примыкания гидроизоляционного ковра к воронке внутреннего водостока

Состав работ: Разборка существующего примыкания, очистка от мусора, грязи и пыли. Укладка стеклохолста. Нанесение мастики и укладка кровельного материала. Нанесение битума в местах установки прижимного кольца воронки.

### Измеритель:    1 примыкание

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 8-45-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 1,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш.-ч | (0,2) |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0078 | Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-45/180 | т | 0,00026 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,00084 |
| 111-1594 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт | 10м2 | 0,11 |
| П | Материалы рулонные кровельные | м2 | 1,58 |
|  | ###### Строительный мусор | т | 0,01 |

### Группа 46	Ремонт мест пересечения кровли радио- и телеантеннами

Состав работ: Разборка существующих мест примыканий. Очистка от мусора, грязи и пыли. Укладка стеклохолста и рубероида, нанесение мастики. Устройство фартука из оцинкованной стали с креплением обжимным хомутом. Укладка упругой прокладки.

Измеритель:    1 примыкание

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 8-46-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 0,05 |
|  | ###### Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш.-ч | (0,15) |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,03 |
|  | ###### Материалы |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0085 |
| 111-1594 | Холст стекловолокнистый. марка ВВ-Г. высший сорт | 10м2 | 0,103 |
| 111-1615 | Гермит [шнур], диаметр 40 мм | кг | 0,423 |
| П | Материалы рулонные кровельные | м2 | 1,92 |
| П | Сталь кровельная оцинкованная | т | П |
| П | Крепления | шт | 1 |
|  | ###### Строительный мусор | т | 0,02 |

### Группа 47	Ремонт примыканий из рулонных кровельных материалов с применением газопламенных горелок

Состав работ: Разборка существующих примыканий. Очистка от мусора, грязи и пыли. Ремонт цементной стяжки, бортика (1 - 4) и штукатурки (1, 3, 5). Раскрой и установка рейки (1, 2). Приготовление грунтовки (праймера). Нанесение слоя битумной грунтовки (праймера). Наклейка основного и дополнительного слоев рулонного материала методом подплавления. Устройство фартука из оцинкованной стали (1, 2). Наклейка ленты типа «Экобит» по шву примыкания (3, 4).

Измеритель:    100 м примыканий

| Шифр ресурса | ###### Наименование ресурса | Единица измерения | с устройством фартука из оцинкованной стали |  | с наклеиванием ленты типа «Экобит» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высота примыкания 400 мм, к стенам и парапетам |  |  |  |
|  |  |  | кирпичным | бетонным | кирпичным | бетонным |
|  |  |  | 8-47-1 | 8-47-2 | 8-47-3 | 8-47-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел.-ч | 79 | 76,57 | 57,76 | 55,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | ###### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | наш. -ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Горелка газопламенная | маш.-ч | (3,88) | (3,88) | (3,88) | (3,88) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0194 | Гвозди толевые круглые 2,5x40 мм | т | 0,0017 | 0,0017 | - | - |
| 111-0601 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | т | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-1816 | Прокат полосовой из стали марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | П | П | - | - |
| 112-285 | Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, II сорт | м3 | 0,168 | 0,168 | - | - |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | м3 | 0,24 | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| П | Грунтовка | т | 0.033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| П | Материалы рулонные кровельные | м2 | 118.0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| П | Сталь листовая | т | П | П | - | - |
| П | Самоклеящаяся лента «Экобит» | п.м. | - | - | 105 | 105 |
|  | Строительный мусор | т | 0,52 | 0,52 | 0,48 | 0,48 |

Окончание группы 47 (нормы с 5 по 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на каждые 100 мм изменения высоты примыкания добавлять или исключать к стенам и парапетам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичным | бетонным |
|  |  |  | 8-47-5 | 8-47-6 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих - строителей | чел. -ч | 3,5 | 1,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 |
|  | ###### Машины и механизмы |  |  |  |
|  | Горелка газопламенная | маш.-ч | (0,54) | (0,54) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,0014 | 0,0014 |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | м3 | 0,02 | - |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 1,3 | 1,3 |
| П | Грунтовка | т | 0,0042 | 0,0042 |
| П | Материалы рулонные кровельные | м2 | 11,5 | 11,5 |
|  | Строительный мусор | т | 0,026 | 0,026 |

### Группа 48 	Ремонт кровель в один слой из рулонных материалов с применением газопламенных горелок

Состав работ: Очистка существующего покрытия от мусора и грязи. Расчистка и просушка поврежденных мест. Ремонт основания и мест просадки. Приготовление грунтовки (праймера). Нанесение грунтовки (праймера). Наклейка рулонного материала методом подплавления газопламенными горелками.

Измеритель:    100 м2  площади ремонта

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | ###### Единица измерения | 8-48-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 44,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 0,71 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,26 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м" | маш.-ч | (3,3) |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,45 |
|  | Горелка газопламенная | маш.-ч | (3,8) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0032 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,012 |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М 1 50 | м3 | 0,03 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 9 |
| П | Грунтовка | т | 0,042 |
| П | Материалы рулонные кровельные | м2 | 115 |
|  | Строительный мусор | т | 0,4 |

### Группа 49	Пропайка швов кровли из оцинкованной стали

Состав работ: Очистка швов. Промазывание швов соляной кислотой. Разогревание ручного паяльника. Пропайка швов прямолинейных поверхностей покрытия из оцинкованной кровельной стали (1 - 4) и фасонных частей кровли (разжелобков, бортов, температурных швов и т.д.) (5 - 8).

Измеритель:    1 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | электрическим паяльником |  | ручным паяльником |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямолинейных поверхностей кровли |  |  |  |
|  |  |  | горизонтальных и наклонных | вертикальных | горизонтальных и наклонных | вертикальных |
|  |  |  | 8-49-1 | 8-49-2 | 8-49-3 | 8-49-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел.-ч | 0,17 | 0,25 | 0,38 | 0,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | ###### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-245 | Паяльник электрический | маш.-ч | (0,12) | (0,2) | - | - |
| 270-246 | Паяльная лампа | маш.-ч | - | - | (0,33) | (0,48) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,00002 | 0,000025 | 0,00002 | 0,000025 |
| П | Третник | кг | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 |

Окончание группы 49 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | электрическим паяльником |  | ручным паяльником |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фасонных частей поверхностей кровли |  |  |  |
|  |  |  | горизонтальных и наклонных | вертикальных | горизонтальных и наклонных | вертикальных |
|  |  |  | 8-49-5 | 8-49-6 | 8-49-7 | 8-49-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты » труда рабочих- строителей | чел.-ч | 0,27 | 0,36 | 0,56 | 0,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-245 | Паяльник электрический | маш.-ч | (0,2) | (0,3) | - | - |
| 270-246 | Паяльная лампа | маш.-ч | - | - | (0,5) | (0,6) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,00002 | 0,000025 | 0,00002 | 0,000025 |
| П | Третник | кг | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 |

### Группа 50	Защита ендов

Состав работ: Наклейка в ендовах дополнительных слоев рулонных кровельных материалов на мастике (1). Устройство защитного слоя из гравия на битумной мастике (2).

Измеритель:    100 м ендов

| Шифр ресурса | ###### Наименование ресурса | Единица измерения | дополнительным слоем из рулонных материалов | слоем гравия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-50-1 | 8-50-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 2126 | 25,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 1,2 | 1,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,37 | 0,49 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость1м3 | маш.-ч | (8,01) | (5,01) |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,83 | 1,06 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | г | 0,33 | 0,45 |
| 1421-9504 | Гравий для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм. марка ДР8 | м3 | - | 1,56 |
| П | Материалы рулонные кровельные | м2 | 115 | - |

### Группа 51    Устройство примыканий к стенам и парапетам из рулонных кровельных материалов

Состав работ: Пробивка борозд (1, 2). Раскрой, укладка и закрепление деревянной рейки (1, 2). Устройство цементного бортика (1, 2). Штукатурка поверхностей в местах примыкания к стенам и парапетам (1, 3). Нанесение мастики и укладка рулонного материала. Устройство фартука из оцинкованной стали (1,2).

Измеритель:    100 м примыканий

| Шифр ресурса | ###### Наименование ресурса | Единица измерения | высота примыкания 400 мм |  | на каждые 100 мм изменения высоты примыкания добавлять или исключать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к стенам и парапетам |  |  |  |
|  |  |  | кирпичным | бетонным | кирпичным | бетонным |
|  |  |  | 8-51-1 | 8-51-2 | 8-51-3 | 8-51-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел. -ч | 100,2 | 109,81 | 4,98 | 1,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3.5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 0,72 | 0,72 | - | - |
|  | ###### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т - | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | - | - |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш.-ч | (2,45) | (2,45) | (0,35) | (0,35) |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т - | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | - | - |
| 270-135 | Перфораторы электрические | маш.-ч | (4,8) | (23,5) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0194 | Гвозди толевые круглые 2.5x40 мм | т | 0,0016 | 0,0016 | - | - |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,203 | 0,203 | 0,029 | 0,029 |
| 111-0601 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | т | 0,0067 | 0,0067 | - | - |
| 111-1816 | Прокат полосовой из стали марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,075 | 0,075 | - | - |
| 112-285 | Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-6.5 м, толщина 40-60 мм, II сорт | м3 | 0,168 | 0,168 | - | - |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | м3 | 1,2 | 1,05 | 0,19 | - |
| П | Материалы рулонные кровельные | М2 | 118,0 | 118,0 | 11,5 | 11,5 |
| П | Сталь листовая | Т | П | П | - | - |
| П | Грунтовка | т | 0,031 | 0,031 | 0,0042 | 0,0042 |

### Группа 52 	Устройство кровель в один слой из рулонных кровельных материалов с применением газопламенных горелок

Состав работ: Подготовка основания. Приготовление грунтовки (праймера). Нанесение грунтовки (праймера) на готовое основание. Наклейка рулонного материала методом подплавления газопламенными горелками.

Измеритель:    100 м2 кровли

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 8-52-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 0,71 |
|  | ###### Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,26 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш.-ч | (3,3) |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,45 |
|  | Горелка газопламенная | маш.-ч | (3,8) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0027 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,01 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 9 |
| П | Грунтовка | т | 0,0315 |
| П | Материалы рулонные кровельные | м2 | 115 |

### Группа 53 	Устройство примыканий из рулонных кровельных материалов с применением газопламенных горелок

Состав работ: Пробивка борозд (1,2). Раскрой и укладка рейки (1,2). Устройство цементного бортика (фаски) (1 - 4). Штукатурка кирпичных поверхностей (1, 3, 5) Приготовление грунтовки (праймера). Нанесение грунтовки (праймера). Наклейка рулонного материала методом подплавления. Устройство фартука из оцинкованной стали (1, 2). Наклейка ленты типа «Экобит» но шву примыкания (3, 4).

Измеритель:    100 м примыканий

| [Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с устройством фартука из оцинкованной стали |  | с наклеиванием ленты типа «Экобит» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высота примыкания 400 мм, к стенам и парапетам |  |  |  |
|  |  |  | кирпичным | бетонным | кирпичным | бетонным |
|  |  |  | 8-53-1 | 8-53-2 | 8-53-3 | 8-53-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел. -ч | 94,98 | 101,51 | 50,15 | 46,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3.8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | ###### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 270-135 | Перфораторы электрические | мат. -ч | (4,8) | (23,5) | - | - |
|  | Горелка газопламенная | маш.-ч | (3,8) | (3,8) | (3,8) | (3,8) |
|  | ###### Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0194 | Гвозди толевые круглые 2.5x40 мм | т | 0,0016 | 0,0016 | - | - |
| 111-0601 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | т | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0.01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-1816 | Прокат полосовой из сгали марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | П | П | - | - |
| 1 12-285 | Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, II сорт | м3 | 0,168 | 0,168 | - | - |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | м3 | 1,2 | 1,05 | 1,2 | 1,05 |
| 1 546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| П | Грунтовка | т | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| П | Материалы рулонные кровельные | м3 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| П | Сталь листовая | т | П | П | - | - |
| П | Самоклеящаяся лента «Экобит» | п.м | - | - | 105 | 105 |

Окончание группы 53 (нормы с 5 но 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на каждые 100 мм изменения высоты примыкания добавлять или исключать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к стенам и парапетам |  |
|  |  |  | кирпичным | бетонным |
|  |  |  | 8-53-5 | 8-53-6 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел. -ч | 3,95 | 1,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 |
|  | ###### Машины и механизмы |  |  |  |
|  | Горелка газопламенная | маш.-ч | (0,54) | (0,54) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,0014 | 0,0014 |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | м3 | 0,19 | - |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 1,3 | 1,3 |
| П | Грунтовка | т | 0,0044 | 0,0044 |
| П | Материалы рулонные кровельные | м2 | 11,5 | 11,5 |

### Группа 54	Устройство обрешетки и кровли сложной конфигурации

Состав работ: Заготовка брусков и досок (1, 2). Установка на место с прибивкой и пригонкой по шаблону (1,2). Обшивка фанерой характерного сектора (3, 4). Разбивка карты, расчерчивание шаблонов (3, 4). Заготовка по шаблону отдельных деталей из кровельной стали (3). Покрытие кровли отдельными деталями (3). Покрытие кровли черепицей (4).

Измеритель:    100 м2 кровли

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | обрешетки |  | покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с прозорами | сплошной | из листовой стали | из черепицы |
|  |  |  | 8-54-1 | 8-54-2 | 8-54-3 | 8-54-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел. -ч | 154,75 | 230,75 | 353,73 | 464,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4.2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 1,6 | 1,6 | 0,45 | 4,4 |
|  | ###### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1,2 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,1 | 1,1 | 0,35 | 3,2 |
|  | ###### Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм | т | 0,008 | 0,0092 | - | - |
| 111-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм | т | - | - | 0,002 | - |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | - | 0,005 |
| 111-0820 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм | т | - | - | - | 0,0055 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | - | 3,5 | - | - |
| 112-0136 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32, 40 мм, II сорт | м3 | 2,0 | - | - | - |
| 112-0261 | Фанера клееная, марка ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщина 3 мм | м3 | - | - | П | - |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | - | - | - | 0,3 |
| П | Сталь листовая | т | - | - | П | П |
| П | Черепица | м2 | - | - | - | П |

### Содержание

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

1.3 Правила исчисления объемов работ	3

2 НОРМЫ	4

2.1 Разборка	4

Группа 1  	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	4

Группа 2 	Разборка покрытий кровли	4

Группа 3  	Разборка слуховых окон	4

Группа 4 	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	5

Группа 5  	Разборка парапетных решеток	5

2.2 Ремонт	5

Группа 6  	Ремонт и смена деревянных элементов крыш	5

Группа 7  	Ремонт и смена элементов деревянных ферм	6

Группа 8   	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов	7

Группа 9  	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия	7

Группа 10 	Ремонт отдельных мест покрытия из листовой стали	8

Группа 11 	Промазка фальцев и свищей покрытия из листовой стали	8

Группа 12 	Ремонт водосточных труб	8

Группа 13 	Ремонт металлических парапетных решеток	9

Группа 14 	Ремонт кровли из черепицы	9

Группа 15 	Ремонт мягкой кровли покрытием мастиками с прокладкой стеклоткани	9

Группа 16 	Ремонт мягкой кровли при помощи установки инфракрасного восстановления (АИВ)	10

Группа 17 	Восстановление кровель по существующему рулонному покрытию методом подплавления рулонных материалов типа «Гласбит» газопламенными горелками с частичной заменой отдельных поврежденных мест существующего рулонного покрытия	10

Группа 18 	Ремонт слуховых окон и жалюзи, смена сгнивших досок чистого карниза	11

Группа 19 	Нанесение мастики и смолы на старые рулонные кровли	11

2.3 Устройство	12

Группа 20 	Устройство стропил, мауэрлатов и слуховых окон	12

Группа 21 	Устройство обрешетки	12

Группа 22 	Устройство покрытия из асбестоцементных листов	13

Группа 23 	Устройство покрытия из рулонных материалов	13

Группа 24 	Устройство покрытия из листовой стали	14

Группа 25 	Устройство мелких покрытий и обделок из листовой стали	14

Группа 26 	Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок	15

Группа 27 	Устройство выравнивающих стяжек	16

Группа 28 	Устройство пароизоляции	16

Группа 29 	Утепление покрытий плитами	17

Группа 30 	Утепление покрытий бетоном и сыпучими материалами	17

Группа 31 	Ограждение кровель перилами	17

Группа 32 	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок	18

Группа 33 	Устройство черепичных кровель	18

Группа 34 	Устройство кровель из битумной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани		19

Группа 35 	Устройство желобов и обрешетки под желоба и свесы	19

Группа 36 	Устройство карнизов	20

Группа 37	Установка креплений стропил	20

Группа 38 	Настил из досок для прохода по асбестоцементной кровле	20

2.4 Смена	21

Группа 39 	Смена обрешетки	21

Группа 40 	Смена мелких покрытий из листовой стали	21

Группа 41 	Смена обделок из листовой стали	22

Группа 42 	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	22

Группа 43 	Смена частей водосточных труб	23

Группа 44 	Ремонт примыканий к стенам и парапетам из рулонных кровельных материалов	23

Группа 45	Ремонт примыкания гидроизоляционного ковра к воронке внутреннего водостока	24

Группа 46	Ремонт мест пересечения кровли радио- и телеантеннами	24

Группа 47	Ремонт примыканий из рулонных кровельных материалов с применением газопламенных горелок	25

Группа 48 	Ремонт кровель в один слой из рулонных материалов с применением газопламенных горелок	26

Группа 49	Пропайка швов кровли из оцинкованной стали	26

Группа 50	Защита ендов	27

Группа 51	Устройство примыканий к стенам и парапетам из рулонных кровельных материалов		27

Группа 52 	Устройство кровель в один слой из рулонных кровельных материалов с применением газопламенных горелок	28

Группа 53 	Устройство примыканий из рулонных кровельных материалов с применением газопламенных горелок	28

Группа 54	Устройство обрешетки и кровли сложной конфигурации	29

Содержание		30