ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 7.

Полы

ДБН Д.2.4-7-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 05.07.07 № 88)

РАЗРАБОТАНЫ: 		Научно-производственной фирмой «Инпроект»

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы # Сборник 7. Полы | ДБН Д.2.4-7-2000 Взамен СНИрР-93 Сборник 57 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по разборке, ремонту, устройству и смене полов.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 Нормами сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по варке битумных мастик и приготовлению грунтовок.

1.2.2 Нормами сборника, за исключением норм группы 15, не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию древесины. В случае необходимости расход ресурсов на указанные работы определяется дополнительно по сборнику 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».

## 1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов следует принимать по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

1.3.2 Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

# 2 НОРМЫ

## 2.1 Разборка

### Группа 1  	Разборка основания покрытия полов

Состав работ: Разборка основания покрытия полов.

Измеритель: 	100 м2 основания

| Шифр ресурса | ##### Наименование ресурса | Единица измерения | кирпичных столбиков под лаги | лаг из досок и брусков | простильных полов | дощатых оснований щитового паркета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-1-1 | 7-1-2 | 7-1-3 | 7-1-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,95 | 11,06 | 25,98 | 22,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2,3 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0851 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
|  | Строительный мусор | т | 3,45 | 0,53 | 1,96 | 1,05 |

### Группа 2  	Разборка покрытий полов

Состав работ: Разборка покрытий  с  очисткой оснований.

Измеритель: 	100 м2 покрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | дощатых | из паркета |  |  | из линолеума и релина | из поливинилхлоридных плиток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | щитового | штучного |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на рейках или шпунтованного | на мастике |  |  |
|  |  |  | 7-2-1 | 7-2-2 | 7-2-3 | 7-2-4 | 7-2-5 | 7-2-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,09 | 64,07 | 69,05 | 77,34 | 18 | 56,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,09 | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0851 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,68 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0.09 | 0,09 |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,68 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,11 | 0,11 |
|  | Строительный мусор | т | 0,8 | 2,5 | 2,03 | 2,8 | 0,39 | 0,68 |

Окончание группы 2 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из керамических плиток | цементных | асфальтобетонных | из древесностружечных плит |  | из древесноволокнистых плит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в один слой | в два слоя |  |
|  |  |  | 7-2-7 | 7-2-8 | 7-2-9 | 7-2-10 | 7-2-11 | 7-2-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 110,39 | 50,88 | 60,42 | 25,55 | 37,83 | 17,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,14 | 4,87 | 2,87 | 0,11 | 0,24 | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0851 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 1,14 | 1,42 | 0,7 | 0,11 | 0,24 | 0,09 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | - | 3,45 | 2,17 | - | - | - |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | - | 3,45 | 2,17 | - | - | - |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,14 | 1,42 | 0,7 | 0,13 | 0,25 | 0,09 |
|  | Строительный мусор | т | 3,8 | 4,62 | 6,15 | 0,5 | 1 | 0,66 |

### Группа 3 	Разборка плинтусов

Состав работ: Разборка плинтусов.

Измеритель: 	100 м плинтусов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | деревянных | цементных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-3-1 | 7-3-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,96 | 22,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | - | (0,74) |
|  | Строительный мусор | т | 0,06 | 0,62 |

## 2.2 Ремонт

### Группа 4  	Перестилка дощатых покрытий

Состав работ: Снятие плинтусов. Разборка покрытия. Удаление гвоздей и очистка материалов и основания. Маркировка материала. Устройство покрытия из старых и новых материалов. Установка плинтусов.

Измеритель: 	100 м2 покрытия пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | чистых |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в шпунт и гребень |  |  |  | на шипах |  |  |  |
|  |  |  | площадью, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 20 | свыше 20 | до 5 | до 10 | до 20 | свыше 20 |
|  |  |  | 7-4-1 | 7-4-2 | 7-4-3 | 7-4-4 | 7-4-5 | 7-4-6 | 7-4-7 | 7-4-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 126,32 | 109,9 | 86,02 | 75,56 | 163,94 | 142,52 | 111,55 | 97,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (5,18) | (5,18) | (5,18) | (5,18) | (5,18) | (5,18) | (5,18) | (5,18) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 123-0350 | Плинтусы, тип Пл-1, размер 16х54 мм | м | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |

Окончание группы 4 (нормы с 9 по 14)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | чистых, с фризом |  |  |  | простильных, из досок | выравнивание лаг с изготовлением прокладок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадью, м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 5 | до 10 | до 20 | свыше 20 |  |  |
|  |  |  | 7-4-9 | 7-4-10 | 7-4-11 | 7-4-12 | 7-4-13 | 7-4-14 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 176,49 | 154,98 | 120,05 | 105,42 | 68,86 | 13,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (5,18) | (5,18) | (5,18) | (5,18) | (5,18) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,001 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,036 |
| 123-0350 | Плинтусы, тип Пл-1, размер 16х54 мм | м | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | - |

### Группа 5  	Ремонт дощатых покрытий. Прорезка борозд

Состав работ: Расчистка щелей. Подгонка и вставка реек с креплением (1). Острожка отремонтированных мест (1), Разметка борозд. Выпиливание борозды (2,3).

Измеритель: 	100 м реек (1), 100 м борозды (2, 3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Сплачивание со вставкой реек | Прорезка борозд для перегородок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в дощатых полах | в паркетных полах |
|  |  |  | 7-5-1 | 7-5-2 | 7-5-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,31 | 49,77 | 102,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (0,51) | (4,23) | (4,98) |
| 270-120 | Рубанки электрические | маш.-ч | (3,57) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 0,001 | - | - |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | 0,013 | - | - |

### Группа 6 	Острожка дощатых покрытий

Состав работ: Подметание пола. Утапливание шляпок гвоздей. Острожка пола. Уборка стружки.

Измеритель: 	100 м2 покрытия пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ручным рубанком |  | электрорубанком |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадью, м2 |  |  |  |
|  |  |  | до 5 | свыше 5 | до 5 | свыше 5 |
|  |  |  | 7-6-1 | 7-6-2 | 7-6-3 | 7-6-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 120,78 | 86,27 | 77,82 | 55,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-120 | Рубанки электрические | маш.-ч | - | - | (40,25) | (30,18) |

Окончание группы 6 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | паркетно-строгальной машиной |  | провесов ручным и электрорубанком |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадью, м2 |  |  |  |
|  |  |  | до 5 | свыше 5 | до 5 | свыше 5 |
|  |  |  | 7-6-5 | 7-6-6 | 7-6-7 | 7-6-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,65 | 29,02 | 24,33 | 17,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-120 | Рубанки электрические | маш.-ч | - | - | (8,53) | (4,74) |
| 270-122 | Машины паркетно-строгальные | маш.-ч | (29,59) | (19,54) | - | - |

### Группа 7 	Ремонт паркетных покрытий

Состав работ: Удаление негодных планок. Очистка основания. Укладка мастики с выравниванием (4-6). Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. Прибивка гвоздями (1-3). Острожка и циклевка вручную.

Измеритель: 	100 мест

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на гвоздях |  |  | на мастике |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадью в одном месте |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 5 планок | до 0,5 м2 | до 1,0 м2 | до 5 планок | до 0,5 м2 | до 1,0 м2 |
|  |  |  | 7-7-1 | 7-7-2 | 7-7-3 | 7-7-4 | 7-7-5 | 7-7-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 55,28 | 180,85 | 278,38 | 55,55 | 173,15 | 279,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,7 | 1,39 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,7 | 1,39 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой1,8х50 мм | т | 0,001 | 0,011 | 0,023 | - | - | - |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | - | - | - | 11,7 | 78,3 | 153,6 |
| 112-0249 | Паркет штучный из древесины дуба, ясеня, ильма, клена | м2 | 6,1 | 40,8 | 82 | 6,1 | 40,8 | 82 |
|  | Строительный мусор | т | 0,14 | 0,94 | 1,89 | 0,07 | 0,66 | 1,32 |

### Группа 8  	Отделка поверхности паркетных покрытий

Состав работ: Подметание пола. Смачивание водой (1). Циклевка и шлифовка пола вручную (1). Шлифовка пола паркетно-шлифовальной машиной (2).

Измеритель: 	100 м2 покрытия пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | вручную | механизированным способом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-8-1 | 7-8-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,77 | 13,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-241 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.-ч | - | (13,43) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 20 | 20 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,02 | - |

### Группа 9   	Ремонт покрытий из синтетических материалов на мастике

Состав работ: Обрезка по контуру и снятие старого покрытия. Очистка основания. Нарезка нового материала. Прирезка заготовок к месту укладки. Наклеивание нового материала с разравниванием и притиркой поверхности.

Измеритель: 	100 м2 площади ремонта

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из линолеума при площади ремонта в одном месте, м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,5 | до 1,0 | до 5,0 | до 10 | до 20 |
|  |  |  | 7-9-1 | 7-9-2 | 7-9-3 | 7-9-4 | 7-9-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 139,45 | 119,54 | 99,63 | 79,96 | 71,51 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0544 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, марка М, толщина 2,1 мм | м2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
|  | Строительный мусор | т | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |

Окончание группы 9 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из релина при площади ремонта в одном месте, м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,5 | до 1,0 | до 5,0 | до 10 | до 20 |
|  |  |  | 7-9-6 | 7-9-7 | 7-9-8 | 7-9-9 | 7-9-10 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 170,97 | 149,4 | 124,52 | 106,27 | 91,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 111-1686 | Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове [релин] | м2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
|  | Строительный мусор | т | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |

### Группа 10 	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

Состав работ: Снятие отставших плиток. Очистка основания. Смазка основания мастикой. Наклеивание плиток.

Измеритель: 	100 плиток

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размером, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200х200 | 300х300 |
|  |  |  | 7-10-1 | 7-10-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,14 | 14,27 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 1,81 | 4,08 |

### Группа 11 	Заделка выбоин в полах

Состав работ: Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. Приготовление раствора (13-15). Промазка кромок горячим битумом (7-12). Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную. Железнение поверхности (1-3).

Измеритель: 	100 мест

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | цементных |  |  | мозаичных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадью, м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 0,25 | до 0,5 | до 1,0 | до 0,25 | до 0,5 | до 1,0 |
|  |  |  | 7-11-1 | 7-11-2 | 7-11-3 | 7-11-4 | 7-11-5 | 7-11-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,35 | 109,57 | 196,28 | 170,69 | 291,42 | 588,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 1 | 2,07 | 0,81 | 1,94 | 4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,43 | 1 | 2,07 | 0,81 | 1,94 | 4 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (0,43) | (1) | (2,07) | (0,81) | (1,94) | (4) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,01 | 0,02 | 0,045 | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | - | - | - |
| 1421-10602-2 | Крошка мраморная | т | - | - | - | 0,045 | 0,102 | 0,22 |
| 1425-11706-3 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя) на обычном цементе | м3 | - | - | - | 0,43 | 1,0 | 2,14 |
| П | Раствор цементный | м3 | 0,31 | 0,71 | 1,5 | 0,31 | 0,71 | 1,53 |
|  | Строительный мусор | т | 0,3 | 0,7 | 1,48 | 0,51 | 1,19 | 2,54 |

Продолжение группы 11 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | асфальтовых |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной слоя 25 мм |  |  | толщиной слоя 40 мм |  |  |
|  |  |  | площадью, м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 0,25 | до 0,5 | до 1,0 | до 0,25 | до 0,5 | до 1,0 |
|  |  |  | 7-11-7 | 7-11-8 | 7-11-9 | 7-11-10 | 7-11-11 | 7-11-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,26 | 110,49 | 225,15 | 60,01 | 126,29 | 257,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,54 | 1,25 | 2,67 | 0,84 | 1,98 | 4,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,54 | 1,25 | 2,67 | 0,84 | 1,98 | 4,23 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (0,54) | (1,25) | (2,67) | (0,84) | (1,98) | (4,23) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,002 | 0,005 | 0,01 |
| 1421-9847 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, песчаные, тип Д, марка 3 | т | 0,831 | 1,94 | 4,155 | 1,301 | 3,035 | 6,503 |
|  | Строительный мусор | т | 0,26 | 0,61 | 1,28 | 0,42 | 0,99 | 2,08 |

Окончание группы 11 (нормы с 13 по 15)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ксилолитовых, площадью, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,25 | до 0,5 | до 1,0 |
|  |  |  | 7-11-13 | 7-11-14 | 7-11-15 |
| 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 58,18 | 123,95 | 249,26 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,07 | 2,44 | 4,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,27 | 0,74 | 1,55 |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, емкость 65 л | маш.-ч | 0,8 | 1,7 | 3,4 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (0,27) | (0,74) | (1,55) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0631 | Опилки древесные | м3 | 0,35 | 0,8 | 1,75 |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,019 | 0,05 | 0,19 |
| 1113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,23 | 0,53 | 1,14 |
| 1113-281 | Магний хлористый | т | 0,225 | 0,514 | 1,12 |
| 1115-2815 | Магнезит каустический | т | 0,2 | 0,47 | 1,01 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,11 | 0,18 | 0,39 |
|  | Строительный мусор | т | 0,11 | 0,26 | 0,56 |

### Группа 12 	Ремонт полов из щитового паркета

Состав работ: Снятие старых квадр, очистка и углубление основания, укладка квадр на клею (1). Снятие паркетных щитов с плинтусами с очисткой основания (2). Укладка вновь паркетных щитов с выверкой и пришивкой гвоздями (2) .Заделка стыковых соединений квадрами (2). Настилка добора и фриза с прострожкой провесов (2). Устройство плинтусов (2). Снятие квадр и негодных досок-филенок (3). Установка досок-филенок с прокладкой квадр и добавлением новых (3). Острожка и циклевка полов.

Измеритель: 	1 м2 пола (1, 2), 1 щит ( 3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Ремонт полов из щитового паркета, смена квадр | Перестилка пола из щитового паркета с исправлением обрешетки | Ремонт филенок щитов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-12-1 | 7-12-2 | 7-12-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,26 | 3,02 | 10,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-122 | Машины паркетно-строгальные | маш.-ч | (0,44) | (0,44) | (0,38) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1602 | Бумага двухслойная пропитанная битумом | м2 | - | 0,01 | 0,001 |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | 0,35 | 0,105 | 0,69 |
| 112-0081 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | - | 0,008 | 0,002 |
| 112-0258 | Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины дуба, ясеня, ильма, клена | м2 | 1 | 0,3 | 0,49 |
| 123-0352 | Плинтусы, тип Пл-2, размер 19х54 мм | м | - | 0,73 | - |
|  | Строительный мусор | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

### Группа 13 	Отделка поверхности паркетных покрытий, бывших в эксплуатации

Состав работ: Циклевка и шлифовка паркетных полов, бывших в эксплуатации, шлифовальной машиной и в отдельных местах вручную. Шпатлевка поверхности пола за 2 раза. Покрытие лаком поверхности пола за 2 раза. Шлифовка пола после первого и второго вскрытия лаком. Покрытие лаком третий раз. Приготовление шпатлевки из лака и древесной пыли. Покрытие лаком плинтусов.

Измеритель: 	100 м2 покрытия пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 7-13-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 190,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-122 | Машины паркетно-строгальные | маш.-ч | (52,46) |
| 270-241 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.-ч | (52,46) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0504 | Лак меламинный МЛ-2111 | т | 0,0264 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 20 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 5 |
| 1546-30 | Лак ВЛ-2, НЦ-62 | т | 0,0132 |

Состав работ группы 13 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

## 2.3 Устройство

### Группа 14 	Уплотнение грунта

Состав работ: Планировка основания. Полив грунта водой. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия или щебня в грунт.

Измеритель: 	100 м2 площади уплотнения

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | гравием | щебнем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-14-1 | 7-14-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,37 | 12,37 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,87 | 0,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш.-ч | 0,72 | 0,72 |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | (0,72) | (0,72) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,22 | 0,22 |
| 1421-9472 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М400 | м3 | - | 5,1 |
| 1421-9514 | Гравий для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка ДР12 | м3 | 5,1 | - |

### Группа 15 	Укладка лаг

Состав работ: Кладка кирпичных столбиков (1-4). Укладка толевых прокладок. Укладка лаг и подкладок с антисептированием.

Измеритель: 	100 м2 покрытия пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по кирпичным столбикам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из брусков |  | из досок |  |
|  |  |  | площадью покрытия пола, м2 |  |  |  |
|  |  |  | до 10 | свыше 10 | до 10 | свыше 10 |
|  |  |  | 7-15-1 | 7-15-2 | 7-15-3 | 7-15-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 95,18 | 89,05 | 120,06 | 108,21 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,39 | 2,39 | 2,72 | 2,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,2 | 1,2 | 1,36 | 1,36 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,19 | 1,19 | 1,36 | 1,36 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0192 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 20,4 | 20,4 | 25,2 | 25,2 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 112-0113 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,18 | 0,18 | 1,03 | 1,03 |
| 112-0167 | Доски необрезные из березы, липы, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | - | - | 0,22 | 0,22 |
| 123-0399 | Лаги для полов деревянных антисептированные, длина 2000-6000 мм, толщина 50-120 мм, ширина 80-160 мм | м3 | 1,28 | 1,28 | - | - |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,69 | 0,69 | 0,852 | 0,852 |
| 1425-11680 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М25 | м3 | 0,37 | 0,37 | 0,46 | 0,46 |

Окончание группы 15 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по перекрытию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из брусков |  | из досок |  |
|  |  |  | площадью покрытия пола, м2 |  |  |  |
|  |  |  | до 10 | свыше 10 | до 10 | свыше 10 |
|  |  |  | 7-15-5 | 7-15-6 | 7-15-7 | 7-15-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,09 | 52,8 | 85,79 | 72,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,59 | 0,59 | 0,47 | 0,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,19 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,28 | 0,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 112-0113 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | - | - | 1,03 | 1,03 |
| 123-0399 | Лаги для полов деревянных антисептированные, длина 2000-6000 мм, толщина 50-120 мм, ширина 80-160 мм | м3 | 1,28 | 1,28 | - | - |

### Группа 16 	Устройство оснований под покрытие пола

Состав работ: Подготовка основания. Разметка и заготовка материалов. Нанесение мастики (3-6). Укладка плит (1-6). Очистка швов от мастики (3-6). Устройство обрешетки под паркет, острожка провесов (7, 8).

Измеритель: 	100 м2 основания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из древесноволокнистых плит |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | насухо в два слоя |  | на мастике в один слой |  |
|  |  |  | площадью основания, м2 |  |  |  |
|  |  |  | до 20 | свыше 20 | до 20 | свыше 20 |
|  |  |  | 7-16-1 | 7-16-2 | 7-16-3 | 7-16-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,13 | 35,77 | 48,28 | 41,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,66 | 0,66 | 0,4 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,19 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,44 | 0,44 | 0,21 | 0,21 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | - | - | 133 | 133 |
| 111-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группа А, марка ТС-400, толщина 5 мм | 1000 м2 | 0,204 | 0,204 | 0,102 | 0,102 |

Окончание группы 16 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из древесностружечных плит на мастике в один слой |  | обрешетки из досок под паркет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадью основания, м2 |  | щитовой | штучный |
|  |  |  | до 20 | свыше 20 |  |  |
|  |  |  | 7-16-5 | 7-16-6 | 7-16-7 | 7-16-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 72,77 | 60,23 | 74,64 | 41,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | 0,29 | 0,64 | 1,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,21 | 0,46 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,43 | 0,84 |
| 270-122 | Машины паркетно-строгальные | маш.-ч | - | - | (5,4) | (5,4) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | - | - | 0,004 | 0,0125 |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 133 | 133 | - | - |
| 111-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм | 100м2 | 1,02 | 1,02 | - | - |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | - | - | 0,007 | 0,014 |
| 112-0076 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | - | - | 1,4 | 2.88 |

### Группа 17 	Устройство подстилающего слоя

Состав работ: Установка маяков. Укладка материала с разравниванием и уплотнением. Устройство деформационных швов и уход за бетоном (4).

Измеритель: 	1 м3 подстилающего слоя

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | шлакового | песчаного | щебеночного | бетонного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-17-1 | 7-17-2 | 7-17-3 | 7-17-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4 | 7,46 | 5,89 | 6,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,1 | 0,71 | 1,1 | 0,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0851 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,16 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,85 | 0,47 | 0,85 | - |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | (0,85) | (0,47) | (0,85) | - |
| 270-116 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | - | - | - | (0,65) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1702 | Мастика битумная | т | - | - | - | 0,002 |
| 112-0138 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, IV сорт | м3 | - | - | - | 0,001 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,05 | 0,11 | - | 0,35 |
| 1421-9474 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М200-300 | м3 | - | - | 0,18 | - |
| 1421-9476 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М200-300 | м3 | - | - | 0,09 | - |
| 1421-9478 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М200-300 | м3 | - | - | 1 | - |
| 1421-9479-1 | Клинец, марка 300 | м3 | - | - | 0,092 | - |
| 1421-9479-2 | Каменная мелочь, марка 300 | м3 | - | - | 0,184 | - |
| 1421-9694 | Щебень пористый из металлургического шлака, фракция 10-20 мм, марка М800 | м3 | 1,28 | - | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | 1,12 | - | 0,31 |
| 1424-11610 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | - | - | - | 1,02 |

### Группа 18 	Устройство стяжек

Состав работ: Подготовка основания. Укладка и выравнивание раствора. Уход за

стяжкой.

Измеритель: 100 м2 стяжки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщиной 20 мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цементных |  |  |  | бетонных |  |
|  |  |  | по бетонному основанию |  | по щебеночному и песчаному основанию |  |  |  |
|  |  |  | площадью, м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 20 | свыше 20 | до 20 | свыше 20 | до 20 | свыше 20 |
|  |  |  | 7-18-1 | 7-18-2 | 7-18-3 | 7-18-4 | 7-18-5 | 7-18-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 79,63 | 76,38 | 80,19 | 76,7 | 77,86 | 69,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 270-116 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | (5,42) | (5,42) | (5,42) | (5,42) | (6,64) | (6,64) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0.1 | 0,1 |
| 1424-11632 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | - | - | - | - | 2,04 | 2.04 |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | м3 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | - | - |

Окончание группы 18 (нормы с 7 по 11)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщиной 20 мм |  | добавлять или исключать при изменении толщины слоя стяжки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легкобетонной |  | цементной, на каждые 5 мм | на каждые 10 мм |  |
|  |  |  | площадью, м2 |  |  | из тяжелого бетона | из легкого бетона |
|  |  |  | до 20 | свыше 20 |  |  |  |
|  |  |  | 7-18-7 | 7-18-8 | 7-18-9 | 7-18-10 | 7-18-11 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 87,2 | 76,74 | 1,82 | 3,63 | 3,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,93 | 1,93 | 0,49 | 0,96 | 0,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,93 | 1,93 | 0,49 | 0,96 | 0,96 |
| 270-116 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | (6,51) | (6,51) | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 1424-11632 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | - | - | - | 1,02 | - |
| 1424-11670 | Смеси бетонные готовые легкие на керамзитовом гравии, класс бетона В5 [М75], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 2,04 | 2,04 | - | - | 1,02 |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | м3 | - | - | 0,51 | - | - |

### Группа 19 	Устройство гидроизоляции оклеечной и обмазочной

Состав работ: Очистка основания (1, 3, 4). Приготовление грунтовки и мастики. Огрунтовка основания (1, 3, 4). Устройство изоляции. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой (1,3).

Измеритель: 	100 м2 изолируемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | оклеечной рулонными материалами на мастике |  |  | обмазочной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | первый слой | на каждый последующий слой добавлять |
|  |  |  | первый слой | на каждый последующий слой добавлять | санузлов, балконов в два слоя |  |  |
|  |  |  | 7-19-1 | 7-19-2 | 7-19-3 | 7-19-4 | 7-19-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 66,79 | 40,84 | 99,07 | 39,63 | 13,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 0,22 | 0,43 | 0,18 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,21 | 0,11 | 0,21 | 0,09 | 0,03 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,11 | 0,22 | 0,09 | 0,03 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (6,64) | (3,16) | (8,2) | (3,79) | (1,84) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1692 | Мастика «Изол» | т | 0,53 | 0,24 | 0,77 | 0,29 | 0,14 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,21 | 0,128 | 0,343 | 0,13 | 0,06 |
| П | Материал рулонный | м2 | 112 | 112 | 224 | - | - |
| П | Грунтовка | т | 0,076 | - | 0,076 | 0,076 | - |

### Группа 20 	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки с защитой рубероидом

Состав работ: Подготовка основания. Огрунтовка основания. Выравнивание основания битумно-резиновой мастикой (1). Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке (1). Приготовление бутилкаучукового клея (1, 2).

Измеритель: 	100 м2 изолируемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | первый слой | последующий слой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-20-1 | 7-20-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 250,75 | 175,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,2 | 0,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,2 | 0,1 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,047 | 0,027 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 1 | 0,5 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,116 | - |
| 111-1721 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | т | 0,022 | 0.022 |
| 111-1760 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой, марка РМ-350 | м2 | 112 | - |
| 1113-0003 | Ацетон технический, I сорт | т | 0,0011 | 0,0011 |
| 1113-0014 | Бутилкаучук, марка А | т | 0,006 | 0,002 |
| 1113-0080 | Лак БТ-783 | т | 0,05 | 0,05 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,31 | - |

### Группа 21 	Устройство теплоизоляции и звукоизоляции сплошной

Состав работ: Укладка плит или матов в один слой насухо (1). Разметка, нарезка и укладка плит в один слой насухо (2).

Измеритель: 	100 м2 изолируемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | из плит древесно- волокнистых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-21-1 | 7-21-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,87 | 13,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,85 | 1,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,85 | 1,45 |
|  | Материалы |  |  |  |
| П | Плиты древесноволокнистые | м2 | - | 103 |
| П | Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые | м2 | 103 | - |

### Группа 22 	Устройство теплоизоляции и звукоизоляции из керамзитобетона и керамзитового гравия

Состав работ: Подготовка основания. Укладка или засыпка с разравниванием и уплотнением.

Измеритель: 	1 м3 изоляции

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из керамзитобетона М50 | из керамзитобетона М100 | из керамзитового гравия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-22-1 | 7-22-2 | 7-22-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,54 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (0,33) | (0,33) | - |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,54 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1757 | Рогожа | м2 | 1,5 | 1,5 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1423-11205 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марка М200 | м3 | - | - | 1,1 |
| 1424-11647 | Смеси бетонные готовые легкие на керамзитовом гравии, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя 10-20 мм | м3 | 1,04 | - | - |
| 1424-11649 | Смеси бетонные готовые легкие на керамзитовом гравии, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя 10-20 мм | м3 | - | 1,04 | - |

### Группа 23 	Устройство теплоизоляции и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги

Состав работ: Нарезка и укладка насухо под лаги прокладок из древесноволокнистых плит.

Измеритель: 	100 м2 пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 7-23-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,4 |
|  | Материалы |  |  |
| П | Плиты древесноволокнистые | м2 | 28,4 |

### Группа 24 	Устройство дощатых покрытий

Состав работ: Настилка покрытий с перепиливанием досок и креплением их гвоздями. Острожка провесов.

Измеритель: 	100 м2 покрытия пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщиной, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 28 |  | 36 |  |
|  |  |  | площадью, м2 |  |  |  |
|  |  |  | до 10 | свыше 10 | до 10 | свыше 10 |
|  |  |  | 7-24-1 | 7-24-2 | 7-24-3 | 7-24-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 104,14 | 80,39 | 104,75 | 87,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,3 | 1,3 | 1,66 | 1,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,54 | 0,54 | 0,73 | 0,73 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,76 | 0,76 | 0,93 | 0,93 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (2,85) | (2,85) | (3,6) | (3,6) |
| 270-120 | Рубанки электрические | маш.-ч | (5,69) | (5,69) | (5,69) | (5,69) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 0,0125 | 0,0125 | 0,026 | 0,026 |
| 123-0343 | Доски для покрытия полов антисептированные, тип ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 68 мм | м3 | 2,88 | 2,88 | - | - |
| 123-0345 | Доски для покрытия полов антисептированные, тип ДП-35, толщина 35 мм, ширина без гребня 68 мм | м3 | - | - | 3,71 | 3,71 |

### Группа 25 	Устройство паркетных покрытий

Состав работ: Подготовка основания. Огрунтовка основания, нанесение и разравнивание мастики (2-4). Укладка, пригонка, прирезка, заделка стыков с креплением гвоздями (1, 3, 5) и на мастике (2, 4). Острожка, циклевка и шлифовка покрытий.

Измеритель: 	100 м2 покрытия пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из штучного паркета без жилок |  | из паркетных досок |  | из щитов паркетных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на гвоздях | на мастике | на гвоздях | на мастике |  |
|  |  |  | 7-25-1 | 7-25-2 | 7-25-3 | 7-25-4 | 7-25-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 170,75 | 165,65 | 69,23 | 67,54 | 102,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,46 | 1,06 | 1,04 | 2,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 2,07 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5т | маш.-ч | 0,32 | 0,32 | 0,95 | 0,9 | 0,23 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (5,21) | (5,21) | (5,21) | (5,21) | (3,8) |
| 270-122 | Машины паркетно-строгальные | маш.-ч | (17,47) | (17,47) | (17,47) | (17,47) | (12,72) |
| 270-241 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.-ч | (14,66) | (14,66) | (14,66) | (14,66) | (10,67) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 0,0136 | - | 0,0138 | - | 0,0074 |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | - | 192 | - | 192 | - |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 112-299 | Шпонки вкладные торцевые | шт | - | - | - | - | 2550 |
| П | Паркет штучный | м2 | 102 | 102 | - | - | - |
| П | Паркетная доска | м2 | - | - | 104 | 104 | - |
| П | Щиты паркетные | м2 | - | - | - | - | 101,5 |

### Группа 26 	Устройство покрытий из древесных плит

Состав работ: Настилка покрытия на мастике (1-4), с креплением гвоздями (5, 6). Приготовление мастики и грунтовки (1-4). Очистка швов от мастики (1-4).

Измеритель: 	100 м2 покрытия пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из древесноволокнистых |  |  |  | из древесностружечных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в один слой |  | в два слоя |  |  |  |
|  |  |  | площадью покрытия, м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 10 | свыше 10 | до 10 | свыше 10 | до 10 | свыше 10 |
|  |  |  | 7-26-1 | 7-26-2 | 7-26-3 | 7-26-4 | 7-26-5 | 7-26-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,62 | 54,32 | 97,88 | 91,12 | 51,43 | 27.92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,82 | 0,82 | 0,31 | 0,31 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,24 | 0,24 | 0,14 | 0,14 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,32 | 0,32 | 0,58 | 0,58 | 0,17 | 0,17 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (1,9) | (1,9) | (3,79) | (3,79) | (1,9) | (1,9) |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (1,9) | (1,9) | (3,8) | (3,8) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | - | - | - | - | 0,004 | 0,004 |
| 111-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм | 100 м2 | - | - | - | - | 1,02 | 1,02 |
| 111-1641 | Клей бустилат | т | - | - | - | - | 0,022 | 0,022 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,133 | 0,133 | 0,266 | 0,266 | - | - |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,24 | - | - |
| П | Битум | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | - | - |
| П | Плиты древесноволокнистые | м2 | 102 | 102 | 204 | 204 | - | - |

### Группа 27 	Устройство покрытий из синтетических материалов

Состав работ: Подготовка основания. Наклейка материалов на мастике с нарезкой и пригонкой. Заделка швов.

Измеритель: 	100 м2 покрытия пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из линолеума |  | из релина |  | из плиток поливинилхлоридных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадью покрытия, м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 10 | свыше 10 | до 10 | свыше 10 | до 10 | свыше 10 |
|  |  |  | 7-27-1 | 7-27-2 | 7-27-3 | 7-27-4 | 7-27-5 | 7-27-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,99 | 64,34 | 71,37 | 70,97 | 83,93 | 60,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строитель | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | ные, грузоподъемность 0,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6 мм | м2 | 102 | 102 | - | - | - | - |
| 111-0567 | Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марка ВК, толщина 5 мм | м2 | - | - | - | - | 102 | 102 |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 111-1686 | Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове [релин] | м2 | - | - | 102 | 102 | - | - |
| 1113-296 | Полимерцементная шпатлевка | кг | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

### Группа 28 	Устройство покрытий из керамических плиток

Состав работ: Подготовка основания. Огрунтовка основания (1). Настилка плиток сподбором и сортировкой. Приготовление мастики (1). Заделка швов. Уход за покрытием.

Измеритель: 	100 м2 покрытия пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на мастике | на растворе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-28-1 | 7-28-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 193,39 | 242,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,47 | 3,59 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,33 | 0,19 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,14 | 3,4 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (4,2) | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные, размер 200х200х13 мм | м2 | 102 | 102 |
| 111-0610 | Мастика клеящая строительная ВГКМ | т | 0,354 | - |
| 111-1633 | Затирка для швов | кг | 31 | 31 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,25 | 0,38 |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М 150 | м3 | - | 2,2 |

### Группа 29 	Устройство покрытий из каменных плит

Состав работ: Подготовка основания. Распаковка и подбор плит. Раскрой брусков строганых для маячных реек. Подгонка кромок плит. Укладка плит на растворе. Очистка и промывка покрытий.

Измеритель: 	100 м2 покрытия пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | мраморных |  |  |  | гранитных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при количестве плит на 1 м2, штук |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 2 | до 3 | до 4 | свыше 4 | до 3 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 7-29-1 | 7-29-2 | 7-29-3 | 7-29-4 | 7-29-5 | 7-29-6 | 7-29-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 306,9 | 370,46 | 411,51 | 560,2 | 412,29 | 510,13 | 712,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,78 | 5,98 | 6,58 | 8,28 | 6,28 | 7,38 | 9.78 |
|  |  |  | 3,9 | 4,19 | 4,48 | 5,23 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 233-1400 | Станок камнерезный | маш.-ч | - | 3,2 | 3,8 | 5,5 | 3,5 | 4,6 | 7 |
|  | универсальный |  | 1,12 | 1,41 | 1,7 | 2,45 | - | - | - |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3.5 |
| 112-0173 | Бруски обрезные из березы, липы, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, III сорт | м3 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 3 |
| П | Плиты мраморные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| П | Плиты гранитные | м2 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |

Группа 29 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 30 	Устройство бетонных, цементных и мозаичных покрытий

Состав работ: Подготовка основания. Устройство покрытия толщиной 20 мм. Заглаживание и затирка поверхности (1-4). Шлифование поверхности (5, 6).

Измеритель: 	100 м2 покрытия пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | бетонных |  | цементных |  | мозаичных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадью, м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 20 | свыше 20 | до 10 | свыше 10 | до 10 | свыше 10 |
|  |  |  | 7-30-1 | 7-30-2 | 7-30-3 | 7-30-4 | 7-30-5 | 7-30-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 69,55 | 66,22 | 66,22 | 63,82 | 353,83 | 307,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,43 | 3,43 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,43 | 3,43 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (11,09) | (11,09) | (11,09) | (11,09) | (11,09) | (11,09) |
| 270-121 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | - | - | - | - | (79,88) | (79,88) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 1112-0027 | Карборунд | кг | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,45 | 0,45 |
| 1421-10602-2 | Крошка мраморная | т | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 |
| 1425-11706-3 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя) на обычном цементе | м3 | - | - | - | - | 2,04 | 2,04 |
| П | Бетон | м3 | 2,04 | 2,04 | - | - | - | - |
| П | Раствор цементный | м3 | - | - | 2,04 | 2,04 | - | - |

Окончание группы 30 (нормы с 7 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | На каждые 5 мм изменения толщины покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бетонного | цементного | мозаичного |
|  |  |  | добавлять или исключать |  |  |
|  |  |  | 7-30-7 | 7-30-8 | 7-30-9 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,89 | 1,84 | 27,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1421-10602-2 | Крошка мраморная | т | - | - | 0,09 |
| 1425-11706-3 | Раствор на белом декоративном цементе, марка М150 | м3 | - | - | 0,51 |
| П | Раствор цементный | м3 | - | 0,51 | - |
| П | Бетон | м3 | 0,51 | - | - |

### Группа 31 	Устройство покрытий асфальтобетонных

Состав работ: Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания (1, 3). Устройство покрытий. Уплотнение покрытий катком.

Измеритель: 	100 м2 покрытия пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | литых |  | жестких |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной 25 мм | на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать | толщиной 25 мм | на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать |
|  |  |  | 7-31-1 | 7-31-2 | 7-31-3 | 7-31-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 55,33 | 4,18 | 37,79 | 3,66 2,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
|  |  |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,73 | 0,09 | 2,25 | 0,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,92 | 0,09 | 1,15 | 0,16 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,81 | - | 1,1 | - |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | (0,81) | - | (1,1) | - |
|  | Катки ручные, 30-40 кг | маш.-ч | (4,12) | - | (6,21) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1562 | Битумы нефтяные дорожные МГО, жидкие | т | 0,05 | - | 0,069 | - |
| 112-0173 | Бруски обрезные из березы, липы, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, III сорт | м3 | 0,01 | - | 0,01 | - |
| 1421-9838 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип Б, марка 2 | т | - | - | 6,43 | 1,16 |
| 1421-9847 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, песчаные, тип Д, марка 3 | т | 6,1 | 1,11 | - | - |

Группа 31 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 32 	Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных

Состав работ: Очистка основания (1, 3). Подготовка основания (1, 3). Приготовление грунтовки (3). Приготовление смеси. Огрунтовка основания (1, 3). Устройство покрытий. Установка плинтусов (1). Шпатлевка, циклевка и натирка покрытий (1).

Измеритель: 	100 м2 покрытия пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ксилолитовых |  | поливинилацетатных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщи-ной 15 мм | на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать | толщи-ной 3 мм | на каждый 1 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать |
|  |  |  | 7-32-1 | 7-32-2 | 7-32-3 | 7-32-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128,1 | 10,34 | 121,01 | 22,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,1 | 0,74 | 4,32 | 1,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,66 | 0,16 | 0,63 | 0,18 |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, емкость 65 л | маш.-ч | 2,44 | 0,58 | 3,69 | 0,83 |
| 270-121 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | (2,91) | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0118 | Воск полиэтиленовый окисленный, марка ПВО-30 | т | 0,001 | - | - | - |

Продолжение группы 32

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ксилолитовых |  | поливинилацетатных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной 15 мм | на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать | толщиной 3 мм | на каждый 1 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать |
|  |  |  | 7-32-1 | 7-32-2 | 7-32-3 | 7-32-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | - | - | 0,0002 | - |
| 111-0433 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, охра, МА-15 | т | - | - | 0,0068 | 0,0023 |
| 111-0472 | Краска порошковая П-ВЛ-212 разных цветов | т | 0,076 | - | - | - |
| 111-0580 | Магний технический хлористый [бишофит] | т | 0,47 | 0,16 | - | - |
| 111-0588 | Масло каменноугольное для пропитки древесины | т | 0,001 | - | - | - |
| 111-0631 | Опилки древесные | м3 | 1,53 | 0,46 | - | - |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | - | - | 0,013 | 0,004 |
| 111-1626 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н | кг | - | - | 219 | 64 |
| 111-1690 | Маршалит | т | - | - | 0,272 | 0,088 |
| 111-1699 | Мастика для натирки полов | кг | 0.5 | - | - | - |
| 1113-0161 | Смола мочевинно-формальдегидная, марка М-70 | т | - | - | 0,036 | 0,012 |
| 1113-273 | Кислота ортофосфорная техническая, 1 сорт | т | - | - | 0,0078 | 0,0026 |
| 1115-2489 | Порошки магнезитовые каустические [ГОСТ 1216-87], марка ПМК-90 | т | 0,82 | 0,27 | - | - |
| 123-0352 | Плинтусы, тип Пл-2, размер 19х54 мм | м | 101 | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,42 | 0,13 | 0,3 | 0,1 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | - | 0,016 | - |

### Группа 33	Установка жилок

Состав работ:	Нарезка стеклянных жилок (1). Установка жилок в покрытия.

Измеритель:	100 м жилок

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стеклянных | латунных | алюминиевых | дубовых в паркетные покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в мозаичные покрытия |  |  |  |
|  |  |  | 7-33-1 | 7-33-2 | 7-33-3 | 7-33-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,16 | 35,62 | 35,62 | 5,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1252 | Стекло листовое, площадь до 1 м2, 1 группа, толщина 4 мм, марка М6 | м2 | 2,7 | - | - | - |
| 111-1628 | Жилки алюминиевые | м | - | - | 105 | - |
| 111-1629 | Жилки латунные | м | - | 105 | - | - |
| П | Жилки дубовые | м | - | - | - | 105 |

### Группа 34 	Устройство плинтусов

Состав работ: Разметка, нарезка и установка плинтусов (1). Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок (2, 3). Устройство плинтусов из плиток на растворе (4). Подогрев поверхности, нанесение мастики на стены и плинтуса, установка плинтусов (5).

Измеритель: 	100 м плинтусов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | деревянных | цементных | из террациевого раствора | из плиток керамических | поливинилхлоридных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-34-1 | 7-34-2 | 7-34-3 | 7-34-4 | 7-34-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,9 | 18,89 | 80,67 | 42,88 | 16,33 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 4 | 4 | 3,9 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0003 | - | - | - | - |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | - | - | - | - | 5,15 |
| 111-1722 | Плинтусы для полов из пластиката | м | - | - | - | - | 101 |
| 111-1724 | Плитки плинтусные | м | - | - | - | 101 | - |
| 123-0352 | Плинтусы, тип Пл-2, размер 19х54 мм | м | 103 | - | - | - | - |
| 1425-11706-1 | Раствор на белом декоративном цементе, марка М150 | м3 | - | - | 0,3 | - | - |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | м3 | - | 0,3 | - | 0,28 | - |

### Группа 35 	Установка вентиляционных решеток

Состав работ: Сверление отверстий. Изготовление и установка рамок. Установка решеток и закрепление шурупами.

Измеритель: 	100 шт решеток

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в дощатых полах | в паркетных полах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-35-1 | 7-35-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,18 | 39,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1480 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм | т | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-1756 | Решетки вентиляционные для полов 150х200 мм | шт | 100 | 100 |

### Группа 36 	Устройство кирпичных полов

Состав работ: Очистка основания. Огрунтовка основания и кирпича. Пропитка кирпича битумом. Настилка пола с заполнением швов. Протирка пола бензином.

Измеритель: 	1 м2 пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из кирпича плашмя | из кирпича на ребро |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-36-1 | 7-36-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,21 | 8,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,4 | 0,68 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (1,82) | (2,12) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1553 | Битумы нефтяные дорожные БНД-40/60, высший сорт | т | 0,0105 | 0,0187 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,0001 | 0,0002 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,31 |
| 111-1624 | Грунтовка битумная | т | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1702 | Мастика битумная | т | 0,0114 | 0,0214 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,01 | 0,018 |
| П | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт | П | П |

### Группа 37 	Устройство полов из брусков

Состав работ: Настилка чистых полов из брусков. Устройство плинтусов.

Измеритель: 1 м2 пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 7-37-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,51 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,0007 |
| 123-0348 | Бруски для покрытия полов антисептированные, тип БП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 55 мм | м3 | 0,0525 0,0575 |
| 123-0352 | Плинтусы, тип Пл-2, размер 19х54 мм | м | 0,84 |

Группа 37 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 38 	Устройство кирпичных столбиков под лаги

Состав работ: Разбивка в плане столбиков. Кладка столбиков.

Измеритель: 1 м2 пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при высоте в 2 ряда | на каждый ряд кирпича свыше 2 добавлять |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-38-1 | 7-38-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,24 | 0,11 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,4 | 2,4 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,005 | 0,003 |
| 1425-11680 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М25 | м3 | 0,003 | 0,001 |

### Группа 39 	Железнение цементных поверхностей

Состав работ: Железнение цементных покрытий

Измеритель: 	1 м2 пола

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 7-39-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,0006 |

## 2.4 Смена

### Группа 40 	Смена отдельных досок в полах

Состав работ: Удаление негодных досок в полах и укладка новых. Укрепление и острожка провесов.

Измеритель: 	100 м досок

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 7-40-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 104,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-120 | Рубанки электрические | маш.-ч | (3,92) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 0,0026 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм,40 мм, II сорт | м3 | 0,46 |

СОДЕРЖАНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

1.3 Правила исчисления объемов работ	2

2 НОРМЫ	3

2.1 Разборка	3

Группа 1  	Разборка основания покрытия полов	3

Группа 2  	Разборка покрытий полов	3

Группа 3 	Разборка плинтусов	4

2.2 Ремонт	4

Группа 4  	Перестилка дощатых покрытий	4

Группа 5  	Ремонт дощатых покрытий. Прорезка борозд	5

Группа 6 	Острожка дощатых покрытий	5

Группа 7 	Ремонт паркетных покрытий	5

Группа 8  	Отделка поверхности паркетных покрытий	6

Группа 9   	Ремонт покрытий из синтетических материалов на мастике	6

Группа 10 	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	7

Группа 11 	Заделка выбоин в полах	7

Группа 12 	Ремонт полов из щитового паркета	8

Группа 13 	Отделка поверхности паркетных покрытий, бывших в эксплуатации	9

2.3 Устройство	9

Группа 14 	Уплотнение грунта	9

Группа 15 	Укладка лаг	10

Группа 16 	Устройство оснований под покрытие пола	11

Группа 17 	Устройство подстилающего слоя	12

Группа 18 	Устройство стяжек	12

Группа 19 	Устройство гидроизоляции оклеечной и обмазочной	13

Группа 20 	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки с защитой рубероидом	14

Группа 21 	Устройство теплоизоляции и звукоизоляции сплошной	14

Группа 22 	Устройство теплоизоляции и звукоизоляции из керамзитобетона и

керамзитового гравия...........	14

Группа 23 	Устройство теплоизоляции и звукоизоляции ленточной из плит

древесноволокнистых под лаги	15

Группа 24 	Устройство дощатых покрытий	15

Группа 25 	Устройство паркетных покрытий	15

Группа 26 	Устройство покрытий из древесных плит	16

Группа 27 	Устройство покрытий из синтетических материалов	16

Группа 28 	Устройство покрытий из керамических плиток	17

Группа 29 	Устройство покрытий из каменных плит	17

Группа 30 	Устройство бетонных, цементных и мозаичных покрытий	18

Группа 31 	Устройство покрытий асфальтобетонных	19

Группа 32 	Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных	19

Группа 33	Установка жилок	20

Группа 34 	Устройство плинтусов	21

Группа 35 	Установка вентиляционных решеток	21

Группа 36 	Устройство кирпичных полов	21

Группа 37 	Устройство полов из брусков	22

Группа 38 	Устройство кирпичных столбиков под лаги	22

Группа 39 	Железнение цементных поверхностей	22

2.4 Смена	22

Группа 40 	Смена отдельных досок в полах	22