ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 6. Проемы

ДБН Д.2.4-6-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 05.07.07 № 88)

РАЗРАБОТАНЫ: 		Научно-производственной фирмой «Инпроект»

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы # Сборник 6. Проемы | ДБН Д.2.4-6-2000 Взамен СНИрР-93 Сборник 56 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по разборке, ремонту и заполнению оконных и дверных проемов.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.2.2 В нормах группы 4, норме 2 группы 6, нормах групп 7, 12, 20, нормах 1 и 2 группы 29 и нормах групп 23, 24, 42 учтен расход ресурсов на выполнение работ по изготовлению профилированных деталей.

1.2.3 В нормах группы 5, норме 1 группы 6 расход ресурсов рассчитан исходя из условий применения готовых профилированных деталей.

1.2.4 В нормах групп 6, 7 на выполнение работ по ремонту оконных переплетов и форточек не учтен расход ресурсов по выемке и установке стекол. Расход ресурсов на указанные работы следует определять дополнительно по сборнику 13 «Стекольные, обойные и облицовочные работы».

1.2.5 Нормами групп 6, 7, 21-23 не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и прирезке оконных и дверных приборов. Расход ресурсов на указанные работы следует определять дополнительно по нормам группы 37 данного сборника.

1.2.6 Нормами групп 9, 12, 13, 27, 28, 30, 32, 34, 35 учтен расход ресурсов на выполнение работ по прирезке оконных и дверных приборов.

1.2.7 Нормами сборника не учтен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий. В случае необходимости расход ресурсов на указанные работы определяется дополнительно по сборнику 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.2.8 В нормах предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда следует применять коэффициенты:

а) для дуба, бука, граба, ясеня ... –1,2;

б) для лиственницы, березы – 1,1.

Общие указания в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

## 1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Площадь оконных и дверных блоков следует исчислять по наружному обводу коробок.

1.3.2 Площадь подоконных досок следует определять с учетом заделки в стену и в четверть коробки.

# 2 НОРМЫ

## 2.1 Окна

### 2.1.1 Разборка

### Группа 1  	Демонтаж оконных коробок

Состав работ: Отбивка штукатурки в откосах (1). Выламывание четвертей в кладке (2). Снятие оконных коробок (1-3).

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в каменных стенах |  | в рубленых бревенчатых и брусчатых стенах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с отбивкой штукатурки в откосах | с выламыванием четвертей в кладке |  |
|  |  |  | 6-1-1 | 6-1-2 | 6-1-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 159,58 | 374 | 91,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,64 | 9,34 | 1,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 2,28 | 3,02 | 1,11 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (6,92) | (7,02) | - |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 3,07 | 3,3 | - |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,29 | 3,02 | - |
|  | Строительный мусор | т | 8,25 | 10,76 | 0,3 |

### Группа 2  	Снятие оконных переплетов

Состав работ: Снятие оконных переплетов со снятием петель.

Измеритель: 100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | неостекленных | остекленных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6-2-1 | 6-2-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,08 | 56,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,.3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,07 | 1,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,07 | 1,47 |
|  | Строительный мусор | т | 0,31 | 1,29 |

### Группа 3  	Снятие подоконных досок

Состав работ: Снятие подоконных досок.

Измеритель: 100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | бетонных и мозаичных | деревянных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в каменных зданиях | в деревянных зданиях |
|  |  |  | 6-3-1 | 6-3-2 | 6-3-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 345,39 | 120,03 | 98,31 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,8 | 2,3 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5 | 1,98 | 1,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,02 | 1,03 | 1,03 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (6,04) | (0,63) | - |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,98 | 0,95 | - |
|  | Строительный мусор | т | 13,4 | 2,72 | 0,264 |

### 2.1.2 Ремонт

### Группа 4  	Ремонт оконных коробок

Состав работ: Снятие подоконных досок и оконных переплетов (4-6, 10-12). Смена на месте бруска коробки с заготовкой новых элементов. Обратная постановка створок с прирезкой к бруску петель. Установка подоконных досок (4-6, 10-12). Конопатка коробок.

Измеритель: 	10 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | узких одинарных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без снятия подоконных досок и переплетов |  |  | со снятием подоконных досок и переплетов |  |  |
|  |  |  | в кирпичных стенах | в деревянных стенах |  | в кирпичных стенах | в деревянных стенах |  |
|  |  |  |  | рубленых | каркасных |  | рубленых | каркасных |
|  |  |  | 6-4-1 | 6-4-2 | 6-4-3 | 6-4-4 | 6-4-5 | 6-4-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 70,66 | 56,03 | 48,71 | 101,5 | 91,64 | 83,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,13 | 0,06 | 0,33 | 0,13 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,16 | 0,13 | 0,06 | 0,22 | 0,13 | 0,06 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,06 | - | - | 0,11 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | - | - | - | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| 111-0192 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | т | 0,0001 | - | - | 0,0001 | - | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,168 | - | - | 0,236 | - | - |
| 111-1480 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм | т | - | - | - | - | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 2,7 | - | - | 2,7 | - | - |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | - | - | - | 0,002 | - | - |
| 112-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 112-0116 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | - | - | - | - | - | 0,03 |
| 114-92 | Войлок строительный | т | 0,012 | 0,021 | 0,019 | 0,012 | 0,021 | 0,019 |
| 1425-11696-3 | Растворы готовые кладочные тяжелые известковые, марка 10 | м3 | - | - | - | 0,08 | - | - |
| П | Крепления | кг | - | - | - | 1,36 | - | - |
|  | Строительный мусор | т | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,2 | 0,22 | 0,22 |

Окончание группы 4 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | широких составных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без снятия подоконных досок и переплетов |  |  | со снятием подоконных досок и переплетов |  |  |
|  |  |  | в кирпичных стенах | в деревянных стенах |  | в кирпичных стенах | в деревянных стенах |  |
|  |  |  |  | рубленых | каркасных |  | рубленых | каркасных |
|  |  |  | 6-4-7 | 6-4-8 | 6-4-9 | 6-4-10 | 6-4-11 | 6-4-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 225,37 | 167,26 | 142,5 | 255,04 | 211,67 | 185,33 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,35 | 0,22 | 0,09 | 0,46 | 0,22 | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,24 | 0,22 | 0,09 | 0,27 | 0,22 | 0,09 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5т | маш.-ч | 0,11 | - | - | 0,19 | - | - |

Окончание группы 4 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | широких составных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без снятия подоконных досок и переплетов |  |  | со снятием подоконных досок и переплетов |  |  |
|  |  |  | в кирпичных стенах | в деревянных стенах |  | в кирпичных стенах | в деревянных стенах |  |
|  |  |  |  | рубленых | каркасных |  | рубленых | каркасных |
|  |  |  | 6-4-7 | 6-4-8 | 6-4-9 | 6-4-10 | 6-4-11 | 6-4-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | - | - | - | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| 111-0192 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | т | 0,0005 | - | - | 0,0005 | - | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,224 | - | - | 0,2924 | - | - |
| 111-1480 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм | т | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 9,84 | - | - | 9,84 | - | - |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | - | - | - | 0,002 | - | - |
| 112-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 112-0116 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 |
| 114-92 | Войлок строительный | т | 0,018 | 0,032 | 0,027 | 0,018 | 0,032 | 0,027 |
| 1425-11696-3 | Растворы готовые кладочные тяжелые известковые, марка 10 | м3 | - | - | - | 0,08 | - | - |
| П | Крепления | кг | - | - | - | 1,89 | - | - |
|  | Строительный мусор | т | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,22 | 0,22 |

### Группа 5  	Ремонт оконных коробок с установкой профилированных заготовок

Состав работ: Снятие подоконных досок и оконных переплетов (4-6, 10-12). Смена на месте брусков коробки. Нарезка профилированных заготовок. Обратная постановка створок с прирезкой петель. Установка подоконных досок (4-6, 10-12). Конопатка коробок.

Измеритель: 	10 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | узких одинарных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без снятия подоконных досок и переплетов |  |  | со снятием подоконных досок и переплетов |  |  |
|  |  |  | в кирпичных стенах | в деревянных стенах |  | в кирпичных стенах | в деревянных стенах |  |
|  |  |  |  | рубленых | каркасных |  | рубленых | каркасных |
|  |  |  | 6-5-1 | 6-5-2 | 6-5-3 | 6-5-4 | 6-5-5 | 6-5-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,72 | 38,01 | 33,94 | 73,93 | 67,15 | 63,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,13 | 0,06 | 0,33 | 0,13 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,16 | 0,13 | 0,06 | 0,22 | 0,13 | 0,06 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5т | маш.-ч | 0,06 | - | - | 0,11 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | - | - | - | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| 111-0192 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | т | 0,0001 | - | - | 0,0001 | - | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,168 | - | - | 0,236 | - | - |
| 111-1480 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм | т |  |  |  |  | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 2,7 |  |  | 2,7 |  |  |

Продрложение группы 5 (нормы с 1 по 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | узких одинарных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без снятия подоконных досок и переплетов |  |  | со снятием подоконных досок и переплетов |  |  |
|  |  |  | в кирпичных стенах | в деревянных стенах |  | в кирпичных стенах | в деревянных стенах |  |
|  |  |  |  | рубленых | каркасных |  | рубленых | каркасных |
|  |  |  | 6-5-1 | 6-5-2 | 6-5-3 | 6-5-4 | 6-5-5 | 6-5-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | - | - | - | 0,002 | - | - |
| 112-0116 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | - | - | - | - | - | 0,03 |
| 114-92 | Войлок строительный | т | 0,012 | 0,021 | 0,019 | 0,012 | 0,021 | 0,019 |
| 1425-11696-3 | Растворы готовые кладочные тяжелые известковые, марка 10 | м3 | - | - | - | 0,08 | - | - |
| П | Крепления | кг | - | - | - | 1,36 | - | - |
| П | Профилированные заготовки оконных коробок | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Строительный мусор | т | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,2 | 0,22 | 0,22 |

Окончание группы 5 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | широких составных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без снятия подоконных досок и переплетов |  |  | со снятием подоконных досок и переплетов |  |  |
|  |  |  | в кирпичных стенах | в деревянных стенах |  | в кирпичных стенах | в деревянных стенах |  |
|  |  |  |  | рубленых | каркасных |  | рубленых | каркасных |
|  |  |  | 6-5-7 | 6-5-8 | 6-5-9 | 6-5-10 | 6-5-11 | 6-5-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел.-ч | 130,41 | 106,43 | 91,47 | 179,49 | 146,1 | 129,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,35 | 0,22 | 0,09 | 0,46 | 0,22 | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,24 | 0,22 | 0,09 | 0,27 | 0,22 | 0,09 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5т | маш.-ч | 0,11 | - | - | 0,19 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | - | - | - | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| 111-0192 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | т | 0,0005 | - | - | 0,0005 | - | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,224 | - | - | 0,2924 | - | - |
| 111-1480 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм | т | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 9,84 | - | - | 9,84 | - | - |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | - | - | - | 0,002 | - | - |
| 112-0116 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 |
| 114-92 | Войлок строительный | т | 0,018 | 0,032 | 0,027 | 0,018 | 0,032 | 0,027 |
| 1425-11696-3 | Растворы готовые кладочные тяжелые известковые, марка 10 | м3 | - | - | - | 0,08 | - | - |
| П | Крепления | кг | - | - | - | 1,89 | - | - |
| П | Профилированные заготовки оконных коробок | м3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Строительный мусор | т | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,22 | 0,22 |

### Группа 6  	Ремонт оконных переплетов

Состав работ: Снятие и разборка створок. Нарезка профилированных заготовок (1). Заготовка нового бруска с выделкой сопряжении (2). Пригонка и постановка нового бруска. Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.

Измеритель: 	100 створок

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с заменой брусков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из профилированных заготовок | с изготовлением элементов по размеру и профилю |
|  |  |  | 6-6-1 | 6-6-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 549,7 | 594,49 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 0,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,3 | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1480 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм | т | 0,004 | 0,004 |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | 2,8 | 2,8 |
| 112-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | - | 0,75 |
| П | Профилированные заготовки оконных переплетов | м3 | 0,66 | - |
|  | Строительный мусор | т | 0,055 | 0,055 |

### Группа 7  	Ремонт форточек

Состав работ: Снятие форточек. Смена бруска с заготовкой нового. Пристрожка форточек с установкой угольников. Навеска форточек с прирезкой петель.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 6-7-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 144,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1477 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 2,5 мм, длина 20 мм | т | 0,00103 |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | 1 |
| 112-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,1 |
|  | Строительный мусор | т | 0,01 |

### Группа 8  	Ремонт и смена подоконных досок и плит

Состав работ: Снятие подоконных досок или плит (1, 2, 3, 5). Установка подоконных плит или досок с заделкой борозд, подмазкой и расчисткой (1, 2, 3). Ремонт подоконных досок на месте с расчисткой трещин, установкой реек на клею (4). Удаление сменяемых частей и расчистка от раствора (5). Заготовка новых частей с выделкой слезника (5). Сборка на шпонках и склеивание (5). Установка по войлоку с подливкой алебастровым раствором (5).

Измеритель: 	100 м2 подоконных плит или досок (1, 2,3, 5), 100 шт (4)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Смена |  |  | Ремонт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | железобетонных или мозаичных подоконных плит | деревянных подоконных досок |  |  |  |
|  |  |  | в каменных стенах |  | в деревянных стенах | на месте | со снятием |
|  |  |  | 6-8-1 | 6-8-2 | 6-8-3 | 6-8-4 | 6-8-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 616,2 | 442,4 | 384,6 | 79 | 585 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,56 | 1,42 | 0,71 | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,56 | 1,42 | 0,71 | - | - |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | - | (0,36) | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | - | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 1,17 | - | - | 0,61 |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | - | - | - | 2 | 8 |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | - | 0,028 | - | - | - |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | - | - | - | - | 2,2 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | - | 0,04 | - | - | - |
| 112-292 | Доски строганые в четверть, III сорт, толщина 40-60 мм | м3 | - | - | - | 0,5 | - |
| 114-92 | Войлок строительный | т | - | 0,417 | - | - | 0,33 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,3 | - | - | - | - |
| П | Плиты подоконные железобетонные | м2 | П | - | - | - | - |
| П | Доски подоконные деревянные | м | - | П | П | - | - |

### 2.1.3 Устройство

### Группа 9  	Установка оконных блоков с неостекленными переплетами

Состав работ: Установка блоков (1-12), осмолка и обивка толем коробок (1-4). Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен) (5-8). Конопатка коробок. Установка подоконных досок, наличников (5-12). Установка оконных приборов.

Измеритель: 	100 м2 проема

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | спаренными |  |  | раздельными (раздельно-спаренными) |  | спаренными |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в каменных стенах |  |  |  |  | в деревянных рубленых стенах |  |
|  |  |  | площадь проема, м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 2 | более 2 | до 2 |  | более 2 | до 2 | более 2 |
|  |  |  | 6-9-1 | 6-9-2 | 6-9-3 |  | 6-9-4 | 6-9-5 | 6-9-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 297,99 | 214,41 | 427 |  | 290,72 | 843,09 | 594,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,5 | 3,3 |  | 3,3 | 3,9 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,94 | 16,29 | 20,88 |  | 17,82 | 11,78 | 11,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 10,83 | 10,52 | 11,14 |  | 10,9 | 11,78 | 11,21 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 8,11 | 5,77 | 9,74 |  | 6,92 | - | - |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,38) | (0,23) | (0,55) |  | (0,38) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00296 | 0,00193 | 0,00296 |  | 0,00193 | 0,0321 | 0,0221 |
| 111-0192 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | т | 0,0028 | 0,0019 | 0,0042 |  | 0,0028 | - | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,298 | 0,206 | 0,436 |  | 0,302 | - | - |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,0114 | 0,0074 | 0,0114 |  | 0,0074 | - | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 173 | 120 | 260 |  | 180 | 173 | 120 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 118 | 82 | 176 |  | 122 | - | - |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | 0,031 | 0,0217 | 0,0519 |  | 0,036 | - | - |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | - | - | - |  | - | 0,043 | 0,026 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | - | - | - |  | - | 0,63 | 0,39 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м из сосны, ольхи | м3 | 0,043 | 0,03 | 0,073 |  | 0,05 | - | - |
| 123-0358 | Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм | м | - | - | - |  | - | 587 | 380 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,138 | 0,096 | 0,138 |  | 0,096 | - | - |
| П | Блоки оконные | м2 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| П | Доски подоконные деревянные | м | - | - | - |  | - | 83 | 65 |
| П | Скобяные изделия | комплект | П | П | П |  | П | П | П |

Окончание группы 9 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | раздельными (раздельно-спаренными) |  | спаренными |  | раздельными (раздельно-спаренными) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в деревянных рубленых стенах |  | в деревянных нерубленых стенах |  |  |  |
|  |  |  | площадь проема, м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 2 | более 2 | до 2 | более 2 | до 2 | более 2 |
|  |  |  | 6-9-7 | 6-9-8 | 6-9-9 | 6-9-10 | 6-9-11 | 6-9-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 846,72 | 594,16 | 377,94 | 263,47 | 472,42 | 314,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,91 | 11,21 | 11,47 | 10,99 | 11,47 | 10,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 11,91 | 11,21 | 11,47 | 10,99 | 11,47 | 10,99 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0321 | 0,0222 | 0,03017 | 0,02049 | 0,03075 | 0,0209 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 260 | 180 | 173 | 120 | 260 | 180 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,043 | 0,026 | 0,01 | 0,014 | 0,01 | 0,014 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,63 | 0,39 | 0,32 | 0,22 | 0,32 | 0,22 |
| 123-0358 | Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм | м | 587 | 380 | 587 | 380 | 587 | 380 |
| П | Блоки оконные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П | Доски подоконные деревянные | м | 83 | 65 | 83 | 65 | 83 | 65 |
| П | Скобяные изделия | комплект | П | П | П | П | П | П |

### Группа 10 	Установка оконных блоков из металлопластика в каменных стенах

Состав работ: Сверление отверстий дрелью электрической. Установка креплений. Установка по уровню оконных блоков. Установка отливов и подоконных досок из металлопластика. Установка и снятие временных распорок. Уплотнение монтажной пеной по периметру проема. Регулировка створок и приборов закрывания.

Измеритель: 	100 м2 проема

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | площадь проема, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1 | до 2 | до 3 | более 3 |
|  |  |  | 6-10-1 | 6-10-2 | 6-10-3 | 6-10-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 202,24 | 132,3 | 107,87 | 91,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,6 | 20,21 | 17,37 | 16,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 10 | 9,81 | 9,63 | 9,13 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 10,6 | 10,4 | 7,74 | 7,16 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (16,8) | (10,5) | (8,4) | (8,4) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| П | Крепления | шт | П | П | П | П |
| П | Пена монтажная | мл | П | П | П | П |
| П | Оконные блоки из металлопластика (комплектная поставка) | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 11 	Установка оконных коробок

Состав работ: Очистка проемов (1, 2). Установка и крепление коробок с проверкой по откосу. Осмолка, обивка толем и конопатка коробок (1, 2). Установка наличников (3, 4).

Измеритель: 	100 м2 проема

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в каменных стенах |  | в деревянных стенах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проема, м2 |  |  |  |
|  |  |  | до 2 | более 2 | до 2 | более 2 |
|  |  |  | 6-11-1 | 6-11-2 | 6-11-3 | 6-11-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 147,81 | 108,29 | 142,09 | 87,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,52 | 3,33 | 2,56 | 1,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 2,56 | 1,75 | 2,56 | 1,76 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,96 | 1,58 | - | - |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,48) | (0,36) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,0002 | 0,0001 | 0,00206 | 0,0015 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,024 | 0,015 | - | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 129 | 87,2 | 239 | 161 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 102 | 69 | - | - |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | 0,045 | 0,034 | - | - |
| 111-1866 | Ерши металлические | кг | 18 | 11 | 1,3 | 0,6 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м из сосны, ольхи | м3 | 0,063 | 0,048 | - | - |
| 123-522 | Коробки оконные | м | П | П | П | П |
| П | Наличники | м | - | - | П | П |

### Группа 12 	Устройство форточек в оконных переплетах

Состав работ: Снятие створок со снятием петель. Выемка стекол (1-2). Распиливание брусков створки. Заготовка брусков. Сборка створок и форточек. Пригонка и навеска створок и форточек. Нарезка и вставка стекол (1-2). Установка пришивных отливов. Постановка оконных и форточных приборов.

Измеритель: 	100 форточек

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | остекленных |  | неостекленных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | спаренных | створных |  |
|  |  |  | 6-12-1 | 6-12-2 | 6-12-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 735,73 | 687,74 | 585,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,51 | 0,51 | 0,41 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,16 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | - |
| 111-0244 | Замазка оконная на олифе | т | - | 0,025 | - |
| 111-1251 | Стекло листовое, площадь до 1 м2, 1 группа, толщина 4 мм, марка М5 | м2 | 74 | 66,84 | - |
| 111-1480 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм | т | 0,018 | 0,0056 | 0,018 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | 6,6 | 4,6 | 6,6 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 123-528 | Штапики | пог. м | П | П | П |
| П | Приборы оконные | комплект | 100 | 100 | 100 |

### Группа 13 	Установка неостекленных оконных переплетов, форточек

Состав работ: Пригонка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель. Установка оконных приборов.

Измеритель: 	100 створок (1), 100 фрамуг (2), 100 форточек (3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | оконных переплетов |  | форточек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | створных | глухих |  |
|  |  |  | 6-13-1 | 6-13-2 | 6-13-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 354,82 | 134,19 | 96,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,76 | 1,51 | 0,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,32 | 0,25 | 0,06 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,44 | 1,26 | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1480 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| П | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | П | П | П |
| П | Приборы оконные | комплект | 100 | 100 | 100 |

### Группа 14 	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

Состав работ: Расчистка борозды в стене. Пригонка подоконной доски по месту. Крепление доски. Изготовление и установка деревянных кронштейнов (2).

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | без кронштейнов | на кронштейнах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6-14-1 | 6-14-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 142,2 | 161,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,03 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,006 | 0,027 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0385 | 0,012 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 0,47 | - |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | 0,016 | - |
| 112-288 | Доски строганые хвойных пород, толщина 25-32 мм, сорт III | м3 | - | 0,0352 |
| 114-92 | Войлок строительный | т | 0,026 | - |
| 1425-11682 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75 | м3 | 0,02 | - |
| П | Доски подоконные деревянные | м | 102 | 102 |

### Группа 15 	Укладка подоконных железобетонных плит

Состав работ: Укладка плит с подливкой раствора, подгонкой плит по месту и заделкой швов.

Измеритель: 	100 м2 плит

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с мозаичным покрытием | гладких |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6-15-1 | 6-15-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 208,56 | 178,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,94 | 7,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,97 | 3,97 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 3,97 | 3,97 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,083 | 0,083 |
| 1425-11700 | Раствор готовый отделочный цементный 1:3 | м3 | 3,3 | 3,06 |
| П | Плиты подоконные железобетонные | м2 | 100 | 100 |

## 2.2 Двери

### 2.2.1 Разборка

### Группа 16 	Демонтаж дверных коробок

Состав работ: Отбивка штукатурки в откосах (1). Выламывание четвертей в кладке (2). Снятие дверных коробок (1-4).

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в каменных стенах |  | в деревянных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с отбивкой штукатурки в откосах | с выламыванием четвертей в кладке | рубленых стенах | каркасных стенах и в перегородках |
|  |  |  | 6-16-1 | 6-16-2 | 6-16-3 | 6-16-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 184,37 | 360,78 | 188,51 | 95,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,3 | 2-2 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,83 | 10,74 | 3,38 | 1,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (7,01) | (7,61) | - | - |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 3,27 | 3,33 | 1,01 | 0.57 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 3,27 | 4,08 | - | - |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5т | маш.-ч | 3,29 | 3,33 | 2,37 | 1,33 |
|  | Строительный мусор | т | 10,5 | 10,6 | 2,4 | 1,34 |

### Группа 17 	Снятие дверных полотен

Состав работ: Снятие дверных полотен со снятием петель.

Измеритель: 	100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 6-17-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,41 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,41 |
|  | Строительный мусор | т | 0,16 |

### Группа 18	Снятие наличников

Состав работ:	Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.

Измеритель:	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 6-18-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 |
|  | Строительный мусор | т | 0,06 |

### Группа 19 	Снятие дверных (оконных) приборов

Состав работ: Отвинчивание шурупов. Снятие приборов.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | врезных | накладных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6-19-1 | 6-19-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,82 | 9,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 |

### 2.2.2 Ремонт

### Группа 20 	Ремонт дверных коробок

Состав работ: Снятие дверных полотен (2, 4, 6). Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента (1-6). Обратная навеска дверных полотен (2, 4, 6). Конопатка коробок (1-6). Выравнивание перекосов, дополнительное крепление, пристрожка четвертей (7).

Измеритель: 	10 коробок

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Ремонт дверных коробок |  |  |  |  |  | Выправка, укрепление и пристрожка четвертей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | узких |  |  |  | широких |  |  |
|  |  |  | в каменных стенах |  | в деревянных стенах |  | в каменных стенах |  |  |
|  |  |  | без снятия полотен | со снятием полотен | без снятия полотен | со снятием полотен | без снятия полотен | со снятием полотен |  |
|  |  |  | 6-20-1 | 6-20-2 | 6-20-3 | 6-20-4 | 6-20-5 | 6-20-6 | 6-20-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 58,44 | 81,91 | 42,3 | 103,52 | 187,66 | 209,54 | 15,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3.4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | - | - | 0,0007 | 0,0013 | - | - | - |
| 111-0192 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | - | - | 0,0005 | 0,0005 | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,14 | 0,14 | - | - | 0,168 | 0,168 | - |
| 111-1480 | Шурупы с полукруглой головкой,диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм | т | - | 0,0004 | - | 0,0004 | - | 0,0004 | - |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | - |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 2,7 | 2,7 | - | - | 9,84 | 9,84 | - |
| 112-0048 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19 мм, 22 мм, II сорт | м3 | - | - | 0,029 | 0,029 | - | - | - |
| 112-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,165 | 0,165 | - | - | 0,33 | 0,33 | - |
| 114-92 | Войлок строительный | т | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,013 | 0,021 | 0,021 | - |
| П | Крепления | кг | - | П | - | П | - | П | П |
|  | Строительный мусор | т | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | - |

### Группа 21 	Перевязка дверных полотен с уменьшением размера

Состав работ: Разборка дверного полотна. Опиливание торцов обвязки и средников, опиливание филенок. Выделка новых сопряжений. Сборка на клею, постановка нагелей и зачистка.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по высоте | по ширине | по ширине и высоте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6-21-1 | 6-21-2 | 6-21-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 267,75 | 450,24 | 632,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | 6 | 6 | 6 |
|  | Строительный мусор | т | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

### Группа 22 	Ремонт дверных полотен

Состав работ: Снятие дверных полотен с разборкой (1, 2) и без разборки (4). Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжении (1,2). Заготовка филенок (1, 2). Сборка дверных полотен на клею (1, 2). Заготовка и установка планок (3, 4). Пристрожка полотен по кромкам (3, 4). Пригонка (1-4) и навеска полотен (1, 2,4).

Измеритель: 	1 полотно

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | большой |  | малый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | входных дверей в здание | внутренних дверей | без снятия с места | со снятием с места |
|  |  |  | 6-22-1 | 6-22-2 | 6-22-3 | 6-22-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,82 | 16,99 | 1,83 | 3,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | - | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | - | - | 0,00002 | 0,00015 |
| 111-1479 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 30 мм | т | 0,0006 | 0,0005 | - | - |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | 0,24 | 0,14 | - | 0,02 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 0,04 | 0,03 | 0,001 | 0,002 |

### Группа 23 	Ремонт калевки дверных полотен

Состав работ: Вырезка или выдалбливание части бруска (с калевкой) длиной до 30 см. Постановка готовой части бруска с калевкой на клею с пришивкой шпильками.

Измеритель: 	100 отремонтированных мест

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 6-23-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,14 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0161 | Гвозди отделочные круглые 1,2х20 мм | т | 0,001 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,24 |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | 3,56 |
| 112-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,33 |
|  | Строительный мусор | т | 0,22 |

### Группа 24 	Ремонт порогов

Состав работ: Отеска и острожка поврежденного места порога. Заготовка нового бруска с отборкой четверти. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.

Измеритель: 	100 отремонтированных мест

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | шириной, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 100 | до 150 |
|  |  |  | 6-24-1 | 6-24-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 116,92 | 166,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,38 | 0,51 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 0,0017 | 0,0025 |
| 112-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,86 | 1,11 |
|  | Строительный мусор | т | 0,56 | 0,72 |

### Группа 25 	Укрепление дверных и оконных коробок

Состав работ: Закрепление коробок дополнительными ершами. Конопатка паклей (1).

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с конопаткой | без конопатки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6-25-1 | 6-25-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 183,09 | 33,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,25 | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,049 | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 301 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,03 | - |
| П | Крепления | кг | 35 | 35 |

### Группа 26 	Обивка дверей кровельной сталью

Состав работ: Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью: по дереву (5, 6, 11, 12); с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором (1, 2, 7, 8); с прокладкой асбестового картона (3, 4, 9, 10). Проолифка кровельной стали (1-6).

Измеритель: 	100 м2 проема

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | неоцинкованной |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по войлоку |  | по асбесту |  | по дереву |  |
|  |  |  | с двух сторон | с одной стороны | с двух сторон | с одной стороны | с двух сторон | с одной стороны |
|  |  |  | 6-26-1 | 6-26-2 | 6-26-3 | 6-26-4 | 6-26-5 | 6-26-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 290,72 | 174,43 | 245,3 | 147,18 | 227,13 | 136,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,54 | 0,93 | 1,54 | 0,93 | 0,76 | 0,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,54 | 0,93 | 1,54 | 0,93 | 0,76 | 0,46 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм | т | - | - | 0,78 | 0,52 | - | - |
| 111-0192 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | т | 0,0092 | 0,0062 | 0,0092 | 0,006 | 0,00176 | 0,00118 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,496 | 0,3 | 0,496 | 0,3 | 0,496 | 0,3 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 13,39 | 9 | 13,39 | 9 | 13,39 | 9 |
| 111-1712 | Пигмент тертый | кг | 0,992 | 0,67 | 0,992 | 0,67 | 0,992 | 0,67 |
| 111-1795 | Кровельная сталь, марка СТК-1, толщина листа 0,50 мм | т | 1,07 | 0,72 | 1,07 | 0,72 | 1,07 | 0,72 |
| 114-92 | Войлок строительный | т | 0,452 | 0,303 | - | - | - | - |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 0,21 | 0,14 | - | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,09 | 0,05 | - | - | - | - |

Окончание группы 26 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | оцинкованной |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по войлоку |  | по асбесту |  | по дереву |  |
|  |  |  | с двух сторон | с одной стороны | с двух сторон | с одной стороны | с двух сторон | с одной стороны |
|  |  |  | 6-26-7 | 6-26-8 | 6-26-9 | 6-26-10 | 6-26-11 | 6-26-12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел.-ч | 283,45 | 170,07 | 238,03 | 142,82 | 221,67 | 133,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,54 | 0,93 | 1,54 | 0,93 | 0,76 | 0,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,54 | 0,93 | 1,54 | 0,93 | 0,76 | 0,46 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм | т | - | - | 0,78 | 0,52 | - | - |
| 111-0192 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | т | 0,0092 | 0,006 | 0,0092 | 0,006 | 0,00176 | 0,0012 |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,5мм | т | 1,07 | 0,72 | 1,07 | 0,72 | 1,07 | 0,72 |
| 114-92 | Войлок строительный | т | 0,452 | 0,303 | - | - | - | - |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 0,21 | 0,14 | - | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,09 | 0,05 | - | - | - | - |

### Группа 27 	Ремонт ворот и калиток

Состав работ: Снятие калиток и ворот. Укрепление столбов. Ремонт калиток (или ворот) со сменой частей в полотнах с добавлением до 25% нового готового материала. Прирезка приборов. Навеска калиток и ворот.

Измеритель: 	100 м2 полотна

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | калиток | ворот |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6-27-1 | 6-27-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 169,12 | 335,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,015 | 0,0232 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,02 | 0,05 |
| 112-0048 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, II сорт | м3 | 0,52 | 0,52 |
| 112-0088 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 100,125 мм, II сорт | м3 | 0,64 | 0,81 |

### 2.2.3 Устройство

### Группа 28 	Установка дверных блоков, установка люков в перекрытиях

Состав работ: Осмолка и обивка коробок толем (1, 2, 5). Установка блоков. Установка наличников (3,4). Установка приборов.

Измеритель: 	100 м2 проема

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | дверных блоков в наружных и внутренних дверных проемах |  |  |  | люков в перекрытиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в каменных стенах |  | в перегородках и деревянных нерубленых стенах |  |  |
|  |  |  | площадь проема, м2 |  |  |  |  |
|  |  |  | до 3 | более 3 | до 3 | более 3 | до 2 |
|  |  |  | 6-28-1 | 6-28-2 | 6-28-3 | 6-28-4 | 6-28-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 163,35 | 145,54 | 208,96 | 179,34 | 223,49 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,31 | 21,24 | 21,01 | 18,08 | 17,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 10,52 | 10,43 | 10,66 | 10,52 | 10,36 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 14,79 | 10,81 | 10,35 | 7,56 | 7,4 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,25) | (0,18) | - | - | (0,4) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0160 | Гвозди отделочные круглые 1,0х16 мм | т | 0,0021 | 0,00152 | - | - | 0,00333 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00413 | 0,00168 | 0,01012 | 0,00626 | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,016 | 0,011 | - | - | 0,0258 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | - | - | - | - | 0,0016 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 89 | 65 | - | - | 142 |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | 0,02362 | 0,01713 | - | - | 0,0375 |
| 111-1865 | Закрепы металлические | кг | 37,5 | 22,41 | - | - | - |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | - |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,03 | 0,02 | - | - | 0,05 |
| 123-0358 | Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм | м | - | - | 540 | 387 | - |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,105 | 0,076 | - | - | 0,167 |
| П | Блоки дверные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| П | Скобяные изделия | комплект | П | П | П | П | П |
| П | Лазы и люки | м2 | - | - | - | - | 100 |

### Группа 29 	Заполнение проемов в каменных стенах дверными блоками из металлопластика

Состав работ: Сверление отверстий в стенах дрелью электрической. Установка по уровню дверных блоков. Установка креплений. Установка и снятие временных распорок. Уплотнение по периметру проема монтажной пеной. Регулировка полотен и приборов закрывания. Установка порогов.

Измеритель: 	100 м2 проема

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | площадь проема, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | до 3 | более 3 |
|  |  |  | 6-29-1 | 6-29-2 | 6-29-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 103,02 | 83,24 | 62,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,2 | 17,36 | 16,57 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 9,8 | 9,62 | 9,41 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 10,4 | 7,74 | 7,16 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (10,5) | (8,4) | (8) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| П | Дверные блоки из металлопластика [комплектная поставка] | м2 | 100 | 100 | 100 |
| П | Крепления | шт | П | П | П |
| П | Пена монтажная | мл | П | П | П |

### Группа 30 	Заполнение балконных проемов в каменных стенах дверными блоками

Состав работ: Установка блоков с осмолкой и обивкой толем. Конопатка коробок паклей, обмазка раствором. Установка дверных приборов.

Измеритель: 	100 м2 проема

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с полотнами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | спаренными |  | раздельными (раздельно-спаренными) |  |
|  |  |  | площадь проема, м2 |  |  |  |
|  |  |  | до 3 | более 3 | до 3 | более 3 |
|  |  |  | 6-30-1 | 6-30-2 | 6-30-3 | 6-30-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 250,75 | 221,67 | 408,83 | 374,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,8 | 3,4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,41 | 21,17 | 30,32 | 23,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 10.75 | 10,43 | 11,06 | 10,66 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 15,66 | 10,74 | 19,26 | 12,7 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,32) | (0,2) | (0,54) | (0,34) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00319 | 0,00154 | 0,00319 | 0,00154 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,2872 | 0,18404 | 0,2705 | 0,17334 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 0,006 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 167 | 107 | 251 | 161 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 114 | 73 | 170 | 109 |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | 0,0301 | 0,0193 | 0,0507 | 0,0321 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,043 | 0,029 | 0,073 | 0,045 |
| П | Блоки дверные балконные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П | Скобяные изделия | комплект | П | П | П | П |

### Группа 31 	Установка дверных коробок

Состав работ: Очистка проемов от раствора (1). Нашивка брусков на дверные коробки (2-3). Установка коробок с проверкой правильности установки. Крепление коробок к стене ершами и гвоздями (1, 3). Конопатка коробок паклей.

Измеритель: 	100 м2 проема

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в каменных стенах | в деревянных стенах | в перегородках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6-31-1 | 6-31-2 | 6-31-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 114,91 | 126,56 | 104,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,4 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,49 | 2,3 | 3,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 2.51 | 2,3 | 1,84 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,98 | - | 1,72 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,00012 | 0,0148 | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,117 | - | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 72,2 | 238 | 178 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 57,1 | - | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | - | 0,97 | - |
| П | Коробки дверные | м | П | П | П |
| П | Крепления | кг | 12,6 | - | 17,6 |

### Группа 32 	Установка дверных полотен

Состав работ: Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен. Постановка приборов.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | наружных |  |  |  | внутренних |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кроме балконных | балконных |  |  | межкомнатных | в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных |
|  |  |  |  | спаренных | без фрамуг | раздельных с фрамугами |  |  |
|  |  |  | 6-32-1 | 6-32-2 | 6-32-3 | 6-32-4 | 6-32-5 | 6-32-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 239,84 | 221,93 | 190,07 | 257,76 | 190,07 | 180,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1480 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм | т | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| П | Полотна дверные деревянные | м2 | П | П | П | П | П | П |
| П | Приборы дверные накладные | комплект | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 33 	Установка шкафных и антресольных блоков, стенок и полок

Состав работ: Установка и крепление дверных блоков (1, 2). Сборка, пригонка по месту и крепление стенок (3). Установка и крепление полок и опорных рамок (4).

Измеритель: 	100 шт блоков (1, 2), 100 м2 деталей (3, 4)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | дверных блоков |  | шкафных и антресольных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шкафных | антресольных | стенок | полок |
|  |  |  | 6-33-1 | 6-33-2 | 6-33-3 | 6-33-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 114,08 | 52,56 | 112,65 | 225,31 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,1 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,55 | 10,13 | 19,89 | 19,89 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 8,3 | 4,03 | 10,19 | 10,19 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 10,25 | 6,1 | 9,7 | 9,7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,012 | 0,012 | 0,0186 | 0,0182 |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм | т | - | - | - | 0,0002 |
| 111-1865 | Закрепы металлические | кг | - | - | 64 | - |
| 112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, IV сорт | м3 | 0,9 | 0,6 | - | - |
| 123-0499 | Раскладки, размер 19х19 мм | пог. м | - | - | - | 26,2 |
| П | Блоки дверные антресольные | м2 | - | П | - | - |
| П | Блоки дверные шкафные | м2 | П | - | - | - |
| П | Полки шкафов | м2 | - | - | - | 100 |
| П | Стенки шкафов | м2 | - | - | 100 | - |

### Группа 34 	Установка ворот с коробками

Состав работ: Обрамление проемов стальными деталями (1). Установка деревянных коробок (2). Установка полотен. Установка поковок и приборов.

Измеритель: 	100 м2 полотна (1), 100 м2 проема (2),

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стальными с раздвижными или распашными неутепленными полотнами и калитками | деревянными с утепленными полотнами и калитками |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6-34-1 | 6-34-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 374,3 | 163,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39,84 | 10,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 28,16 | 10,52 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 11,68 | - |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 31,2 | - |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | - | (0,85) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0559 | - |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14]мм | т | 0,00222 | - |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | - | 0,0003 |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 0,16 | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,01163 | - |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | - | 28 |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | - | 0,01241 |
| 111-1816 | Прокат полосовой из стали марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,24 | - |
| П | Ворота распашные | м2 | 100 | 100 |
| П | Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных | т | 3,91 | - |
| П | Скобяные изделия | комплект | П | П |

### Группа 35 	Навеска плотничных дверей

Состав работ: Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Установка и крепление петель на шурупах. Постановка приборов и навеска дверей на петлях.

Измеритель: 	100 м2 полотна

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на шпонках или в наконечник |  | на планках |  | на качающихся петлях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при числе створок |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 6-35-1 | 6-35-2 | 6-35-3 | 6-35-4 | 6-35-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел.-ч | 39,83 | 68,22 | 26,56 | 48,32 | 10,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1480 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| П | Полотна дверные деревянные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П | Приборы дверные накладные | комплект | П | П | П | П | П |

### Группа 36 	Установка наличников

Состав работ: Установка наличников с прирезкой в стык или на ус. Укрепление наличников гвоздями.

Измеритель: 	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 6-36-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,13 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00071 |
| 123-0358 | Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм | м | 112 |

### Группа 37 	Установка дверных (оконных) приборов

Состав работ: Прирезка приборов с завинчиванием шурупов.

Измеритель: 	100 приборов

| Шифр ресурса | ##### Наименование ресурса | Единица измерения | врезных (шпингалеты дверные, ручки-завертки дверные балконные, ручки-защелки дверные) | накладных (шпингалеты-завертки форточные, ручки дверные и оконные и т.д.) | замков дверных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | врезных | накладных |
|  |  |  | 6-37-1 | 6-37-2 | 6-37-3 | 6-37-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 61,67 | 23,4 | 151,6 | 112,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 3 | 4,7 | 4,7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| П | Приборы | комплект | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 38 	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

Состав работ: Приготовление гипсового раствора, смачивание пакли (1, 2). Конопатка коробок.

Измеритель: 	100 м2 проема

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | каменных |  | деревянных нерубленых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проема, м2 |  |  |  |
|  |  |  | до 3 | более 3 | до 3 | более 3 |
|  |  |  | 6-38-1 | 6-38-2 | 6-38-3 | 6-38-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 65,04 | 45,79 | 47,43 | 33,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Окончание группы 38

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0367 | 0,0234 | - | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 24,4 | 15,6 | 24,4 | 15,6 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,025 | 0,02 | - | - |

## 2.3 Разные работы

### Группа 39 	Ремонт металлических оконных переплетов и дверных полотен

Состав работ: Снятие и последующая установка переплетов и полотен (2, 3, 5, 6). Выпрямление изогнутых элементов с подваркой накладок (1, 4). Вырезка негодных частей переплета или полотна, изготовление новых элементов из сортовой стали, установка изготовленных узлов с зачисткой (2, 3, 5,6).

Измеритель: 	100 м2 переплетов (1-3), 100 м2 полотна (4-6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | малый | средний | большой | малый | средний | большой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оконных переплетов |  |  | дверных полотен |  |  |
|  |  |  | 6-39-1 | 6-39-2 | 6-39-3 | 6-39-4 | 6-39-5 | 6-39-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 584,6 | 668,34 | 764,72 | 1132,86 | 1303,5 | 1444,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3.5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 39,94 | 44,94 | 49,94 | 74,91 | 84,89 | 89,89 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1142 | Профили для оконных и фонарных переплетов из стали марки Ст3кп2, масса 1 м длины свыше 1 до 2,5 кг включительно | т | 0,18 | 0,35 | 0,88 | - | - | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,006 | 0,012 | 0,0148 | 0,008 | 0,02 | 0,0276 |
| 111-1805 | Сталь листовая, тонколистовая углеродистая, марка ВСт3сп | т | - | - | - | 0,15 | 0,32 | 0,8 |
| 111-1814 | Сталь угловая | т | - | - | - | 0,16 | 0,3 | 0,75 |

### Группа 40 	Обивка дверей листовым свинцом и кожей искусственной

Состав работ: Снятие и навеска дверных полотен. Обивка дверных полотен и коробок листовым свинцом (1). Разметка и нарезка материалов (2). Раскладывание войлока, формирование валиков, прибивка материала (2).

Измеритель: 	100 м2 обивки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | листовым свинцом | искусственной кожей. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6-40-1 | 6-40-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 150,1 | 96,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,9 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0156 | Гвозди обойные круглые 1,6х12 мм | т | - | 0,0043 |
| 111-0866 | Роли свинцовые, марка С1, толщина 2,0 мм | т | 3,4 | - |
| 111-1707 | Обои-кожа искусственная на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием | 100 м2 |  | 1,35 |
| 111-1853 | Гвозди оцинкованные строительные | т | 0,0506 | - |
| 114-92 | Войлок строительный | т | - | 0,384 |
| 1545-98 | Лента киперная | 100 м | - | 8 |

### Группа 41	Смена стяжных винтов в спаренной столярке

Состав работ:	Смена стяжных винтов в спаренной столярке

Измеритель:		100 винтов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 6-41-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1851 | Винт стяжной стальной [оконный] | шт | 100 |

### Группа 42 	Смена брусков при ремонте дверных полотен

Состав работ: Высверливание нагелей. Снятие негодного бруска. Очистка сопряжений от клея. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. Пригонка бруска. Постановка на клей. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.

Измеритель: 	100 брусков

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | горизонтальных |  | вертикальных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | верхних | нижних |  |  |  |
|  |  |  | с числом сопряжений |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | 6-42-1 | 6-42-2 | 6-42-3 | 6-42-4 | 6-42-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 301,35 | 396,15 | 458,72 | 577,89 | 694,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,27 | 0,41 | 0,44 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,27 | 0,41 | 0,44 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (14,1) | (18,4) | (21,5) | (26,7) | (31,8) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,7 | 0,7 | 0,81 | 0,87 | 0,92 |
| 111-1647 | Клей столярный сухой | кг | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,8 | 9,6 |
| 112-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1 |
|  | Строительный мусор | т | 0,27 | 0,27 | 0,4 | 0,6 | 0,66 |

### Группа 43 	Очистка оконных и дверных блоков от масляной краски методом обжига паяльной лампой

Состав работ: Очистка столярных изделий циклями с предварительным обжигом паяльной лампой.

Измеритель: 	1 м2 поверхности отделки очистки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | оконных блоков | дверных блоков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6-43-1 | 6-43-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,24 | 3,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, «Экстра», АИ-93 | т | 0,004 | 0,0045 |
|  |  |  | 0,0004 | 0,00045 |

Группа 43 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 44 	Смена деревянных штапиков

Состав работ: Снятие старых штапиков. Расчистка оконных переплетов. Установка новых штапиков с прирезкой.

Измеритель: 100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 6-44-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0161 | Гвозди отделочные круглые 1,2х20 мм | т | 0,00012 |
| 123-0528 | Штапики | пог. м | 112 |

# СОДЕРЖАНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

1.3 Правила исчисления объемов работ	2

2 НОРМЫ	3

2.1 Окна	3

2.1.1 Разборка	3

Группа 1  	Демонтаж оконных коробок	3

Группа 2  	Снятие оконных переплетов	3

Группа 3  	Снятие подоконных досок	3

2.1.2 Ремонт 	4

Группа 4  	Ремонт оконных коробок	4

Группа 5  	Ремонт оконных коробок с установкой профилированных заготовок	5

Группа 6  	Ремонт оконных переплетов	7

Группа 7  	Ремонт форточек	7

Группа 8  	Ремонт и смена подоконных досок и плит	8

2.1.3 Устройство	8

Группа 9  	Установка оконных блоков с неостекленными переплетами	9

Группа 10 	Установка оконных блоков из металлопластика в каменных стенах	10

Группа 11 	Установка оконных коробок	11

Группа 12 	Устройство форточек в оконных переплетах	11

Группа 13 	Установка неостекленных оконных переплетов, форточек	12

Группа 14 	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах	12

Группа 15 	Укладка подоконных железобетонных плит	12

2.2 Двери	13

2.2.1 Разборка	13

Группа 16 	Демонтаж дверных коробок	13

Группа 17 	Снятие дверных полотен	13

Группа 18	Снятие наличников	13

Группа 19 	Снятие дверных (оконных) приборов	13

2.2.2 Ремонт 	14

Группа 20 	Ремонт дверных коробок	14

Группа 21 	Перевязка дверных полотен с уменьшением размера	14

Группа 22 	Ремонт дверных полотен	15

Группа 23 	Ремонт калевки дверных полотен	15

Группа 24 	Ремонт порогов	15

Группа 25 	Укрепление дверных и оконных коробок	16

Группа 26 	Обивка дверей кровельной сталью	16

Группа 27 	Ремонт ворот и калиток	17

2.2.3 Устройство	17

Группа 28 	Установка дверных блоков, установка люков в перекрытиях	17

Группа 29 	Заполнение проемов в каменных стенах дверными блоками из металлопластика	18

Группа 30 	Заполнение балконных проемов в каменных стенах дверными блоками	18

Группа 31 	Установка дверных коробок	19

Группа 32 	Установка дверных полотен	19

Группа 33 	Установка шкафных и антресольных блоков, стенок и полок	20

Группа 34 	Установка ворот с коробками	20

Группа 35 	Навеска плотничных дверей	21

Группа 36 	Установка наличников	21

Группа 37 	Установка дверных (оконных) приборов	21

Группа 38 	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах	21

2.3 Разные работы	22

Группа 39 	Ремонт металлических оконных переплетов и дверных полотен	22

Группа 40 	Обивка дверей листовым свинцом и кожей искусственной	22

Группа 41	Смена стяжных винтов в спаренной столярке	23

Группа 42 	Смена брусков при ремонте дверных полотен	23

Группа 43 	Очистка оконных и дверных блоков от масляной краски методом обжига

паяльной лампой 	23

Группа 44 	Смена деревянных штапиков	23