ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 5. Перегородки

ДБН Д.2.4-5-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 05.07.07 № 88)

РАЗРАБОТАНЫ: 		Научно-производственной фирмой «Инпроект»

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы # Сборник 5. Перегородки | ДБН Д.2.4-5-2000 Взамен СНиРр Сборник 55 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по разборке, ремонту, устройству и смене перегородок.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 В нормах на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или лесоматериалов предусмотрен расход ресурсов на работы по антисептированию древесины.

1.2.2 Нормами настоящего сборника учтен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей при устройстве перегородок высотой до 4 м.

При устройстве перегородок высотой более 4 м расход ресурсов на выполнение работ по устройству лесов следует учитывать дополнительно по сборнику 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».

## 1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Площадь перегородок следует определять за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высоту перегородок следует определять от уровня чистого пола до потолка (или до верха перегородки).

1.3.2 Объем работ по заделке проема следует определять по площади проема.

1.3.3 Объем работ по смене отдельных участков перегородок следует определять по площади сменяемых участков.

# 2 НОРМЫ

## 2.1 Разборка

### Группа 1  	Разборка деревянных перегородок

Состав работ: 	Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей с отбивкой штукатурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций).

Измеритель: 	100 м2 перегородок за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из досок, забранных стоймя в обвязке |  | щитовых | каркасных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | обшитых досками |  | обшитых древесноволокнистыми плитами |
|  |  |  | оштукатуренных | неоштукатуренных |  | оштукатуренных | неоштукатуренных |  |
|  |  |  | 5-1-1 | 5-1-2 | 5-1-3 | 5-1-4 | 5-1-5 | 5-1-6 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,17 | 45,93 | 50,18 | 92,64 | 76,15 | 76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,78 | 1,5 | 2,12 | 6,68 | 2,74 | 1,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,89 | 0,74 | 1,06 | 3,34 | 1,37 | 0,61 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,89 | 0,76 | 1,06 | 3,34 | 1,37 | 0,61 |
|  | Строительный мусор | т | 9,44 | 3,19 | 3,58 | 11,48 | 4,49 | 1',4 |

### Группа 2  	Разборка перегородок из гипсовых плит

Состав работ: Разборка перегородок на отдельные плиты вручную. Относка целых плит с укладкой в штабель.

Измеритель: 	100 м2 перегородок за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 5-2-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,58 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,58 |
|  | Строительный мусор | т | 9,02 |

### Группа 3  	Разборка кирпичных перегородок

Состав работ: 	Разборка кладки на отдельные кирпичи с очисткой

Измеритель: 	1 м3 кладки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 5-3-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,41 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,41 |
|  | Строительный мусор | т | 1,52 |

## 2.3. Устройство

### Группа 4  	Устройство дощатых перегородок

Состав работ: Разборка пола. отбивка штукатурки потолка в местах устройства перегородок (6-10). Установка диафрагмы (2, 4, 7, 9). Изготовление и установка обвязок. Установка досок с проконопаткой зазоров.

Измеритель: 	100 м2 перегородок за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при замене перекрытий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | однослойных, забранных стоймя в обвязке |  |  | двухслойных |  |
|  |  |  | чистых | под отделку |  |  |  |
|  |  |  |  | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы |
|  |  |  | 5-4-1 | 5-4-2 | 5-4-3 | 5-4-4 | 5-4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 216,22 | 156,92 | 144,61 | 211,8 | 199,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,29 | 6,77 | 6,65 | 8,74 | 8,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,7 | 5,6 | 5,6 | 6,82 | 6,82 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,59 | 1,17 | 1,05 | 1,92 | 1,81 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш.-ч | (0,44) | - | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0.009 | 0,01 | 0,01 | 0,018 | 0,018 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350 | м2 | - | 2,34 | 2,34 | 120 | 120 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,19 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,23 |
| 112-0054 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорт | м3 | - | 5,4 | 5 | 0,39 | - |
| 112-0078 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, IV сорт | м3 | - | - | - | 6,1 | 6,1 |
| 112-292 | Доски строганые в четверть, III сорт, толщина 40-60 мм | м3 | 4,6 | - | - | - | - |

Продолжение группы 4 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при сохранении перекрытий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | однослойных, забранных стоймя в обвязке |  |  | двухслойных |  |  |
|  |  |  | чистых | под отделку |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы |  | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы |
|  |  |  | 5-4-6 | 5-4-7 | 5-4-8 |  | 5-4-9 | 5-4-10 |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 217,39 | 174,31 | 162 |  | 229,19 | 216,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,29 | 6,77 | 6,65 |  | 8,74 | 8,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,7 | 5,6 | 5,6 |  | 6,82 | 6,82 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,59 | 1,17 | 1,05 |  | 1,92 | 1,81 |
| 270-0120 | Рубанки электрические | маш.-ч | (0,44) | - | - |  | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,009 | 0,01 | 0,01 |  | 0,018 | 0,018 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 8,88 | 8,88 | 8,88 |  | 8,88 | 8,88 |

Окончание группы 4 (нормы с 6 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при сохранении перекрытий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | однослойных, забранных стоймя в обвязке |  |  | двухслойных |  |  |
|  |  |  | чистых | под отделку |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы |  | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы |
|  |  |  | 5-4-6 | 5-4-7 | 5-4-8 |  | 5-4-9 | 5-4-10 |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350 | м2 | - | 2,34 | 2,34 |  | 120 | 120 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,19 | 0,28 | 0,28 |  | 0,23 | 0,23 |
| 112-0054 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорт | м3 | - | 5,4 | 5 |  | 0,39 | - |
| 112-0078 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, IV сорт | м3 | - | - | - |  | 6.1 | 6,1 |
| 112-292 | Доски строганые в четверть, III сорт, толщина 40-60 мм | м3 | 4,6 | - | - |  | - | - |

### Группа 5  	Устройство щитовых перегородок

Состав работ: Разборка пола, отбивка штукатурки потолка в местах устройства перегородок (5-8). Установка диафрагмы (1, 3, 5, 7). Изготовление и установка обвязок. Установка щитов с проконопаткой зазоров, антисептирование.

Измеритель: 	100 м2 перегородок за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при замене перекрытий |  |  |  | при сохранении перекрытий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из двухслойных щитов |  | из трехслойных щитов |  | из двухслойных щитов |  | из трехслойных щитов |  |
|  |  |  | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы |
|  |  |  | 5-5-1 | 5-5-2 | 5-5-3 | 5-5-4 | 5-5-5 | 5-5-6 | 5-5-7 | 5-5-8 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 100,25 | 117,22 | 142,08 | 126,2 | 120,78 | 104,97 | 129,06 | 121,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,55 | 1,45 | 2,22 | 2,11 | 1,55 | 1,45 | 2,22 | 2,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,61 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,93 | 0,84 | 1,6 | 1,5 | 0,93 | 0,84 | 1,6 | 1,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350 | м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 111-1865 | Закрепы металлические | кг | 6,4 | - | 6,4 | - | 6,4 | - | 6,4 | - |
| 1113-292 | Паста антисептическая | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0.0032 |

Окончание группы 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при замене перекрытий |  |  |  | при сохранении перекрытий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из двухслойных щитов |  | из трехслойных щитов |  | из двухслойных щитов |  | из трехслойных щитов |  |
|  |  |  | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы |
|  |  |  | 5-5-1 | 5-5-2 | 5-5-3 | 5-5-4 | 5-5-5 | 5-5-6 | 5-5-7 | 5-5-8 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 112-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт | м3 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 112-0121 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,248 | - | 0,248 | - | 0,248 | - | 0,248 | - |
| П | Щиты перегородок | м2 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |

### Группа 6  	Устройство каркасно-обшивных перегородок

Состав работ: Разборка пола, отбивка штукатурки потолка в местах устройства перегородок (4-6). Установка диафрагмы (1, 4). Изготовление и установка обвязки или каркаса. Обшивка каркаса с проконопаткой зазоров.

Измеритель: 	100 м2 перегородок за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при замене перекрытий |  |  | при сохранении перекрытий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обшитых досками |  | обшитых фанерой с двух сторон | обшитых досками |  | обшитых фанерой с двух сторон |
|  |  |  | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы |  | с установкой диафрагмы | без установки диафрагмы |  |
|  |  |  | 5-6-1 | 5-6-2 | 5-6-3 | 5-6-4 | 5-6-5 | 5-6-6 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 144,42 | 132,12 | 231,75 | 161,8 | 149,51 | 239,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,72 | 9,66 | 1,88 | 9,72 | 9,66 | 1,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 7,27 | 7,27 | 1,45 | 7,27 | 7.27 | 1,45 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,45 | 2,39 | 0,43 | 2,45 | 2,39 | 0,43 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,022 | 0,022 | 0,0137 | 0,022 | 0,022 | 0,0137 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350 | м2 | 1,89 | 1,89 | - | 1,89 | 1,89 | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,813 | 0,813 | 0,7 | 0,813 | 0,813 | 0,7 |
| 112-0054 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорт | м3 | 6,57 | 6,322 | - | 6,57 | 6,322 | - |
| 112-0261 | Фанера клееная, марка ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщина 3 мм | м3 | - | - | 0,67 | - | - | 0,67 |

### Группа 7  	Устройство перегородок из гипсовых плит, стеклянных блоков и керамических камней

Состав работ: Разметка осей перегородок. Приготовление раствора (1-4). Выравнивание готового основания раствором. Установка плит и каркасов с креплением к стенам и заделка швов (1-4). Установка блоков с армированием кладки (5). Расшивка швов (5). Кладка конструкций из камней с армированием кладки (6).

Измеритель: 	100 м2 перегородок за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | гипсовых |  |  |  | стеклянных блоков | керамических камней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | однослойных |  | двухслойных |  |  |  |
|  |  |  | глухих | с проемами | глухих | с проемами |  |  |
|  |  |  | 5-7-1 | 5-7-2 | 5-7-3 | 5-7-4 | 5-7-5 | 5-7-6 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 153 | 166,75 | 276,18 | 287,94 | 214,41 | 185 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3 | 3 |
|  |  |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,63 | 8,63 | 19,72 | 19,72 | 7,95 | 5,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 5,36 | 5,36 | 12,27 | 12,27 | 4,95 | 2,61 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 3,27 | 3,27 | 7,45 | 7,45 | 3,0 | 2,75 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0083 | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные, размер 194х194х98 мм | 1000 шт | - | - | - | - | 2,6 | - |
| 111-0167 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0008 | - | - |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,144 | 0,144 | 0,272 | 0,272 | - | - |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | - | 0,005 |
| 111-1150 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, класс А-1, диаметр 10 мм | т | 0,013 | 0,013 | 0,026 | 0,026 | 0,112 | 0,09 |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой , марка ТВК-350 | м2 | 6 | 6 | 12 | 12 | - | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,34 | 0,34 | - | 0,2 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 1422-10978 | Камень керамический пустотелый эффективный, размеры 250х120х138 мм, марка М100 | 1000 шт | - | - | - | - | - | 2,6 |
| 1425-11682 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75 | м3 | - | - | - | - | - | 1,4 |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | - | - | - | - | 0,74 | - |
| 1428-11854 | Плиты гипсовые для перегородок пазовые, толщина 100мм | м2 | 91 | 91 | 182 | 182 | - | - |

Группа 7 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 8  	Устройство кирпичных перегородок

Состав работ: Разметка осей перегородок. Кладка перегородок с креплением к стене. Устройство проемов с установкой перемычек (2, 4, 6, 8, 10, 12). Армирование кладки (1-8).

Измеритель: 	100 м2 перегородок за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | армированных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной 0,25 кирпича |  |  |  | толщиной 0,5 кирпича |  |  |
|  |  |  | глухих | с проемами | глухих | с проемами | глухих |  | с проемами |
|  |  |  | в помещениях площадью, м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 5 |  | более 5 |  | до 5 |  |  |
|  |  |  | 5-8-1 | 5-8-2 | 5-8-3 | 5-8-4 | 5-8-5 | 5-8-6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 211,58 | 229,37 | 193,65 | 216,6 | 255,15 | 273,89 |  |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 7,5 | 7,5 |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 3,75 | 3,75 |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 3,75 | 3,75 |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 5 | 5 |  |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 2,27 | 2,27 |  |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |  |
| П | Перемычки | шт | - | П | - | П | - | П |  |

Окончание группы 8 (нормы с 7 по 12)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | армированных |  | неармированных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной 0,5 кирпича |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глухих | с проемами | глухих | с проемами | глухих | с проемами |
|  |  |  | в помещениях площадью, м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 5 |  | до 5 |  | более 5 |  |
|  |  |  | 5-8-7 | 5-8-8 | 5-8-9 | 5-8-10 | 5-8-11 | 5-8-12 |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 236,44 | 261,01 | 233,87 | 252,61 | 216,66 | 238,21 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| П | Крепления | кг | П | П | П | П | П | П |
| П | Перемычки | шт | - | П | - | П | - | П |

Группа 8 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 9 	Устройство монолитных бетонных перегородок

Состав работ: Устройство щитовой опалубки. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением вибратором. Разборка опалубки.

Измеритель: 	100 м2 перегородок за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщиной, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 |  | 200 |  |
|  |  |  | в помещениях площадью, м2 |  |  |  |
|  |  |  | до 5 | более 5 | до 5 | более 5 |
|  |  |  | 5-9-1 | 5-9-2 | 5-9-3 | 5-9-4 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 414,34 | 377,58 | 509,09 | 493 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,84 | 14,84 | 24,17 | 24,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,35 | 4,35 | 4,26 | 4,26 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 10,49 | 10,49 | 19,91 | 19,91 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (4,33) | (4,33) | (8,66) | (8,66) |
|  | Бадьи, емкость 2 м3 | маш.-ч | (4,33) | (4,33) | (8,66) | (8,66) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 112-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 112-0121 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 4,26 | 4,26 | 4,12 | 4,12 |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25мм | м2 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| П | Бетон | м3 | 10,2 | 10,2 | 20,4 | 20,4 |

### Группа 10 	 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных

Состав работ: 	Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей. Установка щитов. Крепление перегородок к стенам и полу. Установка приборов.

Измеритель: 	100 м2 перегородок за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | перегородок в санузлах | барьеров в гардеробных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5-10-1 | 5-10-2 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 161,53 | 126,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,59 | 12,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 10,59 | 12,72 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0008 | 0,012 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0684 | - |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,54 | - |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | - | 1,49 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | - | 1,17 |
| 123-0259 | Штапик [раскладка], размер 10х16 мм | пог. м | - | 174 |
| П | Щиты перегородок | м2 | 100 | 100 |
| П | Приборы дверные накладные | комплект | П | П |

### Группа 11 	Устройство перегородок на деревянном каркасе из цементностружечных плит

Состав работ: Разметка осей перегородок. Наклейка резиновых прокладок по периметру перегородок. Антисептирование деревянных элементов каркаса. Установка элементов каркаса. Обшивка каркаса плитами. Устройство изоляционной прокладки. Герметизация перегородок по периметру. Заделка стыков и шпатлевка поверхности плит.

Измеритель: 	100 м2 перегородок за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | межкомнатных |  |  | межквартирных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с однослойной обшивкой |  | с двухслойной обшивкой |  |
|  |  |  | без изоляционной прокладки | с изоляционной прокладкой |  |  |
|  |  |  | 5-11-1 | 5-11-2 | 5-11-3 | 5-11-4 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 258,7 | 353,1 | 496,43 | 571,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,98 | 4,72 | 7,55 | 8,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,99 | 2,36 | 3,78 | 4,38 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,99 | 2,36 | 3,77 | 4,38 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0165 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,4х70 мм | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 |
| 111-0616 | Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| 111-0780 | Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм | м2 | 210 | 210 | 420 | 420 |
| 111-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 94,5 |
| 111-1480 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм | т | 0,006 | 0,006 | 0,017 | 0,017 |
| 111-1644 | Клей резиновый №88-Н | кг | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 12,7 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | - | 0,0144 | 0,0144 | 0,0144 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0144 | 0,0144 | 0,0144 | 0,0144 |
| 1113-292 | Паста антисептическая | т | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 1,48 |
| 114-0005-У | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М125 | м3 | - | 4,53 | 4,53 | 4,53 |

### Группа 12 	Устройство перегородок на металлическом каркасе из цементностружечных плит

Состав работ: Разметка осей перегородок. Наклейка резиновых прокладок по периметру перегородок. Установка элементов каркаса. Обшивка каркаса плитами. Устройство изоляционной прокладки. Герметизация перегородок по периметру. Заделка стыков и шпатлевка поверхности плит.

Измеритель: 	100 м2 перегородок за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | межкомнатных |  |  | межквартирных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с однослойной обшивкой |  | с двухслойной обшивкой |  |
|  |  |  | без изоляционной прокладки | с изоляционной прокладкой |  |  |
|  |  |  | 5-12-1 | 5-12-2 | 5-12-3 | 5-12-4 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 286,67 | 323,3 | 463,14 | 538,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,63 | 4,46 | 7,34 | 8,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,82 | 2,23 | 3,68 | 4,01 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,81 | 2,23 | 3,66 | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0616 | Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |

Окончание группы 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | межкомнатных |  |  | межквартирных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с однослойной обшивкой |  | с двухслойной обшивкой |  |
|  |  |  | без изоляционной прокладки | с изоляционной прокладкой |  |  |
|  |  |  | 5-12-1 | 5-12-2 | 5-12-3 | 5-12-4 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111-0780 | Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм | м2 | 210 | 210 | 420 | 420 |
| 111-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 94,5 |
| 111-1480 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм | т | 0,006 | 0,006 | 0,017 | 0,017 |
| 111-1644 | Клей резиновый №88-Н | кг | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 12,7 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | - | 0,0144 | 0,0144 | 0,0144 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0144 | 0,0144 | 0,0144 | 0,0144 |
| 114-0005-У | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М125 | м3 | - | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| 121-0760 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,283 |

### Группа 13 	Устройство перегородок из гипсокартонных листов с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой

Состав работ: Устройство деревянного каркаса. Наклейка по периметру перегородки изоляции из пористой резины. Крепление направляющих реек к верхним и нижним перекрытиям. Крепление гипсокартонных листов. Заделка мест примыкания перегородок водостойкой шпатлевкой.

Измеритель: 	100 м2 перегородок за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | без изоляционной прокладки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в один слой |  | в два слоя |  |
|  |  |  | толщиной перегородки, мм |  |  |  |
|  |  |  | 78 | 108 | 106 | 136 |
|  |  |  | 5-13-1 | 5-13-2 | 5-13-3 | 5-13-4 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 269,61 | 298,62 | 328,08 | 351,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,75 | 4,04 | 6,77 | 7,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3 | 3,23 | 5,42 | 5,67 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,75 | 0,81 | 1,35 | 1,41 |
| 270-119 | Шуруповерты | маш.-ч | (9,91) | (9,91) | (9,91) | (9,91) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0165 | Гвозди проволочные круглче формовочные 1,4х70 мм | т | 0,0226 | 0,0288 | 0,0288 | 0,0288 |
| 111-0622 | Миткаль «Т-2» суровый [суровье] | 10 м | 2,37 | 2,37 | 4,74 | 4,74 |
| 111-0742 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм | м2 | 210 | 210 | 420 | 420 |
| 111-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 2,17 | 3,23 | 2,05 | 2,96 |
| 111-1375 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 0,034 | 0,032 | 0,06 | 0,056 |
| 111-1644 | Клей резиновый №88-Н | кг | 14 | 22 | 14 | 20 |
| 111-1849 | Винты самонарезающие, марка СМ1-35 | т | 0,0022 | 0,0023 | 0,0027 | 0,003 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,7 | 0,78 | 0,69 | 0,74 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100 мм, 125 мм, II сорт | м3 | - | 0,32 | - | 0,28 |
| ###### П | ##### Крепления | кг | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

Окончание группы 13 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с изоляционной прокладкой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в один слой |  | в два слоя |  |
|  |  |  | толщиной перегородки, мм |  |  |  |
|  |  |  | 78 | 108 | 106 | 136 |
|  |  |  | 5-13-5 | 5-13-6 | 5-13-7 | 5-13-8 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 484,62 | 638,19 | 546,05 | 699,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3.3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,72 | 6,84 | 8,46 | 9,89 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,57 | 5,47 | 6,77 | 7,89 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,15 | 1,37 | 1,69 | 2 |
| 270-119 | Шуруповерты | маш.-ч | (9,91) | (9,91) | (9,91) | (9,91) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0165 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,4х70 мм | т | 0,0226 | 0,0288 | 0,0288 | 0,0288 |
| 111-0622 | Миткаль «Т-2» суровый [суровье] | 10 м | 2,37 | 2,37 | 4,84 | 4,84 |
| 111-0742 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм | м2 | 210 | 210 | 420 | 420 |
| 111-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 2,17 | 3,23 | 2,05 | 2,96 |
| 111-1375 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 0,0336 | 0,032 | 0,06 | 0,056 |
| 111-1644 | Клей резиновый №88-Н | кг | 14 | 22 | 14 | 20 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | 0,071 | 0,094 | 0,071 | 0,094 |
| 111-1849 | Винты самонарезающие, марка СМ1-35 | т | 0,0022 | 0,0023 | 0,0027 | 0,003 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,7 | 0,78 | 0,69 | 0,74 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100 мм, 125 мм, II сорт | м3 | - | 0,2 | - | 0,28 |
| 114-0005-У | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М125 | м3 | 5,15 | 8,24 | 5,15 | 8,24 |
| П | Крепления | кг | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

### Группа 14 	Устройство перегородок из гипсокартонных листов с заделкой стыков гермитом по периметру

Состав работ: Устройство деревянного каркаса. Обмазка по периметру перегородки мастикой. Крепление направляющих реек каркаса к верхним и нижним перекрытиям. Крепление гипсокартонных листов. Заделка мест примыкания перегородок гермитом.

Измеритель: 	100 м2 перегородок за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | без изоляционной прокладки |  | с изоляционной прокладкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в один слой | в два слоя | в один слой | в два слоя |  |
|  |  |  | толщиной перегородки, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | 78 | 106 | 78 | 98 | 150 |
|  |  |  | 5-14-1 | 5-14-2 | 5-14-3 | 5-14-4 | 5-14-5 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 215 | 279,85 | 414,66 | 479,5 | 564,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,77 | 6,86 | 5,54 | 8,63 | 10,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,01 | 5,49 | 4,44 | 6,9 | 8,54 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,76 | 1,37 | 1,1 | 1,73 | 2,13 |
| 270-119 | Шуруповерты | маш.-ч | (7,81) | (7,81) | (7,81) | (7,81) | (7,81) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,022 | 0,028 | 0,022 | 0,028 | 0,028 |
| 111-0622 | Миткаль «Т-2» суровый [суровье] | 10 м | 1,85 | 3,7 | 1,85 | 3,7 | 3,7 |
| 111-0742 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм | м2 | 210 | 420 | 210 | 420 | 420 |
| 111-1615 | Гермит [шнур], диаметр 40 мм | кг | 106 | 211 | 106 | 211 | 211 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 111-1849 | Винты самонарезающие, марка СМ1-35 | т | 0,0022 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0023 | 0,0031 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,012 | 0,012 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,21 |
| 114-0005-У | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М125 | м3 | - | - | 5,15 | 5,15 | 9,68 |
| П | Крепления | кг | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

### Группа 15 	Установка крупнопанельных перегородок

Состав работ: 	Сварка закладных изделий. Конопатка швов паклей.

Измеритель: 	100 шт сборных конструкций

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | железобетонных |  | гипсобетонных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадью, м2 |  |  |  |  |
|  |  |  | до 6 | до 10 | до 6 | до 10 | до 15 |
|  |  |  | 5-15-1 | 5-15-2 | 5-15-3 | 5-15-4 | 5-15-5 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 224,64 | 272,48 | 289,71 | 377,41 | 466,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52,01 | 69,3 | 58,27 | 92,35 | 96,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 20,82 | 32,61 | 27,08 | 55,66 | 50,77 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 31,19 | 36,69 | 31,19 | 36,69 | 45,86 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 14,5 | 14,5 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0013 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 190 | 190 | 238 | 301 | 383 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорт | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,33 |
| 1425-11682 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75 | м3 | - | - | 0,36 | 0,85 | 1,48 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,42 | 0,83 | - | - | - |
| П | Сборные железобетонные конструкции | шт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 16 	Устройство перегородок на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в общественных зданиях

Состав работ: Наклейка полос губчатой резины к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания. Установка металлического каркаса перегородки. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой, наносимой отдельными мазками на одну из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит (3, 4). Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой. Приготовление шпатлевки.

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | без изоляции |  | с изоляцией |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в один слой | в два слоя | в один слой | в два слоя |
|  |  |  | 5-16-1 | 5-16-2 | 5-16-3 | 5-16-4 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 291,79 | 430,01 | 327,63 | 465,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,76 | 6,73 | 4,64 | 7,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 2,82 | 5,04 | 3,48 | 5,73 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,94 | 1,69 | 1,16 | 1,91 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (36,25) | (36,25) | (36,25) | (36,25) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0140 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 4х100 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 111-0622 | Миткаль «Т-2» суровый [суровье] | 10 м | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 111-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1-6 |
| 111-1644 | Клей резиновый №88-Н | кг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 111-1831 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки, 101-150 мм | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Окончание группы 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | без изоляции |  | с изоляцией |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в один слой | в два слоя | в один слой | в два слоя |
|  |  |  | 5-16-1 | 5-16-2 | 5-16-3 | 5-16-4 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111-1832 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки, 151-200 мм | т | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 111-1849 | Винты самонарезающие, марка СМ 1-3 5 | т | 0,006 | 0,0104 | 0,006 | 0,0104 |
| 114-0005-У | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М125 | м3 | - | - | 5,15 | 5,15 |
| П | Листы гипсокартонные или плиты гипсоволокнистые | м2 | 210 | 420 | 210 | 420 |

### Группа 17 	Устройство чистых перегородок из древесноволокнистых плит

Состав работ: Изготовление и установка каркаса или обвязок с прирезкой, подгонкой и острожкой открытых поверхностей деталей. Обшивка плитами с двух сторон. Крепление перегородок к стенам и полу. Антисептирование элементов каркаса.

Измеритель: 	100 м2 перегородок за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 5-17-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 276,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,7 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0163 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,2х50 мм | т | 0,0139 |
| 111-0679 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства полутвердые, группа А, марка ПТС-220, толщина 12 мм | 1000 м2 | 0,206 |
| 1113-292 | Паста антисептическая | т | 0,0073 |
| 112-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт | м3 | 0,97 |

## 2.4 Смена

### Группа 18 	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Состав работ: Удаление остатков битых стеклоблоков с расчисткой стыков от раствора. Установка новых стеклоблоков на растворе.

Измеритель: 	100 шт блоков

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 5-18-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 |
|  |  |  | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,56 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0083 | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные, размер 194х194х98 мм | 1000шт | 0,1 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,05 |
|  | Строительный мусор | т | 0,4 |

Группа 18 в редакции изменений №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

# Содержание

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

1.3 Правила исчисления объемов работ	2

2 НОРМЫ	3

2.1 Разборка	3

Группа 1  	Разборка деревянных перегородок	3

Группа 2  	Разборка перегородок из гипсовых плит	3

Группа 3  	Разборка кирпичных перегородок	3

Группа 4  	Устройство дощатых перегородок	4

Группа 5  	Устройство щитовых перегородок	5

Группа 6  	Устройство каркасно-обшивных перегородок	6

Группа 7  	  Устройство перегородок из гипсовых плит, стеклянных блоков и керамических камней	7

Группа 8  	Устройство кирпичных перегородок	8

Группа 9 	Устройство монолитных бетонных перегородок	9

Группа 10 	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных	9

Группа 11 	Устройство перегородок на деревянном каркасе из цементностружечных плит	10

Группа 12 	Устройство перегородок на металлическом каркасе из цементностружечных плит	10

Группа 13 		Устройство перегородок из гипсокартонных листов с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой..	11

Группа 14 		Устройство перегородок из гипсокартонных листов с заделкой стыков гермитом по периметру....	..12

Группа 15 	Установка крупнопанельных перегородок	13

Группа 16 	Устройство перегородок высотой до 3 м на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в общественных зданиях	13

Группа 17 	Устройство чистых перегородок из древесноволокнистых плит	14

Группа 18 	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	15