ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 4.

Перекрытия

ДБН Д.2.4-4-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 05.07.07 № 88)

РАЗРАБОТАНЫ: 		Научно-производственной фирмой «Инпроект»

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы # Сборник 4. Перекрытия | ДБН Д.2.4-4-2000 Взамен СНИрР-93 Сборник 54 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по разборке, ремонту, устройству и смене перекрытий.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 В нормах на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или лесоматериалов предусмотрен расход ресурсов на работы по антисептированию древесины.

1.2.2 Нормами настоящего сборника учтен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей в помещениях высотой до 4 м.

При производстве работ в помещениях высотой более 4 м расход ресурсов на выполнение работ по устройству лесов следует учитывать дополнительно по сборнику 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.2.3 Нормами группы 15 и нормами 1, 2 группы 25 не учтен расход ресурсов на монтаж подкладных плит. Расход ресурсов на выполнение этих работ следует учитывать дополнительно по норме 3 группы 25.

## 1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Площадь ремонтируемых перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.

1.3.2 Объем работ по смене подборов (группа 9) перекрытий следует исчислять по площади перекрытия (расстояние между осями балок, умноженное на длину сменяемого участка).

# 2 НОРМЫ

## 2.1 Разборка

### Группа 1  	Разборка перекрытий по деревянным балкам

Состав работ: Снятие засыпки. Разборка подборов. Разборка подшивки. Разборка деревянных балок.

Измеритель: 	100 м2 перекрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | междуэтажных |  | чердачных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в зданиях |  |  |  |  |
|  |  |  | кирпичных | деревянных |  | кирпичных | деревянных |
|  |  |  | 4-1-1 | 4-1-2 |  | 4-1-3 | 4-1-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 223,05 | 214,5 |  | 320,74 | 289,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,54 | 7,54 |  | 12,76 | 11,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 3,77 | 3,77 |  | 6,38 | 5,74 |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3,77 | 3,77 |  | 6,38 | 5,76 |
|  | Строительный мусор | т | 15,18 | 12,83 |  | 18.79 | 16,5 |

### Группа 2  	Разборка монолитных перекрытий

Состав работ: Разборка перекрытий  отбойными молотками. Резка арматуры.

Измеритель: 	1 м3 перекрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 4-2-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,73 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 5,16 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 8,27 |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,73 |
| 270-106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (3,48) |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,14 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,46 |
|  | Строительный мусор | т | 1,82 |

### Группа 3  	Разборка перекрытий по стальным балкам с межбалочным заполнением из бетонных сводиков

Состав работ: Сборка инвентарных подмостей. Разборка монолитных перекрытий. Разборка стальных балок перекрытий. Перестановка подмостей. Разборка подмостей.

Измеритель: 	100 м2 перекрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 4-3-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 314,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 87,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 4,87 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 77,46 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 77,46 |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,87 |
|  | Строительный мусор | т | 22,14 |

### Группа 4  	Разборка стальных балок перекрытий

Состав работ: Высвобождение концов балки из кирпичной кладки. Строповка балки и выведение ее из гнезд. Перестроповка балки. Укладка в штабель с расстроповкой.

Измеритель: 	1 балка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 4-4-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,67 |
|  | Строительный мусор | т | 0,12 |

### Группа 5	Разборка подшивки потолков

Состав работ:	Отбивка штукатурки (3). Перерубка драни (3). Разборка подшивки.

Измеритель:	100 м2 подшивки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | чистой |  | оштукатуренной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из строганых досок | из фанеры |  |
|  |  |  | 4-5-1 | 4-5-2 | 4-5-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,86 | 21,45 | 115,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,16 | 0,13 | 5,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,58 | 0,06 | 2,7 |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,58 | 0,07 | 2,7 |
|  | Строительный мусор | т | 1,92 | 0,265 | 6,43 |

### Группа 6  	Снятие металлических балок перекрытия

Состав работ: Обрезка балок при помощи газосварочных аппаратов с необходимым перемещением шлангов и устройством настила по балкам.

Измеритель: 	1 т

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 4-6-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш.-ч | (18,2) |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 3,39 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,017 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,14 |
|  | Строительный мусор | т | 0,01 |

### Группа 7  	Разборка засыпки перекрытий со смазкой и изоляцией

Состав работ: 	Разборка засыпки перекрытий со смазкой и изоляцией.

Измеритель: 	1 м2 перекрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | междуэтажных | чердачных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4-7-1 | 4-7-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,58 | 0,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 |
|  | Строительный мусор | т | 0,025 | 0,05 |

## 2.2 Ремонт

### Группа 8  	Ремонт деревянных балок

Состав работ: Установка временной подпорки стойки под балку (1). Высвобождение концов балки (1). Замена пораженного гнилью конца балки с заготовкой нового конца, установкой дощатых накладок и прибивкой черепных брусков (1). Заделка концов балок кирпичом (1). Снятие старых черепных брусков (2). Заготовка по длине и прибивка новых черепных брусков (2). Стесывание пораженной поверхности балки (3). Установка дощатых накладок с креплением гвоздями (3). Антисептирование древесины.

Измеритель: 	100 м концов балок (1), 100 м брусков (2), 100 м досок (3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с заменой |  | с нашивкой досок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | концов | черепных брусков |  |
|  |  |  | 4-8-1 | 4-8-2 | 4-8-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1096,4 | 32,18 | 99,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,4 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33,21 | 0,15 | 2,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 12,33 | 0,15 | 2,19 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 20,88 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,043 | 0,003 | 0,0143 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,375 | - | - |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,00075 | - | - |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,044 | - | - |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 26,1 | - | - |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,04 | 0,002 | 0,004 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 1 | 0,2 | - |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | 2,73 | - | - |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 4 | - | 0,785 |
| 112-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,782 | - | - |
| 112-284 | Бревна строительные | м3 | 5,65 | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,32 | - | - |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,4 | - | - |
| 1425-11680 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М25 | м3 | 0,336 | - | - |
|  | Строительный мусор | т | 9,92 | 0,14 | 0,31 |

### Группа 9  	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов

Состав работ: Разборка подборов. Укладка по черепным брускам подбора. Антисептирование древесины.

Измеритель: 	100 м2 перекрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из досок | из горбыля, пластин |  | из щитов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | неоштукатуренных | оштукатуренных |  |
|  |  |  | 4-9-1 | 4-9-2 | 4-9-3 | 4-9-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 261,26 | 183,34 | 197.06 | 229.16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2-7 | 2,7 | 2.7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,22 | 2,22 | 2,58 | 2,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,45 | 1,45 | 1,81 | 2,04 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0.005 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 112-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0.34 |
| 112-0121 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 5,675 | - | - | - |
| 112-0143 | Горбыль деловой неокоренный из хвойных пород, длина от 0,8 м до 2 м | м3 | - | 5,8 | 5,8 | - |
| 123-536 | Щиты из досок, толщина 50 мм | м2 | - | - | - | 7,4 |
|  | Строительный мусор | т | 2,48 | 3,48 | 5,48 | 2,23 |

### Группа 10 	Врубка деревянного ригеля между балками

Состав работ: 	Установка временной стойки под балку. Заготовка ригеля из брусьев. Врубка ригеля в балки с устройством сопряжении. Антисептирование древесины.

Измеритель: 	1 ригель

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при разобранной подшивке | при неразобранной подшивке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4-10-1 | 4-10-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,68 | 28,03 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,1 | 0,12 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | - | 0,0004 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,011 | 0,011 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,05 | 0,05 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,00024 | 0,00024 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | 0,0504 | 0,0504 |
| 112-0062 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорт | м3 | - | 0,036 |
| 112-284 | Бревна строительные | м3 | 0,044 | 0,044 |

## 2.3 Устройство

### Группа 11 	Устройство перекрытий по деревянным балкам

Состав работ: 	Укладка балок из брусьев клееных и составного сечения. Защитная обработка концов и подкладок (1,4). Укладка подкладок под концы балок (1, 4). Временное раскрепление балок (1, 4). Изготовление врубок в стенах и на концах балок (2, 5). Прокладка пакли с оконопаткой концов балок (2, 5). Укладка наката. Подшивка потолков (1, 2, 3).

Измеритель: 	100 м2 перекрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с накатом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из пластин |  |  | щитовым |  |  |
|  |  |  | в зданиях |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кирпичных | деревянных |  | кирпичных | деревянных |  |
|  |  |  |  | рубленых | каркасных |  | рубленых | каркасных |
|  |  |  | 4-11-1 | 4-11-2 | 4-11-3 | 4-11-4 | 4-11-5 | 4-11-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 274,54 | 319,19 | 264,61 | 161,81 | 206,42 | 151,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,9 | 2,62 | 2,76 | 3,48 | 4,06 | 3,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,45 | 1,31 | 1,31 | 1,74 | 2,03 | 1,89 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,45 | 1,31 | 1,45 | 1,74 | 2,03 | 1,89 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,063 | - | - | 0,063 | - | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | - | 0,065 | - | - | 0,065 | - |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 21 | - | - | 21 | - | - |
| 1113-292 | Паста антисептическая | т | 0,03 | - | - | 0,03 | - | - |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | - | - | 2,25 | - | - | - |
| 112-0054 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорт | м3 | 2,64 | 2,64 | - | - | - | - |
| 112-0077 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32, 40 мм, III сорт | м3 | 2,25 | 2,25 | 2,64 | - | - | - |
| 114-92 | Войлок строительный | т | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 |
| 123-0430 | Балки из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечение 150х130 мм, длина от 3000 мм до 4600 мм, БЦ2 30-46.15.13 | м3 | 4,06 | 4,06 | 3,08 | 4,06 | 4,06 | 3,08 |
| 123-536 | Щиты из досок, толщина 50 мм | м2 | - | - | - | 80 | 80 | 80 |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой [в комплекте с шайбами и гайками или без них], поставляемые отдельно | т | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - |

### Группа 12 	Устройство перекрытий из железобетонных балок с межбалочным заполнением из легкобетонных вкладышей

Состав работ: Пробивка гнезд в кирпичных стенах. Установка балок. Заделка гнезд

после укладки балок. Укладка плит с заделкой швов.

Измеритель: 	100 м2 перекрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 4-12-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 96,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 7,4 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 19 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (19) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,03 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,23 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,28 |
| 1424-11647 | Смеси бетонные готовые легкие на керамзитовом гравии, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя 10-20 мм | м3 | 0,04 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,23 |
| П | Плиты бетонные | м3 | П |
| П | Балки железобетонные | м3 | П |

### Группа 13 	Устройство монолитного железобетонного перекрытия

Состав работ: Устройство опалубки с последующей разборкой. Установка и вязка арматуры. Укладка бетонной смеси. Уход за бетонной поверхностью.

Измеритель: 	1 м3 железобетона

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 4-13-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,81 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,94 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (0,29) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,0014 |
| 111-0820 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм | т | 0,0025 |
| 112-0073 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,2603 |
| 112-0081 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,01 |
| 112-284 | Бревна строительные | м3 | 0,114 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,02 |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 1,015 |
| П | Арматура | т | П |

### Группа 14 	Монтаж перекрытий из железобетонных плит

Состав работ: 	Монтаж плит. Заливка швов перекрытий.

Измеритель: 	100 шт плит

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при площади плит, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 | до 10 |
|  |  |  | 4-14-1 | 4-14-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 307,7 | 332,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 70,08 | 80,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 33,54 | 33,54 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 36,54 | 46,98 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 15,53 | 15,53 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,002 | 0,002 |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой [в комплекте с шайбами и гайками или без них], поставляемые отдельно | т | 0,06 | 0,06 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 4,7 | 6,6 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,12 | 0,2 |
| П | Плиты железобетонные | шт | 100 | 100 |

### Группа 15 	Укладка металлических балок

Состав работ: 	Подтаскивание балок к месту укладки. Укладка балок вручную в готовые гнезда с установкой подкладок. Заделка гнезд после укладки балок. Выверка балок по осям и уровню.

Измеритель: 	1 т

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в перекрытиях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | междуэтажных | чердачных |
|  |  |  | 4-15-1 | 4-15-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,43 | 39,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,31 | 1,31 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,31 | 1,31 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 1,02 | 1,02 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00036 | 0,00036 |
| 111-1836 | Балки двутавровые №16-22 из стали марки Ст18сп | т | 1,02 | 1,02 |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой [в комплекте с шайбами и гайками или без них], поставляемые отдельно | т | 0,045 | 0,045 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,37 | 0,37 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 0,265 | 0,265 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,22 | 0,22 |

### Группа 16 	Монтаж железобетонных балок перекрытия

Состав работ: 	Пробивка гнезд и борозд в кирпичных стенах. Монтаж балок краном. Заделка кирпичом гнезд и борозд после укладки балок.

Измеритель: 	100 шт

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 4-16-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 344,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 126,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 24,65 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 101,36 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (101,36) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,264 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,5 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 1,92 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 2,6 |
| 1425-11680 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М25 | м3 | 2,02 |
| П | Балки железобетонные | м3 | П |

### Группа 17 	Укладка плит перекрытия площадью до 0,8 м с заделкой швов

Состав работ: 	Укладка плит перекрытия площадью до 0,8 м2 с заделкой швов.

Измеритель: 	100 м2 плит

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 4-17-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 162,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 5 |
|  | Материалы |  |  |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,2 |
| П | Плиты сборные железобетонные | м3 | П |

### Группа 18 	Устройство подшивки потолков

Состав работ: Подготовка поверхности и разметка мест установки (1, 2). Заготовка материала по размерам с перепиливанием (1-4). Фуговка кромок (1). Раскалывание и расклинивание досок (3). Антисептирование древесины. Подшивка потолков. Проолифка кровельной стали с двух сторон (5, 6).

Измеритель: 	100 м2 подшивки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | строгаными досками | фанерой | под штукатурку | плитами древесноволокнистыми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4-18-1 | 4-18-2 | 4-18-3 | 4-18-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 105,39 | 99,76 | 106,52 | 121,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3 | 3 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,23 | 0,24 | 1,16 | 1,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,36 | 0,07 | 0,35 | 0,4 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,87 | 0,17 | 0,81 | 1,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,0126 | - | - |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,006 | - | 0,0126 | - |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | - | - | - | 0,0132 |
| 111-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группа А, марка ТС-400, толщина 5 мм | 1000 м2 | - | - | - | 0,105 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | - |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19 мм, 22 мм, III сорт | м3 | - | - | 2,65 | - |
| 112-0263 | Фанера клееная. Марка ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщина 5-7 мм | м3 | - | 0,42 | - | - |
| 112-288 | Доски строганые хвойных пород, толщина 25-32 мм, сорт III | м3 | 2,65 | - | - | - |

Окончание группы 18 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | сталью кровельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неоцинкованной |  | оцинкованной |  |
|  |  |  | по дереву | по асбесту | по дереву | по асбесту |
|  |  |  | 4-18-5 | 4-18-6 | 4-18-7 | 4-18-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 50,69 | 60,33 | 45,24 | 54,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,31 | 0,63 | 0,31 | 0,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,17 | 0,08 | 0,17 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,46 | 0,23 | 0,46 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 мм и 6 мм | т | - | 0,32 | - | 0,32 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00704 | 0,00787 | 0,00436 | 0,00437 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0002 | 0,0002 | - | - |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,003 | 0,003 | - | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 111-1795 | Кровельная сталь, марка СТК-1, толщина листа 0,50 мм | т | 0,42 | 0,42 | - | - |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,5 мм | т | - | - | 0,42 | 0,42 |

### Группа 19	Укладка ходовых досок

Состав работ:	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.

Измеритель:	100 м

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 4-19-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,26 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,0012 |
| 112-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт | м3 | 0,002 |
| 112-0078 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, IV сорт | м3 | 0,3 |

### Группа 20 	Устройство монолитных поясов и перемычек

Состав работ: Установка и разборка лесов, креплений, пробок, хомутов, хоботов и

воронок для приема бетона. Установка, разборка и смазка опалубки.

Укладка бетона и уход за ним. Укладка арматуры.

Измеритель: 	100 м3 железобетона в деле

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | поясов |  | перемычек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в опалубке | без опалубки |  |
|  |  |  | 4-20-1 | 4-20-2 | 4-20-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1375,69 | 692,01 | 2184,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 83,25 | 75,9 | 93,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 8,51 | 7,48 | 10,11 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 74,52 | 68,37 | 80,96 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,05 | 2,04 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 253.75 | 253,75 | 137,45 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (59,81) | (30,16) | (43,17) |
|  | Бадьи, емкость 2 м3 | маш.-ч | (59,81) | (30,16) | (43,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,0368 | - | 0,0635 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,08 | - | 0,09 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,04 | 0,04 | 0,036 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | - | - | 8,6 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт | м' | - | - | 1,4 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,81 | - | 2,51 |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 77,9 | - | 183 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,12 | - | 0,231 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 | м3 | 101,5 | 101,5 | - |
|  | [М200], крупность заполнителя более 20 мм до 40 мм |  |  |  |  |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя более 10 мм до 20 мм | м3 | - | - | 101,5 |
| П | Арматура | т | П | П | П |

### Группа 21 	Установка анкеров и галтелей

Состав работ: Разметка мест установки со сверлением отверстий в балках и креплением анкера глухарями. Постановка галтелей на место с укреплением гвоздями.

Измеритель: 	100 кг (1), 100 м2 потолка (2)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | анкеров | галтелей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4-21-1 | 4-21-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 117,45 | 18,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3,5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | - | 0,0015 |
| 1110-0014 | Глухари | 100 шт | 0,81 | - |
| 123-520 | Галтели готовые | м | - | 114 |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой [в комплекте с шайбами и гайками или без них], поставляемые отдельно | т | 0,1 | - |

### Группа 22 	Усиление и укрепление перекрытий

Состав работ: Постановка и разборка временных стоек, подпорок. Вскрытие (1, 3), пробивка (2) гнезд с обратной заделкой (1-3). Вываживание балки, восстановление смазки, засыпки, наката, пола, подшивки (1). Обрезка, очистка, антисептирование деревянных конструкций (2). Подготовка стальных элементов крепления, приварка арматуры и других элементов крепления (3). Заготовка и подноска бревен, распиловка досок на стойки и прогоны, прибивка прогонов к торцам стоек, подтягивание подшивки, прибивка ее гвоздями (5) и скобами(4).

Измеритель: 	100 мест (1, 2), 100 м (3), 100 м бревна в деле (4), 100 м2 подшивки (5)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Устранение просадки конца балки на опоре | Укрепление конца балки у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4-22-1 | 4-22-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 635,32 | 1170,59 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,99 | 0,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,99 | 0,99 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (0,99) | (0,99) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,0023 | 0,034 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | 0,032 |
| 111-1759 | Пергамин кровельный, марка П-300 | м2 | - | 35 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,085 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | - | 0,0019 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,53 | 1,1 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100 мм, 125 мм, II сорт | м3 | - | 3 |
| 112-0077 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | 0,15 | - |
| 112-296 | Пластины из лесоматериала хвойных пород, IV сорт | м3 | 0,07 | 0,2 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | - | 0,11 |
| 1424-11619 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 10 мм до 20 мм | м3 | 1,06 | - |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | - | 0,07 |
| 1545-248 | Скобы строительные | кг | 48 | - |

Прдолжение группы 22 (нормы с 3 по 5)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Усиление металлической балки постановкой арматуры с обетонирова нием и устройством лесов | Устройство креплений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | перекрытий при смене стен | подшивки потолка при смене балок |
|  |  |  | 4-22-3 | 4-22-4 | 4-22-5 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 305,15 | 125,06 | 46,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 6,84 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | - | 6,84 | - |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | - | (9,8) | - |
| 204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 10,53 | - | - |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (8) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,0285 | - | 0,005 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,4 | - | - |
| 111-1515 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,112 | - | - |

Окончание группы 22 (нормы с 3 по 5)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Усиление металлической балки постановкой арматуры с обетонирова нием и устройством лесов | Устройство креплений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | перекрытий при смене стен | подшивки потолка при смене балок |
|  |  |  | 4-22-3 | 4-22-4 | 4-22-5 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | - | 1 | - |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 0,23 | - | - |
| 112-0077 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-65 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | 0,03 | - | - |
| 112-0081 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,03 | - | 0,9 |
| 112-0082 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, IV сорт | м3 | 1,08 | - | - |
| 112-296 | Пластины из лесоматериала хвойных пород, IV сорт | м3 | 0,02 | - | - |
| 123-526 | Стойки инвентарные дерево-металлические раздвижные | шт | 18 | - | - |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 101 | - | - |
| 124-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0,58 | - | - |
| 1424-11620 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя более 10 мм до 20 мм | м3 | 9,5 | - | - |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | 0,06 | - | - |
| 1545-248 | Скобы строительные | кг | - | 112 | - |

### Группа 23 	Утепление перекрытий, покрытий и металлических балок

Состав работ: Очистка перекрытий от мусора, приготовление глиняного раствора (1). Утепление перекрытия фибролитовыми плитами (1). Подготовка основания и укладка минеральной ваты с трамбованием (2). Вскрытие гнезд (3, 4). Очистка балок от ржавчины и грязи, окраска каменноугольным лаком (3-5), утепление концов балок в гнездах, обратная заделка гнезд (3,4). Изготовление деревянного короба с антисептированием, установка короба и засыпка его керамзитом (5).

Измеритель: 	100 м2 перекрытия (1), 100 м3 утеплителя (2), 100 мест (3, 4), 100 м балки (5)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | перекрытий, покрытий |  | концов металлических балок |  | металлических балок на чердаке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фибролитовыми плитами | минеральной ватой | пергамином и минеральной ватой | гудронированным войлоком в 3 слоя |  |
|  |  |  | 4-23-1 | 4-23-2 | 4-23-3 | 4-23-4 | 4-23-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48,94 | 494,81 | 358,88 | 407,81 | 246,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,97 | 56,09 | - | - | 4,41 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,97 | 56,09 | - | - | 4,41 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | - | - | (28,8) | (28,8) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0167 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | - | - | - | - | 0,036 |
| 111-0193 | Гвозди толевые круглые 2,5х32 мм | т | - | - | - | - | 0,0032 |
| 111-0237 | Гудрон [полугудрон] | т | - | - | - | 0,003 | - |

Окончание группы 23

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | перекрытий, покрытий |  | концов металлических балок |  | металлических балок на чердаке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фибролитовыми плитами | минеральной ватой | пергамином и минеральной ватой | гудронированным войлоком в 3 слоя |  |
|  |  |  | 4-23-1 | 4-23-2 | 4-23-3 | 4-23-4 | 4-23-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111-0497 | Лак каменноугольный, марка А | т | - | - | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 111-0775 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300,400, толщина 100 мм | м3 | 10,5 | - | - | - | - |
| 111-1759 | Пергамин кровельный, марка П-300 | м2 | - | - | 28 | - | 110 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А,I сорт | т | - | - | - | - | 0,067 |
| 112-0069 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19 мм, 22 мм, III сорт | м3 | - | - | - | - | 2,7 |
| 112-0085 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | - | - | - | - | 0,2 |
| 114-0003-У | Вата минеральная, марка В | м3 | - | 110 | 0,2 | - | 11 |
| 114-92 | Войлок строительный | т | - | - | - | 0,258 | - |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 1,65 | - | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,075 | - | - | - | - |
| 1423-11212 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марка М550 | м3 | - | - | - | - | 0,11 |
| 1424-11619 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 10 мм до 20 мм | м3 | - | - | 0,7 | 1,3 | - |

### Группа 24 	Устройство подстилающего слоя под звукоизоляцию или теплоизоляцию

Состав работ: Очистка перекрытия. Нанесение раствора.

Измеритель: 	100 м2 перекрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщиной, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 30 |
|  |  |  | из раствора |  |
|  |  |  | глиняного | цементно-церезитового |
|  |  |  | 4-24-1 | 4-24-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,19 | 65,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1891 | Церезит | т | - | 0,05 |
| 1425-11693 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный, марка М50 | м3 | 2,33 | - |
| 1425-11700 | Раствор готовый отделочный цементный 1:3 | м3 | - | 3,06 |

### Группа 25 	Монтаж железобетонных перемычек и подкладных плит в стенах существующих зданий

Состав работ: Пробивка борозд или ниш в кирпичных стенах. Укладка сборных железобетонных конструкций в борозды или ниши с подливкой раствора.

Заделка борозд и ниш кирпичом и раствором.

Измеритель: 	1 м3 железобетонных конструкций (1, 2), 1 м3 плит (3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | железобетонных перемычек |  | железобетонных подкладных плит под концы балок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | башенным краном | подъемником строительным |  |
|  |  |  | 4-25-1 | 4-25-2 | 4-25-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 101,2 | 159,2 | 15,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,28 | 6,22 | 0,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | - | 2,74 | 0,32 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (2,74) | (2,74) | - |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,28 | - | - |
| 215-2800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 11,2 м3/мин | маш.-ч | 4,53 | - | - |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 4,53 | - | - |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | - | 3,48 | 0,44 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,22 | 0,22 | - |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | - | - | 0,143 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,24 | 0,24 | - |
| П | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П | П | П |

## 2.4 Смена

### Группа 26 	Смена засыпки перекрытия

Состав работ: Разборка засыпки перекрытия. Удаление смазки или толевой изоляции. Укладка толевой изоляции (1). Устройство новой смазки глиняным раствором (2). Устройство засыпки толщиной до 150 мм.

Измеритель: 100 м2 перекрытия

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с укладкой толя | со смазкой глиняным раствором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4-26-1 | 4-26-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 340,9 | 402,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,5 | 19,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,36 | 0,36 |
| 211-0501 | Глиномешалки, емкость 4 м3 | маш.-ч | - | 2,32 |
| 270-0020 | Кран переносной, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 14,14 | 17,11 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 112 | - |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | - | 1,8 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | 0,1 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | 1,17 |
| 1423-11212 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марка М550 | м3 | 16,6 | 16,6 |
|  | Строительный мусор | т | 11,62 | 12,82 |

# Содержание

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

1.3 Правила исчисления объемов работ	2

2 НОРМЫ	3

2.1 Разборка	3

Группа 1  	Разборка перекрытий по деревянным балкам	3

Группа 2  	Разборка монолитных перекрытий	3

Группа 3  	Разборка перекрытий по стальным балкам с межбалочным заполнением из бетонных сводиков	3

Группа 4  	Разборка стальных балок перекрытий	4

Группа 5	Разборка подшивки потолков	4

Группа 6  	Снятие металлических балок перекрытия	4

Группа 7  	Разборка засыпки перекрытий со смазкой и изоляцией	4

2.2 Ремонт	5

Группа 8  	Ремонт деревянных балок	5

Группа 9  	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов	6

Группа 10 	Врубка деревянного ригеля между балками	6

2.3 Устройство	7

Группа 11 	Устройство перекрытий по деревянным балкам	7

Группа 12 	Устройство перекрытий из железобетонных балок с межбалочным заполнением из легкобетонных вкладышей	8

Группа 13 	Устройство монолитного железобетонного перекрытия	8

Группа 14 	Монтаж перекрытий из железобетонных плит	9

Группа 15 	Укладка металлических балок	9

Группа 16 	Монтаж железобетонных балок перекрытия	9

Группа 17 	Укладка плит перекрытия площадью до 0,8 м с заделкой швов	10

Группа 18 	Устройство подшивки потолков	10

Группа 19	Укладка ходовых досок	11

Группа 20 	Устройство монолитных поясов и перемычек	12

Группа 21 	Установка анкеров и галтелей	12

Группа 22 	Усиление и укрепление перекрытий	13

Группа 23 	Утепление перекрытий, покрытий и металлических балок	14

Группа 24 	Устройство подстилающего слоя под звукоизоляцию или теплоизоляцию	15

Группа 25 	Монтаж железобетонных перемычек и подкладных плит в стенах существующих зданий	16

2.4 Смена	16

Группа 26 	Смена засыпки перекрытия	16