ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 3.

Стены

ДБН Д.2.4-3-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 05.07.07 № 88)

РАЗРАБОТАНЫ: 		Научно-производственной фирмой «Инпроект»

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы # Сборник 3. Стены | ДБН Д.2.4-3-2000 Взамен СНиРр Сборник 53 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по разборке, ремонту, устройству, смене, перекладке и усилению стен и перегородок.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 В нормах на выполнение работ по разборке стен расход ресурсов рассчитан исходя из условий их разборки на отдельные составные элементы (кирпичи, доски, плитки и т.п.). Нормами сборника не предусмотрено выполнение работ по разборке конструкций путем их валки или обрушения.

1.2.2 В нормах на пробивку и разборку элементов стен расход ресурсов не подлежит корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в разбираемых конструкциях.

1.2.3 В нормах на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или лесоматериалов предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию древесины.

1.2.4 Нормами групп 28, 33 предусмотрен расход ресурсов для кладки наружных стен из кирпича в зависимости от их сложности в соответствии со следующей классификацией:

простые стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;

стены средней сложности - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;

сложные стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.

Стены с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, относятся к особо сложным стенам. Настоящими нормами расход ресурсов для их кладки не предусмотрен.

При этом к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича карнизы, сандрики, русты, пилястры, эркеры, лоджии, полуколонны, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

Сложность наружных стен в процентах устанавливается отношением площади, занимаемой усложненными частями кладки на обеих сторонах наружных стен, к общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета проемов.

1.2.5 В нормах групп 15 и 16 содержатся нормы расхода ресурсов на выполнение работ по ремонтно-восстановительной герметизации стыков крупнопанельных жилых зданий любой этажности.

1.2.6 Нормами групп 15 и 16 учтен расход ресурсов на сопутствующие и вспомогательные работы, выполняемые при ремонте стыков: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора и т.п.

1.2.7 Нормами групп 15 и 16 учтен расход ресурсов по установке и перестановке подвесных люлек.

1.2.8 Нормами группы 54 на смену венцов в рубленых стенах не учтен расход ресурсов на вывешивание стен домкратами.

1.2.9 Нормами группы 6 на подъем рубленых стен домкратом не учтен расход ресурсов на выполнение работ по разборке цоколя или забирки в местах установки домкратов.

1.2.10 Нормами предусмотрен расход ресурсов на установку, перестановку и разборку подмостей, а также перестановку приставных лестниц и стремянок при ремонте или кладке стен высотой до 4 м.

При кладке отдельно стоящих стен, заполнении каркасов, фахверков и ремонте или кладке подпорных стен высотой более 4 м, а также стен и перегородок зданий высотой этажа более 4 м, расход ресурсов на устройство лесов следует учитывать дополнительно по нормам сборника 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.2.11 При кладке стен криволинейного очертания к нормам затрат труда рабочих-строителей следует применять коэффициент 1,1.

- В нормах групп 60 – 65 содержатся нормы расхода ресурсов при выполнении ремонта герметизации стыков наружных стеновых панелей.

- Нормами групп 60 – 65 не учтены ресурсы по установке и передвижке подвесных люлек и канатных систем.

- Ресурсы на установку и передвижку подвесных люлек и канатных систем для норм групп 60 – 65 учитываются дополнительно по соответствующим нормам сборника 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».

Указанный в нормах групп 60 – 65 размер «до» включает в себя этот размер.

## П.1.2.12-1.2.15 дополнены в соответствии с изменением №2, утвержденным приказом Госстроя от 21.01.2005 №13.

1.2.16 Нормами 1 группы 13; 1, 8 группы 37 учтен расход на установку арматурных каркасов, сеток и установку арматуры отдельными стержнями со сваркой или вязкой их между собой.1

## 1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Объем кирпичной кладки стен следует исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок.

1.3.2 Объем кладки архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии и т.п.), выполняемых из материалов, предусмотренных нормами, следует включать в общий объем кладки стен.

Объем мелких архитектурных деталей (сандрики, пояски и т.п.) высотой до 25 см нормами учтен и в объем кладки дополнительно не включается.

1.3.3 Объемы гнезд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопительных приборов, вентиляционных и дымовых каналов и т.п. из объема кладки не исключаются.

Объем ниш для встроенного оборудования из объема кладки исключается.

1.3.4 Периметр деревянных наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних - по размерам между внутренними гранями наружных стен.

1.3.5 Высоту деревянных стен следует принимать по проекту:

стен рубленых и каркасных - между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки);

стен из щитов заводского изготовления - от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки.

1.3.6 Площадь стен следует определять за вычетом площади проемов.

1.3.7 Площадь дверных, оконных и воротных проемов следует определять по наружным размерам коробок.

1.3.8 Длину сжимов следует определять как сумму длин бревен, брусьев, пластин, установленных с наружной и внутренней стороны здания.

1.3.9 Длину подкосов следует определять по надземной части бревна.

# 2 НОРМЫ

## 2.1 Разборка

### Группа 1  Разборка деревянных стен

Состав работ: Разборка дощатой обшивки стен (1, 2). Разборка элементов каркаса (3, 4). Удаление засыпного утеплителя (5). Разборка бревенчатых или брусчатых стен (6-9).

Измеритель: 100 м2 стен

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | каркасно-обшивных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обшивки |  | каркаса |  | засыпного утеплителя |
|  |  |  | неоштукатуренной | оштукатуренной | из бревен | из брусьев |  |
|  |  |  | 3-1-1 | 3-1-2 | 3-1-3 | 3-1-4 | 3-1-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,43 | 77,12 | 100,36 | 96,73 | 148,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 1,74 | 2,37 | 2,26 | 3,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,36 | 1,74 | 2,37 | 2,26 | 3,11 |
|  | Строительный мусор | т | 0,94 | 5,73 | 2,74 | 2,74 | 9,8 |

Окончание группы 1 (нормы с 6 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | бревенчатых |  | брусчатых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неоштукатуренных | оштукатуренных | неоштукатуренных | оштукатуренных |
|  |  |  | 3-1-6 | 3-1-7 | 3-1-8 | 3-1-9 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 251,05 | 295,4 | 193,08 | 230,03 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,01 | 5,91 | 3,44 | 4,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 5,01 | 5,91 | 3,44 | 4,35 |
|  | Строительный мусор | т | 17,44 | 22,87 | 10,26 | 13,76 |

### Группа 2  Разборка каменной кладки стен

Состав работ: Устройство временного настила с пробивкой гнезд и укладкой балок (1,2). Перестановка и разборка настила (1, 2). Разборка кладки стен и сводов. Перестановка подмостей (3-5). Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель (1, 2, 5). Очистка бутовых и шлакобетонных камней от раствора с укладкой в штабель (3, 4).

Измеритель: 10м3 кладки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стен |  |  |  | сводов из кирпича |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из кирпича |  | из бутового камня | из шлакобетонных камней |  |
|  |  |  | простых | облегченной конструкции |  |  |  |
|  |  |  | 3-2-1 | 3-2-2 | 3-2-3 | 3-2-4 | 3-2-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 98,07 | 73,28 | 75 | 65,48 | 113,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,6 | 12,84 | 18,21 | 6,16 | 22,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 5,53 | 4,35 | 3,4 | 6,16 | 5,53 |

Продолжение группы 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | стен |  |  |  | сводов из кирпича |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из кирпича |  | из бутового камня | из шлакобетонных камней |  |
|  |  |  | простых | облегченной конструкции |  |  |  |
|  |  |  | 3-2-1 | 3-2-2 | 3-2-3 | 3-2-4 | 3-2-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 13,07 | 8,49 | 14,81 | - | 16,93 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 13,07 | 8,49 | 14,81 | - | 16,93 |
|  | Строительный мусор | т | 7,9 | 7,5 | 10,2 | 9,1 | 7,9 |

## 2.2 Ремонт

### Группа 3  Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках

Состав работ: Снятие колод и наличников (1, 2). Снятие наличников и коробок (3, 4). Заготовка бревен, брусьев с выделкой сопряжений (1, 2). Заготовка досок (3, 4). Антисептирование древесины. Заделка проемов.

Измеритель: 10 м2 проема

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из бревен | из брусьев | каркасно-обшивных | из досок, забранных стоймя в обвязки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-3-1 | 3-3-2 | 3-3-3 | 3-3-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 158,73 | 109,97 | 67,96 | 33,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,91 | 1,2 | 1,04 | 0,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,96 | 0,6 | 0,52 | 0,24 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,95 | 0,6 | 0,52 | 0,24 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (1,9) | (0,63) | - | - |
| 270-120 | Рубанки электрические | маш.-ч | - | - | 3,79 | 2,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1.8х150 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,002 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 12 | 13 | - | - |
| 1113-292 | Паста антисептическая | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0001 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 2,45 | - | - | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | - | - | 0,16 | 0,93 |
| 112-0033 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорт | м3 | - | 2,42 | - | - |
| 112-0138 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, IV сорт | м3 | - | - | 0,53 | 0,32 |

### Группа 4  Ремонт каркасных стен

Состав работ: Разборка и восстановление чистой обшивки. Смена части или целого элемента обвязки, стоек или подкосов с устройством сопряжений. Осмолка нижней обвязки и нижней части стоек или подкосов. Антисептирование водными составами.

Измеритель: 100 м элемента

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | со сменой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обвязки |  | стоек и подкосов |  |
|  |  |  | из бревен | из брусьев | из бревен | из брусьев |
|  |  |  | 3-4-1 | 3-4-2 | 3-4-3 | 3-4-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 653,49 | 629,16 | 432,45 | 430,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,67 | 1,1 | 2,88 | 1,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,34 | 0,55 | 1,44 | 0,7 |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,33 | 0,55 | 1,44 | 0,7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,024 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,039 | 0,039 | 0,201 | 0,201 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 3,34 | 3,34 | - | - |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | 0,144 | 0,144 | - | - |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 3,43 | - | 3,43 | - |
| 112-0033 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорт | м3 | - | 1,59 | - | 1,59 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
|  | Строительный мусор | т | 0,36 | 0,38 | 0,3 | 0,25 |

### Группа 5  Добавление утепляющей засыпки

Состав работ: Добавление утепляющей засыпки с послойным трамбованием в стены или перегородки с подготовкой засыпки, снятием и обратной пришивкой досок обшивки.

Измеритель: 10 м3 засыпки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 3-5-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 159,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,89 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 5,1 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 7,79 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,0002 |
| 1423-11212 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марка М550 | м3 | 10,8 |

### Группа 6  Подъем рубленых стен домкратом

Состав работ: Подготовка места для домкрата. Установка домкрата с проверкой его действия. Подъем стен домкратом на необходимую высоту с перестановкой домкрата. Закрепление положения подъема временными креплениями. Разборка временных креплений и опускание домкрата.

Измеритель: 100 подъемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 3-6-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 382,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-0202 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т | маш.-ч | (237) |

### Группа 7  Ремонт конопатки стен

Состав работ: Расчистка шва. Конопатка шва с добавлением пакли.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 3-7-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 9,55 |

### Группа 8  Укрепление деревянных стен

Состав работ: Разметка отверстий для болтов (1-3). Заготовка элементов для сжимов (1-3). Подтеска горбин в венцах и установка временных подпорок (1-3). Проолифка и подгонка болтов (1-3). Подтягивание стен болтами (1-3). Заготовка столбиков и подкосов (4). Установка столбиков с рытьем и засыпкой ям (4). Установка подкосов (4). Антисептирование водными составами.

Измеритель: 100 м сжимов (1-3), 100 м подкосов (4)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | сжимами |  |  | подкосами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из бревен | из брусьев | из пластин |  |
|  |  |  | 3-8-1 | 3-8-2 | 3-8-3 | 3-8-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 332,43 | 316,16 | 308,9 | 286,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,85 | 0,92 | 0,79 | 1,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,85 | 0,92 | 0,79 | 1,26 |
| 270-115 | Дрели электрические | маш.-ч | (0,47) | (0,44) | (0,24) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | - | - | - | 0,016 |
| 111-1669 | Олифа оксоль комбинированная | т | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | - |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,09 | 0,079 | 0,069 | - |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| 112-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, III сорт | м3 | - | - | 2,02 | - |
| 112-0029 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100 мм, 125 мм, III сорт | м3 | - | 2,68 | - | - |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | - | - | - | 0,105 |
| 112-284 | Бревна строительные | м3 | 3,38 | 0,25 | 0,25 | 4,08 |

### Группа 9  Заделка отверстий и гнезд в стенах

Состав работ: Расчистка и промывка отверстий и гнезд водой. Заделка отверстий и гнезд кирпичом с очисткой поверхности стен от раствора (3). Устройство опалубки. Заделка отверстий бетоном с затиркой поверхности.

Измеритель: 1 м3 заделки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | бетонных |  | кирпичных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь заделки, м |  |  |
|  |  |  | 0,1 | 0,2 |  |
|  |  |  | 3-9-1 | 3-9-2 | 3-9-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 135,56 | 110,92 | 63,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,73 | 2,07 | 0,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, емкость 65 л | маш.-ч | 1,26 | 1,26 | 0,32 |

Окончание группы 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | бетонных |  | кирпичных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь заделки, м |  |  |
|  |  |  | 0,1 | 0,2 |  |
|  |  |  | 3-9-1 | 3-9-2 | 3-9-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,81 | 0,41 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 111-1853 | Гвозди оцинкованные строительные | т | 0,0059 | 0,0059 | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,208 | 0,416 | - |
| 112-0113 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,181 | 0,181 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | - | - | 0,41 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | - | - | 0,29 |
| П | Бетон | м3 | 1,04 | 1,04 | - |

### Группа 10 Заделка трещин в кирпичных стенах

Состав работ: Разборка кирпичной кладки вдоль трещин (2). Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка кирпичом с очисткой поверхности стен от раствора (2). Заделка трещин цементным раствором (1). Очистка поверхности стен от раствора.

Измеритель: 10 м трещин

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | цементным раствором | кирпичом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-10-1 | 3-10-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,48 | 36,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,12 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | - | 0,0026 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | - | 0,044 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | - | П |
| 1425-11682 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75 | м3 | П | - |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | - | П |

### Группа 11 Ремонт поверхности кирпичных стен

Состав работ: Разборка поврежденной кладки вручную. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов. Очистка поверхности заделки от раствора. Подбор кирпича для лицевой части кладки (1-4). Стесывание неровностей и выступов (5).

Измеритель: 10 м2 отремонтированной поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при глубине заделки |  |  |  | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в 0,5 кирпича |  | в 1 кирпич |  |  |
|  |  |  | площадь заделки в одном месте, м2 |  |  |  |  |
|  |  |  | до 1 | более 1 | до 1 | более 1 |  |
|  |  |  | 3-11-1 | 3-11-2 | 3-11-3 | 3-11-4 | 3-11-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,62 | 61,36 | 108,76 | 102,88 | 41,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,15 | 2,15 | 4,33 | 4,33 | 0,11 |

Окончание группы 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при глубине заделки |  |  |  | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в 0,5 кирпича |  | в 1 кирпич |  |  |
|  |  |  | площадь заделки в одном месте, м2 |  |  |  |  |
|  |  |  | до 1 | более 1 | до 1 | более 1 |  |
|  |  |  | 3-11-1 | 3-11-2 | 3-11-3 | 3-11-4 | 3-11-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,11 | 1,11 | 2,21 | 2,21 | 0,06 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,04 | 1,04 | 2,12 | 2,12 | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,03 | 0,03 | 0,0617 | 0,0617 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,042 | 0,042 | 0,084 | 0,084 | 0,08 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,52 | 0,52 | 1,033 | 1,033 | - |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,58 | 0,58 | - |
|  | Строительный мусор | т | 2,48 | 2,48 | 5,13 | 5,13 | 0,23 |

### Группа 12 Ремонт кладки стен отдельными местами

Состав работ: Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.

Измеритель: 1 м3 кладки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | кирпичной | бутовой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-12-1 | 3-12-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,24 | 35,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 1,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,43 | 0,43 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,57 | 1,19 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,0026 | 0,0026 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 |
| 1421-9555 | Камень бутовый М400-600 | м3 | - | 1,03 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,402 | - |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,253 | 0,378 |
|  | Строительный мусор | т | 0,23 | 0,23 |

### Группа 13 Усиление кирпичных стен железобетонными обоймами

Состав работ: Отбивка штукатурки. Пробивка борозд. Установка и вязка арматуры. Устройство и разборка опалубки. Насечка бетонной поверхности. Укладка бетонной смеси.

Измеритель: 1 м3 обоймы

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 3-13-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 124,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,32 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (15,64) |

Окончание группы 13

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 3-13-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,52 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (0,35) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,0016 |
| 111-0820 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм | т | 0,001 |
| 112-0116 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, П сорт | м3 | 0,124 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 |
| 1424-11631 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 1,05 |
| П | Арматура для монолитных железобетонных конструкций | т | П |

### Группа 14	Усиление кирпичных стен металлическими конструкциями

Состав работ: Устройство лесов (2). Отбивка штукатурки (1). Пробивка сквозных отверстий (2, 3). Пробивка гнезд и борозд. Установка тяжей и накладок с очисткой их от ржавчины и окраской (2). Резка металлических элементов. Срубка углов простенка, установка металлических уголков и накладок с приваркой концов накладок к уголкам (1). Укладка металлических разгрузочных балок с обматыванием их проволокой (3). Заделка отверстий гнезд и борозд. Разборка лесов (2).

Измеритель: 1 т конструкций

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | каркасом | тяжами | разгрузочными балками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-14-1 | 3-14-2 | 3-14-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 277,94 | 203,89 | 198,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 1,66 | 2,59 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,46 | 0,47 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (0,57) | (3,95) | (1,64) |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 63 т | маш.-ч | 0,28 | 1,2 | 2,12 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 6,32 | 1,02 | - |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (6) | (0,9) | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | - | 0,006 | - |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,017 | 0,0026 | - |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,93 | 0,76 | - |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | - | 0,007 | - |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,002 | - |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | - |
| 111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,6 мм | т | - | - | 0,004 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,004 | 0,0007 | - |
| 111-1824 | Прокат угловой равнополочный из стали марки Ст18пс, ширина полок 60-100 мм | т | 0,95 | - | - |
| 1110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,07 | - | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | - | 0,199 | - |
| 112-0113 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | - | 0,173 | - |

Продолжение группы 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | каркасом | тяжами | разгрузочными балками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-14-1 | 3-14-2 | 3-14-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | - | - | П |
| 1424-11631 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | - | П | - |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | П | - | П |
| П | Стальные конструкции | т | - | 1,0 | 1,0 |
|  | Строительный мусор | т | 0,138 | 0,98 | 1,3 |

### Группа 15 Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий

Состав работ: Расчистка стыков (1-6). Вырубка вручную цементного раствора (2-5, 7, 8). Обезжиривание герметизируемой поверхности стыков, оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности (1-6), Просушка полости стыков газовыми или тепловыми горелками (1-6). Приклейка по основанию компенсирующей пленки (1, 6-8). Устройство основания под герметик из упругой прокладки (2, 4, 7). Устройство основания под герметик из антисептированной пакли (3, 5, 8). Заполнение швов герметиком (1-5). Зачеканка и расшивка швов (6-8). Нанесение на основание праймера (6-8). Приклейка самоклеющейся ленты Герлен к поверхности стыка с окраской ленты фасадной краской (6-8). Солнцезащита стыков гидрофобным раствором (4, 5).

Измеритель: 100 м стыка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | мастиками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отверждающимися |  |  | нетвердеющими |  |
|  |  |  | нанесенными |  |  |  |  |
|  |  |  | по существующему прочному цементно-песчаному основанию | поверх |  |  |  |
|  |  |  |  | упругой прокладки | антисептированной пакли | упругой прокладки | антиcептированной пакли |
|  |  |  | 3-15-1 | 3-15-2 | 3-15-3 | 3-15-4 | 3-15-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 141,66 | 159,09 | 168,22 | 184,95 | 191,49 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,22 | 0,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,22 | 0,21 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (44,9) | (50,5) | (54,0) | (58,7) | (60,7) |
|  | Горелка газопламенная | маш.-ч | (2,37) | (2,37) | (2,37) | (2,37) | (2,37) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0601 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | т | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
| 111-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон» | т | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | - | - |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 2 | 2 | - | 2 | - |
| 111-1615 | Гермит [шнур], диаметр 40 мм | кг | - | 59 | - | 59 | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | - | - | 37 | - | 37 |
| 111-1720 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 10 | - | - | - | - |
| 1113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | - | - | - | 0,002 | 0,002 |
| 1113-0158 | Растворитель, марка № 646 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1425-11685 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М200 | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,14 |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |

Окончание группы 15 (нормы с 6 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | самоклеющейся лентой Герлен, наклеенной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по существующему прочному цементно-песчаному основанию | при заполнении устья стыка |  |
|  |  |  |  | упругой прокладкой | антисептированной паклей |
|  |  |  | 3-15-6 | 3-15-7 | 3-15-8 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 127,88 | 164,16 | 190,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,18 | 0,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,18 | 0,24 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (40,6) | (52,1) | (60,4) |
|  | Горелка газопламенная | маш.-ч | (1,73) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-0075 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-50/50 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б | т | 0,00422 | 0,00422 | 0,00422 |
| 111-0599 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая «Гермабутил-уМ» | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 2 | 2 | - |
| 111-1299 | Топливо дизельное из малосернистой нефти | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-1615 | Гермит [шнур], диаметр 40 мм | кг | - | 59 | - |
| 111-1678 | Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм | 1000м | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | - | - | 37 |
| 111-1720 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 10 | 10 | 10 |
| 1113-0002 | Ацетон технический, высший сорт | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 1113-0158 | Растворитель, марка № 646 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | - | 0,2 | 0,2 |
| 1425-11685 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М200 | м3 | 0,07 | - | - |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 1,68 | - | - |

### Группа 16 Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий

Состав работ: Удаление поврежденного герметика и пришедшего в негодность мягкого основания под герметик. Очистка герметизируемой поверхности от пыли, грязи с обезжириванием. Оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности. Просушка полости стыков газовыми или тепловыми горелками. Устройство основания под герметик из упругой прокладки (1, 3, 5). Устройство основания под герметик из антисептированной пакли (2,4,6). Заполнение швов герметиком (1-4). Зачеканка и расшивка швов, нанесение праймера и приклеивание ленты Терлен к поверхности стыка с окраской фасадной краской (5-6). Солнцезащита стыков гидрофобным цементно-песчаным раствором (3-4).

Измеритель: 100 м стыка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | мастиками |  |  |  |  | самоклеющейся лентой Герлен, наклеенной при заполнении устья стыка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отверждающимися |  | нетвердеющими |  |  |  |  |
|  |  |  | нанесенными поверх |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | упругой прокладки | антисептированной пакли |  | упругой прокладки | антисептированной пакли | упругой прокладкой | антисептированной паклей |
|  |  |  | 3-16-1 | 3-16-2 |  | 3-16-3 | 3-16-4 | 3-16-5 | 3-16-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 129,74 | 147,5 |  | 164,48 | 173,41 | 149,9 | 169,95 |

Окончание группы 16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,11 | 0,24 | 0,22 | 0,3 | 0,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,13 | 0,11 | 0,24 | 0,22 | 0,3 | 0,27 |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподьемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (41,1) | (46,8) | (52,2) | (55,05) | (47,5) | (53,5) |
|  | Горелка газопламенная | маш.-ч | (2,37) | (2,37) | (2,37) | (2,37) | (2,37) | (2,37) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 |
| 111-0075 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-50/50 | т | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б | т | - | - | - | - | 0,00422 | 0,00422 |
| 111-0599 | Мастика герметизирующая бутил-каучуковая «Гермабутил-уМ» | кг | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 |
| 111-0601 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | т | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 111-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон» | т | 0,0209 | 0,0209 | - | - | - | - |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 111-1299 | Топливо дизельное из малосернистой нефти | т | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 |
| 111-1615 | Гермит [шнур], диаметр 40 мм | кг | 59 | - | 59 | - | 59 | - |
| 111-1678 | Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм | 1000 м | - | - | - | - | 0,105 | 0,105 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | - | 37 | - | 37 | - | 37 |
| 111-1720 | Пленка полиэтиленовая | м2 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 1113-0002 | Ацетон технический, высший сорт | т | - | - | - | - | 0,0032 | 0,0032 |
| 1113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | - | - | 0,002 | 0,002 | - | - |
| 1113-0158 | Растворитель, марка № 646 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
| 1425-11685 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М200 | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,14 | - | - |
| 1546-66 | Пропан-бутан технический | м3 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |

### Группа 17 Восстановление углов кирпичных стен

Состав работ: Пробивка штраб. Восстановление углов кирпичных стен с перевязкой новой кладки со старой.

Измеритель: 1 м3 кладки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 3-17-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 35,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,19 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (1,19) |
|  | Материалы |  |  |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,42 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,24 |

### Группа 18 Ремонт карнизов

Состав работ: Ремонт кирпичных карнизов с заменой кирпичей до 50 % (2). Ремонт штукатурки карниза с перекладкой отдельных кирпичей (1). Приготовление раствора.

Измеритель: 100 м2 развернутой поверхности карниза (1), 100 м карниза (2)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | оштукатуренных | неоштукатуренных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-18-1 | 3-18-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 972,9 | 140,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,98 | 1,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, емкость 65 л | маш.-ч | 4,98 | 1,25 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 0,021 | - |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,3 | - |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,56 | 0.3 |
| 112-0134 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25 мм, IV сорт | м3 | 1 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,28 | 0,06 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 2,2 | 1 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,01 | П |

### Группа 19 Прорезка проемов в стенах и перегородках

Состав работ: Разметка проема. Прорезка проема. Обделка проема колодой или коробкой. Антисептирование древесины.

Измеритель: 1 м2 проема

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из бревен | из брусьев | каркасно-обшивных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-19-1 | 3-19-2 | 3-19-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,84 | 13,83 | 7,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (3,16) | (2,84) | (1,58) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1113-292 | Паста антисептическая | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 112-292 | Доски строганые в четверть, III сорт, толщина 40-60 мм | м3 | П | П | П |
|  | Строительный мусор | т | 0,06 | 0,06 | 0,03 |

## 2.3 Устройство

### Группа 20 Устройство проемов для печей

Состав работ: Отбивка штукатурки и перерубка драни (2). Выпиливание проема. Вырубка гребня на торцах бревен и выборка паза в стойках (1). Установка и закрепление стоек (1). Установка обделки из брусков или досок (2). Антисептирование древесины. Перестановка подмостей.

Измеритель: 100 м периметра проема

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в рубленых стенах | в деревянных оштукатуренных перегородках |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-20-1 | 3-20-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 521,4 | 222,42 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,83 | 3,56 |

Окончание группы 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 2,91 | 1,79 |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,92 | 1,77 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (17,38) | (13,43) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,0083 | 0,015 |
| 111-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,1 | 0,1 |
| 1113-292 | Паста антисептическая | т | 0,0006 | 0,0006 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 1,8 | 1,03 |
|  | Строительный мусор | т | 0,36 | 0,38 |

### Группа 21 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем

Состав работ: Прибивка брусков каркаса. Обшивка каркаса строгаными досками. Антисептирование древесины. Засыпка утеплителя.

Измеритель: 100 м2 обшивки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 3-21-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 137,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,99 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,006 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 115,5 |
| 1113-292 | Паста антисептическая | т | 0,001 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 1,1 |
| 112-290 | Доски строганые хвойных пород, толщина 19-22 мм, III сорт | м3 | 2,6 |
| 1423-11212 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марка М550 | м3 | П |

### Группа 22 Пробивка проемов в бетонных стенах и перегородках

Состав работ: Разметка мест пробивки. Пробивка проемов. Измеритель: 1 м3 проема

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 3-22-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,74 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 9,46 |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 9,46 |
| 223-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,65 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,63 |
|  | Строительный мусор | т | 2,2 |

### Группа 23	Пробивка проемов в каменных стенах

Состав работ:	Разметка мест пробивки. Пробивка проемов. Зачистка откосов.

Измеритель:	1 м3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | вручную | отбойным молотком |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в кирпичных стенах |  | в бутовых стенах |
|  |  |  | 3-23-1 | 3-23-2 | 3-23-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,59 | 10,59 | 18,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,28 | 3,90 | 2,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,65 | 0,63 | 0,65 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | - | 2,64 | 2,0 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | - | 2,64 | 2,0 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | - |
|  | Строительный мусор | т | 2,1 | 2,1 | 2,2 |

### Группа 24	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную

Состав работ: Разметка мест пробивки. Пробивка ниш вручную. Зачистка поверхности ниш.

Измеритель: 	10 м2 ниши

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | глубиной в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 кирпича | 1 кирпич |
|  |  |  | 3-24-1 | 3-24-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48,87 | 86,67 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,73 | 2,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,03 | 1,61 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,7 | 1,35 |
|  | Строительный мусор | т | 2,81 | 5,41 |

### Группа 25 Пробивка гнезд и отверстий в кирпичных стенах вручную

Состав работ: Разметка мест пробивки. Пробивка гнезд и отверстий.

Измеритель: 100 гнезд (1, 2), 100 отверстий (3-8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | гнезд размером, мм |  | отверстий диаметром, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 130х130 | 250х250 | до 25 |  |  | свыше 25 |  |  |
|  |  |  |  |  | при толщине стены в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 кирпич | 1,5 кирпича | 2 кирпича | 1 кирпич | 1,5 кирпича | 2 кирпича |
|  |  |  | 3-25-1 | 3-25-2 | 3-25-3 | 3-25-4 | 3-25-5 | 3-25-6 | 3-25-7 | 3-25-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 65,66 | 100,82 | 97,75 | 136,85 | 182,85 | 125,42 | 187,48 | 234,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,79 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,21 | 0,79 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|  | Строительный мусор | т | 0,3 | 0,52 | 0,011 | 0,016 | 0,022 | 0,038 | 0,057 | 0,076 |

### Группа 26 Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах глубиной более 300 мм

Состав работ: Разметка мест пробивки. Пробивка отверстий.

Измеритель: 100 отверстий

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | размер стороны, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40 | 100 | 200 |
|  |  |  | 3-26-1 | 3-26-2 | 3-26-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 61,82 | 130,33 | 236,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,4 | 34,32 | 61,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | - | 0,32 | 0,47 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 16,4 | 34 | 61 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (16,4) | (34) | (61) |
|  | Строительный мусор | т | 0,038 | 0,21 | 0,96 |

### Группа 27 Перекладка и устройство перемычек

Состав работ: Устройство настила из досок (1). Разборка кладки перемычки (1). Пробивка борозд с очисткой их поверхности (2). Восстановление разобранной части кладки перемычки с очисткой поверхности кладки от раствора (1). Разборка настила из досок (1). Устройство и разборка опалубки (2). Укладка арматуры и бетонной смеси (2).

Измеритель: 1 м3 перемычек

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Перекладка клинчатых кирпичных перемычек | Устройство монолитных железобетонных перемычек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-27-1 | 3-27-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 87,84 | 139,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,21 | 2,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (1,9) | (53,6) |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,63 | 1,36 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,58 | 0,98 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | - | 0,006 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,0026 | 0,0026 |
| 112-0113 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | - | 0,059 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,422 | - |
| 1424-11631 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | - | 1,02 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,242 | - |
| П | Арматура для монолитных железобетонных конструкций | т | - | П |
|  | Строительный мусор | т | 1,05 | 1,4 |

### Группа 28 Кладка отдельных участков стен из кирпича

Состав работ: Установка и перестановка подмостей. Подача материалов на рабочее место. Кирпичная кладка стен. Разборка подмостей.

Измеритель: 100 м3 кладки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | наружных |  |  | внутренних |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | простых | средней сложности | сложных |  |
|  |  |  | 3-28-1 | 3-28-2 | 3-28-3 | 3-28-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 889,54 | 968,8 | 1062,9 | 891,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 3,4* | 3,6 3,9* | 4,1 4,5* | 3,2 3,3* |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 111,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 52,93 | 52,93 | 52,93 | 52,93 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 39,2 | 40 | 40,8 | 40 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 24 | 24,1 | 24,2 | 23,6 |

### Группа 29 Кладка стен из бутового камня

Состав работ: Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. Устройство горизонтальной изоляции из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. Облицовка кирпичом стен и проемов (3-6). Расшивка швов (3-6). Устройство в подпорных стенах слива из цементного раствора (1, 2, 5, 6).

Измеритель: 1 м3 кладки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица изме-рения | без облицовки |  | с облицовкой кирпичом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | только проемов |  | стен с одной стороны и проемов |  |
|  |  |  | при высоте этажа, м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 | До 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 3-29-1 | 3-29-2 | 3-29-3 | 3-29-4 | 3-29-5 | 3-29-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,77 | 8,64 | 9,28 | 9,25 | 9,46 | 9,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 4,1* | 3,6 4,1* | 3,8 4,1* | 3,8 4,1* | 3,7 4,1* | 3,7 4,1* |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,49 | 0,39 | 0,51 | 0,4 | 0,57 | 0,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,28 | 0,28 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,22 | 0,13 | 0,24 | 0,14 | 0,22 | 0,13 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0612 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,001 | 0,001 | 0,0006 | 0,0006 |
| 111-0864 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ | м2 | 0,24 | 0,24 | 0,57 | 0,57 | 0,35 | 0,35 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1421-9555 | Камень бутовый М400-600 | м3 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 0,82 | 0,82 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 |
| 1425-11680 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М25 | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,06 | 0,06 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,12 | 0,12 | - | - | 0,17 | 0,17 |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,12 |

### Группа 30 Кладка столбов и других конструкций из кирпича

Состав работ: Кладка конструкций из кирпича. Армирование конструкций (1, 2, 5-8). Устройство и разборка лесов и опалубки для сводов и арок (9, 10). Затирка поверхности сводов раствором (10).

Измеритель: 1 м3 кладки (1-9), 100 м2 горизонтальной проекции (10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | прямоугольных |  |  |  | круглых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | армированных |  | неармированных |  |  |  |
|  |  |  | при высоте этажа, м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 3-30-1 | 3-30-2 | 3-30-3 | 3-30-4 | 3-30-5 | 3-30-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,56 | 13,32 | 12,1 | 11,88 | 18,89 | 18,71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 4,4* | 3,7 4,4* | 3,8 4,4* | 3,8 4,4* | 4,3 4,9* | 4,4 4,9* |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,08 | 1,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,98 | 0,98 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 124-0028 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, диаметр 3 мм | т | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,45 | 0,45 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 |

Окончание группы 30 (нормы с 7 по 10)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | беседок, портиков и других декоративных конструкций |  | сводов, арок над проездами и проемами | сводов цилиндрических толщиной 0,5 кирпича |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высотой, м |  |  |  |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 |  |  |
|  |  |  | 3-30-7 | 3-30-8 | 3-30-9 | 3-30-10 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,17 | 19,99 | 25,44 | 457,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 4,9* | 4,5 4,9* | 4,0 4,9* | 4,2 4,9* |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,04 | 1,04 | 1,07 | 8,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 5,18 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0167 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | - | - | 0,00076 | 0,0122 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | - | - | 0,02 | 0,48 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | - | - | 0,04 | 0,98 |
| 124-0028 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, диаметр 3 мм | т | 0,004 | 0,004 | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,421 | 0,421 | 0,415 | 5,66 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 2,5 |

### Группа 31	Расшивка швов кладки

Состав работ:	Расшивка швов одновременно с кладкой.

Измеритель:	100 м2 без вычета проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из кирпича | из керамических и мелкоблочных камней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-31-1 | 3-31-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,98 | 17,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,0 3,5* | 3,0 3,5* |

### Группа 32 	Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток приямков

Состав работ: Укладка арматуры (сеток) (1). Крепление сводов стальными затяжками (2). Установка конструкций на место с закреплением их (3). Окраска металлических конструкций лаком за 1 раз (2, 3).

Измеритель: 1 т металлических изделий

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Армирование кладки стен и других конструкций | Крепление сводов стальными затяжками | Установка металлических решеток приямков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-32-1 | 3-32-2 | 3-32-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 102,48 | 59,42 | 76,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 3,5* | 4,2 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,4 | 2,82 | 6,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 1,4 | 2,82 | 6,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | 0,06 |
| 111-1658 | Лак битумный, марка БТ-123 | т | - | 0,005 | 0,0,05 |
| 121-784 | Металлические изделия | т | - | 1 | - |
| 111-1755 | Решетки металлические | т | - | - | 1 |
| 1425-11700 | Раствор готовый отделочный цементный 1:3 | м3 | - | - | 0,75 |
| П | Арматура | т | 1 | - | - |

### Группа 33 Кладка стен из керамического, силикатного или пустотелого кирпича

Состав работ: Кладка конструкций из кирпича керамического, силикатного или пустотелого. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей. Расшивка швов кладки наружных стен.

Измеритель: 1 м3 кладки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | наружных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | простых |  | средней сложности |  |
|  |  |  | при высоте этажа, м |  |  |  |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 3-33-1 | 3-33-2 | 3-33-3 | 3-33-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,25 | 8,03 | 8,65 | 8,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 3,4* | 3,2 3,4* | 3,6 3,9* | 3,6 3,9* |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,12 | 0,94 | 1,13 | 0,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,53 | 0,35 | 0,54 | 0,37 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | 0,24 | 0,24 | - | - |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | - | - | 0,25 | 0,25 |

Окончание группы 33 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | наружных сложных |  | внутренних |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при высоте этажа, м |  |  |  |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 3-33-5 | 3-33-6 | 3-33-7 | 3-33-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| П | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт | 0,38 | 0,38 | 0,384 | 0,384 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,49 | 9,27 | 7,96 | 7,71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 4,5* | 4,1 4,5* | 3,2 3,3* | 3,2 3,3* |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,13 | 0,96 | 1,12 | 0,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,56 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,54 | 0,37 | 0,56 | 0,38 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,044 | 0,044 | 0,02 | 0,02 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 |
| П | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 |

### Группа 34	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных

Состав работ: Кладка конструкций из камней. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей. Расшивка швов кладки наружных стен.

Измеритель: 1 м3 кладки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | простых |  | средней сложности |  | сложных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при высоте этажа, м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 3-34-1 | 3-34-2 | 3-34-3 | 3-34-4 | 3-34-5 | 3-34-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,99 | 6,77 | 7,33 | 7,11 | 8,08 | 10,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 3,5* | 3,2 3,5* | 3,6 4,1* | 3,6 4,1* | 4,1 4,7* | 4,1 4,7* |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,96 | 0,78 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,49 | 0,31 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,31 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | - | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| П | Камни керамические или силикатные кладочные | 1000 шт | 0,195 | 0,195 | 0,197 | 0,197 | 0,202 | 0,202 |

### Группа 35 Устройство монолитных бетонных стен и перегородок

Состав работ: Установка и разборка лесов (5-8). Установка, смазка и разборка опалубки. Укладка бетона с уплотнением и уход за ним. Затирка открытых поверхностей после снятия опалубки.

Измеритель: 100 м3 в деле

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | высотой до 3 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной, мм |  |  |  |
|  |  |  | до 100 | до 150 | до 200 | до 300 |
|  |  |  | 3-35-1 | 3-35-2 | 3-35-3 | 3-35-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3775,8 | 2268,53 | 1522,5 | 1079,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 88,07 | 66,49 | 57,14 | 51,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,54 | 2,17 | 1,86 | 1,44 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 47,69 | 36,35 | 31,02 | 27,52 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 34,03 | 26,92 | 23,63 | 21,65 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,81 | 1,05 | 0,63 | 0,44 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (56,8) | (39,53) | (33,57) | (30,71) |
|  | Бадьи, емкость 2 м3 | маш.-ч | (56,8) | (39,53) | (33,57) | (30,71) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,256 | 0,17 | 0,128 | 0,086 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,48 | 0,27 | 0,18 | 0,12 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,73 | 0,41 | 0,27 | 0,18 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 8,99 | 4,76 | 3,09 | 2,05 |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 395 | 225 | 147 | 98 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,618 | 0,412 | 0,309 | 0,206 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | - | 102 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | - | - | 102 | - |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 102 | 102 | - | - |

Продолжение группы 35 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | высотой до 6 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной, мм |  |  |  |
|  |  |  | до 100 | до 150 | до 200 | до 300 |
|  |  |  | 3-35-5 | 3-35-6 | 3-35-7 | 3-35-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3928 | 2359,88 | 1598,63 | 1126,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 89,14 | 69 | 57,15 | 51,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,54 | 3,3 | 2,08 | 1,45 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 47,69 | 36,69 | 31,02 | 27,85 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 35,09 | 27,91 | 23,35 | 21,63 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,82 | 1,1 | 0,7 | 0,47 |
| 270-0050 | Вибраторы доя всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (51,43) | (37,86) | (33,57) | (30,71) |
|  | Бадьи, емкость 2 м3 | маш.-ч | (51,43) | (37,86) | (33,57) | (30,71) |

Окончание группы 35 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | высотой до 6 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной, мм |  |  |  |
|  |  |  | до 100 | до 150 | до 200 | до 300 |
|  |  |  | 3-35-5 | 3-35-6 | 3-35-7 | 3-35-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,256 | 0,1704 | 0,128 | 0,0856 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,48 | 0,27 | 0,18 | 0,12 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,73 | 0,41 | 0,27 | 0,18 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 9,05 | 5,21 | 3,38 | 2,25 |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 395 | 225 | 147 | 98 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,619 | 0,412 | 0,309 | 0,206 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | - | 102 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | - | - | 102 | - |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 102 | 102 | - | - |

### Группа 36 Устройство монолитных легкобетонных стен и перегородок

Состав работ: Установка и разборка лесов (4-6). Установка, смазка и разборка опалубки. Укладка бетона с уплотнением и уход за ним. Затирка открытых поверхностей после снятия опалубки.

Измеритель: 100 м3 в деле

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | высотой, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3 |  |  | до 6 |  |  |
|  |  |  | толщиной, мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 150 | до 200 | до 300 | до 150 | до 200 | до 300 |
|  |  |  | 3-36-1 | 3-36-2 | 3-36-3 | 3-36-4 | 3-36-5 | 3-36-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2070,6 | 1400,7 | 995,72 | 2146,73 | 1467,7 | 1038,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 66,13 | 56,43 | 50,32 | 67,22 | 57,87 | 51,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,85 | 2,15 | 1,44 | 3,19 | 2,19 | 1,45 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 37,35 | 31,38 | 27,85 | 37,19 | 31,68 | 27,85 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш.-ч | 25 | 22,28 | 20,55 | 25,91 | 23,3 | 21,63 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,93 | 0,62 | 0,48 | 0,93 | 0,7 | 0,47 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (38,71) | (33,29) | (30,72) | (39,19) | (34,15) | (30,72) |
|  | Бадьи, емкость 2 м3 | маш.-ч | (38,71) | (33,29) | (30,72) | (39,19) | (34,15) | (30,72) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,17 | 0,128 | 0,086 | 0,17 | 0,128 | 0,086 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,27 | 0,18 | 0,12 | 0,27 | 0,18 | 0,12 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,41 | 0,27 | 0,18 | 0,42 | 0,27 | 0,18 |

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | высотой, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3 |  |  | до 6 |  |  |
|  |  |  | толщиной, мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 150 | до 200 | до 300 | до 150 | до 200 | до 300 |
|  |  |  | 3-36-1 | 3-36-2 | 3-36-3 | 3-36-4 | 3-36-5 | 3-36-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 4,42 | 2,87 | 1,91 | 4,87 | 3,16 | 2,11 |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 225 | 147 | 98 | 225 | 147 | 98 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,412 | 0,309 | 0,206 | 0,412 | 0,309 | 0,206 |
| 1424-11651 | Смеси бетонные готовые легкие на керамзитовом гравии, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя 10-20 мм | м3 | 102 | - | - | 102 | - | - |
| 1424-11662 | Смеси бетонные готовые легкие на керамзитовом гравии, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя более 20 мм | м3 | - | 102 | 102 | - | 102 | 102 |

### Группа 37 Устройство монолитных железобетонных стен и перегородок

Состав работ: Установка и разборка лесов (5-8). Установка, смазка и разборка опалубки. Установка арматуры со сваркой или вязкой. Укладка бетона с уплотнением и уход за ним. Затирка открытых поверхностей после снятия опалубки.

Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | высотой до 3 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной, мм |  |  |  |
|  |  |  | до 100 | до 150 | до 200 | до 300 |
|  |  |  | 3-37-1 | 3-37-2 | 3-37-3 | 3-37-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4065,08 | 2755,73 | 2131,5 | 1492,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 130,85 | 101,75 | 114,3 | 89?16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 8,23 | 6,81 | 14,59 | 7,96 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 73,54 | 56,87 | 60,03 | 47,2 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 47,24 | 37,03 | 38,23 | 33,49 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,84 | 1,04 | 1,45 | 0,51 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 53,1 | 49,4 | 120,6 | 81,1 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (75) | (58,57) | (61,07) | (50) |
|  | Бадьи, емкость 2 м3 | маш.-ч | (75) | (58,57) | (61,07) | (50) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,256 | 0,17 | 0,128 | 0,086 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 63-6,5 мм | т | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,029 | 0,027 | 0,065 | 0,044 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,048 | 0,045 | 0,108 | 0,072 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,48 | 0,27 | 0,18 | 0,12 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,73 | 0,41 | 0,27 | 0,18 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 8,99 | 4,76 | 3,1 | 2,11 |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 395 | 225 | 147 | 98 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,618 | 0,412 | 0,309 | 0,206 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | - | 102 |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | - | - | 102 | - |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 102 | 102 | - | - |
| П | Арматура | т | П | П | П | П |

Окончание группы 37 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | высотой до 6 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной, мм |  |  |  |
|  |  |  | до 100 | до 150 | до 200 | до 300 |
|  |  |  | 3-37-5 | 3-37-6 | 3-37-7 | 3-37-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4413,73 | 2847,1 | 2192,4 | 1537,73 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 131,92 | 103,88 | 115,74 | 89,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 8,23 | 6,79 | 14,78 | 8,03 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 73,54 | 56,99 | 60,32 | 47,53 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 48,31 | 39,09 | 39,86 | 33,43 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,84 | 1,01 | 0,78 | 0,52 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 53 | 49,4 | 120,6 | 81,1 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | 67,86 | 60,1 | 62,2 | 50,3 |
|  | Бадьи, емкость 2 м3 | маш.-ч | (67,86) | (60,1) | (62,2) | (50,3) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,256 | 0,1704 | 0,128 | 0,0856 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,029 | 0,027 | 0,065 | 0,044 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,048 | 0,045 | 0,108 | 0,072 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,47 | 0,27 | 0,18 | 0,12 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,73 | 0,41 | 0,27 | 0,18 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 9,05 | 4,76 | 3,4 | 2,26 |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 395 | 225 | 147 | 98 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,618 | 0,412 | 0,309 | 0,206 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | - | 102 |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | - | - | 102 | - |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 102 | 102 | - | - |
| П | Арматура | т | П | П | П | П |

### Группа 38 Рубка стен

Состав работ: Укладка подкладной доски с прокладкой просмоленной пакли, обернутой двумя слоями толя (1-5). Рубка стен. Антисептирование нижних венцов. Первичная конопатка стен.

Измеритель: 100 м2 за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из брусьев толщиной, мм |  |  | из бревен диаметром, см |  | из пластин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 180 | 20 | 24 |  |
|  |  |  | 3-38-1 | 3-38-2 | 3-38-3 | 3-38-4 | 3-38-5 | 3-38-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 377,94 | 385,2 | 390,66 | 548,73 | 556 | 345,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,36 | 15,46 | 18,51 | 24,87 | 29,34 | 11,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 7,25 | 10,83 | 12,96 | 17,41 | 20,53 | 7,9 |

Окончание группы 38

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из брусьев толщиной, мм |  |  | из бревен диаметром, см |  | из пластин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 180 | 20 | 24 |  |
|  |  |  | 3-38-1 | 3-38-2 | 3-38-3 | 3-38-4 | 3-38-5 | 3-38-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 3,11 | 4,63 | 5,55 | 7,46 | 8,81 | 3,39 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00102 | 0,00102 | 0,00102 | 0,0033 | 0,0035 | 0,0032 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 147 | 220 | 263 | 195 | 168 | 129 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 33,6 | 34,7 | 35,4 | 21 | 24 | 19 |
| 1113-292 | Паста антисептическая | т | 0,0046 | 0,00502 | 0,00525 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0096 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | - | - | - | 24,5 | 29,1 | 1,18 |
| 112-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, II сорт | м3 | - | - | - | - | - | 10,1 |
| 112-0029 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100 мм, 125 мм, III сорт | м3 | 10,2 | - | - | - | - | - |
| 112-0033 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорт | м3 | - | 15,3 | 18,4 | - | - | - |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | - | - | - |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | - | - | - | 0,44 | 0,44 | - |

### Группа 39 Установка элементов каркаса

Состав работ: Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок. Постановка крепления.

Измеритель: 1 м3 древесины

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из брусьев | из бревен и пластин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-39-1 | 3-39-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,88 | 36,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,06 | 1,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,06 | 1,09 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0089 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм | т | 0,0075 | 0,0185 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00398 | 0,00011 |
| 111-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0,0031 | 0,0042 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 1,45 | 0,46 |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | 0,00258 | 0,00186 |
| 1113-292 | Паста антисептическая | т | 0,00456 | 0,00162 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | - | 0,72 |

Окончание группы 39

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из брусьев | из бревен и пластин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-39-1 | 3-39-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 112-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, II сорт | м3 | - | 0,33 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100 мм, 125 мм, II сорт | м3 | 0,93 | - |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 0,12 | - |
| 112-0078 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, IV сорт | м3 | 0,01 | 0,035 |

### Группа 40 Установка стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми

Состав работ: Заготовка и крепление вспомогательного каркаса к несущему. Антисептирование стоек. Заполнение каркаса фибролитовыми плитами.

Измеритель: 100 м2 за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | в один слой | в два слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-40-1 | 3-40-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 190,79 | 268,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,76 | 7,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,76 | 7,14 |
| 270-119 | Шуруповерты | маш.-ч | (13,43) | (13,43) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0089 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм | т | 0,0194 | 0,0194 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0148 | 0,0242 |
| 111-0773 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 50 мм | м3 | 4,54 | 9,79 |
| 111-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0,0054 | 0,0054 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 15,2 | 15,2 |
| 111-1795 | Кровельная сталь, марка СТК-1, толщина листа 0,50 мм | т | 0,00621 | 0,01317 |
| 1113-292 | Паста антисептическая | т | 0,0102 | 0,0102 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100 мм, 125 мм, II сорт | м3 | 2,07 | 2,07 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 0,61 | 0,61 |
| 112-0078 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, IV сорт | м3 | 0,04 | 0,04 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 6,1 | 12,25 |

### Группа 41	Обшивка каркасных стен

Состав работ: Обшивка стен пергамином (1, 4, 5), досками обшивки (1), плитами (2, 3), досками под штукатурку (4). Обшивка углов и пересечений (1).

Измеритель: 100 м2 за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | досками обшивки | плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | плитами древесностружечными толщиной 16 мм | досками под штукатурку | пергамином |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-41-1 | 3-41-2 | 3-41-3 | 3-41-4 | 3-41-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 60,21 | 30,35 | 36,89 | 40,15 | 13,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,54 | 1,45 | 1,45 | 2,04 | 0,07 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,54 | 1,45 | 1,45 | 2,04 | 0,07 |

Окончание группы 41

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | досками обшивки | плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | плитами древесностружечными толщиной 16 мм | досками под штукатурку | пергамином |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-41-1 | 3-41-2 | 3-41-3 | 3-41-4 | 3-41-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,00725 | 0,0037 | 0,0042 | 0,006 | - |
| 111-0192 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | т | 0,0022 | - | - | 0,0022 | 0,0022 |
| 111-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группа А, марка ТС-400, толщина 5 мм | 1000 м2 | - | 0,1025 | - | - | - |
| 111-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм | 100 м2 | - | - | 1,025 | - | - |
| 111-0851 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | 105 | - | - | 105 | 105 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 0,14 | - | - | - | - |
| 112-0070 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19 мм, 22 мм, IV сорт | м3 | - | - | - | 2 | - |
| 123-0367 | Обшивка наружная и внутренняя, тип О-1, О-2, О-3, толщина 13 мм, ширина без гребня от 70 мм до 90 мм | м3 | 1,43 | - | - | - | - |

### Группа 42 Дополнительные работы по деревянным стенам

Состав работ: Установка брусков и обшивка досками обшивки (1). Острожка бревен и брусьев с одной стороны (2, 3). Устройство фронтонов с изготовлением и установкой элементов каркаса и обшивкой досками обшивки (4). Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки (5).

Измеритель: 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов (1-4, 6-9), 100 м2 развернутой поверхности карнизов (5)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Обшивка стен рубленых | Острожка |  | Устройство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | брусьев | бревен | фронтонов | карнизов |
|  |  |  | 3-42-1 | 3-42-2 | 3-42-3 | 3-42-4 | 3-42-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 72,68 | 13,65 | 42,16 | 123,56 | 259,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,06 | - | - | 2,91 | 2,53 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 2,06 | - | - | 2,91 | 2,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0118 | - | - | 0,0161 | 0,0149 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,64 | - | - | - | - |
| 112-0048 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19 мм, 22 мм, II сорт | м3 | - | - | - | - | 0,58 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | - | - | - | 1,36 | 0,92 |
| 123-0367 | Обшивка наружная и внутренняя, тип О-1, О-2, О-3, толщина 13 мм, ширина без гребня от 70 мм до 90 мм | м3 | 1,43 | - | - | 1,58 | 1,06 |

Окончание группы 42 (нормы с 6 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Обивка стен кровельной сталью |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неоцинкованной |  | оцинкованной |  |
|  |  |  | по войлоку | по асбесту | по войлоку | по асбесту |
|  |  |  | 3-42-6 | 3-42-7 | 3-42-8 | 3-42-9 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 66,14 | 50,88 | 60,69 | 45,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,59 | 0,63 | 0,59 | 0.63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,59 | 0,63 | 0,59 | 0,63 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 мм и 6 мм | т | - | 0,32 | - | 0,32 |
| 111-0192 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | т | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,0003 | 0,0003 | - | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,6 | 0,9 | - | - |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 6,24 | 6,24 | - | - |
| 111-1795 | Кровельная сталь, марка СТК-1 .толщина листа 0,50 мм | т | 0,44 | 0,44 | - | - |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,5 мм | т | - | - | 0,44 | 0,44 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0074 | - | 0.0074 | - |
| 114-92 | Войлок строительный | т | 0,18 | - | 0.18 | - |

### Группа 43 Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях

Состав работ: Устройство деформационных швов с последующим удалением временной прокладки (1). Конопатка паклей, зачеканка и расшивка швов раствором (2).

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | крупнопанельных | кирпичных и крупноблочных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-43-1 | 3-43-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 65,21 | 89,71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,14 | 0,26 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0699 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм | 100 м2 | 0,452 | - |
| 111-0810 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 0,55 мм | т | 0,004 | - |
| 111-0851 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | 99,4 | 107 |
| 111-1708 | Пакта пропитанная | кг | - | 22 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | - | 0,26 |

### Группа 44 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд

Состав работ: Промазка и укладка уплотнительных прокладок.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 3-44-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | 0,013 |
| 111-1747 | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 1,05 |

### Группа 45 Герметизация стыков стеновых панелей

Состав работ: Укладка термоизоляционных вкладышей. Покрытие изолируемой поверхности битумом (2).

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | минераловатными пакетами |  | пенополистиролом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | горизонтальных | вертикальных | горизонтальных | вертикальных |
|  |  |  | 3-45-1 | 3-45-2 | 3-45-3 | 3-45-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,18 | 18,68 | 7,07 | 14,69 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 3,1 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,75 | 1,12 | 0,59 | 1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,75 | 1,12 | 0,59 | 1 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | - | (0,75) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | - | 0,03 | - | - |
| 111-1697 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая, марка КН-3 | т | 0,03 | - | - | - |
| 114-96 | Пакеты минераловатные противные общего назначения в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками, марка 200, толщина 120 мм | м3 | 0,8 | 1,16 | - | - |
| 114-97 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-40 | м3 | - | - | 0,54 | 1,07 |

### Группа 46 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой

Состав работ: Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцом.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 3-46-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,33 |
| 203-1001 | Автогидроподъемники, высота подъема 12м | маш.-ч | 5,27 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 5,27 |
| 270-113 | Шприц пневматический для заделки швов | маш.-ч | (5,27) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 20,9 |

### Группа 47 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыковстеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой «Гэлан»

Состав работ: Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцом.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 3-47-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,17 |
| 203-1001 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 9,67 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 9,67 |
| 270-113 | Шприц пневматический для заделки швов | маш.-ч | (9,67) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» | т | 0,0762 |

### Группа 48 Устройство перемычек из металлических балок

Состав работ: Устройство металлических перемычек в каменных стенах с обертыванием проволокой, пробивкой и заделкой борозд.

Измеритель: 1 т перемычек

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 3-48-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 196,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 2,46 |
| 270-131 | Перфоратор пневматический | маш.-ч | (2,46) |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,006 |
| 111-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", из горячекатаного проката из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, N 14 | т | 1,04 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,57 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,54 |

### Группа 49 Расшивка швов ранее выложенной кирпичной кладки. Устройство осадочных швов в кирпичных стенах

Состав работ: Расчистка швов (1). Смачивание швов водой и заполнение раствором (1). Расшивка швов (1). Нарезка толя по размерам с укладкой и разравниванием по борозде (2).

Измеритель:  100 м2 без вычета проемов (1), 100 м2 развернутой поверхности шва (2)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Расшивка швов ранее выложенной кирпичной кладки | Устройство осадочных швов в кирпичных стенах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-49-1 | 3-49-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 88,24 | 27,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | - |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 203-1004 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 0,07 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | - | 105 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,052 | - |
| П | Раствор | м3 | 0,4 | - |

### Группа 50 Устройство каркасных стен из бревен и брусьев

Состав работ: Заготовка и установка каркаса, промежуточных дощатых стоек и вспомогательного каркаса с постановкой креплений. Антисептирование пастами элементов каркаса и стоек. Обшивка каркаса и стен с засыпкой (укладкой) теплоизоляционного материала.

Измеритель: 100 м2 за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с двусторонней обшивкой |  | с обшивкой чистыми досками с одной стороны и под отделку с другой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | под штукатурку | чистыми досками |  |
|  |  |  | 3-50-1 | 3-50-2 | 3-50-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 276,40 | 320,76 | 308.88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,49 | 14,62 | 14,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 13,49 | 14,62 | 14,62 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0164 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,4х60 мм | т | 0,003 | 0,005 | 0,004 |
| 111-0851 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | 120 | 120 | 120 |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | 0,031 | 0,031 | 0,031 |

Окончание группы 50

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с двусторонней обшивкой |  | с обшивкой чистыми досками с одной стороны и под отделку с другой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | под штукатурку | чистыми досками |  |
|  |  |  | 3-50-1 | 3-50-2 | 3-50-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1113-292 | Паста антисептическая | т | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100 мм, 125 мм, II сорт | м3 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 112-0074 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, IV сорт | м3 | 5,2 | - | 2,6 |
| 114-92 | Войлок строительный | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 123-0367 | Обшивка наружная и внутренняя, тип 0-1, 0-2, 0-3, толщина 13 мм, ширина без гребня от 70 мм до 90 мм | м3 | - | 5,6 | 2,7 |
| П | Утеплитель | м3 | П | П | П |

### Группа 51 Облицовка кирпичом стен

Состав работ: Облицовка деревянных и каменных стен кирпичом. Приготовление раствора (1, 2).

Измеритель: 100 м2 за вычетом проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | деревянных |  | каменных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной в |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 кирпича | 1 кирпич |  | 0,5 кирпича | 1 кирпич |
|  |  |  | 3-51-1 | 3-51-2 |  | 3-51-3 | 3-51-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 337,73 | 444,38 |  | 183,68 | 260,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,57 | 29,2 |  | 4,5 | 7,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 7,87 | 11,25 |  | 4,5 | 7,87 |
| 211-0901 | Растворосмесители передвижные, емкость 65 л | маш.-ч | 13,7 | 17,95 |  | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,15 | 0,15 |  | 0,04 | 0,04 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,6 | 0,9 |  | - | - |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,8 | 1 |  | - | - |
| 142-10-1 | Глина обыкновенная | м3 | 0,5 | 0,7 |  | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 5 | 7 |  | - | - |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 5,3 | 10,5 |  | 5 | 10 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | - | - |  | 4,3 | 7,2 |

### Группа 52 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен

Состав работ: Заготовка деревянных стоек. Установка стоек с креплением. Разборка стоек.

Измеритель: 100 м стойки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 3-52-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 89,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,22 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0,015 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,26 |
| 112-0134 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25 мм, IV сорт | м3 | 0,15 |

## 2.4 Смена

### Группа 53 Смена досок чистой обшивки стен

Состав работ: Удаление поврежденных досок. Пришивка досок с заготовкой досок, острожкой их с одной стороны, стеской двух кромок и антисептирование.

Измеритель: 100 м досок

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 3-53-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 50,31 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,28 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,002 |
| 1113-292 | Паста антисептическая | т | 0,013 |
| 112-0112 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 0,263 |
|  | Строительный мусор | т | 0,05 |

### Группа 54 Смена венцов в стенах

Состав работ: Установка подмостей или лесов (3, 4, 7, 8). Расшивка венцов досками. Крепление подкосами вышележащих венцов (или их частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжении в узлах и подмене. Осмолка нижней поверхности венца и прокладка толя (1, 2, 5, 6). Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пакли и конопаткой. Освобождение вышележащих венцов от креплений и досок расшивки. Антисептирование водными составами.

Измеритель: 100 м венца

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из бревен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окладных |  | рядовых |  |
|  |  |  | диаметром, мм |  |  |  |
|  |  |  | 240 | 270 | 240 | 270 |
|  |  |  | 3-54-1 | 3-54-2 | 3-54-3 | 3-54-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 338,96 | 396,98 | 348,47 | 401,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,8 | 8,74 | 6,92 | 8,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,69 | 3,18 | 2,62 | 3,16 |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,11 | 5,56 | 4,3 | 5,34 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,24) | (0,28) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-167 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x100 | т | 0,00102 | 0,00102 | 0,00102 | 0,00102 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 28 | 33,6 | 28 | 33,6 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 85,9 | 103,08 | - | - |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | 0,041 | 0,05 | - | - |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 5,5 | 7 | 5,5 | 7 |
| 112-0066 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 16 мм, IV сорт | м3 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,065 | 0,07 | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,075 | 0,1 | 0,075 | 0,1 |
|  | Строительный мусор | т | 2,03 | 2,54 | 1,95 | 2,3 |

Окончание группы 54 (нормы с 5 по 8)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из брусьев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окладных |  | рядовых |  |
|  |  |  | толщиной, мм |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 220 | 200 | 220 |
|  |  |  | 3-54-5 | 3-54-6 | 3-54-7 | 3-54-8 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 285,27 | 304,75 | 272,55 | 290,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,21 | 6,24 | 5,07 | 6,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,26 | 1,45 | 1,12 | 1,37 |
| 270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3,95 | 4,79 | 3,95 | 4,72 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (0,24) | (0,28) | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-167 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x100 | т | 0,00102 | - | - | - |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 28 | 33,6 | 28 | 33,6 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 85,9 | 103,1 | - | - |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | 0,041 | 0,05 | - | - |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0027 | 0,0029 | 0,0027 | 0,0029 |
| 112-0033 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорт | м3 | 4,4 | 5,32 | 4,4 | 5,32 |
| 112-0066 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 16 мм, IV сорт | м3 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,065 | 0,07 | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,07 | 0,072 | 0,07 | 0,072 |
|  | Строительный мусор | т | 1,28 | 1,53 | 1,22 | 1,46 |

### Группа 55 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную

Состав работ: Разметка мест установки железобетонной брусковой перемычки. Устройство настила из досок. Разборка кладки перемычки. Укладка брусков перемычки с заделкой гнезд и борозд кирпичом и заклиниванием промежутка между старой и новой кладкой раствором. Разборка настила из досок.

Измеритель: 1 перемычка

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | разгрузочной | рядовой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-55-1 | 3-55-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,6 | 5,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0.06 |
| 202-1140 | Машины и механизмы Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,06 |
| 111-0169 | Материалы Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,04 | 0,04 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,007 | 0,007 |
| 1425-11682 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75 | м3 | 0,0084 | 0,007 |
| П | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П | П |
|  | Строительный мусор | т | 0,05 | 0,03 |

### Группа 56 Замена кирпичных перемычек на металлические

Состав работ: Выбивка перемычек для ввода металлических балок в стену с обеих сторон. Расчистка места установки балок. Обмотка металлических балок проволокой. Укладка балок и заделка концов.

Измеритель: 1 м ширины проемов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | высотой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,5 кирпича |  | 2 кирпича |  |
|  |  |  | при толщине стены в |  |  |  |
|  |  |  | 2 кирпича | 2,5 кирпича | 2 кирпича | 2,5 кирпича |
|  |  |  | 3-56-1 | 3-56-2 | 3-56-3 | 3-56-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,86 | 17,24 | 16,04 | 20,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,12 |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | (1,26) | (1,5) | (1,5) | (1,61) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 |
| 111-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные «Б», из горячекатаного проката из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, № 14 | т | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,04 | 0,055 | 0,05 | 0,07 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | М3 | 0,07 | 0,09 | 0,085 | 0,11 |
|  | Строительный мусор | т | 0,275 | 0,379 | 0,36 | 0,47 |

### Группа 57 Перекладка кирпичных карнизов

Состав работ: Разборка кирпичной кладки карнизов. Кладка отдельных участков карнизов с перевязкой новой кладки со старой. Расшивка швов новой кладки.

Измеритель: 1 м3 кладки карниза

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 3-57-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 4,9* |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (33,81) |
|  | Материалы |  |  |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,394 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,24 |
|  | Строительный мусор | т | 1,91 |

### Группа 58	Гидроизоляция наружных стен мастикой

Состав работ: Подготовка поверхности стен. Расчистка и заделка трещин раствором. Приготовление рабочего состава грунтовки (праймера) и мастики. Нанесение грунтовки (праймера) и первого слоя мастики. Наклейка стеклоткани (1). Нанесение защитного слоя.

Измеритель:    100 м2 изолируемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с прокладкой стеклоткани | без прокладки стеклоткани |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-58-1 | 3-58-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 137,5 | 114,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3т | маш.-ч | 0,22 | 0,23 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0599 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-уМ | кг | 596 | 507 |
| 111-0830 | Пудра алюминиевая ПП-1 | т | 0,012 | 0,012 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,17 | 0,145 |
| 114-0087 | Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п | 1000 м2 | 0,115 | - |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,02 | 0,02 |

### Группа 59	Ремонтно-восстановительная герметизация наружных швов стен крупнопанельных зданий мастикой

Состав работ: Простукивание шва, расчистка от раствора поврежденных мест. Заделка трещин раствором. Приготовление рабочего состава грунтовки (праймера) и мастики. Нанесение грунтовки (праймера) и слоя мастики. Наклейка стеклоткани (1 - 3). Нанесение защитного слоя.

Измеритель:    100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с прокладкой стеклоткани, при ширине шва, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 | 150 | 200 |
|  |  |  | 3-59-1 | 3-59-2 | 3-59-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 113,55 | 141,9 | 163,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0599 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-уМ | кг | 51,6 | 64 | 86 |
| 111-0830 | Пудра алюминиевая ПП-1 | т | 0,0011 | 0,0014 | 0,0018 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,011 | 0,0136 | 0,022 |
| 114-0087 | Ткань стеклянная конструкционная Т-10,Т-10п | 1000м2 | 0,013 | 0,0168 | 0,021 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Окончание группы 59 (нормы с 4 по 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | без прокладки стеклоткани, при ширине шва мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 | 150 | 200 |
|  |  |  | 3-59-4 | 3-59-5 | 3-59-6 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 110 | 137,4 | 157,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,12- | 0,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0599 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-уМ | кг | 44 | 55 | 73 |
| 111-0830 | Пудра алюминиевая ПП- 1 | т | 0,0011 | 0,0014 | 0,0018 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,01 | 0,012 | 0,019 |
| 114-0087 | Ткань стеклянная конструкционная Т-10,Т-10п | 1000м2 | - | - | - |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Группа 59 исключена в соответствии с изменениями №3, утв.прик. Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 60 Ремонтно-восстановительная герметизация стыков наружных стеновых панелей методом поверхностной герметизации двухкомпонентными бутилкаучуковыми мастиками типа: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГБР, МГЗ

Состав работ: Простукивание швов, расчистка от раствора поврежденных мест. Удаление поврежденного герметика. Очистка от пыли, грязи поверхности швов. Обезжиривание. Ремонт поверхностей стыка раствором с затиркой. Приготовление праймера и рабочего состава мастики. Грунтовка поверхностей стыков праймером. Устройство полимерцементной основы. Нанесение слоя мастики. Приклеивание полиэтиленовой ленты скотч. Наклеивание стеклоткани (1 - 3). Нанесение фактурного слоя краски.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | с прокладкой стеклоткани при ширине стыка, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 | 150 | 200 |
|  |  |  | 3-60-1 | 3-60-2 | 3-60-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 76,86 | 83,71 | 91,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,19 | 3,20 | 3,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш.-ч | (2,31) | (2,71) | (3,36) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А, Б | т | 0,0048 | 0,0060 | 0,0080 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0134 | 0,0163 | 0,0252 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 114-0088 | Ткань стеклянная конструкционная Т-11, Т-11п | 1000 м2 | 0,0134 | 0,0173 | 0,0216 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| П | Мастика бутилкаучуковая типа Гермабутил | кг | 63,86 | 77,76 | 100,94 |
| П | Полимерцементный состав, марка М200 | м3 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |

Окончание группы 60 (нормы с 4 по 6)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | без прокладки стеклоткани при ширине стыка, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 | 150 | 200 |
|  |  |  | 3-60-4 | 3-60-5 | 3-60-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 72,30 | 77,84 | 84,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,18 | 3,19 | 3,20 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш.-ч | (1,99) | (2,31) | (2,84) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ- 161, марка А, Б | т | 0,0048 | 0,0060 | 0,0080 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0110 | 0,0134 | 0,0206 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| П | Мастика бутилкаучуковая типа Гермабутил | кг | 52,74 | 63,86 | 82,40 |
| П | Полимерцементный состав, марка М200 | т | 0,11 | 0,12 | 0,13 |

### Группа 61 Ремонт герметизации стыков наружных стеновых панелей методом заливочной герметизации двухкомпонентными бутилкаучуковыми мастиками типа Гермабутил: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГБР, МГЗ

Состав работ: Простукивание швов, отбивка и расчистка от раствора поврежденных мест. Удаление поврежденного герметика и непригодных упругих прокладок. Очистка от пыли, грязи поверхности швов. Обезжиривание. Ремонт поверхностей стыков раствором с затиркой. Приготовление праймера. Грунтовка поверхностей стыков праймером. Устройство упругой основы. Приготовление мастики. Заполнение швов мастикой. Приклеивание полиэтиленовой ленты скотч. Нанесение фактурного слоя краски.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при ширине шва, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 |
|  |  |  | 3-61-1 | 3-61-2 | 3-61-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 92,69 | 95,81 | 99,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,19 | 3,21 | 3,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,11 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, Давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 270-0113 | Шприц пневматический для заделки швов | маш.-ч | (7,08) | (8,00) | (8,92) |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш.-ч | (1,21) | (2,31) | (4,20) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А, Б | т | 0,0008 | 0,0016 | 0,0024 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0052 | 0,0134 | 0,0274 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1683-1 | Скотч | М | 210 | 210 | 210 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка M 100 | М3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| П | Мастика бутилкаучуковая типа | кг | 24,93 | 63,86 | 130,60 |
|  | Гермабутил |  |  |  |  |
| П | Пенополиэтиленовый жгут ППЕ-Ж | М | 105 | 105 | 105 |
|  | [Прокладки уплотнительные резиновые ПРП] |  |  |  |  |

### Группа 62 Ремонтно-восстановительная герметизация стыков наружных стеновых панелей методом поверхностной герметизации однокомпонентной мастикой «ТЕНАПЛАСТ»

Состав работ: Простукивание швов и расчистка от раствора поврежденных мест. Удаление поврежденного герметика и упругих прокладок. Очистка поверхности стен от пыли и грязи. Обезжиривание. Заделка трещин и поврежденных мест раствором. Ремонт поверхностей стыков с затиркой раствором. Нанесение слоя мастики. Приклеивание полиэтиленовой ленты скотч. Нанесение фактурного слоя краски.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при ширине стыка, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 | 150 | 200 |
|  |  |  | 3-62-1 | 3-62-2 | 3-62-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затрат труда рабочих-строителей | чел. -ч | 50,73 | 52,88 | 54,90 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 3,66 | 3,66 | 3,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-1 61, марка А, Б | т | 0,0048 | 0,0060 | 0,0080 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка M 100 | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| П | Мастика однокомпонентная | кг | 37 | 47 | 60 |
|  | герметизирующая «ТЕНАПЛАСТ» |  |  |  |  |

### Группа 63 Ремонтно-восстановительная герметизация стыков наружных стеновых панелей методом поверхностной герметизации двухкомпонентными мастиками: «ОКСИПЛАСТ», «ЕЛУР-Т», «ТИОПЛАСТ ЛТ», «САЗИЛАСТ-45», «САЗИЛАСТ-46», «ГЕРМАЕЛАСТ-1»

Состав работ: Простукивание швов и расчистка от раствора. Удаление поврежденного герметика. Очистка поверхности стен от пыли и грязи. Обезжиривание. Заделка трещин и поврежденных мест раствором. Ремонт поверхностей стыков с затиркой раствором. Устройство полимерцементной основы. Приготовление рабочего состава мастики. Нанесение слоя мастики. Приклеивание полиэтиленовой ленты скотч. Нанесение фактурного слоя краски.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при ширине стыка, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 | 150 | 200 |
|  |  |  | 3-63-1 | 3-63-2 | 3-63-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 65,44 | 72,44 | 78,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 3,66 | 3,66 | 3,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш.-ч | (1,96) | (2,45) | (3,24) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А, Б | т | 0,0048 | 0,0060 | 0,0080 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка M 100 | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| П | Мастика двухкомпонентная | кг | 69,2 | 86,5 | 114,2 |
|  | герметизирующая |  |  |  |  |
| П | Полимерцементный состав, марка М200 | м3 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |

### Группа 64 Ремонт герметизации стыков наружных стеновых панелей методом заливочной герметизации двухкомпонентными мастиками: «ОКСИПЛАСТ», «ЕЛУР-Т», «ТИОПЛАСТ ЛТ», «САЗИЛАСТ-45», «САЗИЛАСТ-46», «ГЕРМАЕЛАСТ-1»

Состав работ: Простукивание швов и расчистка от раствора. Удаление поврежденного герметика и упругих прокладок. Очистка поверхности стен от пыли и грязи. Обезжиривание. Заделка трещин и поврежденных мест раствором. Устройство упругой основы. Ремонт поверхностей стыков с затиркой. Приготовление праймера, рабочего состава мастики и мыльного раствора. Нанесение праймера на поверхности стыка. Нанесение мыльного раствора. Заполнение швов герметиком. Приклеивание полиэтиленовой ленты скотч. Нанесение фактурного слоя краски.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при ширине шва, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 |
|  |  |  | 3-64-1 | 3-64-2 | 3-64-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 94,13 | 97,98 | 112,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 3,67 | 3,68 | 3,71 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,10 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с | маш.-ч | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
|  | двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. |  |  |  |  |
| 227-4004 | Герметизирующее устройство | маш.-ч | (7,14) | (9,20) | (10,26) |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш.-ч | (1,48) | (3,39) | (6,13) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А, Б | т | 0,0008 | 0,0016 | 0,0024 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 2 | 2 | 2 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1697 | Мастика клеющая кумаронокаучуковая, марка КН-3 | т | 0,00644 | 0,00644 | 0,00644 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 1113-0158 | Растворитель, марка № 646 | т | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | цементный, марка M 100 |  |  |  |  |
| П | Мастика двухкомпонентная | кг | 26,0 | 86,5 | 190,3 |
|  | герметизирующая |  |  |  |  |
| П | Пенополиэтиленовый жгут | м | 105 | 105 | 105 |
|  | ППЕ-Ж [Прокладки уплотнительные резиновые ПРП] |  |  |  |  |

### Группа 65 Ремонт герметизации стыков наружных стеновых панелей методом заливочной герметизации однокомпонентной мастикой «ТЕНАПЛАСТ»

Состав работ: Простукивание швов и расчистка от раствора. Удаление поврежденного герметика и упругих прокладок. Очистка поверхности стен от пыли и грязи. Обезжиривание. Заделка трещин и поврежденных мест раствором. Устройство упругой основы. Ремонт поверхностей стыков с затиркой. Приготовление мыльного раствора. Нанесение грунтовки на поверхности стыка. Нанесение мыльного раствора. Заполнение швов герметиком. Приклеивание полиэтиленовой ленты скотч. Нанесение фактурного слоя краски.

Измеритель: 100 м шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при ширине шва, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 |
|  |  |  | 3-65-1 | 3-65-2 | 3-65-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 92,58 | 94,70 | 106,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 3,19 | 3,20 | 3,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,05 | 0,06 | 0,09 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш.-ч | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 227-4004 | Герметизирующее устройство | маш.-ч | (7,07) | (8,00) | (8,92) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ- 161, марка А, Б | т | 0,0008 | 0,0016 | 0,0024 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 2 | 2 | 2 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Окончание группы 65

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при ширине шва, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 |
|  |  |  | 3-65-1 | 3-65-2 | 3-65-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 111-1624-1 | Грунтовка вододисперсионная церезит СТ-17 | кг | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 111-1683-1 | Скотч | м | 210 | 210 | 210 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка M 100 | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| П | Мастика однокомпонентная герметизирующая «ТЕНАПЛАСТ» | кг | 27,81 | 92,70 | 203,94 |
| П | Пенополиэтиленовый жгут ППЕ-Ж (Прокладки уплотнительные резиновые ПРП) | м | 105 | 105 | 105 |

Группы 60-65 добавлены в соответствии с изменениями №2, утвержденными приказом Госстроя №13 от 21.01.2005

# Содержание

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

1.3 Правила исчисления объемов работ	3

2 НОРМЫ		4

2.1 Разборка	4

Группа 1  Разборка деревянных стен	4

Группа 2  Разборка каменной кладки стен	4

2.2 Ремонт	5

Группа 3  Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках	5

Группа 4  Ремонт каркасных стен	6

Группа 5  Добавление утепляющей засыпки	6

Группа 6  Подъем рубленых стен домкратом	6

Группа 7  Ремонт конопатки стен	7

Группа 8  Укрепление деревянных стен	7

Группа 9  Заделка отверстий и гнезд в стенах	7

Группа 10 Заделка трещин в кирпичных стенах	8

Группа 11 Ремонт поверхности кирпичных стен	8

Группа 12 Ремонт кладки стен отдельными местами	9

Группа 13 Усиление кирпичных стен железобетонными обоймами	9

Группа 14	Усиление кирпичных стен металлическими конструкциями	10

Группа 15 Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий	11

Группа 16 Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий	12

Группа 17 Восстановление углов кирпичных стен	13

Группа 18 Ремонт карнизов	14

Группа 19 Прорезка проемов в стенах и перегородках	14

2.3 Устройство	14

Группа 20 Устройство проемов для печей	14

Группа 21 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	15

Группа 22 Пробивка проемов в бетонных стенах и перегородках	15

Группа 23	Пробивка проемов в каменных стенах	16

Группа 24	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную	16

Группа 25 Пробивка гнезд и отверстий в кирпичных стенах вручную	16

Группа 26 Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах глубиной более 300 мм	17

Группа 27 Перекладка и устройство перемычек	17

Группа 28 Кладка отдельных участков стен из кирпича	18

Группа 29 Кладка стен из бутового камня	18

Группа 30 Кладка столбов и других конструкций из кирпича	19

Группа 31	Расшивка швов кладки	20

Группа 32 	Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток приямков	20

Группа 33 Кладка стен из керамического, силикатного или пустотелого кирпича	20

Группа 34	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных	21

Группа 35 Устройство монолитных бетонных стен и перегородок	22

Группа 36 Устройство монолитных легкобетонных стен и перегородок	23

Группа 37 Устройство монолитных железобетонных стен и перегородок	24

Группа 38 Рубка стен	25

Группа 39 Установка элементов каркаса	26

Группа 40 Установка стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми	27

Группа 41	Обшивка каркасных стен	27

Группа 42 Дополнительные работы по деревянным стенам	28

Группа 43 Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях	29

Группа 44 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	29

Группа 45 Герметизация стыков стеновых панелей	30

Группа 46 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	30

Группа 47 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыковстеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой «Гэлан»	30

Группа 48 Устройство перемычек из металлических балок	31

Группа 49 Расшивка швов ранее выложенной кирпичной кладки. Устройство осадочных швов в кирпичных стенах	31

Группа 50 Устройство каркасных стен из бревен и брусьев	31

Группа 51 Облицовка кирпичом стен	32

Группа 52 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	32

2.4 Смена	33

Группа 53 Смена досок чистой обшивки стен	33

Группа 54 Смена венцов в стенах	33

Группа 55 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	34

Группа 56 Замена кирпичных перемычек на металлические	35

Группа 57 Перекладка кирпичных карнизов	35

Группа 58	Гидроизоляция наружных стен мастикой	36

Группа 59 Ремонтно-восстановительная герметизация наружных швов стен крупнопанельных зданий мастикой	36

Группа 60 Ремонтно-восстановительная герметизация стыков наружных стеновых панелей методом поверхностной герметизации двухкомпонентными бутилкаучуковыми мастиками типа: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГБР, МГЗ	37

Группа 61 Ремонт герметизации стыков наружных стеновых панелей методом заливочной герметизации двухкомпонентными бутилкаучуковыми мастиками типа Гермабутил: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГБР, МГЗ	38

Группа 62 Ремонтно-восстановительная герметизация стыков наружных стеновых панелей методом поверхностной герметизации однокомпонентной мастикой «ТЕНАПЛАСТ»	38

Группа 63 Ремонтно-восстановительная герметизация стыков наружных стеновых панелей методом поверхностной герметизации двухкомпонентными мастиками: «ОКСИПЛАСТ», «ЕЛУР-Т», «ТИОПЛАСТ ЛТ», «САЗИЛАСТ-45», «САЗИЛАСТ-46», «ГЕРМАЕЛАСТ-1»	39

Группа 64 Ремонт герметизации стыков наружных стеновых панелей методом заливочной герметизации двухкомпонентными мастиками: «ОКСИПЛАСТ», «ЕЛУР-Т», «ТИОПЛАСТ ЛТ», «САЗИЛАСТ-45», «САЗИЛАСТ-46», «ГЕРМАЕЛАСТ-1»	39

Группа 65 Ремонт герметизации стыков наружных стеновых панелей методом заливочной герметизации однокомпонентной мастикой «ТЕНАПЛАСТ»	40

Содержание	 	   42

1 В редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 №55.

* В редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 №55.

* В редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 №55.

* В редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 №55.

* В редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 №55.

* В редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 №55.