ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 2. Фундаменты

ДБН Д.2.4-2-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55; 28.11.06 № 393; 05.07.07 № 88)

РАЗРАБОТАНЫ: 		Научно-производственной фирмой «Инпроект»

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы # Сборник 2. Фундаменты | ДБН Д.2.4-2-2000 Взамен СНиРр Сборник 52 |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Область применения

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по разборке, ремонту и устройству фундаментов.

## 1.2 Общие указания

1.2.1 В нормах на разборку фундаментов, пробивку и заделку отверстий, гнезд и борозд расход ресурсов не подлежит корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марки раствора в конструкциях.

1.2.2 Нормами групп 8, 13, 20, 21, 22 учтен расход ресурсов на выполнение земляных работ.

1.2.3 В нормах на выполнение работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов предусмотрен расход ресурсов на работы по антисептированию древесины.

1.2.4 Нормами 2, 3 группы 9 учтен расход на установку арматурных каркасов, сеток и установку арматуры отдельными стержнями со сваркой или вязкой их между собой.*

## 1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Объем фундаментов следует исчислять за вычетом объема конструкций, выполненных из материалов, отличающихся от материала кладки.

1.3.2 Объем монолитных железобетонных и бетонных фундаментов следует исчислять за вычетом объемов элементов, не заполняемых бетоном (стаканов, ниш, проемов, колодцев и т.д.), за исключением гнезд сечением 150х150 мм для установки анкерных болтов.

1.3.3 Объем фундаментов из сборных железобетонных конструкций следует определять по проектным данным.

1.3.4 Объем работ по устройству цоколя следует исчислять по площади его вертикальной проекции, считая высоту цоколя от отметки земли до низа сливной доски.

1.3.5 Объем кладки элементов (пилястр, выступов и т.д.), выполняемых из материала, предусмотренного нормами, следует включать в общий объем кладки.

1.3.6 Объем работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов следует исчислять по площади изолируемой поверхности.

# 2 НОРМЫ

## 2.1 Разборка

### Группа 1   Разборка фундаментов

Состав работ: Разборка кладки фундаментов на отдельные камни, кирпичи (1, 2, 5. 6). Разбивка бетона на отдельные куски массой до 30 кг (3, 4). Очистка бутового камня от раствора с укладкой в штабель (1). Выборка годного кирпича с очисткой от раствора и укладкой в штабель (5).

Измеритель: 1 м3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | бутовых |  | монолитных бетонных | бутобетонных | кирпичных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с очисткой | без очистки |  |  | с очисткой | без очистки |
|  |  |  | 2-1-1 | 2-1-2 | 2-1-3 | 2-1-4 | 2-1-5 | 2-1-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,35 | 8,85 | 8,7 | 8,99 | 13,54 | 7,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,69 | 1,69 | 7,57 | 4,09 | 1,46 | 1,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 7,54 | 4,06 | 1,45 | 1,45 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 7,54 | 4,06 | 1,45 | 1,45 |
|  | Строительный мусор | т | 2,66 | 2,66 | 2,45 | 2,49 | 2,01 | 2,01 |

### Группа 2 Пробивка проемов в бутовых фундаментах

Состав работ: Пробивка проемов. Очистка бутового камня от раствора с укладкой его в штабель.

Измеритель: 1 м3 проема

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 2-2-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,03 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 3,08 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 3,08 |
|  | Строительный мусор | т | 3,43 |

## 2.2 Ремонт

### Группа 3  Усиление конструкций монолитными железобетонными обоймами и стальными балками

Состав работ: Ограждение мест работы деревянными щитами (1,2). Очистка и подготовка поверхности усиливаемых конструкций (1, 2). Установка и разборка опалубки (1,2). Установка арматуры (1,2). Укладка бетона (1, 2). Пробивка гнезд, борозд, отверстий (3). Подготовка и установка металлических элементов, резка и сварка (3). Заделка гнезд и борозд.

Измеритель: 1 м3 (1, 2), 1т (3)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | монолитными железобетонными обоймами |  | стальными балками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фундаментов | колонн |  |
|  |  |  | 2-3-1 | 2-3-2 | 2-3-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29 | 124,7 | 217,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,02 | 2,47 | 0,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0064 | Перфоратор электромагнитный | маш.-ч | - | - | (1,74) |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | - | 1,6 | 0,23 |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,02 | 0,87 | - |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 0,81 | 0,81 | 2,43 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (0,36) | (0,46) | - |
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | (0,32) | (0,91) | (0,64) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0006 | 0,0008 | - |
| 111-0313 | Карбид кальция для кусков 2/25 | т | 0,0003 | 0,0009 | 0,00152 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,09 | 0,018 | 0,01811 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00041 | - | - |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00042 |
| 111-1836 | Балки двутавровые №16-22 из стали марки Ст18сп | т | - | - | 1,02 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | 0,03 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,26 | - | - |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,02 | 0,18 | - |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм. толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 0,05 | 0,08 | - |
| 112-0078 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, IV сорт | м3 | 0,18 | 1,45 | - |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 1,59 | 4,12 | - |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | - | - | 0,5 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М200], крупность заполнителя более 20 мм до 40 мм | м3 | 1,02 | 1,02 | - |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | - | 0,01 | 0,34 |
| П | Крепления | кг | 6,18 | 12,8 | 23.41 |
| П | Арматура | т | П | П | - |

### Группа 4 Усиление фундаментов торкретированием

Состав работ: Очистка и подготовка поверхности фундамента. Торкретирование поверхности фундамента.

Измеритель: 100 м2 поверхности

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 2-4-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 142,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,29 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 31,9 |
| 270-0002 | Цемент-пушка для всех видов строительства, кроме строительства тоннелей | маш.-ч | 31,9 |
|  | Материалы |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,64 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 1,82 |
| 1425-11685 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М200 | м3 | 15,75 |

### Группа 5 Усиление фундаментов цементацией

Состав работ: Очистка и подготовка поверхности фундамента. Пробивка отверстий в фундаменте с установкой трубок. Заделка зазоров между трубками и поверхностью кладки цементным раствором. Нагнетание раствора через трубки в кладку фундамента с загрузкой смеси в растворонагнетатель.

Измеритель: 100 м3 фундаментов

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 2-5-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 732,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,29 |
| 225-3000 | Растворонагнетатели | маш.-ч | 50 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | 27,2 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 0,253 |
| 1425-11682 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75 | м3 | 12,75 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,224 |
| П | Трубы стальные | м | П |

## 2.3 Устройство

### Группа 6 Устройство гидроизоляции фундаментов

Состав работ: Очистка изолируемой поверхности. Выравнивание изолируемой поверхности цементным раствором (2, 3, 5, 6). Устройство гидроизоляции.

Измеритель: 100 м2 изоляции

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | горизонтальной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цементным раствором с жидким стеклом | рулонными материалами |  |
|  |  |  |  | в 1 слой | в 2 слоя |
|  |  |  | 2-6-1 | 2-6-2 | 2-6-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 87,52 | 25,98 | 36,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,6 3,5* | 2,8 3,5* | 3 3,5* |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,38 | 2,38 | 3,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,38 | 2,38 | 3,73 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,008 | 0,016 |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | - | 0,012 | 0,024 |
| 111-0612 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | - | 0,22 | 0,384 |
| 1113-307 | Стекло жидкое калийное | т | 0,05 | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,225 | - | - |
| 1425-11680 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М25 | м3 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| П | Гидроизоляционные рулонные материалы | м2 | - | 110 | 220 |

Окончание группы 6 (нормы с 4 по 7)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | вертикальной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цементным раствором с жидким стеклом | рулонными материалами |  | холодной мастикой |
|  |  |  |  | в 1 слой | в 2 слоя |  |
|  |  |  | 2-6-4 | 2-6-5 | 2-6-6 | 2-6-7 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 161,35 | 73,13 | 85,03 | 48,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 3,5* | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,51 | 2,37 | 3,75 | 1,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,51 | 2,37 | 3,75 | 1,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,008 | 0,0016 | 0,016 |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | - | 0,012 | 0,024 | 0,024 |
| 111-0612 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | - | 0,22 | 0,44 | 0,24 |
| 1113-307 | Стекло жидкое калийное | т | 0,05 | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,225 | - | - | - |
| 1425-11680 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М25 | м3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - |
| П | Гидроизоляционные рулонные материалы | м2 | - | 115 | 230 | - |

### Группа 7  Устройство горизонтальной изоляции в цоколе существующих зданий

Состав работ: Пробивка борозд участками длиной 1 - 1,5 м на половину толщины стены с одной стороны. Очистка и выравнивание поверхности цементным раствором. Прокладка толя. Заделка борозд кирпичом. Пробивка борозд с другой стороны, очистка, выравнивание раствором, прокладка толя, заделка борозд.

Измеритель: 10 м цоколя

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | при толщине цоколя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в 2 кирпича | в 2,5 кирпича | в 3 кирпича |
|  |  |  | 2-7-1 | 2-7-2 | 2-7-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 124,7 | 162,4 | 195,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,35 | 13,39 | 16,44 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 9,76 | 12,8 | 15,85 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 9,76 | 12,8 | 15,85 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резэиновая изоляционная | т | 0,0193 | 0,0257 | 0,0291 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 13,5 | 18 | 29,1 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,277 | 0,37 | 0,418 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,207 | 0,28 | 0,313 |

### Группа 8 Устройство кирпичного цоколя в существующих зданиях

Состав работ: Копание канавки под цоколь. Устройство щебеночного основания. Кладка цоколя с устройством продухов и обмазкой поверхности цоколя битумной мастикой с одной стороны. Обратная засыпка канавки.

Измеритель: 100 м2 цоколя

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщиной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в 0,5 кирпича | в 1 кирпич |
|  |  |  | 2-8-1 | 2-8-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 265,35 | 413,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 3,0* | 2,8 3,0* |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,39 | 0,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,39 | 0,84 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,31 | 0,31 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 4,87 | 10,15 |
| 1423-11296-1 | Щебень кирпичный | м3 | 5,3 | 12 |
| 1425-11682 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75 | м3 | 2,65 | - |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | - | 5,5 |

### Группа 9 Устройство монолитных фундаментов

Состав работ: Установка опалубки. Установка арматуры (2, 3). Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением. Разборка опалубки.

Измеритель: 100 м3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ленточных |  | железобетонных под колонны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бетонных | железобетонных |  |
|  |  |  | 2-9-1 | 2-9-2 | 2-9-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 596,97 | 756,9 | 1057,2 |

Продолжение группы 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ленточных |  | железобетонных под колонны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бетонных | железобетонных |  |
|  |  |  | 2-9-1 | 2-9-2 | 2-9-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 68,16 | 82,65 | 64,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 4,32 | 4,96 | 4,87 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 63,84 | 77,69 | 59,78 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (30,34) | (30,01) | (34,18) |
|  | Бадьи, емкость 2 м3 | маш.-ч | (30,34) | (30,01) | (34,18) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,0034 | 0,0034 | 0,005 |
| 111-0820 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм | т | - | 0,021 | 0,042 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,22 | 0,61 | 0,74 |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | - | 39,2 | 64,1 |
| 123-0515-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 44,8 | - | - |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М-100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | - | - |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М-200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | 102 | 102 |
| П | Арматура для монолитных железобетонных конструкций | т | - | П | П |

### Группа 10 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов

Состав работ: Кладка столбчатых кирпичных фундаментов.

Измеритель: 1 м3 кладки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 2-10-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 3,3* |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,044 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,394 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50 | м3 | 0,24 |

### Группа 11 Устройство фундаментов из бутового камня

Состав работ: Кладка с подбором и грубой приколкой с обделкой откосов. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке (1) или цементным раствором с жидким стеклом (2).

Измеритель: 1 м3 кладки

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ленточных | столбчатых | массивов шириной более 2 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-11-1 | 2-11-2 | 2-11-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,16 | 10,58 | 6,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 4,1* | 3,5 4,9* | 2,7 4,1* |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,28 | 0.28 | 0,25 |

Продолжение группы 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ленточных | столбчатых | массивов шириной более 2 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-11-1 | 2-11-2 | 2-11-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0612 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0035 | - | - |
| 111-0864 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ | м2 | 1,83 | - | - |
| 1113-307 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0004 | - |
| 1421-9555 | Камень бутовый М400-600 | м3 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,07 | 0,08 | 0,07 |
| 1425-11680 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М25 | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| 1425-11687 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М25 | м3 | 0,26 | 0,27 | 0,25 |

### Группа 12 Устройство сборных фундаментов и стен подвалов

Состав работ: Приготовление постели из раствора. Укладка блоков и плит. Заделка стыков бетонной смесью и раствором (4-6).

Измеритель: 100 шт блоков

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | ленточных фундаментов из блоков и плит |  |  | стен подвалов из блоков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | массой, т |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 0,5 | до 1,5 | до 2,5 | до 0,5 | до 1 | до 1,5 |
|  |  |  | 2-12-1 | 2-12-2 | 2-12-3 | 2-12-4 | 2-12-5 | 2-12-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 102,24 | 134,56 | 180,71 | 64,4 | 88,75 | 136,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 44,37 | 60,58 | 92,37 | 39,53 | 56,28 | 92,43 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 10,66 | 22,39 | 48,52 | 17,35 | 25,93 | 47,9 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 33,71 | 38,19 | 43,85 | 22,18 | 30,35 | 44,53 |
|  | Бадьи, емкость 2 м3 | маш.-ч | (12,7) | (13,4) | (15,1) | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 |
| 1424-11620 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя более 10 мм до 20 мм | м3 | - | - | - | 0,41 | 0,71 | 0,71 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,46 | 0,57 | 1,7 | 1,2 | 1,65 | 2,95 |
| П | Сборные железобетонные конструкции | шт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Группа 13 Устройство основания под фундаменты

Состав работ: Планировка дна траншей или котлована. Установка маяков и бортовых досок. Подача песка с разравниванием и уплотнением.

Измеритель: 100 м3 основания

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 2-13-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 506,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 7,25 |
|  | Материалы |  |  |
| 112-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт | м3 | 0,0812 |
| 112-0050 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19 мм, 22 мм, IV сорт | м3 | 0,131 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 105 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,51 |

### Группа 14 Устройство осадочного шва из просмоленных досок

Состав работ: Поперечное перепиливание и окорка досок. Изготовление щитов со сборкой на гвоздях. Антисептирование щитов. Обработка щитов битумом с обшивкой толем. Установка щитов по месту.

Измеритель: 100 м2 шва

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 2-14-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 387,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,17 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,008 |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,324 |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,126 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 25,2 |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | 0,102 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0016 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 3,15 |

### Группа 15 Устройство подпорных стен и стен подвалов

Состав работ: Установка и разборка опалубки. Укладка бетона. Втапливание бутовых камней в бетон (2). Установка арматуры со сваркой и вязкой (3-9).

Измеритель: 100 м3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | бетонных | бутобетонных | железобетонных, высотой до 3 м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | толщиной, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | до 300 | до 500 | до 1000 |
|  |  |  | 2-15-1 | 2-15-2 | 2-15-3 | 2-15-4 | 2-15-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 510,26 | 613,64 | 1499,08 | 987,16 | 755,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,21 | 27,85 | 85,45 | 76,36 | 64,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,59 | 2,51 | 3,42 | 2,56 | 1,93 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 24,44 | 25,16 | 81,55 | 73,5 | 62,69 |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,48 | 0,3 | 0,2 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | - | - | 54 | 44 | 32 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (22,19) | (27,97) | (65,25) | (62,92) | (52,92) |
|  | Бадьи, емкость 2 м3 | маш.-ч | (22,19) | (27,97) | (65,25) | (62,92) | (52,92) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,032 | 0,032 | 0,0856 | 0,0512 | 0,0256 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
| 111-0820 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм | т | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-1515 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46 | т | - | - | 0,053 | 0,043 | 0,031 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,19 | 0,12 | 0,07 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,86 | 0,86 | 2,2 | 1,43 | 0,87 |

Продолжение группы 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | бетонных | бутобетонных | железобетонных, высотой до 3 м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | толщиной, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | до 300 | до 500 | до 1000 |
|  |  |  | 2-15-1 | 2-15-2 | 2-15-3 | 2-15-4 | 2-15-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 40 | 40 | 103 | 75 | 42 |
| 1421-9555 | Камень бутовый М400-600 | м3 | - | 44 | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,077 | 0,077 | 0,223 | 0,134 | 0,067 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 71 | 102 | 102 | 102 |
| П | Арматура | т | - | - | П | П | П |

Окончание группы 15 (нормы с 6 по 9)

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | железобетонных высотой до 6 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной, мм |  |  |  |
|  |  |  | до 300 | до 500 | до 1000 | более 1000 |
|  |  |  | 2-15-6 | 2-15-7 | 2-15-8 | 2-15-9 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1545,77 | 1020.51 | 788,73 | 590,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 96,28 | 83,74 | 70,95 | 59,85 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,92 | 3,46 | 3,14 | 3,12 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 91,74 | 79,93 | 67,61 | 56,63 |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,62 | 0,35 | 0,2 | 0,1 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | 89 | 78,2 | 62,5 | 36 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (77,28) | (64,37) | (54,29) | (45,67) |
|  | Бадьи, емкость 2 м3 | маш.-ч | (77,28) | (64,37) | (54,29) | (45,67) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,0856 | 0,0512 | 0,0256 | 0,0168 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,19 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,041 | 0,035 | 0,025 | 0,014 |
| 111-0820 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-1515 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,068 | 0,058 | 0,043 | 0,024 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,19 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 2,81 | 1,6 | 0,87 | 0,46 |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 103 | 66 | 42 | 24 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,223 | 0,134 | 0,067 | 0,045 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| П | Арматура | т | П | П | П | П |

### Группа 16 Устройство фундаментов под оборудование

Состав работ: Устройство опалубки. Установка арматуры (4-6). Укладка бетона с

уплотнением. Уход за бетоном.

Измеритель: 100 м3 в деле

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | бетонных |  |  | железобетонных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объемом, м3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 5 | до 25 | более 25 | до 5 | до 25 | более 25 |
|  |  |  | 2-16-1 | 2-16-2 | 2-16-3 | 2-16-4 | 2-16-5 | 2-16-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 657 | 480,24 | 371,97 | 675,34 | 510,26 | 415,21 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 77,44 | 61,75 | 49,47 | 78,08 | 64,54 | 71,91 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,97 | 0,55 | 0,38 | 1,62 | 1,52 | 2,47 |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 76,3 | 61,13 | 49,06 | 76,29 | 62,92 | 69,39 |
| 203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,17 | 0,07 | 0,03 | 0,17 | 0,1 | 0,05 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш.-ч | - | - | - | 5,22 | 13 | 17 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (30,45) | (26,73) | (21,58) | (32,59) | (26,2) | (26,17) |
|  | Бадьи, емкость 2 м3 | маш.-ч | (30,45) | (26,73) | (21,58) | (32,59) | (26,2) | (26,17) |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,064 | 0,0269 | 0,0217 | 0,0648 | 0,0269 | 0,0534 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | - | - | - | 0,07 | 0,008 | 0.01 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | - | - | - | 0,01 | 0,013 | 0,0166 |
| 111-1757 | Рогожа | м2 | 5,6 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 8,9 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,69 | 0,36 | 0,22 | 0,69 | 0,36 | 0,22 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,08 | 0,11 | 0,02 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,02 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,69 | 0,33 | 0,28 | 0,69 | 0,33 | 0,28 |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 49,5 | - | - | 49,5 | - | - |
| 123-0515-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | - | 30,1 | 23 | - | 28,5 | 20,7 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 1,75 | 2,868 | 2,853 | 2,937 | 2,868 | 2.868 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| П | Арматура | т | - | - | - | П | П | П |

### Группа 17 Подливка под оборудование бетона

Состав работ: Устройство опалубки. Укладка бетона с уплотнением. Уход за бетоном.

Измеритель: 100 м2 подливки под оборудование

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | толщиной слоя 20 мм | на каждые 10 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-17-1 | 2-17-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 69,6 | 19,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,71 | 0,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1140 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,23 | 0,13 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,09 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (4,42) | (1,26) |
|  | Бадьи, емкость 2 м3 | маш.-ч | (4,42) | (1,26) |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,0022 | 0,0004 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,1 | 0,02 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,04 | 0,01 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 2,04 | 1,02 |

### Группа 18 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов

Состав работ: Очистка поверхности фундамента. Устройство каркаса. Кладка кирпичной прижимной стенки толщиной в 0,5 кирпича.

Измеритель: 100 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 2-18-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 261 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 3,0* |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,51 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0164 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,4х60 мм | т | 0,0012 |
| 112-0073 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,06 |
| 112-0081 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,07 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,3 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 5,2 |
| 1425-11682 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75 | м3 | 3,1 |

2.4 Смена

### Группа 19 Смена ленточных фундаментов

Состав работ: Разборка кладки фундаментов отдельными участками. Устройство основания с уплотнением грунта кирпичным щебнем. Кладка отдельных участков фундаментов. Устройство горизонтальной гидроизоляции из рулонных материалов. Очистка материалов разборки от раствора и укладка в штабель (1,3).

Измеритель: 1 м3 кладки

Продолжение группы 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | бутовых |  | кирпичных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | c очисткой | без очистки | с очисткой | без очистки |
|  |  |  | 2-19-1 | 2-19-2 | 2-19-3 | 2-19-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,35 | 26,1 | 37,7 | 24,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 3 | 2,7 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,64 | 1,64 | 1,52 | 1,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,45 | 1,45 |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,45 | 1,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,67 |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | - | - | 0,397 | 0,397 |
| 1423-11296-1 | Щебень кирпичный | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| П | Раствор | м3 | 0,614 | 0,614 | 0,226 | 0,226 |
| П | Камень | м3 | П | П | - | - |
|  | Строительный мусор | т | 2,13 | 2,13 | 1,93 | 1,93 |

### Группа 20 Смена деревянных стульев

Состав работ: Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений. Устройство песчаного основания. Постановка деревянных стульев с заготовкой и антисептированием. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.

Измеритель: 1 стул

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на подкладках | на лежнях | на крестовинах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-20-1 | 2-20-2 | 2-20-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,5 | 15,95 | 18,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0.01 | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 112-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, II сорт | м3 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 112-0081 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,0067 | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | П | П | П |
|  | Строительный мусор | т | 0,075 | 0,07 | 0,07 |

### Группа 21 Замена деревянных стульев на столбы

Состав работ: Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений. Устройство щебеночного основания. Кладка столбов из кирпича (1). Устройство монолитных бетонных столбов с установкой и разборкой опалубки (2). Горизонтальная гидроизоляция столбов рулонными материалами. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.

Измеритель: 1 м3

Продолжение группы 21

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | на кирпичные столбы | на бетонные столбы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-21-1 | 2-21-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,65 | 40,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,003 | 0,0016 |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный. марка ТГ-350 | м2 | 4,62 | 0,946 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | - | 0,00108 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | - | 0,00026 |
| 112-0081 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | - | 0,0115 |
| 112-284 | Бревна строительные | м3 | - | 0,132 |
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,23 | 0,22 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,412 | - |
| 1424-11610 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 20 мм до 40 мм | м3 | - | 1,015 |
| П | Раствор | м3 | 0,27 | 0,097 |
|  | Строительный мусор | т | 0,2 | 0,2 |

### Группа 22 Смена деревянного засыпного цоколя

Состав работ: Копание канавки (2, 3). Разборка обшивки (1, 3) и забирки (2, 3). Снятие обшивной доски. Удаление утепляющей засыпки (2, 3). Устройство забирки из досок с устройством продухов с заглушками, с осмолкой нижней части досок (2, 3). Устройство утепляющей засыпки (2, 3). Пришивка досок обшивки (1, 3). Установка сливной доски. Обратная засыпка канавки (2, 3).

Измеритель: 100 м2 цоколя

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Смена |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чистой обшивки | забирки | обшивки и забирки |
|  |  |  | 2-22-1 | 2-22-2 | 2-22-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 565,5 | 493 | 986 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,3 | 0,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,26 | 0,3 | 0,52 |
|  | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | - | (0,16) | (0,16) |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 0,023 | 0,019 | 0,036 |
| 111-1790 | Смола каменноугольная | т | - | 0,039 | 0,039 |
| 1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,0113 | 0,0468 | 0,0594 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 4,6 | - | - |
| 112-0072 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, II сорт | м3 | - | - | 4,6 |
| 112-0076 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32 мм, 40 мм, II сорт | м3 | - | 6,3 | 4,2 |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | - | 0,008 | 0,008 |
| 112-296 | Пластины из лесоматериала хвойных пород, IV сорт | м3 | - | 1,51 | 1,11 |
| 1423-11212 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марка М550 | м3 | - | 28,1 | 28,1 |
|  | Строительный мусор | т | 3,24 | 20,7 | 33,9 |

### Группа 23 Водоотлив из подвала

Состав работ: Вычерпывание воды ведрами с выноской (1). Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков (2, 3). Откачка воды ручными или механическими насосами (2, 3).

Измеритель: 1 м3 воды

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Вычерпывание воды ведрами | Откачивание воды ручными насосами | Водоотлив из подвала центробежными насосами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-23-1 | 2-23-2 | 2-23-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,18 | 0,17 | 0,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,8 | 1,8 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,582 0,05* |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 231-0102 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 4 кВт | маш.-ч | - | - | 1,94 0,18* |
| 270-158 | Насос гидравлический ручной | маш.-ч | - | (0,23) | - |

### Группа 24 Заделка подвальных окон

Состав работ: Заделка подвальных окон.

Измеритель: 10 м2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | фанерой | железом | кирпичом толщиной в 1 кирпич |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-24-1 | 2-24-2 | 2-24-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,38 | 4,41 | 23,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,1 | 2,1 | 2,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,29 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,001 | 0,001 | - |
| 111-1798 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | - | 0,055 | - |
| 112-0263 | Фанера клееная, марка ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщина 5-7 мм | м3 | 0,05 | - | - |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | - | - | 1,02 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | - | - | 0,6 |

# Содержание

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1.1 Область применения	2

1.2 Общие указания	2

1.3 Правила исчисления объемов работ	2

2 НОРМЫ	3

2.1 Разборка	3

Группа 1   Разборка фундаментов	3

Группа 2 Пробивка проемов в бутовых фундаментах	3

2.2 Ремонт	4

Группа 3  Усиление конструкций монолитными железобетонными обоймами и стальными балками	4

Группа 4 Усиление фундаментов торкретированием	5

Группа 5 Усиление фундаментов цементацией	5

2.3 Устройство	6

Группа 6 Устройство гидроизоляции фундаментов	6

Группа 7  Устройство горизонтальной изоляции в цоколе существующих здании	7

Группа 8 Устройство кирпичного цоколя в существующих зданиях	7

Группа 9 Устройство монолитных фундаментов	7

Группа 10 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	8

Группа 11 Устройство фундаментов из бутового камня	8

Группа 12 Устройство сборных фундаментов и стен подвалов	9

Группа 13 Устройство основания под фундаменты	9

Группа 14 Устройство осадочного шва из просмоленных досок	10

Группа 15 Устройство подпорных стен и стен подвалов	10

Группа 16 Устройство фундаментов под оборудование	12

Группа 17 Подливка под оборудование бетона	13

Группа 18 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов	13

Группа 19 Смена ленточных фундаментов	13

Группа 20 Смена деревянных стульев	14

Группа 21 Замена деревянных стульев на столбы	14

Группа 22 Смена деревянного засыпного цоколя	15

Группа 23 Водоотлив из подвала	16

Группа 24 Заделка подвальных окон	16

Содержание	17

* В редакции изменений №1, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 №55.

* В редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 №55.

* В редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 №55.

* В редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 №55.

* В редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 №55.

* В редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 №55.