ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 6

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

ДБН Д.2.2-6-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92;

30.12.03 № 230; 10.03.04 № 41, 28.02.06 №55; 30.03.2007 № 101;

11.07.2008 № 311)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы ### Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции ### монолитные | ДБН Д.2.2-6-99 Взамен СНУ-93 Сборник 6 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## 1.1 Общие указания

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты) труда рабочих-строителей и машинистов,  нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

Ресурсы на возведение отдельных конструктивных элементов приведены в соответствующих ресурсных элементных сметных нормах ДСТУ Б Д.2.2-1:2008 «Сборка иразборка опалубки», ДСТУ Б Д.2.2-2:2008 «Арматурные работы», ДСТУ Б Д.2.2-3:2008 «Бетонные работы», утвержденных приказом Минрегионстроя от 28.02.2008 № 102 (далее – соответственно ДСТУ Б Д.2.2-1:2008, ДСТУ Б Д.2.2-2:2008, ДСТУ Б Д.2.2-3:2008).

(пункт 1.1.1 изложен в редакции приказа Минрегионстроя Украины от 11.07.2008 № 311)

1.1.2 Нормы учитывают ресурсы на выполнение полного комплекса работ, включающего:

– разгрузку и транспортировку материалов и изделий от приобъектного склада к  месту укладки или установки;

– установку и разборку лесов;

– установку, смазку и разборку опалубки с учитом ее оборачиваемости;

– контрольную сборку, установку и разборку скользящей опалубки с подмостями и рабочими площадками, монтаж и демонтаж оборудования, приборов, вспомогательных конструкций, электропроводок, домкратных рам и домкратов, установку и наращивание домкратных стержней, установку и разборку шахтных лестниц или подъемников для подъема людей;

– установку арматуры для железобетонных конструкций со сваркой или вязкой арматурных каркасов, сеток и установку арматуры отдельными стержнями со сваркой или вязкой их между собой и выправкой арматуры, установку и разборку инвентарных форм или скоб-подкладок при сварке ванным способом;

(В редакции изменений № 3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 № 55)

– укладку бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и частичную затирку открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости);

– устройство временных усадочных, рабочих и деформационных швов (при необходимости).

В отдельных группах норм для конструкций, отличающихся по составу работ, приведен перечень дополнительных операций.

1.1.3 В нормах групп приведен усредненный расход арматуры, исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). При составлении смет расходы арматуры и класс стали следует принимать по проектными данным без корректировки затрат труда и машин на ее установку.

В нормах расхода низкоуглеродистоой вязальной проволоки и электродов учтено, что в одних и тех же конструктивах соединение арматурных стержней выполняется как вязкой и точечной электросваркой, так и контактной точечной сваркой, в т. ч. в условиях стройки при помощи сварочных клещей; свариваемая стыковка стержней, соединенных накладкой, предусматривается сплошным швом.

1.1.4 В нормах учтены ресурсы на установку арматуры с применением электросварки или вязки, за исключением норм 5, 6 группы 2, где учтенна сварка ванным способом. При необходимости применения сварки арматуры ванным способом (взамен электросварки или вязки) следует учитывать дополнительные нормы, приведенные в группе 12.

1.1.5 Классы бетона и крупность заполнителя следует принимать по проектными данным. При отсутствии указанных данных классы бетона и крупность заполнителя следует принимать по таблице 1.

1.1.6 Нормы потребности в ресурсах на установку закладных деталей для крепления строительных конструкций, а также на установку металлоконструкций и стальных сердечников, применяемых в качестве жесткой арматуры, следует определять по соответствующим нормам ДБН Д.2.2-9  "Металлические конструкции".

Таблица 1

| Конструкции | Класс бетона | Крупность заполнителя, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Бетонные и бутобетонные конструкции | В 7,5 | от 40 до 70 |
| 2 Подготовки под фундаменты | В 3,5 | до 40 |
| 3 Фундаменты, фундаментные плиты, фундаменты с подколонниками, фундаменты под оборудование, подпорные стены и стены толщиной больее 200 мм | В 15 | от 40 до 70 |
| 4 Бункера, емкостные сооружения, градирни и стены, возводимые в скользящей опалубке | В 22,5 | до 40 |
| 5 Другие неперечисленные конструкции | В 15 | до 40 |

1.1.7 В нормах учтено возведение конструкций на высоте (глубине) до 15 м от поверхности земли (за исключением конструкций специальных сооружений). При определении ресурсов на производство работ на отметках выше (ниже) 15 м от поверхности земли расход труда рабочих-строителей следует корректировать с учетом коэффициентов по таблице 3 (п.п.1.3.1-1.3.4).

1.1.8 Ресурсы на устройство фундаментов под металлические колонны следует определять по нормам 2-12 группы 1 с добавлением ресурсов на установку анкерных болтов и кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, по нормам 1-10 группы 11. Расход бетона (раствора)  на заливку гнезд (колодцев) при установке анкерных болтов учтен в нормах на устройство фундаментов.

1.1.8 Ресурсы на устройство фундаментов под металлические колонны следует определять по соответствующим нормам ДСТУ Б Д.2.2-1:2008, ДСТУ Б Д.2.2-2:2008, ДСТУ Б Д.2.2-3:2008 с добавлением ресурсов на установку анкерных болтов и кондукторных устройств, которые остаются в теле бетона, по нормам 1-10 группы 11 настоящих ДБН. Расход бетона (раствора)  на заливку гнезд (колодцев) при установке анкерных болтов учтен в нормах на устройство фундаментов настоящих ДБН и указанных ДСТУ.

(пункт 1.1.8 изложен в редакции приказа Минрегионстроя Украины от 11.07.2008 № 311)

1.1.9 Ресурсы на устройство фундаментов под колонны для сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик (нормы 1-3 группы 6) следует определять по нормам 2-9 группы 1.

1.1.9 Ресурсы на устройство фундаментов под колонны для сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик (нормы 1-3 группы 6) следует определять по соответствующим нормам ДСТУ Б Д.2.2-1:2008, ДСТУ Б Д.2.2-2:2008, ДСТУ Б Д.2.2-3:2008.

(пункт 1.1.9 изложен в редакции приказа Минрегионстроя Украины от 11.07.2008 № 311)

1.1.10 Ресурсы на устройство фундаментов с подколонниками периметром более 10 м следует определять по нормам 2-9 группы 1, а периметром до 10 м и высотой более 10 м (считая от верхнего уступа) следует рассчитывать отдельно: для фундаментов (до верхнего уступа) по нормам 8-9 группы 1, а для подколонников по норме 12 группы 1.

1.1.10 Ресурсы на устройство фундаментов с подколонниками и фундаментов, состоящих из колонн, балок, других элементов, следует определять по соответствующим нормам ДСТУ Б Д.2.2-1:2008, ДСТУ Б Д.2.2-2:2008, ДСТУ Б Д.2.2-3:2008, как на отдельные конструктивные элементы.

(пункт 1.1.10 изложен в редакции приказа Минрегионстроя Украины от 11.07.2008 № 311)

1.1.11 Ресурсы на устройство плиты с подколонниками высотой больше 2 м следует определять отдельно: для плит - по норме 16 группы 1, для подколонников с периметром до 10 м - по норме 12 группы 1 и больше 10 м - по нормам 5-9 группы 1.

(пункт 1.1.11 исключен на основании приказа Минрегионстроя Украины от 11.07.2008 № 311)

1.1.12 Ресурсы на устройство ростверков следует определять по соответствующим нормам групп 1 и 3 на устройство аналогичных фундаментов. Например: ростверков на одиночных сваях или кустах свай под отдельные колонны - по нормам на фундаменты соответствующего объема под колонны; ростверков в виде плит на свойном поле - по нормам на фундаментные плиты; ростверков в виде лент по рядам свай - по нормам на ленточные фундаменты и т.д.

Ресурсы на устройство ростверков следует определять по нормам группы 3 настоящих ДБН и по соответствующим нормам ДСТУ Б Д.2.2-1:2008, ДСТУ Б Д.2.2-2:2008, ДСТУ Б Д.2.2-3:2008 на устройство аналогичных фундаментов. Например: ростверков на одиночных сваях или кустах свай под отдельные колонны – по нормам на фундаменты соответствующего объема под колонны; ростверков в виде плит на свойном поле – по нормам на фундаментные плиты; ростверков в виде лент по рядам свай – по нормам на ленточные фундаменты и т.д.

При определении ресурсов на устройство ростверков, в которых нижняя поверхность возвышается над грунтом (типа ростверка для образования продуваемого подполье), следует учитывать дополнительно ресурсы на устройство опалубки снизу и поддерживающих ее конструкций по группе 8 настоящих ДБН.

(первый абзац пункта 1.1.12 изложен, а второй абзац пункта 1.1.12 дополнен в соответствии с         приказом Минрегионстроя Украины от 11.07.2008 № 311)

1.1.13 Ресурсы на установку анкерных болтов и закладных изделий для крепления оборудования следует определять в соответствии с  "Указаниями по применению ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования".

1.1.14 Ресурсы на устройство колонн под сгустители следует определять по нормам 1-6 группы 14.

1.1.14 Ресурсы на устройство колонн под сгустители следует определять по соответствующим нормам ДСТУ Б Д.2.2-1:2008, ДСТУ Б Д.2.2-2:2008, ДСТУ Б Д.2.2-3:2008.

(пункт 1.1.14 изложен в редакции приказа Минрегионстроя Украины от 11.07.2008 № 311)

1.1 15 Ресурсы на возведение двухярусных сгустителей следует определять по нормам 1-4 группы

1.1.16 Ресурсы на дополнительные работы по устройству фундаментов под оборудование различной конфигурации с устройством в их толще каналов, ниш, колодцев, гнезд для анкерных болтов, выступающих элементов и т.п. следует определять по нормам 7, 8 группы 3.

1.1.17 Ресурсы на устройство фундаментов, состоящих из колонн, балок, других элементов, следует определять по соответствующим нормам на отдельные конструктивные элементы.

1.1.18 Амортизационные отчисления по индустриальным многократно оборачиваемым опалубкам рекомендуется определять на основании данных, приведенных в таблице 2:

1.1.18 Нормы настоящих ДБН учитывают оборачиваемость опалубки, которая приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Показатели | Единица измерения | Переставные опалубки |  |  |  |  |  |  | Скользящая опалубка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | крупно- и мелкощитовая |  | мелкощитовая |  | объемно-переставная туннельная |  | блочная | стен | мелкощитовая переставная для перекрытий зданий, возводимых в скользящей опалубке |
|  |  | стен | перекрытий | колонн | ригелей | стен | перекрытий | стен |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Масса переставных опалубок (единовременный расход на 1 м2 конструкций) | т | 0,2 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,22 | 0,11 | 0,18 | - | 0,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 Масса комплекта скользящей опалубки на 1 м осевой линии стен в том числе: | т | - | - | - | - | - | - | - | 0,318 | - |
| металлические элементы опалубки | т | - | - | - | - | - | - | - | 0,239 | - |
| 3 Нормативная оборачиваемость опалубок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - переставных | оборотов | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | 100 - для металлических элементов, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 22 - для щитов из водостойкой фанеры |
| - скользящей | метров вертикального скольжения | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - |
| 4 Амортизационные отчисления за 1 м2 конструкции | % от цены завода изготовителя | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,67 |
| 5 То же, за 1 м3 конструкций | то же | - | - | 1.0 | 1.1 | - | - | - | - | - |

(пункт 1.1.18 изложен в редакции приказа Минрегионстроя Украины от 11.07.2008 № 311)

1.1.19 Ресурсы на устройство подпорных стен переменного сечения следует определять по группе 13 исходя из их средней толщины.

1.1.20 Ресурсы на возведение железобетонных колонн при опирании на них монолитных перекрытий или балок следует определять по нормам 4-6 группы 14 независимо от высоты колонн.

1.1.20 Ресурсы на возведение железобетонных колонн при опирании на них монолитных перекрытий или балок следует определять по нормам соответствующих ДСТУ Б Д.2.2-1:2008, ДСТУ Б Д.2.2-2:2008, ДСТУ Б Д.2.2-3:20084-6 независимо от высоты колонн.

(пункт 1.1.20 изложен в редакции приказа Минрегионстроя Украины от 11.07.2008 № 311)

1.1.21 Ресурсы на возведение бетонных и легкобетонных стен при опирании на них монолитных перекрытий следует определять по нормам 1-5, 13-15 группы 16 независимо от высоты стен.

1.1.21 Ресурсы на возведение бетонных стен при опирании на них монолитных перекрытий следует определять по соответствующим нормам ДСТУ Б Д.2.2-1:2008, ДСТУ Б Д.2.2-2:2008, ДСТУ Б Д.2.2-3:2008, а легкобетонных – по нормам 13-15 группы 16 настоящих ДБН независимо от высоты стен.

(пункт 1.1.21 изложен в редакции приказа Минрегионстроя Украины от 11.07.2008 № 311)

1.1.22 Ресурсы на возведение железобетонных стен при опирании на них монолитных перекрытий следует определять по нормам 1-5 группы 17 независимо от высоты стен.

1.1.22 Ресурсы на возведение железобетонных стен при опирании на них монолитных перекрытий следует определять по соответствующим нормам ДСТУ Б Д.2.2-1:2008, ДСТУ Б Д.2.2-2:2008, ДСТУ Б Д.2.2-3:2008 независимо от высоты стен.

(пункт 1.1.22 изложен в редакции приказа Минрегионстроя Украины от 11.07.2008 № 311)

1.1.23 Ресурсы на теплоизоляцию бетонных поверхностей стен шахтных башенных копров, возводимых в скользящей опалубке, следует определять дополнительно по соответствующим нормам ДБН Д.2.2-26  "Теплоизоляцийни работы", а на оштукатуривание внутренних стен - по соответствующим нормам ДБН Д.2.2-15  "Отделочные работы".

1.1.24 Нормы на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует применять также и при определении ресурсов на аналогичные по техническим требованиям и условиям сооружения (резервуары для нефтепродуктов и т.п.).

1.1.25 Приведенные в разделе 16 нормы на приготовление бетонов и растворов в построечных условиях следует применять в исключительных случаях при удалении строительной площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов) на расстояние, не допускающее транспортирование бетонов и растворов.

1.1.26   Нормы на возведение конструкций стен по группам 53, 58 разработаны на 1 м2 площади конструктивного элемента  "брутто", т.е. без вычета проемов.

(пункт 1.1.26 исключен на основании приказа Минрегионстроя Украины от 11.07.2008 № 311)

1.1.27 В нормах группы 24 на возведение стен в тоннелях и проходных каналах предусмотрено применение унифицированной разборно-переставной металлической мелкощитовой опалубки.

(В редакции изменений № 3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 № 55.)

1.1.28 В нормах групп 15, 21, 50 - 62 учтено возведение зданий высотой 48 м. При уменьшении или увеличении высоты возводимого здания к нормам следует применять коэффициенты по таблице 3 (п.п.1.3.6, 1.3.7)

(пункт 1.1.28 исключен на основании приказа Минрегионстроя Украины от 11.07.2008 № 311)

1.1.29 Ресурсы по загрузке фильтров сульфоуглем, кварцевым песком и другими специальными материалами следует определять по нормам группы 39.

1.1.30 Расход бетона (раствора) на заливку гнезд (колодцев) при установке анкерных болтов (группа 11) учтены в нормах на устройство фундаментов.

1.1.31 В случаях торкретирования поверхностей без предварительной пескоструйной обработки из ресурсов по норме 2 группы 36 следует исключить ресурсы по норме 1 группы 36.

1.1.32 В случае, если проектом предусмотрена защита от коррозии закладных и накладных деталей, ресурсы на указанные работы следует определять по соответствующим нормам ДБН Д.2.2-13  "Защиту строительных конструкций и оборудования от коррозии".

1.1.33 Указанный в данном сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

1.1.34 Масса конструкций, изделий и материалов принята как масса  "нетто".

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1 Объем железобетонных и бетонных фундаментов под здания, сооружения и оборудование должен исчисляться за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов,. колодцев и других элементов, не заполняемых бетоном (кроме объема пробок для анкерных болтов).

1.2.2 Объем монолитных железобетонных колонн следует определять по их сечению, умноженному на высоту колонн.

Высоту колонн принимать:

- при ребристых перекрытиях - от верха башмака нижней поверхности плиты;

- при каркасных конструкциях - от верха башмака до верха колонн.

При наличии консолей объем их включается в объем колонн.

1.2.3 Объем монолитных железобетонных балок принимать по их сечению, умноженному на длину балок, при этом:

- длина прогонов и балок, опирающихся на колонны, принимается равной расстоянию между внутренними гранями колонн или прогонов;

- длина балок, опирающихся на стены, определяется с учетом длины опорных частей балок, входящих в стены;

- при каркасных конструкциях и отдельных балках принимается полное сечение балок;

- при ребристых перекрытиях и при балках с монолитными плитами сечение балок определяется без учета толщины плиты.

При наличии вутов их объем включается в объем балок.

1.2.4 Объем монолитных железобетонных плит определяется как произведение всей площади перекрытия на толщину плиты, при этом должен учитываться объем опорных частей плит, входящих в стены. При наличии вутов их объем включается в объем плит.

1.2.5 Объем ребристых перекрытий следует определять по суммарному объему балок и плит.

1.2.6 Объем стен и перегородок следует определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок, объем бункеров - как сумму объемов стенок бункеров и примыкающих к ним поддерживающих балок.

1.2.7 Объем бетона конструкций, для которых применяются нормы с жесткой арматурой, следует определять за вычетом объемов, занимаемых жесткой арматурой (стальными сердечниками), а при замкнутых сечениях - также с учетом объемов, не заполнямых бетоном. Объем жесткой арматуры следует исчислять делением массы металла, т, на плотность (7,85 т/м3).

1.2.8 Длина осевых линий скользящей опалубки определяется как суммарный периметр в плане осей наружных и внутренних стен.

1.2.9 Объем монолитных железобетонных криволинейных плит определяется как произведение площади перекрытия криволинейных очертаний на толщину плиты. Площадь криволинейных плит перекрытия следует определять либо как секторы между радиусами начала и конца закруглений [при выпуклых закруглениях], либо между прямыми, касающимися закругленной части [при вогнутой поверхности].

(В редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.)

## 1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметных нормам

Таблица 3 - Коэффициенты к ресурсным элементным сметных нормам

| Условия применения | Номер групп (норм) | Коэффициенты к нормам: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | затрат труда рабочих-строителей | времени эксплуатации машин |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3.1 При проведении работ на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м | 1-25 1-14, 16-20, 22-25 1(1,14-19, 21), 2-13, 14(15-22), 16(13-18), 18(7-9), 19, 20, 22(7-13), 23-25 | 1,04 | - |
| 1.3.2 То же, от 36 до 55 м | 1-25 1-14, 16-20, 22-25 1(1,14-19, 21), 2-13, 14(15-22), 16(13-18), 18(7-9), 19, 20, 22(7-13), 23-25 | 1,12 | - |
| 1.3.3 То же, от 56 до 75 м | 1-25 1-14, 16-20, 22-25 1(1,14-19, 21), 2-13, 14(15-22), 16(13-18), 18(7-9), 19, 20, 22(7-13), 23-25 | 1,2 | - |
| 1.3.4 То же, от 76 до 105 м | 1-25 1-14, 16-20, 22-25 1(1,14-19, 21), 2-13, 14(15-22), 16(13-18), 18(7-9), 19, 20, 22(7-13), 23-25 | 1,3 | - |
| 1.3.5 При обработке и торкретирования вертикальных поверхностей высотой больше 4 м | 36 (1-3) | 1,2 | 1,2 |

Окончание таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.6 Возведение конструкций в скользящей опалубке и переставных видах опалубки при высоте общественных и жилых зданий, м |  |  |  |
| 15 | 50-59, 61, 62 | 0,89 | 0,80 |
|  | 60 | 0,81 | 0,82 |
| 27 | 50-59, 61, 62 | 0,92 | 0,98 |
|  | 60 | 0,85 | 0,89 |
| 30 | 50-59, 61, 62 | 0,93 | 0,91 |
|  | 60 | 0,92 | 0,91 |
| 36 | 50-59, 61, 62 | 0,96 | 0,94 |
|  | 60 | 0,92 | 0,93 |
| 42 | 50-59, 61, 62 | 0,98 | 0,97 |
|  | 60 | 1,00 | 0,96 |
| 54 | 50-59, 61, 62 | 1,02 | 1,05 |
|  | 60 | 1,00 | 1,03 |
| 60 | 50-59, 61, 62 | 1,03 | 1,07 |
|  | 60 | 1,00 | 1,06 |
| 72 | 50-59, 61, 62 | 1,05 | 1,12 |
|  | 60 | 1,00 | 1,11 |
| 75 | 50-59, 61, 62 | 1,06 | 1,14 |
|  | 60 | 1,00 | 1,13 |
| 78 | 50-59, 61, 62 | 1,07 | 1,16 |
|  | 60 | 1,00 | 1,14 |
| 90 и более | 50-59, 61, 62 | 1,08 | 1,21 |
|  | 60 | 1,00 | 1,20 |
| 1.3.7 Возведение конструкций колонн и ригелей в переставных видах опалубки при высоте зданий, м: |  |  |  |
| 15 | 15,21 | 0,89 | 0,92 |
| 27 | 15,21 | 0,92 | 0,94 |
| 30 | 15,21 | 0,93 | 0,95 |
| 36 | 15,21 | 0,96 | 0,97 |
| 42 | 15,21 | 0,98 | 0,98 |
| 54 | 15,21 | 1,02 | 1,02 |
| 60 | 15,21 | 1,03 | 1,03 |
| 72 | 15,21 | 1,05 | 1,06 |
| 75 | 15,21 | 1,06 | 1,07 |
| 78 | 15,21 | 1,07 | 1,08 |
| 90 | 15,21 | 1,08 | 1,11 |
| 1.3.8 При применении несъемной опалубки взамен инвентарной оборачиваемой | 50 | 0,75 | 0,8 |

(Курсивом в Таблица 3 отмечены правки, сделанные в соответствии с Изменениями №3, утвержденными    приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.)

# (в графе 2 п.п. 1.3.1-1.3.4 таблицы 3 нормы групп заменены, а пункты 1.3.6 и 1.3.7 исключены в соответствии с приказм Минрегинстроя Украины  от 11.07.2008 № 311)

# 2 Фундаменты под здания и сооружения

### Группа1 	Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения

Измеритель: 	100 м3 бетона и железобетона в деле

6-1-1	Устройство бетонной подготовки

Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны, объем:

    - до 3 м3

    - до 5 м3

    - более 5 м3

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны, объем:

    - до 3 м3

    - до 5 м3

    - до10 м3

    - до25 м3

    - более 25 м3

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника:

6-1-10		от 2 до 4 м, периметром до 5 м

6-1-11		от 4 до 10 м, периметром до 5 м

6-1-12		от 4 до 10 м, периметром до 10 м

Устройство фундаментов-столбов:

    - бетонных

    - бутобетонных

    - Устройство фундаментных плит бетонных плоских

Устройство фундаментных плит железобетонных:

6-1-16		плоских

6-1-17		с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм

6-1-18		с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм

6-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх

Устройство ленточных фундаментов:

    - бетонных

    - бутобетонных

6-1-22		железобетонных, при ширине сверху до 1000 мм

6-1-23		железобетонных, при ширине сверху более 1000 мм

Таблица 4 - Группа 1 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-1 1 | 6-1 2 | 6-1 3 | 6-1 4 | 6-1 5 | 6-1 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 195,75 | 639,45 | 508,95 | 384,25 | 919,3 | 688,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 17,66 | 26,29 | 57,05 | 48,58 | 44,69 | 92,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,09 | 0,8 | 0,63 | 0,48 | 3,36 | 2,57 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 6,97 | 10,16 | 22,51 | 19,21 | 16,91 | 36,97 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 10,6 | 15,24 | 33,8 | 28,85 | 24,32 | 53,17 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | - | 0,09 | 0,11 | 0,04 | 0,1 | 0,07 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | - | - | - | - | 19,20 | 14,40 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 9,79 | 19,5 | 33,79 | 27,85 | 30,47 | 29,68 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 9,79 | 19,5 | 33,79 | 27,85 | 30,47 | 29,68 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | - | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,004 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | - | 0,027 | 0,025 | 0,022 | 0,027 | 0,025 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | - | - | - | - | 0,014 | 0,011 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | - | - | - | - | 0,024 | 0,018 |
| 111-1757 | Рогожа | м2 | 250 | 153 | 123 | 108 | 153 | 123 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | - | 0,68 | 0,59 | 0,41 | 0,74 | 0,62 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | - | 64,1 | 55 | 49 | 64,1 | 55 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 1,75 | 0,441 | 0,364 | 0,314 | 0,441 | 0,364 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | 102 | 102 | 102 | - | - |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | - | - | 102 | 102 |
| 1424-11608 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 102 | - | - | - | - | - |
| По проекту | Арматура | т | - | - | - | - | 4,5 | 3,3 |

Таблица 5 - Группа 1 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-1 7 | 6-1 8 | 6-1 9 | 6-1 10 | 6-1 11 | 6-1 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 485,75 | 340,75 | 247,95 | 488,65 | 816,35 | 648,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 88,24 | 66,85 | 65,72 | 111,73 | 142,5 | 126,58 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,33 | 1,89 | 1,86 | 2,99 | 3,92 | 2,93 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 37,32 | 26,15 | 25,79 | 44,4 | 55,71 | 51,33 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 48,42 | 38,78 | 38,04 | 64,31 | 82,65 | 72,16 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | 0,16 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | - | - | 13,06 | 21,75 | 21,75 | 18,5 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 35,2 | 32,75 | 31,9 | 43,48 | 50,34 | 49,4 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства кроме гидротехнического, | маш-ч | 35,2 | 32,75 | 31,9 | 43,48 | 50,34 | 49,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,003 | 0,002 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0031 | 0,003 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,022 | 0,011 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | 0,014 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | - | - | - | 0,01 | 0,009 | 0,009 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,106 | 0,009 | 0,0093 | 0,0147 | 0,0192 | 0,0138 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | - | - | 0,016 | 0,023 | 0,031 | 0,022 |
| 111-1757 | Рогожа | м2 | 101 | 53,6 | 45 | 50 | 25 | 25 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | - | - | - | - | 0,54 | 0,34 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6 5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | - | - | - | 0,17 | 0,14 | 0,03 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,42 | 0,26 | 0,2 | 0,85 | 1 | 0,83 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 37 | - | - | - | - | - |
| 123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | - | 23,3 | 17,1 | 28,9 | 41 | 38,9 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,304 | 0,162 | 0,129 | 0,152 | 0,11 | 0,1 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | - | - | - |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | - | - | - | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 4,6 | 6 | 4,3 |

###### Таблица 6 - Группа 1 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-1 13 | 6-1 14 | 6-1 15 | 6-1 16 | 6-1 17 | 6-1 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 710,5 | 851,15 | 140,65 | 259,55 | 343,65 | 281,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 25,68 | 25,92 | 27,35 | 53,06 | 77,82 | 68,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,83 | 0,83 | 0,48 | 0,5 | 0,6 | 0,83 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 9,9 | 8,66 | 10,74 | 21,01 | 30,89 | 27,03 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 14,86 | 12,98 | 16,12 | 31,52 | 46,32 | 40,55 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | - | - | - | 32 | 75 | 52 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 25,53 | 27,15 | 13,43 | 26,26 | 38,6 | 33,79 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 25,53 | 27,15 | 13,43 | 26,26 | 38,6 | 33,79 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | - | 3,36 | - | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,005 | 0,005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,082 | 0,055 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,007 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | - | - | - | - | 0,012 | 0,015 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | - | - | - | 0,026 | 0,06 | 0,042 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | - | - | - | 0,032 | 0,075 | 0,052 |
| 111-1757 | Рогожа | м2 | 75 | 81 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,7 | 0,7 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 65,1 | 65,1 | - | - | - | - |
| 123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | - | - | 3,6 | 3,6 | 6,8 | 2,5 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,424 | 0,354 | 0,73 | 0,73 | 0,731 | 0,72 |
| 1421-9555 | Камень бутовый М400-600 | м3 | - | 44 | - | - | - | - |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 71 | 102 | - | - | - |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | - | - | 102 | 102 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | - | - | - | 102 | - | - |
| По проекту | Арматура | т | - | - | - | 8,1 | 18,7 | 13 |

Таблица 7 - Группа 1 Нормы с 19 по 23

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-1 19 | 6-1 20 | 6-1 21 | 6-1 22 | 6-1 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 527,8 | 408,9 | 490,7 | 522 | 377 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 94,56 | 56,15 | 77,09 | 71,89 | 68,57 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 7,83 | 0,57 | 0,65 | 4,23 | 3,99 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 34,66 | 22,2 | 20,27 | 27,02 | 25,85 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 52,06 | 33,31 | 30,4 | 40,54 | 38,6 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,13 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 92,8 | - | - | 56 | 56 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 26,39 | 20,45 | 28,5 | 26,1 | 18,85 |

Окончание таблицы 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 26,39 | 20,45 | 21,46 | 26,1 | 18,85 |
| 270-0095 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10т | маш-ч | - | - | 25,7 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,005 | 0,0034 | 0,00426 | 0,0034 | 0,00116 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,082 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,014 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,014 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,043 | - | - | 0,028 | 0,028 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,054 | - | - | 0,028 | 0,028 |
| 111-1757 | Рогожа | м2 | 300 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 60 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,02 | - | - | 0,14 | 0,1 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,13 | 0,22 | 0,57 | 0,47 | 0,26 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | - | 44,8 | 51,2 | 39,2 | 20,3 |
| 123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 14,3 | - | - | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,424 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,181 |
| 1421-9555 | Камень бутовый М400-600 | м3 | - | - | 44 | - | - |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | 102 | 71 | - | - |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | - | - | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 13,5 | - | - | 6,6 | 6,6 |

### Группа 2	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и под доменные печи

Измеритель:	100 м3 бетона и железобетона в деле

Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы:

6-2-1		бетонных объемом до 50 м3

6-2-2		железобетонных объемом до 100 м3

6-2-3		железобетонных объемом до 200 м3

6-2-4		железобетонных объемом более 200 м3

6-2-5	Устройство фундаментов под доменные печи

6-2-6	Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи

Таблица 8 - Группа 2 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-2 1 | 6-2 2 | 6-2 3 | 6-2 4 | 6-2 5 | 6-2 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 565,5 | 632,2 | 414,7 | 281,3 | 411,8 | 252,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,1 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 40,7 | 49,47 | 49,39 | 46,97 | 87,93 | 49,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,29 | 0,73 | 0,87 | 0,23 | 0,97 | 0,06 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 15,99 | 19,34 | 19,34 | 18,65 | 35,65 | 19,75 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 23,98 | 29,01 | 29,01 | 27,99 | 51,21 | 29,64 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,44 | 0,39 | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,03 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | - | 3,7 | 4,1 | 6,05 | 9,47 | 1,45 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 28,28 | 31,61 | 20,74 | 19,2 | 20,59 | 19,2 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 28,28 | 31,61 | 20,74 | 19,2 | 20,59 | 19,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0147 | 0,0116 | 0,0087 | 0,0083 | 0,0023 | - |

Окончание таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,014 | 0,002 | 0,007 | 0,006 | 0,002 | - |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | - | - | 0,211 | 0,083 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | - | 0,015 | 0,007 | 0,008 | 0,016 | - |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | - | 0,022 | 0,011 | 0,013 | 0,026 | 0,016 |
| 111-1757 | Рогожа | м2 | 48 | 35 | 28 | 19 | 26 | 28 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,08 | 0,064 | 0,05 | 0,04 | 0,012 | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | - |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,05 | - |
| 121-0640 | Основные несущие конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения, высотой до 100 м: колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен, с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания более 100 до 200 кг | т | - | - | - | - | 0,16 | - |
| 123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 2 | 1,6 | 1,7 | 0,04 | 1,8 | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 1,843 | 1,334 | 0,82 | 0,518 | 0,907 | 0,7 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | - | - | - | - | - |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | 102 | 102 | 102 | 102 | - |
| По проекту | Арматура | т | - | 4,5 | 2,2 | 2,5 | 5 | 0,3 |
| По проекту | Бетон | м3 | - | - | - | - | - | 102 |

# 3 Фундаменты под оборудование

### Группа 3	Устройство фундаментов общего назначения

Измеритель 	100 м3 бетона и железобетона в деле

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:

    - до 5 м3

    - до 25 м3

    - более 25 м3

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом:

    - до 5 м3

    - до 25 м3

    - более 25 м3

Дополнительные работы на устройство:

    - колодцев для анкерных болтов

    - сложных фундаментов

Таблица 9 - Группа С Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-3 1 | 6-3 2 | 6-3 3 | 6-3 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 571,3 | 417,6 | 323,35 | 587,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 67,34 | 53,7 | 43,02 | 67,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,84 | 0,48 | 0,33 | 1,41 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 27,02 | 39,91 | 34,41 | 48,72 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 39,33 | 13,25 | 8,25 | 17,62 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5т | маш-ч | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,15 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | - | - | - | 5,22 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 30,45 | 26,73 | 21,58 | 32,59 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 30,45 | 26,73 | 21,58 | 32,59 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,064 | 0,0269 | 0,0217 | 0,0648 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,05 | 0,023 | 0,018 | 0,046 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | - | - | - | 0,07 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | - | - | - | 0,01 |
| 111-1757 | Рогожа | м2 | 5,6 | 9,9 | 10,1 | 10,1 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,69 | 0,36 | 0,22 | 0,69 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,08 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,2 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,69 | 0,33 | 0,28 | 0,69 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 49,5 | - | - | 49,5 |
| 123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | - | 30,1 | 23 | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 1,75 | 2,868 | 2,853 | 2,937 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [МИ 00], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | - |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | - | 102 |
| По проекту | Арматура | т | - | - | - | 2 |

Таблица 10 - Группа 3 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-3 5 | 6-3 6 | 6-3 7 | 6-3 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 443,7 | 361,05 | 88,45 | 253,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 56,12 | 62,53 | 0,05 | 29,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,32 | 2,15 | - | - |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 39,46 | 48,76 | 0,04 | 20,9 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 15,25 | 11,58 | - | 9,02 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 13 | 17 | - | 2,15 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 26,2 | 26,17 | - | 23,18 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 26,2 | 26,17 | - | 23,18 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,004 |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0269 | 0,0534 | 0,0413 | 0,038 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,023 | 0,03 | 0,001 | - |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,008 | 0,01 | - | - |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,013 | 0,0166 | - | 0,003 |
| 111-1757 | Рогожа | м2 | 9,9 | 8,9 | - | - |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой засыпкой, марка ТВК-350 | м2 | - | - | 24,4 | - |

Окончание таблицы 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,36 | 0,22 | - | 0,15 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,01 | 0,02 | - | 0,08 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,33 | 0,28 | 0,03 | 0,27 |
| 123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 28,5 | 20,7 | - | 7,71 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 2,868 | 7,488 | 0,001 | 0,006 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | - | - |
| По проекту | Арматура | т | 2,5 | 3,2 | - | 1 |

### Группа 4	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках:

6-4-1		загрузки печей под вспомогательное оборудование, объемом более 1000 м3

6-4-2		рольгангов, уборки, упаковок и объемом более 200 м3

6-4-3		резки

6-4-4		выгрузки печей, объемом до 500 м3

6-4-5		выгрузки печей, объемом до 1500 м3

6-4-6		выгрузки печей, объемом более 1500 м3

6-4-7		упаковки, объемом до 200 м3 и под вспомогательное оборудование, объемом до 1000 м3

Таблица 11 - Группа 4 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-4 1 | 6-4 2 | 6-4 3 | 6-4 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 300,15 | 391,5 | 342,2 | 472,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 42,97 | 46,95 | 47,66 | 56,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,23 | 4,07 | 6,31 | 5,81 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 6,71 | 7,29 | 9,7 | 2,26 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 6,57 | 6,97 | 5,67 | 13,93 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 3,56 | 5,71 | 3,06 | 11,4 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,08 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 16,95 | 22,2 | 28,86 | 19,13 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 18,54 | 18,7 | 21,11 | 13,05 |
| 270-0051 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/год | маш-ч | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,15 | 0,26 | 0,17 | 0,5 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,011 | 0,0137 | 0,019 | 0,016 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,02 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 | 0,116 | 0,06 | 0,166 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,36 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6 5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,028 | 0,059 | 0,039 | 0,086 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,922 | 1,013 | 0,926 | 1,12 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,754 | 1,151 | 0,884 | 1,508 |
| 121-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений[колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы более 0,1 до 0,5 т | т | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 19,35 | 29,31 | 21,19 | 38,67 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 3,26 | 4,27 | 5,55 | 3,68 |

Таблица 12 - Группа 4 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-4 5 | 6-4 6 | 6-4 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 268,25 | 242,15 | 433,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 39,45 | 37,43 | 44,53 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,86 | 5,16 | 10,06 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 5,01 | 3,16 | 2,9 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 3,78 | 3,42 | 4,76 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 0,9 | 2,8 | 3,9 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,07 | 0,09 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 12,5 | 13 | 13,26 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 14,96 | 14,8 | 14,32 |
| 270-0051 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/год | маш-ч | 11,41 | 11,41 | 11,41 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,16 | 0,13 | 0,49 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,012 | 0,013 | 0,014 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 | 0,04 | 0,135 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,174 | 0,214 | 0,31 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,028 | 0,021 | 0,07 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,874 | 0,854 | 1,052 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,673 | 0,626 | 1,271 |
| 121-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы более 0,1 до 0,5 т | т | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 15,58 | 15,43 | 32,6 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 2,33 | 2,5 | 2,59 |

### Группа 5	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках

6-5-1	загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м3

6-5-2		черновой и чистовой клетей

Таблица 13 - Группа 5 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-5 1 | 6-5 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 420,5 | 287,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 74,07 | 52,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,05 | 7,98 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 10,69 | 6,96 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 16,12 | 7,99 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16т | маш-ч | 15,27 | 6,7 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,12 | 0,11 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 23,64 | 18,8 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 18,11 | 13,43 |
| 270-0051 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/год | маш-ч | 11,41 | 11,41 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1 6х50 мм | т | 0,1 | 0,07 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,016 | 0,012 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм марка Э42А | т | 0,026 | 0,02 |

Окончание таблицы 13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111-1844 | Стальные крепежные элементы со швеллер и уголков | т | 0,31 | 0,11 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,04 | 0,009 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,22 | 0,28 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,058 | 0,005 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 1,26 | 1,08 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,988 | 0,488 |
| 121-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы более 0,1 до 0,5 т | т | 0,41 | 0,35 |
| 121-0787 | Опалубка металлическая | т | 0,24 | 0,27 |
| 123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 16,5 | 8,17 |
| 124-0062 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления [пробивки] отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,05 | 0,08 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 |
| По проекту | Плиты сборные железобетонные плоские площадью до 9 м2 | м3 | 0,89 | 0,97 |
| По проекту | Плиты сборные железобетонные ребристые площадью до 9 м2 | м3 | - | 0,7 |
| По проекту | Арматура | т | 4,98 | 3,77 |

### Группа 6	Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на колоннах, диаметром:

6-6-1		до 18 м

6-6-2		до 30 м

6-6-3		до 50 м

6-6-4	Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на грунте, диаметр до 50 м

Таблица 14 - Группа 6 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-6 1 | 6-6 2 | 6-6 3 | 6-6 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1374,6 | 946,85 | 825,05 | 949,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 76,69 | 59,86 | 52,37 | 56,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 18,02 | 9,64 | 9,64 | 8,83 |
| 202-1104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 16т | маш-ч | 18,03 | 15,02 | 5,9 | 6 |
| 202-1105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 25 т | маш-ч | - | 7,06 | 11,43 | 13,09 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 18,04 | 9,04 | 6,3 | 8,9 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 9,6 | 59,2 | 67,2 | 37,6 |
| 211-0201 | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей, подача 10 м3/год [передвижные] | маш-ч | 22,6 | 19,1 | 19,1 | 19,3 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 24,5 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,55 | 0,34 | 0,37 | 0,26 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,011 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,073 | 0,045 | 0,051 | 0,028 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,12 | 0,074 | 0,084 | 0,047 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,94 | 0,57 | 0,02 | 0,02 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 2,8 | 0,73 | 0,52 | 1,43 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 2,58 | 1,04 | 1,27 | 2,13 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 20,2 | 19,3 | 12,2 | 1,86 |
| 123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 1,53 | 0,33 | 12,9 | 0,46 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 22,63 | 14 | 15,9 | 8,79 |

### Группа 7	Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности под:

6-7-1		окорочный барабан

6-7-2		сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины

Возведение сооружений [комплексов] на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:

6-7-3		ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм

6-7-4		ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм

6-7-5		массных бассейнов емкостью до 500 м3 прямоугольного сечения

Таблица 15 - Группа 7 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-7 1 | 6-7 2 | 6-7 3 | 6-7 4 | 6-7 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 465,45 | 825,05 | 2624,5 | 1696,5 | 917,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 37,41 | 59,86 | 71,08 | 63,6 | 50,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,73 | 9,84 | 15,5 | 12,26 | 10,12 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16т | маш-ч | 10,93 | 21,82 | 12,18 | 11,54 | 10,5 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 13 | 53 | 38 | 36 | 33 |
| 211-0201 | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей, подача 10 м3/год [передвижные] | маш-ч | 21,75 | 28,2 | 43,4 | 39,8 | 29,88 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 24,08 | 32,09 | 47,2 | 45,45 | 35,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,08 | 0,14 | 0,68 | 0,38 | 0,08 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | - | - | 0,009 | 0,009 | 0,012 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,01 | 0,21 | 1,02 | 0,57 | 0,12 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,013 | 0,053 | 0,038 | 0,036 | 0,033 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 | - | 2 | 0,423 | 0,023 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,23 | 0,48 | - | - | 0,04 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,26 | - | 14,9 | 4,25 | 0,45 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,36 | 1,11 | 11,8 | 10,33 | 0,49 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 10,7 | 48,2 | - | - | - |
| 123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 0,72 | - | - | - | 7,19 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | - | - |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | - | - | - | - | 102 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | - | - | - | 102 | - |
| По проекту | Арматура | т | 2,46 | 10,03 | 7,09 | 6,83 | 6,3 |

# 4 Прочие работы

### Группа 8	Устройство опалубки [снизу] и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков

Измеритель:	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков

6-8-1	Устройство опалубки [снизу] и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков

Таблица 16 - Группа 8 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-8 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 127,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,58 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 1 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,29 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0147 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,021 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,32 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,42 |
| 123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 5,44 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,061 |

### Группа 9	Устройство подливки под оборудование

Измеритель:	100 м2 подливки под оборудование

6-9-1		Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм

6-9-2		На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать

Таблица 17 - Группа 9 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-9 1 | 6-9 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 60,9 | 17,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,53 | 0,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,2 | 0,11 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,33 | 0,06 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 3,05 | 0,87 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 3,05 | 0,87 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0022 | 0,0004 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,1 | 0,02 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,04 | 0,01 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 2,04 | 1,02 |

### Группа 10	Укладка бетона по перекрытиям

Измеритель:	100 м2 перекрытия

6-10-1		Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм

6-10-2		На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать

Таблица 18 - Группа 10 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-10 1 | 6-10 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 29,29 | 1,87 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,25 | 0,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 3,03 | 0,31 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,22 | 0,01 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 1,45 | 0,09 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 1,45 | 0,09 |

Окончание таблицы 18

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм |  | т | 0,002 |  | - |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт |  | м3 | 0,12 |  | - |
| 1424-11631 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя 10 мм и менее |  | м3 | 10,2 |  | 1,02 |

### Группа 11	Установка анкерных болтов

Состав работ:	1. Установка кондукторов [шаблонов] с выверкой, закреплением и разборкой [нормы 1-5]. 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением [нормы 1-5]. З. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона с закреплением [при необходимости] [нормы 3-5]. 4. Сборка анкерных болтов в каркасы с установкой связей и сваркой: установка, выверка и закрепление каркаса [норма 5]. 5. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением [норма 6]. 6. Заливание анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном [нормы 1, 2]. 7. Вырезка и заделка отверстий в опалубке [при необходимости], установка и закрепление закладных деталей [нормы 7-9]. 8. Установка арматуры [норма 10].

В редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от28.02.06 №55.

Измеритель:	1 т

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной:

6-11-1		до 1 м

6-11-2		более 1 м

Установка анкерных болтов при бетонировании:

6-11-3		со связями по арматуре

    - на поддерживающие конструкции

    - в виде сварных каркасов

    - Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона

Установка закладных деталей весом:

    - до 4кг

    - до 20кг

    - более 20кг

    - Армирование подстилающих слоев и набетонок

Таблица 19 - Группа 11 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-11 1 | 6-11 2 | 6-11 3 | 6-11 4 | 6-11 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 419,05 | 300,15 | 171,1 | 48 | 44,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,44 | 5,08 | 5,47 | 5,53 | 13,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,44 | 1,28 | 1,57 | 1,83 | 1,89 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 11,95 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | - | - | 2,9 | 2,9 | 4,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,06 | 0,0338 | 0,06 | - | - |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | - | - | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,48 | 0,27 | 0,48 | 0,3 | 0,02 |
| 121-0640 | Основные несущие конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения, высотой до 100 м колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания более 100 до 200 кг | т | - | - | - | - | 0,35 |
| 124-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 14 мм | т | - | - | 0,09 | - | - |
| 124-0059 | Анкерные детали с прямых или гнутых круглых стержней с резьбой [в комплекте с шайбами и гайками или без них] поставляемые отдельно | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,65 |

Таблица 20 - Группа 11 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-11 6 | 6-11 7 | 6-11 8 | 6-11 9 | 6-11 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 61,63 | 287,1 | 84,1 | 29 | 16,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,04 | 0,81 | 3,11 | 3,21 | 2,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,32 | 0,52 | 0,52 | 0,58 | 0,87 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 10,72 | - | 2,3 | 2,4 | 1,6 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | - | 0,29 | 0,29 | 0,23 | - |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 11,02 | - | - | - | 5,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1 6х50 мм | т | - | 0,002 | 0,0017 | 0,00122 | - |
| 111-0806 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | - | - | - | - | 0,01 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,003 | - | - | - | 0,003 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,007 | - | - | - | 0,005 |
| 112-0070 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | - | 0,06 | 0,052 | 0,04 | - |
| 121-0607 | Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 п.м более 0,126 т | т | 1 | - | - | - | - |
| 124-0064 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления[пробивки] отверстий, поставляемые отдельно | т | - | 1 | 1 | 1 | - |
| По проекту | Арматура | т | - | - | - | - | 1 |

### Группа 12	Сварка арматуры ванным способом

Измеритель:	100 шт стыков

Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры:

    - до 25 мм

    - до 32 мм

    - до 40 мм

Таблица 21 - Группа 12 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-12 1 | 6-12 2 | 6-12 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 20,59 | 26,25 | 30,89 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,12 | 2,68 | 3,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,12 | 2,68 | 3,99 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 19 | 36,7 | 64 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0235 | 0,0424 | 0,067 |
| 111-1517 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 350 | т | 0,03 | 0,055 | 0,096 |

## 5 Подпорные стены и стены подвалов

### Группа 13 	Устройство стен подвалов и подпорных стен

Измеритель:  	100 м3 бетона, бутобетона, железобетона в деле

Устройство стен подвалов и подпорных стен:

    - бетонных

    - бутобетонных

Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной:

    - до 300 мм

    - до 500 мм

    - до 1000 мм

Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 6 м, толщиной:

    - до 300 мм

    - до 500 мм

    - до 1000 мм

    - более 1000 мм

Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой более 6 м, толщиной:

    - до 300 мм

    - до 500 мм

    - до 1000 мм

    - более 1000 мм

Таблица 22 - Группа 13 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-13 1 | 6-13 2 | 6-13 3 | 6-13 4 | 6-13 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 443,7 | 533,6 | 1303,55 | 858,4 | 656,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 21,92 | 24,22 | 74,3 | 66,4 | 56,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,51 | 2,18 | 2,97 | 2,23 | 1,68 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 10,12 | 10,93 | 35,46 | 31,96 | 27,26 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 11,13 | 10,95 | 35,45 | 31,95 | 27,25 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,42 | 0,26 | 0,17 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | - | - | 54 | 44 | 32 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 22,19 | 27,98 | 65,25 | 62,92 | 52,92 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 22,19 | 27,98 | 65,25 | 62,92 | 52,92 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,032 | 0,032 | 0,0856 | 0,0512 | 0,0256 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,026 | 0,026 | 0,074 | 0,045 | 0,022 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | - | - | 0,053 | 0,043 | 0,031 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,19 | 0,12 | 0,07 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и болеее III сорт | м3 | 0,86 | 0,86 | 2,2 | 1,43 | 0,87 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 40 | 40 | 103 | 75 | 42 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,077 | 0,077 | 0,223 | 0,134 | 0,067 |
| 1421-9555 | Камень бутовый М400-600 | м3 | - | 44 | - | - | - |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 71 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | - | - | 10,12 | 8,2 | 6 |

Таблица 23 - Группа 13 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-13 6 | 6-13 7 | 6-13 8 | 6-13 9 | 6-13 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1344,15 | 887,4 | 685,85 | 513,3 | 1376,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 83,72 | 72,81 | 61,69 | 52,04 | 90,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,41 | 3,01 | 2,73 | 2,71 | 4,09 |
| 202-0128 | Краны башенные грузоподъемность 5 т | маш-ч | 39,89 | 34,75 | - | - | - |
| 202-0130 | Краны башенные грузоподъемность 10т | маш-ч | - | - | 29,4 | 24,62 | 51,45 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 39,88 | 34,75 | 29,39 | 24,62 | 34,23 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,54 | 0,3 | 0,17 | 0,09 | 0,52 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 89 | 78,2 | 62,5 | 36 | 95 |

Окончание таблицы 23

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-13 6 | 6-13 7 | 6-13 8 | 6-13 9 | 6-13 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 77,28 | 64,37 | 54,29 | 45,67 | 88,8 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 77,28 | 64,37 | 54,29 | 45,67 | 88,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0856 | 0,0512 | 0,0256 | 0,0168 | 0,0856 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,074 | 0,045 | 0,022 | 0,015 | 0,074 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,11 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,041 | 0,035 | 0,025 | 0,014 | 0,048 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,068 | 0,058 | 0,043 | 0,024 | 0,079 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,12 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,19 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,19 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м ширина 75-150 мм толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 2,81 | 1,6 | 0,87 | 0,46 | 3,05 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 103 | 66 | 42 | 24 | 103 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,223 | 0,134 | 0,067 | 0,045 | 0,223 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 12,9 | 10,93 | 7,81 | 4,5 | 14,99 |

Таблица 24 - Группа 13 Нормы с 11 по 13

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-13 11 | 6-13 12 | 6-13 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 926,55 | 701,8 | 506,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 81,21 | 65,13 | 54,71 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,46 | 3,11 | 2,71 |
| 202-0130 | Краны башенные грузоподъемность 10т | маш-ч | 47,44 | 38,03 | 31,54 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 29,96 | 23,79 | 20,34 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,35 | 0,2 | 0,12 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 14,21 | 91,35 | 50,75 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 76,33 | 55,09 | 45,74 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 76,33 | 55,09 | 45,74 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0512 | 0,0256 | 0,0168 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,045 | 0,022 | 0,015 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,13 | 0,15 | 0,19 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,044 | 0,029 | 0,016 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,071 | 0,047 | 0,027 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 1,92 | 1,09 | 0,61 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 66 | 42 | 28 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,134 | 0,067 | 0,045 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 13,67 | 8,99 | 5 |

# 6 Колонны

### Группа 14  	Устройство колонн в деревянной опалубке

Измеритель:	100 м3 бетона и железобетона в деле

Устройство колонн бетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром:

6-14-1		до 2 м

6-14-2		до 3 м

6-14-3		более 3 м

Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром:

6-14-4		до 2 м

6-14-5		до 3 м

6-14-6		более 3 м

Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром:

6-14-7		до 2 м

6-14-8		до 3 м

6-14-9		до 4 м

6-14-10		более 4 м

Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром:

6-14-11		до 2 м

6-14-12		до 3 м

6-14-13		до 4 м

6-14-14		более 4 м

Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками [жесткой арматурой] периметром до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн:

6-14-15		до 10 %

6-14-16		до 25 %

6-14-17		до 40 %

6-14-18		более 40 %

Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками [жесткой арматурой] периметром более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн:

6-14-19		до 10 %

6-14-20		до 25 %

6-14-21		до 40 %

6-14-22		более 40 %

Таблица 25 - Группа 14 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-14 1 | 6-14 2 | 6-14 3 | 6-14 4 | 6-14 5 | 6-14 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1444,2 | 1020,8 | 717,75 | 1508 | 1046,9 | 732,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 196,92 | 147,37 | 100,62 | 231,86 | 184,46 | 134,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,61 | 1,2 | 0,73 | 3,24 | 3,12 | 3,1 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 117,35 | 88,16 | 59,31 | 129,11 | 103,1 | 74,89 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу грузоподъемность 10т | маш-ч | 77,55 | 57,69 | 40,3 | 99,07 | 77,89 | 56,18 |
| 203-0101 | Автопогрузчики грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,41 | 0,32 | 0,28 | 0,44 | 0,35 | 0,3 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | - | - | - | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 82,51 | 72,54 | 55,6 | 105,4 | 88,35 | 54,7 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 82,51 | 72,54 | 55,6 | 105,4 | 88,35 | 54,7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,045 | 0,0273 | 0,0178 | 0,045 | 0,0273 | 0,0178 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,084 | 0,063 | 0,05 | 0,084 | 0,063 | 0,05 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,043 | 0,028 | 0,02 | 0,043 | 0,028 | 0,02 |

Окончание таблицы 25

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-14 1 | 6-14 2 | 6-14 3 | 6-14 4 | 6-14 5 | 6-14 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 63-65 мм | т | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | - | - | - | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | - | - | - | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 112-0080 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 1,7 | 1,1 | 0,72 | 1,7 | 0,77 | 0,43 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 135 | 94 | 55 | 135 | 92 | 54 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,25 | 0,189 | 0,151 | 0,25 | 0,189 | 0,151 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | - | - | - |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | - | - | - | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| По проекту | Арматура | т | - | - | - | 8,01 | 7,99 | 7,97 |

Таблица 26 - Группа 14 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-14 7 | 6-14 8 | 6-14 9 | 6-14 10 | 6-14 11 | 6-14 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2204 | 1447,1 | 993,25 | 800,4 | 2987 | 1566 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 221,61 | 165,8 | 134,49 | 117,43 | 239,66 | 162,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,85 | 4,29 | 4,1 | 4,9 | 7,5 | 5,9 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 123,18 | 91,23 | 73,52 | 63,52 | 131,66 | 88,2 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 93,29 | 70,05 | 56,7 | 48,85 | 100,17 | 68,12 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,29 | 0,23 | 0,17 | 0,16 | 0,33 | 0,28 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 73,5 | 73,5 | 75,4 | 75,4 | 105,9 | 54,5 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 108,7 | 80,56 | 73,1 | 63,6 | 126,35 | 96,3 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства кроме гидротехнического | маш-ч | 108,7 | 80,56 | 73,1 | 63,6 | 126,35 | 96,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0539 | 0,0273 | 0,0178 | 0,01625 | 0,1246 | 0,0596 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,084 | 0,061 | 0,05 | 0,043 | 0,084 | 0,063 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,043 | 0,026 | 0,02 | 0,014 | 0,043 | 0,028 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | - | - | 0,19 | 0,19 | - | - |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,04 | 0,04 | 0,041 | 0,042 | 0,058 | 0,048 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,067 | 0,067 | 0,068 | 0,069 | 0,095 | 0,08 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | - | - | - | - | 1,94 | 0,9 |
| 112-0080 | Доски необрезные из хвойных пород длина 4-6,5 м все ширины толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 1,6 | 0,84 | 0,6 | 0,44 | 1,8 | 0,9 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 135 | 92 | 67 | 50 | 135 | 92 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,25 | 0,183 | 0,151 | 0,129 | 0,25 | 0,189 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | 18 | 15 |

Таблица 27 - Группа 14 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-14 13 | 6-14 14 | 6-14 15 | 6-14 16 | 6-14 17 | 6-14 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1088,95 | 951,2 | 1624 | 1870,5 | 2117 | 3451 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 32 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 140,3 | 127,06 | 69,23 | 73,26 | 80,54 | 73,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,8 | 5,8 | 4,35 | 4,75 | 5,9 | 5,95 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 76,13 | 69,31 | 36,11 | 37,41 | 40,46 | 36,69 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 58,18 | 51,8 | 28,42 | 30,72 | 33,7 | 29,87 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,19 | 0,15 | 0,35 | 0,38 | 0,48 | 0,75 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 84,5 | 86,3 | 60,7 | 69,8 | 85,7 | 94,6 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 45,2 | 44,1 | 74,2 | 81,3 | 92,85 | 122,51 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 45,2 | 44,1 | 74,2 | 81,3 | 92,85 | 122,51 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,03402 | 0,04235 | 0,0645 | - | 0,0775 | 0,1029 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,052 | 0,043 | 0,101 | 0,113 | 0,143 | 0,186 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,017 | 0,016 | 0,056 | 0,063 | 0,079 | 0,203 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,19 | 0,22 | - | - | - | - |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,047 | 0,047 | 0,033 | 0,038 | 0,047 | 0,035 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,076 | 0,078 | 0,055 | 0,063 | 0,077 | 0,058 |
| 112-0080 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 0,61 | 0,39 | 1,67 | 1,77 | 2,2 | 4,2 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 67 | 50 | 131 | 143 | 177 | 283 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,154 | 0,129 | 0,302 | 0,339 | 0,427 | 0,556 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 14,6 | 14,8 | 10,4 | 11,9 | 14,7 | 10,9 |

Таблица 28 - Группа 14 Нормы с 19 по 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-14 19 | 6-14 20 | 6-14 21 | 6-14 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1241,2 | 1392 | 1682 | 2958 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 61,92 | 65,25 | 73,71 | 68,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,4 | 3,69 | 4,75 | 3,57 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 32,26 | 34,03 | 37,74 | 33,67 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 26 | 27,23 | 30,83 | 30,43 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,26 | 0,3 | 0,39 | 0,61 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 50 | 54,5 | 70,1 | 53,2 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 52,06 | 55,6 | 63,1 | 57,8 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 52,06 | 55,6 | 63,1 | 57,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0301 | 0,0336 | 0,0392 | 0,0434 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,07 | 0,078 | 0,099 | 0,128 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,013 | 0,035 | 0,044 | 0,057 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0273 | 0,031 | 0,0387 | 0,0503 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,045 | 0,049 | 0,063 | 0,047 |
| 112-0080 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 1,24 | 1,5 | 1,9 | 3,4 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм толщина 25 мм | м2 | 96 | 118 | 151 | 265 |

Окончание таблицы 28

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-14 19 | 6-14 20 | 6-14 21 | 6-14 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,209 | 0,235 | 0,295 | 0,385 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 8,4 | 9,32 | 11,9 | 8,96 |

### Группа 15	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке

Таблица 29 - Группа 15 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-15 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1802,35 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 271,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 267 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 4,21 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,1 126 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 90,19 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 90,19 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,043 |
| 111-0584 | Масло антраценовое | т | 0,22 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,064 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,106 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 40 мм, II сорт | м3 | 1,2 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 20 |
| По проекту | Щиты опалубки металлические | т | 0,094 |

Таблица 29 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

# 7 Стены и перегородки

### Группа 16	Устройство бетонных и легкобетонных стен и перегородок

Измеритель:	100 м3 бетона в деле

Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной:

6-16-1		до 100 мм

6-16-2		до 150 мм

6-16-3		до 200 мм

6-16-4		до 300 мм

6-16-5		до 500 мм

Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6 м, толщиной:

6-16-6		до 100 мм

6-16-7		до 150 мм

6-16-8		до 200 мм

6-16-9		до 300 мм

6-16-10		до 500 мм

6-16-11		до 1000 мм

6-16-12		до 2000 мм

Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой до 3 м, толщиной:

6-16-13		до 150 мм

6-16-14		до 200 мм

6-16-15		до 300 мм

Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой до 6 м, толщиной:

6-16-16		до 150 мм

6-16-17		до 200 мм

6-16-18		до 300 мм

Таблица 30 - Группа 16 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-16 1 | 6-16 2 | 6-16 3 | 6-16 4 | 6-16 5 | 6-16 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3596 | 2160,5 | 1450 | 1028,05 | 751,1 | 3741 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 76,58 | 57,82 | 49,69 | 44,39 | 41,57 | 77,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,95 | 1,89 | 1,62 | 1,25 | 0,94 | 3,95 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 41,47 | 31,61 | 26,97 | 23,93 | 22,26 | 41,47 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 29,59 | 23,41 | 20,55 | 18,83 | 18,09 | 30,51 |
| 203-0101 | Авто погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,57 | 0,91 | 0,55 | 0,38 | 0,28 | 1,58 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 56,8 | 39,53 | 33,57 | 30,71 | 28,59 | 51,43 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 56,8 | 39,53 | 33,57 | 30,71 | 28,59 | 51,43 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,256 | 0,17 | 0,128 | 0,086 | 0,051 | 0,256 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,206 | 0,137 | 0,103 | 0,069 | 0,041 | 0,206 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,08 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,48 | 0,27 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,48 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,73 | 0,41 | 0,27 | 0,18 | 0,14 | 0,73 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 8,99 | 4,76 | 3,09 | 2,05 | 1,54 | 9,05 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 395 | 225 | 147 | 98 | 74 | 395 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,618 | 0,412 | 0,309 | 0,206 | 0,124 | 0,619 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | - | 102 | 102 | - |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | - | - | 102 | - | - | - |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 102 | 102 | - | - | - | 102 |

Таблица 31 - Группа 16 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-16 7 | 6-16 8 | 6-16 9 | 6-16 10 | 6-16 11 | 6-16 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2247,5 | 1522,5 | 1073 | 783 | 500,25 | 374,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 60 | 49,69 | 44,7 | 41,57 | 37,83 | 35,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,87 | 1,81 | 1,26 | 1,06 | 0,38 | 0,26 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 31,9 | 26,97 | 24,22 | 22,19 | 20,74 | 19,87 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 24,27 | 20,3 | 18,81 | 18,03 | 16,59 | 15,73 |
| 203-0101 | Автопогрузчики грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,96 | 0,61 | 0,41 | 0,29 | 0,12 | 0,09 |
| 211-0101 | Бадьи емкость 2 м3 | маш-ч | 37,86 | 33,57 | 30,71 | 28,71 | 26,64 | 25,36 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 37,86 | 33,57 | 30,71 | 28,71 | 26,64 | 25,36 |

Окончание таблицы 31

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-16 7 | 6-16 8 | 6-16 9 | 6-16 10 | 6-16 11 | 6-16 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,1704 | 0,128 | 0,0856 | 0,0512 | 0,0256 | 0,0128 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,137 | 0,103 | 0,069 | 0,041 | 0,021 | 0,01 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,22 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,27 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,02 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,41 | 0,27 | 0,18 | 0,14 | 0,07 | 0,04 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 5,21 | 3,38 | 2,25 | 1,68 | 0,77 | 0,41 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 225 | 147 | 98 | 74 | 37 | 20 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,412 | 0,309 | 0,206 | 0,124 | 0,061 | 0,031 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100] крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | - | 102 | - | - | - | - |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 102 | - | - | - | - | - |

Таблица 32 - Группа 16 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-16 13 | 6-16 14 | 6-16 15 | 6-16 16 | 6-16 17 | 6-16 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1972 | 1334 | 948,3 | 2044,5 | 1397,8 | 988,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 57,51 | 49,07 | 43,76 | 58,45 | 50,32 | 447 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,48 | 1,87 | 1,25 | 2,77 | 1,9 | 1,26 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 32,48 | 27,29 | 24,22 | 32,34 | 27,55 | 24,22 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 21,74 | 19,37 | 17,87 | 22,53 | 20,26 | 18,81 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,81 | 0,54 | 0,42 | 0,81 | 0,61 | 0,41 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 38,71 | 33,29 | 30,32 | 39,19 | 34,15 | 30,72 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 38,71 | 33,29 | 30,32 | 39,19 | 34,15 | 30,72 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,17 | 0,128 | 0,086 | 0,1704 | 0,128 | 0,0856 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,137 | 0,103 | 0,069 | 0,137 | 0,103 | 0,069 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,27 | 0,18 | 0,12 | 0,27 | 0,18 | 0,12 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,41 | 0,27 | 0,18 | 0,42 | 0,27 | 0,18 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 4,42 | 2,87 | 1,91 | 4,87 | 3,16 | 2,11 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 225 | 147 | 98 | 225 | 147 | 98 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,412 | 0,309 | 0,206 | 0,412 | 0,309 | 0,206 |

Окончание таблицы 32

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-16 13 | 6-16 14 | 6-16 15 | 6-16 16 | 6-16 17 | 6-16 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1424-11651 | Смеси бетонные готовые легкие на керамзитовом гравии, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10-20 мм | м3 | 102 | - | - | 102 | - | - |
| 1424-11662 | Смеси бетонные готовые легкие на керамзитовом гравии, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 20 мм | м3 | - | 102 | 102 | - | 102 | 102 |

### Группа 17  	Устройство железобетонных стен и перегородок

Измеритель: 	100 м3 железобетона в деле

Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной:

6-17-1		до 100 мм

6-17-2		до 150 мм

6-17-3		до 200 мм

6-17-4		до 300 мм

6-17-5		до 500 мм

Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной:

6-17-6		до 100	мм

6-17-7		до 150	мм

6-17-8		до 200 мм

6-17-9		до 300 мм

6-17-10		до 500 мм

6-17-11		до 1000 мм

Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной:

6-17-12		до 150	мм

6-17-13		до 200	мм

6-17-14		до 300 мм

6-17-15		до 500 мм

6-17-16		до 1000 мм

6-17-17		до 2000 мм

Таблица 33 - Группа 17 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-17 1 | 6-17 2 | 6-17 3 | 6-17 4 | 6-17 5 | 6-17 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3871,5 | 2624,5 | 2030 | 1421 | 1038,2 | 4016,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 113,79 | 88,47 | 99,39 | 77,52 | 66,26 | 114,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 7,16 | 5,92 | 12,69 | 6,92 | 6,67 | 7,16 |
| 202-0126 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 63,95 | 49,45 | 52,2 | 41,04 | 34,71 | 63,95 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу грузоподъемность 10т | маш-ч | 41,08 | 32,2 | 33,24 | 29,12 | 24,58 | 42,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,6 | 0,9 | 1,26 | 0,44 | 0,3 | 1,6 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 53,1 | 49,4 | 120,6 | 81,1 | 60,2 | 53,1 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 75 | 58,57 | 61,07 | 50 | 42,86 | 67,86 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 75 | 58,57 | 61,07 | 50 | 42,86 | 67,86 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,256 | 0,17 | 0,128 | 0,086 | 0,051 | 0,256 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,206 | 0,137 | 0,103 | 0,069 | 0,041 | 0,206 |

Окончание таблицы 33

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-17 1 | 6-17 2 | 6-17 3 | 6-17 4 | 6-17 5 | 6-17 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,08 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,029 | 0,027 | 0,065 | 0,044 | 0,032 | 0,029 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,048 | 0,045 | 0,108 | 0,072 | 0,054 | 0,048 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,48 | 0,27 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,47 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,73 | 0,41 | 0,27 | 0,18 | 0,14 | 0,73 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 8,99 | 4,76 | 3,1 | 2,11 | 1,55 | 9,05 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 395 | 225 | 147 | 98 | 74 | 395 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,618 | 0,412 | 0,309 | 0,206 | 0,124 | 0,618 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | - | 102 | 102 | - |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | - | - | 102 | - | - | - |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 102 | 102 | - | - | - | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 9,1 | 8,5 | 20,4 | 13,6 | 10,1 | 9,1 |

Таблица 34 - Группа 17 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-17 7 | 6-17 8 | 6-17 9 | 6-17 10 | 6-17 11 | 6-17 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2711,5 | 2088 | 1464,5 | 1070,1 | 667 | 2682,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 90,33 | 100,64 | 77,83 | 66,57 | 50,63 | 95,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,9 | 12,85 | 6,98 | 6,68 | 3,51 | 7,8 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 49,56 | 52,45 | 41,33 | 35 | 27,26 | 50,32 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 33,99 | 34,66 | 29,07 | 24,56 | 19,66 | 36,06 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,88 | 0,68 | 0,45 | 0,33 | 0,2 | 0,84 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 49,4 | 120,6 | 81,1 | 60,2 | 33,5 | 67,9 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 60,1 | 62,2 | 50,3 | 42,6 | 33,6 | 61,7 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 60,1 | 62,2 | 50,3 | 42,6 | 33,6 | 61,7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,1704 | 0,128 | 0,0856 | 0,0512 | 0,0256 | 0,1704 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,137 | 0,103 | 0,069 | 0,041 | 0,02 | 0,137 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6 3-6,5 мм | т | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 0,08 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,027 | 0,065 | 0,044 | 0,032 | 0,017 | 0,029 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,045 | 0,108 | 0,072 | 0,054 | 0,029 | 0,048 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,27 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,28 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | - | - | - | - | - | 0,9 |

Окончание таблицы 34

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-17 7 | 6-17 8 | 6-17 9 | 6-17 10 | 6-17 11 | 6-17 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,41 | 0,27 | 0,18 | 0,14 | 0,07 | 0,42 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 4,76 | 3,4 | 2,26 | 1,68 | 0,77 | 6,77 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 225 | 147 | 98 | 74 | 37 | 225 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,412 | 0,309 | 0,206 | 0,124 | 0,062 | 0,412 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | 102 | 102 | 102 | - |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | - | 102 | - | - | - | - |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 102 | - | - | - | - | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 8,5 | 20,4 | 13,6 | 10,1 | 5,4 | 9,1 |

Таблица 35 - Группа 17 Нормы с 13 по 17

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-17 13 | 6-17 14 | 6-17 15 | 6-17 16 | 6-17 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2073,5 | 1464,5 | 1074,45 | 669,9 | 479,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 102,83 | 80,63 | 68,44 | 51,53 | 44,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 12,8 | 7,02 | 6,74 | 3,39 | 1,83 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 52,64 | 41,25 | 34,97 | 27,33 | 23,78 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу грузоподъемность 10т | маш-ч | 36,59 | 31,9 | 26,4 | 20,64 | 18,68 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5т | маш-ч | 0,8 | 0,46 | 0,33 | 0,17 | 0,09 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 120,6 | 81,1 | 60,2 | 30,9 | 15,9 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 63,71 | 52,25 | 43,86 | 34,29 | 30,36 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства кроме гидротехнического | маш-ч | 63,71 | 52,25 | 43,86 | 34,29 | 30,36 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1 6х50 мм | т | 0,128 | 0,0856 | 0,0512 | 0,0256 | 0,0128 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,103 | 0,069 | 0,041 | 0,021 | 0,01 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 0,22 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,065 | 0,044 | 0,032 | 0,016 | 0,009 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,108 | 0,072 | 0,054 | 0,027 | 0,014 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,02 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,27 | 0,18 | 0,14 | 0,07 | 0,04 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 4,38 | 2,31 | 1,73 | 0,88 | 0,48 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 147 | 98 | 74 | 37 | 20 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,309 | 0,206 | 0,124 | 0,061 | 0,031 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 102 | - | - | - | - |
| По проекту | Арматура | т | 20,4 | 13,6 | 10,1 | 5,1 | 2,71 |

# 8 Балки, пояса, перемычки, ригели

### Группа 18	Устройство балок, перемычек

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле [нормы 1-6, 9], железобетона за вычетом объема жесткой арматуры [нормы 7, 8]

6-18-1	Устройство балок фундаментных

Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок:

6-18-2		до 500 мм

    - до 800 мм

    - более 800 мм

Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок:

    - до 800 мм

    - более 800 мм

Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок:

    - до 900 мм

    - более 900 мм

    - Устройство перемычек

Таблица 36 - Группа 18 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-18 1 | 6-18 2 | 6-18 3 | 6-18 4 | 6-18 5 | 6-18 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1595 | 2088 | 1740 | 1464,5 | 2334,5 | 1899,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 68,45 | 88,16 | 81,9 | 80,02 | 85,95 | 81,58 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,9 | 11,4 | 10,54 | 11,6 | 12,15 | 11,6 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 30,68 | 47,85 | 43,2 | 42,22 | 44,05 | 41,98 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 30,67 | 27,04 | 26,78 | 25,26 | 28,58 | 27,16 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,2 | 1,87 | 1,38 | 0,94 | 1,17 | 0,84 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 89,55 | 14,9 | 121 | 121 | 149 | 122 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 43,86 | 53,5 | 12,86 | 48,21 | 51,86 | 49,39 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 43,86 | 53,5 | 12,86 | 48,21 | 51,86 | 49,39 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,09512 | 0,0693 | 0,0357 | 0,0287 | 0,0357 | 0,0287 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,095 | 0,079 | 0,057 | 0,046 | 0,057 | 0,046 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,15 |
| 111-0806 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0,036 | 0,049 | 0,028 | 0,029 | 0,036 | 0,029 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,027 | 0,053 | 0,049 | 0,054 | 0,056 | 0,054 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка 342 | т | 0,045 | 0,089 | 0,082 | 0,089 | 0,093 | 0,089 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,087 | 0,178 | 0,13 | 0,1 | 0,13 | 0,1 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 5,53 | 9,56 | 6,46 | 4,06 | 4,95 | 3,39 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм толщина 150 мм и более, II сорт | м3 | 0,88 | 1,51 | 1,02 | 0,64 | 0,78 | 0,54 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | - | - | 0,14 | 0,24 | 0,25 | 0,24 |

Окончание таблицы 36

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-18 1 | 6-18 2 | 6-18 3 | 6-18 4 | 6-18 5 | 6-18 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 1,85 | 2,03 | 2 | 1,54 | 1,96 | 1,46 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 114,3 | 155 | 141 | 119 | 127 | 119 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,285 | 0,235 | 0,171 | 0,137 | 0,171 | 0,137 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 8,5 | 16,7 | 15,4 | 16,8 | 17,5 | 16,8 |

Таблица 37 - Группа 18 Нормы с 7 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-18 7 | 6-18 8 | 6-18 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1508 | 980,2 | 1899,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 68,14 | 64,08 | 80,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,24 | 2,17 | 8,79 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 37,99 | 33,86 | 43,88 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 25,52 | 27,79 | 26,52 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,39 | 0,26 | 1,77 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 73,5 | 37,5 | 137,45 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 45,7 | 40,7 | 43,17 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 45,7 | 40,7 | 43,17 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0476 | 0,0385 | 0,0635 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,076 | 0,061 | 0,077 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,15 | 0,18 | 0,09 |
| 111-0806 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0,034 | 0,017 | 0,065 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,019 | 0,01 | 0,036 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,032 | 0,016 | 0,06 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,17 | 0,14 | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | - | - | 8,6 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм толщина 150 мм и более, II сорт | м3 | - | - | 1,4 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, 111 сорт | м3 | 1,16 | 0,26 | - |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 1,36 | 1,16 | 2,51 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 173 | 130 | 183 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,228 | 0,183 | 0,231 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 102 | 102 | - |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | - | - | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 6 | 3,01 | 11,44 |

### Группа 19 	Устройство поясов

Измеритель:    100 м3 железобетона в деле

Устройство поясов:

    - в опалубке

    - без опалубки

Таблица 38 - Группа 19 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-19 1 | 6-19 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1196,25 | 601,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 72,39 | 65,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 7,4 | 6,5 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 64,8 | 59,45 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,19 | 0,04 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 253,75 | 253,75 |
| 211-0102 | Бадьи, емкость 4 м3 | маш-ч | 59,81 | 30,16 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 59,81 | 30,16 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0368 | - |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,04 | - |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,08 | - |
| 111-0806 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0,25 | 0,25 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,04 | 0,04 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,07 | 0,07 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,81 | - |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 77,9 | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,12 | - |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 12,5 | 12,5 |

### Группа 20      	Устройство засыпки фундаментных балок

Измеритель: 	100 м3 засыпки

Устройство засыпки фундаментных балок:

    - песком

    - шлаком

Таблица 39 - Группа 20 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-20 1 | 6-20 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 256,65 | 255,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 50,16 | 50,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 207-0148 | Бульдозеры, мощность 59 кВт [80 к.с.] | маш-ч | 50,16 | 50,16 |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 126,6 | 126,6 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1421-9699-1 | Песок шлаковый средней фракции | м3 | - | 115 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 105 | - |

### Группа 21	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке

Таблица 40 - Группа 21 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-21 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1816,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 262,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 14,14 |

Окончание таблицы 40

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-21 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 242,4 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 6,06 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,3 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 143,5 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 175,4 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 175,4 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0584 | Масло антраценовое | т | 0,158 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,08 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,133 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, II сорт | м3 | 2 |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 25 |
| По проекту | Щиты опалубки металлические | т | П |

# 9 Перекрытия

### Группа 22  	Устройство перекрытий

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

Устройство перекрытий безбалочных толщиной:

6-22-1		до 200 мм, на высоте от опорной площадки до 6 м

6-22-2		до 200 мм, на высоте от опорной площадки более 6 м

6-22-3		более 200 мм, на высоте от опорной площадки до 6 м

6-22-4		более 200 мм, на высоте от опорной площадки более 6 м

Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площадки:

    - до 6 м

    - более 6 м

Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной:

    - до 100мм

    - до 150 мм

    - до 200 мм

Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной:

    - до 100 мм

    - до 150мм

    - до 200мм

    - Устройство перекрытий каналов

Таблица 41 - Группа 22 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-22 1 | 6-22 2 | 6-22 3 | 6-22 4 | 6-22 5 | 6-22 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1168,7 | 2262 | 833,75 | 1450 | 1885 | 2610 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 54,7 | 56,57 | 48,76 | 49,38 | 86,26 | 88,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,54 | 5,51 | 4,39 | 4,35 | 8,99 | 8,92 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 28,71 | 28,71 | 25,52 | 25,23 | 45,53 | 45,53 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 18,91 | 20,78 | 17,92 | 18,87 | 30,35 | 32,22 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,54 | 1,57 | 0,93 | 0,93 | 1,39 | 1,46 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 159,90 | 159,90 | 136,50 | 136,50 | - | - |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 52,8 | 54,5 | 47,86 | 52,85 | 83,6 | 85,8 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 52,8 | 54,5 | 47,86 | 52,85 | 83,6 | 85,8 |

###### Окончание таблицы 41

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-22 1 | 6-22 2 | 6-22 3 | 6-22 4 | 6-22 5 | 6-22 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1 6х50 мм | т | 0,1312 | 0,1312 | 0,0712 | 0,0712 | 0,1035 | 0,1035 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,086 | 0,086 | 0,043 | 0,043 | 0,069 | 0,069 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,025 | 0,025 | 0,021 | 0,021 | 0,041 | 0,041 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,041 | 0,041 | 0,035 | 0,035 | 0,067 | 0,067 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 4,29 | 4,29 | 2,15 | 2,15 | 4,29 | 4,29 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 6,22 | 6,22 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт | м3 | 0,99 | 0,99 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,65 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,53 | 0,53 | 0,32 | 0,31 | 0,88 | 0,88 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 2,61 | 2,75 | 1,6 | 1,64 | 3,39 | 3,53 |
| 121-0636 | Другие конструкции одноэтажных промышленных зданий при массе сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,5 | 0,6 | 0,24 | 0,28 | 0,64 | 0,74 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 86,1 | 86,1 | 52,6 | 50,6 | 144,2 | 144,2 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,257 | 0,257 | 0,128 | 0,128 | 0,206 | 0,206 |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 7,66 | 7,66 | 6,63 | 6,63 | 12,69 | 12,69 |

Таблица 42 - Группа 22 Нормы с 7 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-22 7 | 6-22 8 | 6-22 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2059 | 1682 | 1190,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 87,63 | 74,7 | 62,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 8,67 | 6,35 | 4,35 |
| 202-0128 | Краны башенные грузоподъемность 5 т | маш-ч | 46,55 | 40,31 | 33,6 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 31,47 | 27,34 | 23,78 |
| 203-0101 | Автопогрузчики грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,94 | 0,7 | 0,46 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 69,3 | 54,2 | 46 |
| 211-0101 | Бадьи емкость 2 м3 | маш-ч | 62,3 | 54,2 | 35,2 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 62,3 | 54,2 | 35,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,048 | 0,032 | 0,024 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,038 | 0,029 | 0,019 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,063 | 0,047 | 0,032 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 1,91 | 1,44 | 0,96 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 4,48 | 3,36 | 2,24 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 152,8 | 101,87 | 76,4 |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | - | - | 102 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 102 | 102 | - |
| По проекту | Арматура | т | 11,9 | 8,91 | 5,94 |

Таблица 43 - Группа 22 Нормы с 10 по 13

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-22 10 | 6-22 11 | 6-22 12 | 6-22 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1508 | 1220,9 | 932,35 | 1180,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 61,89 | 55,95 | 49,07 | 54,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 7,72 | 5,82 | 3,98 | 5,76 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 32,09 | 29,15 | 26,16 | 27,36 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 21,44 | 20,52 | 18,58 | 20,45 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,64 | 0,46 | 0,35 | 0,49 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 48,3 | 35,8 | 24,2 | 35 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 42,8 | 39,7 | 35,8 | 38,25 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 42,8 | 39,7 | 35,8 | 38,25 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0008 | Асбест хризолитовый, марка М-5-65 | т | - | - | - | 0,31 |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,048 | 0,032 | 0,024 | 0,0353 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,039 | 0,026 | 0,017 | 0,025 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,038 | 0,043 | 0,029 | 0,042 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 1,1 | 0,85 | 0,6 | 0,66 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 3,37 | 2,6 | 1,83 | 3,02 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 180 | 138,6 | 97,4 | 121,4 |
| 1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | - | - | 102 | 102 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 102 | 102 | - | - |
| По проекту | Арматура | т | 10,9 | 8,17 | 5,44 | 7,96 |

# 10 Конструкции из баритобетона

### Группа 23	Устройство баритобетонных перегородок

Состав работ:	1. Приготовление баритобетона. 2.Устройство перегородок

Измеритель:	100 м3 баритобетона в деле

Устройство баритобетонных перегородок высотой:

    - до 3 м

    - до 6 м

    - Устройство изоляционного слою из баритобетона

Таблица 44 - Группа 23 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-23 1 | 6-23 2 | 6-23 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1522,5 | 1885 | 933,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 132,81 | 137,18 | 117,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,2 | 2,32 | - |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 41,18 | 41,69 | 33,66 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 32,47 | 36,08 | 27,91 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 6,35 | 6,48 | 5,66 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 66,29 | 69,99 | 55,41 |
| 211-0811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость 250 л | маш-ч | 29,44 | 29,44 | 29,44 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 66,29 | 69,99 | 55,41 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 21,17 | 21,17 | 21,17 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,16 | 0,128 | - |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,229 | 0,203 | - |

###### Окончание таблицы 44

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-23 1 | 6-23 2 | 6-23 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,11 | 0,11 | - |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | 32,4 | 32,4 | 32,3 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,21 | 0,21 | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,32 | 0,32 | - |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 4,13 | 4,81 | - |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 176 | 176 | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,386 | 0,309 | - |
| 1423-11227 | Гравий баритовый | м3 | 64 | 64 | 64 |
| 1423-11235-2 | Песок баритовый | м3 | 33,3 | 33,3 | 32,6 |

# 11 Тоннели и проходимые каналы

### Группа 24	Устройство стен, днищ и перекрытий

Состав работ:	1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия. 2. Установка и разборка опалубки. 3. Установка и сварка арматуры.  4. Укладка бетона. 5. Уход за бетоном. 6. Устройство температурных швов.

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине:

6-24-1		до 1, при толщине стен до 300 мм

6-24-2		до 1, при толщине стен до 500 мм

6-24-3		до 1, при толщине стен более 500 мм

6-24-4		более 1, при толщине стен до 300 мм

6-24-5		более 1, при толщине стен до 500 мм

6-24-6		более 1, при толщине стен более 500 мм

Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине:

6-24-7		до 1, при толщине стен до 300 мм

6-24-8		до 1, при толщине стен до 500 мм

6-24-9		до 1, при толщине стен более 500 мм

6-24-10		более 1, при толщине стен до 300 мм

6-24-11		более 1, при толщине стен до 500 мм

6-24-12		более 1, при толщине стен более 500 мм

Таблица 45 - Группа 24 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-24 1 | 6-24 2 | 6-24 3 | 6-24 4 | 6-24 5 | 6-24 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 552,45 | 487,2 | 462,55 | 823,6 | 688,75 | 603,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 83,76 | 76,49 | 69,93 | 87,59 | 75,4 | 67,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,82 | 5,38 | 5,39 | 5,13 | 11,37 | 5,71 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 21,69 | 26,06 | 25,3 | 40,28 | 30,58 | 36,56 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 55,1 | 44,95 | 39,15 | 42,05 | 33,35 | 24,65 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,15 | 0,1 | 0,09 | 0,13 | 0,1 | 0,09 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 233,45 | 192,85 | 182,7 | 284,2 | 243,6 | 203 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 53,76 | 49,7 | 45,2 | 57,63 | 44,75 | 42,85 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строитель-ства, кроме гидротехнического | маш-ч | 53,76 | 49,7 | 45,2 | 57,63 | 44,75 | 42,85 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0681 | 0,041 | 0,041 | 0,0626 | 0,0397 | 0,0346 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,052 | 0,035 | 0,035 | 0,049 | 0,031 | 0,027 |

Окончание таблицы 45

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-24 1 | 6-24 2 | 6-24 3 | 6-24 4 | 6-24 5 | 6-24 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,038 | 0,03 | 0,029 | 0,049 | 0,062 | 0,032 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,063 | 0,05 | 0,049 | 0,074 | 0,106 | 0,053 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, III сорт | м3 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород длина 4-6 5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород длина 4-6 5 м ширина 75-150 мм толщина 44 мм и более III сорт | м3 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,18 | 0,14 | 0,11 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 11,3 | 9,6 | 7,94 | 9,55 | 7,4 | 5,66 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,156 | 0,105 | 0,105 | 0,147 | 0,093 | 0,081 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 1424-11632 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 0,58 | 0,47 | 0,38 | 0,36 | 0,28 | 0,21 |
| По проекту | Арматура | т | 11,8 | 9,34 | 9,3 | 14,01 | 19,95 | 10,02 |

Таблица 46 - Группа 24 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-24 7 | 6-24 8 | 6-24 9 | 6-24 10 | 6-24 11 | 6-24 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 559,7 | 485,75 | 453,85 | 823,6 | 668,45 | 616,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 91,02 | 81,48 | 77,24 | 117,29 | 99,97 | 94,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т, | маш-ч | 7,44 | 6,74 | 6,86 | 10,61 | 8,85 | 8,6 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 26,96 | 29,73 | 32,64 | 18,17 | 22,94 | 29,09 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 56,55 | 44,95 | 37,7 | 88,45 | 68,15 | 56,55 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 60,9 | 56,36 | 57,27 | 88,18 | 73,64 | 71,82 |
| 211-0101 | Бадьи емкость 2 м3 | маш-ч | 58,45 | 52,5 | 49,94 | 74,63 | 63,77 | 59,25 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства кроме гидротехнического | маш-ч | 58,45 | 52,5 | 49,94 | 74,63 | 63,77 | 59,25 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0602 | 0,0397 | 0,0324 | 0,0626 | 0,0397 | 0,0346 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,047 | 0,031 | 0,025 | 0,049 | 0,031 | 0,027 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6 3-6,5 мм | т | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,041 | 0,037 | 0,038 | 0,058 | 0,049 | 0,048 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,067 | 0,062 | 0,063 | 0,097 | 0,081 | 0,079 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, III сорт | м3 | 0,13 | 0,1 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 11,3 | 9,6 | 7,94 | 9,55 | 7,4 | 5,6 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,141 | 0,096 | 0,076 | 0,047 | 0,093 | 0,081 |

Окончание таблицы 46

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-24 7 | 6-24 8 | 6-24 9 | 6-24 10 | 6-24 11 | 6-24 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 1424-11632 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 0,45 | 0,35 | 0,27 | 0,26 | 0,17 | 0,12 |
| По проекту | Арматура | т | 12,7 | 11,63 | 11,87 | 18,28 | 15,3 | 14,95 |

# 12 Бункера

### Группа 25	Устройство бункеров общего назначения

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

Устройство бункеров общего назначения:

6-25-1		с толщиной стен 140 мм

6-25-2		на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к норме 6-25-1

6-25-3		с толщиной стен более 200 мм

Таблица 47 - Группа 25 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-25 1 | 6-25 2 | 6-25 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3161 | 84,1 | 1682 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 100,63 | 0,59 | 93,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 8,85 | 0,03 | 10,83 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 53,56 | 0,28 | 49,63 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 37,09 | 0,24 | 32,56 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5т | маш-ч | 1,13 | 0,04 | 0,74 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 67,3 | - | 84,55 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 73,52 | 0,42 | 84,1 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 158,05 | 0,42 | 84,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,1036 | 0,01 | 0,0725 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,147 | - | 0,103 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,07 | - | 0,08 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая диаметр 1,1 мм | т | 0,044 | - | 0,056 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,074 | - | 0,093 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,08 | 0,01 | 0,09 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,27 | 0,008 | 0,19 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,17 | 0,01 | 0,78 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6 5 м ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт | м3 | 0,01 | - | 0,11 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 4,28 | 0,17 | 1,09 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 2,59 | 0,1 | 2,33 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 69,6 | 2,7 | 60 |
| 123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | - | - | 4 |
| 124-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 14 мм | т | 0,032 | 0,004 | 0,224 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,441 | - | 0,309 |
| 1424-11602 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22,5 [МЗ00], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | 102 |
| 1424-11623 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22.5 [МЗ00], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 102 | - | - |
| По проекту | Арматура | т | 13,9 | - | 17,61 |

# 13 Сооружения, возводимые в скользящей опалубке

### Группа 26	Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц

Измеритель:	100 м3 железобетона и бетона в деле

Возведение стен в скользящей опалубке с площадью проемов:

6-26-1		до 5 % в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна

6-26-2		более 5 % в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна

    - Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна

    - Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна

Таблица 48 - Группа 26 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-26 1 | 6-26 2 | 6-26 3 | 6-26 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2130,05 | 2264,9 | 3645,3 | 1476,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 3 | 5,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 307,37 | 292,68 | 215,74 | 63,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,25 | 5,19 | 9,56 | 0,04 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 138,19 | 128,79 | 117,45 | 63,8 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,97 | 1,28 | 1,36 | 0,03 |
| 203-0402 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 12,26 кН [1,25 т] | маш-ч | - | - | 523,74 | 707,05 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 33,64 | 43,64 | 59,09 | - |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 153,6 | 142,6 | 163,3 | 51,8 |
| 270-0004 | Подъемники грузопассажирские, грузоподъемность 0,8 т | маш-ч | 73,32 | 73,32 | - | - |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 153,6 | 142,6 | 163,3 | 51,8 |
| 270-0112 | Краны башенные при работе на строительстве элеватор, высота подъема крюка более 40 м | маш-ч | 90,64 | 84,1 | 87,37 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,021 | 0,022 | 0,098 | 0,0168 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,067 | 0,074 | 0,064 | - |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,023 | 0,029 | 0,039 | - |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,037 | 0,048 | 0,065 | - |
| 111-1845 | Стержни домкратные | т | 1,25 | 1,46 | - | - |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,59 | 1,08 | - | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | - | - | 0,83 | - |
| 112-0029 | Брус обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100 125 мм, III сорт | м3 | 0,38 | 0,73 | - | - |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | - | 1,83 | - | - |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, III сорт | м3 | 2,63 | 0,68 | 4,16 | 0,17 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 0,97 | 0,24 | - | - |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,01 | 1,91 | 4,75 | 0,02 |
| 121-0787 | Опалубка металлическая | т | 0,38 | 0,42 | - | - |
| 123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 15,4 | - | 200 | 3,65 |
| 123-0526 | Стойки инвентарные дерево-металлические раздвижные | шт | - | - | 2 | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,2 | 0,223 | 0,193 | - |
| 1424-11614 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22,5 [МЗ00], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 104 | 104 | 102 | - |
| 1424-11632 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | - | - | - | 11,02 |
| 1424-11647 | Смеси бетонные готовые легкие на керамзитовому гравии, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя 10-20 мм | м3 | - | - | - | 90,98 |
| 1425-11701 | Раствор готовый отделочный цементный 1 2 | м3 | 1,24 | 5,02 | 4 | 2,57 |
| По проекту | Арматура | т | 7,2 | 9,12 | 12,3 | - |

### Группа 27	Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара

Состав работ:	1. Натяжение арматуры с установкой металлических рукавов и деталей. 2. Вытягивания домкратных стержней.

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

6-27-1 	Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара

Таблица 49 - Группа 27 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-27 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4537,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 533,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,72 |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 486,18 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 36,17 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,02 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 48,2 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 291,6 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 291,6 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,206 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,067 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,032 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,053 |
| 111-1845 | Стержни домкратные | т | 1,11 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,39 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,03 |
| 112-0028 | Брус обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100 125 мм, II сорт | м3 | 0,06 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм II сорт | м3 | 1,16 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 40 мм, II сорт | м3 | 0,31 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 3,07 |
| 121-0787 | Опалубка металлическая | т | 0,38 |
| 123-0517- У | Опалубка разборная из щитов, ширина 2000 мм, толщина 40 мм | м2 | 9,82 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,2 |
| 1424-11635 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22,5 [МЗ00], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 102 |
| 1425-11701 | Раствор готовый отделочный цементный 1 2 | м3 | 2,56 |
| По проекту | Арматура | т | П |
| По проекту | Детали стальные для натягивания арматуры | т | П |
| По проекту | Рукава металлические негерметические | м | П |

### Группа 28	Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов

Состав работ:	1.Устройство стен силосов. 2. Затирка и окраска цементным молоком бетонной поверхности.

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

    - Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов

Таблица 50 - Группа 28 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-28 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3045 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 219,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 10,4 |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 208,15 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,75 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 79,17 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 152,25 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 152,25 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0824 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,027 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,057 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,095 |
| 111-1845 | Стержни домкратные | т | 1,66 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,24 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 0,05 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, II сорт | м3 | 0,4 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 2,38 |
| 121-0787 | Опалубка металлическая | т | 0,152 |
| 123-0517- У | Опалубка разборная из щитов, ширина 2000 мм, толщина 40 мм | м2 | 20,84 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,08 |
| 1424-11635 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22.5 [МЗ00], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 102 |
| 1425-11701 | Раствор готовый отделочный цементный 1 2 | м3 | 1,55 |
| По проекту | Арматура | т | 17,9 |

### Группа 29	Установка и разборка скользящей опалубки стен шахтных башенных копров

Состав работ:	1. Затирка и окраска цементным молоком бетонной поверхности

Измеритель:	100 м осевой линии опалубки

Установка скользящей опалубки копров высотой:

    - до 70 м

    - более 70 м

Разборка скользящей опалубки копров высотой:

    - до 70 м

    - более 70 м

Таблица 51 - Группа 29 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-29 1 | 6-29 2 | 6-29 3 | 6-29 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4828,5 | 4959 | 2146 | 2247,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 785,02 | 822,34 | 944,87 | 733,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 100,2 | 106,46 | 95,2 | 101,14 |
| 202-0301 | Краны башенные приставные, грузоподъемность 4-10т, высота подъема крюка 150 м | маш-ч | - | - | 257,69 | 287,5 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 684,82 | 715,88 | - | - |
| 203-1101 | Подъемник строительный грузопассажирский, высота подъема 105 м, грузоподъемность 100т | маш-ч | - | - | 257,69 | 287,5 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 536,5 | 500,25 | - | - |
| 270-0110 | Краны башенные приставные, грузоподъемность 10т, высота подъема крюка 105 м | маш-ч | - | - | 282,75 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0584 | Масло антраценовое | т | 2,5 | 3,5 | - | - |

Окончание таблицы 51

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-29 1 | 6-29 2 | 6-29 3 | 6-29 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111-0634 | Парусина сурова | 10м | 13,2 | 12,6 | - | - |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 1,48 | 1,71 | - | - |
| 111-0986 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обычного качества марки Ст0, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм | т | 0,8 | 0,83 | - | - |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,74 | 0,69 | - | - |
| 111-1794 | Сталь кровельная, марка СТК-1, толщина письма 0,80 мм | т | 1,59 | 1,55 | - | - |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,13 | 0,11 | - | - |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 8,1 | 14,8 | - | - |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, II сорт | м3 | 20,6 | 34,5 | - | - |
| 114-0092 | Войлок строительный | т | 0,21 | 0,18 | - | - |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 15 | 15 | - | - |
| 1424-11611 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 9,1 | 8,2 | - | - |

### Группа 30 	Бетонирование стен шахтных башенных копров

Измеритель: 	100 м3 железобетона в деле

Бетонирование стен копров высотой:

6-30-1 		до 70 м

6-30-2		более 70 м

Таблица 52 - Группа 30 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-30 1 | 6-30 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2276,5 | 2450,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 379,13 | 366,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 11,2 | 11,89 |
| 202-0301 | Краны башенные приставные, грузоподъемность 4-1 Вот, высота подъема крюка 150 м | маш-ч | 177,82 | 165,83 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 11,1 | 11,68 |
| 203-0101 | Автопогрузчики грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,4 | 0,3 |
| 203-1101 | Подъемник строительный грузопассажирский, высота подъема 105 м, грузоподъемность 100т | маш-ч | 148,84 | 147,5 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 91,82 | 98,2 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 105 | 108,5 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 105 | 108,5 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0785 | Поковки из квадратных заготовок, масса 4,5 кг | т | 0,1 | 0,08 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,061 | 0,065 |
| 111-0986 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм | т | 0,25 | 0,22 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,101 | 0,108 |
| 111-1845 | Стержни домкратные | т | 2,12 | 2,28 |
| 112-0031 | Брус обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, И сорт | м3 | 3,33 | 2,28 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 2,42 | 3,37 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 20 | 17 |
| 1424-11623 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22,5 [МЗ00], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 102 | 102 |
| 1425-11701 | Раствор готовый отделочный цементный 1:2 | м3 | 3,39 | 3,42 |
| По проекту | Арматура | т | 19,1 | 20,3 |

### Группа 31	Устройство стен и перегородок сооружений, возводимых в горизонтально-скользящей опалубке

Состав работ:	1. Установка и разборка самоходного агрегата. 2. Перестановка самоходного агрегата [нормы 1,2]. 3. Установка арматурных каркасов. 4. Бетонирование стен.

Измеритель: 	100 м3 железобетона в деле

Устройство стен и перегородок сооружений, возводимых в горизонтально-скользящей опалубке, прямоугольных, при толщине стен:

6-31-1		до 150 мм

6-31-2		более 150 мм

Устройство стен и перегородок сооружений, возводимых в горизонтально-скользящей опалубке, круглых, при толщине стен:

    - до 200 мм

    - более 200 мм

Устройство подпорных стен возводимых в горизонтально-скользящей опалубке, при толщине стен:

    - до 250 мм

    - более 250 мм

Таблица 53 - Группа 31 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-31 1 | 6-31 2 | 6-31 3 | 6-31 4 | 6-31 5 | 6-31 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 781,55 | 623,5 | 611,9 | 535,05 | 584,35 | 432,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 337,39 | 241,68 | 270,53 | 221,11 | 257,87 | 156,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 8,14 | 14,17 | 13,9 | 13,09 | 8,45 | 10,08 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 207,03 | 144,95 | 167,25 | 136,8 | 157,2 | 94,1 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 30,9 | 67,3 | 67,2 | 65,5 | 33,6 | 50 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 34,64 | 26,1 | 17,15 | 12,88 | 10,15 | 10,15 |
| 270-0067 | Агрегаты для бетонирования стен самоходные | маш-ч | 203,7 | 137,6 | 148,96 | 118,7 | 153,7 | 86,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0424 | 0,0413 | 0,029 | 0,012 | 0,08 | 0,006 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,02 | 0,045 | 0,045 | 0,043 | 0,022 | 0,033 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,021 | 0,018 | 0,014 | 0,006 | 0,007 | 0,005 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,034 | 0,074 | 0,074 | 0,072 | 0,037 | 0,055 |
| 112-0049 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, III сорт | м3 | 6,9 | 5,9 | 5,664 | 3,74 | 2 | 1,5 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 90 | 76 | 62 | 26 | 26 | 26 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 5,56 | 4,67 | 3,78 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| 1424-11602 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22,5 [МЗ00], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | - | - | 102 | 102 |
| 1424-11623 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22.5 [МЗ00], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | - | - |
| По проекту | Раствор цементный | м3 | 1,59 | 1,34 | 1,08 | 0,46 | 0,4 | 0,35 |
| По проекту | Арматура | т | 6,37 | 14,05 | 14 | 13,56 | 6,96 | 10,45 |

### Группа 32	Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен

Состав работ:	1. Планирование земляного полотна и устройство балластовых призм для внешних ниток рельсов. 2. Установка закладных деталей. 3. Укладка и разборка рельсовых путей для передвижения самоходного агрегата.

Измеритель: 	100 м пути

6-32-1      Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен

Таблица 54 - Группа 32 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-32 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 482,85 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 44,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 18,48 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 23 |
| 212-0400 | Грейдер-элеватор, мощность 121 кВт [165 л.с.] | маш-ч | 3,34 |
|  | Материалы |  |  |
| 115-0032 | Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | т | 0,15 0,04 |
| 115-0035 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р75, Р65 | т | 0,18 0,065 |
| 115-0046 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р75 с устоявшиеся марки М76Т | м | 16 3,2 |
| 115-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I | шт | 9 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 11 |
| 1421-9581-1 | Балласт щебеночный | м3 | 11 |
| 115-0003 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности 8.8, диаметр резьбы 24 мм | т | 0,004 |
| 115-0019 | Шайбы пружинные, путевые, исполнение 1, диаметр резьбы болтов 24 мм | т | 0,0004 |
| 116-0006 | Костыли, сечение стержня 12x12 мм, из стали кипящих марок | т | 0,008 |

Таблица 54 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

# 14 Сооружения водопровода и канализации

### Группа 33 	Устройство стен и плоских днищ

Измеритель: 	100 м3 железобетона в деле

Устройство стен и плоских днищ при толщине:

    - до 150 мм, круглых сооружений

    - более 150 мм, круглых сооружений

    - до 150 мм, прямоугольных сооружений

    - более 150 мм, прямоугольных сооружений

6-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и других сооружений при днищах бункерного типа

Устройство:

    - фильтров и осветлителей

    - песколовок круглых

    - песколовок прямоугольных

    - метантенков круглых

Таблица 55 - Группа 33 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-33 1 | 6-33 2 | 6-33 3 | 6-33 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2328,7 | 1515,25 | 1811,05 | 943,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 160,34 | 124,23 | 150,64 | 131,54 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,1 | 6,76 | 6,64 | 8,9 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу грузоподъемность 10т | маш-ч | 51,94 | 51,21 | 40,88 | 60,4 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 101,17 | 65,04 | 102,86 | 62,08 |
| 203-0101 | Автопогрузчики грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,13 | 1,22 | 0,26 | 0,16 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 43,8 | 48,46 | 24,62 | 59,23 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 116,44 | 87,2 | 107,78 | 91,86 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 116,44 | 87,2 | 107,78 | 91,86 |

Окончание таблицы 55

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-33 1 | 6-33 2 | 6-33 3 | 6-33 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,15 | 0,11 | 0,0627 | 0,0627 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая сорт 1 | т | 0,158 | 0,118 | 0,137 | 0,103 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | - | - | 0,08 | 0,08 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,035 | 0,038 | 0,032 | 0,047 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,057 | 0,063 | 0,052 | 0,053 |
| 111-1531 | Электроды, диаметр 6 мм, марка 346 | т | - | - | - | 0,024 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 3,4 | 3,8 | 0,27 | - |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 4,05 | 4,56 | 0,9 | 0,92 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | - | - | 54 | 54 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,472 | 0,354 | 0,412 | 0,309 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 10,8 | 11,8 | 9,9 | 14,6 |

Таблица 56 - Группа 33 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-33 5 | 6-33 6 | 6-33 7 | 6-33 8 | 6-33 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3485,8 | 1512,35 | 3475,65 | 2720,2 | 1204,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 216,64 | 157,94 | 244,52 | 164,7 | 134,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,34 | 8,48 | 4,12 | 2,68 | 9,83 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 54,95 | 63,57 | 55,09 | 47,11 | 64,1 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16т | маш-ч | 151,41 | 85,08 | 184,02 | 114,39 | 59,3 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,94 | 0,81 | 1,29 | 0,52 | 0,78 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 78,2 | 40 | 18,2 | 20,9 | 76,4 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 154,8 | 104,1 | 173,71 | 121,13 | 86,38 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 154,8 | 104,1 | 173,71 | 121,13 | 86,38 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,1036 | 0,106 | 0,212 | 0,0172 | 0,106 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,147 | 0,04 | 0,154 | 0,061 | 0,077 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,07 | 0,07 | - | 0,08 | - |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,053 | 0,044 | 0,02 | 0,023 | 0,051 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,086 | 0,073 | 0,033 | 0,039 | 0,019 |
| 111-1531 | Электроды, диаметр 6 мм, марка 346 | т | - | - | - | - | 0,065 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | - | - | 1,97 | 0,18 | 2,81 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6 5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | - | 0,39 | - | - | 0,9 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 4,6 | 0,28 | 4,63 | 2,47 | 2,4 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 1,2 | 5,08 | 4,14 | 1,03 | 2 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | - | 53 | - | 40,1 | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,441 | 0,119 | 0,46 | 0,184 | 0,231 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 16,6 | 13,8 | 6,3 | 7,3 | 15,8 |

### Группа 34	Строительство подземной части насосных станций

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

Строительство подземной части насосных станций:

6-34-1		днищ толщиной до 400 мм

6-34-2		днищ толщиной более 400 мм

6-34-3		стен круглых

6-34-4		стен прямоугольных, толщиной до 300 мм

6-34-5		стен прямоугольных, толщиной более 300 мм

Таблица 57 - Группа 34 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-34 1 | 6-34 2 | 6-34 3 | 6-34 4 | 6-34 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 552,45 | 337,85 | 2012,6 | 1254,25 | 841 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 78,2 | 63,85 | 170,55 | 162,85 | 115,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 7,31 | 4,05 | 5,8 | 7,25 | 7,07 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 43,61 | 37,69 | 68,36 | 74,17 | 50,3 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 26,73 | 22,04 | 96,1 | 81,3 | 58,2 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,55 | 0,07 | 0,29 | 0,13 | 0,07 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 58,2 | 32,7 | 46,4 | 58,2 | 56,36 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 49,2 | 41,79 | 115,12 | 108,83 | 75,95 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 49,2 | 41,79 | 115,12 | 108,83 | 75,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,088 | 0,022 | 0,086 | 0,07 | 0,046 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,032 | 0,008 | 0,031 | 0,026 | 0,017 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,039 | 0,021 | 0,031 | 0,038 | 0,037 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,038 | 0,019 | 0,046 | 0,04 | 0,034 |
| 111-1531 | Электроды, диаметр 6 мм, марка 346 | т | 0,046 | 0,034 | 0,023 | 0,077 | 0,044 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,9 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | 0,2 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,9 | 0,25 | 0,88 | 0,15 | 0,25 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,9 | 0,2 | 0,87 | 0,37 | 0,1 |
| 113-0797 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К42, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | - | - | - | 0,07 | 0,08 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | - | - | - | 35 | 23 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,094 | 0,024 | 0,092 | 0,079 | 0,052 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 12,1 | 6,7 | 9,6 | 12 | 11,7 |

### Группа 35	Отдельные конструкции емкостных сооружений

Измеритель	100 м3 железобетона в деле

Устройство отдельных конструкций емкостных сооружений:

6-35-1		лотков в сооружениях

    - лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм

    - лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм

    - угловых участков стен в емкостных сооружениях

    - плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей

    - круглых днищ бункерного типа при стенах со сборных железобетонных панелей

    - прямоугольных днищ бункерного типа при стенах со сборных железобетонных панелей

    - бетонной подготовки под днище бункерного типа

    - плоского железобетонного днища при стенах со сборных железобетонных панелей с опорной пятой

Таблица 58 - Группа 35 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-35 1 | 6-35 2 | 6-35 3 | 6-35 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3538 | 1914 | 1454,35 | 1848,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 191,5 | 169,37 | 125,13 | 147,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4 | 3,45 | 3,57 | 7,05 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 74,47 | 37,62 | 41,46 | 53,1 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 111,7 | 127,26 | 78,94 | 86,15 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,33 | 1,04 | 1,16 | 1,04 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 31,82 | 27,27 | 28,18 | 55,45 |
| 211-0101 | Бадьи емкость 2 м3 | маш-ч | 148,94 | 123,66 | 96,46 | 104,44 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 148,94 | 123,66 | 96,46 | 104,44 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,18 | 0,154 | 0,154 | 0,24 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая сорт 1 | т | 0,159 | 0,135 | 0,137 | 0,225 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,021 | 0,018 | 0,019 | 0,037 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,035 | 0,03 | 0,031 | 0,061 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 3,4 | 2,85 | 2,9 | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | - | - | - | 0,56 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 6,4 | 5,4 | 5,5 | 6 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 2,7 | 2,29 | 2,34 | 6 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 25 | 45 | 32 | 100 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,478 | 0,403 | 0,412 | 0,675 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 6,6 | 5,7 | 5,9 | 11,6 |

Таблица 59 - Группа 35 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-35 5 | 6-35 6 | 6-35 7 | 6-35 8 | 6-35 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 845,35 | 2447,6 | 2131,5 | 497,35 | 411,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 4 | 3,5 | 3,2 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 158,9 | 104,74 | 104,74 | 79,5 | 74,83 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,44 | 7,25 | 7,44 | 7,3 | 4,59 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 34,87 | 27,83 | 25,42 | 24,19 | 61,8 |
| 202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16т | маш-ч | 118,24 | 68,79 | 70,57 | 54,2 | 7,83 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,35 | 0,87 | 1,31 | 0,38 | 0,61 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 40 | 53,33 | 49,17 | - | 33,33 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 62,33 | 77,28 | 71,78 | 58,8 | 51,75 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства кроме гидротехнического | маш-ч | 62,33 | 77,28 | 71,78 | 58,8 | 51,75 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,05 | 0,05 | 0,1 | - | 0,04 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,041 | 0,103 | 0,153 | 0,1 | 0,108 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,029 | 0,039 | 0,036 | - | 0,024 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,048 | 0,055 | 0,059 | - | 0,04 |

Окончание таблицы 59

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-35 5 | 6-35 6 | 6-35 7 | 6-35 8 | 6-35 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,58 | 2,56 | 4,39 | 2,5 | - |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 1,19 | 4,6 | 6,04 | 4,54 | 0,26 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 1,13 | 1,3 | 2,72 | 1,19 | 5,9 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 20 | 10 | - | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,121 | 0,31 | 0,46 | 0,301 | 0,323 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 9 | 12,3 | 11,2 | - | 7,6 |

# 15 Выполнение прочих работ в емкостных сооружениях

### Группа 36	Обработка поверхности емкостных сооружений

Состав работ:	1. Пескоструйная обработка бетонной поверхности с сушением и просеиванием песка [нормы 1, 2]. 2. Подготовка поверхности под торкрет с промывкой [норма 2]. 3. Нанесение раствора цементом-пушкой [нормы 2, 3]. 4. Выравнивание торкретированной поверхности [норма 2]. 5. Укладка пористых керамических пластин на цементном растворе с закреплением накладками из полосовой стали [норма 5].

Измеритель:	100 м2 поверхности

6-36-1	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом

Торкретирование поверхности:

6-36-2		при толщине слоя до 20 мм

6-36-3		добавляется на каждые 5 мм

6-36-4	Железнение поверхности

6-36-5	Укладка пористых керамических пластин аэраторов

Таблица 60 - Группа 36 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-36 1 | 6-36 2 | 6-36 3 | 6-36 4 | 6-36 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 64,83 | 149,21 | 10,35 | 41,91 | 242,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,64 | 40,56 | 4,46 | 0,21 | 8,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | - | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,32 |
| 200-0052 | Аппарат пескоструйный | маш-ч | 17,4 | 26,1 | - | - | - |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | - | 4,4 | 0,29 | 0,06 | 4,18 |
| 205-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/мин | маш-ч | 17,4 | 26,1 | - | - | - |
| 225-3000 | Растворонагнетатели | маш-ч | - | 6,96 | - | - | - |
| 270-0002 | Цемент-пушка для всех видов строительства, кроме строительства тоннелей | маш-ч | - | 13,05 | 2,15 | - | - |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7т | маш-ч | 11,64 | 22,91 | 1,77 | - | 3,96 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0982 | Сортовой горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества марки СтЗсп, полосовой, толщина 10-75 мм при ширине 100-200 мм | т | - | - | - | - | 1,58 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 | т | - | 1,1 | 0,37 | 0,07 | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 5 | 5 | 1,2 | 5 | 5 |
| 111-1757 | Рогожа | м2 | - | - | - | - | 10 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | - | 2 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 3 | 5,85 | 0,95 | - | - |

Окончание таблицы 60

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-36 1 | 6-36 2 | 6-36 3 | 6-36 4 | 6-36 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1425-11701 | Раствор готовый отделочный цементный 1 2 | м3 | - | 0,6 | - | - | 0,68 |
| По проекту | Пластины пористые керамические | шт | - | - | - | - | 1140 |

### Группа 37	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях

Состав работ:	1. Устройство прокладки из досок [нормы 1, 2]. 2. Установка прокладок с конопаткой швов прядью [нормы 1, 2]. С Установления гермитового шнура [норма 3] 4. Нагнетание тиоколового герметика [норма 3] 5. 3ачеканка швов [нормы 1-3]

Измеритель:	100 м шва

Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением:

6-37-1		резиновых прокладок

6-37-2		стальных листов

6-37-3		герметика

Таблица 61 - Группа 37 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-37 1 | 6-37 2 | 6-37 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 105,85 | 73,23 | 31,47 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,64 | 1,9 | 0,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,09 | 0,09 | 0,07 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,09 | 0,09 | 0,07 |
| 203-0101 | Автопогрузчики грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,59 | 1,02 | 0,49 |
| 215-2001 | Битумозаправщики, емкость 4 т | маш-ч | 0,87 | 0,7 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-С, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,32 | 0,32 | - |
| 111-0198 | Герметик марка 51-Г-10 | кг | - | - | 184 |
| 111-1367 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр более 11 мм | кг | - | - | 186 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 15 | 15 | - |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 360 | - | - |
| 111-1796 | Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марка 12Х17, толщина 1,5 мм | т | - | 0,6 | - |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более III сорт | м3 | 0,41 | 0,41 | - |

### Группа 38	Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений

Измеритель:	1 т навивка

6-38-1		Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений

Таблица 62- Группа 38 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-38 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,32 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,07 |
| 270-0005 | Машины арматурно-навивочные для резервуаров емкостью до 10000 м3 | маш-ч | 8,96 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6 3-6,5 мм | т | 1 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,05 |

### Группа 39	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях

Состав работ:	1. Загрузка и разравнивание

Измеритель:	100 м3 загрузка

Загрузка фильтров в емкостных сооружениях:

6-39-1		песком

6-39-2		гравием

6-39-3		щебнем

6-39-4		углем

Таблица 63 - Группа 39 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-39 1 | 6-39 2 | 6-39 3 | 6-39 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 227,07 | 244,62 | 244,62 | 247,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 42,96 | 43,21 | 43,21 | 100,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 20,56 | 20,81 | 20,81 | 70,69 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 16,5 | 16,65 | 16,65 | 60,09 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 29,51 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1295 | Уголь ГЖ концентрат коксующийся | т | - | - | - | 190 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,16 |
| 1421-9476 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М200-300 | м3 | - | - | 103 | - |
| 1421-9511 | Гравий для строительных работ, фракция 5-20 мм, марка ДР12 | м3 | - | 103 | - | - |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 103 | - | - | - |

### Группа 40	Испытание и дезинфекция емкостей

Состав работ:	1. Испытание емкостей с заделкой дефективных мест [норма 1]. 2. Дезинфекция емкости [хлорирование] с последующей двухкратной промывкой [норма 2].

Измеритель:	100 м3 емкости

    - Испытание емкостей на водонепроницаемость

    - Дезинфекция емкостей для питьевой воды

Таблица 64 - Группа 40 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-40 1 | 6-40 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,41 | 23,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,4 | 2,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,39 | 0,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,12 | 0,1 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,07 |
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлив, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,62 | 1,8 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | - | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | - | 0,03 |
| 118-0024 | Цемент расширяемый | т | 0,04 | - |
| 130-0608 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа[10 кгс/см2], диаметр 25 мм | м | 0,2 | 0,2 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 125 | 332 |

Таблица 64 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 41	Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен:

6-41-1		при сборных стенах

6-41-2		с монолитными стенами и розетой

6-41-3	Устройство конструкций машинного зала одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен

6-41-4	Устройство башен с перекрытием одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен

6-41-5	Устройство розет одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен

Таблица 65 - Группа 41 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-41 1 | 6-41 2 | 6-41 3 | 6-41 4 | 6-41 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 677,15 | 1493,5 | 1274,55 | 2668 | 832,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 127,3 | 121,52 | 100,54 | 133,25 | 83,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 10,7 | 9,7 | 7,86 | 9,96 | 7,05 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 19,75 | 24,16 | 21,48 | 31,45 | 13,76 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,09 | 0,92 | 0,78 | 0,98 | 0,49 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 79,75 | 50,75 | 87 | 137,75 | 36,25 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 79,75 | 50,75 | 87 | 137,75 | 36,25 |
| 270-0051 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/год | маш-ч | 47,88 | 43,37 | 35,21 | 45,43 | 31,23 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,097 | 0,127 | 0,156 | 0,22 | 0,335 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,038 | 0,031 | 0,019 | 0,03 | 0,015 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,063 | 0,051 | 0,032 | 0,05 | 0,025 |
| 111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,04 | 0,11 | 0,7 | 0,15 | 1,43 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,01 | 0,36 | 0,77 | 5,24 | 1,17 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,67 | 1,3 | 2,55 | 7,18 | 1,19 |
| 123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 29,4 | 71,7 | 88,2 | 13,5 | 6,38 |
| 1424-11623 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22.5 [МЗ00], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| По проекту | Арматура | т | 11,92 | 9,67 | 6,04 | 9,35 | 4,65 |

### Группа 42	Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

6-42-1	Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м

Таблица 66 - Группа 42 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-42 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6252,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 522,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 10,23 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 138,49 |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу грузоподъемность 25 т | маш-ч | 277,8 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 9,7 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 105,4 |
| 211-0201 | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей, подача 10 м3/год [передвижные] | маш-ч | 86,51 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 290,7 |

Окончание таблицы 66

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-42 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,262 |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,067 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,055 |
| 111-1531 | Электроды, диаметр 6 мм, марка 346 | т | 0,082 |
| 112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 6,64 |
| 112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 3,95 |
| 112-0268 | Фанера бакелизированная, марка ФБС, толщина 14-18 мм | м3 | 1,07 |
| 121-0738 | Основные несущие конструкции каркасов башенных, вентиляторных градирен каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами, площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни более 1000 м2 | т | 10,5 |
| 1424-11614 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22,5 [МЗ00], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 102 |
| 1630-0001 | Узлы укрупненные монтажные из полиэтиленовых труб для внутренней канализации, диаметр 100 мм | м | 635 |
| По проекту | Арматура | т | П |

### Группа 43	Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

6-43-1	Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке

Таблица 67 - Группа 43 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-43 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5386,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1504,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 10,59 |
| 202-0301 | Краны башенные приставные, грузоподъемность 4-10 т, высота подъема крюка 150 м | маш-ч | 155,8 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 65 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 9,7 |
| 203-1101 | Подъемник строительный грузопассажирский, высота подъема 105 м грузоподъемность 100т | маш-ч | 106,44 |
| 203-1700 | Скользящая опалубка для возведения железобетонных оболочек градирен | маш-ч | 155,8 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 1053,85 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 173,25 |
| 270-0051 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/год | маш-ч | 100,49 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,21 |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая различного назначения оцинкована, диаметр 1,6 мм | т | 0,097 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,55 |
| 111-1531 | Электроды, диаметр 6 мм, марка 346 | т | 0,82 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6 5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,73 |
| 1424-11614 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22,5 [МЗ00], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 104 |
| 1425-11701 | Раствор готовый отделочный цементный 1 2 | м3 | 1,6 |
| По проекту | Арматура | т | П |

### Группа 44	Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке при помощи самоподъемных помостов

Измеритель:	100 м3 железобетона в деле

6-44-1	Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке при помощи самоподъемных помостов

Таблица 68 - Группа 44 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-44 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10906,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2649,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 12,99 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 104,5 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 9,8 |
| 203-1600 | Подмости самоходные для возведения железобетонных оболочек градирен | маш-ч | 181,4 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 107,69 |
| 270-0004 | Подъемники грузопассажирские, грузоподъемность 0,8 т | маш-ч | 164,5 |
| 270-0051 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/год | маш-ч | 181,4 |
| 270-0052 | Краны специальные строительные для возведение гиперболической оболочки градирни | маш-ч | 181,4 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,19 |
| 111-0785 | Поковки из квадратных заготовок, масса 4,5 кг | т | 0,51 |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая различного назначения оцинкована, диаметр 1,6 мм | т | 0,163 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,056 |
| 111-1531 | Электроды, диаметр 6 мм, марка 346 | т | 0,084 |
| 111-1794 | Сталь кровельная, марка СТК-1, толщина письма 0,80 мм | т | 0,3 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 4,17 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 2,28 |
| 112-0268 | Фанера бакелизированная, марка ФБС, толщина 14-18 мм | м3 | 0,8 |
| 1424-11614 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22.5 [МЗ00], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 104 |
| 1425-11701 | Раствор готовый отделочный цементный 1:2 | м3 | 1,1 |
| По проекту | Арматура | т | П |

# 16 Приготовление бетонов и растворов в строительных условиях

### Группа 45	Приготовление тяжелого бетона

Измеритель:	100 м3 бетона

Приготовление тяжелого бетона на гравии, класс бетона:

6-45-1		В 3,5 - В 5

6-45-2		В 7,5

6-45-3		В 10

6-45-4		В 15

6-45-5		В 20

6-45-6		В 25

Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона:

6-45-7		В 3,5 - В 5

6-45-8		В 7,5

6-45-9		В 10

6-45-10		В 15

6-45-11		В 20

6-45-12		В 25

6-45-13		В 27,5

6-45-14		В 30

Таблица 69 - Группа 45 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-45 1 | 6-45 2 | 6-45 3 | 6-45 4 | 6-45 5 | 6-45 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 387,15 | 387,15 | 387,15 | 387,15 | 387,15 | 387,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 211-0811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость 250 л грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 |

Окончание таблицы 69

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-45 1 | 6-45 2 | 6-45 3 | 6-45 4 | 6-45 5 | 6-45 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемностью до 7 т | маш-ч | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | 16,5 | 20,4 | - | - | - | - |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400 | т | - | - | 22,4 | 27,5 | 32,6 | 38,2 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20,5 | 21 |
| 1421-9505 | Гравий для строительных работ, фракция 5-20 мм, марка ДР8 | м3 | 72 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 67 | 54 | 53 | 50 | 47 | 43 |

Таблица 70 - Группа 45 Нормы с 7 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-45 7 | 6-45 8 | 6-45 9 | 6-45 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 387,15 | 387,15 | 387,15 | 387,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 211-0811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость 250 л | маш-ч | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марка 300 | т | 17,5 | 21,4 | - | - |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400 | т | - | - | 23,5 | 28,6 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1421-9470 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М400 | м3 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 63 | 58 | 57 | 53 |

Таблица 71 - Группа 45 Нормы с 11 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-45 11 | 6-45 12 | 6-45 13 | 6-45 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 387,15 | 387,15 | 387,15 | 387,015 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 211-0811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость 250 л | маш-ч | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400 | т | 33,2 | 38,2 | - | - |
| 111-1325 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 500 | т | - | - | 38,8 | 42,8 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 21,5 | 22 | 22 | 22 |
| 1421-9470 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М400 | м3 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 50 | 47 | 47 | 44 |

### Группа 46	Приготовление легкого бетона

Измеритель:	100 м3 бетона

Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного, класс бетона:

6-46-1		В 3,5

6-46-2		В 5

6-46-3		В 7,5

6-46-4		В 10

6-46-5		В 15

Приготовление легкого бетона конструкционного, класс бетона:

6-46-6		В 20

6-46-7		В 25

6-46-8		В 27,5

6-46-9		В 30

6-46-10		В 35

6-46-11		В 40

Таблица 77 - Группа 46 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-46 1 | 6-46 2 | 6-46 3 | 6-46 4 | 6-46 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 387,15 | 387,15 | 387,15 | 387,15 | 387,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 80,84 | 80,84 | 80,84 | 80,84 | 80,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 211-0811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость 250 л | маш-ч | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7т | маш-ч | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400 | т | 22,4 | 25,5 | 28,6 | 30,6 | 37,7 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 32 | 31 | 30 | 25 | 25 |
| 1423-11197 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марка М350 | м3 | 90,9 | 89,9 | 88,9 | 96 | 93,9 |
| 1423-11233 | Песок керамзитовый, марка М800 | м3 | 51,5 | 52,5 | 53,6 | 97,9 | 95,8 |

Таблица 73 - Группа 46 Нормы с 6 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-46 6 | 6-46 7 | 6-46 8 | 6-46 9 | 6-46 10 | 6-46 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 387,15 | 387,15 | 387,15 | 387,15 | 387,15 | 387,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 80,84 | 80,84 | 80,84 | 80,84 | 80,84 | 80,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 211-0811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость 250 л | маш-ч | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1308 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 600 | т | - | - | - | - | - | 57,2 |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400 | т | 43,4 | - | - | - | - | - |
| 111-1325 | Шлакопортландцемент назначение, марка 500общестроительного и специального | т | - | 42,8 | 44,9 | 50 | 59,2 | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 24 | 25 | 22 | 22 | 24 | 25 |
| 1423-11197 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марка М350 | м3 | 92,9 | 76,8 | 78,8 | 81,8 | 68,7 | 72,7 |
| 1423-11233 | Песок керамзитовый, марка М800 | м3 | 94,8 | 78,3 | 80,3 | 83,4 | 70 | 74,2 |

### Группа 47      	Приготовление тяжелых кладочных растворов

Измеритель:    	100 м3 раствора

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки:

6-47-1		10

6-47-2		25

6-47-3		50

6-47-4		75

6-47-5		100

6-47-6		150

6-47-7		200

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-глиняных марки:

6-47-8		10

6-47-9		25

6-47-10		50

6-47-11		75

6-47-12		100

6-47-13		150

6-47-14		200

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки:

6-47-15		25

6-47-16		50

6-47-17		75

6-47-18		100

6-47-19		150

6-47-20		200

Таблица 74 - Группа 47 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-47 1 | 6-47 2 | 6-47 3 | 6-47 4 | 6-47 5 | 6-47 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 348 | 340,75 | 334,95 | 324,8 | 324,8 | 314,65 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 84,9 | 84,27 | 83,59 | 82,65 | 82,52 | 81,59 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 39,95 | 39,32 | 38,64 | 37,7 | 37,57 | 36,64 |
| 270-0109 | Растворосмесители передвижные, емкость 150 л | маш-ч | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая сорт 1 | т | 13,8 | 12,2 | 10,6 | 8,1 | 7,9 | 5,5 |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | 8,1 | 13,3 | - | - | - | - |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400 | т | - | - | 17,8 | 24,5 | 30,6 | 41,4 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 51 | 49 | 46 | 41 | 41 | 35 |
| 1421-9552 | Песок природный обогащенный | м3 | 131 | 130 | 124 | 123 | 123 | 120 |

Таблица 75 - Группа 47 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-47 7 | 6-47 8 | 6-47 9 | 6-47 10 | 6-47 11 | 6-47 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 305,95 | 291,45 | 291,45 | 291,45 | 291,45 | 291,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 80,77 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 35,82 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 |
| 270-0109 | Растворосмесители передвижные, емкость 150 л | маш-ч | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 3,4 | - | - | - | - | - |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | - | 8,1 | 13,3 | - | - | - |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400 | т | 51 | - | - | 17,8 | 24,8 | 31 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 31 | 45 | 43 | 40 | 37 | 37 |
| 142-0010-1 | Глина обычная | м3 | - | 17 | 15 | 13 | 9,9 | 9,8 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 115 | 131 | 129 | 128 | 126 | 123 |

Таблица 76 - Группа 47 Нормы с 13 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-47 13 | 6-47 14 | 6-47 15 | 6-47 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 291,45 | 291,45 | 291,45 | 291,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 |
| 270-0109 | Растворосмесители передвижные, емкость 150л | маш-ч | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | - | - | 13,6 | 23,2 |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400 | т | 41,5 | 51 | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 33 | 27 | 35 | 31 |
| 142-0010-1 | Глина обычная | м3 | 6,6 | 4,1 | - | - |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 119 | 107 | 125 | 124 |

Таблица 77 - Группа 47 Нормы с 17 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-47 17 | 6-47 16 | 6-47 19 | 6-47 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 291,45 | 291,45 | 291,45 | 291,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 |
| 270-0109 | Растворосмесители передвижные, емкость 150л | маш-ч | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | 31,9 | - | - | - |
| 111-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марка 400 | т | - | 30,4 | 41,6 | 49,9 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 31 | 31 | 30 | 29 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 121 | 121 | 116 | 112 |

### Группа 48  	Приготовление тяжелых отделочных растворов

Измеритель: 	100 м3 раствора

Приготовление тяжелых отделочных растворов известковых состава:

    - 1:2

    - 1:2,5

    - 1:3

Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава:

    - 1:1

    - 1:2

    - 1:3

Приготовление тяжелых отделочных растворов цементно-известковых состава:

    - 1:1-6

    - 1:1-8

    - 1:1-9

    - 1:3:12

Таблица 78 - Группа 48 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-48 1 | 6-48 2 | 6-48 3 | 6-48 4 | 6-48 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 819,25 | 762,7 | 748,2 | 291,45 | 291,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 102,56 | 99,43 | 98,8 | 79,39 | 79,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 57,61 | 54,48 | 53,85 | 34,44 | 34,44 |
| 270-0109 | Растворосмесители передвижные, емкость 150л | маш-ч | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 |

Окончание таблицы 78

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-48 1 | 6-48 2 | 6-48 3 | 6-48 4 | 6-48 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 58 | 50 | 48 | - | - |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | - | - | - | 71,4 | 52 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 186 | 168 | 163 | 44 | 35 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 78 | 86 | 90 | 68 | 98 |

Таблица 79 - Группа 48 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-48 6 | 6-48 7 | 6-48 8 | 6-48 9 | 6-48 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 291,45 | 348 | 333,5 | 330,6 | 363,95 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 79,39 | 85,03 | 83,78 | 83,14 | 86,91 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7т | маш-ч | 34,44 | 40,08 | 38,83 | 38,19 | 41,96 |
| 270-0109 | Растворосмесители передвижные, емкость 150л | маш-ч | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | - | 14 | 10,5 | 9,5 | 18 |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | Т | 41,8 | 20,4 | 15,3 | 14,3 | 9,2 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 32 | 66 | 59 | 57 | 82 |
| 1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 111 | 110 | 114 | 120 | 100 |

### Группа 49     	 Приготовление легких отделочных растворов

Измеритель:    	100 м3 раствора

Приготовление легких отделочных растворов:

    - известковых

    - цементно-известковых

Таблица 80 - Группа 49 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-49 1 | 6-49 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 604,65 | 427,75 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 157,22 | 146 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 46,86 | 41,25 |
| 270-0109 | Растворосмесители передвижные, емкость 150л | маш-ч | 110,36 | 104,75 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 32,6 | 13,2 |
| 111-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300 | т | - | 25 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 101 | 55 |
| 1421-9699 | Песок пористый с металлургического шлака [шлаковая пемза], фракция 0-5 мм, марка М1000 | м3 | 119 | 119 |

# 17 Возведение монолитных конструкций жилищных и общественных зданий с применением различных видов переставной опалубки

### Группа 50      	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки

Измеритель:    1 м2 конструкций

Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки:

    - стен

    - перекрытий

Таблица 81 - Группа 50 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-50 1 | 6-50 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,06 | 0,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,65 | 0,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,44 | 0,15 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,2 | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00013 | 0,00013 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,002 | - |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,019 | 0,019 |
| По проекту | Крупноблочная опалубка | м2 | 0,2 | 0,1 |

### Группа 51      	   Монтаж и демонтаж объемно-переставной ["туннельной"] опалубки

Измеритель:        1 м2 конструкций

Монтаж и демонтаж объемно-переставной ["туннельной"] опалубки бетонных конструкций:

    - перекрытий

    - стен

Таблица 82 - Группа 51 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-51 1 | 6-51 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,42 | 2,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,24 | 0,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,01 |
| 202-0129 | Краны башенные грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,23 | 0,46 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6 5 мм | т | - | 0,002 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм III сорт | м3 | 0,002 | 0,002 |
| По проекту | Объемно-переставная [туннельная] опалубка | м2 | 0,1 | 0,2 |

### Группа 52	Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен

Измеритель:	1 м2 конструкций

6-52-1		Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен

Таблица 83	- Группа 52 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-52 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,01 |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,35 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00001 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,002 |
| 112-0138 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32, 40 мм, IV сорт | м3 | 0,002 |
| По проекту | Блочная опалубка стен | м2 | 0,2 |

### Группа 53 	Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках [без вычета проемов]

Измеритель:	1 м2 конструкций

Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках [без вычета проемов] толщиной

    - до 16 см

    - до 20 см

    - до 30 см

    - более 30 см

###### Таблица 84 - Группа 53 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-53 1 | 6-53 2 | 6-53 3 | 6-53 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,59 | 0,55 | 0,62 | 0,59 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,20 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,20 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 0,01 | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| По проекту | Бетон | м3 | П | П | П | П |
| 111-0584 | Масло антраценовое | т | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 |

### Группа 54	Бетонирование перекрытий

Измеритель:	1 м2 конструкций

Бетонирование перекрытий в крупнощитовой опалубке толщиной:

6-54-1		до 12 см

6-54-2		до 16 см

6-54-3		до 20 см

6-54-4		более 20 см

Бетонирование перекрытий в объемно-переставной опалубке толщиной:

6-54-5		до 12 см

6-54-6		до 16 см

6-54-7		до 20 см

6-54-8		более 20 см

Таблица 85 - Группа 54 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-54 1 | 6-54 2 | 6-54 3 | 6-54 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,2 | 0,24 | 0,31 | 0,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1424-11623 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22.5 [М300], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 0,128 П | 0,149 П | 0,192 П | 0,234 П |
| 111-0584 | Масло антраценовое | т | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 |

Таблица 86 - Группа 54 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-54 5 | 6-54 6 | 6-54 7 | 6-54 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 111-0584 | Масло антраценовое | т | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 |

Окончание таблицы 86

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-54 5 | 6-54 6 | 6-54 7 | 6-54 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 0,128 П | 0,149 П | 0,192 П | 0,234 П |

Таблицы 84, 85, 86 в редакции изменений №1, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 55      	Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях

Измеритель:    	1 т арматуры, закладных деталей

Установка каркасов и сеток в стенах, масса одного элемента:

    - до 20 кг

    - до 50 кг

6-55-3		до 300 кг

Установка каркасов и сеток в перекрытиях, масса одного элемента:

6-55-4		до 20 кг

6-55-5		до 50 кг

6-55-6		до 200 кг

Установка в стенах отдельных стержней диаметром:

6-55-7		до 8 мм

6-55-8		более 8 мм

Установка в перекрытиях отдельных стержней диаметром:

6-55-9		до 8 мм

6-55-10		более 8 мм

Установка закладных деталей при массе элементов:

6-55-11		до 5 кг

6-55-12		до 20 кг

Таблица 87 - Группа 55 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-55 1 | 6-55 2 | 6-55 3 | 6-55 4 | 6-55 5 | 6-55 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 41,02 | 27,64 | 10,72 | 29,01 | 10,85 | 8,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,71 | 0,44 | 0,71 | 0,71 | 0,44 | 0,71 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,71 | 0,44 | 0,71 | 0,71 | 0,44 | 0,71 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
| По проекту | Арматура | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 88 - Группа 55 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-55 7 | 6-55 8 | 6-55 9 | 6-55 10 | 6-55 11 | 6-55 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 58,55 | 30,41 | 65,8 | 35,77 | 113,26 | 34,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,71 | 0,57 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,71 | 0,57 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |

Окончание таблицы 88

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-55 7 | 6-55 8 | 6-55 9 | 6-55 10 | 6-55 11 | 6-55 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
| По проекту | Арматура | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 18 Возведение монолитных стен в скользящей опалубке

### Группа 56	Монтаж скользящей опалубки

Измеритель:	1 м осевой линии опалубки

6-56-1	Монтаж скользящей опалубки

Таблица 89 - Группа 56 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-56 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 30,02 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,9 |
| 202-1143 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16т | маш-ч | 1,23 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0584 | Масло антраценовое | т | 0,035 |
| 112-0029 | Брус обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорт | м3 | 0,034 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 0,013 |
| 152-0006 | Кабели силовые гибкие шахтные с гибкими медными жилами, с резиновой изоляцией с экраном из электропроводящей резины сверху основных жил в резиновой оболочке, марка КГЗШ, число жил и перерез 3х35+1х10 мм2 | 1000м | 0,001 |
| 152-0174 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с сердечником в маслостойкой резиновой оболочке, марка КПГСН, число жил и перерез 3х4+1х2,5 мм2 | 1000м | 0,00016 |
| 152-0176 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с сердечником в маслостойкой резиновой оболочке, марка КПГСН, число жил и перерез 3х10+1х6 мм2 | 1000м | 0,0001 |
| 157-0367 | Проводы медные, марка М, перерез 10 мм и 16 мм | Т | 0,0006 |
| 157-0368 | Проводы с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРН, перерез 6 мм2 | 1000м | 0,0088 |
| 157-0369 | Проводы с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРН, перерез 16 мм2 | 1000м | 0,001 |
| 1547-0002 | Лампы накаливания электрические для местного освещения, тип М036-60 | 10шт | 0,157 |
| 1547-0003 | Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 | шт | 0,04 |
| 1547-0004 | Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса, тип НБ006х100/Р2,0-01УХЛ4та НБ006х100/Р2,0-ОЗУХЛ4 | шт | 1,54 |

### Группа 57  	Установка арматуры

Измеритель:    	1 т арматуры

    - Установка арматуры

Таблица 90 - Группа 57 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-57 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 37,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,59 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,15 |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,44 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 5,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0032 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,0053 |
| По проекту | Арматура | т | 1 |

### Группа 58	 Бетонирование конструкций стен

Измеритель: 	1 м2 конструкций стен [без вычета проемов]

Бетонирование конструкций стен наружных толщиной:

    - до 10 см

    - до 20 см

    - до 30 см

    - более 30 см

Бетонирование конструкций стен внутренних толщиной:

    - до 20 см

    - до 30 см

Таблица 91 - Группа 58 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-58 1 | 6-58 2 | 6-58 3 | 6-58 4 | 6-58 5 | 6-58 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,65 | 2,81 | 2,9 | 2,86 | 2,7 | 2,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 0,39 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,44 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,3 | 0,39 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,44 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,14 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,14 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1845 | Стержни домкратные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6 5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм II сорт | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - |
| 124-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутье, сверления[пробивки] отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 1425-11700 | Раствор готовый отделочный цементный 1 3 | м3 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,03 | 0,03 |
| По проекту | Бетон | м3 | П | П | П | П | П | П |

### Группа 59	Установка плит теплоизоляционного слоя

Состав работ:	1. Заготовление блоков. 2. Заключения в пакеты и поднятие краном. 3. Установка в опалубку с подгонкой.

Измеритель:	1 м2 конструкций стен [без вычета проемов]

    - Установка плит теплоизоляционного слоя

Таблица 92 - Группа 59 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-59 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,94 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,01 |
| 203-0101 | Автопогрузчики грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |
| По проекту | Плиты теплоизоляционные | м2 | П |

### Группа 60	Демонтаж скользящей опалубки

Измеритель:	1 м осевой линии опалубки

6-60-1		Демонтаж скользящей опалубки

Таблица 93- Группа 60 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-60 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 25,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,2 |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,29 |

# 19 Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке при бетонировании стен в скользящей опалубке

### Группа 61 Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке

Измеритель:    	1 м2 конструкций перекрытий

Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке, толщина перекрытий:

    - до 12 см

    - до 16 см

    - до 20 см

    - более 20 см

Таблица 94 - Группа 61 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-61 1 | 6-61 2 | 6-61 3 | 6-61 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,48 | 2,48 | 2,54 | 2,57 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,13 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1683 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1425-11700 | Раствор готовый отделочный цементный 1: 3 | м3 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| По проекту | Бетон | м3 | П | П | П | П |

### Группа 62	Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий

Измеритель:	1 т арматуры

6-62-1		Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий

Таблица 95 - Группа 62 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-62 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 16,79 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,29 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 5,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0032 |
| 111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,0053 |
| По проекту | Арматура | т | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции	3

монолитные	3

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	6

1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметных нормам	6

2 Фундаменты под здания и сооружения	8

Группа1 	Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения	8

Группа 2	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и под доменные печи	11

3 Фундаменты под оборудование	12

Группа 3	Устройство фундаментов общего назначения	12

Группа 4	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами	14

Группа 5	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами	15

Группа 6	Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик	16

Группа 7	Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности	17

4 Прочие работы	17

Группа 8	Устройство опалубки [снизу] и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	17

Группа 9	Устройство подливки под оборудование	18

Группа 10	Укладка бетона по перекрытиям	18

Группа 11	Установка анкерных болтов	19

Группа 12	Сварка арматуры ванным способом	20

5 Подпорные стены и стены подвалов	20

Группа 13 	Устройство стен подвалов и подпорных стен	20

6 Колонны	23

Группа 14  	Устройство колонн в деревянной опалубке	23

Группа 15	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	26

7 Стены и перегородки	26

Группа 16	Устройство бетонных и легкобетонных стен и перегородок	26

Группа 17  	Устройство железобетонных стен и перегородок	29

8 Балки, пояса, перемычки, ригели	32

Группа 18	Устройство балок, перемычек	32

Группа 19 	Устройство поясов	33

Группа 20      	Устройство засыпки фундаментных балок	34

Группа 21	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	34

9 Перекрытия	35

Группа 22  	Устройство перекрытий	35

10 Конструкции из баритобетона	37

Группа 23	Устройство баритобетонных перегородок	37

11 Тоннели и проходимые каналы	38

Группа 24	Устройство стен, днищ и перекрытий	38

12 Бункера	40

Группа 25	Устройство бункеров общего назначения	40

13 Сооружения, возводимые в скользящей опалубке	41

Группа 26	Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц	41

Группа 27	Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара	42

Группа 28	Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов	42

Группа 29	Установка и разборка скользящей опалубки стен шахтных башенных копров	43

Группа 30 	Бетонирование стен шахтных башенных копров	44

Группа 31	Устройство стен и перегородок сооружений, возводимых в горизонтально-скользящей опалубке	45

Группа 32	Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен	46

14 Сооружения водопровода и канализации	46

Группа 33 	Устройство стен и плоских днищ	46

Группа 34	Строительство подземной части насосных станций	48

Группа 35	Отдельные конструкции емкостных сооружений	48

15 Выполнение прочих работ в емкостных сооружениях	50

Группа 36	Обработка поверхности емкостных сооружений	50

Группа 37	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях	51

Группа 38	Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений	51

Группа 39	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях	52

Группа 40	Испытание и дезинфекция емкостей	52

Группа 41	Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	52

Группа 42	Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м	53

Группа 43	Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке	54

Группа 44	Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке при помощи самоподъемных помостов	54

16 Приготовление бетонов и растворов в строительных условиях	55

Группа 45	Приготовление тяжелого бетона	55

Группа 46	Приготовление легкого бетона	56

Группа 47      	Приготовление тяжелых кладочных растворов	57

Группа 48  	Приготовление тяжелых отделочных растворов	59

Группа 49     	 Приготовление легких отделочных растворов	60

17 Возведение монолитных конструкций жилищных и общественных зданий с применением различных видов переставной опалубки	60

Группа 50      	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки	60

Группа 51      	   Монтаж и демонтаж объемно-переставной ["туннельной"] опалубки	61

Группа 52	Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен	61

Группа 53 	Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках [без вычета проемов]	62

Группа 54	Бетонирование перекрытий	62

Группа 55      	Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях	63

18 Возведение монолитных стен в скользящей опалубке	64

Группа 56	Монтаж скользящей опалубки	64

Группа 57  	Установка арматуры	64

Группа 58	 Бетонирование конструкций стен	65

Группа 59	Установка плит теплоизоляционного слоя	65

Группа 60	Демонтаж скользящей опалубки	66

19 Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке при бетонировании стен в скользящей опалубке	66

Группа 61 Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке	66

Группа 62	Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	67

Содержание…………………………………………………………………………………………………………………………………….69

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры

Украины № 43 от 09.03.94 г.,приказа Госкомградостроительства Украины

№ 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)