ГОСТ 30813-2002

УДК 663.6:006.354                                                                                                                         Н00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВОДА И ВОДОПОДГОТОВКА

Термины и определения

Water and water-preparation.

Terms and definitions

МКС 13.060

01.020

ОКП 01 3100

Дата введения 2004—01—01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 343 «Качество воды» (ВНИИ-стандарт, Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина, Федеральный центр Госсанэпиднадзора России, АЦ «Роса», ГУП «Центр исследования и контроля воды», ООО «Люмэкс», Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды, Нижегородский центр стандартизации, метрологии и сертификации, ГФУП Всероссийский научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии, Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 21 от 30 мая 2002 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |

3 Настоящий стандарт содержит термины, предусмотренные в ИСО 6107-1-8:1996 «Качество воды. Словарь», с уточнениями и дополнениями, отражающими практику в области водоподготовки

4 Постановлением Государственного комитета по стандартизации и метрологии от 12 ноября 2002 г. № 409-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30813—2002 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2004 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области водных объектов, отбора проб, водоподготовки, оборудования и материалов для водоподготовки, систем питьевого водоснабжения, а также физико-химических и биологических показателей качества воды.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), английском (en) и французском (fr) языках.

Термины и определения понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в приложении А.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, в том числе аббревиатуры, — светлым.

В тексте стандарта отдельные термины помечены знаками *, **:

* — термин введен дополнительно к ИСО 6107-1-8:1996;

** — термин и (или) его определение уточнены по отношению к приведенным в ИСО 6107-1-8:1996.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения понятий в области водных объектов, водоподготовки, гидротехники, водоснабжения, канализации, а также показателей качества воды.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

Настоящий стандарт следует применять совместно со стандартами: ГОСТ 17.1.1.01; ГОСТ 19179; ГОСТ 19185; ГОСТ 25150; ГОСТ 25151; ГОСТ 26966; ГОСТ 27065.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 17.1.1.01—77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

ГОСТ 19179—73 Гидрология суши. Термины и определения

ГОСТ 19185—73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 25150—82 Канализация. Термины и определения

ГОСТ 25151—82 Водоснабжение. Термины и определения

ГОСТ 26966—86 Сооружения водозаборные, водосбросные и затворы. Термины и определения

ГОСТ 27065—86 Качество вод. Термины и определения

3 Термины и определения

| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| 1* питьевое водоснабжение: Деятельность, направленная на обеспечение потребителей питьевой водой, включающая в себя выбор, охрану источников и сооружений водоснабжения, проектирование, строительство, эксплуатацию систем водоснабжения, забор, подготовку, хранение, подачу к местам потребления и реализацию питьевой воды | en drinking water supply |
| 2* гигиенические нормативы качества питьевой воды: Совокупность научно обоснованных и установленных санитарными правилами предельно допустимых значений показателей органолептических свойств, содержания химических веществ и микроорганизмов в питьевой воде, гарантирующих безопасность и безвредность питьевой воды для жизни и здоровья человека независимо от продолжительности ее использования |  |
| 3** питьевая вода: Вода, по качеству в естественном состоянии или после подготовки отвечающая гигиеническим нормативам и предназначенная для удовлетворения питьевых и бытовых потребностей человека либо для производства продукции, потребляемой человеком | de trinkbares Wasser en drinking water fr eau de boisson |
| 4** минеральная вода: Природная подземная вода, характеризующаяся постоянным ионно-солевым составом, содержанием биологически активных компонентов и специфическими свойствами. | de Mineralwasser en mineral water fr eau minérale |
| Примечание — Минеральные воды чаще всего обладают повышенным солесодержанием и могут обладать лечебным действием |  |
| 5* подземная вода: Вода, в том числе минеральная, находящаяся в подземных водных объектах |  |
| 6* артезианская вода: Напорная подземная вода, заключенная в глубоких водоносных пластах между водонепроницаемыми слоями |  |
| 7* морская вода: Вода, сосредоточенная в морях и океанах |  |
| 8 дождевая вода: Вода, образованная из атмосферных осадков, в которую еще не поступили растворимые вещества из поверхностного слоя земли | de Regenwasser en rain water fr eau de pluie |
| ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |
| 9* источник питьевого водоснабжения: Водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения |  |
| 10 родник: Естественный сосредоточенный выход подземной воды на поверхность земли | de Quelle en spring fr source |
| 11 ручей: Небольшой водоток, образованный снеговыми, дождевыми водами, а также выходящими на поверхность подземными водами | de Bach en stream fr cours d'eau |
| 12** море: Крупный естественный водоем, являющийся частью океана, обособленный сушей или возвышениями подводного рельефа и отличающийся от океана физико-географическими особенностями | de Meer en sea fr mer |
| 13** стратификация водного объекта: Наличие внутри водной массы слоев, характеризующихся разной плотностью, температурой, солесодержанием, а также разным содержанием кислорода или биогенных элементов | de Schichtung en stratification fr stratification |
| 14** дестратификация водного объекта: Перемешивание слоев воды в водоеме или резервуаре, приводящее к устранению стратификации | de Destratifizierung en destratification fr déstratification |
| 15* трофность водного объекта: Характеристика продукционных свойств водного объекта. | de troph en trophic |
| Примечание — В порядке увеличения продукционных свойств выделяют три типа водных объектов: олиго-, мезо- и евтрофные | fr trophe |
| ВОДОПОДГОТОВКА |  |
| 16** фильтрование воды: Отделение примесей, частей или микроорганизмов от воды через слой пористого материала или сетку | de Filtration en filtration fr filtration |
| 17** мембранное фильтрование воды: Фильтрование воды через мембранный фильтр | de Membranfiltration en membrane filtration fr filtration sur membrane |
| 18 дистилляция воды: Процесс выпаривания и конденсации, используемый для получения воды высокой степени чистоты | de Destillation en distillation fr distillation |
| 19 деионизация воды: Уменьшение содержания ионов в воде | de Entionisierung en deionization fr déionisation |
| 20 хлорирование воды: Обеззараживание воды путем добавления в воду хлора или его соединений, образующих хлорноватистую кислоту или гипохлорит - ионы | de Chlorung en chlorination fr chloration |
| 21** гиперхлорирование воды: Хлорирование воды повышенными дозами хлора | de Stoßchlorung en superchlorination fr surchloration |
| 22 дехлорирование воды: Уменьшение содержания остаточного хлора в воде | de Entchlorung en dechlorination fr déchloration |
| 23** аммонизация воды: Процесс добавления аммиака при водоподготовке | de Aminierung en ammonization fr ammoniation |
| 24 озонирование воды: Использование озона в процессе водоподготовки для обеззараживания воды и улучшения ее органолептических свойств | de Ozonisierung en ozonization fr ozonisation |
| ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ |  |
| 25** флокулянт: Вещество, вызывающее интенсивное образование рыхлых хлопьевидных агрегатов в результате агломерации находящихся в воде мелких взвешенных частиц | de Flockungshilfsmittel en flocculation aid fr adjuvant de floculation |
| 26 ионообменный материал: Материал, способный к осуществлению обратимого обмена ионов между собой и контактирующей водой | de Ionenaustauschmaterial en ion-exchange material fr matière échangeuse d'ions |
| 27 зооглейная пленка: Клейкая биологическая пленка, содержащая бактерии рода Zoogloea, простейшие и грибы, покрывающая поверхности эксплуатируемых песчаных и биологических фильтров или внутренние поверхности канализационных труб | de Zoogloenfilm en zoogloeal film fr film de zooglée |
| 28* водоочистные устройства: Технические изделия, предназначенные для очистки, доочистки, обеззараживания воды с целью улучшить ее качество для питьевых и бытовых нужд человека |  |
| 29* бытовые водоочистные устройства: Водоочистные устройства, эксплуатируемые и обслуживаемые самими потребителями |  |
| СИСТЕМЫ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 30* централизованная система питьевого водоснабжения: Комплекс устройств, сооружений и трубопроводов, предназначенных для забора, подготовки или без нее, хранения, подачи к местам потребления питьевой воды и открытый для общего пользования | en centralization system of drinking water supply |
| 31* нецентрализованная система питьевого водоснабжения: Устройства и сооружения, предназначенные для забора питьевой воды без подачи ее к местам потребления и открытые для общего пользования | en decentralization system of drinking water supply |
| 32* автономная система питьевого водоснабжения: Устройства и сооружения, предназначенные для забора, подготовки или без подготовки питьевой воды, с подачей или без подачи ее к местам потребления, находящиеся в пользовании физических лиц и закрытые для общего пользования |  |
| ОТБОР ПРОБ |  |
| 33** проба воды: Определенный объем воды, отобранный для исследования ее состава и свойств | de Probe en sample fr échantillon |
| 34** точечная проба воды: Проба воды, получаемая однократным отбором необходимого объема воды в точке отбора проб | de Stichprobe en spot sample fr échantillon ponctuel |
| 35** составная проба воды: Две или более проб воды или их частей, смешиваемых в заданных пропорциях | de Mischprobe en composite sample fr échantillon composite |
| 36 автоматический отбор проб воды: Отбор проб воды без участия человека по разработанной программе | de automatische Probenahme en automatic sampling fr échantillonnage automatique |
| 37 точка отбора пробы воды: Зафиксированное местоположение отбора пробы воды | de Probenahmestelle en sampling point fr point d'échantillonnage |
| 38** сеть пунктов отбора проб воды: Совокупность заранее определенных точек отбора проб | de Probenahmenetz en sampling network fr réseau d'échantillonnage |
| 39 пробоотборник: Устройство, используемое для отбора проб воды | de Probenehmer en sampler fr échantillonneur |
| 40 консервация пробы воды: Добавление химического вещества и (или) изменение физических условий для уменьшения возможных искажений определяемых показателей в период между моментом отбора пробы воды и ее исследованием | de Probenstabilisierung en sample stabilization fr stabilisation de l'échantillon |
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ |  |
| 41 взвешенные вещества в воде: Вещества, выделенные из воды путем фильтрования и (или) центрифугирования | de suspendierte Feststoffe en suspended solids fr matières en suspension |
| 42 общее содержание примесей в воде: Общее количество растворенных и взвешенных веществ в воде | de gesamter Feststoffgehalt en total solids fr matières solides totales |
| 43** удельная электропроводность воды: Электропроводность единицы объема воды | de elektrische Leitfähigkeit en electrical conductivity fr conductivité électrique |
| 44 азот по Кьельдалю: Суммарная массовая концентрация органического и аммонийного азота в пробе воды, определяемая после воздействия на пробу серной кислотой при заданных условиях | de Kjeldahl-Stickstoff en Kjeldahl nitrogen fr azote Kjeldahl |
| 45 перманганатная окисляемость: Химическое потребление кислорода при обработке пробы воды перманганатным ионом при определенных условиях | de Permanganat-Index (von Wasser) en permanganate index (of water) fr indice permanganate (de l'eau) |
| 46* бихроматная окисляемость: Химическое потребление кислорода при обработке пробы воды бихроматным ионом при определенных условиях |  |
| 47 порог восприятия запаха воды: Минимальный уровень запаха воды, различимый ольфакторными органами человека | de Geruchsschwelle en odour threshold fr seuil olfactif |
| Примечания 1 Абсолютного значения порога восприятия запахов не существует из-за врожденной разницы ольфакторной чувствительности у разных людей. 2 Значение порога восприятия запаха воды определяют серийным разведением пробы воды чистой водой без запаха до тех пор, пока запах не станет неразличим |  |
| 48 остаточной хлор: Хлор, остающийся в воде после хлорирования в виде свободного или связанного хлора или в обоих видах сразу | de gesamtes Restchlor en residual chlorine fr chlore résiduel |
| 49** свободный хлор: Хлор, присутствующий в воде в виде хлорноватистой кислоты или (и) гипохлорит-иона | de freies Chlor en free chlorine fr chlore libre |
| 50* связанный хлор: Хлор, присутствующий в воде в виде хлораминов |  |
| 51* фенольный индекс: Массовая концентрация фенолов в воде, вступающих в реакцию с 4-аминоантипирином и в определенных условиях образующих с ним окрашенные соединения |  |
| 52* содержание нефтепродуктов в воде: Экстрагируемые из воды неполярные и малополярные углеводороды. | en hydrocarbon oil index |
| Примечание — В международной практике используют термин «углеводородный индекс» |  |
| БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ |  |
| 53** донные отложения: Донные наносы и твердые частицы, образовавшиеся и осевшие на дно водного объекта в результате внутриводоемных физико-химических и биохимических процессов, происходящих с веществами как естественного, так и техногенного происхождения |  |
| 54 планктон: Сообщество организмов, состоящее из растений и животных, взвешенных в толще воды и дрейфующих с ее потоками | de Plankton en plankton fr plancton |
| 55 фитопланктон: Часть планктона, представленная растениями | de Phytoplankton en phytoplankton fr phytoplancton |
| 56 зоопланктон: Часть планктона, представленная животными | de Zooplankton en zooplankton fr zooplancton |
| 57 макрофиты: Высшие водные растения | de Makrophyten en macrophytes fr macrophytes |
| 58** водоросли: Группа одно- или многоклеточных низших водных растений, включая цианобактерии | de Algen en algae fr algues |
| 59* водные сапрофитные микроорганизмы: Гетеротрофные микроорганизмы, использующие для питания органические вещества, в том числе продукты жизнедеятельности и останки организмов | de wasser saprophitare Mikroorganismus en water saprophyte microorganisms |
| 60** общее микробное число; ОМЧ: Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, способных образовывать колонии на питательном агаре при температуре 37 °С в течение 24 ч, видимые с увеличением в два раза. | de Koloniezahl en Plate count fr numération sur plaque |
| Примечание — Наряду с инкубацией при температуре 37 С используют инкубацию посевов при температуре 20—22 С в течение 72 ч для учета сапрофитных водных микроорганизмов |  |
| 61* индикаторные микроорганизмы: Условные группы микроорганизмов, присутствие которых свидетельствует о наличии антропогенного загрязнения и (или) недостаточной очистке воды | de Indikator-mikroorganismus en indicating microorganisms |
| 62* санитарно-показательные микроорганизмы: Индикаторные микроорганизмы, свидетельствующие о возможном фекальном загрязнении и потенциальной опасности присутствия в воде возбудителей инфекционных заболеваний | de hygienisches indikator Mikroorganismus en sanitary-indicatory microorganisms |
| 63** общие колиформные бактерии; общие колиформы: Грамотрицательные оксидазоотрицательные не образующие спор палочки, способные расти на дифференциальных лактозных средах, ферментирующие лактозу до кислоты, альдегида и газа при температуре 37 °С в течение 24—48 ч. | de Coliforme en coliform organisms fr organismes coliformes |
| Примечание — Индикаторная группа бактерий, указывающая на возможность фекального загрязнения воды |  |
| 64 термотолерантные колиформные бактерии; термотолерантные колиформы: Бактерии, обладающие признаками общих колиформных бактерий, а также способные ферментировать лактозу до кислоты, альдегида и газа при температуре 44 °С в течение 24 ч. | de thermotolerante Coliforme Fäkalcoliforme en thermotolerant/faecal coliform organisms fr organismes coliformes thermotolérants |
| Примечание — Индикаторная группа бактерий, указывающая на фекальное загрязнение воды |  |
| 65 Esherichia coli; E. coli: Аэробные и факультативно анаэробные термоустойчивые колиформные бактерии, которые ферментируют лактозу или маннитол при температуре 44 °С в течение 24 ч с образованием кислоты и газа, а также производят индол из триптофана. | de Esherichia coli (E, Coli) en Esherichia coli (E. Coli) fr Esherichia coli (E. Coli) |
| Примечание — Индикаторная группа бактерий, включающая в себя преимущественно E. coli и указывающая на фекальное загрязнение воды |  |
| 66 сульфитредуцирующие клостридии: Спорообразующие анаэробные палочковидные бактерии, редуцирующие сульфиты до сульфидов. | de sulfitreduzierende Clostridien en sulphite-reducing clostridia |
| Примечания 1 Широко распространены в почве, поверхностных и сточных водах, часто встречаются в фекалиях. 2 Споры сульфитредуцирующих клостридий, являясь более устойчивыми по сравнению с вегетативными формами бактерий к воздействию неблагоприятных физических и химических факторов, используются как индикатор качества обработки при водоподготовке питьевой воды | fr clostridium sulfito-réducteurs |
| 67** фекальные стрептококки: Грамположительные каталаз-отрицательные полиморфные кокки, располагающиеся попарно или в цепочках, способные расти на питательных средах с азидом натрия. | de Fäkalstreptokokken en faecal streptococci fr streptocoques fécaux |
| Примечания 1 Индикаторная группа фекальных стрептококков включает в себя виды энтерококков, имеющих антиген группы Д. 2 Обнаружение фекальных стрептококков в воде, даже в отсутствие Е. coli, указывает на фекальное загрязнение воды |  |
| 68* колифаги: Бактериальные вирусы, способные лизировать Е. coli и формировать при температуре 37 С через 18—24 ч зоны лизиса на питательном агаре. | en coliphages fr coliphages |
| Примечание — Благодаря сходству с кишечными вирусами человека и большой устойчивости по сравнению с индикаторными группами бактерий их рассматривают как показатели возможного вирусного загрязнения воды |  |
| 69** наиболее вероятное число; НВЧ: Вероятностная оценка числа микроорганизмов в определенном объеме воды, полученная из сочетания положительных и отрицательных результатов в серии объемов пробы, исследованных стандартными методами с использованием жидких питательных сред | de wahrscheinlichste Zahl; MPN en most probable number; MPN fr nombre le plus probable; NPP |
| 70** вибрионы: Грамотрицательные оксидазоположительные водные бактерии, имеющие форму изогнутых палочек, способные передвигаться с помощью жгутиков. | de Vibrio sp. en Vibrio sp. fr Vibrio sp. |
| Примечание — Некоторые виды вибрионов патогенны для человека (например, Vibrio cholera и Vibrio parahaemolyticus) |  |
| 71 легионеллы: Разновидность патогенных для человека грамотрицательных бактерий, оптимальной температурой для развития которых является 30 — 45 °С и которые могут медленно развиваться при температуре 20 С и переносить температуру 55 °С. | de Legionella species en Legionella species fr bactéries Legionella |
| Примечания 1 Выделяются из поверхностных вод, ила, термально загрязненных озер и источников, а также распределительных систем питьевого и горячего водоснабжения. 2 Служат возбудителями пневмонии «болезни легионеров» и лихорадки Понтиака. Путь передачи инфекции — через водные аэрозоли |  |
| 72 род Псевдомонады: Аэробные грамотрицательные оксидазоположительные каталазположительные бактерии, не образующие спор, повсеместно распространенные в водной среде. | de Pseudomonas species en Pseudomonas species fr bactéries Pseudomonas |
| Примечания 1 Используют для своего роста простые органические и неорганические соединения, вследствие чего хорошо размножаются при попадании в питьевую воду, не содержащую хлора (или других обеззараживающих агентов), в частности в воде, расфасованной в емкости. 2 Широко распространенным видом псевдомонад, длительно выживающим в водной среде, является синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) — условно-патогенный микроорганизм, способный вызывать раневые и кишечные инфекции |  |
| 73* цисты лямблий: Временная форма существования лямблий, обеспечивающая их выживание во внешней среде, переход от одного организма-хозяина к другому | en Giardia cysts |

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| азот по Кьельдалю | 44 |
| --- | --- |
| аммонизация воды | 23 |
| бактерии колиформные общие | 63 |
| бактерии колиформные термотолерантные | 64 |
| вещества взвешенные в воде | 41 |
| вибрионы | 70 |
| вода артезианская | 6 |
| вода дождевая | 8 |
| вода минеральная | 4 |
| вода морская | 7 |
| вода питьевая | 3 |
| вода подземная | 5 |
| водоросли | 58 |
| водоснабжение питьевое | 1 |
| гиперхлорирование воды | 21 |
| деионизация воды | 19 |
| дестратификация водного объекта | 14 |
| дехлорирование воды | 22 |
| дистилляция воды | 18 |
| зоопланктон | 56 |
| Esherichia coli | 65 |
| Е. coli | 65 |
| индекс фенольный | 51 |
| источник питьевого водоснабжения | 9 |
| клостридии сульфитредуцирующие | 66 |
| колифаги | 68 |
| колиформы общие | 63 |
| колиформы термотолерантные | 64 |
| консервация пробы воды | 40 |
| легионеллы | 71 |
| макрофиты | 57 |
| материал ионообменный | 26 |
| микроорганизмы индикаторные | 61 |
| микроорганизмы санитарно-показательные | 62 |
| микроорганизмы сапрофитные водные | 59 |
| море | 12 |
| НВЧ | 69 |
| нормативы качества питьевой воды гигиенические | 2 |
| озонирование воды | 24 |
| окисляемость бихроматная | 46 |
| окисляемость перманганатная | 45 |
| омч | 60 |
| отбор проб воды автоматический | 36 |
| отложения донные | 53 |
| планктон | 54 |
| пленка зооглейная | 27 |
| порог восприятия запаха воды | 47 |
| проба воды | 33 |
| проба воды составная | 35 |
| проба воды точечная | 34 |
| пробоотборник | 39 |
| род Псевдомонады | 72 |
| родник | 10 |
| ручей | 11 |
| сеть пунктов отбора проб воды | 38 |
| система питьевого водоснабжения автономная | 32 |
| система питьевого водоснабжения нецентрализованная | 31 |
| система питьевого водоснабжения централизованная | 30 |
| содержание нефтепродуктов в воде | 52 |
| содержание примесей в воде общее | 42 |
| стрептококки фекальные | 67 |
| стратификация водного объекта | 13 |
| точка отбора пробы воды | 37 |
| трофность водного объекта | 15 |
| устройства водоочистные | 28 |
| устройства водоочистные бытовые | 29 |
| фильтрование воды | 16 |
| фильтрование воды мембранное | 17 |
| фитопланктон | 55 |
| флокулянт | 25 |
| хлор остаточный | 48 |
| хлор свободный | 49 |
| хлор связанный | 50 |
| хлорирование воды | 20 |
| число микробное общее | 60 |
| число наиболее вероятное | 69 |
| цисты лямблий | 73 |
| электропроводность воды удельная | 43 |

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на немецком языке

| Algen | 58 |
| --- | --- |
| Aminierung | 23 |
| automatische Probenahme | 36 |
| Bach | 11 |
| Chlorung | 20 |
| Coliforme | 63 |
| Destratifizierung | 14 |
| Destillation | 18 |
| elektrische Leitfähigkeit | 43 |
| Entchlorung | 22 |
| Entionisierung | 19 |
| Esherichia coli (E. Coli) | 65 |
| Fäkalstreptokokken | 67 |
| Fäkalcoliforme | 64 |
| Filtration | 16 |
| Flockungshilfsmittel | 25 |
| freies Chlor | 49 |
| gesamter Feststoffgehalt | 42 |
| gesamtes Restchlor | 48 |
| Geruchsschwelle | 47 |
| hygienisches indikator Mikroorganismus | 62 |
| Indikator-mikroorganismus | 61 |
| Ionenaustauschmaterial | 26 |
| Koloniezahl | 60 |
| Kjeldahl-Stickstoff | 44 |
| Legionella species | 71 |
| Makrophyten | 57 |
| Meer | 12 |
| Membranfiltration | 17 |
| Mineralwasser | 4 |
| Mischprobe | 35 |
| Ozonisierung | 24 |
| Permanganat-Index (von Wasser) | 45 |
| Phytoplankton | 55 |
| Plankton | 54 |
| Probe | 33 |
| Probenahmestelle | 37 |
| Probenahmenetz | 38 |
| Probenehmer | 39 |
| Probenstabilisierung | 40 |
| Pseudomonas species | 72 |
| Quelle | 10 |
| Regenwasser | 8 |
| Schichtung | 13 |
| Stichprobe | 34 |
| Stoßchlorung | 21 |
| sulfitreduzierende Clostridien | 66 |
| suspendierte Feststoffe | 41 |
| thermotolerante Coliforme | 64 |
| trinkbares Wasser | 3 |
| troph | 15 |
| Vibrio sp. | 70 |
| wahrscheinlichste Zahl; MPN | 69 |
| wasser saprophitare Mikroorganismus | 59 |
| Zoogloenfilm | 27 |
| Zooplankton | 56 |

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

| algae | 58 |
| --- | --- |
| ammonization | 23 |
| automatic sampling | 36 |
| centralization system of drinking water supply | 30 |
| chlorination | 20 |
| coliform organisms | 63 |
| coliphages | 68 |
| composite sample | 35 |
| dechlorination | 22 |
| decentralization system of drinking water supply | 31 |
| deionization | 19 |
| destratification | 14 |
| distillation | 18 |
| drinking water | 3 |
| drinking water supply | 1 |
| electrical conductivity | 43 |
| Esherichia coli (E. Coli) | 65 |
| faecal streptococci | 67 |
| filtration | 16 |
| flocculation aid | 25 |
| free chlorine | 49 |
| Giardia cysts | 73 |
| indicating microorganisms | 61 |
| ion-exchange material | 26 |
| Kjeldahl nitrogen | 44 |
| Legionella species | 71 |
| macrophytes | 57 |
| membrane filtration | 17 |
| mineral water | 4 |
| most probable number; MPN | 69 |
| odour threshold | 47 |
| ozonization | 24 |
| permanganate index (of water) | 45 |
| phytoplankton | 55 |
| Plate count | 60 |
| plankton | 54 |
| Pseudomonas species | 72 |
| rain water | 8 |
| residual chlorine | 48 |
| sample | 33 |
| sample stabilization | 40 |
| sampler | 39 |
| sampling network | 38 |
| sampling point | 37 |
| sanitary-indicatory microorganisms | 62 |
| sea | 12 |
| spot sample | 34 |
| spring | 10 |
| stratification | 13 |
| stream | 11 |
| sulphite-reducing clostridia | 66 |
| superchlorination | 21 |
| suspended solids | 41 |
| thermotolerant/faecal coliform organisms | 64 |
| total solids | 42 |
| trophic | 15 |
| Vibrio sp. | 70 |
| water saprophyte microorganisms | 59 |
| zooplankton | 56 |
| zoogloeal film | 27 |

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на французском языке

| adjuvant de floculation | 25 |
| --- | --- |
| algues | 58 |
| ammoniaton | 23 |
| azote Kjeldahl | 44 |
| bacteries Legionella | 71 |
| bacteries Pseudomonas | 72 |
| chloration | 20 |
| chlore libre | 49 |
| chlore résiduel | 48 |
| clostridium sulfito-réducteurs | 66 |
| coliphages | 68 |
| conductivité électrique | 43 |
| cours d'eau | 11 |
| déchloration | 22 |
| déionisation | 19 |
| déstratification | 14 |
| distillation | 18 |
| eau de boisson | 3 |
| eau de pluie | 8 |
| eau minérale | 4 |
| échantillon | 33 |
| échantillon ponctuel | 34 |
| échantillon composite | 35 |
| échantillonnage automatique | 36 |
| échantillonneur | 39 |
| Esherichia coli (E. Coli) | 65 |
| filtration | 16 |
| filtration sur membrane | 17 |
| film de zooglée | 27 |
| indice permanganate (de l'eau) | 45 |
| macrophytes | 57 |
| matières en suspension | 41 |
| matières solides totales | 42 |
| matière échangeuse d'ions | 26 |
| mer | 12 |
| nombre le plus probable; NPP | 69 |
| numération sur plaque | 60 |
| organismes coliformes | 63 |
| organismes coliformes thermotolérants | 64 |
| ozonisation | 24 |
| phytoplancton | 55 |
| plancton | 54 |
| point d'échantillonnage | 37 |
| réseau d'échantillonnage | 38 |
| seuil olfactif | 47 |
| source | 10 |
| stabilisation de l'échantillon | 40 |
| stratification | 13 |
| streptocoques fécaux | 67 |
| surchloration | 21 |
| trophe | 15 |
| Vibrio sp. | 70 |
| zooplancton | 56 |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Термины и определения понятий, необходимые для понимания текста стандарта

А.1 агломерация: Соединение мелких хлопьев или частиц взвешенных веществ с образованием больших хлопьев или частиц взвешенных веществ в воде

А.2 коагуляция: Процесс укрупнения коллоидных и взвешенных частиц

А.3 флокуляция: Агломерация с применением флокулянта

А.4** флотация: Процесс отделения диспергированных и коллоидных примесей от воды, основанный на способности частиц прилипать к воздушным или газовым пузырькам и переходить вместе с ними в пенный слой

А.5 денитрификация: Уменьшение содержания в воде нитритных или нитратных ионов путем воздействия бактерий

А.6 седиментация: Осаждение и отложение в воде взвешенного вещества под действием силы тяжести

А.7* коагулянт: Вещество, стимулирующее укрупнение и осаждение взвешенных и коллоидных частиц, находящихся в воде

А.8 биота: Живые компоненты экосистемы

А.9 анаэробные организмы; анаэробы: Организмы, не требующие для выживания или размножения присутствия растворенного или газообразного кислорода

А.10 аэробные организмы; аэробы: Организмы, требующие для выживания или размножения присутствия растворенного или газообразного кислорода

А.11 факультативные аэробы: Организмы, обычно анаэробные, но выживающие и слабо размножающиеся в присутствии кислорода

А.12 факультативные анаэробы: Организмы, обычно аэробные, но выживающие или размножающиеся в отсутствие кислорода

А.13** гетеротрофность: Тип питания, при котором в качестве источника углерода используются органические соединения

А.14* микроорганизмы: Группа организмов, невидимых невооруженным глазом

А.15 термофильные микроорганизмы: Микроорганизмы, которые развиваются при температуре более 45 °С

А.16 психрофильные микроорганизмы: Микроорганизмы, которые развиваются при температуре менее 20 °С

А.17 мезофильные микроорганизмы: Микроорганизмы, которые развиваются при температуре от 20 до 45 С

А.18* патогенные микроорганизмы: Микроорганизмы, способные вызывать заболевания людей, животных или растений

А.19* условно-патогенные микроорганизмы: Микроорганизмы, которые в обычных условиях обитания в организме человека или животных не вызывают инфекционного процесса, но могут стать причиной заболевания

А.20 фотоавтотрофные бактерии: Бактерии, использующие для метаболизма энергию света и диоксид углерода

А.21** сальмонеллы: Род бактерий семейства Enterobacteriaceae.

Примечание — Патогенные бактерии, способные вызывать кишечные инфекции, в том числе брюшной тиф, паратифы

А.22 лямблии: Одноклеточные паразиты кишечника человека и животных, род жгутиконосцев класса зоомастигин

А.23** вирусы: Группа ультрамикроскопических внутриклеточных паразитов, состоящих из нуклеиновой кислоты, окруженной защитной протеиновой или смешанной оболочкой из протеинов, липидов и углеводов

А.24** кишечные вирусы: Вирусы, способные размножаться в желудочно-кишечном тракте человека и животных, обитать или транзитно проходить через него и выделяться с фекалиями в окружающую среду.

Примечания

1 К представителям кишечных вирусов относится род энтеровирусов: поливирусы, Коксаки А и В, ECHO, энтеровирусы 68—71. В широкую группу кишечных вирусов входят также ротавирусы, отдельные представители аденовирусов, коронавирусы, калицивирусы, реовирусы, вирусы гепатита А и Е, вирусы Норволк, астровирусы, мелкие аденоассоциированные вирусы.

2 Кишечные вирусы вызывают заболевания в различных клинических формах. Заражение осуществляется энтеральным механизмом передачи

А.25** бактериофаг: Вирус, способный инактивировать бактериальную клетку, репродуцироваться в ней и вызывать ее лизис или переход в лизогенное состояние

А.26* паразит: Организм, использующий в качестве источника питания или среды обитания другие организмы, нанося им в большинстве случаев вред

А.27* гельминты: Группа червей-паразитов, вызывающих гельминтозы.

Примечание — Яйца гельминтов — стадия жизненного цикла, обеспечивающая выживание вне хозяина, распространение и передачу заболевания

Ключевые слова: вода, качество воды, водоподготовка, отбор проб, анализ воды, водораспределительные системы, материалы для водоподготовки

Содержание

1 Область применения.

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

Алфавитный указатель терминов на русском языке,

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на немецком языке

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на французском языке

Приложение А Термины и определения понятий, необходимые для понимания текста стандарта